附件

废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告

- （2015年第一季度）

企业名称：  乌鲁木齐惠智通电子有限公司

审核单位：  新疆维吾尔自治区环境保护厅

审核单位负责人（签名）：

审  核  单  位  公  章：

2015年4月22日

一、基本情况

（一）企业基本情况

1．企业简介

基本情况无变更。

2．处理工艺简介

基本无变更情况。

3．环境保护措施

基本无变更情况。

4．拆解工作监督情况

惠智通公司按要求每季度将拆解处理数量和种类在公司官网http://www.hzt-xj.com上的“新闻中心-公司动态”版块上公示布拆解处理基本情况。

（二）企业监管情况

2014年，新疆固体废物管理中心编制《新疆废弃电器电子产品拆解处理情况监管指南》（地州市、区县级环保部门专用）和《废弃电器电子产品拆解企业现场检查表》（区县环保局专用）主要针对地州市、区县级环保部门适用,要求市级和区县级环保部门严格按照指南的要求对惠智通公司进行日常监督检查，原则上每两周现场检查一次并填写检查表，定期查看视频监控，制定视频查看记录簿。并将所有检查记录情况在每季度环保厅组织的基金审核工作开始之前交新疆固体废物管理中心存档。

按照属地监管原则，乌鲁木齐市经济开发区环保局对惠智通公司进行了日常监管，并于2015年4月8日-4月10日期间，配合自治区环保厅参与了对惠智通公司2015年第一季度基金审核工作。

乌鲁木齐市环保局作为拆解处理企业资质颁发部门，是拆解处理企业第一监管责任单位，具体负责惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理资质和经营活动日常监督管理；配合并参与上级环保部门审查、核实企业废弃电器电子产品及其拆解产物出入库和处置、危险废物贮存和转移处置、视频监控系统运行、各类台账运行、环境保护情况等信息。

自治区环保厅日常监管主要借助视频在线监控系统，加强对惠智通公司的远程监控，并定期对该公司进行现场核查。

2015年第一季度，惠智通公司近日常监管情况如表1-3所示：

表1-3                审核时段内各级环保部门日常监管情况

| 单位 | 现场检查次数（次） | 远程视频检查次数（次） | 登录环保部信息系统查看频次 | 是否完善检查记录 | 处罚次数 | 处罚原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级环保部门 | 2 | 15 | 25 | 是 | 0 | 无 |
| 地市级环保部门 | 1 | 20 | 30 | 是 | 0 | 无 |
| 县级环保部门 | 4 | 30 | 40 | 是 | 0 | 无 |
| 需要补充说明的情况 | 无 |  |  |  |  |  |

- 二、拆解处理情况审核评价

- （一）回收数量和收购来源

2015年1月1日至2015年3月31日惠智通公司共回收废弃电器电子产品49,411台，全部来源于社会回收，回收成本3,463,064.00元。具体回收情况见表2-1：

表2-1           2015年第一季度回收废弃电器电子产品总体情况表

| 废弃电器电子产品类别 | 回收量（台） | 回收成本（元） | 回收渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 1,468 | 97,677.00 | 社会回收 |
| CRT彩色电视机 | 22,127 | 1,839,992.00 | 社会回收 |
| 微型计算机显示器 | 10,321 | 475,544.00 | 社会回收 |
| 微型计算机主机 | 8,136 | 406,346.00 | 社会回收 |
| 电冰箱 | 2,474 | 235,000.00 | 社会回收 |
| 洗衣机 | 4,885 | 408,505.00 | 社会回收 |
| 房间空调器 | 0 | 0 | 社会回收 |
| 合计 | 49,411 | 3,463,064.00 |  |

- （二）拆解处理过程评价

2015年第一季度，惠智通公司主要开展了电视机、冰箱、洗衣机和电脑的拆解处理活动，经核查，惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理过程基本符合《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（环境保护部公告 2010年第1号）的有关要求。未发现有对黑白电视机CRT显示器进行手工破碎且未收集荧光粉、对彩色电视机CRT显示器未进行屏锥分离或者未收集荧光粉、将微型计算机显示器混在电视机中处理等不规范现象。

2015年第一季度，惠智通公司所有台账均按照相关要求进行认真记录，未发现有假记录或者漏记录情况发生。

2015年第一季度，惠智通公司按时将日拆解处理情况按照要求报送《环保部废弃电器电子产品处理管理信息系统》，一旦发现错报或者漏报，及时报告新疆固体废物管理中心，要求相关人员将错报或者漏报信息打回重新报送。

2015年第一季度，惠智通公司视频监控系统运行正常，一旦发生停电或者其他故障均按时报告自治区环保厅备案。

2015年第一季度，惠智通公司运行基本正常，未发生较大环境污染事故或生产事故。

- （三）拆解产物去向评价

1．废弃电器电子产品拆解产物产生情况

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司共拆解废弃电器48,438台（其中电脑主机10,435台，电脑显示器10,335台），产生拆解产物977.358吨，其中关键拆解物548.095吨，主要再生原料372.054吨，其他拆解产物57.209吨。

2．关键拆解产物6个月内处理情况

1.根据《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》：“计算关键拆解产物前6个月（如审核时段为2011年4月1日—6月30日，则前6个月为2011年1月1日-6月30日）的累计产生量B。计算关键拆解产物的累计产生量D（自审核以来至审核时段末日的产生量）和累计处理数量E（自审核以来至审核时段末日的处理量），计算其差值F，即F=D－E。比较F和前6个月的累计产生量B。如果F大于B，则说明关键拆解产物未在6个月内处理完毕，则暂停审核。”

2014年10月1日-2015年3月31日关键拆解产物产生量（B）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 冰箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年第四季度 | 1,167.937 | 627.516 | 277.908 | 48.474 | 11.637 |
| 2015年第一季度 | 289.881 | 153.097 | 61.211 | 21.185 | 21.951 |
| 合计 | 1457.818 | 780.613 | 339.119 | 69.659 | 33.588 |

2014年7月1日至2015年3月31日关键拆解产物产生量（D）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 冰箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年第三季度 | 1,808.81 | 929.14 | 356.81 | 60.65 | 39.00 |
| 2014年第四季度 | 1,167.937 | 627.516 | 277.908 | 48.474 | 11.637 |
| 2015年第一季度 | 289.881 | 153.097 | 61.211 | 21.185 | 21.951 |
| 合计 | 3,266.628 | 1,709.753 | 695.929 | 130.309 | 72.588 |

2014年7月1日至2015年3月31日关键拆解产物处理量（E）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 冰箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年第三季度 | 1,610.87 | 1,337.338 | 390.79 | 43.08 | 27.365 |
| 2014年第四季度 | 1,358.447 | 646.849 | 317.490 | 66.390 | 55.780 |
| 2015年第一季度 | 306.08 | 0 | 104.51 | 15.74 | 22.825 |
| 合计 | 3,275.397 | 1,984.187 | 812.79 | 125.21 | 105.97 |

关键拆解产物产生量、处理量情况

| 关键拆解产物 | 审核时段产生量/吨 | 累计产生量D/吨 | 累计处理量E/吨 | 库存量F=D-E/吨 | 前6个月累计产生量B/吨 | 是否在六个月内处理完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT玻璃 | 289.881 | 3,266.628 | 3,275.397 | -8.769 | 1457.818 | 是 |
| CRT锥玻璃 | 153.097 | 1,709.753 | 1,984.187 | -274.434 | 780.613 | 是 |
| 印刷电路板 | 61.211 | 695.929 | 812.79 | -116.861 | 339.119 | 是 |
| 电动机 | 21.185 | 130.309 | 125.21 | 5.099 | 69.659 | 是 |
| 压缩机 | 21.951 | 72.588 | 105.97 | -33.382 | 33.588 | 是 |

从上表中可以看出，电视机、电脑和洗衣机等所有关键拆解产物均在6个月内处理完毕。

3．拆解产物去向评价

2015年第一季度产生的销售及处置拆解产物共计1170.755吨，均按规范要求分类收集并妥善贮存、利用、处置。详细的产生、处置、库存情况如下：

（1）彩色电视机CRT屏玻璃

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理彩色电视机拆解产物CRT屏玻璃301.121吨（全部未开发票），全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。陕西安信显像管循环处理应用有限公司主要经营范围为废旧物资回收，废旧电子电器拆解物回收处理（电线、电缆、变压器、压缩机、电机等）CRT玻璃分拣、清洗、加工、处理，塑料、废旧金属回收处理。废旧电子电器及废旧线路板等废物回收处理（HW49)，符合国家环保的相关规定。

（2）黑白电视机CRT玻璃

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理黑白电视机拆解产物CRT屏玻璃4.959吨（全部未开发票），全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。

（3）电路板

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物电路板104.51吨（全部未开发票），全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。

（4）电动机

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物电动机15.74吨（全部未开发票），全部销售给河北省大城县天瑞金属有限公司。

（5）压缩机

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物电动机22.825吨（全部未开发票），全部销售给河北省大城县天瑞金属有限公司。

（6）保温层材料

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物保温层材料20.989吨，全部销售给大浦沟垃圾场。

（7）铜及其合金

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物铜及其合金15.78吨（全部未开发票），全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。

（8）铝及其合金

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物铝及其合金12.79吨（全部未开发票），全部销售给自然人张震。

（9）铁及其合金

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物铁及其合金217.3吨（全部未开发票），全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。

（10）混合塑料

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理拆解产物混合塑料373.67吨（全部未开发票），其中：销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司336.61吨，销售给自然人刘新磊25.67吨，销售给自然人张震11.39吨。（全部未开发票）

（11）其他拆解产物

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司处理其他拆解产物（包括：荧光粉、阴极射线管、木头、显示器电子枪、变压器、制冷剂、电脑主机电源、硬盘、光驱、软驱、液晶板面、液晶光源、空调冷凝器、空调蒸发器、矿物费油、拆解垃圾）共计81.071吨，其中：销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司硬盘23.05吨、电脑主机电源35.63吨、光驱4.367吨、阴极射线管12.141吨、显示器电子枪2.779吨、变压器1.66吨；处理于木头及杂物1.44吨。全部未开发票，以上未开票收入计划于2015年第二季度开具发票。

拆解产物去向均符合国家环保法律法规的相关要求。

4．库存拆解物存放情况

截止2015年3月31日惠智通公司拆解物库存明细存放情况如下表2-4：

表2-4                        拆解产物贮存情况

| 拆解物名称 | 库存量（吨） | 存放点 |
| --- | --- | --- |
| 印刷电路板 | 61.211 | 危废暂存仓-印刷线路板区 |
| 黑白电视机CRT玻璃 | 4.959 | 一般拆解物仓-CRT玻璃区 |
| 彩色电视机及电脑CRT锥玻璃 | 153.097 | 危废暂存仓-CRT锥玻璃区 |
| 彩色电视机CRT屏玻璃 | 284.922 | 一般拆解物仓-CRT屏玻璃区 |
| 洗衣机电动机 | 21.185 | 一般拆解物仓-电动机区 |
| 压缩机 | 21.951 | 危废暂存仓-印刷线路板区 |
| 保温材料 | 19.511 | 一般拆解物仓-保温层材料区 |
| 电线电缆 | 0.77 | 一般拆解物仓-杂线区 |
| 铜及其合金 | 27.248 | 一般拆解物仓-铜材区、压块仓 |
| 铝及其合金 | 5.506 | 一般拆解物仓-铝材区、压块仓 |
| 铁及其合金 | 171.123 | 一般拆解物仓-铁材区、压块仓 |
| 混合塑料 | 168.177 | 一般拆解物仓-塑料区、破碎仓 |
| 荧光粉 | 0.194 | 危废暂存仓-荧光粉储存区 |
| 制冷剂 | 0.236 | 危废暂存仓-制冷剂区 |
| 硬盘 | 4.460 | 一般拆解物仓-硬盘区 |
| 电脑主机电源 | 11.908 | 一般拆解物仓-电源盒区 |
| 光驱 | 7.862 | 一般拆解物仓-光驱区 |
| 软驱 | 0.908 | 一般拆解物仓-软驱区 |
| 矿物废油 | 0.008 | 危废暂存仓-润滑油区 |
| 其他 | 12.122 | 一般拆解物仓、危废暂存仓、杂料暂存区 |
| 合计 | 977.358 |  |

- 三、审核情况

- （一）审核资料

1．企业提交申请

处理企业按规定向第三方提交拆解处理季度情况表及相关附属材料。

2．第三方审查情况

第三方审核机构收到企业季度申请材料后，组织专业技术人员对企业提交的有关证明材料和原始凭证集中进行全时段资料审核，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等企业申请数量进行核实与筛减。

- （二）审核方式、审核程序、审核要点和工作规范

1．审核工作机构

自治区环保厅成立了由环保厅污防处、新疆固体废物管理中心、乌鲁木齐市环保局、经济开发区环保局、第三方机构等相关单位组成的废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作机构。

2．审核方式

由新疆固体废物管理中心组织乌鲁木齐市环保局、经济开发区环保局和第三方审核机构（中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））共同赴企业驻场，资料审核和现场审核同时进行。四方共同参与审核工作。

3．审核工作程序

参与审核人员：自治区审核工作人员；市、区审核工作人员；审核组委托的第三方审核人员；处理企业负责人以及有关管理人员于2015年4月8日-4月20日对惠智通公司进行资料审查和现场审核。

（1）宣读现场检查廉政和纪律要求

（2）审核时段处理企业情况介绍

（3）审核工作对企业资料的审核

（4）审核工作对废电器拆解处理情况的审核

（5）现场审核小组内部讨论

（6）审核工作检查情况反馈

（7）情况记录

（8）信息公开与情况反馈

最终审核结果要求乌鲁木齐市环保局在网站公布企业正在进行废弃电器电子产品拆解处理基金申请补贴的审核消息。

- （三）对拆解处理类别和数量的审核

1．台账、资金往来规范性审核情况

2015年第一季度，审核组在收到企业季度申请材料后，组织专业技术人员对企业提交的有关证明材料和原始凭证集中进行全时段资料审核，抽查比例为100%。重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等企业申请数量进行核实与筛减。具体审核过程如下：

（1）审核表3.1废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表与财务账面的匹配情况

2015年1月1日至2015年3月31日月31日账务账面入库的原材料共计346.31万元，本季回收原材料全部属于审核范围。

为确定财务账面记录回收成本的准确性和完整性，审核小组根据惠智通公司仓储部提供的纸质及电子版原材料入库单进行核实及统计。通过核实，2015年1月1日至2015年3月31日月31日物料部入库的原材料共49，411台、共1082.435吨、回收成本346.31万元，与财务账面回收成本记录一致。

为确定表3.1记录的台数与吨数的准确性及财务账面入库成本的相关性，审核小组分别对各类废弃电器电子产品进行统计，并与原材料入库单逐一核实。2015年1月1日至2015年3月31日月31日附表3.1共回收废弃电子产品49，411台、共1082.435吨，与原材料入库单的数量和吨数一致。

（2）审核表3.2废弃电器电子产品出库基础记录表与出库交接记录的匹配情况

通过对表3.2各类废弃电器电子产品的汇总，2015年1月1日至2015年3月31日月31日共出库废弃电器电子产品48，438台、共990.957吨，与财务账面记录、生产仓储笼原料标签卡（领料单）的台数、吨数核对一致。

（3）审核表4.1废弃电器电子产品入库出库日报表与表3.1和表3.2之间的对应关系

通过对表3.1、表3.2与废弃电器电子产品入库单及生产仓储笼原料标签卡的核对，表4.1数据基本准确。

（4）审核表3.3废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）入库基础记录表与拆解产物入库交接记录（拆解物统计表）的匹配情况

通过对表4.4与生产记录的核实，表3.3废弃电器电子产品拆解产物的入库数据基本准确。

（5）审核表3.4废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）出库（出厂）基础记录表与财务账面的匹配情况

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司销售台账（销售记录表）记录的总销售数量1,170.755吨，销售额102.59万元，其中：属于本次审核范围内的废弃电器电子产品拆解产物销售数量1,148.575吨，销售额102.59万元；属于本次审核范围内的废弃电器电子产品拆解产物垃圾22.18吨，处理在大浦沟垃圾场。财务账面记录的销售102.59万元，销售台账与财务账面记录无差异。

通过与表3.4废弃电器电产品拆解产物基础记录表核对审核期间办理出库1,170.755吨，其中：属于本次审核范围内的废弃电器电子产品拆解产物销售数量1,170.755吨；属于本次审核范围内的废弃电器电子产品拆解产物垃圾22.18吨，处理在大浦沟垃圾场，与销售台账的销售数量一致。

通过财务账、销售台账和表3.4核对，表3.4记录，单位账务核算销售数量收入与销售台账销售数量基金准确。

经审核，惠智通公司2015年1季度未开发票金额1,025,878.60元,已做账确认收入。

审核组通过对企业提交的有关证明材料和原始凭证集中进行全时段、100%审核后发现，企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流“三流”基本统一，各种报表和凭证之间的数据相互匹配并符合逻辑，无不规范行为发生。

2．物料核算情况

2015年1月1日至2015年3月31日月31日惠智通公司共拆解废弃电器48,438台(废电视机、废冰箱、废电脑显示器、废电脑主机和废洗衣机)，共计990.957吨。其中废旧电视机21848台，废冰箱2370台，废洗衣机3450台，废电脑显示器10335台，废电脑主机10435台。上报环境保护部申请补贴拆解数量为38003台（套），其中电脑以套数计算，按数量较少的显示器数量10335台为准。具体拆解数量审核过程如下：

审计小组根据审定的废弃电器电子产品的拆解数量A1、规格型号、关键拆解产物的重量，参照《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》关键拆解产物单台平均重量和物料系数，按黑白电视CRT玻璃、彩色电视CRT玻璃、洗衣机电机和电路板、电冰箱保温层材料和压缩机产生的物料系数来测算拆解数量A2，具体的测算情况如下表所示：

（1）根据环保部发布的《关于审核废弃电器电子产品处理数量有关注意事项的通知》（[2013]388号）文件相关规定按黑白屏玻璃、彩色屏玻璃和锥玻璃、电机、保温层材料测算，具体审核过程见表3-1：

表3-1      黑白屏玻璃、彩色屏玻璃和锥玻璃、电机、保温层材料测算

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 拆解物重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%) | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 | 黑白锥玻璃 | 2,129 | 614 | 9 | 0.45 | 526 | 88 | 16.80 | 614 |
|  | 17寸 | 黑白锥玻璃 | 2,830 | 449 | 12 | 0.54 | 437 | 12 | 2.81 | 449 |
| 小 计 |  |  | 4,959 | 1,063 |  |  | 962 | 101 |  | 1,063 |
| CRT彩色电视机 | 14寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 7,719 | 1455 | 10 | 0.54 | 1,429 | 26 | 1.79 | 1455 |
|  | 17寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 30,913 | 3,239 | 16 | 0.56 | 3,450 | -211 | -6.12 | 3,239 |
|  | 21寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 89,910 | 6,820 | 22 | 0.66 | 6,192 | 628 | 10.14 | 6,820 |
|  | 25寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 48,856 | 2,745 | 30 | 0.65 | 2,505 | 240 | 9.56 | 2,745 |
|  | 29寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 160,920 | 6,064 | 40 | 0.71 | 5,666 | 398 | 7.02 | 6,064 |
|  | 32寸及以上 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 18,755 | 462 | 61 | 0.71 | 433 | 29 | 6.69 | 462 |
| 小 计 |  |  | 357,073 | 20,785 |  |  | 19,676 | 1,109 |  | 20,785 |
| 电脑 | 14寸 | 显示器屏玻璃和锥玻璃 | 16,394 | 3,027 | 10 | 0.54 | 3,036 | -9 | -0.29 | 3,027 |
|  | 17寸 | 显示器屏玻璃和锥玻璃 | 64,552 | 7,308 | 16 | 0.56 | 7,204 | 104 | 1.44 | 7,308 |
| 小计 |  |  | 80,946 | 10,335 |  |  | 10,240 | 95 |  | 10,335 |
| 洗衣机 | 单缸 | 电机 | 1,856 | 504 | 5.7 | 0.38 | 857 | -353 | -41.18 | 504 |
|  | 双缸 | 电机 | 19,329 | 2,946 | 24 | 0.23 | 3,502 | -556 | -15.87 | 2,946 |
| 小 计 |  |  | 21,185 | 3,450 |  |  | 4,359 | -909 |  | 3,450 |
| 电冰箱 | 120升以下 | 保温层材料 | 64 | 9 | 40 | 0.16 | 10 | -1 | -10.00 | 9 |
|  | 120-220升 | 保温层材料 | 14,895 | 1,850 | 45 | 0.16 | 2,069 | -219 | -10.57 | 1,850 |
|  | 200升以上 | 保温层材料 | 4,552 | 511 | 55 | 0.16 | 517 | -6 | -1.21 | 511 |
| 小 计 |  |  | 19,511 | 2,370 |  |  | 2,586 | -216 |  | 2,370 |
| 合 计 |  |  | 483,674 | 38,003 |  |  | 37,824 | 179 |  | 38,003 |

（2）根据环保部发布的《关于审核废弃电器电子产品处理数量有关注意事项的通知》（[2013]388号）文件相关规定电视机电路板、压缩机测算，具体测算过程见表3-2：

表3-2                 电视机电路板、压缩机测算

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 数量/重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%) | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 | 电路板 | 465 | 614 | 9 | 0.07 | 738 | -124 | -16.81 | 614 |
|  | 17寸 | 电路板 | 375 | 449 | 12 | 0.05 | 625 | -176 | -28.16 | 449 |
| 小 计 |  |  | 840 | 1,063 |  |  | 1,185 | -300 |  | 1,063 |
| CRT彩色电视机 | 14寸 | 电路板 | 2,039 | 1455 | 10 | 0.07 | 2,913 | -1,458 | -50.05 | 1455 |
|  | 17寸 | 电路板 | 5,248 | 3,239 | 16 | 0.07 | 4,686 | -1,447 | -30.88 | 3,239 |
|  | 21寸 | 电路板 | 9,388 | 6,820 | 22 | 0.06 | 7,112 | -292 | -4.11 | 6,820 |
|  | 25寸 | 电路板 | 6,112 | 2,745 | 30 | 0.06 | 3,396 | -651 | -19.16 | 2,745 |
|  | 29寸 | 电路板 | 15,682 | 6,064 | 40 | 0.05 | 7,841 | -1,777 | -22.66 | 6,064 |
|  | 32寸及以上 | 电路板 | 1,481 | 462 | 61 | 0.06 | 405 | 57 | 14.17 | 462 |
| 小 计 |  |  | 39,950 | 20,785 |  |  | 26,352 | -5,567 |  | 20,785 |
| 电冰箱 | 120升以下 | 压缩机 | 54 | 9 | 40 | 0.19 | 7 | 2 | 26.67 | 7 |
|  | 120-220升 | 压缩机 | 16,824 | 1,850 | 45 | 0.19 | 1,968 | -118 | -5.98 | 1,850 |
|  | 200升以上 | 压缩机 | 5,073 | 511 | 55 | 0.19 | 485 | 26 | 5.26 | 511 |
| 小 计 |  |  | 21,951 | 2,370 |  |  | 2,460 | -90 |  | 2,368 |
| 电脑 | 14寸 | 显示器电路板 | 4,383 | 3,027 | 10 | 0.07 | 6,261 | -3,234 | -51.66 | 3,027 |
|  | 17寸 | 显示器电路板 | 10,828 | 7,308 | 16 | 0.07 | 9,668 | -2,360 | -24.41 | 7,308 |
| 小 计 |  |  | 15,211 | 10,335 |  |  | 15,929 | -5,594 |  | 10,335 |
| 电脑 | 电脑主机 | 主机电路板 | 5,210 | 10,435 | 7.6 | 0.08 | 8,569 | 1,866 | 21.78 | 10,435 |
| 小 计 |  |  | 5,210 | 10,435 |  |  | 8,569 | 1,866 |  | 10,435 |
| 合 计 |  |  | 83,162 | 44,988 |  |  | 54,495 | -9,686 |  | 44,986 |

注：拆解微型计算机申请国家补贴是按套申请补贴，一套包括显示器及主机两部分

3.测算说明

（1）CRT黑白电视机

①14寸黑白电视机：本次核定的废弃14寸黑白电视机审定的拆解量A1为614台、5.037吨，拆解的黑白锥玻璃2.129吨、电路板0.465吨。按照核定的14寸黑白电视机黑白锥玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸黑白电视机拆解量A2为526台，差异率为16.80%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的14寸黑白电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸黑白电视机审定的拆解量A2为738台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸黑白电视机：本次核定的废弃17寸黑白电视机审定的拆解量A1为449台、5,353吨，拆解的黑白锥玻璃2.830吨、电路板0.375吨。按照核定的17寸黑白电视机黑白锥玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸黑白电视机拆解量A2为437台，差异率为2.81%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的17寸黑白电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸黑白电视机审定的拆解量A2为446台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

（2）CRT彩色电视机

①14寸彩色电视机：本次核定的废弃14寸彩色电视机审定的拆解量A1为1,455台、15.249吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为7.719吨、电路板2.039吨。按照核定14寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸彩色电视机的拆解量A2为1,429台，差异率为1.79%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的14寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸彩色电视机2,913台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸彩色电视机：本次核定的废弃17寸彩色电视机审定的拆解量A1为3,239台、53.782吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为30.913吨、电路板5.248吨。按照核定的17寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机的拆解量A2为3,450台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的17寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机4,686台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③21寸彩色电视机：本次核定的废弃21寸彩色电视机审定的拆解量A1为6,820台、143.377吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为89.910吨、电路板9.388吨。按照核定的21寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的21寸彩色电视机的拆解量A2为6,192台，A1大于A2，差异率10.14%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的21寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的21寸彩色电视机拆解量A2为7,112台，A1小于A2,因此处理数量取A1。

④25寸彩色电视机：本次核定的废弃25寸彩色电视机审定的拆解量A1为2,745台、80.022吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为48.856吨、电路板6.112吨。按照核定25寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的25寸彩色电视机的拆解量A2为2,505台，A1大于A2，差异率9.56%，差异率小于25%，因此处理数量取A1；按照核定的25寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的25寸彩色电视机3,396台,A1小于A2，因此处理数量取A1。

⑤29寸彩色电视机：本次核定的废弃29寸彩色电视机审定的拆解量A1为6,064台、251.165吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为160.92吨、电路板15.682吨。按照核定29寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的29寸彩色电视机的拆解量A2为5,666台，A1大于A2，差异率7.02%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的29寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的29寸彩色电视机7,841台,A1小于A2，因此处理数量取A1。

⑥ 32寸及以上彩色电视机：本次核定的废弃32寸及以上彩色电视机审定的拆解量A1为462台、28.273吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为18.755吨、电路板1.481吨。按照核定的32寸及以上彩色电视机彩色玻璃屏和锥的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机的拆解量A2为433台，A1大于A2，差异率6.69%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的32寸以上彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机405台,A1大于A2，差异率14.17%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1。

（3）电脑

①14寸CRT显示器：本次审核的废弃14寸CRT显示器审定的拆解量A1为3,027台、32.626吨，拆解的黑白屏玻璃16.394吨、电路板4.383吨。按照核定的14寸CRT显示器黑白屏玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸CRT显示器拆解量A2为3,036台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的14寸CRT显示器电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸CRT显示器审定的拆解量A2为6,261台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸CRT显示器：本次审核的废弃17寸CRT显示器审定的拆解量A1为7,308台、107.394吨，拆解的黑白屏玻璃64.552吨、电路板10.828吨。按照核定的17寸CRT显示器黑白屏玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸CRT显示器拆解量A2为7,204台，A1大于A2，差异率为1.44 %，小于25%，因此处理数量取A1；按照核定的17寸CRT显示器电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸CRT显示器审定的拆解量A2为9,668台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③微型计算机主机：本次审核的废弃微型计算机主机审定的拆解量A1为10,435台、74,719吨，拆解的电路板5.210吨。按照核定的微型计算机主机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的微型计算机主机审定的拆解量A2为8,569台，A1大于A2，差异率为21.78 %，小于25%，因此处理数量取A1。

（4）洗衣机

①单缸洗衣机：本次核定的单缸洗衣机拆解量A1为504台、7.429吨，拆解的电机重量为1,856吨。参照《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》，通过计算核定单缸洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出单缸洗衣机拆解量A2为857台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②双缸洗衣机：本次核定的双缸洗衣机拆解量A1为2,946台、65,554吨，拆解的电机重量为19.329吨，参照《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》，通过计算核定双缸洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出的双缸洗衣机拆解量A2为3,502台，A1小于A2，处理数量取A1。

(5)电冰箱

①120升以下电冰箱：本次核定的废弃120升以下电冰箱审定的拆解量A1为9台、0.286吨，拆解的保温层材料为0.064吨、压缩机0.054吨。按照核定120升以下电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出120升以下电冰箱的拆解量A2为10台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的120升以下电冰箱压缩机的重量除以拆解物单台平均重量与压缩机的物料系数的乘积，测算出120升以下电冰箱的拆解量A2为7台，A1大于A2，差异率为26.67 %，大于25%，因此处理数量取A2。

②120-220升电冰箱：本次核定的废弃120-220升电冰箱审定的拆解量A1为1,850台、92.124吨，拆解的保温层材料为14.895吨、压缩机16.824吨。按照核定120-220升电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出120-220升电冰箱的拆解量A2为2,069台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的120-220升电冰箱压缩机的重量除以拆解物单台平均重量与压缩机的物料系数的乘积，测算出120-220升电冰箱的拆解量A2为1,968台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③220升以上电冰箱：本次核定的废弃220升以上电冰箱审定的拆解量A1为511台、28.567吨，拆解的保温层材料为4.552吨、压缩机5.073吨。按照核定120-220升电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出120-220升电冰箱的拆解量A2为517台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的120-220升电冰箱压缩机的重量除以拆解物单台平均重量与压缩机的物料系数的乘积，测算出120-220升电冰箱的拆解量A2为485台，A1大于A2，差异率为5.26 %，小于25%，因此处理数量取A1。

此次审核，除120升以下电冰箱根据压缩机的重量测算出A1大于A2，差异率为26.67 %，大于25%，因此处理数量取A2，120升以下电冰箱数量扣减2台外，其他所有种类的废弃电器电子产品物料核算过程中，A1和A2的差异率均在25%以内，核定数量以企业申报数量为准。

4．企业用电量使用情况

电视机、电脑和电冰箱拆解过程是机器拆解需耗电量，洗衣机是人工拆解，通过对废旧家电拆解数量与用电量匹配情况的核查，可对核查结果起到辅助作用。2015年第一季度，惠智通公司通过信息系统上报电视机拆解量21,848台，废冰箱拆解量2,370台，废洗衣机拆解量3,450台，废电脑显示器拆解量10,335台，废主机拆解量10,435台（合计10,335台/套）。期间企业电视机拆解使用电量2,770度，电脑拆解使用电量1,735度，冰箱拆解使用电量5,192度，洗衣机拆解线用气动工具拆解故无用电情况。用电量基本保持在稳定浮动的状态详细情况如表3-3所示：

表3-3               2015年第一季度用电量使用情况

| 类别 | 用电期间 | 拆解台数（台） | 拆解使用电量（度） | 每台使用电量（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 1月 | 8,084 | 1,035 | 0.1280 |
|  | 3月 | 13,764 | 1,735 | 0.1261 |
| 小计 |  | 21,848 | 2,770 | 0.1268 |
| 电冰箱 | 1月 | 742 | 1,680 | 2.2642 |
|  | 2月 | 607 | 1,380 | 2.2735 |
|  | 3月 | 1021 | 2,132 | 2.0881 |
| 小计 |  | 2,370 | 5,192 | 2.1907 |
| 电脑 | 3月 | 10,335 | 1,735 | 0.1679 |
| 小计 |  | 10,335 | 1,735 | 0.1679 |

5.视频抽查情况

视频抽查审核主要是对所有类型家电拆解的上料端进行数数。其中对电视机拆解还要查看屏锥分离工段和吸取荧光粉进行数数和查看其拆解规范性，冰箱拆解工段查看压缩机打孔和吸取制冷剂工段的规范性操作，洗衣机查看电动机拆解工段。所有视频抽查比例为审核时段的10%天数。

如果发现电视机拆解过程中发现未吸取荧光粉、或者屏锥分离工段破屏现象较为严重，将进行一定比例的扣减，同样，冰箱和洗衣机和是如果发现未按照要求拆解的也按照相应比例进行扣减。具体视频抽查情况如表3-4所示：

表3-4                                       废电器拆解处理类别和数量审核情况

| 废电器名称 |  | 审核时段实际拆解天数（天） |  | 抽查比例（%） |  | 抽查天数（天） |  | 是否查看每个抽查日视频 |  | 完整抽查视频天数（天） |  | 拆解企业申报情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级审核情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回收数量（台/套） |  | 实际拆解量（台/套） |  | 信息系统记录拆解量（台/套） |  | 自查扣减量（台/套） |  | 申请拆解量（台/套） |  | 回收数量（台/套） |  | 扣减拆解量（台/套） |  | 扣减原因 |  | 核定拆解量（台/套） |  |
| 1. 废电视机 |  | 22 |  | 18.18 |  | 4 |  | 是 |  | 4 |  | 23,595 |  | 21,848 |  | 21,848 |  | 0 |  | 21,848 |  | 23,595 |  | 0 |  |  |  | 21,848 |  |
| 其中：CRT黑白电视机 |  | 1 |  | 100.00 |  | 1 |  | 是 |  | 1 |  | 1,468 |  | 1,063 |  | 1,063 |  | 0 |  | 1,063 |  | 1,468 |  | 0 |  |  |  | 1,063 |  |
| 其中：CRT彩色电视机 | 21 |  | 14.29 |  | 3 |  | 是 |  | 3 |  | 22,127 |  | 20,785 |  | 20,785 |  | 0 |  | 20,785 |  | 22,127 |  | 0 |  |  |  | 20,785 |  |  |
| 2. 废电脑 | 7 |  | 14.29 |  | 1 |  | 是 |  | 1 |  | 18,457 |  | 20,770 |  | 20,770 |  | 0 |  | 20,770 |  | 18,457 |  | 0 |  |  |  | 20,770 |  |  |
| 其中：废电脑主机 | 7 |  | 14.29 |  | 1 |  | 是 |  | 1 |  | 8,136 |  | 10,435 |  | 10,435 |  | 0 |  | 10,435 |  | 8,136 |  | 0 |  |  |  | 10,435 |  |  |
| 其中：废电脑显示屏 | 7 |  | 14.29 |  | 1 |  | 是 |  | 1 |  | 10,321 |  | 10,335 |  | 10,335 |  | 0 |  | 10,335 |  | 10,321 |  | 0 |  |  |  | 10,335 |  |  |
| 3. 废洗衣机 | 14 |  | 14.29 |  | 2 |  | 是 |  | 2 |  | 4,885 |  | 3,450 |  | 3,450 |  | 0 |  | 3,450 |  | 4,885 |  | 0 |  |  |  | 3,450 |  |  |
| 4. 废冰箱 | 30 |  | 10.00 |  | 3 |  | 是 |  | 3 |  | 2,474 |  | 2,370 |  | 2,370 |  | 0 |  | 2,370 |  | 2,474 |  | 0 |  |  |  | 2,370 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,411 |  | 38,003 |  | 38,003 |  | 0 |  | 38,003 |  | 49,411 |  | 0 |  |  |  | 38,003 |  |  |

- 四、审核结论

2015年第一季度，惠智通公司通过信息系统上报电视机拆解量21,848台，洗衣机拆解量3,450台，电冰箱拆解量2,370台、微型计算机10,335套。企业申报补贴数量电视机为21,848台，洗衣机为3,450台，电冰箱为2,370台、微型计算机10,335套，企业自查无扣减。第三方审核部门、市环保局和自治区环保厅审核数量：电视机为21,848台，洗衣机为3,450台，电冰箱为2,368台，扣减2台（因120升以下电冰箱物料系数A1大于A2，且差异率大于25%）、微型计算机10,335套。详细情况如表4-1所示：

表4-1                      省级审核最终认定情况

| 废电器名称 | 企业回收量（台/套） | 企业实际拆解量（台/套） | 企业申请补贴拆解量（台/套） | 省级环保部门审核扣减量（台/套） | 省级环保部门认定拆解量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电视机 | 23,595 | 21,848 | 21,848 | 0 | 21,848 |
| 废冰箱 | 2,474 | 2,370 | 2,370 | 2 | 2,368 |
| 废洗衣机 | 4,885 | 3,450 | 3,450 | 0 | 3,450 |
| 废电脑 | 8,136 | 10,335 | 10,335 | 0 | 10,335 |
| 合计 | 39,090 | 38,003 | 38,003 | 2 | 38,001 |

- 五、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、在物料系数测算电冰箱（120升以下）的过程中，测算出120升以下电冰箱的拆解量A2为7台，A1大于A2，差异率为26.67 %，大于25%，因此处理数量取A2。审核人员在实施核查的基础上依据合理的计算方法推断本季度应扣减数量为2台。

2、视频审核中发现电视机及电脑的拆解过程中，存在因人工操作不当致使锥玻璃破碎现象，但屏锥分离过程中屏面玻璃破碎（分离成两块及以上）的比例未超过20%。

3、基础资料录入存在错误。

（二）建议

加强工作规范的执行，增强工作规范的培训和指导，确保称重及核算的正确性和规范性

加强工作规范的执行，增强工作规范的培训和指导，确保拆解工作及核算的正确性和规范性。

避免错记、漏记现象，加强企业记录监管，确保库存记录的完整性和正确性。

附1：

废弃电器电子产品拆解处理情况表

- 申请审核时段：   2015年1 月1 日～ 2015年3月 31 日

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 乌鲁木齐惠智通 电子有限公司 | 资格证书编号 |  |  | E6501092 |  |
| 发证机关 |  | 乌鲁木齐市环保局 | 资格证书有效期 |  |  | 2015年10月 |  |
| 处理设施地址 |  | 乌鲁木齐经济技术开发区金湖路599号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 任风霞 | 联系电话 |  |  | 13369638568 |  |
| 联系人 |  | 罗辉 | 联系电话 |  |  | 13619938588 |  |
| 二、废弃电器电子产品基金补贴情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次获得基金补贴的时间 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 本年度已获得基金补贴的产品拆解总量（台） |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 上季度获得基金补贴的产品拆解总量（台） |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 三、申请补贴量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 回收量/台 |  |  | 拆解量/台 |  |  |
| 废电视机 |  | 23595 |  |  | 21848 |  |  |
| 废冰箱 |  | 2474 |  |  | 2370 |  |  |
| 废洗衣机 |  | 4885 |  |  | 3450 |  |  |
| 废空调 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 废电脑 |  | 8136套（主机8136台，显示器10321台） |  |  | 10335（套） |  |  |
| 申请单位确认： 法定代表人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、省级环境保护主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 拆解量/台 |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机 | 21848 |  |  |  |  |  |  |
| 废冰箱 | 2368 |  |  |  |  |  |  |
| 废洗衣机 | 3450 |  |  |  |  |  |  |
| 废空调 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 废电脑 | 10335（套） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、2015年第一季度前期，惠智通公司库存电脑显示器14台，主机4316台。 2、2015年第一季度惠智通公司电脑主机拆解10435台，电脑显示器拆解10335台，上报10335套，多拆解的100台电脑主机放入2015年第二季度进行计数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核单位确认： 负责人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附2：

废弃电器电子产品拆解处理情况审核确认表

| 一、审核单位信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受审单位名称 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司（盖章） |  |
| 组织审核单位 | 新疆维吾尔自治区环保厅（盖章） |  |
| 参与审核单位 | 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心（盖章） 乌鲁木齐市环保局（盖章） 中审华寅五洲会计师事务所新疆华西分所 （盖章） |  |
| 审核专家 | 、 、 （签字） |  |
| 审核时段 | 2015 年 4月 8 日～ 2015 年 4 月 16 日 |  |
| 书面审核时间 | 2015年4月8日～4月16日 |  |
| 书面审核地点 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |
| 现场审核时间 | 2015年4月8日～4月10日 |  |
| 现场审核地点 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |
| 二、审核确认结果 |  |  |
| 类别 | 申请拆解数量/台 | 审核确认拆解数量/台 |
| 废电视机 | 21848 | 21848 |
| 废冰箱 | 2370 | 2368 |
| 废洗衣机 | 3450 | 3450 |
| 废空调 | 0 | 0 |
| 废电脑 | 10335（套） | 10335（套） |
| 备注： |  |  |