关于报送新疆维吾尔自治区2016年第二季度

废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告的函

环境保护部办公厅：

根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和财政部、环境保护部等部门《关于印发〈废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法〉的通知》（财综〔2012〕34号）以及自治区环保厅、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区废弃电器电子产品拆解处理情况审核方案的通知》（新环防发〔2013〕228号），结合《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》，我厅组织了相关技术力量对乌鲁木齐惠智通电子有限公司（以下简称“惠智通公司”）和新疆金塔有色金属有限公司（以下简称“金塔公司”）2016年第二季度（4月1日至6月30日）废弃电器电子产品拆解处理情况进行了审核。

惠智通公司2016年第二季度申请废弃电器电子产品处理基金补贴数量164312台/套，其中废电视机-1拆解量75734台，废电视机-2拆解量32317台，废洗衣机-1拆解量1278台，废洗衣机-2拆解量24088台，废电脑拆解量13211套(其中:主机拆解量13211台，显示器拆解量13211台)，废冰箱17684台。经审核确认可以获得基金补贴的数量164312台/套，其中废电视机-1拆解量75734台，废电视机-2拆解量32317台，废洗衣机-1拆解量1278台，废洗衣机-2拆解量24088台，废电脑拆解量13211套(其中:主机拆解量13211台，显示器拆解量13211台)，废冰箱17,684台。

金塔公司2016年第二季度申请废弃电器电子产品处理基金补贴数量116942台/套，其中电视机-1拆解量47006台、电视机-2拆解量28664台、洗衣机-1拆解量882台、洗衣机-2拆解量21834台、台式台式计算机拆解量18556台（套）；合计经审核确认可以获得基金补贴的数量116942台/套，其中电视机-1拆解量47006台、电视机-2拆解量28664台、洗衣机-1拆解量882台、洗衣机-2拆解量21834台、废电脑拆解量18556台套(其中:主机拆解量18556台，显示器拆解量18556台)

现将惠智通公司和金塔公司2016年第二季度《废弃电器电子产品拆解处理情况表》、《废弃电器电子产品拆解处理情况审核确认表》、《废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告》随文上报，请审核。

附件：1. 乌鲁木齐惠智通电子有限公司2016年第二季度

废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告

2.新疆金塔有色金属有限公司2016年第二季度废弃

废弃电器电子产品拆解处理情况审核报告

新疆维吾尔自治区环境保护厅

2016年9月30日

附件1

- 废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告

- （2016年第二季度）

企 业 名 称：   乌鲁木齐惠智通电子有限公司

环保部门（章）：  新疆维吾尔自治区环境保护厅

2016年9月21日

一、基本情况

（一）企业基本情况

1．企业简介

基本情况无变更。

2．处理工艺简介

基本无变更情况。

3．环境保护措施

基本无变更情况。

4．拆解工作监督情况

惠智通公司按要求每季度将拆解处理数量和种类在公司官网http://www.hzt-xj.com上的“新闻中心-公司动态”版块上公示布拆解处理基本情况。

（二）企业监管情况

2014年，新疆固体废物管理中心编制《新疆废弃电器电子产品拆解处理情况监管指南》（地州市、区县级环保部门专用）和《废弃电器电子产品拆解企业现场检查表》（区县环保局专用）主要针对地州市、区县级环保部门适用，要求市级和区县级环保部门严格按照指南的要求对惠智通公司进行日常监督检查，原则上每两周现场检查一次并填写检查表，定期查看视频监控，制定视频查看记录簿。并将所有检查记录情况在每季度环保厅组织的基金审核工作开始之前交新疆固体废物管理中心存档。

按照属地监管原则，乌鲁木齐市经济开发区环保局对惠智通公司进行了日常监管，并于2016年8月8日-8月14日期间，配合自治区环保厅参与了对惠智通公司2016年第二季度基金审核工作。

乌鲁木齐市环保局作为拆解处理企业资质颁发部门，是拆解处理企业第一监管责任单位，具体负责惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理资质和经营活动日常监督管理；配合并参与上级环保部门审查、核实企业废弃电器电子产品及其拆解产物出入库和处置、危险废物贮存和转移处置、视频监控系统运行、各类台账运行、环境保护情况等信息。

自治区环保厅日常监管主要借助视频在线监控系统，加强对惠智通公司的远程监控，并定期对该公司进行现场核查。

2016年第二季度，惠智通公司近日常监管情况如表1-1所示：

表1-1                审核时段内各级环保部门日常监管情况

| 单位 | 现场检查次数（次） | 远程视频检查次数（次） | 登录环保部信息系统查看频次 | 是否完善检查记录 | 处罚次数 | 处罚原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级环保部门 | 3 | 12 | 25 | 是 | 0 | 无 |
| 地市级环保部门 | 5 | 21 | 30 | 是 | 0 | 无 |
| 县级环保部门 | 6 | 30 | 40 | 是 | 0 | 无 |
| 需要补充说明的情况 | 无 |  |  |  |  |  |

二、拆解处理情况审核评价

- （一）回收数量和收购来源

2016年4月1日至2016年6月30日惠智通公司共回收废弃电器157,683台/套(172,182台)，回收成本10,396,192.00元，来源于社会回收10,394,842.00元、事业回收1,350.00元。具体回收情况见表2-1：

表2-1       2016年第二季度回收废弃电器电子产品总体情况表

| 废弃电器电子产品类别 | 回收量（台） | 回收成本（元） | 回收渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRT彩色电视机 | 92,741 | 6,133,639.00 | 社会回收 |
|  | 19 | 525.00 | 行政事业单位 |
| CRT黑白电视机 | 9,971 | 563,445.00 | 社会回收 |
|  | 0 | 0 | 行政事业单位 |
| 台式计算机（显示器） | 14,466 | 777,674.00 | 社会回收 |
|  | 33 | 450.00 | 行政事业单位 |
| 电冰箱 | 17,721 | 1,140,637.00 | 社会回收 |
|  | 0 | 0 | 行政事业单位 |
| 房间空调器（内机、外机） | 0 | 0 | 社会回收 |
|  | 0 | 0 | 行政事业单位 |
| 台式计算机（主机） | 13,451 | 403,011.00 | 社会回收 |
|  | 25 | 375.00 | 行政事业单位 |
| 洗衣机 | 23,755 | 1,376,436.00 | 社会回收 |
|  | 0 | 0 | 行政事业单位 |
| 总计（台） | 157,683 | 10,396,192.00 |  |

（二）拆解处理过程评价

2016年第二季度，惠智通公司主要开展了电视机、冰箱、洗衣机和台式计算机的拆解处理活动，经核查，惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理过程基本符合《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015年版）的有关要求。未发现有对黑白电视机CRT显示器进行手工破碎且未收集荧光粉、对彩色电视机CRT显示器未进行屏锥分离或者未收集荧光粉、将微型计算机显示器混在电视机中处理等不规范现象。

2016年第二季度，惠智通公司所有台账均按照相关要求进行认真记录，未发现有假记录或者漏记录情况发生。

2016年第二季度，惠智通公司按时将日拆解处理情况按照要求报送《环保部废弃电器电子产品处理管理信息系统》，一旦发现错报或者漏报，及时报告新疆固体废物管理中心，要求相关人员将错报或者漏报信息打回重新报送。

2016年第二季度，惠智通公司视频监控系统运行正常，一旦发生停电或者其他故障均按时报告自治区环保厅备案。

2016年第二季度，惠智通公司运行基本正常，未发生较大环境污染事故或生产事故。

（三）拆解产物去向评价

1．废弃电器电子产品拆解产物产生情况

2016年4月1日至2016年6月30日惠智通公司共回收废弃电器电子产品157,683台/套(172,182台)，重量4,110.808吨；拆解164,353 台/套(177,568台)，重量4,252.490吨。具体回收拆解情况如表2-2所示：

表2-2                      回收拆解处理情况

| 项目 | 型号 | 回收废弃电器电子产品 |  | 拆解废弃电器电子产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台） | 重量（吨） | 数量（台） | 重量（吨） |
| CRT黑白电视机 | 14寸黑白 | 6,859 | 56.510 | 7,673 | 63.234 |
|  | 17寸黑白 | 3,112 | 37.087 | 3,864 | 46.014 |
| CRT彩色电视机 | 14寸 | 8,561 | 90.284 | 8,430 | 88.868 |
|  | 17寸 | 16,973 | 274.630 | 18,225 | 294.722 |
|  | 21寸 | 36,593 | 765.647 | 37,562 | 785.559 |
|  | 25寸 | 11,192 | 323.202 | 12,230 | 353.418 |
|  | 29寸 | 16,916 | 700.393 | 17,390 | 720.095 |
|  | 32寸及以上 | 2,260 | 136.714 | 2,481 | 150.669 |
|  | 背投 | 265 | 15.986 | 218 | 13.080 |
|  | 单缸 | 1,216 | 14.427 | 1,279 | 15.248 |
| 洗衣机 | 双缸 | 19,878 | 438.277 | 20,686 | 456.464 |
|  | 全自动 | 2,402 | 72.624 | 3,005 | 91.342 |
|  | 滚筒 | 259 | 16.909 | 399 | 26.530 |
| 电冰箱 | 120升以下 | 588 | 22.162 | 546 | 20.748 |
|  | 120-220升 | 11,490 | 570.902 | 11,490 | 570.902 |
|  | 220升以上 | 1,488 | 83.763 | 1,447 | 81.600 |
|  | R600A120-220升 | 48 | 2.297 | 92 | 4.644 |
|  | 冰柜120-220升 | 4,107 | 189.734 | 4,121 | 190.358 |
| 台式计算机主机 | 主机 | 13,476 | 98.674 | 13,215 | 96.775 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 显14寸 | 4,304 | 47.631 | 4,140 | 45.817 |
|  | 显17寸 | 10,195 | 152.955 | 9,075 | 136.403 |
| 合计(台) |  | 172,182 | 4,110.808 | 177,568 | 4,252.490 |
| 合计(台/套) |  | 157,683 | 4,110.808 | 164,353 | 4,252.490 |

2.关键拆解产物最近1年内处理情况

根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》规定：“审核时段末日关键拆解产物的库存量应不大于最近1 年内的产生量，计算方法如下：

（1）计算关键拆解产物最近1 年内（本次审核时段为2016年4月1日至2016年6 月30日，则最近1 年为2015年7月1 日至2016年6 月30日）的累计产生量B。

（2）计算关键拆解产物的累计产生量D（自审核以来至审核时段末日的产生量）和累计处理数量E（自审核以来至审核时段末日的处理量），计算其差值F（即审核时段末日的库存量），即F=D－E。

（3）比较F 和B,如果F 大于B，则该审核时段及之后的审核结果暂不予纳入补贴核定范围，直至F 与B 的差值数量处理完毕。

2015年7月1 日至2016年6 月30日关键拆解物生产量（B）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 电冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2015年第三季度 | 661.099 | 354.605 | 117.886 | 136.185 | 150.267 | 160.654 |
| 2015年第四季度 | 672.227 | 358.079 | 119.966 | 88.891 | 92.629 | 110.033 |
| 2016年第一季度 | 227.455 | 120.368 | 41.168 | 41.19 | 41.572 | 45.972 |
| 2016年第二季度 | 1,079.964 | 565.063 | 193.946 | 153.815 | 147.428 | 156.962 |
| 合计 | 2,640.745 | 1,398.115 | 472.966 | 420.081 | 431.896 | 473.621 |

2014年3月26日至2016年6月30日关键拆解产物产生量（D）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 电冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年累计 | 3,902.967 | 2,036.537 | 805.328 | 132.136 | 98.278 | 103.881 |
| 2015年第一季度 | 289.881 | 153.097 | 61.211 | 21.185 | 19.511 | 21.951 |
| 2015年第二季度 | 945.560 | 499.082 | 177.852 | 119.549 | 133.735 | 142.482 |
| 2015年第三季度 | 661.099 | 354.605 | 117.886 | 136.185 | 150.267 | 160.654 |
| 2015年第四季度 | 672.227 | 358.079 | 119.966 | 88.891 | 92.629 | 110.033 |
| 2016年第一季度 | 227.455 | 120.368 | 41.168 | 41.190 | 41.572 | 45.972 |
| 2016年第二季度 | 1,079.964 | 565.063 | 193.946 | 153.815 | 147.428 | 156.962 |
| 合计 | 7,779.153 | 4,086.831 | 1,517.357 | 692.951 | 683.42 | 741.935 |

2014年3月26日至2016年6月30日关键拆解产物处理量（E）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 电冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年累计 | 3,819.070 | 1,984.189 | 708.280 | 114.630 | 96.270 | 103.007 |
| 2015年第一季度 | 306.080 |  | 104.510 | 15.740 | 21.070 | 22.825 |
| 2015年第二季度 | 752.156 | 678.400 | 222.150 | 130.170 | 131.200 | 118.110 |
| 2015年第三季度 | 677.510 | 253.510 | 73.890 | 129.370 | 147.270 | 167.604 |
| 2015年第四季度 | 395.290 | 193.940 | 82.070 | 94.690 | 93.600 | 121.296 |
| 2016年第一季度 | 251.400 | 375.890 | 74.940 | 46.610 | 40.340 | 41.560 |
| 2016年第二季度 | 1,133.340 | 560.030 | 247.600 | 143.070 | 144.870 | 139.020 |
| 合计 | 7,334.846 | 4,045.959 | 1,513.440 | 674.280 | 674.620 | 713.422 |

关键拆解产物产生量、处理情况表

| 关键拆解产物 | 审核时段产生量/吨 | 累计产生量D/吨 | 累计处理量E/吨 | 库存量F=D-E/吨 | 1年内累计产生量B/吨 | 是否在1年内处理完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT玻璃 | 1,079.964 | 7,779.153 | 7,334.846 | 444.307 | 2,640.745 | 是 |
| CRT锥玻璃 | 565.063 | 4,086.831 | 4,045.959 | 40.872 | 1,398.11 | 是 |
| 印刷电路板 | 193.946 | 1,517.357 | 1,513.44 | 3.917 | 472.966 | 是 |
| 电动机 | 153.815 | 692.951 | 674.280 | 18.671 | 420.081 | 是 |
| 保温层材料 | 147.428 | 683.420 | 674.620 | 8.800 | 431.896 | 是 |
| 压缩机 | 156.962 | 741.935 | 713.422 | 28.513 | 473.621 | 是 |

注：从上表中可以看出，所有关键拆解产物均在1年内处理完毕。

3. 拆解产物去向评价

2016年4月1日至2016年6月30日惠智通公司共拆解废弃电器164,353 台/套(177,568台)，共处理拆解产物4,252.490吨。均按规范要求分类收集并妥善贮存、利用、处置。详见附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表，具体去向如下：

（1）CRT屏玻璃和CRT锥玻璃

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理彩色电视机、显示器拆解产物CRT屏玻璃1,133.340吨,其中37.270吨已开发票销售给陈学坤，剩余1,096.07吨转移至垃圾场；处理彩色电视机、显示器拆解产物CRT锥玻璃560.030吨未开发票，全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。陕西安信显像管循环处理应用有限公司经营范围：废旧物资回收，废旧电子电器拆借物回收处理（电线、电缆、变压器、压缩机、电机等），CRT玻璃分拣、清洗、加工、处理，塑料、废旧金属回收处理。废旧电子电器及废旧线路板等废物回收处理（HW49）(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）电动机

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理拆解产物电动机143.070 吨已开发票，全部销售给天津宇威宏成金属制品有限公司。金属制品、橡塑制品生产、加工、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。经营范围符合国家回收的相关规定。

（3）电路板

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理拆解产物电路板247.600吨，已开发票,全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。

（4）铝及其合金

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理拆解产物铝及其合金34.690 吨，已开发票。全部销售给天津宇威宏成金属制品有限公司、肖水荣、张振。

（5）铁及其合金

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理拆解产物铁及其合金 786.930吨，已开发票。全部销售给黄庆新、吴少清。

（6）铜及其合金

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理拆解产物铜及其合金37.980吨，已开发票。全部销售给临沂科环再生资源有限公司、天津宇威宏成金属制品有限公司。

（7）塑料

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理拆解产物塑料904.070吨，其中7.460吨未开发票转移至乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理场，896.610吨已开发票销售给陈拥军、郝学明、焦金发、康鹏飞、临沂科环再生资源有限公司、宋万祥、王凯、魏亮军、乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理场、张松、张振。

（8）其他拆解产物

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司处理其他拆产物（包括电线电缆、保温层材料、压缩机、废矿物油、废弃零部件、其他拆借物）共计479.250吨，其中：天津宇威宏成金属制品有限公司电线电缆9.610吨、压缩机139.020吨；乌鲁木齐市大浦沟固体废弃物综合处理场保温层材料144.870吨、其它拆借物60.030吨；新疆危险废物处置中心废矿物油2.080吨；临沂科环再生资源有限公司废弃零部件123.640吨。

拆解产物去向均符合国家环保法律法规的相关要求。

4. 库存拆解物存放情况

截止2016年6月30日惠智通公司拆解物库存明细存放情况如下表所示：

| 拆解物名称 | 库存量（吨） | 存放位置 |
| --- | --- | --- |
| 保温层材料 | 8.800 | 一般拆解物仓-保温层材料仓 |
| 电路板 | 3.917 | 危废仓-印刷电路板仓 |
| CRT玻璃 | 56.872 | 一般拆解物仓-CRT玻璃仓 |
| CRT锥玻璃 | 40.872 | 危废仓-CRT锥玻璃仓 |
| CRT屏玻璃 | 387.435 | 一般拆解物仓-CRT屏玻璃仓 |
| 压缩机 | 28.513 | 一般拆解物仓-压缩机仓 |
| 电动机 | 18.671 | 一般拆解物仓-电机仓 |
| 电线电缆 | 12.798 | 一般拆解物仓-电线电缆仓 |
| 制冷剂 | 1.121 | 危废仓-制冷剂仓 |
| 光驱 | 9.114 | 一般拆解物仓-光驱仓 |
| 软驱 | 2.478 | 一般拆解物仓-软驱仓 |
| 硬盘 | 5.981 | 一般拆解物仓-硬盘仓 |
| 电源 | 16.212 | 一般拆解物仓-主机电源仓 |
| 空调蒸发器 | 1.000 | 一般拆解物仓-空调蒸发器仓 |
| 荧光粉 | 0.757 | 危废仓-荧光粉仓 |
| 废矿物油 | 1.887 | 危废仓-废矿物油仓 |
| 铜及其合金 | 11.291 | 一般拆解物仓-铜及其合金仓 |
| 铝及其合金 | 21.726 | 一般拆解物仓-铝及其合金仓 |
| 铁及其合金 | 137.904 | 一般拆解物仓-铁及其合金仓 |
| 塑料类 | 138.986 | 一般拆解物仓-塑料类仓 |
| 废弃零部件 | 74.018 | 一般拆解物仓-废弃零部件仓 |
| 其它拆解物 | 41.896 | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 其它废料 | 4.926 | 一般拆解物仓-其它废料仓 |
| 合 计 | 1,027.175 |  |

- 三、审核情况

- （一）审核资料

1．企业提交申请

处理企业按规定向第三方提交拆解处理季度情况表及相关附属材料。

2．第三方审查情况

第三方审核机构收到企业季度申请材料后，组织专业技术人员对企业提交的有关证明材料和原始凭证集中进行全时段资料审核，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等企业申请数量进行核实与筛减。

- （二）审核方式、审核程序、审核要点和工作规范

1．审核工作机构

自治区环保厅成立了由环保厅土壤处、新疆固体废物管理中心、乌鲁木齐市环保局、经济开发区环保局、第三方机构等相关单位组成的废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作机构。

2．审核方式

由新疆固体废物管理中心组织乌鲁木齐市环保局、经济开发区环保局和第三方审核机构（新疆驰远天合有限责任会计师事务所）共同赴企业驻场，资料审核和现场审核同时进行。四方共同参与审核工作。

3．审核工作程序

参与审核人员：自治区审核工作人员；市、区审核工作人员；审核组委托的第三方审核人员；处理企业负责人以及有关管理人员于2016年8月8日-8月14日对惠智通公司进行资料审查和现场审核。

（1）宣读现场检查廉政和纪律要求

（2）审核时段处理企业情况介绍

（3）审核工作对企业资料的审核

（4）审核工作对废电器拆解处理情况的审核

（5）现场审核小组内部讨论

（6）审核工作检查情况反馈

（7）情况记录

（8）信息公开与情况反馈

最终审核结果要求乌鲁木齐市环保局在网站公布企业正在进行废弃电器电子产品拆解处理基金申请补贴的审核消息。

- （三）对拆解处理类别和数量的审核

1．台账、资金往来规范性审核情况

审核组在收到惠智通公司2016年第二季度申请材料后，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等对企业申请数量进行核实与筛减。具体审核过程如下：

（1）废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表与财务记录的匹配情况

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通财务账面入库的原材料共计10,396,192.00元，其中本季审核范围内回收原材料10,396,192.00元。

为确定财务账面记录回收成本的准确性和完整性，审核小组根据惠智通公司仓储部提供的纸质及电子版原材料入库单进行核实及统计。通过核实， 2016年4月1日至2016年6月30日物料部入库的原材料共157,683台/套(172,182台)、4,110.808吨、回收成本10,396,192.00元，与财务账面回收成本记录一致。

为确定废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表记录的台数与吨数的准确性及财务账面入库成本的相关性，审核小组分别对各类废弃电器电子产品进行统计，并与原材料入库单进行核实。2016年4月1日至2016年6月30日废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表共回收废弃电子产品157,683台/套(172,182台)、4,110.808吨，与原材料入库单、废弃电器电子产品入库出库日报表的数量和吨数一致。

（2）附表3：废弃电器电子产品拆解情况统计表与出库交接记录的匹配情况

通过对各类废弃电器电子产品的汇总，2016年4月1日至2016年6月30日共出库废弃电器电子产品164,353台/套(177,568台)、4,252.490吨，与财务账面记录、废弃电器电子产品入库出库日报表、生产仓储笼原料标签卡（领料单）的台数、吨数核对一致。

（3）废弃电器电子产品入库出库日报表与废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表和附表3：废弃电器电子产品拆解情况统计表之间的对应关系

通过对废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表、附表3：废弃电器电子产品拆解情况统计表与原材料入库单、生产仓储笼原料标签卡及废弃电器电子产品入库出库日报表的核对，附表3：废弃电器电子产品拆解情况统计表数据基本准确。

（4）附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表与拆解产物入库交接记录（拆解物统计表）的匹配情况

通过对附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表与生产记录的核实，附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表的产生量基本准确。

（5）附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表与销售台账的匹配情况

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司销售台账记录的总销售数量1,296.400吨，其中：属于本次审核范围内的废弃电器电子产品拆解产物销售数量1,296.400吨。废弃电器电子产品产物出库基础记录表记录的销售数量1,296.400 吨，销售台账与废弃电器电子产品产物出库基础记录表记录无差异。

通过销售台账、废弃电器电子产品产物出库基础记录表和附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表核对，附表4：废弃电器电子产品拆解产物情况表记录基本准确。

审核组通过对惠智通公司提供的原始记录及相关资料进行审核后发现，惠智通公司回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流“三流”基本统一，各种报表和凭证之间的数据相互匹配并符合逻辑，未发现不规范行为发生。

2．物料核算情况

2016年4月1日至2016年6月30日，惠智通公司共拆解废弃电器拆解164,353台/套(177,568台)，共计4,252.490吨。其中：拆解电视机108,073台，拆解洗衣机25,369台，拆解台式计算机13,215套(其中: 拆解主机13,215台, 拆解显示器13,215台),拆解电冰箱17,696台。具体拆解数量审核过程如下：

审核小组根据审定的废弃电器电子产品的拆解数量A1、规格型号、关键拆解产物的重量，参照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》关键拆解产物单台平均重量和物料系数，测算拆解数量A2，具体的测算情况如下：

（1）根据环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定按黑白玻璃、彩色屏玻璃和锥玻璃及电冰箱的保温层材料测算：

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 拆解物重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量 （kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%)[(A1-A2)/A2]*100% | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 | 黑白玻璃 | 26,699.00 | 7,673 | 9.00 | 0.45 | 6,592 | 1,081 | 16.40 | 7,673 |
| CRT黑白电视机 | 17寸 | 黑白玻璃 | 23,746.00 | 3,864 | 12.00 | 0.54 | 3,665 | 199 | 5.43 | 3,864 |
| 小 计 |  |  | 50,445.00 | 11,537 |  |  | 10,257 | 1,280 |  | 11,537 |
| CRT彩色电视机 | 14寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 46,215.00 | 8,430 | 10.00 | 0.54 | 8,558 | -128 | -1.50 | 8,430 |
|  | 17寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 168,322.00 | 18,225 | 16.00 | 0.56 | 18,786 | -561 | -2.99 | 18,225 |
|  | 21寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 495,304.00 | 37,562 | 22.00 | 0.66 | 34,112 | 3,450 | 10.11 | 37,562 |
|  | 25寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 217,585.00 | 12,230 | 30.00 | 0.65 | 11,158 | 1,072 | 9.61 | 12,230 |
|  | 29寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 462,158.00 | 17,390 | 40.00 | 0.71 | 16,273 | 1,117 | 6.86 | 17,390 |
|  | 32寸及以上 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 98,441.00 | 2,481 | 61.00 | 0.71 | 2,273 | 208 | 9.15 | 2,481 |
|  | 背投 | 彩色屏玻璃 | 1,159.00 | 218 | 61.00 | 0.71 | 27 | 191 | 707.41 | 218 |
| 小 计 |  |  | 1,489,184.00 | 96,536 |  |  | 91,187 | 5,349 |  | 96,536 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 14寸 | 屏玻璃和锥玻璃 | 23,025.00 | 4,140 | 10.00 | 0.54 | 4,264 | -124 | -2.91 | 4,140 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 17寸 | 屏玻璃和锥玻璃 | 82,373.00 | 9,075 | 16.00 | 0.56 | 9,193 | -118 | -1.28 | 9,075 |
| 小计 |  |  | 105,398.00 | 13,215 |  |  | 13,457 | -242 |  | 13,215 |
| 洗衣机 | 单缸 | 电机 | 4,373.00 | 1,279 | 5.70 | 0.38 | 2,019 | -740 | -36.65 | 1,279 |
|  | 双缸 | 电机 | 135,361.00 | 20,686 | 24.00 | 0.23 | 24,522 | -3,836 | -15.64 | 20,686 |
|  | 全自动 | 电机 | 11,327.00 | 3,005 | 31.00 | 0.13 | 2,811 | 194 | 6.90 | 3,005 |
|  | 滚筒 | 电机 | 2,754.00 | 399 | 70.00 | 0.10 | 393 | 6 | 1.53 | 399 |
| 小 计 |  |  | 153,815.00 | 25,369 |  |  | 29,745 | -4,376 |  | 25,369 |
| 电冰箱 | 120--220升 | 保温层材料 | 130,826.00 | 15,703 | 45.00 | 0.16 | 18,170 | -2,467 | -13.58 | 15,703 |
|  | 120升以下 | 保温层材料 | 2,799.00 | 546 | 40.00 | 0.16 | 437 | 109 | 24.94 | 546 |
|  | 220升以上 | 保温层材料 | 12,962.00 | 1,447 | 55.00 | 0.16 | 1,473 | -26 | -1.77 | 1,447 |
| 小 计 |  |  | 146,587.00 | 17,696 |  |  | 20,080 | -2,384 |  | 17,696 |
| 合 计(台) |  |  | 1,945,429.00 | 164,353 |  |  | 164,726 | -373 |  | 164,261 |

（2）根据环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定按电冰箱的压缩机测算：

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 拆解物重 量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%)[(A1-A2)/A2]*100% | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电冰箱 | 120--220升 | 压缩机 | 137,895.00 | 15,703 | 45.00 | 0.19 | 16,128 | -425 | -2.64 | 15,703 |
|  | 120升以下 | 压缩机 | 4,662.00 | 546 | 40.00 | 0.19 | 613 | -67 | -10.93 | 546 |
|  | 220升以上 | 压缩机 | 13,570.00 | 1,447 | 55.00 | 0.19 | 1,299 | 148 | 11.39 | 1,447 |
| 合 计(台) |  |  | 156,127.00 | 17,696 |  |  | 18,040 | -344 |  | 17,696 |

（3）根据环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定电视机电路板测算：

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 数量/重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%)[(A1-A2)/A2]*100% | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 | 电路板 | 6,044.00 | 7,673 | 9.00 | 0.07 | 9,594 | -1,921 | -20.02 | 7,673 |
| CRT黑白电视机 | 17寸 | 电路板 | 3,217.00 | 3,864 | 12.00 | 0.05 | 5,362 | -1,498 | -27.94 | 3,864 |
| 小 计 |  |  | 9,261.00 | 11,537 |  |  | 14,956 | -3,419 |  | 11,537 |
| CRT彩色电视机 | 14寸 | 电路板 | 11,425.00 | 8,430 | 10.00 | 0.07 | 16,321 | -7,891 | -48.35 | 8,430 |
|  | 17寸 | 电路板 | 26,700.00 | 18,225 | 16.00 | 0.07 | 23,839 | -5,614 | -23.55 | 18,225 |
|  | 21寸 | 电路板 | 49,061.00 | 37,562 | 22.00 | 0.06 | 37,167 | 395 | 1.06 | 37,562 |
|  | 25寸 | 电路板 | 22,719.00 | 12,230 | 30.00 | 0.06 | 12,622 | -392 | -3.11 | 12,230 |
|  | 29寸 | 电路板 | 37,591.00 | 17,390 | 40.00 | 0.05 | 18,796 | -1,406 | -7.48 | 17,390 |
|  | 32寸及以上 | 电路板 | 7,362.00 | 2,481 | 61.00 | 0.06 | 2,011 | 470 | 23.37 | 2,481 |
|  | 背投 | 电路板 | 1,291.00 | 218 | 61.00 | 0.09 | 235 | -17 | -7.23 | 218 |
| 小 计 |  |  | 156,149.00 | 96,536 |  |  | 110,991 | -14,455 |  | 96,536 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 14寸 | 电路板 | 5,952.00 | 4,140 | 10.00 | 0.07 | 8,503 | -4,363 | -51.31 | 4,140 |
| 台式计算机彩色CRT显示器 | 17寸 | 电路板 | 13,595.00 | 9,075 | 16.00 | 0.07 | 12,138 | -3,063 | -25.23 | 9,075 |
| 台式计算机主机 | 17寸 | 电路板 | 7,332.00 | 13,215 | 7.60 | 0.08 | 12,059 | 1,156 | 9.59 | 13,215 |
| 小计 |  |  | 26,879.00 | 26,430 |  |  | 32,700 | -6,270 | -66.95 | 26,430 |
| 合计(台) |  |  | 192,289.00 | 134,503 |  |  | 158,647 | -24,144 |  | 134,503 |
| 合计(台/套) |  |  | 192,289.00 | 121,288 | -7.60 | -0.08 | 146,588 | -16,718 |  | 121,288 |

（4）鉴于上述1测算结果中背投A1大于A2,差异率大于25%，根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》的相关规定，仍然按照2016年第一季度委托方专家、惠智通公司和我所审计人员在2016年4月20日对未拆解的100台背投现场进行称重并确定平均重量,2016年4月21日拆解了53台背投并对背投彩色屏和锥玻璃称重并确定平均重量和物料系数,经三方确认后按实际平均重量和系数进行测算，背投测算结果如下：

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 拆解物重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%)[(A1-A2)/A2]*100% | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT彩色电视机 | 背投 | 彩色屏和锥玻璃 | 1,159.00 | 218 | 60.98 | 0.07 | 272 | -54 | -19.85 | 218 |
| 小 计 |  |  | 1,159.00 | 218 |  |  | 272 | -54 |  | 218 |

（5）因 《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定中没有测算冰柜的相关数据,经委托方专家、惠智通公司和我所审计人员三方商量, 120-220升冰柜参照120-220升电冰箱相关平均重量及物料系数进行测算A2,上述120-220升电冰箱拆解数量15,703台包括了120-220升冰柜4,121台。

3. 测算说明

（1）CRT黑白电视机

①14寸黑白电视机：本次核定的废弃14寸黑白电视机审定的拆解量A1为7,673台、63.234吨，拆解的黑白玻璃26.699吨、电路板6.044吨。按照核定的14寸黑白电视机黑白玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸黑白电视机拆解量A2为6,592台，A1大于A2，差异率为16.40%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的14寸黑白电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸黑白电视机审定的拆解量A2为9,594台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸黑白电视机：本次核定的废弃17寸黑白电视机审定的拆解量A1为3,864台、46.014吨，拆解的黑白玻璃23.746吨、电路板3.217吨。按照核定的17寸黑白电视机黑白玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸黑白电视机拆解量A2为3,665台，A1大于A2，差异率为5.43%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的14寸黑白电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸黑白电视机审定的拆解量A2为5,362台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

（2）CRT彩色电视机

①14寸彩色电视机：本次核定的废弃14寸彩色电视机审定的拆解量A1为8,430台、88.868吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为46.215吨、电路板11.425吨。按照核定14寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸彩色电视机的拆解量A2为8,558台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的14寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸彩色电视机16,321台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸彩色电视机：本次核定的废弃17寸彩色电视机审定的拆解量A1为18,225台、294.722吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为168.322吨、电路板26.700吨。按照核定的17寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机的拆解量A2为18,786台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的17寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机23,839台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③21寸彩色电视机：本次核定的废弃21寸彩色电视机审定的拆解量A1为37,562台、785.559吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为495.304吨、电路板49.061吨。按照核定的21寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的21寸彩色电视机的拆解量A2为34,112台，A1大于A2，差异率为10.11%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的21寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的21寸彩色电视机拆解量A2为37,167台，A1大于A2,差异率1.06%,小于25.00%，因此处理数量取A1。

④25寸彩色电视机：本次核定的废弃25寸彩色电视机审定的拆解量A1为12,230台、353.418吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为217.585吨、电路板22.719吨。按照核定25寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的25寸彩色电视机的拆解量A2为11,158台，A1大于A2，差异率9.61%，差异率小于25%，因此处理数量取A1；按照核定的25寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的25寸彩色电视机12,622台,A1小于A2，因此处理数量取A1。

⑤29寸彩色电视机：本次核定的废弃29寸彩色电视机审定的拆解量A1为17,390台、720.095吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为462.158吨、电路板37.591吨。按照核定29寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的29寸彩色电视机的拆解量A2为16,273台，A1大于A2，差异率6.86%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的29寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的29寸彩色电视机18,796台,A1小于A2，因此处理数量取A1。

⑥32寸及以上彩色电视机：本次核定的废弃32寸及以上彩色电视机审定的拆解量A1为2,481台、150.669吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为98.441吨、电路板7.362吨。按照核定的32寸及以上彩色电视机彩色玻璃屏和锥的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机的拆解量A2为2,273台，A1大于A2，差异率9.15%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的32寸以上彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机2,011台,A1大于A2，差异率23.37%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1。

⑦背投：本次核定的废弃背投电视机核定的拆解量A1为218台、13.08吨，拆解的彩色屏玻璃重量为1.159吨、电路板1.291吨。按照核定的背投电视机彩色玻璃屏的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积(参照32寸及以上彩色电视机拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数)，测算出的背投电视机的拆解量A2为27台，A1大于A2，差异率707.41%,鉴于差异率大于25%，根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》的相关规定，仍然按照2016年第一季度委托方专家、惠智通公司和我所审计人员在2016年4月20日对未拆解的100台背投现场进行称重并确定平均重量,2016年4月21日拆解了53台背投并对背投彩色屏玻璃称重并确定平均重量和物料系数,经三方确认后按实际平均重量和系数进行测算，按照核定的背投电视机彩色玻璃屏的重量除以三方认定的拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积,测算出背投的拆解量A2为272台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

（3）电冰箱

①120升以下电冰箱：本次核定的废弃120升以下电冰箱审定的拆解量A1为546台、20.748吨，拆解的120升以下电冰箱保温层材料为2.799吨、压缩机为4.662吨。按照核定120升以下电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出的120升以下电冰箱的拆解量A2为437台，A1大于A2，差异率为24.94%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的120升以下电冰箱压缩机的重量除以拆解物单台平均重量与压缩机的物料系数的乘积，测算出的120升以下电冰箱613台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②120-220升电冰箱：本次核定的废弃120-220升电冰箱审定的拆解量A1为15,703台、765.904吨，拆解的120-220升电冰箱保温层材料为130.826吨、压缩机为137.895吨。按照核定120-220升以下电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出的120-220升电冰箱的拆解量A2为18,170台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的120-220升电冰箱压缩机的重量除以拆解物单台平均重量与压缩机的物料系数的乘积，测算出的120-220升电冰箱16,128台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③220升以上电冰箱：本次核定的废弃220升以上电冰箱审定的拆解量A1为1,447台、81.600吨，拆解的220升以上电冰箱保温层材料为12.962吨、压缩机为13.570吨。按照核定220升以上电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出的220升以上电冰箱的拆解量A2为1,473台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的220升以上电冰箱压缩机的重量除以拆解物单台平均重量与压缩机的物料系数的乘积，测算出的220升以上电冰箱1,299台，A1大于A2，差异率为11.39%，小于25.00%，因此处理数量取A1。

（4）台式计算机

①14寸台式计算机（彩色显示器）：本次核定的废弃14寸台式计算机拆解量A1为4,140台、45.817吨，拆解的屏玻璃和锥玻璃重量为23.025吨、电路板5.952吨。按照核定14寸台式计算机屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸台式电脑的拆解量A2为4,264台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的14寸台式计算机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸台式计算机8,503台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸台式计算机（彩色显示器）：本次核定的废弃17寸台式计算机拆解量A1为9,075台、136.403吨，拆解的屏玻璃和锥玻璃重量为82.373吨、电路板13.595吨。按照核定17寸台式计算机屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸台式电脑的拆解量A2为9,193台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的17寸台式计算机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸台式计算机12,138台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③台式计算机主机：本次核定的废弃台式计算机主机拆解量A1为13,215台、96.775吨，拆解的电路板重量为7.332吨。按照核定的台式计算机主机的重量除以拆解物单台平均重量与计算机主机的物料系数的乘积，测算出的的台式计算机主机拆解量A2为12,509台，A1大于A2，差异率9.59%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1。

（5）洗衣机

①单缸洗衣机：本次核定的单缸洗衣机拆解量A1为1,279台、15.248吨，拆解的电机重量为4.373吨。按照核定的双缸洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出的双缸洗衣机拆解量A2为2,019台，A1小于A2，处理数量取A1。

②双缸洗衣机：本次核定的双缸洗衣机拆解量A1为20,686台、456.464吨，拆解的电机重量为135.361吨。按照核定的双缸洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出的双缸洗衣机拆解量A2为24,522台，A1小于A2，处理数量取A1。

③全自动洗衣机：本次核定的全自动洗衣机拆解量A1为3,005台、91.342吨，拆解的电机重量为11.327吨，按照核定的全自动洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出的的全自动洗衣机拆解量A2为2,811台，A1大于A2，差异率为6.90%，差异率小于25.00%，处理数量应取A1。

④滚筒洗衣机：本次核定的滚筒洗衣机拆解量A1为399台、26.530吨，拆解的电机重量为2.754吨，按照核定的滚筒洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出的滚筒洗衣机拆解量A2为393台，A1大于A2，差异率为1.53%，差异率小于25.00%，处理数量应取A1。

4．企业用电量使用情况

电视机、台式计算机及电冰箱拆解过程是机器拆解需耗电量，洗衣机和空调是人工拆解，通过对废旧家电拆解数量与用电量匹配情况的核查，可对核查结果起到辅助作用。2016年第二季度，惠智通公司通过信息系统上报电视机拆解量108,073台，废台式计算机拆解量13,215套,废冰箱拆解量17,696台，废洗衣机拆解量25,369台。期间企业电视机拆解使用电量4,866度，台式计算机拆解使用电量2,418度，冰箱拆解使用电量30,181度，洗衣机拆解线用气动工具拆解故无用电情况。用电量基本保持在稳定浮动的状态，详细情况如表3-3所示：

表3-3               2016年第二季度用电量使用情况

| 类别 | 月份 | 拆解量（台/套） | 拆解用电（度） | 单台平均用电（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 4月 | 42,657 | 2297 | 0.054 |
|  | 5月 | 34,209 | 1,333 | 0.039 |
|  | 6月 | 31,207 | 1,236 | 0.040 |
| 小计 |  | 108,073 | 4,866 | 0.045 |
| 台式计算机 | 4月 | 2,562 | 392 | 0.153 |
|  | 5月 | 5,775 | 1,122 | 0.194 |
|  | 6月 | 4,878 | 904 | 0.185 |
| 小计 |  | 13,215 | 2,418 | 0.183 |
| 电冰箱 | 4月 | 5,050 | 9,571 | 1.895 |
|  | 5月 | 5,240 | 9,370 | 1.788 |
|  | 6月 | 7,406 | 11,240 | 1.518 |
| 小计 |  | 17,696 | 30,181 | 1.706 |
| 合计 |  | 138,984 | 37,465 | 0.270 |

5. 拆解人员工资抽查情况

拆解人员工资审核主要是通过了解企业工资发放标准，抽查拆解工人的工资等信息及其拆解处理情况，根据抽查信息对拆解数量进行推算，工资发放情况和拆解情况二者应当相一致。

根据惠智通公司提供的2016年4月至6月计件工资发放标准、考勤表、计件工资汇总表、废弃电器电子产品拆解处理基础记录表2、废弃电子产品入库出库日报表，我们对4月份、6月份电视电脑拆解组、洗衣机拆解组、电冰箱拆解组工人拆解工资的计算数量进行了核对及测算， 2016年4月份、6月份惠智通公司拆解工人工资的计件数量与惠智通公司记录的拆解废弃电器数量一致。

6.视频抽查情况

视频抽查审核主要是对所有类型家电拆解的上料端数量进行核实，其中：电视机、计算机显示屏的拆解要查看核实屏锥分离和吸取荧光粉工段的拆解数量，并查看其拆解规范性；洗衣机查看核实电动机拆解工段的拆解数量。所有视频抽查比例为审核时段拆解天数的10%。

如果发现电视机拆解过程中发现未吸取荧光粉、或者屏锥分离工段破屏现象较为严重，将进行一定比例的扣减，同样，如果发现洗衣机未按照要求拆解的也按照相应比例进行扣减。具体视频抽查情况如下表所示：

通过视频抽查，惠智通公司2016年4月1日至2016年6月30日申报回收废弃电器共计157,683台/套(172,182台)，其中：废电视机-1回收量72,098台、废电视机-2回收量30,633台、废洗衣机-1回收量1,216台、废洗衣机-2回收量22,539台、废台式电脑回收量13,476 套(其中:主机回收量13,476台、显示器回收量14,499台),废冰箱回收量17,721台；拆解废弃电器共计164,353台/套(177,568台)，其中：废电视机-1拆解量75,754台、废电视机-2拆解量32,319台，废洗衣机-1拆解量1,279台、废洗衣机-2拆解量24,090台、废台式电脑拆解量13,215套(其中:主机拆解量13,215台、显示器拆解量13,215台)、废冰箱拆解量17,696台，自查扣减41台/套（44台），审核无扣减。根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》“审核时段内彩色CRT电视机/显示器屏锥分离过程中屏面玻璃破碎（分离成两块及以上）的比例超过20%的部分应该予以扣减”。视频审核中发现电视机的拆解过程中，存在因人工操作不当致使屏玻璃破碎至两块及以上，导致主要零部件CRT屏玻璃破损，但荧光粉能够吸取干净，其中抽查拆解电视机破屏数865台，破屏比例11.88%,抽查台式计算机显示器破屏数40台，破频率4.07%；由于电视机、计算机显示器破屏率未超过20%，故审核无扣减。具体视频抽查情况如表所3-4示：

表3-4                                       废电器拆解处理类别和数量审核情况

| 废弃电器电子产品名称 | 审核时段实际拆解天数（天） | 抽查比例（%） | 抽查天数（天） | 抽查视频总时长（小时） | 是否超年许可能力生产 | 拆解处理企业申报情况 |  |  |  |  | 审核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 回收数量（台/套） | 实际拆解量（台/套） | 信息系统记录拆解量（台/套） | 自查扣减量（台/套） | 申请补贴量（台/套） | 扣减拆解量（台/套） | 扣减 原因 | 核定拆解量（台/套） |
| 1.1废电视机-1 | 58 | 5.17 | 3 | 29 | 否 | 72,098 | 75,754 | 75,754 | 20 | 75,734 |  |  | 75,734 |
| 1.2废电视机-2 | 52 | 11.54 | 6 | 59 |  | 30,633 | 32,319 | 32,319 | 2 | 32,317 |  |  | 32,317 |
| 其中：1.2.1 CRT电视机 | 88 | 10.22 | 9 | 88 | 否 | 102,731 | 108,073 | 108,073 | 22 | 108,051 |  |  | 108,051 |
| 其中：1.2.2 非CRT电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.废冰箱 | 68 | 10.29 | 7 | 64 | 否 | 17,721 | 17,696 | 17,696 | 12 | 17,684 |  |  | 17,684 |
| 3.1废洗衣机-1 | 2 |  |  |  |  | 1,216 | 1,279 | 1,279 | 1 | 1,278 |  |  | 1,278 |
| 3.2废洗衣机-2 | 79 | 10.13 | 8 | 60 | 否 | 22,539 | 24,090 | 24,090 | 2 | 24,088 |  |  | 24,088 |
| 4.废空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 废台式电脑（套） | 10 | 10.00 | 1 | 9 | 否 | 13,476 | 13,215 | 13,215 | 4 | 13,211 |  |  | 13,211 |
| 其中：5.1.1台式电脑主机（台） | 10 | 10.00 | 1 | 9 |  | 13,476 | 13,215 | 13,215 | 4 | 13,211 |  |  | 13,211 |
| 其中：5.1.2 CRT电脑显示器（台） | 10 | 10.00 | 1 | 9 |  | 13,476 | 13,215 | 13,215 | 4 | 13,211 |  |  | 13,211 |
| 其中：5.1.3液晶电脑显示器（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2其他废电脑（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 269 | 10.00 | 26 | 221 |  | 157,683 | 164,353 | 164,353 | 41 | 164,312 |  |  | 164,312 |

- 审核结论

2016年第二季度，惠智通公司通过信息系统上报废电视机-1拆解量75,754台，废电视机-2拆解量32,319台，废洗衣机-1拆解量1,279台，废洗衣机-2拆解量24,090台，废电脑拆解量13,215套(其中:主机拆解量13,215台，显示器拆解量13,215台)，废冰箱17,696台。自查自扣41台。通过审核得出惠智通公司可获得废旧家电拆解基金补贴数量为：废电视机-1拆解量75,734台，废电视机-2拆解量32,317台，废洗衣机-1拆解量1,278台，废洗衣机-2拆解量24,088台，废电脑拆解量13,211套(其中:主机拆解量13,211台，显示器拆解量13,211台)，废冰箱17,684台，合计164,312台/套。详细情况如表4-1所示：

| 废电器名称 | 企业回收量（台/套） | 企业实际拆解量（台/套） | 企业申请补贴拆解量（台/套） | 省级环保部门审核扣减量（台/套） | 省级环保部门认定拆解量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电视机-1 | 72,098 | 75,754 | 75,734 | 0 | 75,734 |
| 废电视机-2 | 30,633 | 32,319 | 32,317 | 0 | 32,317 |
| 废冰箱 | 17,721 | 17,696 | 17,684 | 0 | 17,684 |
| 废洗衣机-1 | 1,216 | 1,279 | 1,278 | 0 | 1,278 |
| 废洗衣机-2 | 22,539 | 24,090 | 24,088 | 0 | 24,088 |
| 废空调 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废电脑 | 13,476 | 13,215 | 13,211 | 0 | 13,211 |
| 合 计(台/套) | 157,683 | 164,353 | 164,312 | 0 | 164,312 |

表4-1                      省级审核最终认定情况

- 五、存在问题和建议

（一）存在的问题

1.2016年4月1日至2016年6月30日,惠智通公司共拆解废弃电器37,537台/套(39,837台),共处理拆解产物1,336.740 吨,其中:销售1,296.400吨未开具发票,也未确认收入。

2.检查仓储笼废弃电器物入库单，发现个别无笼号，如4月1日仓储笼废弃电器物入库单ID序号30114、30160、30167、30168、30178、30180、30182、30183--30187、30193、30194无笼号；4月2日仓储笼废弃电器物入库单ID序号30215、30216、30220、3022、30222、30223、30224、30228-30229、30231-30233、30235-30237无笼号；4月3日仓储笼废弃电器物入库单ID序号30367、30374、30384、30389、30397无笼号；经核实是个别装废旧电器的笼子编号因长期使用磨损无法看清或掉了，未及时更换。

（二）建议

1. 加强财务核算，对于已出售的拆解产物应及时开具发票并确认收入。

2. 继续完善生产经营、库存管理，确保数据流、信息流的匹配规范资。

附1：

废弃电器电子产品拆解处理情况表

申报审核时段：  2016年4月1日～2016年6月30日

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |  |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |  | E6501092 |  |  |
| 发证机关 |  | 乌鲁木齐市环保局 |  |  |  |  |  | 资格证书有效期 |  |  |  | 2016年10月 |  |  |
| 处理设施地址 |  | 乌鲁木齐经济技术开发区金湖路599号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 任风霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13369638568 |  |  |  |
| 联系人 |  | 罗辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13619938588 |  |  |  |
| 二、处理企业资格许可年处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机/台 | 废冰箱/台 |  |  | 废洗衣机/台 |  | 废空调/台 |  |  |  | 废电脑/套 |  |  |  | 合计处理能力/台 |
| 30万台/年 | 8万台/年 |  |  | 6.4万台/年 |  | 0.1万台/年 |  |  |  | 5.5万台/年 |  |  |  | 50万台/年 |
| 许可年处理能力变更情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、拆解处理数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  |  | 回收量/台 |  | 实际拆解处理量/台 |  |  |  | 自查扣减量/台 |  |  |  | 申报补贴的规范拆解处理量/台 |  |
| 废电视机-1 |  |  | 72,098 |  | 75,754 |  |  |  | 20 |  |  |  | 75,734 |  |
| 废电视机-2(CRT) |  |  | 30,633 |  | 32,319 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32,317 |  |
| 废电视机-2(非CRT) |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 废冰箱 |  |  | 17,721 |  | 17,696 |  |  |  | 12 |  |  |  | 17,684 |  |
| 废洗衣机-1 |  |  | 1,216 |  | 1,279 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,278 |  |
| 废洗衣机-2 |  |  | 22,539 |  | 24,090 |  |  |  | 2 |  |  |  | 24,088 |  |
| 废空调 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 废台式电脑主机 |  |  | 13,476 |  | 13,215 |  |  |  | 4 |  |  |  | 13,211 |  |
| 废CRT电脑显示器 |  |  | 13,476 |  | 13,215 |  |  |  | 4 |  |  |  | 13,211 |  |
| 废液晶电脑显示器 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 其他废电脑 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 申报单位确认： 法定代表人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、省级环境保护主管部门意见 |  |
| --- | --- |
| 类 别 | 核定规范拆解处理量/台（套） |
| 废电视机-1 | 75,734 |
| 废电视机-2 | 32,317 |
| 废冰箱 | 17,684 |
| 废洗衣机-1 | 1,278 |
| 废洗衣机-2 | 24,088 |
| 废空调 | 0 |
| 废电脑 | 13,211 |
| 备注： |  |
| 省级环境保护主管部门确认： 经办人： 公章： 年 月 日 |  |

填写说明：

1.“废电视机-1”指14寸及以上且25寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机；“废电视机-2”指25寸及以上阴极射线管（黑白、彩色）电视机，各尺寸等离子电视机、液晶电视机、OLED电视机和背投电视机；“废电视机-2（CRT）”指属于“废电视机-2”类别的CRT电视机；“废电视机-2（非CRT）”指属于“废电视机-2”类别的非CRT电视机。

2.“废洗衣机-1”指单桶洗衣机和脱水机（3公斤＜干衣量≤10公斤）；“废洗衣机-2”指双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机（3公斤＜干衣量≤10公斤）。

3.“其他废电脑”指主机显示器一体形式的台式微型计算机和便携式微型计算机；“废电脑”的核定规范拆解处理量指主机显示器分体形式的台式微型计算机（以套数计）及“其他废电脑”的数量之和。

附2：

废弃电器电子产品拆解处理情况审核确认表

| 一、审核单位信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受审单位名称 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司（盖章） |  |
| 组织审核单位 | 新疆维吾尔自治区环保厅（盖章） |  |
| 参与审核单位 | 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心（盖章） 乌鲁木齐市环保局（盖章） 新疆驰远天合有限责任会计师事务所（盖章） |  |
| 审核专家 | 、 （签字） |  |
| 审核时段 | 2016年8月8日～ 2016年8月14日 |  |
| 书面审核时间 | 2016年8月8日～8月14日 |  |
| 书面审核地点 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |
| 现场审核时间 | 2016年8月8日～8月10日 |  |
| 现场审核地点 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |
| 二、审核确认结果 |  |  |
| 类别 | 申请拆解数量/台 | 审核确认拆解数量/台 |
| 废电视机-1 | 75,734 | 75,734 |
| 废电视机-2 | 32,317 | 32,317 |
| 废冰箱 | 17,684 | 17,684 |
| 废洗衣机-1 | 1,278 | 1,278 |
| 废洗衣机-2 | 24,088 | 24,088 |
| 废空调 | 0 | 0 |
| 废电脑 | 13,211 | 13,211 |
| 备注： |  |  |

附件2

- 废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告

- （2016年第二季度）

企 业 名 称：    新疆金塔有色金属有限公司

环保部门（章）：  新疆维吾尔自治区环境保护厅

2016年9月21日

（一）企业基本情况

1．企业简介

基本情况无变更。

2．处理工艺简介

基本无变更情况。

3．环境保护措施

基本无变更情况。

4. 拆解工作监督情况

金塔公司按要求每季度将拆解处理数量和种类在公司官网http:// www.jtysjs.com/上的“行业动态-公司新闻”版块上公示布拆解处理基本情况。

（二）企业监管情况

2014年，新疆固体废物管理中心编制《新疆废弃电器电子产品拆解处理情况监管指南》（地州市、区县级环保部门专用）和《废弃电器电子产品拆解企业现场检查表》（区县环保局专用）主要针对地州市、区县级环保部门适用,要求市级和区县级环保部门严格按照指南的要求对金塔公司进行日常监督检查，原则上每两周现场检查一次并填写检查表，定期查看视频监控，制定视频查看记录簿。并将所有检查记录情况在每季度环保厅组织的基金审核工作开始之前交新疆固体废物管理中心存档。

按照属地监管原则，乌鲁木齐市米东区环保局对金塔公司进行了日常监管，并于2016年8月9日-8月15日期间，配合自治区环保厅参与了对金塔公司2016年第二季度基金审核工作。

乌鲁木齐市环保局作为拆解处理企业资质颁发部门，是拆解处理企业第一监管责任单位，具体负责金塔公司废弃电器电子产品拆解处理资质和经营活动日常监督管理；配合并参与上级环保部门审查、核实企业废弃电器电子产品及其拆解产物出入库和处置、危险废物贮存和转移处置、视频监控系统运行、各类台账运行、环境保护情况等信息。

自治区环保厅日常监管主要借助视频在线监控系统，加强对金塔公司的远程监控，并定期对该公司进行现场核查。

2016年第二季度，金塔公司近日常监管情况如表1-1所示：

表1-1                审核时段内各级环保部门日常监管情况

| 单位 | 现场检查次数（次） | 远程视频检查次数（次） | 登录环保部信息系统查看频次 | 是否完善检查记录 | 处罚次数 | 处罚原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级环保部门 | 2 | 7 | 20 | 是 | 0 | 无 |
| 地市级环保部门 | 2 | 5 | 3 | 是 | 0 | 无 |
| 县级环保部门 | 4 | 7 | 8 | 是 | 0 | 无 |
| 需要补充说明的情况 | 无 |  |  |  |  |  |

- 二、拆解处理情况审核评价

- （一）回收数量和收购来源

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司共回收废弃电器128,902.00台(不包括不良品21台)，回收成本7,726,403.00元(含增值说)，全部来源于社会回收。2016年第二季度回收废弃电器电子产品情况见表2-1：

表2-1        2016年第二季度回收废弃电器电子产品总体情况表

| 废弃电器电子产品类别 | 回收量/台 | 回收成本/元 | 回收渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废电视机1 | 46,752.00 | 2,742,729.00 | 社会回收 |
| 废电视机2 | 28,323.00 | 2,247,791.00 | 社会回收 |
| 废冰箱 | 0 |  | 社会回收 |
| 废洗衣机1 | 906.00 | 29,995.00 | 社会回收 |
| 废洗衣机2 | 21,242.00 | 1,283,822.00 | 社会回收 |
| 废电脑显示器 | 19,310.00 | 1,061,750.00 | 社会回收 |
| 废电脑主机 | 12,369.00 | 360,316.00 | 社会回收 |
| 废房间空调器 | 0 |  | 社会回收 |
| 合计 | 128,902.00 | 7,726,403.00 |  |

- （二）拆解处理过程评价

2016年第二季度，金塔公司主要开展了电视机和洗衣机的拆解处理活动，经核查，金塔公司废弃电器电子产品拆解处理过程基本符合《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015年版）的有关要求。未发现有对黑白电视机CRT显示器进行手工破碎且未收集荧光粉、对彩色电视机CRT显示器未进行屏锥分离或者未收集荧光粉、将微型计算机显示器混在电视机中处理等不规范现象。

2016年第二季度，金塔公司所有台账均按照相关要求进行认真记录，未发现有假记录或者漏记录情况发生。

2016年第二季度，金塔公司按时将日拆解处理情况按照要求报送《环保部废弃电器电子产品处理管理信息系统》，一旦发现错报或者漏报，及时报告新疆固体废物管理中心，要求相关人员将错报或者漏报信息打回重新报送。

2016年第二季度，金塔公司视频监控系统运行正常，一旦发生停电或者其他故障均按时报告自治区环保厅备案。

2016年第二季度，金塔公司运行基本正常，未发生较大环境污染事故或生产事故。

- （三）拆解产物去向评价

1．废弃电器电子产品拆解产物产生情况

2016年4月1日至2015年6月30日金塔公司共回收废弃电器电子产品128,902.00台，重量2,740.258吨；完成拆解量135,498.00台（116,942.00套），重量2,799.204吨。具体拆解产物产生情况如表2-2：

表2-2                        回收拆解处理情况

| 项目 | 型号 | 回收数量 |  | 拆解数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 | 吨 | 台 | 吨 |
| 废电视机1 | 黑白14寸 | 3,227.00 | 26.088 | 3,252.00 | 26.315 |
|  | 黑白17寸 | 1,579.00 | 18.850 | 1,218.00 | 14.535 |
|  | 彩色14寸 | 5,645.00 | 57.657 | 6,872.00 | 70.305 |
|  | 彩色17寸 | 10,735.00 | 173.059 | 10,963.00 | 176.999 |
|  | 彩色21寸 | 25,566.00 | 530.148 | 24,701.00 | 512.313 |
|  | 合计 | 46,752.00 | 805.802 | 47,006.00 | 800.467 |
| 废电视机2 | 彩色25寸 | 9,378.00 | 268.791 | 9,949.00 | 285.287 |
|  | 彩色29寸 | 16,225.00 | 664.399 | 15,864.00 | 649.806 |
|  | 彩色32寸及以上 | 2,720.00 | 162.456 | 2,851.00 | 170.604 |
|  | 合计 | 28,323.00 | 1,095.646 | 28,664.00 | 1,105.697 |
| 台式计算机（显示器） | 14寸 | 5,260.00 | 57.683 | 3,728.00 | 40.695 |
|  | 17寸 | 14,050.00 | 210.251 | 14,828.00 | 222.328 |
|  | 合计 | 19,310.00 | 267.934 | 18,556.00 | 263.023 |
| 台式计算机（主机） | 主机 | 12,369.00 | 83.152 | 18,556.00 | 126.204 |
|  | 合计 | 12,369.00 | 83.152 | 18,556.00 | 126.204 |
| 废洗衣机1 | 单缸 | 906.00 | 9.475 | 882.00 | 9.260 |
|  | 合计 | 906.00 | 9.475 | 882.00 | 9.260 |
| 废洗衣机2 | 滚筒 | 262.00 | 15.599 | 394.00 | 23.491 |
|  | 全自动 | 2,848.00 | 79.099 | 3,132.00 | 87.351 |
|  | 双缸 | 18,132.00 | 383.551 | 18,308.00 | 387.537 |
|  | 合计 | 21,242.00 | 478.249 | 21,834.00 | 498.379 |
| 总计 |  | 128,902.00 | 2,740.258 | 135,498.00 | 2,803.030 |

2. 关键拆解产物最近1年内处理情况

根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》规定：“审核时段末日关键拆解产物的库存量应不大于最近1 年内的产生量，计算方法如下：

（1）计算关键拆解产物最近1 年内（本次审核时段为2016年4月1 日至2016年6 月30日，则最近1 年为2015年07月01日至2016年6月30日）的累计产生量B。

（2）计算关键拆解产物的累计产生量D（自审核以来至审核时段末日的产生量）和累计处理数量E（自审核以来至审核时段末日的处理量），计算其差值F（即审核时段末日的库存量），即F=D－E。

（3）比较F 和B。如果F 大于B，则该审核时段及之后的审核结果暂不予纳入补贴核定范围，直至F 与B 的差值数量处理完毕。

2015年7月1 日至2016年6 月30日关键拆解物生产量（B）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及台式计算机 |  |  | 洗衣机 | 冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2015年第三季度 | 696.79 | 343.56 | 137.88 | 132.76 | 1.55 | 1.76 |
| 2015年第四季度 | 229.05 | 115.52 | 43.30 | 29.73 |  | 2.48 |
| 2016年第一季度 | 199.20 | 101.46 | 27.68 | 37.54 |  |  |
| 2016年第二季度 | 885.98 | 466.64 | 153.63 | 133.62 | - | - |
| 合计 | 2,011.01 | 1,027.18 | 362.49 | 333.64 | 1.55 | 4.24 |

2013年5月2日至2016年6月30日关键拆解产物产生量（D）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及台式计算机 |  |  | 洗衣机 | 冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2015年第一季度累计 | 3,088.59 | 1,452.04 | 610.35 | 414.90 | 26.77 | 39.84 |
| 2015年第二季度 | 812.09 | 407.98 | 188.11 | 126.57 |  |  |
| 2015年第三季度 | 696.79 | 343.56 | 137.88 | 132.76 | 1.55 | 1.76 |
| 2015年第四季度 | 229.05 | 115.52 | 43.30 | 29.73 |  | 2.48 |
| 2016年第一季度 | 199.20 | 101.46 | 27.68 | 37.54 |  |  |
| 2016年第二季度 | 885.98 | 466.64 | 153.63 | 133.62 |  |  |
| 合计 | 5,911.70 | 2,887.20 | 1,160.96 | 875.11 | 28.31 | 44.08 |

2013年5月2日至2016年6月30日关键拆解产物处理量（E）汇总表

| 处理时段 | 电视机及台式计算机 |  |  | 洗衣机 | 冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2015年第一季度 | 3,057.30 | 1,427.19 | 461.14 | 411.10 | 26.77 | 39.84 |
| 2015年第二季度 | 624.87 | 413.80 | 178.64 | 119.33 |  |  |
| 2015年第三季度 | 657.09 | 349.79 | 253.09 | 124.22 | 1.52 |  |
| 2015年第四季度 | 223.01 | 101.75 | 82.89 | 41.01 |  | 4.24 |
| 2016年第一季度 | 220.71 |  |  | 7.97 |  |  |
| 2016年第二季度 | 997.67 | 570.12 | 171.10 | 117.07 |  |  |
| 合计 | 5,780.64 | 2,862.65 | 1,146.86 | 820.70 | 28.29 | 44.08 |

关键拆解产物产生量、处理情况表

| 关键拆解产物 | 审核时段产生量/吨 | 累计产生量D/吨 | 累计处理量E/吨 | 库存量F=D-E/吨 | 1年内累计产生量B/吨 | 是否在1年内处理完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT玻璃 | 885.98 | 5,911.70 | 5,780.64 | 131.06 | 2,011.01 | 是 |
| CRT锥玻璃 | 466.64 | 2,887.20 | 2,862.65 | 24.55 | 1,027.18 | 是 |
| 印刷电路板 | 153.63 | 1,160.96 | 1,146.86 | 14.09 | 362.49 | 是 |
| 电动机 | 133.62 | 875.11 | 820.70 | 54.41 | 333.64 | 是 |
| 保温层材料 | - | 28.31 | 28.29 | 0.02 | 1.55 | 是 |
| 压缩机 | - | 44.08 | 44.08 | - | 4.24 | 是 |

注: ①从上表中可以看出，电视机、电脑和洗衣机等所有关键拆解产物均在1年内处理完毕。

3．2016年第二季度拆解产物去向评价

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司共拆解废弃电器135,498.00台，共处理库存产物共计2,803.03吨，均按规范要求分类收集并妥善贮存、利用、处置，具体去向如下：

（1）电路板

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物电路板171.13吨未开发票,全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。陕西安信显像管循环处理应用有限公司经营范围：废旧物资回收，废旧电子电器拆解物回收处理（电线、电缆、变压器、压缩机、电机等），CRT玻璃分拣、清洗、加工、处理，塑料、废旧金属回收处理；废旧电子电器及废旧线路板等废物回收处理（HW49）。经营范围符合国家回收的相关规定。

（2）CRT屏玻璃和CRT锥玻璃

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物CRT屏玻璃997.665吨未开发票,其中销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司114.58吨，委托米东区垃圾场处理883.085吨；处理CRT锥玻璃570.118吨未开发票，全部销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司。

（3）电动机

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物电动机117.067吨，其中销售给河北省大城县信达再生资源利用有限公司58.366吨，销售给天津宇威宏成金属制品有限公司58.701吨。河北省大城县信达再生资源利用有限公司经营范围:废旧物资有色金属、铜、铝、铁、钢材加工销售；塑料购销；货物进出口、技术进出口。经营范围符合国家回收的相关规定。天津宇威宏成金属制品有限公司经营范围:金属制品、橡胶制品生产、加工、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（4）铜及其合金

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物铝及其合金88.684吨未开发票，其中销售给天津宇威宏成金属制品有限公司9.56吨，销售给临沂科环再生资源有限公司42.043吨，销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司37.081吨。临沂科环再生资源有限公司经营范围:回收、销售、分拣：废旧金属、废旧电子原器件、废旧塑料、橡胶及玻璃、废旧家电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）铝及其合金

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物铜及其合金10.468吨未开发票，其中销售给天津宇威宏成金属制品有限公司2.40吨，销售给郑勇0.95吨，处理给新疆金塔有色金属有限公司进行二次加工7.118吨。

（6）铁及其合金

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物铁及其合金392.745吨，其中：销售给临沂科环再生资源有限公司23.412吨（其中23.412吨未开票），销售给吴少清4.930吨（其中4.930吨未开票），销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司26.773吨（其中26.773吨未开票），处理给新疆金塔有色金属有限公司进行二次加工337.63吨。

（7）塑料类

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理拆解产物塑料类582.727吨，处理给新疆金塔有色金属有限公司进行二次加工582.727吨。

（8）其他拆解产物

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司处理其他拆解产物（包括光驱、软驱、硬盘、电源、波轮、高频头、电容器、一般拆解产物、木材、水泥块、垃圾），其中销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司35.742吨均未开发票（其中：光驱8.87吨、软驱5.194吨、硬盘5.308吨、电源16.37吨）；销售给陕西安信显像管循环处理应用有限公司其他拆解产物14.396吨未开发票（波轮2.586吨、高频头4.28吨、电容器7.53吨）；销售给临沂科环再生资源有限公司其他拆解产物10.443吨未开发票（波轮7.588吨、高频头1.522吨、电容器1.333吨），委托米东区垃圾场处理一般废弃物及垃圾26.12吨。

拆解产物去向均符合国家环保法律法规的相关要求。

4. 库存拆解物存放情况

截止2016年6月30日金塔公司拆解物库存明细存放情况如下表所示：

| 名称 | 期初（吨） | 期末（吨） | 存放点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3月31日 | 6月30日 |  |
| 铜及其合金 | 17.028 | 6.439 | 一般拆解物仓-铜材区 |
| 铝及其合金 | 13.149 | 12.057 | 一般拆解物仓-铝材区 |
| 铁及其合金 | 16.987 | 17.039 | 一般拆解物仓-铁材区 |
| 其他塑料 | 4.936 | 7.098 | 一般拆解物仓-塑料区 |
| CRT玻璃 | 13.649 | 18.876 | 一般拆解物仓-CRT玻璃区 |
| CRT锥玻璃 | 128.288 | 24.814 | 危废暂存仓-CRT锥玻璃区 |
| CRT屏玻璃 | 229.617 | 112.703 | 一般拆解物仓-CRT屏玻璃区 |
| 电动机 | 38.403 | 54.953 | 一般拆解物仓-电机区 |
| 印刷电路板 | 35.716 | 19.309 | 危废暂存仓-印刷电路板区 |
| 润滑油 | 0.344 | 0.592 | 危废暂存仓-废矿物油区 |
| 硬盘 | 2.753 | 4.471 | 一般拆解物仓-硬盘区 |
| 电源 | 8.757 | 12.874 | 一般拆解物仓-电源区 |
| 光驱 | 4.764 | 4.981 | 一般拆解物仓-光驱区 |
| 软驱 | 4.501 | 0.984 | 一般拆解物仓-软驱区 |
| 蒸发器 | 0.484 | 0.484 | 一般拆解物仓-空调拆解物区 |
| 冷凝器 | 0.989 | 0.989 | 一般拆解物仓、危废暂存仓、杂料区 |
| 荧光粉 | 0.098 | 0.434 | 危废暂存仓-荧光粉区 |
| 电线电缆 | 4.255 | 10.47 | 一般拆解物仓-电线区 |
| 其他杂料及废物 | 25.116 | 22.166 | 一般拆解物仓、危废暂存仓、杂料区 |
| 合计 | 549.834 | 331.733 |  |

- 三、审核情况

- （一）审核资料

1．企业提交申请

处理企业按规定向第三方提交拆解处理季度情况表及相关附属材料。

2．第三方审查情况

第三方审核机构收到企业季度申请材料后，组织专业技术人员对企业提交的有关证明材料和原始凭证集中进行全时段资料审核，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等企业申请数量进行核实与筛减。

- （二）审核方式、审核程序、审核要点和工作规范

1．审核工作机构

自治区环保厅成立了由环保厅污防处、新疆固体废物管理中心、乌鲁木齐市环保局、经济开发区环保局、第三方机构等相关单位组成的废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作机构。

2．审核方式

由新疆固体废物管理中心组织乌鲁木齐市环保局、经济开发区环保局和第三方审核机构（新疆驰远天合有限责任会计师事务所）共同赴企业驻场，资料审核和现场审核同时进行。四方共同参与审核工作。

3．审核工作程序

参与审核人员：自治区审核工作人员；市、区审核工作人员；审核组委托的第三方审核人员；处理企业负责人以及有关管理人员于2016年8月9日-8月15日对金塔公司进行资料审查和现场审核。

1、宣读现场检查廉政和纪律要求

2、审核时段处理企业情况介绍

3、审核工作对企业资料的审核

4、审核工作对废电器拆解处理情况的审核

5、现场审核小组内部讨论

6、审核工作检查情况反馈

7、情况记录

8、信息公开与情况反馈

最终审核结果要求乌鲁木齐市环保局在网站公布企业正在进行废弃电器电子产品拆解处理基金申请补贴的审核消息。

- （三）对拆解处理类别和数量的审核

1. 台账、资金往来规范性审核情况

审核组在收到金塔公司2016年第二季度申请材料后，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等对企业申请数量进行核实与筛减。具体审核过程如下

（1）废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表与财务记录的匹配情况。

2016年4月1日至2016年6月30日账务账面入库的原材料共计7,511,347.28元，本季回收原材料全部属于审核范围。

为确定财务账面记录回收成本的准确性和完整性，审核小组根据金塔公司仓储部提供的纸质及电子版原材料入库单进行核实及统计, 2016年4月1日至2016年6月30日物料部入库的原材料共128,902.00台、2740.258吨、回收成本7,511,347.28元，与财务账面回收成本记录一致。

为确定废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表记录的台数与吨数的准确性及财务账面入库成本的相关性，审核小组分别对各类废弃电器电子产品进行统计，并与原材料入库单逐一核实。2016年4月1日至2016年6月30日废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表回收废弃电子产品共128,902.00台、2740.258吨，与原材料入库单、废弃电器电子产品入库出库日报表的数量和吨数一致。

（2）附表2：22016年第二季度金塔废弃电器电子产品拆解情况统计表与出库交接记录的匹配情况

通过对各类废弃电器电子产品的汇总，2016年4月1日至2016年6月30日共出库废弃电器电子产品135,498.00台、2799.204吨，与财务账面记录、废弃电器电子产品入库出库日报表、生产仓储笼原料标签卡（领料单）的台数、吨数核对一致。

（3）废弃电器电子产品入库出库日报表与废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表和附表2：2016年第二季度废弃电器电子产品拆解情况统计表之间的对应关系

通过对废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表、附表2：2016年第二季度废弃电器电子产品拆解情况统计表与原材料入库单、生产仓储笼原料标签卡及废弃电器电子产品入库出库日报表的核对，2016年第二季度金塔废弃电器电子产品拆解情况统计表数据基本准确。

（4）附件3： 2016年第二季度金塔废弃电器电子产品回收情况统计表与拆解产物入库交接记录（拆解物统计表）的匹配情况

通过对附件3： 2016年第二季度金塔废弃电器电子产品回收情况统计表与生产记录的核实，附件3：2016年第二季度金塔废弃电器电子产品回收情况统计表的产生量基本准确。

（5）附件4： 2016年第二季度金塔废弃电器电子产品拆解产物情况表与销售台账的匹配情况

2016年4月1日至2016年6月30日,金塔公司销售台账记录的总销售数量3,051.07吨，其中属于本次审核范围内的废弃电器电子产品拆解产物销售数量3,051.07吨。废弃电器电子产品产物出库基础记录表记录的销售数量3,017.305吨,通过与附表4：2016年第二季度废弃电器电子产品拆解产物情况表核对，审核期间办理出库3,017.305吨，销售台账与废弃电器电子产品产物出库基础记录表记录差异为27.153吨。经核实，差异原因为出库磅差与二次加工销售磅差导致。

通过销售台账、废弃电器电子产品产物出库基础记录表和附表4：2016年第二季度废弃电器电子产品拆解产物情况表核对，附表4：2016年第二季度废弃电器电子产品拆解产物情况表记录基本准确。

审核组通过对金塔公司提供的原始记录及相关资料进行审核后发现，金塔公司回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流“三流”基本统一，各种报表和凭证之间的数据相互匹配并符合逻辑，未发现不规范行为发生。

2．物料核算情况

2016年4月1日至2016年6月30日金塔公司共拆解废弃电器135,498.00台，共计2,803.03吨。其中：拆解CRT黑白电视机4,470.00台，拆解CRT彩色电视机71,200.00台，拆解台式计算机37,112.00台，拆解洗衣机22,716.00台。具体拆解数量审核过程如下：

审核小组根据审定的废弃电器电子产品的拆解数量A1、规格型号、关键拆解产物的重量，参照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》关键拆解产物单台平均重量和物料系数，测算拆解数量A2，具体的测算情况如下：

（1）根据环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定按黑白玻璃、彩色屏玻璃和锥玻璃及电冰箱的保温层材料和压缩机测算：

| 名称 | 规格型号 |  | 拆解物名称 |  | 拆解物重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） |  | 差异率(%)[(A1-A2)/A2]*100% |  | 处理数量A(台) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 |  | 黑白玻璃 |  | 11,235.00 | 3,252.00 | 9.00 | 0.45 | 2,774.00 | 478.00 |  | 17.23 |  | 3,252.00 |  |
|  | 17寸 |  | 黑白玻璃 |  | 7,562.00 | 1,218.00 | 12.00 | 0.54 | 1,167.00 | 51.00 |  | 4.37 |  | 1,218.00 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 18,797.00 | 4,470.00 |  |  | 3,941.00 | 529.00 |  |  |  | 4,470.00 |  |
| CRT彩色电视机 | 14寸 |  | 彩色屏玻璃和锥玻璃 |  | 37,496.00 | 6,872.00 | 10.00 | 0.54 | 6,944.00 | -72.00 |  | -1.04 |  | 6,872.00 |  |
|  | 17寸 |  | 彩色屏玻璃和锥玻璃 |  | 103,631.00 | 10,963.00 | 16.00 | 0.56 | 11,566.00 | -603.00 |  | -5.21 |  | 10,963.00 |  |
|  | 21寸 |  | 彩色屏玻璃和锥玻璃 |  | 329,103.00 | 24,701.00 | 22.00 | 0.66 | 22,665.00 | 2,036.00 |  | 8.98 |  | 24,701.00 |  |
|  | 25寸 |  | 彩色屏玻璃和锥玻璃 |  | 178,400.00 | 9,949.00 | 30.00 | 0.65 | 9,149.00 | 800.00 |  | 8.74 |  | 9,949.00 |  |
|  | 29寸 |  | 彩色屏玻璃和锥玻璃 |  | 424,951.00 | 15,864.00 | 40.00 | 0.71 | 14,963.00 | 901.00 |  | 6.02 |  | 15,864.00 |  |
|  | 32寸及以上 |  | 彩色屏玻璃和锥玻璃 |  | 103,728.00 | 2,851.00 | 61.00 | 0.71 | 2,395.00 | 456.00 |  | 19.04 |  | 2,851.00 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 1,177,309.00 | 71,200.00 |  |  | 67,682.00 | 3,518.00 |  |  |  | 71,200.00 |  |
| 台式计算机 | 14寸 |  | 屏玻璃和锥玻璃 |  | 21,711.00 | 3,728.00 | 10.00 | 0.54 | 4,021.00 | -293.00 |  | -7.29 |  | 3,728.00 |  |
|  | 17寸 |  | 屏玻璃和锥玻璃 |  | 134,805.00 | 14,828.00 | 16.00 | 0.56 | 15,045.00 | -217.00 |  | -1.44 |  | 14,828.00 |  |
|  | 主机 |  | 电路板 |  | 10,055.00 | 18,556.00 | 7.60 | 0.08 | 16,538.00 | 2,018.00 |  | 12.20 |  | 18,556.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 166,571.00 | 37,112.00 |  |  | 35,604.00 | 1,508.00 |  |  |  | 37,112.00 |  |
| 洗衣机 |  | 单缸 |  | 电机 | 2,615.00 | 882.00 | 5.70 | 0.38 | 1,207.00 | -325.00 | -26.93 |  | 882.00 |  |  |
|  |  | 双缸 |  | 电机 | 117,886.00 | 18,308.00 | 24.00 | 0.23 | 21,356.00 | -3,048.00 | -14.27 |  | 18,308.00 |  |  |
|  |  | 全自动 |  | 电机 | 10,622.00 | 3,132.00 | 31.00 | 0.13 | 2,636.00 | 496.00 | 18.82 |  | 3,132.00 |  |  |
|  |  | 滚筒 |  | 电机 | 2,494.00 | 394.00 | 70.00 | 0.10 | 356.00 | 38.00 | 10.67 |  | 394.00 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 133,617.00 | 22,716.00 |  |  | 25,555.00 | -2,839.00 |  |  | 22,716.00 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1,496,294.00 | 135,498.00 |  |  | 132,782.00 | 2,716.00 |  |  | 135,498.00 |  |  |

（2）根据环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定电视机电路板测算：

| 名称 |  | 规格型号 |  | 拆解物名称 | 数量/重量（kg） | 处理数量（台）A1 | 平均重量（kg） | 物料系数 | 物料平衡核算处理量（台）A2 | 差异数量（A1-A2） | 差异率(%)[(A1-A2)/A2]*100% | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 |  | 14寸 |  | 电路板 | 2,424.00 | 3,252.00 | 9.00 | 0.07 | 3,848.00 | -596.00 | -15.00 | 3,252.00 |
|  |  | 17寸 |  | 电路板 | 930.00 | 1,218.00 | 12.00 | 0.05 | 1,550.00 | -332.00 | -21.00 | 1,218.00 |
| 小 计 |  |  |  |  | 3,354.00 | 4,470.00 |  |  | 5,398.00 | -928.00 |  | 4,470.00 |
| CRT彩色电视机 CRT彩色电视机 |  |  | 14寸 | 电路板 | 8,610.00 | 6,872.00 | 10.00 | 0.07 | 12,300.00 | -5,428.00 | -44.00 | 6,872.00 |
|  |  |  | 17寸 | 电路板 | 15,346.00 | 10,963.00 | 16.00 | 0.07 | 13,702.00 | -2,739.00 | -20.00 | 10,963.00 |
|  |  |  | 21寸 | 电路板 | 31,206.00 | 24,701.00 | 22.00 | 0.06 | 23,641.00 | 1,060.00 | 4.00 | 24,701.00 |
|  |  |  | 25寸 | 电路板 | 17,962.00 | 9,949.00 | 30.00 | 0.06 | 9,979.00 | -30.00 | - | 9,949.00 |
|  |  |  | 29寸 | 电路板 | 32,086.00 | 15,864.00 | 40.00 | 0.05 | 16,043.00 | -179.00 | -1.00 | 15,864.00 |
|  |  |  | 32寸及以上 | 电路板 | 9,322.00 | 2,851.00 | 61.00 | 0.06 | 2,547.00 | 304.00 | 12.00 | 2,851.00 |
| 小 计 |  |  |  |  | 114,532.00 | 71,200.00 |  |  | 78,212.00 | -7,012.00 |  | 71,200.00 |
| 台式计算机 | 14寸 |  |  | 电路板 | 4,783.00 | 3,728.00 | 10.00 | 0.07 | 6,833.00 | -3,105.00 | -45.00 | 3,728.00 |
|  | 17寸 |  |  | 电路板 | 20,906.00 | 14,828.00 | 16.00 | 0.07 | 18,666.00 | -3,838.00 | -21.00 | 14,828.00 |
| 小计 |  |  |  |  | 25,689.00 | 18,556.00 |  |  | 25,499.00 | -6,943.00 |  | 18,556.00 |
| 合 计 |  |  |  |  | 143,575.00 | 94,226.00 |  |  | 109,109.00 | -14,883.00 |  | 94,226.00 |

3. 测算说明

（1）CRT黑白电视机

①14寸黑白电视机：本次核定的废弃14寸黑白电视机审定的拆解量A1为3,252.00台、26.315吨，拆解的黑白玻璃11.235吨、电路板2.424吨。按照核定的14寸黑白电视机黑白玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸黑白电视机拆解量A2为2,774.00台，A1大于A2，差异率为17.23%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的14寸黑白电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸黑白电视机审定的拆解量A2为3,848.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸黑白电视机：本次核定的废弃17寸黑白电视机审定的拆解量A1为1,218.00台、14.535吨，拆解的黑白锥玻璃7.562吨、电路板0.93吨。按照核定的17寸黑白电视机黑白锥玻璃重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸黑白电视机拆解量A2为1,167.00台，A1大于A2，差异率为4.37%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的17寸黑白电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸黑白电视机审定的拆解量A2为1,550.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

（2）CRT彩色电视机

①14寸彩色电视机：本次核定的废弃14寸彩色电视机审定的拆解量A1为6,872.00台、70.305吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为37.496吨、电路板8.61吨。按照核定14寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸彩色电视机的拆解量A2为6,944.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的14寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸彩色电视机12,300.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸彩色电视机：本次核定的废弃17寸彩色电视机审定的拆解量A1为10,963.00台、176.999吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为103.631吨、电路板15.346吨。按照核定的17寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机的拆解量A2为11,566.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的17寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机13,702.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③21寸彩色电视机：本次核定的废弃21寸彩色电视机审定的拆解量A1为24,701.00台、512.313吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为329.103吨、电路板31.206吨。按照核定的21寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的21寸彩色电视机的拆解量A2为22,665.00台，A1大于A2，差异率为8.98%，小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的21寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的21寸彩色电视机拆解量A2为23,641.00台，A1大于A2, 差异率为4.49%，小于25.00%，因此处理数量取A1。

④25寸彩色电视机：本次核定的废弃25寸彩色电视机审定的拆解量A1为9,949.00台、285.287吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为178.40吨、电路板17.962吨。按照核定25寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的25寸彩色电视机的拆解量A2为9,149.00台，A1大于A2，差异率8.74%，差异率小于25%，因此处理数量取A1；按照核定的25寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的25寸彩色电视机9,979.00台,A1小于A2，因此处理数量取A1。

⑤29寸彩色电视机：本次核定的废弃29寸彩色电视机审定的拆解量A1为15,864.00台、649.806吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为424.951吨、电路板32.096吨。按照核定29寸彩色电视机彩色屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的29寸彩色电视机的拆解量A2为14,963.00台，A1大于A2，差异率6.02%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的29寸彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的29寸彩色电视机16,043.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

⑥ 32寸及以上彩色电视机：本次核定的废弃32寸及以上彩色电视机审定的拆解量A1为2,581.00台、170.604吨，拆解的彩色屏玻璃和锥玻璃重量为103.728吨、电路板9.322吨。按照核定的32寸及以上彩色电视机彩色玻璃屏和锥的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机的拆解量A2为2,395.00台，A1大于A2，差异率19.04%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1；按照核定的32寸以上彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机2,547.00台，A1大于A2，差异率11.94%，差异率小于25.00%，因此处理数量取A1。

（3）台式计算机

①14寸台式计算机：本次核定的废弃14寸台式计算机审定的拆解量A1为3,728.00台、40.695吨，拆解的屏玻璃和锥玻璃重量为21.711吨、电路板4.783吨。按照核定14寸台式计算机屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的14寸台式计算机的拆解量A2为4,021.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的14寸台式计算机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的14寸台式计算机6.833.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②17寸台式计算机：本次核定的废弃17寸台式计算机审定的拆解量A1为14,828.00台、222.328吨，拆解的屏玻璃和锥玻璃重量为134.805吨、电路板20.906吨。按照核定的17寸台式计算机屏玻璃和锥玻璃的重量除以拆解物平均重量与CRT玻璃的物料系数的乘积，测算出的17寸台式计算机的拆解量A2为15,045.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1；按照核定的17寸台式计算机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的17寸彩色电视机18,666.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

③台式计算机主机：本次核定的废弃台式计算机主机拆解量A1为18,556.00台、126.204吨，拆解的电路板重量为10.055吨。按照核定的台式计算机主机的重量除以拆解物单台平均重量与台式计算机主机的物料系数的乘积，测算出的的台式计算机主机拆解量A2为16,538.00台，A1大于A2，差异率为12.20%，差异率小于25.00%，处理数量应取A1。

（4）洗衣机

①单缸洗衣机：本次核定的单缸洗衣机拆解量A1为882.00台、9.26吨，拆解的电动机重量为2.615吨。按照核定的单缸洗衣机电机重量除以拆解物单台平均重量与电动机的物料系数的乘积，测算出单缸洗衣机拆解量A2为1,207.00台，A1小于A2，因此处理数量取A1。

②双缸洗衣机：本次核定的双缸洗衣机拆解量A1为18,308.00台、387.537吨，拆解的电动机重量为117.886吨。按照核定的双缸洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电动机的物料系数的乘积，测算出的双缸洗衣机拆解量A2为21,356.00台，A1小于A2，处理数量应取A1。

③全自动洗衣机：本次核定的全自动洗衣机拆解量A1为3,132.00台、87.351吨，拆解的电动机重量为10.622吨，按照核定的全自动洗衣机电机重量除以拆解物平均重量与电动机的物料系数的乘积，测算出的的全自动洗衣机拆解量A2为2,636.00台，A1大于A2，差异率为18.82%，差异率小于25.00%，处理数量应取A1。

④滚筒洗衣机：本次核定的滚筒洗衣机拆解量A1为355.00台、23.491吨，拆解的电动机重量为2.494吨，按照核定的滚筒洗衣机电动机重量除以拆解物平均重量与电机的物料系数的乘积，测算出的滚筒洗衣机拆解量A2为356.00台，A1大于A2，差异率为10.67%，差异率小于25.00%，处理数量应取A1。

4.企业用电量使用情况

电视机及台式计算机拆解处理采用人工流水线和屏锥分离切割设备，其中屏锥分离切割设备为主要用电设备，2016年金塔公司对电视机、台式计算机及洗衣机进行流水线分离，单台用电量与洗衣机用电相比，耗用较低；洗衣机拆解处理采用人工流水线，2016年金塔公司对洗衣机拆解流水线与电视机流水线分离，空压机和除尘设备为主要用电设备，造成洗衣机单台用电量较高。通过对废旧家电拆解数量与用电量匹配情况的核查，可对核查结果起到辅助作用。2016年第二季度，金塔公司通过信息系统上报电视机拆解量75,670.00台，台式计算机拆解量18,556.00套，废洗衣机拆解量22,716.00台。期间企业电视机拆解使用电量4,000.00度，，台式计算机拆解线拆解使用电量196.00度，洗衣机拆解线拆解使用电量2,,686.00度。用电量基本保持在稳定浮动的状态，详细情况如下表所示：

| 类别 | 月份 | 拆解量（套） | 拆解用电（度） |  | 单台平均用电（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 4月 | 27,516.00 | 1,544.00 |  | 0.06 |
|  | 5月 | 24,893.00 | 1,296.00 |  | 0.05 |
|  | 6月 | 23,261.00 | 1,160.00 |  | 0.05 |
| 小计 |  | 75,670.00 | 4,000.00 |  | 0.05 |
| 台式计算机 | 4月 | 6,824.00 | 344.00 |  | 0.05 |
|  | 5月 | 6,634.00 | 320.00 |  | 0.05 |
|  | 6月 | 5,098.00 | 196.00 |  | 0.04 |
| 小计 |  | 18,556.00 | 860.00 |  | 0.05 |
| 洗衣机 | 4月 | 7,764.00 | 3,356.00 |  | 0.43 |
|  | 5月 | 8,562.00 | 2,944.00 |  | 0.34 |
|  | 6月 | 6,390.00 | 2,686.00 |  | 0.42 |
| 小计 |  | 22,716.00 | 8,986.00 |  | 0.40 |
| 合计 |  | 116,942.00 | 13,846.00 | 0.12 |  |

5. 拆解人员工资抽查情况

拆解人员工资审核主要是通过了解企业工资发放标准，抽查拆解工人的工资等信息及其拆解处理情况，根据抽查信息对拆解数量进行推算，工资发放情况和拆解情况二者应当相一致。

根据金塔公司提供的2016年4月至6月计件工资发放标准、考勤表、计件工资汇总表、废弃电器电子产品拆解处理基础记录表、废弃电子产品入库出库日报表，我们对4月至6月电视拆解组、洗衣机拆解组工人拆解工资的计算数量及计件工资进行了抽查核对、测算，通过核对和测算，2016年4月至6月金塔公司拆解工人工资的计件数量与金塔公司记录的拆解废弃电器数量一致。

6. 视频抽查情况

视频抽查审核主要是对所有类型家电拆解的上料端进行计数。其中对电视机拆解显示屏还要查看屏锥分离工段和吸取荧光粉进行计数和查看其拆解规范性，洗衣机查看电动机拆解工段。所有视频抽查比例为审核时段拆解天数的10%。

如果电视机拆解过程中发现未吸取荧光粉、或者屏锥分离工段破屏现象较为严重，将进行一定比例的扣减，同样，如果发现洗衣机未按照要求拆解的也按照相应比例进行扣减。具体视频抽查情况如下表所示：

通过视频抽查，金塔公司2016年4月1日至2016年6月30日共申报回收废弃电器128,902.00台，其中：电视机-1回收量46,752.00台、电视机-2回收量28,323.00台、洗衣机-1回收量906.00台、洗衣机-1回收量21,242.00台、台式计算机主机回收量12,369.00台、台式计算机显示器回收量19,310.00台；拆解废弃电器135,498.00台（116,942.00套），其中：电视机-1拆解量47,006.00台、电视机-2拆解量28,664.00台、洗衣机-1拆解量882.00台、洗衣机-2拆解量21,834.00台、台式台式计算机拆解量18,556.00套；审核无冲减（增）。根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》“审核时段内彩色CRT电视机/显示器屏锥分离过程中屏面玻璃破碎（分离成两块及以上）的比例超过20%的部分应该予以扣减”。视频审核中发现电视机的拆解过程中，存在因人工操作不当致使锥玻璃破碎至两块及以上，导致主要零部件CRT锥玻璃破损，其中电视机破屏数445台，破屏比例8.37%。抽查台式计算机显示器破屏数30台，破屏比例2.07%；由于破屏率均未超过20%，故审核无扣减。具体视频抽查情况如表3-4所示：

表3-4                                      废电器拆解处理类别和数量审核情况

| 废弃电器电子产品名称 | 审核时段实际拆解天数（天） | 抽查比例（%） | 抽查天数（天） | 抽查视频总时长（小时） | 是否超年许可能力生产 | 拆解处理企业申报情况 |  |  |  |  | 审核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 回收数量（台/套） | 实际拆解量（台/套） | 信息系统记录拆解量（台/套） | 自查扣减量（台/套） | 申请补贴量（台/套） | 扣减拆解量（台/套） | 扣减原因 | 核定拆解量（台/套） |
| 1.1废电视机-1 | 37.00 | 13.51 | 5.00 | 40.00 | 否 | 46,752 | 47,006 | 47,006 | - | 47,006 | - |  | 47,006 |
| 1.2废电视机-2 | 45.00 | 11.11 | 5.00 | 40.00 | 否 | 28,323 | 28,664 | 28,664 | - | 28,664 | - |  | 28,664 |
| 其中：1.2.1 CRT电视机 | 82 | 25 | 10 | 80 | 否 | 75,075 | 75,670 | 75,670 |  | 75,670 |  |  | 75,670 |
| 其中：1.2.2 非CRT电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.废冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.1废洗衣机-1 | 3.00 | 33.33 | 1 | 8 | 否 | 906 | 882 | 882 | - | 882 | - |  | 882 |
| 3.2废洗衣机-2 | 77.00 | 11.69 | 9 | 72 | 否 | 21,242 | 21,834 | 21,834 | - | 21,834 | - |  | 21,834 |
| 4.废空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5.1 废台式电脑（套） | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 其中：5.1.1台式电脑主机（台） | 14.00 | 14.29 | 2 | 16 | 否 | 12,369 | 18,556 | 18,556 | - | 18,556 | - |  | 18,556 |
| 其中：5.1.2 CRT电脑显示器（台） | 14.00 | 14.29 | 2 | 16 | 否 | 19,310 | 18,556 | 18,556 | - | 18,556 | - |  | 18,556 |
| 其中：5.1.3液晶电脑显示器（台） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 合计 |  |  |  |  |  | 128,902 | 135,498 | 135,498 | - | 135,498 | - |  | 135,498 |

- 四、审核结论

2016年第二季度，金塔公司通过信息系统上报电视机-1拆解量47,006.00台、电视机-2拆解量28,664.00台、洗衣机-1拆解量882.00台、洗衣机-2拆解量21,834.00台、台式台式计算机拆解量18,556.00套；通过审核得出金塔公司可获得废旧家电拆解基金补贴数量为：电视机-1拆解量47,006.00台、电视机-2拆解量28,664.00台、洗衣机-1拆解量882.00台、洗衣机-2拆解量21,834.00台、台式台式计算机拆解量18,556.00台（套）；合计135,498.00台（116,942.00套）。详细情况如表4-1所示：

表4-1                      省级审核最终认定情况

| 废电器名称 | 企业回收量（台/套） | 企业实际拆解量（台/套） | 企业申请补贴拆解量（台/套） | 省级环保部门审核扣减量（台/套） | 省级环保部门认定拆解量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电视机1 | 46,752 | 47,006 | 47,006 | 0 | 47,006 |
| 废电视机2 | 28,323 | 28,664 | 28,664 | 0 | 28,664 |
| 废冰箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废洗衣机1 | 906 | 882 | 882 | 0 | 882 |
| 废洗衣机2 | 21,242 | 21,834 | 21,834 | 0 | 21,834 |
| 废电脑显示器 | 19,310 | 18,556 | 18,556 | 0 | 18,556 |
| 废电脑主机 | 12,369 | 18,556 | 18,556 | 0 | 18,556 |
| 废房间空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 29,418 | 116,942 | 116,942 | 0 | 116,942 |

- 五、存在问题和建议

- （一）存在的问题

1、视频审核中发现电视机的拆解过程中，存在因人工操作不当致使屏玻璃破碎至两块及以上，导致主要零部件CRT锥玻璃破损，其中6月15日25寸电视机破屏数176台，破屏比例16.21%。虽然未超过20%的限制，但金塔公司应加强经营管理，努力使破屏率降至最低。

（二）建议

1.加强财务管理，重视对财务账务的检查，确保账务处理及票据管理的完整性。

2.规范资产管理，定期盘点实物资产，确保账实相符及账面数据的准确性。

3. 继续完善生产经营、库存管理，确保数据流、信息流的匹配规范。

附1：

废弃电器电子产品拆解处理情况表

申报审核时段：  2016年4月1日～2016年6月30日

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 新疆金塔有色金属有限公司 |  |  |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |  | E6501091 |  |  |  |
| 发证机关 | 乌鲁木齐市环保局 |  |  |  |  |  | 资格证书有效期 |  |  |  | 2016年7月 |  |  |  |
| 处理设施地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区金湖路599号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 李子河 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13999223002 |  |  |  |  |
| 联系人 | 何惠坤 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18290889727 |  |  |  |  |
| 二、处理企业资格许可年处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机/台 |  | 废冰箱/台 |  |  | 废洗衣机/台 | 废空调/台 |  |  | 废电脑/套 |  |  |  | 合计处理能力/台 |  |
| 35万台/年 |  | 0.1万台/年 |  |  | 6.8万台/年 | 0.1万台/年 |  |  | 8万台/年 |  |  |  | 50万台/年 |  |
| 许可年处理能力变更情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、拆解处理数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  |  | 回收量/台 |  | 实际拆解处理量/台 |  |  | 自查扣减量/台 |  |  |  | 申报补贴的规范拆解处理量/台 |  |  |
| 废电视机-1 |  |  | 46,752 |  | 47,006 |  |  | 0 |  |  |  | 47,006 |  |  |
| 废电视机-2(CRT) |  |  | 28,323 |  | 28,664 |  |  | 0 |  |  |  | 28,664 |  |  |
| 废电视机-2(非CRT) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 废冰箱 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 废洗衣机-1 |  |  | 906 |  | 882 |  |  | 0 |  |  |  | 882 |  |  |
| 废洗衣机-2 |  |  | 21,242 |  | 21,834 |  |  | 1 |  |  |  | 21,834 |  |  |
| 废空调 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 废台式电脑主机 |  |  | 12,369 |  | 18,556 |  |  | 0 |  |  |  | 18,556 |  |  |
| 废CRT电脑显示器 |  |  | 19,310 |  | 18,556 |  |  | 0 |  |  |  | 18,556 |  |  |
| 废液晶电脑显示器 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 其他废电脑 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 申报单位确认： 法定代表人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、省级环境保护主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  |  |  | 核定规范拆解处理量/台（套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机-1 |  |  |  | 47,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机-2 |  |  |  | 28,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废冰箱 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废洗衣机-1 |  |  |  | 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废洗衣机-2 |  |  |  | 21,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废空调 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电脑 |  |  |  | 18,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级环境保护主管部门确认： 经办人： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.“废电视机-1”指14寸及以上且25寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机；“废电视机-2”指25寸及以上阴极射线管（黑白、彩色）电视机，各尺寸等离子电视机、液晶电视机、OLED电视机和背投电视机；“废电视机-2（CRT）”指属于“废电视机-2”类别的CRT电视机；“废电视机-2（非CRT）”指属于“废电视机-2”类别的非CRT电视机。

2.“废洗衣机-1”指单桶洗衣机和脱水机（3公斤＜干衣量≤10公斤）；“废洗衣机-2”指双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机（3公斤＜干衣量≤10公斤）。

3.“其他废电脑”指主机显示器一体形式的台式微型计算机和便携式微型计算机；“废电脑”的核定规范拆解处理量指主机显示器分体形式的台式微型计算机（以套数计）及“其他废电脑”的数量之和。

附2：

废弃电器电子产品拆解处理情况审核确认表

| 一、审核单位信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受审单位名称 | 新疆金塔有色金属有限公司（盖章） |  |
| 组织审核单位 | 新疆维吾尔自治区环保厅（盖章） |  |
| 参与审核单位 | 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心（盖章） 乌鲁木齐市环保局（盖章） 新疆驰远天合有限责任会计师事务所（盖章） |  |
| 审核专家 | 、 、 （签字） |  |
| 审核时段 | 2016年8月8日～ 2016年8月14日 |  |
| 书面审核时间 | 2016年8月8日～8月14日 |  |
| 书面审核地点 | 新疆金塔有色金属有限公司 |  |
| 现场审核时间 | 2016年8月8日～8月10日 |  |
| 现场审核地点 | 新疆金塔有色金属有限公司 |  |
| 二、审核确认结果 |  |  |
| 类别 | 申请拆解数量/台 | 审核确认拆解数量/台 |
| 废电视机-1 | 47,006 | 47,006 |
| 废电视机-2 | 28,664 | 28,664 |
| 废冰箱 | 0 | 0 |
| 废洗衣机-1 | 882 | 882 |
| 废洗衣机-2 | 21,834 | 21,834 |
| 废空调 | 0 | 0 |
| 废电脑 | 18,556 | 18,556 |
| 备注： |  |  |