# 1.概述

## 1.1建设项目背景

呼图壁县西沟煤炭有限责任公司前身为县国有煤矿，始建于1958年，井田面积6.25km2，资源储量2.0亿吨。井田范围内可采煤层7层，总厚度近50m。煤质属烟煤，具有低灰，低硫，低磷，不粘结，易燃，耐烧，烟小，发热量高等特点。

2008年４月，公司按照自治区“十五”规划改扩建90kt/a矿井（二煤矿），总投资2400万元，2009年通过验收。

2009年11月，西沟煤炭有限公司积极响应政府做大做强的号召，由北京首钢控股有限公司进行了资源整合。

2011年12月5日，国家发改委对呼图壁县白杨河矿区总体规划的批复中将西沟煤矿和小西沟煤矿合并为一个西沟煤矿，建设规模为2.40Mt/a。

2012年5月哈密设计院编制完成了西沟煤矿0.6Mt/a系统改造设计，目前，0.6Mt/a矿井建井工作已经完成，准备试生产。

本矿井位于新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区，2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，2011年度，国家发展改革委以发改能源[2011]2865号文批复了《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》，本矿井为规划的西沟煤矿，规划规模2.4Mt/a；2017年国家发展改革委 国家能源局出具“关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作方案的复函”（〔2017〕1484号），西沟煤矿建设一期规模0.6Mt/a。本矿井资源丰富，开采条件相对较好，企业投资力度较大，得到当地政府部门的支持，为新疆“十三五”煤炭规划重点支持矿井。受当地煤炭供需、企业投资力度等因素影响，本矿井开发势在必行。

由于该项目未及时取得相关批复，对本项目污染治理及主管部门的环境管理均造成了不便， 2016年8月30日，呼图壁县环境保护局对呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿进行了行政处罚，罚款金额为五万元整（缴款书见附件）。

国家发改委批复的《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》推荐方案中，将小西沟煤矿和西沟煤矿整合后作为一个矿井，规划生产能力2.4Mt/a。

规划矿井东西走向长约5.22km，南边倾斜宽4.36km～5.27km，井田面积约12.97km2。本项目属于西沟煤矿建设一期规模0.6Mt/a，根据《呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿可行性研究报告》编制方案，呼图壁县西沟煤炭有限责任公司已完成了本次改扩建工程，本次环评为补做环评。其施工期的环境影响已基本不复存在，项目主要工程组成有主井工业场地、副井工业场地、矿山道路、生活福利区以及相关配套辅助设施等。本项目是煤炭资源井工开采项目，其运营期对环境的影响主要表现在运营期煤炭在地表装、储、运扬尘、矿井涌水、生活废水、矸石、生活垃圾对环境的污染，矿井工业场地占地及矿井开采后期产生的地表塌陷区对生态环境和景观的影响，以及人为活动对矿区及周边生态环境产生的影响。

## 1.2.环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》要求， 2019年5月呼图壁县西沟煤炭有限责任公司特委托我院承担呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿的环境影响评价工作。我院环评所项目组技术人员在仔细研究了本工程的设计资料，对项目区进行了现场勘查后，结合工程特点和项目所在区域的环境特征，通过对工程相关资料和区域环境资料的分析，依据环境影响评价相关技术导则编制了本项目环境影响报告书。

## 1.3.关注的主要环境问题

由于本项目改扩建工程已基本完成，关注的主要环境问题是运营期对环境的影响，根据本项目的开采工艺及所在区域的环境特征，运营期重点关注的环境问题为矿井生产抽排地下水形成地下水降落漏斗，对地下水水文地质影响，矿井涌水、生活污水的处理、综合利用及外排对地下水及地表水的影响，分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本煤矿污、废水处理复用方案；针对原煤在地表储存扬尘及场内道路运输扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的大气污染防治措施；关注地表设施占地及矿井开采造成的地表沉陷区域对生态环境的破坏，重点是具有涵养水源的云杉林地、山地、亚高山草甸植被的影响，提出切合当地实际的生态治理与恢复措施。通过分析论证以上各种影响，落实防控措施，以达到保护环境的目的。

## 1.4分析判定相关情况

本项目矿井一期设计规模为0.6Mt/a，采用综合机械化一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板，采用综合机械化回采工艺，装备为具有先进水平的大功率、高可靠性设备，根据《煤炭工业矿井设计规范》要求，采区回采率薄煤层取85%，中厚煤层取80%，厚煤层取75%，工作面回采率取93%。从国家产业政策上看，本项目的建设规模、开采工艺和资源回采率均符合国家建设高产、高效、高技术含量的现代化生产矿井的产业政策要求。环发[2005]109号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上”。本项目所产原煤平均含硫量为0.47%，属低硫-特低硫煤。本项目采取将井下排水、生活污水处理达标后全部复用的措施以减少水的使用量，可见项目产品及资源利用是符合该《技术政策》精神的。

- 1.4.1与《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》的符合性

中国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要中明确提出“推动能源结构优化升级，限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发，推进大型煤炭基地绿色化开采和改造，鼓励采用新技术发展煤电。

根据新党纪字[2006]8号会议纪要精神和《新疆维吾尔自治区人民政府与中国大唐集团公司合作投资开发建设新疆水火电煤炭项目协议书》、《昌吉回族自治州人民政府与中国大唐集团公司合作投资开发建设昌吉州水火电煤炭项目协议书》，中国大唐集团公司初步规划利用白杨河矿区的煤炭资源，规划建设3000MW燃煤电站，一期工程2×300MW机组，已建成投运，二期工程4×600MW机组在2011年开始建设，在2018年3000MW机组全部投入运行。本矿是该火电厂的配套项目供煤煤矿之一，根据供煤协议，西沟煤矿需每年供该电厂0.6Mt。

本矿区煤炭资源丰富，煤质优良，其产品主要用作本地区的煤电发展及基本动力用煤需求，其规划建设符合中国国民经济和社会发展十三个五年规划的要求。

本项目位于新疆白杨河矿区内，符合《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》的要求，目前白杨河矿区总体规划及规划环评已取得批复。

- 1.4.2 与《新疆自治区矿产资源总体规划（2015-2020年）》的符合性

规划提出实现适度战略储备，坚持有序开采，走“煤—电—煤化工”一体化道路，加快区内中小型煤矿的整合和改造，提高产业集约度、技术更新能力和资源利用率。加速推进准东、伊犁、吐—哈、库—拜四大煤电、煤焦化、煤化工基地建设，加强对乌鲁木齐、哈密三道岭、艾维尔沟、硫磺沟、和什托洛盖等13个重点矿区、11个一般矿区和黑山等3个保护开采区的规划建设。本项目位于新疆呼图壁县白杨河矿区内，符合以上规划要求。

- 1.4.3 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（试行）》的符合性

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》对煤炭采选行业的选址及污染防治进行了要求，具体如下：

铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

为最大限度的保护西沟河河水的水质和水量，目前建设单位已对西沟河进行了全面的防渗、防侧漏及防污染处理，西沟河穿越矿区工业场地段全部采用水泥防渗措施并加盖密闭混凝土盖板，确保切断矿区与西沟河之间的水利联系并防止矿区扬尘、垃圾等落入水体污染西沟河水环境质量。

河底基础垫层采用碎石及M10水泥砂浆灌缝，厚20cm，并采用C30混凝土现浇，随打随抹光。边墙内外侧片石砌筑，用M10水泥砂浆砌筑，内墙面用水泥砂浆勾缝，缝宽30mm，砌墙体时，沿水面方向间隔30m设一道垂直伸缩缝，缝宽20mm，用高压闭孔板填充。西沟河阻隔措施见图1.4-1。

图1.4-1  西沟河防渗措施图

采取以上措施后，可有效阻隔矿区与西沟河之间的水利联系，防止项目区工业场地废水渗漏对西沟河的影响，也有效预防了西沟河河水水量及水质不受矿井开采影响。符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》对煤炭采选行业的选址及污染防治的要求，即可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂，确实无法建设的应明确说明煤种、煤质以及产品煤去向等。结合当地生态功能区划要求，对开采方式进行环保比选。对井工开采项目的沉陷区及排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应提出合理可行的生态保护、恢复与重建措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施，应提出相应的保护措施。

地面生产系统排气筒大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。工业场地无组织排放污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。

煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。

本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线范围内，本项目原煤依托已有选煤厂。项目已提出合理可行的生态保护、恢复与重建措施。原煤仓为封闭式储存方式，产尘量很小。项目区运输道路敷设柏油路面，运输车辆采取封闭运输方式，并采取限速、限载措施，最大程度的降低运输扬尘的污染影响。

根据本项目的实际情况来看，矿井水（疏干水）的回用率按100%控制。煤矸石的综合利用率须达到100%。煤矸石无害化处置率达到100%。本项目占地不属于《新疆生态保护红线方案》中的禁止开发区域，项目建设符合新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件。

- 1.4.4与白杨河矿区总体规划环评的符合性分析

2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，该意见中提出，在矿区规划优化调整和实施过程中应重点做好以下工作：

（1）呼图壁南山森林公园和呼图壁林场天保工程区、重点公益林区等环境敏感区应划为禁釆、限采区，严格控制煤炭开采边界，避免对其产生影响。

规划中将小西沟煤矿和西沟煤矿整合后作为一个矿井，即为呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿，矿区西侧有部分区域与呼图壁南山森林公园重叠，目前已将呼图壁南山森林公园与矿区重叠部分划为禁采区，矿井与呼图壁南山森林公园相对位置图见图1.4-1。矿井范围内分布有呼图壁林场天保工程区，对于矿井范围内分布的呼图壁林场天保工程区，环评要求对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护。

（2）对规划涉及的重要河流、重点文物、公路和铁路等敏感目标，应恨据其保护要求合理留设保护煤柱，确保不受煤炭开采影响。

呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿工程对项目区内分布的西沟河及道路都按相应要求的要求留设了足够的保护煤柱，符合白杨河矿区总体规划相关要求。

（3）加大生态治理力度，制定可行的生态修复方案，切实预防或减缓规划实施可能引起的地表沉陷、植被破坏、水土流失等生态环境影响。

本项目在生态防治措施章节制定了相应的生态修复方案及预防或减缓项目实施可能引起的地表沉陷、植被破坏、水土流失等生态环境影响，符合白杨河矿区总体规划相关要求。

（4）提高矿井水综合利用率。生活污水、煤矸石的综合利用和处置率应达到100%。矿区生活垃圾应全部集中无害化处理。提出煤层气、金属镓、锗综合利用规划。

本项目灌溉季节矿井水回用率为100%，生活污水、煤矸石的综合利用和处置率为到100%，矿井生活垃圾全部集中运往呼图壁垃圾填埋场进行无害化处理，符合白杨河矿区总体规划相关要求。

（5）矿区应建立长期的地表岩移、地下水观测和生态监测机制，并很据影响情况及时提出相关对策措施。

本项目已提出建立长期的地表岩移、地下水观测和生态监测机制，并提出了相应的防治措施。符合矿区总体规划相关要求。

（6）规划矿区内建设项目的污染物排放总量指标纳入地方总量控制计划。

本项目根据国家规定的排污总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点，所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定实行总量控制的污染物为：SO2、NOX

CODcr、NH3-N，并对以上污染物提出了相应的总量控制指标。符合矿区总体规划相关要求。

规划中将小西沟煤矿和西沟煤矿整合后作为一个矿井，即为呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿，一期建设规模为60万吨/年，目前一期建设60万吨/年已于2016年峻工，本项目符合白杨河矿区总体规划要求。

- 1.4.5与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析

根据原国家环保总局《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发（2005）109号）要求：“禁止的矿产资源开发活动：禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲 区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。”本项目建设均不涉及以上区域，不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的禁止类项目。

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿坑水重复利用率力求达到65%以上”。本矿原煤平均灰分为8.26%，平均硫分为0.47%。矿区开发没有违反关于“禁止新建煤层含硫量>3%的煤矿”的煤炭产业政策规定。

本项目设计将项目区生活污水及矿井水处理达标后全部复用，以减少水资源的取用量，本项目产品及资源利用符合该《技术政策》相关规定。

- 1.4.6与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目为矿山开发，项目区行政区划隶属呼图壁县管辖，矿区不属于禁止开发区域，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。

- 1.4.7与《新疆生态保护红线方案》的符合性分析

《生态保护红线划定指南》进一步明确了生态保护红线划定范围：

（1）国家级和省级禁止开发区域

国家公园、自然保护区，森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。

（2）其他各类保护地

除上述禁止开发区域以外，结合实际情况，根据生态功能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围。主要包括：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁区、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地。

（3）生态功能极重要区域及极敏感脆弱区域

开展生态功能重要性评估和生态环境敏感脆弱性评估，确定的水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态功能极重要区域和极敏感脆弱区域，纳入生态保护红线。

规划中将小西沟煤矿和西沟煤矿整合后作为一个矿井，即为呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿，矿区西侧有部分区域与呼图壁南山森林公园重叠，目前已将呼图壁南山森林公园与矿区重叠部分划为禁采区，矿井与呼图壁南山森林公园相对位置图见图1.4-1。根据新疆生态保护红线方案（厅局征求意见稿）并根据本项目占地坐标，经呼图壁县国土部门查阅可知，本项目经划定禁采区域后的矿区范围不属于以上生态保护红线划定范围中的禁止开发区域。

- 1.4.8与《绿色矿山建设实施方案》的符合性分析

《绿色矿山建设实施方案》中明确提出：各矿山企业的资源开发与矿区治理工作必须做到“三同时”，即同时设计，同时施工，同步治理。

（1）严格按照矿山生态恢复治理方案的要求，实行边开采边复绿边治理，做到矿山治理工作不留“老账”。矿区内可以绿化的区域绿化面积要达到80%。做到开采一片宕面，平整一片土地，种上一片林木。矿区绿化的植物采用10～15公分的常绿灌木林，开采区应与办公区域隔离，实现办公区域绿化企覆盖。

（2）矿山企业须建设自备的清洗台，配置冲洗设备，完善冲洗的废水收集处理设施，做到循环使用。落实专人负责，确保矿区道路整洁，运输车辆清洁。

（3）矿山企业须根据自身矿山的开采布局，地质构造和地形建设本矿山排水系统，设置沉淀池，做到废水统一达标排放。

（4）实现矿区道路、矿山与主干线连接道路和甲供区域场地企部硬化，并实行动态养扩和保洁。鼓励企业采用先进生产工艺，落实各项除尘环保措施。

本矿井针对不同的占地、开采影响区域采取不同的土地复垦和生态恢复措施。污废水全部进行处理，处理达标的废水进行多途径综合利用。生活污水全矿井范围内达到100%回用率。矿区内的原煤及产品煤储存均采用封闭式储煤场储存，同时配套建设喷雾洒水装置，可以有效的降低煤堆扬尘对环境空气的影响。矿区内道路全部为硬化路面。矿井规划符合《绿色矿山建设实施方案》相关要求。

## 1.5.评价结论

本项目属煤炭开采项目，在落实设计文件及本环评所提出的各项污染治理及生态保护措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，排放量可满足总量控制的要求，生态环境可得到有效保护，基本可满足清洁生产要求，对当地环境不会造成大的污染影响。

基于上述分析，本环评认为该项目建设从环境保护角度考虑是可行的。

本环评报告书呈报环境保护行政主管部门进行审批，审批后的环境影响报告书将作为环境保护主管部门及企业实施环境管理的依据。

工作期间，我们得到了各级环保部门及建设方的指导和帮助，在此一并表示感谢！

# 2.总论

## 2.1评价目的与指导思想

### 2.1.1评价目的

为了把项目生产过程中对环境的不利影响减轻到最低限度，为建设单位做好各项环保工作及主管部门的环境管理提供科学依据，按照国家环境保护法和环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等国家法律法规的有关规定，要求对本项目进行环境影响评价，通过本评价主要达到以下目的：

（1）在对项目现有的工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；

（2）通过项目区环境质量现状调查和监测，掌握项目区环境质量现状、存在问题、污染产生的原因及解决的措施；

（3）通过对本项目采煤的开拓方式、采煤方法、回采率、地面煤的加工工艺及矿田排水的回收利用情况等分析，评价其清洁生产水平；

（4）对项目造成的污染和生态环境影响进行评价；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；

（5）对存在的环境问题及环境影响提出技术可靠、针对性和可操作性强、经济合理的污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施；

（6）通过清洁生产、达标排放、污染物总量控制的满足性分析，论证项目建设规模、工艺、布局、固废处置场的选址等环境可行性及与国家产业政策、相关规划的相符性；

（7）从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性及继续生产的必要性，为主管部门决策、环境管理及建设单位做好各项环保工作提供科学依据。通过环境影响评价，对建设项目最终应采取的污染防治及生态保护措施，提出明确意见，就建设项目环境可行性提出明确结论。

总之，通过环评完善环境保护手续，找出存在的环境问题，提出解决的方案，使企业走上正规、合法的生产轨道，实现生产与环境的良性互动，保证经济、社会、环境的协调发展。

### 2.1.2评价原则

（1）依据国家和新疆维吾尔自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，在满足区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学的态度、实事求是的精神和严肃认真的工作作风开展各项环评工作。

（2）该项目为煤炭资源开采项目，项目建设带来的环境问题除具有一般传统工业污染特征外，矿井水、生活污水外排以及地表沉陷引起的井田范围水资源和生态破坏是本项目的主要特点，且影响延续时间较长、范围较大。因此，本次评价将密切围绕项目的重要特点开展各项环评工作。

（3）贯彻“以人为本”和“可持续发展”的科学发展观，努力推动清洁生产工艺的实施，探讨矿井水、矸石等固体废物的资源化利用途径及可行性，结合当地的实际情况提出矿区生态保护及生态综合整治方案，努力将本项目建设成资源节约型和生态友好型的矿田。

（4）环评报告书的编制力求纲目条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观、结论明确。

## 2.2编制依据

### 2.2.1国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订版）》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）。

### 2.2.2国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法（修订版）》(2011年3月1日起施行) ；

（3）《中华人民共和国煤炭法》，（2011年7月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法（修正案）》，（2009年修正）；

（5）《中华人民共和国草原法（修订案）》（2013修订）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）。

### 2.2.3国家环境保护行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年8月1日)；

（2）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》》2018年 7月3日）；

（3）《水污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部令第一号2018年4月）；

（5）环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日。

（6）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号，2000年11月26日）；

（7）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发［2005］39号）；

（8）《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》国发[2005]第18号，2005年6月7日；

（9）《全国环境保护“十三五”规划》；

（10）《全国生态保护“十三五”规划》；

（11）《煤炭工业“十三五”发展规划》，国家发展和改革委员会，2007年1月；

（12）国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部环发[2002]26号“关于发布《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的通知”及附件，2002年1月30日；

（13）国家环境保护总局环发[2004]24号“关于加强资源开发生态环境监管工作的意见”，2004年2月13日；

（14）环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001年1月；

（15）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(试行)(HJ651—2013)。

### 2.2.4政府部门规章及政策

（1）《产业结构调整指导目录（2011年）》2013年修订；

（2）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》环发[2011]150号，环境保护部文件；

（3）国家发改委2007年第80号公告《煤炭产业政策》，2007年11月23 日；

（4）国家发展改革委国发[2006]11号《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》；

（5）国家发展改革委国办发[2006]44号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》；

（6）《关于加强工业节水工作的意见》国家经济贸易委员会等国经贸资源〖2000〗1015号；

（7）《排污费征收使用管理条例》中华人民共和国国务院令 （第369号）；

（8）环发〔2006〕182号《关于印发<二氧化硫总量分配指导意见>的通知》；

（9）环发〔2006〕189号《关于印发<主要水污染物总量分配指导意见>的通知》；

（10）国家发展改革委发改运行[2006]593号文《关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知》，《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》；

（11）国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》；

（12）《煤矿田下粉尘综合防治技术规范》2006年12月1日；

（13）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》2013年7月；

（14）国家发展改革委发改能源[2007]876号国家发展改革委办公厅关于征求对煤炭工业节能减排工作意见的函；

（15）国家环境保护总局环发〔2007〕37号 《关于进一步加强生态保护工作的意见》。

### 2.2.5地方性法规和规章

（1）《新疆煤炭工业“十三五”规划》；

（2）《新疆维吾尔自治区环境保护第“十三个”五年规划》；

（3）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》；

（4）新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国煤炭法》办法；

（5）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）2018年；

（6）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》；

（7）《中国新疆水环境功能区划》（2003年2月）；

（8）《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件（修订）》2017年1月；

（9）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定（试行）》；

（10）《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》2014年7月25日。

### 2.2.6环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（8）《环境影响评价技术导则  煤炭开采工程》（HJ619-2011）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（11）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（12）《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ 446-2008）；

（13）《环境影响评价技术导则 风险环境》（HJ2.4-2018）；

（14）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。

### 2.2.7项目有关文件

（1）《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》发改能源[2011]2865号文；

（2）《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》，环审[2010]434号文；

（3）《呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿项目可行性研究报告》，新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2018年4月；

（4）新疆维吾尔自治区煤田地质局综合勘查队2011年1月提交的《新疆准南煤田呼图壁县西沟煤矿勘探报告》；新疆地矿局第九地质大队2009年11月提交的《新疆准南煤田呼图壁县小西沟煤矿勘探报告》（详查）；《西沟煤矿生产地质报告》。

（5）呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿项目环境影响报告书编制委托书，2019年6月。

## 2.2分析时段划分

根据项目的建设特点评价时段划分为整改工程建设期、运营期及闭矿期。

## 2.3评价工作等级

### 2.3.1水环境

2.3.1.1 地表水

井田地表径流发育，常年性流水的河流两条，即小西沟河和西沟河。西沟河为常年性河流，整体形态呈“U—V”字型谷，在矿区内呈深切割“V”字型；流出矿区西沟河河谷变得较为宽缓，呈“U”字型。夏季洪水期为6月～9月，河水流量较大，最大流量可达2m3/s。小西沟河属于季节性河流，月平均迳流量10m3/h～15m3/h，夏季洪水期为6～8月，月平均迳流量达到50m3/h～65m3/h，枯水期（每年12月份至次年2月份）基本无水流产生。

小西沟河及西沟河向北流入雀尔沟河后汇入红山水库。根据《新疆水环境功能区划》可知，雀儿沟河水体功能为II类水体。由此可知小西沟河及西沟河水体功能为II类水体。

《环境影响评价技术导则 地表水环境》中规定的评价工作等级划分的依据见表2.3-1。

表2.3-1         建设项目地表水评价工作等级分级

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放里Q/ (m3/d); 水污染物当里数W/ (无里纲） |
| 一级 | 立接排放 | Q≥20000 或W≥ 600000 |
| 二级 | 立接排放 | 其他 |
| 三级A | 立接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1:水污染物当量数等于该污染物的年排放里除以该污染物的污染当量值（见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当S 数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2:废水排放里按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热里大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3:厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放里，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4:建设项目立接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目立接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5:立接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质里标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7:建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8:仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质里标准要求的，评价等级为三级A。 注9:依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的立接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10:建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生活污水产生量为178m3/d，处理后水质满足达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。矿井排水量为1200m3/d，处理达标后用于井下生产、黄泥灌浆及地面生产系统降尘洒水，荒山绿化等全部利用不外排。因此，在正常情况下，对地表水体不会产生影响，根据上述判据可知，本项目地表水评价等级为三级B。

2.3.1.2 地下水

煤炭项目工业场地属于Ⅲ类项目，矸石周转场属于Ⅱ类项目，根据《环境影响评价技术导则---地下水环境》中规定的评价工作等级划分的依据见表2.3-2、3.2-2.

表2.3-2  工业场地地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 |  |  |  | 三级 |
| 较敏感 |  |  |  |  |
| 不敏感 |  |  | √ |  |

表2.3-3  矸石周转场地地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 |  |  |  | 三级 |
| 较敏感 |  |  |  |  |
| 不敏感 |  | √ |  |  |

根据上述判定依据可知，本项目工业场地地下水评价等级为三级，矸石场地下水评价工作等级为三级，最终判定本项目地下水评价工作等级为三级等级。

### 2.3.2环境空气等级

根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定，另外本项目采用电锅炉供暖，无锅炉烟气（烟尘、SO2及NO2）污染物排放，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，本项目大气评价等级确定为三级，本项目环评只调查项目所在区域环境质量达标情况，不进行预测分析。

### 2.3.3生态环境

项目工业场地、风井场地、爆破材料库等工程占地性质主要为高覆盖度草地，其永久占地和临时占地约9.615hm2，小于2km2。本项目紧邻森林公园，属于重要生态敏感区，因此，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目的生态环境影响评价等级确定为二级。

表2.3-11                  生态环境评价工作等级判别表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.3.4声环境

本项目工业场地所处区域现状为2类功能区。考虑到项目建成后，环境噪声水平将有一定增加（5dB以下），因此根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的规定，声环境影响评价等级为二级。

表2.3-12                声环境评价工作等级

| 项目 | 声环境功能区类别 | 噪声级增高量 | 影响人口 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2类 | 5dB以下 | 变化不大 | 二级 |

### 2.3.5环境风险

环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级、三级及简单分析。评价工作等级划分见表2.3-13。

表2.3-13           风险评价评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），本项目的爆破材料库储存的炸药量约3t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表2.3-13评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

### 2.3.6土壤环境

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为煤矿开采，属于Ⅱ类建设项目。根据现状监测，本项目表层土pH为7.61～7.66，属于5.5＜pH＜8.5（不敏感）。

表2.3.-14  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值 |  |  |  |

表2.3-15    生态影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 项目类别 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

按照表2.3-15生态影响型评价工作等级划分表，本项目土壤评价工作等级应为三级。

## 2.4评价范围

### 2.4.1水环境评价范围

（1）地表水评价范围

井田地表径流发育，常年性流水的河流两条，即小西沟河和西沟河。西沟河为常年性河流，小西沟河属于季节性河流，本项目评价范围包括小西沟河和西沟河矿区段上游500m到下游1500m范围。

（2）地下水评价范围

本项目主要由主、副井工业场、风井工业场地爆破材料库组成，工业场地占地面积9.615hm2，由于井田含水层富水性弱、埋藏深度大，且为层间孔隙裂隙承压水，地下水与潜在地下水污染源无直接水力联系，因此只评价污染物对包气带土壤的影响。

评价范围以井田境界为界外扩1000m，总评价面积为7.13km2。

### 2.4.2环境空气评价范围

三级评价项目无需设置大气环境评价范围。

### 2.4.3生态环境评价范围

本项目生态影响评价等级为二级。根据井田所处地理位置和环境敏感性，本项目生态环境评价范围定为矿区井田境界向外扩展1km，评价范围面积为49.2km2。

### 2.4.4声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011），本项目各工业场地厂界、场外道路和皮带输煤栈桥两侧200m范围以内区域。

### 2.4.5土壤评价范围

评价范围定在以矿区边界为基础，外扩1km。

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

（1）土壤环境质量

项目建设区域土壤环境质量标准采用《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，见表2.5-1。

表2.5-1  土壤环境质量标准限值  单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 |  | 砷 | 60① |
| 2 |  | 镉 | 65 |
| 3 |  | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 |  | 铜 | 18000 |
| 5 |  | 铅 | 800 |
| 6 |  | 汞 | 38 |
| 7 |  | 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 |  | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 |  | 氯仿 | 0.9 |
| 10 |  | 氯甲烷 | 37 |
| 11 |  | 1，1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 |  | 1，2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 |  | 1，1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 |  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 |  | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 |  | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 |  | 1，2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 |  | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 |  | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 |  | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 |  | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 |  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 |  | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 |  | 苯 | 4 |
| 27 |  | 氯苯 | 270 |
| 28 |  | 1，2-二氯苯 | 560 |
| 29 |  | 1，4-二氯苯 | 20 |
| 30 |  | 乙苯 | 28 |
| 31 |  | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 |  | 甲苯 | 1200 |
| 33 |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 |  | 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 |  | 硝基苯 | 76 |
| 36 |  | 苯胺 | 260 |
| 37 |  | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 |  | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 |  | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 |  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 |  | 䓛 | 1293 |
| 43 |  | 二苯并[a， h]蒽 | 1.5 |
| 44 |  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 15 |
| 45 |  | 萘 | 70 |
| 石油烃类 |  |  |  |
| 46 |  | 石油烃（C10-C40） | 4500 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见 3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。 |  |  |  |

（2）水环境

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准。

本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准

（3）环境空气

环境空气质量现状及影响评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（4）环境噪声

矿井工业场地四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。环境质量标准限值见表2.5-2。

表2.5-2   环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 |  | 项目 |  |  | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位 | Ⅲ类 |  |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |  | pH |  |  | mg/L | 6.5～8.5 |  |  |
|  |  |  | 总硬度 |  |  |  | ≤450 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  | ≤0.5 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  | ≤3.0 |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  | ≤250 |  |  |
|  |  |  | 硝酸盐 |  |  |  | ≤20 |  |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 |  |  |  | ≤1000 |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  |  |  | ≤0.002 |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  |  | 汞 |  |  |  | ≤0.001 |  |  |
|  |  |  | 砷 |  |  |  | ≤0.01 |  |  |
|  |  |  | 铅 |  |  |  | ≤0.01 |  |  |
|  |  |  | 镉 |  |  |  | ≤0.005 |  |  |
|  |  |  | 铁 |  |  |  | ≤0.3 |  |  |
|  |  |  | 锰 |  |  |  | ≤0.1 |  |  |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 二类环境空气功能区 标准要求。 |  | SO2 |  |  | mg/m3 | 1小时平均 |  | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日平均 |  | 0.15 |
|  |  |  | NO2 |  |  |  | 1小时平均 |  | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日平均 |  | 0.08 |
|  |  |  | TSP |  |  |  | 日平均 |  | 0.30 |
|  |  |  | PM10 |  |  |  | 日平均 |  | 0.15 |
|  |  |  | PM2.5 |  |  |  | 日平均 |  | 75 |
| 声环境 | 项目区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |  | 2类 |  | 等效声级 | dB(A) | 昼间 |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  | 50 |
| 地表水环境 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |  | pH |  | 无量纲 |  |  |  |
|  |  |  |  | 溶解氧 |  | mg/L |  | ≤6 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  |  | ≤4 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 |  |  |  | ≤0.002 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  |  |  | 六价铬 |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮 |  |  |  | ≤10 |  |
|  |  |  |  | 汞 |  |  |  | ≤0.00005 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  |  |  | 镉 |  |  |  | ≤0.005 |  |
|  |  |  |  | 石油类 |  |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  | ≤250 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  | ≤15 |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 |  |  |  | ≤3 |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 个/L |  | ≤2000 |  |

### 2.5.2污染物排放标准

（1）大气污染物

粉尘无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准，具体见2.5-3。

表2.5-3               废气污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染 因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 废气 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准 | 颗粒物 | mg/m3 | 80 | 有组织排放限值 |
|  |  |  |  | 1.0 | （监控点与参考点差值） |

（2）水污染物

生活污水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），

矿井排水执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，具体详见表2.5-4及表2.5-5，井下洒水水质标准执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)中的井下消防、洒水水质标准，具体详见表2.5-6。

用于绿化的矿井水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准具体标准值详见表2.5-7。

表2.5-4                采煤废水污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L，PH值除外） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有生产线 | 新建（扩、改）生产线 |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 总悬浮物 | 70 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（CO日cr） | 70 | 50 |
| 4 | 石油类 | 10 | 5 |
| 5 | 总铁 | 7 | 6 |
| 6 | 总锰（1） | 4 | 4 |
| 注（1）：总锰限值仅适用于酸性采煤废水 |  |  |  |

表 2.5-5            煤炭工业废水有毒污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 总镉 | 0.1 |
| 3 | 总铬 | 1.5 |
| 4 | 六价铬 | 0.5 |
| 5 | 总铅 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总锌 | 2.0 |
| 8 | 氟化物 | 10 |

表 2.5-6              井下消防洒水水质标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物含量 | 标准不超过30mg/L |
| 2 | 悬浮物粒度 | 不大于0.3mm |
| 3 | pH值 | 6-9 |
| 4 | 大肠菌群 | 不超过3个/L |

表2.5-7 城镇污水处理厂污染物排放标准排放标准限值 （单位：mg/L，PH值除外）

| 类别 | 标准名称及级（类）别 |  | 污染 因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
|  | 生活污水回用 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准 | pH | 无量纲 mg/L | 6-9 | / |
|  |  |  | SS |  | 10 |  |
|  |  |  | COD |  | 50 |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 1 |  |
|  |  |  | BOD |  | 10 |  |
|  |  |  | 总氮（以N计） |  | 15 |  |
|  |  |  | 氨氮(以N计) |  | 5（8） |  |

（3）环境噪声

本项目工业场地厂界外噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表2.5-8。

表2.5-8             工业企业场界噪声排放标准

| 标准名称 | 执行等级及标准值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008 ） | 2类标准：昼间：60dBA， 夜间：50dB（A） | 厂（场）界外200m范围 |

施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体见表2.5-9。

表2.5-9               建筑施工场界环境噪声排放标准

|  | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准 | 70 | 55 |

（4）固体废弃物

本项目的主要固体废弃物为井下矸石，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的内容，同时《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关规定。本项目产生的固体废物中，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》要求；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求。

## 2.6环境影响识别及污染因子筛选

### 2.6.1 评价工作内容

本建设项目环境影响在不同的工程行为中对环境各要素的影响是不同的，在此采用关联矩阵法进行识别，结果见表2.6-1。

表2.6-1                    环境影响识别矩阵分析表

| 环境要素 工程要素 |  | 土壤 植被 | 环境 空气 | 水环境 | 职工居 住环境 | 地面 声环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 生产、生活排水 | ○ |  | △ |  |  |
|  | 矸石 | △△ | △△ | △△ | △ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | △ | △ |
|  | 工业场地的煤尘及扬尘 | △ | △△ | △ | △ |  |
| 服务 期后 | 地表塌陷区 | △△ |  | △ |  |  |
|  | 井下采煤引起的地表沉陷 | △△ |  | △ |  |  |
|  | 无用建（构）物 | △ |  |  |  |  |

注：上表中的符号“○”表示有利影响，“△”表示有一定的不利影响，“△△”表示有较明显的不利影响，“△△△”表示有很明显的不利影响。

从表2.6-1中识别结果可知：

由于本项目施工期已基本结束，只存在运营期及闭矿期的影响，从表中可知，运营期对环境最大的影响为项目井下开采引起的地表沉陷及项目“三废”排放对环境的影响，受影响的环境要素主要为土壤、植被、环境空气及地表水体。闭矿后对土壤及植被的影响还会持续一段时间，因此，主要影响为土壤和植被。

### 2.6.2污染因子筛选

（1）水环境的污染因子

根据矿井涌水的污染特征，污染因子选取pH、SS、石油类、F-、矿化度、CODcr等。

生活污水的污染因子选取pH、NH3-N、BOD5、CODcr、SS、LAS、动物油等。

地下水：水质、水位及资源；污染因子选取pH、NH3-N、CODcr、SS。

（2）环境空气污染因子

运输过程中产生的污染物为煤尘及二次扬尘（以TSP来表示）。

（3）固体废弃物对环境的影响因子

矸石的排放、污水处理站污泥及生活垃圾。

（4）声环境影响因子

运输及水泵房、风机等运行过程中产生的噪声等级声级Leq。

（5）生态环境影响因子

采煤过程对生态环境的影响因子主要是工程占地对土壤、植被的影响以及造成的水土流失变化；土地利用及变化。

## 2.7评价工作内容及重点

### 2.7.1 评价工作内容

采用资料收集﹑现场调查、现状监测和类比分析的方法对本项目矿井范围内的自然环境、社会环境﹑生态环境﹑空气质量﹑声环境﹑水环境等进行评价和分析。按照项目开发建设的重点时段预测大气环境质量、水环境质量、声环境质量的变化，从生态整体性和稳定性的角度分析评价煤矿开发对评价区域带来的生态环境影响。

### 2.7.2评价重点

根据工程所处区域的环境状况、工程分析以及环境影响因子识别和筛选结果，对生态环境、地下水环境、环境空气、声环境、固体废物、土壤环境等方面的影响进行评价和分析，其中对生态环境、环境空气、地下水环境、固体废物、声环境、土壤环境进行重点评价，对其它专题进行一般评价。

评价重点关注：煤炭开采所造成的地表沉陷对生态环境的影响，地面设施占地对生态环境的破坏，力求提出切合当地实际的生态治理恢复措施；分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本矿污废水处理复用方案；此外，针对矸石场及场内道路扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的防治措施。

## 2.8 环境保护目标

### 2.8.1环境质量目标

根据现场调查及项目所在地自然环境与生态环境现状，并结合评价区各项环境功能区划，确定了项目开发建设的主要污染控制和环境保护目标为：

（1）保护项目区生态环境，使矿田开采不造成对当地的土壤、植被、野生动物产生明显的不利影响；

（2）控制设备噪声及交通噪声，保护项目周围及工业场地内的行政办公建筑环境质量；

（3）控制及煤炭在采、装、贮、运过程中产生的煤（扬）尘污染，环境空气质量保持现状；

（4）合理处置固体废弃物，减少对周围环境的影响；

### 2.8.2环境保护对象

经现场踏勘和调查，项目区评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、国家和地方公告的文物保护单位、重要保护动植物栖息地等，需要特殊保护的环境敏感目标主要为项目区内分布的呼图壁林场天保工程区及矿区西侧界外200m处的呼图壁南山森林公园（矿区西侧有部分区域与呼图壁南山森林公园重叠，目前已将呼图壁南山森林公园与矿区重叠部分划为禁采区），呼图壁林场天保工程区面积约为102.48公顷，环评要求对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护。矿区主要的生态保护目标为评价区内林地、草地、土壤、野生动植物、受影响的其它设施、地下水资源等。矿井与呼图壁南山森林公园相对位置关系见图1.4-1，矿区内分布的呼图壁林场天保工程区分布图见图2.8-1。本项目环境保护目标见表2.8-1，其他环境保护目标见图2.8-2。

表2.8-1               环境保护目标一览表

| 环境要素 | 影响因素 | 保护目标 | 方位及距离 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 工业场地占地、煤炭开采 | 自然植被 及土壤 | 矿区 | 造成自然植被的破坏及土壤的理化性质的改变，通过人工绿化及防止塌陷来减缓水源涵养功能不受影响 |
|  | 煤炭开采 | 呼图壁林场天保工程区 | 矿区内 | 对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护 |
|  | 煤炭开采 | 呼图壁南山森林公园 | 矿区西侧紧邻 | 划定禁采区禁止开采 |
| 环境空气 | 原煤储、运等无组织排放 | 行政 福利区 | 工业场地 内南部 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类标准 |
| 地下水 | 矿区南侧及东侧泉水 | 矿区地下水 | 井田 境界外1.3km | 污废水全部综合利用不外排，保证泉水水质满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 地表水 | 矿井排水及用水 | 小西沟河及西沟河 | 工业场地 西侧 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |
| 声环境 | 水泵、运行机械等 | 行政 福利区 | 工业场地 内南部 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

（2）呼图壁南山森林公园

矿井西侧西侧界外200m处呼图壁南山森林公园。呼图壁南山森林公园隶属于新疆呼图壁林场，是1998年经自治区林业厅新林多字[1998]212号文批复的自治区级森林公园，该公园是由新疆林业堪察设计院进行的总体规划设计。规划面积15400公顷，森林覆盖率27%。位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，地处天山山脉喀拉乌成山北坡，东与昌吉市接壤，西与玛纳斯县交界，南部界线是各沟系森林天然分布的上限线，北部则为石梯子乡、雀尔沟镇、南山牧场所属草场，总面积15400公顷。

呼图壁林场南山森林公园面积15400公顷，为自治区级森林公园。依托呼图壁林场的重点公益林，开展旅游。包括石梯子、苇子沟、雀尔沟的小西沟和小东沟、日出岭、呼图壁河大峡谷、温泉村等六大景区。

## 2.9评价工作程序

### 2.9.1评价总体构思

本项目环境评价总体工作思路及主要内容见图2.9-1环境影响评价工作程序图。

图2.9-1　环境影响评价工作程序图

### 2.9.2评价技术方法

本评价根据《环境影响评价技术导则》的要求，采用以下技术方法：

(1) 环境现状评价

主要采用资料搜集、现场踏勘、现场监测、数理统计等技术方法。

(2) 工程分析

主要采用物料衡算、类比分析、查询参考资料、工艺全过程分析等技术方法。

(3) 环境影响预测和评价

主要采用数学模型和类比调查等技术方法。

(4) 环境经济损益分析

采用环境经济学方法及类比调查等方法进行分析。

# 3.项目概况及工程分析

## 3.1项目工程概况

### 3.1.1原有工程概况

（1）西沟煤炭有限责任公司二煤矿（改扩建矿井）

新疆呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿二煤矿为《新疆煤炭工业“十一五”发展规划》建设矿井，2005年取得了0.09Mt/a矿井采矿许可证，2006年5月开工建设，2009年4月完成了主体工程。

井口位于西沟河的东岸四煤矿的北侧，采用斜井方式开拓，分混合提升斜井和回风斜井两个井筒。混合提升斜井井筒倾角25°，斜长274m，半圆拱形锚喷支护，净断面7.2m2，采用单钩串车提升，兼做矿井进风口和第一安全出口；回风斜井井筒倾角28°，斜长123m，净断面7.2m2，锚喷、料石砌碹支护，兼做矿井第二安全出口。

2012年5月哈密设计院编制完成了西沟煤矿0.9Mt/a系统改造设计，将混合提升斜井刷大到10.05m2作为矿井的副斜井；在混合提升斜井北部新掘一条斜井作为主斜井，半圆拱形断面，净断面积17.25m2；斜风井刷大到10.05m2作为矿井的斜风井。

二井田初期开采深度+1670m～+1610m，可采煤层6层，分别为B6、B5、B4、B3、B2、B1。煤层走向近东西，倾向南北，倾角13°～21°。主、副斜井落底至+1610m水平，向东布置回采工作面。首采工作面布置在B6煤层中，回风水平+1650m，运输水平+1610m，工作面平均长度110m。目前，0.9Mt/a矿井建井工作已经完成，准备试生产。

工业场地从北到南依次为：

① 生产系统区：由储装合一储煤场及回车场地组成，布置在工业场地北部，西沟河的西侧下部台阶，风向有利且方便煤炭外运。

② 矿井修理间、坑木加工房、炸药库、热风炉室、绞车房布置在工业场地中部的上部台阶，与混合斜井联系较为方便。

③ 由扇风机房、防冻室、斜风井井口位于整个矿井工业场地的中部。

④ 办公楼、任务交待室、浴室，位于工业场地中部偏南的居住区。

⑤ 高位水池布置在场地最南部的西侧山坡上。

（2）小西沟煤矿（已停产）

始建于1995年，主井口位于井田西部边界以西1000m处，为一向东开采的斜井，采煤方法为短壁刀柱式开采，主井口砌碹支护，局部水泥或木支护，其余为裸巷，年生产规模0.05Mt。主斜井146m，井筒倾角25°～27°，掘进至B4煤层后，向东开采了500m，向西开采了100m。B4煤层采完后，向南掘石门，掘进至B3煤层，开采B3煤层。B3煤层厚度为3.5m，顶板为泥质粉砂岩，底板为泥质粉砂岩；B4煤层为4.5m，顶板为泥质粉砂岩，底板为泥质粉砂岩。矿井涌水量320m3/d～450m3/d，低瓦斯矿井。矿井B4煤层在1996年、1998年和1999年分别发生过冒顶事故，B5煤层2000年发生过冒顶事故。

### 3.1.2已完成改扩建工程概况

#### 3.1.2.1项目基本情况

项目名称：呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿

建设性质：井工煤矿改扩建项目

建设地点：矿井位于呼图壁县城西南75km，行政区划属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县雀尔沟镇管辖。

建设单位：呼图壁县西沟煤炭有限责任公司。

建设规模：改扩建后生产规模为0.60Mt/a。

服务年限：生产规模0.60Mt/a，储量备用系数取1.4，矿井服务年限为为249.3 a。

开采方式：采用主副斜井开拓方式。

职工人数：459人。

工程投资：本项目建设投资60877.26万元，吨煤投资1014.62元/t。其中：原有建设投资53220.2万元，瓦斯抽采系统建设投资3455万元，本次设计新增投资4202.06万元。

运输方式：公路运输。

占地面积：本矿建设总用地面积为26.568hm2，各场地占地均符合《煤炭工程项目建设用地指标》的规定。

表3.1-1     矿井主要建设内容统计表

| 类 别 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 井筒 | 根据井下煤层赋存情况及开拓要求，矿井设主斜井、副斜井和风井三个井口，均布置在同一工业场地内。 | 已建成 |
|  | 工业场地 | 工业场地主要即生产储运区、辅助生产仓库区及风井区。等三大功能分区组成。 | 已建成 |
|  | 地面生产系统 | 井口房、转载点、带式输送机、绞车房、封闭式筒仓等组成。 | 已建成 |
|  | 道路 | 本矿需新建进场道路。 进场道路位于矿井工业场地北侧，与省道S101线相接，主要担负人员、车辆、材料进出场及成品外运任务。自矿井工业场地向北与省道S101线相接，全长5.00km。 | 新建 |
| 辅助工程 | 行政福利区 | 位于矿井工业场地南侧约0.3km处，主要由矿办公楼及食堂、轮班宿舍（2栋，其中1栋预留）、中心广场等设施组成。 | 已建成 |
|  | 供电系统 | 已建成的矿井35kV变电所设在工业场地中部，内设35kV、10kV高压配电室、控制室、无功补偿室和值班室。矿井35kV变电所内35kV及10kV侧均采用单母线分段接线。两回35kV电源线路分别接至两段35kV母线上，正常时两段母线同时工作，分列运行。 | 已建成 |
|  | 采暖供热 | 两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖 | 需拆除现有锅炉后新建 |
|  | 给水系统 | 矿井供水以西沟河河水作为水源，在西沟河河岸取水，河水加压输送至矿井工业广场净化车间，经净化处理后加压输至2×600m 3高位水池，高位水池水再向工业广场及行政福利区重力供水。 | 已建成 |
| 环保 配套 工程 | 粉尘防治措施 | 设计采用密闭式方仓储存原煤， 设计对在生产系统中产生煤尘的部位，如转载站、带式输送机落差等处，凡是有条件密闭的，进行了密闭；对不能密闭的地点，采取水喷雾除尘措施。工业场地内的煤炭运输采用封闭式输煤栈桥，可有效控制场内运输煤尘污染。 | 已建成 |
|  | 水处理方案 | 现有矿井涌水采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺，生活区生活污水采用地埋式一体化污水处理设备采用“生化处理+深度处理”进行处理。 | 已建成 |
|  | 洒水降尘设施 | 配备有2辆洒水车辆。 | 已配备 |
|  | 矸石周转场 | 矸石周转场位于项目区北侧3km处的荒滩，占地面积约0.6hm2，容量为8万m3。 | 新建 |
|  | 噪声消音设备 | 厂房内均布设有减噪设施和封闭式厂房。 | 已配备 |
|  | 绿化 | 绿地面积约24.1hm2，绿化场地主要为生活区及工业场地空地及北侧6km处的荒山。矿井水储水池的有效容积为9万m3（长度为200m，宽度为90m，深度为5m），可以储存约180d的量 | 新建 |

#### 3.1.2.2项目总平面布置

矿井采用斜井开拓方式，主、副斜井及斜风井均利用现有井筒，三条井筒均在同一工业场地内（即矿井工业场地）。拟建矸石周转场地位于工业场地北侧，直线距离约3.0km。矿井电源分别引自井田西侧的西沟110kV变电所和新建35kV开关站；水源引自矿井工业场地南侧约1.0km西沟河上游。

矿井地面总布置详见附图3.1-1。

（1）工业场地平面布置

根据井下煤层条件及开拓布置要求，矿井设主斜井、副斜井及斜风井三个井口，副井位于主井的北侧，井口中心南北间距179.50m，东西间距59.80m；斜风井位于副井的南侧约112.6m。本矿工业场地基本建设完成，满足矿井0.60Mt/a的生产要求，具体布置如下：

工业场地分为两部分，即生产区与行政福利区，生产区位于北部，行政福利区位于其南部，两场地相距约0.3km。

1．生产区

生产区沿沟谷呈南北向形态展布。本区按功能主要划分为三个分区，即生产储运分区、辅助生产仓库分区、风井分区及瓦斯抽采站。

生产储运分区：基本位于场地中北部，以主斜井为核心，承担着原煤的提升与储存任务，采用直线形布置方式。主要设施有主井井口房、原煤装车仓及带式输送机栈桥，满足煤炭的初步加工要求。

辅助生产仓库分区：基本位于场地中部，以副井为核心，承担着材料、设备的上下井任务，主要设施有副井井口棚、副井提升机房、矿井修理车间-电机车库-消防材料库联合建筑、综采设备库、设备检修及材料堆放场地、副井空气加热室等建（构）筑物。

风井分区：位于辅助生产仓库分区东南部，场地内主要布置有通风机房，通风机房布置在斜风井西侧。

瓦斯抽采站：位于生产区南侧，由瓦斯泵房-管子间-配电室联合建筑及热水池组成。该站由中国煤炭科工集团重庆研究院设计。

灯房-浴室-任务交待室联合建筑、空压机房-制氮车间联合建筑及防火灌浆站布置在主井井口南侧，灯房-浴室-任务交待室联合建筑位置靠近行人通道，便于职工上下井；锅炉房及矿井35kV变电所布置在场地的中北部，靠近矿井负荷中心；矿井水处理系统及污水处理系统布置在工业场地最北端。

2．行政福利区

位于矿井工业场地南侧约0.3km处，主要由矿办公楼及已建的食堂、轮班宿舍（2栋，其中1栋预留）、中心广场等设施组成，建筑群体采用自由式布置，该区为全矿行政管理和生产指挥中心。宿舍区布置在行政福利区的南侧，该区靠近食堂，就餐方便，并远离生产设施，配有花园绿地，环境清净美观。

同时本矿对原有矿井办公楼及其它设施进行改造后作为矿山救护队。原有煤矿办公区位于本矿行政福利区北侧135m处，面积0.680hm2。

本方案围墙内总占地面积为9.615hm2（包括矿井工业场地、瓦斯抽采站、宿舍区、驻矿救护队、风井分区），符合《煤炭工程项目建设用地指标》的规定。

矿井工业场地布置详见附图3.1-2。

矿井工业场地主要技术经济指标见表3.1-1。

表3.1-1          矿井工业场地技术经济指标表

| 序号 | 资料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地用地面积 | hm2 | 11.906 | 含围墙外征用的土地面积 |
| 2 | 围墙内工业场地用地面积 | hm2 | 9.615 |  |
|  | 其中：(1)建(构)筑物占地面积 | hm2 | 1.895 | 含现有建筑 |
|  | (2)各种场地占地面积 | hm2 | 1.450 |  |
|  | (3)道路、回车场地占地面积 | hm2 | 1.176 |  |
|  | (4)窄轨铁路及排水沟占地面积 | hm2 | 0.939 |  |
|  | (5)绿化面积 | hm2 | 1.442 |  |
| 3 | 建筑系数 | % | 19.71 |  |
| 4 | 场地利用系数 | % | 56.79 |  |
| 5 | 场地绿化系数 | % | 15.00 |  |
| 6 | 场地平整土方量，其中：挖方 | m3 | 602000 | 含边坡土方 |
|  | 填方 | m3 | 285000 | 含边坡土方 |

（2）竖向布置

本矿工业场地所在区域地形较为复杂，场址呈南北向长条状沿西沟河分布，走向长度约1.60km，矿井工业场地原地面标高在+1671.00～+1825.00m之间，坡度约在6.00%左右，总体地势南高北低，东西两侧基本为陡峭的山体。工业场地竖向布置形式采用台阶式，平整场地采用连续式平土方式，平场坡度不小于5‰。矿井工业场地总填方量约28.50×104m3，挖方量约60.20×104m3，最大挖方深度约为15.00m，位于生产区中部偏南；最大填方高度为19.00m，位于工业场地最北侧。

行政福利区共划分为5个台阶：

办公楼布置在标高为+1813.00m的第一台阶；

食堂布置在标高为+1814.50m的第二台阶；

轮班宿舍布置在标高为+1817.50m的第三台阶；

预留轮班宿舍布置在标高为+1821.80m的第四台阶；

给水处理间布置在标高为+1826.00m的第五台阶。

生产区共划分为13个台阶：

污水处理站、矿井水处理设施布置在标高为+1668.50～+168.60m的第一台阶；

材料库-材料棚-油脂库联合建筑及材料堆场布置在标高为+1702.00～+1701.50m的第二台阶；

锅炉房布置在标高为+1705.00m的第三台阶；

35kV变电所布置在标高为+1709.40m的第四台阶；

原煤装车仓布置在标高为+1712.50m的第五台阶；

矿井修理车间-综采设备库-电机车库-消防材料库联合建筑及风井设施等布置在标高为+1713.80m的第六台阶。矿井修理车间-综采设备库-电机车库-消防器材库联合建筑为两层建筑，综采设备库在一层，门向北开，室外地坪标高为+1713.80m，矿井修理车间、电机车库在二层，门向东开，室外地坪标高为+1720.5m；

副斜井井口棚、提升机房及设备检修场地等设施布置在标高为+1720.70～+1721.50m的第七台阶；

斜风井及通风机等设施布置在标高为+1725.00m的第八台阶；

主斜井井口房等布置在标高为+1725.85m的第九台阶；

灯房-浴室-任务交待室联合建筑布置在标高为+1730.00～+1730.50m的第十台阶；

空压机房-制氮车间联合建筑布置在标高为+1734.00m的第十一台阶；

黄泥灌浆站布置在标高为+1740.00m的第十二台阶；

瓦斯抽采站布置在标高为+1743.00m的第十三台阶。

根据现有气象资料，本矿所在区域年均降水量为167mm，蒸发量为1590mm。为使场内地表雨水及融雪水迅速排除，在场内道路一侧设有矩型排水沟，雨水顺平场坡度，汇集至沟内，然后排至场外较低处，雨水沟宽度根据汇水面积设计为0.40m。

（3）场内运输

为满足本矿生产、生活、消防、救护等方面的需要，场内采用窄轨铁路、带式输送机及道路联合运输。

原煤自井下经带式输送机运至主井井口房，由主井井口房通过带式输送机栈桥运送至原煤仓，产品煤通过汽车装载外运至合作选煤厂。

材料、设备的上下井及矸石出井均从副斜井通过提升机提升至地面后，通过地面窄轨铁路运输；人员的上下井通过主斜井架空乘人装置完成；矿井生产所需材料设备及职工生活福利物资等运进采用道路运输。

场内道路均采用城市型道路断面，路面宽度为6.00m，路面结构均采用钢筋混凝土和素混凝土两种路面。根据需要在某些建构筑物前设置了专用场地，结构同道路；对锅炉房灰渣场地、材料堆放场地等处进行加固，结构采用15cm厚级配碎石面层。

设计需新配备载重汽车、救护车、轿车等车辆，共计11辆，以满足生产、生活、救护方面的需要。

（4）其他场地总平面布置

①爆炸材料库

根据呼图壁县公安局现场勘察，确定本矿爆破器材库设置在本矿生产区以南236m处，南距煤矿原有办公设施250m。

本矿爆破器材库已建成，库容为5.0t。鉴于本矿定员数量及爆破器材库与周边设施的距离，本矿爆破器材库炸药储量应不大于1.5t。库区面积约为0.162hm2。

②矸石周转场

本矿矸石周转场地位于工业场地北侧3.0km处的荒地，建井矸石及掘进矸石均通过汽车运送至此处，后用于回填塌陷坑或集中利用。掘进矸石排弃量0.05Mt/a，洗选矸石排弃量0.035Mt/a，矸石的松散容重为2.5t/m3，存期为3年，占地面积为0.6hm2，容积为8×104m3。场地用地面积符合《煤炭工程项目建设用地指标》的规定。

（5）防洪系统

本矿矿井工业场地位于井田东部的西沟河河床上，沟内地形坡度相对较陡。为保证该沟上游的汇水顺利通过矿井工业场地，确保矿井工业场地的安全，设计对工业场地内现有西沟河在工业场地西侧进行河床改道，并将部分地段取直，防洪沟总长度为2267.00m。根据1：50000航测图并经现场踏勘，计算出西沟河上游的汇水面积为27.50km2，设计通过以下公式对防洪沟予以验算：

100年一遇洪水流量通过如下公式进行计算：

Q2%=KFn’

式中    Q2%——50年一遇洪水流量，m3/s；

F——汇水面积，根据1：50000航测图，计算上部的汇水面积为27.50km2；

K——经验参数，通过查全国分区经验公式成果表，可知天山北坡为0.82～1.52，取1.52；

n’——经验指数，通过查全国分区经验公式成果表，可知天山北坡为0.80。

经计算，西沟河上游坡地汇水形成的50年一遇洪水流量为86.41m3/s。通过查全国分区经验公式成果表，可知Q1%/Q2%为1.17，故100年一遇洪水流量为101.1m3/s。

因此设计防洪沟采用浆砌片石矩形明沟，沟底宽4.0m，高3.0m。为避免矿井工业场地东侧坡地在春季融水期和暴雨期的汇水对工业场地和井口的威胁，设计在工业场地东侧设置截水沟拦截汇水，并疏导至工业场地西侧的防洪沟内，再由防洪沟将洪水排泄至场区外，以防暴雨山洪危害工业场地和矿井井口。截水沟采用浆砌片石梯形明沟，长为1200m，顶宽1.8m，底宽0.6m，高0.6m。

鉴于西沟河为常年性河流，且上游汇水面积较大，已突破小流域防洪计算的范围，为确保西沟河不威胁工业场地，建议建设单位委托有水利设计资质的单位对该河的防洪工程进行单独设计，并按设计要求进行施工，确保在本项目改扩建前完成施工。由于本矿部分排洪沟采用盖板明沟，建议本矿每年春季和大雨过后定期清理排洪沟进水口和盖板明沟的进口，防止排洪沟淤积造成洪水上涌。

#### 3.1.2.3矿井建设的条件

（1）地面运输

本矿煤炭外运主要运输通道为哈萨坟-西沟公路、县道X146线及省道S101线。哈萨坟-西沟公路、县道X146线为三级沥青公路，省道S101线为四级公路，砂石路面，路况较好，车流量较少，煤炭外运基本能保障本矿运。

根据本矿实际运输需要及外部交通条件，本矿需新建进场及排矸两条道路。

进场道路位于矿井工业场地北侧，与省道S101线相接，主要担负人员、车辆、材料进出场及成品外运任务。

（2）供水水源

1）供水方式

矿井供水以西沟河河水作为水源，在西沟河河岸取水，河水加压输送至矿井工业广场净化车间，经净化处理后加压输至2×600m 3高位水池，高位水池水再向工业广场及行政福利区重力供水。

2）取水工程

取水工程设计规模50m3/h，采用2条DN250水平喇叭管伸入河床取水。集水井与取水泵房合建，几何尺寸Ø10.0m×H（5.0＋4.0）m，其中：地面以下深5.0m，钢筋砼结构；地面以上高4.0m，砖混结构。地面以下分为水泵间和集水井两部分，水泵间安装2台卧式清水泵（Q=50m3/h、H=50m、N=15kW）。集水井设人孔、爬梯，顶板上部为配电控制室。水泵间设爬梯，上方设1.0t手动单轨小车。

根据用水量计算，输水规模按50m3/h考虑，输水管道拟采用DN150mm、PN=1.6MPa、L=7.4km内外壁涂塑钢管。

3）净水工程

净水工程设计规模50m3/h，拟采用“计量泵压力投药→微涡管式混合→微涡折板絮凝→高效复合斜板沉淀→石英砂压力过滤→二氧化氯消毒”净化工艺，出水水质可达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

4）配水管网

工业场地面生产、生活、消防等给水管道系统分开，消防系统采用常高压消防给水系统。各管网设计成环状，采用钢骨架塑料复合管，埋设在冰冻线以下。室外设置SA100/65-1.0型地下式消火栓，间距L≤120m，保护半径R≤150m，供消防车取水与消防人员火场使用。

（3）供电电源

目前矿井工业场地内现有一座规模为2×6.3MVA的35kV变电所，现有1回35kV电源引自新建35kV开关站35kV侧，线路规格为LGJ-240，长度为5km。

矿井利用已有的35kV变电所，其2回电源中1回取自新建35kV开关站35kV侧，另新建1回35kV线路取自西沟110kV变电站35kV侧。2回线路同时工作、分列运行，互为备用。

新建线路全线采用复合绝缘子；直线电杆采用等径钢筋砼杆，平均杆高18m；耐张转角杆采用等径钢筋砼杆，平均杆高15m；线路平均档距150m；电杆均采用铁横担，基础为预制砼底、拉、卡盘。局部地段采用铁塔。

本矿2回35kV电源线路采用同时工作，分列运行方式，线路选择按当1回线路故障时，另1回线路能保证矿井全部负荷用电考虑，矿井估算负荷合计为6378.3kW。             （4）通信条件

目前中国电信固定电话由雀儿沟镇通过光缆接至矿井，中国移动与中国联通在该矿区设有基站，对外通信方便可靠，满足矿井建设和生产时的对外联络需要。

（5）建筑材料供应条件

矿井建设所需要的主要建筑材料如钢筋、水泥、砖、木材等可由呼图壁县购买，砂、石材料可就地取材。

（6）供热

煤矿目前已建有一座规模为1×14MW的热水锅炉房，主要作为建筑物采暖与井筒防冻的热源，同时兼有热水供应任务。民用建筑采暖以90/20℃低温热水作为热媒，通过换热设备站接供热；工业厂房建筑采暖以90/20℃高温热水作为热媒，由锅炉直接供热。室内采暖设备以铸铁散热器为主，由于项目所在区域已无大气污染物排放总量，因此现有锅炉不符合当地大气环境保护相关要求。

#### 3.1.2.4井田境界

国家发展和改革委员会“国家发展改革委关于新疆昌吉白杨河矿区总体规划的批复”（发改能源〔2011〕2865号）中，矿区划分12个井田、1个中小煤矿开采区和3个勘查区，建设总规模26.7Mt/a。规划中将小西沟煤矿和西沟煤矿整合后作为一个矿井，规划生产能力2.4Mt/a。2017年国家发展改革委 国家能源局出具“关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作方案的复函”（〔2017〕1484号），西沟煤矿建设一期规模0.6Mt/a。

本次环评按照总体规划推荐范围，西以矿区西部边界为界，东以小甘沟煤矿西部边界为界，南以煤层隐伏露头为界，北以大唐铁列克矿井和小西沟北勘查区南部边界为界。规划矿井东西走向长约5.22km，南北倾斜宽4.36km～5.27km，井田面积约12.97km2。

#### 3.1.2.5资源条件

《新疆准南煤田呼图壁县西沟煤矿勘探报告》估算共获得各煤层总的（331）+（332）+（333）资源量为201.11Mt，其中探明的内蕴经济资源量（331）50.91Mt；控制的内蕴经济资源量（332）88.24Mt，推断的内蕴经济资源量（333）61.96Mt；探明的内蕴经济资源量（331）占总资源量的比为25.31%，推断的内蕴经济资源量（332）占总资源量的比为43.88%，推断的内蕴经济资源量（333）占总资源量的比为30.81%。

《新疆准南煤田呼图壁县小西沟煤矿勘探报告》（详查）估算共获得各煤层总的（331）+（332）+（333）资源量为239.34Mt，其中探明的内蕴经济资源量（331）58.85Mt；控制的内蕴经济资源量（332）21.36Mt，推断的内蕴经济资源量（333）159.13Mt；探明的内蕴经济资源量（331）占总资源量的比为24.59%，推断的内蕴经济资源量（332）占总资源量的比为8.92%，推断的内蕴经济资源量（333）占总资源量的比为66.49%。

依据新疆地矿局第九地质大队2017年9月提供的《新疆准南煤田呼图壁县西沟煤矿资源量附表》，规划矿井范围内总地质资源量474.8Mt，其中探明的内蕴经济资源量（331）133.03Mt，占可采煤层资源量的28.02%；控制的内蕴经济资源量（332）136Mt，占煤层资源量的28.64%；推断的内蕴经济资源量（333）205.77Mt，占煤层资源量的43.34%。

#### 3.1.2.6煤层

呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿范围内包括西沟一、二号煤矿和小西沟勘探两部分，先将两部分煤层分述如下：

（1）西沟一、二号煤矿

井田含煤地层为中下侏罗统地层，煤层赋存于西山窑组地层（J2x）之中，主要分布在下段（J2x1）和中段（J2x2）。

井田内煤系地层平均总厚598.32m，含煤9层。煤层自下而上依次编号为B0、B1、B2、B2上、B3、B4、B5、B6、B7，其中B0～B2上为下含煤段（第一煤层组合）煤层，B3～B7为上含煤段（第二煤层组合）煤层。井田内煤层平均总厚47.21m，纯煤平均总厚46.69m，可采煤层平均总厚44.87m，含煤系数为7.90%。

井田内控制西山窑组地层中0.30m以上可对比的编号煤层9层，自下而上依次编号为B0、B1、B2、B2上、B3、B4、B5、B6、B7，其中B0煤层为全区不可采煤层，B1、B2、B2上、B3、B4、B5、B6、B7等8层均为厚度大于0.8m的全区可采和大部可采煤层。

表3.1-4                  西沟一、二号煤矿煤层特征表

| 煤 层 号 | 控制 点数 | 见煤 点数 | 可采 点数 | 全区控 制厚度 | 可采厚度 | 变异 系数 （%） | 煤层 结构 | 可采面积 | 可 采 性 | 煤层间距 （m） | 稳 定 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小-最大 平均（总数） | 最小-最大 平均（总数） |  |  |  |  |  |  |
| B11 | 9 | 7 | 6 | 0.39～2.63 1.23（7） | 0.87～2.63 1.37（6） | 49 | 简单 | 3.13 | 大部 可采 |  | 较稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.91（9） |  |
| B10 | 9 | 7 | 5 | 0.47～4.27 2.57（7） | 2.53～3.39 2.87（5） | 17 | 简单 | 3.04 | 大部 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.38（9） |  |
| B9 | 9 | 7 | 6 | 0.59～3.15 1.80（9） | 0.88～2.83 1.95（7） | 43 | 简单 | 2.57 | 大部 可采 |  | 较稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.73（10） |  |
| B7 | 10 | 9 | 9 | 1.71～4.84 3.75（10） | 1.71～4.41 3.70（9） | 22 | 简单 | 3.56 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.45（16） |  |
| B6 | 10 | 9 | 9 | 2.23～3.52 3.01（10） | 2.23～3.52 2.83（9） | 15 | 简单 | 3.61 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.25（10） |  |
| B5 | 10 | 9 | 8 | 0.71～3.29 2.60（10） | 1.14～3.29 2.62（9） | 25 | 简单 | 3.70 | 大部 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.58（10） |  |
| B42 | 10 | 9 | 9 | 4.19～13.43 5.81（10） | 3.65～11.05 5.39（9） | 40 | 简单 | 3.83 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.12（11） |  |
| B41 | 11 | 10 | 10 | 3.87～5.46 4.49（11） | 3.61～5.16 4.22（10） | 11 | 简单 | 3.75 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.64（11） |  |
| B21 | 11 | 10 | 10 | 10.65～17.06 13.74（11） | 8.85～17.06 12.41（10） | 19 | 简单 | 4.46 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.23（11） |  |
| B1 | 11 | 10 | 10 | 4.42～10.16 7.07（11） | 4.42～10.16 7.02（10） | 20 | 简单 | 4.56 | 全区 可采 |  | 稳定 |

（2）小西沟勘探区

小西沟勘探区内煤层均赋存于中侏罗统西山窑组地层（J2x）中，主要分布在下段（J2x1）地层和中段（J2x2）地层中，现分述如下。

1）西山窑组上段（J2x3）

该段地层在小西沟勘探区内不含煤，根据钻探资料可知，该段地层属不含煤地层。

2）西山窑组中段（J2x2）

该地层为区内次要含煤段，该段含0.3m以上煤层0～9层，小西沟勘探区内含编号煤层5层，分别为B9、B10、B11、B12、B13，总厚2.49m～13.12m，平均厚度7.65m，按西山窑中段平均厚度356.05m计算，含煤系数为2%。其中含大部可采的编号煤层3层，为B9、B10、B11，可采总厚4.10m～11.60m，平均可采厚度6.19m。

3）西山窑组下段（J2x1）

为区内主要含煤段，该段含0.3m以上煤层8～12层，含编号煤层10层，分别为B0、B1、B21、B2、B3、B41、B42、B5、B6、B7，总厚29.35m～61.43m，平均总厚42.95m，按西山窑下段平均厚度191.77m计算，含煤系数为22%。其中小西沟勘探区内可采、大部可采的编号煤层7层，为B1、B21、B41、B42、B5、B6、B7，可采总厚25.30m～54.65m，平均可采总厚38.18m。

综上所述，根据小西沟勘探区内煤层对比情况，勘探区内控制西山窑组地层中0.30m以上，且层位稳定、具有一定延续性的15层煤，自下而上依次编号为B0、B1、B21、B2、B3、B41、B42、B5、B6、B7、B9、B10、B11、B12、B13，平均总厚50.60m，按西山窑组平均厚度614.18m计算，含煤系数为8%。其中全区可采、大部可采煤层10层，平均可采总厚44.37m。

4）可采煤层

小西沟勘探区内共含可采、大部可采、局部可采煤层10层，分别为B1、B21、B41、B42、B5、B6、B7、B9、B10、B11煤层，累计全层厚度28.87m～67.81m，平均厚度45.89m。累计可采厚度29.40m～63.52m，平均可采厚44.37m。

小西沟勘探区煤层特征见表3.1-5。

表3.1-5                 小西沟勘探区煤层特征表

| 煤 层 号 | 控制 点数 | 见煤 点数 | 可采 点数 | 全区控 制厚度 | 可采厚度 | 变异 系数 （%） | 煤层 结构 | 可采面积 | 可 采 性 | 煤层间距 （m） | 稳 定 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小-最大 平均（总数） | 最小-最大 平均（总数） |  |  |  |  |  |  |
| B11 | 9 | 7 | 6 | 0.39～2.63 1.23（7） | 0.87～2.63 1.37（6） | 49 | 简单 | 3.13 | 大部 可采 |  | 较稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.91（9） |  |
| B10 | 9 | 7 | 5 | 0.47～4.27 2.57（7） | 2.53～3.39 2.87（5） | 17 | 简单 | 3.04 | 大部 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.38（9） |  |
| B9 | 9 | 7 | 6 | 0.59～3.15 1.80（9） | 0.88～2.83 1.95（7） | 43 | 简单 | 2.57 | 大部 可采 |  | 较稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.73（10） |  |
| B7 | 10 | 9 | 9 | 1.71～4.84 3.75（10） | 1.71～4.41 3.70（9） | 22 | 简单 | 3.56 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.45（16） |  |
| B6 | 10 | 9 | 9 | 2.23～3.52 3.01（10） | 2.23～3.52 2.83（9） | 15 | 简单 | 3.61 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.25（10） |  |
| B5 | 10 | 9 | 8 | 0.71～3.29 2.60（10） | 1.14～3.29 2.62（9） | 25 | 简单 | 3.70 | 大部 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.58（10） |  |
| B42 | 10 | 9 | 9 | 4.19～13.43 5.81（10） | 3.65～11.05 5.39（9） | 40 | 简单 | 3.83 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.12（11） |  |
| B41 | 11 | 10 | 10 | 3.87～5.46 4.49（11） | 3.61～5.16 4.22（10） | 11 | 简单 | 3.75 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.64（11） |  |
| B21 | 11 | 10 | 10 | 10.65～17.06 13.74（11） | 8.85～17.06 12.41（10） | 19 | 简单 | 4.46 | 全区 可采 |  | 稳定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.23（11） |  |
| B1 | 11 | 10 | 10 | 4.42～10.16 7.07（11） | 4.42～10.16 7.02（10） | 20 | 简单 | 4.56 | 全区 可采 |  | 稳定 |

#### 3.1.2.7煤质及洗选情况

（1）西沟一、二号煤矿

1）煤的物理性质

各煤层物理性质基本相同，颜色呈黑—褐黑色、棕黑色，条痕为褐红色；煤的坚硬程度为半坚硬，煤芯多呈粉末或碎块状、局部为柱状；具条带状或均一结构，局部为叶片状结构；煤的光泽为弱沥青、沥青光泽，平坦状、参差状断口，局部呈贝壳状断口，裂隙较发育，煤芯易风化染手，含黄铁矿薄膜及粒状黄铁矿结核。

2）煤的化学性质及工艺性能

井田内各煤层原煤空气干燥基砷（Asa.d）含量平均在1Ug/g～2Ug/g之间，属较低砷的煤层。

井田内有害元素含量总体较低，可满足发电工业用煤的需要，如全硫（St.d）平均只有0.21%，磷（Pd）含量平均只有0.012%，有利于煤炭的加工利用转换，对环境影响较小，对各种设备所产生腐蚀作用较低。

3）煤类及工业用途

井田内各煤层煤化程度较低，按照中国煤炭分类国家标准确定本区煤种的主要指标是精煤挥发份（Vdaf）、粘结指数（GRI）和胶质层厚度（Y），根据上述指标确定各煤层的煤炭种类。

井田内各煤层其浮煤挥发份平均在27.50%～31.23%之间，粘结指数平均在0～2之间，故总体煤类为不粘煤。

（2）小西沟煤矿

1）煤的物理性质

各煤层的物理性质基本相同，各煤层为沥青光泽，黑色，条痕黑褐色。节理较发育，断口以参差状为主，局部呈贝壳状和平整状，煤层呈条带状结构，层状构造，煤的质地较硬，但较脆，易破碎。

2）煤的化学性质及工艺性能

原煤全硫（St.d）中，以有机硫（So.d）为主，占61.50%，其次硫化铁硫（Sp.d），占37.01%，而硫酸盐硫（Ss.d）占0.49%。

煤层原煤全硫（St.d）含量介于0.26%～0.53%之间，一般为0.26%～0.46%，平均为0.40%，标准差为0.10，变异系数24.09%；浮煤全硫（St.d）含量介于0.17%～0.41%之间，平均为0.29%，标准差为0.08，变异系数28.87%，比照GB/T 15224. 1—2004国家标准划分，属特低硫—低硫煤（SLS—LS）。

B11、B10、B9、B7、B6、B5、B42、B41、B21、B1煤层的原煤中砷（As）含量平均分别为2×10-6、10×10-6、2×10-6、6×10-6、1×10-6、5×10-6、4×10-6、2×10-6、1×10-6、1×10-6，平均值3×10-6，标准差为2.91，变异系数85.69%。B11、B9、B6煤层煤为一级—二级含砷煤（Ⅰ—ⅡAs），B10、B7、B5煤层煤为一级—四级含砷煤（Ⅰ—ⅣAs），B42煤层煤为一级—三级含砷煤（Ⅰ—ⅢAs），B41、B21、B1煤层煤中含砷（As）为一级含砷煤（ⅠAs）。按国家煤炭行业标准MT/T 803—1999划分，全区煤层中含砷（As）为1×10-6～17×10-6之间，为一级—三级含砷煤（Ⅰ—ⅢAs）。

3）煤类及工业用途

井田内煤层总体上以不粘煤（21BN、31BN）为主，局部煤质有变化，有弱粘煤、长焰煤等。井田内煤层主要为低水、特低灰—低灰、高挥发分、特低硫—低硫分、特低磷、特高热值的煤，由此可见，井田内主要煤层均可作为良好的工业动力、气化及民用煤。

本项目原煤洗选一部分依托项目区北侧40km处的新疆格莱美特活性炭有限公司进行洗选，新疆格莱美特活性炭有限公司位于呼图壁县大丰镇以北约8km处，建设内容包括原煤洗选、炭化、活化、尾气净化等， 新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环评价函【2012】755号文出具了该项目的环评批复，目前项目正在组织建设项目环境保护竣工验收工作。

新疆格莱美特活性炭有限公司原煤需求量为35万吨/年。备煤阶段选煤方法采用动筛跳汰机分选，分选出块精煤和矸石两种产品。块精煤经脱水筛脱水后，作为活性炭生产原料。新疆格莱美特活性炭有限公司原煤全部采用西沟煤矿原煤，本公司剩余25万吨/年原煤洗选依托项目区北侧30km处的呼图壁县星光煤化工有限责任公司年产60万吨兰炭改扩建项目的备煤洗选工段进行洗选，呼图壁县星光煤化工有限责任公司年产60万吨兰炭改扩建项目位于呼图壁县大丰镇南部，呼雀公路7km处，生产规模为年产兰炭60万吨/年，呼图壁县星光煤化工有限责任公司备煤阶段选煤方法采用动筛跳汰机分选，分选出块精煤和矸石两种产品。块精煤经脱水筛脱水后，作为兰炭生产原料。根据乌鲁木齐市环境保护科学研究所编制的《呼图壁县星光煤化工有限责任公司年产60万吨兰炭改扩建项目环境影响报告书》，自治区环境工程评估中心以新环评估〔2011〕222号文出具了技术评估意见，昌吉州环保局以昌州环发〔2011〕308号文出具了预审意见， 新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环评价函【2012】186号文出具了该项目的环评批复，目前项目正在组织建设项目环境保护竣工验收工作。

呼图壁县星光煤化工有限责任公司年产60万吨兰炭改扩建项目备煤阶段原煤需求量为120万吨/年。其中有90万吨原煤采用呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿原煤，剩余原煤选用本公司原煤。因此新疆格莱美特活性炭有限公司及星光煤化工有限责任公司完全可以消纳本项目煤炭产品。

原煤使用协议见附件。

#### 3.1.2.8其他开采技术条件

总体上井田可采煤层多为直接顶底板，且以泥、钙质胶结的粉砂岩、细砂岩具优势，泥岩、中砂岩、粗砂岩斥资，顶底板岩石物理力学数据详见附表，依饱和抗压强度多属较软岩（30≥Rc＞15）；抗拉强度介于0.35MPa～8.43MPa之间，且以2MPa～4MPa数据居多。

含煤岩段多位于地下水位以下，地层岩性较复杂，岩体为层状结构，原生沉积结构面（层面、层理）发育，结构面摩擦系数介于0.40～0.60之间的较软岩。

井田2线～5线间，沿北东走向发育正断层（F1），兼具右行平移性质，断裂两侧构造节理面发育，岩体呈碎裂结构。

井田烧变岩似散体结构，纵然主体位于地下水位以上，但底部含水，导致与其相邻的煤系及围岩工程地质条件复杂化。

煤层顶底板及围岩稳固性差，更由于碎屑岩胶结物多为钙、泥质，强度较低，抗水性弱且极易软化，可能出现巷道的塑性变形，围岩块体的滑落及塌落之剪切滑移、重力坍塌等工程地质问题。

矿井工程地质类型为三类二型，即层状岩类中等型。

(3）瓦斯

1）西沟煤矿

2011年11月新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局“关于呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿等八对矿井的瓦斯等级鉴定结果的批复”（新煤行管发【2011】384号文），鉴定结果如下：矿井瓦斯相对涌出量为1.44m3/t，瓦斯绝对涌出量为0.43m3/min，二氧化碳绝对涌出量为0.45m3/min，二氧化碳相对涌出量为1.51m3/t。确定矿井瓦斯等级为瓦斯矿井。

2）小西沟煤矿

2009年1月鉴定后出示的《矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告》中，矿井瓦斯相对涌出量2.16m3/t，绝对涌出量0.47m3/min；二氧化碳相对涌出量2.63m3/t，绝对涌出量0.57m3/min；生产过程中采掘工作面瓦斯含量一般在0.01%～0.03%之间，将该矿井确定为瓦斯矿井。

(4）煤尘

井田内各煤层煤尘均具有爆炸性，其岩粉量在23%～80%之间，煤样火焰长度在10mm～400mm，煤尘具有爆炸性。

(5）煤的自燃

各煤层均属易自燃煤层。

(6）地温

1）西沟一、二号煤矿

勘探报告在1-5、4-4、5-1、5-3钻孔进行了简易测温，4-4和5-3钻孔测温显示井田恒温带深度40m～60m，其下为增温带。1-5孔地温梯度为5.5℃/hm，4-4孔地温梯度为2.7℃/hm，5-3孔地温梯度为2.8℃/hm，井田地温梯度介于2.7℃/hm～5.5℃/hm之间，局部5.5℃/hm显示为地温异常，是由于上部现代煤层自燃的缘故。

2）小西沟勘探区

通过对ZK302孔进行的简易井温测量，未发现高温异常，地温梯度为1.6℃/百m。

综合分析，矿井局部地温异常，是由于上部现代煤层自燃的缘故。西沟煤矿对浅部火烧区进行了治理。

#### 3.1.2.9井田开拓

（1）井田开拓

利用矿井现有开拓系统作为0.6Mt/a时的开拓方案。

（2）井筒特征

①主斜井：利用现有主斜井作为主斜井，井口位于西沟河的东岸，分为上、下2段，上端与地面上仓斜巷连接，方位角272°，井口标高+1726.035m，下部标高+1713m，倾角19°斜长43m。断面为半圆拱形，净宽3.8m，净断面积11.74m2，表土段采用砌碹支护，支护厚度400mm；井筒内装备B=1200mm带式输送机，担负全矿井煤炭提升任务。下段方位角182°，上部标高+1713m，下部标高+1605m，倾角18°，斜长361m，井筒内装备B=1200mm带式输送机，担负全矿井煤炭提升任务；安装一台架空乘人装置，担负矿井提升人员、检修皮带任务。断面为半圆拱形，净宽5.0m，净断面积17.8m2。采用“金属网+锚杆+锚索+喷砼”支护，支护厚度120mm；围岩条件差的井筒段采用U型钢+锚网喷支护。井筒内敷设消防洒水管路、排水管路、强排管路、动力和通讯电缆，设置行人台阶及扶手，兼作矿井进风井（少量进风）和安全出口。

②副斜井：利用现有副斜井作为副斜井，井筒方位角202°47′25″。井口标高+1720.298m，井底标高+1611.8m，倾角25°，斜长261m，半圆拱断面，净宽3.5m，净断面积10.05m2，表土段采用半圆拱形断面，砌碹支护，支护厚度350mm～600mm；井筒基岩段为半圆拱形断面，“金属网+锚杆+锚索+喷砼”支护，支护厚度100mm。井筒内铺设900mm轨距的30kg/m钢轨，单钩串车提升，担负全矿井矸石、材料及设备等辅助运输任务，井筒内敷设消防洒水管路、压风管路、注氮管路、排水管路、通讯电缆和动力电缆等，设置行人台阶和扶手，兼作进风井，作为矿井安全出口。

③斜风井：利用现有斜风井作为斜风井，井筒方位角202°，井口标高+1724.9m，井底标高+1670m，倾角25°，斜长113m。断面为半圆拱形，净宽3.5m，墙高1.5m，净断面10.05m2。井颈段采用钢筋混凝土浇筑支护，基岩段采用锚喷及U型棚喷浆支护。铺设灌浆及瓦斯抽放管路，作为矿井的回风井和安全出口。

④东风井

新掘，井筒方位角270°，井口标高+1730m，井底标高+1460m，倾角19°，斜长829m。半圆拱形断面，净宽度5.0m，净断面积17.3m2。表土段钢筋混凝土支护，支护厚度350mm；井筒基岩段采用锚喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设消防洒水管路、注氮管路、黄泥灌浆管路等，设置行人台阶及扶手，担负矿井二、四采区的回风任务，作为矿井安全出口。

⑤西风井

新掘，井筒方位角34°，井口标高+1742m，井底标高+1650m，倾角25°，斜长218m。半圆拱形断面，净宽度5.0m，净断面积17.3m2。表土段采用钢筋混凝土支护，支护厚度350mm；井筒基岩段采用锚喷支护，支护厚度100mm。井筒内敷设消防洒水管路、注氮管路、黄泥灌浆管路等，设置行人台阶及扶手，担负矿井三、五、六采区的回风任务，作为矿井安全出口。

（3）水平及采区划分

各煤层扣除火烧区防水安全煤柱或采空区保护煤柱后，回风水平在+1670m～+1684m水平之间，上部回风水平确定为+1670m。

全矿井划分为两个水平开采，一水平标高+1460m，二水平标高+1250m，其中+1610m设置辅助水平。

初期辅助水平投产时主斜井代替运输上山，副斜井代替轨道上山，斜风井代替回风上山。主斜井沿B6煤层底板布置，副斜井穿煤层布置，斜风井在B6煤层顶板布置。

主、副斜井通过区段石门与各煤层工作面顺槽联系。

开采一水平时，延伸主斜井代替运输上山，延伸副斜井代替轨道上山。主斜井沿B6煤层底板布置，副斜井穿煤层布置，东风井沿B3煤层底板布置。

开采二水平时，主暗斜井代替运输上山，副暗斜井代替轨道上山。主、副暗斜井均沿B1煤层底板布置，四采区回风上山沿B2煤层底板布置。

矿井划分为两个水平，一个辅助水平，分水平划分采区。全矿井共划分6个采区，其中小西沟河以东+1610m水平以上为一采区，+1610m～+1460m水平为二采区，小西沟河以西+1460m水平以上为三采区；+1250m～+1460m水平为四、五、六采区，其中小西沟河以东为四采区，小西沟河以西为五、六采区。

一采区位于+1610m水平以上，东以井田东部边界为界，西以小西沟河为界。采区东西走向长度约3370m，双翼采区。

二采区位于+1610m～+1460m，东以井田东部边界为界，西以小西沟河为界。采区东西走向长度约3370m，双翼采区。

三采区位于+1460m水平以上，东以小西沟河为界，西以井田西部边界为界，采区东西走向长度1371m～1955m，单翼采区。

四采区位于+1250m～+1460m，东以井田东部边界为界，西以小西沟河为界。采区东西走向长度约3370m，双翼采区。

五采区位于+1250m～+1460m，东以小西沟河为界，西以f2-2逆断层为界，采区东西走向长度1405m～1575m，双翼采区。

六采区位于+1250m～+1460m，东以f2-2逆断层为界为界，西以井田西部边界为界，采区东西走向长度951m～1405m，单翼采区。

（4）采煤工作面个数

投产工作面为矿井已基本准备完成的B6煤层+1610m～+1650m区段11B6E01工作面，接续工作面位于B5煤层+1610m～+1670m区段11B5E01工作面。

矿井正常生产时，为保证采区和回采工作面正常接续，共配备3个掘进面，其中顺槽掘进面2个，开拓掘进面1个，回采工作面与掘进工作面之比为1：3。

（5）开采顺序

煤层开采顺序为自上而下分煤层开采。区段开采顺序为自上而下逐区段开采。先采东翼采区，再采西翼采区。西翼采区及东翼采区内限采上部水平，后采下部水平。设计投产一采区，先接替东部二、四采区，再接替西部三、五、六采区。：回采方向为后退式，即由井田（采区）边界向采区上山或井筒方向回采。

（6）采煤方法及工作面顶板管理支护

①采煤工艺

B2上、B3、B4、B5、B6煤层平均厚度小于4.5m，推荐采用走向长壁一次采全高采煤工艺，。B1、B2煤层厚度大，开采条件相对比较优越，适应综采放顶煤一次采全高开采工艺。

②工作面顶板管理支护

根据地质勘探报告提供，井田开采煤层顶底板多以顶板岩性主要为粉砂岩、泥岩、细砂岩，均属易软化的软岩～中等强度岩石，工作面顶板采用全部垮落法管理。

（7）采区及工作面回采率

①工作面回采率

根据该矿多年采用本采煤方法的实际回采率情况，并综合煤层厚度及煤层冒放性，薄煤层取85%，中厚煤层取80%，厚煤层取75%。，工作面回采率取93%。

（8）通风方式

矿井通风方式初期为中央并列式通风，后期为分区式通风，主、副斜井进风，斜风井、东风井及西风井回风，通风方法采用机械抽出式。

（9）运输方式

矿井采用主、副斜井开拓方式。主井井筒内装备一台钢丝绳芯带式输送机，担负矿井煤炭运输任务；同时在主斜井井筒另一侧设置一台架空乘人装置，主要担负井下生产人员上下井的任务，同时还担负主斜井带式输送机检修人员下井的任务；副斜井采用单钩串车提升，担负矿井上、下放材料及矿井掘进矸石排放任务。

（10）地面生产工艺

井下开采的原煤通过输送设备给入主斜井下段带式输送机运至主井分段处转载给入主井上段带式输送机运至地面井口缓冲仓经机头溜槽卸入缓冲仓，仓内原煤经仓下给料机给入上仓带式输送机运至装车仓顶给入原煤分级筛分为-30mm、30~80mm及80~300mm三种粒级，80~300mm大块煤经筛前溜槽给入大块煤转载带式输送机运至大块煤仓顶经机头溜槽卸入装车仓；30~80mm中块煤经筛前溜槽直接给入装车仓；-30mm末煤经筛下溜槽给入末煤配仓带式输送机运至末煤装车仓经犁式卸料器卸料配仓至2个末煤仓。

其地面生产工艺及污染流程见图3.2-1工艺流程图。

（11）矿井生产产污环节流程

矿井生产产污环节流程见图3.1-2。

图3.2-1      采煤工艺流程图

图3.1-2    矿井生产产污环节流程图

#### 3.1.2.10矿井工作制度

矿井设计年工作日按330d考虑，井下实行四六工作制，每天三班作业，一班维修，每班工作6h，每天净提升时间18h。地面实行“三八”工作制。

#### 3.1.2.11服务年限

根据勘探程度和该矿煤层赋存复杂程度，取1.3储量备用系数，整个矿井服务年限为249.3年。

#### 3.1.2.12劳动定员

本矿井核定生产能力为0.6 Mt/a，矿井原煤生产工人效率为6.08t/工，年工作日330d，根据生产人员通常配置方法，计算出本矿井的劳动定员为459人劳动定员表见表3.1-6。

表3.1-6                     劳动定员表

| 序号 | 类别 | 出勤人数 |  |  |  |  | 在籍系数 | 在藉人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 |  |  |
| 一 | 原煤生产人员 | 109 | 84 | 82 | 47 | 322 |  | 433 |
| 1 | 管理人员 | 11 | 7 | 5 |  | 23 | 1 | 23 |
| 2 | 生产工人 | 98 | 77 | 77 | 47 | 299 |  | 410 |
| （1） | 井下工人 | 55 | 55 | 55 | 45 | 210 | 1.4 | 294 |
| （2） | 地面工人 | 43 | 22 | 22 | 2 | 89 | 1.3 | 116 |
| 二 | 服务人员 | 8 | 5 | 3 |  | 16 | 1 | 16 |
| 三 | 其他人员 | 5 | 3 | 2 |  | 10 | 1 | 10 |
|  | 合计 | 122 | 92 | 87 | 47 | 348 |  | 459 |

#### 3.1.2.13扩建工程主要生产设备情况

本矿扩建工程现有主要工艺设备参见表3.1-7。

表3.1-7  主要设备选型计算表

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 | 处理能力 |  | 入料量 |  | 计算 台数 | 选择 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 | 原煤上仓带式输送机 | Q=1000t/h，B=1200mm L=254.4m，V=3.15m/s | 1000 | t/h | 900 | t/h | 0.9 | 1台 |  |
| 2 | 原煤分级筛 | 2YAH1848型筛孔 80/30mm 倾角15° | 600 | t/h | 500 | t/h | 0.83 | 1台 |  |
| 3 | 大块煤转载带式输送机 | Q=100t/h，B=800mm L=8.3m，V=2.0m/s | 464 | t/h | 160 | t/h | 0.34 | 1台 |  |
| 4 | 末煤转载带式输送机 | Q=350t/h，B=1000mm L=25.46m，V=2.0m/s | 756 | t/h | 170 | t/h | 0.22 | 1台 |  |

#### 3.1.2.14项目总投资

本项目建设投资60877.26万元，吨煤投资1014.62元/t。其中：原有建设投资53220.2万元，瓦斯抽采系统建设投资3455万元，本次设计新增投资4202.06万元。

矿井建设原有投资53220.2万元，其中：井巷工程6284.9万元，土建工程17238.9万元，设备购置费14255.87万元，安装工程7676.24万元，工程建设其他费用7764.30万元。

#### 3.1.2.15生产主要材料消耗指标

（1）生产主要材料消耗指标生产主要材料消耗指标见表3.1-8。

表3.1-8             主要材料消耗指标

| 序号 | 材料 | 指标 | 序号 | 材料 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑 木 | 10.0m3/万t | 7 | 金属网 | 400m2/万t |
| 2 | 炸 药 | 1000kg/万t | 8 | 吨煤耗电 | 11.68kW.h/t |
| 3 | 雷 管 | 2000发/万t | 9 | 吨煤水耗 | 0.146m3/t |
| 4 | 乳化液 | 200kg/万t | 10 |  |  |
| 5 | 油 脂 | 80kg/万t | 11 |  |  |
| 6 | 截 齿 | 12个/万t | 12 |  |  |

（2）耗电

矿井年耗电量2962.8×104kW·h，即产生吨煤耗电为11.68kW·h。

（3）用水

本矿现实际的吨煤水耗为0.146m3/t。

（4）黄泥灌浆黄土来源

本项目区没有可利用的黄土资源，矿井开采过程中的井下黄泥灌浆需要一定数量的黄土资源，本矿井井下生产黄泥灌浆所需黄土采用外购的方式，来满足井下生产需要，外购黄土来源于项目区北侧雀儿沟村。

#### 3.1.2.16项目给排水

（1）给排水平衡

全矿灌溉季给排水平衡情况见表3.1-9，全矿非灌溉季给排水平衡情况见表3.1-10，从表中可知，工业场地内生活污水回用量为178m3/d，矿井排水回用量为1200m3/d，生活污水全部回用于井下防火灌浆，矿井排水用于井上井下降尘洒水及矿区绿化，非灌溉季节剩余部分矿井水排入项目区北侧储水池作为来年生态绿化用水。

表3.1-9                灌溉季节给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 职工食堂用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 淋浴间用、排水 | 132 | 112 | 20 |  | 西沟河河水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 西沟河河水 |
| 未预见用、排水 | 23.5 | 20 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 小 计 | 240.5 | 178 | 62.5 |  |  |
| 防火灌浆 | 178 | 0 | 178 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 297 | 0 | 297 |  | 处理后的矿井排水 |
| 工业场地及北侧荒地绿化用水 | 483 | 0 | 483 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 240 | 0 | 240 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 180 | 0 | 180 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 1578 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 1200 |  |  |  |
| 合 计 | 1818.5 | 1578 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量178m3/d，矿井排水回用量1200m3/d，总回用量1578m3/a。 |  |  |  |  |

表3.1-10                非灌溉季节给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 职工食堂用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 淋浴间用、排水 | 132 | 112 | 20 |  | 西沟河河水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 西沟河河水 |
| 未预见用、排水 | 23.5 | 20 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 小 计 | 240.5 | 178 | 62.5 |  |  |
| 防火灌浆 | 178 | 0 | 178 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 297 | 0 | 297 |  | 处理后的矿井排水 |
| 工业场地及北侧荒地绿化用水 | 483 | 0 | 483 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 240 | 0 | 240 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 180 | 0 | 180 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 1578 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 1200 |  |  |  |
| 合 计 | 1818.5 | 1578 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量178m3/d，矿井水回用量717m3/d，剩余水量483m3/d，排入北侧储水池作为来年生态绿化补偿用水。 |  |  |  |  |

（2）给水水源概况

①水源

矿井生活用水以西沟河河水作为水源，在西沟河河岸取水，河水加压输送至矿井工业广场净化车间，经净化处理后加压输至2×600m 3高位水池，高位水池水再向工业广场及行政福利区重力供水。

②矿井排水利用

矿井产生涌水量为1200m3，设计规模Q=1380m3/h，经“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺，出水目标执行《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006及《井下消防洒水水质标准》GB50383-2006。处理后的矿井水用于煤场洒水、消防用水、黄泥灌浆及井上下降尘洒水，用于项目区绿化的矿井水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边北侧荒山的绿化。

③再生水源

矿井生活污水经“生物处理+深度处理”工艺处理后，生物处理拟选用“二级接触氧化”工艺，深度处理拟选用“微絮凝过滤＋活性炭吸附”工艺，污水处理站设计规模定为Q=25m3/h，出水目标执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，净化污水可用于井下防火灌浆。

（3）排水系统

①矿井排水处理

为了提高矿井水的利用率、加快矿井水的资源化，井下排水应开发利用，处理后可考虑作为井下降尘洒水、防火灌浆等用水的供水水源。

该矿井正常涌水量预计1200m3/d，其中井下洒水降尘180m3/d，黄泥灌浆297m3/d，生产系统降尘洒水水量为240m3/d，消防用水量为120m3/d，灌溉季节可全部回用不外排。非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水。

②生活污水处理

在工业水处理站对生活污水进行深度处理，净化污水（中水）加压后通过独立中水管网供给井下防火灌浆，实现生活污水“零排放”。污水处理设计规模Q=25m3/h，主体处理工艺拟采用“生物处理+深度处理”处理后，出水目标执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。

### 3.1.3原有项目审批情况

西沟煤炭有限责任公司二煤矿《新疆煤炭工业“十一五”发展规划》建设矿井，2005年取得了0.09Mt/a矿井采矿许可证。新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环自函【2006】273号文对西沟煤炭有限责任公司二煤矿9万t/a技术改造矿井环境影响报告表进行了批复，新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环监验【2010】026号文对西沟煤炭有限责任公司二煤矿9万t/a技术改造矿井进行了竣工验收。

目前0.60Mt/a改扩建工程已基本完成，原有工程已不复存在。

## 3.2项目存在的环境问题分析

### 3.2.1原有工程遗留的环境问题分析

本项目属于未批先建项目，目前0.6Mt/a矿井建井工作已经完成，原有工程已不复存在，本次环评只针对现有工程存在的环境问题提出相应的环保措施。

### 3.2.2已完成改扩建工程存在的环境问题分析

根据实地走访与调查，发现已完成60万吨/ a改扩建矿井工程存在以下环境问题：

（1）已建成供热工程为1台SZL20-1.25-AⅡ型热水锅炉（允许工作压力1.25MPa、额定热功率20t），鼓风机、引风机、除尘器、螺旋出渣机、炉排传动装置等辅机随锅炉配套，配备1座ø=1.7m、H=40m砖烟囱，烟气采用脉冲布袋除尘+湿式脱硫及脱硝工艺，锅炉总量指标不满足当地环保要求。

（2）现场生活垃圾管理不规范，没有及时收集清理。

（3）工业场地绿化措施及硬化措施不到位。

（4）现状油料库地面未采取防渗措施，油料采用油桶储存，存放油料桶地面未设置围岩。

### 3.2.3改扩建前后主要污染物 “三笔账”

由于本矿为改扩建项目，原有项目与改扩建后存在一定差异，各项污染物排放量变化情况见表3.2-1。

表3.2-1          改扩建前后主要污染物“三笔账”表

| 污染源类型 | 污染物 | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有工程排放量 | 改扩建工程排放量 | 以新带老消减量 | 排放量 | 排放增 减量 |
| 大气 污染源 | SO2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | -2.7 |
|  | NOX | 0.96 | 0 | 0 | 0 | -0.96 |
| 水污 染源 | 生活排水 CODcr 氨氮 | 0.46 0.25 0.01 | 0 0 0 | 0 0.85 0.08 | 0 | -0.46 -0.25 -0.01 |
|  | 矿井水 CODcr 氨氮 | 0 1.00 0.20 | 0 0 0 | 0 2.03 0.36 | 0 | 0 -1.00 -0.20 |
| 固体 废弃物 | 生活垃圾 | 9.1 | 174 | +164.9 | 174 | +164.9 |
|  | 矸石 | 1800 | 12000 | / | 12000 | +10200 |

注：现有工程锅炉SO2 、NOX产生量数据来源为本项目9万吨/年报告表批复中的数据。

## 3.3针对已完成改扩建工程存在的环境问题所提出的整改措施

（1）拆除矿区现有供热设备，矿区采用集中供热方式，拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

（2）要求生活垃圾及时收集及时清理，生活垃圾应运往呼图壁县垃圾填埋场进行统一填埋。

（3）加大工业场地绿化措施，对部分裸露地面及时进行绿化或者硬化。

（4）油料库地面全部硬化，并采取防渗漏措施，油桶储存区地面设置围岩，并对油料库设置防雨设施；并建议油料储存采用双层罐储存。

## 3.4环境影响时期及污染环节

矿井的排污情况按整改工程建设期、运营期和服务期满后三个时期来进行分析。

矿井工程污染源排污及影响环节示意图见图3.4-1。

图3.4-1      工程污染源排污及影响环节示意图

（1）整改工程施工期主要污染工序

①管线开挖、地面建筑施工环节

本工序主要环境问题为：施工机械如挖掘机、施工车辆等产生噪声；施工扬尘；施工垃圾等。

②施工人员生活环节

施工阶段的“三废”排放污染。

（2）营运期主要污染工序

①采煤

煤层的采动会引起地表移动变形、塌陷，对生态环境产生一定不利影响。

②煤的运输、筛分、储存

煤在转载、运输、储存等过程中会产生一定煤尘及噪声污染。

③锅炉运行

采用电锅炉，无锅炉烟气及噪声污染。

④矿井排水

煤的开采过程中会产生矿井排水，矿井排水若外排会对地下水及周围环境产生污染。矿井排水会引起地下水文地质环境的变化，使含水层的流场及水位发生变化，并诱发相应的地质环境问题。

⑤矿井辅助生产环节

机修设备噪声、生活污水及生活垃圾等。

## 3.5污染物源强及影响分析

本矿井的排污按整改工程建设期、运营期和服务期满后三个时期进行分析。

### 3.5.1整改工程建设期污染源强及影响分析

本项目0.6Mt/a改扩建工程施工任务一基本完成，其施工期环境影响除新增占地造成对生态环境的影响外，其余影响均不存在，这里所指的建设期环境影响主要是指整改工程施工对环境的影响。整改工程建设期对环境的影响主要是施工行为对环境空气、水体的影响以及产生的固体废物和噪声对环境的影响。

（1）环境空气源强及影响因素分析

整改工程建设期主要为施工管线开挖及废旧锅炉拆除产生的扬尘，建筑材料运输、装卸中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆放场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌站产生的水泥粉尘等。污染物大多为无组织排放，主要污染物为粉尘。

（2）水环境影响因素分析

建设期主要为锅炉及管线施工过程中产生的泥浆废水、施工的冲洗与设备清洗废水、施工人员日常生活污水等。废水产生量约为3m3/d，废水中主要污染物为SS，其次为石油类。施工人员生活主要来自施工人员日常生活，污水量很少，废水产生量约为2m3/d，主要污染物为SS、COD、NH3-N等。

（3）固体废物影响因素分析

整改工程施工期排弃的固体废物主要为废旧锅炉拆除过程中产生的建筑垃圾，产生量约为700m3（300t）。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

（4）噪声影响因素分析

主要为施工机械，如混凝土搅拌机、挖掘机、及汽车运输等产生的噪声。根据类比调查，本项目施工期的主要噪声源与噪声级见表3.5-1。

表3.5-1               施工期主要噪声源与噪声级

| 施工 阶段 | 主要噪声源 | 声源声级 dB(A) | 不同距离的噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 400m |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、运输车辆 | 92～102 | 60～72 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 92～102 | 60～70 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
|  | 混凝土振捣机 | 87～97 | 55～65 | 51～61 | 59～69 | 47～57 | 41～51 | 35～45 |
| 安装 | 电焊、电钻 | 77～87 | 45～51 | 41～51 | 39～49 | 37～47 | 31～41 | 25～35 |

### 3.5.2运营期

随着本矿井工程的完成并投入运营，污染源发生变化，对环境的影响也有所改变。

（1）项目运营后大气污染源可分为无组织排放源和有组织排放源。本项目在工业场地设4个直径为Φ11m的圆筒仓，筒仓高45m，储煤仓总容积为8000吨，圆筒仓原煤直接装车后运往选煤厂进行洗选加工。原煤厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的工作环节设置集尘罩，袋式除尘器和喷雾洒水装置。故在原煤存储过程中基本无煤尘无组织排放。本项目无组织排放源为煤炭装卸扬尘及运输车辆扬尘。拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

原煤厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的环节设置喷雾洒水装置。原煤存储采取仓储，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

1）锅炉

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

2）无组织排放的粉尘

场地内运输均为皮带输送，拟采用封闭式，在采取密闭措施后排尘量很小，且均为无组织排放，可忽略不计。

原煤存储采取仓储，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

产品煤运输：为了控制道路扬尘，厂区对道路进行硬化，定期清扫及洒水，保持路面清洁和相对湿度；环评要求运输汽车采用覆盖式运输。

（2）水环境影响因素分析

主要污染源为矿井排水、生活污水，污染物为SS、COD、NH3-N等。矿井排水经矿井水处理站处理后，供地面生产用水及井下消防洒水等环节。生活污水经生活污水处理站处理后全部回用井下黄泥灌浆，不存在对环境的影响。

①工业场地生产生活污废水

矿井生活污水主要来自矿井工业场地的行政、居住及公共建筑、生产系统也有少量废水，其最大日排水量约178m3/d。

矿井生活污水主要由淋浴、池浴、洗衣、盥洗、冲厕、炊事等污水组成，以洗涤污水为主，粪便污水所占比例不大，其污染程度相对较轻。参考我国现有矿井生活污水实测资料，估计主要污染物浓度如下：悬浮物≤200mg/L；化学需氧量≤300mg/L；五天生化需氧量≤150mg/L；氨氮≤20mg/L；阴离子表面活性剂≤6.0mg/L。水质指标见表3.5-3。

表3.5-3         现有矿井生活污废水水质指标表

| 序 号 | 项 目 | 原水水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SS | 200 |
| 2 | COD | 300 |
| 3 | BOD5 | 150 |
| 4 | 氨氮 | 20 |
| 5 | LAS | 6 |

矿井工业场地设污水处理站对生活污水进行“生物处理＋深度处理”，设计规模Q=25m3/h。经该工艺处理后，工业场地生活污水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

表3.6-1          生活污水产生及排放情况表

| 污染源种类 |  | 污染源特征 | 原始产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  |  |
|  | 生活污水 | 地面生产生活产生的污水 | 64970m3/a |  | “生化处理+深度处理”工艺 | 64970m3/a |  | 全部回用 | 零排放 |
|  |  | SS | 12.38 | 200 |  | 3.1 | 50 |  |  |
|  |  | COD | 18.58 | 300 |  | 3.1 | 50 |  |  |
|  |  | BOD5 | 9.29 | 150 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1.86 | 20 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | LAS | 0.37 | 6 |  | 0.06 | 1 |  |  |

②井下排水

矿井在开采过程中由于井巷穿越含水层会产生涌水，根据煤田地质勘探报告，该矿井井下正常涌水量预计为1200m3/d。

矿井水主要受采掘过程中煤尘、岩尘、乳化液及井下作业人员排泄物的轻度污染，一般悬浮物及色度较高，CODcr、BOD5略有超标。主要污染物浓度如下：悬浮物≤300mg/L；化学需氧量≤90mg/L；五日生化需氧量≤45mg/L；氨氮≤0.4mg/L。水质指标见表3.5-4。

表3.5-4                矿井水水质指标表

| 项目 | 原水水质 |
| --- | --- |
| SS | 200 |
| COD | 70 |
| BOD5 | 40 |
| 氨氮 | 10 |
| 石油类 | 0.04 |

矿井水处理系统设计规模按Q=1380m3/h考虑，采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺。

表3.6-1          生产废水产生及排放情况表

| 污染源种类 |  | 污染源特征 | 原始产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  |  |
| 污水 | 矿井水 | 井下开采工作面涌水 | 438000m3/a |  | “预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺 。 | 438000m3/a |  | 全部综合利用 | 生产用水 |
|  |  | SS | 54.75 | 200 |  | 5.475 | 50 |  |  |
|  |  | COD | 19.16 | 70 |  | 1.916 | 50 |  |  |
|  |  | BOD5 | 10.9 | 40 |  | 1.09 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 2.73 | 10 |  | 1.36 | 5 |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |

（3）固体废弃物

本矿生产运营期排放的固体废物主要有掘进矸石、生活垃圾及污水处理污泥、等。运营期固体废物排放情况及处置措施见表3.5-5。

表3.5-5        固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

| 固废种类 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 | 1.2万t/a | 存于矸石周转场综合利用 | 1.2万t/a | 存于矸石周转场综合利用 |
| 生活垃圾 | 174t/a | 分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 | 174t/a | 呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 |
| 矿井水处理间污泥 | 煤泥45t/a | 处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 0 | 出售 |
| 生活污水处理站污泥 | 活性污泥9.6t/a | 活性污泥作为矿井绿化肥料 | 0 | 综合利用 |
| 机修车间 | 废机油0.15t/a | 暂存在危险废物暂存间，委托具有危险废物处置资质的单位处置 | 0.15t/a | 由危险废物处置资质的单位处置 |

（4）噪声

营运期影响环境噪声的声源主要为矿井机械设备和进出矿运煤的汽车。掘进设备大部分在井下，井上主要设备噪声源为轴流风机、绞车房机电设备，井口提升机电设备，泵房的水泵，空压机、机修间的木工锯机等。上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声影响也为间歇性对外环境影响不大。主要噪声比较大的是铲车和流动汽车。具体见表3.5-6。

表3.5-6　　　　  　    　      噪声源设备

| 名称 | 数量 | 源强 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单轨吊车 | 2台 | 85 | 类比值 |
| 带式输送机 | 1部 | 85～95 | 类比值 |
| 提升机 | 1台 | 95 | 类比值 |
| 各类水泵 | 共8台 | 85 | 类比值 |
| 机修间各类机床 | 3台 | 80-85 | 类比值 |
| 螺杆式空气压缩机 | 3台 | 96 | 类比值 |
| 通风机 | 2台 | 92～98 | 类比值 |
| 电焊机 | 3台 | 90-95 | 类比值 |
| 铲车 | 2台 | 95 | 类比值 |
| 运输车辆 | 9×2辆/h | 80～85 | 类比值 |

上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声对外环境影响不大。轴流风机长期运转，噪声较大。由于采取了隔声和安装了消音设备，噪声对外辐射不大。流动噪声源为运输汽车。

（5）生态环境

本项目运营期的生态环境主要影响为井下采动引起的地表移动变形，即地表塌陷对生态环境造成一定的影响，以及矿井生产活动对外环境的污染影响。地表塌陷可能导致地下水位下降和水土流失；井下开采活动对生态环境造成一定时期的不利影响，采取治理、复垦措施后，可使生态环境得到一定程度的保护和恢复。

在建设期、运营期及服务期满后对生态的影响分析见表3.5-7。

表3.5-7                 生态环境影响分析

| 建设期 | 运营期 | 服务期满后 |
| --- | --- | --- |
| 场地开挖对土地的扰动作用和土石方工程引起的短期水土流失，新增占地对生态环境的影响。 | 井下开采可能导致地表塌陷、地表植被破坏、水土流失、地下水下渗、产品运输等对生态环境的污染影响。 | 地表塌陷、水土流失等对生态环境的影响将持续一段时间。 |

### 2.5.3服务期满后污染影响因素分析

矿井服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源均停止排污，但影响逐渐消失需要一段时间；而且由于采掘引起的地表塌陷的产生要滞后于地下采空区的形成，并且延续的时间较长。因此，地下开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响也将持续，在采取治理、复垦措施后，才可使生态环境将逐渐得到保护和恢复。

## 3.6拟采取的环保对策措施及治理效果

### 3.6.1整改工程施工期环保对策措施及治理效果

（1）废气污染防治：施工场地洒水防止扬尘；建筑材料运输及堆放应有棚布遮盖；出入施工现场的道路、施工便道要经常洒水。废旧锅炉房拆除所造成的扬尘可采用喷水的方式消除。

（2）废水污染防治：主要是对生活污（废）水要进行严格管理，用于绿化及道路降尘洒水；

（3）噪声污染防治：合理布置高噪声施工安装位置，使其远离敏感区；采用低噪声设备施工方法等。

（4）固体废物污染防治：建设过程中的固体废物有拆除废旧锅炉房产生的建筑垃圾及其它固体废弃物。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

（5）新建电锅炉供热管线可沿现已有给水管线管沟敷设，这样可避免新增供热管线对生态环境的不利影响。

### 3.6.2运营期

（1）大气污染防治

1）锅炉

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

2）无组织排放的粉尘

场地内运输均为皮带输送，拟采用封闭式，在采取密闭措施后排尘量很小，且均为无组织排放，可忽略不计。

原煤存储采取仓储，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

产品煤运输：为了控制道路扬尘，厂区对道路进行硬化，定期清扫及洒水，保持路面清洁和相对湿度；环评要求运输汽车采用覆盖式运输。

（2）水污染治理

①矿井水

本矿井工业场已新建矿井水处理站，规模为Q=1380m3/h，“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺。处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。

②生活污水

工业场地生活污水主要为职工生活污水、生产废水，通过矿井生活污水管网汇集后，送入生活污水处理站进行二级生化处理，规模为25m3/h，拟采用“生物处理＋深度处理”工艺。经该工艺处理后，出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。所有生活污水均进行了综合利用，不外排。

（3）固废治理

本矿井运营期矸石存于矸石周转场，用于电厂发电。

生活垃圾日产日清，分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的

定期运至呼图壁县垃圾填埋场进行填埋处置。

生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀煤泥经晾晒后及时与原煤混合销售。

（4）噪声

工业场地固定噪声源均安装在室内，通过隔音以减少对外噪声影响；机修间等难以控制的偶发性噪声源，从总体布局中尽量远离噪声敏感点。空气动力性噪声源主要为各类风机，均安装消声器，可使噪声值降低15dB(A)～25dB(A)。

（5）生态恢复及绿化

对受地表塌陷影响的土地，必须做好土地复垦和水土保持工作，做好塌陷地、塌方和滑坡等的整治工作，尽快恢复当地的生态环境，控制水土流失，只有这样才能保持原有生态系统，使生态环境得到一定的改善。

绿化是环保和水土保持、恢复生态环境的重要措施之一。绿化具有美化环境、净化空气、消减噪声、防风、保持水土和调节小气候等作用。根据现场踏勘，本区植被覆盖率较低。从矿井工业场地总平布置的具体情况出发，充分利用建筑物四周的空闲地带及道路两侧空地种草植树，进行绿化。

林地边坡采取护坡、护提措施，林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

## 3.7项目污染物产、排情况

拟建项目污染物产、排情况详见表3.7-1。

表3.7-1           污染物产、排情况一览表

| 污染源种类 |  | 污染源特征 | 原始产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  |  |
| 废气 | 粉尘 | 筛分粉尘 | 165 | 10g/m3 | 洒水降尘 | 微量 | / | 无组织 | 环境空气 |
|  |  | 转载点扬尘 | 难定量 |  | 洒水降尘 | 少量 |  | 无组织排放 | 环境空气 |
| 污水 | 矿井水 | 井下开采工作面涌水 | 438000m3/a |  | “预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺 | 438000m3/a |  | 全部综合利用 | 生产用水 |
|  |  | SS | 54.75 | 200 |  | 5.475 | 20 |  |  |
|  |  | COD | 19.16 | 70 |  | 1.916 | 20 |  |  |
|  |  | BOD5 | 10.9 | 40 |  | 1.09 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 2.73 | 10 |  | 1.36 | 5 |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |
|  | 生活污水 | 地面生产生活产生的污水 | 64970m3/a |  | “生化处理+深度处理”工艺 | 64970m3/a |  | 全部回用 | 零排放 |
|  |  | SS | 12.38 | 200 |  | 1.24 | 20 |  |  |
|  |  | COD | 18.58 | 300 |  | 1.55 | 25 |  |  |
|  |  | BOD5 | 9.29 | 150 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1.24 | 20 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | LAS | 0.37 | 6 |  | 0.06 | 1 |  |  |
| 固废 | 煤矸石 |  | 1.2万t/a |  | 综合利用 | 1.2万t/a |  | 综合利用 | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 174t/a |  | 定点收集、定期运至呼图壁垃圾填埋场 | 0 |  | 集中收集定期外运 | 垃圾场填埋 |
|  | 污泥 |  | 矿井水处理间煤泥：45t/a 活性污泥：9.6t/a |  | 活性污泥作为绿化用肥进行综合利用，煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 0 |  | 综合利用 | 绿化 用肥、销售 |
|  | 废机油 |  | 0.15t/a |  | 暂存在危险废物暂存间，委托具有危险废物处置资质的单位处置 | 0.15t/a |  | 由危险废物处置资质的单位处置 | 由危险废物处置资质的单位处置 |

## 3.8清洁生产

### 3.8.1 水资源综合利用

（1）矿井水

井下正常排水量1200m3/d。矿井水处理系统设计规模按Q=1380m3/h考虑，采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺 ，处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。

矿井水回用率达到100%，超过了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》不低于65%的要求，并且满足国家环境保护总局环办[2006]129号文中规定的矿井水复用率达到70%以上的要求。

（2）生产、生活污废水

矿井生产生活污废水产生量约178m3/d，工业场地设污水处理站对生产、生活污废水进行深度处理，拟采用“生化处理+深度处理”工艺，经处理后的中水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。因此，评价认为该水资源综合利用方案符合环境保护的要求，利用方案可行。

### 3.8.2固体废物综合利用

本矿井运营期矸石用于大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂发电；生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀煤泥经晾晒后及时与原煤混合销售。

经过以上措施，可实现本矿井主要固体废物的综合利用，变废为宝。

### 3.8.3清洁生产评价指标

依据《清洁生产标准 煤炭采选业》HJ446-2008要求，本次环评清洁生产分析充分考虑行业特点，采用的评价指标有七类，既有定性指标也有定量指标，其中包括

生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、矿山生态保护、环境管理要求。本次评价依据该标准对项目的清洁生产水平进行评价。

### 3.8.4清洁生产评价指标对比

项目清洁生产指标与清洁生产标准比较情况见表3.8-1。

表3.8-1             煤炭采选业清洁生产指标要求

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |
| 总体要求 |  | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高煤炭回采率的技术措施。 |  |  | 符合 | 一 |
| 井工煤矿工艺与设备 | 煤矿机械化掘进比例(%) | ≥95 | ≥90 | ≥70 | 100 | 一 |
|  | 煤矿综合机械化采煤比例(%) | ≥95 | ≥90 | ≥70 | 100 | 一 |
|  | 井下煤炭输送工艺及装备 | 长距离井下至井口带式输送机连续运输(实现集控)斜井采用机车牵引矿车运输 | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 采用以矿车为主的运输方式 | 符合二级 |  |
|  | 井巷支护工艺及装备 | 井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开挖段及斜井井筒采用砌壁支护 | 大部分井筒岩巷采用光爆锚喷，锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 部分井筒岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，大部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 符合一级 |  |

续表3.8-1：

| 贮煤装运系统 | 贮煤设施工艺及装备 |  | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 |  |  |  | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其它进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 |  |  | 原煤进筒仓 符合一级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤炭装运 |  | 有铁路专用线，铁路快速装车系统、汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 有铁路专用线，铁路一般装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 |  |  | 公路外运采用全封闭车厢或加遮苫汽车运输，矿山到公路运输线必须硬化 |  |  | 采用公路运输，全封闭车厢，运输线全程硬化 符合三级 |  |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤生产电耗（kWh/t） |  |  |  |  | ≤15 | ≤20 |  | ≤25 | 11.68 |  | 一 |
| 原煤生产水耗（m3/t） |  | 井工煤矿（不含选煤厂） |  |  | ≤0.1 | ≤0.2 |  | ≤0.3 | 0.146 |  | 二 |
| 原煤生产坑木（m3/万t） |  | 大型煤矿 |  |  | ≤5 | ≤10 |  | ≤15 | / |  | / |
|  |  | 中小型煤矿 |  |  | ≤10 | ≤25 |  | ≤30 | 7.0 |  | 一 |
| 采区回采率（%） |  | 厚煤层 |  |  | ≥77 |  |  | ≥75 | 75 |  | 二 |
|  |  | 中厚煤层 |  |  | ≥82 |  |  | ≥80 | 80 |  | 二 |
|  |  | 薄煤层 |  |  | ≥87 |  |  | ≥85 | 85 |  | 二 |
| 工作面回采率（%） |  | 厚煤层 |  |  | ≥95 |  |  | ≥93 | 93 |  | 二 |
|  |  | 中厚煤层 |  |  | ≥97 |  |  | ≥95 | 95 |  | 二 |
|  |  | 薄煤层 |  |  | ≥99 |  |  | ≥97 | 98 |  | 二 |
| 土地资源占用（hm2/万t） |  | 井工煤矿 |  |  | 无选煤厂0.1 有选煤厂0.12 |  |  |  | 0.046 |  | 一 |
| 三、产品指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选炼焦精煤 |  | 硫分% |  |  | ≤0.5 | ≤0.8 |  | ≤1 | / |  | / |
|  |  | 灰分% |  |  | ≤8 | ≤10 |  | ≤12 | / |  | / |
| 选动力煤 |  | 硫分% |  |  | ≤0.5 | ≤1.5 |  | ≤2.0 | / |  | / |
|  |  | 灰分% |  |  | ≤12 | ≤15 |  | ≤22 | / |  | / |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿井废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤100 | ≤200 |  | ≤300 | 51.1 |  | 一 |
| 矿井废水石油类产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤6 | ≤8 |  | ≤10 | 0.03 |  | 一 |
| 选煤废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤25 | ≤30 |  | ≤40 | / |  | / |
| 选煤废水石油类产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤1.5 | ≤2.0 |  | ≤3.0 | / |  | / |
| 采煤煤矸石产生量（t/t） |  |  |  |  | ≤0.03 | ≤0.05 |  | ≤0.1 | 0.02 |  | 一 |
| 原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度（mg/m3） |  |  |  |  | ≤4000 |  |  |  | 符合一级 |  |  |

续表3.8-1：

| 清洁生产指标等级 |  |  |  |  | 一级 | 二级 |  | 三级 | 本矿指标及等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、废物回收利用指标% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年抽采瓦斯利用率% |  |  |  |  | ≥85 | ≥70 |  | ≥60 | 未达可利用标准 |  |  |  |
| 当年产生的煤矸石综合利用率% |  |  |  |  | ≥80 | ≥75 |  | ≥70 | 全部综合利用。符合一级 |  |  |  |
| 矿井水利用水% |  | 水资源短缺地区 |  |  | 100 | ≥95 |  | ≥90 | / |  |  | / |
|  |  | 一般水资源矿区 |  |  | ≥90 | ≥80 |  | ≥70 | ≥90 |  |  | 一 |
|  |  | 水资源丰富矿区（其中工业用水） |  |  | ≥80（100） | ≥75（≥80） |  | ≥70（≥80） | / |  |  | / |
|  |  | 水质复杂矿区 |  |  | ≥70 |  |  |  | / |  |  | / |
| 六、矿山生态保护指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塌陷土地治理率% |  |  |  |  | ≥90 | ≥80 |  | ≥60 | 85 |  |  | 二 |
| 排矸场覆土绿化率% |  |  |  |  | 100 | ≥90 |  | ≥80 | / |  |  | / |
| 矿区工业广场绿化率% |  |  |  |  | ≥15 |  |  |  | 15 |  |  | 一 |
| 七、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 |  |  | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |  |  | 符合一级 |  |  |
| 环境管理审核 |  |  | 通过GB/T24001环境管理体系认证 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业齐全 |  |  | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全，真实 |  |  | 环评要求本矿投产后要按二级要求实施 |  |  |
| 生产过程环境管理 | 岗位培训 |  | 岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 | 主要岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 |  |  |  |  |  | 环评要求按二级指标进行 |  |  |
|  | 原辅材料、产品、能源、资源消耗管理 |  | 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 |  |  |  |  |  |  | 应采用清洁原料和能源，并采取降耗措施 | 一级 |  |
|  | 资料管理 |  | 生产管理资料完整、记录齐全 |  |  |  |  |  |  | 资料完整、记录齐全 | 一级 |  |
|  | 生产管理 |  | 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理，有量化指标的项目实施定量管理 |  |  |  |  |  |  | 环评要求有规程和制度，管理完善 | 二级 |  |

续表3.8-1：

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 |  | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产过程环境管理 | 设备管理 | 有完善的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达100% |  | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达98% | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达95% | 环评要求主要设备有管理制度，定期进行检测采用节能设备和技术设备无故障率达95% |  | 二级 |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 所有用水、用电环节安装计量仪表，制定严格定量考核制度 |  | 对主要用水、用电环节安装计量仪表，并制定严格定量考核制度 |  | 环评要求用水、用电装计量仪表，并考核制度 |  | 二级 |
|  | 煤矿事故应急处理 | 有具体的矿井冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸、瓦斯气中毒等事故状况下的应急预案并通过环境风险评价，建立健全应急体制，机制、法制（三制一案），并定期进行演练。有安全设施“三同时”审查、验收、审查合格文件 |  |  |  | 环评要求有应急体制，严格执行 |  | 二级 |
| 废物处理处置 |  | 设有矿井水、疏干水处理设施，并达到回用要求。对不能综合利用的煤矸石设专门的煤矸石处置场所，并按GB20426、GB18599的要求进行处置 |  |  |  | 矿井水全部回用，煤矸石有专门处置场 |  | 一级 |
| 环境管理 |  | 环境保护管理机构 | 有专门环保管理机构配备专职人员 |  |  |  | 环评要求设置 | 一级 |
|  |  | 环境管理制度 | 环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 |  |  |  | 环评要求照此执行 | 一级 |
|  |  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 |  |  |  | 环评要求照此执行 | 二级 |
|  |  | 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 |  |  |  | 环评要求照此执行 | 一级 |

续表3.8-1：

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 环境监测机构 | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物均具备监测手段 | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物具备部分监测手段，其余委托有资质的监测部门进行监测 | 对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测 | 环评要求对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测 | 二级 |
|  | 相关方环境管理 | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 |  |  | 环评要求照此执行 | 二级 |
| 矿山生态恢复管理措施 |  | 具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理，且付诸实施 |  | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 二级 |
| 注：①根据MT/T5014，水资源短缺矿区是指现有水源供水能力（不含可利用矿井水量）<最高日用水量60%的矿区；水资源丰富矿区是指现有水源供水能力（含可利用矿井水量）>最高日用水量2.0倍的矿区；一般水资源矿区是指现有水源供水能力（含可利用矿井水量）为最高日用水量0.6～2.0倍的矿区 |  |  |  |  |  |  |

### 3.8.5煤炭采选行业清洁生产企业的评定

依据HJ446-2008《清洁生产标准 煤炭采选业》，该标准给出了煤炭采选业生产过程清洁生产水平的三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平

二级：国内清洁生产先进水平

三级：国内清洁生产基本水平

### 3.8.6清洁生产综合评价结论及意见

（1）结论

综上所述，该矿的各项清洁生产指标多处于国际清洁生产先进水平及国内清洁生产先进水平，此外，在项目投产后的运营过程中，严格按清洁生产指标中规定的定性指标。合理制定清洁生产目标及相关制度并严格执行的情况下，本矿的清洁生产可达到国内先进水平。

（2）建议

为进一步确保及提高项目清洁生产水平，建设单位应实行清洁生产审计、加大节能减排措施力度。

① 清洁生产审计

清洁生产审计是一种对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统化的分析和实施过程，其目的旨在通过实行预防污染分析和评估，寻找尽可能高效率利用资源，减少或消除废物的产生和排放的方法，是企业实行清洁生产的重要前提，也是企业实施清洁生产的关键和核心。持续的清洁生产审计活动会不断产生各种清洁生产方案，有利于企业在生产和服务过程中逐步的实施，从而使其环境绩效实现持续改进。

② 节能减排措施

建设单位应统筹规划和管理工业内建筑的供热供暖，推广电能监控信息系统技术，建立计算机远程监控信息系统，实时监测企业的电能消耗等运行参数，严格控制高峰期用电负荷，实现企业电能管理信息化和自动化。

建设单位应配备计量器具和仪表，建立健全原始记录和统计台账，并按期报送节能减排统计报表。

建设单位应建立和完善节能减排奖惩制度，根据节能减排目标完成情况，把奖惩落实到车间、班组、机台。对虚报、瞒报、拒报、迟报、伪造篡改节能减排统计资料的部门要予以处罚。

加强企业内的节能减排宣传教育，普及节能减排知识，提高节约和环保意识，增强职工责任感。有计划地组织节能减排业务学习和培训，主要耗能设备操作人员须经考试合格，方可上岗。

企业应随时掌握行业节能减排重大关键技术发展动向，引进、吸收先进的节能减排技术和管理经验。

## 3.9 总量控制

### 3.9.1总量控制的原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：在给定的区域内，把污染源排放的污染物控制在一定的数量范围内，使环境质量达到规定的目标要求。污染物总量控制方案应根据污染物种类、区域环境质量、环境功能、环境管理部门的要求、控制措施的经济合理性和技术可行性、项目的实际条件等因素综合考虑进行确定。

### 3.9.2总量控制因子

根据国家规定的排污总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点，所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定实行总量控制的污染物为：

废水中                CODcr、NH3-N

### 3.9.3总量控制指标的确定

水污染物排放总量：生活污水经生活污水处理站处理后全部回用，不存在对环境的影响。

矿井涌水全部回用于生产及绿化，不计总量。

因此本项目不设总量控制指标。

# 4 建设项目区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

矿井位于呼图壁县城西南75km，行政区划属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县雀尔沟镇管辖。

井田交通条件便利，井田距呼图壁县大丰镇58km，312国道、乌奎高速公路、北疆铁路依次通过。从井田北行18km到哈萨坟为简易砂石路，四季通车；从哈萨坟北行40km到大丰镇为沥青公路，交通较为方便。

井田东部为小甘沟煤矿，北部为大唐铁列克矿井。具体位置见图4.1-1项目区交通地理位置图。

### 4.1.2地形地貌特征

井田位于天山北麓的低中山区，最高处海拔2130m，最低处为小西沟河和西沟河，海拔1670m，绝对高差460m，相对高差一般为200m～350m。地势总体呈南高北低、东西两侧高中间低的“V”字形沟谷。地形复杂，切割强烈。小西沟河和西沟河由南向北纵贯切割井田中部。

### 4.1.3气候、气象条件与地震

井田地处欧亚大陆中心，在中纬度西风带控制之下，属温带大陆性干旱、半干旱气候。光热条件良好，四季分明，平原地区平均气温6.7℃， 呼图壁县多年平均降雨量为184.3mm，最大年降雨量达289.1mm（1987年），最小降雨量为113.3mm（1997年）。开春气温回升快，消融迅速，若遇春雨催化，将会引起春洪。每年6月～9月，是呼图壁县降水较多的时期，容易发生夏洪和秋洪。日、月降水量变化较大，最多日降水34.3mm（1990年5月3日），最多月降水可达59.5mm，个别年份由于大量降水造成局部地区的洪涝灾害。无霜期平均180天，全年日照总时数3090小时，稳定在10℃以上的年有效积温为3553℃。

井田位于乌鲁齐山前拗陷内，属中温带大陆性干旱气候，东西两侧广布针叶林，气候比较湿润。根据呼图壁河水文观测站的资料，井田内多年平均气温6.19℃，最高月份为7月份，平均气温22.2℃，最高可达39.1℃；最低月份为1月份，平均气温-8.9℃，最低气温-30.4℃。每年10月底至11月初降雪封冻，翌年4月中下旬解冻消融，冻土深度0.3m～2.0m，积雪厚度20cm～40cm。多年年平均降水量为411.88mm，4月～10月为雨季，6月～9月多为暴雨降落，形成山洪；月平均降水量在31.4mm～85.17mm，年平均蒸发量为2067.7mm。井田内风向多西北风，风力较小。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》，区域范围内地震动峰值加速度a=0.30g，井田抗震设防烈度为Ⅷ级。

### 4.1.4地面水系

井田地表径流发育，常年性流水的河流两条，即小西沟河和西沟河。西沟河为常年性河流，整体形态呈“U—V”字型谷，在矿区内呈深切割“V”字型；流出矿区西沟河河谷变得较为宽缓，呈“U”字型。夏季洪水期为6月～9月，河水流量较大，最大流量可达2m3/s。小西沟河属于季节性河流，月平均迳流量10m3/h～15m3/h，夏季洪水期为6～8月，月平均迳流量达到50m3/h～65m3/h，枯水期（每年12月份至次年2月份）迳流量较小。

### 4.1.5水文地质

矿区分布的中、新生代内陆相层状碎屑岩，岩性主要为砂岩、砾岩、粉砂岩、泥岩、页岩夹泥岩，并以平缓的背斜、向斜及单斜产出。地下水主要赋存于砂岩及砂砾岩的孔隙、裂隙中，由于泥岩、页岩等隔水层的存在，在其下部形成层间承压水，上部风化带则以裂隙孔隙水为主。

第四系松散沉积物的组成较复杂。分布于高山区冰槽谷的冰碛、冰水沉积层，砾块粗大，透水性强，补给充足，其地下水丰富，泉水出露较多且流量较大；区域内山前平原河谷中的冲积卵砾石、砂砾石层，孔隙大，透水性好且含水性强，由于补给充足而形成丰富的地下水；而低山丘陵区的第四系沉积物厚度大，分布广，岩性以冰水沉积为主，上部常为大面积厚层黄土覆盖，其下为砂石，由于分布位置较高，垂向补给较差，并与下部基岩裂隙孔隙水有良好的水力联系，一般均为透水不含水地层，仅在一些山间洼地、谷地中的洪积砂砾石层中，赋存有地下水，但由于沉积物厚度小，补给条件差，水量相对贫乏。

### 4.1.6 生态环境

矿区是天然林区和山地草甸草原，分布区植被发育，海拔1600m以上的阴坡沟谷及陡坡处有成片雪岭云杉林分布；阴坡及林地上下区域牧草茂盛，是呼图壁县优良的天然牧场。受长期人为活动影响，项目区大型野生动物种类较少。

## 4.2白杨河矿区总体规划概况

白杨河矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，行政区划属昌吉回族自治州呼图壁县。

矿区东西长约40km，南北宽4～6 km，面积约214km2。矿区煤层均赋存于侏罗系中统西山窑组地层（J2x）中，一般含煤8～11层，最多见煤14层。矿区划分为12对整合、改扩建煤矿，5对新建矿井和3个勘查区。

白杨河矿区是国家核准煤炭规划矿区。煤炭生产能力：最终达到29.10Mt/a。

区内煤层的煤类单一，均属于不粘煤，各煤层的煤质变化小。属特低灰份～低中灰分、特低硫、特低～中磷、高发热量的低含油～富油煤，煤的各项指标均可满足动力用煤和民用煤的需要。并且还可做炼油用煤。

根据本区煤质特点与煤的用途，矿区煤炭产品方案设计为：主要用作当地发电厂作燃料及煤化工项目的原料或者民用煤。主要用户为呼图壁县天山工业园重化工产业区的煤化工项目、玛纳斯电厂、独山子石化公司电厂、天业集团天业电厂、中国大唐集团公司拟新建的3000MW燃煤电站。

白杨河矿区位于准噶尔盆地南缘乌鲁木齐山前凹陷，宁家河-三屯河单斜构造带上。井田具有如下构造特点：以近东西向逆断层和近南北向正断层为主，北部相对简单，南部断层较发育。

矿区岩层倾向变化不大，产状稳定，总体形态为一缓倾斜的单斜构造，倾向1°～20°，倾角12°～22°，浅部平缓，深部略陡，褶皱构造不发育。矿区东端发现了一条断裂构造，走向北西－南东，倾向北东，西起苇子沟勘查区东北铁热克河，向南东延伸至勘查区以东10km处，长度20km左右，断层东北盘相对上升，西南盘下降，属于逆断层。根据两盘出露地层判断，断距500m左右，形成了石梯子东沟、西沟与马道沟勘查区的分界线，马道沟一带岩层倾向北东30°～45°，倾角45°～61°，与断层以西的矿区大部分地段岩层产状存在显著的差异。

矿区广泛出露中生界侏罗系地层，局部缓坡地带和开阔的沟谷中被第四系覆盖。矿区地层由老至新依次为下侏罗统三工河组（J1s）、中侏罗统西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）、侏罗系上统齐古组（J3q）及新生界第四系全新统冲积层（Q4al）、坡积层（Q4dl）。其中，中侏罗统西山窑组（J2x）工程控制程度高，三工河组（J1s）上部和头屯河组（J2t）。

矿区煤层均赋存于侏罗系中统西山窑组地层（J2x）中，一般含煤8～11层，最多见煤14层。厚度大于0.8m可采或局部可采煤层8层，自下而上分别为B1、B12、B2、B3、B4、B5、B6、B7。

根据地质报告，矿区煤层全层厚度17～47.71m，中部铁列克～宽沟一带煤层厚度最大，一般都在30～35m之间；西段西沟一带较薄，一般厚度25～35m；东端马道沟一带最薄，仅有17m左右。以西山窑组地层全层厚度计算含煤系数都在4.5～7%之间。

区内煤层的煤类单一，均属于不粘煤，各煤层的煤质变化小。属特低灰份～低中灰分、特低硫、特低～中磷、高发热量的低含油～富油煤，煤的各项指标均可满足动力用煤和民用煤的需要，并且还可做炼油用煤。

2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，2011年度，国家发展改革委以发改能源[2011]2865号文批复了《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》，西沟煤矿为十二个规划矿井之一。

在新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划井田划分方案中，西沟沟煤矿规划规模为2.4Mt/a。一期规模为0.6Mt/a，西沟煤矿在新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划中的相对位置见图4.2-1。

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1生态环境现状

为了解矿区生态环境现状，把握矿区生态特点和生态保护关键因素，同时为生态影响评价提供基础数据，本次评价采用遥感解译和现场调查相结合的方法，进行区域生态环境的调查与评价。

矿区遥感影像图见图4.3-1。

### 4.3.2生态功能区划

（1）全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划》（修编版），矿区位于I-01-42天山水源涵养与生物多样性保护功能区。

该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应。该区是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。

主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。

生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。

全国生态功能区划见图4.3-2。

（2）新疆生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》（2005年本），井田位于天山山地温性草原、森林生态区，天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。新疆生态功能区划图见图4.3-3。

表4.3-1   生态功能区划表

| 生态区 | 天山山地温性草原、森林生态区 |
| --- | --- |
| 生态亚区 | 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区 |
| 生态功能区 | 天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 | 水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护 |
| 主要生态问题 | 草原超载退化、自然景观和林草植被遭破坏 |
| 主要生态敏感因子 | 生物多样性及其生境极度敏感、土壤侵蚀轻度敏感 |
| 保护目标 | 保护湖泊、草地、森林等自然景观 |

该区生态环境敏感性综合评价中，极度敏感地区占区内面积的51.69%，不敏感地区为27.5%。其主要敏感因子为生物多样性及其生境极度敏感、土壤侵蚀轻度敏感。

### 4.3.3主体功能区划

（1）全国主体功能区划

根据《全国主体功能区规划》，将我国国土空间按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。

矿区所在区域属于国家级农产品主产品，属于限制区域。该功能区的功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食物安全。

全国主体功能区划见图4.3-4。

（2）新疆主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，矿区位于新疆农产品主产区，不属于国家级和自治区级禁止开发区，属于限制开发区。

新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

新疆主体功能区划图见图4.3-5。

### 4.3.4土壤类型

（1）土壤类型

本项目所在地的土壤类型主要为黑钙土。土壤类型见图4.3-6。

（2）土壤特征

新疆地区因山地气温偏低，腐殖质积累普遍偏高，为8～15％，随所处高程发生从上到下变薄、减少、变淡的垂直变化。腐殖质在土壤剖面中，从上到下减少，并以舌状下伸，有的黑黄相间土层中还可见到白色二氧化硅粉末。这两者是它区别于其它钙层土的特殊标志。因淋溶作用较强，故钙积层部位较深，一般在60～90厘米以下，有的甚至在1.5米以下。钙积层厚度30～50厘米，碳酸钙含量内蒙古地区为8～20％，新疆地区为13～30％。土壤反应为中性至微碱性，pH值6.5～8.5，从上到下增强。土壤养分含量很高，加之团粒结构较好，水、热、通气、耕性等条件比较优越，是很好的宜农宜牧土壤资源，发展森林也有一定条件。

主要有两个过程：①腐殖质累积过程。与黑土大体类似。但与黑土相比，其腐殖层的厚度较薄，一般为30～40厘米； 0～60厘米土层中腐殖质的贮量也较低。②钙化过程。由于半干旱半湿润地区的年降水量不多，水分不足，钙镁等盐类有一部分残留于土壤中，使土壤胶体表面和土壤溶液都为钙（或镁）所饱和，呈中性和碱性反应。土壤表层的钙离子与植物残体分解所产生的碳酸结合，形成重碳酸钙向下移动，并以碳酸钙的形式在腐殖质层以下淀积，形成钙积层。

黑钙土由4个明显的土层组成：①腐殖质层。一般厚30～40厘米，个别可达70～80厘米，黑或灰黑色，多为团粒结构。②腐殖质过渡层。厚度约20～50厘米，暗灰或灰棕色，腐殖质呈舌状下渗过渡，有暗色填土动物穴。③钙积层。在中国的成土条件下，多出现在60～90厘米以下，厚30～50厘米以上，浅黄棕或乳黄色。碳酸盐钙积物（石灰）或呈粉末状，或呈假菌丝状，或呈斑状，或呈结核状。④母质层。多为黄棕色黄土状壤土。

### 4.3.5土壤环境质量现状评价

本次土壤环境质量现状引用《呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿改扩建项目环境影响报告书》中的监测资料。小甘沟煤矿和西沟煤矿紧邻，土壤类型一致。监测时间为2019年5月17日，监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。监测资料具有可引用性。

土壤监测结果和评价结果见表4.3-2。

表4.3-2   土壤监测结果统计表

| 序号 | 污染物项目 | 标准值 | 1# | Pi | 2# | Pi | 3# | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷（mg/kg） | 60① | 10.78 | 0.180 | 10.03 | 0.167 | 9.46 | 0.158 |
| 2 | 镉（mg/kg） | 65 | 0.15 | 0.002 | 0.21 | 0.003 | 0.15 | 0.002 |
| 3 | 铬（六价）（mg/kg） | 5.7 | ＜2 | 0.351 | ＜2 | 0.351 | ＜2 | 0.351 |
| 4 | 铜（mg/kg） | 18000 | 51 | 0.003 | 49 | 0.003 | 36 | 0.002 |
| 5 | 铅（mg/kg） | 800 | 10.9 | 0.013 | 10.4 | 0.013 | 7.2 | 0.009 |
| 6 | 汞（mg/kg） | 38 | 0.097 | 0.003 | 0.035 | 0.001 | 0.031 | 0.001 |
| 7 | 镍（mg/kg） | 900 | 25 | 0.028 | 22 | 0.024 | 19 | 0.021 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳（mg/kg） | 2.8 | ＜1.3ug/kg | 0.0005 |  |  |  |  |
| 9 | 氯仿（mg/kg） | 0.9 | ＜1.1ug/kg | 0.001 |  |  |  |  |
| 10 | 氯甲烷（mg/kg） | 37 | ＜1.0ug/kg | 0.00003 |  |  |  |  |
| 11 | 1，1-二氯乙烷（mg/kg） | 9 | ＜1.2ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 12 | 1，2-二氯乙烷（mg/kg） | 5 | ＜1.3ug/kg | 0.0003 |  |  |  |  |
| 13 | 1，1-二氯乙烯（mg/kg） | 66 | 9.2ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg） | 596 | ＜1.3ug/kg | 0.000002 |  |  |  |  |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯（mg/kg） | 54 | ＜1.4ug/kg | 0.00003 |  |  |  |  |
| 16 | 二氯甲烷（mg/kg） | 616 | 78.0ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 17 | 1，2-二氯丙烷（mg/kg） | 5 | ＜1.1ug/kg | 0.0002 |  |  |  |  |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） | 10 | ＜1.2ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） | 6.8 | ＜1.2ug/kg | 0.0002 |  |  |  |  |
| 20 | 四氯乙烯（mg/kg） | 53 | 2.0ug/kg | 0.00004 |  |  |  |  |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） | 840 | ＜1.3ug/kg | 0.000001 |  |  |  |  |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） | 2.8 | ＜1.2ug/kg | 0.0004 |  |  |  |  |
| 23 | 三氯乙烯（mg/kg） | 2.8 | ＜1.2ug/kg | 0.0004 |  |  |  |  |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg） | 0.5 | ＜1.2ug/kg | 0.002 |  |  |  |  |
| 25 | 氯乙烯（mg/kg） | 0.43 | ＜1.0 ug/kg | 0.002 |  |  |  |  |
| 26 | 苯（mg/kg） | 4 | ＜1.9ug/kg | 0.0005 |  |  |  |  |
| 27 | 氯苯（mg/kg） | 270 | ＜1.2ug/kg | 0.000004 |  |  |  |  |
| 28 | 1，2-二氯苯（mg/kg） | 560 | ＜1.5ug/kg | 0.000003 |  |  |  |  |
| 29 | 1，4-二氯苯（mg/kg） | 20 | ＜1.5ug/kg | 0.00008 |  |  |  |  |
| 30 | 乙苯（mg/kg） | 28 | ＜1.2ug/kg | 0.00004 |  |  |  |  |
| 31 | 苯乙烯（mg/kg） | 1290 | ＜1.1ug/kg | 0.0000009 |  |  |  |  |
| 32 | 甲苯（mg/kg） | 1200 | ＜1.3ug/kg | 0.000001 |  |  |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | 570 | ＜2.4ug/kg | 0.000004 |  |  |  |  |
| 34 | 邻二甲苯（mg/kg） | 640 | ＜1.2ug/kg | 0.000002 |  |  |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯（mg/kg） | 76 | ＜0.09 | 0.001 |  |  |  |  |
| 36 | 苯胺（mg/kg） | 260 | ＜0.0004 | 0.000002 |  |  |  |  |
| 37 | 2-氯酚（mg/kg） | 2256 | ＜0.06 | 0.00003 |  |  |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽（mg/kg） | 15 | ＜0.1 | 0.007 |  |  |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘（mg/kg） | 1.5 | ＜0.1 | 0.067 |  |  |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 15 | ＜0.2 | 0.013 |  |  |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 151 | ＜0.1 | 0.0007 |  |  |  |  |
| 42 | 䓛（mg/kg） | 1293 | ＜0.09 | 0.00007 |  |  |  |  |
| 43 | 二苯并[a， h]蒽（mg/kg） | 1.5 | ＜0.1 | 0.067 |  |  |  |  |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg） | 15 | ＜0.1 | 0.007 |  |  |  |  |
| 45 | 萘（mg/kg） | 70 | ＜0.09 | 0.001 |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（mg/kg） | 4500 | ＜6 | 0.001 | 8 | 0.002 | 18 | 0.004 |
| 47 | pH | — | 7.63 |  | 7.66 |  | 7.61 |  |

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值，评价区土壤重金属和无机物、半挥发性有机物、挥发性有机物的含量均符合标准要求。

### 4.3.6土壤侵蚀现状评价

根据第三次全国土壤侵蚀遥感调查，呼图壁县水土流失面积为5217.17km2，占国土总面积的50.88%。其中水蚀面积为1153.24km2，占全县水土流失面积的22.11%，占国土面积的11.25%；风蚀面积3981km2，占全县水土流失面积的76.31%，占国土总面积的38.82%；冻融侵蚀82.93km2，占全县水土流失面积的1.58%，占国土总面积的0.81%。

矿区位于呼图壁南部山区气候凉爽，雨量较多，植物生长茂盛，种类多，植株较高，谷坡生长着高大挺拔的雪岭云杉密林和茂盛的山地草原植被，覆盖度在80%以上。土壤侵蚀微弱，侵蚀强度为微度——轻度，水土流失不明显，以水蚀为主。

土壤侵蚀分布见图4.3-7。

### 4.3.7植被资源现状评价

矿井所在区域的植被类型，在植被区划中属新疆荒漠区，北疆荒漠亚区，天山北坡山地森林-草原省，阿拉套-博格多山地森林-草原亚省，博格多州。

植被成山地垂直带状分布。其最大特征是发育着较完整的山地植被垂直带谱：山地蒿类荒漠带——山地蒿类-禾草荒漠草原带——山地狐茅-针茅草原带——山地云杉林草甸带。

（1）区域植被种类和分布

矿区是天然林区和草原，植被发育，南部海拔1600m以上的沟谷及陡坡为雪岭云杉林；北部牧草茂盛，是呼图壁县优良的天然牧场。

据现场标本采集、样地记录以及有关资料分析，呼图壁县自然植被种类为62个科，277个属，611种，主要植物名录见表4.3-3。植被类型图见图4.3-8。植被盖度图见图4.3-9。

表4.3-3   项目区主要植物名录及分布

| 名称 |  | 学名 | 河谷带 | 草原带 | 森林带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松科 | 雪岭云杉 | Picea chrenkiana |  |  | — |
| 柏科 | 新疆圆柏 | Juniperus Sabina |  |  | — |
| 麻黄科 | 中麻黄 | Ephedra intermedia |  | — |  |
| 杨柳科 | 准噶尔柳 | SaLix songarica | — |  |  |
|  | 细叶沼柳 | SaLix rosmarinifoLia | — |  |  |
| 桦木科 | 天山桦 | BetuLa tianschanica |  |  | — |
| 蓼科 | 扁蓄 | PoLyginum avicuLare | - | - | — |
|  | 珠芽蓼 | PoLygonum viviparum |  |  | — |
|  | 天山大黄 | Rheum wittrockii |  |  | — |
|  | 准噶尔蓼 | PoLygonum songoricum | — |  |  |
|  | 草原蓼 | PoLygonum aLpinum |  | - |  |
| 藜科 | 无叶假木贼 | Anabasis aphyLLa | — | — |  |
|  | 驼绒藜（优若藜） | Ceratoides Lateens | — | — |  |
|  | 天山猪毛菜 | SaLsoLa junatovii | — | — |  |
|  | 木地肤 | Kichia prostrata | — | — |  |
|  | 刺毛碱蓬 | Suaeda acuminata | — | — |  |
|  | 合头草 | Sympegma regeLii | — | — |  |
| 毛茛科 | 天山翠雀花 | DeLphinium tianschanicum |  |  | — |
|  | 东方铁线莲 | CLematis orientaLis | — | — |  |
|  | 西伯利亚铁线莲 | CLematis sibirica | — | — |  |
|  | 准噶尔铁线莲 | CLematis songarica | — | — |  |
|  | 天山毛茛 | RanumcuLus popovii |  |  | — |
|  | 准噶尔金莲花 | TroLLius dschungaricus |  | — | — |
| 十字花科 | 西伯利亚离子草 | Chorispora sibirica | — | — | — |
|  | 独行菜 | Lepidium apetaLum | — |  |  |
|  | 荠菜 | CapseLLa bursa-pastoris | — | — |  |
|  | 芥菜 | Brassica Juncea | — | — |  |
| 景天科 | 狭叶红景天 | RhodioLa kiriLowii |  |  | — |
| 虎耳草科 | 梅花草 | Parnassia paLustris |  |  | — |
|  | 珍珠虎耳草 | Saxifraga cernuabircuLus |  |  | — |
| 蔷薇科 | 兔儿条 | Spiraea hypericifoLia | — | — |  |
|  | 黑果栒子 | Cotoneaster eLanocarpus | — | — | — |
|  | 天山花楸 | Sorbus tianschanica |  |  | — |
|  | 草莓 | Fragria vesca |  | — | — |
|  | 地蔷薇 | Chamaerhodos erecta |  | — | — |
|  | 宽刺蔷薇 | Rosa pLatyacantha |  | — | — |
|  | 腺毛蔷薇 | Rosa festschenkoana |  | — | — |
|  | 腺毛委陵菜 | PotentiLLa LongifoLia | — | — |  |
|  | 二裂委陵菜 | PorentiLLa bifurca | — | — |  |
|  | 西伯利亚羽衣草 | ALchemiLLa sibirica |  | — |  |
|  | 天山羽衣草 | ALchemiLLa tianschanica |  | — |  |
| 豆科 | 苦豆子 | Sophora aLopecuroides | — |  |  |
|  | 草木樨 | MeLiLotus suaveoLens | — | — |  |
|  | 紫苜蓿 | Medicago sativa |  | — | — |
|  | 白车轴草 | TrifoLium repens |  |  | — |
|  | 鬼箭锦鸡儿 | Caragana jubata |  | — | — |
|  | 草原锦鸡儿 | Caragana pumiLa |  | — | — |
|  | 甘草 | GLycyrrhiza uraLebsis |  |  | — |
|  | 中亚黄芪 | AstragaLus Lepsensis | — | — | — |
|  | 二裂棘豆 | Oxytropis biLoba | — | — | — |
|  | 骆驼刺 | ALhagi pseudagi | — |  |  |
| 牻牛儿苗科 | 草原老鹳草 | Geranium pratense |  |  | — |
|  | 蓝花老鹳草 | Geranium psudosibiricum |  |  | — |
| 疾藜科 | 骆驼蓬 | Peganum harmaLa | — | — |  |
|  | 蒺藜 | TribuLus terrestris | — | — |  |
| 柽柳科 | 琵琶柴 | Reaumuris soongorica | — | — |  |
|  | 柽柳 | Tamarix spp | — | — |  |
| 紫草科 | 新疆紫草 | Arnebia euchroma | — | — | — |
|  | 糙草 | Asperugo procumbens |  | — | — |
|  | 勿忘草 | Myosotis syLvatia |  | — | — |
| 唇形科 | 全缘叶青兰 | DracocephaLum integrifoLium |  |  | — |
|  | 山地糙苏 | PhLomis oreophiLa |  |  | — |
|  | 草原糙苏 | PhLomis pratensis |  |  | — |
| 茄科 | 天仙子（茛菪） | Hyoscyamus niger | — | — | — |
| 忍冬科 | 刚毛忍冬 | Lonicere hispide |  |  | — |
|  | 小叶忍冬 | LoniceremicrophyLLa |  |  | — |
| 桔梗科 | 聚花风铃草 | CampanuLa gLomerata |  |  | — |
|  | 新疆党参 | Codonopsis cLemaLidea |  |  | — |
| 菊科 | 顶羽菊 | AcroptiLon repens | — | — |  |
|  | 帚状亚菊 | Ajania fastigiata | — | — |  |
|  | 毛牛蒡 | Arctium tomentosum | — | — | — |
|  | 万年蒿 | Artemisia gmeLinii |  | — |  |
|  | 博乐绢蒿 | Seriphidoum borotaLense |  | — |  |
|  | 新疆绢蒿 | Sariphidoum kaschgaricum |  | — | — |
|  | 伊犁绢蒿 | Sariphidoum transiLLense |  | — |  |
|  | 冷蒿 | Artemisia frigida |  | — | — |
|  | 蒲公英 | Taraxacum deaLbatum | — | — | — |
| 禾本科 | 芨芨草 | Achnatherum spLendens | — | — | — |
|  | 冰草 | Agropyron cristatum | — | — |  |
|  | 拂子茅 | CaLamagrostis epigejos | — |  |  |
|  | 羊茅 | Festuca |  | — | — |
|  | 赖草 | Leymus secaLinus | — |  |  |
|  | 芦苇 | Phragmitse communis | — |  |  |
|  | 窄叶早熟禾 | Poa nemoraLis | — | — | — |
|  | 西伯利亚早熟禾 | Poa sibirica | — | — | — |
|  | 直穗鹅观草 | Roegneria turczaninovii |  | — | — |
|  | 狗尾草 | Setaria vividis | — | — | — |
|  | 沙生针茅 | Stipa gLareosa | — | — |  |
| 莎草科 | 草原苔草 | Carex Liparocarpos |  |  | — |
|  | 准噶尔苔草 | Carex songorica |  |  | — |
|  | 线叶蒿草 | Kobresia capiLLifoLia |  |  | — |
|  | 水葱 | Scirpus tabernaemontani | — |  |  |
| 百合科 | 小山蒜 | ALLium paLLasii | — |  |  |
|  | 新疆贝母 | FritiLLaria WaLujewii |  | — | — |
| 鸢尾科 | 紫花鸢尾 | Iris ruthenica | — | — |  |
|  | 喜盐鸢尾 | Iris haLophiLa | — | — |  |
|  | 大花马蔺 | Iris LacteaL |  |  | — |

由表4.3-3可知，井田所在区域植物区系丰富，而且有明显的大科，其中占优势的科有：禾本科、菊科、豆科、十字花科、蔷薇科、唇形科，在植被组成中起着重要的作用。从上可以看出，评价区植被类型多样，垂直地带性明显。主要的植被类型有森林、草原、草甸。

评价区域内优势种主要有雪岭云杉、羊茅、万年蒿、草原糙苏、针茅、冷蒿、窄叶早熟禾等。

根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录(第一批)》，井田范围内主要保护植物有7种，具体见表4.3-4。

表4.3-4   保护植物名录及级别

| 序号 | 中名 | 拉丁学名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆贝母 | FritiLLaria WaLujewii | Ⅰ |
| 2 | 新疆紫草 | Arnebia tschimganica | Ⅰ |
| 3 | 天山桦 | Betula tianschanica | Ⅰ |
| 4 | 中麻黄 | Ephedra intermedia | Ⅰ |
| 5 | 甘草 | Glycyrrhiza uralensis | Ⅰ |
| 6 | 宽刺蔷薇 | Rosa platyacantha | Ⅱ |
| 7 | 新疆琵琶柴 | Reaumuria kaschgarica | Ⅰ |

（2）井田区域内的植被类型

在井田范围内植被类型主要是自然植被，以草原和森林为主。

①森林

森林主要是山地针叶林，主要的群系是雪岭云杉群系，分布在井田的西南部，海拔1500-1800m的缓坡或者阴坡。

区域的雪岭云杉林属天山西部林区，林下土壤多为灰褐色森林土，分布于海拔1250（1500）-2500（2700）m之间，雪岭云杉对坡度的反映较敏感，在缓坡上形成深厚壤土，常出现高生产力的云杉林。本项目区的雪岭云杉一般称为天山云杉。

根据《新疆森林》林型划分方案，经现场调查，本区天山云杉林可分为：

中生草类-天山云杉林：分布于中山带，一般处于坡度20%以下的缓斜阴坡或坡度较大的半阴坡，云杉林密度中等，郁闭度0.5~0.7，灌木层不发达，主要有兰果忍冬、刚毛忍冬等。草本层较茂盛，优势种为高山羊角芹、老鹤草。

蕨类-天山云杉林：分布于中山带中部和中上部的陡斜阴坡和阴暗狭谷地带。天山云杉形成纯林，林木分化缓慢，较稠密，郁闭度0.6~0.9，灌木稀少，草本层也不明显，见有忍冬、蔷薇等。蕨类层发达，厚达10~20cm，盖度60%以上，甚至达90%以上。

草类-中旱生灌木-天山云杉林：为中低山带的最主要类型，云杉林常较稀疏，郁闭度0.3-0.4，常团状分布，与小半灌木相间。块状分布的灌木，盖度可达30%以上；高1.5m，主要有蔷薇、忍冬等。草本层盖度约30~40%，高不超过40cm，主要有短柄草、紫花鸢尾、苔草等。

河谷-阔叶树-天山云杉林：主要分布在中山带中部的河漫滩和河岸阶地上。小乔木和灌木种类较多，有天山花揪等，盖度可达50%以上。草本层有鹅观草、羽衣草、车轴草等。

②草原

主要分为三类：真草原、草甸草原、荒漠草原。主要的植被类型为羊茅、万年蒿、草原糙苏、针茅、冷蒿、窄叶早熟禾等；主要群系是羊茅-冷蒿群系、羊茅-草原苔草群系、万年蒿-草原糙苏群系、中麻黄-沙生针茅群系、

荒漠草原：评价区的荒漠草原分布在海拔1000~1200m，以丛生禾草和小半灌木为主，主要群系是针茅群系，建群种和优势种主要是针茅，伴生有冷蒿、小篷、中麻黄、琵琶柴、棱狐茅、扁穗冰草等，群落盖度在40%左右。

真草原：评价区的真草原分布在海拔1200~1600m 的低山带，以丛生禾草为主，主要是针茅、棱狐茅、扁穗冰草，伴生有冷蒿、木地肤等，在高海拔处，伴生有棘豆、早熟禾、鹅观草等，群落盖度40%左右。

草甸草原：分布在海拔1600~1700m中山带，草甸草原的优势植物中，禾草有棱狐茅、针茅、赖草、天山异燕麦等，杂草主要有草原糙苏、苔草等。群落盖度60%左右。

（3）植物多样性现状

样方1：调查地点位于生活区东侧山坡，海拔1860m， S样方大小1m×1m、总盖度80％，统计结果见表4.3-5。

表4.3-5   样方1统计结果

| 种名 | 高度(cm) | 密度（株数） |
| --- | --- | --- |
| 早熟禾 | 11.9 | 27 |
| 羊茅 | 20.7 | 37 |
| 冷蒿 | 10.7 | 12 |
| 车前 | 7.8 | 8 |

样方2：调查地点位于工业场地附近针叶林，海拔1920m，S样方大小50m×50m，总盖度60％，统计结果见表4.3-6。

表4.3-6  样方2统计结果

| 种名 | 高度(cm) | 密度（株数） |
| --- | --- | --- |
| 雪岭云杉 | 1000~3000 | 25 |
| 苔草 | 5~10 | 12 |
| 忍冬 | 10 | 30 |

（4）草场资源现状及评价

矿区海拔1650-2050m为中山森林草原带，山势陡缓，沟谷纵横交错，阴坡生长着茂密的森林和杂类牧草，阳坡及疏林地发育着亚中山草甸草原，是呼图壁县的冬牧草和夏草场，属优良草场。经调查，但由于过度放牧，载畜能力已下降了一半，甚至更低，急需进行轮换休牧，以恢复原先植被的产草量。

目前对草场资源的评价方法通常是把草场分为五等八级，“等”表示草场质量的好坏，“级”表示天然草场产草量的高低，按草群中各类植物的适口性、营养价值和在草群中的参与度分为优、良、中、低、劣五等。草场等级划分表见4.3-7。

表4.3-7   北方天然草场等级划分表

| 等次 | 级别 |
| --- | --- |
| 一等：优良牧草占60%以上 二等：优良牧草占60%，优中等占40% 三等：中等牧草占60%，良低等占40% 四等：低等牧草占60%，低劣等占40% 五等；劣等牧草占60%以上 | 一级：每hm2产鲜草12000kg |
|  | 二级：每hm2产鲜草9000~12000kg |
|  | 三级：每hm2产鲜草6000~9000kg |
|  | 四级：每hm2产鲜草4500~6000kg |
|  | 五级：每hm2产鲜草3000~4500kg |
|  | 六级：每hm2产鲜草1500~3000kg |
|  | 七级：每hm2产鲜草750~1500kg |
|  | 八级：每hm2产鲜草750kg以下 |

根据以上标准，矿井所在区域牧草为三等五级草场，区域草场质量基本为优良。

草场等级图见图4.3-10。

### 4.3.7野生动物现状评价

（1）动物区系类型

井田所在区域的野生动物，在中国动物地理区划中属古北界、中亚亚界、哈萨克斯坦区、天山山地亚区、中天山小区。

（2）区域动物种类及分布

根据现走访调查以资料收集情况，呼图壁南部山区野生动物种类繁多，数量大。其分布区域包括水域的河谷带、草原带、森林带，具体见表4.3-8。

表4.3-8    评价区主要野生脊椎动物名录及分布

| 序号 |  | 分类种名 | 学名 | 河谷带 | 草原带 | 森林带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬行纲 | 大耳沙蜥 | PhrynocephaLus mystaceus | ++ |  |  |
| 2 |  | 旱地沙蜥 | PhrynocephaLus heLioscopus | ++ | ++ |  |
| 3 |  | 白条沙蜥 | PhrynocephaLus aLboLineatus | ++ |  |  |
| 4 |  | 库塔沙蜥 | PhrynocephaLus guttatus | + |  |  |
| 5 |  | 草原蜥 | TrapeLus sanguinoLenta |  | + |  |
| 6 |  | 网纹麻蜥 | Eremias grammica | ++ | ++ | + |
| 7 |  | 敏麻蜥 | E remias arguta | ++ | ++ | + |
| 8 |  | 捷蜥蜴 | Lacerta agiLis | +++ | ++ | ++ |
| 9 |  | 黄脊遊蛇 | CoLuber spinaLis | + | + |  |
| 10 |  | 花脊遊蛇 | CoLuber ravergier | + | + |  |
| 11 |  | 花条蛇 | Psammophis LineoLatus | + | + |  |
| 12 |  | 白条锦蛇 | ELaphe dion | + | + |  |
| 13 |  | 棋斑游蛇 | Natrix tesseLLata | ++ |  |  |
| 14 |  | 草原蝰 | Vipera ursini renaroL | ++ | ++ |  |
| 15 |  | 中介蝮 | Agkistrodon haLys intemedius |  |  | + |
| 16 | 鸟纲 | 苍鹭 | Ardea cinerea | ++ | + | + |
| 17 |  | 苍鹰 | Accipiter gentiLes | + | ++ | +++ |
| 18 |  | 雀鹰 | Accipiter nisis | ++ | ++ | ++ |
| 19 |  | 棕尾鵟 | Buteo rufinu | + | + | + |
| 20 |  | 金鵰 | AquiLa chrysaetos | + | + | ++ |
| 21 |  | 秃鹫 | Aegypius monachus |  | + | + |
| 22 |  | 兀鹫 | Cyps fuLvus |  | + | + |
| 23 |  | 胡兀鹫 | Gypaetus barbatus |  |  | + |
| 24 |  | 猎隼 | FaLco cherrug | ++ | ++ | + |
| 25 |  | 燕隼 | FaLco subbuteo | ++ | ++ | + |
| 26 |  | 红隼 | FaLco tinnuncuLus | ++ | +++ | ++ |
| 27 |  | 石鸡（嘎哒鸡） | ALectoris chukar |  | ++ |  |
| 28 |  | 斑翅山鹑 | Perdix dauuricae |  | ++ |  |
| 29 |  | 岩鸽 | CoLumba rupestris | ++ | ++ |  |
| 30 |  | 原鸽 | CoLumba Livia | + | + |  |
| 31 |  | 山斑鸠 | StreptopeLia 3orientaLis | ++ | + | + |
| 32 |  | 灰斑鸠 | StreptopeLia decaocto | ++ | + | ++ |
| 33 |  | 大杜鹃 | CucuLus canorus | +++ | ++ | + |
| 34 |  | 纵纹腹小鴞 | Athene noctua | ++ | ++ | ++ |
| 35 |  | 戴胜 | Upupa epops | +++ | ++ | ++ |
| 36 |  | 三趾啄木鸟 | Picoides tridactyLus | + |  | +++ |
| 37 |  | 凤头百灵 | GaLerida cristata | +++ | +++ |  |
| 38 |  | 角百灵 | EremophiLa aLpestris | ++ | ++ |  |
| 39 |  | 家燕 | Hirundo rustica | +++ | ++ |  |
| 40 |  | 毛脚燕 | DeLichon urbica |  | + | + |
| 41 |  | 灰鹡鴒 | MotaciLLa cinerea | ++ | ++ | ++ |
| 42 |  | 白鹡鴒 | MotaciLLa aLba | +++ | ++ | ++ |
| 43 |  | 林鹨 | Anthus triviaLis |  |  | ++ |
| 44 |  | 水鹨 | Anthus spinoLetta | ++ |  |  |
| 45 |  | 红尾伯劳 | Lanius coLLuri | ++ | ++ | ++ |
| 46 |  | 喜鹊 | Pica pica | + | + | ++ |
| 47 |  | 星鸦 | Nucifraga caryocatactes |  |  | +++ |
| 48 |  | 红嘴山鸦 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |  | ++ | ++ |
| 49 |  | 黄嘴山鸦 | Pyrrhocorax gracuLus |  |  | + |
| 50 |  | 秃鼻乌鸦 | Corvus frugiLegus | ++ | + |  |
| 51 |  | 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos | ++ | + |  |
| 52 |  | 红背红尾鸲 | Phoenicurus erythronotus |  |  | + |
| 53 |  | 蓝头红尾鸲 | Phoenicurus caeruLeocephaLus |  |  | + |
| 54 |  | 沙即鸟 | Oenanthe isabeLLina | ++ | ++ |  |
| 55 |  | 穗即鸟 | Oenanthe oenaethe | ++ | ++ |  |
| 56 |  | 漠即鸟 | Oenanthe deserti | ++ | + |  |
| 57 |  | 白顶即鸟 | Oenanthehispanicai | ++ | + | + |
| 58 |  | 棕柳莺（叽咋柳莺） | PhyLLoscopus coLLybita |  |  | ++ |
| 59 |  | 黄眉柳莺 | PhyLLoscopus inornatus |  |  | ++ |
| 60 |  | 暗绿柳莺 | PhyLLoscopus trochiLoides |  |  | ++ |
| 61 |  | 煤山雀 | Parus ater |  | + | ++ |
| 62 |  | 褐头山雀 | Parus montanus |  |  | + |
| 63 |  | 旋木雀 | Certhia famiLiaris | + |  | ++ |
| 64 |  | 家麻雀 | Passer domesticus | +++ | ++ | + |
| 65 |  | 石雀 | Petronia petronia | ++ | + | ++ |
| 66 |  | 金额丝雀（小红头） | Serinus pusiLLus |  | + | ++ |
| 67 |  | 红额金翅雀 | CardueLis cardueLis | + |  | ++ |
| 68 |  | 朱雀 | Carpodacus erythrinus | ++ |  | ++ |
| 69 | 哺乳纲 | 大耳蝟 | Hemiechinus auritus | + | + |  |
| 70 |  | 小鼩鼱 | Sorex minutus | + | + | + |
| 71 |  | 普通鼩鼱 | Sorex araneus | + | + | + |
| 72 |  | 天山鼩鼱 | Sorex asper |  | + | ++ |
| 73 |  | 西伯利亚鼩鼱 | Crocidura sibirica |  | + | ++ |
| 74 |  | 大耳蝠 | PLecotus auritus | ++ | + |  |
| 75 |  | 山蝠 | NyctaLus noctuLa |  |  | + |
| 76 |  | 伏翼 | PipistreLLus pipistreLLus | ++ | + | + |
| 77 |  | 晚棕蝠 | Eptesicus serotinus | + | + |  |
| 78 |  | 狼 | Canis Lupus |  | + | + |
| 79 |  | 赤狐 | VuLpes vuLpes | + | ++ | ++ |
| 80 |  | 棕熊 | Ursus arctos |  | + | + |
| 81 |  | 石貂 | Martes foina |  |  | + |
| 82 |  | 艾鼬 | MusteLa eversmanni | + | ++ | + |
| 83 |  | 白鼬（扫雪） | MusteLa erminea |  |  | ++ |
| 84 |  | 香鼬 | MusteLa aLtaica |  | ++ | ++ |
| 85 |  | 伶鼬 | MusteLa nivaLis |  |  | ++ |
| 86 |  | 欧水貂 | musteLa IutreoLa | + |  |  |
| 87 |  | 狗獾 | MeLes meLes | + | + | ++ |
| 88 |  | 水獭 | Lutra Iutr | + |  |  |
| 89 |  | 草原斑猫 | FeLis Libyca | ++ | + | + |
| 90 |  | 兔狲 | FeLis manuL |  | + | + |
| 91 |  | 猞猁 | FeLis Lynx |  | + | + |
| 92 |  | 野猪 | Sus scrofa | + | ++ | + |
| 93 |  | 骆驼科 | CameLidae |  |  | ++ |
| 94 |  | 狍 | CapreoLus capeoLus |  |  | ++ |
| 95 |  | 马鹿 | Cervus eLaphus Linnaeus |  |  | ++ |
| 96 |  | 盘羊 | Ovis ammon |  |  | + |
| 97 |  | 草兔 | Lepus toLai | +++ | ++ | + |
| 98 |  | 草原旱獭（灰旱獭） | Marmota bobak |  |  | + |
| 99 |  | 长尾黄鼠 | CiteLLus unduLatus |  | + | + |
| 100 |  | 天山黄鼠 | CiteLLus reLictus |  |  | + |
| 101 |  | 普通松鼠 | Sciurus vuLgaris |  |  | + |
| 102 |  | 小家鼠 | Mus muscuLus | +++ | ++ | + |
| 103 |  | 小林姬鼠 | Apodemus | ++ | + | ++ |
| 104 |  | 灰仓鼠 | CricetuLus migratorius | ++ | + |  |
| 105 |  | 褐家鼠 | Rttus norvegicus | ++ | + |  |
| 106 |  | 麝鼠 | Ondatra zibethica | ++ |  |  |
| 107 |  | 水鼠平 | ArvicoLa terrestris | ++ |  |  |
| 108 |  | 鼹形田鼠 | ELLobius taLpinus |  | + | ++ |
| 109 |  | 天山林鼠平 | Frater CLethrionomys |  | + | ++ |
| 110 |  | 棕背鼠平 | CLethrionomys rufocanus |  |  | ++ |
| 111 |  | 狭颅田鼠 | Microtus gregaLis |  |  | ++ |
| 112 |  | 普通田鼠 | Microtus arvaLis |  | ++ | + |

（3）区域动物分布历史状况

由于井田所在建设用地分布在草原带，局部在森林带，因此，草原带的动物种类基本上代表了项目区的动物种类。区域以鸟类和兽类为主。兽类中以赤狐、兔狲、艾鼬、香鼬、草兔、天山黄鼠，数种田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见，猞猁、狼偶而出现。鸟类种数较多，有草原雕、金雕、红隼、猎隼、游隼、纵纹腹小鴞、灰斑鸠、凤头百灵、角百灵、云雀、大杜鹃、戴胜等，种数较多。爬行类中有花脊游蛇、白条锦蛇等。

（4） 项目区保护动物现状

项目区保护动物见表4.3-9。

表4.3-9  矿区保护动物名录及级别

| 序号 | 名录 | 新疆保护等级 | 中国保护等级 | 国际保护等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1988年 | 1988年 | 濒危动植物种国际贸易公约（CITES） |  |
| 1 | 石貂Martes foina | 2 | 2 | Ⅲ |  |
| 2 | 棕熊Ursus arctos | 2 | 2 | Ⅱ |  |
| 3 | 水獭Lutra Lutra | 2 | 2 | Ⅰ |  |
| 4 | 猞猁FeLis Lyux | 2 | 2 | Ⅱ |  |
| 5 | 兔狲FeLis maunL | 2 | 2 | Ⅱ |  |
| 6 | 马鹿Cervus eLaPhus | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 盘羊Ovis ammon | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 赤狐VuLpes vuLpes | 3 |  |  |  |
| 9 | 胡兀鹫Gypaetus barbatus | 1 | 1 | Ⅱ |  |
| 10 | 金鵰AquiLa chrysaetos | 2 | 1 | Ⅱ |  |
| 11 | 秃鹫Aegypius monachus | 2 | 2 | Ⅰ |  |
| 12 | 兀鹫Cyps fuLvus | 2 | 2 | Ⅰ |  |
| 13 | 苍鹭Ardea cinerea | 3 |  |  |  |
| 14 | 雀鹰Accipiter nisus | 3 | 2 |  |  |
| 15 | 苍鹰 Accipiter gentiLis | 3 | 2 | Ⅱ |  |

由我国、国际贸易公约及新疆维吾尔自治区环境保护委员会1988年颁布。从上表可看出，项目区保护动物种类较多，特别是鹰、隼类。井田区域分布的我国保护动物13种，其中Ⅰ级有2种，Ⅱ级11种，自治区级保护动物2种。

### 4.3.8土地利用现状评价

按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）的土地利用分类标准，井田区域内主要的土地利用类型为为林地和高覆盖度草地。土地利用现状图见图4.3-11。

雪岭云杉林是中亚荒漠带最主要的山地常绿针叶林。在天山北坡，雪岭云杉林分布于海拔1500 米~2800米的中低山—亚高山，除了雪岭云杉外，还有天山云杉。天山云杉是雪岭云杉的变种。天山林区中90%以上的林地都有雪岭云杉生长。在海拔1400-2700米的中山带阴坡。雪岭云杉是天山林海中特有的一个树种。一株雪岭云杉就是一座微型水库。

### 4.3.9生态环境现状评价

本次采用《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）推荐的生态环境状况指数计算方法进行生态环境质量评价。

生态环境状况评价利用一个综合指数（生态环境状况指数，EI）反映区域生态环境的整体状态，指标体系包括生物丰度指数、植被盖度指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数五个分指数和一个环境限制指数。

各项评价指标的权重见表4.3-10。

表4.3-10  各项评价指标权重

| 指标 | 生物丰度 指数 | 植被覆盖 指数 | 水网密度 指数 | 土地胁迫 指数 | 污染负荷 指数 | 环境限制 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 约束性指标 |

生态环境状况指数(Ecological Index，EI)计算方法如下：

生态环境状况指数=0.35生物丰度指数+0.25植被覆盖指数+0.15水网密度指数+0.15(100-土地胁迫指数)+0.10(100-污染负荷指数)+环境限制指数

（1）生物丰度指数计算方法

a.计算方法

生物丰度指数=（BI+HQ）/2

式中，BI为生物多样性指数；HQ为生境质量指数；当生物多样性指数没有动态更新数据时，生物丰度指数变化等于生境质量指数的变化。

b.生境质量指数计算方法

生境质量指数中各生境类型的分权重见表4.3-11。

表4.3-11  生境质量指数各生境分权重

| 权重 | 林地 |  |  | 草地 |  |  | 水域湿地 |  |  |  | 耕地 |  | 建筑用地 |  |  | 未利用地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.35 |  |  | 0.21 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.11 |  | 0.04 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 结构 类型 | 有 林 地 | 灌 木 林 地 | 疏 林 地 和 其 它 林 地 | 高 覆 盖 度 草 地 | 中 覆 盖 度 草 地 | 低 覆 盖 度 草地 | 河 流 | 湖 泊 | 滩涂湿 地 | 永久性冰川雪地 | 水 田 | 旱 地 | 城 镇 建 设 用 地 | 农 村 居 民 点 | 其 它 建 设 用 地 | 沙 地 | 盐 碱 地 | 裸 土 地 | 裸 岩 石 砾 | 其他未利用地 |
| 分权重 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |

生境质量指数=Abio(0.35林地+0.21草地+0.28水域湿地+0.11耕地+0.04建设用地+0.01未利用地)/区域面积

Abio——生境质量指数的归一化系数，参考值为511.2642131067。

（2）植被覆盖指数计算方法

植被盖度指数=NDVI区域均值=Aveg×Pin

式中：Pi——5-9月象元NDVI月最大值的均值；n——区域象元数。

Aveg——植被覆盖指数的归一化系数，参考值为0.0121165124。

（3）水网密度指数计算方法

a.计算方法

水网密度指数=（Ariv×河流长度/区域面积+ Alak×水域面积/区域面积+ Ares×水资源量/区域面积）/3

式中：Ariv——河流长度的归一化系数，参考值为84.3704083981；

Alak——水域面积的归一化系数，参考值为591.7908642005；

Ares——水资源量的归一化系数，参考值为86.3869548281。

b.水资源量计算方法

（4）土地胁迫指数计算方法

a.权重

土地胁迫指数分权重见表4.3-12。

表4.3-12  生境质量指数各生境分权重

| 类型 | 重度侵蚀 | 中度侵蚀 | 建设用地 | 其他土地胁迫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

b.计算方法

土地胁迫指数=Aero×（0.4×重度侵蚀面积+0.2×中度侵蚀面积+0.2×建设用地面积+0.2×其他土地胁迫面积）/区域面积

式中：Aero——土地胁迫指数的归一化系数，参考值为236.0435677948。

（5）污染负荷指数计算方法

a.权重

污染负荷指数的分权重见表4.3-13。

表4.3-13   污染负荷指数分权重

| 类型 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟（粉）尘 | 氮氧化物 | 固体废物 | 总氮等其他污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 待定 |
| 注：总氮等其他污染物的权重和归一化系数将根据污染物类型、特征和数据可获得性与其他污染负荷类型进行统一调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

b.计算方法

污染负荷指数=0.2×ACOD×COD排放量/区域年降水总量+0.2×ANH3×氨氮排放量/区域年降水总量+0.2×ASO2×SO2排放量/区域面积+0.1×AYFC×烟（粉）尘排放量/区域面积+0.2×ANOX×氮氧化物排放量/区域面积+0.1×ASOL×固体废弃物丢弃量/区域面积

式中：ACOD——COD的归一化指数，参考值为4.3937397289；

ANH3——氨氮的归一化指数，参考值为40.1764754986；

ASO2——SO2的归一化指数，参考值为0.0648660287；

AYFC——烟（粉）尘的归一化指数，参考值为4.0904459321；

ANOX——氮氧化物的归一化指数，参考值为0.5103049278；

ASOL——固体废弃物的归一化指数，参考值为0.0749894283；

（6）环境限制指数

环境限制指数是生态环境状况的约束性指标，指根据区域内出现的严重影响人居生产生活安全的生态破坏和环境污染事项，如重大生态破坏、环境污染和突发环境事件等，对生态环境状况类型进行限制和调节，见表4.3-14。

表4.3-14  环境限制指数约束内容

| 分类 |  | 判断依据 | 约束内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件 | 特大环境事件 | 按照《突发环境事件应急预案》，区域发生人为因素引发的特大、重大、较大或一般等级的突发环境事件，若评价区域发生一次以上突发环境事件，则以最严重等级为准。 | 生态环境不能为“优”和“良”，且生态环境质量级别降1级。 |
|  | 重大环境事件 |  |  |
|  | 较大环境事件 |  | 生态环境级别降1级。 |
|  | 一般环境事件 |  |  |
| 生态破坏环境污染 | 环境污染 | 存在环境保护主管部门通报或国家媒体报道的环境污染或生态破坏时间（包括公开的环境质量报告中的超标区域）。 | 存在国家环境保护部通报的环境污染或生态破坏事件，生态环境不能为“优”和“良”，且生态环境级别将1级；其他类型的环境污染或生态破坏事件，生态环境级别降1级。 |
|  | 生态破坏 |  |  |
|  | 生态环境违法案件 | 存在环境保护主管部门通报或挂牌督办的生态环境违法案件。 | 生态环境级别降1级。 |
|  | 被纳入区域限批范围 | 被环境保护主管部门纳入区域限批的区域 | 生态环境级别降1级。 |

（7）生态环境状况分级

根据生态环境状况指数，将生态环境分为5级，即优、良、一般、较差和差，见表4.3-15。

表4.3-15  生态环境状况分级

| 级别 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指数 | EI≥75 | 55≤EI＜75 | 35≤EI＜55 | 20≤EI＜35 | EI＜20 |
| 描述 | 植被覆盖度高，生物多样性丰富，生态系统稳定。 | 植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，适合人类生活。 | 植被覆盖度中等，生物多样性一般水平，较适合人类生活，但有不适合人类生活的制约性因子出现。 | 植被覆盖较差，严重干旱少于，物种较少，存在着明显限制人类生活的因素。 | 条件较恶劣，人类生活受到限制。 |

经计算，生态环境状况指数(Ecological Index，EI)为69.2。根据生态环境状况分级标准，评价区目前生态环境质量为良。

根据生态环境状况分级标准，评价区目前生态系统环境状况较好。由此可知，井田所在区域内植被覆盖度较高，生物多样性较丰富。

### 4.3.10生态敏感区域

呼图壁县处于天山北坡经济发展带的重要位置，社会经济的发展，需要良好的生态环境作保障。呼图壁县的地表水资源均发源于山区，自南向北流经林区的河流有呼图壁河、玛纳斯河、雀尔沟东沟水系、西沟水系、涝坝湾子水系，这些河流对呼图壁和周边地区绿洲而言是水之源头，生存之本，是干旱荒漠区人民生产生活用水主要来源。山地天然林资源对这个属于大陆性干旱、半干旱地区的水源涵养、水土保持起着至关重要作用，是影响水环境的主要因素，同时还孕育着生物多样性资源的发展。它有效的阻拦和吸贮高山冰雪带融化的冰雪水和自然降水，发挥山区森林涵养水源、保持水土的生态功能，减少自然灾害的发生，为呼图壁绿洲生态安全及国土安危提供绿色生态屏障。

矿井所在区域涉及的主要敏感区域是矿区西侧界外200m处的呼图壁南山森林公园。

（1）呼图壁南山森林公园

呼图壁南山森林公园隶属于新疆呼图壁林场，是1998年经自治区林业厅新林多字[1998]212号文批复的自治区级森林公园，该公园是由新疆林业堪察设计院进行的总体规划设计。规划面积15400公顷，森林覆盖率27%。位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，地处天山山脉喀拉乌成山北坡，东与昌吉市接壤，西与玛纳斯县交界，南部界线是各沟系森林天然分布的上限线，北部则为石梯子乡、雀尔沟镇、南山牧场所属草场，总面积15400公顷。

呼图壁森林公园山林繁茂、沟谷纵横、它有丰饶的水草，有碧绿的草原，有绿发似的森林也有那长年积雪高插云宵的群峰景观，她集奇峰、林海、树挂、陡崖、瀑布、温泉、草原、怪石于—体处处都有奇丽的美景。

①雪山景观

公园是欣赏博格达峰日出、日落最佳地点，整个博格达山山脊，海拔大多高于4000米，处于雪线之上积雪常年不化。，雪山突兀于准噶尔盆南缘，巍峨高峻，雄伟壮观，势如银蟒苍龙，极具观赏价值博格达在蒙古语中为神圣的意思，日出的时候，浑园的太阳带着柔和的光芒从博格达山山脊浮起来．映红了整个雪峰卷起一天的火云，这一方异彩，揭去了满天的睡意，日落时候雪峰象云霞般灿烂，雪峰的红光映身下来，将整个公园装扮成金碧的辉煌的世界，这时蒙古包、牧羊女、羊群都被镀上了一色的玫瑰红，一瞬间这黄昏像一个梦，带着它的美丽悄悄的走了，留下黑暗的夜，这景色分明在人间却要梦里寻。

②地貌景观

公园所在的中山带，地质活动频繁，导致地貌侵蚀剧烈，地形破碎，沟谷纵横，期间山高谷深，水流湍急，溪流纵横、奇峰突兀，层峦叠嶂，气势磅礴，雄伟险峻，一峰一山羞雷同，巨灵手臂逊峭，有的似苍龙独卧有的似蟾蜍望月，有的似卧狮有的似牧犬，有的巍峨雄伟，有的瑰丽清秀，有的峥嵘险峻，有的嶙峋诱异，一石、一丘、一山、一峰姿态各异。身处其间，让人感叹大自然的鬼斧神工。

③水景

公园内河、湖、泉、瀑布、冰川等水体景观丰富多彩，呼图河水流汹涌，排山倒海似的，发出一阵阵咆哮之声宛如一条巨龙伏卧在群山中，山中溪流，溪随山转，蜿蜒曲折，千回百绕，沿溪流漫漫而游，溪水淙淙鸟鸣啾啾。和成一部大自然的交响曲、山得水而活、水得山而媚，山与水巧妙的组合，使景色至善至美。公园中还有瀑布与温泉等景点，瀑布落差23米，宽2米从直立的峭壁上飞汽而下形成一道壮丽的景色达拉拜温泉分为北南两个泉组，泉的四周生长着茂盛的乔灌木，绿草如茵，野花繁多，幽香扑鼻，温泉泉眼涌流量较大，水温较高，温泉中含有氡、钙、铀、镍、钒、锰、钛、锶、钼等多种元素，具有极好的医疗作用。

④植被景观

森林公园是一个天然植物宝库，林海莽莽，草木葱翠那白皑皑群峰的雪线以下，是蜿蜒无尽的翠绿的原始森林林相整齐树种划一，密密的塔松象撑天的的巨伞，重重叠叠的枝丫，只漏下斑斑点点的日影，林下碧苔、青草、落针、褐枝铺盖、白菇、翠蕨、星花点缀，幽深静穆超凡脱尘，最具欣赏的是盛夏那漫山通野的野花、红、黄蓝、白紫五彩缤纷，象织不完的织锦那么绵延，象高空长虹那么绚烂，公园内野生植物囊括了植物界的基本类群，种类达数百种之多，药用植物也十分丰富，还有食用植物、芳香油植物、食用真菌以及密源植物和观赏植物。

⑤动物景观

茂密的森林，广袤的草场，人烟稀少，生态环境良好，为各类动物的繁衍生息宦造了绝好的条件，公园中除了牧民放养的羊、马、牛、驼等牲畜外，亦有繁多野生动物，主要有马鹿、跑鹿，野山羊、盘羊、猞猁、鹅喉羚、沙狐、草兔、松鼠、狼、雪豹、四爪陆龟、雪鸡、松鸡、山雀、水鸟、百灵、蝴蝶、野蜂等等，人入园中环顾四周，一群群绵羊象白云飘过，烂漫山花之上，彩蝶野蜂翩翩起舞，林间绿茵之中，飞禽走兽跃跃欲试，鸟鸣枝头鹰击长空。

⑥季相景观

初春：大地复苏，冰雪消融，一丛丛灌木绽出嫩叶，一片片草地返青吐绿，一朵朵鲜花含苞待放，一阵阵鸟语悦耳动听，一只只蝴蝶翩翩起舞。盛夏：云杉林郁郁葱葱，灌木丛中星果闪烁，山坡上百草竞生，百花争艳、满山批锦，盛夏的新疆炎暑逼人，而这时的公园中却是七、八月间无暑气，正是避暑渡假的好去处。深秋，天高气爽、阔叶林一片丹黄、灌木丛红叶似焰如火如荼、绚丽灿烂，这时是公园色彩最丰富的季节，五彩缤纷，令人流连忘返。严冬：雪花纷飞、冰封河冻，森林银装素裹，处处可见千姿百态的树挂，呈现出玲珑剔透、冰清玉洁的美。

⑥文物景观

在昌吉州境内的天山长近千公里，这是天山草原游牧文化发祥地的一部分，在这里留下了先民在数千年漫长岁月里创造的天山草原游牧文化遗迹，呼图壁康家石门子岩画，最具研究价值和艺术价值，岩画雕刻在喀拉扎组的砂砾岩上，岩面平整，岩画画面东西长约14米，上下高9米，画面积达120多平方米，在120多平方米内，从上到下，从左到右，布满了二、三百个大小不等，身姿各异的人物形象，最低部的刻像，距现在地面，也在2．5米以上，最上部的刻像距地面高达10米左右，人物大者，过于真人，小者，只约20厘米，人像有男有女或站或卧，或衣或裸，抑或舞之，形象逼真，栩栩如生。据有关专家考证，呼图壁县康家石门了岩画的雕凿不是完成于同一时间，而是在相当长的历史时期内完成的，是公元前1000多年前父系氏族部落时期的岩雕艺术，距今约有3000多年历史，康家石门子岩画这一主题(指生殖崇拜)的如此大型雕刻画面，在国内，是目前仅见的一幅，从世界范围来看，也未见到如此宏大规模，为中外学者研究原始思维特征，宗教起源，原始生活，以及民族学、考古学，原始舞蹈，雕刻艺术，中亚古代文明和塞种人的历史、民俗、服饰等，提供了宝贵资料。

呼图壁林场南山森林公园面积15400公顷，为自治区级森林公园。依托呼图壁林场的重点公益林，开展旅游。包括石梯子、苇子沟、雀尔沟的小西沟和小东沟、日出岭、呼图壁河大峡谷、温泉村等六大景区。

矿区与呼图壁南山森林公园相对位置图见图1.4-1。

（2）林地

矿区范围内分布有呼图壁天保林，林场面积约为102.48公顷。

矿区内分布天保林示意图详见图4.3-12。

## 4.4水环境质量现状评价

### 4.4.1地表水环境质量调查与评价

（1）监测点位

井田内常年性流水的河流为西沟河，流出矿区后西沟河河谷变得较为宽缓，小西沟河属于季节性河流， 根据实际踏勘调查，本项目设2个监测点位，一号监测点位为西沟河上游500m，2号监测点位为项目区下游1000m，地表水监测点具体见图4.4-2环境现状监测布点图。

（2）监测项目

监测项目为：pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、氟化物、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等共17项。

（3）监测时间及频率

2019年5月17日，采样一天。

监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。

（4）评价标准及评价方法

地表水执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

评价方法采用单因子指数数法对地表水环境质量进行分析评价。具体同地表水评价方法。

（5）监测与评价结果

表4.4-1                地表水质现状监测评价结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 地下水质量 Ⅲ标准 | 1# |  | 2# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 | 7.80 | 0.4 | 7.85 | 0.43 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≥6 | 7.47 | 0.77 | 7.51 | 0.76 |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | 15 | ＜4 | 0.27 | ＜4 | 0.27 |
| 4 | 五日生化需氧量 | mg/L | 3 | ＜0.5 | 0.17 | ＜0.5 | 0.17 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 4 | 2.43 | 0.61 | 2.32 | 0.60 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | 0.02 |
| 7 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| 8 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 0.08 | ＜0.004 | 0.08 |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | ＜0.0003 | 0.15 | ＜0.0003 | 0.15 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.2 | ＜0.05 | 0.25 | ＜0.05 | 0.25 |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.1 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.005 | 0.05 |
| 12 | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 0.05 | ＜0.05 | 0.05 |
| 13 | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 0.05 | ＜0.05 | 0.05 |
| 14 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.001 | 0.2 | ＜0.001 | 0.2 |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.00005 | ＜0.00004 | 0.8 | ＜0.00004 | 0.8 |
| 16 | 砷 | mg/L | 0.05 | 0.0003 | 0.006 | 0.0005 | 0.01 |
| 17 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2000 | 170 | 0.085 | 160 | 0.08 |

（6）评价结果

由地表水水质监测、评价结果分析，可以看出项目区地表水监测水质指标均满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

### 4.4.2地下水环境质量调查与评价

（1）监测点位

根据实际踏勘调查，项目区附近没有居住的人群，没有可用的居民生活水井，因此本项目设2个监测点位，一号监测点位为项目工业场地南部的泉水水源取水点，距离项目工业场地直线距离为1.3km，处于项目区上游区，2号监测点位为项目区东侧1.5km处的小甘沟煤矿一泉水点。地下水监测点具体见图4.4-2环境现状监测布点图。

（2）监测项目

监测项目为：pH、高锰酸盐指数、挥发酚、氯化物、氟化物、氨氮、六价铬、砷、铅、镉、汞、石油类、总硬度、阳离子表面活性剂等共14项。

（3）监测时间及频率

2019年6月17日，采样一天。

监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。

（4）评价标准及评价方法

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。

评价方法采用单因子指数数法对地表水环境质量进行分析评价。具体同地表水评价方法。

（5）监测与评价结果

表4.4-2          地下水质现状监测评价结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 地下水质量 Ⅲ标准 | 1# |  | 2# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 8.1 | 0.55 | 7.21 | 0.105 |
| 2 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.0025 | 0.25 | 0.0025 | 0.25 |
| 4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21 | 0.084 | 21 | 0.084 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.192 | 0.384 | 0.116 | 0.232 |
| 6 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.0007 | 0.35 | 0.0008 | 0.4 |
| 7 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.46 | 0.49 | 0.4 | 0.13 |
| 8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 0.03 | 0.0003 | 0.03 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00004 | 0.04 | 0.00004 | 0.04 |
| 10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 |
| 11 | 总硬度 | mg/L | 450 | 411 | 0.91 | 350 | 0.78 |
| 12 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 0.12 | 0.006 | 0.12 |
| 13 | 阳离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.06 | 0.2 | 0.09 | 0.3 |

（6）评价结果

由地下水水质监测、评价结果分析，可以看出项目区地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

## 4.5声环境质量现状监测与评价

### 4.5.1噪声环境现状

本项目为改扩建矿井，改扩建后的矿井井田不发生变化，改扩建后的工业场地及其他配套建筑均布设在现有的井田范围内，由于项目区范围内的地面设施已基本建成，现有地面噪声设备不再发生变化。现状场区四周均受到企业设备噪声及外部道路运输车辆影响。

### 4.5.2监测布点

根据项目区现状情况，分别在项目区工业场地四周各设一个背景噪声监测点，计4个监测点，在运煤道路旁布设一个监测点，在办公区布设一个监测点，共计布设6个监测点。监测布点点位见图4.4-2监测布点示意图。

### 4.5.3监测时间及监测频率

由新疆天辰环境技术有限公司承担声环境质量监测工作，声环境质量现状监测时间为2019年6月24日～6月25日，选择昼间和夜间两个时段进行环境噪声的测量。

### 4.5.4监测方法

本次噪声测量采用AWA6228型噪声统计分析仪，环境背景噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的相关方法的要求进行测量。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

### 4.5.5评价标准

项目工业场地及交通道路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

### 4.5.6监测及评价结果

声环境现状监测及评价结果见表4.5-1、表4.5-2。

表4.5-1        6月24日噪声监测结果与评价结果                     单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间 | 标准 | 达标情况 | 夜间 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地西界 | 49.4 | 60 | 达标 | 39.9 | 50 | 达标 |
| 工业场地北界 | 48.5 | 60 | 达标 | 39.6 | 50 | 达标 |
| 工业场地东界 | 46.1 | 60 | 达标 | 38.3 | 50 | 达标 |
| 工业场地南界 | 47.3 | 60 | 达标 | 38.5 | 50 | 达标 |
| 运输道路 | 49.6 | 60 | 达标 | 40.3 | 50 | 达标 |

表4.5-2          6月25日噪声监测结果与评价结果               单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间 | 标准 | 达标情况 | 夜间 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地西界 | 48.8 | 60 | 达标 | 39.9 | 50 | 达标 |
| 工业场地北界 | 48.3 | 60 | 达标 | 39.7 | 50 | 达标 |
| 工业场地东界 | 45.9 | 60 | 达标 | 38.5 | 50 | 达标 |
| 工业场地南界 | 47.0 | 60 | 达标 | 38.6 | 50 | 达标 |
| 运输道路 | 49.1 | 60 | 达标 | 40.0 | 50 | 达标 |

由表4.5-1、表4.5-2可知，工业场地四周及运输道路各监测点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

## 4.6项目所在区域环境空气质量达标分析

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，八项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的国控监测点昌吉州监测站2017年的监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

根据环境空气质量模型技术支持服子系统筛选结果，昌吉州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及占标率分别为18ug/m3，30%、45 ug/m3，112.5%、97 ug/m3，138.6%、67ug/m3，191.4%；CO百分位上24小时平均质量浓度及占标率分别为3.0 ug/m3，75%，O3百分位上8小时平均质量浓度及占标率分别为130 ug/m3，81.2%；NO2、PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。

# 5环境影响分析

## 5.1生态环境影响预测与评价

### 5.1.1地表沉陷预测与影响分析

A.预测范围及煤层开采特征

（1）井田境界

矿井东西走向长约5.22km，南北倾斜宽4.36km～5.27km，井田面积约12.97km2，开采深度范围为+1400m～+1610m。

（2）煤层特征

井田含煤地层为中下侏罗统地层，煤层赋存于西山窑组地层（J2x）之中，主要分布在下段（J2x1）和中段（J2x2）。

井田内煤系地层平均总厚598.32m，含煤9层。煤层自下而上依次编号为B0、B1、B2、B2上、B3、B4、B5、B6、B7，其中B0～B2上为下含煤段（第一煤层组合）煤层，B3～B7为上含煤段（第二煤层组合）煤层。井田内煤层平均总厚47.21m，纯煤平均总厚46.69m，可采煤层平均总厚44.87m。

（3）煤层顶底板稳定性

总体上井田可采煤层多为直接顶底板，且以泥、钙质胶结的粉砂岩、细砂岩具优势，泥岩、中砂岩、粗砂岩斥资，顶底板岩石物理力学数据详见附表，依饱和抗压强度多属较软岩（30≥Rc＞15）；抗拉强度介于0.35MPa～8.43MPa之间，且以2MPa～4MPa数据居多。

含煤岩段多位于地下水位以下，地层岩性较复杂，岩体为层状结构，原生沉积结构面（层面、层理）发育，结构面摩擦系数介于0.40～0.60之间的较软岩。

（4）开拓方式及井筒特征

矿井采用主副斜井开拓方式，风井为斜井。

①主斜井：利用现有主斜井作为主斜井，井口位于西沟河的东岸，分为上、下2段，上端与地面上仓斜巷连接，方位角272°，井口标高+1726.035m，下部标高+1713m，倾角19°斜长43m。断面为半圆拱形，净宽3.8m，净断面积11.74m2，表土段采用砌碹支护，支护厚度400mm。

②副斜井：利用现有副斜井作为副斜井，井筒方位角202°47′25″。井口标高+1720.298m，井底标高+1611.8m，倾角25°，斜长261m，半圆拱断面，净宽3.5m，净断面积10.05m2，表土段采用半圆拱形断面，砌碹支护，支护厚度350mm～600mm。

③斜风井：利用现有斜风井作为斜风井，井筒方位角202°，井口标高+1724.9m，井底标高+1670m，倾角25°，斜长113m。断面为半圆拱形，净宽3.5m，墙高1.5m，净断面10.05m2。

（5）采煤方法及顶板管理

①采煤方法

B2上、B3、B4、B5、B6煤层平均厚度小于4.5m，推荐采用走向长壁一次采全高采煤工艺。B1、B2煤层厚度大，开采条件相对比较优越，适应综采放顶煤一次采全高开采工艺。

②工作面顶板管理支护

井田开采煤层顶底板多以粉砂岩、粉细砂岩为主，均属易软化的软岩～中等强度岩石，工作面顶板采用全部垮落法管理。

（6）采区划分

矿井划分为两个水平，一个辅助水平，分水平划分采区。全矿井共划分6个采区，其中小西沟河以东+1610m水平以上为一采区，+1610m～+1460m水平为二采区，小西沟河以西+1460m水平以上为三采区；+1250m～+1460m水平为四、五、六采区，其中小西沟河以东为四采区，小西沟河以西为五、六采区。

一采区位于+1610m水平以上，东以井田东部边界为界，西以小西沟河为界。采区东西走向长度约3370m，双翼采区。

二采区位于+1610m～+1460m，东以井田东部边界为界，西以小西沟河为界。采区东西走向长度约3370m，双翼采区。

三采区位于+1460m水平以上，东以小西沟河为界，西以井田西部边界为界，采区东西走向长度1371m～1955m，单翼采区。

四采区位于+1250m～+1460m，东以井田东部边界为界，西以小西沟河为界。采区东西走向长度约3370m，双翼采区。

五采区位于+1250m～+1460m，东以小西沟河为界，西以f2-2逆断层为界，采区东西走向长度1405m～1575m，双翼采区。

六采区位于+1250m～+1460m，东以f2-2逆断层为界为界，西以井田西部边界为界，采区东西走向长度951m～1405m，单翼采区。

本矿井初步可行性研究报告对井田境界、井筒、主要井巷拟留设保护煤柱，本矿井地表沉陷按上述留设煤柱的原则进行预测评价。

B.地表移动参数确定

（1）预测方法

我国目前实际应用的地表移动计算理论和方法主要有典型曲线法、负指数函数法和概率积分法。其中概率积分法更全面考虑了影响地表移动变形的各项主要因素。因此，本次评价选择概率积分法作为该煤矿地表移动变形的预测模式。

（2）地表移动参数确定

地表移动变形计算参数有下沉系数q、水平移动系数b、主要影响角正切tanβ、拐点移动距S和开采影响传播角θ。这些参数的取值主要与煤层开采方法、顶板管理方法、上覆岩层性质、重复采动次数以及采深采厚比等因素有关。

国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中的关于下沉系数、主要影响角正切、水平移动系数、拐点偏移系数、开采影响传播角等沉陷预计一般参数如表5.1-1、5.1-2、5.1-3所示。

表5.1-1  分层岩性评价系数表

| 岩性 | 单项抗压强度（Mpa） | 岩石名称 | 初次 采动Q0 | 重复采动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 |
| 坚硬 | ≥90 80 70 60 | 很硬的砂岩、石灰岩和粘土页岩、石英矿脉、很硬的铁矿石、致密花岗岩、角闪岩、辉绿岩、硬的石灰岩、硬砂岩、硬大理石、不硬的花岗岩 | 0.0 0.0 0.05 0.1 | 0.0 0.1 0.2 0.3 | 0.1 0.4 0.5 0.6 |
| 中硬 | 50 40 30 20 ＞10 | 较硬的石灰岩、砂岩和大理石 普通砂岩、铁矿石 砂质页岩、片状砂岩 硬粘土质片岩、不硬的砂岩和石灰岩、软砾岩 | 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 | 0.45 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.7 0.95 1.0 1.0 1.1 |
| 软弱 | ≤10 | 各种页岩（不坚硬的）、致密泥灰岩 软页岩、很软石灰岩、无烟煤、普通泥灰岩 破碎页岩、烟煤、硬表土-粒质土壤砂质粘土、黄土、腐殖土、松散砂层 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |

表5.1-2    按覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表

| 岩性 | 下沉系数q | 水平移动系数b | 主要影响角正切tanβ | 拐点偏移距S | 开采影响传播角θ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.2～0.54 | 0.2～0.3 | 1.2～1.91 | （0.31～0.43）H0 | 90°-（0.7～0.8）α |
| 中硬 | 0.5～0.85 | 0.2～0.3 | 1.92～2.4 | (0.08～0.3)H0 | 90°-（0.6～0.7）α |
| 软弱 | 0.8～1.00 | 0.2～0.3 | 2.41～3.54 | (0～0.03)H0 | 90°-（0.5～0.6）α |

注：重复采动时，q复1=（1+α）q初，q复2=(1+α)q复1。

表5.1-3  按覆岩性质区分的重复采动下沉活化系数表

| 岩性 | 一次重采 | 二次重采 | 三次重采 | 四次及四次以上重采 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 0 |
| 中硬 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0 |

参照本矿地质报告提供的地表移动参数，结合本方案煤层实际的采矿地质条件，沉陷预测参数如下：

①复岩综合评价系数P的确定

式中：mi——i分层法线厚度；

Qi——i分层岩性评价系数（从表5.1-1中的有关资料查得）。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中岩性综合评价系数P与岩性影响系数D关系，本矿岩性属中硬度岩石，与表4.3-1核对初次采动取值相同。

可以确定初次采动时P=0.8，一次重复采动时P=0.9，二次以上重复采动时P=1.0。

②岩性影响系数D

根据煤层顶板岩性，结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中关于言行影响系数的选取内容，确定初次采动时D=2.2，一次重复采动时D=2.4，二次以上重复采动时D=2.5。

③下沉系数q

q=0.5×(0.9+P)

初次采动时q=0.85，一次重复采动时q=0.9，二次以上重复采动时q=0.95。

④水平移动系数b0的确定

b0=(1+0.0086α)×0.3（水平移动系数）

式中: α——煤层倾角（平均值，即取值为15°）。

经计算水平移动系数取值为0.339。

⑤开采影响传播角θ的确定

由于：a≤45°，所以θ0=（90°-α）0.68

经计算开采影响传播角θ取值为51°。

⑥主要影响正切tgβ的确定

tgβ=（1-0.0038α）（D-0.0032H0）

式中：α——煤层倾角；

H0——开采深度。

当计算走向tgβ时，α视为零。

D——与P值相关的岩性影响系数。

根据评价系数表及沉陷参数的确定依据，最终计算确定结果见表5.1-4。

表5.1-4            α、P、b0、η、θ计算值

| 采区 | 采区煤层倾角α（°） | 地表下沉系数 q | 水平移动系数b0 | 开采影响 传播角 θ（°） | 岩性影响系数 D | 影响正切 tgβ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次采动 | 12-22（15） | 0.85 | 0.339 | 51.0 | 2.2 | 1.342 |
| 一次重采 |  | 0.9 |  |  | 2.4 | 1.468 |
| 二次以上重采 |  | 0.95 |  |  | 2.5 | 1.584 |

⑦拐点移动距S的确定

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，坚硬、中硬和软弱覆岩的拐点偏移距分别为0.029H，0.177H，0.358H，H表示采深（m）。根据本矿地质报告，井田各煤层直接顶底板单项抗压强度经物理力学测试在饱和状态下均在1.95～56.30MPa之间，属极软弱—较软弱型岩石，尤其伪顶的抗压强度甚小，直接顶底板岩石抗压强度相对较高。因此拐点偏移距S=0.177H。

C.安全煤柱的确定

根据矿区地形地貌，井筒位置、煤层赋存情况、工业广场布置，按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的有关规定，留设煤柱的原则为：

①井田边界煤柱

本矿井水文地质条件中等，根据《煤矿防治水细则》可采用垂直法留设煤柱，井田西部、东部边界为人为边界，留设防水隔离煤柱，根据《煤矿防治水细则》附录三：防隔水煤（岩）柱的尺寸要求，按如下公式计算：

Ly=[（H-Hf）/10]×（1/Ts）≥20m

式中  Ly——导水裂缝带上限岩柱宽度，m；

H——煤层底板以上的静水位高度，煤层底板按B7煤底板东界最深部+1400m标高取值，静水位标高取+1819m，则H=1819-1400=419m；

Hf ——导水裂缝带最大值，m；

Ts ——水压与岩柱宽度的比值，可取1。

选用公式Hf=100M5.1n+5.2+5.1计算可采煤层开采时冒落裂隙高度。经计算，累计可采煤层平均厚度为43.07m，Hf=100×43.07/(5.1×8+5.2)+5.1=98.73m。

Ly=[（419-98.73）/10]×(1/1)=32.03m，最上部可采B7煤层与最下部可采B1煤层东界处间距约167m，岩层移动角取70°，经计算，最下部B1煤层留设隔水煤柱宽度为89.15m，按相邻矿井各留一半，本矿取50m可以满足需要。

采区边界煤柱两侧各留10m保护煤柱。

②（2）防水煤柱

①河床保护煤柱（应对河床进行治理，设计按治理后留设煤柱）

井田地表径流发育，常年性流水的河流两条，即小西沟河和西沟河。西沟河为常年性河流，整体形态呈“U—V”字型谷，在矿区内呈深切割“V”字型；流出矿区西沟河河谷变得较为宽缓，呈“U”字型。夏季洪水期为6月～9月，河水流量较大，最大流量可达2m3/s。小西沟河属于季节性河流，月平均迳流量10m3/h～15m3/h。

两条河流需留设保护煤柱。各煤层煤柱线按按65°岩层移动角计算划定保护煤柱。

②防水煤柱

防水煤柱高度按下式计算：

Hsh=Hli+Hb

式中　　Hli——导水裂缝带的最大的高度；

Hb——保护层厚度；

导水裂缝带最大的高度按以下公式计算：

Hli=100∑M/（1.6∑M+3.6）±5.6（m）

式中　　∑M——累计采厚，m；

保护层厚度：设计按5倍采高确定保护层厚度。

③断层煤柱留设

F1断层位于井田东部，倾向南东，倾角约70°，断距为0～40m，属正断层，有平移现象（右形）。在该断层（F1）的四处井下控制点中，已经废弃的三号风井+1736m水平B1煤层回风巷、三号平硐+1700m水平、二号主斜井东360m处、现生产矿井二煤矿主斜井B6煤层+1650m水平东端遇到断层。

根据以上公式及煤层赋存情况，综合分析，F1断层保护煤柱取40m，f2-1断层保护煤柱取30m，f2-2断层保护煤柱取30m，f2-3断层保护煤柱取20m，f3-1断层保护煤柱取20m。f3-1、f3-1断层保护煤柱与防水煤柱部分重叠，重叠部分计入防水煤柱。

具体见图5.1-1井田保护煤柱留设示意图。

D.计算模型

（1）地表沉陷预测模型

根据环境评价所要求的精度，其地表沉陷预测可以采用概率积分法模型的。

该模型描述如下：

a.稳定态预计模型

在倾斜煤层中开采某单元i，按概率积分法的基本原理，单元开采引起地表任意点(x，y)的下沉( 最终值 )为：

We0i(x，y)=(1/r2)·exp(- (x-xi)2/r2)·exp(- (y-yi+Li)2/r2)

式中：r为主要影响半径，r=H0/tgβ；

H0为平均采深；

tgβ，预计参数，为主要影响角β之正切；

Li=Hi·Ctgθ，θ，预计参数，为最大下沉角；

(xi，yi)—— i单元中心点的平面坐标；

(x，y)——地表任意一点的坐标。

设工作面范围为：0～p，0～a组成的矩形。

①地表任一点的下沉为：

W(X，Y)=W0∫ ∫ Weoi(X，Y)dxdy

式中：W0为该地质采矿条件下的最大下沉值，mm ，W0＝mqcosα，q，预计参数，下沉系数；

p为工作面走向长，m；

a为工作面沿倾斜方向的水平距离，m。

也可以写为：W(x，y)＝×W°(x)×W°(y)

式中W0仍为走向和倾向均达到充分采动时的地表最大下沉值，W°(x)为倾向方向达到充分采动时走向主断面上横坐标为x的点的下沉值，W°(y)为走向方向达到充分采动时倾向主断面上横坐标为y的点的下沉值。

根据下沉表达式，可推导出地表（X，Y）的其它移动变形值。注意：除下沉外的其它移动变形都有方向性，同一点沿各个方向的变形值是不一样的，要对单元下沉盆地求方向导数，然后积分。

②沿方向的倾斜i(x，y，)

设角为从x轴的正向沿逆时针方向与指定预计方向所夹的角度。

坐标为(x，y)的点沿方向的倾斜为下沉W(x，y)在方向上单位距离的变化率，在数学上即为方向的方向导数，即为：

i(x，y，)＝

可将上式化简为：

i(x，y，)＝×[i°(x)×W°(y)×cos＋i°(y)×W°(x)×sin]

③方向的曲率k(x，y，)

坐标为(x，y)的点方向的曲率为倾斜i(x，y，)在方向上单位距离的变化率，在数学上即为方向的方向导数，即为：

k(x，y，)＝

可将上式化简为：

k(x，y，)＝[k°(x)W°(y)－k°(y)W°(x)]sin2＋i°(x)i°(y)sin2]

④沿方向的水平移动U(x，y，)

U(x，y，)=×[U°(x)×W°(y)×cos＋U°(y)×W°(x)×sin]

⑤沿φ方向的水平变形ε(x，y，)

ε(x，y，)＝{e°(x)×W°(y)×cos2＋ε°(y)×W°(x)×sin2＋[U°(x)×i°(y)＋i°(x)×U°(y)]×sincos}

b.最大值预计

在充分采动时：

①地表最大下沉值，W。＝mqcosα

②最大倾斜值，i。＝W。/r

③最大曲率值

④最大水平移动   U。＝bW。

⑤最大水平变形值

c.动态预计

动态模型必须考虑开采沉陷空间—时间的统一性。考虑开采在任意时刻引起地表的移动和变形情况，给出煤层开采引起地表沉陷的一些动态指标，评价时动态预计直接用开采沉陷软件MSPS计算。

式中：

──地表最大下沉速度；

──地表移动的延续时间，d；

──下沉速度系数；

──工作面推进速度，m/d；

──工作面的地表最大下沉值，mm；

──平均开采深度，m。

E.地表沉陷预测(稳定态)结果

通过预测计算，在开采服务年（服务年满）即开采终止后，最大下沉面积为9.162km2。

地表移动变形特征极值见表5.1-5，下沉面积统计见表5.1-6，采区地表沉陷预计等值线图见图5.1-2。

表5.1-5       开采终止地表移动变形特征极值表

| 开采煤层 | 下沉量W (mm) | 水平移动值U (mm) | 倾斜值i (mm/m) | 曲率值K (10-3/m) | 水平变形值ε (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | 2300 | 802.10 | 16.17 | 0.172 | 8.47 |
| B6 | 4500 | 1547.10 | 31.38 | 0.337 | 16.42 |
| B5 | 3680 | 1265.18 | 25.66 | 0.275 | 13.43 |
| B4 | 13000 | 4469.40 | 90.65 | 0.972 | 47.45 |
| B3 | 2340 | 804.49 | 16.32 | 0.175 | 8.54 |
| B2 | 3930 | 1351.13 | 27.40 | 0.294 | 14.34 |
| B上2 | 6370 | 2190.01 | 44.42 | 0.476 | 23.25 |
| B1 | 5980 | 2055.92 | 41.70 | 0.447 | 21.83 |

表5.1-6           开采终止下沉面积统计表

| 下沉量(mm) | 面积(km2) | 下沉量(mm) | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10 | 9.162 | ≥9000 | 6.343 |
| ≥1000 | 8.426 | ≥11000 | 5.879 |
| ≥3000 | 8.114 | ≥13000 | 5.146 |
| ≥5000 | 7.562 | ≥15000 | 4.462 |
| ≥7000 | 7.037 | ≥17000 | 3.962 |

F.地表沉陷(动态)预测及结果

（1）地表移动延续时间

地表移动延续时间计算公式如下：

T=t1+t2+t3

式中：t1——移动初始期的时间；

t2——移动活跃期的时间；

t3——移动衰退期的时间。

在无实测资料的情况下，地表移动的延续时间（T）可根据下式计算：

T=2.5H（d）

式中：H——工作面可采煤层的平均埋深（m）。

根据上述公式，通过综合计算求得煤层开采后地表移动延续的时间是随煤层的埋深和岩层特性及开采工艺而不同，本井田各煤层开采后其地表移动延续的时间因埋深差异大而变幅范围也大，延续时间约为362日～958日不等。

（2）地表最大下沉速度

地表最大下沉速度计算公式如下：

式中：V0——下沉速度（mm/d）；

K——系数，无实测数据可取1.8；

Wmax——最大下沉值（mm）；

C——工作面推进速度（m/d），可研设计中取值为1320m/a，年工作日为330天，折合为4m/d。

H——平均开采深度（m）。

地表下沉最大速度范围计算结果见表5.1-10。

表5.1-10   地表下沉最大速度范围表

| 采区 | 最大下沉值Wmax(mm) | 下沉最大速度（mm/d） |
| --- | --- | --- |
| 全井田 | 19300.00 | 3.08～13.18 |

通过综合计算，本井田煤层开采后，本井田的地表下沉最大速度范围为3.08～13.18mm/d。随着地下开采的进行，采空区面积不断增大，塌陷区的范围也不断扩大。在这一过程中，地表点承受的移动变形情况可以分为以下三类：

第一类：动态变形

对于稳定后的移动盆地来说，这些地表点处于中部充分采动区。地表点每次只承受一层煤开采所引起的变形影响（倾斜、曲率、水平移动和水平变形）。

第二类：永久变形

这类地表点处于矿井或永久性保护煤柱的边缘，煤层开采完且地表移动稳定后，其变形、移动值均达到一定值不再变化。

第三类：半永久性的变形

这类地表点处于采区边界或临时性煤柱边界上方，采区或煤柱外煤层开采时，具有永久性变形的性质，但在其相邻采区或煤柱开采时，这些永久性变形又逐步被抵消，最终地表处于无变形状态或少量残余变形状态。

地表上受开采影响的点，从下沉开始至结束(新稳定)有一个时间过程，这一过程与工作面开采速度，开采深度及开采厚度等一系列因素有关，并且随深度的增加地表移动持续时间增长。首采工作面地表移动持续时间约为1～2a，其中活跃期为6个月左右。

### 5.1.2施工期生态环境影响分析与评价

施工主要产生的生态影响为施工期土地临时挖损以及临时压占，施工机械、材料的堆放、施工人员践踏、临时占地、弃土、弃渣的堆放等，将破坏一定区域内的植被并造成水土流失。目前大部分基建工程已经完成，地面已硬化，只有少部分未建工程，因此施工期相对较短。由于项目用地占整个评价区总面积的比例很小，且施工在一定范围内进行，在施工过程中严格控制施工范围，减少土壤扰动，施工结束后及时进行土地平整与植被恢复，基本不会对生态系统造成显著影响。建设期的影响持续时间较短，只要在施工各个时段内做好各种防护措施，并且在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，在采取了必要的生态保护和水土保持措施后，对生态系统的影响是有限的。

### 5.1.3运营期生态环境影响分析与评价

A.土地利用功能影响分析

根据地表沉陷分析，全矿井开采结束后地表下沉面积9.162km2，最大下沉值小于19300mm。此范围内在未稳定前将失去一切使用功能。稳定后可恢复原使用功能。

根据土地利用现状图可知，井田范围内的土地利用类型为林地和高覆盖度草地。本次改扩建占用土地类型均为高覆盖度草地，不占用林地。占用的高覆盖度草地全部变为建筑用地，属永久占用，这一变化将导致土地利用格局的改变，但变化幅度小，对整个矿区的土地利用类型影响不大。

B.野生动物资源影响分析

本项目为野生动物的影响主要发生在施工期，运营期用于噪声持续的影响和人为活动的影响，野生动物将继续远离此地，此外，运营期间随着人工诱导自然恢复发生作用，生态环境的改善将减轻和削弱建设期人类活动对野生动物造成的负面影响。

C.植被影响分析

①开采沉陷对植被的影响

从井田境界及地表形态变化影响范围图可知，本矿开采区地表形态变化受地形影响，由于开采部分区域位于山体，在山体边坡区域也会出现小面积的下陷盆地，而表现出大小不一、不均匀的裂缝，影响范围基本出现在山坡地带，受此影响，原地表的坡度将发生变化，地表物质也会发生松动，这样每遇暴雨即会发生水土流失，地表植被也会因此而受到极大的一定破坏，并且会破坏山体，改变原有的自然景观。

根据类比调查，井田区域内的草地的生长依靠大气降水，煤矿开采造成的沉陷不会改变牧草生长所依赖的水源条件。矿区植被受影响最大的是沉陷区边缘有坡度差及出现裂缝的地段。因此除沉陷范围内牧草的生长会受影响外，其它的不会发生大的变化。评价区地处中山区，煤层开采沉陷后会形成较为明显的地表下沉，沉陷区边缘上方会产生地表裂缝，部分区域出现滑移台阶，这些变化对地表植被带来一定的影响，但改变有限，对草地的影响较小。

项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为19.3米，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，17米煤层厚度的垮塌充实高度为67米，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为85m，即天保林地分布区域地面以下85米范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。采取以上措施后地表沉陷对项目区地表天保工程林影响不大。

②污染物排放对植被的影响

煤炭在转载及运输过程中产生的粉尘会对矿区周围空气环境产生不利影响。污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。

根据现场调查和类比资料，煤矿周围区域植被生长较好，这主要是因为粉尘降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。因此本项目在运营过程中应采取防尘措施，尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量。

③人工绿地的建设有利于改善环境

由于矿区建设中，工业场地、矿区辅助设施和生活区以及运输道路的建设，虽然使原有的植被消失，但除建筑物外，均需培植防护林及美化绿化林地，要种植大量的树木和草灌木，其结果是原来的草场变为人工绿地和高产出的工业和矿区中心居住区，从有效利用土地资源的角度是合算的，局部上改善了生态环境。

D.对森林公园的影响分析

本矿是由小西沟和西沟煤矿进行整合。由于小西沟煤矿部分位于森林公园范围内，因此将其重叠部分划为禁采区。禁采区示意图详见图5.1-1。

E.生态系统稳定性和完整性分析

（1）自然体系的稳定状况

自然体系的稳定和不稳定是对立统一的。由于各种生态因素的变化，自然体系处于一种波动平衡状况。当这种波动平衡被打乱时，自然体系具有不稳定性。自然体系的稳定性包括两种特征，即阻抗和恢复，这是从系统对干扰反应的意义上定义的。阻抗是系统在环境变化或潜在干扰时反抗或阻止变化的能力，它是偏高值的倒数，大的偏离意味着阻抗低。而恢复（或回弹）是系统被改变后返回原来状态的能力。因此，对自然体系稳定状况的度量要从恢复稳定性和阻抗稳定性两个角度来度量。

据中国重点牧区草地资源及其开发利用（章祖同等，1992）和新疆草地资源及其开发利用（新疆畜牧厅，1993）等资料显示，评价区范围现状年自然体系的平均净生产能力0.9g/m2·d (328.5g/m2·a），这个量略低于温带草原（1.34g/m2·d）的平均净生产力水平（Odum，1959）。因此，区域内自然体系的恢复稳定性较低。

对自然体系阻抗稳定性的度量，是通过对植被的异质性来度量的。所谓异质性，是指一个区域里（景观或生态系统）对一个种或者更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性质）在空间或时间上的变异程度（或强度）。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。因此，植被的异质性决定了自然体系的阻抗稳定性。由于流域地貌上的复杂多样，直接导致当地生境类型千差万别，因此在不同的生境上生长着各种不同的植被类型，尤其随着山地海拔高度的升高，植被垂直分布多样性更加丰富，这使得流域植被的本底异质化程度提高。但是，在区域内各个地貌单元，均有大面积草原植被分布并且草原是流域植被类型的主体，使得很大程度上降低了流域植被的本底异质化程度。因此，研究区自然体系的本底抗性稳定性也不高。

（2）生态完整性维护现状的评价

生态完整性的维护状况可以用本底的自然体系的生产能力和稳定状况作类比，以现状同类值（背景值）来度量，用以判定功能与结构的匹配性。

—评价区生产力背景值调查和评价

生产力背景值是指评价区某一植被类型生产力的现状值。根据呼图壁县草地资源普查成果以及相关资料，汇总和分析获得了区域内各主要植被类型的净第一性生产力（NPP）。

表5.1-11  流域主要植被类型生产力变化情况

| 类型 | 本底值（g/m2·a） | 背景实测值 |
| --- | --- | --- |
| 山地林和河谷次生林 | —— | 1026.7 |
| 山地草甸和草原 | 319.0—441.0 | 385.0 |
| 平原草原和草甸 | 319.0—441.0 | 319.3 |
| 平原荒漠 | —— | 141.8 |
| 平均生产能力（g/m2.a） | 319.0—441.0 | 328.5 |

注：表中草地平均净生产力为平均鲜草产量；以上数据引自：新疆呼图壁石门水库工程生态环境影响评价、中国重点牧区草地资源及其开发利用（章祖同等，1992）和新疆草地资源及其开发利用（新疆畜牧厅，1993）。

从表可以看出井田所在区域各主要植被的平均背景值约为328.5g/m2·a，虽然处在本底值319.0~441.0g/m2·a之间，但低于本底值的平均值441.0g/m2·a、接近最低本底值319.0g/m2·a，而且主要草地植被类型——平原草原和草甸的实测背景值低于本底值。这说明流域的草原植被在一定程度上已遭到人类的干扰和破坏。但据奥德姆的等级划分给出的几个量纲：当区域较低等级自然系统第一性生产力受到干扰发生退化时，其承载力阈值为182.5 g/m2·a，这时，植被类型已由草原类型退化为荒漠类型。目前，从流域自然植被生产力的背景值可以看出，部分植被正在山森林向灌丛草地退化，虽然距182.5g/m2·a较远，但仍然维持在本底所具有的较低生产力水平。所以流域的自然系统生态承载力较低。另外，背景值328.5g/m2·a是一个生产力水平的平均数，其中背景值较大的山地林和河谷次生林以及山地草甸植被可以维持本底值。但是从 1990年至2000年的十年期间，山地林和河谷次生林等生产力较高的植被类型有着明显的减少趋势，而到人干扰严重的城镇用地等类型则是大幅度扩张。可见，近年以来，流域整体草场退化严重，生产力逐渐降低、自然系统生态承载力也有减弱趋势，荒漠化进程明显加剧。

—景观的功能和稳定状况分析

景观与生态系统相似，稳定与不稳定的关系是辩证统一的。因为不稳定性不断为稳定性创造条件，稳定总是暂时的。稳定性的类型是由具有较高的生物量和较长生命周期的物种（如树木和大型哺乳动物）起决定作用的高亚稳定性类型组成。这种类型表现的是抗性稳定性，即对来自外部的随机干扰作用（包括环境不确定性干扰和人类的不确定性干扰）和组织内部的相互作用（如生物反馈作用），具有恢复和阻抗能力。

根据上述原理，我们对流域景观的稳定性机制进行如下分析。

①景观的生物恢复力分析

景观的生物恢复力是指景观发生变化后恢复原来状态的能力。景观的生物恢复力由景观基本元素的再生能力，即高亚稳定性元素（指具有较高生物量或生命周期较长的物种或种群，例如树木或哺乳动物。）能否占主导地位来决定的。流域内植被平均净第一性生产力约为328.5g/m2·a，虽然处在本底值319.0—441.0g/m2·a之间，但低于本底值的平均值441.0g/m2·a、接近最低本底值319.0g/m2·a，而且流域主要草地植被类型——平原草原和草甸的实测背景值低于本底值。这说明流域的草原植被在一定程度上已遭到人类的干扰和破坏，区域自然系统生物恢复能力比较弱。

②景观的阻抗稳定性分析

景观的阻抗稳定性是指景观在环境变化或潜在干扰下抗变化的能力。由于长期以来，受人类活动和气候变化的双重干扰，研究区山地林和河谷次生林等生产力较高的植被类型有着明显的减少而物种单一的农田面积则是大幅度增长，生物组分异质化程度比本底降低很多，因此，流域内自然系统的阻抗稳定性相对较差。

通过上述分析，从总体上看，流域目前生态完整性的维护状况较差。由于长期的和目前正在加剧的人类干扰，目前项目区生态环境正朝着日益衰退的方向发展，因此，对于大规模改变该区域的土地利用结构和种植方向一定要慎重。

土地利用过程中，一定要要爱护自然植被，限制利用范围、利用方式和利用强度，按照自然规律办事，只有这样才能在“生态可持续”的基础上实现社会、经济的可持续发展。

（4）流域生态系统服务价值变化分析

从全流域整体管理和生态建设需要出发，水源涵养、抑制草场退化、控制水土流失和其他污染源等是流域最主要的生态保护和生态建设目标。土地利用结构变化是影响区域生态系统功能的重要因素。

不同类型的生态系统在维持区域生态安全中发挥看不同的生态系统服务功能。生态系统服务功能可划分为：气候调节、水分调控、控制水土流失、物质循环、污染净化、娱乐、文化价值等17种功能，林地和水体生态系统面积的减少对流域生态服务价值的降低具有重要影响。耕地和草地面积虽然有所增加，但由于该类型单位生态系统服务价值低，因此并不能弥补流域生态系统服务价值的整体下降。

井田区域在过去十年当中的土地利用变化，损害了该流域生态系统的生态服务功能，使该区域草地退化、水土流失、水资源短缺和土地退化等过程不断加剧的重要原因之一。因此，实施退耕还林、还草，遏制景观破碎化过程，合理控制城镇建设用地的扩展，是恢复和提高区域生态系统服务功能的有效途径，也是今后该流域生态建设中的重要任务。

F.对水土流失的影响

矿区属北温带大陆性半干旱气候，年均降雨量较大，地表植被丰富，覆盖度较高。伴随着煤矿的开发投产，煤矿及其附属设施在一定程度上加剧该区植被退化，遇雨很容易形成水土流失。

1）引起水土流失的工程因素分析

本项目引起水土流失的工程因素主要有以下几点：

①地下煤层开采后，打破了岩层原有的稳定性，使上覆岩层失去支撑而发生弯曲和位移，在地表形成低洼的负地形，受裂隙带和冒落带影响，地表将出现塌陷和裂缝，同时引起地层表面松动，每遇降水形成地表径流向塌陷中心汇集时就会形成水土流失。

②临时弃渣场在降雨和有风天气极易造成水土流失。

③煤矸石设置临时堆放场地，在自然降雨和风蚀作用下，煤矸石易遭受冲刷侵蚀，会形成局部水土流失现象。

④工业场地、附属设施在施工期进行场地平整时、外运公路施工时，路基边坡要发生挖填方，出现取土和弃土两种行为。取土要引起取土区的地表植被破坏，弃土要形成松散的土石堆，这些地方都容易发生风蚀等水土流失现象。

2）水土流失影响分析

①施工期的影响分析

施工期诱发水土流失的因素主要有以下几点：

Ⅰ新建建筑物的场地平整必将要产生挖填方，填方和挖方的弃土处置不当会诱发水土流失；

Ⅱ矿井井筒及岩石巷道掘进产生的矸石出井后堆存处置不当会诱发水土流失；

Ⅲ建设过程中被扰动的地表若不及时平整或绿化，则会诱发水土流失；

Ⅳ施工期临时道路的路面处理不好会诱发水土流失；

Ⅴ输水、供热等管线敷设后会形成条带状松土区，在植被未恢复前会形成水土流失。

②运营期的影响分析

运营期的水土流失现象主要发生在各矿井地表塌陷引起的平整度或坡度的变化，表层松动引起的水土流失。随着矿井的开采，地下煤层采空后，由于基岩稳定性受到破坏，在重力的作用下会产生重蚀，引起地表塌陷。地表塌陷后，由于平整度或坡度发生变化，表层松动，易引起水土流失。除此，巷道掘进矸石、出井后的选矸堆放点处置不当也会诱发水土流失。

运营期的水土流失是长期的，它将随运营期而持续，并且在服务期满后的相当长的一段时间内继续产生影响，是应重点防患的对象。

③服务后期的影响分析

本项目服务期满后对水土流失的影响因素主要有以下几点：

Ⅰ.未治理的采区仍会发生水土流失现象；

Ⅱ.未治理的地表塌陷仍会发生水土流失现象；

Ⅲ.未合理处置的矸石及其它固废会发生水土流失现象；

Ⅳ.地表未被绿地覆盖的裸地会发生水土流失现象。

G.生态环境演变趋势

整个评价区现以草原生态系统为主，林地生态系统次之。井田开采完毕后，地表形态没有发生根本性变化，只在局部地区出现裂缝、塌陷等情况，对该区域自然体系的异质化程度影响不大，仍以草原生态系统为主；林地生态系统环境功能在短期内略有降低，但生物资源基本保持不变，在井田边界地带及预留煤柱边缘地带蓄水保肥能力下降，水土流失略有加剧，但区域小气候并未发生改变，生物多样性保持不变。

评价区受塌陷影响，林地生态系统的环境功能在部分区域会有所降低，但随着人工措施的发展，现有林地将逐步绿化成人工绿地。本项目对区域内草地生产力有一定的负面影响，但其影响可以通过矿区绿化与生态综合整治及补偿等工作，使项目开发对当地经济与生态环境的负面影响得到有效控制，维持生态系统的完整性与稳定性，实现区域可持续发展。

由于矿产开采后造成地表塌陷将在局部地区产生裂缝，破坏土壤覆盖层，改变土壤含水量，产生空气、噪声等污染，如果不能及时恢复和治理，将导致动、植物群的生存条件如森林、土壤和水的质量逐渐恶化。但由于井田内物种较丰富，且现已形成了相对稳定的状态，因此不会因局部裂缝而使整个生态系统的生物多样性降低。

建设期各工业场地平整、道路路基平整及临时弃土弃渣将会破坏地表植被，这些破坏相对是可恢复的，随着施工的结束，这些植被应逐渐恢复，因此在施工过程中要做好施工场地的规划，明确弃土弃渣点和施工范围，尽可能减少施工影响范围，及时恢复临时占地的功能。

矿区范围内的动物均为常见物种。规划的实施必然会减少野生植物的个体数量，但对种类数量基本上没有影响。项目对生物多样性的影响主要体现在对野生动物的影响上，工程施工、汽车噪音以及其它人为活动的增加肯定会严重影响可能在这一区域觅食栖息的各类野生动物。由于矿区面积较大，矿区范围内受人类活动的影响已无大型野生动物，且其活动范围较大，所以对野生动物的影响较小。随着绿化工程的实施，部分常见动物开始逐渐增多，从而增大了整个生态系统的生物多样性。

通过以上分析，整个生态系统功能的变化过程为：自然生长过程——开矿影响过程——生态建设过程。整个矿区生态系统结构基本保持不变，并逐步相对稳定，生物群落结构相对变好。整个矿区生态系统服务功能略有变化。

## 5.2地下水环境影响分析与评价

### 5.2.1施工期地下水影响识别

建设期对地下水环境的影响主要为施工废水和生活污水排放对地下水水质的影响，这些影响主要在施工区范围内，由于项目大部分已建设完成，整改工程建设周期相对较短。

本项目施工人员生活废水依托项目区现有生活污水处理设施进行处理后，可用作场地防尘洒水及绿化用水，对于施工废水评价提出依托项目区现有矿井水沉淀池处理后回用于施工或场地降尘洒水等。

采取上述措施后对地下水环境影响较小。

### 5.2.2运营期地下水影响识别

项目区属于中山区，通过实地调查和矿井周围水文地质条件、水位动态变化规律、评价地下水开采利用现状，利用单因子标准指数法评价项目地下水水质环境质量现状，并对潜在污染源进行影响预测，分析本矿井煤炭开采对地下水的影响。

对环境影响主要体现在各个期间对地下水质的影响和非正常工况下出现的跑、冒、滴、漏现象，评价主要对象为生活污水的跑、冒、滴、漏和矸石山淋溶水对地下水水质的影响。

#### 5.2.2.1水文地质条件

（一）井田水文地质概况

矿区分布的中、新生代内陆相层状碎屑岩，岩性主要为砂岩、砾岩、粉砂岩、泥岩、页岩夹泥岩，并以平缓的背斜、向斜及单斜产出。地下水主要赋存于砂岩及砂砾岩的孔隙、裂隙中，由于泥岩、页岩等隔水层的存在，在其下部形成层间承压水，上部风化带则以裂隙孔隙水为主。

第四系松散沉积物的组成较复杂。分布于高山区冰槽谷的冰碛、冰水沉积层，砾块粗大，透水性强，补给充足，其地下水丰富，泉水出露较多且流量较大；区域内山前平原河谷中的冲积卵砾石、砂砾石层，孔隙大，透水性好且含水性强，由于补给充足而形成丰富的地下水；而低山丘陵区的第四系沉积物厚度大，分布广，岩性以冰水沉积为主，上部常为大面积厚层黄土覆盖，其下为砂石，由于分布位置较高，垂向补给较差，并与下部基岩裂隙孔隙水有良好的水力联系，一般均为透水不含水地层，仅在一些山间洼地、谷地中的洪积砂砾石层中，赋存有地下水，但由于沉积物厚度小，补给条件差，水量相对贫乏。

矿区南部山体高大、地势陡峻，利于形成局部强对流天气过程，而降水充沛，便于地下水的形成。

中山区山势亦陡峻，降水量亦充沛，构造裂隙、风化裂隙发育，中、新生代层状碎屑岩分布广，为地下水的赋存创造了各种有利条件，成为区域地下水富集和分布较广的地带。

低山丘陵区地势低缓，但气温高，蒸发量大，且降雨量小，加之地表多被厚层黄土所覆盖，大气降水难以下渗形成地下水，仅在山间洼地、现代河谷地带分布着第四系孔隙潜水。

山前倾斜平原堆积着巨厚的第四系松散砂砾石。河流的河床部位，砾石、卵石和砂土较薄，赋存条件良好，有丰富的地下潜水分布，空间表现为河床一带埋藏较浅，山前平原较深，并由南而北随坡度减少而变浅。

根据矿区地下水的赋存条件，含水层的岩性特征、分布和埋藏条件等，将区内划分为三种不同的地下水类型，即第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水及裂隙孔隙水和基岩裂隙水。另根据含水层的岩性结构、水力特征及富水性差异等，又划分出不同的富水等级，现分述如下：

（1）第四系松散岩类孔隙水

主要分布于低山丘陵的山间洼地及谷地中，如库拉恩及大汗沟一带。含水层岩性主要由洪积砂砾石组成，颗粒分选性差，砂土含量较多，岩石透水性不好，由于补给条件差，地下水比较贫乏。大汗沟单泉流量为25.92m3 /d（0.3L/s），泉群流量86.4m3/d（1L/s），矿化度1.5g/L，水质不好，属SO4·HCO3-Na型水；西北部的库拉恩一带，民井提桶涌水量7.8m3/d（0.09L/s），矿化度为2.4g/L，水质不好，属Cl·SO4-Na·Ca型水。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙及裂隙孔隙水

①水量较丰富，单井涌水量＞0.5L/s

分布于区域石炭纪地层的北侧，含水层包括侏罗系八道湾组、三工河组、西山窑组、头屯河组、齐古组，其中侏罗系含水组为该区主要含水岩组。

由于遭受构造作用和强烈的物理风化作用，在裂隙发育地段常与构造线吻合，如背斜的轴部及断层带附近，加之该地域为湿润的中山森林区，补给条件良好，地下水比较丰富，多泉水出露，流量也比较大，单泉流量一般大于0.5L/s，最大2.0L/s，泉群最大流量12L/s。

②水量较小，单泉流量＜0.5L/s

分布于乌鲁木齐山前拗陷内的中低山丘陵地区。含水岩层主要为三叠系、侏罗系、白垩系、第三系的砂岩、砾岩。因降水量小，蒸发量大，补给条件差，泉水出露少。单泉流量一般小于0.5L/s，最小为0.01L/s，泉群最大流量1L/s。矿化度较高，由南而北从1g/L～3g/L变化到3g/L～10g/L。

（3）基岩裂隙水

分布于区域中南部，地貌单元上属中山森林带。含水岩性为石炭系凝灰岩、凝灰质砾岩、凝灰砂岩。岩石裂隙比较发育，但分布不均匀，特别是断裂带附近，岩石破碎，张性裂隙尤为发育。因补给条件良好，岩石富水性较强，泉水出露较多。单泉流量大于0.5L/s或1L/s～3L/s居多，最大流量为20L/s，泉群最大流量30L/s，属水量较丰富的区域。

基岩裂隙水矿化度较低，一般为0.2g/L～0.4g/L，水质良好，以重碳酸钙型水为主，其次为HCO3·SO4-Ca·Na型水。

（4）矿区地下水补给、径流、排泄条件

矿区总体属干旱、半干旱气候。由于受地形和气候垂直分带的影响，南部高山区降水充沛，冰雪广布，是区域地表水的发源地和地下水的补给区；中山区森林密布，气温适中，雨量充沛，为地下水提供了丰富的补给来源。而区域地形地貌、岩性、构造及气候条件的差异，地下水的补给、径流、排泄条件也略有差异。

南部高山区降水以固态为主，降水量丰富，年降水量为800mm左右。雪融水及大气降水除大部分形成地表水外，部分沿基岩裂隙、断裂带及第四纪冰碛、冰水沉积物的孔隙垂直下渗补给地下水。冰雪消融水和大气降水渗入地下以后，流经很短又常以下降泉或其它方式排泄而补给地表水；季冻层构造裂隙、断层破碎带内存在的脉状水，主要受冰雪消融水的补给，以垂直或水平两种形式运动，在山坡低洼处或沟谷旁，以上升泉及下降泉的形式进行排泄。

中山区属于博罗霍洛复背斜的北翼，在地形上按自然单元的分带性，属于中山峡谷区，即森林草原带。此带气候凉湿，降水量充沛，高山区冰雪消融水形成的地表溪流及地下径流补给区域地下水。由于山体裂隙发育，森林植被茂盛，第四纪松散堆积物普遍分布，为大气降水的直接渗入及地下水的富集创造了有利条件。在侵蚀基准面以上强烈风化带，主要受大气降水的垂直下渗，形成碎屑岩类孔隙、裂隙水。该区由于侵蚀作用强烈，地下水沿裂隙、孔隙由高向低处流动，常在山坡脚下、沟谷旁，以下降泉的形式排泄补给地表水，在断裂带的局部，以上升泉形式排泄。

北部低山丘陵区，随着地势的降低，气候向干旱过渡，平均年降水量在257mm～400mm之间，蒸发量1400mm～1900mm之间。在侵蚀基准面以上，大气降水湿润包气带，而秏于其后强烈的蒸发、蒸腾；而在侵蚀基准面以下，主要受地表径流的补给，此外还接受基岩裂隙水的运移补给。由于风化裂隙发育，有限的大气降水在山体上部垂直渗入，由高处向低处流动，在山坡下或沟谷旁以下降泉的形式进行排泄。综上所述西沟井田地处区域水文地质单元之径流带。

（二）井田含（隔）水层划分

将第四系洪冲积层（Q4Pal）划为含水层；坡残积层（Q4edl）划为透水不含水层。

将中侏罗统头屯河组（J2t）划为极弱含水层。将西山窑组按岩性段和含水情况划分为三个段。含（隔）水层划分详见表5.2-1。

表5.2-1  含（隔）水层（段）划分表

| 地层代号 | 含（隔）水组编号 | 含（隔）水层 （段）编号 | 含（隔）水层（段）名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q4Pal | Ⅰ | Ⅰ-1 | 孔隙潜水含水层 |
| Q4edl |  | Ⅰ-2 | 透水不含水层 |
| J2t | Ⅱ |  | 头屯河组极弱含水层 |
| J2x3 | Ⅲ | Ⅲ-1 | 西山窑不含煤段孔隙、裂隙承压弱含水层 |
| J2x2 |  | Ⅲ-2 | 上含煤段孔隙、裂隙承压含水段 |
| J2x1 |  | Ⅲ-3 | 下含煤段孔隙、裂隙承压含水段 |
| J2x | Ⅳ | Ⅳ（Hsh） | 烧变岩裂隙、孔隙潜水含水层 |

（1）含（隔）水层特征

1）第四系含水层及透水层（I）

①第四系全新统洪冲积层含水层（I-1）

第四系全新统的洪冲积层（Q4Pal）由砾石、碎砂石和砂土组成的混杂松散堆积层，自南而北呈条带状分布于西沟河谷，孔隙潜水与西沟河水呈统一含水体，河谷宽度25m～40m，3-2孔层厚3.10m，其中控制含水层厚度1.83m，区域上q=（0.92～1.42）L/s．m，水化学类型属HCO3·SO4-Ca型水，矿化度（0.32～0.42）g/L，井田该层为中等富水性。

②第四系全新统坡积层透水不含水层（I-2）

分布于山顶和山坡间的地段，约覆盖井田面积的2/3，由岩石风化碎屑、砂土黄土状土组成，厚度0.5m～19.76m，形成包气带，是透水不含水层。

2）中侏罗统头屯河组（J2t）极弱含水层（II）

分布于井田的东北角，为其底部岩层，岩性为灰绿色夹杂色的薄层状泥岩和粉砂质泥岩、粉砂岩，底部有厚层状粗砂岩，岩石颗粒分选性差，岩层厚度大于120m，为极弱含水层。井采导水裂隙带发育的最大高度未波及，对矿床充水不具实际意义。

3）中侏罗统西山窑组（J2x）孔隙、裂隙承压含水层（Ⅲ）

自上而下分为不含煤段（J2X3）孔隙、裂隙承压弱含水段（Ⅲ-1）、上含煤段（J2X2）孔隙、裂隙承压含水段（Ⅲ-2）和下含煤段（J2X1）孔隙、裂隙压水含水段（Ⅲ-3）。现分述如下：

①不含煤段（J2x3）孔隙、裂隙承压弱含水段（Ⅲ-1）

分布于井田北部，地层厚度约214m～223m，岩性以灰色的细、粉砂岩为主，夹有少量的中、粗砂岩。中、粗砂岩形成含水层，厚度19m～26m不等。

勘探工作在2-3钻孔混合抽水试验，q=（0.197～0.281）L/s．m，K=（0.151～0.183）m/d，水化学为弱碱性、淡水、微硬的SO4·HCO4-Na型水。经导水裂隙带发育的最大高度计算，其值尚未波及此段。

②上含煤段（J2x2）孔隙、裂隙含水段（Ⅲ-2）

勘探工作共施工三个抽水孔控制了Ⅲ-2号含水段，抽水试验成果见表1-3-15。

Ⅲ-2号含水段分布于井田中部，下伏于Ⅲ-1含水段之下，为河流相、泥炭沼泽相交替的沉积环境，自上而下含B7～B3号可采煤层，呈粗粒相与细粒相交互的沉积结构特征，岩性沿走向及倾向变化大。含水介质由多层粗粒砂岩及中粒砂岩组成。受地形剥蚀及施工钻位影响，含水层厚度26.39m～70.43m。

③下含煤段（J2x1）孔隙、裂隙承压水含水段（Ⅲ-3）

本含水段下伏于Ⅲ-2之下，沉积环境与Ⅲ-2相似，含B2、B1号厚—巨厚煤层，含水段终于粗砂岩底界。含水层由多层粗粒砂岩及中粒砂岩组成，含水介质厚34.82m～40.90m。

勘探工作施工的3个钻孔单位涌水量介于（0.0081～0.235）L/s．m，平均为qcp=0.1037L/s．m，总体属于弱富水性的孔隙、裂隙承压含水段。渗透系数（0.0236～0.166）m/d，3个钻孔平均渗透系数Kcp=0.093 m/d，介于（0.01～1）m/d之间，属半透水性。

井田多年井采工作证实，越是靠近西沟河床部位，井巷煤层顶、底板段渗、滴水现象越多，地下水沿岩层裂隙溢出。Ⅲ-3含水段是井采B2－B1煤层的直接充水含水层。

4）烧变岩孔隙、裂潜水含水层（Ⅳ）

烧变岩多分布于井田浅部，井田所有煤层露头均已火烧。煤层火烧变为煤垩，一般数十米厚的煤层烧变为煤垩后，厚度仅为数厘米至十余厘米不等。围岩火烧后体积收缩且多裂隙、孔隙，含水空间发育。

勘探磁测烧变岩及钻孔揭露，在1线剖面火烧层底界标高+1950m～+1728m，2线剖面火烧层底界标高+1880m～+1749.80m，3线剖面火烧层底界标高+1825m～+1750m，4线剖面火烧层底界标高+1826m～+1738m，5线剖面火烧层底界标高+1710m～+1650m。

加1-1注水钻孔火烧层底界标高为+1788.30m，恢复水位埋深320.28m，水位标高+1818.29m，含水的火烧层厚度29.99m。由于水位埋深过大，不具备抽水条件，故以注水试验代之，Q=1.67L/s =144.29m3/d注水量，水位抬升4.71m，单位注水量q=0.355L/s．m，K=1.16m/d，R=55.63m，属中等富水性，良透水的裂隙、孔隙潜水含水层。

（4）断裂构造的水文地质特征

井田2线～5线间沿北东走向（45°～225°）发育有一条正断层（F1），其走向延伸长度2240m，断面呈南东倾向，倾角70°，兼具右行平移特征，断裂切割B1～B7煤层，其断距由中段向两端逐渐变小，最大断距约40m。三号风井（废井）+1736m水平B1煤层回风巷、二号风井（废井）、三号井平硐（废井）+1700m水平通过此断裂带处滴淋水现象发育，二号主斜井（废井）东360m处通过断层处地下水顺裂隙流出，现生产矿井二煤矿主斜井B6煤层+1650m水平运输的东端遇到了断层。

（5）水化学特征

1）HCO3·SO4-Ca型水

分布于第四系全新统洪冲积含水层（I-1）中，矿化度（0.32～0.42）g/L，总硬度（330.28～423.22）mg/L，PH值8.2～8.5，耗氧量约（0.16～1.86）mg/L，上述数据反映了水交替及径流条件较好，其与西沟河水构成统一的含水体。

2）SO4·HCO3-Ca·Mg型水或SO4·HCO3-Na·Mg型水

分布于井田上含煤段（J2x2）孔隙、裂隙承压含水段（Ⅲ-2）中，矿化度（0.32～0.79）g/L，总硬度（274.10～370.3）mg/L ，PH值7.8～8.2，耗氧量约（0.16～1.86）mg/L，硫酸根离子（130.86～331.4）mg/L，上述数据反映了水交替及径流条件中等的水文地质背景。

3）SO4·HCO3-Na·Mg·Ca型水

分布于井田下含煤段（J2x1）孔隙、裂隙承压含水段（Ⅲ-3）中，矿化度（0.89～1.08）g/L，总硬度（465.4～545.4）mg/L，PH值7.8～8.0，耗氧量约（0.16～1.86）mg/L，硫酸根离子（130.86～331.4）mg/L，上述数据反映了水交替及径流条件略逊于Ⅲ-2含水段的水文地质背景。

（6）充水因素分析

根据区域水文地质条件、井田水文地质条件以及矿床在井田内的分布情况，影响井田矿床充水的主要因素有含水层岩性、构造、地表水、大气降水、暂时性地表水流及火烧层积水，现分述如下：

1）含水层岩性

据收集到西邻区涝坝湾ZK201孔简易水文地质观测的结果，钻孔钻至217m时开始涌水，ZK402孔钻进至245m开始涌水，涌水量都不大，而涌水段岩性以中粒砂岩、砂砾岩为主。由此可说明地层岩性是矿床充水的因素之一。

2）构造

井田地层向北倾斜，北部地层倾角平缓，南部较陡，为一缓倾—较陡倾斜的单斜构造，无断层出露。因此，构造不会成为矿床开拓时的充水因素。

3）地表水

小西沟河和西沟河自南向北流经井田，另塔西河位于井田西界外，地表水流向与地层走向呈垂直相交关系，在这种情形下，河水对井田地下水补给有利。所以，必须充分重视开拓方式，避免河水间接进入井下。对开采位于河床水位标高以下煤层时更应慎重处理。

4）大气降水

大气降水可通过地表岩石的风化、构造裂隙顺层补给侏罗系西山窑组煤系地层，使矿床充水，因此，大气降水是井田矿床充水的因素之一。

5）暂时性地表水流

大—暴雨形成的暂时性地表水流具有时间短，流量大之特点，对矿井充水意义不仅表现在冲毁矿山设施，直接灌入矿井上，而且对地层渗透补给也具有一定意义。因此，矿权人应在开发期加强观测，寻觅洪流周期与径流途径，从而正确布置矿井地面设施的布局以及井口位置。

6）火烧区积水

通过对井田内生产井的井下实测，运输巷道顶部见有滴水现象，滴水汇成水流进入到储水仓。由此说明火烧区积水亦是矿井充水的一个重要因素。

（8）水文地质类型的确定

井田水文地质条件按主要充水含水层单位涌水量划分应属简单—中等类型。

#### 5.2.2.3地下水环境影响

（1）矸石成分分析

此次环评引用《新疆准南煤田白杨河矿区总体规划环境影响报告书》中对小甘沟煤矿煤岩夹矸进行的淋溶浸出试验分析结果，淋溶分析结果见表5.2-2。

表5.2-2                煤矿矸石样品淋溶试验结果

| 项目 | 浸溶结果 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3—2007 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.1-1996） | 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | <0.1 | 10 | / | / |
| 砷 | <0.2 | 1.5 | / | / |
| 汞 | 0.004 | 0.05 | / | / |
| 铅 | <0.5 | 3 | / | / |
| 铜 | <0.02 | 50 | / | 0.5 |
| 锌 | <0.02 | 50 | / | 2.0 |
| 铁 | <0.05 | / | / | / |
| 锰 | <0.01 | / | / | 2.0 |
| 鎘 | <0.02 | 0.3 | / | / |
| 铬 | 0.07 | 10 | / | / |
| PH | 7.49 | / | pH值≥12.5，或者≤2.0 | 6~9 |
| 氟化物 | 0.08 | 50 | / | 10 |
| 六价铬 | 0.014 | 1.5 | / | / |
| 氰化物 | <0.002 | 1.0 | / | 0.5 |

说明：矸石毒性浸出方法为《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）

由表5.2-2可见，矸石样品淋溶浸出液中各种重金属的浓度不仅远低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别标准》中浸出毒性鉴别标准值，而且也低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级水质标准要求。根据《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599－2001）规定，按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物即为I类一般固体废物。

由于本项目矸石产生量较少，产生的矸石储存于矸石临时周转场进行综合利用。

本次评价采用解析法计算矸石周转场暴雨形成矸石淋溶液，向下游径流入渗运移污染影响，从而分析矸石淋溶液对第四系潜水含水层水质的影响。

（1）污染源因子选择

根据矸石淋溶试验，选择氟化物作为污染运移的特征因子，选择理由是，一是浸出液的浓度相对较高，二是氟化物相对稳定，可以代表矸石淋溶液扩散的最大范围。

（2）污染运移距离计算

评价采用解析法进行分析。

为了预测矸石周转场及填沟造地区矸石淋溶液对地下水环境的影响范围，产生淋溶液的量按50年一遇强降雨汇流流量计算，时间为1天。

①预测公式：

本次地下水水质预测采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水溶质运移解析法中一维稳定流动一维水动力弥散问题中的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模式计算（计算模式同前）。

②矸石淋溶液产生量计算：

Q=（1-a）×H×F

式中：

Q－矸石周转场内雨季汇流流量，m3/d；

H－50年一遇降雨量，mm；

F－周转场区内汇水面积，8000m2；

a－降水入渗系数；

式中，降水入渗系数按0.6计，50年一遇大暴雨（日最大降雨量46.8mm，2016年8月2日）降雨形成的矸石周转场内汇流流量为374.4m3/d。

③预测参数及源强：

选取氟化物为特征污染物，矸石周转场地矸石淋溶液中产生氟化物质量m为0.029kg，各参数选取见表5.2-2。

表5.2-2          预测模式中各参数值

| 区域 | 预测因子 | m（kg） | w（m2） | u（m/d） | n | DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矸石周转场 | 氟化物 | 0.029 | 10000 | 0.87 | 0.3 | 100 |

预测结果与评价：

| 运移100d | 运移1000d |
| --- | --- |

图5.2-1 矸石周转场矸石淋溶液氟化物在地下水中运移曲线图

由图5.2-1可知，矸石周转场地矸石淋溶液下渗，100d后在距离拦矸坝90m处氟化物的浓度为3.76×10-4mg/L，远小于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准中1.0mg/L。矸石场地淋溶液下渗，1000d后在距离拦矸坝100m处氟化物的浓度为2.412×10-5mg/L，对比《地下水质量标准》（GB14848-93）中的Ⅲ类标准，氟化物浓度远小于地下水Ⅲ类标准限值。

另外，本矿矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物，矸石淋溶液中有毒有害成分相对较小，其污染源本身危害相对较小。

因此，矸石周转场地及填沟造地矸石淋溶后对潜水地下水水质影响较小。

（2）生活污水污染影响

本项目整改工程施工期施工人员少，产生污废水量也较少，采用项目区现有地埋式化粪池处理设备即可处理；生产运营期生产生活污废水产生量为178m3/d，工业场地已建有污水处理站，站内设有处理能力25m3/h的“生化处理+深度处理”工艺设施，场地内生活污水经处理后在本矿内部复用于井下防火灌浆，每天可处理污废水600m3，按照日产生污水的1.4倍安全系数设计污水处理能力，考虑了设备运行间歇等异常情况，并预留了一定的富余处理能力，完全能满足矿井对污水的处理要求。为防止污水处理站出现跑冒滴漏现象以及事故排放，已建污水处理站地面采取水泥硬化地面防渗，渗透系数小于10-9cm/s，可满足相关要求。

#### 5.2.2.4煤炭开采对地下水的影响分析

（1）煤炭开采对煤系含水层的影响

根据勘探报告可知，项目区第四系全新统坡积透水不含水层为透水不含水层，大面积分布在井田中部及北部，由黄土、砂、腐质土组成，第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层，要分布于井田由南往西运移的西沟沿岸及Ⅰ线以东的冲沟中，由冲洪积砾石、卵石、砂砾组成，分选性差。地下水以孔隙潜水的形式赋存于冲洪积层中，主要接受河水及洪水期大气降水的补给。井田范围内主要分布的中侏罗统头屯河组裂隙孔隙弱-中等含水层、中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层、烧变岩裂隙潜水含水层，虽富水性微弱，但为矿井主要充水含水层，是矿井水涌水主要来源。

煤系含水层为中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层，含水层厚度采用第Ⅳ含水层剔除泥岩、泥质粉砂岩等细颗粒岩石之后的粗砂岩真厚度之和。该组地层含水层厚度42.23m，。富水性弱。由前面导水裂隙带发育情况分析可知，矿区井田煤炭开采所形成的导水裂隙带不会破坏该含水岩组中的含水层，其中煤系含水层是矿区煤炭开采的直接充水含水层和主要充水水源。该含水层中地下水在煤炭开采中将被疏干，以矿井水的形式排出地表。矿井疏干水影响含水层为煤系地层，将会以井巷为圆心，形成半径为不规则的降水漏斗，井田地下水区域影响半径为2014m。

（2）煤炭开采对煤系地层上覆含水层的影响

从含隔水层分布可知：煤层上部没有明显隔水层分布，煤系地层与上覆含水层间由于存在较厚的多层泥质岩类隔水层，因此相互之间基本没有水力联系。

根据勘探报告可知，本井田煤系地层的上覆含水层为煤系上覆中侏罗统头屯河组裂隙孔隙弱-中等含水层，该含水层整合于中侏罗统西山窑组之上。根据矿区地质条件，西山窑组地层为弱含水层，平均厚度504.28m，西山窑组煤层顶板厚度约344.76m，因此导水裂隙带一般不波及到上层头屯河组（B7煤层顶板较薄处例外），但对西山窑组含水层有一定的破坏，会导致一定范围内西山窑组含水层的串通和疏干。由此可见，西山窑组弱含水层对矿床开采有一定影响。

（3）煤炭开采对煤系地层下伏含水层的影响

根据井田含隔水层情况可知，本区煤系地层的底部主要为煤层下伏泥盆系，由地勘报告可知，盖层厚度加大，勘探没有控制，主要为变质岩类，岩层裂隙不发育，本矿煤炭开采不会对煤系地层下伏含水层造成影响。

（4）煤矿井下疏排水对泉水点的影响分析

项目区南部有一泉水出露点，距离井田的距离约1.3km，是区域地下水的排泄点，西沟第四系冲积层潜水相对较为丰富，埋藏较浅，循环条件较优越，具有水量较充沛、水质优良、埋藏浅、易开发等特点，泉水的流量约5L/s，水质良好。此泉水出露点在项目区地下水流场的上游，本项目开采后南侧地下水影响半径最大为2014mm，矿井开采可能会对泉水的流量产生一定影响。但由于项目区区域地下水运移方向为由南向北径流，水量较充沛，循环条件较优越，所以影响不至于造成泉水干涸。

（5）煤炭开采对地下水水质的影响分析

由于煤炭的大量开采，煤矿井下水的大量外排，从而引起地下水位的持续降低，以致产生了较强烈的水文地质化学效应。首先，破坏了地下水的“补给－抽取”平衡，使“水－岩”系统的物理－化学动力均衡产生变化。局部疏干带的产生扩大了固、液相的比例而使系统中相互作用效应加剧，特别是氧化作用加强，促使更多的元素转入水中，造成地下水中硬度、矿化度的增高。其次，由于水位下降改变了地下水径流条件，使原先物理－化学环境中平衡额定组分期迁移规律发生变化，特别是能使具可变化合价元素的络合生成物在水中迁移活化起来。这些物质的氧化不断消耗着地下水中的氧，使水中的厌氧细菌增多，并降低了地下水的氧化－还原电位，致使水中聚集和保持了可在无氧环境下运移的大量元素。但这种波动和变化不会对煤矿的工业生产和生活产生不良影响，只需及时根据矿井涌水的水质波动或水质变化适当调整矿井水资源化的处理工艺，就能保证矿井水复用的水质需求及实现达标外排。

（6）地表沉陷对西沟河及地下水的影响

西沟河位于项目区西部，工业场地沿西沟河左侧狭长布置，由于井田特殊的气候环境及地形地貌条件，井田范围内地形较为陡峭，河谷坡度较大，大气降水、雪融水顺河流及沟谷流出矿区范围以外，少量河水及融雪水通过覆于松散层之下的岩石风化、构造裂隙顺层补给地下。

综合分析，项目区地表水与地下水(包括第四系潜水和基岩裂隙水)具有一定的水力联系，地表水是地下水的充水水源，尤其是在开采形成导水裂隙带后，这种联系将更为紧密，因此，为避免地表水导通井下，无论从井下采煤安全考虑，还是从水资源保护角度分析，在本矿河流留设保护煤柱均是十分必要的。

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（以下简称“三下采煤”）及《煤矿防治水规定》中安全煤岩柱设计方法，河床一侧留设20m围护带宽度（“三下采煤”中第49条），以表土层移动角45°，岩石移动角70°向下圈定保护煤柱。

经计算，西沟河在+1550m水平两侧留设河床保护煤柱约50m。为确保切断矿区与西沟河之间的水利联系，建设单位需建设人工地下水阻隔设施，本项目人工地下水阻隔工程防渗措施采用河道防渗墙措施。河道工程总体分为明渠和封闭施工，长度分别为明渠2000m，封闭350m（封闭段为行政福利区段及污水处理站段），河道内宽为2.7m，高2.3m，具体如下：

A基础垫层：碎石，M10水泥砂浆灌缝，厚20cm；

B渠底：采用C30混凝土现浇，随打随抹光；

C边墙：内外侧片石砌筑，用M10水泥砂浆砌筑，内墙面用水泥砂浆勾缝，缝宽30mm；

D伸缩缝：砌墙体时，沿水面方向间隔30m设一道垂直伸缩缝，缝宽20mm，用高压闭孔板填充，外灌聚氨脂油膏，深20mm；

E边墙压顶：边墙顶部用C20混凝土现浇，厚80mm，间隔3m设一道伸缩缝，宽20mm，缝用水泥砂浆填充抹平；

防渗渠底基岩面为细砂岩，裂隙不发育，为相对隔水层。混凝土防渗渠具体布置措施见图5.2-2。采取此措施后，可有效阻隔矿区与西沟河之间的水利联系，防止项目区工业场地废水渗漏对西沟河的影响。

防渗渠封闭段                         防渗渠明渠段

图5.2-2  防渗渠措施图

## 5.3地表水环境影响预测与评价

### 5.3.1建设期地表水环境影响分析

建设期主要为电锅炉及管线施工过程中产生的泥浆废水、施工的冲洗与设备清洗废水、施工人员日常生活污水等。废水产生量约为3m3/d，废水中主要污染物为SS，其次为石油类。施工人员生活主要来自施工人员日常生活，污水量很少，废水产生量约为2m3/d，主要污染物为SS、COD、NH3-N等。

本项目施工人员生活废水依托项目区现有生活污水处理设施进行处理后，可用作场地防尘洒水及绿化用水，对于施工废水评价提出依托项目区现有矿井水沉淀池处理后回用于施工或场地降尘洒水等。

环评要求项目在施工过程中产生的污废水要按施工现场的环境保护要求进行集中管理和处理，避免任意排放，能利用的尽量再次利用，通过采取一定的措施，可以保证施工期污废水排放对周边环境不产生影响，并且施工污废水产生量不大，施工废水环境影响随施工期结束而结束。

### 5.3.2运营期地表水环境影响分析

#### 5.3.2.1排水情况

全矿的排水量及处理方式见表5.3-1。

从表中可知，本矿投产后全矿总排水量为1378m3/d，其中生活污水排放量为178m3/d，工业场地井下矿井排水量为1200m3/d。生活废水经过“生物处理＋深度处理”，水质满足水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

矿井排水经过“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧6km处的储水池储存作为来年生态绿化用水。

表5.3-1        全矿的排水量及处理方式

| 序号 | 项目名称 | 排水量 | 设计与环评提 出的处理方式 | 设计与环评提 出的排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d |  |  |
| 1 | 职工日常生活用、排水 | 19 | 采用“生物处理＋深度处理” | 用于井下防火灌浆 |
| 2 | 职工食堂用、排水 | 19 |  |  |
| 3 | 淋浴间用、排水 | 112 |  |  |
| 4 | 锅炉用水 | 8 |  |  |
| 5 | 未预见用、排水 | 20 |  |  |
| 6 | 小 计 | 178 |  |  |
| 7 | 矿井涌水 | 1200 | 絮凝、沉淀、消毒处理 | 用于井上下生产降尘及项目区绿化，非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧6km处储水池作为来年生态绿化用水 |
| 8 | 合 计 | 1378 |  |  |

#### 5.3.2.2处理工艺及水质

（1）矿井水处理工艺及水质

矿井水处理工艺：采用絮凝沉淀、过滤及杀菌工艺来净化处理含悬浮物矿井水。矿井水由井下提升泵送至预沉调节池，使矿井水得以贮存和均化，经水质、水量调节后的矿井水在泵前加入混凝剂、泵后加入絮凝剂，再进入水力循环澄清池，经混合、絮凝反应、沉淀后，出水自流进入重力式无阀滤池，过滤后的出水保持在浊度3度以下，特殊情况下不超过5度；出水进入清水池，再经杀菌消毒后供生产用水。矿井水预沉调节池及水力澄清池泥斗中污泥定时排至煤泥池，浓缩后用煤泥提升泵送至矿压滤系统处理。该工艺是目前煤矿处理含悬浮物矿井水中比较成熟的净化处理工艺，能有效去除矿井水中的悬浮物和胶体，并能有效去除矿井水中油类物质。用于绿化的矿井水出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。本次环评对现有矿井水处理站排水进行了监测。监测结果见表5.3-2。

表5.3-2   《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准排放限值

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准 | 污水处理站出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 评价结果 |
| 1 | pH | - | 6-9 | 8.02 | 0.51 |
| 2 | 总悬浮物 | mg/L | 10 | ＜4 | 0.4 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 50 | 13 | 0.14 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 10 | 2.5 | 0.18 |
| 7 | 粪大肠菌群 | （个/升） | 1000 | 20 | 0.02 |
| 8 | 浊度 | 倍 | ＜3 | ＜1 | 0.07 |

根据监测结果可知，本次矿井水处理后的出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。

（2）生活污水处理工艺及水质

根据污废水水质特征，针对不同水质，煤矿工业场地生产生活污废水水质类似于一般居住区生活污水，且略好于居住区，根据本项目排水水质特点，本矿生活污水处理选择分质预处理与集中处理相结合的方式处理。含油污废水经隔油处理后同一般生活排入工业场地排水管网，汇集进入格栅井，利用格栅井中的机械格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物然后进入调节池经均化水质后由水泵提升进入酸化水解池（利用硝化与反硝化去除水中氨氮）、好氧生物接触氧化池，利用好氧菌去除水中的COD有机物，氧化池出水进入沉淀池，进行泥水分离，最后进行消毒后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

本次环评对现有生活污水处理站排水进行了监测。监测结果见表5.3-3。

表5.3-3      污水处理站出口水质监测与评价结果     单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准 | 污水处理站出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测结果 | 评价结果 |
| 1 | pH | - | 6-9 | 6-9 | 7.94 | 0.47 |
| 2 | 总悬浮物 | mg/L | / | 10 | ＜1 | 0.18 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 20 | 20 | 0.025 | 0.0013 |
| 4 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 50 | 50 | 7 | 0.14 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 20 | 10 | 1.8 | 0.18 |
| 7 | 粪大肠菌群 | （个/升） | / | 1000 | 20 | 0.02 |
| 8 | 色度 | 倍 | 30 | 30 | 2 | 0.07 |

根据监测结果可知，生活污水处理站排口所有指标均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）水质要求同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。

#### 5.3.2.3给排水平衡分析

全矿灌溉季给排水平衡情况见表5.3-3，灌溉季水平衡见图5.3-1，全矿非灌溉季给排水平衡情况见表5.3-4，非灌溉季水平衡见图5.3-2。从表5.3-3中可知，从表中可知，工业场地内生活污水回用量为178m3/d，矿井排水回用量为1200m3/d，生活污水全部回用于井下防火灌浆，矿井排水用于井上井下降尘洒水及矿区绿化，非灌溉季节剩余部分矿井水排入项目区北侧储水池作为来年生态绿化用水。

表5.3-3         灌溉季给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 职工食堂用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 淋浴间用、排水 | 132 | 112 | 20 |  | 西沟河河水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 西沟河河水 |
| 未预见用、排水 | 23.5 | 20 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 小 计 | 240.5 | 178 | 62.5 |  |  |
| 防火灌浆 | 178 | 0 | 178 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 297 | 0 | 297 |  | 处理后的矿井排水 |
| 工业场地及北侧荒地绿化用水 | 483 | 0 | 483 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 240 | 0 | 240 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 180 | 0 | 180 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 1578 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 1200 |  |  |  |
| 合 计 | 1818.5 | 1578 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量178m3/d，矿井排水回用量1200m3/d，总回用量1378m3/a。 |  |  |  |  |

表5.3-4               非灌溉季给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 职工食堂用、排水 | 22.5 | 19 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 淋浴间用、排水 | 132 | 112 | 20 |  | 西沟河河水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 西沟河河水 |
| 未预见用、排水 | 23.5 | 20 | 3.5 |  | 西沟河河水 |
| 小 计 | 240.5 | 178 | 62.5 |  |  |
| 防火灌浆 | 178 | 0 | 178 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 297 | 0 | 297 |  | 处理后的矿井排水 |
| 工业场地及北侧荒地绿化用水 | 483 | 0 | 483 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 240 | 0 | 240 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 180 | 0 | 180 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 1578 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 1200 |  |  |  |
| 合 计 | 1818.5 | 1578 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量178m3/d，矿井水回用量717m3/d，剩余水量483m3/d，排入北侧储水池作为来年生态绿化补偿用水。 |  |  |  |  |

5.3.2.4煤矿开采对西沟河的影响

西沟河为常年性河流，整体形态呈“U—V”字型谷，在矿区内呈深切割“V”字型；流出矿区西沟河河谷变得较为宽缓，呈“U”字型。夏季洪水期为6月～9月，河水流量较大，最大流量可达2m3/s。

西沟河在有水季节向北经过5km的径流后汇入雀儿沟河，再经过40km的径流后最终汇入红山水库。

西沟位于项目区西侧，工业场地沿西沟河西侧狭长布置，由于井田特殊的气候环境及地形地貌条件，井田范围内地形较为陡峭，河谷坡度较大，大气降水、雪融水顺河流及沟谷流出矿区范围以外，少量河水及融雪水通过覆于松散层之下的岩石风化、构造裂隙顺层补给地下。

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（以下简称“三下采煤”）及《煤矿防治水规定》中安全煤岩柱设计方法，西沟河两侧侧按工业场地分布区域留设保护煤柱，以表土层移动角45°，岩石移动角70°向下圈定保护煤柱。

为最大限度的保护西沟河河水的水质和水量，目前建设单位已对西沟河进行了全面的防渗、防侧漏及防污染处理，西沟河穿越矿区工业场地段全部采用水泥防渗措施并加盖密闭混凝土盖板，确保切断矿区与西沟河之间的水利联系并防止矿区扬尘、垃圾等落入水体污染西沟河水环境质量。

河底基础垫层采用碎石及M10水泥砂浆灌缝，厚20cm，并采用C30混凝土现浇，随打随抹光。边墙内外侧片石砌筑，用M10水泥砂浆砌筑，内墙面用水泥砂浆勾缝，缝宽30mm，砌墙体时，沿水面方向间隔30m设一道垂直伸缩缝，缝宽20mm，用高压闭孔板填充。在留设必要的保护煤柱后及采取防渗措施后，项目开采不会对西沟河河水及两侧工业场地造成影响。

建设项目地表水环境影响评价自查表详见表5.2-15。

表5.2-15         地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他☑ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 ☑ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季☑；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 R；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （2）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（2.93）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ☑；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ☑；不达标 □水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（2.93）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ☑；生产运行期 ☑；服务期满后 □ 正常工况 ☑；非正常工况 ☑ 污染控制和减缓措施方案 ☑ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 ☑ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标 ☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |  | 手动 ☑；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （生活污水处理站进出口、矿井水处理站进出口） |  |  |  |  |  | （废水总排放口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （CODcr、BOD5、SS、氨氮） |  |  |  |  |  | （CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、LAS） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4声环境影响预测与评价

5.4.1建设期声环境影响分析

本项目为扩建工程，其扩建任务已基本完成，剩余的施工任务是整改工程（集中供热锅炉房建设、现锅炉房拆除等工程），其施工地面新建建（构）筑工程数量不多，规模较小，施工任务不大，地面建（构）筑物施工噪声源对声环境影响相对较小。地面工程施工一般划分为四个阶段，第一阶段为场地平整阶段即土石方阶段，主要噪声源有推土机、挖掘机等施工机械；第二阶段为基础施工阶段，噪声源主要有混凝土搅拌机等；第三阶段为结构施工阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等；第四阶段为装修阶段，主要产噪设备等。在整个施工过程中，金属材料的敲击声、运输材料的交通噪声也是施工期间的主要噪声源之一。其噪声值可达87dB（A）～102dB（A），本工程拟采用的部分施工机械设备的源强及各声源单独作业的影响距离见表5.4-1。从上表可知，其影响范围可达100m以远。由于施工现场无敏感人群居住，故施工噪声除对施工人员有一定不利影响外，不存在噪声扰民现象。

表5.4-1                 施工噪声影响预测结果               单位：m、dB（A）

| 施工 阶段 | 主要噪声源 | 声源声级 dB(A) | 不同距离的噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 400m |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、运输车辆 | 92～102 | 60～72 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 92～102 | 60～70 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
|  | 混凝土振捣机 | 87～97 | 55～65 | 51～61 | 59～69 | 47～57 | 41～51 | 35～45 |
| 安装 | 电焊、电钻 | 77～87 | 45～51 | 41～51 | 39～49 | 37～47 | 31～41 | 25～35 |

5.4.2运营期声环境影响分析

#### 5.4.2.1噪声源分析

本项目整改后噪声源有主要噪声源为固定源及流动源。

固定源为生产设备，按其种类划分为下列2种：

（1）空气动力性噪声

由鼓风机、螺杆式空气压缩机气流产生的噪声组成，为中、高频噪声。

（2）机械性噪声

本项目的机械噪声源较多，包括采矿过程中运输机械噪声、绞车、带式输送机等噪声、各类机泵噪声及产品挤压造粒噪声等。

流动源主要为进出运输的汽车。

本项目的主要地面噪声源的源强见表5.4-1。

表5.4-1　　　    　　 主体工程各噪声源统计情况

| 名称 | 数量 | 源强 | 备 注 | 减噪声级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绞车 | 2台 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 带式输送机 | 1部 | 85～95 | 房屋降噪、减震措施 | 76 |
| 各类水泵 | 共12台 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 机修间各类机床 | 3台 | 80～85 | 房屋降噪、减震措施 | 88 |
| 螺杆式空气压缩机 | 3台 | 96 | 房屋降噪、减震措施 | 79 |
| 通风机 | 2台 | 92～98 | 房屋降噪、减震措施 | 81 |
| 电焊机 | 3台 | 90～95 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 铲车 | 1台 | 95 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 运输车辆 | 9×2辆/h | 80～85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |

#### 5.4.2.2声源对环境的影响预测模式

项目投产后噪声从声源传播到受声点，因受外界很多因素影响，会使其产生衰减。厂房及各车间内的噪声源（即运行中的各类生产设备）声值将通过所在建筑物（墙、门、窗）的屏蔽衰减，再经过距离衰减到达预测点上。至预测点的声值预测模式如下：

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级，；

—参考位置处的倍频带声压级，；

r—预测点距声源的距离，；

—参考位置距声源的距离在此取1，；

—各种因素引起的衰减量，。

（2）多声源叠加模式

式中:：-- 叠加后总声压级，dB(A)；--声源个数；

-- 各声源对某点的声压值，dB(A)。

#### 5.4.2.3噪声环境影响预测结果及评价

（1）作业场所噪声预测

设备噪声主要影响室内环境，大于85dB(A)的设备噪声将对直接操作人员的身心健康造成影响。

表5.4-2     　　        工业企业设计卫生标准　         　     单位：dB(A)

| 日接触噪声时间（h） | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生限值 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
| 最高不得超过115 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |

表5.4-3                工作地点噪声值预测结果

| 设 备 | 台数 | 安装场地 | 源强 | 作业时间（h） | 超标（dB）A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升设备 | 1 | 主、副斜井井口 | 93 | 1/2 | —— |
| 风井设备 | 2 | 立风井提升系统 | 93 | 1/2 | —— |
| 灌浆给水泵 | 2 | 灌浆系统 | 85 | 2 | —— |
| 排水泵 | 3 | 排水设备 | 85 | 2 | —— |
| 水泵 | 2 | 给水泵房 | 85 | 2 | —— |
| 空气压缩机 | 3 | 压风系统 | 96 | 1 | 2 |
| 离心通风机 | 2 | 辅助车间 | 98 | 1 | 4 |
| 木工圆锯机 | 1 | 坑木加工房 | 105 | 1/8 | 2 |

由表5.4-3可知，作业场所噪声值超标的地点分别为采矿区域的空气压风系统、通风系统及坑木加工房的木工圆锯机影响，主要作业场所超标值为2～13dB（A），应加强作业场所工作人员的劳动保护。

（2）工业场地场界声环境预测

由于本项目为改扩建工程，现有场地内的设备不发生变化，故本次预测整改后工业场地区的噪声影响值为现状监测噪声值。根据总平面布置图核定主要噪声设备距边界区的距离，根据表5.4-1高噪设备的类比噪声值，对工业场地边界四周进行预测。工程投产后，噪声影响预测结果见表5.4-4。

表5.4-4                  环境噪声影响预测结果                 单位：dB(A)

| 预测点 | 厂界噪声预测值 |  | 超标量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#矿井工业场地东厂界 | 38.4 | 37.8 | 0 | 0 |
| 2#矿井工业场地南厂界 | 44.2 | 41 | 0 | 0 |
| 3#矿井工业场地西厂界 | 41.8 | 42.5 | 0 | 0 |
| 4#矿井工业场地北厂界 | 42.5 | 46.1 | 0 | 0 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区 | 60 | 50 | - | - |

表5.4-4可知，矿井工业场地各厂界昼夜间噪声预测值全部满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，对外界声环境现状影响较小。

（3）生活区声环境预测

本项目的敏感点主要是办公生活场所。根据项目平面布置图可知，办公生活区位于工业场地南侧，且夜间不作业，故工业场地内的噪声源对办公生活区影响较小。外部噪声影响对生活区影响预测结果见表5.4-5。

表5.4-5               环境噪声影响预测结果                  单位：dB(A)

| 预测点 | 影响值（贡献值） |  | 标准值 |  | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 行政福利区 | 36.2 | 35.3 | 60 | 50 | 达标 |

由表5.4-5可知，行政福利区监测点昼夜噪声预测值均能满足《声环境噪声排放标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。

#### 5.4.2.4交通噪声影响预测

本项目投运后，生产能力达0.6Mt/a，依托现有道路进行外运，不经过生活福利区。每天运输量为1818t，按每车运量45t/车·次计，每天10小时工作，小时车流量约为4辆，每天车流量约为40辆。

交通噪声按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的预测模式计算，本工程运输产生的交通噪声在距公路两侧30m处噪声值为48.7dB（A）。由于车流量较小、且运输公路所经地段无任何噪声敏感目标，故不存在交通噪声扰民问题。

#### 5.4.2.5小结

经过上述噪声影响分析，项目区工业场地四周、生活福利区及运输道路两侧昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值。

## 5.5固体废物排放影响分析

5.5.1建设期固体废物的处置

整改工程施工期排弃的固体废物主要为废旧锅炉拆除过程中产生的建筑垃圾，产生量约为770m3（330t）。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

5.5.2运营期固体废物对环境的影响分析

本矿生产运营期排放的固体废物主要有掘进矸石、生活垃圾及污水处理污泥。运营期固体废物排放情况及处置措施见表5.5-1。

表5.5-1        固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

| 固废种类 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 | 1.2万t/a | 存于矸石周转场综合利用 | 1.2万t/a | 存于矸石周转场综合利用 |
| 生活垃圾 | 174t/a | 分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 | 174t/a | 呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 |
| 矿井水处理间污泥 | 煤泥45t/a | 处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 0 | 出售 |
| 生活污水处理站污泥 | 活性污泥9.6t/a | 活性污泥作为矿井绿化肥料 | 0 | 综合利用 |
| 机修车间 | 废机油0.15t/a | 暂存在危险废物暂存间，委托具有危险废物处置资质的单位处置 | 0.15t/a | 由危险废物处置资质的单位处置 |

#### 5.5.2.1固体废物对环境的影响分析

本矿的固体废弃物主要为煤矸石，矸石排放对环境的影响主要表现在对生态环境、空气、水体和景观等环境要素的影响，其影响程度与矸石的理化性质、矸石产量、矸石排放场地及处理方式有关。

矿井生产期矸石产生量为12000t/a，全部堆存于矸石周转场用于大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂。矸石综合利用协议见附件。

#### 5.5.2.2对生态环境的污染

本矿矸石存于矸石临时周转场进行综合利用，不存在对生态环境的污染。

#### 5.5.2.3生活垃圾、污泥对环境影响分析

矿井建成投产后，生活垃圾产生量约174t/a，分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。只要做到及时收集、及时清运，生活垃圾对环境的不利影响较小。

生活污水处理站污泥9.6t/a，主要成份是有机物质，可改善表土养分，可用于矿井厂区绿化的土壤改良。矿井水处理站产生污泥45t/a，主要成份是煤泥，可全部混入原煤一同销售。处置措施合理，对环境影响很小。

5.5.2.4废机油对环境的影响分析

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物(HW08)，来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.15t/a。环评要求检修过程中设备废机油由检修单位和人员集中收集，运行设备落地废机油由当值人员集中收集，临时存放，由专业回收危险废物单位进行回收处理。

本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18957-2001)中有关规定，危险废物在矿内机修间存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应)；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层(渗透系数小于等于10-7cm/s)。

## 5.6环境空气影响评价

5.6.1 建设期空气环境影响

呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿本次改扩建工程已基本建成，本环评提出的补充环保措施施工期间对环境空气的影响主要表现为施工和运输产生的粉尘及二次扬尘对建设区环境空气质量的影响。扬尘主要产生于原锅炉房拆除，新锅炉房建设地面场地平整、基础开挖作业和弃土输送过程中，影响范围为施工场地附近100m内，受影响的对象主要为施工人员。需采取一定的措施减少施工扬尘。如：在施工工地周围设挡板，在大风天气（风力达五级以上）时不进行平整、挖掘等动土作业及粉状物料的装卸，避免造成扬尘。粉状物料及建筑垃圾在运输时应加盖蓬布，防止抛洒造成二次扬尘。工程建设过程中，尤其要严格按照上述提到的各项措施实施，减少施工扬尘对环境的影响程度。

另外，在施工中使用燃油机动设备和运输车辆，会产生NOX、CO、烃类等污染物，特别在扩散条件不好的情况下，如果推土机和挖掘机长时间在施工场地作业，就可能造成施工场地附近局部区域受到尾气污染；其次运输车辆排放的尾气对评价区域空气环境也产生一定的不利影响。

施工期对大气环境产生影响的各种因素，在项目建成完工后即消除，只在施工期对小范围的施工人员产生一定的不利影响，不会对其所在区域造成长期的、不可逆转的不良影响。

5.6.2 运营期大气环境影响预测与评价

#### 5.6.2.1地面气象近期观测资料分析

本工程地面气象历史资料由呼图壁县气象站观测资料统计而来。呼图壁县属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州管辖，该县地处天山北坡中部，古尔班通古特沙漠南部边缘，暖温带大陆性干旱气候特征极显著。冬季寒冷，夏季酷热。冷暖变化剧烈，降水稀少，气候干燥。风沙多，日照强。

呼图壁县气象站近30年气候特征的统计资料，主要气象参数为：

年平均气温：           7.1℃
极端最高气温：         41.7℃(1977年7月12日)
极端最低气温：        -36.7℃(1984年12月25日)
年平均降水量：         184.3 mm
最大一日降水量：       38.5mm(1987年7月15日)
年平均蒸发量：         2067.7mm

最大积雪厚度：         42cm(2000年1月2日)
年平均本站气压：       957.9hPa
年平均相对湿度：       62%

最大冻土深度：         138cm(1984年3月4日)
年平均日照时数：       2928.6小时
年平均雷暴日数：       9.7天
年平均沙尘暴日数：     4.5天
年平均雾日数：         17.1天  
年平均风速：           2.5m/s
主导风向：             西南风(SW)
十分钟平均最大风速：   24.0m/s，风向西南偏南(SSW)，1996年6月18日

（1）风向、风速

1) 风向

呼图壁县气象站全年及四季风玫瑰图，图5.6-1及表5.6-1。

图5.6-1           呼图壁县气象站全年及四季风玫瑰图

表5.6-1　　　　      呼图壁县全年及四季风向频率(%)

| 月/F | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 11.3 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 15.3 | 14.5 | 16.9 | 4.8 | 0.8 | 2.5 |
| 2 | 5.4 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 12.5 | 8.9 | 5.4 | 1.8 | 8.0 | 4.5 | 7.1 | 6.3 | 8.9 | 9.8 | 1.8 | 2.7 |
| 3 | 0.8 | 4.8 | 3.2 | 10.5 | 8.1 | 10.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 8.9 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 9.7 | 4.8 | 8.9 |
| 4 | 5.8 | 3.3 | 6.7 | 5.0 | 7.5 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 13.3 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 7.5 | 5.8 | 3.3 |
| 5 | 1.6 | 8.1 | 0.8 | 4.8 | 7.2 | 3.2 | 10.5 | 2.4 | 8.9 | 8.1 | 10.5 | 4.0 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 4.0 | 3.2 |
| 6 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 13.3 | 10.8 | 6.7 | 16.7 | 13.3 | 5.0 | 4.2 | 0.8 |
| 7 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 4.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 2.4 | 19.4 | 9.7 | 8.9 | 11.3 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 3.2 |
| 8 | 8.1 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 7.3 | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 8.1 | 21.0 | 8.9 | 4.1 | 8.1 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.4 |
| 9 | 0.0 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 1.7 | 2.5 | 5.1 | 13.3 | 10.8 | 3.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 8.3 |
| 10 | 4.8 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 5.6 | 16.9 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 8.1 | 3.1 | 0.8 | 9.7 |
| 11 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | 5.8 | 10.8 | 13.3 | 5.8 | 2.5 | 10.0 |
| 12 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 6.5 | 11.3 | 12.1 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 3.2 | 11.3 |
| 年 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 6.2 | 7.1 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 6.4 | 3.4 | 5.5 |

由表10.3-1可知：

冬季(1月)静风出现频率为2.5%；西北偏西风(WNW)频率最高为16.9%；西南偏西风(WSW)次之为15.3%；西风(W)出现频率居第三位为14.5%；

春季(4月)静风为3.3%；西南偏南风(SSW)频率最高为13.3%；西南风(SW)频率次之为10.0%；

夏季(7月)静风出现频率为3.2%，西南偏南风(SSW)频率最高为19.4%；西风(W)频率次之为11.3%；西南风(SW)频率居第三位为9.7%；

秋季(10月)静风出现频率为四季最高，为9.7%；西南偏南风(SSW)频率最高为16.9%；其次为东南偏东风(ESE)、东南风(SE)、西北偏西风(WNW)均为8.1%；

呼图壁县气象站全年静风出现频率为5.5%；全年盛行西南偏南风(SSW)，风向频率11.5%；其次是西风(W)，西北偏西风(WNW)，风向频率均为8.9%。

2) 风速

根据呼图壁县气象站资料，该区域全年各月平均风速及各风速段风向频率，见表5.6-2。

表5.6-2            呼图壁气象站平均风速(m/s)统计表

| 项目\月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 平均风速 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |

由表5.6-2可知：呼图壁县气象站平均风速的年变化特征：年平均风速为2.0m/s，全年各月的平均风速春夏季较大(5月、6月最大3.0m/s)，冬季最小(12月最小为1.3m/s)。呼图壁气象站四季、年各向下风速特征，见表5.6-3。

表5.6-3  　　    呼图壁县气象站四季、年各风向下风速特征(m/s)

| 月/F | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
| 2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.4 |
| 3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.6 |
| 5 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 2.0 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 2.2 |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 1.8 |
| 7 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.2 |
| 8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
| 9 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.1 |
| 10 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| 11 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| 12 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.2 |
| 年 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 |

由表10.3-3可知：呼图壁县气象站全年以西北偏西风(WNW)风向下风速最大2.8m/s；东风(E)和西风(W)的风速次之，为2.7m/s。

由于风速变化幅度很小，四季各风向下平均风速分布与全年分布没有明显的特征。冬季(1月)以西北风(NW)风向下的风速相对最大2.5m/s；春季(4月)以西北风(NW)风向下的风速相对最大3.4m/s；夏季(7月)以西风 (W)风向下的风速相对最大3.8m/s；秋季(10月) 以东北风(NE)风向下的风速相对最大2.5m/s。各月平均风速曲线图，见图5.6-2。

图5.6-2    呼图壁县气象站各月平均风速曲线图

（2）气温、气压、湿度、降水量及蒸发量

根据呼图壁县常规气象资料及各气象要素，见表5.6-4。

表5.6-4               呼图壁县常规气象资料、气象要素统计表

| 项目\月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | 年平均 | -18.9 | -8.1 | 1.3 | 13.5 | 19.2 | 25.7 | 25.7 | 24.2 | 17.1 | 11.3 | 1.5 | -11.4 | 8.4 |
|  | 极端 最低 | -35.2 | -21.4 | -15.8 | -4.3 | 3.4 | 12.7 | 13.8 | 10.3 | 3.5 | -0.1 | -14.1 | -21.2 | -35.2 |
|  | 极端 最高 | -6.6 | 4.2 | 20.4 | 33.0 | 35.9 | 36.8 | 40.5 | 39.1 | 31.8 | 26.5 | 18.3 | 2.7 | 40.5 |
| 气压(hPa) | 年平均 | 966.8 | 966.1 | 961.3 | 954.9 | 953.8 | 948.1 | 945.7 | 947.4 | 955.0 | 958.8 | 961.3 | 966.7 | 957.2 |
|  | 极端 最低 | 953.5 | 948.1 | 949.3 | 930.3 | 941.0 | 938.9 | 937.5 | 938.8 | 946.0 | 948.8 | 950.3 | 957.0 | 930.3 |
|  | 极端 最高 | 989.8 | 976.3 | 978.8 | 975.7 | 970.6 | 960.6 | 954.2 | 960.7 | 964.1 | 967.4 | 971.5 | 976.9 | 989.8 |
| 相对 湿度 | 年平均 | 81 | 86 | 69 | 45 | 42 | 36 | 46 | 43 | 48 | 61 | 80 | 88 | 60.4 |
| 降水量(mm) | 年平均 | 8.9 | 21.1 | 8.7 | 17.2 | 45.1 | 10.7 | 20.0 | 6.8 | 11.1 | 11.0 | 13.5 | 6.6 | 180.7 |
|  | 极端 最大 | 8.9 | 21.1 | 8.7 | 17.2 | 45.1 | 10.7 | 20.0 | 6.8 | 11.1 | 11.0 | 13.5 | 6.6 | 45.1 |
| 蒸发量(mm) | 年平均 | 8.9 | 20.4 | 74.8 | 210.5 | 311.7 | 394.6 | 351.1 | 316.5 | 210.5 | 121.9 | 33.1 | 8.2 | 2062.2 |
|  | 极端 最小 | 8.9 | 20.4 | 74.8 | 210.5 | 311.7 | 394.6 | 351.1 | 316.5 | 210.5 | 121.9 | 33.1 | 8.2 | 8.2 |

注：历年平均降水量、蒸发量在年一览中为年合计，各极端值在年一览中为年极端最大或最小值。

由表5.6-4可知：呼图壁气象观测站的年平均气温为8.4℃，年极端最高气温40.5℃；年极端最低气温-35.2℃；平均年降水量为180.7mm，年平均气压为957.2hPa，年蒸发量为2062.2mm。

（3）大气稳定度

1) 各类稳定度出现频率、平均风速、平均温度分布特征

利用呼图壁县各时次电接风自记的风速及观测的云量，按经修正的帕斯奎尔(PasquiLL)稳定度分级法，进行稳定度的分类统计，其中A～B、B～C、C～D分别靠到A、B、C类中，统计结果，见表5.6-5。

表5.6-5     四季及全年各稳定度出现频率、平均风速、平均气温统计表

| 稳定度 项目 |  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 频率(%) | 0.0 | 12.1 | 9.0 | 37.7 | 14.9 | 26.3 |
|  | 平均风速(m/s) |  | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 1.6 | 1.3 |
|  | 平均温度(℃) |  | 10.5 | 17.5 | 7.8 | 10.1 | 4.6 |

从全年各稳定度的出现频率来看，呼图壁县气象站全年各类稳定度分布特征为：全年以中性类(D)频率最大(37.7%)，其次是F类和E类，频率分别为26.3%和14.9%。

呼图壁县气象站全年和四季各类稳定度平均温度分布特征：以C类稳定度下平均气温最高为17.5℃，F类稳定度下平均温度最低为4.6℃。

（3）混合层

混合层高度也是影响污染物垂直扩散的重要因素。实测的温度层结曲线可以确定当时的混合层高度，它是以低空逆温的底高来表示。测试期各稳定度混合层高度，见表5.6-6。

表5.6-6             呼图壁县各稳定度平均及最大混合层高度

| 稳定度类别 | 混合层高度 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定 | 平均值 | 1513.9 | 1390.0 | 765.7 | 331.5 | 1003.3 |
|  | 最大值 | 2022.7 | 1771.9 | 1067.6 | 536.2 | 2249.9 |
|  | 最小值 | 70 | 757 | 333 | 235 | 70 |
| 中性 | 平均值 | 922 | 634.3 | 622.8 | 349.5 | 850.4 |
|  | 最大值 | 1479.9 | 886 | 952.3 | 564.6 | 1959.2 |
|  | 最小值 | 187 | 460 | 397 | 160 | 91 |

测试期不同稳定度下的混合层特征：以不稳定类的冬季的平均混合层高度最低331.5m；以不稳定类的春季的平均混合层高度最高1513.9m。

#### 5.6.2.2环境空气影响预测

（1）预测方案

本项目在工业场地设4个直径为Φ11m的圆筒仓，筒仓高45m，储煤仓总容积为8000吨，原煤经筛分后进入圆筒仓装车运往选煤厂进行洗选加工。原煤厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的工作环节采取喷雾洒水装置，故在原煤存储过程中基本无煤尘无组织排放。按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定本环评对无组织排放粉尘只进行定性说明，而不定量预测。本项目采用电锅炉供暖，无锅炉烟尘、SO2、NOx排放。

（2）煤粉尘污染影响分析

煤粉尘污染主要是指原煤筛分系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘，本项目工业场地不设原煤的破碎加工车间，原煤筛分进入筒仓后直接由汽车运输至依托选煤厂进行破碎加工，本矿工业场地内无破碎污染源；原煤在工业场地内转载过程中采取了全过程的防尘措施，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染，针对煤仓出煤口处煤尘污染，应设置防尘帘并采取喷雾洒水措施，在采取上述措施后，原煤在工业场地内的粉尘污染可以得到有效控制，其污染影响甚微；针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，有效控制并降低煤炭的运输扬尘污染影响。

地面生产系统粉尘排放、治理措施及影响分析见表5.6-7。

表5.6-7       地面生产系统粉尘环境影响分析表

| 项目 | 方式与特征 | 治理措施 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛分 车间 | 筛分过程有粉尘产生 | 厂房封闭，产尘部位设洒水降尘设施 | 粉尘得到有效控制，对环境空气影响较小 |
| 煤炭 储存 | 原煤及产品煤均采用仓式储存 | 原煤仓、产品缓冲仓和矸石仓产尘环节设置洒水降尘设施 | 煤尘排放量小，对环境空气影响很小 |
| 煤炭 运输 | 场内及场外运输均采用胶带输送机封闭式栈桥输送 | 全封闭结构运输 | 煤尘逸出少，对环境空气影响很小 |
| 转载点 | 煤炭转载时有粉尘产生 | 设洒水喷雾抑尘设施 | 可有效抑制煤尘逸出，对环境空气影响较小 |
| 道路 扬尘 | 矸石采用汽车运输，运输过程会产生扬尘 | 道路路面硬化，定期清扫、洒水，运输车辆加盖篷布 | 可有效抑制道路扬尘，对环境空气影响较小 |

由上分析可知：对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后，其污染影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。

（3）建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表详见表5.6-8。

表5.6-8              建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  |  |  | 三级R |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a£ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 （ PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 ） 其他污染物 （TSP ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2017 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据R |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据£ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD £ | ADMS £ |  |  |  | AUSTAL2000 £ |  |  |  | EDMS/AEDT £ |  |  | CALPUFF £ |  |  | 网格模型 £ |  |  | 其他 £ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km £ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 £ 不包括二次PM2.5 £ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （0.5）h |  |  | 占标率≤100% £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% £ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ 烟尘、粉尘、PM10、PM2.5、SO2、NO2） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 £ 无组织废气监测 £ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ PM10、PM2.5、SO2、NO2） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（工业场地）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（1.09）t/a |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1生态保护措施

### 6.1.1建设期生态整治措施

对施工场地进行平整，并自然恢复植被。平整场地后撒播草籽绿化。

对植被生长稀疏的区域撒播草籽绿化，增加区域林草植被覆盖率。在矸石周转场正式运转前，在沟道下游设置拦渣坝对堆放的矸石进行拦挡；对工程施工区内的弃渣进行就地平整，并撒播草籽绿化。动土作业尽量避免大风天和雨天，以免造成大量水土流失。地基开挖产生的临时堆放土体，修筑成梯形断面，采取临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟。

各项动土工程在分项工程结束后，及时进人下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，有效控制水土流失。

### 6.1.2生产期生态整治措施

#### 6.1.2.1生态环境影响的综合整治原则和目标

（1）原则

根据矿井建设与运行特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》的规定，确定生态综合整治原则为：

①受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是项目建设区和直接影响区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，因此应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。

②人类需求与生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

③突出重点，分区治理的原则

按照工程总体布置、施工特点、建设时序、地貌特征以及自然属性的特点分别进行整治。同时，由于该矿井的服务年限较长，根据“远粗近细”的原则，提出切实可行的生态恢复措施，在整改工程实施前及时编制《生态环境保护与恢复治理方案（规划）》，保证实现规划提出的生态恢复目标。

（2）目标

依据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号)、开发建设项目水土流失防治标准(GB50434-2008)及规划环评提出的生态环境综合整治目标，考虑本地区实际情况，确定工程不同阶段达到的生态环境综合整治目标见表6.1-1。

表6.1-1   生态环境综合整治目标表

| 序号 | 时期 | 危害性滑坡、裂缝等灾害的治理率 | 土地复垦率 | 水土流失 总治理度 | 林草 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沉陷区 |  |  |
| 1 | 运行期 | 100% | >85% | 85％ | 50% |
| 2 | 闭矿 | 100% | >95% | 90% | 50% |

#### 6.1.2.2生态功能区划分

主要包括地面景观生态建设、水土保持措施、植被重建、绿化工程设计，根据矿井生态建设与环境治理的需要，按照不同的生态功能作用，将项目划分为以下几个生态功能区：

（1）生态绿化带与景观生态建设区：在工业场地周围及一些条件较好的空旷地带进行生态恢复建设。

（2）水土流失治理区：在工业场地重点进行水土流失治理，采取工程措施和植物措施相结合的方式进行治理。

（3）沉陷影响区土地复垦：采用优化的生态结构方式，重建植被，促进矿井环境建设和经济发展，对尚未治理的沉陷区设封育标识。

#### 6.1.2.3生态环境恢复重建工程总体布局

生态建设规划见表6.1-2。

表6.1-2  生态建设规划一览表

| 生态影响项目 | 发生地段(区) | 防治方法和措施 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失 | 井田沉陷区 | 灌草结合、 “封育”保护措施 |
| 基质破碎化 | 工业场地 | 土地复垦 |
| 植被破坏 | 工业场地及周边地区、井田沉陷区 | 建立人工植被：整地、覆土栽植 |
| 动物生境影响 | 井田沉陷区及评价区内植被 | 营造野生动物栖息的原始景观：严格执法，禁止捕杀野生动物 |

（1）工业场地绿化工程

根据工业场地不同作业区的工作性质与生态需求，遵循以人为本、绿化美化作业区和安全防护的原则安排与布局生态恢复重建工程。在人员活动比较集中的办公区、生活区等功能区，生态工程主要以美化环境、防尘降噪为主要目标，选择生长快、枝叶繁茂、造型优美的绿化树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。在扬尘比较严重的地段，主要以安全防护为目标，进行防尘降噪的防护林建设。乔木种植在永久建筑物周边和道路两侧，呈单排种植，若宽度适宜也可种植两排，株行距2m×2m。种植树种防护林主要选用杨树。

（2）道路绿化防护工程

为改善运行期工程管理和生活区的生态环境和景观，同时减少水土流失量，增加在工业场地至外运道路两侧种植防护林。防护林采用乔木，如新疆杨、新疆白榆。

（3）沉陷区土地治理工程

沉陷区土地治理主要以自然恢复为主，同时对沉陷裂缝区进行治理。沉陷裂缝主要位于沉陷边缘地带，人为复垦整治过程中一般不会大面积再次扰动沉陷地。同时在交通方便，有人出没地、道路岔口、沉陷区四周界线设置警示牌，对尚未治理的沉陷区域设置告示牌。

应对预测将发生的塌陷区，提前将表层30cm的土壤推到可能陷落的两侧，地面塌陷后利用产生的矸石进行填埋，待以后塌陷区稳定后，应平整地表，将表土盖覆，以恢复自然植被。对没有填充的塌陷坑，应尽可能的削平边坡，或至少平整一面边坡为斜坡。塌陷区的平整复土，自然植被的恢复率应达到在90%以上。

（4）项目区天保林保护措施

项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为19.3米，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，17米煤层厚度的垮塌充实高度为67米，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为85m，即天保林地分布区域地面以下85米范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。

（5）水土保持措施

矿区在开发建设过程中，需根据项目特点，采取积极有效的水土保持措施。根据本工程所处区域的自然及社会环境条件和工程对水土流失的实际影响，对水土流失治理采取如下措施：

①原煤在输送过程中的各个卸料环节，设置喷雾洒水装置，以减少煤尘的飞扬，在煤场安装防尘洒水装置定时洒水；

②塌陷区稳定用矸石填埋塌陷区。塌陷坑在回填中应根据塌陷容积，合理安排废土和弃石的倾倒方式，提高回填功效。

③充分做好人工绿化规划工作。

#### 6.1.2.4保障措施

（1）政策法规保障

政策法规是实施生态环境保护的保证，要保证各项生态环境保护措施的完全实施，使环境保护措施的作用发挥最大，必须以完善严格的政策法规为前提。目前，国家出台关于矿山生态修复的政策法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等；同时，原国家环保总局、国土资源部、卫生部于2005年联合发布了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，提出矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举"以及“预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。近期，国家环境保护部又制定了《矿山采矿生态保护与恢复标准》，这是对矿区生态恢复的又一有力保障。

建设单位应在进行工程设计的同时，尽快制定生态环境综合治理方案，尽快制定关于矿区生态环境治理工程实施的管理办法，作为实施生态环境保护工作的依据。

（2）资金落实保障

煤矿开发项目对当地生态环境影响严重，致使地貌发生微形变化，地下水位下降，生态环境恶化，若不严加保护和建设，将严重影响生态环境，威胁生态安全，为此建议建立生态补偿机制。制定科学生态补偿标准有如下两个思路：一是根据某一生态系统所提供的生态服务来定价，二是根据生态系统类型转换的机会成本(即由于生态保护者要保护生态环境，牺牲了部分的发展权)来确定。从目前来看，根据机会成本来确定补偿标准的可操作性较强。但是，从公平性来讲，根据生态服务价值来确定补偿标准更合理。因此，建议政府在近期内根据机会成本来制定生态补偿标准，同时加强对生态系统服务功能的价值化研究扶持力度，逐步向根据生态服务订立补偿标准的方向过渡。

探索实行受益地区和保护地区的生态补偿制度。按照“污染者付费、受益者补偿”的原则。健全资源有偿使用制度。完善水资源费、土地使用费、矿产资源费征收制度。逐步实行环境资源的资本化和市场化，通过公开招标、拍卖等形式，改变无偿使用环境资源并将环境成本转嫁给社会的做法。探索建立生态环境恢复治理保证金制度。按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，在矿产等资源开发过程中，向采矿权人等资源使用者按标准收取保证金，根据资源开发者对生态恢复情况决定是否退还保证金，以增强对社会投资者恢复治理生态环境的约束力。生态补偿资金从建设总投资中列支。

（3）制度及人员保障

①建立环境保护规章

管护规章应明确具体，具有较强的可操作性，如在规章中明确矿区生态环境保护的范围，严禁在征占用地以外随意堆放弃土及矿石，压占土地，严禁捕杀矿区野生动物，砍伐矿区灌木植被，严格限制车辆随意行驶，限制施工人员和车辆的移动以缩小受影响区域。

②建立监管队伍

规范的监管队伍是环境保护各项措施得以贯彻执行的保障。因此，建立一支生态环境保护的监管队伍，并对他们进行必要的生态保护法律法规的培训，经过考试后，给成绩合格者颁发上岗证。

## 6.2地表水污染防治措施可行性分析

### 6.2.1建设期地表水污染防治措施

本项目施工人员生活废水依托项目区现有生活污水处理设施进行处理后，可用作场地防尘洒水及绿化用水，对于施工废水评价提出依托项目区现有矿井水沉淀池处理后回用于施工或场地降尘洒水等。

环评要求项目在施工过程中产生的污废水要按环境保护要求进行集中处理，避免任意排放，本项目施工污废水产生量不大，施工废水环境影响随施工期结束而结束。

### 6.2.2运营期地表水污染防治措施

本项目正式运行后，由于对矿井排水和生活污水分别进行了处理，处理后矿井排水水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。矿井生产生活污废水产生量约178m3/d，工业场地设污水处理站对生产、生活污废水进行深度处理，拟采用“生化处理+深度处理”工艺，经处理后的中水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

本矿矿井涌水量相对较大，产生量为1200m3/d，非灌溉季节扣除自身回用量后，还剩余483m3/d。再加之本矿地处山区区域，矿井也无相应配套用水企业，如选煤厂、坑口电厂、综合利用建材厂等企业，矿井水回用途径受到了很大的限制。如果排入工业场地附近后，最终进入雀儿沟，会对河水形成污染威胁。为了有效保护雀儿沟河水，本环评要求将处理回用后的剩余矿井排水排入项目区北侧6km储水池储存作为来年生态绿化用水，绿化方式以大面积喷灌为宜。

矿区年平均气温6℃，7月份平均气温22.2℃，最高气温36.4℃，每年10月降雪，次年3月底、4月初消融，因此本项目非灌溉期按6个月计算，水量约86940m3/a，项目区北侧6km处矿井水储水池的有效容积为9万m3（长度为200m，宽度为90m，深度为5m），可以储存约180d的量，储水池位置为一自然荒沟，周围有大片荒山分布，荒山可绿化面积约为62hm2，本项目废水可绿化面积约为24.1hm2，因此本项目废水可全部综合利用。荒山绿化示意图见图6.2-1.

项目区生活污水全部用于井下防火灌浆，不外排。

根据《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》审查意见，矿区规划在实施过程中应重点做好的工作中指出，提高矿井水综合利用率，生活污水、煤矸石的综合利用率应达到100%。本项目生活污水回用率为100%，矿井水在灌溉季节100%回用，在非灌溉季节只有少量矿井水排入项目区北侧储水池内作为来年生态用水。符合《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》中所提出的水综合利用指标。

## 6.3地下水污染防治措施可行性分析

### 6.2.1建设期地下水污染防治措施

建设项目应采用环保节水器具，减少生活用水量，进一步提高生产用水的循环利用率减少取用新鲜生产用水量，本项目地面生产、生活污水综合利用，既减少了新鲜水的提用量，也做到节能、降耗、减排。项目建设期严格执行污废水综合利用制度杜绝污染地下水环境。

### 6.2.2运营期地下水污染防治措施

（1）妥善处理生活垃圾及其它固废

生活垃圾及其他固废均应按要求处置或综合利用，禁止生活垃圾乱堆乱放，切断其可能污染地下水的源头。

（2）矿井工业场地污废水处理过程中的池、渠要采取防渗处理，阻断污染物进入地下水环境的途径；同时加强对管网和污废水处理系统定期进行维护，确保设备正常运行，检修或抢修过程也不会使未处理的污废水外流，造成二次水污染。且为该系统设置防渗处理，杜绝系统本身发生污染地下水事件。

（3）充分利用矿井涌水

设置地面矿井水处理站。采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”，处理后的水全部作为井下生产降尘用水、黄泥灌浆和地面生产、消防用水等，多余排水用于项目区及荒山绿化，冬季储存。通过矿井水处理站的建设，能够消除矿井水排放对环境的影响，而通过对矿井水再回用，能最大程度地提高矿井水再回用率，提高地下水资源重复利用率。

因此，矿井水处理厂应保持正常运行状态，保证矿井水的处理能力，最大效率的提高矿井水的利用率。

（4）加强矿井日常管理工作

矿井水文地质基础资料必须认真搜集整理、长期保存。记录水文地质台帐包括矿井涌水量观测成果台帐、气象资料台帐、水质分析成果台帐、其他观测台账等。

（5）实施保护性开采措施，采用“边采边探”的技术方法，在开采有透水可能的区域时采取降低开采厚度等保护性开采措施，必要时实施禁采，最大限度地保护本区域具有供水意义的地下水资源。

## 6.4建设期声环境影响及防治措施

### 6.4.1建设期噪声污染防治措施

（1）合理安排施工进度，尽量缩短施工场地平整和结构施工时间。

（2）加强施工机械的维护和保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽量选取噪声小、振动小、能耗小的先进设备。

（3）加强车辆运输管理，运输任务尽量安排昼间进行，如果夜间运输应减速、禁鸣。

### 6.4.2运营期噪声污染防治措施

针对本项目绝大多数设备置于厂房内这一特点，建设项目应充分利用厂房的隔声作用，除此，在设备选型、安装、管理时，应做到以下几点：

（1）设备选型上尽量选择低噪声高效率设备。

（2）对风机等气流噪声设备，安装消声器。

（3）对机泵类安装时设减震基础，加设减振垫，可使声源震动强度减弱，频率降低。

（4）在不影响操作的情况下，对水泵等设备采用隔声间或隔声罩的方法进行降噪处理。

各种泵类设备，除了采取隔声措施和防振措施外，还应采取独立基础与混凝土地面分离等措施，有效防止共振。

（5）生产中加强管理，机械设备应坚持定期维修，使各类机械设备保持良好、合理的工作状态。

（6）对直接接触高噪设备的操作工人，如坑木加工房的木工圆锯机、风机等近机操作人员采用戴隔声耳罩等个人防护措施，降噪效果可达10～15dB(A)。除此减少劳动时间，保证操作工人足够的休息时间。

## 6.5固废处置措施

### 6.5.1建设期固体废物的处置

整改工程施工期排弃的固体废物主要为废旧锅炉拆除过程中产生的建筑垃圾，产生量约为770m3（330t）。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

### 6.5.1运营期固体废物的处置

本矿的固体废弃物主要为煤矸石，矸石排放对环境的影响主要表现在对生态环境、空气、水体和景观等环境要素的影响，其影响程度与矸石的理化性质、矸石产量、矸石排放场地及处理方式有关。

（1）矿井生产期矸石产生量为12000t/a，存于矸石周转场用于大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂。矸石综合利用协议见附件。

（2）矿井建成投产后，生活垃圾产生量约174t/a，分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。只要做到及时收集、及时清运，生活垃圾对环境的不利影响较小。

（3）生活污水处理站污泥9.6t/a，主要成份是有机物质，可改善表土养分，可用于矿井厂区绿化的土壤改良。矿井水处理站产生污泥45t/a，主要成份是煤泥，可全部混入原煤一同销售。处置措施合理，对环境影响很小。

（4）机修间产生的废机油，属于危险废物(HW08)，产生量约为0.15t/a。集中收集至危险废物垃圾暂存间，由具有危险废物处置资质的单位处置。

## 6.6大气污染防治措施

### 6.6.1建设期大气污染防治措施

土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；工业场地辅助配套工程施工，首先做好路面硬覆盖；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输；设置围布、挡板，禁止高空抛撒建筑垃圾和起尘的料、渣土的外溢；施工扬尘防治，关键要加强施工管理，管理到位，可以有效减轻对环境的影响。

可采取以下措施抑制施工扬尘：通过合理布置施工场地，使堆场、混凝土搅拌场等扬尘大的场地远离临时居民点，施工场地定期洒水抑尘，在大风期间加大洒水量和洒水次数，减小扬尘影响范围；土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；土方和物料临时堆放场表面遮盖或定期洒水；进场道路路面硬化，并及时清扫和洒水；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输等。

对于施工废气，可以通过加强对施工车辆的检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的车辆、选用优质燃油等措施，减小施工机械和车辆的废气排放。

### 6.6.2运营期大气污染防治措施

#### 6.6.2.1锅炉烟气防治措施

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

#### 6.6.2.2原煤储存、装卸、加工及运输过程中扬尘防治措施

本项目在工业场地设4个直径为Φ11m的圆筒仓，筒仓高45m，储煤仓总容积为8000吨。圆筒仓中的原煤再由车辆进行外运至矿区依托选煤厂。原煤进行仓储后，可最大程度减少存储过程中的粉尘污染。

煤粉尘污染主要是指原煤筛分系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘，本项目工业场地只设原煤的筛分系统，无破碎系统，筛分系统设置洒水降尘，确保筛分粉尘达标排放；原煤在工业场地内转载过程中采取了全过程的防尘措施，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染，针对煤仓出煤口处煤尘污染，本环评建议在此采取防尘帘+洒水降尘措施降低粉尘污染，在采取上述措施后，原煤在工业场地内的粉尘污染可以得到有效控制，其污染影响甚微；针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好硬化和养护工作，同时采取洒水、清扫路面等措施，有效控制并降低煤炭的运输扬尘污染影响。

# 7.环境风险评价

## 7.1环境风险评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本项目为煤矿井工开采项目，根据煤炭采选工程的特点，环境风险类型主要包括煤矸石堆场溃坝、爆破材料库引起的爆炸。

按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵）和油料（柴油），则本项目此次环境风险评价主要针对地面环境风险事故的环境影响进行。

## 7.2评价工作程序

评价工作程序见图7.2-1。

图7.2-1  评价工作程序

## 7.3风险源

本项目为煤矿井工开采项目，按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”同时按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目为瓦斯矿井，瓦斯通过瓦斯抽泵房直接排放。因此，本项目生产设施和设备所涉及存在风险的物质为炸药和柴油，地质环境存在矸石周转场滑坡事故。

（1）物料的危险性识别

生产运行过程使用炸药和柴油，其理化性质及基本特征情况见表7.3-1，表7.3-2。

表7.3-1               硝酸铵的基本特征

| 品名 | 硝酸铵 | 别名 | 硝铵 |  | 英文名 | Ammonium nitrate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | NH4NO3 | 分子量 | 80.05 | 熔点 | 169.6℃ |
|  | 沸点 | 210℃ | 相对密度 | 1.72(水) | 蒸气压 | - |
|  | 外观气味 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |  |  |  |  |
| 稳定性 危险性 | 稳定，不聚合；禁忌强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末；燃烧产物：氮氧化物；该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 | LD50：4820mg/kg(小鼠经口) |  |  |  |  |  |

表7.3-2         柴油的基本特征

| 品名 | 柴油 | 别名 | - |  | 英文名 | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 |  | 分子量 | 180-280 | 熔点 | -18℃ |
|  | 沸点 | 282-338℃ | 相对密度 | 0.85(水) | 蒸气压 | 4.0kg |
|  | 溶解性 | 微溶于水 |  |  |  |  |
| 稳定性 危险性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳；该物质对环境有危害，进入环境后，对水体和大气造成污染，破坏水生生物呼吸系统。 |  |  |  |  |  |

本项目的爆破材料库储存的炸药量约3t，油料库最大储存量为5t。

## 7.4风险潜势初判

### 7.4.1环境敏感程度的确定

（1）大气环境

本项目周边 5km 范围内无居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数少于 1 万人，同时，项目周边 500m 范围内人口总数小于 500 人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

（2）水环境

本项目运行期污水主要为生活污水和矿井排水及可能存在的事故消防废水。生活污水采用一体化地埋式处理设备处理，经处理后灌溉季节用于项目区绿化及防火灌浆，非灌溉季节全部回用于井下防火灌浆；矿井排水采用絮凝沉淀过滤处理工艺，处理后用于井上井下降尘洒水及生产，非灌溉季节将剩余排水排入储水池储存作为来年生态绿化用水； 可能存在的事故消防废水通过事故水池收集后经污水处理设备处理后用于矿区绿化。因此，项目运行过程中产生的污水不排入周边水体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 D 中水环境敏感程度分级，本项目水环境敏感程度为E3。

### 7.4.2风险潜势判断

本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵）和柴油。当项目存在多种危险物质时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中C.1公式计算物质总量与其临界量比值（Q）。其公式如下：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q≤1时，该项目环境分析潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目的爆破材料库储存的炸药的容量为3t，柴油储罐的储存容量为5t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t，柴油的临界量为2500t。根据上述公式计算，危险物质数量与临界量的比值(Q)=0.062＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

## 7.5评价等级确定

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 7.6环境敏感目标概况

经现场踏勘和调查，项目区评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、国家和地方公告的文物保护单位、重要保护动植物栖息地等，需要特殊保护的环境敏感目标主要为项目区内分布的呼图壁林场天保工程区及矿井西侧200m 处的呼图壁南山森林公园，呼图壁林场天保工程区面积约为102.48公顷，环评要求对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护。矿区主要的生态保护目标为评价区内林地、草地、土壤、野生动植物、受影响的其它设施、地下水资源等。本项目环境保护目标见表2.8-1和图2.8-1中环境保护目标分布图。

## 7.7环境风险识别

根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。

### 7.7.1工程环境风险识别

工程主要环境风险见表7.7-1。

表7.7-1                     工程主要环境风险

| 序号 | 发生环境 风险对象 | 风险类别 | 发生原因 | 产生危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破材料库 | 爆炸 | 自然灾害、储存、管理、维护不善 | 人员伤亡、损坏设施、环境污染 |
| 2 | 矸石周转场 | 地质灾害 | 自然灾害、堆放不规范 | 滑坡、掩埋土地、破坏植被、环境污染 |
| 3 | 油料库 | 泄漏、爆炸 | 自然灾害、储存、管理、维护不善 | 人员伤亡、损坏设施、环境污染 |

### 7.7.2生产设施风险识别

煤矿开采中，炸药在生产场所每个爆破孔均为数公斤小剂量的使用；其他过程物料不存在易燃易爆或有毒有害性，也没有风险性的生产设施或装置，因此是一个发生生产设施危险性较小的行业。但从实际情况来看，采矿行业的危险性主要来自采矿过程的风险事故，是矿难安全事故的多发行业，所以防范安全风险事故是该行业的重点。

### 7.7.3爆破材料库及油料库风险识别

（1）爆破材料库

本矿设爆破材料库，按3t炸药存容量设计。爆破材料库内设炸药库和雷管库，建筑结构采用半掩体混凝土结构，间距不小于30m，中部设置隔爆墙，爆破材料库库区设置2.5m高的警戒围墙，同时应按要求设置防、避雷装置和监控装置。

炸药和雷管的危险性主要表现为易爆，因此，爆破器材库的风险主要为爆破器材意外爆炸队人员造成的危害，以及对周边环境的污染影响。其中，环境危害主要为爆炸后引发火灾时，对其周边区域生态环境的影响。

（2）储油罐

本矿设有油料库，油料库油料储存量约为5t。存在的危险主要为储罐泄漏、火灾及爆炸等。因此，柴油储罐的环境风险主要为泄漏后油品对土壤、水环境造成影响，发生火灾及爆炸对其周边区域生态环境的影响。

## 7.8环境风险评价与分析

### 7.8.1油料储存环境风险影响分析

本项目油料库储量为5t。油料（柴油）储存环境风险主要是油料泄漏导致的环境风险。油料发生泄漏的部位主要是从油罐向使用燃油的机械或车辆加油的过程。泄漏的主要环节是输油管的脱落，导致油品泄漏到环境中，一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会危及储油罐和运油车辆的安全，酿成风险事故。

通常情况下，油品的罐装、输出不是密封的，仅有极少量的烃类挥发，但不构成泄漏事故。所以，分析储油罐在使用期间发生泄漏事故的概率极小，是可以被接受的。

在发生柴油泄漏的情况下，除影响大气环境外，还有一部分柴油会向地下渗漏，污染土壤。石油类物质进入土壤，会破坏土壤结构，分散土粒，使土壤的透水性降低，同时石油碳氢化合物污染的土壤会产生严重的疏水性，导致不能正常吸湿和储存水分，从而阻碍植物生长。柴油泄漏事故一般为卸油时泄漏或输油管破裂，此为一般性事故，参照同行业油品泄漏事故统计数据，发生概率为0.05次/年，发生油品泄漏的概率较小，另外采取营运中加强生产安全管理，杜绝人为操作失误而引起环境风险事故的发生；制定完善、有效的环境风险突发事故应急预案，一旦发生事故能采取有效的措施及时控制，防止事故蔓延，可将事故影响控制在库区内，可避免对周围土壤环境的影响。

### 7.8.2炸药爆炸环境风险评价

（1）炸药爆炸事故因素分析

本工程在生产过程中涉及的主要环境风险为炸药的爆炸。由于炸药的敏感性和危险性，本工程所用炸药在运输、使用过程中的碰撞、摩擦、挤压以及遇明火的条件下都会产生剧烈的爆炸。

（2）炸药爆炸环境风险评价

①炸药存放及使用过程中风险影响评价

本工程存在炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸，对周边矿工的安全构成威胁的风险。本工程爆破由经过专门培训有爆破许可证的工人负责，作业工人不得穿化纤类工作服进入作业现场，要认真检查，确认安全后方可作业。必须做好爆破前安全防范，并禁止外部人员随便进入矿区，否则一旦爆炸会造成重大伤亡。

②炸药运输环节环境风险影响评价

炸药在运输过程中的挤压、碰撞、遇热的情况下可能爆炸。炸药爆炸时如果恰好道路两侧有村庄或人群等敏感目标，会给沿线群众带来生命财产的损失。但这种机率是非常小的。另外，爆炸产生的废气主要是氮氧化合物，对周围大气影响较小。

③最大可信事故及风险类型

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。山西省繁峙县义兴寨金矿区2002年“6.22”特大爆炸案造成38人死亡。据调查是由于井下作业人员违章用照明白炽灯泡集中取暖，时间长达18h，使易燃的编织袋等物品局部升温过热，造成灯泡炸裂引起着火，引燃井下大量使用的编织袋及聚乙烯风管、水管，火势迅速蔓延，引起其他巷道存放的炸药和井下炸药燃烧，导致炸药爆炸。在爆炸冲击波作用下，风流逆转，燃烧、爆炸产生的大量高温、有毒、有害气体造成井下大量人员中毒窒息死亡。爆破器材库最大可信事故为爆炸。

建设单位应按照项目安评报告及安监部门的要求落实爆破器材库爆炸风险的防范措施，减轻影响。

（3）爆破器材库安全管理分析

炸药库存放的硝铵炸药属于化学危险品，在运输、存放和使用的过程中操作不当存在爆炸的可能性，一旦发生事故可能对人群造成不同程度的伤害，对周围环境造成影响。

炸药库在采取有效的防范措施后，可大大降低了爆破器材风险因素，因此，本项目风险评价重点为炸药在储存及运输途中的环境风险。有可能造成爆炸因素见表7.8-1。

表7.8-1    炸药爆炸因素分析

| 因子 | 因素 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 人为因素 | 未执行严禁烟火的规定 | 诱发爆炸事故 |
|  | 未按规定穿防静电服装进入仓库 | 诱发爆炸事故 |
|  | 由于操作失误，致使爆炸品受撞击 | 诱发爆炸事故 |
|  | 闲杂人员进入仓库 | 炸药流失及爆炸事故 |
|  | 操作人员违反规定，混存爆炸物 | 诱发爆炸事故 |
|  | 警卫人员擅离职守 | 炸药流失及爆炸事故 |
|  | 司机将车开入仓库 | 诱发爆炸事故 |
| 机械因素 | 运输车辆着火、驾驶失控 | 诱发爆炸事故 |
|  | 避雷针不良问题 | 诱发爆炸事故 |
|  | 消防系统无法正常工作 | 加剧燃烧爆炸 |
|  | 通讯报警设备失控 | 加剧事故不良后果 |
| 质量因素 | 不合格产品 | 引起燃烧爆炸 |
|  | 温度湿度过高或过低 | 诱发燃烧爆炸或产品失效 |
| 环境因素 | 雷电 | 诱发爆炸事故 |
|  | 火灾 | 诱发爆炸事故 |
|  | 地震 | 诱发爆炸事故 |

由表7.8-1分析，事故发生的因子有：人为因素、环境因素和安全管理。

爆破作业过程中的主要危险因素有：

①爆破器材质量不合格引起自燃、早爆、迟爆或拒爆。

②装药工艺不合理或违章作业、冒险作业。

③放炮安全距离不够、人员没有撤离到安全区域就起爆。

④未设放炮警戒或警戒不严，未及时通知有关人员撤离躲避。

⑤起爆工艺设计不合理或违章作业，爆破时使用不合格的起爆器材。

⑥点炮迟缓或导火线质量不良。

⑦爆破后过早进入现场。

⑧从事爆破作业人员无爆破作业证或虽有爆破作业证，但爆破作业人员违章作业、冒险作业。

⑨爆破现场未设置避炮设施。

表7.8-2  爆破器材贮存、运输与爆破系统事故后果分析表

| 危险因素 | 事故情况 | 结果 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输中爆器材爆炸 | 炸药炸死炸伤人员 | 人员伤亡，财产损失 | 会造成灾难性事故 |
| 炸药和导爆管井下同车运输 | 炸药爆炸 | 伤亡事故 |  |
| 爆破崩人 | 炸药炸死炸伤人员 | 人员伤亡，财产损失 | 会造成人员伤亡 |

矿区风险事故的发生对环境的主要危害是污染区域环境及造成附近地区设备破坏和人员伤亡。炸药库爆炸风险事故一旦发生，爆炸、燃烧废气将直接排入大气对区域大气环境造成不良影响，在事故发生区域地表土层也将受到不同程度的影响。附近房屋等设施会受到损坏，人员会受到伤害。

本项目所需炸药由当地管理炸药器材供应部门用专车、专人运至本矿区炸药库内。炸药库区设专人看管，专人领用。在此情况下，发生爆炸事故的概率不大。

### 7.8.3采矿诱发的地质灾害

矿井地质灾害环境风险出现的场所主要为采空区的地表沉陷。

地面沉陷是指地表岩石、土体在自然或人为因素作用下，向下陷落，并在地面形成塌陷坑（洞）的一种地质现象。当这种现象发生在人类活动地区时，便可能成为一种地质灾害。人类活动对地面塌陷的形成、发展产生了重要的作用。矿井生产过程中，随着井下工程的不断进行，大量矿体、围岩被采出后，当采空区达到一定规模时，顶部基岩及围岩可能会发生移动和变形，引起地表移动，引发地面沉陷地质灾害。我国及国外已经有许多矿井发生了这类地面塌陷，并产生了一定程度的危害。

### 7.8.4伴生事故影响分析

（1）救援废水

炸药库等发生火灾、爆炸都需要应急救援。在此过程中势必要产生消防等废水，如果收集处理不利而排到外部环境，将会对土壤、地下水、植被等造成不同程度的影响。

（2）火灾爆炸产物

由于炸药库中危险物料着火爆炸不产生重度危害物质，其对空气环境影响主要体现在污染物浓度超标、部分区域氧浓度急剧降低。为减少事故对外环境的影响扩大，建议在事故发生后对外环境空气中的硫化物及一氧化碳浓度进行跟踪监测，避免事故产生一氧化碳和硫化物，对外环境空气及区域生态环境产生影响。

### 7.8.5井下安全事故风险

（1）瓦斯爆炸

瓦斯的主要成分为甲烷(CH4)，是一种无色、无味、无臭的气体，密度为0.714kg/m3，与空气的密度比为0.554，比空气轻，容易积聚在空气上层。瓦斯浓度很高时会引起人员窒息。矿井瓦斯不助燃，它与空气混合达一定浓度后，遇火能燃烧、爆炸，瓦斯爆炸往往会引起煤尘的爆炸，危及井下工人的生命安全。

本矿属瓦斯矿井。在通风不良的情况下，当井下空气中的甲烷含量达到5~16％时，遇到明火（如电线短路引起的电火花、工作人员违章带打火机或火柴下井打火吸烟及违章进行焊切作业等）即会引起爆炸。瓦斯爆炸除对井下人员的生命和矿井设备、设施造成灾害性危害外，高温气流冲出井口也会对地面环境造成严重影响。

（2）煤层自燃

根据煤的自燃倾向性测试结果，本矿开采的煤层具有自发火倾向。当开采过中未按安全生产要求过行井下丌采作业，采取有效的防火措施的情况下，井下煤层即可引起自燃·井下煤着火对井下生产及煤炭资源都会造成严重不利影响，对地曲环的影响主要表现在两方曲：一是从井口或煤层上覆地层裂缝中释放出的高洲热气及H2S等灾害气体对矿区环境空气造成污染；二是在高温作用下，岩层烧变后地表櫨被将受到破坏，变成红色裸岩，并形成积水空间，成为影响井下安全生产的隐患。

（3）煤尘曝炸

本矿开采煤层煤的煤尘爆炸性测试结果得，各煤尘均具有炸性危害．当井下未落实各项防尘措施，巷道空气中的煤尘浓度达到45~2000mg/m3，遇到61～1000℃火源时就会发生爆炸.其危害与瓦斯爆炸相似，但破坏性要大得多，且一处曝炸会引起它处爆炸，出现链环反应，因而对地面环境的影响也比瓦斯曝炸大，煤尘爆炸后从井口排出的气体中主要含烟（粉）尘及少量H2S、SO2、NOx、等有害气体。排出地面后会很快扩散，除井囗附近的工作人员会因烟熏及高温烧烤受到伤害外，对井口100m以外的人群影响不大，另外煤尘爆炸后从井口冲出的飞石也会使附近的人员及建（构）筑物受到伤害及毁坏，其影响范围也可达100m以远。

### 7.8.6井上污染事故风险

（1）废水污染风险

本矿排水包括矿并排水及生活污水两种。本项目矿井水和生活污水分别经污水处理处理后再厂区内回用，当污水处理站不能正常运转时，即出现污染事故风险。

（2）粉尘污染风险

粉尘是指煤尘及二次扬尘。在无洒水降尘措施及道路不实现硬化的情况下，有风时起尘点下风向浓度将严重超标。由于是近地排放源，直接影响到矿区人呼吸带内的环境空气质量，因此是矿区主要大气污染源，是应重点防治的对象。

## 7.9风险事故防范与应急措施

### 7.9.1炸药库风险防范措施

根据《爆破安全规程》（GB 6722-2003）相关规定，库址与工业场地边缘的距离大于300m。应在爆破器材库外围300m处设置标识，禁止定居。

（1）对于危险物质的安全使用、储存、运输、装卸等均要严格按照中华人民共和国国务院令第344号《化学危险品安全管理条例》、化劳发[1992]677号《化学危险品安全管理条例实施细则》、[1996]劳部发423号《工作场所安全使用化学危险品规定》等法律法规，对危险化学品的安全使用、储存、运输、装卸等国家的相应规定进行。

（2）运输危险物质的单位必须有危险化学品运输资质；运输物质的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险物质的性质、危害特性；必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

（3）加强危险物质运输管理，采用专用合格车辆进行运输，并配备押运人员，驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；运送车辆不得超装、超载，不得进入危险物质运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。

（4）炸药等爆破器材仓库要与生产区、周围生活区、环境保护敏感目标设置安全防护距离和防火距离。

（5）炸药等爆破器材仓库应取得国家有关部门核发的“爆炸物品储存许可证”。并设仓库负责人及相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。保卫人员按公安部门规定配备必要的警用器具，设置固定岗哨和流动岗；门岗应建立严格的仓库进出检查制度。

（6）入库物品应有验收合格证，出库后返回物品也应有验收手续方可入库，对验收不合格物品应另库存放。

（7）炸药等爆破器材专用仓库要设有禁烟、禁火的标志，注意防火、防爆和防潮。专用仓库内严禁储存其他无关物品，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入专用仓库。

（8）从事爆破的工作人员，都必须经过培训后持证上岗，加强安全生产教育。

### 7.9.2爆破风险防范措施

（1）爆破危害控制

爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作。

（2）危险警戒标识

①根据圈定的人员禁戒圈，设置明确的起爆信号、设立警示牌和警戒标志。起爆前井下人员必须到避爆范围以外避爆。

②爆后进行全面检查。

### 7.9.3 柴油储存风险预防措施

（1）采用双层罐。油罐储存区底部地表作水泥防渗处理，罐区应有围堰防止泄漏的柴油四溢下渗污染局部地表土壤。

（2）油罐储存区附近严禁烟火，悬挂醒目的禁烟禁火标识；在油罐储区设置消防站，配备灭火设备。为保证矿区人员的安全同时保障油罐的安全，油罐附近禁止无关人员靠近。

（3）油罐驻地应加强日常的巡检工作，若发现泄漏事故应立即堵漏，防止大量泄漏导致严重事故。

（4）油罐周围布设铁丝网，加强安全保卫工作。并对库区采取防雨措施。

### 7.9.4滑坡、塌帮、泥石流

（1）对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，需采用抗滑桩、锚索、挡石坝的方法治理。

（2）对局部受地质构造影响的破碎带，采取锚杆、钢筋网护面。

（3）对深部体积较大危岩，采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。

（4）开采过程中必须严格按照安全规程的要求进行作业，并采取一定的保护措施，可以避免因爆破、震动造成的采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。

（5）制定采场事故抢险急救应急预案，包括组织机构、过程控制、后续处理等。

### 7.9.5瓦斯泄露及爆炸风险防范措施

瓦斯抽放泵站布置在风井工业场地，距离主井工业场地集中人群较远，瓦斯抽放泵站设架空避雷网，按照相关安全规程定时检修、定时排查隐患，及时更换相关设施设备。

圈定的人员禁戒圈，设置明确的警示牌和警戒标志，派专人监督值守，发现题及时报告上级。

## 7.10环境风险突发事故应急预案

### 7.10.1组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

（1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

（2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

（3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

### 7.10.2应急预案内容

为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。

（1）根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。

（2）《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括起动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。

（3）风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。

（4）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。

根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7.10-1，供项目决策人参考。

表7.10-1           环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 采矿井下开采区、采矿区及临近地区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 采矿井下开采区：防爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 9 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 |

### 7.10.3监督管理

建设单位应对本次评价提出的可能的环境事故，分别编制应急预案。

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。

（1）预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

（2）宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

（3）监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

## 7.11风险评价结论

综上分析，本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。项目环境风险简单分析内容表见表7.11-1，环境风险自查表见表7.11-2。

表7.11-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆 | 昌吉州 | 呼图壁县 | 白杨河矿区 |
| 主要危险物质及分布 | 本项目设计的主要危险为炸药（硝酸铵）和柴油，矿区分别设置炸药库和油料库。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | （1）救援废水 炸药库、油料库等发生火灾、爆炸都需要应急救援。在此过程中势必要产生消防等废水，如果收集处理不利而排到外部环境，将会对土壤、地表水、地下水、植被等造成不同程度的影响。 （2）火灾爆炸产物 由于炸药库和油料库中危险物料着火爆炸不产生重度危害物质，其对空气环境影响主要体现在污染物浓度超标、部分区域氧浓度急剧降低。为减少事故对外环境的影响扩大，建议在事故发生后对外环境空气中的硫化物及一氧化碳浓度进行跟踪监测，避免事故产生一氧化碳和硫化物，对外环境空气及区域生态环境产生影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 工业场地：防爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 消防：做好事故消防废水的收集，收集废水通过事故水池收集后经隔油池隔油处理后拉运至污水处理厂处置； |  |  |  |
| 填表说明 | 呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿生产规模为06Mt/a，属改扩建项目，采用主副斜井开拓方式，储量备用系数取1.4，矿井服务年限为为249.3 a。开采方式采用主副斜井开拓方式。矿井职工人数为459人。。目前矿井已完成06Mt/ a的改扩建工程，井下各系统已完善。改扩建工程建设三个井筒：主斜井、副斜井及回风斜井；场地工程主要有主副井工业场地、风井场地；除了辅助工程外，项目还建有各场地之间的联系道路：进场公路、货运道路、风井道路；本矿采出的原煤在储煤仓中储存，之后由汽车送至依托的选煤厂洗选。 本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵）和柴油根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，本项目危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |

表7.11-2        环境风险评价自查表

| - 工作内容 |  | - 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 风险调查 | - 危险物质 | - 名称 | - 硝酸铵 |  | - 柴油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 存在总量/t | - 3t |  | - 5t |  |  |  |  |  |  |
|  | - 环境敏感性 | - 大气 | - 500m范围内人口数 ＜500 人 |  |  |  |  | - 5km范围内人口数 ＜1万 人 |  |  |  |
|  |  |  | - 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | - 人 |  |
|  |  | - 地表水 | - 地表水功能敏感性 |  |  | - F1R |  | - F2£ |  | - F3£ |  |
|  |  |  | - 环境敏感目标分级 |  |  | - S1£ |  | - S2£ |  | - S3R |  |
|  |  | - 地下水 | - 地下水功能敏感性 |  |  | - G1£ |  | - G2£ |  | - G3R |  |
|  |  |  | - 包气带防污性能 |  |  | - D1£ |  | - D2£ |  | - D3R |  |
| - 物质及工艺系统危险性 |  | - Q值 | - Q＜1R |  |  | - 1≤Q＜10£ |  | - 10≤Q＜100£ |  | - Q＞100£ |  |
|  |  | - M值 | - M1£ |  |  | - M2£ |  | - M3£ |  | - M4£ |  |
|  |  | - P值 | - P1£ |  |  | - P2£ |  | - P3£ |  | - P4£ |  |
| - 环境敏感程度 |  | - 大气 | - E1£ |  |  | - E2£ |  |  | - E3R |  |  |
|  |  | - 地表水 | - E1£ |  |  | - E2£ |  |  | - E3R |  |  |
|  |  | - 地下水 | - E1£ |  |  | - E2£ |  |  | - E3R |  |  |
| - 环境分析潜势 |  | - Ⅳ+£ |  | - Ⅳ£ |  | - Ⅲ£ |  | - Ⅱ£ |  | - ⅠR |  |
| - 评价等级 |  | - 一级£ |  |  |  | - 二级£ |  | - 三级£ |  | - 简单分析R |  |
| - 风险识别 | - 物质危险性 | - 有毒有害£ |  |  |  |  | - 易燃易爆R |  |  |  |  |
|  | - 环境风险类型 | - 泄漏R |  |  |  | - 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |
|  | - 影响途径 | - 大气R |  |  |  | - 地表水R |  |  | - 地下水£ |  |  |
| - 事故情形分析 |  | - 源强设定方法 |  | - 计算法£ |  | - 经验估算法£ |  |  | - 其他估算法£ |  |  |
| - 风险预测与评价 | - 大气 | - 预测模型 |  | - SLAB£ |  | - AFTOX£ |  |  | - 其他£ |  |  |
|  |  | - 预测结果 |  | - 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 地表水 | - 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 地下水 | - 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 重点风险防范措施 |  | - 加强危险物质的运输、储存及使用管理；仓库要与周边建筑设置安全防护距离和防火距离；各库区应取得国家有关部门核发的储存许可证，并设仓库负责人及相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。炸药库保卫人员按公安部门规定配备必要的警用器具，设置固定岗哨和流动岗；门岗应建立严格的仓库进出检查制度；仓库要设有禁烟、禁火的标志，注意防火、防爆和防潮，专用仓库内严禁储存其他无关物品，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入专用仓库；从事爆破的工作人员，都必须经过培训后持证上岗，加强安全生产教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 评价结论与建议 |  | - 本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注：“£”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8环境管理和环境监测计划

- 8.1环境管理

本矿环境管理的基本任务是要在区域环境质量的要求下，最大限度地减少污染物的排放，避免对环境的损害，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业减少原料、燃料、水资源的消耗，降低成本，提高科技水平，促进消除污染、改善环境，保证人民身体健康，减轻或消除社会经济损失，从而得到最佳的经济、社会和环境效益。

- 8.1.1环境管理机构设置

为了全面落实本项目的环境保护措施，建设单位应设置相应的环境保护管理机构，并组成一个生产与环保、兼职与专职相结合的环保工作网络，形成从以主管生产的矿长为首，下联车间主任，管理科室负责人，直至岗位工作人员层层负责，齐抓共管的环保工作体系。环境监测工作可委托当地环境监测部门进行。

- 8.1.2环境管理内容

为防治本项目运行过程中的污染问题，要设立专门的环境保护管理机构，并设专职环保人员负责本矿的环境管理，环境管理的内容如下：

（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律、法规、方针政策，配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作。

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实实施。

（3）定期检查和维护除尘设施、污水处理设施、消音设施等环保设施及相关设备，确保其正常运行，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。

（4）制订各项环保规章制度，目标管理制度，各级人员的分工负责制度，环保事故预防及处理制度，各种奖罚制度等。

（5）调查、处理与本项目有关的污染纠纷。

（6）提出以环保为主要内容的技术改造方案。

（7）负责矿区绿化和其它环保工作，定期对工作人员进行环境知识的培训，使其进一步了解环境保护的相关知识，定期上报环保工作情况。

（8）做好建设期的环境监理，保证环保工程的“三同时”及落实施工期的各项环保措施。

- 8.1.3环境管理职责

根据不同时期工程内容，环境管理的侧重点不同。依据工程实际情况，可将环境管理职责分为建设期、运营期和退役期。

（1）建设期管理

建设单位在施工开始时应配有专职的环保督察员，负责监督施工单位在建设期间的环境管理（包括生活污水、施工废水、施工噪声、道路扬尘、施工占地、车辆运输路线等）。要求各施工队分别配备环保管理员，共同负责监督、检查落实日常与环境保护相关的事务。

建设期各施工队主要环境管理内容包括：

①组织制定本单位的环境保护管理的规章制度，按环评要求，落实环保工程的施工任务，保证环保工程的施工质量，保证环保工程与主体工程同时施工、同时竣工投运；同时认真做好施工期的废水、固废、噪声及粉（扬）尘的污染防治，严格控制施工临时占地范围，禁止车辆乱碾乱压，减少对生态环境的破坏，做好生态环境保护工作。

②负责施工过程中的日常环境管理工作；

③组织环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识，在施工操作中，应尽可能减少扬尘和噪声。

建设单位环保督察员职责包括：

①协调和督促项目配套环保设施的建设符合“三同时”要求；

②参与工程环保设施竣工验收；

③监督施工单位认真落实好施工期的各项环保措施。

（2）运营期管理

运营期间，本矿应该设立环境管理机构，负责本项目的环境保护管理和环境监测工作。其主要环境管理职责如下：

①制定环境监测和污染治理方案；

②制定并组织实施本矿的生态建设环境保护计划，负责植被恢复的监督管理；

③对监测指标异常的污染物要及时上报有关部门；

④建立环境科技档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理；

⑤编制污染监测及环境指标考核报表，及时送交有关部门；

⑥每季度对全矿各环保设施运行情况进行全面检查，并确保无重大环境污染、泄漏事故发生；

⑦组织和开展本单位的环境保护专业技术培训，提高环保工作人员的素质，推广应用环境保护先进技术和经验，组织环保宣传教育工作；

⑧处理本矿内有关环保的生产事故。

（3）退役期管理

项目进入退役期，应由环境管理机构负责相关环境生态恢复的建设工作，待占用土地完全恢复使用功能后移交。

- 8.3环境监测计划

运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测，本项目服务年限为249.3年，运营期环境监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表8.2-1。

表8.2-1  运营期环境监测方案

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | （筛分、转载点） | TSP、PM10 | 每年二次 |
| 水污染源 | 矿井水排水口 | SS、COD、氨氮 | 每年二次 |
|  | 生活污水排放口 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 每年二次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每年二次 |
| 生态 | 矿井周边草场、林地 | 植被生物量 | 每年监测一次 |
|  | 地面沉陷 | 植被生物量、沉陷范围、深度 | 每年监测一次 |
| 土壤 | 土壤 | 基本因子及特征因子 | 每年监测一次 |

- 8.3整改工程竣工后的环保工程验收

竣工后的环保工程验收内容见表8.3-1。

表8.3-1  竣工验收一览表

| 序号 | 环保 项目 | 工程内容及技术要求 | 验收要求 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水处理 | 采用“生物处理+深度处理”工艺，处理规模为25m3/h | 工业场地生活污水采用“生化处理+深度处理”工艺，处理规模为25m3/h，处理后废水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），全部回用于黄泥灌浆。 | 需投产前实施完成 |
|  | 矿井排水 | 采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺，后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。处理规模为1380m3/h | 采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺，处理规模为1380m3/h，排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区北侧荒山的绿化。项目区北侧6km处矿井水储水池的有效容积为9万m3（长度为200m，宽度为90m，深度为5m）。 | 与工程同步 |
| 2 | 粉尘及烟气治理 | ①拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。②在工业场地设4个直径为Φ11m的圆筒仓，筒仓高45m，储煤仓总容积为8000吨。最大程度减少存储过程中的粉尘污染。③各起尘点及运输道路，安装洒水降尘及收尘装置；场内道路实现硬化，所有起尘点定期洒水。筛分车间粉尘处于封闭厂房，洒水降尘。④原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘。 | ①拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。②在工业场地设4个直径为Φ11m的圆筒仓，筒仓高45m，储煤仓总容积为8000吨。最大程度减少存储过程中的粉尘污染。③各起尘点及运输道路，安装洒水降尘及收尘装置；场内道路实现硬化，所有起尘点定期洒水。筛分系统设置洒水降尘，确保筛分粉尘达标排放，④原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘。 | 与工程同步 |
| 3 | 固体废物处置 | ①生活垃圾日产日清，在矿区定点堆存后定期运至呼图壁县垃圾填埋场统一处理。②生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀污泥经晾晒后及时与原煤混合销售。③矸石存于矸石周转场，用于电厂发电。④机修间产生的废机油，属于危险废物(HW08)，产生量约为0.15t/a。集中收集至危险废物垃圾暂存间，由具有危险废物处置资质的单位处置。 | ①生活垃圾日产日清，在矿区定点堆存后定期运至呼图壁县垃圾填埋场统一处理。②生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀污泥经晾晒后及时与原煤混合销售。③矸石存于矸石周转场，用于电厂发电。④机修间产生的废机油，属于危险废物(HW08)，产生量约为0.15t/a。集中收集至危险废物垃圾暂存间，由具有危险废物处置资质的单位处置。 |  |
| 4 | 噪声控制 | ①选用低噪声的先进设备；②设设备封闭间及人工操作间；③空气动力性噪声出口安装消声器；机械动力性噪声基础作减隔震处理；各接头采用软橡胶连接；④机修间等难以控制的偶发性噪声源，从总体布局中尽量远离噪声敏感点 | ①选用低噪声的先进设备；②设置设备封闭间及人工操作间；③空气动力性噪声出口安装消声器；机械动力性噪声基础作减隔震处理；各接头采用软橡胶连接；④机修间等难以控制的偶发性噪声源，从总体布局中尽量远离噪声敏感点 | 与工程同步 |
| 5 | 生态保护措施 | ①成立地测科，对地下水及井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，设置围栏及警示牌，完善周围的截排洪工程。②工业场地内的空地，行政办公福利区的空、场内道路两侧及项目区荒山应本着以水定地、量水而行的原则进行人工绿化。 | ①成立地测科，对地下水及井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，完善周围的截排洪工程。②工业场地内的空地，行政办公福利区的空、场内道路两侧及项目区荒山应本着以水定地、量水而行的原则进行人工绿化。如播撒草籽、种植适宜物种等。防护林采用乔木，如新疆杨、新疆白榆。③根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深85m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。④沉陷区在交通方便，有人出没地、道路岔口、沉陷区四周界线设置警示牌，对尚未治理的沉陷区域设置告示牌。 | 与工程同步、闭场恢复期 |
| 6 | 环境监测与环境监理 | 实施环境监理；排污口规范化管理；环境监测 | 1、建有环境保护管理规章制度；2、环境监理档案齐全；3、落实环境监测费用 | 与工程同步 |

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上”。本项目所产原煤含硫量平均为0.4%，属低硫-特低硫煤。采取将井下排水、生活污水处理达标后全部复用的措施以减少水的使用量，可见项目产品及资源利用是符合该《技术政策》精神的。

- 9.环境经济损益分析

- 9.1 环境保护工程投资分析

- 9.1.1环保投资

本项目为技术改造工程，本项目建设总资金为60877.26万元，环保工程投资1435万元，项目环保工程投资占项目总投资的比例为2.35%。环保投资估算结果见表16.1-1。

表9.1-1    项目环保投资估算表

| 序号 | 环境保护工程项目名称 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治工程 | 90 |
| 1 | 地面生产系统除尘 | 50 |
| 2 | 转载点、筛分点粉尘治理 | 30 |
| 3 | 道路扬尘治理 | 10 |
| 二 | 水污染防治措施 | 1200 |
| 1 | 矿井水处理站 | 400 |
| 2 | 生活污水处理站 | 200 |
| 3 | 储水池 | 600 |
| 三 | 噪声治理 | 15 |
| 四 | 固体废物处置 | 25 |
| 五 | 生态恢复 | 50 |
| 六 | 环境管理（环境保护验收等） | 15 |
| 七 | 环境监测与环境监理 | 40 |
|  | 合计 | 1435 |

对于表16.1-1的环境保护投资，除竣工验收费用外的环保工程费用为1435万元，按10年分担，则年环境保护费用为143.5万元。环保设施年运行费按环保设施总投资的15%计，为215.25万元，即项目年环境保护总成本为215.25万元/a，吨煤环境保护成本为3.58元。

- 9.1.2 环境保护费用的确定和估算

环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et=Et（O）+Et（I）

式中：Et——环境保护费用

Et（O）——环境保护外部费用

Et（I）——环境保护内部费用

（1）外部费用的确定与估算

外部费用是指项目开发形成对环境损害所带来的费用，主要包括本项目建设土地占用损失、沉陷区损失、水资源及能源消耗损失等。本项目上述环保投资中未涉及这些费用。

（2）内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用由基本建设费和运行费两部分组成。

环境保护基本建设费为1435万元，按10年折算，每年投入的环境保护基本建设费用为215.25万元。

运行费用是指矿井各项环保工程、包括各项污染治理设施、绿化、环保监测和管理等的运行费用，按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修理费用、耗电费、材料消耗费、人工工资及福利费、运输费、设备维护费和管理费等。对环保工程逐项进行运行费用计算，得出本工程环保工程运行费用为212.25万元/年。即本工程的年环境保护内部费用为215.25万元/年。

- 9.2 环境经济损益分析及评价

- 9.2.1 社会效益分析

（1）利用当地资源，促进区域经济发展

呼图壁县煤炭资源丰富，加大煤炭产业开发，最终在呼图壁县形成煤电一体化以及煤焦化和煤化工等相关产业链，可使煤炭工业成为拉动当地经济快速发展的支柱产业之一。这些以煤炭为龙头的相关产业的兴起和发展，可大幅度增加地方财政税收，促进地方的经济建设和各行各业的发展。

（2）增加社会的就业机会

目前该地区有大量的下岗失业人员和农村剩余劳动力。本项目职工人数为459人，即可直接提供459人的直接就业岗位。同时还会产生有形和无形的就业链条，如机修、汽修、商业、服务业、餐饮业等，间接使相当数量的人员走上就业岗位，这不仅能够减轻政府的就业压力、社会劳动保障部门的救济负担，还能增加农村贫困地区劳动力的收入。

- 9.2.2环境损失分析

本项目的环境损失主要表现为生产过程中产生的“三废”及噪声，主要是烟（粉）尘对环境容量资源的影响，工程占地对土地及植被资源的影响，用水对水资源及燃煤、耗电对煤炭资源的影响。

（1）占地损失

本项目永久占地26.568hm2，全为原有占地，不会造成新的占地损失。

（2）资源及能源消耗损失

本项目投运后消耗电量为2962.8×104kW·h，吨煤耗电为11.68kw·h/t；耗水量为87782.5t/a，吨煤耗水为0.146t/t。电是由煤转化的二次能源，而煤及水均是环境的重要组成部分，因此也是项目实施后环境的投入内容。

（3）环境容量占用损失

环境容量也是一种环境资源，而且是一种有限的资源。本项目实施后每年要向环境排入一定量的粉尘等大气污染物及COD、NH3-H、可溶性固形物等，即令是达标排放，也要占用一部分环境容量，使其因本项目的建设而减少。

- 9.2.3 环境效益分析

本项目通过采取环境保护措施，将使项目产生的污染物大大减少，带来一定的环境效益。

（1）水环境效益

项目运营期生产、生活污水处理系统投入运营，可使井下排水和生活污水均做到处理达标，可实现废水回用，减少清水用水量及外排水量。其可回用水量为338720m3/a，处理后的水价按1.2元/ m3计 ，得出污水回用效益为40.6万元/年；废水回用不外排，可减少排污费按0.5元/ m3计，为16.9万元/年，即污水处理回用综合效益为57.5万元/年。

（2）环境空气效益

在运营期通过改换电锅炉，每年可以减少烟尘和SO2排放量分别为107.91t和32.61t；井田煤炭地面加工、贮运等各扬尘点处均设置洒水降尘装置，以上所采取措施均可有效防止环境空气受到污染，保护环境空气。此项环保措施可减少排污费（按燃煤量5500t/a计）9.608万元/年。

除此，还有本矿每年产生的矸石、炉渣、生活垃圾处置后每年可减排污费16.12万元，噪声达标排后，每年可减少排污费3.0万元。

（3）生态治理效益分析

通过进行大量的生态恢复及井田绿化工作，可减轻井田的水土流失，改善井田的生态环境。当煤矿开采完成后，随着井田生态恢复建设，草场植被退化演替趋势将发生逆转，在工业场地通过人工种植适宜当地生长的植被，井田范围内绿化面积将增加，其植被覆盖度也高于原有植被覆盖度，自然生态系统恢复稳定性还将进一步增强。

综合分析本项目环保投资和效益，本项目用于污染治理的综合费用151.25万元/年，产生的效益中可货币化部分的效益为86.228万元/年。

- 9.3 环境经济效益综合评述

综上所述，该项目的建设对发展当地经济有一定推动作用，对实现社会安定有一定促进作用，在落实各项环保措施后，对防治污染，实现社会、经济、环保三效益的统一有一定保证作用。从环境经济的角度评价，项目可行。

- 10 结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1项目概况

呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿位于呼图壁县城西南75km，行政区划属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县雀尔沟镇管辖。

呼图壁县西沟煤炭有限责任公司煤矿生产规模0.60Mt/a，储量备用系数取1.4，矿井服务年限为为249.3 a。开采方式采用主副斜井开拓方式。矿井职工人数为459人。

本项目建设投资60877.26万元，吨煤投资1014.62元/t。其中：原有建设投资53220.2万元，瓦斯抽采系统建设投资3455万元，本次设计新增投资4202.06万元。

本矿建设总用地面积为26.568hm2，目前矿井已完成60万吨/ a的改扩建工程，井下各系统已完善。

改扩建工程建设三个井筒：主斜井、副斜井及回风斜井；场地工程主要有主副井工业场地、风井场地；除了辅助工程外，项目还建有各场地之间的联系道路：进场公路、货运道路、风井道路；本矿采出的原煤在储煤仓中储存，之后由汽车送至依托的选煤厂洗选。

### 10.1.2区域环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状

由地表水水质监测、评价结果分析，可以看出项目区地表水监测水质指标均满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

由地下水水质监测、评价结果分析，可以看出项目区地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气质量现状

本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的国控监测点昌吉州监测站2017年的监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

根据环境空气质量模型技术支持服子系统筛选结果，昌吉州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及占标率分别为18ug/m3，30%、45 ug/m3，112.5%、97 ug/m3，138.6%、67ug/m3，191.4%；CO百分位上24小时平均质量浓度及占标率分别为3.0 ug/m3，75%，O3百分位上8小时平均质量浓度及占标率分别为130 ug/m3，81.2%；NO2、PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。

（3）生态环境现状

评价区内和井田区域内主要的土地利用类型为林地和高覆盖度草地。本项目所在地的土壤类型主要为黑钙土，矿区是天然林区和草原，植被发育，南部海拔1600m以上的沟谷及陡坡为雪岭云杉林；北部牧草茂盛，是呼图壁县优良的天然牧场。

区域以鸟类和兽类为主。兽类中以赤狐、兔狲、艾鼬、香鼬、草兔、天山黄鼠，数种田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见，猞猁、狼偶而出现。

受长期人为活动的影响，项目所在区域内基本无大型野生动物分布。

（4）声环境现状评价

由监测资料可知，工业场地、办公区及运输道路各监测点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

### 10.1.3环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

①地表水评价结论

1）生活污水

生活废水经过“生物处理＋深度处理”处理后，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

2）矿井排水

矿井排水经过“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水。

②地下水评价结论

井田内煤矿开采一般对地下水含水层的最大影响范围为井田及井田外约2014m。煤矿开采疏排地下水后，将改变井田开采区周围地下水流场分布，开采区范围内受影响含水层将出现一定程度的水位下降，形成以开采区为中心的降落漏斗。本项目开采后南侧地下水影响半径最大为2014mm，矿井开采可能会对泉水的流量产生一定影响。但由于项目区区域地下水运移方向为由南向北径流，水量较充沛，循环条件较优越，所以影响不至于造成泉水干涸。

（2）环境空气影响评价结论

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

本项目在工业场地设4个直径为Φ11m的圆筒仓，筒仓高45m，储煤仓总容积为8000吨。圆筒仓中的原煤再由车辆进行外运至矿区选煤厂。原煤进行仓储后，可最大程度减少存储过程中的粉尘污染。

筛分车间为封闭车间，粉尘经洒水降尘后基本无影响，原煤在出仓过程中会产生粉尘污染，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染；针对煤仓出煤口处煤尘污染，应设置防尘帘并采取喷雾洒水措施。

针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，降低煤炭的运输扬尘污染影响。

对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后，其污染影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。

（3）固体废弃物环境影响评价结论

运营期产生的矸石存于矸石周转场综合利用。生活垃圾经建于生活区、工业场地、辅助生产区的垃圾池集中收集后，定期运至呼图壁垃圾填埋场进行统一处理；生活污水处理站污泥主要成份是有机物质，可改善表土养分，可用于矿井绿化肥料或同生活垃圾一并处理。矿井水处理站产生污泥主要成份是煤泥，可全部混入原煤一同销售。

采取了以上措施后，固废不会对环境造成大的不利影响。

（4）地表形态变化影响结论

井田内无文物古迹。项目设计中对井田周围及周边需要保护的目标留设了保护煤柱。经预测，全矿井开采结束后地表下沉面积9.162km2。地表沉陷将导致部分区域出现沉陷区，在局部地方甚至由于排水不畅会出现小面积的季节性积水区，从而也会在一定程度上破坏了原有地形地貌。本次评价要求对受地表塌陷影响的土地，必须做好土地复垦和水土保持工作，做好塌陷地、塌方和滑坡等的整治工作。对井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，设置围栏及警示牌。

根据本矿开采煤层为近水平或缓倾斜煤层这一特点，地表沉陷类型为缓慢下沉的下陷盆地，除边缘出现裂缝外，其他地方不会出现大的变化即出现裂缝或塌陷坑的情况。项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深85m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为19.3 m，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，19.3 m煤层厚度的垮塌充实高度为67 m，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为85m，即天保林地分布区域地面以下85 m范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。采取以上措施后地表沉陷对项目区地表天保工程林影响不大。

（5）生态环境影响评价结论

项目的占地较少，矿井占地范围内的土地利用格局不发生明显变化。但在项目运营期出现地表沉陷后，将会对地表植被资源造成不利影响。在采取生态恢复措施的情况下，项目建设和运营期区域生态系统的景观生态体系受到的影响相对较弱，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然具有较强的恢复稳定性和阻抗稳定性。可以认为，项目建设和运营对评价区自然体系恢复稳定性和阻抗稳定性的影响相对较小，在区域自然生态体系可承受的范围之内。

（6）声环境影响评价结论

由噪声影响分析可知，工业场地四周昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值；行政福利区监测点昼夜噪声预测值均能满足《声环境噪声排放标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。

（7）公众参与

本项目公众参与由建设单位完成，按国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，公众参与调查方法以代表性和随机性相结合为原则，采用张贴公告、报纸公示、网上公示等形式，调查对象主要为项目周围的住户、呼图壁政府相关人员。公众调查表格反映，当地民众对本项目普遍持认同态度，支持本项目建设，调查表调查及网上公示过程中未收到反对意见。

### 10.1.4项目可行性结论

（1）本矿井位于新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区，2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，2011年度，国家发展改革委以发改能源[2011]2865号文批复了《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》，本矿井为规划的西沟煤矿，规划规模2.4Mt/a；2017年国家发展改革委 国家能源局出具“关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作方案的复函”（〔2017〕1484号），西沟煤矿建设一期规模0.6Mt/a。本矿井资源丰富，开采条件相对较好，企业投资力度较大，得到当地政府部门的支持，为新疆“十三五”煤炭规划重点支持矿井。受当地煤炭供需、企业投资力度等因素影响，本矿井开发势在必行。

项目的投资建设对于发展当地经济，提高当地人民生活水平具有推动作用。

（2）本环评对该矿井环境的影响进行了详尽的分析。针对项目自身产生的污染源，评价对环境质量现状进行了评价，对环境影响进行了预测，提出了相应的防护措施并对防护措施可行性进行了论证。本项目落实本环评提出的上述环保措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，对当地环境不会造成大的污染影响。

（3）本项目采用综采开采工艺，采煤机械率及采区回采率均达到规范要求。设备选型采用能耗低、噪音小的设备，从源头消减污染、减少能耗；按《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）进行评定，本项目各项指标基本可满足清洁生产要求，基本符合清洁生产和循环经济技术政策要求。本项目建成后只要严格执行本环评提出的环保措施，清洁生产可得到保障。

（4）本项目在采取合理可行的污染防治措施，和做到“达标排放”要求后，项目污染物排放对环境的影响在环境质量标准允许的范围内。本工程无总量控制指标，最终以当地环保部门意见为准。另外，从本项目占地面积、占地类型及地表沉陷范围、类型分析，项目对天然林、草原、草甸植被影响相对不大。

（5）本矿建成后可以增加企业的经济效益，有利于企业的发展，对推动当地经济也具有很大的促进作用。

根据本项目的实际情况来看，本矿井范围不在国家级自然保护区范围之内，也不在自治区已划定的各类保护区内，在国家发改委批准的《白杨河矿区总体规划》中本矿井为1号矿井和2号矿井合并后的整合矿井，呼图壁南山森林公园与矿区重叠部分已划为禁采区，矿区重点公益林区不在本矿井范围内，矿井范围内分布有呼图壁林场天保工程区，对于矿井范围内分布的呼图壁林场天保工程区，环评要求对天保工程划定限采范围并留设立体保护煤柱进行保护，林地分布区域埋深85m之内煤层不得开采。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目符合自治区重点行业准入条件要求；在采取相应的生态保护与恢复措施后，本项目的运营期产生的生态环境影响是可接受的；本项目运营期间产生的污染物通过采取相应防治处置措施后均可实现达标排放，不会对区域环境及人群产生显著不利影响；项目建设实施具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，故从环保角度考虑，本项目建设实施是可行的。

## 10.2建议

（1）针对项目运营煤层开采造成的地表沉陷的问题，应结合当地实际，与地方紧密协作，建立起有效的生态综合整治机制与专门机构，企业应负责其对本矿土地复垦和矸石周转场的复垦治理及生态综合整治工作，将本矿建成生态环境优良的矿井。

（2）本项目运行期间，应认真做好环境管理工作，管理好职工，做好对矿区土壤、植被、野生动物的保护工作。

（3）项目应本着开发当地资源，造福当地的原则，尽可能招收本地员工，提高当地人民生活水平。

1.概述	1

1.1建设项目背景	1

1.2.环境影响评价的工作过程	2

1.3.关注的主要环境问题	2

1.4分析判定相关情况	3

1.5.评价结论	11

2.总论	12

2.1评价目的与指导思想	12

2.2编制依据	13

2.2分析时段划分	18

2.3评价工作等级	18

2.4评价范围	22

2.5评价标准	23

2.6环境影响识别及污染因子筛选	29

2.7评价工作内容及重点	30

2.8 环境保护目标	31

2.9评价工作程序	32

3.项目概况及工程分析	34

3.1项目工程概况	34

3.2项目存在的环境问题分析	63

3.3针对原有工程及已完成改扩建工程存在的环境问题所提出的整改措施	63

3.4环境影响时期及污染环节	63

3.5污染物源强及影响分析	65

3.6拟采取的环保对策措施及治理效果	71

3.7项目污染物产、排情况	73

3.8清洁生产	75

3.9 总量控制	82

4 建设项目区域环境概况	83

4.1自然环境概况	83

4.2白杨河矿区总体规划概况	85

4.3环境质量现状调查与评价	87

4.4水环境质量现状评价	111

4.5声环境质量现状监测与评价	113

4.6项目所在区域环境空气质量达标分析	115

5环境影响分析	116

5.1生态环境影响预测与评价	116

5.2地下水环境影响分析与评价	137

5.3地表水环境影响预测与评价	151

5.4声环境影响预测与评价	160

5.5固体废物排放影响分析	164

5.6环境空气影响评价	166

6.环境保护措施及其可行性论证	175

6.1生态保护措施	175

6.2地表水污染防治措施可行性分析	180

6.3地下水污染防治措施可行性分析	182

6.4建设期声环境影响及防治措施	183

6.5固废处置措施	184

6.6大气污染防治措施	185

7.环境风险评价	187

7.1环境风险评价原则	187

7.2评价工作程序	187

7.3风险调查	188

7.4风险潜势初判	189

7.5评价等级确定	190

7.6环境敏感目标概况	190

7.7环境风险识别	191

7.8环境风险源项分析	191

7.9环境风险评价与分析	192

7.10风险事故防范与应急措施	197

7.11环境风险突发事故应急预案	200

7.12风险评价结论	202

8环境管理和环境监测计划	205

8.1环境管理	205

8.3环境监测计划	207

8.3整改工程竣工后的环保工程验收	207

9.环境经济损益分析	211

9.1 环境保护工程投资分析	211

9.2 环境经济损益分析及评价	212

9.3 环境经济效益综合评述	214

10 结论与建议	215

10.1结论	215

10.2建议	221