xx经济技术开发区污水处理基础建设项目

环境影响报告书

建设单位：xx县住房和城乡建设局

环评单位： xx环境科技有限公司

编制时间：二〇一九年八月

目  录

1概述	1

1.1任务由来及背景	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5项目关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6评价结论	5

2总则	6

2.1编制依据	6

2.2评价目的、原则	9

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选	10

2.4评价工作等级和评价范围	12

2.5环境影响评价标准	19

2.6相关规划及环境功能区划	26

2.7环境保护目标及保护级别	31

3建设项目工程分析	32

3.1工程基本概况	32

3.2工程组成	32

3.3选址、总平面布置及经济技术指标	34

3.4原辅材料用量及设备清单	36

3.5污水处理工艺选择	41

3.6工艺流程及排污节点	59

3.7公用工程	63

3.8污染源治理措施及达标排放分析	65

3.9清洁生产分析	75

3.10污染物排放汇总	78

4环境质量现状调查与评价	81

4.1自然环境现状调查	81

4.2xx县经济技术开发区概况	84

4.3环境质量现状监测与评价	88

4.4区域污染源调查	114

5施工期环境影响分析	115

5.1环境空气影响分析	115

5.2施工期废水影响分析	116

5.3施工期噪声影响分析	117

5.4施工期固废影响分析	118

5.5施工期生态影响分析	118

6运营期环境影响预测与评价	120

6.1大气环境影响预测与评价	120

6.2水环境影响分析	127

6.3声环境影响预测与评价	140

6.4固体废物影响分析	143

6.5土壤环境影响分析	145

6.6生态环境影响评价	147

6.7事故状态下污染物排放影响分析	148

7环境保护措施及其可行性论证	153

7.1废气污染防治措施可行性论证	153

7.2水污染防治措施可行性论证	155

7.3噪声防治措施可行性论证	160

7.4固体废物处置措施可行性论证	161

8环境影响经济损益分析	164

8.1经济效益分析	164

8.2环保投资估算	164

8.3环境损益分析	166

8.4小结	168

9环境管理与监测计划	169

9.1环境管理	169

9.2环境监测计划	170

9.3污染源监控措施	172

9.4污染物排放清单	176

9.5环保“三同时”验收	177

10结论	180

10.1建设项目基本情况	180

10.2环境质量现状	181

10.3污染物排放情况	182

10.4主要环境影响	182

10.5公众意见采纳情况	183

10.6环境保护措施	183

10.7环境影响经济损益分析	184

10.8环境管理与监测计划	185

10.9结论	185

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：园区规划范围图

附图4：厂区平面布置图

附图5：厂区分区防渗图

附图6：项目现状监测布点图

附件：

附件1：项目立项的批复

附件2：项目分期建设说明函

附件3：项目用地预审意见

附件4：项目配套建设中水库的承诺函

附件5：《总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》的审查意见

附件6：环境质量现状监测报告

附件7：委托书

附件8：建设项目环评审批基础信息表

- 1概述

- 1.1任务由来及背景

成立于2018年，位于，距离镇中心约6公里，距离约12公里，距离约50公里。为新型现代生态纺织产业示范基地，同时也为产业升级发展集聚区。园区以传统纺织产业为支撑，产业带动为根本，以打造现代纺织服装产业示范基地为目标，融合服装产业、针织产业、创新产业、研发设计、产品展示、文化融入、生活共享、生态绿色等功能为一体的现代新型工业园区。

随着国家对水污染防治工作的重视程度不断加大，《环境保护条例》、《水污染防治行动计划》、《水污染防治工作方案》（简称“水十条”）等管理制度的出台，对工业废水污染防治力度和要求不断加大，目前园区尚无污水处理设施及中水回用设施，这也成为企业经营发展和园区招商引资的制约因素，且本地区属于缺水地区，污水处理设施是园区市政基础施设建设的重要环节，能够从根本上缓解园区供水量不足，工业、生活污水的治理问题，在实现园区水资源循环利用目标的同时达到保护园区及周边环境的目的。因此，拟投资5000万元，在园区东南侧建设污水处理基础建设项目，设计处理规模8000 m3/d，分两期建设，本次环境影响评价只针对一期建设项目，不包括污水收集管网工程，一期项目总投资3800万元，一期项目建成后，日处理污水量4000m3。

发展和改革委员会于2019年6月19日以xx发改发[2019]51号文件予以项目立项批复，同意项目建设，项目建设符合国家产业政策。

- 1.2项目特点

（1）本工程为园区新建基础服务设施—污水处理厂，属于环保工程；项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”。

（2）污水处理厂设计处理规模8000m3/d，分两期建设，本次环境影响评价只针对一期建设项目，不包括污水收集管网工程，一期工程日处理规模为4000m3/d。

（3）项目采用“预处理+水解酸化+改良AAO+纤维滤布滤池+紫外线消毒”工艺，收水范围为园区企业预处理后工业废水、生活污水以及的生活污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准，尾水全部综合利用。中水回用管线另行立项，并办理环保手续，不属于本工程建设内容。

（4）项目建设净化和保护了区域水系，改善园区生产、居住环境，解决了污水处理问题，整个园区及周边的水环境质量将得到明显改善，无论从政治、经济、民生上都具有重要的意义。

- 1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院关于《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订版）规定，项目属于“三十三、水的生产和供应业—97工业废水处理—新建、扩建集中处理的”的编制环境影响报告书。该项目属于工业废水集中处理新建项目，对照上述文件应编制环境影响报告书。委托承担了本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位技术人员根据建设方提供的相关资料及项目选址、规模、性质和工艺路线等，对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划进行了符合性分析，并结合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单等相关要求进行了判定，确定项目可开展环境影响评价工作。

在此基础上，我单位组织有关人员对项目厂址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并根据相关工程详细资料，开展环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）第三十一条规定，将首次环境影响评价信息公开内容合并至征求意见稿公示一并公开：公示时间：2019年7月30日。网站：，网址：http://www.xjhbcy.cn/hbcyxh/xxgk/255400/hjyxpjgzcygs/303088/index.html在以上工作的基础上，评价单位按照《建设项目环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了项目的环境影响报告书。

- 1.4分析判定相关情况

项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”。于2019年6月19日以xx发改发[2019]51号文件予以项目立项批复，项目建设符合国家产业政策。

项目建设属于工业园区规划的基础设施建设项目，采用“水解酸化+改良AAO工艺+纤维滤布滤池+紫外线消毒”工艺处理园区企业预处理后工业废水、生活污水以及的生活污水，处理后的尾水全部综合利用，不外排。项目建设符合《环境保护条例》、《水污染防治行动计划》、《水污染防治工作方案》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《环境保护“十三五”规划》、《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体[2018]16号）、《环境保护“十三五”规划》等的相关要求。

- 1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

根据项目特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

项目建设期和运营期对大气环境、水环境、声环境和生态环境的影响，其中项目在建设期主要关注的环境问题为施工扬尘、废水、噪声和固体废物对周围环境的影响；运营期主要关注污水处理站产生的废气对大气环境的影响；项目排水等对周围水环境的影响；生产设备噪声对周围声环境的影响；危险废物、一般工业固废及生活垃圾等固体废物对周围环境的影响。关注的具体内容如下：

（1）废气：废气污染源主要为污水及污泥处理设施运行过程中产生的恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。

（2）废水：项目废水主要包括污水处理厂排水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、污泥脱水滤液和生活污水，设备冲洗废水、地面冲洗废水、污泥脱水滤液和生活污水进入污水处理厂处理，污水处理厂水质达标后回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等。

（3）噪声：项目主要产噪源为工艺设备、风机、泵类等，噪声值为70~95dB(A)。

（4）固体废物：项目产生的固废主要为粗细格栅产生的栅渣，沉砂池产生的沉砂，二沉池产生的剩余污泥、在线监测废液以及职工生活垃圾。

- 1.6评价结论

项目建设符合国家产业政策，选址符合总体规划，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求，满足工业园区规划环评“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放；废水达标后，尾水综合利用，不外排；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；公示期间未收到公众意见反馈。综上，在落实总量控制指标的前提下，从环保角度分析工程建设可行。

报告书编制过程中，得到和建设单位及设计单位的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。

- 2总则

- 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

- 《中华人民共和国环境土壤污染防治法》，2019年1月1日。

### 2.1.2环境保护法规、部门规章

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国务院第682号令，2017年8月1日；

- 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，国家发改委2013年第21号令；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

- 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令，第1号；

- 环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015年4月16日；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号文，2012年8月8日；

- 《全国地下水污染防治规划(2011-2020年)》，环发[2011]128号，2011年10月28日；

- 《环境保护综合名录(2015年版)》，环境保护部，2015年12月31日；

- 关于印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》的通知，环生态[2016]151号，2016年10月27日；

- 《“十三五”生态环境保护规划》，2016年11月24日；

- 环保部等四部委联合发布《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(2016年12月28日)；

- 《生态文明体制改革总体方案》；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年3月关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，环境保护部，环环评[2016]95号，2016年7月15日；

- 《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理工作的通知》，环发[2001]第4号；

- 环保部发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月15日；

- 《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，环境保护部办公厅文件，环办[2010]157号；

- 《xxxx环境保护条例》（修订），xxxx十二届人大常委会（第35号），2017年1月1日；

- 《xxxx人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，2000年10月31日；

- 《xxxx人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，2000年10月31日；

- 《xx生态功能区划》；

- 关于印发《xxxx环境保护“十三五”规划》的通知，新环发[2017]124号，2017年6月；

- 《关于印发xxxx大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35号，2014年4月17日；

- 《关于印发xxxx水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016年1月29日；

- 《关于印发xxxx土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日；

- 关于发布《xxxx建设项目环境影响评价公众参与管理规定（试行）》的通知，新环评价发〔2013〕488号；

- 《xxxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年5月；

- 《xx地区环境保护“十三五”规划》，2017年6月；

- 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》，环水体[2018]16号。

### 2.1.3环境保护技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》(HJ2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2011)；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

- 《排污许可证申请与核发技术规范    水处理（试行）》（HJ978-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（征求意见稿）》编制说明；

- 《关于发布<城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)>的公告》，环保部公告2010年第26号；

- （《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ 131-2009）；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》，建城[2009]23号文件；

- 《城市污水处理及污染防治技术政策》，国家建设部建城[2000]124号；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）（住建部，发改委，2011.3）；

- 《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

- 《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006-2010）；

- 《污水过滤处理工程技术规范》（HJ2008-2010）；

- 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038-2014）；

- 《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）；

- 《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）；

- 《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）。

### 2.1.4相关文件

- 《xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目》（xx发改发[2019]51号）立项的批复，2019年6月19日；

- 《xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目可行性研究报告》；

- 建设项目环评委托书；

- 企业提供的其它相关资料。

- 2.2评价目的、原则

- 2.2.1评价目的

(1)通过对建设项目周围的自然环境、环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料；

(2)通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，分析生产工艺的先进性；

(3)通过分析项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境影响程度及范围，提出环境风险防范措施；

(4)通过分析项目投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标；

(5)从技术、经济等角度论证拟采取的环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低；

(6)依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

- 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用合理的环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 2.3环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

为正确分析该工程建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合工程特点和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1     环境影响因素识别结果

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 植被 | 水土流失 |
| 施工期 | 土方施工 | -1D | -1D | -- | -1D | -1D | -1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D | -- | -- | -1D | -1D | -- | -- |
|  | 设备安装 | -- | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
| 运营期 | 废气 | -1C | -- | -1C |  | -1C | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1C | -- | -- | -- |
|  | 固废 | -1C | -- | -1C | -- | -1C | -- | -- |
|  | 废水 | -- | -- | -1C | -- | -1C | -- | -- |
|  | 绿化 | +1C | +1C | +1C | +1C | +1C | +1C | +1C |

备注：1.表中“+”表示正面影响，“-”表示负面影响；2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3.表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.3-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期或正或负的影响。项目施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、地表水环境、声环境、土壤环境，均随着施工期的结束而消失；运营期对环境的不利影响是长期存在的，在运营过程中，主要环境影响因素表现在环境空气、地下水、声环境、土壤环境等四个方面。

### 2.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次污染源评价因子筛选汇总见表2.3-2。

表2.3-2    环境评价因子筛选汇总一览表

| 环境要素 |  | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | 现状评价 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、H2S、NH3 |
|  |  | 污染源评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 水环境 | 地表水 | 现状评价 | 水温、pH、CODcr、BOD5、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、氰化物、总磷、总氮、硫化物、挥发酚、氟化物、砷、六价铬、汞、总镉、铁、锰、硫酸盐、硝酸盐氮、氯化物、粪大肠菌群 |
|  | 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、镍、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、菌落总数、总大肠杆菌群、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、石油类。 |
|  |  | 污染源评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮 |
|  |  | 影响分析 | 耗氧量、氨氮 |
| 声环境 |  | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 污染源评价 | A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 |  | 污染源评价 | 需鉴定固废：栅渣、沉砂、污泥 危险废物：在线监测废液 一般固废：生活垃圾 |
|  |  | 影响分析 |  |
| 土壤 |  | 现状评价 | pH值、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、六价铬、总铬、铜、总镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a、h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘。 |

- 2.4评价工作等级和评价范围

根据工程污染物排放情况和区域环境特征，依据《环境影响评价技术导则》中有关评价工作等级划分的方法和原则，确定本次评价工作的等级。

### 2.4.1大气环境评价工作等级与评价范围

(1)大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

pi=CiC0i×100%

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分级判据见表2.4-1。

表2.4-1     评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一 | Pmax≥10% |
| 二 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三 | Pmax＜1% |

(2)废气污染源参数

废气污染源估算数值计算各污染物参数见表2.4-2与表2.4-3。

表2.4-2    有组织大气污染源特征参数统计表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/o |  | 排气筒底 部海拔 高度/m | 排气筒参数/m |  | 废气温度/℃ | 废气 流速 （m/s） | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 | 内径 |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水及污泥处理系统废气 | 80.345118 | 40.739785 | 1050 | 15 | 0.6 | 10.40 | 14.74 | 0.013 | 0.0005 |

表2.4-3    无组织大气污染源特征参数统计表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标(o)* |  | 海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m | 有效排放高度/m | 与正北向夹角/° | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理区 | 80.345023 | 40.740623 | 1050 | 95 | 120 | 3 | 22.37 | 0.0002 | 0.0003 |

*以面源西北角为起点。

(3)估算模型参数

项目估算模型参数见表2.4-4。

表2.4-4    估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.4℃ |
| 最低环境温度 |  | -25.0℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

注*：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。项目周边3km范围内规划区面积占比10%，所以选择农村。地表参数选取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型。项目3km范围内占比最大的土地利用类型为农田。

(4)评价工作等级确定

本项目污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果见表2.4-5。

表2.4-5    Pmax和D10%预测结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评级等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水及污泥处理系统废气 | NH3 | 200.0 | 1.196 | 0.598 | -- | 三级 |
|  | H2S | 10.0 | 0.046 | 0.460 | -- | 三级 |
| 污水处理区 | NH3 | 200.0 | 0.336 | 0.168 | -- | 三级 |
|  | H2S | 10.0 | 0.504 | 5.038 | -- | 二级 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为污水处理区无组织排放的H2S，Pmax=5.038%<10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

(5)评价范围

根据评价工作等级，确定大气评价范围以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域，总面积为25km2。

### 2.4.2水环境评价工作等级与评价范围

#### 2.4.2.1地表水环境评价等级及范围

本项目污水经过处理达标后回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等，综合利用，不与地表水体发生直接水利联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中评价工作分级原则，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按照三级B评价，所以本项目只对污水处理厂出水达标和综合利用可行性进行分析。

#### 2.4.2.2地下水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

（1）建设项目行业分类：本项目为工业废水集中处理项目，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于U城镇基础设施及房地产，145工业废水集中处理，地下水环境影响评价项目类别划分为I类。

（2）地下水环境敏感程度分级：项目位于xx县经济技术开发区，不在集中式饮用水水源准保护区和其他保护区、不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、且评价区范围内不存在分散式饮用水水源地，则项目地下水环境敏感程度属不敏感。

具体等级划分见表2.4-6。

表2.4-6    建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表

| 等级划分指标 | 建设项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目行业分类 | 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于U城镇基础设施及房地产，145工业废水集中处理，地下水环境影响评价项目类别划分为I类。 | I类 |
| 地下水环境敏感程度 | 项目厂址位于xx县经济技术开发区，不在集中式饮用水水源准保护区和其他保护区、不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、且评价区范围内不存在分散式饮用水水源地，项目地下水环境敏感程度属不敏感。 | 不敏感 |
| 工作等级划分 |  | 二级 |

综上分析，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表2中相关规定，地下水评价等级为二级。

（3）评价范围

项目地下水评价范围采用公式法计算，项目对地下水的影响主要是非正常状况下污水处理站调节池池体泄漏对地下水水质的污染影响。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，利用公式计算法确定，公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，取2；

K—渗透系数，5.0m/d；

I—水力坡度，1‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，0.22，无量纲。

计算得出下游迁移距离L约为227.3m。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中调查评价范围基本要求，结合区域地下水流向及水质特征，确定评价范围如图2.4-2所示：西北以项目厂址北侧外延600m为界，东侧以以项目厂址东侧外延500m为界，东南以厂址南侧外延1400m为边界，西侧以xx为界，确定本次工作调查与评价区面积约为2.4km2。

### 2.4.3声环境评价工作等级与评价范围

(1)环境特征

项目位于xx县经济技术开发区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，工程厂址周围200m范围内无学校、疗养院、医院及风景游览区等敏感目标。

(2)对周围环境影响

本项目将采取完善的噪声防范措施，区域敏感点距项目较远，噪声对周围敏感点贡献值较小，投产后环境噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口不发生变化，不会对周围环境产生明显影响。

(3)评价等级及范围确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)中声环境影响评价级别划分原则，确定本项目声环境影响评价级别为三级。

（4）评价范围

项目声环境影响评价范围为厂界。

### 2.4.4土壤环境评价等级及范围

（1）土壤评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则   土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，确定项目土壤影响评价的工作等级。

①项目类别

对照《环境影响评价技术导则   土壤环境(试行)》（HJ964-2018）附录A，项目属于园区工业废水及配套生活区生活污水处理设施建设，为Ⅱ类项目。

表2.4-7    土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | 生活垃圾及污泥发电 | 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产 | 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力工程 | 其他 |

②占地规模

建设项目永久占地分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为66625.41m2，属于中型占地规模。

③土壤环境敏感程度

建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.4-8。

表2.4-8    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据2018年11月27日生态环境部部长信箱的回复：《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“周边”指建设项目可能影响的范围，应在工程分析基础上，识别建设项目影响类型与污染途径，结合建设项目所在地的气象条件、地形地貌、水文地质条件等判定。

项目位于xx县经济技术开发区，项目不涉及大气沉降且废水不外排，全部综合利用，各构（建）筑物及地面均进行不同程度的防渗处理，对土壤环境影响较小。因此项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感。

④评价等级

项目属于Ⅱ类项目，土壤环境敏感程度属于不敏感，占地属于中规模，综上确定项目土壤环境评价工作等级为三级。

表2.4-9    污染影响型评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)评价范围

项目评价范围为项目占地范围及占地范围外延50m范围内。

### 2.4.6生态环境评价工作等级与评价范围

（1）评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2011)，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，具体见表2.4-10。

表2.4-10    生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地(水域)范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）项目情况

项目位于xx县经济技术开发区，占地面积为66625.41m2，且项目所在区域不属于生态敏感区，为一般区域，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2011)中评价等级的划分依据，确定项目生态环境影响评价等级为三级。

（3）评价范围

项目评价范围为厂界外扩200m范围内。

- 2.5环境影响评价标准

### 2.5.1环境质量标准

（1）环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)及其修改单中的二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；

（2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中的要求；

（3）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

（4）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；

（5）土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准。

表2.5-1     环境质量标准

| 环境类别 | 标准名称与级(类)别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单标准 | SO2 | µg/m3 | 小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | NO2 |  | 小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | CO | mg/m3 | 小时平均 | 10 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 4 |
|  |  | O3 | µg/m3 | 小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 8小时平均 | 160 |
|  |  | PM10 |  | 日平均 | 150 |
|  |  | PM2.5 |  | 日平均 | 75 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。 | H2S | mg/m3 | 一次浓度 | 0.01 |
|  |  | NH3 |  | 一次浓度 | 0.2 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |  |
|  |  | 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 耗氧量(CODMn法) |  | ≤3.0 |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |  |
|  |  | 硝酸盐(以N计) |  | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐(以N计) |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 氨氮(NH4) |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类(以苯酚计) |  | ≤0.002 |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 钠 |  | ≤200 |  |
|  |  | 碘化物 |  | ≤0.08 |  |
|  |  | 硒 |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 硫化物 |  | ≤0.02 |  |

续表2.5-1    环境质量标准

| 环境类别 | 标准名称与级(类)别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 铜 |  | ≤1.0 |
|  |  | 锌 |  | ≤1.0 |
|  |  | 铝 |  | ≤0.2 |
|  |  | 镍 |  | ≤0.02 |
|  |  | 铬(六价) |  | ≤0.05 |
|  |  | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 |
|  |  | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |
|  | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 石油类 | 总量，mg/L | ≤0.3 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 | pH | mg/L | 6-9 |
|  |  | 溶解氧 |  | ≤5 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6 |
|  |  | 化学需氧量 |  | ≤20 |
|  |  | 生化需氧量 |  | ≤4 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤1 |
|  |  | 总氮 |  | ≤1 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1 |
|  |  | 硝酸盐氮 |  | ≤10 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.2 |
|  |  | 挥发酚 |  | ≤0.005 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 硫化物 |  | ≤0.2 |

续表2.5-1    环境质量标准

| 环境类别 | 标准名称与级(类)别 |  | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |  | 汞 | mg/L | ≤0.0001 |  |
|  |  |  | 砷 |  | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 镉 |  | ≤0.005 |  |
|  |  |  | 锰 |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 铁 |  | ≤0.3 |  |
| 声环境 | 厂界 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类 | 等效声级 | dB(A) | 昼间 | 65 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类用地 |  | 污染物名称 | 单位 | 筛选值 | 管制值 |
|  |  |  | 汞 | mg/kg | 38 | 82 |
|  |  |  | 砷 |  | 60 | 140 |
|  |  |  | 铜 |  | 18000 | 36000 |
|  |  |  | 铅 |  | 800 | 2500 |
|  |  |  | 铬(六价) |  | 5.7 | 78 |
|  |  |  | 镍 |  | 900 | 2000 |
|  |  |  | 镉 |  | 65 | 172 |
|  |  |  | 苯 |  | 4 | 40 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 1200 | 1200 |
|  |  |  | 乙苯 |  | 28 | 280 |
|  |  |  | 间&对-二甲苯 |  | 570 | 570 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 1290 | 1290 |
|  |  |  | 邻-二甲苯 |  | 640 | 640 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | 5 | 57 |
|  |  |  | 氯甲烷 |  | 37 | 120 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 0.43 | 4.3 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | 66 | 200 |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  | 616 | 2000 |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 54 | 163 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | 9 | 100 |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 596 | 2000 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 840 | 840 |
|  |  |  | 四氯化碳 |  | 2.8 | 36 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 5 | 21 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  | 2.8 | 20 |

续表2.5-1    环境质量标准

| 环境类别 | 标准名称与级(类)别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 第二类用地 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 | 15 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | 53 | 183 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 10 | 100 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 6.8 | 50 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.5 | 5 |
|  |  | 氯苯 |  | 270 | 1000 |
|  |  | 氯仿 |  | 0.9 | 10 |
|  |  | 2-氯酚 |  | 2256 | 4500 |
|  |  | 萘 |  | 70 | 700 |
|  |  | 苯并(a)蒽 |  | 15 | 151 |
|  |  | 䓛 |  | 1293 | 12900 |
|  |  | 苯并(b)荧蒽 |  | 15 | 151 |
|  |  | 苯并(k)荧蒽 |  | 151 | 1500 |
|  |  | 苯并(a)芘 |  | 1.5 | 15 |
|  |  | 茚并(1,2,3-cd)芘 |  | 15 | 151 |
|  |  | 硝基苯 |  | 76 | 760 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | 20 | 200 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  | 560 | 560 |
|  |  | 苯胺 |  | 260 | 663 |
|  |  | 二苯并[a,h] 蒽 |  | 1.5 | 15 |

### 2.5.2污染物排放标准

（1）废气

项目施工废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；运营期有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，无组织废气厂界外浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准。

表2.5-2     大气污染物排放标准

| 阶段 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度 | 二级 |  |
| 施工期 | 颗粒物 | 1.0 | -- | -- | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 运营期有组织废气 | H2S | -- | 15m | 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求 |
|  | NH3 | -- |  | 4.9kg/h |  |
|  | 臭气浓度 | -- |  | 2000（无量纲） |  |
| 运营期无组织排放 | H2S | 0.06 | -- |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准 |
|  | NH3 | 1.5 | -- |  |  |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | -- |  |  |

（2）废水

本项目排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中相关控制标准。

表2.5-3    城市污水处理厂污染物排放标准

| 序号 | 标准因子 | 单位 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 50 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）及修改单中一级A标准 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 10 |  |
| 3 | SS | mg/L | 10 |  |
| 4 | TP | mg/L | 0.5 |  |
| 5 | NH3-N | mg/L | 5（8） |  |
| 6 | TN | mg/L | 15 |  |
| 7 | pH | 无量纲 | 6～9 |  |
| 8 | LAS | mg/L | 0.5 |  |
| 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |

表2.5-4    再生水用作工业用水水源的水质标准（GB/T 19923-2005）

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 |  | 洗涤用水 | 锅炉补给水 | 工艺与产品用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流冷却水 | 敞开式循环冷却水系统补充水 |  |  |  |
| 1 | pH | 6-9 | 6.5-8.5 | 6.5-9 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| 2 | SS（mg/L） | 30 | -- | 30 | -- | -- |
| 3 | BOD5（mg/L） | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 4 | COD Cr（mg/L） | -- | 60 | -- | 60 | 60 |
| 5 | NH3-N（mg/L） | -- | 10① | -- | 10 | 10 |
| 6 | TN（mg/L） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | TP（mg/L） | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-5    城市杂用水水质控制标准（GB/T 18920-2002）

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |  |  |  |  |
| 2 | BOD5（mg/L） | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 3 | COD Cr（mg/L） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | NH3-N（mg/L） | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 5 | TN（mg/L） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | TP（mg/L） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | SS（mg/L） | -- | -- | -- | -- | -- |

表2.5-6    本项目污水排放执行标准          单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N① | TN | pH | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | 10 | 0.5 | 5（8） | 15 | 6.5~8.5 | 0.5 |

①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

（3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。

表2.5-7    各时段厂界环境噪声排放标准

| 污染源 | 噪声限值dB(A) |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

(4)一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求中的相关规定；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定。

生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定。

- 2.6相关规划及环境功能区划

- 2.6.1产业政策相符性

项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”。xx县发展和改革委员会于2019年6月19日以xx发改发[2019]51号文件予以项目立项批复，项目建设符合国家产业政策。

- 2.6.2相关规划符合性分析

（1）与《xxxx环境保护条例》符合性

《xxxx环境保护条例》中规定：“工业园区应当同步规划、建设配套污水处理、固体废物收集转运处置等污染物集中处理设施；园区内，工业废水应当经预处理达到集中处理要求，方可进入污染物集中处理设施。”项目为园区配套污水处理建设项目，园区工业废水及配套生活区污水经预处理并达到污水处理厂进水水质要求后方可排入污水处理厂进行集中处理，项目建设符合《xxxx环境保护条例》要求。

（2）与《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）符合性

《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）中规定：“集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。”

项目为xx县经济技术开发区配套污水处理设施建设项目，与园区同步规划、建设，项目建成后，可对园区企业污水进行集中治理，符合《水污染防治行动计划》的要求。

（3）与《xxxx水污染防治工作方案》（简称“xx水十条”）符合性

《xxxx水污染防治工作方案》（简称“xx水十条”）中规定：“新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。”项目为园区配套污水处理建设项目，与园区同步规划、建设，符合《xxxx水污染防治工作方案》（简称“xx水十条”）的要求。

（4）与《xxxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性

规划中指出：加快园区配套基础设施建设，全面提升产业承载能力，集中建设污水处理设施，推进纺织服装产业绿色环保可持续发展。

项目为园区配套污水处理建设项目，属于园区基础设施建设，符合《xxxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中相关规划。

（5）与《xxxx环境保护“十三五”规划》符合性

规划中指出：强化城镇生活污水治理。加大城镇污水处理设施建设与改造力度，所有县级以上城市及重点独立建制镇均应建成污水处理设施。······积极促进污水资源利用。以城市、园区、工业聚集区为重点，大力推进节水和再生水利用，节约新鲜水消耗和减少污水排放。

项目为园区配套污水处理建设项目，收水范围为园区企业预处理后工业废水、生活污水以及xx的生活污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准后，尾水全部回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等，大大节约了新鲜水消耗。因此，项目符合《xxxx环境保护“十三五”规划》中的相关规划。

（6）与《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体[2018]16号）符合性分析

通知中指出“各地要高度重视氮磷污染防治工作，以重点行业企业、污水集中处理设施、规模化畜禽养殖场氮磷排放达标整治为突破口，强化固定污染源氮磷污染防治；重点流域要以实施排污许可制为契机和抓手，严格控制并逐步削减重点行业氮磷排放总量，推动流域水质改善。”

项目属于氮磷污染重点行业，但项目不设污水直接排放口，废水采用“预处理+水解酸化+改良AAO+纤维滤布滤池+紫外线消毒”工艺处理达标后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准，尾水全部综合利用，不直接排入到地表水体，不会对区域流域水质造成污染，符合环水体[2018]16号文件要求。

（7）与《xx地区环境保护“十三五”规划》符合性分析

规划中指出：强化工业聚集区水污染治理。集中治理工业聚集区水污染，组织排查工业聚集区水污染集中治理设施建设情况，制定工业聚集区水污染整治方案；新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

xx县经济技术开发区属于新建园区，项目属于与园区同步规划的污水治理设施，主要对园区工业废水及配套生活区废水进行集中处理。项目建设符合《xx地区环境保护“十三五”规划》要求。

（8）与《xx纺织工业城xx县工业园总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》符合性

xx县经济技术开发区（本报告中提到的“xx纺织工业城xx县工业园”均为“xx县经济技术开发区”）规划东至规划纬三路，南至xx，西至S208，北至规划经六路；规划总面积为213.88公顷。xx纺织工业城xx县工业园管委会于2017年9月委托浙江省省直建筑设计院编制了《xx纺织工业城xx县工业园区总体规划（2017-2030年）》，于2018年3月委托xx煤炭设计研究院有限公司完成了《xx纺织工业城xx县工业园区总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》。

《xx纺织工业城xx县工业园区总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》中规划：“园区应自建污水处理厂，污水处理厂的处理规模为10000m3/d；规划污水处理厂位于园区的东南部，东侧紧邻现有洪沟；园区污水处理厂处理后的出水部分用于企业生产设备冷却水、公建部分用水、绿化、道路用水，剩余部分用于周围棉田灌溉，中水回用率不低于30%。”

项目污水处理厂设计日处理能力为8000m3/d，分二期建设，每期处理能力4000m3/d，对于规划园区来说，由于产生的污水量与规划区内各组分功能单元构成、性质、规模等有很大关系，项目可研根据规划中用地性质不同，采用《城市给水工程规划规范》中的各不同性质用地的给水量进行预测，经计算，xx县经济技术开发区污水处理厂接纳工业园及其配套服务区的污水和xx的生活污水，其总量为7645m3/d，考虑到一定的变化系数及引入企业的不确定性，项目按8000m3/d处理规模进行设计，可满足园区污水处理负荷。本项目为污水处理厂一期工程，污水处理规模为4000m3/d，项目厂址位于产业园区的东南侧，该处地质结构良好，无地震带、断裂带，处于园区低地势，由于该区域为缺水区，为充分利用水资源，尾水不外排，回用于企业生产、园区绿化和道路清扫，因此，项目建设内容不违背园区规划。

- 2.6.3项目“三线一单”符合性分析

根据生态环境部（原环境保护部）环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，具体如下：

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评 、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下建成“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，项目“三线一单”符合性分析见表2.6-1。

表2.6-1    项目“三线一单”符合性分析

| “三线一单”要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 | 项目厂址位于xx县经济技术开发区，符合园区土地利用总体规划，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，满足生态保护红线要求 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。……项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 本项目产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，经预测污染物均能达标排放，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” | 项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 | xx县发展和改革委员会于2019年6月19日以xx发改发[2019]51号文件予以项目立项批复，同意项目建设。对照国家发展改革委和商务厅发布了《市场准入负面清单（2018年版）》，属于许可准入类。 | 符合 |
| 深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正。 | 项目已根据相关要求，进行了信息公开和公众参与调查工作，公开征求公众意见。公示结束后，均未收到反馈意见。 | 符合 |

综上，项目的建设符合环境保护部环环评[2016]150号通知要求，项目厂址符合用地规划，交通运输条件便利，项目所在区域环境有一定容量，项目投产后对环境影响较小。因此，项目在各项环保措施落实到位的前提下厂址选择可行。

- 2.7环境保护目标及保护级别

评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点，距项目最近的敏感点为厂址东侧1500m处的xx。项目主要环境保护目标与保护级别见表2.7-1。

表2.7-1     环境保护目标及保护级别

| 环境要素 | 保护目标 |  |  |  |  | 相对厂址 |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然村 | 经度 | 纬度 | 户数 | 人数 | 方位 | 距离(m) |  |
| 环境空气 | xx | 80.328249 | 40.730697 | 20 | 98 | SW | 1540 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 |
|  | xx | 80.361637 | 40.735418 | 28 | 115 | E | 1500 |  |
|  | xx | 80.363268 | 40.749323 | 37 | 147 | NE | 2060 |  |
|  | xx | 80.364126 | 40.756447 | 32 | 138 | NE | 2560 |  |
|  | xx | 80.338892 | 40.759966 | 23 | 105 | NW | 2250 |  |
| 地下水 | 评价区范围内第四系含水层 |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 厂界 |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准 |
| 生态环境 | 区域生态环境不恶化 |  |  |  |  |  |  | -- |
| 土壤 | 评级范围内建设用地 |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

- 3建设项目工程分析

- 3.1工程基本概况

（1）项目名称：xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目

（2）建设单位：xx县住房和城乡建设局

（3）建设性质：新建

（4）行业类别：D4620污水处理及其再生利用

（5）建设地点：项目位于xx县经济技术开发区，厂址中心坐标为东经xx，北纬xx，项目厂址西、北侧为空地，东、南侧为农田。厂址西南距xx1540m，东距xx1500m，东北距xx2060m，距xx2560m，西北距xx2250m，距离项目最近的敏感点为东侧1500m处的xx。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

（6）项目投资：一期项目总投资3800万元，其中环保投资80.1万元，占项目总投资的2.11%。

（7）项目占地：项目占地面积66625.41m2，其中绿化面积46358m2，占总面积的69.58%，占地类型为园区规划一类工业用地。2019年2月11日，xx县自然资源局以xx自然资预审[2019]23号文件同意项目用地预审，项目符合《xx县土地利用总体规划（2010-2020年）》。

（8）项目劳动定员及工作制度：项目劳动定员为14人，年工作365天，三班制，每班工作8小时。

（9）建设进度：项目分两期建设，一期建设项目预计2020年12月投产运行。

- 3.2工程组成

新建8000m3/d污水处理厂一座（分二期建设），一期工程设计规模为4000m3/d，厂区粗格栅、提升泵井、细格栅、沉砂池、纤维转盘滤池、紫外消毒渠、计量明渠等构筑物以及进口在线室、粗格栅提升泵房、细格栅沉砂房、滤池房、紫外消毒渠房、加药间、储药间、门卫、风机房、恒压供水室、污泥脱水机房、污泥暂存间、综合楼等建筑物按照总规模8000m3/d一次建成；调节池、水解酸化池、改良AAO池、二沉池等构筑物按一期规模4000m3/d建设；设备按照一期处理规模4000m3/d进行配置。项目主要工程内容见表3.2-1。

表3.2-1    项目主要建设内容一览表

| 项目 | 项目组成 | 项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅渠 | 1座，建筑面积37.8m2，地下钢砼结构，主要设置回转式格栅机，分2条流道，中间设检修道，用于拦截污水中的漂浮物 |  |
|  | 提升泵井 | 1座，建筑面积32m2，地下钢砼结构，主要设置污水泵，用于污水的提升 |  |
|  | 细格栅渠 | 1座，建筑面积25.2m2，地上钢砼结构，分2个渠道，主要去除污水中细小颗粒物 |  |
|  | 曝气沉砂池 | 1座，建筑面积76.7m2，地上钢砼结构，主要用去出去污水中的细小砂粒 |  |
|  | 调节池 | 1座，建筑面积240m2，地下钢砼结构，加盖保温，主要用于调节污水的水质水量 |  |
|  | 水解酸化池 | 2座，建筑面积91.6m2，半地下钢砼结构，加盖保温，主要用于将污水中大分子物质降解成小分子物质，提高污水的可生化性 |  |
|  | 改良AAO池 | 2座，建筑面积294.4 m2，半地下钢砼结构，加盖保温，主要利用微生物的作用，去除污水中的COD、氨氮、TP、TN等 |  |
|  | 二沉池 | 2座，建筑面积113.0m2，半地下钢砼结构，主要用于泥水分离 |  |
|  | 纤维转盘滤布滤池 | 2座，建筑面积20.4m2，半地下钢砼结构，主要用于进一步去除污水中的SS、TP等 |  |
|  | 紫外线消毒渠 | 2座，建筑面积17.5m2，地下钢砼结构，主要用于对污水进行消毒处理 |  |
|  | 出水计量明渠 | 1座，建筑面积18.7m2，地下钢砼结构，主要用于对出水水质、水量的计量 |  |
| 辅助工程 | 提升泵与粗格栅合建房 | 1座，建筑面积110.4m2，框架结构，提升泵与粗格栅合建用房 |  |
|  | 排泥井 | 1座，建筑面积6m2，地下钢砼结构，加盖保温，主要用于水解酸化池排泥 |  |
|  | 碳源混合池 | 1座，预留，建筑面积6 m2，地下钢砼结构，加盖保温，主要用于配制碳源 |  |
|  | 配水及污泥回流井 | 1座，建筑面积50.2 m2，半地下钢砼结构，主要用于二沉池排泥及污泥回流 |  |
|  | 紫外线消毒渠房 | 1座，建筑面积100m2，框架结构，出口在线监测、恒压供水、紫外线消毒渠、出水计量明渠合建房 |  |
|  | 贮泥池 | 1座，建筑面积15m2，地下钢砼结构，加盖保温，主要用于污泥的暂存 |  |
|  | 污泥脱水机房 | 1座，建筑面积184m2，框架结构，包括脱水加药、脱水药品堆放间，主要用于污泥脱水及药品暂存 |  |
|  | 污泥暂存间 | 1座，建筑面积187m2，框架结构，用于污泥的暂存，按照危废暂存间要求进行建设，根据污泥性质进行功能转化 |  |
|  | 碳源间 | 1座，建筑面积48m2，框架结构，备用，用于碳源的暂存及投加 |  |
|  | 风机房 | 1间，建筑面积72m2，框架结构，内置风机 |  |
|  | 其他 | 细格栅、进口在线监测、除臭室、曝气沉砂池合建用房；配水井；纤维转盘滤池、脱磷加药/贮药用房 |  |
|  | 综合楼 | 1间，建筑面积264m2，二层框架结构，包括化验室、中控室等，用于厂区人员办公、休息等 |  |
|  | 门卫室 | 2间，建筑面积24m2，框架结构，用于门卫办公和休息。 |  |
|  | 停车坪 | 1块，建筑面积250m2，素混地面硬化，用于停放车辆 |  |
| 公用工程 | 供水 | 项目新鲜水由园区给水管网提供，年用水量401.5m3 |  |
|  | 供电 | 项目用电由园区供电管网提供，年用电量103.91万kWh |  |
|  | 供热 | 项目生产不用热，车间及办公区供暖由园区集中热力管网提供 |  |
| 环保工程 | 废气 | 污泥及污水处理系统废气 | 封闭收集+等离子-UV光氧化一体机+15m高排气筒 |
|  |  | 无组织废气 | 车间密闭，产臭源加盖，加强厂区绿化等措施 |
|  | 废水 | 生活污水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、污泥脱水滤液进入污水处理系统处理 |  |
|  | 噪声 | 风机、泵类选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声等措施 |  |
|  | 固体废物 | 栅渣、沉砂参照污泥进行鉴定后分别进行处置。 |  |
|  |  | 污泥经脱水，含水率＜60%，经鉴定后，若属于一般固废，则于污泥暂存间暂存，定期采用污泥专用运输车运至垃圾填埋场填埋；若属于危险废物，则采用专用防漏袋盛装，于危废暂存间内暂存，定期交有专业资质的单位处置 |  |
|  |  | 在线监测废液：采用专用容器收集，于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾：收集后交环卫部门进行处置 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积46358m2 |  |
|  | 防渗 | 各污水处理及暂存构筑物、污泥处理及暂存单元为重点防渗区；泵房等生产用房为一般防渗区；办公区、厂区道路、其它等进行一般地面硬化 |  |

- 3.3选址、总平面布置及经济技术指标

#### 3.3.1项目选址可行性分析

根据根据《室外排水设计规范(GB50014-2006》（2014版）、《城市排水工程规划规范》（GB50138-2000）及《给水排水设计手册 第5册 城镇排水》，污水处理厂选址可行性分析见表3.3-1。

表3.3-1    项目选址可行性分析

| 一般原则要求 | 本项目实际情况 |
| --- | --- |
| 厂址与规划居住区或公共建筑群的卫生防护距离应根据当地具体情况，与有关环保部门协商确定 | 项目位于xx县经济技术开发区，厂址西、北侧为空地，东、南侧为农田，距离最近的居民区约1.5km，项目远离居民区、学校等敏感点 |
| 厂址应在城镇集中供水水源的下游，至少500m | 项目厂址位于xx镇水厂下游1770m处，满足城市集中供水水源卫生防护距离要求 |
| 厂址应尽可能少占农田或不占良田，且便于农田灌溉和消纳污泥 | 项目占用园区规划一类工业用地，不占用农田 |
| 厂址应尽可能设在城镇和工厂夏季主导风向的下方 | 项目位于xx县经济技术开发区的下风向，且本项目远离居住区，位于城市下游，对周围环境影响较小 |
| 厂址应设在地形有适当坡度的城镇下游地区，使污水有自流的可能，以节约动力消耗 | 项目位于于xx县经济技术开发区东南部，详见附图3项目规划位置图，处于园区低地势区域，便于园区内企业产生的污水沿地势重力自流至本污水处理厂，减少中间提升环节 |
| 厂址应考虑汛期不受洪水的威胁 | 项目厂址所在地干旱少雨，远离洪水冲沟，地质结构良好，无地震带、断裂带，未发现影响工程稳定性的不良工程地质作用和地质灾害，场地和地基稳定 |
| 厂址的选择应考虑交通运输、水电供应、地质、水文地质等条件 | 项目厂址西侧有运输道路连通厂区与xx，交通运输便利，为污水处理厂药剂运输、职工生活品供应等提供了便利 |
| 厂址的选择应结合城镇总体规划，考虑远景发展，留有充分的扩建余地 | 项目厂址预留二期工程用地，能够满足园区远期发展的需求 |

综上表3.3-1所述，本项目污水处理厂选址符合相关规范要求。

#### 3.3.2平面布置

项目厂区平面布置按照工艺流程顺畅、布局紧凑、分区合理的原则，一期项目建设主要位于厂区的西南侧，将厂区分为：办公区、污水处理区、污泥处理区。其中，厂区正门及物流大门位于厂区的南部，办公区布置在厂区南部，靠近进厂道路，主要布置绿化、门卫、综合楼等；污水处理区主要包括预处理区和生化处理区及深度处理区：预处理区及生化处理区位于一期建设区的中部，由东向西依次为预处理区（粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池等呈南北布置）、调节池、水解酸化池、改良AAO生化池、二沉池；深度处理区位于厂区的西北部，滤布滤池、计量明渠、紫外线消毒渠、恒压供水室、在线监测室呈南北布置。噪声较大的鼓风机房及加药间、配电室布置在厂区中部；污泥脱水处置区包括贮泥池、药库、污泥脱水间、污泥暂存间位于预处理区的北侧；整体布局有序且紧促，以达到节约用地，减少管线长度的目的，具体平面布置详见附图4。

#### 3.3.3项目经济技术指标

项目经济技术指标见表3.3-2。

表3.3-2    项目经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计处理量 |  | m3/d | 4000 |
| 2 | 占地面积 |  | m2 | 66625.41 |
| 3 | 建筑物占地面积 |  | m2 | 2480 |
| 4 | 绿化面积 |  | m2 | 46358 |
| 5 | 单位水量成本 |  | 元/m3 | 2.67 |
| 6 | 财务指标 | 项目投资 | 万元 | 3800 |
|  |  | 投资回收期（税前） | 年 | 12.61 |

- 3.4原辅材料用量及设备清单

### 3.4.1原辅材料用量

项目主要原辅材料消耗见表3.4-1。原辅材料质量指标见表3.4-2、表3.4-3。

表3.4-1    项目原辅材料消耗表

| 项目 | 名称 | 形态及包装形式 | 年耗量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | PAC | 粉状，袋装 | 53 | 袋装，用作除磷剂 |
|  | PAM | 粒状，袋装 | 40 | 袋装，污泥调理剂 |
|  | 碳源 | 粒装，袋装 | -- | 乙酸钠，备用，调理污水可生化性，暂不计入计算 |
| 能源 | 新鲜水 | -- | 401.5m3/a | 由园区供水管网提供 |
|  | 电 | -- | 103.91万kWh | 由园区供电管网接入 |

表3.4-2    聚合氯化铝（PAC）质量指标

| 指标名称 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液体 |  | 固体 |  |
|  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
| 相对密度（20℃）/(g/cm3）≥ | 1.19 | 1.18 | -- | -- |
| 氧化铝（Al2O3）含量/% ≥ | 10.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 |
| 盐基度/% | 50.0～85.0 | 45.0～85.0 | 50.0～85.0 | 45.0～85.0 |
| 水不溶物含量/% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| pH（1%水溶液) | 3.5～5 |  |  |  |

表3.4-3    聚丙烯酰胺（PAM）质量指标

| 指标名称 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 固含量（固体）/% ≥ | 90.0 | 87.0 |
| 丙烯酰胺单体含量（干基）/% ≤ | 0.10 | 0.20 |
| 溶解时间（阴离子型）/min ≤ | 90 | 120 |
| 溶解时间（非离子型）/min ≤ | 150 | 240 |
| 筛余物（1.00mm筛网）/% ≤ | 10 | 10 |
| 筛余物（180μm筛网）/% ≥ | 80 | 80 |

表3.4-4    乙酸钠质量指标

| 指标名称 | 固体三水醋酸钠 |
| --- | --- |
| 固含量（固体）/% | 58~60 |
| 游离碱/% ≤ | 0.03 |
| 熔点/℃ | 58 |
| 水溶性g/L（20℃） | 762 |
| Fe/% ≤ | 0.002 |

### 3.4.2项目主要生产设备

项目主要设备见表3.4-5。

表3.4-5    项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅渠 |  |  |  |  |
| 1 | 回转式格栅机 | B=0.5m，L=8.0m，b=20mm | 台 | 1 | 碳钢 |
| 2 | 斗车 | -- | 台 | 1 | -- |
| 3 | 插板闸阀及启闭机 | 0.5×0.5m | 套 | 4 | -- |
| 4 | 超声波液位差计 | ΔH=0.5m | 套 | 1 | -- |
| 二 | 提升泵井 |  |  |  |  |
| 5 | 污水提升泵 | Q=145m3/h，H=10m，P=7.5kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 污水提升调节泵 | Q=120m3/h，H=10m，P=5.5kW | 台 | 1 | -- |
| 7 | 电动葫芦 | T=1t，N=2kW，行走功率2×0.36kW | 套 | 1 | -- |
| 8 | 超声波液位计 | 0~5m | 套 | 1 | -- |
| 三 | 细格栅渠 |  |  |  |  |
| 9 | 回转式格栅机 | B=0.5m，b=5mm，а=75°，L=5.5m，N=0.75kW | 台 | 1 | -- |
| 10 | 无轴螺旋输渣机 | D=300，N=0.37kW | 台 | 1 | -- |

续表3.4-5    项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 斗车 | -- | 台 | 1 | -- |
| 12 | 插板闸门及启闭机 | 渠道宽600 | 套 | 4 | -- |
| 13 | 超声波液位差计 | ΔH=0.5m | 套 | 1 | -- |
| 四 | 细格栅房 |  |  |  |  |
| 14 | 电磁流量计 | 0-280m3/h | 套 | 2 | 1备1用 |
| 15 | 氨氮在线 | 0-100mg/L | 套 | 1 | -- |
| 16 | 总氮在线 | 0-200mg/L | 套 | 1 | -- |
| 17 | COD在线 | 10-1000mg/L | 套 | 1 | -- |
| 18 | 总磷在线 | 0-20mg/L | 套 | 1 | -- |
| 19 | 等离子-UV光氧化一体机 | Q气=15000m3/h，N=7.5kW | 套 | 1 | -- |
| 五 | 曝气沉砂池 |  |  |  |  |
| 20 | 桥式吸砂机 | Lk=5.0m，驱动减速功率1.5kW，吸砂泵单台功率1.5kW | 套 | 1 | -- |
| 21 | 斗车 | -- | 台 | 1 | -- |
| 22 | 罗茨风机 | Q=0.87m3/min，P=1.5kW，F=44.1kPa | 台 | 2 | 1用1备 |
| 23 | 螺旋砂水分离器 | N=0.37kW，处理量18-43m3/h | 套 | 1 | -- |
| 24 | 轴流风机 | Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 6 | -- |
| 六 | 调节池 |  |  |  |  |
| 25 | 潜水搅拌器及支架 | 叶轮直径400mm，转速720r/min，N=2.5kW | 台 | 2 | -- |
| 26 | 污水二次提升泵及自耦及手动葫芦 | Q=150m3/h，H=15m，P=11.0kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 27 | 超声波液位计 | 0~5m | 台 | 1 | -- |
| 七 | 配水井 |  |  |  |  |
| 28 | 闸门及启闭机 | DN500 | 套 | 2 | -- |
| 29 | 潜水搅拌器及支架 | 叶轮直径260mm，转速740r/min，N=0.85kW | 套 | 1 | -- |
| 水解酸化池 |  |  |  |  |  |
| 30 | 潜水搅拌器及支架 | 叶轮直径260mm，转速960r/min，N=1.5kW | 台 | 4 | -- |
| 排泥井 |  |  |  |  |  |

续表3.4-5    项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 污泥泵 | Q=15m3/h，H=8m，P=0.75kW | 台 | 2 | 1备1用 |
| 32 | 潜水搅拌器及支架 | 叶轮直径260mm，转速740r/min，N=0.85kW | 套 | 1 | -- |
| 八 | 碳源混合池 |  |  |  |  |
| 33 | 潜水搅拌器及支架 | 叶轮直径260mm，N=0.85kW | 套 | 1 | -- |
| 34 | 手动方形闸门 | 400×400mm | 台 | 2 | -- |
| 九 | 改良AAO |  |  |  |  |
| 35 | 混合液回流泵 （轴流泵） | 0350QZ-100D，N=0.85kW | 台 | 2 | -- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 36 | 曝气器 | 中微孔 | 套 | 880 | -- |
| 37 | 电磁流量计 | Q=0-50m3/h，管径DN150 | 台 | 2 |  |
| 38 | 潜水推流搅拌器及支架 | N=2.2kW | 台 | 4 | 兼氧 |
| 39 | 潜水推流搅拌器及支架 | N=0.85kW | 台 | 4 | 厌氧 |
| 40 | DO仪 | -- | 套 | 2 | -- |
| 41 | MLSS仪 | -- | 套 | 2 | -- |
| 十 | 二沉池 |  |  |  |  |
| 42 | 中心传动刮泥机 | 池体直径12m，功率0.55kW | 套 | 2 | -- |
| 十一 | 配水及污泥回流井 |  |  |  |  |
| 43 | 污泥回流泵 | Q=80m³/h，H=7m，N=3.0kW | 台 | 3 | 2用1备 |
| 44 | 剩余污泥泵 | Q=25m³/h，H=14m，P=2.2kW | 台 | 2 | 1用1备 |
| 45 | 铸铁镶铜圆闸门及手动启闭机 | 水头4.5m | 套 | 2 | 1用1备 |
| 46 | 潜水推流器 | N=1.5kW | 套 | 1 | -- |
| 十二 | 纤维转盘滤布滤池 |  |  |  |  |
| 47 | 纤维滤池成套设备 | 直径2m，N=0.75kW，过滤孔径≤10μm，每个滤盘过滤面积≥5.2m2 | 套 | 1 | 含驱动电机、反冲洗泵等 |
| 48 | 手动靠壁式提板闸及手动启闭机 | 600×400，H=1.6m | 套 | 3 | -- |

续表3.4-5    项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 手动靠壁式提板闸及手动启闭机 |  | DN400，H=2.1m | 套 | 2 | -- |
| 50 | 手动靠壁式提板闸及手动启闭机 |  | DN500，H=3.0m | 套 | 2 | -- |
| 51 | 隔膜计量泵 |  | Q=300L/h，H=30m，N=0.75kW | 套 | 2 | 1用1备 |
| 52 | 溶药加药装置 |  | 容积V=1.5m3，N=1.1kW | 套 | 1 | -- |
| 53 | 搅拌机 |  | N=1.5kW | 套 | 1 | -- |
| 十三 | 紫外线消毒渠 |  |  |  |  |  |
| 54 | 手动插板闸门及手动启闭机 |  | 渠宽1400mm，渠深1430mm | 台 | 1 | -- |
| 55 | 手动靠壁式提板闸及手动启闭机 |  | 500×500，H=1.65m | 套 | 1 | -- |
| 56 | 紫外消毒成套设备 |  | 装机容量9kW | 套 | 1 | 含清洗及控制系统 |
| 57 | 恒压供水系统 | 自吸泵 | Q=25m3/h，H=60m，N=11kW | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 气压罐 | -- | 个 | 1 | 厂家配套提供 |
|  |  | 配电箱及控制柜 | -- | 个 | 1 | 厂家配套提供 |
| 十四 | 出水计量明渠 |  |  |  |  |  |
| 58 | 在线监测仪 |  | pH、COD、TP、NH3-N | 套 | 1 | 成套采购 |
| 59 | 超声波流量计 |  | 按环保局要求设置 | 台 | 1 | -- |
| 十五 | 贮泥池 |  |  |  |  |  |
| 60 | 潜水搅拌机 |  | 叶轮直径260mm，N=0.85kW | 台 | 1 | -- |
| 十六 | 污泥脱水机房及污泥脱水加药、脱水药品堆放间 |  |  |  |  |  |
| 61 | 板框压滤机 |  | Q=10~15m3/h | 台 | 1 | -- |
| 62 | 污泥螺杆泵 |  | Q=10~30m3/h，P=0.3MPa，N=7.5kW | 套 | 1 | 与脱水机配套供货 |
| 63 | 电动单梁悬挂式起重机 |  | G=3t，起吊高度H=6.0m，Lk=7.5m，N=4.5+4×0.4kW | 台 | 1 | -- |
| 64 | 空气压缩机 |  | Q=0.37m3/min，P=0.8MPa，N=2.2kW | 台 | 1 | 与脱水机配套供货 |

续表3.4-5    项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | PAM一体溶解加药装置 | Q=1.5~7.5kg/h，容积V=1.5m3，N=3×0.37+0.37kW | 套 | 1 | 溶液浓度3~5‰，投加浓度1‰ |
| 66 | 加药螺杆泵 | Q=0.3~1.5m3/h，P=0.6MPa，N=0.75kW | 台 | 1 | -- |
| 67 | 管道混合器 | DN100，P=1.0MPa | 台 | 1 | -- |
| 68 | 污泥电磁流量计 | DN100，P=1.0MPa | 台 | 1 | -- |
| 69 | 药液电磁流量计 | DN32，P=0.6MPa | 台 | 1 | -- |
| 70 | 管道过滤器 | DN65，P=1.0MPa | 台 | 1 | -- |
| 71 | 无轴螺旋输送机 | B=0.26m，输送长度6.80m，N=1.5kW，0°安装 | 台 | 1 | -- |
| 72 | 无轴螺旋输送机 | B=0.32m，输送长度6.80m，N=2.2kW，30°安装 | 台 | 1 | -- |
| 73 | 轴流风机 | Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 4 | -- |
| 十七 | 碳源加储药间 |  |  |  |  |
| 74 | 轴流风机 | Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 2 | -- |
| 75 | 溶液制备装置 | 溶液池容积1m3， N=1.1kW | 套 | 1 | -- |
| 76 | 计量泵 | Q=0.35m3/h，H=0.6MPa，N=0.75kW | 套 | 2 | -- |
| 十八 | 风机房 |  |  |  |  |
| 77 | 轴流风机 | Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 6 | -- |
| 78 | 罗茨鼓风机 | Q=24.74m3/min，N=37kW，P=0.07MPa | 台 | 2 | 1用1备变频控制 |
| 79 | 电动单梁悬挂吊车 | G=2T，H=6m，N=1.5+0.2kW | 台 | 1 | -- |
| 十九 | 配电室 |  |  |  |  |
| 80 | 轴流风机 | Q=1649m3/h，N=0.12kW | 台 | 2 | -- |
| 81 | 室外电力变压器 | 400KVA | 套 | 2 | -- |

- 3.5污水处理工艺选择

### 3.5.1项目设计进出水水质

（1）收水范围

本项目主要收集和处理园区工业企业排水、配套生活区污水和xx的生活污水。

（2）进水水量

由于xx县经济技术开发区是新建产业园，目前尚无企业正式入驻，项目收水量根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）中的各种不同性质的给水量进行预测。xx县经济技术开发区用地范围内污水量预测见表3.5-1，xx污水量预测见表3.5-2。

表3.5-1    xx县经济技术开发区用地范围内产生污水量预测

| 序号 | 用地名称 | 面积（hm2） | 用水定额（m3/hm2·d） | 日用水量（m3/d） | 重复利用率（%） | 折减系数（%） | 收集系数（%） | 日均污水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 4.63 | 90 | 416.7 | 0 | 90 | 95 | 356.3 |
| 2 | 商住用地 | 1.72 | 50 | 86 | 0 | 90 | 95 | 73.5 |
| 3 | 商业用地 | 2.28 | 125 | 285 | 0 | 90 | 95 | 243.7 |
| 4 | 工业用地 | 162.58 | 60 | 9754.8 | 30 | 90 | 95 | 5838.2 |
| 5 | 城市道路用地 | 16.92 | 25 | 423 | 0 | 90 | 95 | 361.7 |
| 6 | 公用设施用地 | 0.83 | 37.5 | 31.1 | 0 | 90 | 95 | 26.6 |
| 7 | 绿地与广场用地 | 18.40 | 20 | 368 | 0 | 90 | 95 | 314.6 |
| 8 | 公路用地 | 1.67 | 20 | 33.4 | 0 | 90 | 95 | 28.6 |
| 9 | 水域 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 |
| 10 | 日均污水量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7243.2 |

说明：日污水量=日用水量*（1-重复利用率）*折减系数*收集系数*

表3.5-2    xx每天产生的污水量预测

| 人口数量（人） | 计算用水定额（L/人·d） | 实际日用水量（m3/d） | 产污系数（%） | 日均污水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6278 | 80 | 502.2 | 80 | 401.8 |

经计算：xx县经济技术开发区污水处理厂服务区域日接纳污水总量为7243.2+401.8=7645m3，其中工业用地产生的工业污水约5838.2m3/d，占污水总量的76%，考虑到工业园密度因素，一定的变化系数及引入企业的不确定性，污水处理厂总处理规模确定为8000m3/d，同时考虑到园区现在未有企业入驻，项目分两期建设，一期建设处理规模为4000m3/d。

（3）进水水质

①生活污水

根据《室外排水设计规范》关于生活污水水质设计参考数据，计算生活污水进水水质见表3.5-3。

表3.5-3    生活污水进水水质

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 300 | 180 | 220 | 40 | 21 | 4 | 6~9 |

②工业废水

根据《xx纺织工业城xx县工业园区总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》：xx县经济技术开发区功能定位以打造现代纺织服装产业示范基地为目标，融服装产业、针织产业、创新产业、研发设计、产品展示、文化融入、生活共享、生态绿色等功能为一体的现代新型工业园区。

园区内优先发展的企业要求如下：

1)符合现行国家产业政策，行业准入条件；

2)符合园区总体规划要求，满足规划中的环境目标；

3)达到国家清洁生产二级以上水平要求；

4)优化发展生产技术水平，附加值高、低能耗、低污染的产业项目，引导企业采用国际国内先进的环保工艺和技术，严格控制园区污染物排放；

5)严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

鼓励低能耗、低污染、耗水量低的企业进驻园区：

1)采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品；

2)采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品；

3)新型高技术纺织机械、关键专用基础件和计量、检测、试验仪器的开发与制造；

4)高档地毯、抽纱、刺绣产品生产；

5)服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用；

6)废旧纺织品回收再利用技术与产品生产。

限制和禁止入园的项目：

对于达不到进园区企业要求的建设项目禁止进入，具体要求为：

1)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》中列入的纺织类相关设备和产品，如 “1”字头的纺纱、织造设备；A512、A513 型系列细纱机等；

2)《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》中限制类十三、纺织中规定的各类限制类项目，如常规化纤长丝用锭轴长1200mm及以下的半自动卷绕设备；单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2 m的常规丙纶纺粘法非织造布生产线等；

3)不符合园区产业定位、污染物排放量较大的行业。如印染、化工、造纸的水污染物排放强度大的项目；

4)严格禁止“高污染、高能耗、高耗水”企业进园区，防止东部区域“三高”企业转移至xx。

因此，园区不涉及棉纤维生产、印染及染整，废水以服装加工废水、设备及厂区冲洗废水为主，但园区尚未建设，污水水质具有不确定性，xx县经济技术开发区污水处理厂收水水质还应满足以下要求：

1)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的第一类有毒、有害污染物一律在厂内处理（或车间处理），必须达标排放；

表3.5-4    污水处理厂第一类污染物进水水质要求

| 序号 | 水质项目 | 最高允许浓度 | 序号 | 水质项目 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 | 8 | 总镍 | 1.0 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 | 9 | 苯并[α]芘 | 0.00003 |
| 3 | 总镉 | 0.1 | 10 | 总铍 | 0.005 |
| 4 | 总铬 | 1.5 | 11 | 总银 | 0.5 |
| 5 | 六价铬 | 0.5 | 12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
| 6 | 总砷 | 0.5 | 13 | 总ß放射性 | 10Bq/L |
| 7 | 总铅 | 1.0 |  |  |  |

2)向各排污单位提出允许排放总量，实行总量控制；对可生化性较好的生活污水，可视具体情况，适当放宽管网纳污标准；

3)本污水处理工程污水系统以接纳可生化的有机废水为主，对含无机废物的污水应自行处理达标后排放；

4)严禁向污水管道排放有毒、有害、易燃、易爆、恶臭等可能危害城镇排水与污水处理设施安全和公共安全的物质及有害气体和具有腐蚀性的污水或物质；

5)严禁向污水管道倾倒垃圾、粪便、积雪、工业废渣、餐厨废物、施工泥浆等造成下水道堵塞的物质；

6)重点污染企业污水出口处要安装计量和水质在线检测装置；

7)企业排水需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关污水水质标准才能排入收集管网；

8)严禁向城镇下水道排入易凝聚、沉积等导致下水道淤积的污水或物质；

9)对包括病原体、放射性污染物等污水，根据污染物的行业来源，其限值应满足国家现行有关标准的要求方可排入污水管道；

因此，根据《xx纺织工业城xx县工业园总体规划（2017-2030年）》及项目可研资料，工业污水进水水质见表3.5-5。

表3.5-5    工业污水进水水质

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 500 | 350 | 400 | 45 | 70 | 8 | 8 |

③综合水质

由于xx县经济技术开发区属于新建园区，尚未有企业入驻，本次评价通过负荷加权计算,同时类比其他工业园区污水处理厂进水水质，考虑到一定的安全系数和新建产业园引入企业的不确定性，确定进水水质见表3.5-6。

表3.5-6    设计进水水质一览表

| 项目 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | pH | LAS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤450 | ≤270 | ≤340 | ≤35 | ≤45 | ≤5.5 | 6~9 | 6 |

（4）出水水质

考虑该地区气候干燥，水资源紧缺的现实，本项目污水处理厂尾水考虑全部综合利用。项目拟建污水处理厂设计出水水质要求满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中相关控制标准。

表3.5-7    设计出水水质

| 项目 | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | ≤50 |
| 生化需氧量（BOD） | mg/L | ≤10 |
| 悬浮物（SS） | mg/L | ≤10 |
| 总氮（以N计） | mg/L | ≤15 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | ≤5（8） |
| 总磷（以P计) | mg/L | ≤0.5 |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| LAS | mg/L | ≤0.5 |
| 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |

（5）污染物去除效率

为满足项目的进水及出水要求，污水工程设计进、出水水质指标及处理效率要求见表3.5-8。

表3.5-8    主要污染物总去除率一览表

| 项目 | 单位 | 进水 | 出水 | 总去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | -- | 6~9 | 6.5~8.5 | -- |
| COD | mg/L | 450 | 50 | 88.89 |
| BOD5 | mg/L | 270 | 10 | 96.30 |
| SS | mg/L | 340 | 10 | 97.06 |
| NH3-N | mg/L | 35 | 5 | 85.71 |
| 总磷 | mg/L | 5.5 | 0.5 | 90.91 |
| 总氮 | mg/L | 45 | 15 | 66.67 |
| LAS | mg/L | 6 | 0.5 | 91.67 |

### 3.5.2污水预处理工艺选择

污水在进入生物处理单元前必须进行预处理，以保证后续处理工段的正常运行。预处理单元包括粗格栅、细格栅、沉砂池、调节池、初沉池等，主要去除污水中的砂粒、栅渣等颗粒漂浮物及悬浮物（必要时投加药剂兼有去除胶体物的作用）。预处理单元构筑物形式较单一，亦无特殊设备，本项目直接选用常规处理构筑物及设备。

### 3.5.3污水主处理工艺选择

（1）工艺选择原则

①根据xx县经济技术开发区发展定位，拟引进企业情况等，结合当地实际，因地制宜的选择处理工艺。

②选用处理效果稳定、成熟、可靠、运行管理方便的处理工艺。

③基建投资和运行费用低，以尽可能少的投入取得尽可能多的效益。

④运行管理方便，运转灵活，便于维护，并可根据不同的进水水质和出水水质要求调整运行方式和工艺参数。

⑤提高污水处理的管理水平，实现科学管理，同时充分考虑我国国情，釆用先进可靠的自动化控制及仪表监测系统。

⑥污水处理厂总图布置紧凑、合理、管理方便。

（2）污水处理工艺论证

表3.5-9    污水处理厂进水水质技术性能指标

| 项目 | 比值 | 生化难易程度 |
| --- | --- | --- |
| BOD5/CODcr | 0.6 | ＞0.45可生化性较好 |
| BOD5/TN | 6 | ＞3.5满足生物脱氮要求 |
| BOD5/TP | 49.09 | ＞20满足生物除磷要求 |

①BOD5/CODcr比值

污水BOD5/CODcr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为 BOD5/CODcr＞0.45时可生化性较好，BOD5/CODcr＞0.3时可生化，BOD5/CODcr＜0.3时较难生化，BOD5/CODcr＜0.25时不易生化。

通过对污水处理厂进水水质分析可知，园区正常运行后，污水主要来自轻纺服装加工（不含印染等重污染工业）企业排水、配套生活区及xx的生活污水等，污水处理厂进水营养物比值中B/C值约为0.6，从数据上来看属于易生化的范围，但由于是新建产业园，其企业引入存在一定的不确定性，所以本项目建议采用水解酸化的方式改善污水B/C值再进行生物处理。

②BOD5/TN（即C/N）比值

C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86就能进行脱氮。本项目进水水质C/N=6.0，实际运行资料表明BOD5/TN＞3.0可使反硝化过程正常进行，当BOD5/TN＞4~6时可认为碳源充足。本厂进水水质能够满足生物脱氮要求，但考虑新建园区的不确定性，需要考虑加药装置作为备用，在不满足脱氮要求时对污水中BOD5进行调理后进行生物脱氮。

③BOD5/TP比值

该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。本项目BOD5/TP=49.09，表明生物除磷效果较好。

④处理工艺要求

根据水质分析的结果，本工程进水水质浓度适中，适合生物处理。

根据对各项污染物去除率的要求，表明污水处理厂适合采用生物处理工艺，但生物处理工艺在满足常规去除BOD5和COD以及SS的同时，必须具备脱氮除磷的功能，当其他碳源污染物并未同步提高时，通过排出剩余污泥去除的TN有限，需要通过微生物的硝化作用及反硝化作用去除大部分氮源污染物。参考国内外采用脱氮除磷工艺的污水处理厂设计参数和运行经验，采用适宜的脱氮除磷污水生物处理工艺，水质中污染物的去除是能够得到保证的。

通过上述的水质分析，本项目污水处理要点有：

a选择的处理工艺必须具有脱氮除磷功能；

b本项目进水水质中氮的浓度相对较高，选择的处理工艺必须脱氮效果好；

c选择的处理工艺必须适应于冬季较低的气温和污水温度；

d考虑到工业污水的成分相对复杂，出水水质要求较高，本项目需考虑深度处理。

（3）污水处理工艺的选择

目前较为成熟常用的污水处理工艺有CASS工艺、氧化沟工艺、AAO及其改良工艺，同时类比其他污水处理厂，结合本项目实际情况，现对三种工艺的在处理效果、占地面积、自动化程度、投资等各项指标进行综合比较分析，以确定最适合本项目的处理工艺，具体见表3.5-10。

表3.5-10    工艺方案技术比较一览表

| 方案项目 | CASS工艺 | 氧化沟工艺 | AAO及其改良工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理效果 | 出水水质稳定，脱氮效果一般 | 出水水质稳定，且能够达到水质标准 | 出水水质稳定，且能够达到水质标准 |
| 占地面积 | 较小 | 较大 | 较小 |
| 自动化 | 高 | 低 | 一般 |
| 投资 | 较高 | 高 | 低 |
| 污泥 | 污泥龄较长，污泥趋于稳定，可有效地控制活性污泥膨胀 | 污泥龄较长，剩余污泥高度稳定 | 污泥龄较长，污泥趋于稳定 |
| 抗冲击负荷能力 | 抗冲击负荷能力强 | 抗冲击负荷能力强 | 抗冲击负荷能力强 |
| 能耗 | 高 | 低 | 一般 |
| 运行管理 | 工艺在运行过程中控制方式较为固定单一，容易受到复杂工况的影响；该工艺构造相对复杂，运行管理复杂 | 工艺流程简单，运行管理方便 | 工艺流程简单，运行管理方便 |

综上分析， AAO及其改良工艺具有工程费用低、抗冲击负荷能力强、脱氮除磷效率高、出水水质稳定、占地面积小、运行管理方便等特点，因此，项目选用改良AAO工艺作为主体污水处理工艺。

### 3.5.4深度处理工艺的选择

改良AAO生化池及二沉池正常运行后，对工业污水而言，因其水质的复杂性，二级生物处理后，出水水质未能达到排放标准，为保证最终出水达标排放，本项目需采取深度处理工艺。

适合污水深度处理的过滤工艺包括气水反冲V型滤池、活性砂滤池、纤维球（束）过滤池、D型纤维滤池、纤维转盘滤布滤池、回转微过滤滤池等，它们作为水质把关单元，通过去除生化过程和化学沉淀中未能去除的颗粒、胶体物质、悬浮固体、磷、重金属、细菌、病毒等，进一步提高污水处理厂出水水质。根据本项目的实际情况，及其它污水处理厂的应用经验，拟将纤维转盘滤布滤池和动态流砂过滤器处理器（活性砂滤池）两种过滤方式作经济、技术比较，选择适合本项目的方案，具体见表3.5-11。

表3.5-11    动态流砂过滤器处理器与纤维滤布滤池的技术比较一览表

| 序号 | 综合比较 | 动态流砂过滤器处理器 | 纤维转盘滤布滤池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤介质 | 石英砂滤料 | 纤维滤布 |
| 2 | 运行方式 | 连续 | 连续 |
| 3 | 反冲洗方式 | 连续反冲自洗 | 负压抽吸滤布反冲洗 |
| 4 | 自用反冲洗水量 | 1.5~2.5% | 1~2% |
| 5 | 过滤水头（m） | 1.0 | 0.3 |
| 6 | 滤速（m3/m2·h） | 6~7 | ≤15 |
| 7 | 安装情况 | 整体设备，安装方便 | 整体设备，安装方便 |
| 8 | 占地情况 | 需建特定的滤池池体 | 需建滤池池体 |
| 9 | 检修情况 | 对滤料做必要的维护 | 需人工定期进行维护保养 |
| 10 | 寿命、过滤介质更换频率 | 整体设备使用寿命20~30年，滤料更换周期为5~8年 | 对池体的使用寿命为50年，设备为20年，滤布更换周期为1~2年 |

两种过滤方式的处理效果都较好，日常处理成本相差不大，占地、水头损失都能满足本项目的需要，其中纤维转盘滤布滤池具有安装方便，配套修建的构筑物相对较少，使用时间长，滤速较高，过滤水头损失低的优点，且纤维转盘滤布滤池目前已国产化，更换滤布的周期虽比动态流砂过滤器频繁，但只需一次性更换不需随时补充，价格相较便宜；而动态流砂过滤器处理器虽具有产品质量可靠、过滤处理效果较高及运行稳定可靠等优点，但需要过滤水头相对较高，流砂存在损失，而且没有全面实现国产化，售后问题相对突出，所以从经济和管理方面考虑，本项目采用纤维转盘滤布滤池作为深度处理工艺。

### 3.5.5污泥脱水工艺的选择

目前，常用的污泥脱水工艺有自然干化和机械脱水。

污泥的自然干化是一种简便经济的脱水方法，易受当地自然条件影响，适合于有条件的中小规模的污水处理厂。污泥干化的主要构筑物是干化场，可分为自然滤层干化场与人工滤层干化场两种。干化场脱水主要依靠渗透、蒸发与撇除。影响干化场脱水的因素有两点：一是气候条件，如当地的降雨量、蒸发量、相对湿度、风速和年冰冻期；二是污泥性质，如消化污泥中产生的气泡、污泥比阻等。

机械脱水的基本原理都是以过滤介质两侧的压力差作为推动力，使污泥中的水分被强制通过过滤介质，形成滤液排出，而固体颗粒被截留在过滤介质上成为脱水后的滤饼，从而实现污泥脱水的目的。一般大中型污水处理厂均采用机械脱水。

本次评价认为：一、自然干化脱水使用的干化场作为产臭源，无法封闭，对于恶臭的控制较为困难；二、自然干化脱水对于污泥含水率的控制较差，受天气等影响大；本次评价建议使用机械脱水方式。

就机械处理污泥而言，分析国内外脱水机械应用情况，目前应用较多的是带式压滤机、板框压滤机和离心脱水机三种，其性能对比见表3.5-12。

表3.5-12    污泥脱水设备对比一览表

| 序号 | 对比项目 | 板框压滤机 | 带式压滤机 | 离心脱水机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥饼含水率% | 55~60 | 75~80 | 70~75 |
|  | 进泥浓度（g/L） | 2.5~3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 能耗（kWh/TDS） | 14~40 | ＜10 | 30~60 |
| 3 | 聚合物投加量kg/TDS | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
| 4 | 工作方式 | 间歇式 | 连续 | 连续 |
| 5 | 工作条件 | 半敞开式 | 半敞开式 | 密闭 |
| 6 | 操作条件 | 脱泥时需要有人帮助（部分进口设备自动脱泥） | 自动脱泥 | 自动脱泥 |
| 7 | 环境影响 | 噪音较小，卫生条件差 | 噪音较小，卫生条件差 | 噪音较大，卫生条件好 |
| 8 | 故障情况 | 易损件较少，滤布易更换 | 易损件适中，滤布易更换 | 附属设备少，维护较方便，故障较少 |
| 9 | 设备费用 | 最高 | 最低 | 较高 |
| 10 | 土建费用 | 附属设备多，主机外型尺寸大，脱水间面积大，造价高 | 附属设备少，主机尺寸适中，脱水间面积适中，土建费用较低 | 主要设备、附属设备少，主机外型尺寸小，土建费用最低 |
| 11 | 工作量 | 大 | 小 | 较小 |
| 12 | 运输车辆 | 最少 | 多 | 较多 |

三种机械脱水方式均有各自特点，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的要求，污泥含水率低于60%时，方可进入垃圾填埋场填埋，综合考虑压滤机的脱水效率、长期稳定运行效果及运输量，本项目选择板框压滤机作为污泥脱水设备。

### 3.5.6尾水消毒工艺比选

常用的消毒方法有液氯消毒、次氯酸钠消毒、紫外线消毒、ClO2消毒等，其优缺点对比见表3.5-13。

表3.5-13   消毒工艺比较一览表

| 项目 | 液氯 | 次氯酸钠 | 二氧化氯 | 紫外线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杀毒有效性 | 较强 | 中 | 强 | 强 |
| 一般投加量（mg/L） | 5~10 | 5~10 | 5~10 | / |
| 接触时间 | 30min | 30min | 30min | 10~100s |
| 一次性投资 | 低 | 较高 | 较高 | 高 |
| 运转成本 | 便宜 | 较贵 | 较贵 | 高 |
| 主要优点 | 技术成熟，有后续消毒作用 | 有定型产品，使用方便，有后续消毒作用和MBR洗膜药剂一致 | 有定型产品，使用方便，有后续消毒作用，无消毒副 产品 | 占地面积小、杀菌迅速，无化学药剂，无消毒副产物，危险性小，无二次污染 |
| 主要缺点 | 有臭味，有消毒副产物，是有时 安全措施要求高 | 现场制备，设备维护 管理要求较高，有消 毒副产物 | 现场制备，设备维护管理要求较高 | 消毒效果受出水水质影响较大，设备衰减程度大，持续消毒作用 |
| 适用条件 | 大、中型污 水处理厂 | 中、小型污水处理厂 | 中、小型污水处理厂 | 各种规模的污水处理厂 |

通过对以上几种常见污水消毒方法的对比分析，结合本工程特点，操作要求简单，维护工作方便，占地面积小，杀菌效率高，危险性小，无二次污染，因此，选择紫外线消毒法作为出水最终消毒措施。

### 3.5.7除臭工艺比选

为了保证污水处理厂周边空气环境质量，本项目对污水处理厂进行除臭设计，对恶臭主要发生源进行封闭收集和除臭处理。

（1）臭气来源

污水中会有氨、硫化氢等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，影响人们身心健康。因此，污水处理设施应考虑除臭措施。污水处理厂中污水处理设施中臭气的来源与气味值见表3.5-14。

表3.5-14    污水处理设施中臭气的来源与气味值

| 序号 | 名称 | 气味值 | 波动范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水 | 45 | 25～80 |
| 2 | 格栅井、提升泵房 | 85 | 32～136 |
| 3 | 沉砂池 | 60 | 30～90 |
| 4 | 一般负荷曝气池 | 50 | 21～101 |
| 5 | 延时曝气法曝气池 | 30 | 10～43 |
| 6 | 二沉池 | 30 | 12～50 |
| 7 | 二沉池污泥提升 | 45 | 26～82 |
| 8 | 生污泥存放 | 200 | 30～800 |
| 9 | 消化污泥存放 | 80 | 35～240 |
| 10 | 机械污泥脱水室 | 400 | 50～770 |

从表中可看出，臭气值较大的地方主要是污水预处理部分（格栅井、提升泵房、沉砂池）和污泥处理部分（贮泥池、脱水间等），是除臭的重点，根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT243-2016）对几种除臭法比较见表3.5-15：

表3.5-15    除臭技术比较一览表

| 净化方法 | 生物除臭法 | 离子除臭法 | 活性炭吸附法 | 臭氧氧化法 | 燃烧除臭法 | 化学洗涤法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 各种气体 | 中、低浓度各种气体 | 低浓度臭气或用于其他除臭工艺的后序处理 | 低浓度、大风量臭气 | 爆炸浓度极限以下的气体 | 风量高、中高浓度的臭气 |
| 运行管理要点 | 1、保持适合微生物生长的pH、温度等条件；2、除臭风机和喷淋水避免长期停止运行；3、喷淋水需去除杂质 | 运行管理方便，无特殊要求 | 1、臭气参数改变时需相应改变设备参数设定；2、为减少臭气中粉尘等杂质降低吸附剂的吸附能力，需设置设置预处理装置 | 1、除臭效果逐渐降低，需注意观测；2、为处理未反应得臭氧，需装置臭氧分解器 | 1、运行操作的专业性很强；2、燃烧后虽然臭味消失，但二氧化硫会产生二次污染， | 1、操作时需戴上防护工具；2、操作管理人员须有相关资质及管理知识；3、需准备好泄漏时的中和药品 |
| 总耗电量 | 高 | 较高 | 较高 | 较高 | 高 | 较高 |
| 设备初期投资费用 | 高 | 较高 | 较高 | 较高 | 高 | 高 |
| 运行管理成本 | 一般 | 低 | 较高 | 较高 | 高 | 高 |
| 占地面积 | 一般 | 较小 | 较小 | 较大 | 较大 | 较大 |
| 维护 | 系统设备维护一般，仪器仪表维修量一般 | 系统设备维护简单，维修量小。 | 系统维护复杂，需定期更换或再生活性炭 | 维护复杂，费用高 | 系统维护复杂，精密仪器仪表维修费用高 | 系统设备较多，维护复杂 |

本项目产生臭气的主要地方是预处理区及污泥处理区，考虑到冬季xx气温极低的特点，为节约一次性投资，方便管理，项目选择离子除臭法，采用占地面积小的等离子—UV光氧一体机作为除臭设施。

### 3.5.8拟选用工艺说明

工业污水的特点是水量和水质随时间变化的幅度较大，污水普遍COD浓度较高、可生化性较差。工业污水的处理方法大体包括：物理处理法、化学处理法、物理化学处理法和生物处理法。国内外成熟可靠的处理方法仍以生物处理法为主，同时需辅以必要的预处理和深度处理，以确保生物处理法的处理效果。

由污水收集管网来的污水首先经过粗格栅截留，除去较大的固体、悬浮物和漂浮物，以防止堵塞后续处理管道、阀门和水泵；细格栅去除粗格栅未拦截的固体颗粒和漂浮物，污水由潜污泵提升至沉砂池除去比重较大的无机颗粒，再经沉砂池进入调节池进行水质水量的调节后排入水解酸化池，改善污水的生化性后，进入改良AAO池及二沉池进行生物处理及泥水分离，处理后的尾水在消毒渠进行消毒后，全部综合利用。当污水处理厂来水水质超标时，停止接收来水，以免影响生物活性。根据设计要求及《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）及《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010），项目污水处理各工序去除效率如下：

表3.5-16    本项目污水处理各工序污染物去除效率核算

| 处理单元 |  | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） | LAS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅+细格栅+沉砂池 | 进水 | 450 | 270 | 340 | 35 | 45 | 5.5 | 6.0 |
|  | 去除效率% | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | 出水 | 428 | 262 | 282 | 35 | 44.1 | 5.4 | 6.0 |
| 调节池 | 进水（mg/L) | 428 | 262 | 282 | 35 | 44.1 | 5.4 | 6.0 |
|  | 去除效率（%） | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 出水（mg/L) | 420 | 259.4 | 273.5 | 35 | 43.88 | 5.4 | 6.0 |
| 水解酸化池 | 进水（mg/L) | 420 | 259.4 | 273.5 | 35 | 43.88 | 5.4 | 6.0 |
|  | 去除效率（%） | 20 | 16 | 41 | 0 | 3 | 4 | 16 |
|  | 出水（mg/L) | 336 | 217.9 | 161.4 | 35 | 42.56 | 5.18 | 5.0 |
| 改良AAO+二沉池 | 进水（mg/L) | 336 | 217.9 | 161.4 | 35 | 42.56 | 5.18 | 5.0 |
|  | 去除效率（%） | 83 | 95.0 | 90 | 90 | 75 | 78 | 88 |
|  | 出水（mg/L) | 57.1 | 10.89 | 16.10 | 3.5 | 10.68 | 1.14 | 0.4 |
| 纤维转盘滤布滤池+紫外线消毒 | 进水（mg/L) | 57.1 | 10.89 | 16.10 | 3.5 | 10.68 | 1.14 | 0.4 |
|  | 去除效率（%） | 30 | 27 | 60.8 | 0 | 0 | 68 | 0 |
|  | 出水（mg/L) | 40.0 | 7.95 | 6.3 | 3.5 | 10.68 | 0.36 | 0.4 |
| 排放标准 | -- | 50 | 10 | 10 | 5（8） | ≤15 | 0.5 | 0.5 |
| 说明：由于产业园是新建，尚无企业入驻，招商存在不确定性，对进水要求的可生化性及浓度进行严格管理，使进水浓度能达到可生化性要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过以上核算，本项目所选用工艺在正常运行的情况下，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准。

### 3.5.9排水去向

根据园区规划，结合xx属于缺水区的实际情况，本工程污水处理厂出水全部回用，部分用于园区企业生产设备冷却水、公建部分用水、绿化、道路用水，部分排入xx生物发电有限公司进行综合利用。

（1）xx县经济技术开发区中水利用规划

根据《xx纺织工业城xx县工业园总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》对中水水源要求，规划建设7100m3/d中水处理厂1座，回用于园区企业设备冷却、辅助工业用水及部分公建用水，园区绿化、道路降尘用水。

目前由于引入企业的不确定性，工业生产回用水量按照污水总量的30%考虑，则工业回用水量为1200m3/d。

1050m3/d尾水排入xx生物发电有限公司进行综合利用（该部分管网不在本工程建设内容之列，另行建设，并办理相关环保手续）。国能xx生物发电有限公司位于xxxxxx地区xx县xx53公里处，位于项目西南侧5.5km处，于2014年4月正式并入国网，现属国网节能公司子公司，是xx第一家经过自治区发改委核准建设的利用生物质能发电的示范项目。项目建设装机总容量为1×12MW（兆xx），配1台48t/h生物质锅炉，项目总投资1.4亿元，于2007年4月25日实地开工建设，在2008年9月27日正式并网发电。公司年消耗农林废弃物约10万吨，年可发电量8000万/千xx时，减少二氧化碳排放量7万吨/年，生产中所产生的约8000吨灰、渣部分应用于环保制砖、水泥、加气块、建筑房顶防水材料、农用复合肥等。经类比，公司建设项目中水需求量约1050m3/d。

根据《xx纺织工业城xx县工业园区总体规划（2017-2030年》中规划园区人口为1.4万人，考虑到园区现在尚未有企业入驻，商住区、生活区及园区公厕使用人口数量取0.4万人，根据《xxxx生活用水定额》城市公厕用水定额为35L/（人·次），每人冲洗次数取5次/d，则冲洗水量为700m3/d。

园区规划绿化面积为18.40hm2（约276亩），《xxxx生活用水定额》，城市绿化（微喷）xx区用水量为500-600m3/亩•a，本次取平均值550m3/亩•a，则年用水量为151800m3，灌溉期按照215天计，则日用水量为706.05m3；规划城市道路用地为16.92hm2（169200m2），据给水排水设计手册•第二册•建筑给水排水的规定，道路用水定额 1.5 L/ m2•次，每天喷淋 3 次，道路喷洒面积按照 95%计，则地面洒水需水量为723.33m3/d。

项目排水去向见表3.5-17。

考虑非灌溉期，绿化、道路洒水不能实施，为保证尾水全部综合利用，必须进行冬储夏灌，项目所在地非灌溉期为150天，计划在厂区北侧预留空地内建设16万m3中水库1座，用来储存冬季未能消纳的中水。中水库位置详见附图4厂区平面布置图（中水库及其配套管网建设另行立项，不在本次环境影响评价范围内）。

项目厂址东侧跟南侧均为棉田，其中南侧以xx为界，西侧以Sxx为界，北侧以规划经六路为界，东侧以最近村庄为界，该区域内棉田面积约为8500亩。具体见图3.5-1。项目污水处理厂出水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中要求，根据xxxx水利厅水管总站《关于印发xxxx农业灌溉用水定额指标（试行）的通知》（新水水管[2012]4号），棉花基本灌溉定额为390m3/亩，项目冬季储水量约为157500m3，可灌溉棉田面积为404亩，因此来年春季区域内棉田可消纳冬季储水量。

表3.5-17    项目排水去向一览表

| 序号 | 排水去向 | 用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业生产 | 1200 |
| 2 | 公厕用水 | 700 |
| 3 | 生物质发电有限公司综合利用 | 1050 |
| 4 | 绿化 | 706.05 |
| 5 | 道路清扫 | 343.95 |

综上所述，项目中水管网建成后，尾水有稳定的排放去向，可完全被消纳。

- 3.6工艺流程及排污节点

（1）预处理阶段

园区内企业产生的工业废水、配套生活区污水以及xx的生活污水经过排水管网收集，通过管道自然坡降自流入污水处理厂，首先经过粗格栅，除去较大的固体、悬浮物和漂浮物后通过提升泵提升至细格栅，经细格栅进一步去除较小的漂浮物后，进入曝气沉砂池，用来去除水中细小的砂砾。之后污水进入调节池，进行水质水量调节后，流入水解酸化池，通过水解酸化菌的作用来改善污水B/C，提高污水的可生化性，下一步进入生化处理阶段。

该工序主要污染物为各设施运行时逸散的恶臭气体G1~G4，泵等设备运行时产生的噪声N，粗、细格栅渠产生的栅渣S1~S2以及曝气沉砂池产生的砂石S3。

（2）生化处理阶段

污水经预处理后，进入改良AAO生物反应池，经过兼氧/厌氧/好氧环境，在硝化、反硝化、释磷和吸磷的过程中，实现污染物的降解，使污水中的有机物和氮磷得以去除。

兼氧池：即利用兼性微生物来强化厌氧处理过程，由于好氧、兼氧和厌氧微生物共存于一个反应装置中，通过兼氧微生物的桥梁作用，将氧化、氨化、亚硝化、硝化、反硝化等反应在装置中同时进行，且兼氧阶段有一定的水解酸化作用，使一些难降解的有机物和微生物尸体等初步分解，相对分子质量降低，可生化性提高，有机物的总处理效率提高。

厌氧池：在厌氧状态下，有机物通过微生物的发酵作用产生挥发性脂肪酸，聚磷菌通过分解体内的聚磷和糖原产生能量，将发酵物摄入细胞，转化为内贮物PHB(聚B羟丁酸)储存起来，使得聚磷菌在生物除磷系统中具备竞争优势。当这些聚磷菌进入好氧池时就降解体内储存的PHB产生能量，用于细胞的合成和过量吸收污水中溶解的磷，形成含磷量高的污泥，最终随剩余污泥一起排出系统，从而达到除磷的目的。

好氧池：在好氧条件下，硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐氮及亚硝酸盐氮。本项目好氧池池底设中微孔曝气器，在池底进行鼓风曝气，为硝化反应提供氧气；好氧池出水一部分回流到兼氧池进行反硝化反应，其余进入二沉池进行泥水分离。

该工序主要污染物为设施运行时逸散的恶臭气体G5，泵等设备运行时产生的噪声N。

（3）深度处理阶段

生化处理结束后，排水进入纤维转盘滤池进行过滤，进一步除去SS，必要时加入除磷剂，确保出水TP达标；出水流入紫外线消毒渠，项目采用紫外线消毒的方式对出水进行消毒，消毒后的尾水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等。

该工序主要污染为泵运行时产生的噪声N及纤维转盘滤池反冲洗废水W1。

（4）污泥处置系统

污泥处理是对污水处理过程中产生的污泥进行浓缩、脱水，去除污泥中的大量水分，从而缩小其体积，减轻其重量，便于污泥运输和最终处置。项目调节池、水解酸化池、二沉池排出的污泥经管道排入贮泥池，污泥经初步浓缩后，浓缩污泥通过污泥泵进入污泥脱水机，本项目采用板框压滤机，投加PAM对污泥进行调理后脱水，使污泥含水率小于60%，经鉴定后，若属于一般固废，则于污泥暂存间暂存，定期采用污泥专用运输车运至垃圾填埋场填埋；若属于危险废物，则采用专用防漏袋盛装，于危废暂存间内暂存，定期交有专业资质的单位处置。

该工序主要污染物为污泥贮泥池、污水脱水机房及污泥暂存间污泥逸散的恶臭气体G6~G8，污泥脱水机产生的滤液W2，泵、脱水机等设备运行时的噪声N，脱水后的污泥S4。

粗格栅+提升泵房

细格栅

曝气沉砂池

调节池

水解酸化池

兼氧池

厌氧池

好氧池

二沉池

纤维转盘滤池

消毒

计量明渠

紫外线

配泥井

贮泥池

砂石分离器

污泥脱水机房

污泥外运

滤液

加药间及风机房

空气

碳源

冲洗水

上清液

砂外运

排砂装置

进水

栅渣外运

污泥

内回流

污泥回流

剩余污泥

污泥

除磷剂

G1、S1、N

S2

S3

S4

污泥暂存间

G2、N

G3、N

G4、N

G5、N

G6、N

G7、N

G8

N

N

G6、N

图例：W 废水   S 固废   G 固废   N 噪声

废水走向

污泥走向

空气走向

加药走向

废气走向

企业回用，园区绿化、道路清扫

图3.6-1    项目工艺流程及排污节点图

表3.6-1    生产排污节点表

| 污染类型 | 序号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 粗格栅与提升泵房 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G2 | 细格栅与曝气沉砂池 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G3 | 调节池 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G4 | 水解酸化池 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G5 | 改良AAO生化池 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G6 | 贮泥池 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 |
|  | G7 | 污泥脱水机房 | NH3、H2S、臭气浓度 | 间断 |
|  | G8 | 污泥暂存间 | NH3、H2S、臭气浓度 | 间断 |
| 废水 | W1 | 纤维转盘滤池反冲水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 |
|  | W2 | 污泥脱水滤液 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 |
|  | W3 | 污泥脱水机清洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 |
|  | W4 | 系统排水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 连续 |
|  | -- | 职工生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 |
| 噪声 | N | 风机、泵等设备 | 噪声 | 连续 |
| 固废 | S1 | 粗格栅 | 栅渣 | 间断 |
|  | S2 | 细格栅 | 栅渣 | 间断 |
|  | S3 | 曝气沉砂池 | 沉砂 | 间断 |
|  | S4 | 污泥脱水机房 | 污泥 | 间断 |
|  | -- | 职工生活 | 生活垃圾 | 间断 |

- 3.7公用工程

### 3.7.1给排水

（1）给水

项目用水主要是厂区配药、地面冲洗用水、设备冲洗水为主的生产用水、绿化用水以及生活用水。其中生活用水来自园区供水管网，生产和绿化用水使用经处理达标后的尾水；

本项目总用水量为50.7m3/d，其中新鲜水1.1m3/d，二次水50.6m3/d。

按照《xxxx生活用水定额》中规定：生活用水按每人80L/d计算，本项目生活用水量约为1.1m3/d，全部为新鲜水。生产用水主要是地面冲洗用水约为1.5m3/d，设备冲洗用水2.0m3/d，配药用水量约为1.3m3/d；绿化用水量按照2L/m2·d估算，绿化用水量约为92.7m3/d。该部分生产和绿化用水来自污水处理厂处理达标后尾水。

（2）排水

项目排水系统为雨污分流，采用室外收集雨水工艺，雨水依据厂区地势，顺地表漫流至园区雨水管网。

项目排水主要为厂区职工生活污水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、污泥脱水滤液、污水处理系统排水等。

厂区内生活污水按照用水量的80%估算，生活污水产生量约0.9m³/d，经厂内下水管网排入污水处理系统进行处理。

地面冲洗废水为1.4m3/d，设备冲洗废水约为1.8m3/d，污泥脱水滤液约4m3/d，该部分废水通过厂内下水管网排入污水处理系统进行处理。

污水处理系统排水4000m3/d，回用于企业生产、园区绿化和道路清扫等。

项目给排水一览表见表3.7-1，项目给排水平衡图见图3.7-1。

表3.7-1    项目给排水一览表                           单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 新鲜水量 | 二次用水量 | 损耗量 | 排水量 | 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 1.1 | -- | 0.2 | 0.9 | 通过厂内下水管网排入污水处理系统进行处理。 |  |
| 2 | 地面冲洗废水 | -- | 1.5 | 0.1 | 1.4 |  |  |
| 3 | 设备冲洗废水 | -- | 2.0 | 0.2 | 1.8 |  |  |
| 4 | 污泥脱水滤液 | -- | -- | -- | 4.0 | 进入污水处理系统 |  |
| 5 | 配药用水 | -- | 1.3 | -- | 1.3 |  |  |
| 6 | 绿化用水 | -- | 92.7 | 92.7 | 0 | -- | -- |
| 合计 |  | 1.1 | 97.5 | 93.2 | 9.4 | -- | -- |

生活用水（-0.2）

地面冲洗废水（-0.1）

新鲜水1.1

0.9

设备冲洗废水（-0.2）

配药用水

厂区绿化用水（-92.7）

污水处理系统

1.4

1.5

2.0

1.8

1.3

97.5

4000

92.7

污泥脱水机滤液

园区企业回用、园区绿化等

4.0

收水范围内的污水

3990.6

1.3

图3.7-1    项目给排水平衡图    单位：m3/d

### 3.7.2供电

项目供电由园区供电系统接入10kV供电线路，经项目厂内配电室降压后引至各用电单元，配电室内设2台400kVA变压器，生活生产用电为三级用电负荷，消防设备用电为二级用电负荷，供电容量电压可满足生产生活用电需求，年用电量103.91万kWh。

### 3.7.3供热

项目运行不用热，办公楼冬季取暖由园区集中热力管网提供。

### 3.7.4其他

项目不设食堂。

- 3.8污染源治理措施及达标排放分析

### 3.8.1废气

（1）有组织废气

废气污染源主要是污水处理过程中散发出来的恶臭气体。产生恶臭气体的环节较多，根据《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（征求意见稿）》编制说明，水处理行业产排污节点主要为：污水一级处理（粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池、沉淀池等）、污水二级处理（各类生物处理系统）、污水三级处理（各类深度处理系统）、污泥处理系统（浓缩、消化、脱水、贮泥）。根据实际运行情况，项目产臭单元为粗格栅池及提升泵房、细格栅池及曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、改良AAO生化池、贮泥池、污泥脱水间、污泥暂存间等，根据《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（郭静等发表于《中国给水排水》2002年18卷第2期）研究成果，污水处理厂恶臭是多种物质的混合物，其中最主要的是H2S、NH3与臭气浓度，产生的方式主要是有组织排放和无组织排放，各污染物的性质详见表3.8-1。

表3.8-1    主要恶臭污染物的理化性质

| 序号 | 污染物 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 无色气体，具有臭鸡蛋气味，嗅觉阈值为0.026mg/m3（0.037ppm），比重0.5971（空气=1.00），沸点-33.5℃，熔点-77.7℃ |
| 2 | NH3 | 无色气体，有强烈的刺激气味，有恶臭和毒性，嗅觉阈值为0.00075mg/m3（0.0005ppm），比重1.1906（空气=1.00），沸点-61.8℃，熔点-82.9℃ |

由于这些恶臭气体的产生量与污水水质、污水水力停留时间等因素有关。根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目按照排放标准核算削减BOD5379.6t/a，则NH3和H2S产生量分别为1.177t/a、0.046t/a，产生速率为0.13kg/h、0.005kg/h，臭气浓度为5000（无量纲）。

项目产臭单元密闭，臭气采用负压收集，经管道引至等离子-UV光氧化一体机进行处置，项目设计风量为15000m3/d。项目臭气污染物排放浓度和速率见表3.8-2。

表3.8-2    项目恶臭污染物（有组织）产生情况

| 区域 | 风量（m3/h） | NH3 |  | H2S |  | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | 无量纲 |
| 污水及污泥处理区域 | 15000 | 8.67 | 0.13 | 0.33 | 0.005 | 5000 |

项目废气经等离子-UV光氧化一体机进行处理后由一根15m高排气筒排放，除臭效率按90%计，则经处理后NH3、H2S的排放浓度分别为0.87mg/m3、0.033mg/m3，排放速率分别为0.013kg/h、0.0005kg/h，臭气浓度为500，NH3、H2S排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准。

（2）无组织废气

项目设置除臭装置处理恶臭，但仍有部分恶臭以无组织排放的形式进入大气，通过类比核算，NH3、H2S的排放速率分别为0.0002kg/h、0.0003kg/h，臭气浓度为10（无量纲）。项目采用污水及污泥处理产臭设施等密封处理以减少无组织废气的排放，及时清理栅渣、沉砂、污泥泥饼，且厂区内设置绿化带等措施后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单厂界废气排放最高允许浓度二级标准。

表3.8-3    项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 处理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 | 浓度 | 速率 | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 废气排放量 | 浓度 | 速率 | 排放量 |  |
|  |  |  |  |  | （m3/h） | mg/m3 | kg/h |  |  |  | m3/h | mg/m3 | kg/h | t/a |  |
| 污泥及污水处理系统 | 粗格栅池及提升泵房、细格栅池及曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、改良AAO生化池、贮泥池、污泥脱水间、污泥暂存间 | P1 | NH3 | 系数计算 | 15000 | 8.67 | 0.13 | 封闭收集+等离子-UV光氧化一体机+15m高排气筒 | 90 | 系数计算 | 15000 | 0.87 | 0.013 | 0.114 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 系数计算 |  | 0.33 | 0.005 |  |  | 系数计算 |  | 0.033 | 0.0005 | 0.004 | 8760 |
| 厂区 | 无组织废气 | -- | NH3 | 类比法 | -- | -- | 0.0002 | 车间密闭，产臭源密闭，加强厂区绿化 | -- | 类比法 | -- | -- | 0.0002 | 0.002 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 类比法 | -- | -- | 0.0003 |  |  | 类比法 |  | -- | 0.0003 | 0.003 | 8760 |

### 3.8.2废水

本项目劳动定员为14人，按照《xxxx生活用水定额》中规定：生活用水按照每人80L/d计，生活用水量约为1.1m3/d，生活污水按用水量的80%计，则生活污水排放量约为0.9m3/d。生活污水经下水管网排入本项目污水处理系统进行处理。

地面冲洗废水为1.4m3/d，设备冲洗废水约为1.8m3/d，污泥脱水滤液4m3/d，该部分废水通过厂内下水管网排入污水处理系统进行处理。

本项目是对园区内经过预处理后的工业废水及配套生活区污水、xx生活污水进行处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准要求，出水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等，不外排。

表3.8-4    项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产 线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 处理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放 时间 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生 量（m3/d） | 产生浓度 （mg/L） | 产生速率 （kg/d） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废水排放 量（m3/d） | 排放浓度 （mg/L） | 排放速率 （kg/d） | 排放量 （t/a） |  |
| 收水管网 | 污水处理系统 | 收水范围内污水 | CODcr | 系数计算、类比法 | 3990.6 | 450 | 1795.770 | “预处理+水解酸化+改良AAO+纤维滤布滤池+紫外线消毒”工艺处理，出水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等 | 100 | 系数计算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 270 | 1077.462 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 340 | 1356.804 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 35 | 139.671 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | TN |  |  | 45 | 179.577 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 5.5 | 21.948 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | pH |  |  | 6~9 | -- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | LAS |  |  | 6 | 23.944 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 地面冲洗 | 地面冲洗 | 地面冲洗废水 | COD | 类比法 | 1.4 | 450 | 0.630 |  |  | 系数计算 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 350 | 0.490 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 设备冲洗 | 设备冲洗 | 设备冲洗废水 | SS | 类比法 | 1.8 | 400 | 0.72 |  |  | 系数计算 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 污泥脱水 | 污泥脱水机 | 污泥脱水滤液 | COD | 类比法 | 4 | 400 | 1.600 |  |  | 类比法 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 35 | 0.140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活污水 | COD | 系数计算 | 0.9 | 300 | 0.270 |  |  | 系数计算 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 180 | 0.162 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 21 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 220 | 0.198 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### 3.8.3噪声

项目主要噪声源为各类风机、泵类等，其声压级为70~95dB(A)之间。运营期主要噪声设备噪声值及采取的治理措施情况详见表3.8-5。表3.8-5    项目噪声源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 噪声设备 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 治理措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 噪声值/dB(A) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值dB（A） |  |
| 1 | 提升泵等泵类 | 频发 | 类比法 | 70~80 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 降低15~20dB（A） | 类比法 | 55~60 | 8760 |
| 2 | 鼓风机 | 频发 | 类比法 | 80~95 | 选用低噪声设备、基础减振、消声器，室内布置 | 降低20~25 dB（A） | 类比法 | 60~70 | 8760 |
| 3 | 污泥脱水机 | 频发 | 类比法 | 80~90 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 降低15~20dB（A） | 类比法 | 65~70 | 8760 |

各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品；噪声值较高的设备作减振处理；厂区合理布局，尽量避免高噪声源邻近厂界，降低对厂界噪声的影响。在采取上述措施并经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- 3.8.4固废

本项目产生的固体废物主要包括栅渣、沉砂、污泥、在线监测废液和生活垃圾等。

（1）栅渣

污水经过格栅后，会有较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物被截留下来，其主要成分包括塑料、砂砾以及其他较大颗粒物。参考《给水排水设计手册 城市排水》，截留栅渣量约为0.06m3/103m3污水，密度约为960kg/m³，则本项目栅渣产生量为84t/a。

（2）沉砂

砂水分离器分离一定量的沉砂，主要含无机砂粒。沉砂量按0.03m3/1000m3水计，容重为1500kg/m3，则项目沉砂产生量为66t/a。

（3）污泥

在污水的生化处理阶段会产生活性污泥，部分与硝化液回流至缺氧池，剩余污泥在二沉池沉淀后抽入污泥池在污泥池中进行浓缩，浓缩后的污泥进入污泥脱水间脱水处理，采用板框压滤机进行脱水处理后，污泥含水率小于60%。根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）剩余污泥量按照污泥泥龄计算，公式如下：

式中：△X—剩余污泥量（SS），kg/d。

V—生物反应池的容积，m3，本项目取2060m3；

X—生物反应池内混合液悬浮固体（MLSS）平均质量浓度，g/L，本项目取3.5g/L；

θc—设计污泥泥龄，d，本项目取4d。

经计算，项目污泥含水率以60%计，则产生量约为1.80t/d，657t/a。

根据环境保护部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129号)，“专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。因此，环评要求，建设单位在试生产时先以危险废物要求管理和贮存污泥，在现场设置危险废物暂存间进行暂存。后续通过危险废物鉴别后，根据鉴别结果决定最终处置方式。如属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》等相关要求，现场采用专用袋盛装，经危险废物暂存间暂存，最终交由具有资质的危险废物处置单位处置；如属于一般固废，则污泥经机械脱水，含水率降至60%以下后，于污泥暂存间内暂存，定期送当地生活垃圾填埋场填埋处置，现场不得晾晒。

本项目产生的栅渣、沉砂参照污泥进行鉴定后分别进行处置。

（4）在线监测废液

项目在线监测装置会产生一定量的废液，年产生量约1t，按照《国家危险固废名录（2016）》规定，项目在线监测废液为危险废物，类别为HW49，代码为900-047-49。项目危险废物处置需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》进行收集后交由有资质单位处置，禁止随意丢弃。因此项目在线监测废液采用专用容器收集，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

（5）职工生活垃圾

职工生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，本项目劳动定员14人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，产生量为2.56t/a，经收集后，定期运往垃圾填埋场进行填埋。

项目产生的固体废物及处置情况见表3.8-6。

表3.8-6    项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工段 | 污染源 | 污染物 | 固废属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） |  |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 形态 | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 生产工序 | 格栅 | 栅渣 | 需进行鉴别 |  | 系数计算 | 84 | 固态 | 专用袋盛装，危废间或污泥暂存间暂存 | 84 | 若鉴别为危废，则定期交由有资质单位处置；若为一般固废，则定期运至当地垃圾填埋场 |
|  | 曝气沉砂池 | 沉砂 |  |  | 系数计算 | 66 | 固态 |  | 66 |  |
|  | 污泥脱水机房 | 污泥 |  |  | 公式法 | 657 | 半固态 |  | 657 |  |
|  | 在线监测 | 在线监测废液 | HW49 | 900-047-49 | 类比法 | 1 | 液态 | 专用容器收集，危废间内暂存 | 1 | 定期交由有资质单位处置 |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | -- | -- | 系数计算 | 2.56 | 固态 | 交环卫部门处理 | 2.56 | 交环卫部门统一处理 |

- 3.8.5事故状况下污染物排放情况及预防措施

（1）污水处理厂事故状况包括以下几种情况：

①设备损坏，造成污水处理运行中断；

②停电，造成污水处理运行中断；

③构筑物损坏，造成污水处理运行中断；

④收水企业违章废水排放，造成进水水质超标；

⑤污水处理设施冬季低温状况下运行，造成出水水质不达标；

⑥违反操作规程，未达到处理效果。

（2）预防措施

构筑物或设备损坏一般可在1～3天内修复，生物菌类出现死亡时，根据发生情况的严重程度需要1～6个月的恢复期。针对这几种情况，首先在设计中应尽量避免事故状况的发生。

①各主要设备均有备用品，避免出现临时故障或进行检修时造成的非正常排放；

②对厂区电源采用双回路设计，避免断电情况的出现；

③加强安全巡查，定期进行构筑物加固检修，预防构筑物的损坏，维护和保持好生物菌类的生活环境；

④加强进水水质管理和控制。为此，每个被接纳废水的工厂都应建立规范排污口，出现事故排放应及时通报污水处理厂，污水处理厂也应建立一定的来水水质水量监控系统；

⑤冬季低温状况下，可投加一定量的絮凝剂，提高污水处理效率；

⑥加强日常操作的管理工作，严格操作程序和监督管理。

- 3.9清洁生产分析

清洁生产的目的是实现自然资源和能源利用的最优化，经济效益的最大化，对人类和环境危害最小化。实施清洁生产的关键是对技术进行改进，通过技术创新来达到环境与经济发展的协调。

鉴于目前尚无污水处理行业的清洁生产标准，本次评价依据《清洁生产审计指南》等制度要求，针对项目特点对该项目的清洁生产工艺分析，将从项目的工艺和设备先进性、资源能源利用、减少污染物排放等方面进行分析。

### 3.9.1工艺先进性

项目的建设目的是减轻和避免工业污水对区域水环境、生态环境的不利影响，改善投资环境，这是社会发展的需要，也是环境保护事业的大势所趋。同时在建设污水处理厂时，必须从投资、物耗能耗、占地、运行可靠性、管理维护难易程度和总体环境效益等方面综合考虑，确定合理的污水处理工艺。

项目根据拟建污水处理厂处理规模、水质特点、出水水质要求等影响因素，在进行多方面比较的基础上，拟采用“改良AAO+二沉池”工艺为主体的污水处理方案。该技术路线具有对环境条件适应能力强、处理效能稳定、占地面积小、基建投资较少等特点，其出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准要求。

### 3.9.2设备先进性

（1）污泥脱水间采用板框压滤机，该设备具有高效、操作简单等特点，在保证污泥含水率的同时，又能节约运输成本。

（2）项目污水处理安装有自控系统，可及时准确地反应工艺操作参数，为污水处理提供了准确、及时的测量数据。

（3）项目采用了先进的计算机辅助系统，既保证了工艺参数检测的可靠性，又提高了全厂运行管理的自动化水平，运行维护人员减少，费用降低，技术经济指标进一步提高。

### 3.9.3资源能源利用

本项目主要采取的节能措施如下：

（1）泵类节能

在污水处理厂中，泵类的电耗一般占全厂电耗的10%~20%，是全厂节能降耗的一个关键点。泵的节能首先应从设计入手，在选用污水提升泵时，选用节能高效产品，同时使流量和扬程的匹配尽可能达到80%以上的工作效率；在运行过程中，根据流量、压力变化等，采用自控系统进行及时调节，避免能量损失，减少泵类设备运行消耗。

（2）照明节能

大面积照明场所的光源，采用荧光灯或其他光效高的新光源。光源附件优先采用节能型电子镇流器等低能耗附件，灯具采用高效率的节能灯具；照明控制方式采用光控、自控、时控等节能控制方式。

（3）其它节能措施

对处理构筑物进行合理的分组，根据进水有机物浓度的高低，不同时间段内水量大小的变化，在非满负荷的条件下，可用变频运行方式以节约能源。

采用先进的微机测控管理系统，分散检测和控制、集中显示和管理，各种设备均可根据污水水质、流量等参数自动调节运转台数或运行时间，污水提升泵和曝气机采用变频控制使整个污水处理系统在最经济状态下运行。

各类电力设备和感性负荷，就地域分区设功率因数自动补偿装置，保持在允许的（≦0.9）范围之内。

通过采取以上措施，本项目耗电量约2847kWh/d，折合每吨污水处理电耗指标为0.71kWh/m3，单位水处理用电成本为0.35元/（m³·d）。

### 3.9.4污染物排放

（1）项目污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准要求，出水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等，尾水全部综合利用，实现了水资源的再生利用，大大降低了水污染物的排放。

（2）项目选用低噪声设备，同时通过加装隔振垫、消声器、绿化隔离等措施，降低了噪声排放。

（3）本项目各产臭源加盖密闭，通过采取等离子装置除臭、加强厂区及厂界绿化等方式，减少恶臭排放。

### 3.9.5项目清洁生产横向对比

本项目与xx内污水处理厂相关指标对比见表3.9-1。

表3.9-1    污水处理厂相关指标对比一览表

| 项目 | 本项目 | 鄯善石材园区污水厂 | 博乐市污水处理厂 | 兵团七师五五工业园区污水处理厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 | 改良AAO工艺 | CAST工艺 | 奥贝尔氧化沟工艺 | A2/O工艺 |
| 进水水质 | 生活污水、工业废水 | 生活污水、工业废水 | 生活污水、工业废水 | 工业废水为主 |
| 处理规模 | 0.4万m3/d | 0.5万m3/d | 3万m3/d | 3万m3/d |
| 出水水质 | 一级A标准 | 一级A标准 | 一级A标准 | 一级A标准 |
| 出水去向 | 回用于园区绿化和企业回用水 | 回用于园区绿化和企业回用水 | 排入博尔塔拉河 | 排入园区北侧沙漠 |
| 单位水处理成本 | 2.67元/m3水 | 3.5元/m3水 | 2.58元/m3水 | 2.68元/m3水 |
| 单位水耗电量 | 0.71kWh/m3水 | 0.41kWh/m3水 | 1.34kWh/m3水 | 1.15kWh/m3水 |

根据上表的对比数据可以看出，本项目出水水质符合排放标准要求，出水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等，同时能源消耗及处理成本相对较低。由此，可看出本项目具有一定的先进性，符合清洁生产的要求。

- 3.9.6清洁生产结论

综上所述，本项目选用较为先进工艺和设备，采用泵类节能、照明节能等节能方式减少资源能源消耗，采用合理工艺和污染物处理设施减少污染物排放，符合清洁生产的要求，达到国内先进水平。

- 3.10污染物排放汇总

- 3.10.1污染物排放量汇总

根据污染源分析结果，拟建工程投产后污染物年排放量见表3.10-1。

表3.10-1    拟建工程污染物年排放量一览表             单位t/a

| 类别 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 工程措施削减量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | t/a | 1.177 | 0.285 | 0.114 | 大气 |
|  | H2S | t/a | 0.046 | 0.480 | 0.004 |  |
| 废水 | BOD5 | t/a | 394.200 | 382.593 | 11.607 | 回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等 |
|  | CODCr | t/a | 657.000 | 598.600 | 58.400 |  |
|  | SS | t/a | 496.400 | 487.202 | 9.198 |  |
|  | NH3-N | t/a | 51.100 | 45.990 | 5.110 |  |
|  | TN | t/a | 65.700 | 50.107 | 15.593 |  |
|  | TP | t/a | 8.030 | 7.504 | 0.526 |  |
|  | LAS | t/a | 8.760 | 8.176 | 0.584 |  |
| 固废 | 栅渣 | t/a | 84 | 84 | 0 | 经鉴别后，若属于危险废物，则定期交有资质单位处置；若为一般固废，则定期运至垃圾填埋场 |
|  | 沉砂 | t/a | 66 | 66 | 0 |  |
|  | 污泥 | t/a | 657 | 657 | 0 |  |
|  | 在线监测废液 | t/a | 1 | 1 | 0 | 专用容器收集，于危废间暂存，定期交由有资质单位处置 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 2.56 | 2.56 | 0 | 交环卫部门处理 |

- 3.10.2项目总量控制分析

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下促进区域经济的健康发展。

（1）污染物总量控制因子

根据国家总量控制相关要求，结合项目所在区域环境质量现状和项目外排污染物特征，确定以下污染物为项目的总量控制因子：SO2、NOX、COD、NH3-N。

（2）总量计算

项目总量计算根据污染物排放标准进行核算。

项目尾水排放为4000m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准要求。（COD：50mg/L，氨氮：5mg/L）。

项目排放量：污染物排放量（t/a）=排放标准限值×排放量×运行时间/106

COD：4000m3/d×365d/a×50mg/L×10-6=73.000t/a

氨氮：4000m3/d×365d/a×5mg/L×10-6=7.300t/a

（3）总量建议指标

项目总量建议指标见表3.10-2。

表3.10-2      项目污染物年排放量一览表

| 类别 | 污染物 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 |
|  | NOX | 0 |
| 废水 | COD | 73.000 |
|  | NH3-N | 7.300 |
| 工业固体废物 |  | 0 |

- 4环境质量现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查

### 4.1.1地形位置

xx县位于xx中西部，xx地区西南部，塔里木盆地西北边沿、天山南麓，地处北纬39°31′～40°50'，东经79°45′～81°05′之间。东、北与xx市接壤，西与xx毗邻，西南与xx交界，南部深入xx，边接xx、xx两县。东西最宽100km，南北最长150km，总面积13259km2。

xx县经济技术开发区位于xx县xx南侧，项目位于园区东南侧，厂址中心地理坐标为东经xx，北纬xx，厂址西、北侧为空地，东、南侧为农田。距离项目最近的敏感点为东侧1500m处的xx。

### 4.1.2地形地貌

xx县由冲积扇、冲积平原和沙漠三大地貌类型组成。

北部为xx河冲积扇平原，面积约18.9万公顷，海拔1028-1064m，平坦宽阔，地势由西北向东南倾斜，坡度<2°。地表由细土物质组成，土层深厚，水资源丰富，发育了美丽富饶的xx绿洲，是主要的农业生产区；

冲积平原由xx河、xx河、xx河、xx河的河谷平原组成，面积约27.8万公顷，海拔1020~1050m，地势平坦，坡度<1°，河漫滩地、河心滩、河曲极为发育，其上多古河道，形成众多近南北走向的湖泊及河间洼地，以及数道南北向分布的梁状高地和河湾，冲积平原上局部发育草灌丛沙包，其它地方生长茂密的胡杨林、红柳、芦苇等植物，是全县的主要的林牧区；南部为xx，面积约85.9 万公顷，海拔1040-1060m，由半固定的草灌沙丘和流动的新月型沙丘及沙丘链、复合型沙丘及沙丘链、沙垄及复合型沙垄、金字塔沙丘、穹状沙丘、鱼鳞状沙丘等类型组成。

项目位置属于xx河冲击扇平原，海拔1049-1052m，总体地形平坦，地势平缓。

### 4.1.3区域地质

xx县大地构造处在库车山前坳陷区与塔东台坳及其过渡区的xx坳陷。北部为塔里木地台库车山前坳陷，乌什一新和褶皱束，为中生代地层发育不全的新生代相对隆起区；西部为柯坪断隆，xx拱褶皱断束前寒武纪地层出露区；县境南部为巴楚断隆塔东台坳，充填中生代沉积的新生代强烈下沉区，以及中生代地层发育不全、新生代相对坳陷区一xx坳陷。县境处柯坪断裂向东北延伸的沙井子隐伏断裂，琼木兹杜克深断裂与却勒塔格深断裂交汇处。地属xx五大板块之一的塔里木板块。xx县全境均属平原，没有山区。

项目位于xx河冲积扇平原，地层岩性为较单一的第四系全新统冲洪积物。

### 4.1.4水文地质

（1）地表水

xx地区是xx水资源最为丰富的地区之一。境内共有冰川1298条，面积为4098km2、储水量约2154亿立方米。高山冰川、天山积雪是地表河水的主要补给源泉，区内主要有xx河、xx河、xx河三大水系及大小16多条河流和60多条泉流。地表水年径流量129.4亿立方米，地下水总储量106.2亿立方米，可开采利用量51.2亿立方米，水能资源蕴藏量达390万千xx。地表水形成许多小湖泊。全地区有各类水面l865万亩，可养殖水面23万亩，己利用水面18.65万亩。目前，对水资源的开发利用，己基本形成较为完善的灌溉体系。由世界银行贷款和国内配套投资8亿多元人民币的xx环境保护和灌排项目一期工程已经完成，现己进入二期工程。由国家投资兴建储水量为6.4亿立方米的xx大型水库已开始产生灌溉、防洪、发电效益，东部的xx河水系基本步入科学化管理轨道。西部的xx河水系，是今后地区水利开发建设的重点。xx地区境内主要由三条河流：xx河、xx河和xx河。

xx境内有xx河、xx河、xx河、xx河，诸河在境内交汇成xx河东流出境，形成许多湖泊沼泽，境内最大湖泊是xx湖，境内面积13.3km2。县内绿洲地下水动储量约有7.03亿立方米，地下水位高，地下水深的在3m以内，易开采。

xx河流经xx首分为两支，一支为新大河，另一支为xx。xx自北向南，偏东呈弯镰状穿过xx市、xx灌区，穿过上游水库引水渠哈拉塔涵洞投入新大河。xx径流补给主要是高山冰川和永久积雪的融水，径流年内变化较大。xx枯季(12月-2月)平均流量50.5m3/s，平均径流量1.3亿m3，最大月平均流量100m3/s，水量为2.59亿m3；最小月平均流量3321.5m3/s，水量为0.52亿m3。

（2）地下水

xx地区平原水补给源主要是地表水渗入(包括河道、渠道和降水等的渗入)及灌溉下渗补给，大气降水量很小。市域地处南天山山前盆地潜水溢出地带，地貌上又是冲积洪积扇性质的冲积平原，地下水的流向与地形、坡降、河流流向基本一致，含水层多为砂砾层，部分为粉砂或砂壤。地下水的埋藏深度和水质与地形、水源、排水条件有直接关系。在冲积平原上部，地下水埋藏深度一般在十米至四、五十米以下，随着地势下降，地下水埋藏深度逐渐变浅，直至溢出地表。沿河两侧，山间洼地的地下水埋藏浅，荒漠地区地下水埋藏较深。地下水基本属于孔隙水类型，矿化度多在1-2g/L之间。储水总量相当丰富，水质良好。

xx县地下水量丰富，径流条件好，潜水矿化度不高，水质可满足农业和一般工业用水要求。xx灌区位于xx河冲积平原，xxxx由西北向东南穿过灌区。全县由该河引水维系绿洲生态环境。

xx灌区含水层为第四纪疏松堆积物，并由xx河冲积平原区的沙砾含水层逐渐过渡到灌区的沙类含水层，潜水埋藏深度一般为2～4m，含水层富水型明显，井深20～80m，单井出水量为500～2000立方米/日，单井涌水量1.8～3.5L/s。地下水补给途径：一是与灌区毗连的北部xx河谷平原潜水径流；二是分布于灌区的xxxx及其渠系渗透水；三是农田灌溉的渗透。但由于含氟量超过生活饮用水卫生标准(0.2～2.5mg/L)，不宜作为自来水水源。

### 4.1.5气候气象

xx县属暖温带大陆性干旱气候，基本特点是干旱少雨，蒸发量大，寒暑变化剧烈，夏季炎热，冬季寒冷，春秋升温和降温迅速，气温年较差和日较差大，日照时间长，热量充足，年降水量稀少且在时间上分布不均，无霜期较长。

xx县多年平均气温10.4°C，最热月（7月）平均气温24.2°C，极端最高气温39.4°C，最冷月（1月）平均气温-8.3°C，极端最低气温-25°C；多年平均降水量46.7mm，多年平均蒸发量1890.7mm ，无霜期211天，年均日照2679小时；气温年较差34°C，年均日较差15°C。

xx县平均风速3m/s，最大风速17m/s，年平均大风日数15天，平均浮尘日数52天。春季（3～5月）升温快而不稳，冷暖交替频繁，干旱且多大风；夏季（6～8月）炎热，多干热风，日照时间长，降水集中，受冰雹危害；秋季（9～11月）气候凉爽，降温迅速，霜冻出现；冬季（12～翌年2月）天气寒冷而漫长，平均气温-8.3°C。

表4.1-1    主要气候、气象参数一览表

| 序号 | 气象要素 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温(℃) | 10.4 |
|  |  | 一月平均气温(℃) | -8.3 |
|  |  | 七月平均气温(℃) | 24.2 |
|  |  | 年极端最高气温(℃) | 39.4 |
|  |  | 年极端最低气温(℃) | -25 |
|  |  | 最大冻土深度(m) | 0.64 |
| 2 | 气候 | 日照时数(h) | 2679 |
|  |  | 平均无重霜冻期(d) | 211 |
| 3 | 降水 | 年平均降水量(mm) | 46.7 |
| 4 | 风 | 年平均风速(m/s) | 3 |
|  |  | 最大风速(m/s) | 17 |
|  |  | 主导风向 | NE |
| 5 | 年平均蒸发量(mm) |  | 1890.7 |

- 4.2xx县经济技术开发区概况

### 4.2.1园区概况

xx县经济技术开发区区成立于2018年，规划范围东至规划纬三路；南至规划经一路，西至Sxx，北至规划经六路；总面积为213.88公顷；其中近期用地面积为89.37公顷。

### 4.2.2园区发展目标及性质

xx县经济技术开发区依托“中国长绒棉之乡”的品牌效应，紧紧抓住xx建设xx纺织工业城和浙江对口援助的机遇，推动区域纺织服装工业向规模化、产业化、集群化方向发展，把xx县经济技术开发区打造成xx纺织工业城重要的纺织服装产业基地，成为xx地区经济发展的重要支撑。

### 4.2.3园区总体定位

总体定位：新型现代生态纺织产业示范基地，xx产业升级发展集聚区。

传统纺织产业为支撑，产业带动为根本，以打造现代纺织服装产业示范基地为目标，集服装产业、面料产业、棉袜产业、棉纺产业、创新创业、研发设计、产品展示、文化融入、生活共享、生态绿色等功能为一体的现代新型园区。

功能定位：园区功能定位为围绕拉动城市和第三产业发展，推动区域内纺织服装发展，加速形成“三城七园一中心”的产业集群布局，助力落实“发展纺织服装产业”促进百万人就业工程”的战略。

### 4.2.4园区产业

主导产业：纺织制造业和服装、织袜制造业。

配套产业：现代物流、研发、产品展示、技能培训、办公等配套产业。

### 4.2.5园区规模

（1）人口规模

我国纺织、轻纺、服装行业就业密度一般取值在82-200人/公顷，综合考虑北方就业人口密度较低，规划人口预测取80人/公顷。根据就业密度法计算，工业区人口数量可以达到1.4万人。

（2）用地规模

规划用地总面积为213.88公顷，其中城市建设用地面积207.36公顷，包含工业用地、公用设施用地、绿地与广场用地等建设用地，交通用地1.67公顷，主要为道路与交通设施用地，非建设用地4.85公顷，主要为水域用地，园区规划用地平衡详见表4.2-1。

表4.2-1    xx县经济技术开发区建设用地一览表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积（hm2） | 占城市建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 4.63 | 2.23 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 4.63 | 2.23 |
| B/R |  |  | 商住用地 | 1.72 | 0.83 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 2.28 | 1.10 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 1.68 | 0.81 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 0.60 | 0.29 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.60 | 0.29 |
| M |  |  | 工业用地 | 162.58 | 78.40 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 162.58 | 78.40 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 16.92 | 8.16 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 16.92 | 8.16 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 0.83 | 0.40 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.43 | 0.21 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 0.43 | 0.21 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.40 | 0.19 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.40 | 0.19 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 18.40 | 8.87 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 12.46 | 6.01 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 5.31 | 2.56 |
|  | G3 |  | 广场用地 | 0.62 | 0.30 |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 207.36 | 100.00 |
| H | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 207.36 |  |
|  |  | H11 | 城市建设用地 | 207.36 |  |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 1.67 |  |
|  |  | H22 | 公路用地 | 1.67 |  |
| E |  |  | 非建设用地 | 4.85 |  |
|  | E1 |  | 水域 | 4.85 |  |
| 城乡用地 |  |  |  | 213.88 |  |

### 4.2.6园区市政配套设施相关规划

根据《xx纺织工业城xx县工业园总体规划（2017-2030年），xx县经济技术开发区市政配套设施如下：

（1）给水工程

A规划水源

规划园区生产、生活用水由xx水厂解决，水源是地下水。

B供水管网

规划给水管网遵循安全、经济、合理的原则，以布置环状管网为主。主要给水管道以DN400-DN600管径连成环网，提高供水安全性。供水次干管采用网状与枝状结合的布局方式，管径DN150mm-DN300mm。园区生产、低压消防用水及生活用水由园区供水管网供应，通过区内供水管网实现向各用水单位供水。

项目新鲜水用量为1.1m3/d，由园区供水管网提供。

（2）排水工程

A.规划目标

通过排水工程规划、建设、实施以及对其科学管理，改善直至杜绝污水的无序排放，稳步城区的雨污分流工作，减少污染物排放，提高水环境品质，美化人居环境，有效地保护水环境。远期园区污水管道覆盖率100%。建成与园区相适应的雨水系统，雨水灌渠覆盖率达到90%以上，在发生设防标准内降雨时，园区内不产生严重积水。

B.排水体制

规划排水系统采用雨、污水完全分流的排水体制。工业废水经厂内自行处理达标后排入污水管道。严格遵循雨污分流的原则，减少污水处理规模，节约工程投资和运行管理成本；最大程度的减少污水直排水体，减少水体的污染负荷。

项目为园区配套污水处理设施项目，经处理达标后的尾水全部综合利用，不外排，不会对区域地表水体产生影响。

（3）供电

依据《xx县城市总体规划》和《xx县“十三五”配电网规划》，园区电源可接S208西侧xx220kV变电站，由xx县供电公司供应，电力线路统一纳入城市综合管廊建设。为了优化配电电压等级，解决配电网发展矛盾，规划园区采用10kV配电电压，园区内10kV 开闭所配置综合考虑服务半径500m。开闭所可结合建筑物设置或单独设置，每个开闭所最大转供容量不宜超过15000千伏安。规划园区内工业用电大户，可设置用户专用变电所，沿道路设置电缆沟。

项目年用电103.91万kWh，由园区供电系统供应。

（4）供热

考虑到园区周边无外部供热热源，园区南侧规划1座锅炉房，实行锅炉房集中供热，占地0.43公顷。

供热管网管径为DN100—DN600。采暖供热管道沿园区主干路布臵。采用无补偿直埋敷设方式，管材采用聚氨酯成品保温管，覆土埋深大于1.2m。蒸汽管道采用有补偿直埋敷设，管道保温采用硅酸盐材料。管道的分支处均设置控制阀门和检查井。

项目运行不用热，办公楼冬季取暖由园区集中热力管网接入。

（5）供气

规划加快完善燃气工程设施，改善园区生产环境，力求燃气工程建设与园区建设同步发展。近期天然气管道气化率80％，远期管道气化率100％，由xx浩源天然气股份有限公司xx县分公司承诺供应。

燃气接xx县输气主干管，通过燃气市政管网供给规划园区用气。

输配管网规划压力级制：燃气门站以外采用高压管道，供气管道采用中压管道。

管网布局：采用环状为主、环状和支状相结合的方式，中压管道管径DE150-DE200。

- 4.3环境质量现状监测与评价

本着充分利用现有资料，节省评价费用，满足环评工作质量与工程建设进度需要的指导思想，本次评价环境空气质量现状、地下水质量现状、声环境质量现状现状由xx谱尼测试科技有限公司于2019年2月24日至4月22日对项目所在地周围环境影响区域的环境质量现状进行了监测；土壤环境质量现状由xx力源信德环境检测技术服务有限公司于2019年6月25日进行采样监测。环境空气质量现状部分指标监测数据以及地表水环境质量现状引用《xx纺织工业城xx县工业园总体规划环境影响报告书》中的监测数据，监测单位为xx腾龙环境监测有限公司，监测时间为2017年12月，监测数据符合3年时效性。

- 4.3.1环境空气现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择距离项目最近的国控监测站xx电视台监测站2017年的监测数据，作为项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。监测点坐标为东经80°16'58.1″，北纬41°9'49.1″，站点编号：652900，距离项目所在地的距离为47km。

- 4.3.1.1项目所在区域达标区判定

根据xxxx生态环境厅发布的2017年环境质量公报，2017年，全区城市空气中可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧年均浓度分别为121微克/立方米、55微克/立方米、13微克/立方米、31微克/立方米、2.4微克/立方米、124微克/立方米。与2016年相比，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫和一氧化碳年平均浓度分别下降14.2%、11.3%、7.1%和7.7%，二氧化硫和臭氧年均浓度分别上升6.9%和9.9%。可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度分别超过国家二级标准0.73倍、0.57倍，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧浓度均达到国家二级标准。

根据达标区判定要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区。

- 4.3.1.2基本污染物环境质量现状评价

（一）xx地区

根据2017年xx电视台监测站空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3各有361个有效数据，空气质量达标区判定结果见表4.3-1。

表4.3-1    区域空气质量现状评价结果一览表

| 评价因子 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 评价限值μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 11.4 | 60 | 19 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 27.6 | 150 | 18.4 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 33.1 | 80 | 41.4 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 70 | 40 | 175 | 超标 |
| CO | 第95百分位数日平均 | 2.8 | 4000 | 0.07 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日平均 | 140 | 160 | 87.5 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 70.2 | 35 | 200.6 | 超标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 138 | 75 | 184 | 超标 |
| PM10 | 年平均 | 197.1 | 70 | 281.6 | 超标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 420 | 150 | 280 | 超标 |

项目所在区域SO2、CO、 O3日平均浓度以及SO2、NO2年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求；PM2.5、PM10的年、日均浓度以及NO2日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。

（二）项目区

（1）监测因子

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、H2S、NH3

（2）监测点位

项目厂址

监测点位具体位置见表4.3-2。

表4.3-2    环境空气质量现状监测点一览表

| 序号 | 监测点位坐标 | 方位 | 距离（m） | 功能 | 监测因子 | 监测单位及监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目厂址 |  |  |  | CO、O3、PM2.5、H2S、NH3 | 由xx谱尼测试科技有限公司于2019年2月24日至3月2日进行监测 |
|  | 80°19′52.86″ 40°43′31.43″ | SW | 1790 | 居民区 | SO2、NO2、PM10 | 引用《xx纺织工业城xx县工业园总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》中监测数据，2017年12月监测 |

项目引用监测数据的监测点位于项目厂址西南侧1850m处，为区域主导风向的下风向；项目补充监测点位为项目厂址，符合《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.3.2监测布点：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点”的要求。

（3）监测时段与频次

监测时间：CO、O3、PM2.5、H2S、NH3监测日期为2019年2月24日至3月2日；SO2、NO2、PM10监测日期为2017年12月。

PM10、PM2.5监测24小时平均浓度；SO2、NO2、CO监测24小时平均浓度和1小时平均浓度；O3监测1小时平均浓度和8小时平均浓度；H2S、NH3监测1小时平均浓度。

SO2、NO2、CO、PM10、PM2.524小时平均浓度每天采样时间不少于20小时；O38小时平均浓度每8小时采样时间不少于6小时；

SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH31小时浓度每天监测4次，监测时间分别为北京时间02：00、8：00、14：00、20：00时，1小时浓度每次采样时间不少于45min。

（4）监测分析方法：

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测-分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。

表4.3-3    大气污染物监测分析方法

| 项目 | 分析方法及国标代号 | 国标代号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 | HJ 482-2009 | 时均0.007mg/m3 |
|  |  |  | 日均0.004mg/m3 |
| NO2 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 | HJ 479-2009 | 时均0.005mg/m3 |
|  |  |  | 日均0.003mg/m3 |
| PM10 | 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 | HJ 618-2011 | 0.010mg/m3 |
| PM2.5 |  |  |  |
| CO | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 | GB 9801-1988 | 0.3mg/m3 |
| O3 | 《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》 | HJ590-2010 | 0.003mg/m3 |
| NH3 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 | HJ534-2009 | 小时：0.004mg/m3 |
| H2S | 环境空气 硫化氢的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB11742-1989 | 小时：0.002mg/m3 |

（5）评价标准

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。

（6）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi—i污染物标准指数；

Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；

Coi—i污染物评价标准值，mg/m3。

（7）监测数据统计分析与评价

表4.3-4    环境空气监测及评价结果一览表

| 监测项目 | 监测点位坐标 | 浓度范围(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 污染指数 | 超标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2小时浓度 | 80°19′52.86″E 40°43′31.43″N | 0.007~0.012 | 0.50 | 0.014~0.024 | 0 |
| SO224小时浓度 |  | 0.005~0.008 | 0.15 | 0.033~0.053 | 0 |
| NO2小时浓度 | 80°19′52.86″E 40°43′31.43″N | 0.024~0.033 | 0.20 | 0.120~0.165 | 0 |
| NO224小时浓度 |  | 0.018~0.020 | 0.08 | 0.225~0.250 | 0 |
| CO小时浓度 | 项目厂址 | 0.380~1.120 | 10 | 0.038~0.112 | 0 |
| CO24小时浓度 |  | 0.500~0.880 | 4 | 0.125~0.220 | 0 |
| PM1024小时浓度 | 80°19′52.86″E 40°43′31.43″N | 0.092~0.120 | 0.15 | 0.613~0.800 | 0 |
| PM2.524小时浓度 | 项目厂址 | 0.052~0.071 | 0.075 | 0.693~0.947 | 0 |
| H2S一次浓度值 | 项目厂址 | 0.001~0.006 | 0.01 | 0.100~0.600 | 0 |
| NH3一次浓度值 | 项目厂址 | 0.002~0.014 | 0.20 | 0.010~0.070 | 0 |
| O38小时浓度值 | 项目厂址 | 0.026~0.039 | 0.160 | 0.162~0.244 | 0 |
| O31小时浓度值 |  | 0.013~0.046 | 0.200 | 0.065~0.230 | 0 |

由上表可知，各监测点SO224小时标准指数范围0.033～0.053，1小时标准指数范围0.014～0.024；NO224小时标准指数范围0.225～0.250，1小时标准指数范围0.120～0.165；PM1024小时标准指数范围0.613～0.800；PM2.524小时标准指数范围0.693～0.947；CO24小时标准指数范围0.125～0.220，1小时标准指数范围0.038～0.112；O38小时标准指数范围0.162～0.244；O31小时标准指数范围0.065～0.230；NH3一次浓度标准指数范围0.010～0.070；H2S一次浓度标准指数范围0.100～0.600。

评价结果表明，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO24小时浓度，SO2、NO2、CO、O31小时浓度，O38小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；NH3、H2S一次浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。

- 4.3.2地表水现状监测与评价

本次环评主要对xx县xx地表水水质进行现状调查，监测时间为2017年12月23日。

（1）监测断面

按照园区所在区域地表水的流向，与园区相对在xx上游、xx下游设监测断面。

（2）监测因子

监测因子：水温、pH、CODcr、BOD5、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、氰化物、总磷、总氮、硫化物、挥发酚、氟化物、砷、六价铬、汞、总镉、铁、锰、硫酸盐、硝酸盐氮、氯化物、粪大肠菌群共计23项。

（3）评价标准

xx河流经艾里西渠首分为两支，一支为xx河(也称xx)，另一支为xx。xx自北向南，偏东呈弯镰状穿过xx市、xx灌区，穿过上游水库引水渠哈拉塔涵洞投入xx河。

xx在《中国xx水环境功能区划中》没有明确水体功能，可以根据xx河水体功能区划推断判别。xx河在xx市内西大桥断面处现状水质类别为Ⅲ类，水质目标为Ⅲ类。本园区在西大桥断面南部约42km(直线距离)，故园区所在位置xx水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

（4）评价方法

采用单因子指数法进行评价。

A.一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子），，评价计算公式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

B.溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：SDO，j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L。

C.pH值的指数计算公式：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实际统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

（5）监测数据统计分析与评价

地表水环境监测及评价结果见表4.3-5。

表4.3-5    地表水环境监测及评价结果一览表

| 监测项目 | 标准值 （mg/L） | 上游 |  | 下游 |  | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 污染指数 | 浓度（mg/L） | 污染指数 |  |
| 水温（℃） | -- | -6 | -- | -6 | -- | -- |
| pH（无量纲） | 6~9 | 7.32 | 0.16 | 7.42 | 0.21 | 0 |
| 溶解氧 | 5 | 7.8 | 0.64 | 8.0 | 0.62 | 0 |
| 高锰酸钾指数 | 6 | 0.9 | 0.15 | 0.8 | 0.13 | 0 |
| 化学需氧量 | 20 | 7.1 | 0.36 | 5.8 | 0.29 | 0 |
| 生化需氧量 | 4 | 1.1 | 0.28 | 1.0 | 0.25 | 0 |
| 氨氮 | 1 | 0.231 | 0.23 | 0.248 | 0.25 | 0 |
| 总氮 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | 0 | 0.004L | 0 | 0 |
| 氟化物 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0 |
| 硝酸盐氮 | 10 | 0.33 | 0.03 | 0.08L | 0 | 0 |
| 氰化物 | 0.2 | 0.004L | 0 | 0.004L | 0 | 0 |
| 挥发酚 | 0.005 | 0.0003L | 0 | 0.0003L | 0 | 0 |
| 粪大肠杆菌（个/L） | 10000 | 790 | 0.08 | 700 | 0.07 | 0 |
| 总磷 | 0.2 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0 |
| 硫酸盐 | 250 | 130 | 0.52 | 85 | 0.34 | 0 |
| 氯化物 | 250 | 110 | 0.44 | 80 | 0.32 | 0 |
| 硫化物 | 0.2 | 0.005L | 0 | 0.005L | 0 | 0 |
| 汞 | 0.0001 | 0.00004L | 0 | 0.00004L | 0 | 0 |
| 砷 | 0.01 | 0.001L | 0 | 0.001L | 0 | 0 |
| 镉 | 0.005 | 0.0005L | 0 | 0.0005L | 0 | 0 |
| 锰 | 0.1 | 0.01L | 0 | 0.01L | 0 | 0 |
| 铁 | 0.3 | 0.03L | 0 | 0.03L | 0 | 0 |
| 备注：“L”为低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

从表4.3-5可以看出，xx上游和下游监测断面中的各项监测因子评价指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

- 4.3.3地下水现状监测与评价

（1）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、镍、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、菌落总数、总大肠杆菌群、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、石油类。

（2）监测点位设置

根据区域地下水流向，共设5个地下水监测点，监测点具体位置见表4.3-6及附图5。根据项目区水文地质特征，确定本次评价工作的目标含水层为浅层含水层。

表4.3-6    地下水监测点位一览表

| 编号 | 与厂址相对位置 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | N | 400 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-(氯化物)、SO42-(硫酸盐)、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、镍、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、菌落总数、总大肠杆菌群、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、石油类 |
| 2# | W | 480 |  |
| 3# | E | 480 |  |
| 4# | SE | 300 |  |
| 5# | S | 990 |  |

（3）监测时段与频次

2019年4月监测一期，监测一次

（4）评价分析方法：

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)，水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（4）检测方法

采用国家相关监测分析方法，各因子监测分析法见表4.3-7。

表4.3-7    水质监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 5.1 | -- |
| 2 | 耗氧量（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 1.1 | 0.05 |
| 3 | 总硬度 （以CaCO3计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 7.1 | 1.0 |
| 4 | 溶解性总固体（TDS） | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 8.1 | 4 |
| 5 | 挥发酚类（以苯酚计） | 萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |

续表4.3-7    水质监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 10.1 | 0.050 |
| 7 | 氨氮（以N计） | 水杨酸盐分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 9.3 | 0.025 |
| 8 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.001 |
| 9 | 氟化物（以F-计） | 氟离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 3.1 | 0.2 |
| 10 | 硫化物 | N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 6.1 | 0.02 |
| 11 | 碘化物 | 高浓度碘化物比色法 | GB/T 5750.5-2006 11.2 | 0.05 |
| 12 | 氯化物（以Cl-计） | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 2.2 | 0.007 |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 5.2 | 0.2 |
|  |  | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 5.3 | 0.004 |
| 14 | 亚硝酸盐 （以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 10.1 | 0.001 |
| 15 | 碳酸根（CO32-） | 滴定法 | DZ/T 0064.49-93 | -- |
| 16 | 重碳酸根（HCO3-） | 滴定法 | DZ/T 0064.49-93 | 5 |
| 17 | 硫酸盐 （以SO42-计） | 硫酸钡比浊法 | GB/T 5750.5-2006 1.1 | 5.0 |
| 18 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 10.1 | 0.004 |
| 19 | 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 1.1 | -- |
| 20 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 2.1 | 2（MPN/100mL） |
| 21 | 铁 | 电感耦合等离子体发射 光谱法 | GB/T 5750.6-2006 2.3 | 0.0045 |
| 22 | 锰 | 电感耦合等离子体发射 光谱法 | GB/T 5750.6-2006 3.5 | 0.0005 |
| 23 | 铜 | 电感耦合等离子体发射 光谱法 | GB/T 5750.6-2006 4.5 | 0.009 |
| 24 | 锌 | 电感耦合等离子体发射 光谱法 | GB/T 5750.6-2006 5.5 | 0.001 |

续表4.3-7    水质监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 铝 | 电感耦合等离子体发射 光谱法 | GB/T 5750.6-2006 1.4 | 0.040 |
| 26 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 6.1 | 0.0010 |
| 27 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 8.1 | 0.0001 |
| 28 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 7.1 | 0.0004 |
| 29 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 9.1 | 0.5（µg/L） |
| 30 | 镍 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 15.3 | 0.006 |
| 31 | 钾 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 1.4 | 0.0020 |
| 32 | 钠 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 22.3 | 0.005 |
| 33 | 钙 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 1.4 | 0.0011 |
| 34 | 镁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 1.4 | 0.0013 |
| 35 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 11.1 | 2.5（µg/L） |
| 36 | 石油类 | 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 0.01 |

（5）评价标准

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中要求。

（6）地下水水质监测及评价

地下水监测数据及评价结果见下表4.3-8

表4.3-8    2019年4月地下水水质监测及评价结果

| 监测因子 | 单位 | 标准值 | 浅水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂址北侧400米1#地下水 |  | 厂址西侧480米2#地下水 |  | 厂址东侧480米3#地下水 |  | 厂址南侧260米4#地下水 |  | 厂址南侧990米5#地下水 |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.95 | 0.63 | 8.38 | 0.92 | 8.17 | 0.78 | 8.00 | 0.67 | 8.22 | 0.81 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 843 | 1.87 | 847 | 1.88 | 842 | 1.87 | 837 | 1.86 | 852 | 1.89 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 1.72×103 | 1.72 | 1.69×103 | 1.69 | 1.73×103 | 1.73 | 1.67×103 | 1.67 | 1.69×103 | 1.69 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.16 | 0.39 | 1.02 | 0.34 | 0.97 | 0.32 | 1.20 | 0.4 | 1.04 | 0.35 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20 | 0.176 | 0.0088 | 0.143 | 0.007 | 0.140 | 0.007 | 0.150 | 0.0075 | 0.131 | 0.0065 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.0 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.029 | 0.058 | 0.042 | 0.084 | 0.029 | 0.058 | 0.033 | 0.066 | 0.045 | 0.090 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 725 | 2.9 | 623 | 2.49 | 624 | 2.50 | 611 | 2.44 | 677 | 2.71 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 356 | 1.424 | 286 | 1.144 | 286 | 1.144 | 283 | 1.132 | 310 | 1.240 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.31 |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.01 | ND | 0.01 | ND | 0.01 | ND | 0.01 | ND | 0.01 |
| 碘化物 | mg/L | ≤0.08 | ND | 0.31 | ND | 0.31 | ND | 0.31 | ND | 0.31 | ND | 0.31 |
| 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | ND | 0.075 | ND | 0.075 | ND | 0.075 | ND | 0.075 | ND | 0.075 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 | ND | 0.083 | ND | 0.083 | ND | 0.083 | ND | 0.083 | ND | 0.083 |
| 铝 | μg/L | ≤200 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | ND | 0.10 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0052 | 0.017 | ND | 0.0075 | ND | 0.0075 | 0.0070 | 0.023 | ND | 0.0075 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | ND | 0.0025 | ND | 0.0025 | ND | 0.0025 | ND | 0.0025 | ND | 0.0025 |
| 铜 | mg/L | ≤1 | ND | 0.0045 | ND | 0.0045 | ND | 0.0045 | ND | 0.0045 | ND | 0.0045 |
| 锌 | mg/L | ≤1 | 0.008 | 0.008 | ND | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | ND | 0.0005 |
| 汞 | μg/L | ≤1 | ND | 0.00005 | ND | 0.00005 | ND | 0.00005 | ND | 0.00005 | ND | 0.00005 |
| 砷 | μg/L | ≤10 | ND | 0.00005 | 0.0054 | 0.00054 | 0.0027 | 0.00027 | ND | 0.00005 | 0.0035 | 0.00035 |
| 硒 | μg/L | ≤10 | ND | 0.00002 | ND | 0.00002 | ND | 0.00002 | ND | 0.00002 | ND | 0.00002 |
| 镉 | μg/L | ≤5 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 铅 | μg/L | ≤10 | ND | 0.125 | ND | 0.125 | ND | 0.125 | ND | 0.125 | ND | 0.125 |
| 镍 | mg/L | ≤0.02 | ND | 0.15 | ND | 0.15 | ND | 0.15 | 0.011 | 0.55 | ND | 0.15 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9.0×103 | 90 | 3.9×103 | 39 | 2.8×103 | 28 | 2.6×104 | 260 | 7.0×104 | 700 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 | ＞1.6×103 | ＞530 | ＞1.6×103 | ＞530 | ＞1.6×103 | ＞530 | ＞1.6×103 | ＞530 | ＞1.6×103 | ＞530 |
| 石油类 | mg/L | ≤0.3 | 0.02 | 0.067 | 0.08 | 0.267 | 0.02 | 0.067 | 0.02 | 0.067 | 0.04 | 0.133 |

注：ND表示未检出

由监测结果可知，建设项目评价区域范围内浅层地下水现状各项监测指标的标准指数除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、菌落总数、总大肠菌群超标外，其他因子均符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准，地下水总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物超标原因为区域地质影响，该地区地下水本底值矿化度较高，菌落总数、总大肠菌群超标主要与该区域生活污水的排放有关。

（7）地下水化学类型分析

项目厂址及周边区域地下水的水化学类型，分析结果见表4.3-9。

表4.3-9    2019年4月浅层地下水水化学类型判定表

| 监测点 监测因子 |  | 厂址北侧400米1#地下水 |  |  | 厂址西侧480米2#地下水 |  |  | 厂址东侧480米3#地下水 |  |  | 厂址南侧260米4#地下水 |  |  | 厂址南侧990米5#地下水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ（B）mg/L | c（1/zBz±）meq/L | x （1/zBz±）% | ρ（B）mg/L | c（1/zBz±）meq/L | x （1/zBz±）% | ρ（B）mg/L | c（1/zBz±）meq/L | x （1/zBz±）% | ρ（B）mg/L | c（1/zBz±）meq/L | x （1/zBz±）% | ρ（B）mg/L | c（1/zBz±）meq/L | x （1/zBz±）% |
| 阳离子 | 钾 | 8.96 | 0.23 | 0.87 | 8.77 | 0.22 | 0.89 | 8.43 | 0.22 | 0.83 | 8.56 | 0.22 | 0.86 | 8.64 | 0.22 | 0.87 |
|  | 钠 | 223 | 9.70 | 36.69 | 212 | 9.22 | 36.59 | 221.00 | 9.61 | 36.78 | 220.00 | 9.57 | 37.34 | 218.00 | 9.48 | 37.02 |
|  | 钙 | 125 | 6.25 | 23.65 | 120 | 6.00 | 23.82 | 126.00 | 6.30 | 24.11 | 120.00 | 6.00 | 23.42 | 118.00 | 5.90 | 23.05 |
|  | 镁 | 123 | 10.25 | 38.79 | 117 | 9.75 | 38.70 | 120.00 | 10.00 | 38.28 | 118.00 | 9.83 | 38.38 | 120.00 | 10.00 | 39.06 |
|  | 合计 | 479.96 | 26.43 | 100.00 | 457.77 | 25.19 | 100.00 | 475.43 | 26.12 | 100.00 | 466.56 | 25.62 | 100.00 | 464.64 | 25.60 | 100.00 |
| 阴离子 | 碳酸根 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 碳酸氢根 | 367 | 6.02 | 19.23 | 338 | 5.54 | 20.30 | 364.00 | 5.97 | 21.99 | 368.00 | 6.03 | 22.47 | 365.00 | 5.98 | 20.67 |
|  | 硫酸盐 | 725 | 15.10 | 48.27 | 623 | 12.98 | 47.56 | 624.00 | 13.00 | 47.90 | 611.00 | 12.73 | 47.41 | 677.00 | 14.10 | 48.73 |
|  | 氯化物 | 356 | 10.17 | 32.50 | 286 | 8.17 | 29.94 | 286.00 | 8.17 | 30.11 | 283.00 | 8.09 | 30.12 | 310.00 | 8.86 | 30.60 |
|  | 合计 | 1448.00 | 31.29 | 100.00 | 1265.00 | 27.29 | 100.00 | 1274.00 | 27.14 | 100.00 | 1262.00 | 26.85 | 100.00 | 1352.00 | 28.94 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | SO4•Cl-Na•Mg型 |  |  | SO4• Cl -Na•Mg型 |  |  | SO4• Cl -Na•Mg型 |  |  | SO4•HCO3•Cl-Na•Mg型 |  |  | SO4• Cl -Na•Mg型 |  |  |

（8）地下水水位动态监测

本次工作在2019年4月进行了水位调查工作，绘制评价区范围流场图（见图4.3-2），水位监测结果见表4.3-10。

表4.3-10    地下水水位调查表

| 编号 | 监测点位置 |  | 井深 （m） | 地表高程 （m） | 2019年4月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| 1 | 4512502 | 444467 | 94 | 1050.41 | 3.36 | 1047.05 |
| 2 | 4511906 | 443910 | 80 | 1049.98 | 2.97 | 1047.01 |
| 3 | 4512236 | 444700 | 100 | 1049.99 | 3.24 | 1046.75 |
| 4 | 4511539 | 444403 | 85 | 1049.21 | 2.69 | 1046.52 |
| 5 | 4511349 | 444332 | 100 | 1049.48 | 3.00 | 1046.48 |
| 6 | 4511716 | 445297 | 80 | 1049.77 | 3.69 | 1046.08 |
| 7 | 4511058 | 444765 | 90 | 1049.64 | 3.62 | 1046.02 |
| 8 | 4511397 | 445217 | 90 | 1049.12 | 3.16 | 1045.96 |
| 9 | 4511480 | 445638 | 80 | 1050.54 | 4.89 | 1045.65 |
| 10 | 4510582 | 445170 | 100 | 1050.06 | 4.57 | 1045.49 |

- 4.3.4声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点：噪声监测点设在东、南、西、北厂界外1m处各1个点位。

（2）监测项目：等效连续A声级（Leq）。

（3）监测时间及频率：监测1天，分昼间（6：00～22：00）、夜间（22：00～6：00）进行。

（4）监测方法：监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB/T14623-2008）中有关规定和《环境噪声测量方法》（GB/T3222-94）中要求的方法执行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等相关信息。

（5）监测结果

噪声现状监测数据统计结果见表4.3-11。

表4.3-11    声环境现状监测与评价结果                单位：dB（A）

| 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准值 |  | 质量状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 31.4 | 29.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 31.5 | 30.1 |  |  | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 31.1 | 28.6 |  |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 31.5 | 30.7 |  |  | 达标 | 达标 |

由监测结果表明，厂界昼间噪声值为31.1～31.5dB（A），夜间噪声值为28.6～30.7dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。

- 4.3.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

项目共设置3个土壤监测点位，为项目厂址内。布点区域信息见表4.3-12。

表4.3-12    土壤现状监测布点情况表

| 土壤采样点 | 布点区域 | 采样深度 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目厂址占地范围内 | 0~0.2m |

项目土壤环境影响属于污染影响型，评价工作等级为三级，占地面积约为6.66hm2＜100hm2，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“7.4.3现状监测点数量要求”，项目在占地范围内设3个表层样点进行监测。

（2）监测因子

pH值、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、六价铬、总铬、铜、总镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a、h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘。

（3）监测方法

各因子监测分析方法见表4.3-13。

表4.3-13   土壤现状监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器设备 | 检出限/浓度（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤pH的测定 | NY/T 1377-2007 | pH计 | -- |
| 2 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定 | LY/T1243-1999 | -- | -- |
| 3 | 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪 | 0.002 |
| 4 | 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 | 电子天平 原子荧光光谱仪 | 0.01 |
| 5 | 总铬 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 2 |
| 6 | 铅 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 2 |
| 7 | 镉 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.07 |
| 8 | 镍 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 2 |
| 9 | 铜 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.5 |
| 10 | 锌 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ803-2016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 7 |
| 11 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.3μg/kg |
| 12 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.1μg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.3μg/kg |
| 15 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.0μg/kg |
| 16 | 顺1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.3μg/kg |
| 17 | 反1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.4μg/kg |
| 18 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.5μg/kg |
| 19 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.1μg/kg |
| 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 21 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 24 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.0μg/kg |
| 25 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.9μg/kg |
| 26 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.5μg/kg |
| 27 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.5μg/kg |
| 28 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-20115 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 29 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.1μg/kg |
| 30 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.3μg/kg |
| 31 | 间二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 32 | 对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 33 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 34 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.4μg/kg |
| 35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 36 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.3μg/kg |
| 37 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.2μg/kg |
| 38 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.06 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 4μg/kg |
| 40 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 5μg/kg |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 5μg/kg |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 5μg/kg |
| 43 | 䓛 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 3μg/kg |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 5μg/kg |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 4μg/kg |
| 46 | 萘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 | 3μg/kg |
| 47 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计 | 2 |
| 48 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气质联用仪 | 1.0μg/kg |
| 49 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.09 |
| 50 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪 | 0.5 |

（4）监测结果

监测结果见表4.3-14。

表4.3-14    土壤监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监 测 结 果 |  |  | 标准值 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |  |
| pH | 无量纲 | 8.24 | 8.51 | 8.54 | -- | -- |
| 阳离子交换量 | cmol/kg(+) | 3.49 | 15.0 | 6.09 | -- | 否 |
| 总汞 | mg/kg | 0.322 | 0.308 | 0.628 | 38 | 否 |
| 总砷 | mg/kg | 11.9 | 6.92 | 10.4 | 60 | 否 |
| 总铬 | mg/kg | 67 | 74 | 63 | 250 | 否 |
| 铅 | mg/kg | 25 | 60 | 39 | 800 | 否 |
| 镉 | mg/kg | 0.53 | 1.55 | 0.65 | 65 | 否 |
| 镍 | mg/kg | 50 | 55 | 52 | 900 | 否 |
| 铜 | mg/kg | 28.6 | 31.0 | 26.9 | 18000 | 否 |
| 锌 | mg/kg | 95 | 112 | 91 | 300 | 否 |
| 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | 2.8 | 否 |
| 氯仿 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.9 | 否 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 9 | 否 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 5 | 否 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 66 | 否 |
| 顺1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 596 | 否 |
| 反1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 54 | 否 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 616 | 否 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 5 | 否 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 10 | 否 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 6.8 | 否 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 2.8 | 否 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 2.8 | 否 |
| 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.43 | 否 |
| 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 4 | 否 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 560 | 否 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 20 | 否 |
| 乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 28 | 否 |
| 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1290 | 否 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 1200 | 否 |
| 间二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 570 | 否 |
| 对二甲苯 | mg/kg |  |  |  |  | 否 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 640 | 否 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | 53 | 否 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 0.5 | 否 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | 840 | 否 |
| 氯苯 | µg/kg | ND | ND | ND | 270 | 否 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.23 | 0.39 | 0.12 | 2256 | 否 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 | 否 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 | 否 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 15 | 否 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 151 | 否 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | 1293 | 否 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | 1.5 | 否 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | 0.036 | 0.080 | 15 | 否 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | 70 | 否 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | 5.7 | 否 |
| 氯甲烷 | µg/kg | ND | ND | ND | 37 | 否 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | 76 | 否 |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | 260 | 否 |

由上表可知，项目土壤监测因子均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值，项目厂址土壤环境质量较好。

- 4.3.6生态环境质量现状评价

项目建设用地主要为园区规划建设用地，目前为空地，周围目前主要为农田生态系统，生态结构比较简单，区域内野生动植物数量较少，主要为常见鸟类、啮齿类及昆虫等。

- 4.4区域污染源调查

项目位于xx县经济技术开发区，目前园区尚未有企业入驻，依据建设单位提供资料，结合现场勘查情况，评价范围25km2范围内无其他大中型企业。

- 5施工期环境影响分析

施工期主要包括场址地表平整、地基挖掘、场房施工和设备安装等。在施工阶段除施工机械作业、建筑材料运输外，还伴随有施工人员活动，从而产生施工噪声、施工扬尘、运输车辆和施工机械排放废气、施工废水、建筑垃圾和生活垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

- 5.1环境空气影响分析

- 5.1.1环境空气影响分析

项目施工期大气污染物主要有：场地平整、地基开挖等过程产生的施工扬尘；建筑材料的运输、装卸、储存和使用过程中产生的扬尘；各类施工机械和运输车辆排放的废气等。

场地平整、地基开挖时，由于区域土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，在施工过程中因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而异，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中的TSP浓度可达5~20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围。

项目建设活动也必然使进出该区域的人流、物流增大，特别是汽车运输量的增大，汽车驶进土路不但带起大量的扬尘，而且会造成周围或附近土地表层松动，增加了风蚀起尘的可能性，使汽车驶过的道路两边一定范围短时间内TSP污染较重。

另外，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境，影响施工人员和附近人员的健康和作业。

项目施工造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气和居民的影响可以接受。

- 5.1.2环境空气影响减缓措施

为减轻项目施工对周围环境的影响，根据《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函[2017]169号）、《转发住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（新建质函[2017]11号）、xxxx《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T 4060-2017）等相关要求，项目拟采取如下措施：

（1）要求施工单位注重文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业。

（2）所有施工现场大门醒目位置应设置红黄绿牌和扬尘治理环境保护牌，必须注明扬尘治理措施和责任人及监督电话。

（3）施工现场集中堆放的土方和材料应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

（4）工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对施工过程中损坏的现场道路及时进行修补，堆放材料场地必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

（5）施工现场出入口必须按要求设置车辆冲洗设施，要设置洗车机、洗车槽、沉淀池，配置各种机械设备，确保良好使用，严禁车辆带泥出场。

（6）施工现场设置封闭围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，严禁围挡不严或敞开式施工。

（7）建筑土方、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用封闭式防尘网遮盖。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。土方和建筑垃圾的运输车辆必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

（8）遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。

综上所述，项目施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。

- 5.2施工期废水影响分析

项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水、洗涤水等，这部分废水主要污染物为SS。工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的生产废水设置临时沉砂池，经沉砂池沉淀处理后循环使用；场地设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，施工人员生活盥洗废水用于场地洒水抑尘。施工期生产废水和生活污水不外排，不会对地表水体和地下水产生影响。

- 5.3施工期噪声影响分析

（1）施工噪声源

项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、推土机和挖掘机等，大多属于高噪声设备。据类比调查，主要噪声源及声级见表5.3-1。

（2）执行标准

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，为控制施工噪声对环境影响，施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（3）施工噪声影响分析

建设施工期一般为露天作业，而且场地内设备多数属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时超标范围，结果见表5.3-1。

表5.3-1    施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB（A） | 距声源 距离（m） | 评价标准dB（A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 翻斗机 | 83-89 | 3 | 70 | 55 | 27 | 150 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |  |  | 50 | 281 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |  |  | 32 | 177 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |  |  | 28 | 158 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒 | 93 | 1 |  |  | 14 | 80 |
|  | 砼输送泵 | 89 | 1 |  |  | 9 | 50 |
|  | 电锯 | 103 | 1 |  |  | 45 | 251 |
| 装修阶段 | 升降机 | 78 | 1 |  |  | 3 | 14 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |  |  | 8 | 45 |

从上表可以看出，施工机械噪声由于声级较高，在空旷地带声传播距离较远，以推土机影响范围最大，昼间至50m外噪声值才能达标，夜间在281m内。项目只在白天施工，夜间不施工。通过以上分析，施工噪声对周围敏感目标影响很小。

（4）噪声影响的减缓措施

施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准的规定，为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：

①严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能不在夜间（22：00-06：00）、昼夜午休时间动用高噪声设备。特殊工序需在以上时段施工时必须按相关规定办理相应手续，以免产生扰民现象。

②使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。

③施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，避免沿途出现扰民现象。

④严格操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

⑤采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在棚内。

- 5.4施工期固废影响分析

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾，均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于场区沟坑的填埋及场区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后统一交环卫部门处理。施工固废得到合理处置，不会对周围环境造成不利影响。

- 5.5施工期生态影响分析

本项目位于xx县经济技术开发区，目前园区尚未建设，施工期的生态环境影响主要表现为植被破坏、水土流失和野生动物影响。

（1）植被破坏影响分析及其补偿措施

施工期建设将导致建设地原有生态系用遭到破坏，将现有少数植被破坏，使土地裸露，生物量锐减，植被覆盖度大大降低，项目建成后区域植被状况将会等到根本的转变，原生植被将会被人造植被取代，小范围内植被破坏严重。但是由于施工期相对短暂，且施工结束后场地经过平整，进行绿化，植被破坏影响能够得到有效治理，影响较小。

（2）水土流失影响分析

项目施工初期基础开挖等活动会使土壤结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。在项目建设的中后期，由于部分地面已硬化或被建筑物占用，前期工程形成的弃土也得到治理，场区内的水土流失条件消失，基本不会产生水土流失。

项目建设期水体流失预测是指在不采取防治措施的情况下在建设过程可能发生的水土流失。项目建设采用一次性平整方式，根据项目拟建地规划确定标高，场地平整过程中弃土产生量较少。

经过以上措施后，项目建设过程中产生水土流失的范围小且相对集中，因此，水土流失造成的危害影响较轻。

（3）动植物影响分析

在施工期间，由于场地的开挖和平整及其配套设施等建设，不可避免地将导致场内地块上的植被完全破坏。项目占地面积较小，工程施工不会使当地的植物种类组成发生变化，也不会造成某一种物种的消失，对当地植被影响较小。

项目评价区野生动物数量较少，主要为常见鸟类，啮齿类及昆虫等，因此，项目施工队伍的进驻、施工噪声、运输车辆进出等虽会对这些野生动物的栖息、觅食、活动区域等造成干扰、但绝不会使野生动物种数和种群数量等发生大的变化，总体影响较少。

综上所述，项目施工期对于植被、土壤侵蚀和动植物均有一定影响，但是由于项目施工影响会随着施工期的结束而结束，实际影响相对较小。

- 6运营期环境影响预测与评价

- 6.1大气环境影响预测与评价

- 6.1.1基础资料分析

项目所在区域近20年气候特征见表6.1-1。

表6.1-1    近20年主要气候特征统计表

| 项目 |  | 数量及单位 | 项目 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | 10.4℃ | 降雨量 | 年平均降雨量 | 574mm |
|  | 极端最低气温 | -25.0℃ |  | 最大小时暴雨强度 | 20.7mm |
|  | 极端最高气温 | 39.4℃ | 日照 | 年平均日照时数 | 2679h |
|  | 最冷月平均气温 | -8.3℃， |  | 日照时数最多五月日均 | 9.3h |
|  | 最热月平均气温 | 24.2℃ |  | 日照时数最少十二月日均 | 6.1h |
| 风速 | 年平均风速 | 3m/s | 风向 | 全年最多风向 | NE |
|  | 瞬时极大风速 | 17m/s |  | 全年次多风向 | E |
| 气压 | 年平均气压 | 1015 hPa |  | 全年静风频率 | 2.67% |

- 6.1.2污染源强方案

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，估算模式参数取值见和6.1-2、6.1-3和6.1-4。

表6.1-2    有组织大气污染源特征参数统计表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/o |  | 排气筒底 部海拔 高度/m | 排气筒参数/m |  | 废气温度/℃ | 废气 流速 （m/s） | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 | 内径 |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 等离子-UV光氧化一体机 | 80.345118 | 40.739785 | 1050 | 15 | 0.6 | 10.40 | 14.74 | 0.013 | 0.0005 |

表6.1-3    无组织大气污染源特征参数统计表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标(o)* |  | 海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m | 有效排放高度/m | 与正北向夹角/° | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理厂 | 80.345023 | 40.740623 | 1050 | 95 | 120 | 3 | 22.37 | 0.0002 | 0.0003 |

*以面源西北角为起点。

表6.1-4    估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.4 °C |
| 最低环境温度 |  | -25.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（4）估算模型计算结果

项目废气污染源的正常排放污染物的Pmax和D10%估算模型计算结果一览表见表6.1-5~6.1-6，项目废气排放占标率与距离关系曲线见图6.1-1与6.1-2。

表6.1-5    污水处理系统废气排放估算模式计算结果表

| 距源中心下 风向距离(m) | 污水及污泥处理系统废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测 浓度(μg/m3) | 浓度占标率(%) | 下风向预测 浓度(μg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100 | 0.961 | 0.481 | 0.037 | 0.370 |
| 200 | 1.196 | 0.598 | 0.046 | 0.460 |
| 300 | 1.034 | 0.517 | 0.040 | 0.398 |
| 400 | 0.829 | 0.414 | 0.032 | 0.319 |
| 500 | 0.667 | 0.334 | 0.026 | 0.257 |
| 600 | 0.639 | 0.320 | 0.025 | 0.246 |
| 700 | 0.608 | 0.304 | 0.023 | 0.234 |
| 800 | 0.570 | 0.285 | 0.022 | 0.219 |
| 900 | 0.530 | 0.265 | 0.020 | 0.204 |
| 1000 | 0.492 | 0.246 | 0.019 | 0.189 |
| 1100 | 0.466 | 0.233 | 0.018 | 0.179 |
| 1200 | 0.447 | 0.223 | 0.017 | 0.172 |
| 1300 | 0.427 | 0.214 | 0.016 | 0.164 |
| 1400 | 0.407 | 0.204 | 0.016 | 0.157 |
| 1500 | 0.388 | 0.194 | 0.015 | 0.149 |
| 1600 | 0.370 | 0.185 | 0.014 | 0.142 |
| 1700 | 0.353 | 0.177 | 0.014 | 0.136 |
| 1800 | 0.338 | 0.169 | 0.013 | 0.130 |
| 1900 | 0.323 | 0.162 | 0.012 | 0.124 |
| 2000 | 0.310 | 0.155 | 0.012 | 0.119 |
| 2100 | 0.299 | 0.149 | 0.011 | 0.115 |
| 2200 | 0.290 | 0.145 | 0.011 | 0.111 |
| 2300 | 0.281 | 0.141 | 0.011 | 0.108 |
| 2400 | 0.273 | 0.136 | 0.010 | 0.105 |
| 2500 | 0.265 | 0.132 | 0.010 | 0.102 |
| 最大浓度及占标率 | 1.196 | 0.598 | 0.046 | 0.460 |
| 最大浓度出现距离 | 200 |  | 200 |  |
| D10%(m)的最远距离 | -- |  | -- |  |

表6.1-6    无组织废气排放估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离(m) | 无组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测浓度(μg/m3) | 浓度占标率(%) | 下风向预测浓度(μg/m3) | 浓度占标率(%) |
| 1 | 0.143 | 0.071 | 0.214 | 2.142 |
| 98 | 0.336 | 0.168 | 0.504 | 5.038 |
| 200 | 0.321 | 0.161 | 0.482 | 4.816 |
| 300 | 0.292 | 0.146 | 0.437 | 4.375 |
| 400 | 0.258 | 0.129 | 0.386 | 3.863 |
| 500 | 0.226 | 0.113 | 0.339 | 3.392 |
| 600 | 0.199 | 0.099 | 0.298 | 2.985 |
| 700 | 0.177 | 0.089 | 0.266 | 2.660 |
| 800 | 0.165 | 0.082 | 0.247 | 2.470 |
| 900 | 0.153 | 0.076 | 0.229 | 2.294 |
| 1000 | 0.142 | 0.071 | 0.213 | 2.133 |
| 1100 | 0.133 | 0.066 | 0.199 | 1.992 |
| 1200 | 0.125 | 0.062 | 0.187 | 1.874 |
| 1300 | 0.118 | 0.059 | 0.177 | 1.769 |
| 1400 | 0.112 | 0.056 | 0.168 | 1.676 |
| 1500 | 0.106 | 0.053 | 0.159 | 1.594 |
| 1600 | 0.101 | 0.051 | 0.152 | 1.521 |
| 1700 | 0.097 | 0.048 | 0.145 | 1.454 |
| 1800 | 0.093 | 0.046 | 0.139 | 1.392 |
| 1900 | 0.089 | 0.044 | 0.133 | 1.334 |
| 2000 | 0.085 | 0.043 | 0.128 | 1.279 |
| 2100 | 0.082 | 0.041 | 0.123 | 1.228 |
| 2200 | 0.079 | 0.039 | 0.118 | 1.180 |
| 2300 | 0.076 | 0.038 | 0.114 | 1.136 |
| 2400 | 0.073 | 0.036 | 0.109 | 1.094 |
| 2500 | 0.070 | 0.035 | 0.105 | 1.055 |
| 最大浓度及占标率 | 0.336 | 0.168 | 0.504 | 5.038 |
| 最大浓度出现距离 | 98 |  | 98 |  |
| D10%(m)的最远距离 | -- |  | -- |  |

由估算模式预测结果可知：

污水及污泥处理系统废气NH3最大贡献浓度为1.196μg/m3，占标率为0.598%；H2S最大贡献浓度为0.046μg/m3，占标率为0.460%。

项目运营期恶臭无组织排放中NH3最大贡献浓度为0.336μg/m3，占标率为0.168%；H2S最大贡献浓度为0.504μg/m3，占标率为5.038%。

本项目污水及污泥处理系统废气有组织排放中H2S对周围环境空气影响最大，最大落地浓度位于污染源下风向200m处，该范围内没有敏感点。

厂界NH3的最大浓度为0.00034mg/m3，H2S最大浓度为0.00050mg/m3，满足城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准。

综上所述，项目建成投产运营以后，产生的大气污染物对周围环境空气贡献浓度占标率均小于各评价标准值的10%，且出现距离较近，影响范围较小，最大一次落地浓度均不会出现在周围敏感点处，无组织排放均满足相应标准厂界浓度限值要求，项目实施后不会对周围环境空气产生明显影响。

### 6.1.3污染物排放量核算

项目大气污染物排放量核算结果见表6.1-7、6.1-8。

表6.1-7大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子-UV光氧化一体机 | NH3 | 0.87 | 0.013 | 0.114 |
|  |  | H2S | 0.033 | 0.0005 | 0.004 |
| 有组织排放量总计 |  | NH3 |  |  | 0.114 |
|  |  | H2S |  |  | 0.004 |

表6.1-8    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 污水处理厂 | 生产废气 | NH3 | 污水及污泥处理产臭设施等密封处理以减少无组织废气的排放，及时清理栅渣、沉砂、污泥泥饼，且厂区内设置绿化带 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单厂界废气排放最高允许浓度二级标准 | 1.5 | 0.002 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.003 |
| 无组织排放量总计 |  |  | NH3 |  |  |  | 0.002 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.003 |

表6.1-9    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.116 |
| 2 | H2S | 0.007 |

### 6.1.4大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表具体情况见表6.1-10。

表6.1-10    大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  | 边长=5～50km |  |  |  |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  | <500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ ） 其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类口 |  |  |  | 二类区 |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  | 拟替代的污染源 |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS | AUSTAL2000 |  | EDMS/AEDT |  | CALPUFF  |  |  | 网格模型  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  | C本项目最大占标率>10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  | C本项目最大占标率>30% |  |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  | k>-20% |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/)厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0)t/a |  | NOx:(0)t/a |  |  | 颗粒物:(0)t/a |  |  |  | VOCs:(0)t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.1.5卫生防护距离

根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）有关规定“污水处理厂应设置卫生防护用地，新建污水处理厂卫生防护距离内宜种植高大乔木，不得安排住宅、学校、医院等敏感性用途的建设用地。”城市污水处理厂卫生防护距离见表6.1-11。

表6.1-11    污水处理厂卫生防护距离

| 污水处理厂规模（万m3/d） | ≤5 | 5~10 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生防护距离（m） | 150 | 200 | 300 |

项目污水处理厂一期处理规模4000m3/d，则卫生防护距离确定为150m，在卫生防护距离内，无居民、医院、学校等环境敏感点。项目建成后禁止在项目卫生防护距离范围内新建居民、医院、学校等环境敏感点。

- 6.2水环境影响分析

### 6.2.1地表水环境影响分析

xx县经济技术开发区污水处理厂一期工程设计处理规模为4000m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）以及《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中相关控制标准，出水回用于企业生产，园区绿化以及道路清扫等。

根据《xx纺织工业城xx县工业园总体规划（2017-2030年）环境影响报告书》对中水水源要求，规划建设7100m3/d中水处理厂1座，回用于园区企业设备冷却、辅助工业用水及部分公建用水，园区绿化、道路降尘用水。其中园区企业生产回用水800m3/d，公建用水1225m3/d，国能xx生物发电有限公司用水1050m3/d，绿化及道路清扫用水共925 m3/d。非灌溉期，绿化及道路洒水用水进行冬储夏灌，来年春季用于灌溉区域内棉田。

综上所述，本项目中水全部回用，不排入地表水体，不会对地表水环境造成影响，项目正常运行后，对区域地表水环境有一定的改善作用。

### 6.2.2地下水环境影响分析

- 6.2.2.1区域地质构造

xx县灌区基本都处于xx河冲洪积平原之中下部。该平原北起xx市以北，南与三河冲湖积平原相接，长80km；西起音干山前，东至六团—八团以东的无名戈壁，宽90km。部分规划区处于三河冲湖积平原区。

①地层岩性

xx河冲洪积平原均为第四系松散沉积物所分布，其岩性自北而南变细于西大桥一带为卵砾石、砂砾石，因其为二次搬运沉积，所以砾质带范围不大但至40km外的xx县北部，其岩性已变为以中粗细砂为主，向南至三河平原北则为粉细砂和亚砂土。县内在东西向上，近河区岩性以中细砂、细砂为主，河区则以粉细砂为主。

A中更新统（Q2W）

区内地层无出露，据钻孔资料，顶面埋深93-97m。于英艾日克一带其岩性以中粗砂与粉砂互层为主，偶见亚砂土夹层，青灰或灰褐色，结构松散；中部乌鲁桥乡地区，岩性以大厚度中细砂、细砂为主，呈青灰或深灰色，中部偶见薄层粘土，并伴有较浓的淤泥味。三河平原地带，其顶面埋深104-120m，岩性主要为细砂、粉砂互层，夹有致密较坚硬的黏土层透镜体。

B上更新统（Q3xn）

据钻孔揭露顶面埋深10-20m。北部英艾日克一带，岩性以中细砂为夹有较大厚度的粉细砂透镜体。乌鲁桥乡一带，上部岩性以中细砂为主，多为深灰褐色，结构松散：下部以细砂为主，呈浅灰色。三河平原地区厚90-100m，岩性主要为大厚度粉细砂夹亚砂土、亚粘土透镜体，其透镜体在西部明显多于东部。

C全新统（Q4）

a冲积层（Q4a）

分布于xx河冲洪积平原的新大河与xx河谷区，厚15m左右，岩性以深灰褐色的细砂为主，结构松散。

b冲湖积层（Q4al）

分布于三河平原，厚10-20m，岩性以灰褐色的细砂、粉细砂为主，偶见亚砂土病夹层，较松散。

c风积层（Q4eol）主要分布于沙漠平原及艾西曼湖以东地区。岩性以均粒的浅黄色细砂为主。

- 6.2.2.2评价区水文地质条件

（1）含水层特征

根据《xxxx灌区农业供水水文地质勘查报告》：“根据目前钻探、物探等工作手段取得的资料，区内250m深度范围内，地层岩性主要为粉砂、中细砂，只在局部地段发现少量厚度<3m的亚砂土、亚粘土透镜体，上部、下部地下初见水位、水力特征一致，故从含水层介质结构特征，水文地质特征分析，该250m深度内的地下水属统一的，存在相互水力联系的第四系松散岩类孔隙水”。其富水程度按井径377mm、降深5m单井涌水量划分：

①水量丰富区

该区呈NW—SE向的带状分布，与新大河平行。北起县界，南至乌鲁桥与卡尔墩农场一线；西起英艾日克的毛拉苏勒克、xx县城与乌鲁桥西侧，北东至新大河。在100m深度内含水层岩性为中细砂，厚度70~90m不等，北厚南薄；渗透系数k多为5~8m/d、最大可达11.30m/d，北部及近新大河、xx地段其值略大于其余地段。潜水埋深在伯什力克、东伟水厂一带多为3~5m，局部可>5m，沿新、xx河床的局部地段则<1m，其余地段一般为1~3m。

②水量中等区

分布于“水量丰富区”的以西与以南之xx河冲洪积平原及三河冲湖积平原广大地区；大致分布在英艾日克的毛拉苏勒克、xx县城与乌鲁桥一线以西，乌鲁桥与卡尔墩农场一线以南和科什库都克、下艾来木库都克、丰收三场一线以东地区。含水层岩性：xx河冲洪积平原为中细砂、细砂、粉细砂，渗透系数一般为3~5m/d；潜不埋深多为1~3m，局部可达3~5m。三河冲湖积平原区为粉细砂，渗透系数多为1~3m/d，于叶叶尔羌河一带最大可达8.24m/d；潜水埋深一般为1~3m，于喀什噶尔河与叶尔羌河之间，叶尔羌河与和田河之间可达到3~5m或>5m。

③水量贫乏区

分布于科什库都克、下艾来木库都克和丰收三场一线以西的xx河冲洪积平原与三河冲湖积平原区。含水层岩性以粉细砂、细砂为主，并有粉砂、亚砂土、亚粘土透镜体夹层；渗透系数多为1~7m/d、且北大南小，近喀什噶尔河带仅为1.31m/d。潜水埋深在喀什噶尔河以北为1~3m，以南多为3~5m。

（2）地下水类型特征

地下水的水化学特征，主要是由于现代人为生产生活活动，特别是农灌活动，对在原生水文地球化学环境下形成的原生特征产生的影响和改变、尤其是使其淡化而更加复杂灌区基本是由于xx总干、英艾日克总干和乌鲁桥干渠等到渠道的输水使其两侧浅层地下水产生淡化，淡化宽度一般为2-5km：表现为其地下水由近渠的HCO3SO4型向远渠的SO4Cl型或Cl型过渡，矿化度亦随之由<lg/L向>3g/L变化。

（3）地下水补给、径流、排泄规律

xx河冲洪积平原区,xx县四灌区中，除丰收三场乌鲁桥镇以南部外，其余地区均分布在该平原上。

①地下水补给

地下水在区内的补给形式有垂直补给与水平补给之分，但以垂直补给为主。xx河冲洪积平原的地下水自北而南迳流，经浑巴什后缓缓进入规划区，从而构成规划区的侧向水平补给。补给量为1107万m3/a，占现状年补给量的3.62%。在垂直补给方向上，主要是灌溉渠系，田间灌水的入渗补给，现状年补给量29477万m3/a，占补给总量的96.38%。

②地下水的迳流

地下水在区内总体上是自NW向SE迳流，汇向三河平原的上游水库及塔里木河的源头地区。但其流向在局部地区也略有变化：北西部的土鲁xx依地区为 SE170°左右，经县城附近转变为SE140°，至乌鲁桥向南则折向SE120°，其水国坡度随之由北而南变缓；土鲁xx依、土格曼以北为0.70~1.74‰、伯什力克北为0.68‰，县城一带为0.55‰，至乌鲁桥地区则减缓至0.46‰。地下水流向在总体上保持不变的基础上，土格曼以南的英艾日克总干渠以西，则在地下水流向为SSW，并直趋艾西曼湖下端，水力坡度 0.90~2.29‰；在基东部地下水则向新大河沿岩迳流，水力坡度0.40~1.00‰。

③地下水的排泄

规划区地下水的排泄，则以蒸发蒸腾的垂直排泄为主，排泄量在现状年可达 21560万m3/a、占排泄总量的53.89%，而人工排泄仅有17526万m3/a、可总排泄量的43.81%；再者，地下水向三河平原的侧向流出，向新大河、xx的侧向排泄分别达到582万m3/a和2349万m3/a，总计占现状年排泄总量的5.87%和2349万m3/a，总计占现状年排泄总量的5.87%。

（4）地下水动态特征

xx县的地下水动态属灌溉-蒸发型，其基本变化过程基本与灌溉饮水相一致，即于9-11月引水量减少，地下水位随之下降；11月末至12月初由于进入冬灌期，同时由于蒸发强烈减弱，地下水水位开始回升，3-11月份由于大量引水灌溉，地下水位呈波状持续上升，年度变幅在1.30m左右。

6.2.2.3地下水环境影响分析

根据水文地质调查结果，评价区内含水层包含第四系松散层孔隙水和第三层裂隙孔隙水，具有潜水和承压水两种贮水类型，潜水含水层和承压水含水组间有隔水层存在，本次将第四系含水组进行影响预测和评价。

该项目对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，装置区、污水处理站地面的防渗措施不到位可能导致污染物下渗，污染地下水。

（1）预测情景分析

预测情景主要分为正常工况和非正常工况情景。

①正常工况

本项目已依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求设计地下水污染防渗措施，因此本次评价不再进行正常状况情景下的预测。

②非正常工况

综合分析根据本项目特征，非正常状况下选取CODMn和氨氮作为特征污染物进行预测。非正常状况情景设定为污水处理站池体泄露，污染物直接穿透包气带进入地下水运移的情景，运用解析法进行模拟预测。

由于预测时地下水影响的评价因子为耗氧量，为使污染因子COD与评价因子耗氧量在数值关系上对应统一，故在模型计算过程中，本次评价参照国内学者胡大琼(云南省水文水资源局普洱分局)《高锰酸盐指数与化学需氧量相关关系探讨》一文得出的耗氧量与COD线性回归方程Y=4.76X+2.61(X为耗氧量，Y为COD)进行换算。本次评价COD浓度取450mg/L，则耗氧量浓度为94mg/L。

源强计算：根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)中钢筋混凝土结构水池正常渗漏量不得超过2L/(m2·d)，假设非正常状况下的泄露量是正常状况下泄漏量的10倍计算，则物料(以水为基准)的泄漏量为：2×(20×12)×10×10-3=4.8m3/d。选取污水处理站进水水质耗氧量和氨氮浓度作为源强浓度。

源强核算结果见表6.2-2。

表6.2-2    非正常工况渗漏源强计算一览表

| 污染因子 | 浓度（mg/L） | 渗漏量（m3/d） | 时间（d） | 源强（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 94 | 4.8 | 90 | 40.61 |
| 氨氮 | 35 | 4.8 | 90 | 15.12 |

（2）预测模型的概化

非正常状况下，主要考虑事故的泄漏污水直接进入浅层地下水，污染物在项目场地含水层中的运移情况。模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

①评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小；

②污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

（3）数学模型的建立与参数的确定

污染物在含水层中的运移模型为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x,y,t）—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；本项目浅层地下水含水层厚度约15m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量；

n—有效孔隙度，量纲为一，含水层岩性主要为粉细砂，n=0.22；

u—地下水流速度，m/d；根据项目场地地层岩性，参照地下水导则附录B，潜水含水层平均渗透系数K取值为5m/d，水力坡度I为1‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=0.023m/d；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d，根据资料，纵向弥散度αL=10m，纵向弥散系数DL=αL×u=0.23m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d，横向弥散度αT=αL×0.1，横向弥散系数DT=αT×u=0.023m2/d；

π—圆周率；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量。

本次模拟预测根据非正常状况下情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测。评价因子及评价标准一览表见表6.2-3。

表6.2-3    评价因子及评价标准一览表

| 评价因子 | 初始浓度（mg/L） | 地下水Ⅲ类标准（mg/L） | 预测标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 94 | ≤3.0 | 3.0 |
| 氨氮 | 35 | ≤0.5 | 0.5 |

（4）预测结果与分析

非正常状况下污染物在含水层中运移，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物示踪剂将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），选取耗氧量和氨氮的地下水质量标准中III类标准值等值线作为污染晕的前锋，来判断污染晕的运移距离及影响范围。

在本次预测中，预测了耗氧量和氨氮在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离、污染晕的最大浓度和污染晕是否出边界等方面的情况。预测结果见表6.2-4~5和图6.2-1~2。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子横向运移距离，原点代表示踪剂释放点。

表6.2-4    耗氧量预测结果统计表

| 预测时间 | 影响范围（m2） | 污染晕最高浓度（mg/L） | 迁移距离（m） | 是否出厂区边界 | 超出厂区最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 244 | 134.64 | 21.02 | 否 | 0 |
| 1000d | 2494 | 13.46 | 77.95 | 否 | 0 |

表6.2-5    氨氮预测结果统计表

| 预测时间 | 影响范围（m2） | 污染晕最高浓度（mg/L） | 迁移距离（m） | 是否出厂区边界 | 超出厂区最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 276 | 50.13 | 22.95 | 否 | 0 |
| 1000d | 1656 | 5.01 | 69.02 | 否 | 0 |

（5）预测结果分析

①在正常状况下，本项目废水经管道收集后送厂区污水处理站处理，设施的维护和管理有专人负责，防止废水、物料的跑冒滴漏和非正常状况发生。本项目厂区已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求对地面及构筑物进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

②非正常状况下，污染物在含水层中运移预测显示，污染物在水动力条件作用下主要由北向南方向运移，且本区地下水水力梯度较小，污染物迁移较慢，不适宜污染物的稀释和净化。由预测结果可知，耗氧量在非正常状况下，经过100d的运移由污染晕中心点最高浓度134.64mg/L削减至3mg/L，运移最远距离为21.02m，其影响范围为244m2，未运移出厂界；经过1000d的运移污染晕中心点最高浓度13.46mg/L削减至3mg/L，运移最远距离为77.95m，其影响范围为2494m2，未运移出厂界，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值；氨氮在非正常状况下，经过100d的的运移由污染晕中心点最高浓度50.13mg/L削减至0.5mg/L，运移最远距离为22.95m，其影响范围为276m2，未运移出厂界；经过1000d的运移污染晕中心点最高浓度5.01mg/L削减至0.5mg/L，运移最远距离为69.02m，其影响范围为1656m2，未运移出厂界，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值。

综上所述，正常状况下，项目产生污染物不会对地下水环境造成影响；非正常状况下，如果项目不进行防渗处理措施，污染物进入地下水后会对厂界内地下水环境造成污染，但污染物最远运移距离未超出厂界。因此，需要建设单位加强设施的维护和管理，防止管道、阀门的跑冒滴漏和非正常状况情况发生，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的防渗措施要求对厂区进行分区防渗处理。

- 6.2.2.3地下水环境保护措施与对策

（1）建设项目污染防控对策

①项目源头控制措施

加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生和非正常状况情况发生。本评价要求建设单位采取完善的防渗措施，为确保防渗措施的防渗效果，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

②项目分区防渗措施

为防止对地下水的污染，按照重点防治污染区、一般污染防治区、非污染区进行防渗处理，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，防腐、防渗措施具体做法参考《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013），采取必要的防渗措施。本项目防治分区及防渗要求见表6.2-6。

表6.2-6    项目防渗分区及防渗要求

| 防治分区 |  | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防治污染区 | 各污水处理及暂存构筑物、污泥处理及暂存单元 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； |
| 一般污染防治区 | 泵房等生产用房 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s |
| 非污染防治区 | 办公区、厂区道路、其它 | 一般地面硬化 |

采取以上措施后，防渗层防渗系数小于1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗，措施可行。

（2）地下水环境监测与管理

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求确定地下水监测点布设原则，结合厂区占地位置，共布设3个地下水跟踪监测井。监测点布设情况见图6.2-3。

地下水主径流方向厂区上游布设1眼监测井，用于监测区域背景地下水情况；地下水主径流方向厂区内布设1眼监测井，用于检测厂区地下水状况；地下水主径流方向厂区下游设1眼地下水监测井。地下水环境监测点见表6.2-7。

表6.2-7    环境监测点一览表

| 功能 | 编号 | 方位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景值监测井 | J1 | 厂区边界地下水流向上游 | 厂区西北边界处 |
| 污染控制监测井 | J2 | 污水处理站旁 | 厂区典型污染源 |
|  | J3 | 厂区边界地下水流向下游 | 厂区东南边界处 |

（3）监测频率及监测因子

因为附近相对较易污染的是浅层地下水，以第四系潜水为主要监测对象，监测井深定为3m，管径300mm，滤管深度为3～5m，监测层位为本区的潜水。

监测频率：每年一次。

监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮。

（4）应急响应

一旦发现地下水发生异常情况，必须采取如下紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

- 6.2.2.4地下水环境影响评价结论

（1）环境水文地质现状

区内250m深度范围内，地层岩性主要为粉砂、中细砂，只在局部地段发现少量厚度<3m的亚砂土、亚粘土透镜体，上部、下部地下初见水位、水力特征一致，故从含水层介质结构特征，水文地质特征分析，该250m深度内的地下水属统一的，存在相互水力联系的第四系松散岩类孔隙水。

（2）地下水环境影响

工程对地下水的污染途径主要为：阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，装置区地面的防渗措施非正常状况下可能导致污染物下渗，对周边地下水环境造成污染。防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。

在正常状况下，本项目污水全部经过处理，达到排放标准，且污水管道和构筑物等设施全部进行防漏防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

非正常状况下，污染物在含水层中运移预测显示，污染物在水动力条件作用下主要由北向南方向运移，且本区地下水水力梯度较小，污染物迁移较慢，不适宜污染物的稀释和净化。由预测结果可知，耗氧量在非正常状况下，经过100d的运移由污染晕中心点最高浓度134.64mg/L削减至3mg/L，运移最远距离为21.02m，其影响范围为244m2，未运移出厂界；经过1000d的运移污染晕中心点最高浓度13.46mg/L削减至3mg/L，运移最远距离为77.95m，其影响范围为2494m2，未运移出厂界，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值；氨氮在非正常状况下，经过100d的的运移由污染晕中心点最高浓度50.13mg/L削减至0.5mg/L，运移最远距离为22.95m，其影响范围为276m2，未运移出厂界；经过1000d的运移污染晕中心点最高浓度5.01mg/L削减至0.5mg/L，运移最远距离为69.02m，其影响范围为1656m2，未运移出厂界，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值。

（3）地下水环境污染防控措施

项目场地地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

  - 源头控制

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污（废）水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污（废）水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，设备冲洗废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集通过管线送污水处理设施处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，项目污水收集主管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、地板冲洗水、雨水等走地下管道。

②分区防治

对项目场地可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，进行厂区防渗。

③污染监控与应急响应

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统。依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合项目场地水文地质条件，项目共布设地下水监测点3处。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（4）地下水环境影响评价结论

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，开展了水文地质勘查、现场试验和水文地质条件分析，通过运用解析法对非正常状况防渗层破裂情景下模拟和预测对项目附近区域地下水环境的影响，结果显示：若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可以接受的。

- 6.3声环境影响预测与评价

### 6.3.1噪声源强

项目主要噪声源为各类风机、泵类等，根据设计文件本项目主要产噪设备均在室内或地下布置，对噪声源采取基础减振、室内隔声、安装消声器等措施后，降噪效果为15~25dB(A)，通过类比实测主要生产设备，噪声级为70~95dB(A)，各噪声源统计情况见下表。

表6.3-1    项目主要噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声设备 | 声级/dB(A) | 治理措施 | 降噪后声/dB(A) | 距厂界的相对位置（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 1 | 提升泵等泵类 | 70~80 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 60 | 150 | 117 | 50 | 184 |
| 2 | 鼓风机 | 80~95 | 选用低噪声设备、基础减振、消声器，室内布置 | 70 | 143 | 56 | 130 | 105 |
| 3 | 污泥脱水机 | 80~90 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 70 | 140 | 115 | 90 | 145 |

### 6.3.2预测因子、方位

（1）预测因子：等效连续A声级

（2）预测方位：厂界个各监测点

### 6.3.3预测模式

噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。

（1）室外声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

各声源对预测点的贡献值按A声级计算公示为：

LAI=LAref（r0）－（Adiv+ Aatm +Abar+Agr+Amisc）

式中：LAI──距声源r米处的A声级；

LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Agr──地面效应引起的A声级衰减量；

Aemisc──其他多方面效应。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LAI=LA（r0）－20Lg（r/r0）

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000米空气吸收系数。

④Agr及Aemisc衰减

Agr（地面效应）及Aemisc（其他衰减）包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。

④根据厂房结构（门、窗），分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的高度为a，宽度为b，其中b＞a；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

（几乎不衰减）        （）

（类似线源）          （）

（类似点源）          （）

### 6.3.4预测步骤

（1）以本项目厂区中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级L1：

（3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

### 6.3.5预测结果与评价

项目噪声评价预测结果见表6.3-2。

表6.3-2    噪声预测结果                               单位：dB（A）

| 预测点 | 东厂界 |  | 北厂界 |  | 西厂界 |  | 南厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状值 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 31.4 | 29.3 | 31.5 | 30.7 | 31.1 | 28.6 | 31.5 | 30.1 |
| 贡献值 | 30.2 |  | 31.5 |  | 36.0 |  | 33.5 |  |
| 预测值 | 33.8 | 32.8 | 34.5 | 34.1 | 37.2 | 36.7 | 35.6 | 35.1 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

本项目噪声源对厂界的贡献值为30.2～36.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，与现状监测值叠加后，厂界噪声预测值昼间33.8～37.2dB（A），夜间32.8～36.7dB（A），昼间和夜间厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

- 6.4固体废物影响分析

### 6.4.1固体废物类别及处置方式

根据工程分析，本项目固体废物主要包括有栅渣、沉砂、污泥、在线监测废液和生活垃圾。

（1）栅渣

污水经过格栅后，会有较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物被截留下来，其主要成分包括塑料、砂砾以及其他较大颗粒物，项目栅渣产生量为84t/a。

（2）沉砂

砂水分离器分离一定量的沉砂，主要含无机砂粒，项目沉砂产生量为66t/a。

（3）污泥

项目污泥产生量为657t/a。按照《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)的规定，对污泥进行危险特性鉴别，若属于危险废物，则采用专用袋盛装，于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置；若属于一般固废，则于污泥暂存间内暂存，定期采用专用运输车辆运至垃圾填埋场填埋。

栅渣、沉砂参照污泥进行鉴定后分别进行处置。

（4）在线监测废液

在线监测废液为危险废物（HW49），产生量为1t/a，采用专用容器收集，于危废间暂存，定期交由有资质部门处置。

（5）生活垃圾

生活垃圾产生量为2.56t/a，收集后运至垃圾填埋场填埋，不外排。

### 6.4.2固体废物影响分析

- 6.4.2.1一般固废影响分析

本项目一般固废主要为生活垃圾，生活垃圾由现场设置的垃圾箱集中收集，交环卫部门统一处置，对当地环境影响较小。

- 6.4.2.2污泥等废物影响分析

（1）污泥

根据环境保护部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129号)，“专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)的规定，对污泥进行危险特性鉴别”。 因此，环评要求，建设单位在试生产时先以危险废物要求管理和贮存污泥，在现场设置危险废物暂存间进行暂存。后续通过危险废物鉴别后，根据鉴别结果决定最终处置方式。如属危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》等相关要求，现场采用专用袋盛装，经危险废物暂存间暂存，最终交由具有资质的危险废物处置单位处置；如属于一般固废，则污泥经机械脱水，含水率降至60%以下后，于污泥暂存间内暂存，定期送当地生活垃圾填埋场填埋处置，现场不得晾晒。

本项目产生的栅渣、沉砂参照污泥进行鉴定后分别进行处置。本环评要求污泥暂存间按照危险废物暂存间的要求进行建设，后续根据污泥性质进行功能的转化。

（2）在线监测废液

在线监测废液属于危险废物，应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求，现场采用专用容器收集，于危险废物暂存间暂存，最终交由具有资质的危险废物处置单位处置。

危险废物暂存间应符合以下要求：

A、一般要求

建造专用的危险废物贮存设施；

B、危险废物的堆放

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

③衬里放在一个基础或底座上；

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；

⑤衬里材料与堆放危险废物相容；

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒；

⑧产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和有关危险废物转移的管理办法，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定：

①所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；

②危险废物接受企业有相应的危险废物经营资质；

③废物收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可；

④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；

⑤专人负责危险废物的收集、贮运管理工作；

⑥所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。

厂区污泥临时堆放应采取防渗、防雨、防流失措施，以免造成二次污染。

综上，项目运行过程中产生的各类固体废物均采取相关措施，得到了合理处置，不会对周边环境造成影响。

- 6.5土壤环境影响分析

项目对土壤环境的影响主要为污水泄露对土壤可能造成的影响。

项目按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）要求，采取了严格的防渗措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，设备冲洗废水、地面冲洗废水等在厂区内收集通过管线送污水处理设施处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，项目污水收集主管道沿地上的管廊铺设，只有厂区生活污水、地面冲洗水、雨水等走地下管道。对项目厂地可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，进行厂区防渗。

污水经处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）以及《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中相关控制标准，出水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等。综上，厂区内污水在采取相应防渗措施及污染治理措施后达标排放，不会对土壤造成明显影响。

- 6.6生态环境影响评价

（1）污水处理厂厂区生态影响

本项目未建之前，厂址区域为空地，项目建成后，厂区绿化系数将增加到69.58%，厂区地面也将做硬化防渗处理，可减少目前水土流失量。

项目的建设活动对土壤侵蚀的影响因素主要包括自然因素和人为因素。自然因素是潜在的，人为因素将直接诱发加速水土流失。根据建设施工工艺，厂区施工一般首先用推土机推平施工区域，然后开挖基础，并在此基础上进行厂房等设施的施工浇注。厂区开始施工后，原地貌被扰动，原有稀疏植被也将遭到彻底剥离破坏，除一小部分面积被施工生活区建（构）筑物遮挡覆盖外，其余绝大部分面积处于完全裸露状态。当施工进程达到基础开挖阶段后，厂房等设施基础开发产生的基槽土将堆积在指定的地点，从而形成边坡较大的临时性再塑地貌，这些都为厂区水土流失（风蚀、水蚀）的产生创造了条件。但按照规定，施工期在场地内设有覆盖、遮挡、压实等临时挡护措施，一定程度上起到防止风蚀、水蚀的作用。另外，即使发生一定量的水土流失，但因开挖和堆土均在围墙范围内，围墙对水土流失起到一定的阻挡作用。因此，厂区施工对环境生态的影响较小。

本项目建设会对区域内自然景观产生一定的影响。建设期的取土、弃土、等一系列施工活动，形成取土坑、弃石场、废弃地等，破坏了原有的自然景观，形成一些劣质景观。随着与项目建设同步实施的一系列生态保护与恢复措施，又形成了以厂区为中心、周围有防护林带的新的生态系统，进而改善了项目所在地及周边地区的生态环境，防止了项目建设对周边环境的污染与破坏，并改善了当地土壤侵蚀状况，产生新的景观类型，使项目所在区域生态景观多样化，促进该地区景观生态系统向良性方向发展。

（2）尾水回用的生态影响

污水处理厂尾水用于园区绿化，可增加园区绿化面积，发挥公共绿地和生产防护绿地的作用。对于工业园区来说，增加绿化面积，可起到隔声降噪，降低粉尘、恶臭等大气污染物排放量等作用；尾水回用于农林灌溉，有利于遏制土壤沙化，增加植被种类和数量，育林育草，可使天然植被得到恢复和更新，改善区域生态环境，对防止土地荒漠化、沙化，减少水土流失，均有重要作用；尾水回用于工业生产，可减少新鲜水使用量，提高水资源循环利用率；综上所述，污水处理厂尾水回用具有良好的环境、经济效益。项目所在区域土地利用现状见图6.6-1。

- 6.7事故状态下污染物排放影响分析

本项目污水处理厂而言，无酸碱存储，而其污水输送管线，遭自然灾害、老化锈蚀或人为破坏导致污水泄漏和排水不畅的可能性相对较大，而且如果大量污水外泄将可能污染地下水，所以应引起足够的重视，管理上要保证污水管线一旦泄漏，要能及时发现并尽快修复。

### 6.7.1运行事故分析

（1）可能的事故类型及源强分析

事故主要可能发生在污水处理厂的进水及厂内设备故障。

①进水污染事故

工业企业生产的不连续性、排水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。

工业企业生产的不连续性及排水水质的不稳定属于普通的经常性问题，正常范围内的个别企业排水水质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质的稳定性，设计的处理工艺完全能够抵抗这样的不稳定冲击，使尾水做到达标排放。

进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理厂的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

最大的危险来自重金属或有毒物质，一定量的重金属或剧毒物质，可能使细菌的生物活性下降，从而使处理效率下降；甚至可能使细菌大量死亡，使污水处理厂完全丧失生化处理的能力，仅剩下自然沉淀处理能力。

②设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备，监测仪表和控制系统采用进口设备，自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较小。

污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

（2）对策措施

①污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估算事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。

②污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。

③设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。

④加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率；备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。

### 6.7.2停电环境影响与应急措施

项目电源应设两路供电，保证污水厂电源的供给，如停电污水处理设施将不能运行，应及时与上游排污企业联动，调整上游来水。

### 6.7.3管道集水井影响与应急措施

在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如H2S等，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。

在检修此类设备时，应严格操作规程，进入管道和集水井等设备或构筑物进行检修工作前，必须采取措施，防止有毒有害气体由于通风不畅，对维修人员产生中毒影响。在工作时，地面上须有一人担任监护。进入管道和集水井工作人员须戴安全帽，使用安全带，安全带的绳子应绑在地面牢固物体上，由监护人经常监视。工作完毕后工作负责人应清点人员，查明确实无人留在工作区后，将盖板或其他防护装置复原，并通知运行人员工作已经完毕。

### 6.7.4管道泄漏影响

（1）管道泄漏对地表水的影响分析

由于管道是埋于地下，管道一般泄漏事故对地表水的影响很小，但是，如果管道泄漏后，不能及时控制或处理，任其大面积泄漏，在低洼处形成地表径流会对周围的地表水体造成污染。

因此，管道运营后应加强管道沿线监控工作，发现问题及时处理，以最大限度减少对管线周围地表水环境的影响。

（2）管道泄漏对地下水的影响分析

管道一旦泄漏，污水下渗不仅会对管道泄漏点区域的地下水产生影响，且会对其下游区域地下水产生影响，而且对区域水环境的影响是长期不可逆的。因此，保护管线沿途区域地下水资源具有一定的现实意义。

（3）预防措施

①设有专人负责管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流入附近渠道。

②管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅；污水管道设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

③泵站与污水处理设备采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品，最好采用进口产品。

④为使在事故状态下污水处理设备能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

⑤对污水处理的各种设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

⑥加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑦严格控制处理单元的水量、水质、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。

⑧本项目污水处理厂在生产运行过程中必须加强监控手段，强化管理，定期检查污水处理设施做好设备维护，并制定事故紧急预案，保证废水达标排放，减少环境风险，保护评价区地下水环境。

### 6.7.5其它应急防范措施

（1）保证按规划要求收集污水量，形成正常的污水处理量。

（2）在企业排放口设置在线监测设施及在线控制阀门，严密监视企业出水质，尤其要防止超标的有毒重金属废水直接进入排污管网，冲击污水处理厂的生化处理工艺；若在线监测数据出现超标立即关闭企业出水口阀门；同时加强与环保部门的联系，加大执法力度，保证各企业进入管网的工业污水达到入网标准的要求。

（3）重视污水厂的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责，以往其它污水处理厂的经验表明，未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行，往往是处理设施不能正常运转的重要原因，因此，必须严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测的频率，以便及时发现问题并加以纠正。

（4）开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工环境保护意识和操作技术水平。

根据上述分析，本项目发生事故时影响程度较轻，结合企业在运营期间不断完善的事故防范措施，事故发生概率及危害也较低，本项目的事故风险处于可防控水平。

- 7环境保护措施及其可行性论证

- 7.1废气污染防治措施可行性论证

- 7.1.1恶臭气体防治措施

本项目运营期主要废气为恶臭气体，主要成分为硫化氢（H2S）、氨（NH3）等。恶臭气体主要来源为污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的物质。根据工程分析可知项目恶臭气体主要产生于格栅、提升泵房、曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、AAO生化池、贮泥池、污泥脱水间等工序。

考虑到项目所在地的实际情况及周边环境要求，项目采用等离子光氧一体机进行除臭处理，对主要产生的废气的污水及污泥处理系统进行密闭，将废气集中收集后通过管道引入臭气处理系统，经处理达标后，由15m高排气筒排放。

项目除臭设施采用等离子-UV光氧化一体机，这种设备主要是等离子废气净化器和光氧催化废气净化设备的共同体，将两种设备的优点集合在一起，利用等离子分解技术和UV光氧催化技术相结合，对工业产生的废气进行高效协同净化处理。等离子-UV光氧化一体机主要具有高效率、运行成本低、占地面积小，并且没有任何机械动作的优点。

等离子区工作原理：当废气进入等离子光解一体机净化设备内时，先经过等离子体化学反应过程，即电子首先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去，获得能量的分子或原子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。

光氧催化区工作原理：通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无毒无害无味气体。采用高能C波段光线强裂污染气体分子链，改变物质分子结构，将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。O3强催化氧化剂进行废气催化氧化，可有效地杀灭细菌，将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质。在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。O3也为强氧化剂对废气进行催化氧化，裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭菌的目的。

项目臭气治理措施属于《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT243-2016）中规定的技术，且废气经处理后NH3、H2S排放速率分别为0.005kg/h、0.004kg/h，臭气浓度为760，NH3、H2S排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准。

综上所述，本项目拟采取的恶臭处理方式是可行的。

- 7.2水污染防治措施可行性论证

### 7.2.1工艺可行性分析

①改良AAO处理可行性分析

A2/O工艺是80年代初期开创的处理技术，作为目前采用较为广泛的一种脱氮工艺，该工艺是在厌氧-好氧、除磷工艺中加一缺氧池，将好氧池中部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化－反硝化脱氮的目的。所以A2/O工艺可以同时完成有机物的去除、脱氮、除磷等功能，脱氮的前提是NH3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能；缺氧池则完成脱氮功能；厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

a.A/O 系列生物脱氮系统及基本原理

污水中含氮有机化合物经异氧细菌作用分解成 NH3-N，在好氧条件下，由于亚硝酸盐和硝酸菌的作用，氧化生成亚硝酸氮(NO2-N)和硝酸氮（NO3-N），称为硝化过程。影响硝化过程的主要因素有：污泥、pH、温度及溶解氧。

在缺氧条件下，由于兼性脱氮菌的作用，在氢供给体充分的条件下，将NO2-N 和NO3-N 还原成N2，排入空气中，同时有机物分解，称为脱硝过程，最后达到脱氮。影响脱硝的主要因素有：适当的缺氧条件、氢供给体（有机碳源）、pH、温度等。

b.A/O 系列生物除磷系统及基本原理

在厌氧池中，由沉淀池回流的活性污泥，一旦处于厌氧状态，其中的磷即以正磷酸盐的形式释放到混合液中，进入好氧池。处于好氧状态时，又将混合液中的正磷酸盐大量吸收到活性污泥中，污水中的含磷量降低。经过二次沉淀池固液分离后，将含磷的剩余污泥排出，达到除磷和去除BOD的目的。

生物除磷可分为三个阶段，即：细菌的压抑放磷、过度积累和奢量吸收磷。要使磷过度积累和奢量吸收，首先要将细菌细胞置于不利的生活条件（压抑状态）下，使细菌体内积聚的磷释放出来。在A/O系统中，当活性污泥处于短时间的厌氧状态时，贮磷菌把贮存的聚磷酸盐进行分解、提供能量，并大量吸附污水中的BOD、释放磷（聚磷酸盐水解为正磷酸盐），使污水中BOD下降，磷含量提高；在好氧阶段，微生物利用被氧化分解所获得的能量，大量吸附在厌氧阶段释放的磷和原污水中的磷，完成磷的过度积累和最后的奢量吸收，在细胞体内合成聚磷酸盐而存贮起来，从而达到去除BOD和磷的目的。

改良AAO工艺属于AAO工艺的变形工艺，主要将缺氧池改为兼氧池。兼氧池内兼氧微生物在厌氧过程中发挥着巨大作用，其分离筛选方法简单，较易实现规模化生产和应用。因此，利用兼氧微生物来强化厌氧处理过程，可提高除磷效率，具有很好的前景；由于好氧、兼氧和厌氧微生物共存于一个反应装置，通过兼氧微生物的桥梁作用，将氧化、氨化、硝化、反硝化等反应在装置中同时进行，提高了氧的利用效率，降低了能耗，强化N的转化率；另外，可发挥厌氧去除有机物绝对量高、好氧对有机物去除率高的各自优点，有机物的总体处理效率提高。

综上所述该工艺具有以下特点：（1）污染物去除效率高，运行稳定；（2）可将经过一级物理处理后的污水，通过兼氧、厌氧、好氧的三个生物处理过程，将水中的BOD、COD 成分和悬浮物、氨氮、磷酸盐同时去除。（3）污泥沉降性能好；（4）能较好的耐受冲击负荷，环境适应性强，可以在恶劣的环境保证出水水质良好；（5）出水水质稳定；（6）工艺流程简单，总水力停留时间少于其他同类工艺，节省基建投资；（7）该工艺在兼氧、厌氧、好氧环境下交替运行，有利于抑制丝状菌的膨胀，改善污泥沉降性能。

目前该工艺广泛应用于城镇综合废水、工业废水等处理，且项目废水可生化性较高，采用同时具有脱氮除磷效果的改良AAO工艺，措施可行。

②深度处理工艺可行性分析

项目深度处理工艺采用纤维滤布滤池为主，纤维滤布滤池是一种新型表面过滤技术，用于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，可满足景观用水、中水回用处理要求，在同样处置量下，其投资、占地和运行成本均远低于传统的深床过滤设备。

纤维滤布滤池运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥。

过滤：污水重力流入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水重力进水堰进入滤池，在重力作用下通过滤布，滤布为纤维编织毛绒形成有序的倒伏层，形成了过滤精度为10微米的过滤间隙，颗粒物被毛绒滤布有效截留。滤后水透过滤盘进入中心管，污泥或被滤布拦截留在滤布表面，或沉淀在滤池底部，进入中心管的滤后水依靠重力通过出水堰排出滤池。过滤期间，滤盘处于静态，有利于污泥的池底沉积整个过滤进程中，污水中的绝大部分颗粒被滤布截留在滤池中，过滤为24h连续进程。

清洗：过滤过程中大部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过投入式液位计可以测得池中的液面高度。当滤池中水位达到清洗设定值时，PLC即启动反冲洗阀和反洗泵进行反冲洗。清洗时，滤池可连续过滤。反冲洗期间，滤盘以2min/r的速度旋转，以保证滤盘的各个部分的污泥都能够被反冲洗除去。排泥泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，滤盘内的水被同时抽吸，水自里向外冲洗滤布，并排出清洗水。反冲洗过程为间歇。

排泥：滤盘下设有斗形池底，有利于池底的污泥收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少清洗水量，降低清洗频率，减少吸盘对滤布的磨损，延长滤布的使用寿命。经过设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底排泥管将污泥回流至污水预处理构筑物，再进入厂区污水管道。

纤维滤布滤池具有以下优点：

- 出水水质好且稳定；

- 抗水质水量冲击负荷能力强；

- 设备简单紧凑，附属设备少，整个过滤系统的投资低；

- 设备闲置率低，总装机率低；

- 自动化控制，运行维护简便；

- 水头损失比砂滤池小很多；

- 占地面积小，土建工程量小，建设周期短；

纤维滤布滤池结构示意图见图7.2-1。

综上所述，项目深度处理工艺可行。

项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），污水处理可行性技术见表7.2-1。

表7.2-1    污水处理可行性技术参照表

| 废水类别 | 执行标准 | 可行性技术 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | GB18918中二级标准、一级标准的B标准 | 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。 |
|  | GB18918中一级标准的A标准或更严格标准 | 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。 |
| 工业废水 | -- | 预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。 |

项目污水处理厂以处理工业废水为主，预处理工艺以水解酸化为主，生化处理工艺采用改良的厌氧缺氧好氧工艺，深度处理采用纤维滤布滤池进行过滤，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中推荐的可行性技术。

- 7.2.2出水达标可行性分析

各处理单元预期处理效果分析见表7.2-2。

表7.2-2    各处理单元预期处理效果                   单位：mg/L

| 处理单元 |  | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） | LAS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅+细格栅+沉砂池 | 进水 | 450 | 270 | 340 | 35 | 45 | 5.5 | 6.0 |
|  | 去除效率% | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  | 出水 | 428 | 262 | 282 | 35 | 44.1 | 5.4 | 6.0 |
| 调节池 | 进水（mg/L) | 428 | 262 | 282 | 35 | 44.1 | 5.4 | 6.0 |
|  | 去除效率（%） | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 出水（mg/L) | 420 | 259.4 | 273.5 | 35 | 43.88 | 5.4 | 6.0 |
| 水解酸化池 | 进水（mg/L) | 420 | 259.4 | 273.5 | 35 | 43.88 | 5.4 | 6.0 |
|  | 去除效率（%） | 20 | 16 | 41 | 0 | 3 | 4 | 16 |
|  | 出水（mg/L) | 336 | 217.9 | 161.4 | 35 | 42.56 | 5.18 | 5.0 |
| 改良AAO+二沉池 | 进水（mg/L) | 336 | 217.9 | 161.4 | 35 | 42.56 | 5.18 | 5.0 |
|  | 去除效率（%） | 83 | 95.0 | 90 | 90 | 75 | 78 | 88 |
|  | 出水（mg/L) | 57.1 | 10.89 | 16.10 | 3.5 | 10.68 | 1.14 | 0.4 |
| 纤维转盘滤布滤池+紫外线消毒 | 进水（mg/L) | 57.1 | 10.89 | 16.10 | 3.5 | 10.68 | 1.14 | 0.4 |
|  | 去除效率（%） | 30 | 27 | 60.8 | 0 | 0 | 68 | 0 |
|  | 出水（mg/L) | 40.0 | 7.95 | 6.3 | 3.5 | 10.68 | 0.36 | 0.4 |
| 排放标准 | -- | 50 | 10 | 10 | 5（8） | ≤15 | 0.5 | 0.5 |
| 说明：由于产业园是新建，尚无企业入驻，招商存在不确定性，对进水要求的可生化性及浓度进行严格管理，使进水浓度能达到可生化性要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目采用“预处理（粗细格栅、水解酸化池）+生化处理设施（改良AAO工艺）+深度处理（纤维滤布滤池）+紫外线消毒”工艺处理，出水中常规污染物COD、BOD5、SS、TP、氨氮、总氮及LAS能够满足中水相关标准。

### 7.2.3运行管理

本项目采用的污水处理工艺，在技术上已趋于成熟，在国内得到很好的应用，因此，污水处理厂正常运转是有保证的；而如何确保污水处理厂正常运行，成为确保污水处理达标后综合利用的关键。在运行过程中，主要应采取以下措施加强管理：

（1）在运行过程中，首先应关注源头。关注本项目污水处理厂进水水质变化和水量变化，与上游排污企业建立联动机制，在对污水处理厂可能造成冲击时，通过管制上游排污，及时调整污水处理厂调节池配水比例、药剂添加等方式，减少对正常运行的冲击，确保尾水达标综合利用。

（2）加强收集管网的维护和管理，保证管道畅通，最大限度地收集工业废水。

（3）对园区内工业企业排污加强管理，工业废水须经各厂内污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的水质要求后，方可进入本项目污水处理厂。针对水量和水质浓度较高的企业，应要求安装在线监测装置，确保对各排污企业排放污水的监控。

（4）提高本项目污水处理厂内操作人员技术水平，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，确保废水能够处理达标。

综上所述，本项目废水治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中提出的废水污染防治可行性技术，出水水质能够达到相关标准要求，系统能够长期稳定运行、可靠性强，因此措施可行。

- 7.3噪声防治措施可行性论证

隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低25～30dB（A），具有投资少、管理费用低的特点，因此是许多工厂控制噪声最有效的措施之一。

减振：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动，达到降低噪声的目的，一般可降低5～10dB（A）。

消声器：消声器是一种允许气流通过使声能衰减的装置，一般安装在空气动力设备的气流通道上，可以降低设备噪声15-40dB（A）之间，并且具有结构简单，使用寿命长，便于安装、维护的特点。

项目主要噪声包括有各种泵类和风机等，这部分设备噪声属于机械噪声和空气动力性噪声设备。

噪声控制主要有从源头、传播途径、接收者三方面进行。可研提出的墙壁隔声以及距离衰减措施，主要是从传播途径上降噪，常规的地面车间、房间隔声量为25dB(A)，是对机械噪声设备采用的降噪措施。

（1）设备采购选型时，优先选用低噪声设备。各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪措施。

（2）平面布置应将地面强噪声设备远离厂界，将其尽量布置在厂区中间。

（3）泵噪声多以中、低频为主，其主要噪声源为电动机运转噪声、泵抽吸物料产生噪声、泵内物料的波动激发泵体辐射的噪声。评价要求泵类设备进行地下、半地下布置或者布置在专用泵房内，严禁露天放置。泵的进出口接管采用挠性连接和弹性连接，减少噪声传递；泵机组采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；泵房可作吸声、隔声处理；泵机组和电机处可设隔声罩。污泥脱水机室内布置，须对其基础进行隔振、减振处理。

（4）本项目风机主要有鼓风机，风机噪声主要来自进、出口部位辐射的空气动力性噪声。风机噪声控制在满足风机特性参数的情况下优选低噪声风机，风机进、出风口加装阻抗复合式消声器，采用基础减振、管路选用弹性软连接，严把风机质量关，提高风机安装精度，减少风机的机械噪声。建议对鼓风机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，加强隔声效果，使其隔声量不低于30dB(A)。

（5）加强厂区厂界绿化设计，合理的绿化可降噪2～3dB(A)。

（6）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。厂界围墙设实体围墙，高度不低于2m。

根据噪声影响预测评价，污水处理厂建成运行后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准昼、夜间要求，措施可行。

- 7.4固体废物处置措施可行性论证

本项目产生的固体废物主要包括栅渣、沉砂、污泥、在线监测废液和生活垃圾等。

（1）栅渣、沉砂

在污水预处理阶段，由格栅分离出一定量的栅渣，主要含有废弃塑料袋、泡沫塑料、纤维、果皮、茶叶、纸屑等，产生量为84.10t/a；砂石分离器分离出的沉砂，主要为无机砂粒，产生量为65.7t/a，栅渣与沉砂表面可能沾有毒物质，应参照污泥进行鉴别后分别进行处置。

（2）污泥

①一般固废处置措施可行性论证

根据《污泥深度机械脱水技术及设备的比较分析》（郑泰山，蔡川，黄宋义等人发表于《机电工程技术》2018年第47卷第03期）研究成果，污泥板框压滤机作为污泥深度脱水分离设备，广泛应用于城镇污水及工业污水处理，具有污泥深度脱水效果好、适应性广，特别对于污泥在过滤完成后滤饼内的间隙水，通过高压压榨能够有效的把间隙水给分离出来，最终污泥的含水率能够降到60%甚至50%左右。污泥板框压滤机是一种间歇性污泥深度分离设备，采用机、电一体化设计制造，结构合理，操作简单方便维修率低等优点，能够现无人操作自动运行。在污泥进料泵的压力作用下，将污泥浆送入滤室，通过过滤介质（滤布），将污泥和液体分离。在经过高压压榨，把游离余污泥颗粒间的间隙水给压榨出来。污泥板框压滤机与离心机及带式过滤机比较，污泥的含固率要高出30%-35%。脱水后污泥含水率小于60%，满足垃圾填埋场进场要求。

项目脱水后污泥污泥为一般固废，暂储于污泥暂储间，定期采取专用密封污泥运输车运至当地垃圾填埋场处理。

xx县垃圾填埋场位于xx县城东南约6.5km处吐古鲁克乡，距离园区的直线距离约20km，紧邻xx县污水处理厂。xx县垃圾填埋场始建于2012年，总投资2229.19万元，日处理生活垃圾量为90t，总容积49.7万m3，本项目污泥产生量为1.8t/a，垃圾填埋场尚有余量接收本项目污泥。

②危险废物处置措施可行性论证

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》环函[2019]129号要求，对污泥进行鉴别后，若属于危险废物，本次环评要求场内建设具备“三防”措施的暂存场所，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求：危废暂存间地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-7cm/s；危废的贮存场所设置明显识别标志；项目污泥采用专用袋盛装，并于危险废物暂存间内暂存，不得与生活垃圾混存；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》要求，定期交有资质单位进行处置，并签订危废处置协议。

项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中表6排污单位污泥处理处置利用可行性技术，见表7.4-1。

表7.4-1    污泥处理处置利用可行性技术

| 分类 |  | 可行性技术 |
| --- | --- | --- |
| 暂存 |  | 封闭 |
| 处理 |  | 污泥消化：厌氧消化、好氧消化； 污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩； 污泥脱水：机械脱水； 污泥堆肥：好氧堆肥； 污泥干化：热干化、自然干化。 |
| 处置利用 | 一般固体废物 | 综合利用（土地利用、建筑材料等）、焚烧、填埋 |
|  | 危险废物 | 焚烧 |
|  |  | 委托具有危险废物处理资质的单位进行处置 |

项目污泥经鉴定后若属于一般固废，则经板框压滤机脱水后，于污泥暂存间暂存，污泥暂存间密闭，定期采用专用运输车辆运至垃圾填埋场填埋；若属于危险废物，经脱水后，采用专用袋盛装，于危废暂存间内暂存，定期交有危废处置资质的单位进行处置；因此项目污泥处置措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中可行性技术要求。

（3）在线监测废液

在线监测废液为危险废物，类别为HW49，代码为900-047-49。本次环评要求场内建设具备“三防”措施的暂存场所，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求：危废暂存间地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-7cm/s；危废的贮存场所设置明显识别标志；项目在线监测废液采用专用容器收集，于危险废物暂存间内暂存，不得与生活垃圾混存；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》要求。

（4）生活垃圾

生活垃圾通过在厂区设置一定数量的密闭式垃圾桶收集，定期交环卫部门进行处置。

综上所述，固废防治措施可行。

- 8环境影响经济损益分析

- 8.1经济效益分析

项目主要经济指标见表8.1-1。

表8.1-1    项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计处理量 |  | m3/d | 4000 |
| 2 | 占地面积 |  | m2 | 66625.41 |
| 3 | 建筑物占地面积 |  | m2 | 2480 |
| 4 | 绿化面积 |  | m2 | 46358 |
| 5 | 单位水量成本 |  | 元/m3 | 2.67 |
| 6 | 财务指标 | 项目投资 | 万元 | 3800 |
|  |  | 年净利润总额 | 万元 | 175.86 |
|  |  | 财务内部收益率（税后） | % | 5.42 |
|  |  | 投资回收期（税后） | 年 | 14.54 |

从表9.1-1可以看出，本项目投产后，可实现年净利润收入175.86万元，年本项目总投资收益率5.42%，项目达产后，投资回收期为14.54年。

因此综合来看本项目经济效益一般，但是项目的建设完善园区基础设施可改善投资环境，吸引更多外来资金，从而促进xx县的经济发展，其经济效益难以用经济指标来衡量。

- 8.2环保投资估算

本项目为集中式污水处理项目，本身就是一项环保工程，根据本项目周围环境状况及本报告中所提出的设计、施工及运营阶段应采取的各种环保措施，估算出本项目的环境保护投资。项目环保设施投资估算见表8.2-1。

表8.2-1    环保设施及投资估算

| 类型 |  | 污染工序 | 环保措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工扬尘 | 施工现场出入口设洗车设备；施工现场道路、作业场地硬化；洒水设备、防尘遮布 | 3 |
|  |  | 施工噪声 | 施工设备降噪，进出车辆减速 | 1 |
|  |  | 施工废水 | 用于厂区泼洒抑尘，设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 2 |
|  |  | 施工固废 | 建筑垃圾、生活垃圾清运 | 1 |
|  |  | 管理 | 施工期环境管理和监测机构设备等 | 5 |
|  |  | 小计 |  | 12 |
| 运 营 期 | 废气 | 污水处理系统废气 | 封闭收集+等离子—UV光氧化一体机（1套）+1根15m高排气筒 | 20 |
|  |  | 污泥处理系统废气 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 排入污水处理系统 | 1 |
|  |  | 地面冲洗水 |  |  |
|  |  | 设备冲洗水 |  |  |
|  |  | 污泥脱水滤液 |  |  |
|  | 噪声 | 风机、泵类 | 选用低噪声设备、加装消声器、隔声罩、基础减振、厂房隔声 | 23.6 |
|  | 固废 | 栅渣 | 若鉴别为危废，则定期交由有资质单位处置；若为一般固废，则定期运至当地垃圾填埋场 | 10 |
|  |  | 沉砂 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  |  | 在线监测废液 | 专用容器收集，于危废间暂存，定期交由有资质单位处置 | 8 |
|  |  | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处置 | 0.5 |
|  | 绿化 |  |  | 5 |
| 合计 |  |  |  | 80.1 |

（1）环保投资占总投资的比例（HJ）

式中：HT—环保投资，万元；

JT —总投资，万元。

项目总投资为3800万元，环保投资为80.1万元，故HJ为2.11%。

（2）投产后环保费用占工业总产值的比例（HZ）

项目投产后的环保费用采用下面公式来估算：

式中：CH—“三废”处理成本费，包括“三废”处理的材料费、运行费，万元/年；

J —“三废”处理车间经费，包括每年环保设备维修、管理、折旧费，技术措施及其他不可预见费，万元/年；

i —成本费用的项目数；

k —车间经费的项目数。

根据估算：

（1）项目每年用于“三废”治理的费用按环保投资费用的8%计，则总的CH为6.4万元/年；

（2）车间经费中，环保设备维修、管理费用按2万元/年计，环保设备折旧年限为10年，则折旧费用为8.8万元/年，技术措施及其他不可预见费用取2万元/年，故J=12.8万元/年。

投产后的年环保费用总计为HF=19.2万元。

- 8.3环境损益分析

- 8.3.1环境污染损失分析

环境污染损失分析以经济形势反映出来，根据“三废”排放对环境造成的一切损失，环境污染损失分析主要包括三个方面，可用下式表示：

WS=A+B+C

式中： WS—环境污染损失；

A —资源和能源流失价值；

B —污染物对周围环境中生产和生活资料所造成的损失；

C —各种污染物对人体健康造成的损失。

(1)资源和能源流失价值(A)

A=i=1nQiPi

式中：Qi—能源、资源流失年累计总量；

Pi—流失物按产品计算的不变价格；

i —品种数。

项目投产后能源流失价值A=0。

（2）污染物对周围环境中生产和生活资料的损失费用（B）

由于项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。这里通过收取的环保税来估算经济损失，计算标准参照《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1）以及《xxxx人大常委会关于确定自治区环境保护税应税大气污染物、水污染物适用税额和征税范围的决定》；项目固废处置符合国家有关规定，不收取环保税，而且不涉及噪声污染征收超标环保税，因此只进行废气、废水环保税的计算，见表8.3-2。

表8.3-2    新建工程环保税计算

| 污染 类型 | 污染因子 | 污染当量值 （千克） | 每当量收 费标准（元） | 项目污染排放量（千克/年） | 污染排放当量 | 项目环保税 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 0.29 | 1.2 | 35 | 120.69 | 144.83 |
|  | NH3 | 9.09 | 1.2 | 44 | 4.84 | 5.81 |
| 废水 | COD | 1 | 1.4 | 73000 | 73000 | 102200 |
|  | 氨氮 | 0.8 | 1.4 | 7300 | 9125 | 12775 |
|  | SS | 4 | 1.4 | 14600 | 3650 | 5110 |
|  | BOD5 | 0.5 | 1.4 | 14600 | 29200 | 40880 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 161115.64 |

因此，项目运行后，需缴纳环保税约为161115.64元/a，本报告中所计算环保税仅做为核算环境污染损失数据，实际应缴纳的环保税由当地环保部门核定。

综上，项目运行后，污染物对周围环境中生产和生活资料的损失费用B=16.11万元/年。

（3）各种污染物对人体健康造成的损失（C）

项目采取了一定的环保措施，对环境的污染较小，同时也注意了职工的劳动安全、工业卫生，故此处不考虑环境污染对职工和周围人群健康的影响，即C=0。

综上所述，项目的年环境污染损失（WS）为16.11万元。

- 8.3.2环境经济损益分析

环境经济损益分析见表8.3-3。

表8.3-3    环境经济损益分析表                         单位：万元/a

| 环境污染损失 | 环保投入 | 环境收益 | 损益分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| -16.11 | -19.2 | +228.90 | +193.59 |

注：“+”表示受益，“-”表示损失

由表8.3-3可知，项目环境损益估算为+193.59万元/a。

- 8.3.3环境成本和环境系数

（1）年环境代价

年环境代价Hd即为环境损益估算，项目为193.59万元/年。

（2）环境系数

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge，本项目年工业产值按GE为671.6万元，因此，本项目的环境系数为0.29，环保措施经济技术可行。

- 8.4小结

总体上，本项目的建设将有利于完善园区配套基础设施，可改善投资环境，减轻污水排放问题，改善当地排水工程状况，提高园区污水处理率与回用率，有利于解决区域水资源匮乏，优化园区投资环境，增强园区总体竞争力，促进区域社会经济的可持续发展。本项目的实施将有助于当地社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展。

从环境经济效益角度分析，工程建设是可行的。

- 9环境管理与监测计划

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

- 9.1环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

- 9.1.1施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理机构设置及其职责如下要求：

（1）建设单位应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合项目特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置1名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

- 9.1.2运营期环境保护管理

（1）环境管理机构

根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全场污染源的监控，环境保护管理应采取厂长负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1~2人，负责项目的环保工作。

（2）环境管理的职责及工作内容

①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其有关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，指定环境管理规章制度，并监督执行；

②掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案及管理台账；

③制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

④推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全场人员的环境保护意识；

⑤监督项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

⑥组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

⑦认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

- 9.2环境监测计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

- 9.2.1环境监测机构职责

（1）依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全场的监测计划和工作方案。

（2）根据监测计划预定的监测任务，安排全场主要排污点的监测任务，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。

（3）对本场的环保处理设施的运行指标进行监测，保证环保设施的正常运转。整理、分析监测技术资料，填报各类环保监测报表，建立环保监测档案。

（4）通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取应急措施。

（5）对各类突发性或不规律排污进行监测和分析，监督排污口达标情况。掌握污染物排放规律和发展趋势，掌握污染动态，严防污染事故发生。

- 9.2.2环境监测计划

根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知（环发[2013]82号），提出如下监测要求：

（1）建设方应定期对产生的废气、废水进行监测。

（2）按照《污染源监测技术规范》设置采样点。在污水处理设施的进水和出水口分别设置采样点。

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）经确定的采样点是法定排污监测点，如因其它原因变更时，及时报请再行确定。

项目产生废气、废水可依托自有人员、场所、设备开展自行检测或委托其它监测机构代其开展监测。本工程环境监测计划如下：

项目环境监测计划见表9.2-1。

表9.2-1    环境监测工作计划

| 污染类型 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水及污泥处理系统废气 | 处理系统进出口（P1） | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 厂界无组织废气 | 厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |
|  |  | 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置） | 甲烷 | 1次/年 |
| 废水 | 污水处理系统排水 | 污水处理厂进口 | COD、氨氮、总磷、总氮、流量 | 在线监测 |
|  |  | 总排口 | COD、氨氮、总磷、总氮、流量、pH、水温 | 在线监测 |
|  |  |  | SS、色度 | 1次/月 |
|  |  |  | BOD5、石油类 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总铬、总镉、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 1次/月 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 |
|  | 雨水 | 雨水排放口 | pH、COD、氨氮、SS | 日a |
| 地下水 |  | 见6.2.2中表6.2-8 全厂地下水跟踪监测点布设情况一览表 |  |  |
| a雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次 |  |  |  |  |

- 9.3污染源监控措施

- 9.3.1环保信息公示

（1）公开内容

①基础信息

企业名称：xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目

负责人：李长江

生产地址：项目位于xx县经济技术开发区

联系方式：0997-5198621

主要产品及规模：日处理污水量为4000m3。

①排污信息

xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目污染物排放标准见表2.5-2、2.5-7、2.5-8。

xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目污染物种类、污染物排放量见表3.10-1。

②环境监测计划

xx县经济技术开发区污水处理基础建设项目制定了监测计划，见表9.2-1。

（2）公开方式及时间要求

公开方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

- 9.3.2环境管理台账

xx县住房和城乡建设局应按照《排污许可证申请与核发技术规范  水处理（试行）》（HJ978-2018）及《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范  总则》中相关要求，建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

环境管理台账包括项目基本信息、生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

环境管理台账应按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施，如有破损应及时修补并留存备查；电子台账和纸质台账保存时间原则上不低于3年。

- 9.3.3排污口规范化

企业应当按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌。排污口规范化管理要求见表9.3-1。

表9.3-1    排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查； 4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。 |
| 技术要求 | 1、排污口设置必须应按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理； 2、废水采样点应按照《污染源监测技术规范》要求设在总排口。 |
| 立标管理 | 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处； 3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌； 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。 |

（1）废气排放口规范化建设

①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

②采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；

③监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处；

④在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90~120mm之间，监测孔管长不大于50mm。监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开；

⑤废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

（2）固体废物

固体废物堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。

危废暂存间具体管理要求如下：

①危废暂存间必须要密闭建设，地面及四周裙脚均应进行防渗处理。

②危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）。

④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

⑤建立台账并悬挂于危废暂存间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危废暂存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。

根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995），各排污口（源）环境保护图形标志见图9.3-1。

图9.3-1    环境保护图形标志图

各排污口（源）环境保护图形标志的形状及颜色见表9.3-2。

表9.3-2    标志形状及颜色说明

| 标志分类 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定要求，危废暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表9.3-3    危废间及危废储存容器标签示例

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外 （粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长42cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 |
| 粘贴于危险废物储存容器 |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 |

- 9.4污染物排放清单

项目污染物排放情况及环保措施见表9.4-1～9.4-5。

表9.4-1    污染物排放清单-工程组成及原辅材料

| 项目 | 主要构筑物 | 生产工序 | 原辅材料 | 日处理量 | 运行时间 | 能源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 粗格栅池及提升泵房、细格栅池及曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、改良AAO+二沉池、纤维转盘滤布滤池 | 预处理+水解酸化+改良AAO池+二沉池+纤维转盘滤布滤池+紫外线消毒 | 碳源（备用）、PAC | 4000m3/d | 365d/a | 电 |
| 污泥处理系统 | 贮泥池、污泥脱水机房、污泥暂存间 | 重力沉降+机械脱水+自然干化 | PAM |  |  |  |

表9.4-2    项目废气污染物排放清单

| 污染源 |  | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 处理 效率% | 废气量 m3/h | 污染物排放情况 |  | 年排 放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 | 生产时间 |  |  |  | 浓度 | 速率 |  |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | h/a |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 有组织 | 污水及污泥处理系统废气 | NH3 | 8.67 | 0.13 | 8760 | 封闭收集+等离子—UV光氧一体机装置+15m高排气筒 | 90 | 15000 | 0.87 | 0.013 | 0.114 |
|  |  | H2S | 0.33 | 0.005 |  |  |  |  | 0.033 | 0.0005 | 0.004 |
| 无组织废气 |  | NH3 | -- | 0.0002 |  | 车间密闭，产臭源密闭，加强厂区绿化 | -- | -- | 0.0002 |  | 0.002 |
|  |  | H2S | -- | 0.0003 |  |  |  |  | 0.0003 |  | 0.003 |

表9.4-3    项目废水污染物排放清单

| 序号 | 指标 | 处理前污染物浓度（mg/L） | 处理后污染物浓度（mg/L） | 去除率（%） | 产生量（t/a) | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 270 | 7.95 | 97.06 | 394.200 | 382.593 | 11.607 | 回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等 |
| 2 | CODCr | 450 | 40 | 91.11 | 657.000 | 598.600 | 58.400 |  |
| 3 | SS | 340 | 6.3 | 98.15 | 496.400 | 487.202 | 9.198 |  |
| 4 | NH3-N | 35 | 3.5 | 90.00 | 51.100 | 45.990 | 5.110 |  |
| 5 | TN | 45 | 10.68 | 76.27 | 65.700 | 50.107 | 15.593 |  |
| 6 | TP | 5.5 | 0.36 | 93.45 | 8.030 | 7.504 | 0.526 |  |
| 7 | LAS | 6.0 | 0.4 | 93.33 | 8.760 | 8.176 | 0.584 |  |

表9.4-4    项目噪声污染物排放清单

| 序号 | 噪声设备 | 声级/dB(A) | 治理措施 | 降噪后声/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵等泵类 | 70~80 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置； | 55~60 |
| 2 | 鼓风机 | 80~95 | 选用低噪声设备、基础减振、消声器，室内布置 | 60~70 |
| 3 | 污泥脱水机 | 80~90 | 选用低噪声设备、基础减振，室内布置 | 65~70 |

表9.4-5    项目固废污染物排放清单

| 工段 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工序 | 格栅 | 栅渣 | 84 | 若鉴别为危废，则定期交由有资质单位处置；若为一般固废，则定期运至当地垃圾填埋场 |
|  | 曝气沉砂池 | 沉砂 | 66 |  |
|  | 污泥脱水机房 | 污泥 | 657 |  |
|  | 在线监测室 | 在线监测废液 | 1 | 专用容器收集，于危废间内暂存，定期交由有资质单位处置 |
| -- | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.56 | 交环卫部门统一处理 |

- 9.5环保“三同时”验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目环境保护“三同时”一览表见表9.5-1。

表9.5-1    项目环境保护“三同时”一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水及污泥处理系统废气（粗格栅池及提升泵房、细格栅池及曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、改良AAO池、贮泥池、污泥脱水间、污泥暂存间） | NH3 | 封闭收集+等离子—UV光氧一体机装置+15m高排气筒 | 排放速率≤4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表2标准 |
|  |  | H2S |  | 排放速率≤0.33kg/h |  |
|  | 无组织废气 | NH3 | 污染源封闭，厂房密闭 | 厂界外浓度<0.06mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准 |
|  |  | H2S |  | 厂界外浓度<1.5mg/m3 |  |
| 废水 | 排水 | COD、SS、氨氮、BOD5、TN、TP、LAS | 回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中相关控制标准 |  |
|  | 职工盥洗废水 | COD、SS、氨氮 | 进入污水处理系统处理 | 不外排 |  |
|  | 运营废水 | 地面冲洗废水，设备冲洗废水、污泥脱水滤液 | 进入污水处理系统处理 | 不外排 |  |
| 噪声 | 泵、风机等 | 采用低噪声设备，采取基础减振、隔声、风机消声等措施 |  | 昼<65dB(A)，夜<55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固废 | 栅渣、沉砂、污泥需进行鉴别，若为一般固废，则脱水后，于污泥暂存间暂存，定期运至垃圾填埋场填埋；若为危险废物，则脱水后于危废间内暂存，定期交有资质单位处置；污泥暂存间按照危废暂存间要求进行建设，根据污泥鉴别的性质进行用途转换；在线监测废液采用专用容器收集，于危废间内暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门进行处置 |  |  |  | 不外排 |
| 地下水 | 分别在厂区西北边界处、污水处理站旁、厂区东南边界处设1眼地下水监测井 |  |  |  |  |
| 防腐防渗 | （1）重点防渗区防渗措施：各污水构筑物（涉及污水处理及暂存池体等）、污泥处理单元（污泥处理及暂存单元等）为本项目地下水的重点防渗区域，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； （2）一般防渗区防渗措施：主要包括泵房等其他生产用房，考虑采取水泥硬化等措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； （3）非污染区：主要包括办公生活用房、值班室等，可视情况采取简单地面硬化； （4）项目场区需建设危废暂存间，危废暂存间为密闭间，地面采取1m厚粘土铺底，再在上层铺10cm的水泥进行硬化，在防渗结构上其渗透系数小于10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的防渗要求 |  |  |  |  |

- 10结论

- 10.1建设项目基本情况

（1）项目概况

xx县经济技术开发区污水处理厂建设项目位于xx县经济技术开发区的东南侧，项目中心地理坐标为东经xx，北纬xx。一期项目总投资为3800万元，其中环保投资共计80.1万元，占总投资的2.11%。项目劳动定员为14人，年工作365天，三班制，每班8小时。

（2）项目选址

项目占地面积66625.41m2，其中绿化面积46358m2，占总占地面积的69.58%，占地类型为园区规划一类工业用地。2019年2月11日，xx县自然资源局以xx自然资预审[2019]23号文件同意项目用地预审，项目符合《xx县土地利用总体规划（2010-2020年）》。

（3）建设内容

新建8000m3/d污水处理厂一座（分二期建设），一期建设规模为4000m3/d，厂区粗格栅、提升泵井、细格栅、沉砂池、纤维转盘滤池、紫外消毒渠、计量明渠等构筑物以及进口在线室、粗格栅提升泵房、细格栅沉砂房、滤池房、紫外消毒渠房、加药间、储药间、门卫、风机房、恒压供水室、污泥脱水机房、综合楼等建筑物按照总规模8000m3/d一次建成；调节池、水解酸化池、改良AAO池、二沉池等构筑物按一期规模4000m3/d建设；设备按照一期处理规模4000m3/d进行配置。

（4）产业政策符合性

项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”，属于鼓励类。xx县发展和改革委员会于2019年6月19日以xx发改发[2019]51号文件予以项目立项批复，项目建设符合国家产业政策。

（5）公用工程

①给排水

给水：项目用水主要是厂区配药、地面冲洗用水、设备冲洗水为主的生产用水、绿化用水以及生活用水。其中生活用水来自xx县经济技术开发区供水管网，生产和绿化用水使用经处理达标后尾水；本项目总用水量为50.7m3/d，其中新鲜水1.1m3/d，二次水50.6m3/d。

排水：本项目排水主要为厂区职工生活污水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、污泥脱水滤液，污水处理系统排水等；

厂区内生活污水0.9m3/d，地面冲洗废水为1.4m3/d，设备冲洗废水为4m3/d，污泥脱水滤液产生量约为4m3/d，通过厂内下水管网排入污水处理系统进行处理。

污水处理系统排水4000m3/d，排水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等。

②供电

项目供电由园区供电系统接入10kV供电线路，经项目厂内配电室降压后引至各用电单元，配电室内设2台400kVA变压器，生活生产用电为三级用电负荷，消防设备用电为二级用电负荷，供电容量电压可满足生产生活用电需求，年用电量103.91万kWh。

③供热

项目运行不用热，办公楼冬季供暖由园区集中热力管网接入。

- 10.2环境质量现状

（1）环境空气质量

现状监测表明：监测期间评价区域内环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

NH3、H2S一次浓度标准指数均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中浓度参考限值。

（2）地表水质量现状

现状监测表明：xx上游和下游监测断面中的各项监测因子评价指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

（3）地下水质量现状

建设项目评价区域范围内浅层地下水现状各项监测指标的标准指数除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、菌落总数、总大肠菌群超标外，其他因子均符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境质量现状

现状监测表明，厂界昼间噪声值为31.1～31.5dB（A），夜间噪声值为28.6～30.7dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量较好。

（5）土壤环境质量现状

根据监测点检测值，对比《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），建设用地各监测点监测值均低于《土壤环境质量标准——建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相应筛选值。

- 10.3污染物排放情况

根据工程分析结果，项目污染物排放量如下：

废气污染物：SO2：0t/a；NO2：0t/a；NH3：0.114t/a；H2S:0.004t/a。

水污染物：COD：58.400t/a、氨氮：5.110t/a。

工业固体废物：0t/a。

- 10.4主要环境影响

（1）大气环境影响

由估算结果可知，污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响，各类污染物排放均满足相应要求。

因此，项目实施后不会对区域大气环境产生明显影响。

（2）水环境影响

采取污染防治措施主要为：加强运营管理，关注进水水质和水量波动，保持上下游联动等措施确保尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准要求，出水回用于企业生产、园区绿化及道路清扫等，不外排。

通过采取以上措施，本项目运营期对地表水环境影响较小。

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，开展了水文地质勘查、现场试验和水文地质条件分析，通过运用解析法对非正常状况防渗层破裂情景下模拟和预测对项目附近区域地下水环境的影响，结果显示：若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对地下水环境的影响是可以接受的。

（3）声环境影响

项目建成后，噪声源对厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。周围最近的敏感点为东侧1500m处的xx，噪声经距离衰减，对敏感点声环境无影响。

（4）固体废物境影响

项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不直接排入外环境，不会对周边境产生不良影响。

- 10.5公众意见采纳情况

环评信息公示期间未收到任何反馈意见。建设单位应认真落实环保“三同时”制度，确保本次环境影响评价提出的环境保护措施得到贯彻落实，使项目能够顺利实施。

- 10.6环境保护措施

（1）废气

①项目有组织废气

项目对污水及污泥系统废气进行密闭收集，经管道引入等离子—UV光氧化一体机进行处理，经处理后由15m高排气筒排放，风机风量15000m3/h，处理后废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。

②无组织废气

项目无组织废气主要为集气措施未收集到的逸散恶臭气体，采取主要污染源封闭，车间密闭，加强厂区绿化等措施，经估算，厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界废气排放最高允许浓度。

综上所述，本项目的废气防治措施可行。

（2）废水

项目生活污水、地面冲洗废水，设备冲洗废水，污泥脱水滤液，通过厂内下水管网排入污水处理系统进行处理。

项目是对园内经过预处理后的工业废水及其配套生活区污水，xx生活污水进行处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关控制标准要求，尾水全部综合利用，不外排，不会对区域水环境造成影响。因此，项目废水处理措施可行。

（3）噪声

项目主要产噪设备有泵、风机等设备。通过类比调查，各噪声源噪声级在75~5dB（A）之间，项目采取选用低噪声设备、基础减振，室内布置、消声器等措施控制噪声，采取以上措施后，再经距离衰减，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。叠加背景值后，厂界噪声预测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，再经距离衰减，不会对居民点声环境产生影响。

综上，该项目采取的噪声污染治理措施可行。

（4）固体废物

项目栅渣、沉砂、污泥经鉴别后，若属于危险废物，则采用专用袋盛装，于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置；若属于一般固废，则于污泥暂存间内暂存，定期采用专用运输车辆运至垃圾填埋场填埋；在线监测废液于危废间暂存，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾交环卫部门统一处理。

综上，项目固废均得到合理处置，固废污染治理措施可行。

（5）卫生防护距离

本项目污水处理厂卫生防护距离为150m，在项目卫生防护距离范围内，无居民住宅、医院、学校等环境敏感点。项目建成后禁止在项目卫生防护距离范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点。

- 10.7环境影响经济损益分析

本项目对废气、噪声和固废均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响。通过预测结果也可以看出，项目投产后，污染物的排放对环境的不利影响较小。从环境经济角度来分析，本项目建设是可行的。

- 10.8环境管理与监测计划

通过建立环境管理体系，规范企业管理、落实环境管理职责，确保各项环保设施的正常运转；通过定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测，做到达标排放，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

- 10.9结论

项目建设符合国家产业政策，选址符合xx县经济技术开发区总体规划，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求，满足工业园区规划环评“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放；废水达标后，尾水全部综合利用，不外排；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部妥善处置；公示期间未收到公众意见反馈。综上，在落实总量控制指标的前提下，从环保角度分析工程建设可行。