新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件

（修  订）

新疆维吾尔自治区环境保护厅

2017年1月

引 言

制定和实施重点行业环境准入条件对于规范建设项目环境管理，指导重点行业优化选址布局，促进行业污染防治水平提升，从源头预防环境污染和生态破坏，推动绿色发展，改善生态环境质量具有重要意义。

为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及自治区第九次党代会关于生态环境保护的一系列决策部署，紧紧围绕实现社会稳定和长治久安的新疆工作总目标，按照保护优先、预防为主、综合治理、损害担责的要求，自治区环保厅组织有关部门和有关专家对《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（试行）》（新环发〔2014〕59号）涉及的非金属矿采选、煤炭采选 、电力、金属矿采选、有色金属冶炼、化工（电石、氯碱、焦化）、纺织等七个行业的环境准入条件进行了修订，并结合实际，补充制定了铸造、合成革与人造革两个行业环境准入条件。

该环境准入条件作为相关行业建设项目开展环境影响评价和各级环境保护部门环境管理工作的依据。

目录

一、通则	- 4 -

（一）适用范围	- 4 -

（二）环境准入条件总体要求	- 4 -

二、非金属矿采选行业	- 8 -

（一）适用范围	- 8 -

（二）选址与空间布局	- 8 -

（三）污染防治与环境影响	- 8 -

三、煤炭采选行业	- 12 -

（一）适用范围	- 12 -

（二）选址与空间布局	- 12 -

（三）污染防治与环境影响	- 13 -

四、电力行业	- 15 -

（一）适用范围	- 15 -

（二）选址与空间布局	- 15 -

（三）污染防治与环境影响	- 15 -

五、金属矿采选行业	- 18 -

（一）适用范围	- 18 -

（二）选址与空间布局	- 18 -

（三）污染防治与环境影响	- 19 -

六、有色金属冶炼行业	- 21 -

（一）适用范围	- 21 -

（二）选址与空间布局	- 21 -

（三）污染防治与环境影响	- 22 -

七、铸造行业	- 29 -

（一）适用范围	- 29 -

（二）选址与空间布局	- 29 -

（三）污染防治与环境影响	- 29 -

八、化工（电石、氯碱、焦化）行业	- 32 -

（一）适用范围	- 32 -

（二）选址与空间布局	- 32 -

（三）污染防治与环境影响	- 33 -

九、纺织行业	- 36 -

（一）适用范围	- 36 -

（二）选址与空间布局	- 36 -

（三）污染防治与环境影响	- 37 -

十、合成革与人造革行业	- 40 -

（一）适用范围	- 40 -

（二）选址与空间布局	- 40 -

（三）污染防治与环境影响	- 41 -

十一、附则	- 44 -

# 一、通则

## （一）适用范围

新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（以下简称“环境准入条件”）适用于自治区行政区域内已发布准入条件的相关行业规划和建设项目环境影响评价及其相关环境管理活动，编制涉及建设项目的产业和区域发展规划也应遵守本环境准入条件。

## （二）环境准入条件总体要求

1.建设单位须依法、依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的环境保护主管部门审批。

2.建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》(工信部产业〔2010〕617号)等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。

3.一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划和生态红线规划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求,符合区域或产业规划环评要求。

4.禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。

5.遵循“谁开发谁保护，谁利用谁补偿”的原则，矿产资源开发项目要制定生态环境保护方案及生态修复方案并严格组织实施。

6.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

7.新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式进行限期调整，退城进园。

8.按照国家和自治区排污许可制规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增污染物排放总量的建设项目必须落实污染物排放总量指标来源和污染物排放总量控制要求。总量指标需要交易的按照《新疆维吾尔自治区排污权有偿使用和交易工作实施细则（试行）》中相关要求进行。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域或区域，不得建设新增相应污染物排放量的建设项目。

9.存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。

10.建设项目清洁生产水平须达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平须达到国内同行业现有企业先进水平。

11.鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用天然气（煤层气、页岩气）、焦炉煤气、太阳能等清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现零排放。

12.拟进行改建、扩建的项目，如现有项目或设施未执行“三同时”制度，未按照要求实施居民搬迁或存在环境问题的，必须在先行解决全部遗留环境问题后方可实施。

13.落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）及《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发（〔2016〕31号提出的各项要求。全面推进自治区大气、水、土壤污染防治,加强区域联防联控。严格落实各阶段环境保护规划要求。在污染物重点控制区内的污染物排放应执行相应的特别排放限值。

14.南疆地区在执行环境准入时，在严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线的前提下，可根据具体情况,由自治区环境保护主管部门组织进行综合论证后,可适当放宽规模和工艺技术方面的要求。

# 二、非金属矿采选行业

为规范非金属矿勘探开发建设项目环境管理，协调经济发展和环境保护的关系，促进非金属矿采选行业有序发展、合理布局和技术进步，根据国家有关环保法律法规和产业政策要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内非金属矿采选行业新建、改建和扩建的建设项目的相关环境管理活动。

## （二）选址与空间布局

1.铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目。

2.伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

## （三）污染防治与环境影响

1.采矿

（1）矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等措施防治无组织粉尘排放。其大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。供热设施须满足《大气污染防治行动计划实施方案》要求，各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）。

（2）严禁未经处理采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用，矿井水利用率应达到70%以上。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用。

（3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。

（4）采矿活动产生的固体废物，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，固体废物综合利用率≥30%，无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。废石按GB5086规定的方法进行浸出及腐蚀性鉴别试验，其结果确定为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。

（5）新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。对位于荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。

2.选矿

（1）破碎、筛分车间采用尘源密闭、局部通风方式，并安装高效除尘设施防治粉尘污染，除尘效率≥99%，大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。

（2）选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，循环利用率≥80%，无循环利用条件废水应进行收集，处理达标后排放。

（3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。

（4）选矿项目应设置专用尾矿库，尾矿库按《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1）、《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号）、环境保护部办公厅《关于印发〈尾矿库环境应急管理工作指南（试行）〉的通知》（环办〔2010〕138号）等要求进行选址、建设、运行和闭库。鼓励尾矿综合利用，尾矿利用率≥10%。现有尾矿库应按照国家安全监管总局等七部门《关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总管〔2013〕58号）进行整改。

# 三、煤炭采选行业

为规范煤炭采选建设项目环境管理，协调经济发展和环境保护的关系，促进煤炭行业有序发展、合理布局和技术进步，根据国家有关环保法律法规和产业政策要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建、扩建煤炭采选项目相关的环境管理活动。

## （二）选址与空间布局

1.铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿, 存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

2.禁止开采放射性核素超过《新疆煤炭资源开采天然放射性核素限量》（DB65/T3471）要求的煤炭资源。高砷煤禁止开采，对开采高铝煤的煤矿项目，应提出产品煤去向环境管理要求，严格限制将高铝煤单纯当燃料使用。

3.新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）等。

## （三）污染防治与环境影响

1.煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂，确实无法建设的应明确说明煤种、煤质以及产品煤去向等。结合当地生态功能区划要求，对开采方式进行环保比选。对井工开采项目的沉陷区及排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应提出合理可行的生态保护、恢复与重建措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施，应提出相应的保护措施。

2.煤炭开采可能对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要环境敏感目标造成不利影响的，应提出禁止开采、限制开采、充填开采等保护措施；涉及其它敏感区域保护目标的，应明确提出设置禁采区、限采区、限高开采、充填开采、条带开采等措施。

3.地面生产系统排气筒大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。工业场地无组织排放污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。

4.在发展其它工业用水项目时，应优先选用矿井水（疏干水）工业用水水源，矿井水（疏干水）的回用率按75%控制，多余外排水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准后，再根据受纳环境执行相关标准要求。禁止排入II类以上地表水体及有集中式饮用水源功能的III类地表水体。生活污水处理达标后应优先安排综合利用。

5.锅炉灰渣及煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。

6.选煤厂煤泥水闭路循环不外排，并设事故浓缩池，偶发排水执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20462)中的浓度限值标准。

7.生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标及环境管理要求符合《清洁生产标准煤炭采选业》(HJ446)及相关标准的规定。新建及改扩建项目必须达到国内清洁生产先进水平，历史遗留项目应限期达到国内清洁生产基本水平。

8.煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水水量造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施。

9.高浓度瓦斯禁止排放，应配套建设瓦斯利用设施或提出瓦斯综合利用方案；积极开展低浓度瓦斯、风排瓦斯综合利用工作。瓦斯排放应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》要求。

# 四、电力行业

为规范电力建设项目环境管理，促进电力行业结构调整和技术进步，推动节能减排，控制污染，促进绿色发展，根据国家有关环保法律法规和规范要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建电源建设项目。包括火力、风力、光伏、垃圾、生物质发电项目。

## （二）选址与空间布局

1.热电联产项目选址应符合区域热电联产规划、供热专项规划。城镇生活垃圾焚烧发电项目应符合国家或省级城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划。

2.新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，重点控制区和环境质量不能满足功能区要求的其它区域禁止新、改、扩建除“上大压小”和热电联产以外的燃煤电厂。

3.应急灰场选址应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求。

4.风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准。

## （三）污染防治与环境影响

1.火电

（1）规划建设煤矿坑口或矿区电站项目，电厂燃煤优先采用皮带运输进厂。在生产外运煤炭的坑口和煤矿矿区，结合当地电力需求和资源条件，可利用先进适用发电技术，建设燃用洗中煤、泥煤及其它劣质煤的大中型电厂。

（2）应同步建设先进高效的脱硫、脱硝和除尘设施，不得设置烟气旁路烟道，各项污染物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）和其他相关排放标准要求。到2020年，所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）。有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平的相关要求。大气污染防治重点控制区的发电项目，应满足特别排放限值要求。所在地区有地方污染物排放标准的，按其规定执行。特定区域要满足国家超低排放的有关规定。垃圾发电项目须满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）的相关要求。

（3）建设全封闭燃料贮存场，厂界无组织排放符合相关标准限值要求。贮灰场设喷水碾压防尘设施，并设置合理的大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。

（4）结合声环境功能区划和厂区总平面布置，采取有效的噪声污染防治措施，满足厂界和声环境敏感点噪声双达标。

（5）采用灰渣分除，粉煤灰、炉渣以及脱硫石膏等固废积极进行综合利用，资源综合利用应符合国家发展和改革委员会等10部门令第19号《粉煤灰综合利用管理办法》要求。

（6）火电行业生产企业至少达到《电力（燃煤发电企业）行业清洁生产评价指标体系》所规定的各项指标中国内清洁生产领先水平。

（7）提出项目实施后的环境监测计划和环境管理要求。按规范设置污染物排放口和固体废物堆放场，设置污染物排放连续自动监测系统并与环保部门联网，烟囱预留永久性监测口和监测平台。

2.风电场、光伏发电场

需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。

# 五、金属矿采选行业

为规范金属矿采选秩序，提高矿产资源开发利用水平，加快结构调整，促进我区金属矿采选行业健康发展，根据国家有关环保法律法规和产业政策要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建、扩建金属矿（铁、铜、镍、铅、锌、金、铬等）采选项目相关的环境管理活动。

## （二）选址与空间布局

1．铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

2.尾矿库选址应依据《尾矿设施设计规范》（GB50863）、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006）、《尾矿库安全监督管理规定（2015年修正）》（国家安全生产监督管理总局令第78号）的相关要求。

3.废石及尾矿砂的场地选址要达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正）》（GB18599）的标准，经鉴别不属于危险废物的按一般工业固体废物管理，属于危险废物的按危险废物依法进行管理，其贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准（2013年修正）》（GB18597）。

4.禁止在居民区上游3千米内建设山谷型或者傍山型尾矿库，超出上述规定的安全距离由设计单位确定。原则上不得在同一沟谷20千米内重复建设尾矿库，超出上述规定的安全距离由设计单位确定。

5.废石、尾矿砂的场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护主管部门批准，并可作为规划控制的依据。

## （三）污染防治与环境影响

1.铝矿的采选执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465）、铅锌矿采选执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466)、铜镍矿的采选执行《铜、钴、镍工业污染源排放标准》(GB25467)、稀土矿采选执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451）、铁矿采选执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661）、钒矿采选执行《钒工业污染物排放标准》（GB26452）。

2.矿井涌水、矿坑涌水、选矿废水用于生产工艺、降尘、绿化等，综合利用率应达到85%以上，若行业标准高于85%，按行业标准执行。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）。处理达标的废水根据当地实际情况用于绿化等。

3.采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。

4.噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

5.废石综合回用率达到55%以上，尾矿砂的综合利用率达到20%以上。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生态环境良好区域，矿区生活垃圾拉运至就近城镇统一处置。生态环境质量一般区域可就地防渗无害化处置，处理率达100%，填埋地点及污染防治措施报当地环境保护主管部门备案。

6.矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。

# 六、有色金属冶炼行业

为规范有色金属冶炼建设项目环境管理，协调经济发展和环境保护的关系，促进有色金属冶炼行业有序发展、合理布局和技术进步，根据国家有关环保法律法规和环保要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建有色金属冶炼行业生产项目。本准入条件所指有色金属冶炼是新疆区域内资源较丰富的铜、铅、锌、镍的火法冶金（干式冶金）及以电解法的铝冶炼生产方法。

## （二）选址与空间布局

1.有色金属冶炼建设项目与主要河流、交通干线、居民集中区、疗养地、医院和食品、药品、电子等对环境条件要求高的企业距离不小于1千米。在重金属污染重点防治内禁止新建、扩建铅锌冶炼和再生项目，其它重金属项目的新建、改扩建其污染物排放总量应满足区域重金属污染物排放总量控制要求。

2.企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的卫生防护距离、环境防护距离要求。

3.再生铅锌企业厂址选择还须符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）中焚烧厂选址原则要求。

4.不符合上述规定的已建企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。

## （三）污染防治与环境影响

1.铝冶炼行业污染防治

（1）易产尘物料必须全封闭式堆存，各工序原料、中间品、产品的储存、输送、转运、破碎、筛分、熔炼、后整理等过程产尘点须设置密闭集气罩+负压吸风+除尘系统，严格控制无组织排放，氧化铝各工段炉窑必须配套除尘脱硫设施，电解铝车间电解槽须配套高效上部集气罩+氧化铝干法净化工艺，废气捕集率≥98.5%，氟化物去除率≥97.5%，粉尘去除率≥98.5%，氧化铝及氟化盐输送系统、阳极组装车间、电解槽大修及抬包清理产生的废气须配套末端除尘设施，粉尘去除率≥99.9%，大气污染物排放须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465）要求。

（2）净环水循环利用，浊环水分级使用。工艺废水设置清污分流及分质预处理装置，优先回用于生产，二次蒸汽、冷却水、蒸汽冷凝水、赤泥回水100%循环利用，拜耳法生产氧化铝工业水重复利用率≥95%，烧结法、联合法生产氧化铝工业水重复利用率≥92%，生产电解铝工业水重复利用率≥95%，生产碳素电极工业水重复利用率≥90%。外排废水应配套末端治理设施，排水水质满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465）要求。

（3）固体废物应优先考虑再利用，危险废物进行安全处置后再利用，工业固废、危险废物无害化处置率100%，大修渣、蒸发结晶碱、赤泥附液、废电解质、废电极回收利用率100%，生产氧化铝企业赤泥回收利用率≥20%，赤泥堆场宜按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求配套安全可靠的防渗措施，其他工业固废、危险废物临时贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。

（4）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

（5）铝冶炼企业清洁生产应满足《清洁生产标准氧化铝业》（HJ473）、《清洁生产标准电解铝业》（HJ/T187）及《铝行业清洁生产评价指标体系（试行）》等要求，新建、改扩建项目至少达到国内先进水平。

2.铜、镍冶炼企业污染防治

（1）易产尘物料必须全封闭式堆存，原料储存、输送、转运、筛分、熔炼、后整理等过程产尘点设置密闭处理+负压抽风+除尘设施，严格控制无组织排放，火法熔炼须配置烟气制酸、收尘及余热回收设施，烟气制酸须采用稀酸洗净化、两转两吸（或三转三吸）工艺，严禁采用热浓酸洗工艺，电解工序产生的酸雾须配置收集净化处理设施。硫的总捕集率达99%以上，硫的回收率达到97.5%以上。大气污染物排放须满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467）要求。

（2）净环水循环利用，浊环水串级使用，工艺废水设置清污分流及分质预处理装置，酸碱废水、含重金属离子及含盐废水应进行分级分质处理，不得将含不同类的重金属成分或浓度差别大的废水混合稀释，废水多级循环利用，水重复利用率≥97%。废水污染物排放须满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467）要求。

（3）冶炼水淬渣、渣选矿尾矿、湿法炼铜浸出渣、冶炼系统除尘灰（含铅、锌）、污酸污水处理污泥、脱硫副产物等应采用可靠工艺方法回收有价值金属再利用，危险废物配套符合要求的临时贮存场所，有可靠的无害化处置措施，工业固废、危险废物无害化处置率达到100%，阳极泥、黑铜粉、熔炼弃渣、炉渣回收利用率100%，固体废物综合回收利用率≥90%。一般工业固体废物、危险废物临时贮存场所分别满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。

（4）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

（5）铜冶炼企业清洁生产应满足《清洁生产标准铜电解业》（HJ559）和《清洁生产标准铜冶炼业》（HJ558）等要求，新改扩企业要求至少达到国内先进水平。

3.铅、锌冶炼企业污染防治

（1）铅、锌冶炼企业，粗铅冶炼须采用先进的富氧强化熔炼-液态高铅渣直接还原或一步炼铅等生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进炼铅工艺和双转双吸或其他双吸附制酸系统，鼓励优先采用具有自主知识产权的先进铅冶炼技术。硫化锌精矿焙烧必须采用硫利用率高、尾气达标的流态化焙烧工艺，根据烟气中二氧化硫浓度，冶炼烟气采用制酸、尾气吸收或组合工艺。硫化锌精矿富氧直接浸出工艺必须同步建设硫渣处理设施。必须具有资源综合利用、余热回收等节能设施，烟气制酸严禁采用热浓酸洗工艺。冶炼烟气余热回收、收尘或尾气低二氧化硫浓度治理工艺及设备必须满足国家设计规范要求，硫捕集率≥99%，总硫利用率≥95%。

（2）易产尘物料必须全封闭式堆存，原料、中间产品、产品的转运、破碎、筛分、熔炼、后整理必须配套密闭集气罩+负压吸风+除尘系统。铅电解及湿法炼锌的电解槽酸雾配套收集净化处理措施，锌浸出槽和净化槽配套废气收集、气液分离或除雾装置，大气污染物排放须满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）要求。

（3）对铅、锌冶炼和再生过程排放的废水进行分级分质处理，不得将含不同类的重金属成分或浓度差别大的废水混合稀释，废水多级循环利用，铅冶炼水重复利用率≥98%，锌冶炼水重复利用率≥95%。生产区初期雨水、地面冲洗水、渣场渗滤液应收集处理，循环利用。水污染物排放必须满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）要求，储存和使用有毒物质的车间和存在泄漏风险的装置，必须设置防渗的事故废水收集池，初期雨水的收集池必须采取防渗措施。

（4）炉渣、黄渣、氧化铅渣、铅再生渣、锌再生渣、除尘灰、酸洗污泥等鼓励采用可靠工艺方法回收有价值金属再利用。危险废物配套符合要求的临时贮存场所，有可靠的无害化处置措施，工业固废、危险废物无害化处置率达到100%，固体废物综合利用率≥80%。一般工业固体废物、危险废物临时贮存分别满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。

（5）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

（6）铅、锌冶炼企业清洁生产应满足《清洁生产标准粗铅冶炼业》（HJ512）、《清洁生产标准铅电解业》（HJ513-2009）及《铅锌行业清洁生产评价指标体系（试行）》等要求，新建、改扩建企业要求至少达到国内先进水平。

4.再生铅行业污染防治

（1）回收的含铅废料应按照危险废物的相关要求贮存，废铅蓄电池必须整只回收，采用机械化破碎分选处置的工艺、技术和设备，并在全封闭、微负压环境下运行，禁止人工破碎和露天环境下破碎，严禁直接排放破碎产生的废酸液，对分选出的铅膏必须进行脱硫预处理或送硫化铅精矿冶炼厂合并处理，脱硫母液必须进行处理并回收副产品，废铅蓄电池预处理过程中采用水力分选的，必须做到水闭路循环使用不外排。不得直接熔炼带壳废铅蓄电池，不得利用坩埚炉熔炼再生铅，应采用密闭熔炼、低温连续熔炼、新型节能环保熔炼炉等先进工艺及设备，并在负压条件下生产，防止废气逸出。企业应具备完整的废水、废气净化设施、报警系统和应急处理等装置，严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009），确保废水、废气等排放符合国家相关环保标准。粉状物料的贮存、输送、转运、破碎等产尘部位必须配套密闭集尘+负压吸风+除尘系统。生产车间、废旧铅蓄电池暂存库和贮存库必须实行微负压设计，其产生的废气配套除尘设施。铅熔炼炉应密闭负压操作，出铅、出渣口须设置集气罩+负压吸风，集中配套除尘设施及二氧化硫净化设施。熔炼炉大气污染物排放须满足执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）要求，其他大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准。

（2）再生铅冶炼企业应设清污分流、雨污分流及初期雨水收集系统。生产废水、初期雨水、废铅酸蓄电池仓库溢出液等必须经过厂内污水处理站处理后回用于工艺，工人洗衣、洗浴、车间冲洗废水等应单独收集处理。废水循环利用率达到100%。

（3）再生铅企业产生的废弃渣、废水处理系统产生的泥渣、除尘系统净化回收的含铅烟尘（灰）、防尘系统中废弃的吸附材料、燃煤炉渣、废电解液等必须进行无害化处理，鼓励企业将沉淀泥进行无害化处理，对于没有处置能力的再生铅企业，要求其产生的废渣及污泥等危险废物必须委托持有相应危险废物经营许可证的单位进行安全处置，严格执行危险废物转移联单制度。含铅量大于2%的水处理泥渣、铅烟尘（灰）必须要经过二次处理，工业固废无害化处置率100%。废电解液进行综合利用，综合利用率100%。从事涉铅危险废物收集、贮存、利用和处置废铅蓄电池的经营单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定向省级环保部门申请领取危险废物经营许可证，并符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519）的相关要求。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存、利用和处置的经营活动。生产过程中的废弃劳动保护用品应按照危险废物进行管理，废铅蓄电池外壳应经过彻底清洗后，满足环保标准《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364）的要求后方可再生使用，废塑料回收利用率≥98%。厂内一般工业固体废物贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599）要求，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。

（4）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

（5）再生铅企业清洁生产应满足《清洁生产标准废铅酸蓄电池铅回收业》（HJ510）的要求，新建企业至少达到国内先进水平。再生铅企业要同步建设配套在线监测设施并与当地环保部门联网，必须具有完善的自行监测能力并建立自行监测制度。

（6）有色金属冶炼企业必须分区防渗并满足相关规范要求，防止地下水污染。并按照地下水导则要求设监测井进行跟踪监测。

# 七、铸造行业

为规范铸造建设项目环境管理，促进铸造行业结构调整和技术进步，推动节能减排，控制大气污染，实现可持续发展，根据国家有关环保法律法规和规范要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建铸造生产建设项目的相关环境管理活动。铸造生产是指从事铸铁件、铸钢件、离心球墨铸铁管、离心灰铸铁、铝合金铸件、铜合金铸件及其他有色铸件生产的活动。

## （二）选址与空间布局

1.铸造企业的选址与布局应符合自治区铸造业和装备制造业发展规划。

2.自治区划定的大气污染防治联防联控重点区域内限制新建、扩建铸造项目，确需建设的应采严格控制主要污染物排放总量，实行区域内现役源2倍削减量替代。

## （三）污染防治与环境影响

1.现有铸造生产企业应通过技术改造等方式提升自身污染防治水平，鼓励采用先进的污染防治技术。砂模生产采取封闭式厂房，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌，避免混存，禁止露天作业。

2.铸造生产企业应设置厂内废水预处理设施，对厂内废水进行分质分类处理，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）或相关水污染物排放标准限值要求。厂内预处理达标废水原则上应通过园区或市政排污管网排入园区或区域工业污水处理厂进一步处置。如暂不具备纳管条件，铸造生产企业应积极采取措施对厂内预处理达标废水进行综合利用，禁止排入厂外水体环境。

3.铸造生产工艺废气经气体收集系统收集和净化处理后高空排放，各工序粉尘防治应满足《铸造防尘技术规程》（GB8959）。冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉）、电阻炉、燃气炉等熔炼设备和精炼设备配套建设高效除尘、除烟设备。冲天炉配套建设脱硫设施，脱硫效率≥65%。燃煤烘干炉配套建设脱硫除尘设施，脱硫效率≥80%。熔模铸造的造型、制蜡、脱腊工序配套建设废气收集处理装置。落砂及清理工序应配备相匹配的通风除尘设备。

熔化炉和烘干炉废气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）。造型、制芯、落砂、抛丸、打磨及废砂再生工序废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。熔模铸造制蜡、脱蜡工序恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）。铸造工业烧结工序大气污染物排放参照执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）。其它废气排放执行国家、自治区相关废气污染物排放标准限值要求。

4.根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。铸造生产企业厂内设置专门场所定点存放各类固废。废砂、废渣等一般固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。危险废物立足于项目或园区就近安全处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》要求，不能综合利用的危险废物应交由有资质的危险废物处置单位进行无害化处置。

5.落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪设备。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

6.铸造生产企业应积极开展清洁生产。鼓励采用机械化和自动化程度较高的生产设备，减少手工操作，落砂、抛丸等工序采用封闭型机械设备，砂型铸造熔化工段冲天炉采用高碳、低硫焦炭，鼓励使用电炉，熔化（熔模铸造）、保温、烘干等相关设备采用电或天然气等清洁能源，不得使用国家相关政策要求淘汰的设备。采用砂型铸造工艺的企业应配备旧砂处理和再生设备，确保废砂及时再生，避免废砂长时间堆放，各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂（再生）≥60%，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%。铸造生产企业应定期开展清洁生产审核并通过评估、验收。

# 八、化工（电石、氯碱、焦化）行业

为规范化工建设项目环境管理，优化行业选址布局，促进行业技术进步和污染防治水平提升，根据国家有关环保法律法规和规范要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建电石、氯碱、焦化生产建设项目的相关环境管理活动。

## （二）选址与空间布局

1.新（改、扩）建化工项目必须在依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合规划及规划环评要求的产业园区内布设。

2.在城市规划区边界外2千米（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。兰炭产能过剩地区不得批准新建兰炭项目，除在原有基础上进行技改以及煤化工配套的兰炭项目以外，对没有后续产业的新建兰炭项目原则上一律不予审批。自治区划定的大气污染联防联控区内严禁建设任何性质的焦化项目。

3.在城市规划区边界外2千米以内，主要河流两岸、公路、铁路、水路干线两侧和其它严防污染的食品、药品、精密制造产品等企业周边1千米以内及大气污染防治重点控制区内，不得新增电石生产装置、电石法聚氯乙烯和烧碱生产装置。

4.化工园区和化工聚集区以外现有保留的电石、氯碱、焦化等生产企业，在符合产业政策和排污总量不突破的前提下，允许进行改善安全条件、治理事故隐患和提高环保水平的相关技术改造，但不得扩大生产规模。

## （三）污染防治与环境影响

1.电石行业

（1）新（改、扩）建电石生产装置必须采用密闭式电石炉，电石炉气必须综合利用。新建电石生产装置须与大型乙炔深加工企业配套建设。

（2）含尘炉气或利用后的再生气必须经除尘处理后达标排放，捕集后的粉尘不能造成二次污染。原料进厂、加工、输送和产品包装等易产生扬尘的环节，必须设置相应的收尘、抑尘设施；电石炉炉盖以上不得有火焰溢出；出炉口必须设置烟尘收集装置。电石炉正常生产过程中不得有无组织烟尘排放。密闭式电石装置的炉气(指CO气体)必须综合利用，正常生产时不允许炉气直排或点火炬。电石炉大气污染物排放必须符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）中“铁合金熔炼炉”的排放标准。如国家和自治区颁布新的环保标准，按新标准执行。

（3）电石生产企业内部须设置必要的废水处理单元，废水经企业内部预处理后，应进入所在化工园区或化工聚集区集中污水处理厂进一步处理。企业内部污水处理单元排水标准须满足接纳污水处理厂的接管排水标准要求。

（4）电石生产固体废物的处理处置须符合有关法律和国家环境保护标准的规定，其中粉状炉料必须回收利用，工业固废无害化处置率须达到100%。一般工业固体废物临时贮存场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599）要求。

（5）电石行业生产企业至少达到《清洁生产标准电石行业》（HJ/T430）中国内清洁生产先进水平。

2.氯碱行业污染防治

（1）氯碱生产企业内部须设置必要的废水处理单元，废水经企业内部预处理后，应进入所在化工园区或化工聚集区集中污水处理厂进一步处理。企业内部污水处理单元排水标准须满足接纳污水处理厂的接管排水标准要求。

（2）电石法聚氯乙烯生产装置产生的废汞触煤、废汞活性炭、含汞废酸、含汞废水等必须严格执行国家危险废物的管理规定，严格监控，合理处置。

（3）电石法聚氯乙烯生产必须同时配套建设电石渣制水泥等电石渣综合利用装置，利用率须达到100%，禁止堆存、填埋。

（4）氯碱行业生产企业必须达到《烧碱/聚氯乙烯清洁生产评价指标体系》所规定的各项指标要求，同时烧碱生产至少达到《清洁生产标准氯碱工业（烧碱）》（HJ/T475）中国内清洁生产先进水平，聚氯乙烯生产至少达到《清洁生产标准氯碱工业（聚氯乙烯）》（HJ/T476）中国内清洁生产先进水平。

3.焦化行业污染防治

（1）焦化生产企业产生的焦炉煤气应全部回收利用，不得放散。新建焦炉要同步配套建设干熄焦装置并配套建设相应除尘装置。应同步建设封闭煤场、废气脱硫除尘以及粉碎、装煤、推焦、熄焦、筛运焦等抑尘、除尘设施。炼焦化学工业大气污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171)。

（2）焦化企业生产废水应配套建设污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等有效处理设施，并按照设计规范配套建设生产废水事故储槽(池)。熄焦水须闭路循环，酚氰废水处理合格后要循环使用，生产废水严禁外排。半焦(兰炭)生产企业的氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上。外排废水应执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171)。

（3）煤焦油及苯类化学工业产品必须回收，并鼓励集中深加工。备配煤、推焦、装煤、熄焦及筛焦工段除尘器回收的煤(焦)尘、焦油渣、粗苯蒸馏再生器残渣、苯精制酸焦油渣、脱硫废渣(液)以及生化剩余污泥等一切焦化生产的固(液)体废弃物，应按照相关法律法规要求处理和利用，不得外排。

（4）焦化行业炼焦生产至少达到《清洁生产标准炼焦行业》（HJ/T126）中国内清洁生产先进水平，其他生产过程（焦油加工、粗苯精制）参照国内同行业清洁生产先进水平执行。

# 九、纺织行业

为规范纺织行业（棉浆粕、粘胶纤维、棉纺、印染行业）建设项目环境管理，促进纺织行业有序发展、合理布局和技术进步，根据国家有关环保法律法规和产业政策要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建纺织行业（棉浆粕、粘胶纤维、棉纺、印染行业）生产项目的相关环境管理活动。不包括以石油化工原料生产的化纤行业（氨纶、腈纶、涤纶等）。

## （二）选址与空间布局

1.伊犁河、额尔齐斯河等重点河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类水体和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1千米以内，其它Ⅲ类水体岸边500米以内。南疆水资源短缺地区不再规划新建纺织行业项目。

2.按照《新疆发展纺织服装产业带动就业规划纲要》要求，原则上印染行业项目只在阿克苏纺织服装产业城、石河子纺织服装产业城、库尔勒纺织服装产业城进行布局。

3.石河子市、阿克苏市、库尔勒市以及呼图壁、奎屯等纺织产业区适度发展棉浆粕、粘胶纤维、棉纺行业。缺少环境容量地区限制产能扩大，新建或改扩建项目要与淘汰区域内落后产能相结合。

4.棉浆粕、粘胶纤维项目卫生防护距离通过环境影响评价计算确定，棉纺、印染项目卫生防护距离执行《纺织业卫生防护距离第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1）。项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。

## （三）污染防治与环境影响

1.项目配套环境保护工程设计、运行符合《纺织工业企业环境保护设计规范》（GB50425）。印染废水处置符合《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471）和《印染行业废水污染防治技术政策》（环发〔2001〕118号），处理工艺须采用物理化学处理技术和生物处理技术相结合的综合治理路线，挥发性有机废气处置符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。

2.棉浆粕项目黑液须进行单独预处理后（鼓励配置碱回收装置），再与中段废水混合处理。粘胶纤维项目原液浸渍产生的压液回流碱和过滤产生的废粘胶100%回收利用。棉纺项目皮辊、皮圈表面处理含铬或硫酸废水单独回收处理。印染项目高温印染废水配备热能回收系统，丝光废水原则上要求配置碱回收装置，优先考虑丝光废水作为烟气脱硫剂，达到以废治废的目的。棉浆粕、粘胶纤维项目废水排放符合自治区环保厅《关于棉浆粕粘胶纤维企业水污染物排放适用标准的通知》（新环监发〔2013〕371号）要求。印染项目废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287）,回用水执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107）。厂内处理达标废水尽可能回用，废水回用率≥50%。不能回用的达标废水原则上全部排入园区或区域工业污水集中处理设施处置，不得排入城镇生活污水处理系统，禁止排入水体。如所在园区或区域工业污水集中处理设施不具备接纳条件或暂未建成，外排达标废水用于灌溉生态林或荒漠植被，但不得对灌溉区及周边区域水环境造成污染，灌溉区须与项目统一规划建设。厂内污水处理要重点控制特征污染因子，避免对园区或区域工业污水集中处理设施运行造成影响。生产装置区、污水收集与处理设施、固废临时储存等区域须采取防渗措施。

3.厂区原则上采取区域集中供热。确需自建供热设施的，锅炉须安装烟气除尘脱硫设备，燃料采用清洁能源或低硫煤，大气联防联控区不得新建燃煤导热油锅炉。加强恶臭气体收集处理，对污水处理构筑物加盖密封。粘胶纤维项目对纺丝机机台进行密封，加强车间通风，降低有害气体含量。设置二硫化碳回收装置，硫回收率＞85%。棉纺项目加强含尘废气处理，开清棉、梳棉、精梳吸落棉、废棉处理、刷梳棉盖板、磨皮辊等工序配备符合《棉纺滤尘设备》（FZ/T93052）要求的除尘设施。印染项目加强挥发性有机废气处理，定型机废气处理系统必须采用二级以上处理方式，其中新增定型机鼓励采用原装配套废气处理系统，对油剂和废气热能进行回收。污水处理的A/O池废气必须进行收集并予以处理。废气排放符合国家和自治区相关大气污染物排放标准的控制要求。

4. 新建和改扩建粘胶纤维项目要符合《粘胶纤维行业准入条件》。扩建粘胶长丝生产装置，纺丝机机台密封要严密可靠，在保证纺丝车间有害气体含量不超标的前提下，最大限度减少换气次数，从而有效降低能源消耗。新建和改扩建粘胶短纤维生产装置要采用先进可靠的CS2回收装置，全硫量回收达到85%以上。新建和改扩建粘胶纤维生产装置，对原液浸渍产生的压液回流碱和过滤产生的废粘胶必须确保全部回收利用，不得排放。

5.噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

6.印染项目执行《清洁生产标准纺织业（棉印染）》（HJ/T185），纺织行业其它项目也要满足行业清洁生产水平要求。

# 十、合成革与人造革行业

为规范合成革与人造革建设项目环境管理，促进合成革与人造革行业结构调整和技术进步，推动节能减排，控制污染物排放，实现可持续发展，根据国家有关环保法律法规和规范要求，制定本环境准入条件。

## （一）适用范围

适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建合成革与人造革生产建设项目的相关环境管理活动。合成革指以人工合成方式在以织布、无纺布（不织布）、皮革等材料的基布上形成聚氨酯树脂的膜层或类似皮革的结构，外观像天然皮革的一种材料。人造革指以人工合成方式在以织布、无纺布（不织布）等材料的基布（也包括没有基布）上形成聚氯乙烯等树脂的膜层或类似皮革的结构，外观像天然皮革的一种材料。

## （二）选址与空间布局

1.从严控制伊犁河流域和额尔齐斯河流域上游的合成革与人造革产业发展布局，现有合成革与人造革企业必须限期迁入相关工业园区，未迁入前不得进行扩建或除环保改造外的其它改建。

2.合成革与人造革集中生产区的环保隔离带范围及合成革与人造革企业的环境防护距离应通过环境影响评价确定，并不得小于300米。环保隔离带和环境防护区内不得有居民住宅、集中畜禽养殖区以及学校、医院等环境敏感目标。

## （三）污染防治与环境影响

1.现有合成革与人造革生产企业应通过技术改造等方式提升自身污染防治水平，鼓励采用先进的污染防治技术。

2.合成革与人造革生产企业应设置厂内废水预处理设施，对厂内废水进行分质分类处理。工艺废水排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902），其中位于伊犁河流域和额尔齐斯河流域上游的合成革与人造革生产企业工艺废水排放执行水污染物特别排放限值要求。其它废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）或相关水污染物排放标准限值要求。厂内预处理达标废水原则上应通过园区或市政排污管网排入园区或区域工业污水处理厂进一步处置。如暂不具备纳管条件，合成革与人造革生产企业应积极采取措施对厂内预处理达标废水进行综合利用，禁止排入厂外水体环境。鼓励合成革与人造革生产企业建设DMF（二甲基甲酰胺）废水集中精馏系统，降低废水污染物排放浓度。

3.合成革与人造革生产企业应认真落实厂区地下水污染防治工作。厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。输送液体化工原料和废水的管道应管廊化和可视化，配备相应的泄漏液收集设施，并便于维护和检修。料桶清洗区应设防雨及地面废水收集设施，清洗水应循环使用。危险废物临时贮存设施地下水防渗、监控执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597），溶剂储罐区、配料间、污水收集和处理系统、料桶清洗等区域防渗参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。

4.合成革与人造革生产企业应配套建设有效的废气收集系统和净化处理系统。生产线及后处理工段应采用包围型收集装置密闭、集气净化，涂覆区域应设置双层废气包围装置。DMF（二甲基甲酰胺）工艺废气应采用独立的集气、净化设施，鼓励采用多段循环喷淋吸收工艺处理。恶臭气体采取密闭性措施进行集气净化，DMF（二甲基甲酰胺）精馏塔二甲胺废气经净化处理或由真空泵抽出后通过管道送往焚烧装置焚烧处置，DMF（二甲基甲酰胺）储罐呼吸气孔配备水喷淋净化装置。盛放含挥发性有机物料的容器安装密封盖，不能密封的应加装活动盖和集气罩。工艺废气污染物排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902），其它废气排放执行国家、自治区相关废气污染物排放标准限值要求。

5.根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。鼓励采用炭化技术处理DMF（二甲基甲酰胺）精馏塔塔底残渣。危险废物立足于项目或园区就近安全处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》要求，不能综合利用的危险废物应交由有资质的危险废物处置单位进行无害化处置。

6.厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。

7.合成革与人造革生产企业应积极开展清洁生产。鼓励采用先进的工艺和清洁生产技术，优先选用高效、节能、低耗、自动化程度高的连续式工艺和装备，湿法生产线采用机械投加方式投加浆料。DMF（二甲基甲酰胺）回收应配备脱胺、脱酸设备，并安装塔顶蒸馏水温度和回用计量装置。鼓励采用水性聚氨酯合成革原料和生态功能性聚氨酯合成革浆料，禁止使用含甲苯、二甲苯等有毒有害溶剂（超细纤维合成革甲苯抽出工段除外），聚氨酯树脂原料应使用容积在1m3以上的密闭容器储运。DMF（二甲基甲酰胺）精馏废水回用率≥75％，生产原料中甲苯、二甲苯有毒有害溶剂的使用率＜5%（超细纤维合成革甲苯抽出工段除外）。采用甲苯抽出法工艺的超细纤维合成革企业，每千米产品甲苯的损失量不得超过100千克，并采用减压蒸馏技术回收甲苯。合成革与人造革生产企业应定期开展清洁生产审核并通过评估、验收。

## 十一、附则

（一）对不符合本环境准入条件的新建、改建、扩建的建设项目，各级环境保护部门不得审批环境影响评价文件。

（二）本环境准入条件未及之处按国家及自治区现行法律、法规及标准要求执行。

（三）本环境准入条件涉及的相关标准发生变化，则按新标准执行。

（四）本环境准入条件由自治区环境保护厅负责解释，并根据行业发展和环境保护要求适时修订。

（五）本环境准入条件自发布之日起实施。《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（试行）》（新环发〔2014〕59号）同时废止。