# 1.概述

## 1.1建设项目背景

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿为股份制民营企业，隶属于呼图壁县雀尔沟镇管辖。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿是新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于昌吉市硫磺沟土圈子煤矿等18个煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划的涵》（【2009】43号)中列入《自治区煤炭工业“十一五”发展规划》煤矿建设项目名单中的煤矿之一；也是呼图壁县人民政府《呼图壁县煤炭产业结构优化升级工作实施方案》中优化升级的煤矿之一。2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，2011年度，国家发展改革委以发改能源[2011]2865号文批复了《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》，小甘沟煤矿为十二个规划矿井之一。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿为新疆煤炭工业结构调整“十五”规划9万t/a技术改造矿井。2008年验收投产，自2010年起投入4千万元资金陆续对矿井各系统进行环节改造。至2012年12月，所有改造环节均已竣工并经自治区煤炭工业管理局验收核定生产能力为0.95Mt/a。矿产资源开发利用方案对照井型后按照90万吨/ a进行设计。

根据《新疆准南煤田呼图壁县小甘沟煤矿延深勘探地质报告》（新国土资储备字【2014】162号），该矿核定生产能力为0.95Mt/a。矿产资源开发利用方案对照井型后按照0.90Mt/a进行设计。2017年7月24日，自治区煤炭工业管理局、新疆煤炭安全监察局已公告自治区生产煤矿59处，该矿生产能力为95万吨/年（2017年第2号）2018年7月18日，自治区煤管局、新疆煤炭安全监察局第3号公告，该矿属于75处生产矿井之一。

目前矿井已完成0.90Mt/a的改扩建工程，井下各系统已完善。

根据国家基本建设程序和国家有关的环境保护法律、法规， 2015年9月呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司特委托我院承担呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿的环境影响评价工作。自治区评估中心于2016年1月25日出具了评估意见（新环评估【2016】033号），根据《新疆生态环境功能区划》征求意见稿可知，项目部分区域属于水源涵养区，因此本项目界定为暂缓备案，待《新疆生态环境功能区划》正式批复后受理。由于该项目未及时取得相关批复，对本项目污染治理及主管部门的环境管理均造成了不便， 2016年6月22日，呼图壁县环境保护局对呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿进行了行政处罚，罚款金额为五万元整（缴款书见附件）。

2018年，由于《生态保护红线划定指南》进一步明确了生态保护红线划定范围，根据新疆生态保护红线方案（厅局征求意见稿）并根据本项目占地坐标，经呼图壁县国土部门查阅可知，本项目占地不属于《新疆生态保护红线方案》中的禁止开发区域。因此本项目根据新的法律法规及技术导则进行了修编，重新上报生态环境厅进行审批。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿在白杨河矿区总体规划中被列为3号矿井，建设规模为150万吨/年，呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司计划分两期完成，按自治区人民政府批复的煤炭十一五规划，目前一期建设90万吨/年已于2013年峻工，井田面积为1.268平方公里，服务年限为20.61年，二期150万吨/年井型计划十四五规划批准后实施建设，井田面积为5.8平方公里，服务年限约为84年。

本项目属一期建设90万吨/年改扩建项目，根据前期《呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿改扩建项目矿产资源开发利用方案》（哈密矿务局勘察设计院编制），呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司已完成了本次改扩建工程，本次环评为补做环评。其施工期的环境影响已基本不复存在，项目主要工程组成有主井工业场地、副井工业场地、矿山道路、生活福利区以及相关配套辅助设施等。本项目是煤炭资源井工开采项目，其运营期对环境的影响主要表现在运营期煤炭在地表装、储、运扬尘、矿井涌水、生活废水、矸石、生活垃圾对环境的污染，矿井工业场地占地及矿井开采后期产生的地表塌陷区对生态环境和景观的影响，以及人为活动对矿区及周边生态环境产生的影响。

## 1.2.环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》要求，受呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司委托，我院环评所项目组技术人员在仔细研究了本工程的设计资料，对项目区进行了现场勘查和公众调查后，结合工程特点和项目所在区域的环境特征，通过对工程相关资料和区域环境资料的分析，依据环境影响评价相关技术导则编制了本项目环境影响报告书。

## 1.3.关注的主要环境问题

由于本项目改扩建工程已基本完成，关注的主要环境问题是运营期对环境的影响，根据本项目的开采工艺及所在区域的环境特征，运营期重点关注的环境问题为矿井生产抽排地下水形成地下水降落漏斗，对地下水水文地质影响，矿井涌水、生活污水的处理、综合利用及外排对地下水及地表水的影响，分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本煤矿污、废水处理复用方案；针对原煤在地表储存扬尘及场内道路运输扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的大气污染防治措施；关注地表设施占地及矿井开采造成的地表沉陷区域对生态环境的破坏，重点是具有涵养水源的云杉林地、山地、亚高山草甸植被的影响，提出切合当地实际的生态治理与恢复措施。通过分析论证以上各种影响，落实防控措施，以达到保护环境的目的。

## 1.4分析判定相关情况

（1）本项目矿井设计规模均为0.9Mt/a，采用综合机械化一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板，采用综合机械化回采工艺，装备为具有先进水平的大功率、高可靠性设备，采区回采率薄煤层取87%，中厚煤层取82%，厚煤层取77%，工作面回采率取95%。从国家产业政策上看，本项目的建设规模、开采工艺和资源回采率均符合国家建设高产、高效、高技术含量的现代化生产矿井的产业政策要求。

（2）环发[2005]109号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上”。本项目所产原煤平均含硫量为0.7%，属低硫-特低硫煤。采取将井下排水、生活污水处理达标后全部复用的措施以减少水的使用量，可见项目产品及资源利用是符合该《技术政策》精神的。

- 1.4.1与《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》的符合性

中国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要中明确提出“推动能源结构优化升级，限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发，推进大型煤炭基地绿色化开采和改造，鼓励采用新技术发展煤电。

本矿区煤炭资源丰富，煤质优良，其产品主要用作本地区的煤电发展及基本动力用煤需求，其规划建设符合中国国民经济和社会发展十三个五年规划的要求。

本项目位于新疆白杨河矿区内，符合《新疆国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》的要求，目前白杨河矿区总体规划及规划环评已取得批复。

- 1.4.2 与《新疆自治区矿产资源总体规划（2015-2020年）》的符合性

规划提出实现适度战略储备，坚持有序开采，走“煤—电—煤化工”一体化道路，加快区内中小型煤矿的整合和改造，提高产业集约度、技术更新能力和资源利用率。加速推进准东、伊犁、吐—哈、库—拜四大煤电、煤焦化、煤化工基地建设，加强对乌鲁木齐、哈密三道岭、艾维尔沟、硫磺沟、和什托洛盖等13个重点矿区、11个一般矿区和黑山等3个保护开采区的规划建设。本项目位于新疆呼图壁县白杨河矿区内，符合以上规划要求。

- 1.4.3 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（试行）》的符合性

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》对煤炭采选行业的选址及污染防治进行了要求，具体如下：

铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿，会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。

矿区内小甘沟为干沟，该沟谷只有在暴雨季节及冰雪消融季节才有短时间地表径流产生，平时都呈现干枯状态，因此不属于常年性地表水体。

煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂，确实无法建设的应明确说明煤种、煤质以及产品煤去向等。结合当地生态功能区划要求，对开采方式进行环保比选。对井工开采项目的沉陷区及排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应提出合理可行的生态保护、恢复与重建措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施，应提出相应的保护措施。

地面生产系统排气筒大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。工业场地无组织排放污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20462）中的浓度限值标准。

煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。露天矿的剥离物集中排入排土场，处置率达100%。煤矸石堆场的建设及运营应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)的有关要求。煤矸石为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。

本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线范围内，本项目已建设相应规模的选煤厂。项目已提出合理可行的生态保护、恢复与重建措施。原煤仓为封闭式储存方式，产尘量很小。项目区运输道路敷设柏油路面，运输车辆采取封闭运输方式，并采取限速、限载措施，最大程度的降低运输扬尘的污染影响。

根据本项目的实际情况来看，矿井水（疏干水）的回用率按100%控制。煤矸石的综合利用率须达到100%。煤矸石无害化处置率达到100%。本项目占地不属于《新疆生态保护红线方案》中的禁止开发区域，项目建设符合新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件。

- 1.4.4与白杨河矿区总体规划的符合性分析

2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，该意见中提出，在矿区规划优化调整和实施过程中应重点做好以下工作：

（1）呼图壁南山森林公园和呼图壁林场天保工程区、重点公益林区等环境敏感区应划为禁釆、限采区，严格控制煤炭开采边界，避免对其产生影响。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿在白杨河矿区总体规划中被列为3号矿井，呼图壁南山森林公园及矿区重点公益林区不在呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿矿井范围内，矿井范围内分布有呼图壁林场天保工程区，对于矿井范围内分布的呼图壁林场天保工程区，环评要求对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护。矿井与呼图壁南山森林公园和呼图壁林场天保工程区、重点公益林区等环境敏感区的相对位置图见图1.4-1。

（2）对规划涉及的重要河流、重点文物、公路和铁路等敏感目标，应恨据其保护要求合理留设保护煤柱，确保不受煤炭开采影响。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿改扩建工程对项目区西侧小甘沟及公路都按相应要求的要求留设了足够的保护煤柱，符合白杨河矿区总体规划相关要求。

（3）加大生态治理力度，制定可行的生态修复方案，切实预防或减缓规划实施可能引起的地表沉陷、植被破坏、水土流失等生态环境影响。

本项目在生态防治措施章节制定了相应的生态修复方案及预防或减缓项目实施可能引起的地表沉陷、植被破坏、水土流失等生态环境影响，符合白杨河矿区总体规划相关要求。

（4）提高矿井水综合利用率。生活污水、煤矸石的综合利用和处置率应达到100%。矿区生活垃圾应全部集中无害化处理。提出煤层气、金属镓、锗综合利用规划。

本项目灌溉季节矿井水回用率为100%，生活污水、煤矸石的综合利用和处置率为到100%，矿井生活垃圾全部集中运往呼图壁垃圾填埋场进行无害化处理，符合白杨河矿区总体规划相关要求。

（5）矿区应建立长期的地表岩移、地下水观测和生态监测机制，并很据影响情况及时提出相关对策措施。

本项目已提出建立长期的地表岩移、地下水观测和生态监测机制，并提出了相应的防治措施。符合矿区总体规划相关要求。

（6）规划矿区内建设项目的污染物排放总量指标纳入地方总量控制计划。

本项目根据国家规定的排污总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点，所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定实行总量控制的污染物为：SO2、NOX

CODcr、NH3-N，并对以上污染物提出了相应的总量控制指标。符合矿区总体规划相关要求。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿在白杨河矿区总体规划中被列为3号矿井，建设规模为150万吨/年，呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司计划分两期完成，按自治区人民政府批复的煤炭十一五规划，目前一期建设90万吨/年已于2013年峻工，井田面积为1.268平方公里，服务年限为20.61年，二期150万吨/年井型计划十四五规划批准后实施建设，井田面积为5.8平方公里，服务年限约为84年。本项目属一期建设90万吨/年改扩建项目，本项目符合白杨河矿区总体规划要求。

- 1.4.5与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析

根据原国家环保总局《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发（2005）109号）要求：“禁止的矿产资源开发活动：禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲 区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。”本项目建设均不涉及以上区域，不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的禁止类项目。

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿坑水重复利用率力求达到65%以上”。本矿原煤平均灰分为14.56%，平均硫分为0.53%。矿区开发没有违反关于“禁止新建煤层含硫量>3%的煤矿”的煤炭产业政策规定。

本项目设计将项目区生活污水及矿井水处理达标后全部复用，以减少水资源的取用量，本项目产品及资源利用符合该《技术政策》相关规定。

- 1.4.6与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目为矿山开发，项目区行政区划隶属呼图壁县管辖，矿区不属于禁止开发区域，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。

- 1.4.7与《新疆生态保护红线方案》的符合性分析

《生态保护红线划定指南》进一步明确了生态保护红线划定范围：

（1）国家级和省级禁止开发区域

国家公园、自然保护区，森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。

（2）其他各类保护地

除上述禁止开发区域以外，结合实际情况，根据生态功能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围。主要包括：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁区、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地。

（3）生态功能极重要区域及极敏感脆弱区域

开展生态功能重要性评估和生态环境敏感脆弱性评估，确定的水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态功能极重要区域和极敏感脆弱区域，纳入生态保护红线。

本项目占地范围不属于以上生态保护红线划定范围中的禁止开发区域，根据新疆生态保护红线方案（厅局征求意见稿）并根据本项目占地坐标，经呼图壁县国土部门查阅可知，本项目占地不属于《新疆生态保护红线方案》中的禁止开发区域。

- 1.4.8与《绿色矿山建设实施方案》的符合性分析

《绿色矿山建设实施方案》中明确提出：各矿山企业的资源开发与矿区治理工作必须做到“三同时”，即同时设计，同时施工，同步治理。

（1）严格按照矿山生态恢复治理方案的要求，实行边开采边复绿边治理，做到矿山治理工作不留“老账”。矿区内可以绿化的区域绿化面积要达到80%。做到开采一片宕面，平整一片土地，种上一片林木。矿区绿化的植物采用10～15公分的常绿灌木林，开采区应与办公区域隔离，实现办公区域绿化企覆盖。

（2）矿山企业须建设自备的清洗台，配置冲洗设备，完善冲洗的废水收集处理设施，做到循环使用。落实专人负责，确保矿区道路整洁，运输车辆清洁。

（3）矿山企业须根据自身矿山的开采布局，地质构造和地形建设本矿山排水系统，设置沉淀池，做到废水统一达标排放。

（4）实现矿区道路、矿山与主干线连接道路和甲供区域场地企部硬化，并实行动态养扩和保洁。鼓励企业采用先进生产工艺，落实各项除尘环保措施。

本矿井针对不同的占地、开采影响区域采取不同的土地复垦和生态恢复措施。污废水全部进行处理，处理达标的废水进行多途径综合利用。生活污水全矿井范围内达到100%回用率。矿区内的原煤及产品煤储存均采用封闭式储煤场储存，同时配套建设喷雾洒水装置，可以有效的降低煤堆扬尘对环境空气的影响。矿区内道路全部为硬化路面。矿井规划符合《绿色矿山建设实施方案》相关要求。

## 1.5.评价结论

本项目属煤炭开采项目，在落实设计文件及本环评所提出的各项污染治理及生态保护措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，排放量可满足总量控制的要求，生态环境可得到有效保护，基本可满足清洁生产要求，对当地环境不会造成大的污染影响。

基于上述分析，本环评认为该项目建设从环境保护角度考虑是可行的。

本环评报告书呈报环境保护行政主管部门进行审批，审批后的环境影响报告书将作为环境保护主管部门及企业实施环境管理的依据。

工作期间，我们得到了各级环保部门及建设方的指导和帮助，在此一并表示感谢！

# 2.总论

## 2.1评价目的与指导思想

### 2.1.1评价目的

为了把项目生产过程中对环境的不利影响减轻到最低限度，为建设单位做好各项环保工作及主管部门的环境管理提供科学依据，按照国家环境保护法和环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等国家法律法规的有关规定，要求对本项目进行环境影响评价，通过本评价主要达到以下目的：

（1）在对项目现有的工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；

（2）通过项目区环境质量现状调查和监测，掌握项目区环境质量现状、存在问题、污染产生的原因及解决的措施；

（3）通过对本项目采煤的开拓方式、采煤方法、回采率、地面煤的加工工艺及矿田排水的回收利用情况等分析，评价其清洁生产水平；

（4）对项目造成的污染和生态环境影响进行评价；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；

（5）对存在的环境问题及环境影响提出技术可靠、针对性和可操作性强、经济合理的污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施；

（6）通过清洁生产、达标排放、污染物总量控制的满足性分析，论证项目建设规模、工艺、布局、固废处置场的选址等环境可行性及与国家产业政策、相关规划的相符性；

（7）从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性及继续生产的必要性，为主管部门决策、环境管理及建设单位做好各项环保工作提供科学依据。通过环境影响评价，对建设项目最终应采取的污染防治及生态保护措施，提出明确意见，就建设项目环境可行性提出明确结论。

总之，通过环评完善环境保护手续，找出存在的环境问题，提出解决的方案，使企业走上正规、合法的生产轨道，实现生产与环境的良性互动，保证经济、社会、环境的协调发展。

### 2.1.2评价原则

（1）依据国家和新疆维吾尔自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，在满足区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学的态度、实事求是的精神和严肃认真的工作作风开展各项环评工作。

（2）该项目为煤炭资源开采项目，项目建设带来的环境问题除具有一般传统工业污染特征外，矿坑水、剥离物外排以及采掘场引起的井田范围水资源和生态破坏是本项目的主要特点，且影响延续时间较长、范围较大。因此，本次评价将密切围绕项目的重要特点开展各项环评工作。

（3）贯彻“以人为本”和“可持续发展”的科学发展观，努力推动清洁生产工艺的实施，探讨矿坑水、矸石等固体废物的资源化利用途径及可行性，结合当地的实际情况提出矿区生态保护及生态综合整治方案，努力将本项目建设成资源节约型和生态友好型的矿田。

（4）环评报告书的编制力求纲目条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观、结论明确。

## 2.2编制依据

### 2.2.1国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订版）》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）。

### 2.2.2国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法（修订版）》(2011年3月1日起施行) ；

（3）《中华人民共和国煤炭法》，（2011年7月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法（修正案）》，（2009年修正）；

（5）《中华人民共和国草原法（修订案）》（2013修订）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）。

### 2.2.3国家环境保护行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年8月1日)；

（2）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》》2018年 7月3日）；

（3）《水污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（4）（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部令第一号2018年4月）；

（5）环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日。

（6）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号，2000年11月26日）；

（7）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发［2005］39号）；

（8）《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》国发[2005]第18号，2005年6月7日；

（9）《全国环境保护“十三五”规划》；

（10）《全国生态保护“十三五”规划》；

（11）《煤炭工业“十三五”发展规划》，国家发展和改革委员会，2007年1月；

（12）国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部环发[2002]26号“关于发布《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的通知”及附件，2002年1月30日；

（13）国家环境保护总局环发[2004]24号“关于加强资源开发生态环境监管工作的意见”，2004年2月13日；

（14）环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001年1月；

（15）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(试行)(HJ651—2013)。

### 2.2.4政府部门规章及政策

（1）《产业结构调整指导目录（2011年）》2013年修订；

（2）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》环发[2011]150号，环境保护部文件；

（3）国家发改委2007年第80号公告《煤炭产业政策》，2007年11月23 日；

（4）国家发展改革委国发[2006]11号《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》；

（5）国家发展改革委国办发[2006]44号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》；

（6）《关于加强工业节水工作的意见》国家经济贸易委员会等国经贸资源〖2000〗1015号；

（7）《排污费征收使用管理条例》中华人民共和国国务院令 （第369号）；

（8）环发〔2006〕182号《关于印发<二氧化硫总量分配指导意见>的通知》；

（9）环发〔2006〕189号《关于印发<主要水污染物总量分配指导意见>的通知》；

（10）国家发展改革委发改运行[2006]593号文《关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知》，《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》；

（11）国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》；

（12）《煤矿田下粉尘综合防治技术规范》2006年12月1日；

（13）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》2013年7月；

（14）国家发展改革委发改能源[2007]876号国家发展改革委办公厅关于征求对煤炭工业节能减排工作意见的函；

（15）国家环境保护总局环发〔2007〕37号 《关于进一步加强生态保护工作的意见》。

### 2.2.5地方性法规和规章

（1）《新疆煤炭工业“十三五”规划》；

（2）《新疆维吾尔自治区环境保护第“十三个”五年规划》；

（3）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》；

（4）新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国煤炭法》办法；

（5）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）2012年2月1日；

（6）《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》（报批稿）；

（7）《中国新疆水环境功能区划》（2003年2月）；

（8）《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件（修订）》2017年1月；

（9）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定（试行）》；

（10）《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》2014年7月25日。

### 2.2.6环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（8）《环境影响评价技术导则  煤炭开采工程》（HJ619-2011）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（11）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（12）《土地复垦技术标准》，国家土地管理局，1994年；

（13）《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ 446-2008）；

（14）《煤炭工业建设项目环境影响评价文件编制规定及审查要点（试行）》，1993年8月；

（15）《环境影响评价技术导则 风险环境》（HJ2.4-2018）；

（16）《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）。土壤

### 2.2.7项目有关文件

（1）《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》发改能源[2011]2865号文；

（2）《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》，环审[2010]434号文；

（3）《呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿项目矿产资源开发利用方案》，哈密地矿局勘察设计院，2014年4月；

（4）《新疆准南煤田呼图壁县小甘沟煤矿延深勘探地质报告》（新国土资储备字【2014】162号），新疆地矿局第九地质大队，2012年5月；

（5）呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿项目环境影响报告书编制委托书，2015年11月。

## 2.2分析时段划分

根据项目的建设特点评价时段划分为整改工程建设期、运营期及闭矿期。

## 2.3评价工作等级

### 2.3.1水环境

2.3.1.1 地表水

项目区西部有一条季节性冲沟从南向北纵贯井田西部，属于季节性洪沟。该沟谷只有在暴雨季节及冰雪消融季节才有短时间地表径流产生，平时都呈现干枯状态，“干沟”也由此得名，后又被人们称为“小甘沟”， 小甘沟有水时最大径流量可达0.014m3/s～0.018m3/s，向北流入雀尔沟河后汇入红山水库。小甘沟位于井田内，其水位低于1950m，是区域的侵蚀基准面。根据《新疆水环境功能区划》可知，雀儿沟河水体功能为II类水体。

《环境影响评价技术导则 地表水环境》中规定的评价工作等级划分的依据见表2.3-1。

表2.3-1         建设项目地表水评价工作等级分级

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放里Q/ (m3/d); 水污染物当里数W/ (无里纲） |
| 一级 | 立接排放 | Q≥20000 或W≥ 600000 |
| 二级 | 立接排放 | 其他 |
| 三级A | 立接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1:水污染物当量数等于该污染物的年排放里除以该污染物的污染当量值（见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当S 数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2:废水排放里按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热里大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3:厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放里，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4:建设项目立接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目立接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5:立接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质里标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7:建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8:仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质里标准要求的，评价等级为三级A。 注9:依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的立接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10:建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生活污水产生量为187.68m3/d，处理后水质满足达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。矿井排水量为750m3/d，处理达标后用于井下生产、黄泥灌浆及地面生产系统降尘洒水，荒山绿化等全部利用不外排。因此，在正常情况下，对地表水体不会产生影响，根据上述判据可知，本项目地表水评价等级为三级B。

2.3.1.2 地下水

煤炭项目工业场地属于Ⅲ类项目，矸石周转场属于Ⅱ类项目，项目区南部有一泉水出露点，距离井田的距离约1.3km ，是区域地下水的排泄点，亦为本项目供水水源，采用大口井取水方式，通过管道送入矿井水净化间，经净化处理后，依靠地形高差重力供水。本项目职工为529人，泉水出露点属于分散式饮用水水源地。环境敏感程度属于较敏感。根据《环境影响评价技术导则---地下水环境》中规定的评价工作等级划分的依据见表2.3-2、3.2-2.

表2.3-2  工业场地地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 |  |  |  | 三级 |
| 较敏感 |  |  | √ |  |
| 不敏感 |  |  |  |  |

表2.3-3  矸石周转场地地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 |  |  |  | 二级 |
| 较敏感 |  | √ |  |  |
| 不敏感 |  |  |  |  |

根据上述判定依据可知，本项目工业场地地下水评价等级为三级，矸石场地下水评价工作等级为二级，最终判定本项目地下水评价工作等级为二级等级。

（2）评价范围

评价范围包括项目运行和服务期满后的地下水水位变化的影响区域，并涵盖了关注的环境保护目标和敏感区域，本项目地下水评价范围包括项目区南部泉水出露点，按照地下水流场、水文地质界线等条件及实际影响判定评价范围约7.13km2。

### 2.3.2环境空气等级

本项目采用电锅炉进行供暖，无锅炉烟气污染物排放。根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定，本环评仅选取可定量的筛分系统粉尘（PM10）为候选因子核算，本项目环境空气评价工作等级按《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN模式的方法确定，计算公式及评价工作级别表如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大落地浓度，mg/m3；

Coi—大气环境质量标准mg/m3。

环境空气评价分级判据见表2.3-4，估算模式计算结果见表2.3-5。

表2.3-4   环境空气评价分级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.3-5     估算模式计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛分系统 | PM10 | 0.0262 | 5.83 |

受本项目筛分系统粉尘污染影响，PM10最大浓度值占标率达5.83%，依据表中判定依据，本项目环境空气影响评价工作等级确定为二级。

### 2.3.3生态环境

项目工业场地、风井场地、爆破材料库等工程占地性质主要为高覆盖度草地，其永久占地和临时占地约8.17hm2，小于2km2。本项目位于一般区域，且矿区范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，因此，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目的生态环境影响评价等级确定为三级。

表2.3-11              生态环境评价工作等级判别表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.3.4声环境

本项目工业场地所处区域现状为2类功能区。考虑到项目建成后，环境噪声水平将有一定增加（5dB以下），因此根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的规定，声环境影响评价等级为二级。

表2.3-12                声环境评价工作等级

| 项目 | 声环境功能区类别 | 噪声级增高量 | 影响人口 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2类 | 5dB以下 | 变化不大 | 二级 |

### 2.3.5环境风险

环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级、三级及简单分析。评价工作等级划分见表2.3-13。

表2.3-13           风险评价评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），本项目的爆破材料库储存的炸药量约3t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表2.3-13评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 2.4评价范围

### 2.4.1水环境评价范围

（1）地表水评价范围

本项目评价范围内只有季节性洪沟小甘沟，因此地表水只做简单评价。

（2）地下水评价范围

I类区主要由主、副井工业场、风井工业场地爆破材料库组成，工业场地占地面积6.32hm2，由于井田含水层富水性弱、埋藏深度大，且为层间孔隙裂隙承压水，地下水与潜在地下水污染源无直接水力联系，因此只评价污染物对包气带土壤的影响。

II类区评价范围包括项目建设、运行和服务器满后的地下水水位变化的影响区域，并涵盖了关注的环境保护目标和敏感区域，由于井田属中低山区，无老窑分布，无常驻人口。按照地下水流场、水文地质界线等条件以实际影响的范围为主。

评价范围以井田境界为界外扩1000m，总评价面积为5.58km2。

### 2.4.2环境空气评价范围

本项目环境空气评价范围为以筛分系统排气筒为中心，边长为5km的矩形范围。

### 2.4.3生态环境评价范围

本项目生态影响评价等级为三级。根据井田所处地理位置和环境敏感性，本项目生态环境评价范围定为矿区井田境界向外扩展1km，评价范围面积为5.58km2。

### 2.4.4声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ619-2011），本项目各工业场地厂界、场外道路和皮带输煤栈桥两侧200m范围以内区域。

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

（1）生态环境

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），见表2.5-1。

表2.5-1  土壤环境质量标准限值  单位：mg/kg（pH除外）

| 样品名称 | 监测项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜（mg/kg） | 18000 |
| 2 | 铅（mg/kg） | 800 |
| 3 | 砷（mg/kg） | 60 |
| 4 | 镉（mg/kg） | 65 |
| 5 | 汞（mg/kg） | 38 |
| 6 | 铬（mg/kg） | 5.7 |
| 7 | 镍（mg/kg） | 900 |

（2）水环境

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）环境空气

环境空气质量现状及影响评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（4）环境噪声

矿井工业场地四周声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。生活区执行2类区标准。环境质量标准限值见表2.5-2。

表2.5-2   环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 |  | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | Ⅲ类 |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 | pH |  | mg/L | 6.5～8.5 |  |
|  |  | 总硬度 |  |  | ≤450 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤3.0 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | ≤250 |  |
|  |  | 硝酸盐 |  |  | ≤20 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | ≤1000 |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  | ≤0.002 |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 汞 |  |  | ≤0.001 |  |
|  |  | 砷 |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 铅 |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 镉 |  |  | ≤0.005 |  |
|  |  | 铁 |  |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 锰 |  |  | ≤0.1 |  |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 二类环境空气功能区 标准要求。 | SO2 |  | mg/m3 | 1小时平均 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.15 |
|  |  | NO2 |  |  | 1小时平均 | 0.20 |
|  |  |  |  |  | 日平均 | 0.08 |
|  |  | TSP |  |  | 日平均 | 0.30 |
|  |  | PM10 |  |  | 日平均 | 0.15 |
|  |  | PM2.5 |  |  | 日平均 | 75 |
| 声环境 | 项目区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 | 2类 | 等效声级 | dB(A) | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |

### .5.2污染物排放标准

（1）大气污染物

粉尘无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准，具体见2.5-3。

表2.5-3               废气污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染 因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 废气 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准 | 颗粒物 | mg/m3 | 80 | 有组织排放限值 |
|  |  |  |  | 1.0 | （监控点与参考点差值） |

（2）水污染物

生活污水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），

矿井排水执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业水污染物排放限值和控制要求，具体详见表2.5-4及表2.5-5，井下洒水水质标准执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006)中的井下消防、洒水水质标准，具体详见表2.5-6。

用于绿化的矿井水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准具体标准值详见表2.5-7。

表2.5-4                采煤废水污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L，PH值除外） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有生产线 | 新建（扩、改）生产线 |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 总悬浮物 | 70 | 50 |
| 3 | 化学需氧量（CO日cr） | 70 | 50 |
| 4 | 石油类 | 10 | 5 |
| 5 | 总铁 | 7 | 6 |
| 6 | 总锰（1） | 4 | 4 |
| 注（1）：总锰限值仅适用于酸性采煤废水 |  |  |  |

表 2.5-5            煤炭工业废水有毒污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 总镉 | 0.1 |
| 3 | 总铬 | 1.5 |
| 4 | 六价铬 | 0.5 |
| 5 | 总铅 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总锌 | 2.0 |
| 8 | 氟化物 | 10 |

表 2.5-6              井下消防洒水水质标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物含量 | 标准不超过30mg/L |
| 2 | 悬浮物粒度 | 不大于0.3mm |
| 3 | pH值 | 6-9 |
| 4 | 大肠菌群 | 不超过3个/L |

表2.5-7 城镇污水处理厂污染物排放标准排放标准限值 （单位：mg/L，PH值除外）

| 类别 | 标准名称及级（类）别 |  | 污染 因子 | 标准值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
|  | 生活污水回用 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准 | pH | 无量纲 mg/L | 6-9 | / |
|  |  |  | SS |  | 10 |  |
|  |  |  | COD |  | 50 |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 1 |  |
|  |  |  | BOD |  | 10 |  |
|  |  |  | 总氮（以N计） |  | 15 |  |
|  |  |  | 氨氮(以N计) |  | 5（8） |  |

（3）环境噪声

本项目工业场地厂界外噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表2.5-8。

表2.5-8             工业企业场界噪声排放标准

| 标准名称 | 执行等级及标准值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008 ） | 2类标准：昼间：60dBA， 夜间：50dB（A） | 厂（场）界外200m范围 |

施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体见表2.5-8。

表2.5-8               建筑施工场界环境噪声排放标准

|  | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准 | 70 | 55 |

（4）固体废弃物

本项目的主要固体废弃物为井下矸石，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的内容，同时《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关规定。

## 2.6环境影响识别及污染因子筛选

### 2.6.1 评价工作内容

本建设项目环境影响在不同的工程行为中对环境各要素的影响是不同的，在此采用关联矩阵法进行识别，结果见表2.6-1。

表2.6-1                    环境影响识别矩阵分析表

| 环境要素 工程要素 |  | 土壤 植被 | 环境 空气 | 水环境 | 职工居 住环境 | 地面 声环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 生产、生活排水 | ○ |  | △ |  |  |
|  | 矸石 | △△ | △△ | △△ | △ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | △ | △ |
|  | 工业场地的煤尘及扬尘 | △ | △△ | △ | △ |  |
| 服务 期后 | 地表塌陷区 | △△ |  | △ |  |  |
|  | 井下采煤引起的地表沉陷 | △△ |  | △ |  |  |
|  | 无用建（构）物 | △ |  |  |  |  |

注：上表中的符号“○”表示有利影响，“△”表示有一定的不利影响，“△△”表示有较明显的不利影响，“△△△”表示有很明显的不利影响。

从表2.6-1中识别结果可知：

由于本项目施工期已基本结束，只存在运营期及闭矿期的影响，从表中可知，运营期对环境最大的影响为项目井下开采引起的地表沉陷及项目“三废”排放对环境的影响，受影响的环境要素主要为土壤、植被、环境空气及地表水体。闭矿后对土壤及植被的影响还会持续一段时间，因此，主要影响为土壤和植被。

### 2.6.2污染因子筛选

（1）水环境的污染因子

根据矿井涌水的污染特征，污染因子选取pH、SS、石油类、F-、矿化度、CODcr等。

生活污水的污染因子选取pH、NH3-N、BOD5、CODcr、SS、LAS、动物油等。

地下水：水质、水位及资源；污染因子选取pH、NH3-N、CODcr、SS。

（2）环境空气污染因子

运输过程中产生的污染物为煤尘及二次扬尘（以TSP来表示）。

（3）固体废弃物对环境的影响因子

矸石的排放、污水处理站污泥及生活垃圾。

（4）声环境影响因子

运输及水泵房、风机等运行过程中产生的噪声等级声级Leq。

（5）生态环境影响因子

采煤过程对生态环境的影响因子主要是工程占地对土壤、植被的影响以及造成的水土流失变化；土地利用及变化。

## 2.7评价工作内容及重点

### 2.7.1 评价工作内容

采用资料收集﹑现场调查、现状监测和类比分析的方法对本项目矿井范围内的自然环境、社会环境﹑生态环境﹑空气质量﹑声环境﹑水环境等进行评价和分析。按照项目开发建设的重点时段预测大气环境质量、水环境质量、声环境质量的变化，从生态整体性和稳定性的角度分析评价煤矿开发对评价区域带来的生态环境影响。

### 2.7.2评价重点

根据工程所处区域的环境状况、工程分析以及环境影响因子识别和筛选结果，对生态环境、地下水环境、环境空气、声环境、固体废物等方面的影响进行评价和分析，其中对生态环境、环境空气、地下水环境、固体废物、声环境进行重点评价，对其它专题进行一般评价。

评价重点关注：煤炭开采所造成的地表沉陷对生态环境的影响，地面设施占地对生态环境的破坏，力求提出切合当地实际的生态治理恢复措施；分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本矿污废水处理复用方案；此外，针对矸石场及场内道路扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的防治措施。

## 2.8 环境保护目标

### 2.8.1 环境质量目标

根据现场调查及项目所在地自然环境与生态环境现状，并结合评价区各项环境功能区划，确定了项目开发建设的主要污染控制和环境保护目标为：

（1）保护项目区生态环境，使矿田开采不造成对当地的土壤、植被、野生动物产生明显的不利影响；

（2）控制设备噪声及交通噪声，保护项目周围及工业场地内的行政办公建筑环境质量；

（3）控制及煤炭在采、装、贮、运过程中产生的煤（扬）尘污染，环境空气质量保持现状；

（4）合理处置固体废弃物，减少对周围环境的影响；

### 2.8.2环境保护对象

经现场踏勘和调查，项目区评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、国家和地方公告的文物保护单位、重要保护动植物栖息地等，需要特殊保护的环境敏感目标主要为项目区内分布的呼图壁林场天保工程区，面积为29.28公顷，环评要求对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护。矿井西侧5.2km处为呼图壁南山森林公园。项目区南部有一泉水出露点，距离井田的距离约1.3km ，是区域地下水的排泄点也是矿区取水水源。矿区主要的生态保护目标为评价区内林地、草地、土壤、野生动植物、受影响的其它设施、地下水资源等。矿井与呼图壁南山森林公园相对位置关系及矿区内分布的呼图壁林场天保工程区分布图见图1.4-1。本项目环境保护目标见表2.8-1，其他环境保护目标见图2.8-1。

表2.8-1                   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 影响因素 | 保护目标 | 方位及距离 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 工业场地占地、煤炭开采 | 自然植被 及土壤 | 矿区 | 造成自然植被的破坏及土壤的理化性质的改变，通过人工绿化及防止塌陷来减缓水源涵养功能不受影响 |
|  | 煤炭开采 | 呼图壁林场天保工程区 | 矿区内 | 对天保工程划定限采范围并留设保护煤柱进行保护 |
| 环境空气 | 原煤储、运等无组织排放 | 行政 福利区 | 工业场地 内东南部 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类标准 |
| 地下水 | 矿区南侧泉水 | 矿区水源 | 井田 境界外1.3km | 污废水全部综合利用不外排，保证泉水水质满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 地表水 | 矿井排水及用水 | 小甘沟 | 工业场地 西侧 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |
| 声环境 | 水泵、运行机械等 | 行政 福利区 | 工业场地 内东南部 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

（2）呼图壁南山森林公园

矿井西侧5.2km处为呼图壁南山森林公园。呼图壁南山森林公园隶属于新疆呼图壁林场，是1998年经自治区林业厅新林多字[1998]212号文批复的自治区级森林公园，该公园是由新疆林业堪察设计院进行的总体规划设计。规划面积15400公顷，森林覆盖率27%。位于昌吉回族自治州呼图壁县境内，地处天山山脉喀拉乌成山北坡，东与昌吉市接壤，西与玛纳斯县交界，南部界线是各沟系森林天然分布的上限线，北部则为石梯子乡、雀尔沟镇、南山牧场所属草场，总面积15400公顷。

呼图壁林场南山森林公园面积15400公顷，为自治区级森林公园。依托呼图壁林场的重点公益林，开展旅游。包括石梯子、苇子沟、雀尔沟的小西沟和小东沟、日出岭、呼图壁河大峡谷、温泉村等六大景区。

## 2.9评价工作程序

### 2.9.1评价总体构思

本项目环境评价总体工作思路及主要内容见图2.9-1环境影响评价工作程序图。

图2.9-1　　　　　　　　　　环境影响评价工作程序图

### 2.9.2评价技术方法

本评价根据《环境影响评价技术导则》的要求，采用以下技术方法：

(1) 环境现状评价

主要采用资料搜集、现场踏勘、现场监测、数理统计等技术方法。

(2) 工程分析

主要采用物料衡算、类比分析、查询参考资料、工艺全过程分析等技术方法。

(3) 环境影响预测和评价

主要采用数学模型和类比调查等技术方法。

(4) 环境经济损益分析

采用环境经济学方法及类比调查等方法进行分析。

(5) 公众参与

问卷调查、信息公开、座谈会的方式。

# 3.项目概况及工程分析

## 3.1项目工程概况

### 3.1.1原有工程概况

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿9万吨改扩建项目位于呼图壁县西南60公里的雀尔沟境内，矿井规模由原3万吨/年改扩建为9万吨/年，矿井服务年限53年， 项目井田面积1.25km2。工程总投资2052. 06万元，其中环保投资53万元，工程主要地面建设内容有地面生产系统、井下水处理及供水系统、供暖系统、输变电系统、压风、通风系统、地面运输、辅助设施和行政福利设施等。该项目为自治区煤炭工业“十 五”规划内项目。

9万吨改扩建项目工业场地总平面布置分述如下：

生产区：由混合提升主井、并口车场及地而窄轨线路、绞车房、煤仓、回车场和储煤场等组成，布罝在矿区中部。

辅助生产区：由机修车间、坑木房、库房组成，布置在矿区南侧， 避免噪声对生活区的干扰。

热风炉室、储水池、矿井水沉淀池布罝在东侧，变电所布置在场地南部。

办公室、矿灯房、宿舍、浴室、食堂等利用原有设施，位于矿区北部，远离储煤场的污染。

### 3.1.2已完成改扩建工程概况

#### 3.1.2.1项目基本情况

项目名称：呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿改扩建项目。

建设性质：井工煤矿改扩建项目（采矿许可证证号： C6500002012091110127087，生产能力达到0.9Mt/a）。

建设地点：呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿位于呼图壁县南西225°方位60km。

建设单位：呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿。

建设规模：改扩建后生产规模为0.90Mt/a。

服务年限：生产规模0.90Mt/a，储量备用系数取1.3，矿井服务为20.61a。

开采方式：采用主副斜井开拓方式。

职工人数：529人（其中原有生产员工225人，新增生产工人为304人）。

工程投资：本项目建设总资金为6500万元，其中原有投资为2300万元，改扩建投入资金为4200万元，铺底流动资金596.81万元。

运输方式：公路运输。

占地面积：本矿达产时地表建筑总占地为8.17hm2（其中工业场地占地面积为6.32hm2，爆破材料库占地面积为1.4hm2，其他占地面积0.45hm2）。

表3.1-1     矿井主要建设内容统计表

| 类 别 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 井筒 | 根据井下煤层赋存情况及开拓要求，矿井设主斜井、副斜井和风井三个井口，均布置在同一工业场地内。 | 已建成 |
|  | 工业场地 | 工业场地主要即生产储运区、辅助生产仓库区及风井区。等三大功能分区组成。 | 已建成 |
|  | 地面生产系统 | 井口房、转载点、带式输送机、绞车房、封闭式筒仓等组成。 | 已建成 |
|  | 道路 | 目前矿区至雀儿沟镇约15km道路按厂矿道路三级公路标准已经完成修建 | 已建成 |
| 辅助工程 | 行政福利区 | 位于工业场地西侧地势较为平坦处，主副井及辅助生产区以西，主要布置综合办公楼、食堂、车库、管理人员公寓和救护中队等。综合办公楼区由矿办公楼-调度室-保健站等联合建筑、食堂和管理人员公寓等设施围和而成。 | 已建成 |
|  | 供电系统 | 矿井主井工业场地已建有10kV地面变电所，外线电源为双回，电源运行采用分列运行方式。双回电源直接接入10KV变电站高压配电柜。第一回电源单回路运行时最大可输送电力为1.04MW，第二回电源单回路运行时最大可输送电力为1.18MW。 | 已建成 |
|  | 采暖供热 | 两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖 | 需拆除现有锅炉后新建 |
|  | 给水系统 | 矿井生活用水以矿区南侧泉水作为水源，采用大口井取水方式，通过管道送入矿井水净化间，经净化处理后，依靠地形高差重力供水。 | 已建成 |
| 环保 配套 工程 | 粉尘防治措施 | 设计采用密闭式方仓储存原煤， 设计对在生产系统中产生煤尘的部位，如转载站、带式输送机落差等处，凡是有条件密闭的，进行了密闭；对不能密闭的地点，采取水喷雾除尘措施，筛分处设置集尘罩+布袋除尘器。工业场地内的煤炭运输采用半封闭式输煤栈桥，可有效控制场内运输煤尘污染。 | 已建成 |
|  | 水处理方案 | 现有矿井涌水采用““预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，生活区生活污水采用地埋式一体化污水处理设备采用“生化处理+深度处理”进行处理。 | 需增加MBR生物滤膜处理工艺 |
|  | 洒水降尘设施 | 配备有2辆洒水车辆。 | 已配备 |
|  | 矸石周转场 | 矸石周转场位于项目区北侧10km处的荒滩，占地面积约1hm2，容量为12.5万m3。 | 新建 |
|  | 噪声消音设备 | 厂房内均布设有减噪设施和封闭式厂房。 | 已配备 |
|  | 绿化 | 绿地面积约18.77hm2，绿化场地主要为生活区及工业场地空地及北侧1.5km处的荒山。矿井水储水池的有效容积为3.6万m3（长度为200m，宽度为60m，深度为3m），可以储存约180d的量 | 新建 |

#### 3.1.2.2项目总平面布置

（1）工业场地平面布置

本矿井工业场地布置主、副斜井和风井三个井筒，主斜井担负原煤提升任务，副斜井负责材料、设备、矸石的运输和人员的上下井。风井担负回风任务，兼做矿井另一安全出口。矿井工业场地布局根据地形地质资料、煤炭外运条件、人流货流来向以及气象资料等，按功能主要划分为井口辅助生产区、煤炭加工储运区、场前区和风井场地四个部分。具体见图3.1-1总平面布置图。

①井口辅助生产区

井口辅助生产区位于工业场地中部。以副斜井为核心，布置有井口房，空气加热室，副斜井井口车场及提升机房，联合建筑（包括：任务交待室、矿灯房及充电室、浴室及更衣室、办公室、会议室、调度室及卫生间等），井下水处理站，消防水池，压缩空气站，注氮室，消防材料库，变电站，以及蓄电池机车充电室，器材库，器材棚，机修车间，综采设备库，材料加工间等。辅助生产设施位于提升机房以西地势较平坦处，通过窄轨系统与副斜井井口车场连接。

井下水处理站、消防材料库和电机车库等集中布置在副斜窄轨线路短顺。变电站布置在用电负荷中心，靠近副斜井。

②煤炭加工储运区

煤炭加工储运区位于工业场地东侧地势相对平坦处，以主斜井为核心，主要承担原煤提升、储存及外运任务。由主井带式输送机走廊、原煤储存仓等设施组成。设计结合该区域气象资料，将这些设施布置于工业场地东部，并靠近外部运煤公路。

储煤仓由6个圆形筒仓组成，筒仓直径为8m、高20m，储煤仓总容积为6000吨，原煤可直接由筒仓密闭装车后运往选煤厂洗选加工。

③场前区

场前区位于工业场地西侧地势较为平坦处，主副井及辅助生产区以西，主要布置综合办公楼、食堂、车库、管理人员公寓和救护中队等。

综合办公楼区由矿办公楼-调度室-保健站等联合建筑、食堂和管理人员公寓等设施围和而成。该区为全矿生产指挥中心，是矿井对外联系的主要窗口。

矿井救护中队区位于综合办公楼区东侧，由救护中队办公楼、汽车库、油脂库等设施围和而成。场地设有充分的训练场地，可以满足救护要求。

该区设有花坛、绿地和活动场地，布局稳定和谐，环境优雅清净。居住面积为2460m2。

矿井工业场地主要技术经济指标见表3.1-1。

表3.1-1          矿井工业场地技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地占地面积 | hm2 | 6.32 | 围墙内总占地面积 |
| 2 | 其中：建筑物、构筑物占地面积 | hm2 | 1.16 |  |
| 3 | 风井场地占地面积 | hm2 | 0.47 |  |
| 4 | 各种专用场地占地面积 | hm2 | 2.12 |  |
| 5 | 道路及人行道占地面积 | hm2 | 1.15 |  |
| 6 | 窄轨铁路占地面积 | hm2 | 0.15 |  |
| 7 | 场内绿化面积 | hm2 | 0.95 |  |
| 8 | 建筑系数 | % | 51.79 | 工业场地内 |
| 9 | 其中：各种专用场地占地面积 | % | 33.47 | 工业场地内 |
| 10 | 道路、窄轨、人行道占地系数 | % | 20.59 | 工业场地内 |
| 11 | 场地利用系数 | % | 72.38 | 工业场地内 |
| 12 | 绿化系数 | % | 15.00 |  |
| 13 | 场地平整土方量，其中：挖方 | m3 | 47000 |  |
|  | 填方 | m3 | 69000 |  |

（2）竖向布置

场内竖向设计采用台阶式布置。根据工业场地内地形地势，竖向设计共设三级台阶，采用设计标高法。台阶和台阶之间采用挡土墙连接，挡土墙高度不超过7m，采用料石砌碹。

设计拟采用挡墙连接或者在有条件的地方放坡绿化来过渡；对场地边界处高差较大的地段，采用下部用挡墙、上部放坡相结合的方式。边坡多采用浆砌片石格构、中间嵌草皮设计的方式，加强场地的绿化、美化效果。

场地平整土石方工程量：填方6.90万m3，挖方4.70万m3，场区所欠土方量由建井矸石补充；能够达到就近平衡。

场地和公路形成的高差可以通过坡地绿化和挡土墙结合的方式连接。

（3）场内运输

场内运输的主要型式为窄轨铁路运输和道路运输。部分煤炭的外运、材料、设备的运入及矸石外运均为道路运输；材料、设备及人员下井为窄轨铁路运输。

①场内道路

场内道路均为沥青混凝土路面，主干道路面宽6m，支路及辅助道路路面宽4m，最小曲线半径9m；人行道宽1.5～5m，采用预制混凝土块铺砌。场内道路主干道最大纵坡6%，次干道最大纵坡8%。

②工业场地窄轨铁路

场内窄轨铁路为Ⅱ级，轨距600mm，，采用30kg/m钢轨，钢筋混凝土轨枕，碎石道渣；线路纵坡0.3%，最小转弯半径12m，采用CCG-8/600FB防爆柴油机钢轧机车牵引；铺轨总长350m。

场区设四个出入口，场内运输设备包括蓄电池电机车、汽车起重机、斗式挖掘机及铲运车等运输及装卸专用设备；为满足矿井生产急需、零星运输和职工生活需要，配备了自卸汽车、载重汽车、旅行车及小轿车、越野车等各种汽车。

（4）其他场地总平面布置

①爆炸材料库

新建爆炸材料库布置在工业场地向东北1.3km处的荒沟内，此处周围无村庄民居，地形较为平坦，交通较为便利，具有较好的安全隐蔽性，炸药库最大存储量按一个月用量设计，即为3t。根据《民用爆破器材工厂设计安全规范》（GB50089-98）的规定要求，拟建爆炸材料库库址可满足外部安全距离要求。矿井服务年限为20.61年，设计爆炸材料库为整个矿井周期服务。

②矸石周转场

本项目营运期产生矸石量较小，产生的少量矸石存放于临时矸石周转场进行综合利用。本项目矸石周转场位于项目区北侧10km处的荒滩，占地面积约1hm2。

（5）防洪系统

井田位于天格尔山北麓，地形总趋势为东南高～西北低的斜坡地形，最低点在井田西北部，地形坡度一般在15°～65°之间，属于中低山区地貌。

井田属于大陆性半干旱区气候，干旱少雨。据三屯河观测站多年平均气象资料：年降水量236.2mm，年蒸发量为1568.8 mm，蒸发量是降水量的6.6倍。气候多变，有时四月份下大雪。6～8月份多为暴雨冰雹天气。每年十月开始结冻，次年三月解冻，最大冻土深度1.00m。最大积雪厚度0.80m。

工业场地地势相对较高，高于本区最低侵蚀基准面，受水患威胁小，汇水面积约为1.5km2。为保证降水顺利通过矿井工业场地，确保矿井工业场地的安全，设计除了在工业场地西侧和东侧沿地势走向分别修筑防洪沟将洪水引出工业场地外，还在工业场地内沿地势走向修筑防洪沟，将瞬间积聚的洪水引出工业场地外。防洪沟为梯形浆砌片石明沟，长约2km，顶宽2.5m，底宽1.0m，高2.0m。

为避免在春季融水期和暴雨期的汇水对工业场地的威胁，设计在工业场地内和建构筑附近设置排水沟拦截汇水，疏导至场外的防洪沟内。排水沟采用矩形浆砌片石结构，长1.6km，梯形顶宽1.5m，底宽0.5m，深0.5m。穿过道路时埋设预制砼管（DN300mm），以确保工业场地的安全。

场区自然地形整体两侧高中间平坦，为保证上游的汇水顺利通过矿井工业场地，确保矿井工业场地的安全，设计在工业场地南侧沿地势走向分别修筑防洪沟，并且在工业场地外围和建构筑物附近设置排水沟拦截汇水，疏导至井田内的防洪沟内，再由防洪沟将洪水引导至雀儿沟河内。防洪沟长2km，顶宽2.5m，底宽1.0m，高2.0m。

（6）辅助生产设施

①综合修理车间

主要承担本矿井机电设备的日常小修、中修和维护，原则上不加工制造较复杂的零配件。车间设有电气修理、铆煅焊、矿车修理工段、机加工工段等。车间配有普通车床、刨床、钻床、交（直）流弧焊机、空气锤等主要设备，该机修车间位于矿区已有副井工业场地地势平坦处，建设面积0.8hm2。

②坑木加工房

坑木加工房主要承担矿井坑木材料的锯材改制加工任务。矿井木材加工房配有木工圆锯机、截锯机及相应的刃磨设备，木材加工房面积为220m2。

③计量室

计量室配有电子汽车衡，主要承担煤炭汽车外运的计量任务，计量室面积为100m²。

#### 3.1.2.3矿井建设的条件

（1）地面运输

井田境界内属于中低山区，地形起伏大，目前该矿公路条件比较发达。

本矿设计生产能力0.9Mt/a，所产煤炭主要用于煤化工原料和动力用煤，主要运往呼图壁县及周边地区。

目前矿区至雀儿沟镇约15km道路按厂矿道路三级公路标准已经完成修建。该矿周边煤业相对发达，经济效益显著，有望提高该路段的标准等级以满足矿井外部运输要求。

（2）供水水源

①已有水源

目前矿井生活用水以矿区南侧泉水作为水源，采用大口井取水方式，通过管道送入矿井水净化间，经净化处理后，依靠地形高差重力供水。已有的取水工程满足本次改扩建后的生活用水要求。

②矿井排水利用

目前矿井产生矿井涌水量为750m3/d，经预沉调节池—管道混合器—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺，处理后的其中用于煤场洒水、消防用水、黄泥灌浆及井上下降尘洒水使用。

③再生水源

矿井生活污水经“地埋式一体化”处理设施进行处理后，再生复用，净化污水可用于绿化与防火灌浆等杂用水项目。

（3）供电电源

该矿目前已形成双电源，矿井第一电源引自南山矿区西沟变电站，线路全长2.8km，导线型号为LGJ-120，电压等级10kV，可供容量5000KVA第二电源引自小甘沟变电所，线路全长2.5km，导线型号为LGJ-95，电压等级10kV，可供容量8000kVA。

矿井主井工业场地已建有10kV地面变电所，外线电源为双回，电源运行采用分列运行方式。双回电源直接接入10KV变电站高压配电柜。第一回电源单回路运行时最大可输送电力为1.04MW，第二回电源单回路运行时最大可输送电力为1.18MW。

（4）通信条件

目前中国电信固定电话由雀儿沟镇通过光缆接至矿井，中国移动与中国联通在该矿区设有基站，对外通信方便可靠，满足矿井建设和生产时的对外联络需要。

（5）建筑材料供应条件

矿井建设所需要的主要建筑材料如钢筋、水泥、砖、木材等可由呼图壁县购买，砂、石材料可就地取材。

（6）供热

已建成供热工程为5台CLHG-0.7-90/20-AU常压热水锅炉和3台R60-2-15kw型热风炉，沿狭长工业场地顺次布置，主要作为建筑物采暖与井筒防冻的热源，同时兼有热水供应任务。民用建筑采暖以90/20℃低温热水作为热媒，通过换热设备站接供热；工业厂房建筑采暖以90/20℃高温热水作为热媒，由锅炉直接供热。室内采暖设备以铸铁散热器为主，现有锅炉无脱硫、除尘措施，排放废气不能满足相关排放标准要求。已建成供热工程规模较小且分布比较分散，不符合大气环境保护相关要求。

#### 3.1.2.4井田境界

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟井田现有的采矿许可证证号为C6500002012091110127087，井田东西走向长约1.28km，南北倾斜宽约1.03km，面积为1.268k m2，开采深度范围为+1500m-+1700m。

3.1.2.5资源条件

（1）资源量统计

根据《新疆准南煤田呼图壁县小甘沟煤矿延深勘探地质报告》矿产资源评审意见书（新国土资储评【2014】162号文件），设计利用资源储量为先期开采地段范围内资源量，设计储量为：（121b）+（331）+(122b)+(332）+(333）资源量为4021万吨。井田内的煤层赋存于中侏罗统西山窑组下段（J2x1）和中段（J2x2）中，西山窑组上段（J2x3）为不含煤段。

井田西山窑组下段、中段、上段含煤地层平均总厚为471.08m，共含0.30m以上煤层17层，含平均纯煤总厚为49.45m，含煤系数7.00%，共含全区可采和局部可采煤层7层，平均可采总厚39.74m。

表3.1-3                 矿井资源量汇总表

| 开采范围 | 批准的地质储量（万t） | 工业储量 （万t） | 永久煤柱损失 （万t） | 开采损失（万t） | 可采储量 （万t） | 服务年限 （a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +1607m以上 |  |  |  |  |  |  |
| B6 | 94 | 94 | 16.64 | 15.47 | 61.89 | 0.53 |
| B5 | 100 | 100 | 17.7 | 20.58 | 61.73 | 0.53 |
| B4 | 456 | 456 | 80.71 | 93.82 | 281.47 | 2.41 |
| B3 | 81 | 81 | 14.34 | 13.33 | 53.33 | 0.46 |
| B2 | 147 | 147 | 26.01 | 30.25 | 90.74 | 0.78 |
| B21 | 322 | 322 | 58.76 | 65.81 | 197.43 | 1.69 |
| B1 | 111 | 111 | 17.84 | 23.29 | 69.87 | 0.60 |
| 小计 | 1311 | 1311 | 232.2 | 262.55 | 816.45 | 6.98 |
| +1607-1500m |  |  |  |  |  |  |
| B6 | 110 | 106.7 | 16.22 | 21.34 | 69.14 | 0.59 |
| B5 | 151 | 149.5 | 22.27 | 37.38 | 89.81 | 0.77 |
| B4 | 700 | 679 | 103.21 | 169.75 | 406.04 | 3.47 |
| B3 | 150 | 155.5 | 22.17 | 31.10 | 102.23 | 0.87 |
| B2 | 300 | 291 | 44.23 | 72.75 | 174.02 | 1.49 |
| B21 | 673 | 647.9 | 93.92 | 161.97 | 392.00 | 3.35 |
| B1 | 626 | 617.2 | 101.48 | 154.30 | 361.42 | 3.09 |
| 小计 | 2710 | 2646.8 | 403.5 | 648.59 | 1594.71 | 13.63 |
| 合计 | 4021 | 3957.8 | 635.7 | 911.14 | 2411.16 | 20.61 |

（2）安全煤柱及各种煤柱的留设

①井筒、工业广场、河流、公路、上山（合并）煤柱

根据该矿地形地貌，井筒、工业广场及矿区公路等只能沿小干沟布置，故以上保安煤柱基本可重叠布置。留设总宽度259m。该煤柱为原初步设计确定留设尺寸，经校核复核煤柱留设原则，本次不进行调整。

②边界煤柱

为避免邻近矿及老采区对设计开采范围的影响，设计留有20m宽的边界煤柱。

③矿区上部采空区隔离煤柱

为使上部采空区不影响设计水平安全生产，设计留有垂深10m的保护煤柱。

④开采损失

根据《煤炭工业矿井设计规范》及该矿地质条件和煤层赋存条件，采区回采率按煤层平均厚度计算，厚煤层采区回采率取77%。

#### 3.1.2.6煤层

井田内共有编号煤层8层，由下而上依次为B1、B21、B2、B3、B4、B5、B6、B7 。其中B7为不可采煤层、B3为大部可采煤层， B1、B21、B2、B4、B5、B6为全区可采煤层。现分述如下：

（1）B6煤层

该煤层为全区可采的稳定煤层。煤层平均可采厚度为4.50 m，煤层顶板为粉砂岩、泥岩、细砂岩、泥质粉砂岩、中砂岩；煤层底板为粉砂岩、泥岩、粗砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩、中砂岩、泥质粉砂岩。

（2）B5煤层

该煤层位于B6之下，煤层平均可采厚度3.68 m，该煤层为全区可采的较稳定煤层。煤层顶板为粉砂岩、中砂岩、泥岩、泥质粉砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩。煤层底板为细砂岩、泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩。

（3）B4煤层

该煤层是区内厚度最大的煤层，也是标志性煤层，煤层平均可采厚度13.00m，该煤层为全区可采的稳定煤层。煤层顶板为粉砂岩、粗砂岩、泥质粉砂岩，煤层底板岩性为粉砂岩、泥岩、细砂岩、中砂岩、泥质粉砂岩。

（4）B3煤层

该煤层位于B4之下，煤层平均可采厚度2.34m。煤层顶板为粉砂岩、粗砂岩、泥岩、中砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩，煤层底板岩性为粉砂岩、泥岩、高炭泥岩、泥质粉砂岩、含炭泥岩。

（5）B2煤层

该煤层位于B3煤层之下，煤层平均可采厚度3.93m 。煤层顶板岩性为粗砂岩、粉砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩；底板岩性为粉砂岩、细砂岩、泥岩、粗砂岩、炭质泥岩。

（6）B21煤层

该煤层位于B2煤层之下，煤层平均可采厚度6.37m ，煤层顶板为粉砂岩、泥岩、粗砂岩、泥质粉砂岩、炭质泥岩、高炭泥岩、含炭泥岩，煤层底板岩性为粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩、细砂岩、粗砂岩。

（7）B1煤层

该煤层位于B21煤层之下，煤层平均可采厚度5.98m 。煤层顶板为粉砂岩、泥质粉砂岩、粗砂岩，底板岩性为细砂岩、粉砂岩、粗砂岩。

为粉砂岩、泥岩、粗砂岩、泥质粉砂岩、炭质泥岩、高炭泥岩、含炭泥岩，煤层底板岩性为粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩、细砂岩、粗砂岩。煤层特征见表3.1-4。

表3.1-4                  煤层特征表

| 煤层号 | 全层厚 （m） | 可采厚 （m） | 层间距 （m） | 夹矸 层数 | 结构 | 数据统计 |  | 稳定性 | 可采性 | 顶、底板及夹矸岩性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 两极值 平均值（点数） | 两极值 平均值（点数） | 两极值 平均值（点数） |  |  | 标 准 差 | 变异 系数 （%） |  |  | 顶 板 | 底 板 | 夹 矸 |
| B7 | 0.40-0.80 0.52(5) | 0.80(1) |  | 无 | 简单 | 0.15 | 29 | 不稳定 | 不可采 | 粉砂岩，泥岩 ，粗砂岩，细砂岩 | 粉砂岩，泥质粉砂岩，炭质泥岩 |  |
|  |  |  | 18.09-33.65 26.24(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | 4.32-7.83 5.56(6) | 3.64-5.98 4.78(6) |  | 1-3 | 简单 | 0.76 | 16 | 稳定 | 全区 可采 | 粉砂岩，中砂岩，泥质粉砂岩，细砂岩 | 粉砂岩，细砂岩，粗砂岩，炭质泥岩，泥质粉砂岩，中砂岩 | 泥岩，粉砂岩 |
|  |  |  | 1.56-31.00 17.89(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | 1.35-4.41 3.31(8) | 1.35-4.41 3.29(8) |  | 0-1 | 简单 | 1.11 | 34 | 较稳定 | 全区 可采 | 中砂岩，细砂岩，粉砂岩，炭质泥岩，泥岩，泥质粉砂岩 | 泥岩 ，细砂岩，粉砂岩，泥质粉砂岩 | 泥岩 |
|  |  |  | 39.58-56.71 46.99(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | 13.62-18.32 16.04（7） | 12.82-16.03 14.06（7） |  | 0-3 | 简单 | 1.16 | 8 | 稳定 | 全区 可采 | 中砂岩，粉砂岩， 粗砂岩， | 细砂岩，泥质粉砂岩，粉砂岩，泥岩，中砂岩 | 泥岩，粉砂岩，泥质粉砂岩 |
|  |  |  | 2.82-21.75 12.75(6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | 0.34-6.44 2.42(6) | 1.01-4.73 2.88(4) |  | 0-3 | 简单 | 1.51 | 70 | 不稳定 | 局部 可采 | 粗砂岩，粉砂岩，中砂岩，细砂岩，泥岩 | 粉砂岩，粉砂岩，含炭泥岩，泥岩 | 粉砂岩，泥岩，细砂岩 |
|  |  |  | 13.74-33.21 21.78(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | 2.07-8.05 4.22(5) | 1.91-8.05 3.58(5) |  | 0-1 | 简单 | 2.56 | 72 | 不稳定 | 全区 可采 | 泥岩，粗砂岩，含炭泥岩，粉砂岩， | 细砂岩，粉砂岩，泥质粉砂岩 | 泥岩，粉砂质泥岩，粉砂岩，炭质泥岩 |
|  |  |  | 11.71-19.87 15.95(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B12 | 5.08-8.50 7.10(5) | 4.43-7.79 6.73(5) |  | 0-1 | 简单 | 1.37 | 20 | 稳定 | 全区 可采 | 粉砂岩，细砂岩， 粗砂岩 | 细砂岩，粉砂岩， 粉砂岩，粗砂岩 | 泥岩，粉砂岩， |
|  |  |  | 5.25-22.34 16.81(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 5.40-6.66 6.27(4) | 5.40-6.66 6.27(4) |  | 0-1 | 简单 | 0.59 | 9 | 稳定 | 全区 可采 | 粉砂岩，粗砂岩， | 粉砂岩，粗砂岩， | 泥岩 |

#### 3.1.2.7煤质及洗选情况

由煤质化验结果可知，井田内煤层为低—中等软化温度灰、特低硫、低磷、高热值发热量的31号不粘煤（局部有少量21号不粘煤或41、42号长焰煤），具含油—富油、弱结渣性、中等可磨等特征的煤，可满足动力用煤和民用煤的需要，还可作为炼油用煤。

煤质特征见表3.1-5。

表3.1-5              煤层平均煤质主要特征

| 产品名称 | 水分 Mad（%） | 挥发分 Vdaf（%） | 灰分 Ad(%) | 硫分 St.d(%) | 发热量 Qb.d（MJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤（平均） | 2．23 | 32.94-43.3 | 6.82-22.31 | 0.16～0.90 | 24.36-29.90 |

根据中国国家标准煤炭质量分级，区内编号可采煤层7层，其灰份具体情况如下：

B1煤层的原煤灰份为2.49%，属于特低灰份煤。B21煤层的原煤灰份在为2.69%，属特低灰分煤。B2煤层的原煤灰份在8.54-18.26%之间，平均13.40%，属低灰份-低中灰份煤。B3煤层的原煤灰份为22.31%，属中灰份煤煤。B4煤层的原煤灰份在4.08-9.61%之间，平均7.28%，属特低灰-低灰分煤。B5煤层的原煤灰份在6.35-40.23%之间，平均16.11%，属低—高灰分煤。B6煤层的原煤灰份在2.67-12.23%之间，平均为6.82%，属于特低—低灰份煤。

本项目区煤层精煤灰分产率大多为特低灰煤，一般情况下不需要进行洗选，只有B2煤层、B3煤层、B5煤层灰分相对较高。对于项目区中、高灰份煤，本项目依托项目区北侧30km处的星光煤化工有限责任公司选煤厂进行洗选，星光煤化工有限责任公司洗选能力为1.8Mt/a，现有洗选规模为0.9Mt/a，剩余洗选能力为0.9Mt/a，本项目只对中、高灰份煤炭进行洗选，因此星光煤化工有限责任公司选煤厂完全可以消纳本项目中、高灰份煤炭产品。

#### 3.1.2.8开采技术条件

(1）煤层

矿井有可开采煤层7层。

(2）顶、底板稳定性

各煤层的顶底板岩石天然状态下的抗压强度均值在30.0～68.1Mpa之间，饱和状态下的抗压强度均值在13.4～26.5Mpa之间，属软质岩石，仅ZK1102孔控制的B6底兼B5顶、B5底为粉砂岩时为硬质岩石。各煤层顶底板岩石的软化系数均在0.07—0.65之间，均属易软化的岩石。抗拉强度均值在2.4～5.7Mpa之间，内摩擦角均值在18.2～36.5°之间，凝聚力均值在2.64～11.69Mpa之间，表明岩石抗拉、抗折断的能力均较差。

井田内各煤层顶、底板岩性，节理、剪切面或接触面之类的岩体中的破裂面或结构面较发育，这些不连续面的存在，大大降低了井巷围岩的强度，对于岩块剥落或在不连续面上的滑动所引起的潜在不稳定因素具有决定性影响。

(3）瓦斯

该矿最近一次组织瓦斯等级鉴定是在2012年7月，鉴定结果矿井相对瓦斯涌出量0.61 m3/ t，绝对瓦斯涌出量1.34 m3/min；相对二氧化碳涌出量0.46m3/ t，绝对二氧化碳涌出量1.00 m3/min。鉴定煤层B4煤层，鉴定水平+1621m水平。采煤工作面最大瓦斯绝对涌出量0.60 m3/min，掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量0.15 m3/min。根据《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》（安监总装[2011]162号），矿井为瓦斯矿井。

(4）煤尘

对井田内煤层B6、B5、B4、B2、B12、B1 6层煤进行了煤尘爆炸性测试分析，确定井田煤层火焰长度＞383 mm—＞400 mm，平均为＞397mm；所需岩粉量83—85%，平均为84%，各煤层均具存在爆炸性危险。煤层爆炸性指数31.15—40.70%，平均为36.55%，大于爆炸性指数15%的限值，井田各煤层具有爆炸性。

(5）煤的自燃

井田内编号煤层B6、B5、B4、B2、B12、B1 6层煤进行了煤的自燃倾向测试分析，确定井田的煤层属不易自燃的煤。其中，B6、B4二层煤属不易—易自燃的煤；B5、B2二层煤属不易自燃的煤；B12、B1二层煤属不自燃的煤。由于井田存在较大范围火烧区，所以设计按照自燃煤层考虑。

(6）地温

根据生产矿井的地质调查，井下温度15℃左右，地温正常，没有异常现象。

#### 3.1.2.9井田开拓

（1）井田开拓

矿井采用主副斜井开拓方式，主斜井为反斜井，副斜井沿煤层布置。风井为斜井，自回风水平挑出地面。

（2）井筒特征

①主斜井：提升环节改造设计利用现混合斜井作主井改造，井筒斜长256m，倾角22°，净断面12.8m2，采用料石砌碹及锚喷支护，料石支护厚度350mm，锚喷支护厚度150mm，井筒装备一部强力胶带运输机，担负煤炭提升任务。井筒内敷设消防洒水管、排水管、通讯电缆，并设置行人台阶及扶手，作矿井一个进风井。

②副斜井：提升环节改造中新掘，位于现斜风井以南300m处，井筒净断面10.84m2，坡度12°，斜长730m，新建段220m，利用段510m。新建段采用料石砌碹支护，支护厚度300mm。利用段锚喷支护。支护厚度150mm。采用单钩串车提升，各类绞车保护装置及井筒内防跑车装置齐全。担负矿井的运送人员、运料、提矸、进风之用。井筒中设台阶，井筒内布置消防洒水管、压风管、动力电缆及通讯电缆等。

井筒内设人行台前、扶手、水沟，作矿井进风井，并兼作矿井一个安全出口。

③斜风井：提升环节改造中利用原有斜风进行扩巷而成，斜长68m，井筒净断面10.84m2，井筒内敷设行人台阶及扶手，作矿井回风井，并兼作矿井一个安全出口。

（3）水平及采区划分

矿井共划分为两个水平，一水平为+1621m水平；二水平为+1500m水平，目前第一水平+1629m已布置回采。二水平阶段高度121m。矿井为单翼开采，每个水平设置一个采区，全矿井共设置两个采区。分别为一采区、二采区。

（4）采煤工作面个数

矿井采用走向长壁综采放顶煤采煤方法，一个回采工作面及两个掘进工作面即达到矿井设计产量，采放比1:3。

（5）开采顺序

采区开采顺序为先采一采区后采二采区。煤层开采顺序为自上而下分煤层开采。

区段开采顺序为自上而下逐区段开采。采区回采率按照煤层厚度定为77%。

（6）采煤方法及工作面顶板管理支护

①采煤工艺

该矿原采用走向长壁单体液压支柱配铰接顶梁炮采采煤方法。本次改扩建采煤方法长壁综合机械化一次采全高采煤工艺。

②工作面顶板管理支护

根据地质勘探报告提供，井田开采煤层顶底板多以粉砂岩、粉细砂岩为主，均属易软化的软岩～中等强度岩石，工作面顶板采用全部垮落法管理。

（7）采区及工作面回采率

①工作面回采率

根据该矿多年采用本采煤方法的实际回采率情况，并综合煤层厚度及煤层冒放性，采区回采率薄煤层取87%，中厚煤层取82%，厚煤层取77%，工作面回采率取95%。

（8）通风方式

矿井开拓系统简单，通风系统为中央并列式通风。

回采工作面通风线路：新鲜风经主、副斜井→+1621m中部车场→区段甩车场→区段石门→B4工作面运输顺槽前段→回采工作面→工作面皮带顺槽→回风上山→总回风上山→斜风井→地面。

（9）运输方式

B4煤层回采工作面装备1台SGZ764/630型可弯曲刮板运输机，工作面运输顺槽配备1台SSJ1000可伸缩带式输送机。皮带下山配备一台SSJ1000可伸缩带式输送机。

（10）地面生产工艺

1）井下煤炭开采

回采工作面：A603采煤工作面刮板输送机→A603下顺槽转载机和破碎机→下顺槽胶带输送机→A6运输巷→煤仓→给煤机→暗斜井胶带输送机→主平硐→地面筛分系统→块煤和沫煤胶带输输机→块煤和沫煤储煤场。

掘进工作面：工作面掘进机→转载机→胶带输送机→运输上山→井底煤仓→主斜井→地面。

２）排水系统

采区回采工作面涌水通过工作面运输顺槽、轨道（运输、回风）上山至井底车场水仓→由管子道经副井排至地面（矿井排水处理间）。

３）主井地面生产系统

井下原煤由主斜井带式输送机提升至总容量为6000m3的原煤储存仓中，储煤仓由6个圆形筒仓组成，筒仓直径为8m、高20m，原煤储存仓的煤全部经汽车外运至选煤厂进行加工。

井下开采原煤经运输设备给入井下煤仓，仓内原煤经带式给料机连续不断给入主斜井带式输送机运至主井井口，再经带式输送机机头溜槽给入原煤上仓带式输送机运至原煤仓仓顶通过输送机机头分岔溜槽给入两台可逆配仓带式输送机，原煤经可逆配仓带式输送机配入6个直径为Φ8m的圆筒仓。圆筒仓容量为6000m3，再由车辆进行外运。

４）副井地面生产工艺

设计采用主副斜井开拓，矸石主要在开拓巷道掘进时产生，矸石用来填埋地下采空区，不升井。

其地面生产工艺及污染流程见图3.2-1工艺流程图。

（11）矿井生产产污环节流程

矿井生产产污环节流程见图3.1-2。

图3.2-1      采煤工艺流程图

图3.1-2    矿井生产产污环节流程图

#### 3.1.2.10矿井工作制度

根据《煤炭工业矿井设计规范》的要求，结合本地区煤炭生产企业的实际情况，矿井设计年工作日为330日，每天净提升（运输）时间16h。矿井地面采用“三八”制，每天三班作业，其中二班生产，一班检修。

#### 3.1.2.11服务年限

根据勘探程度和该矿煤层赋存复杂程度，取1.3储量备用系数，整个矿井服务年限为20.61年。

#### 3.1.2.12劳动定员

本矿井核定生产能力为0.9Mt/a，矿井全员工效为7.84t/a。生产工人效率8.39t/a。年工作日330日，根据生产人员通常配置方法，计算出本矿井的劳动定员为529人（其中原有生产员工225人，新增生产工人为304人），劳动定员表见表3.1-6。

表3.1-6                     劳动定员表

| 序号 | 人员类别 |  | 出勤人数 |  |  |  |  | 在籍 | 在籍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 | 系数 | 人数 |
| 一 | 原煤生产工人 |  | 100 | 100 | 90 | 35 | 325 |  | 446 |
|  | 其中 | 井下工人 | 65 | 65 | 65 | 35 | 230 | 1.4 | 322 |
|  |  | 地面工人 | 35 | 35 | 25 | 0 | 95 | 1.3 | 124 |
| 二 | 管理和技术人员 |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 1 | 23 |
|  | 原煤生产人员合计 |  | 106 | 106 | 96 | 40 | 348 |  | 468 |
| 三 | 服务人员 |  | 6 | 5 | 5 |  | 16 | 1 | 16 |
| 四 | 其它人员 |  | 4 | 3 | 3 |  | 10 | 1 | 10 |
| 五 | 矿山救护队 |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 35 |
|  | 合计 |  | 151 | 114 | 104 | 40 | 409 |  | 529 |

#### 3.1.2.13扩建工程主要生产设备情况

本矿扩建工程现有主要设备参见表3.1-7。

表3.1-7                  地面主要设备及安放场地

| 设 备 | 规 格 | 台数 | 安装场地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主井提升设备 | 选用ST2000型钢丝绳芯阻燃输送带，带宽B=1000mm，带速V=2.5m/s，运量340t/h，选用两台315kW电动机，型号为YBS-315-4。 | 2 | 井口 |
| 副井提升设备 | JK-2.5×2.0/20型单绳缠绕式单筒提升机，提升机配套的电动机选用YPT4504-8型。 | 1 | 井口 |
| 矿井排水 | MD155-67×8型耐磨离心泵 | 3 | 矿井排水 系统 |
| 螺杆式空气压缩机 | SAH132（22）、LG-20/8G、MLGF-13/7G、 JN-75-8（14）（各一台） | 4 | 压风系统 |
| 风井通风 | FBCDZ№21/2×132（C）型对旋式轴流通风机 | 2 | 通风系统 |
| 主、副斜井 热风机组 | WZFY-30/40/4.0-R热水型矿用热风机组 | 5 | 井口房 |

#### 3.1.2.14项目总投资

本项目固定资产投资总投资为6500万元，吨煤投资为511.09元/t（已完工程投资2300万元，新增投资4200万元）。其中：井巷工程为2097万元，土建工程899万元，设备购置费2142万元，安装工程833万元，其他基本建设费529万元，工程预备费496万元，铺底流动资金596.81万元。

#### 3.1.2.15生产主要材料消耗指标

（1）生产主要材料消耗指标生产主要材料消耗指标见表3.1-8。

表3.1-8             主要材料消耗指标

| 序号 | 材料 | 指标 | 序号 | 材料 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坑 木 | 10.0m3/万t | 7 | 金属网 | 400m2/万t |
| 2 | 炸 药 | 1000kg/万t | 8 | 吨煤耗电 | 19.5kW.h/t |
| 3 | 雷 管 | 2000发/万t | 9 | 吨煤水耗 | 0.38m3/t |
| 4 | 乳化液 | 200kg/万t | 10 | 吨煤油耗 | 0.017L/t |
| 5 | 油 脂 | 80kg/万t | 11 |  |  |
| 6 | 截 齿 | 12个/万t | 12 |  |  |

(2）耗油

本矿耗油主要为机械及车辆运输使用，其年煤油量为11000L（汽油年耗油量为6400L，柴油年耗油量4600L），吨煤耗油量为0.012L/t。

(3）耗电

矿井年耗电量17550000kW.h，即产生吨煤耗电为10.68kWh/t。

(4）用水

本矿现实际的吨煤水耗为0.38m3/t。

(6）黄泥灌浆黄土来源

本项目区没有可利用的黄土资源，矿井开采过程中的井下黄泥灌浆需要一定数量的黄土资源，本矿井井下生产黄泥灌浆所需黄土采用外购的方式，来满足井下生产需要，外购黄土来源于项目区北侧雀儿沟村。

#### 3.1.2.16项目给排水

（1）给排水平衡

全矿灌溉季给排水平衡情况见表3.1-9，全矿非灌溉季给排水平衡情况见表3.1-10，从表中可知，工业场地内生活污水回用量为187.68m3/d，矿井排水回用量为750m3/d，生活污水全部回用于井下防火灌浆，矿井排水用于井上井下降尘洒水及矿区绿化，非灌溉季节剩余部分矿井水排入项目区北侧储水池作为来年生态绿化用水。

表3.1-9                灌溉季节给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 职工食堂用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 淋浴间用、排水 | 135.7 | 115.34 | 20.36 |  | 地下水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 地下水 |
| 未预见用、排水 | 22.8 | 19.38 | 3.42 |  | 地下水 |
| 小 计 | 251.4 | 187.68 | 63.72 |  |  |
| 防火灌浆 | 187.68 | 0 | 187.68 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 289.32 | 0 | 289.32 |  | 处理后的矿井排水 |
| 工业场地绿化用水 | 149.98 | 0 | 149.98 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 140 | 0 | 140 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 170.7 | 0 | 170.7 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 937.68 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 750 |  |  |  |
| 合 计 | 1189.08 | 937.68 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量187.68m3/d，矿井排水回用量750m3/d，总回用量937.68m3/a。 |  |  |  |  |

表3.1-10                非灌溉季节给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 职工食堂用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 淋浴间用、排水 | 135.7 | 115.34 | 20.36 |  | 地下水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 地下水 |
| 未预见用、排水 | 22.8 | 19.38 | 3.42 |  | 地下水 |
| 小 计 | 251.4 | 187.68 | 63.72 |  |  |
| 防火灌浆 | 187.68 | 0 | 187.68 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 289.32 | 0 | 289.32 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 140 | 0 | 140 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 170.7 | 0 | 170.7 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 787.7 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 750 |  |  |  |
| 合 计 | 1039.1 | 937.68 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量187.68m3/d，矿井水回用量562.32m3/d，总回用量750m3/a。 |  |  |  |  |
| 剩余水量 | 剩余水量187.68 m3/d，排入北侧储水池作为来年生态绿化补偿用水。 |  |  |  |  |

（2）给水水源概况

①水源

目前矿井生活用水以项目区南侧泉水作为水源，采用大口井取水方式，通过管道送入矿井水净化间，经净化处理后，依靠地形高差重力供水。已有的取水工程满足本次改扩建后的生活用水要求。

②矿井排水利用

矿井产生涌水量为750m3，经“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺，处理后的矿井水用于煤场洒水、消防用水、黄泥灌浆及井上下降尘洒水及项目区绿化使用。

③再生水源

矿井生活污水经“生物处理+深度处理”工艺处理后，出水目标执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，净化污水可用于井下防火灌浆。

（3）给水系统

矿区供水系统分为矿井地面给水系统，矿井水综合利用系统，污水再生复用系统，三个系统均采用静压供水。

①矿区地面给水系统

矿区生活用水以矿区南侧泉水作为水源，采用大口井取水方式，通过管道送入矿区水净化间，经净化处理后（有效容积2*400m3），依靠地形高差重力供水。

输水管道输水能力40m3/h，输水距离约0.2km。输水管道选用PN1.6、DN150内外涂塑埋地式钢管，埋深-2.5m敷设。

地面给水管网主要管道规格DN≥100mm，采用内外涂塑复合钢管，埋地2.5m深敷设。室外设置SA100/65－1.0型消火栓，间距≤120m，保护半径R≤150m，供消防车取水与消防队员火场使用。

②矿井水综合利用系统

矿井正常排水量750m3/d，矿井水必须进行净化处理和综合利用。本矿矿井排水可靠利用量为750m3/d，其中灌溉季节井下洒水降尘153m3/d，黄泥灌浆480m3/d，生产系统降尘洒水水量为140m3/d，消防用水量为120m3/d，矿井水可全部回用不外排。非灌溉季节将剩余水量187.68m3/d排入西侧荒山作为来年生态绿化补偿用水。

矿井水处理系统设计规模按Q=50m3/h考虑，拟采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺。经该工艺处理后，水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。

井下废水提升至矿井水处理间，经处理后自流至室外V=400m3消防水池和V=400m3静压水池，灌浆站用水自消防水池接取，经2台灌浆给水泵机械加压供水，井下用水从静压水池接管重力供水。

③污水再生复用系统

工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，设计规模Q=20m3/h，主体处理工艺拟采用“生物处理+深度处理”工艺，净化污水全部用做井下防火灌浆，不外排。

（4）排水系统

①矿井排水处理

为了提高矿井水的利用率、加快矿井水的资源化，井下排水应开发利用，处理后可考虑作为井下降尘洒水、防火灌浆等用水的供水水源。

该矿井正常涌水量预计750m3/d，其中井下洒水降尘170.7m3/d，黄泥灌浆477m3/d，生产系统降尘洒水水量为140m3/d，消防用水量为120m3/d，灌溉季节可全部回用不外排。非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水。

②生活污水处理

在工业水处理站对生活污水进行深度处理，净化污水（中水）加压后通过独立中水管网供给工业场地绿化、防火灌浆等项目，实现生活污水“零排放”。污水处理设计规模Q=20m3/h，主体处理工艺拟采用“生物处理+深度处理”处理后，出水目标执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。

#### 3.1.2.17矿井综合技术经济指标

矿井综合技术经济指标见表3.1-11。

表3.1-11            矿井综合技术经济指标表

| 序号 | 名 称 | 单 位 |  | 指 标 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井生产能力 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）年产量 | Mt/a |  | 0.90 |  |  |  |
|  | （2）日产量 | t |  | 2727 |  |  |  |
| 2 | 矿井剩余服务年限 | a |  | 20.61 |  |  |  |
| 3 | 矿井工作制度 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）年工作天数 | 日 |  | 330 |  |  |  |
|  | （2）日工作班数 | 班 |  | 3 |  | 其中井下工人3班 |  |
| 4 | 煤层情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）可采煤层数 | 层 |  | 7 |  |  |  |
|  | （2）可采煤层平均厚度 | m |  | 2.10 |  |  |  |
|  | （3）煤层倾角 | ° |  | 6° |  |  |  |
| 5 | 开拓方式 |  |  | 采用主副斜井开拓方式 |  |  |  |
| 6 | 采煤方法 |  |  | 采用长壁综合机械化一次采全高采煤法。 |  |  |  |
| 7 | 顶板管理方法 |  |  | 全部垮落法 |  |  |  |
| 8 | 掘进工作面个数 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）主斜井 | 型号 |  | 1台日TL100/30/132型带式输送机 |  |  |  |
|  | （2）副斜井 | 型号 |  | JK-2.5×2/20型单滚筒提升机提升 |  |  |  |
| 10 | 通风 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）瓦斯等级 |  | 瓦斯矿井 |  |  |  |  |
|  | （2）通风方式 |  | 矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。由主、副斜井进风，斜风井回风。 |  |  |  |  |
|  | （3）通风设备 | 型号 | 2台FBC日Z-8-No24C型轴流式通风机 |  |  |  |  |
|  | （4）排水设备 | 型号 | 3台M日155-67×6型多级离心泵 |  |  |  |  |
| 11 | 矿井涌水量：正常 | m3/日 | 750 |  |  |  |  |
| 12 | 地面生产系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤仓型式及容量 | 形态/t |  | Φ8的圆筒仓 |  | 6 （6000t） |  |
| 13 | 供电 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）矿井年耗电量 | kWh | 9612000 |  |  |  |  |
|  | （2）吨煤电耗 | kWh/t | 10.68 |  |  |  |  |
| 14 | 供水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日用水量 | m3/日 |  | 937.68 |  |  |  |
| 15 | 锅炉型号及台数 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）电锅炉 | 型号/台 |  | DNQ-120超音频电磁采暖炉/2台 |  |  |  |
| 16 | 地面运输 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）场内道路长度 | m |  |  | 1260（4.00m） | 占地面积1.15hm2 |  |
|  | （2）场内窄轨铁路长度 | m |  |  | 350 | 采用600mm轨距 |  |
|  | （3）场外道路长度 | km |  |  | 共计15km，全部为已有场外道路 |  |  |
| 17 | 工业场地占地面积 | hm2 |  |  | 6.32 | 已有占地 |  |
| 18 | 职工在籍总人数 | 人 |  |  | 529 |  |  |
| 19 | 原煤生产人员工效 | t/工.日 |  |  | 7.84 |  |  |
| 20 | 建设总投资 | 万元 |  |  | 6500 | 原有投资2300 |  |
| 21 | 吨煤投资 | 元/t |  |  | 511.09 |  |  |
| 22 | 原煤成本 | 元/t |  |  | 123.79 |  |  |
| 23 | 财务内部收益率（税后） | % |  |  | 9.89 | 全部投资 |  |
| 24 | 投资回收期（税后） | a |  |  | 9.94 |  |  |
| 25 | 财务净现值（税后） | 万元 |  |  | 845 |  |  |
| 26 | 投资利润率 | % |  |  | 8.63 |  |  |

### 3.1.3原有项目审批情况

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿为新疆煤炭工业结构调整“十五”规划9万t/a技术改造矿井，2008年验收投产。新疆维吾尔自治区环境保护局以新环自函【2005】60号文对呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿9万t/a技术改造矿井环境影响报告表进行了批复，昌吉回族自治州煤炭工业管理局以昌州媒字【2008】234号文对呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿9万t/a技术改造矿井进行了竣工验收。

自2010年起公司投入4千万元资金陆续对矿井各系统进行环节改造。至2012年12月，所有改造环节均已竣工并经自治区煤炭工业管理局验收核定生产能力为0.95Mt/a。矿产资源开发利用方案对照井型后按照90万吨/ a进行设计。

本项目为改扩建矿井，改扩建后的矿井井田范围不发生变化，改扩建后的工业场地及其他配套建筑均布设在现有的井田范围内，另新增部分环保设施建筑物及其他地面建筑。

目前0.90Mt/a改扩建工程已基本完成，原有工程已不复存在。

## 3.2项目存在的环境问题分析

### 3.2.1原有工程遗留的环境问题分析及以新带老措施

（1）原有工程遗留的环境问题分析

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿为新疆煤炭工业结构调整“十五”规划9万t/a技术改造矿井。2008年验收投产，自2010年起投入4千万元资金陆续对矿井各系统进行环节改造。根据现场踏勘与调查，发现原有9万t/a技术改造矿井工程遗留以下环境问题：

①生活垃圾没有进行及时清理，生活垃圾处理方式为在矿区低洼处卫生填埋，容易对项目区地下水造成污染影响。

②原有工程矿井水及生活污水水质不符合相关环保要求。

③原有工程原煤储存为露天存储，容易对大气环境产生污染影响。原有供热工程为5台CLHG-0.7-90/20-AU常压热水锅炉和3台R160-2-15kw热风炉，沿狭长工业场地顺次布置，均未配备脱硫/除尘设施，排放废气不能满足相关排放标准要求。已建成供热工程规模较小且分布比较分散，不符合大气环境保护相关要求。

④矿井水处理站煤泥在堆存的过程中没有采取防渗措施。

⑤装煤过程中采用铲车装卸，容易对大气环境产生污染影响。

（2）以新带老措施

针对原有项目存在的环境问题，本项目在建设过程中进行了一些改进措施：

①本矿井工业场地新建矿井水处理站，规模为50m3/h，矿井排水经过“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区绿化。

工业场地生活污水主要为职工生活污水、生产废水，通过矿井生活污水管网汇集后，送入生活污水处理站进行二级生化处理，水质满足水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》用于防火灌浆，所有生活污水均进行了综合利用，不外排。

②生活垃圾日产日清，统一收集后并定期运至呼图壁县垃圾填埋场处理，确保不对环境造成不利影响。

③拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，原煤存储采取筒仓并直接装车，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

④矿井水处理站煤泥设专门的收集池进行储存，要求收集池采用混凝土硬化地面进行防渗处理。

### 3.2.2已完成改扩建工程存在的环境问题分析

根据《新疆准南煤田呼图壁县小甘沟煤矿延深勘探地质报告》（新国土资储备字【2014】162号），该矿核定生产能力95万吨/a。矿产资源开发利用方案对照井型后按照90万吨/ a进行设计，目前90万吨/ a矿井已完成改扩建。矿井还没有投入生产运行。

根据实地走访与调查，发现已完成90万吨/ a改扩建矿井工程存在以下环境问题：

（1）已建成供热工程为5台CLHG-0.7-90/20-AU常压热水锅炉和3台R160-2-15kw热风炉，沿狭长工业场地顺次布置，均未配备脱硫/除尘设施，排放废气不能满足相关排放标准要求。已建成供热工程规模较小且分布比较分散，不符合大气环境保护相关要求。

（2）已完成工程矿井水处理站煤泥在堆存的过程中没有采取防渗措施。

（3）生活污水处理站排放口废水动植物油出现超标。

## 3.3针对原有工程及已完成改扩建工程存在的环境问题所提出的整改措施

（1）要求生活垃圾及时收集及时清理，生活垃圾应运往呼图壁县垃圾填埋场进行统一填埋。

（2）拆除矿区现有供热设备，矿区采用集中供热方式，拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

（3）矿井水处理站煤泥在堆存过程中应采取相应的防渗措施。

（4）项目在运营过程中需加强食堂废水的隔油处理。废水指标需满足城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）水质要求后方可回用。

## 3.4环境影响时期及污染环节

矿井的排污情况按整改工程建设期、运营期和服务期满后三个时期来进行分析。

矿井工程污染源排污及影响环节示意图见图3.4-1。

图3.4-1      矿井新建工程污染源排污及影响环节示意图

（1）整改工程施工期主要污染工序

①管线开挖、地面建筑施工环节

本工序主要环境问题为：施工机械如挖掘机、施工车辆等产生噪声；施工扬尘；施工垃圾等。

②施工人员生活环节

施工阶段的“三废”排放污染。

（2）营运期主要污染工序

①采煤

煤层的采动会引起地表移动变形、塌陷，对生态环境产生一定不利影响。

②煤的运输、筛分、储存

煤在转载、运输、储存等过程中会产生一定煤尘及噪声污染。

③锅炉运行

采用电锅炉，无锅炉烟气及噪声污染。

④矿井排水

煤的开采过程中会产生矿井排水，矿井排水若外排会对地下水及周围环境产生污染。矿井排水会引起地下水文地质环境的变化，使含水层的流场及水位发生变化，并诱发相应的地质环境问题。

⑤矿井辅助生产环节

机修设备噪声、生活污水及生活垃圾等。

## 3.5污染物源强及影响分析

本矿井的排污按整改工程建设期、运营期和服务期满后三个时期进行分析。

### 3.5.1整改工程建设期污染源强及影响分析

本项目0.9Mt/a改扩建工程施工任务一基本完成，其施工期环境影响除新增占地造成对生态环境的影响外，其余影响均不存在，这里所指的建设期环境影响主要是指整改工程施工对环境的影响。整改工程建设期对环境的影响主要是施工行为对环境空气、水体的影响以及产生的固体废物和噪声对环境的影响。

（1）环境空气源强及影响因素分析

整改工程建设期主要为施工管线开挖及废旧锅炉拆除产生的扬尘，建筑材料运输、装卸中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆放场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌站产生的水泥粉尘等。污染物大多为无组织排放，主要污染物为粉尘。

（2）水环境影响因素分析

建设期主要为锅炉及管线施工过程中产生的泥浆废水、施工的冲洗与设备清洗废水、施工人员日常生活污水等。废水产生量约为3m3/d，废水中主要污染物为SS，其次为石油类。施工人员生活主要来自施工人员日常生活，污水量很少，废水产生量约为2m3/d，主要污染物为SS、COD、NH3-N等。

（3）固体废物影响因素分析

整改工程施工期排弃的固体废物主要为废旧锅炉拆除过程中产生的建筑垃圾，

产生量约为700m3（300t）。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

（4）噪声影响因素分析

主要为施工机械，如混凝土搅拌机、挖掘机、及汽车运输等产生的噪声。根据类比调查，本项目施工期的主要噪声源与噪声级见表3.5-1。

表3.5-1               施工期主要噪声源与噪声级

| 施工 阶段 | 主要噪声源 | 声源声级 dB(A) | 不同距离的噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 400m |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、运输车辆 | 92～102 | 60～72 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 92～102 | 60～70 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
|  | 混凝土振捣机 | 87～97 | 55～65 | 51～61 | 59～69 | 47～57 | 41～51 | 35～45 |
| 安装 | 电焊、电钻 | 77～87 | 45～51 | 41～51 | 39～49 | 37～47 | 31～41 | 25～35 |

### 3.5.2运营期

随着本矿井工程的完成并投入运营，污染源发生变化，对环境的影响也有所改变。

（1）项目运营后大气污染源可分为无组织排放源和有组织排放源。本项目在工业场地设6个直径为Φ8m的圆筒仓，筒仓高20m，储煤仓总容积为6000吨，圆筒仓原煤直接装车后运往选煤厂进行洗选加工。原煤厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的工作环节设置集尘罩，袋式除尘器和喷雾洒水装置。故在原煤存储过程中基本无煤尘无组织排放。本项目无组织排放源为煤炭装卸扬尘及运输车辆扬尘。拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

原煤厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的环节设置喷雾洒水装置，在筛分环节设置集尘罩，袋式除尘器。原煤存储采取仓储，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

1）锅炉

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

2）原煤筛分粉尘

原煤筛分处粉尘产生及排放情况见表3.6-1。

表3.6-1           煤仓出口处粉尘产生及排放情况表

| 序号 | 污染源 | 废气量 m3/h | 产生浓度 g/m3 | 产生量 t/a | 除尘效率 % | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分粉尘 | 5000 | 10 | 165 | 99.5 | 50 | 0.825 |

3）无组织排放的粉尘

场地内运输均为皮带输送，拟采用封闭式，在采取密闭措施后排尘量很小，且均为无组织排放，可忽略不计。

原煤存储采取仓储，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

产品煤运输：为了控制道路扬尘，厂区对道路进行硬化，定期清扫及洒水，保持路面清洁和相对湿度；环评要求运输汽车采用覆盖式运输。

（2）水环境影响因素分析

主要污染源为矿井排水、生活污水，污染物为SS、COD、NH3-N等。矿井排水经矿井水处理站处理后，供地面生产用水及井下消防洒水等环节。生活污水经生活污水处理站处理后全部回用井下黄泥灌浆，不存在对环境的影响。

①工业场地生产生活污废水

矿井生活污水主要来自矿井工业场地的行政、居住及公共建筑、生产系统也有少量废水，其最大日排水量约187.68m3/d。

矿井生活污水主要由淋浴、池浴、洗衣、盥洗、冲厕、炊事等污水组成，以洗涤污水为主，粪便污水所占比例不大，其污染程度相对较轻。参考我国现有矿井生活污水实测资料，估计主要污染物浓度如下：悬浮物≤200mg/L；化学需氧量≤300mg/L；五天生化需氧量≤150mg/L；氨氮≤20mg/L；阴离子表面活性剂≤6.0mg/L。水质指标见表3.5-3。

表3.5-3         现有矿井生活污废水水质指标表

| 序 号 | 项 目 | 原水水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SS | 200 |
| 2 | COD | 300 |
| 3 | BOD5 | 150 |
| 4 | 氨氮 | 20 |
| 5 | LAS | 6 |

矿井工业场地设污水处理站对生活污水进行“生物处理＋深度处理”，设计规模Q=20m3/h。经该工艺处理后，工业场地生活污水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

表3.6-1          生活污水产生及排放情况表

| 污染源种类 |  | 污染源特征 | 原始产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  |  |
|  | 生活污水 | 地面生产生活产生的污水 | 61934.4m3/a |  | “生化处理+深度处理”工艺 | 61934.4m3/a |  | 全部回用 | 零排放 |
|  |  | SS | 12.38 | 200 |  | 3.1 | 50 |  |  |
|  |  | COD | 18.58 | 300 |  | 3.1 | 50 |  |  |
|  |  | BOD5 | 9.29 | 150 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1.86 | 20 |  | 1.24 | 20 |  |  |
|  |  | LAS | 0.37 | 6 |  | 0.06 | 1 |  |  |

②井下排水

矿井在开采过程中由于井巷穿越含水层会产生涌水，根据煤田地质勘探报告，该矿井井下正常涌水量预计为640m3/d，防火灌浆及防尘洒水析出水量约110m3/d，上述两项共计750m3/d水量。

矿井水主要受采掘过程中煤尘、岩尘、乳化液及井下作业人员排泄物的轻度污染，一般悬浮物及色度较高，CODcr、BOD5略有超标。主要污染物浓度如下：悬浮物≤300mg/L；化学需氧量≤90mg/L；五日生化需氧量≤45mg/L；氨氮≤0.4mg/L。水质指标见表3.5-4。

表3.5-4                矿井水水质指标表

| 项目 | 原水水质 |
| --- | --- |
| SS | 200 |
| COD | 70 |
| BOD5 | 40 |
| 氨氮 | 10 |
| 石油类 | 0.04 |

矿井水处理系统设计规模按Q=50m3/h考虑，采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺。用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺。

表3.6-1          生产废水产生及排放情况表

| 污染源种类 |  | 污染源特征 | 原始产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  |  |
| 污水 | 矿井水 | 井下开采工作面涌水 | 273750m3/a |  | “预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺 ，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺 | 273750m3/a |  | 全部综合利用 | 生产用水 |
|  |  | SS | 54.75 | 200 |  | 5.475 | 50 |  |  |
|  |  | COD | 19.16 | 70 |  | 1.916 | 50 |  |  |
|  |  | BOD5 | 10.9 | 40 |  | 1.09 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 2.73 | 10 |  | 10.92 | 20 |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |

（3）固体废弃物

本矿生产运营期排放的固体废物主要有掘进矸石、生活垃圾及污水处理污泥。运营期固体废物排放情况及处置措施见表3.5-5。

表3.5-5        固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

| 固废种类 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 | 0.9万t/a | 部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场综合利用 | 0.9万t/a | 部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场综合利用 |
| 生活垃圾 | 174t/a | 分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 | 174t/a | 呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 |
| 矿井水处理间污泥 | 煤泥95t/a | 处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 0 | 出售 |
| 生活污水处理站污泥 | 活性污泥15t/a | 活性污泥作为矿井绿化肥料 | 0 | 综合利用 |

（4）噪声

营运期影响环境噪声的声源主要为矿井机械设备和进出矿运煤的汽车。掘进设备大部分在井下，井上主要设备噪声源为轴流风机、绞车房机电设备，井口提升机电设备，泵房的水泵，空压机、机修间的木工锯机等。上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声影响也为间歇性对外环境影响不大。主要噪声比较大的是铲车和流动汽车。具体见表3.5-6。

表3.5-6　　　　  　    　 噪 声 源 设 备

| 名称 | 数量 | 源强 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绞车 | 2台 | 85 | 类比值 |
| 带式输送机 | 1部 | 85～95 | 类比值 |
| 提升机 | 1台 | 95 | 类比值 |
| 各类水泵 | 共12台 | 85 | 类比值 |
| 机修间各类机床 | 3台 | 80-85 | 类比值 |
| 螺杆式空气压缩机 | 3台 | 96 | 类比值 |
| 通风机 | 2台 | 92～98 | 类比值 |
| 电焊机 | 3台 | 90-95 | 类比值 |
| 铲车 | 1台 | 95 | 类比值 |
| 运输车辆 | 9×2辆/h | 80～85 | 类比值 |

上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声对外环境影响不大。轴流风机长期运转，噪声较大。由于采取了隔声和安装了消音设备，噪声对外辐射不大。流动噪声源为运输汽车。

（5）生态环境

本项目运营期的生态环境主要影响为井下采动引起的地表移动变形，即地表塌陷对生态环境造成一定的影响，以及矿井生产活动对外环境的污染影响。地表塌陷可能导致地下水位下降和水土流失；井下开采活动对生态环境造成一定时期的不利影响，采取治理、复垦措施后，可使生态环境得到一定程度的保护和恢复。

在建设期、运营期及服务期满后对生态的影响分析见表3.5-7。

表3.5-7                 生态环境影响分析

| 建设期 | 运营期 | 服务期满后 |
| --- | --- | --- |
| 场地开挖对土地的扰动作用和土石方工程引起的短期水土流失，新增占地对生态环境的影响。 | 井下开采可能导致地表塌陷、地表植被破坏、水土流失、地下水下渗、产品运输等对生态环境的污染影响。 | 地表塌陷、水土流失等对生态环境的影响将持续一段时间。 |

### 2.5.3服务期满后污染影响因素分析

矿井服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源均停止排污，但影响逐渐消失需要一段时间；而且由于采掘引起的地表塌陷的产生要滞后于地下采空区的形成，并且延续的时间较长。因此，地下开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响也将持续，在采取治理、复垦措施后，才可使生态环境将逐渐得到保护和恢复。

## 3.6拟采取的环保对策措施及治理效果

### 3.6.1整改工程施工期环保对策措施及治理效果

（1）废气污染防治：施工场地洒水防止扬尘；建筑材料运输及堆放应有棚布遮盖；出入施工现场的道路、施工便道要经常洒水。废旧锅炉房拆除所造成的扬尘可采用喷水的方式消除。

（2）废水污染防治：主要是对生活污（废）水要进行严格管理，用于绿化及道路降尘洒水；

（3）噪声污染防治：合理布置高噪声施工安装位置，使其远离敏感区；采用低噪声设备施工方法等。

（4）固体废物污染防治：建设过程中的固体废物有拆除废旧锅炉房产生的建筑垃圾及其它固体废弃物。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

（5）新建电锅炉供热管线可沿现已有给水管线管沟敷设，这样可避免新增供热管线对生态环境的不利影响。

### 3.6.2运营期

（1）大气污染防治

1）锅炉

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

2）原煤筛分粉尘

原煤筛分处粉尘产生及排放情况见表3.6-1。

表3.6-1           煤仓出口处粉尘产生及排放情况表

| 序号 | 污染源 | 废气量 m3/h | 产生浓度 g/m3 | 产生量 t/a | 除尘效率 % | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分粉尘 | 5000 | 10 | 165 | 99.5 | 50 | 0.825 |

3）无组织排放的粉尘

场地内运输均为皮带输送，拟采用封闭式，在采取密闭措施后排尘量很小，且均为无组织排放，可忽略不计。

原煤存储采取仓储，可有效抑制和减少粉煤尘的污染。

产品煤运输：为了控制道路扬尘，厂区对道路进行硬化，定期清扫及洒水，保持路面清洁和相对湿度；环评要求运输汽车采用覆盖式运输。

（2）水污染治理

①矿井水

本矿井工业场地新建矿井水处理站，规模为50m3/h，“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺。处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。

②生活污水

工业场地生活污水主要为职工生活污水、生产废水，通过矿井生活污水管网汇集后，送入生活污水处理站进行二级生化处理，规模为20m3/h，拟采用“生物处理＋深度处理”工艺。经该工艺处理后，出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。所有生活污水均进行了综合利用，不外排。

（3）固废治理

本矿井运营期矸石部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场，用于电厂发电。

生活垃圾日产日清，分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的

定期运至呼图壁县垃圾填埋场进行填埋处置。

生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀煤泥经晾晒后及时与原煤混合销售。

（4）噪声

工业场地固定噪声源均安装在室内，通过隔音以减少对外噪声影响；机修间等难以控制的偶发性噪声源，从总体布局中尽量远离噪声敏感点。空气动力性噪声源主要为各类风机，均安装消声器，可使噪声值降低15dB(A)～25dB(A)。

（5）生态恢复及绿化

对受地表塌陷影响的土地，必须做好土地复垦和水土保持工作，做好塌陷地、塌方和滑坡等的整治工作，尽快恢复当地的生态环境，控制水土流失，只有这样才能保持原有生态系统，使生态环境得到一定的改善。

绿化是环保和水土保持、恢复生态环境的重要措施之一。绿化具有美化环境、净化空气、消减噪声、防风、保持水土和调节小气候等作用。根据现场踏勘，本区植被覆盖率较低。从矿井工业场地总平布置的具体情况出发，充分利用建筑物四周的空闲地带及道路两侧空地种草植树，进行绿化。

林地边坡采取护坡、护提措施，林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

## 3.7项目污染物产、排情况

拟建项目污染物产、排情况详见表3.7-1。

表3.7-1           污染物产、排情况一览表

| 污染源种类 |  | 污染源特征 | 原始产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  | 排放方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 |  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  | 排放量t/a | 浓度mg/m3 mg/L |  |  |
| 废气 | 粉尘 | 筛分粉尘 | 165 | 10g/m3 | 集尘罩+布袋除尘器 | 0.825 | 50 | 有组织 | 环境空气 |
|  |  | 转载点扬尘 | 难定量 |  | 洒水降尘 | 少量 |  | 无组织排放 | 环境空气 |
| 污水 | 矿井水 | 井下开采工作面涌水 | 273750m3/a |  | “预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺 ，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺 | 273750m3/a |  | 全部综合利用 | 生产用水 |
|  |  | SS | 54.75 | 200 |  | 5.475 | 20 |  |  |
|  |  | COD | 19.16 | 70 |  | 1.916 | 20 |  |  |
|  |  | BOD5 | 10.9 | 40 |  | 1.09 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 2.73 | 10 |  | 2.73 | 5 |  |  |
|  |  | 石油类 | 0.01 | 0.04 |  | 0.01 | 0.04 |  |  |
|  | 生活污水 | 地面生产生活产生的污水 | 61934.4m3/a |  | “生化处理+深度处理”工艺 | 61934.4m3/a |  | 全部回用 | 零排放 |
|  |  | SS | 12.38 | 200 |  | 1.24 | 20 |  |  |
|  |  | COD | 18.58 | 300 |  | 1.55 | 25 |  |  |
|  |  | BOD5 | 9.29 | 150 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N | 1.24 | 20 |  | 0.62 | 10 |  |  |
|  |  | LAS | 0.37 | 6 |  | 0.06 | 1 |  |  |
| 固废 | 煤矸石 |  | 0.9万t/a |  | 部分回填井下采空区，多余部分综合利用 | 0.9万t/a |  | 综合利用 | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 174t/a |  | 定点收集、定期运至呼图壁垃圾填埋场 | 0 |  | 集中收集定期外运 | 垃圾场填埋 |
|  | 污泥 |  | 矿井水处理间煤泥：45t/a 活性污泥：11t/a |  | 活性污泥作为绿化用肥进行综合利用，煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 0 |  | 综合利用 | 绿化 用肥、销售 |

## 3.8清洁生产

### 3.8.1 水资源综合利用

（1）矿井水

井下正常排水量750m3/d。矿井水处理系统设计规模按Q=50m3/h考虑，拟采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”水处理工艺 ，处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。

矿井水回用率达到100%，超过了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》不低于65%的要求，并且满足国家环境保护总局环办[2006]129号文中规定的矿井水复用率达到70%以上的要求。

（2）生产、生活污废水

矿井生产生活污废水产生量约187.68m3/d，工业场地设污水处理站对生产、生活污废水进行深度处理，拟采用“生化处理+深度处理”工艺，经处理后的中水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。因此，评价认为该水资源综合利用方案符合环境保护的要求，利用方案可行。

### 3.8.2固体废物综合利用

本矿井运营期矸石部分回填井下采空区，剩余部分用于大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂发电；生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀煤泥经晾晒后及时与原煤混合销售。

经过以上措施，可实现本矿井主要固体废物的综合利用，变废为宝。

### 3.8.3清洁生产评价指标

依据《清洁生产标准 煤炭采选业》HJ446-2008要求，本次环评清洁生产分析充分考虑行业特点，采用的评价指标有七类，既有定性指标也有定量指标，其中包括

生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、矿山生态保护、环境管理要求。本次评价依据该标准对项目的清洁生产水平进行评价。

### 3.8.4清洁生产评价指标对比

项目清洁生产指标与清洁生产标准比较情况见表3.8-1。

表3.8-1             煤炭采选业清洁生产指标要求

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |
| 总体要求 |  | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高煤炭回采率的技术措施。 |  |  | 符合 | 一 |
| 井工煤矿工艺与设备 | 煤矿机械化掘进比例(%) | ≥95 | ≥90 | ≥70 | 100 | 一 |
|  | 煤矿综合机械化采煤比例(%) | ≥95 | ≥90 | ≥70 | 100 | 一 |
|  | 井下煤炭输送工艺及装备 | 长距离井下至井口带式输送机连续运输(实现集控)斜井采用机车牵引矿车运输 | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 采用以矿车为主的运输方式 | 符合二级 |  |
|  | 井巷支护工艺及装备 | 井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开挖段及斜井井筒采用砌壁支护 | 大部分井筒岩巷采用光爆锚喷，锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 部分井筒岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，大部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 符合一级 |  |

续表3.8-1：

| 贮煤装运系统 | 贮煤设施工艺及装备 |  | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 |  |  |  | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其它进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 |  |  | 原煤进筒仓 符合一级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤炭装运 |  | 有铁路专用线，铁路快速装车系统、汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 有铁路专用线，铁路一般装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 |  |  | 公路外运采用全封闭车厢或加遮苫汽车运输，矿山到公路运输线必须硬化 |  |  | 采用公路运输，全封闭车厢，运输线全程硬化 符合二级 |  |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤生产电耗（kWh/t） |  |  |  |  | ≤15 | ≤20 |  | ≤25 | 10.68 |  | 一 |
| 原煤生产水耗（m3/t） |  | 井工煤矿（不含选煤厂） |  |  | ≤0.1 | ≤0.2 |  | ≤0.3 | 0.11 |  | 二 |
| 原煤生产坑木（m3/万t） |  | 大型煤矿 |  |  | ≤5 | ≤10 |  | ≤15 | / |  | / |
|  |  | 中小型煤矿 |  |  | ≤10 | ≤25 |  | ≤30 | 7.0 |  | 一 |
| 采区回采率（%） |  | 厚煤层 |  |  | ≥77 |  |  | ≥75 | 75 |  | 二 |
|  |  | 中厚煤层 |  |  | ≥82 |  |  | ≥80 | 80 |  | 二 |
|  |  | 薄煤层 |  |  | ≥87 |  |  | ≥85 | 87 |  | 一 |
| 工作面回采率（%） |  | 厚煤层 |  |  | ≥95 |  |  | ≥93 | 93 |  | 二 |
|  |  | 中厚煤层 |  |  | ≥97 |  |  | ≥95 | 95 |  | 二 |
|  |  | 薄煤层 |  |  | ≥99 |  |  | ≥97 | 99 |  | 一 |
| 土地资源占用（hm2/万t） |  | 井工煤矿 |  |  | 无选煤厂0.1 有选煤厂0.12 |  |  |  | 0.09 |  | 一 |
| 三、产品指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选炼焦精煤 |  | 硫分% |  |  | ≤0.5 | ≤0.8 |  | ≤1 | / |  | / |
|  |  | 灰分% |  |  | ≤8 | ≤10 |  | ≤12 | / |  | / |
| 选动力煤 |  | 硫分% |  |  | ≤0.5 | ≤1.5 |  | ≤2.0 | / |  | / |
|  |  | 灰分% |  |  | ≤12 | ≤15 |  | ≤22 | / |  | / |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿井废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤100 | ≤200 |  | ≤300 | 28.89 |  | 一 |
| 矿井废水石油类产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤6 | ≤8 |  | ≤10 | 1.8 |  | 一 |
| 选煤废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤25 | ≤30 |  | ≤40 | / |  | / |
| 选煤废水石油类产生量（g/t） |  |  |  |  | ≤1.5 | ≤2.0 |  | ≤3.0 | / |  | / |
| 采煤煤矸石产生量（t/t） |  |  |  |  | ≤0.03 | ≤0.05 |  | ≤0.1 | 0.01 |  | 一 |
| 原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度（mg/m3） |  |  |  |  | ≤4000 |  |  |  | 符合一级 |  |  |

续表3.8-1：

| 清洁生产指标等级 |  |  |  |  | 一级 | 二级 |  | 三级 | 本矿指标及等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、废物回收利用指标% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年抽采瓦斯利用率% |  |  |  |  | ≥85 | ≥70 |  | ≥60 | 未达可利用标准 |  |  |  |
| 当年产生的煤矸石综合利用率% |  |  |  |  | ≥80 | ≥75 |  | ≥70 | 本矿建井矸石及掘进矸石均回用于井下。符合一级 |  |  |  |
| 矿井水利用水% |  | 水资源短缺地区 |  |  | 100 | ≥95 |  | ≥90 | / |  |  | / |
|  |  | 一般水资源矿区 |  |  | ≥90 | ≥80 |  | ≥70 | ≥90 |  |  | 一 |
|  |  | 水资源丰富矿区（其中工业用水） |  |  | ≥80（100） | ≥75（≥80） |  | ≥70（≥80） | / |  |  | / |
|  |  | 水质复杂矿区 |  |  | ≥70 |  |  |  | / |  |  | / |
| 六、矿山生态保护指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塌陷土地治理率% |  |  |  |  | ≥90 | ≥80 |  | ≥60 | 85 |  |  | 二 |
| 排矸场覆土绿化率% |  |  |  |  | 100 | ≥90 |  | ≥80 | / |  |  | / |
| 矿区工业广场绿化率% |  |  |  |  | ≥15 |  |  |  | 15 |  |  | 一 |
| 七、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 |  |  | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |  |  | 符合一级 |  |  |
| 环境管理审核 |  |  | 通过GB/T24001环境管理体系认证 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业齐全 |  |  | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全，真实 |  |  | 环评要求本矿投产后要按二级要求实施 |  |  |
| 生产过程环境管理 | 岗位培训 |  | 岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 | 主要岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 |  |  |  |  |  | 环评要求按二级指标进行 |  |  |
|  | 原辅材料、产品、能源、资源消耗管理 |  | 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 |  |  |  |  |  |  | 应采用清洁原料和能源，并采取降耗措施 | 一级 |  |
|  | 资料管理 |  | 生产管理资料完整、记录齐全 |  |  |  |  |  |  | 资料完整、记录齐全 | 一级 |  |
|  | 生产管理 |  | 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理，有量化指标的项目实施定量管理 |  |  |  |  |  |  | 环评要求有规程和制度，管理完善 | 二级 |  |

续表3.8-1：

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 |  | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产过程环境管理 | 设备管理 | 有完善的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达100% |  | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达98% | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达95% | 环评要求主要设备有管理制度，定期进行检测采用节能设备和技术设备无故障率达95% |  | 二级 |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 所有用水、用电环节安装计量仪表，制定严格定量考核制度 |  | 对主要用水、用电环节安装计量仪表，并制定严格定量考核制度 |  | 环评要求用水、用电装计量仪表，并考核制度 |  | 二级 |
|  | 煤矿事故应急处理 | 有具体的矿井冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸、瓦斯气中毒等事故状况下的应急预案并通过环境风险评价，建立健全应急体制，机制、法制（三制一案），并定期进行演练。有安全设施“三同时”审查、验收、审查合格文件 |  |  |  | 环评要求有应急体制，严格执行 |  | 二级 |
| 废物处理处置 |  | 设有矿井水、疏干水处理设施，并达到回用要求。对不能综合利用的煤矸石设专门的煤矸石处置场所，并按GB20426、GB18599的要求进行处置 |  |  |  | 矿井水全部回用，煤矸石有专门处置场 |  | 一级 |
| 环境管理 |  | 环境保护管理机构 | 有专门环保管理机构配备专职人员 |  |  |  | 环评要求设置 | 一级 |
|  |  | 环境管理制度 | 环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 |  |  |  | 环评要求照此执行 | 一级 |
|  |  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 |  |  |  | 环评要求照此执行 | 二级 |
|  |  | 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 |  |  |  | 环评要求照此执行 | 一级 |

续表3.8-1：

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 环境监测机构 | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物均具备监测手段 | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物具备部分监测手段，其余委托有资质的监测部门进行监测 | 对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测 | 环评要求对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测 | 二级 |
|  | 相关方环境管理 | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 |  |  | 环评要求照此执行 | 二级 |
| 矿山生态恢复管理措施 |  | 具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理，且付诸实施 |  | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 二级 |
| 注：①根据MT/T5014，水资源短缺矿区是指现有水源供水能力（不含可利用矿井水量）<最高日用水量60%的矿区；水资源丰富矿区是指现有水源供水能力（含可利用矿井水量）>最高日用水量2.0倍的矿区；一般水资源矿区是指现有水源供水能力（含可利用矿井水量）为最高日用水量0.6～2.0倍的矿区 |  |  |  |  |  |  |

### 3.8.5煤炭采选行业清洁生产企业的评定

依据HJ446-2008《清洁生产标准 煤炭采选业》，该标准给出了煤炭采选业生产过程清洁生产水平的三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平

二级：国内清洁生产先进水平

三级：国内清洁生产基本水平

### 3.8.6清洁生产综合评价结论及意见

（1）结论

综合评价结果可汇入表3.8-2中。

表3.8-2             清洁生产评价结果汇总表

| 序号 | 指标体系 | 一级 | 二级 | 三级 | 未达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺与装备要求 | 5 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2 | 资源能源利用指标 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | 产品指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 污染物产生指标 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 废物回收利用指标 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 矿山生态保护指标 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | 环境管理要求 | 7 | 10 | 0 | 0 |  |
| 8 | 合计 | 25 | 16 | 0 | 0 |  |

综上所述，该矿的各项清洁生产指标多处于国际清洁生产先进水平及国内清洁生产先进水平，此外，在项目投产后的运营过程中，严格按清洁生产指标中规定的定性指标。合理制定清洁生产目标及相关制度并严格执行的情况下，本矿的清洁生产可达到国内先进水平。

（2）建议

为进一步确保及提高项目清洁生产水平，建设单位应实行清洁生产审计、加大节能减排措施力度。

① 清洁生产审计

清洁生产审计是一种对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统化的分析和实施过程，其目的旨在通过实行预防污染分析和评估，寻找尽可能高效率利用资源，减少或消除废物的产生和排放的方法，是企业实行清洁生产的重要前提，也是企业实施清洁生产的关键和核心。持续的清洁生产审计活动会不断产生各种清洁生产方案，有利于企业在生产和服务过程中逐步的实施，从而使其环境绩效实现持续改进。

② 节能减排措施

建设单位应统筹规划和管理工业内建筑的供热供暖，推广电能监控信息系统技术，建立计算机远程监控信息系统，实时监测企业的电能消耗等运行参数，严格控制高峰期用电负荷，实现企业电能管理信息化和自动化。

建设单位应配备计量器具和仪表，建立健全原始记录和统计台账，并按期报送节能减排统计报表。

建设单位应建立和完善节能减排奖惩制度，根据节能减排目标完成情况，把奖惩落实到车间、班组、机台。对虚报、瞒报、拒报、迟报、伪造篡改节能减排统计资料的部门要予以处罚。

加强企业内的节能减排宣传教育，普及节能减排知识，提高节约和环保意识，增强职工责任感。有计划地组织节能减排业务学习和培训，主要耗能设备操作人员须经考试合格，方可上岗。

企业应随时掌握行业节能减排重大关键技术发展动向，引进、吸收先进的节能减排技术和管理经验。

## 3.9 总量控制

### 3.9.1总量控制的原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：在给定的区域内，把污染源排放的污染物控制在一定的数量范围内，使环境质量达到规定的目标要求。污染物总量控制方案应根据污染物种类、区域环境质量、环境功能、环境管理部门的要求、控制措施的经济合理性和技术可行性、项目的实际条件等因素综合考虑进行确定。

### 3.9.2总量控制因子

根据国家规定的排污总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点，所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定实行总量控制的污染物为：

废水中                CODcr、NH3-N

### 3.9.3总量控制指标的确定

水污染物排放总量：生活污水经生活污水处理站处理后全部回用，不存在对环境的影响。

矿井涌水全部回用于生产及绿化，不计总量。

因此本项目不设总量控制指标。

# 4 建设项目区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

具体位置见图4.1-1项目区交通地理位置图。

### 4.1.2地形地貌特征

矿区位于天山北麓的中山区，处在西沟河以东、小东沟河以西的小甘沟两侧，总的地势是南高北低，南北向岭谷相间的特征，沟谷窄小，山岭陡峻。海拨1650～2050m，高差在400m左右，地形切割强烈。

### 4.1.3气候、气象条件与地震

矿区属温带大陆干旱气候，因处于天山北坡，区内森林、草场繁茂，气候比较湿润。年平均气温6℃，7月份平均气温22.2℃，最高气温36.4℃， 1月份平均气温-11.8℃，最低-28.8℃。5～8月多雨，常成暴雨降落，每年10月降雪，次年3月底、4月初消融，年平均降水量371.79mm，年平均蒸发量1881.65mm。冻土深度1m。

矿区位于沙湾～玛纳斯～呼图壁地震带内，该带新构造运强烈，地震频繁。据新疆地震局资料，近百年间，矿区及临近区曾发生中、强震14次，其中1906年12月23日沙湾县西南牛圈子八级大地震（史称玛纳斯大地震）破坏严重，故本区属地震多发区，14次中、强地震。

根据新疆地震局1978年出版的地震图册，对烈度等级的划分，矿区的烈度为7级。

### 4.1.4地层及地质构造

4.1.4.1地层

（1）区域地层

本勘探区的区域地层属于天山—兴安岭地层区，准噶尔地层分区的玛纳斯地层小区。区域地层均呈北西—南东向展布，总体上呈向北倾的单斜形态。区域上出露地层由老至新依次为石炭系中统前峡组（C2qx）、侏罗系下统三工河组（J1s）、侏罗系中统西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）、侏罗系上统齐古组（J3q）、喀拉扎组（J3k）、白恶系下统吐谷鲁群（K1tga）。各地层分布情况见表3.1-1，现分述如下。

1）石炭系中统前峡组（C2qx）：主要分布于区域西南部。其岩性为一套浅海-滨海相火山碎屑岩、中细碎屑沉积岩及火山岩组成。在砂岩含头足、腕足化石。区域地层厚度不大于1045m。与上覆侏罗系下统三工河组呈断层接触。

2）侏罗系下统三工河组（J1s）：主要在区域南部出露，为一套湖相沉积碎屑岩。其岩性为深灰、灰绿、灰黄色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩夹薄层叠锥灰岩。该地层在区域内不含煤。区域地层厚度305～609m（宽沟煤外ZK603孔控制厚度393.99m）。与上覆侏罗系中统西山窑组呈整合接触。

3）侏罗系中统西山窑组（J2x）：主要在区域中部出露，为一套湖滨三角洲相、湖沼相、河流相、覆水沼泽相为主的含煤碎屑沉积岩。

表4.1-1                    区 域 地 层 简 表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 | 代号 | 接触 关系 | 岩相岩性特征 | 厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中生界 | 白垩系 | 下统 | 下吐谷鲁群 | K1tg | 不整合 | 河流相沉积的棕、褐色砾岩夹砂岩、砂质泥岩 | >205 |
|  | 侏 罗 系 | 上统 | 喀拉扎组 | J3k |  | 山麓河流相为主碎屑沉积岩相沉积的灰、灰黄色巨厚角砾岩夹粗砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩 | 130.82～300 |
|  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  |  | 齐古组 | J3q |  | 湖泊相为主的碎屑沉积岩，由灰、紫红、紫褐色泥岩、粉砂岩、细砂岩互层，下部夹有薄层凝灰质砂岩 | 600～900 |
|  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  | 中统 | 头屯河组 | J2t |  | 河流相、湖泊相为主的碎屑沉积，由灰、灰绿、灰紫色粗砂岩、砂砾岩、砾岩与泥质粉砂岩互层，底部有厚砾岩 | 45～520 |
|  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  |  | 西山窑组 | J2x |  | 湖滨三角洲相、湖沼相、河流相、覆水沼泽相为主的含煤碎屑沉积，灰、灰绿、黄绿、灰白色砂岩、粉砂岩夹煤层、炭质泥岩 | >484.09 |
|  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  | 下统 | 三工河组 | J1s |  | 为湖相沉积碎屑岩的深灰、灰绿、灰黄色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩夹薄层叠锥灰岩 | 305～409 |
|  |  |  |  |  | 断层 |  |  |
| 古生界 | 石炭系 | 中统 | 前峡组 | C2qx |  | 为浅海-滨海相火山碎屑岩、火山喷发沉积岩及火山岩、中细碎屑沉积岩及火山岩组成。在砂岩含头足、腕足化石 | ＜1045 |

其岩性为灰、灰绿、黄绿、灰白色砂岩、粉砂岩夹煤层、炭质泥岩。区域地层厚度大于484.09m。与上覆侏罗系下统三工河组呈整合接触

4）侏罗系中统头屯河组（J2t）:主要在区域中北部出露，为一套河流相、湖泊相为主的碎屑沉积岩。其岩性为灰、灰绿、灰紫色粗砂岩、砂砾岩、砾岩与泥质粉砂岩互层，底部有厚砾岩。区域地层厚度45～520m。与上覆侏罗系上统齐古组呈整合接触。

5）侏罗系上统齐古组（J3q）：主要在区域中北部出露，为一套湖泊相为主的碎屑沉积岩。其岩性为灰、紫红、紫褐色泥岩、粉砂岩、细砂岩互层，下部夹有薄层凝灰质砂岩。区域地层厚度600～900m。与下覆侏罗系中统头屯河组呈整合接触。

6）侏罗系上统喀拉扎组（J3k）：主要在区域北部出露，为一套山麓河流相为主碎屑沉积岩。其岩性为灰、灰黄色巨厚角砾岩。区域地层厚度130.82～300m。与上覆白垩系下统吐谷鲁群呈角度不整合接触。

7）白垩系下统吐谷鲁群（K1tga）:主要在区域北部出露，为一套河流相为主碎屑沉积岩。其岩性为棕、褐色砾岩夹砂岩、砂质泥岩。区域地层厚度大于205m。与下覆侏罗系上统喀拉扎组呈不整合接触。

（2）井田地层

井田内及附近区域分布地层有中生界下侏罗统三工河组（J1s）、中侏罗统西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）及新生界第四系全新统冲积层（Q4paL、坡积层（Q4dL）。

其中，中侏罗统西山窑组（J2x）工程控制程度完整，三工河组（J1s）上部和头屯河组（J2t）下部地层也有少量工程控制，各地层组。现将地层从老到新分述如下。

1）下侏罗统三工河组（J1s）

在井田南侧有少量出露，结合周边资料，其为一套湖相为主的不含煤碎屑沉积岩。其岩性为深灰、灰绿、灰黄色粉砂岩、细砂岩，在砂岩中发育有薄层状水平层理或缓波状层理。井田东侧厚度大于15m，区域上厚度为208.83～509m。与上覆西山窑组呈整合接触，在西山窑组底部有一层较稳定厚层状粗砂岩、砂砾岩与该组地层整合接触。

2）中侏罗统西山窑组（J2x）

该组是井田内的主要地层，是区内所有可采煤层的赋存层位。井田内在地表出露少，大部分被第四系覆盖或火烧。结合周边资料和钻孔控制成果分析，主要为一套在滨湖三角洲相环境中形成的泥炭沼泽相、河流相、覆水沼泽相的含煤碎屑沉积。其岩性为灰白色、黄绿色、灰黄色薄层砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层夹煤层、煤线、泥岩及炭质泥岩薄层，含丰富植物茎、叶化石碎片。含8层编号煤层，该组含可采、局部可采煤层7层，该地层厚度544.30-633.77 m，平均589.04m。平均纯煤总厚49.45m，平均可采总厚39.74m。与上覆头屯河组呈平行不整合接触。

①西山窑组下段（含煤段J2x1）

该段地层为井田内西山窑组主要含煤段。在井田西部沟中呈小面积分布，煤层在地表露头均火烧。地层主要由4～5个湖滨相→湖滨三角州相→河流相→泥炭沼泽相的沉积旋回组成，每个旋回表现为由粗砂岩、细砂岩→粉砂岩→炭质泥岩→煤层、煤线，颗粒下粗上细的沉积韵律特征，沉积的环境比较稳定、有序，沉积厚度厚—巨厚，说明沉积范围较广。总体岩性为灰白色，灰绿色、黄绿色粗砂岩、细砂岩与煤层互层，夹炭质泥岩薄层、煤线。泥岩、粉砂岩具水平层理和微波状层理，含丰富植物茎、叶片化石碎片，砂岩中见不规则水平层理和小型楔状交错层理，分选磨圆度较好，钙质胶结为主，夹有植物茎干炭化体化石。

该段地层含编号煤层B4、B3、B2、B21、B1五层和4层煤线，，平均纯煤总厚33.12m，平均可采总厚度31.56m，该段地层平均厚度150.30m。该段底部以一层较稳定的粗砂岩（局部为细砂岩）、砂砾岩为界，与下伏三工河组呈整合接触。

② 西山窑组中段（次含煤段）（J2x2）

该段地层为西山窑组次含煤段，覆盖于西山窑组下段之上，在井田西部沟内和北部有少量出露，煤层在地表露头火烧。地层主要由5～7个河流相、湖滨三角洲相至覆水沼泽相碎屑沉积旋回组成，局部发育有浅湖相和泥炭沼泽相沉积，每个旋回表现为由粗砂岩、细砂岩→粉砂岩→炭质泥岩→煤层、煤线，颗粒下粗上细的沉积韵律特征，其岩性为：灰白色、浅灰色、灰黄色粗砂岩、中砂岩、细砂岩与泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层夹含炭泥岩、煤层、煤线。在泥岩、粉砂岩中水平层理发育，砂岩中有植物茎干炭化体。

该段含编号煤层为B7、B6、B5三层，不可采煤层7层，平均纯煤总厚16.19m， 平均可采总厚8.18m。底部以一层粗砂岩与下伏西山窑组下段呈冲刷接触。该段地层厚度229.50-242.67m，平均厚度234.94m。该段与与下伏西山窑组下段呈整合接触。

③西山窑组上段（砂岩段）（J2x3）

该段为覆盖于西山窑组中段之上砂岩段，为不含煤段，在井田内无出露，均被第四系覆盖。主要由5-7个河流相、湖滨三角洲相的沉积旋回组成碎屑沉积，岩性为灰黄色、灰白色砾岩、含砾粗砂岩、粗砂岩、中砂岩夹粉砂岩、少量薄煤线，中粗砂岩、粗砂岩中见不规则状水平层理和小型板状、楔状交错层理，见植物茎干化石。

该段控制厚度179.50m。与上覆头屯河组呈平行不整合接触。该段与下伏的西山窑组中段（J2x2）呈整合接触。

3）头屯河组（J2t）

该组地层在区内地表无出露，井田内无钻孔控制，仅东北侧的ZK403钻孔控制到该段地层，厚度大于40m，区域控制厚度大于568.30m。是以一套河流相、湖泊相为主的4～6个沉积旋旋迴的碎屑沉积。其岩性为灰色、灰黄色粗砂岩、中砂岩、细砂岩、砂砾岩、砾岩与泥质粉砂岩互层，其底部以一层5～10m厚的砾岩与西山窑组（J2x）地层分界，与下伏西山窑组上段呈平行不整合接触。

4）第四系全新统冲洪积层（Q4paL）:主要在河谷坡前及两侧出露，土黄色土砾石、角砾、砂混杂堆积， 厚4.23～15.84m。

5）第四系全新统坡积层（Q4dL）:主要在井田中部大面积出露，灰白、灰、褐红色角砾石、亚砂土腐植土堆积，厚8.0～17.63m。

区内未见岩浆岩。

4.4.1.2 地质构造

（1）区域构造

井田所在区域属于准噶尔板块南缘，与塔里木板块伊连哈比尔尕山晚古生代岛弧带相接，以伊连哈比尔尕山北坡断裂为界，南部古生代地层分布区褶皱断裂构造发育，北部中新生代地层构造形态简单，以单斜构造形态产出，构成了长度大100km的宁家河-三屯河单斜构造带。走向近东西，倾向北，倾角15～45°，由南向北岩层倾角逐渐变缓。

区域范围内主要断裂构造为侏罗系地层与晚古生代地层之间的F1断层。该断层东起呼图壁河，向西绵延百余千m，倾向南，倾角不详，上盘（南盘）上升，下盘（北盘）下降，中石炭系前峡组地层推覆到三工河组地层之上，属逆冲断层。它是乌鲁木齐拗陷西段南部边界断裂，控制了中新生代地层的分布。断层以南为晚古生代地层，褶皱、断裂构造十分发育。断层以北为中新生代地层，呈向北倾斜的简单的单斜构造，褶区不发育；受牵引作用的影响，靠近断层的侏罗系地层倾角较大，向北远离断层岩层倾角逐渐变缓，

（2）井田构造

井田受区域单斜构造的影响，总体形态为一向北倾的缓单斜构造。岩层倾向10°～20°，倾角12°～24°，浅部平缓，深部略陡。

总体来看，在井田内地表和生产巷道中及钻探工程中均未发现断裂构造，而且区内煤岩层在倾向和走向上产状基本稳定，区内也未发现岩浆岩侵入。据此，本井田的构造类型属简单类型（即一类）。

### 4.1.5水文及水文地质

#### 4.1.5.1水文概况

矿区内小甘沟为干沟，该沟谷只有在暴雨季节及冰雪消融季节才有短时间地表径流产生，平时都呈现干枯状态，“干沟”也由此得名，后又被人们称为“甘沟”，有水时最大径流量可达0.014m3/s～0.018m3/s。距离本项目最近的河流为项目区东侧2.7km处的小东沟河，其水位低于1950m，是区域的侵蚀基准面。

#### 4.1.5.2水文地质

（1）区域水文地质

1）区域水文地质概况

区内南部为中、高山区，山体高大，地势陡峻，因此，冰雪消融水及大气降水渗入时对地下水的形成极为不利，地下水往往富集在地势低缓的洼地、谷地、构造盆地及山前平原中。

中山区山势陡峻，降水量充沛，构造裂隙、风化裂隙发育，中—新生代层状碎屑岩分布广，为地下水的赋存创造了各种有利条件，成为区内地下水富集和分布较广的地带。

低山丘陵区地势低缓，但气温高，蒸发量大，且降雨量小，加之地表多被厚层黄土所覆盖，大气降水难以下渗形成地下水，仅在山间洼地、沟谷地带分布着较贫乏的地下水。

山前倾斜平原堆积着巨厚的第四系松散砂砾石。河流的河床部位，砾卵砂较薄，赋存条件良好，有丰富的地下潜水分布。其河床一带埋藏较浅，山前平原较深，并由南而北随坡度减少而变浅。

2) 含（隔）水组的划分

根据区内地下水的赋存条件，含水层的岩性特征、分布和埋藏条件等，将区内划分为三种不同的地下水类型，即第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水及裂隙孔隙水和基岩裂隙水。

3) 地下水的补给、径流、排泄条件

北部低山丘陵区，随着地势的降低，气候向干旱过渡，平均年降水量在257～400mm之间，蒸发量1400～1900mm之间。在侵蚀基准面以上，地下水的补给主要受基岩裂隙水的补给，其次为大气降水补给；而在侵蚀基准面以下，主要受地表水的补给，此外还接受基岩裂隙水的补给。由于风化裂隙发育，有限的大气降水在山体上部垂直渗入，由高处向低处流动，在山坡下或沟谷旁以下降泉的形式进行排泄。第四系松散层的洪冲积物孔隙发育，第四系潜水运移畅快，径流通畅；而煤系地层地下水由于地层泥质充填较多，加之岩石孔隙、裂隙不甚发育，煤系地层地下水运移相比潜水迟缓，反映到水化学特征上，则表现为承压水水质相比潜水水质稍差。

井田地下水运移方向与区域地下水的运移方向基本一致，是由西南往东北方向缓慢运移。由于侏罗系西山窑组地层为多韵律的层状结构，泥质充填较多，地下水运移不畅，交替滞缓。

排泄是径流不断进行的过程，径流的过程也是不断排泄的过程。井田的矿井疏干排水是地下水排泄的主要方式之一。

（2）井田水文地质概况

小甘沟从南向北纵贯井田西部，属于季节性河流。月平均迳流量10～15m3/h，夏季洪水期为6～8月，月平均迳流量达到50～65 m3/h。枯水期（每年11月份至次年4月份）迳流量较小。小甘沟在暴雨季节和融雪期暴发洪水向北流入雀尔沟河后汇入红山水库。小甘沟位于井田内，其水位低于1950m，是区域的侵蚀基准面。

1 ) 含（隔）水层（组）的划分

依据地层时代，地下水赋存特征，将井田地层划分为5个主要含水（隔）水层（组）。

井田含（隔）水层划分详见表4.1-2。

表4.1-2 　　　　　　　　　含（隔）水层划分一览表

| 地层代号 | 含（隔）水层（段）编号 | 含（隔）水层（段）名称 |
| --- | --- | --- |
| Q4dL | Ⅰ | 第四系全新统坡积透水不含水层 |
| Q4paL | Ⅱ | 第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层 |
| J2t | Ⅲ | 中侏罗统头屯河组孔隙、裂隙弱-中等含水层 |
| J2x | Ⅳ | 中侏罗统西山窑组孔隙、裂隙弱-中等含水层 |
|  | Ⅴ | 烧变岩裂隙潜水含水层 |

2) 含（隔）水层特征

①第四系全新统坡积透水不含水层（Ⅰ）

大面积分布在井田中部及北部，由黄土、砂、腐质土组成，据ZK1101、ZK1102、ZK402、ZK401等孔控制的情况，厚3.98～14.53m。由于此层分布位置较高，虽透水性较好，但不具储水条件，为透水不含水层。

②第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层（Ⅱ）

主要分布于井田由南往西运移的小甘沟沿岸及Ⅰ线以东的冲沟中，由冲洪积砾石、卵石、砂砾组成，分选性差。地下水以孔隙潜水的形式赋存于冲洪积层中，主要接受河水及洪水期大气降水的补给。前期工作未对此层进行必要的水文地质工作，将此层划为孔隙潜水含水层。

③中侏罗统头屯河组裂隙孔隙弱-中等含水层（Ⅲ）

主要分布在井田东北部，由粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩组成。井田内无工程控制，据北部紧邻的铁列克井田ZK201、ZK202、ZK303、ZK601、ZK403、ZK404孔揭露的情况，层厚2.56－568.30m。据铁列克井田ZK303、ZK304、ZK404、ZK501孔针对头屯河组及西山窑组地层的混合抽水试验的成果，此将该层划为弱-中等含水层。

④中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层（Ⅳ）

出露于井田南部，地层岩性主要由粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩及煤组成，含水层与隔水层以互层的形式组成。其中隔水层岩性主要以泥岩、泥质粉砂岩为主，而含水层岩性主要以粗砂岩为主。据ZK1101、ZK1102孔控制的情况，含水层厚度分别为17.96、66.90m，其中ZK1101孔含水层岩性厚度占整个钻孔岩层厚度的29.5%，ZK1102孔占21.5%，地层向北缓倾，倾角12°－18°。区内共控制了8层煤，其中B1、B21、B2、B3 、B4 、B5 、B6 、B7为本次工作的主要勘探对象。

此含水层主要受井田内经过的小甘沟季节性河水的渗漏顺层补给。据ZK1102孔的放水试验的结果，其水头高度为+38.29m（地面测得水头压力为0.3829MPa。进行了两次降深的放水试验，平均渗透系数为0.087m/d，钻孔单位涌水量（q）0.0975L/S·m（q<0.1L/S·m）。

另据东部紧邻的铁列克详查阶段施工的ZK303孔的放水试验的结果，其水头高度为+9.19m，进行了两次降深的放水试验，平均渗透系数为0.005039m/d，钻孔单位涌水量（q）0.00131L/S·m（q<0.1L/S·m）；ZK304孔放水试验的资料：渗透系数为0.06106m/d，q为0.1162L/S·m（q＞0.1L/S·m）；铁列克勘探阶段ZK404孔混合抽水试验的成果，渗透系数为0.00049m/d，钻孔单位涌水量（q）0.00156L/S·m（q<0.1L/S·m）；ZK501孔放水试验的结果，其水头高度为+50.46m，进行了三次降深的涌水试验，平均渗透系数为0.116m/d，钻孔单位涌水量（q）0.31L/S·m（0.1L/S·m<q<1.0L/S·m）。据此判断该含水层富水性弱-中等。

⑤烧变岩裂隙潜水含水层（Ⅴ）

在井田南部沿煤层露头的延展方向以红色条带状展布。岩石因煤层火烧受到烘烤而变形，裂隙发育，受小甘沟季节河水及大气降水、雪融水的补给形成烧变岩裂隙潜水。其主要以由南向北经过的小甘沟季节性河水侧向补给为主，这使得火烧层中蓄集了一定量的烧变岩裂隙潜水。根据Ⅰ、Ⅱ线剖面控制的情况，火烧深度在1670～1906m标高之间。B1、B21、B2、B3 、B4 、B5 、B6 、B7煤层在地表不同程度的发生了火烧。由于本次工作所投入的钻探工作量有限，未对火烧层进行专门的水文地质工作。但据以往的技改井控制到火烧的情况，在巷道进入1670m标高的位置遇见火烧，受火烧积水的影响，矿井抽排水量较大，为775 m3/d。因此，未来矿井在开采的过程应密切关注火烧层积水对矿床充水的影响。

各含水层划分详见图4.1-3。

图4.1-3                  各含水层划分示意图

3) 地下水与地表水及各含水层间的水力联系

由于井田特殊的气候环境及地形地貌条件，大气降水比较丰富，大气降水、雪融水沿冲沟向低凹处渲泻的过程中，一部分通过覆于松散层之下的岩石风化、构造裂隙顺层补给井田地下。另外一部分则沿冲沟顺地形坡度流淌至地势较低处，缓慢蒸发，它与井田地下水之间水力联系微弱。

小甘沟由南向北纵贯井田西部，属季节性河流，最低河床水位标高为1600m。月平均迳流量10～15 m3/h，夏季洪水期为6～8月，月平均迳流量达到50～65 m3/h。枯水期（每年11月份至次年4月份）迳流量很小冬季几近断流。小甘沟在由南向北径流的过程中，经过多年的冲刷、补给，河床内蓄存了一定数量的第四系孔隙潜水，可通过岩石风化裂隙、构造裂隙、岩石孔隙对下部直接接触地层持续缓慢补给，使之与井田地下水产生密切的水力联系。

井田北侧布设的ZK1102孔发生过涌水现象。据该孔简易水文地质观测记录，当钻孔钻至265.86米B7煤层的顶板处时，钻孔开始涌水，始初涌水量不大，此段岩性为中砂岩和粗砂岩，但随孔深不断加深，涌水量发生相应的变化，时增时减，终孔时涌水量为12m3/h（288 m3/d）。上述各涌水地段的岩性多以粗砂岩等粗颗粒岩石为主。

井田南部的火烧区，岩石受烘烤变形后裂隙增大，地表水、大气降水、雪融水从而进入到烧变岩中形成烧变岩裂隙潜水。此含水层位于第Ⅲ、Ⅳ含水层之上，它可顺层渗入补给到第Ⅲ、Ⅳ含水层中。

4) 地下水化学特征

小甘沟煤矿技改井、老井的水化学特征，见表4.1-3。

地下水水化学特征一览表                表4.1-3

| 采样位置 | 溶解性总固体 （mg/l） | 水化学类型 | pH值 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1102 | 1050.7 | HCO3·Cl－Na | 8.55 | 微咸 |
| 技改井 | 572.7 | HCO3·SO4－Mg·Na | 8.15 | 淡水 |
| 老井 | 1102.2 | SO4·HCO3－Na ·Mg | 7.40 | 微咸 |

在煤系地层中，由于岩石裂隙不甚发育，且多为泥质充填，地层渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，矿化程度较高，水质较差。

5) 地下水补给、径流与排泄

井田地下水的补给主要有两方面：一是流经井田的小甘沟季节性河水沿地表风化、构造裂隙或火烧层侧向渗透补给地下水；二是蓄存于河床两岸卵砾石中的孔隙潜水，通过下伏侏罗系煤系地层的构造、风化裂隙顺层或火烧层补给侏罗系煤系地层承压水，后者占主导地位。

第四系松散层的洪冲积物孔隙发育，第四系潜水运移畅快，径流通畅；而煤系地层地下水由于地层泥质充填较多，加之岩石孔隙、裂隙不甚发育，煤系地层地下水运移相比潜水迟缓，反映到水化学特征上，则表现为承压水水质相比潜水水质稍差。

井田地下水运移方向与区域地下水的运移方向基本一致，是由西南往东北方向缓慢运移。由于侏罗系西山窑组地层为多韵律的层状结构，泥质充填较多，地下水运移不畅，交替滞缓。

排泄是径流不断进行的过程，径流的过程也是不断排泄的过程。井田的矿井疏干排水是地下水排泄的主要方式之一。

6) 充水因素分析

井田内各煤层主要受第Ⅳ含水层中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层地下水地直接充水。当煤层开采到一定深度时，煤岩层之间必然因自然流场的改变而改变，有些地段甚至造成坍塌、陷落，致使含水层相互连通，形成一个直接充水的含水段。

当开拓矿床的坑井系统地下水位降至河水位以下时，将产生河水补给地下水的情况。这种补给方式是按地层渗透性缓慢进行补给，不存在直接通道和直接灌入。

由于本区煤系地层产状平缓，采煤过程中将形成大面积采空区，未来陷落、冒落范围内，将有可能出现暂时性地表洪流直接灌入，因此，必须选择合适的井口位置并采用最有效的开采方式，避免大面积陷落区的形成，防止洪流对塌陷区的灌入。

矿区内施工的钻孔均进行了封孔，若有封闭不良钻孔有可能成为充水通道，对矿床充水。

7）矿井涌水量预测

根据勘探报告，利用大井法、类比法预测先期开采地段（+1150m水平以上）矿井正常涌水量为750m3/d。

### 4.1.6 生态环境

矿区是天然林区和山地草甸草原，分布区植被发育，海拔1600m以上的阴坡沟谷及陡坡处有成片雪岭云杉林分布；阴坡及林地上下区域牧草茂盛，是呼图壁县优良的天然牧场，天然植被中还有贝母、枸杞等天然中草药。受长期人为活动影响，项目区野生动物种类较少。

## 4.2白杨河矿区总体规划概况

白杨河矿区位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县境内，行政区划属昌吉回族自治州呼图壁县。

矿区东西长约40km，南北宽4～6 km，面积约214km2。矿区煤层均赋存于侏罗系中统西山窑组地层（J2x）中，一般含煤8～11层，最多见煤14层。矿区划分为12对整合、改扩建煤矿，5对新建矿井和3个勘查区。

白杨河矿区是国家核准煤炭规划矿区。煤炭生产能力：最终达到29.10Mt/a。

区内煤层的煤类单一，均属于不粘煤，各煤层的煤质变化小。属特低灰份～低中灰分、特低硫、特低～中磷、高发热量的低含油～富油煤，煤的各项指标均可满足动力用煤和民用煤的需要。并且还可做炼油用煤。

根据本区煤质特点与煤的用途，矿区煤炭产品方案设计为：主要用作当地发电厂作燃料及煤化工项目的原料或者民用煤。主要用户为呼图壁县天山工业园重化工产业区的煤化工项目、玛纳斯电厂、独山子石化公司电厂、天业集团天业电厂、中国大唐集团公司拟新建的3000MW燃煤电站。

白杨河矿区位于准噶尔盆地南缘乌鲁木齐山前凹陷，宁家河-三屯河单斜构造带上。井田具有如下构造特点：以近东西向逆断层和近南北向正断层为主，北部相对简单，南部断层较发育。

矿区岩层倾向变化不大，产状稳定，总体形态为一缓倾斜的单斜构造，倾向1°～20°，倾角12°～22°，浅部平缓，深部略陡，褶皱构造不发育。矿区东端发现了一条断裂构造，走向北西－南东，倾向北东，西起苇子沟勘查区东北铁热克河，向南东延伸至勘查区以东10km处，长度20km左右，断层东北盘相对上升，西南盘下降，属于逆断层。根据两盘出露地层判断，断距500m左右，形成了石梯子东沟、西沟与马道沟勘查区的分界线，马道沟一带岩层倾向北东30°～45°，倾角45°～61°，与断层以西的矿区大部分地段岩层产状存在显著的差异。

矿区广泛出露中生界侏罗系地层，局部缓坡地带和开阔的沟谷中被第四系覆盖。矿区地层由老至新依次为下侏罗统三工河组（J1s）、中侏罗统西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）、侏罗系上统齐古组（J3q）及新生界第四系全新统冲积层（Q4al）、坡积层（Q4dl）。其中，中侏罗统西山窑组（J2x）工程控制程度高，三工河组（J1s）上部和头屯河组（J2t）。

矿区煤层均赋存于侏罗系中统西山窑组地层（J2x）中，一般含煤8～11层，最多见煤14层。厚度大于0.8m可采或局部可采煤层8层，自下而上分别为B1、B12、B2、B3、B4、B5、B6、B7。

根据地质报告，矿区煤层全层厚度17～47.71m，中部铁列克～宽沟一带煤层厚度最大，一般都在30～35m之间；西段西沟一带较薄，一般厚度25～35m；东端马道沟一带最薄，仅有17m左右。以西山窑组地层全层厚度计算含煤系数都在4.5～7%之间。

区内煤层的煤类单一，均属于不粘煤，各煤层的煤质变化小。属特低灰份～低中灰分、特低硫、特低～中磷、高发热量的低含油～富油煤，煤的各项指标均可满足动力用煤和民用煤的需要，并且还可做炼油用煤。

2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，2011年度，国家发展改革委以发改能源[2011]2865号文批复了《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》，小甘沟煤矿为十二个规划矿井之一。

在新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划井田划分方案中，小甘沟煤矿规划规模为0.15Mt/a。小甘沟煤矿在新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划中的相对位置见图4.2-1。

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1生态环境现状

为了解矿区生态环境现状，把握矿区生态特点和生态保护关键因素，同时为生态影响评价提供基础数据，本次评价采用遥感解译和现场调查相结合的方法，进行区域生态环境的调查与评价。

矿区遥感影像图见图4.3-1。

### 4.3.2生态功能区划

（1）全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划》（修编版），项目区位于I-01-42天山水源涵养与生物多样性保护功能区。

该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应。该区是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。

主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。

生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。

全国生态功能区划见图4.3-2。

（2）新疆生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》（2005年本），井田位于天山山地温性草原、森林生态区，天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。新疆生态功能区划图见图4.3-3。

表4.3-1   生态功能区划表

| 生态区 | 天山山地温性草原、森林生态区 |
| --- | --- |
| 生态亚区 | 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区 |
| 生态功能区 | 天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 | 水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护 |
| 主要生态问题 | 草原超载退化、自然景观和林草植被遭破坏 |
| 主要生态敏感因子 | 生物多样性及其生境极度敏感、土壤侵蚀轻度敏感 |
| 保护目标 | 保护湖泊、草地、森林等自然景观 |

该区生态环境敏感性综合评价中，极度敏感地区占区内面积的51.69%，不敏感地区为27.5%。其主要敏感因子为生物多样性及其生境极度敏感、土壤侵蚀轻度敏感。

### 4.3.3主体功能区划

（1）全国主体功能区划

根据《全国主体功能区规划》，将我国国土空间按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。

矿区所在区域属于国家级农产品主产品，属于限制区域。该功能区的功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食物安全。

全国主体功能区划见图4.3-4。

（2）新疆主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，矿区位于新疆农产品主产区，不属于国家级和自治区级禁止开发区，属于限制开发区。

新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

新疆主体功能区划图见图4.3-5。

### 4.3.4土壤类型及质量评价

（1）土壤类型

本项目所在地的土壤类型主要为黑钙土。土壤类型见图4.3-6。

（2）土壤特征

新疆地区因山地气温偏低，腐殖质积累普遍偏高，为8～15％，随所处高程发生从上到下变薄、减少、变淡的垂直变化。腐殖质在土壤剖面中，从上到下减少，并以舌状下伸，有的黑黄相间土层中还可见到白色二氧化硅粉末。这两者是它区别于其它钙层土的特殊标志。因淋溶作用较强，故钙积层部位较深，一般在60～90厘米以下，有的甚至在1.5米以下。钙积层厚度30～50厘米，碳酸钙含量内蒙古地区为8～20％，新疆地区为13～30％。土壤反应为中性至微碱性，pH值6.5～8.5，从上到下增强。土壤养分含量很高，加之团粒结构较好，水、热、通气、耕性等条件比较优越，是很好的宜农宜牧土壤资源，发展森林也有一定条件。

主要有两个过程：①腐殖质累积过程。与黑土大体类似。但与黑土相比，其腐殖层的厚度较薄，一般为30～40厘米； 0～60厘米土层中腐殖质的贮量也较低。②钙化过程。由于半干旱半湿润地区的年降水量不多，水分不足，钙镁等盐类有一部分残留于土壤中，使土壤胶体表面和土壤溶液都为钙（或镁）所饱和，呈中性和碱性反应。土壤表层的钙离子与植物残体分解所产生的碳酸结合，形成重碳酸钙向下移动，并以碳酸钙的形式在腐殖质层以下淀积，形成钙积层。

黑钙土由4个明显的土层组成：①腐殖质层。一般厚30～40厘米，个别可达70～80厘米，黑或灰黑色，多为团粒结构。②腐殖质过渡层。厚度约20～50厘米，暗灰或灰棕色，腐殖质呈舌状下渗过渡，有暗色填土动物穴。③钙积层。在中国的成土条件下，多出现在60～90厘米以下，厚30～50厘米以上，浅黄棕或乳黄色。碳酸盐钙积物（石灰）或呈粉末状，或呈假菌丝状，或呈斑状，或呈结核状。④母质层。多为黄棕色黄土状壤土。

（3）评价区土壤环境质量现状评价

本次土壤环境现状监测在本项目矿区内设一个土壤采样点，矿区外设两个土壤表层监测点。监测时间为2019年5月17日，监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。

土壤监测结果和评价结果见表4.3-2。

表4.3-2   土壤监测结果统计表

| 序号 | 污染物项目 | 标准值 | 1# | Pi | 2# | Pi | 3# | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷（mg/kg） | 60① | 10.78 | 0.180 | 10.03 | 0.167 | 9.46 | 0.158 |
| 2 | 镉（mg/kg） | 65 | 0.15 | 0.002 | 0.21 | 0.003 | 0.15 | 0.002 |
| 3 | 铬（六价）（mg/kg） | 5.7 | ＜2 | 0.351 | ＜2 | 0.351 | ＜2 | 0.351 |
| 4 | 铜（mg/kg） | 18000 | 51 | 0.003 | 49 | 0.003 | 36 | 0.002 |
| 5 | 铅（mg/kg） | 800 | 10.9 | 0.013 | 10.4 | 0.013 | 7.2 | 0.009 |
| 6 | 汞（mg/kg） | 38 | 0.097 | 0.003 | 0.035 | 0.001 | 0.031 | 0.001 |
| 7 | 镍（mg/kg） | 900 | 25 | 0.028 | 22 | 0.024 | 19 | 0.021 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳（mg/kg） | 2.8 | ＜1.3ug/kg | 0.0005 |  |  |  |  |
| 9 | 氯仿（mg/kg） | 0.9 | ＜1.1ug/kg | 0.001 |  |  |  |  |
| 10 | 氯甲烷（mg/kg） | 37 | ＜1.0ug/kg | 0.00003 |  |  |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | 9 | ＜1.2ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | 5 | ＜1.3ug/kg | 0.0003 |  |  |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | 66 | 9.2ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 596 | ＜1.3ug/kg | 0.000002 |  |  |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | 54 | ＜1.4ug/kg | 0.00003 |  |  |  |  |
| 16 | 二氯甲烷（mg/kg） | 616 | 78.0ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | 5 | ＜1.1ug/kg | 0.0002 |  |  |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | 10 | ＜1.2ug/kg | 0.0001 |  |  |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | 6.8 | ＜1.2ug/kg | 0.0002 |  |  |  |  |
| 20 | 四氯乙烯（mg/kg） | 53 | 2.0ug/kg | 0.00004 |  |  |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | 840 | ＜1.3ug/kg | 0.000001 |  |  |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | 2.8 | ＜1.2ug/kg | 0.0004 |  |  |  |  |
| 23 | 三氯乙烯（mg/kg） | 2.8 | ＜1.2ug/kg | 0.0004 |  |  |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | 0.5 | ＜1.2ug/kg | 0.002 |  |  |  |  |
| 25 | 氯乙烯（mg/kg） | 0.43 | ＜1.0 ug/kg | 0.002 |  |  |  |  |
| 26 | 苯（mg/kg） | 4 | ＜1.9ug/kg | 0.0005 |  |  |  |  |
| 27 | 氯苯（mg/kg） | 270 | ＜1.2ug/kg | 0.000004 |  |  |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯（mg/kg） | 560 | ＜1.5ug/kg | 0.000003 |  |  |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯（mg/kg） | 20 | ＜1.5ug/kg | 0.00008 |  |  |  |  |
| 30 | 乙苯（mg/kg） | 28 | ＜1.2ug/kg | 0.00004 |  |  |  |  |
| 31 | 苯乙烯（mg/kg） | 1290 | ＜1.1ug/kg | 0.0000009 |  |  |  |  |
| 32 | 甲苯（mg/kg） | 1200 | ＜1.3ug/kg | 0.000001 |  |  |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | 570 | ＜2.4ug/kg | 0.000004 |  |  |  |  |
| 34 | 邻二甲苯（mg/kg） | 640 | ＜1.2ug/kg | 0.000002 |  |  |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯（mg/kg） | 76 | ＜0.09 | 0.001 |  |  |  |  |
| 36 | 苯胺（mg/kg） | 260 | ＜0.0004 | 0.000002 |  |  |  |  |
| 37 | 2-氯酚（mg/kg） | 2256 | ＜0.06 | 0.00003 |  |  |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽（mg/kg） | 15 | ＜0.1 | 0.007 |  |  |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘（mg/kg） | 1.5 | ＜0.1 | 0.067 |  |  |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 15 | ＜0.2 | 0.013 |  |  |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 151 | ＜0.1 | 0.0007 |  |  |  |  |
| 42 | 䓛（mg/kg） | 1293 | ＜0.09 | 0.00007 |  |  |  |  |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽（mg/kg） | 1.5 | ＜0.1 | 0.067 |  |  |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | 15 | ＜0.1 | 0.007 |  |  |  |  |
| 45 | 萘（mg/kg） | 70 | ＜0.09 | 0.001 |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（mg/kg） | 4500 | ＜6 | 0.001 | 8 | 0.002 | 18 | 0.004 |
| 47 | pH | — | 7.63 |  | 7.66 |  | 7.61 |  |

参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值，评价区土壤重金属和无机物、半挥发性有机物、挥发性有机物的含量均符合标准要求。

### 4.3.5土壤侵蚀现状评价

根据第三次全国土壤侵蚀遥感调查，呼图壁县水土流失面积为5217.17km2，占国土总面积的50.88%。其中水蚀面积为1153.24km2，占全县水土流失面积的22.11%，占国土面积的11.25%；风蚀面积3981km2，占全县水土流失面积的76.31%，占国土总面积的38.82%；冻融侵蚀82.93km2，占全县水土流失面积的1.58%，占国土总面积的0.81%。

矿区位于呼图壁南部山区气候凉爽，雨量较多，植物生长茂盛，种类多，植株较高，谷坡生长着高大挺拔的雪岭云杉密林和茂盛的山地草原植被，覆盖度在80%以上。土壤侵蚀微弱，侵蚀强度为微度——轻度，水土流失不明显，以水蚀为主。

土壤侵蚀分布见图4.3-7。

### 4.3.6植被资源现状评价

矿井所在区域的植被类型，在植被区划中属新疆荒漠区，北疆荒漠亚区，天山北坡山地森林-草原省，阿拉套-博格多山地森林-草原亚省，博格多州。

植被成山地垂直带状分布。其最大特征是发育着较完整的山地植被垂直带谱：山地蒿类荒漠带——山地蒿类-禾草荒漠草原带——山地狐茅-针茅草原带——山地云杉林草甸带。

（1）区域植被种类和分布

矿区是天然林区和草原，植被发育，南部海拔1600m以上的沟谷及陡坡为雪岭云杉林；北部牧草茂盛，是呼图壁县优良的天然牧场。

据现场标本采集、样地记录以及有关资料分析，呼图壁县自然植被种类为62个科，277个属，611种，主要植物名录见表4.3-3。植被类型图见图4.3-8。植被盖度图见图4.3-9。

表4.3-3   项目区主要植物名录及分布

| 名称 |  | 学名 | 河谷带 | 草原带 | 森林带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松科 | 雪岭云杉 | Picea chrenkiana |  |  | — |
| 柏科 | 新疆圆柏 | Juniperus Sabina |  |  | — |
| 麻黄科 | 中麻黄 | Ephedra intermedia |  | — |  |
| 杨柳科 | 准噶尔柳 | SaLix songarica | — |  |  |
|  | 细叶沼柳 | SaLix rosmarinifoLia | — |  |  |
| 桦木科 | 天山桦 | BetuLa tianschanica |  |  | — |
| 蓼科 | 扁蓄 | PoLyginum avicuLare | - | - | — |
|  | 珠芽蓼 | PoLygonum viviparum |  |  | — |
|  | 天山大黄 | Rheum wittrockii |  |  | — |
|  | 准噶尔蓼 | PoLygonum songoricum | — |  |  |
|  | 草原蓼 | PoLygonum aLpinum |  | - |  |
| 藜科 | 无叶假木贼 | Anabasis aphyLLa | — | — |  |
|  | 驼绒藜（优若藜） | Ceratoides Lateens | — | — |  |
|  | 天山猪毛菜 | SaLsoLa junatovii | — | — |  |
|  | 木地肤 | Kichia prostrata | — | — |  |
|  | 刺毛碱蓬 | Suaeda acuminata | — | — |  |
|  | 合头草 | Sympegma regeLii | — | — |  |
| 毛茛科 | 天山翠雀花 | DeLphinium tianschanicum |  |  | — |
|  | 东方铁线莲 | CLematis orientaLis | — | — |  |
|  | 西伯利亚铁线莲 | CLematis sibirica | — | — |  |
|  | 准噶尔铁线莲 | CLematis songarica | — | — |  |
|  | 天山毛茛 | RanumcuLus popovii |  |  | — |
|  | 准噶尔金莲花 | TroLLius dschungaricus |  | — | — |
| 十字花科 | 西伯利亚离子草 | Chorispora sibirica | — | — | — |
|  | 独行菜 | Lepidium apetaLum | — |  |  |
|  | 荠菜 | CapseLLa bursa-pastoris | — | — |  |
|  | 芥菜 | Brassica Juncea | — | — |  |
| 景天科 | 狭叶红景天 | RhodioLa kiriLowii |  |  | — |
| 虎耳草科 | 梅花草 | Parnassia paLustris |  |  | — |
|  | 珍珠虎耳草 | Saxifraga cernuabircuLus |  |  | — |
| 蔷薇科 | 兔儿条 | Spiraea hypericifoLia | — | — |  |
|  | 黑果栒子 | Cotoneaster eLanocarpus | — | — | — |
|  | 天山花楸 | Sorbus tianschanica |  |  | — |
|  | 草莓 | Fragria vesca |  | — | — |
|  | 地蔷薇 | Chamaerhodos erecta |  | — | — |
|  | 宽刺蔷薇 | Rosa pLatyacantha |  | — | — |
|  | 腺毛蔷薇 | Rosa festschenkoana |  | — | — |
|  | 腺毛委陵菜 | PotentiLLa LongifoLia | — | — |  |
|  | 二裂委陵菜 | PorentiLLa bifurca | — | — |  |
|  | 西伯利亚羽衣草 | ALchemiLLa sibirica |  | — |  |
|  | 天山羽衣草 | ALchemiLLa tianschanica |  | — |  |
| 豆科 | 苦豆子 | Sophora aLopecuroides | — |  |  |
|  | 草木樨 | MeLiLotus suaveoLens | — | — |  |
|  | 紫苜蓿 | Medicago sativa |  | — | — |
|  | 白车轴草 | TrifoLium repens |  |  | — |
|  | 鬼箭锦鸡儿 | Caragana jubata |  | — | — |
|  | 草原锦鸡儿 | Caragana pumiLa |  | — | — |
|  | 甘草 | GLycyrrhiza uraLebsis |  |  | — |
|  | 中亚黄芪 | AstragaLus Lepsensis | — | — | — |
|  | 二裂棘豆 | Oxytropis biLoba | — | — | — |
|  | 骆驼刺 | ALhagi pseudagi | — |  |  |
| 牻牛儿苗科 | 草原老鹳草 | Geranium pratense |  |  | — |
|  | 蓝花老鹳草 | Geranium psudosibiricum |  |  | — |
| 疾藜科 | 骆驼蓬 | Peganum harmaLa | — | — |  |
|  | 蒺藜 | TribuLus terrestris | — | — |  |
| 柽柳科 | 琵琶柴 | Reaumuris soongorica | — | — |  |
|  | 柽柳 | Tamarix spp | — | — |  |
| 紫草科 | 新疆紫草 | Arnebia euchroma | — | — | — |
|  | 糙草 | Asperugo procumbens |  | — | — |
|  | 勿忘草 | Myosotis syLvatia |  | — | — |
| 唇形科 | 全缘叶青兰 | DracocephaLum integrifoLium |  |  | — |
|  | 山地糙苏 | PhLomis oreophiLa |  |  | — |
|  | 草原糙苏 | PhLomis pratensis |  |  | — |
| 茄科 | 天仙子（茛菪） | Hyoscyamus niger | — | — | — |
| 忍冬科 | 刚毛忍冬 | Lonicere hispide |  |  | — |
|  | 小叶忍冬 | LoniceremicrophyLLa |  |  | — |
| 桔梗科 | 聚花风铃草 | CampanuLa gLomerata |  |  | — |
|  | 新疆党参 | Codonopsis cLemaLidea |  |  | — |
| 菊科 | 顶羽菊 | AcroptiLon repens | — | — |  |
|  | 帚状亚菊 | Ajania fastigiata | — | — |  |
|  | 毛牛蒡 | Arctium tomentosum | — | — | — |
|  | 万年蒿 | Artemisia gmeLinii |  | — |  |
|  | 博乐绢蒿 | Seriphidoum borotaLense |  | — |  |
|  | 新疆绢蒿 | Sariphidoum kaschgaricum |  | — | — |
|  | 伊犁绢蒿 | Sariphidoum transiLLense |  | — |  |
|  | 冷蒿 | Artemisia frigida |  | — | — |
|  | 蒲公英 | Taraxacum deaLbatum | — | — | — |
| 禾本科 | 芨芨草 | Achnatherum spLendens | — | — | — |
|  | 冰草 | Agropyron cristatum | — | — |  |
|  | 拂子茅 | CaLamagrostis epigejos | — |  |  |
|  | 羊茅 | Festuca |  | — | — |
|  | 赖草 | Leymus secaLinus | — |  |  |
|  | 芦苇 | Phragmitse communis | — |  |  |
|  | 窄叶早熟禾 | Poa nemoraLis | — | — | — |
|  | 西伯利亚早熟禾 | Poa sibirica | — | — | — |
|  | 直穗鹅观草 | Roegneria turczaninovii |  | — | — |
|  | 狗尾草 | Setaria vividis | — | — | — |
|  | 沙生针茅 | Stipa gLareosa | — | — |  |
| 莎草科 | 草原苔草 | Carex Liparocarpos |  |  | — |
|  | 准噶尔苔草 | Carex songorica |  |  | — |
|  | 线叶蒿草 | Kobresia capiLLifoLia |  |  | — |
|  | 水葱 | Scirpus tabernaemontani | — |  |  |
| 百合科 | 小山蒜 | ALLium paLLasii | — |  |  |
|  | 新疆贝母 | FritiLLaria WaLujewii |  | — | — |
| 鸢尾科 | 紫花鸢尾 | Iris ruthenica | — | — |  |
|  | 喜盐鸢尾 | Iris haLophiLa | — | — |  |
|  | 大花马蔺 | Iris LacteaL |  |  | — |

由表4.3-3可知，井田所在区域植物区系丰富，而且有明显的大科，其中占优势的科有：禾本科、菊科、豆科、十字花科、蔷薇科、唇形科，在植被组成中起着重要的作用。从上可以看出，评价区植被类型多样，垂直地带性明显。主要的植被类型有森林、草原、草甸。

评价区域内优势种主要有雪岭云杉、羊茅、万年蒿、草原糙苏、针茅、冷蒿、窄叶早熟禾等。

根据《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录(第一批)》，井田范围内主要保护植物有7种，具体见表4.3-4。

表4.3-4   保护植物名录及级别

| 序号 | 中名 | 拉丁学名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆贝母 | FritiLLaria WaLujewii | Ⅰ |
| 2 | 新疆紫草 | Arnebia tschimganica | Ⅰ |
| 3 | 天山桦 | Betula tianschanica | Ⅰ |
| 4 | 中麻黄 | Ephedra intermedia | Ⅰ |
| 5 | 甘草 | Glycyrrhiza uralensis | Ⅰ |
| 6 | 宽刺蔷薇 | Rosa platyacantha | Ⅱ |
| 7 | 新疆琵琶柴 | Reaumuria kaschgarica | Ⅰ |

（2）井田区域内的植被类型

在井田范围内植被类型主要是自然植被，以草原和森林为主。

①森林

森林主要是山地针叶林，主要的群系是雪岭云杉群系，分布在井田的西南部，海拔1500-1800m的缓坡或者阴坡。

区域的雪岭云杉林属天山西部林区，林下土壤多为灰褐色森林土，分布于海拔1250（1500）-2500（2700）m之间，雪岭云杉对坡度的反映较敏感，在缓坡上形成深厚壤土，常出现高生产力的云杉林。本项目区的雪岭云杉一般称为天山云杉。

根据《新疆森林》林型划分方案，经现场调查，本区天山云杉林可分为：

中生草类-天山云杉林：分布于中山带，一般处于坡度20%以下的缓斜阴坡或坡度较大的半阴坡，云杉林密度中等，郁闭度0.5~0.7，灌木层不发达，主要有兰果忍冬、刚毛忍冬等。草本层较茂盛，优势种为高山羊角芹、老鹤草。

蕨类-天山云杉林：分布于中山带中部和中上部的陡斜阴坡和阴暗狭谷地带。天山云杉形成纯林，林木分化缓慢，较稠密，郁闭度0.6~0.9，灌木稀少，草本层也不明显，见有忍冬、蔷薇等。蕨类层发达，厚达10~20cm，盖度60%以上，甚至达90%以上。

草类-中旱生灌木-天山云杉林：为中低山带的最主要类型，云杉林常较稀疏，郁闭度0.3-0.4，常团状分布，与小半灌木相间。块状分布的灌木，盖度可达30%以上；高1.5m，主要有蔷薇、忍冬等。草本层盖度约30~40%，高不超过40cm，主要有短柄草、紫花鸢尾、苔草等。

河谷-阔叶树-天山云杉林：主要分布在中山带中部的河漫滩和河岸阶地上。小乔木和灌木种类较多，有天山花揪等，盖度可达50%以上。草本层有鹅观草、羽衣草、车轴草等。

②草原

主要分为三类：真草原、草甸草原、荒漠草原。主要的植被类型为羊茅、万年蒿、草原糙苏、针茅、冷蒿、窄叶早熟禾等；主要群系是羊茅-冷蒿群系、羊茅-草原苔草群系、万年蒿-草原糙苏群系、中麻黄-沙生针茅群系、

荒漠草原：评价区的荒漠草原分布在海拔100~1200m，以丛生禾草和小半灌木为主，主要群系是针茅群系，建群种和优势种主要是针茅，伴生有冷蒿、小篷、中麻黄、琵琶柴、棱狐茅、扁穗冰草等，群落盖度在40%左右。

真草原：评价区的真草原分布在海拔1200~1600m 的低山带，以丛生禾草为主，主要是针茅、棱狐茅、扁穗冰草，伴生有冷蒿、木地肤等，在高海拔处，伴生有棘豆、早熟禾、鹅观草等，群落盖度40%左右。

草甸草原：分布在海拔1600~1700m中山带，草甸草原的优势植物中，禾草有棱狐茅、针茅、赖草、天山异燕麦等，杂草主要有草原糙苏、苔草等。群落盖度60%左右。

（3）植物多样性现状

样方1：

调查地点：工业场地西部附近山坡灌木，河谷周围海拔：1260m，坡度、坡向：＞25%、S样方大小：10m×10m、总盖度：50％，统计结果见表4.3-5。

表4.3-5  样方1统计结果

| 种名 | 盖度（%） | 高度(cm) | 密度（株数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 驼绒藜（优若藜） | 2 | 10~20 | 2 |
| 芦苇 | 10 | 20~40 | 12 |
| 新疆绢蒿 | 3 | 10~30 | 30 |
| 羊茅 | 10 | 10~20 | 50 |
| 冷蒿 | 5 | 5 | 10 |

样方2：

调查地点：工业场地附近河谷针叶林，海拔：1700m，坡度、坡向：＞5%，S样方大小：100m×100m，总盖度：50％，统计结果见表4.3-6。

表4.3-6  样方2统计结果

| 种名 | 盖度（%） | 高度(cm) | 密度（株数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 雪岭云杉 | 40 | 1000~3000 | 25 |
| 苔草 | 5 | 5~10 | 12 |
| 忍冬 | 5 | 10 | 30 |

（4）草场资源现状及评价

目前对草场资源的评价方法通常是把草场分为五等八级，“等”表示草场质量的好坏，“级”表示天然草场产草量的高低，按草群中各类植物的适口性、营养价值和在草群中的参与度分为优、良、中、低、劣五等。草场等级划分表见4.3-7。

表4.3-7   北方天然草场等级划分表

| 等次 | 级别 |
| --- | --- |
| 一等：优良牧草占60%以上 二等：优良牧草占60%，优中等占40% 三等：中等牧草占60%，良低等占40% 四等：低等牧草占60%，低劣等占40% 五等；劣等牧草占60%以上 | 一级：每hm2产鲜草12000kg |
|  | 二级：每hm2产鲜草9000~12000kg |
|  | 三级：每hm2产鲜草6000~9000kg |
|  | 四级：每hm2产鲜草4500~6000kg |
|  | 五级：每hm2产鲜草3000~4500kg |
|  | 六级：每hm2产鲜草1500~3000kg |
|  | 七级：每hm2产鲜草750~1500kg |
|  | 八级：每hm2产鲜草750kg以下 |

根据以上标准，矿井所在区域牧草为三等五级草场，区域草场质量基本为优良。

草场等级图见图4.3-10。

### 4.3.7野生动物现状评价

（1）动物区系类型

井田所在区域的野生动物，在中国动物地理区划中属古北界、中亚亚界、哈萨克斯坦区、天山山地亚区、中天山小区。

（2）区域动物种类及分布

根据现走访调查以资料收集情况，呼图壁南部山区野生动物种类繁多，数量大。其分布区域包括水域的河谷带、草原带、森林带，具体见表4.3-8。

表4.3-8    评价区主要野生脊椎动物名录及分布

| 序号 |  | 分类种名 | 学名 | 河谷带 | 草原带 | 森林带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬行纲 | 大耳沙蜥 | PhrynocephaLus mystaceus | ++ |  |  |
| 2 |  | 旱地沙蜥 | PhrynocephaLus heLioscopus | ++ | ++ |  |
| 3 |  | 白条沙蜥 | PhrynocephaLus aLboLineatus | ++ |  |  |
| 4 |  | 库塔沙蜥 | PhrynocephaLus guttatus | + |  |  |
| 5 |  | 草原蜥 | TrapeLus sanguinoLenta |  | + |  |
| 6 |  | 网纹麻蜥 | Eremias grammica | ++ | ++ | + |
| 7 |  | 敏麻蜥 | E remias arguta | ++ | ++ | + |
| 8 |  | 捷蜥蜴 | Lacerta agiLis | +++ | ++ | ++ |
| 9 |  | 黄脊遊蛇 | CoLuber spinaLis | + | + |  |
| 10 |  | 花脊遊蛇 | CoLuber ravergier | + | + |  |
| 11 |  | 花条蛇 | Psammophis LineoLatus | + | + |  |
| 12 |  | 白条锦蛇 | ELaphe dion | + | + |  |
| 13 |  | 棋斑游蛇 | Natrix tesseLLata | ++ |  |  |
| 14 |  | 草原蝰 | Vipera ursini renaroL | ++ | ++ |  |
| 15 |  | 中介蝮 | Agkistrodon haLys intemedius |  |  | + |
| 16 | 鸟纲 | 苍鹭 | Ardea cinerea | ++ | + | + |
| 17 |  | 苍鹰 | Accipiter gentiLes | + | ++ | +++ |
| 18 |  | 雀鹰 | Accipiter nisis | ++ | ++ | ++ |
| 19 |  | 棕尾鵟 | Buteo rufinu | + | + | + |
| 20 |  | 金鵰 | AquiLa chrysaetos | + | + | ++ |
| 21 |  | 秃鹫 | Aegypius monachus |  | + | + |
| 22 |  | 兀鹫 | Cyps fuLvus |  | + | + |
| 23 |  | 胡兀鹫 | Gypaetus barbatus |  |  | + |
| 24 |  | 猎隼 | FaLco cherrug | ++ | ++ | + |
| 25 |  | 燕隼 | FaLco subbuteo | ++ | ++ | + |
| 26 |  | 红隼 | FaLco tinnuncuLus | ++ | +++ | ++ |
| 27 |  | 石鸡（嘎哒鸡） | ALectoris chukar |  | ++ |  |
| 28 |  | 斑翅山鹑 | Perdix dauuricae |  | ++ |  |
| 29 |  | 岩鸽 | CoLumba rupestris | ++ | ++ |  |
| 30 |  | 原鸽 | CoLumba Livia | + | + |  |
| 31 |  | 山斑鸠 | StreptopeLia 3orientaLis | ++ | + | + |
| 32 |  | 灰斑鸠 | StreptopeLia decaocto | ++ | + | ++ |
| 33 |  | 大杜鹃 | CucuLus canorus | +++ | ++ | + |
| 34 |  | 纵纹腹小鴞 | Athene noctua | ++ | ++ | ++ |
| 35 |  | 戴胜 | Upupa epops | +++ | ++ | ++ |
| 36 |  | 三趾啄木鸟 | Picoides tridactyLus | + |  | +++ |
| 37 |  | 凤头百灵 | GaLerida cristata | +++ | +++ |  |
| 38 |  | 角百灵 | EremophiLa aLpestris | ++ | ++ |  |
| 39 |  | 家燕 | Hirundo rustica | +++ | ++ |  |
| 40 |  | 毛脚燕 | DeLichon urbica |  | + | + |
| 41 |  | 灰鹡鴒 | MotaciLLa cinerea | ++ | ++ | ++ |
| 42 |  | 白鹡鴒 | MotaciLLa aLba | +++ | ++ | ++ |
| 43 |  | 林鹨 | Anthus triviaLis |  |  | ++ |
| 44 |  | 水鹨 | Anthus spinoLetta | ++ |  |  |
| 45 |  | 红尾伯劳 | Lanius coLLuri | ++ | ++ | ++ |
| 46 |  | 喜鹊 | Pica pica | + | + | ++ |
| 47 |  | 星鸦 | Nucifraga caryocatactes |  |  | +++ |
| 48 |  | 红嘴山鸦 | Pyrrhocorax pyrrhocorax |  | ++ | ++ |
| 49 |  | 黄嘴山鸦 | Pyrrhocorax gracuLus |  |  | + |
| 50 |  | 秃鼻乌鸦 | Corvus frugiLegus | ++ | + |  |
| 51 |  | 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos | ++ | + |  |
| 52 |  | 红背红尾鸲 | Phoenicurus erythronotus |  |  | + |
| 53 |  | 蓝头红尾鸲 | Phoenicurus caeruLeocephaLus |  |  | + |
| 54 |  | 沙即鸟 | Oenanthe isabeLLina | ++ | ++ |  |
| 55 |  | 穗即鸟 | Oenanthe oenaethe | ++ | ++ |  |
| 56 |  | 漠即鸟 | Oenanthe deserti | ++ | + |  |
| 57 |  | 白顶即鸟 | Oenanthehispanicai | ++ | + | + |
| 58 |  | 棕柳莺（叽咋柳莺） | PhyLLoscopus coLLybita |  |  | ++ |
| 59 |  | 黄眉柳莺 | PhyLLoscopus inornatus |  |  | ++ |
| 60 |  | 暗绿柳莺 | PhyLLoscopus trochiLoides |  |  | ++ |
| 61 |  | 煤山雀 | Parus ater |  | + | ++ |
| 62 |  | 褐头山雀 | Parus montanus |  |  | + |
| 63 |  | 旋木雀 | Certhia famiLiaris | + |  | ++ |
| 64 |  | 家麻雀 | Passer domesticus | +++ | ++ | + |
| 65 |  | 石雀 | Petronia petronia | ++ | + | ++ |
| 66 |  | 金额丝雀（小红头） | Serinus pusiLLus |  | + | ++ |
| 67 |  | 红额金翅雀 | CardueLis cardueLis | + |  | ++ |
| 68 |  | 朱雀 | Carpodacus erythrinus | ++ |  | ++ |
| 69 | 哺乳纲 | 大耳蝟 | Hemiechinus auritus | + | + |  |
| 70 |  | 小鼩鼱 | Sorex minutus | + | + | + |
| 71 |  | 普通鼩鼱 | Sorex araneus | + | + | + |
| 72 |  | 天山鼩鼱 | Sorex asper |  | + | ++ |
| 73 |  | 西伯利亚鼩鼱 | Crocidura sibirica |  | + | ++ |
| 74 |  | 大耳蝠 | PLecotus auritus | ++ | + |  |
| 75 |  | 山蝠 | NyctaLus noctuLa |  |  | + |
| 76 |  | 伏翼 | PipistreLLus pipistreLLus | ++ | + | + |
| 77 |  | 晚棕蝠 | Eptesicus serotinus | + | + |  |
| 78 |  | 狼 | Canis Lupus |  | + | + |
| 79 |  | 赤狐 | VuLpes vuLpes | + | ++ | ++ |
| 80 |  | 棕熊 | Ursus arctos |  | + | + |
| 81 |  | 石貂 | Martes foina |  |  | + |
| 82 |  | 艾鼬 | MusteLa eversmanni | + | ++ | + |
| 83 |  | 白鼬（扫雪） | MusteLa erminea |  |  | ++ |
| 84 |  | 香鼬 | MusteLa aLtaica |  | ++ | ++ |
| 85 |  | 伶鼬 | MusteLa nivaLis |  |  | ++ |
| 86 |  | 欧水貂 | musteLa IutreoLa | + |  |  |
| 87 |  | 狗獾 | MeLes meLes | + | + | ++ |
| 88 |  | 水獭 | Lutra Iutr | + |  |  |
| 89 |  | 草原斑猫 | FeLis Libyca | ++ | + | + |
| 90 |  | 兔狲 | FeLis manuL |  | + | + |
| 91 |  | 猞猁 | FeLis Lynx |  | + | + |
| 92 |  | 野猪 | Sus scrofa | + | ++ | + |
| 93 |  | 骆驼科 | CameLidae |  |  | ++ |
| 94 |  | 狍 | CapreoLus capeoLus |  |  | ++ |
| 95 |  | 马鹿 | Cervus eLaphus Linnaeus |  |  | ++ |
| 96 |  | 盘羊 | Ovis ammon |  |  | + |
| 97 |  | 草兔 | Lepus toLai | +++ | ++ | + |
| 98 |  | 草原旱獭（灰旱獭） | Marmota bobak |  |  | + |
| 99 |  | 长尾黄鼠 | CiteLLus unduLatus |  | + | + |
| 100 |  | 天山黄鼠 | CiteLLus reLictus |  |  | + |
| 101 |  | 普通松鼠 | Sciurus vuLgaris |  |  | + |
| 102 |  | 小家鼠 | Mus muscuLus | +++ | ++ | + |
| 103 |  | 小林姬鼠 | Apodemus | ++ | + | ++ |
| 104 |  | 灰仓鼠 | CricetuLus migratorius | ++ | + |  |
| 105 |  | 褐家鼠 | Rttus norvegicus | ++ | + |  |
| 106 |  | 麝鼠 | Ondatra zibethica | ++ |  |  |
| 107 |  | 水鼠平 | ArvicoLa terrestris | ++ |  |  |
| 108 |  | 鼹形田鼠 | ELLobius taLpinus |  | + | ++ |
| 109 |  | 天山林鼠平 | Frater CLethrionomys |  | + | ++ |
| 110 |  | 棕背鼠平 | CLethrionomys rufocanus |  |  | ++ |
| 111 |  | 狭颅田鼠 | Microtus gregaLis |  |  | ++ |
| 112 |  | 普通田鼠 | Microtus arvaLis |  | ++ | + |

（3）区域动物分布历史状况

由于井田所在建设用地分布在草原带，局部在森林带，因此，草原带的动物种类基本上代表了项目区的动物种类。区域以鸟类和兽类为主。兽类中以赤狐、兔狲、艾鼬、香鼬、草兔、天山黄鼠，数种田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见，猞猁、狼偶而出现。鸟类种数较多，有草原雕、金雕、红隼、猎隼、游隼、纵纹腹小鴞、灰斑鸠、凤头百灵、角百灵、云雀、大杜鹃、戴胜等，种数较多。爬行类中有花脊游蛇、白条锦蛇等。

（4） 项目区保护动物现状

项目区保护动物见表4.3-9。

表4.3-9  矿区保护动物名录及级别

| 序号 | 名录 | 新疆保护等级 | 中国保护等级 | 国际保护等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1988年 | 1988年 | 濒危动植物种国际贸易公约（CITES） |  |
| 1 | 石貂Martes foina | 2 | 2 | Ⅲ |  |
| 2 | 棕熊Ursus arctos | 2 | 2 | Ⅱ |  |
| 3 | 水獭Lutra Lutra | 2 | 2 | Ⅰ |  |
| 4 | 猞猁FeLis Lyux | 2 | 2 | Ⅱ |  |
| 5 | 兔狲FeLis maunL | 2 | 2 | Ⅱ |  |
| 6 | 马鹿Cervus eLaPhus | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 盘羊Ovis ammon | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 赤狐VuLpes vuLpes | 3 |  |  |  |
| 9 | 胡兀鹫Gypaetus barbatus | 1 | 1 | Ⅱ |  |
| 10 | 金鵰AquiLa chrysaetos | 2 | 1 | Ⅱ |  |
| 11 | 秃鹫Aegypius monachus | 2 | 2 | Ⅰ |  |
| 12 | 兀鹫Cyps fuLvus | 2 | 2 | Ⅰ |  |
| 13 | 苍鹭Ardea cinerea | 3 |  |  |  |
| 14 | 雀鹰Accipiter nisus | 3 | 2 |  |  |
| 15 | 苍鹰 Accipiter gentiLis | 3 | 2 | Ⅱ |  |

由我国、国际贸易公约及新疆维吾尔自治区环境保护委员会1988年颁布。从上表可看出，项目区保护动物种类较多，特别是鹰、隼类。井田区域分布的我国保护动物13种，其中Ⅰ级有2种，Ⅱ级11种，自治区级保护动物2种。

### 4.3.8土地利用现状评价

按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）的土地利用分类标准，井田区域内主要的土地利用类型为为林地和高覆盖度草地。土地利用现状图见图4.3-11。

根据矿区林班图中可以看出，井田区域内分布的林班有4林班和5林班。分布的有林地面积为29.28公顷，疏林地3.45公顷，灌木林地49.36公顷，宜林地102.13公顷。其中有林地（针叶林）即为呼图壁林场天保工程分布区域。矿区林班图见图4.3-12。

### 4.3.9生态环境现状评价

本次采用《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）推荐的生态环境状况指数计算方法进行生态环境质量评价。

生态环境状况评价利用一个综合指数（生态环境状况指数，EI）反映区域生态环境的整体状态，指标体系包括生物丰度指数、植被盖度指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数五个分指数和一个环境限制指数。

各项评价指标的权重见表4.3-10。

表4.3-10  各项评价指标权重

| 指标 | 生物丰度 指数 | 植被覆盖 指数 | 水网密度 指数 | 土地胁迫 指数 | 污染负荷 指数 | 环境限制 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 约束性指标 |

生态环境状况指数(Ecological Index，EI)计算方法如下：

生态环境状况指数=0.35生物丰度指数+0.25植被覆盖指数+0.15水网密度指数+0.15(100-土地胁迫指数)+0.10(100-污染负荷指数)+环境限制指数

（1）生物丰度指数计算方法

a.计算方法

生物丰度指数=（BI+HQ）/2

式中，BI为生物多样性指数；HQ为生境质量指数；当生物多样性指数没有动态更新数据时，生物丰度指数变化等于生境质量指数的变化。

b.生境质量指数计算方法

生境质量指数中各生境类型的分权重见表4.3-11。

表4.3-11  生境质量指数各生境分权重

| 权重 | 林地 |  |  | 草地 |  |  | 水域湿地 |  |  |  | 耕地 |  | 建筑用地 |  |  | 未利用地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.35 |  |  | 0.21 |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.11 |  | 0.04 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 结构 类型 | 有 林 地 | 灌 木 林 地 | 疏 林 地 和 其 它 林 地 | 高 覆 盖 度 草 地 | 中 覆 盖 度 草 地 | 低 覆 盖 度 草地 | 河 流 | 湖 泊 | 滩涂湿 地 | 永久性冰川雪地 | 水 田 | 旱 地 | 城 镇 建 设 用 地 | 农 村 居 民 点 | 其 它 建 设 用 地 | 沙 地 | 盐 碱 地 | 裸 土 地 | 裸 岩 石 砾 | 其他未利用地 |
| 分权重 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |

生境质量指数=Abio(0.35林地+0.21草地+0.28水域湿地+0.11耕地+0.04建设用地+0.01未利用地)/区域面积

Abio——生境质量指数的归一化系数，参考值为511.2642131067。

（2）植被覆盖指数计算方法

植被盖度指数=NDVI区域均值=Aveg×Pin

式中：Pi——5-9月象元NDVI月最大值的均值；n——区域象元数。

Aveg——植被覆盖指数的归一化系数，参考值为0.0121165124。

（3）水网密度指数计算方法

a.计算方法

水网密度指数=（Ariv×河流长度/区域面积+ Alak×水域面积/区域面积+ Ares×水资源量/区域面积）/3

式中：Ariv——河流长度的归一化系数，参考值为84.3704083981；

Alak——水域面积的归一化系数，参考值为591.7908642005；

Ares——水资源量的归一化系数，参考值为86.3869548281。

b.水资源量计算方法

（4）土地胁迫指数计算方法

a.权重

土地胁迫指数分权重见表4.3-12。

表4.3-12  生境质量指数各生境分权重

| 类型 | 重度侵蚀 | 中度侵蚀 | 建设用地 | 其他土地胁迫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

b.计算方法

土地胁迫指数=Aero×（0.4×重度侵蚀面积+0.2×中度侵蚀面积+0.2×建设用地面积+0.2×其他土地胁迫面积）/区域面积

式中：Aero——土地胁迫指数的归一化系数，参考值为236.0435677948。

（5）污染负荷指数计算方法

a.权重

污染负荷指数的分权重见表4.3-13。

表4.3-13   污染负荷指数分权重

| 类型 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟（粉）尘 | 氮氧化物 | 固体废物 | 总氮等其他污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 待定 |
| 注：总氮等其他污染物的权重和归一化系数将根据污染物类型、特征和数据可获得性与其他污染负荷类型进行统一调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

b.计算方法

污染负荷指数=0.2×ACOD×COD排放量/区域年降水总量+0.2×ANH3×氨氮排放量/区域年降水总量+0.2×ASO2×SO2排放量/区域面积+0.1×AYFC×烟（粉）尘排放量/区域面积+0.2×ANOX×氮氧化物排放量/区域面积+0.1×ASOL×固体废弃物丢弃量/区域面积

式中：ACOD——COD的归一化指数，参考值为4.3937397289；

ANH3——氨氮的归一化指数，参考值为40.1764754986；

ASO2——SO2的归一化指数，参考值为0.0648660287；

AYFC——烟（粉）尘的归一化指数，参考值为4.0904459321；

ANOX——氮氧化物的归一化指数，参考值为0.5103049278；

ASOL——固体废弃物的归一化指数，参考值为0.0749894283；

（6）环境限制指数

环境限制指数是生态环境状况的约束性指标，指根据区域内出现的严重影响人居生产生活安全的生态破坏和环境污染事项，如重大生态破坏、环境污染和突发环境事件等，对生态环境状况类型进行限制和调节，见表4.3-14。

表4.3-14  环境限制指数约束内容

| 分类 |  | 判断依据 | 约束内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件 | 特大环境事件 | 按照《突发环境事件应急预案》，区域发生人为因素引发的特大、重大、较大或一般等级的突发环境事件，若评价区域发生一次以上突发环境事件，则以最严重等级为准。 | 生态环境不能为“优”和“良”，且生态环境质量级别降1级。 |
|  | 重大环境事件 |  |  |
|  | 较大环境事件 |  | 生态环境级别降1级。 |
|  | 一般环境事件 |  |  |
| 生态破坏环境污染 | 环境污染 | 存在环境保护主管部门通报或国家媒体报道的环境污染或生态破坏时间（包括公开的环境质量报告中的超标区域）。 | 存在国家环境保护部通报的环境污染或生态破坏事件，生态环境不能为“优”和“良”，且生态环境级别将1级；其他类型的环境污染或生态破坏事件，生态环境级别降1级。 |
|  | 生态破坏 |  |  |
|  | 生态环境违法案件 | 存在环境保护主管部门通报或挂牌督办的生态环境违法案件。 | 生态环境级别降1级。 |
|  | 被纳入区域限批范围 | 被环境保护主管部门纳入区域限批的区域 | 生态环境级别降1级。 |

（7）生态环境状况分级

根据生态环境状况指数，将生态环境分为5级，即优、良、一般、较差和差，见表4.3-15。

表4.3-15  生态环境状况分级

| 级别 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指数 | EI≥75 | 55≤EI＜75 | 35≤EI＜55 | 20≤EI＜35 | EI＜20 |
| 描述 | 植被覆盖度高，生物多样性丰富，生态系统稳定。 | 植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，适合人类生活。 | 植被覆盖度中等，生物多样性一般水平，较适合人类生活，但有不适合人类生活的制约性因子出现。 | 植被覆盖较差，严重干旱少于，物种较少，存在着明显限制人类生活的因素。 | 条件较恶劣，人类生活受到限制。 |

经计算，生态环境状况指数(Ecological Index，EI)为69.2。根据生态环境状况分级标准，评价区目前生态环境质量为良。

根据生态环境状况分级标准，评价区目前生态系统环境状况较好。由此可知，井田所在区域内植被覆盖度较高，生物多样性较丰富。

## 4.4水环境质量现状评价

矿区内小甘沟为干沟，该沟谷只有在暴雨季节及冰雪消融季节才有短时间地表径流产生，平时都呈现干枯状态，“干沟”也由此得名，后又被人们称为“甘沟”，有水时最大径流量可达0.014m3/s～0.018m3/s。距离本项目最近的河流为项目区东侧2.7km处的小东沟河，其水位低于1950m，是区域的侵蚀基准面。

小甘沟在有水季节向北经过5km的径流后汇入雀儿沟河，再经过40km的径流后最终汇入红山水库。雀儿沟河常年有水，最大径流量可达1.02m3/s～1.11m3/s，由于小甘沟在有水季节径流量相对较小，因此对雀儿沟河流量的补给有限。红山水库最大库容量为1480万m3，水库储水主要来自于雀儿沟河河水。项目区地表水系图见图4.4-1。

项目区水源为矿井南部泉水，项目区西部小甘沟为干沟，只有在暴雨季节及冰雪消融季节才有短时间地表径流产生，因此本项目只对矿区地下水进行质量监测。

### 4.4.1地下水化学特征

评价区范围内无地下水出露。第四系全新统坡积层为透水不含水层，大面积分布在井田中部及北部，由黄土、砂、腐质土组成。第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层，要分布于井田由南往西运移的小甘沟沿岸及Ⅰ线以东的冲沟中，由冲洪积砾石、卵石、砂砾组成，分选性差。地下水以孔隙潜水的形式赋存于冲洪积层中，主要接受河水及洪水期大气降水的补给。井田范围内主要分布的中侏罗统头屯河组裂隙孔隙弱-中等含水层、中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层、烧变岩裂隙潜水含水层，虽富水性微弱，但为矿井主要充水含水层，各含水层间基本无水力联系，是矿井水涌水主要来源。

表4.4-1为2014年5月13日~2014年12月10日新疆地矿局第九地质大队在小甘沟煤矿井田内进行的水质简分析结果。

表4.4-1            小甘沟煤矿矿井水质简分析结果一览表

| 采样位置 | 溶解性总固体 （mg/L） | 水化学类型 | pH值 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1102 | 1050.7 | HCO3·CL－Na | 8.55 | 微咸 |
| 技改井 | 572.7 | HCO3·SO4－Mg·Na | 8.15 | 淡水 |
| 老井 | 1102.2 | SO4·HCO3－Na ·Mg | 7.40 | 微咸 |

在煤系地层中，由于岩石裂隙不甚发育，且多为泥质充填，地层渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，矿化程度较高，水质较差。

### 4.4.2地下水污染源调查

评价区周围无无常驻人口，小甘沟由井田西界穿过，属季节性冲沟，植被茂密，但由于矿井活动增加，野生动物少至。因此，现状条件下不存在工业污染源、生活污染源和农业污染源。

勘探期间钻孔封闭良好，不存在将污染物导通至含水层的可能性。

### 4.4.3地下水环境质量调查与评价

（1）监测点位

根据实际踏勘调查，项目区附近没有居住的人群，没有可用的居民生活水井，因此本项目设2个监测点位，一号监测点位为项目工业场地南部的泉水水源取水点，距离项目工业场地直线距离为1.3km，处于项目区上游区，2号监测点位为项目区西侧1.5km处的西沟煤矿一泉水点。地下水监测点具体见图4.4-2环境现状监测布点图。

（2）监测项目

监测项目为：pH、高锰酸盐指数、挥发酚、氯化物、氟化物、氨氮、六价铬、砷、铅、镉、汞、石油类、总硬度、阳离子表面活性剂等共14项。

（3）监测时间及频率

2018年5月17日，采样一天。

监测单位为新疆天辰环境技术有限公司。

（4）评价标准及评价方法

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。

评价方法采用单因子指数数法对地表水环境质量进行分析评价。具体同地表水评价方法。

（5）监测与评价结果

表4.4-2          地下水质现状监测评价结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 地下水质量 Ⅲ标准 | 1# |  | 2# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 8.1 | 0.55 | 7.21 | 0.105 |
| 2 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.0025 | 0.25 | 0.0025 | 0.25 |
| 4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21 | 0.084 | 21 | 0.084 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.192 | 0.384 | 0.116 | 0.232 |
| 6 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.0007 | 0.35 | 0.0008 | 0.4 |
| 7 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.46 | 0.49 | 0.4 | 0.13 |
| 8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 0.03 | 0.0003 | 0.03 |
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00004 | 0.04 | 0.00004 | 0.04 |
| 10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 0.1 |
| 11 | 总硬度 | mg/L | 450 | 411 | 0.91 | 350 | 0.78 |
| 12 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 0.12 | 0.006 | 0.12 |
| 13 | 阳离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.06 | 0.2 | 0.09 | 0.3 |

（6）评价结果

由地下水水质监测、评价结果分析，可以看出项目区地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

## 4.5声环境质量现状监测与评价

### 4.5.1噪声环境现状

本项目为改扩建矿井，改扩建后的矿井井田不发生变化，改扩建后的工业场地及其他配套建筑均布设在现有的井田范围内，由于项目区范围内的地面设施已基本建成，现有地面噪声设备不再发生变化。现状场区四周均受到企业设备噪声及外部道路运输车辆影响。

### 4.5.2监测布点

根据项目区现状情况，分别在项目区工业场地四周各设一个背景噪声监测点，计4个监测点，在运煤道路旁布设一个监测点，在办公区布设一个监测点，共计布设6个监测点。监测布点点位见图4.4-2监测布点示意图。

### 4.5.3监测时间及监测频率

由新疆天辰环境技术有限公司承担声环境质量监测工作，声环境质量现状监测时间为2019年5月15日～5月16日，选择昼间和夜间两个时段进行环境噪声的测量。

### 4.5.4监测方法

本次噪声测量采用AWA6228型噪声统计分析仪，环境背景噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的相关方法的要求进行测量。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

### 4.5.5评价标准

项目工业场地及交通道路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；。

### 4.5.6监测及评价结果

声环境现状监测及评价结果见表4.5-1。

表4.5-1         噪声监测结果与评价结果                     单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间 | 标准 | 达标情况 | 夜间 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地西界 | 43.5 | 60 | 达标 | 34.7 | 50 | 达标 |
| 工业场地北界 | 43.1 | 60 | 达标 | 39.5 | 50 | 达标 |
| 工业场地东界 | 38.9 | 60 | 达标 | 37.4 | 50 | 达标 |
| 工业场地南界 | 36.4 | 60 | 达标 | 35.2 | 50 | 达标 |
| 办公区 | 39.8 | 60 | 达标 | 32.8 | 50 | 达标 |
| 交通干线 | 38.0 | 60 | 达标 | 34.0 | 50 | 达标 |

由表4.5-1可知，工业场地四周、办公区及运输道路各监测点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

## 4.6项目所在区域环境空气质量达标分析

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，八项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的国控监测点昌吉州监测站2017年的监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

根据环境空气质量模型技术支持服子系统筛选结果，昌吉州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及占标率分别为18ug/m3，30%、45 ug/m3，112.5%、97 ug/m3，138.6%、67ug/m3，191.4%；CO百分位上24小时平均质量浓度及占标率分别为3.0 ug/m3，75%，O3百分位上8小时平均质量浓度及占标率分别为130 ug/m3，81.2%；NO2、PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。

# 5环境影响分析

本项目为补做环评，建设期已经基本结束，因此本次环评不对建设期进行分析。

## 5.1生态环境影响预测与评价

### 5.1.1地表沉陷预测与影响分析

A.预测范围及煤层开采特征

（1）井田境界

井田东西走向长约1.43km，南北倾斜宽约1.3km，面积为1.268km2，开采深度范围为+1500m～+1700m。

（2）煤层特征

井田内共有编号煤层8层，由下而上依次为B1、B21、B2、B3、B4、B5、B6、B7 。其中B7为不可采煤层、B3为大部可采煤层， B1、B21、B2、B4、B5、B6为全区可采煤层。

（3）煤层顶底板稳定性

各煤层的顶底板岩石天然状态下的抗压强度均值在30.0～68.1Mpa之间，饱和状态下的抗压强度均值在13.4～26.5Mpa之间，属软质岩石，仅ZK1102孔控制的B6底兼B5顶、B5底为粉砂岩时为硬质岩石。各煤层顶底板岩石的软化系数均在0.07～0.65之间，均属易软化的岩石。抗拉强度均值在2.4～5.7Mpa之间，内摩擦角均值在18.2～36.5°之间，凝聚力均值在2.64～11.69Mpa之间，表明岩石抗拉、抗折断的能力均较差。

（4）开拓方式及井筒特征

矿井采用主副斜井开拓方式，主斜井为反斜井，副斜井沿煤层布置。风井为斜井，自回风水平挑出地面。

①主斜井：提升环节改造设计利用现混合斜井作主井改造，井筒斜长256m，倾角22°，净断面12.8m2，采用料石砌碹及锚喷支护，料石支护厚度350mm，锚喷支护厚度150mm。

②副斜井：提升环节改造中新掘，位于现斜风井以南300m处，井筒净断面10.84m2，坡度12°，斜长730m，新建段220m，利用段510m。新建段采用料石砌碹支护，支护厚度300mm。

③斜风井：提升环节改造中利用原有斜风进行扩巷而成，斜长68m，井筒净断面10.84m2。

（5）采煤方法及顶板管理

①采煤方法

该矿原采用走向长壁单体液压支柱配铰接顶梁炮采采煤方法。本次改扩建采煤方法长壁综合机械化一次采全高采煤工艺。

②工作面顶板管理支护

井田开采煤层顶底板多以粉砂岩、粉细砂岩为主，均属易软化的软岩～中等强度岩石，工作面顶板采用全部垮落法管理。

（6）采区划分

矿井共划分为两个水平，一水平为+1621m水平；二水平为+1500m水平，目前第一水平+1629m已布置回采。二水平阶段高度121m。矿井为单翼开采，每个水平设置一个采区，全矿井共设置两个采区。分别为一采区、二采区。

本矿井初步可行性研究报告对井田境界、井筒、主要井巷拟留设保护煤柱，本矿井地表沉陷按上述留设煤柱的原则进行预测评价。

B.地表移动参数确定

（1）预测方法

我国目前实际应用的地表移动计算理论和方法主要有典型曲线法、负指数函数法和概率积分法。其中概率积分法更全面考虑了影响地表移动变形的各项主要因素。因此，本次评价选择概率积分法作为该煤矿地表移动变形的预测模式。

（2）地表移动参数确定

地表移动变形计算参数有下沉系数q、水平移动系数b、主要影响角正切tanβ、拐点移动距S和开采影响传播角θ。这些参数的取值主要与煤层开采方法、顶板管理方法、上覆岩层性质、重复采动次数以及采深采厚比等因素有关。

国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中的关于下沉系数、主要影响角正切、水平移动系数、拐点偏移系数、开采影响传播角等沉陷预计一般参数如表5.2-1、5.1-2、5.1-3所示。

表5.1-1  分层岩性评价系数表

| 岩性 | 单项抗压强度（Mpa） | 岩石名称 | 初次 采动Q0 | 重复采动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 |
| 坚硬 | ≥90 80 70 60 | 很硬的砂岩、石灰岩和粘土页岩、石英矿脉、很硬的铁矿石、致密花岗岩、角闪岩、辉绿岩、硬的石灰岩、硬砂岩、硬大理石、不硬的花岗岩 | 0.0 0.0 0.05 0.1 | 0.0 0.1 0.2 0.3 | 0.1 0.4 0.5 0.6 |
| 中硬 | 50 40 30 20 ＞10 | 较硬的石灰岩、砂岩和大理石 普通砂岩、铁矿石 砂质页岩、片状砂岩 硬粘土质片岩、不硬的砂岩和石灰岩、软砾岩 | 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 | 0.45 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.7 0.95 1.0 1.0 1.1 |
| 软弱 | ≤10 | 各种页岩（不坚硬的）、致密泥灰岩 软页岩、很软石灰岩、无烟煤、普通泥灰岩 破碎页岩、烟煤、硬表土-粒质土壤砂质粘土、黄土、腐殖土、松散砂层 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |

表5.1-2    按覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表

| 岩性 | 下沉系数q | 水平移动系数b | 主要影响角正切tanβ | 拐点偏移距S | 开采影响传播角θ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.2～0.54 | 0.2～0.3 | 1.2～1.91 | （0.31～0.43）H0 | 90°-（0.7～0.8）α |
| 中硬 | 0.5～0.85 | 0.2～0.3 | 1.92～2.4 | (0.08～0.3)H0 | 90°-（0.6～0.7）α |
| 软弱 | 0.8～1.00 | 0.2～0.3 | 2.41～3.54 | (0～0.03)H0 | 90°-（0.5～0.6）α |

注：重复采动时，q复1=（1+α）q初，q复2=(1+α)q复1。

表5.1-3  按覆岩性质区分的重复采动下沉活化系数表

| 岩性 | 一次重采 | 二次重采 | 三次重采 | 四次及四次以上重采 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 0 |
| 中硬 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0 |

参照本矿地质报告提供的地表移动参数，结合本方案煤层实际的采矿地质条件，沉陷预测参数如下：

①复岩综合评价系数P的确定

式中：mi——i分层法线厚度；

Qi——i分层岩性评价系数（从表5.1-1中的有关资料查得）。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中岩性综合评价系数P与岩性影响系数D关系，本矿岩性属中硬度岩石，与表4.3-1核对初次采动取值相同。

可以确定初次采动时P=0.8，一次重复采动时P=0.9，二次以上重复采动时P=1.0。

②岩性影响系数D

根据煤层顶板岩性，结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中关于言行影响系数的选取内容，确定初次采动时D=2.2，一次重复采动时D=2.4，二次以上重复采动时D=2.5。

③下沉系数q

q=0.5×(0.9+P)

初次采动时q=0.85，一次重复采动时q=0.9，二次以上重复采动时q=0.95。

④水平移动系数b0的确定

b0=(1+0.0086α)×0.3（水平移动系数）

式中: α——煤层倾角（平均值，即取值为6°）。

经计算水平移动系数取值为0.315。

⑤开采影响传播角θ的确定

由于：a≤45°，所以θ0=（90°-α）0.68

经计算开采影响传播角θ取值为57.12°。

⑥主要影响正切tgβ的确定

tgβ=（1-0.0038α）（D-0.0032H0）

式中：α——煤层倾角；

H0——开采深度。

当计算走向tgβ时，α视为零。

D——与P值相关的岩性影响系数。

根据评价系数表及沉陷参数的确定依据，最终计算确定结果见表5.1-4。

表5.1-4    α、P、b0、η、θ计算值

| 采区 | 采区煤层倾角α（°） | 地表下沉系数 q | 水平移动系数b0 | 开采影响 传播角 θ（°） | 岩性影响系数 D | 影响正切 tgβ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次采动 | 6 | 0.85 | 0.315 | 57.12 | 2.2 | 1.32 |
| 一次重采 |  | 0.9 |  |  | 2.4 | 1.47 |
| 二次以上重采 |  | 0.95 |  |  | 2.5 | 1.59 |

⑦拐点移动距S的确定

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，坚硬、中硬和软弱覆岩的拐点偏移距分别为0.029H，0.177H，0.358H，H表示采深（m）。根据本矿地质报告，井田各煤层直接顶底板单项抗压强度经物理力学测试在饱和状态下均在1.95～56.30MPa之间，属极软弱—较软弱型岩石，尤其伪顶的抗压强度甚小，直接顶底板岩石抗压强度相对较高。因此拐点偏移距S=0.177H。

C.安全煤柱的确定

根据矿区地形地貌，井筒位置、煤层赋存情况、工业广场布置，按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的有关规定，留设煤柱的原则为：

①井筒、工业广场、河流、公路、上山（合并）煤柱

根据该矿地形地貌，井筒、工业广场及矿区公路等只能沿小干沟布置，故以上保安煤柱基本可重叠布置。留设总宽度259m。该煤柱为原初步设计确定留设尺寸，经校核复核煤柱留设原则，本次不进行调整。

②边界煤柱

为避免邻近矿及老采区对设计开采范围的影响，设计留有20m宽的边界煤柱。

③矿区上部采空区隔离煤柱

D.计算模型

（1）地表沉陷预测模型

根据环境评价所要求的精度，其地表沉陷预测可以采用概率积分法模型的。

该模型描述如下：

a.稳定态预计模型

在倾斜煤层中开采某单元i，按概率积分法的基本原理，单元开采引起地表任意点(x，y)的下沉( 最终值 )为：

We0i(x，y)=(1/r2)·exp(- (x-xi)2/r2)·exp(- (y-yi+Li)2/r2)

式中：r为主要影响半径，r=H0/tgβ；

H0为平均采深；

tgβ，预计参数，为主要影响角β之正切；

Li=Hi·Ctgθ，θ，预计参数，为最大下沉角；

(xi，yi)—— i单元中心点的平面坐标；

(x，y)——地表任意一点的坐标。

设工作面范围为：0～p，0～a组成的矩形。

①地表任一点的下沉为：

W(X，Y)=W0∫ ∫ Weoi(X，Y)dxdy

式中：W0为该地质采矿条件下的最大下沉值，mm ，W0＝mqcosα，q，预计参数，下沉系数；

p为工作面走向长，m；

a为工作面沿倾斜方向的水平距离，m。

也可以写为：W(x，y)＝×W(x)×W(y)

式中W0仍为走向和倾向均达到充分采动时的地表最大下沉值，W(x)为倾向方向达到充分采动时走向主断面上横坐标为x的点的下沉值，W(y)为走向方向达到充分采动时倾向主断面上横坐标为y的点的下沉值。

根据下沉表达式，可推导出地表（X，Y）的其它移动变形值。注意：除下沉外的其它移动变形都有方向性，同一点沿各个方向的变形值是不一样的，要对单元下沉盆地求方向导数，然后积分。

②沿方向的倾斜i(x，y，)

设角为从x轴的正向沿逆时针方向与指定预计方向所夹的角度。

坐标为(x，y)的点沿方向的倾斜为下沉W(x，y)在方向上单位距离的变化率，在数学上即为方向的方向导数，即为：

i(x，y，)＝

可将上式化简为：

i(x，y，)＝×[i(x)×W(y)×cos＋i(y)×W(x)×sin]

③方向的曲率k(x，y，)

坐标为(x，y)的点方向的曲率为倾斜i(x，y，)在方向上单位距离的变化率，在数学上即为方向的方向导数，即为：

k(x，y，)＝

可将上式化简为：

k(x，y，)＝[k(x)W(y)－k(y)W(x)]sin2＋i(x)i(y)sin2]

④沿方向的水平移动U(x，y，)

U(x，y，)=×[U(x)×W(y)×cos＋U(y)×W(x)×sin]

⑤沿φ方向的水平变形ε(x，y，)

ε(x，y，)＝{(x)×W(y)×cos2＋ε(y)×W(x)×sin2＋[U(x)×i(y)＋i(x)×U(y)]×sincos}

b.最大值预计

在充分采动时：

①地表最大下沉值，W。＝mqcosα

②最大倾斜值，i。＝W。/r

③最大曲率值

④最大水平移动   U。＝bW。

⑤最大水平变形值

c.动态预计

动态模型必须考虑开采沉陷空间—时间的统一性。考虑开采在任意时刻引起地表的移动和变形情况，给出煤层开采引起地表沉陷的一些动态指标，评价时动态预计直接用开采沉陷软件MSPS计算。

式中：

──地表最大下沉速度；

──地表移动的延续时间，d；

──下沉速度系数；

──工作面推进速度，m/d；

──工作面的地表最大下沉值，mm；

──平均开采深度，m。

E.地表沉陷预测(稳定态)结果

（1）开采首采区预测

本项目在开采能力为0.9Mt/a时，总服务年限为20.61年，首采区共有可采煤层为B6、B5、B4煤层。根据上述参数计算得出首采区最大下沉面积为0.034km2。

地表移动变形特征极值见表5.1-5，下沉面积统计见表5.1-6，首采区地表沉陷预计等值线图见图5.1-1。

表5.1-5   开采首采区地表移动变形特征极值表

| 开采煤层 | 下沉量W (mm) | 水平移动值U (mm) | 倾斜值i (mm/m) | 曲率值K (10-3/m) | 水平变形值ε (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | 4500 | 1547.10 | 31.38 | 0.337 | 16.42 |
| B5 | 3680 | 1265.18 | 25.66 | 0.275 | 13.43 |
| B4 | 13000 | 4469.40 | 90.65 | 0.972 | 47.45 |

表5.1-6   开采首采区下沉面积统计表

| 下沉量(mm) | 面积(km2) | 下沉量(mm) | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10 | 0.034 | ≥9000 | 0.013 |
| ≥1000 | 0.027 | ≥11000 | 0.009 |
| ≥3000 | 0.022 | ≥13000 | 0.007 |
| ≥5000 | 0.018 | ≥15000 | 0.003 |

（2）开采终止预测

通过预测计算，在开采服务年（服务年满）即开采终止后，最大下沉面积为0.132km2。

地表移动变形特征极值见表5.1-7，下沉面积统计见表5.1-8，采区地表沉陷预计等值线图见图5.1-2。

表5.1-7  开采终止地表移动变形特征极值表

| 开采煤层 | 下沉量W (mm) | 水平移动值U (mm) | 倾斜值i (mm/m) | 曲率值K (10-3/m) | 水平变形值ε (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | 4500 | 1547.10 | 31.38 | 0.337 | 16.42 |
| B5 | 3680 | 1265.18 | 25.66 | 0.275 | 13.43 |
| B4 | 13000 | 4469.40 | 90.65 | 0.972 | 47.45 |
| B3 | 2340 | 804.49 | 16.32 | 0.175 | 8.54 |
| B2 | 3930 | 1351.13 | 27.40 | 0.294 | 14.34 |
| B12 | 6370 | 2190.01 | 44.42 | 0.476 | 23.25 |
| B1 | 5980 | 2055.92 | 41.70 | 0.447 | 21.83 |

表5.1-8   开采终止下沉面积统计表

| 下沉量(mm) | 面积(km2) | 下沉量(mm) | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10 | 0.132 | ≥9000 | 0.069 |
| ≥1000 | 0.116 | ≥11000 | 0.061 |
| ≥3000 | 0.103 | ≥13000 | 0.048 |
| ≥5000 | 0.093 | ≥15000 | 0.042 |
| ≥7000 | 0.081 | ≥17000 | 0.031 |

F.地表沉陷(动态)预测及结果

（1）地表移动延续时间

地表移动延续时间计算公式如下：

T=t1+t2+t3

式中：t1——移动初始期的时间；

t2——移动活跃期的时间；

t3——移动衰退期的时间。

在无实测资料的情况下，地表移动的延续时间（T）可根据下式计算：

T=2.5H（d）

式中：H——工作面可采煤层的平均埋深（m）。

根据上述公式，通过综合计算求得煤层开采后地表移动延续的时间是随煤层的埋深和岩层特性及开采工艺而不同，本井田各煤层开采后其地表移动延续的时间因埋深差异大而变幅范围也大，延续时间约为362日～958日不等。

（2）地表最大下沉速度

地表最大下沉速度计算公式如下：

式中：V0——下沉速度（mm/d）；

K——系数，无实测数据可取1.8；

Wmax——最大下沉值（mm）；

C——工作面推进速度（m/d），可研设计中取值为1320m/a，年工作日为330天，折合为4m/d。

H——平均开采深度（m）。

地表下沉最大速度范围计算结果见表5.1-10。

表5.1-10   地表下沉最大速度范围表

| 采区 | 最大下沉值Wmax(mm) | 下沉最大速度（mm/d） |
| --- | --- | --- |
| 全井田 | 17000.00 | 3.08～13.18 |

通过综合计算，本井田煤层开采后，本井田的地表下沉最大速度范围为3.08～13.18mm/d。随着地下开采的进行，采空区面积不断增大，塌陷区的范围也不断扩大。在这一过程中，地表点承受的移动变形情况可以分为以下三类：

第一类：动态变形

对于稳定后的移动盆地来说，这些地表点处于中部充分采动区。地表点每次只承受一层煤开采所引起的变形影响（倾斜、曲率、水平移动和水平变形）。

第二类：永久变形

这类地表点处于矿井或永久性保护煤柱的边缘，煤层开采完且地表移动稳定后，其变形、移动值均达到一定值不再变化。

第三类：半永久性的变形

这类地表点处于采区边界或临时性煤柱边界上方，采区或煤柱外煤层开采时，具有永久性变形的性质，但在其相邻采区或煤柱开采时，这些永久性变形又逐步被抵消，最终地表处于无变形状态或少量残余变形状态。

地表上受开采影响的点，从下沉开始至结束(新稳定)有一个时间过程，这一过程与工作面开采速度，开采深度及开采厚度等一系列因素有关，并且随深度的增加地表移动持续时间增长。首采工作面地表移动持续时间约为1～2a，其中活跃期为6个月左右。

G.地表塌陷对环境的影响分析

（1）地表沉陷对地表形态及地形地貌影响分析

由地表沉陷预测面积表和沉陷等值线图可知，地表沉陷对地表形态及地形地貌的影响主要表现在如下几个方面：

①井田区开采首采区结束，地表下沉面积0.034km2，全矿井开采结束后地表下沉面积0.132km2。

②根据预测，由于项目区开采区域为山体，其地表沉陷形态将会以地表裂缝为主，多集中在山体上部；在沿山体边坡开采区域将会出现地表裂缝。在局部地方甚至由于排水不畅会出现小面积的季节性积水区，但不会形成永久性积水区，从而也会在一定程度上破坏了原有地形地貌。

③地表沉陷将产生地表裂缝及引起地形坡度的变化，主要发生在采空区边界上方，从而对生态景观及林地造成一定的负面影响。开采沉陷总体上不会改变其地表土地利用功能，因此原区域总体地貌类型变化不大。

（2）地表沉陷对土地利用的影响分析

由前面土地资源状况分析可知，矿区内主要土地利用类型为林地和高覆盖度草地。

矿区地表沉陷对土地利用的影响，主要表现在两方面：一是采空区塌陷将导致区域内的林地及草地地形坡度发生变化及出现裂缝；二是地表沉陷导致浅部含水层地下水位埋深变浅，进而造成草地土壤盐渍化现象。

由前面矿区沉陷特点分析可知，本矿沉陷最大值小于15m，这相对于矿区地形来说，采煤沉陷对土地利用的影响程度并不大，经简单的土地平整、裂缝充填，即可恢复草地的生产能力。因此，需加大土地复垦、裂缝充填措施力度。

（3）对地面建筑物的影响

根据设计提供，从工作面回采开始到地表变形稳定之前严禁在开采影响区内兴建各种地面设施和人类活动。项目的地面工业场地、生活区等建筑设施，均布置在井田内，开采影响范围之外，并留设有场地四周保护煤柱，故地面建筑物不会受到采动破坏影响。

（4）对地表天保工程林的影响

从井田境界及地表形态变化影响范围图可知，本矿开采区地表形态变化受地形影响，由于开采部分区域位于山体，在山体边坡区域也会出现小面积的下陷盆地，而表现出大小不一、不均匀的裂缝，影响范围基本出现在山坡地带，受此影响，原地表的坡度将发生变化，地表物质也会发生松动，这样每遇暴雨即会发生水土流失，地表植被也会因此而受到极大的一定破坏，并且会破坏山体，改变原有的自然景观。

项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为17米，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，17米煤层厚度的垮塌充实高度为59米，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为80m，即天保林地分布区域地面以下80米范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。采取以上措施后地表沉陷对项目区地表天保工程林影响不大。

（5）地表沉陷对公路及河流的影响

根据该矿地形地貌，井筒、工业广场及矿区公路等只能沿小干沟布置，故以上保安煤柱基本可重叠布置。留设总宽度259m。该煤柱为原初步设计确定留设尺寸，经校核复核煤柱留设原则，本次不进行调整；以防治煤层开采影响道路运输及对小干沟、生态环境造成破坏，在发生危险区增设警示标志。

### 5.1.2施工期生态环境影响分析与评价

施工主要产生的生态影响为施工期土地临时挖损以及临时压占，施工机械、材料的堆放、施工人员践踏、临时占地、弃土、弃渣的堆放等，将破坏一定区域内的植被并造成水土流失。但由于项目用地占整个评价区总面积的比例很小，且施工在一定范围内进行，在施工过程中严格控制施工范围，减少土壤扰动，施工结束后及时进行土地平整与植被恢复，基本不会对生态系统造成显著影响。建设期的影响持续时间较短，只要在施工各个时段内做好各种防护措施，并且在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，在采取了必要的生态保护和水土保持措施后，对生态系统的影响是有限的。

### 5.1.3运营期生态环境影响分析与评价

A.土地利用功能影响分析

根据地表沉陷分析，全矿井开采结束后地表下沉面积0.132km2，最大下沉值小于17m。此范围内在未稳定前将失去一切使用功能。稳定后可恢复原使用功能。

根据土地利用现状图可知，井田范围内的土地利用类型为林地和高覆盖度草地。本次改扩建占用土地类型均为高覆盖度草地，不占用林地，共新增占用高覆盖度草地1.78hm2。占用的高覆盖度草地全部变为建筑用地，属永久占用，这一变化将导致土地利用格局的改变，但变化幅度小，对整个矿区的土地利用类型影响不大。

B.野生动物资源影响分析

本项目为野生动物的影响主要发生在施工期，运营期用于噪声持续的影响和人为活动的影响，野生动物将继续远离此地，此外，运营期间随着人工诱导自然恢复发生作用，生态环境的改善将减轻和削弱建设期人类活动对野生动物造成的负面影响。

C.植被影响分析

①开采沉陷对植被的影响

从井田境界及地表形态变化影响范围图可知，本矿开采区地表形态变化受地形影响，由于开采部分区域位于山体，在山体边坡区域也会出现小面积的下陷盆地，而表现出大小不一、不均匀的裂缝，影响范围基本出现在山坡地带，受此影响，原地表的坡度将发生变化，地表物质也会发生松动，这样每遇暴雨即会发生水土流失，地表植被也会因此而受到极大的一定破坏，并且会破坏山体，改变原有的自然景观。

根据类比调查，井田区域内的草地的生长依靠大气降水，煤矿开采造成的沉陷不会改变牧草生长所依赖的水源条件。矿区植被受影响最大的是沉陷区边缘有坡度差及出现裂缝的地段。因此除沉陷范围内牧草的生长会受影响外，其它的不会发生大的变化。评价区地处中山区，煤层开采沉陷后会形成较为明显的地表下沉，沉陷区边缘上方会产生地表裂缝，部分区域出现滑移台阶，这些变化对地表植被带来一定的影响，但改变有限，对草地的影响较小。

项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为17米，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，17米煤层厚度的垮塌充实高度为59米，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为80m，即天保林地分布区域地面以下80米范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。采取以上措施后地表沉陷对项目区地表天保工程林影响不大。

②污染物排放对植被的影响

煤炭在转载及运输过程中产生的粉尘会对矿区周围空气环境产生不利影响。污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。

根据现场调查和类比资料，煤矿周围区域植被生长较好，这主要是因为粉尘降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。因此，本项目在运营过程中应采取防尘措施，尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量。

③人工绿地的建设有利于改善环境

由于矿区建设中，矿井建设，矿区辅助设施和生活区建设，以及道路建设，虽然使原有的植被在消失，但除建筑物外，均需培植防护林及美化绿化林地，要种植大量的树木和草灌木，其结果是原来的草场变为人工绿地和高产出的工业和矿区中心居住区，从有效利用土地资源的角度是合算的，局部上改善了生态环境。

D.对林地的影响分析

根据矿区林班图中可以看出，小甘沟煤矿总体规划的井田区域内分布的林班有4林班和5林班。分布的有林地面积为29.28公顷，疏林地3.45公顷，灌木林地49.36公顷，宜林地102.13公顷。其中有林地（针叶林）即为呼图壁林场天保工程分布区域，本项目对于井田范围内分布的天保工程林，要求划定限采范围并留设保护煤柱对天保林进行保护。

对于矿区范围内分布其他林地的矿井，在占用或开采活动中对林地产生影响，建设需要委托相关资质的单位编制有关林地占用及影响的专项报告，并且报相关的林业部门，由自治区有关部门确认是否可以接受，并按照林业部门的相关规定办理占用林地的相关手续，并且按规定进行相应的补偿。

E.生态系统稳定性和完整性分析

（1）自然体系的稳定状况

自然体系的稳定和不稳定是对立统一的。由于各种生态因素的变化，自然体系处于一种波动平衡状况。当这种波动平衡被打乱时，自然体系具有不稳定性。自然体系的稳定性包括两种特征，即阻抗和恢复，这是从系统对干扰反应的意义上定义的。阻抗是系统在环境变化或潜在干扰时反抗或阻止变化的能力，它是偏高值的倒数，大的偏离意味着阻抗低。而恢复（或回弹）是系统被改变后返回原来状态的能力。因此，对自然体系稳定状况的度量要从恢复稳定性和阻抗稳定性两个角度来度量。

据中国重点牧区草地资源及其开发利用（章祖同等，1992）和新疆草地资源及其开发利用（新疆畜牧厅，1993）等资料显示，评价区范围现状年自然体系的平均净生产能力0.9g/m2·d (328.5g/m2·a），这个量略低于温带草原（1.34g/m2·d）的平均净生产力水平（Odum，1959）。因此，区域内自然体系的恢复稳定性较低。

对自然体系阻抗稳定性的度量，是通过对植被的异质性来度量的。所谓异质性，是指一个区域里（景观或生态系统）对一个种或者更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性质）在空间或时间上的变异程度（或强度）。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。因此，植被的异质性决定了自然体系的阻抗稳定性。由于流域地貌上的复杂多样，直接导致当地生境类型千差万别，因此在不同的生境上生长着各种不同的植被类型，尤其随着山地海拔高度的升高，植被垂直分布多样性更加丰富，这使得流域植被的本底异质化程度提高。但是，在区域内各个地貌单元，均有大面积草原植被分布并且草原是流域植被类型的主体，使得很大程度上降低了流域植被的本底异质化程度。因此，研究区自然体系的本底抗性稳定性也不高。

（2）生态完整性维护现状的评价

生态完整性的维护状况可以用本底的自然体系的生产能力和稳定状况作类比，以现状同类值（背景值）来度量，用以判定功能与结构的匹配性。

—评价区生产力背景值调查和评价

生产力背景值是指评价区某一植被类型生产力的现状值。根据呼图壁县草地资源普查成果以及相关资料，汇总和分析获得了区域内各主要植被类型的净第一性生产力（NPP）。

表5.1-11  流域主要植被类型生产力变化情况

| 类型 | 本底值（g/m2·a） | 背景实测值 |
| --- | --- | --- |
| 山地林和河谷次生林 | —— | 1026.7 |
| 山地草甸和草原 | 319.0—441.0 | 385.0 |
| 平原草原和草甸 | 319.0—441.0 | 319.3 |
| 平原荒漠 | —— | 141.8 |
| 平均生产能力（g/m2.a） | 319.0—441.0 | 328.5 |

注：表中草地平均净生产力为平均鲜草产量；以上数据引自：新疆呼图壁石门水库工程生态环境影响评价、中国重点牧区草地资源及其开发利用（章祖同等，1992）和新疆草地资源及其开发利用（新疆畜牧厅，1993）。

从表可以看出井田所在区域各主要植被的平均背景值约为328.5g/m2·a，虽然处在本底值319.0~441.0g/m2·a之间，但低于本底值的平均值441.0g/m2·a、接近最低本底值319.0g/m2·a，而且主要草地植被类型——平原草原和草甸的实测背景值低于本底值。这说明流域的草原植被在一定程度上已遭到人类的干扰和破坏。但据奥德姆的等级划分给出的几个量纲：当区域较低等级自然系统第一性生产力受到干扰发生退化时，其承载力阈值为182.5 g/m2·a，这时，植被类型已由草原类型退化为荒漠类型。目前，从流域自然植被生产力的背景值可以看出，部分植被正在山森林向灌丛草地退化，虽然距182.5g/m2·a较远，但仍然维持在本底所具有的较低生产力水平。所以流域的自然系统生态承载力较低。另外，背景值328.5g/m2·a是一个生产力水平的平均数，其中背景值较大的山地林和河谷次生林以及山地草甸植被可以维持本底值。但是从 1990年至2000年的十年期间，山地林和河谷次生林等生产力较高的植被类型有着明显的减少趋势，而到人干扰严重的城镇用地等类型则是大幅度扩张。可见，近年以来，流域整体草场退化严重，生产力逐渐降低、自然系统生态承载力也有减弱趋势，荒漠化进程明显加剧。

—景观的功能和稳定状况分析

景观与生态系统相似，稳定与不稳定的关系是辩证统一的。因为不稳定性不断为稳定性创造条件，稳定总是暂时的。稳定性的类型是由具有较高的生物量和较长生命周期的物种（如树木和大型哺乳动物）起决定作用的高亚稳定性类型组成。这种类型表现的是抗性稳定性，即对来自外部的随机干扰作用（包括环境不确定性干扰和人类的不确定性干扰）和组织内部的相互作用（如生物反馈作用），具有恢复和阻抗能力。

根据上述原理，我们对流域景观的稳定性机制进行如下分析。

①景观的生物恢复力分析

景观的生物恢复力是指景观发生变化后恢复原来状态的能力。景观的生物恢复力由景观基本元素的再生能力，即高亚稳定性元素（指具有较高生物量或生命周期较长的物种或种群，例如树木或哺乳动物。）能否占主导地位来决定的。流域内植被平均净第一性生产力约为328.5g/m2·a，虽然处在本底值319.0—441.0g/m2·a之间，但低于本底值的平均值441.0g/m2·a、接近最低本底值319.0g/m2·a，而且流域主要草地植被类型——平原草原和草甸的实测背景值低于本底值。这说明流域的草原植被在一定程度上已遭到人类的干扰和破坏，区域自然系统生物恢复能力比较弱。

②景观的阻抗稳定性分析

景观的阻抗稳定性是指景观在环境变化或潜在干扰下抗变化的能力。由于长期以来，受人类活动和气候变化的双重干扰，研究区山地林和河谷次生林等生产力较高的植被类型有着明显的减少而物种单一的农田面积则是大幅度增长，生物组分异质化程度比本底降低很多，因此，流域内自然系统的阻抗稳定性相对较差。

通过上述分析，从总体上看，流域目前生态完整性的维护状况较差。由于长期的和目前正在加剧的人类干扰，目前项目区生态环境正朝着日益衰退的方向发展，因此，对于大规模改变该区域的土地利用结构和种植方向一定要慎重。

土地利用过程中，一定要要爱护自然植被，限制利用范围、利用方式和利用强度，按照自然规律办事，只有这样才能在“生态可持续”的基础上实现社会、经济的可持续发展。

（4）流域生态系统服务价值变化分析

从全流域整体管理和生态建设需要出发，水源涵养、抑制草场退化、控制水土流失和其他污染源等是流域最主要的生态保护和生态建设目标。土地利用结构变化是影响区域生态系统功能的重要因素。

不同类型的生态系统在维持区域生态安全中发挥看不同的生态系统服务功能。生态系统服务功能可划分为：气候调节、水分调控、控制水土流失、物质循环、污染净化、娱乐、文化价值等17种功能，林地和水体生态系统面积的减少对流域生态服务价值的降低具有重要影响。耕地和草地面积虽然有所增加，但由于该类型单位生态系统服务价值低，因此并不能弥补流域生态系统服务价值的整体下降。

井田区域在过去十年当中的土地利用变化，损害了该流域生态系统的生态服务功能，使该区域草地退化、水土流失、水资源短缺和土地退化等过程不断加剧的重要原因之一。因此，实施退耕还林、还草，遏制景观破碎化过程，合理控制城镇建设用地的扩展，是恢复和提高区域生态系统服务功能的有效途径，也是今后该流域生态建设中的重要任务。

## 5.2地下水环境影响分析与评价

### 5.2.1施工期地下水影响识别

建设期对地下水环境的影响主要为施工废水和生活污水排放对地下水水质的影响，这些影响主要在施工区范围内，由于项目大部分已建设完成，整改工程建设周期相对较短。

本项目施工人员生活废水依托项目区现有“地埋式一体化”处理设施进行处理后，可用作场地防尘洒水及绿化用水，对于施工废水评价提出依托项目区现有矿井水沉淀池处理后回用于施工或场地降尘洒水等。

采取上述措施后对地下水环境影响较小。

### 5.2.2运营期地下水影响识别

项目区属于中山区，通过实地调查和矿井周围水文地质条件、水位动态变化规律、评价地下水开采利用现状，利用单因子标准指数法评价项目地下水水质环境质量现状，并对潜在污染源进行影响预测，分析本矿井煤炭开采对地下水的影响。

对环境影响主要体现在各个期间对地下水质的影响和非正常工况下出现的跑、冒、滴、漏现象，评价主要对象为生活污水的跑、冒、滴、漏和矸石山淋溶水对地下水水质的影响。

#### 5.2.2.2水文地质条件

区域地质条件及井田水文地质条件具体见4.1-5章节。

#### 5.2.2.3地下水环境影响

（1）矸石成分分析

环评此次引用《新疆准南煤田白杨河矿区总体规划环境影响报告书》中对小甘沟煤矿煤岩夹矸进行的淋溶浸出试验分析结果，淋溶分析结果见表5.2-2。

表5.2-2                煤矿矸石样品淋溶试验结果

| 项目 | 浸溶结果 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3—2007 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.1-1996） | 《污水综合排放标准》GB8978-1996一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | <0.1 | 10 | / | / |
| 砷 | <0.2 | 1.5 | / | / |
| 汞 | 0.004 | 0.05 | / | / |
| 铅 | <0.5 | 3 | / | / |
| 铜 | <0.02 | 50 | / | 0.5 |
| 锌 | <0.02 | 50 | / | 2.0 |
| 铁 | <0.05 | / | / | / |
| 锰 | <0.01 | / | / | 2.0 |
| 鎘 | <0.02 | 0.3 | / | / |
| 铬 | 0.07 | 10 | / | / |
| PH | 7.49 | / | pH值≥12.5，或者≤2.0 | 6~9 |
| 氟化物 | 0.08 | 50 | / | 10 |
| 六价铬 | 0.014 | 1.5 | / | / |
| 氰化物 | <0.002 | 1.0 | / | 0.5 |

说明：矸石毒性浸出方法为《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）

由表5.2-2可见，矸石样品淋溶浸出液中各种重金属的浓度不仅远低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别标准》中浸出毒性鉴别标准值，而且也低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级水质标准要求。根据《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599－2001）规定，按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且pH值在6～9范围之内的一般工业固体废物即为I类一般固体废物。

由于本项目矸石产生量较少，产生的少量矸石部分填埋井下采空区，多余部分储存于矸石临时周转场进行综合利用。

本次评价采用解析法计算矸石周转场暴雨形成矸石淋溶液，向下游径流入渗运移污染影响，从而分析矸石淋溶液对第四系潜水含水层水质的影响。

（1）污染源因子选择

根据矸石淋溶试验，选择氟化物作为污染运移的特征因子，选择理由是，一是浸出液的浓度相对较高，二是氟化物相对稳定，可以代表矸石淋溶液扩散的最大范围。

（2）污染运移距离计算

评价采用解析法进行分析。

为了预测矸石周转场及填沟造地区矸石淋溶液对地下水环境的影响范围，产生淋溶液的量按50年一遇强降雨汇流流量计算，时间为1天。

①预测公式：

本次地下水水质预测采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水溶质运移解析法中一维稳定流动一维水动力弥散问题中的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模式计算（计算模式同前）。

②矸石淋溶液产生量计算：

Q=（1-a）×H×F

式中：

Q－矸石周转场内雨季汇流流量，m3/d；

H－50年一遇降雨量，mm；

F－周转场区内汇水面积，10000m2；

a－降水入渗系数；

式中，降水入渗系数按0.6计，50年一遇大暴雨（日最大降雨量46.8mm，2016年8月2日）降雨形成的矸石周转场内汇流流量为561.6m3/d。

③预测参数及源强：

选取氟化物为特征污染物，矸石周转场地矸石淋溶液中产生氟化物质量m为1.342kg，各参数选取见表5.2-2。

表5.2-2          预测模式中各参数值

| 区域 | 预测因子 | m（kg） | w（m2） | u（m/d） | n | DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矸石周转场 | 氟化物 | 2.53 | 10000 | 0.87 | 0.3 | 100 |

预测结果与评价：

| 运移100d | 运移1000d |
| --- | --- |

图5.2-1 矸石周转场矸石淋溶液氟化物在地下水中运移曲线图

由图5.2-1可知，矸石周转场地矸石淋溶液下渗，100d后在距离拦矸坝90m处氟化物的浓度为4.20×10-4mg/L，远小于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准中1.0mg/L。矸石场地淋溶液下渗，1000d后在距离拦矸坝100m处氟化物的浓度为3.021×10-5mg/L，对比《地下水质量标准》（GB14848-93）中的Ⅲ类标准，氟化物浓度远小于地下水Ⅲ类标准限值。

另外，本矿矸石为第Ⅰ类一般工业固体废物，矸石淋溶液中有毒有害成分相对较小，其污染源本身危害相对较小。

因此，矸石周转场地及填沟造地矸石淋溶后对潜水地下水水质影响较小。

（2）生活污水污染影响

本项目整改工程施工期施工人员少，产生污废水量也较少，采用项目区现有地埋式化粪池处理设备即可处理；生产运营期生产生活污废水产生量为187.68m3/d，工业场地新建污水处理站，站内设有处理能力20m3/h的“生化处理+深度处理”工艺设施，场地内生活污水经处理后在本矿内部复用于井下防火灌浆，每天可处理污废水400 m3，按照日产生污水的1.2倍安全系数设计污水处理能力，考虑了设备运行间歇等异常情况，并预留了一定的富余处理能力，完全能满足矿井对污水的处理要求。为防止污水处理站出现跑冒滴漏现象以及事故排放，已建污水处理站地面采取水泥硬化地面防渗，渗透系数小于10-9cm/s，可满足相关要求。

（4）绿化对地下水的影响

生活污水是低浓度有机废水，污水中不含有毒化学物质，经地“生化处理+深度处理”工艺装置处理后水质均可达标，因此，处理后的生活排水用于井下防火灌浆，可达到污水资源化的目的。

#### 5.2.2.4煤炭开采对地下水的影响分析

A 采煤沉陷“导水裂缝带”高度预测

煤层采出后，采空区周围的岩层会发生位移、变形甚至破坏，上覆岩层根据变形和破坏程度的不同分冒落、裂缝和弯曲三带，其中裂缝带又分为连通和非连通两部分，通常将冒落带和裂隙带的连通部分称为导水裂缝带。开采沉陷对地下含水层的影响主要表现在：煤炭开采后顶板发生垮落，形成垮落带和裂缝带，进而导致地下含水层遭到破坏、地下水漏失、水位下降，并间接对与已被破坏含水层存在水力联系的其他含水层产生影响。

开采煤层对地下含水层的影响程度主要取决于覆岩破坏形成的导水裂缝带高度及煤层上覆地层结构。本井田煤层顶底板岩石主要由泥质粉砂岩、粉砂岩、中粗砂岩、中细砂岩所组成，顶底板岩石饱和状态下的抗压强度≤30Mpa，属软质岩石。采用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中参考公式计算。

（1）垮落带高度计算公式：

Hm=100M6.2M+32±1.5（软弱岩层）

Hm=100M4.7M+19±2.2（中硬岩层）

Hm=100M2.1M+16±2.5（坚硬岩层）

式中：Hm ──分层开采的垮落带高度，m；

──累计采厚，m。

（2）导水裂隙带高度计算公式：

Hli=100M3.1M+5.0±4.0 （软弱岩层）①

Hli=100M1.6M+3.6±5.6（中硬岩层）

Hli=100M1.2M+2.0±8.9（坚硬岩层）

Hli=10M+5（软弱岩层）②

Hli=20M+10（中硬岩层）

Hli=30M+10（坚硬岩层）

式中：HLi ──导水裂隙带高度，m；

──累计采厚，m。

因本矿井煤层厚度变化较大，煤层需要分层开采。根据煤层厚度和分层开采的层数，计算各煤层导水裂隙带高度如下表5.2-6。

表5.2-6         跨落带最大高度和导水裂隙带最大高度计算结果汇总表

| 煤层 编号 | 岩体分类 | 可采厚（m） | 煤层间距（m） | 跨落带高度（m） | 导水裂隙带最 大高度（m） | 保护层厚度（m） | 煤柱高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | Ⅴ | 4.5 | 13.9 | 13.7 | 27.1 | 5.8 | 25.2 |
| B5 | Ⅴ | 3.68 |  | 11.4 | 21.4 | 9.4 | 30.8 |
|  |  |  | 39.19 |  |  |  |  |
| B4 | Ⅴ | 13 |  | 33.7 | 41.1 | 20.2 | 40.3 |
|  |  |  | 25.21 |  |  |  |  |
| B3 | Ⅴ | 2.34 |  | 10.8 | 20.9 | 8.9 | 29.8 |
|  |  |  | 13.96 |  |  |  |  |
| B2 | Ⅴ | 3.93 |  | 11.8 | 21.7 | 9.8 | 31.4 |
|  |  |  | 22.49 |  |  |  |  |
| B12 | Ⅴ | 6.37 |  | 14.2 | 26.1 | 11.8 | 34.9 |
|  |  |  | 25.49 |  |  |  |  |
| B1 | Ⅴ | 5.98 |  | 12.7 | 24.3 | 10.6 | 32.8 |
|  |  |  | 48.19 |  |  |  |  |

根据上表计算结果可知，大部分煤层开采时形成的垮落带没有延伸到上部煤层煤层，只有B4煤层、B12煤层开采因煤间距较近，形成的导水裂隙带伸入到B5煤层及B2煤层中。煤层开采形成的垮落带最大高度为33.7m，导水裂隙带的最大高度为41.1m，是开采底部煤层B4煤层时产生。

最上部煤层B6开采形成的导水裂隙带高度为27.1m，B6煤层上部西山窑组上段（J2x3）平均厚度为150m，本矿可采煤层均位于西山窑组中段和中下段，下段煤层顶板主要为泥质粉砂岩、中砂岩和少量的粗砂岩，为相对隔水层，中段和中下段之间地层由中砂岩、泥质粉砂岩、粗砂岩、粉细砂岩、细砂岩层互层组成。其间在B4煤层顶板7m以上有连续28m厚的中粗砂岩含水层，这说明煤层开采后，导水裂隙带可以导通中段和中下段之间的部分含水层。

根据矿区地质条件，西山窑组地层为弱含水层，平均厚度504.28m，西山窑组煤层顶板厚度约344.76m，因此导水裂隙带一般不波及到上层头屯河组（B7煤层顶板较薄处例外），但对西山窑组含水层有一定的破坏，会导致一定范围内西山窑组含水层的串通和疏干。由此可见，西山窑组弱含水层对矿床开采有一定影响。

防水安全煤岩柱是为确保近水体安全采煤而留设的煤层开采上（下）限至水体底（顶）接口之间的煤岩层区段。为防导水裂隙造成突水现象发生，设计时在井田浅部均留设防水安全煤岩柱，其目的是不允许煤层开采时导水裂隙带波及水体，其垂高（Hsh）应大于或等于导水裂隙带最大高度（Hli或Hf）加上保护层厚度（Hb）。

B 煤炭开采对含水层的影响范围预测

井田地下水类型为承压水，但未来矿井在疏干排水过程中，因自然流场的改变，承压水将转为无压潜水，所以矿井涌水量预算时全部按承压转无压处理。

影响半径的计算采用公式如下：

R=2SHK

式中：R—影响半径，m；

S—矿井排水时的最大水位降深，m；

K—渗透系数，m/d

H—承压水从矿井底算起的水头高度，m。

利用“大井法”预测矿井的影响半径需根据矿井的几何形状确定引用半径和引用影响半径来表示地下水水位变化区域的变径。井田地下水影响范围形状及影响范围具体见图5.2-3 井田开采地下水影响范围示意图。

矿井东西长约1280m，南北长约1025m。根据采区的长度与宽度比值大小确定引用半径r0。

r0=η（a+b）/4

a=1280、b=1025；则b/a=0.89，查表得出η=1.18，由此计算得出矿区的引用半径为811.25m。根据矿井所在含水层特征，认为含水层呈均质无限分布，则R=679.98m，自然水位近于水平时的引用影响半径表达式R0=R+r0得出矿区的地下水水位变化区域范围为1974.07m。

C 煤炭开采对地下各含水层的影响分析

（1）煤炭开采对煤系含水层的影响

根据勘探报告可知，项目区第四系全新统坡积透水不含水层为透水不含水层，大面积分布在井田中部及北部，由黄土、砂、腐质土组成，第四系全新统冲洪积孔隙潜水含水层，要分布于井田由南往西运移的小甘沟沿岸及Ⅰ线以东的冲沟中，由冲洪积砾石、卵石、砂砾组成，分选性差。地下水以孔隙潜水的形式赋存于冲洪积层中，主要接受河水及洪水期大气降水的补给。井田范围内主要分布的中侏罗统头屯河组裂隙孔隙弱-中等含水层、中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层、烧变岩裂隙潜水含水层，虽富水性微弱，但为矿井主要充水含水层，是矿井水涌水主要来源。

煤系含水层为中侏罗统西山窑组裂隙孔隙弱-中等含水层，含水层厚度采用第Ⅳ含水层剔除泥岩、泥质粉砂岩等细颗粒岩石之后的粗砂岩真厚度之和。该组地层含水层厚度42.23m，。富水性弱。由前面导水裂隙带发育情况分析可知，矿区井田煤炭开采所形成的导水裂隙带不会破坏该含水岩组中的含水层，其中煤系含水层是矿区煤炭开采的直接充水含水层和主要充水水源。该含水层中地下水在煤炭开采中将被疏干，以矿井水的形式排出地表。矿井疏干水影响含水层为煤系地层，将会以井巷为圆心，形成半径为不规则的降水漏斗，井田地下水区域影响半径为1974.07m。

（2）煤炭开采对煤系地层上覆含水层的影响

从含隔水层分布可知：煤层上部没有明显隔水层分布，煤系地层与上覆含水层间由于存在较厚的多层泥质岩类隔水层，因此相互之间基本没有水力联系。

根据勘探报告可知，本井田煤系地层的上覆含水层为煤系上覆中侏罗统头屯河组裂隙孔隙弱-中等含水层，该含水层整合于中侏罗统西山窑组之上。根据矿区地质条件，西山窑组地层为弱含水层，平均厚度504.28m，西山窑组煤层顶板厚度约344.76m，因此导水裂隙带一般不波及到上层头屯河组（B7煤层顶板较薄处例外），但对西山窑组含水层有一定的破坏，会导致一定范围内西山窑组含水层的串通和疏干。由此可见，西山窑组弱含水层对矿床开采有一定影响。

（3）煤炭开采对煤系地层下伏含水层的影响

根据井田含隔水层情况可知，本区煤系地层的底部主要为煤层下伏泥盆系，由地勘报告可知，盖层厚度加大，勘探没有控制，主要为变质岩类，岩层裂隙不发育，本矿煤炭开采不会对煤系地层下伏含水层造成影响。

D煤矿井下疏排水对泉水点的影响分析

项目区南部有一泉水出露点，距离井田的距离约1.3km ，是区域地下水的排泄点，小甘沟第四系冲积层潜水相对较为丰富，埋藏较浅，循环条件较优越，具有水量较充沛、水质优良、埋藏浅、易开发等特点，泉水的流量约5L/s，水质良好。此泉水出露点在项目区地下水流场的上游，本项目开采后南侧地下水影响半径最大为1974.07mm，矿井开采可能会对泉水的流量产生一定影响。但由于项目区区域地下水运移方向为由南向北径流，水量较充沛，循环条件较优越，所以影响不至于造成泉水干涸。

E煤炭开采对地下水水质的影响分析

（1）煤炭开采对地下水水质的影响分析

由于煤炭的大量开采，煤矿井下水的大量外排，从而引起地下水位的持续降低，以致产生了较强烈的水文地质化学效应。首先，破坏了地下水的“补给－抽取”平衡，使“水－岩”系统的物理－化学动力均衡产生变化。局部疏干带的产生扩大了固、液相的比例而使系统中相互作用效应加剧，特别是氧化作用加强，促使更多的元素转入水中，造成地下水中硬度、矿化度的增高。其次，由于水位下降改变了地下水径流条件，使原先物理－化学环境中平衡额定组分期迁移规律发生变化，特别是能使具可变化合价元素的络合生成物在水中迁移活化起来。这些物质的氧化不断消耗着地下水中的氧，使水中的厌氧细菌增多，并降低了地下水的氧化－还原电位，致使水中聚集和保持了可在无氧环境下运移的大量元素。但这种波动和变化不会对煤矿的工业生产和生活产生不良影响，只需及时根据矿井涌水的水质波动或水质变化适当调整矿井水资源化的处理工艺，就能保证矿井水复用的水质需求及实现达标外排。

## 5.3地表水环境影响预测与评价

### 5.3.1建设期地表水环境影响分析

建设期主要为电锅炉及管线施工过程中产生的泥浆废水、施工的冲洗与设备清洗废水、施工人员日常生活污水等。废水产生量约为3m3/d，废水中主要污染物为SS，其次为石油类。施工人员生活主要来自施工人员日常生活，污水量很少，废水产生量约为2m3/d，主要污染物为SS、COD、NH3-N等。

本项目施工人员生活废水依托项目区现有“地埋式一体化”处理设施进行处理后，可用作场地防尘洒水及绿化用水，对于施工废水评价提出依托项目区现有矿井水沉淀池处理后回用于施工或场地降尘洒水等。

环评要求项目在施工过程中产生的污废水要按施工现场的环境保护要求进行集中管理和处理，避免任意排放，能利用的尽量再次利用，通过采取一定的措施，可以保证施工期污废水排放对周边环境不产生影响，并且施工污废水产生量不大，施工废水环境影响随施工期结束而结束。

### 5.3.2运营期地表水环境影响分析

#### 5.3.2.1排水情况

全矿的排水量及处理方式见表5.3-1。

从表中可知，本矿投产后全矿总排水量为937.68m3/d，其中生活污水排放量为187.68m3/d，工业场地井下矿井排水量为750m3/d。生活废水经过地埋式一体化设备处理后，水质满足水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

矿井排水经过“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水。

表5.3-1        全矿的排水量及处理方式

| 序号 | 项目名称 | 排水量 | 设计与环评提 出的处理方式 | 设计与环评提 出的排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d |  |  |
| 1 | 职工日常生活用、排水 | 22.48 | 采用地埋式一体化设备处理 | 用于井下防火灌浆 |
| 2 | 职工食堂用、排水 | 22.48 |  |  |
| 3 | 淋浴间用、排水 | 115.34 |  |  |
| 4 | 锅炉用水 | 8 |  |  |
| 5 | 未预见用、排水 | 19.38 |  |  |
| 6 | 小 计 | 187.68 |  |  |
| 7 | 矿井涌水 | 750 | 絮凝、沉淀、消毒处理，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺 | 用于井上下生产降尘及项目区绿化，非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池作为来年生态绿化用水 |
| 8 | 合 计 | 937.68 |  |  |

#### 5.3.2.2处理工艺及水质

（1）矿井水处理工艺及水质

矿井水处理工艺：采用絮凝沉淀、过滤及杀菌工艺来净化处理含悬浮物矿井水。矿井水由井下提升泵送至预沉调节池，使矿井水得以贮存和均化，经水质、水量调节后的矿井水在泵前加入混凝剂、泵后加入絮凝剂，再进入水力循环澄清池，经混合、絮凝反应、沉淀后，出水自流进入重力式无阀滤池，过滤后的出水保持在浊度3度以下，特殊情况下不超过5度；出水进入清水池，再经杀菌消毒后供生产用水。矿井水预沉调节池及水力澄清池泥斗中污泥定时排至煤泥池，浓缩后用煤泥提升泵送至矿压滤系统处理。该工艺是目前煤矿处理含悬浮物矿井水中比较成熟的净化处理工艺，能有效去除矿井水中的悬浮物和胶体，并能有效去除矿井水中油类物质。用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。本次环评对现有矿井水处理站排水进行了监测。监测结果见表5.3-2。

表5.3-2   《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准排放限值

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准 | 污水处理站出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 评价结果 |
| 1 | pH | - | 6-9 | 7.9 | 0.45 |
| 2 | 总悬浮物 | mg/L | 50 | 9 | 0.18 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 20 | 0.426 | 0.021 |
| 4 | 总氮 | mg/L | 15 | 1.23 |  |
| 5 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1 | 0.06 | 0.082 |
| 6 | 化学需氧量 | mg/L | 50 | 12.2 | 0.24 |
| 7 | 总铁 | mg/L | 6 | 0.15 | 0.025 |
| 8 | 总锰 | mg/L | 2.0 | 0.01 | 0.005 |
| 9 | 总汞 | mg/L | 0.001 | 0.00004 | 0.04 |
| 10 | 五日生化需氧量 | mg/L | 10 | 6.8 | 0.68 |
| 11 | 粪大肠菌群 | （个/升） | 1000 | 50 | 0.05 |
| 12 | 总砷 | mg/L | 0.5 | 0.002 | 0.004 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 10 | 0.27 | 0.027 |

根据监测结果可知，本次矿井水处理后的出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。

（2）生活污水处理工艺及水质

根据污废水水质特征，针对不同水质，煤矿工业场地生产生活污废水水质类似于一般居住区生活污水，且略好于居住区，根据本项目排水水质特点，本矿生活污水处理选择分质预处理与集中处理相结合的方式处理。含油污废水经隔油处理后同一般生活排入工业场地排水管网，汇集进入格栅井，利用格栅井中的机械格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物然后进入调节池经均化水质后由水泵提升进入酸化水解池（利用硝化与反硝化去除水中氨氮）、好氧生物接触氧化池，利用好氧菌去除水中的COD有机物，氧化池出水进入沉淀池，进行泥水分离，最后进行消毒后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

本次环评对现有生活污水处理站排水进行了监测。监测结果见表5.3-3。

表5.3-3       污水处理站出口水质监测与评价结果      单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 检 测 项 目 | 单位 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002） | 污水处理站出口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测结果 | 评价结果 |
| 1 | pH | - | 6-9 | 7.6 | 0.3 |
| 2 | 化学需氧量 | mg/L | 50 | 24 | 0.48 |
| 3 | 五日生化需氧量 | mg/L | 10 | 7.1 | 0.71 |
| 4 | 总磷 | mg/L | 0.5 | 0.41 | 0.82 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 20 | 0.397 | 0.02 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 15 | 1.33 | 0.09 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1 | 0.13 | 0.13 |
| 8 | 动植物油 | mg/L | 1 | 4.57 | 4.57 |
| 9 | 粪大肠菌群 | （个/升） | 1000 | 790 | 0.79 |

根据监测结果可知，生活污水处理站排口动植物油出现超标，超标原因是项目区食堂废水的隔油池清理不及时，造成隔油池动植物油淤堵，本次环评提出项目在运营过程中需及时清理隔油池，加强食堂废水的隔油处理。废水其他指标均满足城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）水质要求。

#### 5.3.2.3给排水平衡分析

全矿灌溉季给排水平衡情况见表5.3-3，灌溉季水平衡见图5.3-1，全矿非灌溉季给排水平衡情况见表5.3-4，非灌溉季水平衡见图5.3-2。从表5.3-3中可知，从表中可知，工业场地内生活污水回用量为187.68m3/d，矿井排水回用量为750m3/d，生活污水全部回用于井下防火灌浆，矿井排水用于井上井下降尘洒水及矿区绿化，非灌溉季节剩余部分矿井水排入项目区北侧储水池作为来年生态绿化用水。

表5.3-3                灌溉季给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 职工食堂用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 淋浴间用、排水 | 135.7 | 115.34 | 20.36 |  | 地下水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 地下水 |
| 未预见用、排水 | 22.8 | 19.38 | 3.42 |  | 地下水 |
| 小 计 | 251.4 | 187.68 | 63.72 |  |  |
| 防火灌浆 | 187.68 | 0 | 187.68 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 289.32 | 0 | 289.32 |  | 处理后的矿井排水 |
| 工业场地绿化用水 | 149.98 | 0 | 149.98 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 140 | 0 | 140 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 170.7 | 0 | 170.7 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 937.68 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 750 |  |  |  |
| 合 计 | 1189.08 | 937.68 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量187.68m3/d，矿井排水回用量750m3/d，总回用量937.68m3/a。 |  |  |  |  |

表5.3-4               非灌溉季给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 职工食堂用、排水 | 26.45 | 22.48 | 3.97 |  | 地下水 |
| 淋浴间用、排水 | 135.7 | 115.34 | 20.36 |  | 地下水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 地下水 |
| 未预见用、排水 | 22.8 | 19.38 | 3.42 |  | 地下水 |
| 小 计 | 251.4 | 187.68 | 63.72 |  |  |
| 防火灌浆 | 187.68 | 0 | 187.68 |  | 处理后的生活污水 |
| 防火灌浆 | 289.32 | 0 | 289.32 |  | 处理后的矿井排水 |
| 生产系统除尘洒水 | 140 | 0 | 140 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下用水 | 170.7 | 0 | 170.7 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 787.7 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 750 |  |  |  |
| 合 计 | 1039.1 | 937.68 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量187.68m3/d，矿井水回用量600.02m3/d，总回用量787.7m3/a。 |  |  |  |  |
| 剩余水量 | 剩余水量149.98m3/d，排入北侧储水池作为来年生态绿化补偿用水。 |  |  |  |  |

#### 5.3.2.4地表沉陷对小甘沟的影响

矿区内小甘沟为干沟，该沟谷只有在暴雨季节及冰雪消融季节才有短时间地表径流产生，平时都呈现干枯状态，“干沟”也由此得名，后又被人们称为“甘沟”，有水时最大径流量可达0.014m3/s～0.018m3/s。东沟河位于矿区东2.7km处，其水位低于1950m，是区域的侵蚀基准面。小甘沟在有水季节向北经过5km的径流后汇入雀儿沟河，再经过40km的径流后最终汇入红山水库。

小甘沟位于项目区西侧，工业场地沿甘沟两侧狭长布置，由于井田特殊的气候环境及地形地貌条件，井田范围内地形较为陡峭，河谷坡度较大，大气降水、雪融水顺河流及沟谷流出矿区范围以外，少量河水及融雪水通过覆于松散层之下的岩石风化、构造裂隙顺层补给地下。

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（以下简称“三下采煤”）及《煤矿防治水规定》中安全煤岩柱设计方法，小甘沟两侧侧按工业场地分布区域留设保护煤柱，以表土层移动角45°，岩石移动角70°向下圈定保护煤柱。

在留设必要的保护煤柱后，项目开采不会对小甘沟及两侧工业场地造成影响。

## 5.4声环境影响预测与评价

5.4.1建设期声环境影响分析

本项目为技术改造工程，其改造任务已基本完成，剩余的施工任务是整改工程（集中供热锅炉房建设、现锅炉房拆除等工程），其施工地面新建建（构）筑工程数量不多，规模较小，施工任务不大，地面建（构）筑物施工噪声源对声环境影响相对较小。地面工程施工一般划分为四个阶段，第一阶段为场地平整阶段即土石方阶段，主要噪声源有推土机、挖掘机等施工机械；第二阶段为基础施工阶段，噪声源主要有混凝土搅拌机等；第三阶段为结构施工阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等；第四阶段为装修阶段，主要产噪设备等。在整个施工过程中，金属材料的敲击声、运输材料的交通噪声也是施工期间的主要噪声源之一。其噪声值可达87dB（A）～102dB（A），本工程拟采用的部分施工机械设备的源强及各声源单独作业的影响距离见表5.4-1。从上表可知，其影响范围可达100m以远。由于施工现场无敏感人群居住，故施工噪声除对施工人员有一定不利影响外，不存在噪声扰民现象。

表5.4-1                 施工噪声影响预测结果               单位：m、dB（A）

| 施工 阶段 | 主要噪声源 | 声源声级 dB(A) | 不同距离的噪声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 400m |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、运输车辆 | 92～102 | 60～72 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 92～102 | 60～70 | 56～66 | 54～64 | 52～62 | 46～56 | 40～50 |
|  | 混凝土振捣机 | 87～97 | 55～65 | 51～61 | 59～69 | 47～57 | 41～51 | 35～45 |
| 安装 | 电焊、电钻 | 77～87 | 45～51 | 41～51 | 39～49 | 37～47 | 31～41 | 25～35 |

5.4.2运营期声环境影响分析

#### 5.4.2.1噪声源分析

本项目整改后噪声源有主要噪声源为固定源及流动源。

固定源为生产设备，按其种类划分为下列2种：

（1）空气动力性噪声

由鼓风机、螺杆式空气压缩机气流产生的噪声组成，为中、高频噪声。

（2）机械性噪声

本项目的机械噪声源较多，包括采矿过程中运输机械噪声、绞车、带式输送机等噪声、各类机泵噪声及产品挤压造粒噪声等。

流动源主要为进出运输的汽车。

本项目的主要地面噪声源的源强见表5.4-1。

表5.4-1　　　    　　 主体工程各噪声源统计情况

| 名称 | 数量 | 源强 | 备 注 | 减噪声级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绞车 | 2台 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 带式输送机 | 1部 | 85～95 | 房屋降噪、减震措施 | 76 |
| 各类水泵 | 共12台 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 机修间各类机床 | 3台 | 80～85 | 房屋降噪、减震措施 | 88 |
| 螺杆式空气压缩机 | 3台 | 96 | 房屋降噪、减震措施 | 79 |
| 通风机 | 2台 | 92～98 | 房屋降噪、减震措施 | 81 |
| 电焊机 | 3台 | 90～95 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 铲车 | 1台 | 95 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 运输车辆 | 9×2辆/h | 80～85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |

#### 5.4.2.2声源对环境的影响预测模式

项目投产后噪声从声源传播到受声点，因受外界很多因素影响，会使其产生衰减。厂房及各车间内的噪声源（即运行中的各类生产设备）声值将通过所在建筑物（墙、门、窗）的屏蔽衰减，再经过距离衰减到达预测点上。至预测点的声值预测模式如下：

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级，；

—参考位置处的倍频带声压级，；

r—预测点距声源的距离，；

—参考位置距声源的距离在此取1，；

—各种因素引起的衰减量，。

（2）多声源叠加模式

式中:：-- 叠加后总声压级，dB(A)；--声源个数；

-- 各声源对某点的声压值，dB(A)。

#### 5.4.2.3噪声环境影响预测结果及评价

（1）作业场所噪声预测

设备噪声主要影响室内环境，大于85dB(A)的设备噪声将对直接操作人员的身心健康造成影响。

表5.4-2     　　        工业企业设计卫生标准　         　     单位：dB(A)

| 日接触噪声时间（h） | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生限值 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
| 最高不得超过115 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |

表5.4-3                工作地点噪声值预测结果

| 设 备 | 台数 | 安装场地 | 源强 | 作业时间（h） | 超标（dB）A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升设备 | 1 | 主、副斜井井口 | 93 | 1/2 | —— |
| 风井设备 | 2 | 立风井提升系统 | 93 | 1/2 | —— |
| 灌浆给水泵 | 2 | 灌浆系统 | 85 | 2 | —— |
| 排水泵 | 3 | 排水设备 | 85 | 2 | —— |
| 水泵 | 2 | 给水泵房 | 85 | 2 | —— |
| 空气压缩机 | 3 | 压风系统 | 96 | 1 | 2 |
| 离心通风机 | 2 | 辅助车间 | 98 | 1 | 4 |
| 木工圆锯机 | 1 | 坑木加工房 | 105 | 1/8 | 2 |

由表5.4-3可知，作业场所噪声值超标的地点分别为采矿区域的空气压风系统、通风系统及坑木加工房的木工圆锯机影响，主要作业场所超标值为2～13dB（A），应加强作业场所工作人员的劳动保护。

（2）工业场地场界声环境预测

由于本项目为改扩建工程，现有场地内的设备不发生变化，故本次预测整改后工业场地区的噪声影响值为现状监测噪声值。根据总平面布置图核定主要噪声设备距边界区的距离，根据表5.4-1高噪设备的类比噪声值，对工业场地边界四周进行预测。工程投产后，噪声影响预测结果见表5.4-4。

表5.4-4                  环境噪声影响预测结果                 单位：dB(A)

| 预测点 | 厂界噪声预测值 |  | 超标量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#矿井工业场地东厂界 | 37.4 | 36.8 | 0 | 0 |
| 2#矿井工业场地南厂界 | 42.1 | 42.0 | 0 | 0 |
| 3#矿井工业场地西厂界 | 40.8 | 40.7 | 0 | 0 |
| 4#矿井工业场地北厂界 | 45.3 | 45.1 | 0 | 0 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区 | 60 | 50 | - | - |

表5.4-4可知，矿井工业场地各厂界昼夜间噪声预测值全部满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，对外界声环境现状影响较小。

（3）生活区声环境预测

本项目的敏感点主要是办公生活场所。根据项目平面布置图可知，办公生活区位于副井工业场地内，且夜间不作业，故工业场地内的噪声源对办公生活区影响较小。外部噪声影响对生活区影响预测结果见表5.4-5。

表5.4-5               环境噪声影响预测结果                  单位：dB(A)

| 预测点 | 影响值 （贡献值） |  | 标准值 |  | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 行政福利区 | 36.2 | 35.3 | 60 | 50 | 达标 |

由表5.4-5可知，行政福利区监测点昼夜噪声预测值均能满足《声环境噪声排放标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。

#### 5.4.2.4交通噪声影响预测

本项目投运后，生产能力达0.9Mt/a，依托现有道路进行外运，不经过生活福利区。每天运输量为2727t，按每车运量45t/车·次计，每天10小时工作，小时车流量约为6辆，每天车流量约为60辆。

交通噪声按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的预测模式计算，本工程运输产生的交通噪声在距公路两侧30m处噪声值为49.6dB（A）。由于车流量较小、且运输公路所经地段无任何噪声敏感目标，故不存在交通噪声扰民问题。

#### 5.4.2.5小结

经过上述噪声影响分析，项目区工业场地四周、生活福利区及运输道路两侧昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值。

## 5.5固体废物排放影响分析

5.5.1建设期固体废物的处置

整改工程施工期排弃的固体废物主要为废旧锅炉拆除过程中产生的建筑垃圾，产生量约为700m3（300t）。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

5.5.2运营期固体废物对环境的影响分析

本矿生产运营期排放的固体废物主要有掘进矸石、生活垃圾及污水处理污泥。运营期固体废物排放情况及处置措施见表5.5-1。

表5.5-1        固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

| 固废种类 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 | 0.9万t/a | 部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石矸石周转场综合利用 | 0.9万t/a | 部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场综合利用 |
| 生活垃圾 | 174t/a | 分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 | 174t/a | 呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。 |
| 矿井水处理间污泥 | 煤泥95t/a | 处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 | 0 | 出售 |
| 生活污水处理站污泥 | 活性污泥15t/a | 活性污泥作为矿井绿化肥料 | 0 | 综合利用 |

#### 5.5.2.1固体废物对环境的影响分析

本矿的固体废弃物主要为煤矸石，矸石排放对环境的影响主要表现在对生态环境、空气、水体和景观等环境要素的影响，其影响程度与矸石的理化性质、矸石产量、矸石排放场地及处理方式有关。

矿井生产期矸石产生量为9000t/a，部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场用于大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂。矸石综合利用协议见附件。

#### 5.5.2.2对生态环境的污染

本矿矸石部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石临时周转场综合利用，不存在对生态环境的污染。

#### 5.5.2.3生活垃圾、污泥对环境影响分析

矿井建成投产后，生活垃圾产生量约174t/a，分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。只要做到及时收集、及时清运，生活垃圾对环境的不利影响较小。

生活污水处理站污泥15t/a，主要成份是有机物质，可改善表土养分，可用于矿井厂区绿化的土壤改良。矿井水处理站产生污泥95t/a，主要成份是煤泥，可全部混入原煤一同销售。处置措施合理，对环境影响很小。

## 5.6环境空气影响评价

5.6.1 建设期空气环境影响

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿已基本建成，本环评提出的补充环保措施施工期间对环境空气的影响主要表现为施工和运输产生的粉尘及二次扬尘对建设区环境空气质量的影响。扬尘主要产生于原锅炉房拆除，新锅炉房建设地面场地平整、基础开挖作业和弃土输送过程中，影响范围为施工场地附近100m内，受影响的对象主要为施工人员。需采取一定的措施减少施工扬尘。如：在施工工地周围设挡板，在大风天气（风力达五级以上）时不进行平整、挖掘等动土作业及粉状物料的装卸，避免造成扬尘。粉状物料及建筑垃圾在运输时应加盖蓬布，防止抛洒造成二次扬尘。工程建设过程中，尤其要严格按照上述提到的各项措施实施，减少施工扬尘对环境的影响程度。

另外，在施工中使用燃油机动设备和运输车辆，会产生NOX、CO、烃类等污染物，特别在扩散条件不好的情况下，如果推土机和挖掘机长时间在施工场地作业，就可能造成施工场地附近局部区域受到尾气污染；其次运输车辆排放的尾气对评价区域空气环境也产生一定的不利影响。

施工期对大气环境产生影响的各种因素，在项目建成完工后即消除，只在施工期对小范围的施工人员产生一定的不利影响，不会对其所在区域造成长期的、不可逆转的不良影响。

5.6.2 运营期大气环境影响预测与评价

#### 5.6.2.1地面气象近期观测资料分析

本工程地面气象历史资料由呼图壁县气象站观测资料统计而来。呼图壁县气象站位于呼图壁县城西郊。

呼图壁县属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州管辖，该县地处天山北坡中部，古尔班通古特沙漠南部边缘，暖温带大陆性干旱气候特征极显著。冬季寒冷，夏季酷热。冷暖变化剧烈，降水稀少，气候干燥。风沙多，日照强。

呼图壁县气象站近30年气候特征的统计资料，主要气象参数为：

年平均气温：           7.1℃
极端最高气温：         41.7℃(1977年7月12日)
极端最低气温：        -36.7℃(1984年12月25日)
年平均降水量：         184.3 mm
最大一日降水量：       38.5mm(1987年7月15日)
年平均蒸发量：         2067.7mm

最大积雪厚度：         42cm(2000年1月2日)
年平均本站气压：       957.9hPa
年平均相对湿度：       62%

最大冻土深度：         138cm(1984年3月4日)
年平均日照时数：       2928.6小时
年平均雷暴日数：       9.7天
年平均沙尘暴日数：     4.5天
年平均雾日数：         17.1天  
年平均风速：           2.5m/s
主导风向：             西南风(SW)
十分钟平均最大风速：   24.0m/s，风向西南偏南(SSW)，1996年6月18日

（1）风向、风速

1) 风向

呼图壁县气象站全年及四季风玫瑰图，图5.6-1及表5.6-1。

图5.6-1           呼图壁县气象站全年及四季风玫瑰图

表5.6-1　　　　      呼图壁县全年及四季风向频率(%)

| 月/F | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 11.3 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.1 | 15.3 | 14.5 | 16.9 | 4.8 | 0.8 | 2.5 |
| 2 | 5.4 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 12.5 | 8.9 | 5.4 | 1.8 | 8.0 | 4.5 | 7.1 | 6.3 | 8.9 | 9.8 | 1.8 | 2.7 |
| 3 | 0.8 | 4.8 | 3.2 | 10.5 | 8.1 | 10.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 8.9 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 9.7 | 4.8 | 8.9 |
| 4 | 5.8 | 3.3 | 6.7 | 5.0 | 7.5 | 0.8 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 13.3 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | 6.7 | 7.5 | 5.8 | 3.3 |
| 5 | 1.6 | 8.1 | 0.8 | 4.8 | 7.2 | 3.2 | 10.5 | 2.4 | 8.9 | 8.1 | 10.5 | 4.0 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 4.0 | 3.2 |
| 6 | 5.0 | 1.7 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 13.3 | 10.8 | 6.7 | 16.7 | 13.3 | 5.0 | 4.2 | 0.8 |
| 7 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 4.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 2.4 | 19.4 | 9.7 | 8.9 | 11.3 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 3.2 |
| 8 | 8.1 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 7.3 | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 8.1 | 21.0 | 8.9 | 4.1 | 8.1 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.4 |
| 9 | 0.0 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 1.7 | 2.5 | 5.1 | 13.3 | 10.8 | 3.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 5.8 | 8.3 |
| 10 | 4.8 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 5.6 | 16.9 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 8.1 | 3.1 | 0.8 | 9.7 |
| 11 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | 5.8 | 10.8 | 13.3 | 5.8 | 2.5 | 10.0 |
| 12 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 6.5 | 11.3 | 12.1 | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 10.5 | 7.3 | 3.2 | 11.3 |
| 年 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 6.2 | 7.1 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 11.5 | 7.7 | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 6.4 | 3.4 | 5.5 |

由表10.3-1可知：

冬季(1月)静风出现频率为2.5%；西北偏西风(WNW)频率最高为16.9%；西南偏西风(WSW)次之为15.3%；西风(W)出现频率居第三位为14.5%；

春季(4月)静风为3.3%；西南偏南风(SSW)频率最高为13.3%；西南风(SW)频率次之为10.0%；

夏季(7月)静风出现频率为3.2%，西南偏南风(SSW)频率最高为19.4%；西风(W)频率次之为11.3%；西南风(SW)频率居第三位为9.7%；

秋季(10月)静风出现频率为四季最高，为9.7%；西南偏南风(SSW)频率最高为16.9%；其次为东南偏东风(ESE)、东南风(SE)、西北偏西风(WNW)均为8.1%；

呼图壁县气象站全年静风出现频率为5.5%；全年盛行西南偏南风(SSW)，风向频率11.5%；其次是西风(W)，西北偏西风(WNW)，风向频率均为8.9%。

2) 风速

根据呼图壁县气象站资料，该区域全年各月平均风速及各风速段风向频率，见表5.6-2。

表5.6-2            呼图壁气象站平均风速(m/s)统计表

| 项目\月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 平均风速 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |

由表5.6-2可知：呼图壁县气象站平均风速的年变化特征：年平均风速为2.0m/s，全年各月的平均风速春夏季较大(5月、6月最大3.0m/s)，冬季最小(12月最小为1.3m/s)。呼图壁气象站四季、年各向下风速特征，见表5.6-3。

表5.6-3  　　    呼图壁县气象站四季、年各风向下风速特征(m/s)

| 月/F | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
| 2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.4 |
| 3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.6 |
| 5 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 2.0 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 2.2 |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 1.8 |
| 7 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 2.2 |
| 8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
| 9 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.1 |
| 10 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
| 11 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| 12 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.2 |
| 年 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 |

由表10.3-3可知：呼图壁县气象站全年以西北偏西风(WNW)风向下风速最大2.8m/s；东风(E)和西风(W)的风速次之，为2.7m/s。

由于风速变化幅度很小，四季各风向下平均风速分布与全年分布没有明显的特征。冬季(1月)以西北风(NW)风向下的风速相对最大2.5m/s；春季(4月)以西北风(NW)风向下的风速相对最大3.4m/s；夏季(7月)以西风 (W)风向下的风速相对最大3.8m/s；秋季(10月) 以东北风(NE)风向下的风速相对最大2.5m/s。各月平均风速曲线图，见图5.6-2。

图5.6-2    呼图壁县气象站各月平均风速曲线图

（2）气温、气压、湿度、降水量及蒸发量

根据呼图壁县常规气象资料及各气象要素，见表5.6-4。

表5.6-4               呼图壁县常规气象资料、气象要素统计表

| 项目\月份 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | 年平均 | -18.9 | -8.1 | 1.3 | 13.5 | 19.2 | 25.7 | 25.7 | 24.2 | 17.1 | 11.3 | 1.5 | -11.4 | 8.4 |
|  | 极端 最低 | -35.2 | -21.4 | -15.8 | -4.3 | 3.4 | 12.7 | 13.8 | 10.3 | 3.5 | -0.1 | -14.1 | -21.2 | -35.2 |
|  | 极端 最高 | -6.6 | 4.2 | 20.4 | 33.0 | 35.9 | 36.8 | 40.5 | 39.1 | 31.8 | 26.5 | 18.3 | 2.7 | 40.5 |
| 气压(hPa) | 年平均 | 966.8 | 966.1 | 961.3 | 954.9 | 953.8 | 948.1 | 945.7 | 947.4 | 955.0 | 958.8 | 961.3 | 966.7 | 957.2 |
|  | 极端 最低 | 953.5 | 948.1 | 949.3 | 930.3 | 941.0 | 938.9 | 937.5 | 938.8 | 946.0 | 948.8 | 950.3 | 957.0 | 930.3 |
|  | 极端 最高 | 989.8 | 976.3 | 978.8 | 975.7 | 970.6 | 960.6 | 954.2 | 960.7 | 964.1 | 967.4 | 971.5 | 976.9 | 989.8 |
| 相对 湿度 | 年平均 | 81 | 86 | 69 | 45 | 42 | 36 | 46 | 43 | 48 | 61 | 80 | 88 | 60.4 |
| 降水量(mm) | 年平均 | 8.9 | 21.1 | 8.7 | 17.2 | 45.1 | 10.7 | 20.0 | 6.8 | 11.1 | 11.0 | 13.5 | 6.6 | 180.7 |
|  | 极端 最大 | 8.9 | 21.1 | 8.7 | 17.2 | 45.1 | 10.7 | 20.0 | 6.8 | 11.1 | 11.0 | 13.5 | 6.6 | 45.1 |
| 蒸发量(mm) | 年平均 | 8.9 | 20.4 | 74.8 | 210.5 | 311.7 | 394.6 | 351.1 | 316.5 | 210.5 | 121.9 | 33.1 | 8.2 | 2062.2 |
|  | 极端 最小 | 8.9 | 20.4 | 74.8 | 210.5 | 311.7 | 394.6 | 351.1 | 316.5 | 210.5 | 121.9 | 33.1 | 8.2 | 8.2 |

注：历年平均降水量、蒸发量在年一览中为年合计，各极端值在年一览中为年极端最大或最小值。

由表10.3-4可知：呼图壁气象观测站的年平均气温为8.4℃，年极端最高气温40.5℃；年极端最低气温-35.2℃；平均年降水量为180.7mm，年平均气压为957.2hPa，年蒸发量为2062.2mm。

（3）大气稳定度

1) 各类稳定度出现频率、平均风速、平均温度分布特征

利用呼图壁县各时次电接风自记的风速及观测的云量，按经修正的帕斯奎尔(PasquiLL)稳定度分级法，进行稳定度的分类统计，其中A～B、B～C、C～D分别靠到A、B、C类中，统计结果，见表5.6-5。

表5.6-5     四季及全年各稳定度出现频率、平均风速、平均气温统计表

| 稳定度 项目 |  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 频率(%) | 0.0 | 12.1 | 9.0 | 37.7 | 14.9 | 26.3 |
|  | 平均风速(m/s) |  | 1.8 | 3.7 | 2.3 | 1.6 | 1.3 |
|  | 平均温度(℃) |  | 10.5 | 17.5 | 7.8 | 10.1 | 4.6 |

从全年各稳定度的出现频率来看，呼图壁县气象站全年各类稳定度分布特征为：全年以中性类(D)频率最大(37.7%)，其次是F类和E类，频率分别为26.3%和14.9%。

呼图壁县气象站全年和四季各类稳定度平均温度分布特征：以C类稳定度下平均气温最高为17.5℃，F类稳定度下平均温度最低为4.6℃。

（3）混合层

混合层高度也是影响污染物垂直扩散的重要因素。实测的温度层结曲线可以确定当时的混合层高度，它是以低空逆温的底高来表示。测试期各稳定度混合层高度，见表5.6-6。

表5.6-6             呼图壁县各稳定度平均及最大混合层高度

| 稳定度类别 | 混合层高度 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定 | 平均值 | 1513.9 | 1390.0 | 765.7 | 331.5 | 1003.3 |
|  | 最大值 | 2022.7 | 1771.9 | 1067.6 | 536.2 | 2249.9 |
|  | 最小值 | 70 | 757 | 333 | 235 | 70 |
| 中性 | 平均值 | 922 | 634.3 | 622.8 | 349.5 | 850.4 |
|  | 最大值 | 1479.9 | 886 | 952.3 | 564.6 | 1959.2 |
|  | 最小值 | 187 | 460 | 397 | 160 | 91 |

测试期不同稳定度下的混合层特征：以不稳定类的冬季的平均混合层高度最低331.5m；以不稳定类的春季的平均混合层高度最高1513.9m。

#### 5.6.2.2环境空气影响预测

（1）预测方案

本项目在工业场地设6个直径为Φ8m的圆筒仓，筒仓高20m，储煤仓总容积为6000吨，原煤经筛分后进入圆筒仓装车运往选煤厂进行洗选加工。原煤厂内运输采用全封闭栈桥或走廊，转载点等易产生煤尘的工作环节采取喷雾洒水装置，故在原煤存储过程中基本无煤尘无组织排放。按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定本环评对无组织排放粉尘只进行定性说明，而不定量预测。本项目采用电锅炉供暖，无锅炉烟尘、SO2、NOx排放，本次只对运营期有组织粉尘排放源筛分处粉尘进行定量预测分析。

- 筛分处有组织排放粉尘影响分析

1）污染源强

经理论计算，本项目筛分粉尘污染源强预测参数见表5.6-7。

表5.6-7             煤仓出煤口处粉尘污染源强参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒 高度 m | 排气筒 出口 内径 m | 废气 流量 m3/h | 废气 温度 ℃ | 年排放 小时数 h | 排放量 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分煤尘 | 15 | 0.5 | 5000 | 25 | 3300 | 0.25 |

注：筛分系统日运行时间为10小时，年运行天数为330天

2）预测模型

根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018），先利用AERSCEEN模型对污染源进行初步预测，通过预测确定本项目筛分粉尘污染影响评价等级相当于项目环评中的二级评价，可不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以AERSCEEN模型的计算结果作为预测分析依据，估算预测模型相关参数详见表5.6-8。

表5.6-8                        估算模型参数表

| 参 数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 41.7℃ |
| 最低环境温度 |  | -36.7℃ |
| 土地利用类型 |  | 荒漠 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |
| 地面特征参数 | 扇区 | 0～360 |
|  | 正午反照率 | 0.3275 |
|  | BOWEN | 7.75 |
|  | 粗糙度 | 0.2625 |

4）污染影响预测结果

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）中的推荐模式-AERSCREEN预测所得筛分粉尘污染预测结果见表5.6-9。

表5.6-9                   筛分粉尘浓度扩散结果

| 序号 | 距源中心 下风向 距离 D/m | PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向 预测浓度mg/m3 | 占标率 % |
| 1 | 10 | 0.0013 | 0.29 |
| 2 | 25 | 0.0171 | 3.80 |
| 3 | 50 | 0.0142 | 3.15 |
| 4 | 75 | 0.0122 | 2.71 |
| 5 | 100 | 0.0190 | 4.22 |
| 6 | 125 | 0.0212 | 4.70 |
| 7 | 150 | 0.0256 | 5.69 |
| 8 | 175 | 0.0260 | 5.78 |
| 9 | 200 | 0.0252 | 5.60 |
| 10 | 225 | 0.0239 | 5.31 |
| 11 | 250 | 0.0224 | 4.97 |
| 12 | 275 | 0.0209 | 4.63 |
| 13 | 300 | 0.0195 | 4.32 |
| 14 | 325 | 0.0182 | 4.05 |
| 15 | 350 | 0.0171 | 3.81 |
| 16 | 375 | 0.0161 | 3.58 |
| 17 | 400 | 0.0152 | 3.37 |
| 18 | 425 | 0.0143 | 3.18 |
| 19 | 450 | 0.0135 | 3.01 |
| 20 | 475 | 0.0128 | 2.84 |
| 21 | 500 | 0.0121 | 2.69 |
| 22 | 525 | 0.0115 | 2.55 |
| 23 | 550 | 0.0109 | 2.43 |
| 24 | 575 | 0.0104 | 2.32 |
| 25 | 600 | 0.0100 | 2.22 |
| 26 | 625 | 0.0095 | 2.12 |
| 27 | 650 | 0.0098 | 2.17 |
| 28 | 675 | 0.0120 | 2.66 |
| 29 | 700 | 0.0144 | 3.20 |
| 30 | 725 | 0.0148 | 3.29 |
| 31 | 750 | 0.0151 | 3.34 |
| 32 | 775 | 0.0149 | 3.31 |
| 33 | 800 | 0.0137 | 3.04 |
| 34 | 825 | 0.0128 | 2.85 |
| 35 | 850 | 0.0127 | 2.83 |
| 36 | 875 | 0.0141 | 3.14 |
| 37 | 900 | 0.0187 | 4.16 |
| 38 | 925 | 0.0224 | 4.99 |
| 39 | 950 | 0.0248 | 5.50 |
| 40 | 975 | 0.0262 | 5.82 |
| 41 | 979 | 0.0262 | 5.83 |
| 42 | 1000 | 0.0255 | 5.66 |

由表5.6-9中的估算模式计算结果可知，正常情况下筛分粉尘的最大落地浓度为0.0262mg/m3，最大占标率为5.83%，其落地距离为下风向979m。估算模式分析预测结果表明，正常情况下经布袋除尘器除尘后筛分粉尘影响，其下风向可吸入颗粒物（PM10）预测浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，且占标率较低，其对周边环境空气的影响较小。

（3）煤粉尘污染影响分析

煤粉尘污染主要是指原煤筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘，本项目工业场地不设原煤的破碎加工车间，原煤筛分进入筒仓后直接由汽车运输至矿区群矿型选煤厂进行破碎加工，本矿工业场地内无破碎污染源；原煤在工业场地内转载过程中采取了全过程的防尘措施，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染，针对煤仓出煤口处煤尘污染，应设置防尘帘并采取喷雾洒水措施，在采取上述措施后，原煤在工业场地内的粉尘污染可以得到有效控制，其污染影响甚微；针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，有效控制并降低煤炭的运输扬尘污染影响；本煤矿运营期由于所采煤层较厚，煤层夹矸很少，基本可以做到夹矸不出井，不仅可以避免矸石周转场占地对生态环境的影响，也可避免了矸石堆场因风化、自燃引起的粉尘及烟尘污染。

由上分析可知：对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后，其污染影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1生态保护措施

### 6.1.1建设期生态整治措施

对施工场地进行平整，并自然恢复植被。平整场地后撒播草籽绿化。

对植被生长稀疏的区域撒播草籽绿化，增加区域林草植被覆盖率。在矸石周转场正式运转前，在沟道下游设置拦渣坝对堆放的矸石进行拦挡；对工程施工区内的弃渣进行就地平整，并撒播草籽绿化。动土作业尽量避免大风天和雨天，以免造成大量水土流失。地基开挖产生的临时堆放土体，修筑成梯形断面，采取临时防护和排水措施，以纤维布覆盖并在堆土两侧修筑临时排水沟。

各项动土工程在分项工程结束后，及时进人下一道工序或建立防护措施，减少土壤侵蚀源的暴露时间，有效控制水土流失。

### 6.1.2生产期生态整治措施

#### 6.1.2.1生态环境影响的综合整治原则和目标

（1）原则

根据矿井建设与运行特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》的规定，确定生态综合整治原则为：

①受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是项目建设区和直接影响区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，因此应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。

②人类需求与生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

③突出重点，分区治理的原则

按照工程总体布置、施工特点、建设时序、地貌特征以及自然属性的特点分别进行整治。同时，由于该矿井的服务年限较长，根据“远粗近细”的原则，提出切实可行的生态恢复措施，在整改工程实施前及时编制《生态环境保护与恢复治理方案（规划）》，保证实现规划提出的生态恢复目标。

（2）目标

依据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号)、开发建设项目水土流失防治标准(GB50434-2008)及规划环评提出的生态环境综合整治目标，考虑本地区实际情况，确定工程不同阶段达到的生态环境综合整治目标见表6.1-1。

表6.1-1   生态环境综合整治目标表

| 序号 | 时期 | 危害性滑坡、裂缝等灾害的治理率 | 土地复垦率 | 水土流失 总治理度 | 林草 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沉陷区 |  |  |
| 1 | 运行期 | 100% | >85% | 85％ | 50% |
| 2 | 闭矿 | 100% | >95% | 90% | 50% |

#### 6.1.2.2生态功能区划分

主要包括地面景观生态建设、水土保持措施、植被重建、绿化工程设计，根据矿井生态建设与环境治理的需要，按照不同的生态功能作用，将项目划分为以下几个生态功能区：

（1）生态绿化带与景观生态建设区：在工业场地周围及一些条件较好的空旷地带进行生态恢复建设。

（2）水土流失治理区：在工业场地重点进行水土流失治理，采取工程措施和植物措施相结合的方式进行治理。

（3）沉陷影响区土地复垦：采用优化的生态结构方式，重建植被，促进矿井环境建设和经济发展，对尚未治理的沉陷区设封育标识。

#### 6.1.2.3生态环境恢复重建工程总体布局

生态建设规划见表6.1-2。

表6.1-2  生态建设规划一览表

| 生态影响项目 | 发生地段(区) | 防治方法和措施 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失 | 井田沉陷区 | 灌草结合、 “封育”保护措施 |
| 基质破碎化 | 工业场地 | 土地复垦 |
| 植被破坏 | 工业场地及周边地区、井田沉陷区 | 建立人工植被：整地、覆土栽植 |
| 动物生境影响 | 井田沉陷区及评价区内植被 | 营造野生动物栖息的原始景观：严格执法，禁止捕杀野生动物 |

（1）工业场地绿化工程

根据工业场地不同作业区的工作性质与生态需求，遵循以人为本、绿化美化作业区和安全防护的原则安排与布局生态恢复重建工程。在人员活动比较集中的办公区、生活区等功能区，生态工程主要以美化环境、防尘降噪为主要目标，选择生长快、枝叶繁茂、造型优美的绿化树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。在扬尘比较严重的地段，主要以安全防护为目标，进行防尘降噪的防护林建设。乔木种植在永久建筑物周边和道路两侧，呈单排种植，若宽度适宜也可种植两排，株行距2m×2m。种植树种防护林主要选用杨树。

（2）道路绿化防护工程

为改善运行期工程管理和生活区的生态环境和景观，同时减少水土流失量，增加在工业场地至外运道路两侧种植防护林。防护林采用乔木，如新疆杨、新疆白榆。

（3）沉陷区土地治理工程

沉陷区土地治理主要以自然恢复为主，同时对沉陷裂缝区进行治理。沉陷裂缝主要位于沉陷边缘地带，人为复垦整治过程中一般不会大面积再次扰动沉陷地。同时在交通方便，有人出没地、道路岔口、沉陷区四周界线设置警示牌，对尚未治理的沉陷区域设置告示牌。

（4）项目区天保林保护措施

项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为17米，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，17米煤层厚度的垮塌充实高度为59米，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为80m，即天保林地分布区域地面以下80米范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。

#### 6.1.2.4保障措施

（1）政策法规保障

政策法规是实施生态环境保护的保证，要保证各项生态环境保护措施的完全实施，使环境保护措施的作用发挥最大，必须以完善严格的政策法规为前提。目前，国家出台关于矿山生态修复的政策法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》等；同时，原国家环保总局、国土资源部、卫生部于2005年联合发布了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，提出矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举"以及“预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。近期，国家环境保护部又制定了《矿山采矿生态保护与恢复标准》，这是对矿区生态恢复的又一有力保障。

建设单位应在进行工程设计的同时，尽快制定生态环境综合治理方案，尽快制定关于矿区生态环境治理工程实施的管理办法，作为实施生态环境保护工作的依据。

（2）资金落实保障

本项目建设造成的土地复垦整治和补偿资金全部由项目投资方承担，从该矿年度生产成本中列支，具体采用从吨煤中提取一定的矿山环境恢复保证金的方式解决各种生态与环境的恢复、治理和补偿费用。提取的保证金应交由呼图壁县相关政府部门统一管理，专款专用，企业可以根据批准的年度土地复垦、生态补偿以及环境综合治理方案从上缴的矿山环境恢复保证金中支取相应额度的资金用于年度生态环境综合整治和各种补偿。每年按照吨煤0.4元的比例将该项资金拨入专用帐户，并在年终财务报告中指明该项资金的支出明细。

（3）制度及人员保障

①建立环境保护规章

管护规章应明确具体，具有较强的可操作性，如在规章中明确矿区生态环境保护的范围，严禁在征占用地以外随意堆放弃土及矿石，压占土地，严禁捕杀矿区野生动物，砍伐矿区灌木植被，严格限制车辆随意行驶，限制施工人员和车辆的移动以缩小受影响区域。

②建立监管队伍

规范的监管队伍是环境保护各项措施得以贯彻执行的保障。因此，建立一支生态环境保护的监管队伍，并对他们进行必要的生态保护法律法规的培训，经过考试后，给成绩合格者颁发上岗证。

## 6.2地表水污染防治措施可行性分析

### 6.2.1建设期地表水污染防治措施

本项目施工人员生活废水依托项目区现有“地埋式一体化”处理设施进行处理后，可用作场地防尘洒水及绿化用水，对于施工废水评价提出依托项目区现有矿井水沉淀池处理后回用于施工或场地降尘洒水等。

环评要求项目在施工过程中产生的污废水要按环境保护要求进行集中处理，避免任意排放，本项目施工污废水产生量不大，施工废水环境影响随施工期结束而结束。

### 6.2.2运营期地表水污染防治措施

本项目正式运行后，由于对矿井排水和生活污水分别进行了处理，处理后矿井排水水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。矿井生产生活污废水产生量约187.68m3/d，工业场地设污水处理站对生产、生活污废水进行深度处理，拟采用“生化处理+深度处理”工艺，经处理后的中水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

本矿矿井涌水量相对较大，产生量为750m3/d，非灌溉季节扣除自身回用量后，还剩余187.68m3/d。再加之本矿地处山区区域，矿井也无相应配套用水企业，如选煤厂、坑口电厂、综合利用建材厂等企业，矿井水回用途径受到了很大的限制。如果排入工业场地附近后，最终进入雀儿沟，会对河水形成污染威胁。为了有效保护雀儿沟河水，本环评要求将处理回用后的剩余矿井排水排入项目区北侧1.5km储水池储存作为来年生态绿化用水，绿化方式以大面积喷灌为宜。

矿区年平均气温6℃，7月份平均气温22.2℃，最高气温36.4℃，每年10月降雪，次年3月底、4月初消融，因此本项目非灌溉期按6个月计算，水量约33782 m3/a，项目区北侧1.5km处矿井水储水池的有效容积为3.6万m3（长度为200m，宽度为60m，深度为3m），可以储存约180d的量，储水池位置为一自然荒沟，周围有大片荒山分布，荒山可绿化面积约为44hm2，本项目废水可绿化面积约为18.77hm2，因此本项目废水可全部综合利用。荒山绿化示意图见图6.2-1.

项目区生活污水全部用于井下防火灌浆，不外排。

根据《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》审查意见，矿区规划在实施过程中应重点做好的工作中指出，提高矿井水综合利用率，生活污水、煤矸石的综合利用率应达到100%。本项目生活污水回用率为100%，矿井水在灌溉季节100%回用，在非灌溉季节只有少量矿井水排入项目区北侧储水池内作为来年生态用水。符合《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》中所提出的水综合利用指标。

## 6.3地下水污染防治措施可行性分析

### 6.2.1建设期地下水污染防治措施

建设项目应采用环保节水器具，减少生活用水量，进一步提高生产用水的循环利用率减少取用新鲜生产用水量，本项目地面生产、生活污水综合利用，既减少了新鲜水的提用量，也做到节能、降耗、减排。项目建设期严格执行污废水综合利用制度杜绝污染地下水环境。

### 6.2.2运营期地下水污染防治措施

（1）妥善处理生活垃圾及其它固废

生活垃圾及其他固废均应按要求处置或综合利用，禁止生活垃圾乱堆乱放，切断其可能污染地下水的源头。

（2）矿井工业场地污废水处理过程中的池、渠要采取防渗处理，阻断污染物进入地下水环境的途径；同时加强对管网和污废水处理系统定期进行维护，确保设备正常运行，检修或抢修过程也不会使未处理的污废水外流，造成二次水污染。且为该系统设置防渗处理，杜绝系统本身发生污染地下水事件。

（3）充分利用矿井涌水

设置地面矿井水处理站。采用“予沉调节＋混凝沉淀”处理工艺，处理后的水全部作为井下生产降尘涌水、黄泥灌浆和地面生产、消防用水等，多余排水用于项目区绿化，冬季储存。通过矿井水处理厂的建设，能够消除矿井水排放对环境的影响，而通过对矿井水再回用，能最大程度地提高矿井水再回用率，提高地下水资源重复利用率。

因此，矿井水处理厂应保持正常运行状态，保证矿井水的处理能力，最大效率的提高矿井水的利用率。

（4）加强矿井日常管理工作

矿井水文地质基础资料必须认真搜集整理、长期保存。记录水文地质台帐包括矿井涌水量观测成果台帐、气象资料台帐、水质分析成果台帐、其他观测台账等。

（5）实施保护性开采措施，采用“边采边探”的技术方法，在开采有透水可能的区域时采取降低开采厚度等保护性开采措施，必要时实施禁采，最大限度地保护本区域具有供水意义的地下水资源。

## 6.4建设期声环境影响及防治措施

### 6.4.1建设期噪声污染防治措施

（1）合理安排施工进度，尽量缩短施工场地平整和结构施工时间。

（2）加强施工机械的维护和保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽量选取噪声小、振动小、能耗小的先进设备。

（3）加强车辆运输管理，运输任务尽量安排昼间进行，如果夜间运输应减速、禁鸣。

### 6.4.2运营期噪声污染防治措施

针对本项目绝大多数设备置于厂房内这一特点，建设项目应充分利用厂房的隔声作用，除此，在设备选型、安装、管理时，应做到以下几点：

（1）设备选型上尽量选择低噪声高效率设备。

（2）对风机等气流噪声设备，安装消声器。

（3）对机泵类安装时设减震基础，加设减振垫，可使声源震动强度减弱，频率降低。

（4）在不影响操作的情况下，对水泵等设备采用隔声间或隔声罩的方法进行降噪处理。

各种泵类设备，除了采取隔声措施和防振措施外，还应采取独立基础与混凝土地面分离等措施，有效防止共振。

（5）生产中加强管理，机械设备应坚持定期维修，使各类机械设备保持良好、合理的工作状态。

（6）对直接接触高噪设备的操作工人，如坑木加工房的木工圆锯机、风机等近机操作人员采用戴隔声耳罩等个人防护措施，降噪效果可达10～15dB(A)。除此减少劳动时间，保证操作工人足够的休息时间。

## 6.5固废处置措施

### 6.5.1建设期固体废物的处置

整改工程施工期排弃的固体废物主要为废旧锅炉拆除过程中产生的建筑垃圾，产生量约为700m3（300t）。建筑垃圾能利用的尽量综合利用，不能利用的与生活垃圾一起送往呼图壁垃圾填埋场进行填埋处理。

### 6.5.1运营期固体废物的处置

本矿的固体废弃物主要为煤矸石，矸石排放对环境的影响主要表现在对生态环境、空气、水体和景观等环境要素的影响，其影响程度与矸石的理化性质、矸石产量、矸石排放场地及处理方式有关。

（1）矿井生产期矸石产生量为9000t/a，部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场用于大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂。矸石综合利用协议见附件。

（2）矿井建成投产后，生活垃圾产生量约174t/a，分类收集，能利用的的尽量回收利用，不能利用的，定期运至呼图壁县城生活垃圾填埋场处理。只要做到及时收集、及时清运，生活垃圾对环境的不利影响较小。

（3）生活污水处理站污泥15t/a，主要成份是有机物质，可改善表土养分，可用于矿井厂区绿化的土壤改良。矿井水处理站产生污泥95t/a，主要成份是煤泥，可全部混入原煤一同销售。处置措施合理，对环境影响很小。

## 6.6大气污染防治措施

### 6.6.1建设期大气污染防治措施

土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；工业场地辅助配套工程施工，首先做好路面硬覆盖；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输；设置围布、挡板，禁止高空抛撒建筑垃圾和起尘的料、渣土的外溢；施工扬尘防治，关键要加强施工管理，管理到位，可以有效减轻对环境的影响。

可采取以下措施抑制施工扬尘：通过合理布置施工场地，使堆场、混凝土搅拌场等扬尘大的场地远离临时居民点，施工场地定期洒水抑尘，在大风期间加大洒水量和洒水次数，减小扬尘影响范围；土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；土方和物料临时堆放场表面遮盖或定期洒水；进场道路路面硬化，并及时清扫和洒水；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输等。

对于施工废气，可以通过加强对施工车辆的检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的车辆、选用优质燃油等措施，减小施工机械和车辆的废气排放。

### 6.6.2运营期大气污染防治措施

#### 6.6.2.1锅炉烟气防治措施

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

#### 6.6.2.2原煤储存、装卸、加工及运输过程中扬尘防治措施

本项目在工业场地设6个直径为Φ8m×H20m的圆筒仓，圆筒仓容量为6000t。圆筒仓中的原煤再由车辆进行外运至矿区选煤厂。原煤进行仓储后，可最大程度减少存储过程中的粉尘污染。

筛分车间粉尘经经集气罩收集后由布袋除尘器除尘，然后由15米高排气筒排放，原煤在出仓过程中会产生粉尘污染，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染；针对煤仓出煤口处煤尘污染，应设置防尘帘并采取喷雾洒水措施。

针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，降低煤炭的运输扬尘污染影响。

# 7.环境风险评价

## 7.1环境风险评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本项目为煤矿井工开采项目，根据煤炭采选工程的特点，环境风险类型主要包括煤矸石堆场溃坝、爆破材料库引起的爆炸。

按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），则本项目此次环境风险评价主要针对地面环境风险事故的环境影响进行。

## 7.2评价工作程序

评价工作程序见图7.2-1。

图7.2-4  评价工作程序

## 7.3风险调查

### 7.3.1 风险源

本项目为煤矿井工开采项目，按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”同时按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目为低瓦斯矿井，瓦斯通过瓦斯抽泵房直接排放。因此，本项目生产设施和设备所涉及存在风险的物质为炸药，地质环境存在矸石周转场滑坡事故。

（1）物料的危险性识别

生产运行过程使用炸药，其理化性质及基本特征情况见表7.3-1。

表7.3-1               硝酸铵的基本特征

| 品名 | 硝酸铵 | 别名 | 硝铵 |  | 英文名 | Ammonium nitrate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | NH4NO3 | 分子量 | 80.05 | 熔点 | 169.6℃ |
|  | 沸点 | 210℃ | 相对密度 | 1.72(水) | 蒸气压 | - |
|  | 外观气味 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |  |  |  |  |
| 稳定性 危险性 | 稳定，不聚合；禁忌强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末；燃烧产物：氮氧化物；该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 | LD50：4820mg/kg(小鼠经口) |  |  |  |  |  |

本项目的爆破材料库储存的炸药量约3t。

## 7.4风险潜势初判

### 7.4.1环境敏感程度的确定

（1）大气环境

本项目周边 5km 范围内无居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数少于 1 万人，同时，项目周边 500m 范围内人口总数小于 500 人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

（2）水环境

本项目运行期污水主要为生活污水和矿井排水及可能存在的事故消防废水。生活污水采用一体化地埋式处理设备处理，经处理后灌溉季节用于项目区绿化及防火灌浆，非灌溉季节全部回用于井下防火灌浆；矿井排水采用絮凝沉淀过滤处理工艺，处理后用于井上井下降尘洒水及生产，非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水； 可能存在的事故消防废水通过事故水池收集后经污水处理设备处理后用于矿区绿化。因此，项目运行过程中产生的污水不排入周边水体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D 中水环

境敏感程度分级，本项目水环境敏感程度为E3。

### 7.4.2风险潜势判断

本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），本项目的爆破材料库储存的炸药量约3t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

## 7.5评价等级确定

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 7.6环境敏感目标概况

经现场踏勘和调查，项目区评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、国家和地方公告的文物保护单位、重要保护动植物栖息地等，需要特殊保护的环境敏感目标主要为项目区内分布的国家一级公益林及项目区所处的水源涵养区域边缘。主要的生态保护目标为评价区内林地、草地、土壤、野生动植物、受影响的其它设施、地下水资源等。本项目环境保护目标见表2.8-1和图2.8-1中环境保护目标分布图。

## 7.7环境风险识别

根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。

### 7.7.1工程环境风险识别

工程主要环境风险见表7.7-1。

表7.7-1                     工程主要环境风险

| 序号 | 发生环境 风险对象 | 风险类别 | 发生原因 | 产生危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆破材料库 | 爆炸 | 自然灾害、储存、管理、维护不善 | 人员伤亡、损坏设施、环境污染 |
| 2 | 矸石周转场 | 地质灾害 | 自然灾害、堆放不规范 | 滑坡、掩埋土地、破坏植被、环境污染 |

由表7.7-1炸药属于爆炸性危险物质，事故性爆炸会产生有毒的一氧化碳物质，会造成财产损失或人身伤亡的重大危害；本矿矸石周转场位于项目区北侧约10km处荒滩，占地面积约1.0hm2，采用汽车运输。本矿掘进矸石及洗选矸石均运往矸石周转场堆放，主要用于电厂发电。

### 7.7.2生产设施风险识别

煤矿开采中，炸药在生产场所每个爆破孔均为数公斤小剂量的使用；其他过程物料不存在易燃易爆或有毒有害性，也没有风险性的生产设施或装置，因此是一个发生生产设施危险性较小的行业。但从实际情况来看，采矿行业的危险性主要来自采矿过程的风险事故，是矿难安全事故的多发行业，所以防范安全风险事故是该行业的重点。

### 7.7.3爆破材料库风险识别

本矿设爆破材料库，按3t炸药存容量设计，爆破材料库占地面积为1.4hm2，爆破材料库布置在在工业场地向东北1.3km处的荒沟内。爆破材料库内设炸药库和雷管库，建筑结构采用半掩体混凝土结构，间距不小于30m，中部设置隔爆墙，爆破材料库库区设置2.5m高的警戒围墙，同时应按要求设置防、避雷装置和监控装置。

炸药和雷管的危险性主要表现为易爆，因此，爆破器材库的风险主要为爆破器材意外爆炸队人员造成的危害，以及对周边环境的污染影响。其中，环境危害主要为爆炸后引发火灾时，对其周边区域生态环境的影响。

## 7.8环境风险源项分析

### 7.8.1事故发生可能性分析

本项目所使用的危险品包括炸药、雷管。本项目物料运输存储方面从客观条件上存在一定的事故风险。如果发生意外，对人体将造成严重伤害，突发性洪水冲刷废石场，将对废石场的稳定产生影响。

### 7.8.2炸药库、瓦斯抽放泵房事故发生可能性分析

炸药库内危险品在管理、存放、加工使用过程中会因管理和使用不当造成事故。炸药库及瓦斯抽放泵房事故发生概率为0.6×10-6次/年。

## 7.9环境风险评价与分析

### 7.9.1爆破材料库环境风险分析

1、选址合理性分析

根据《爆破安全规程》（GB 6722-2003）相关规定，爆破材料库址与工业场地边缘的距离要求见表7.9-1。

表7.9-1    地面爆破材料库至矿体部边缘的安全允许距离

| 存药量t | ≤200 ≥150 | ＜150 ≥100 | ＜100 ≥50 | ＜50 ≥30 | ＜30 ≥20 | ＜20 ≥10 | ＜10 ≥5 | ＜5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小外部距离m | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |

本矿爆破材料库单库储存量为3t以下，与周边距离应不小于300m。

爆破材料库周边敏感点只有本矿生活场地，与爆破材料库距离约为1.3km，并且爆破材料库选址在山沟内，设计中利用了天然地形屏障，安全性好，该爆破材料库外部安全距离满足《爆破安全规程》（GB6722-2003）要求，选址合理。

2、环境安全分析

本项目使用的危险物质炸药是一种含有少量水分的多组分均匀分布的爆炸混合物，常温下化学性质稳定，与外界物质接触时，能发生氧化反应，生成高感度物质，在《危险化学品名录》（2002年版）中为第一类易爆炸物质，雷管也属于易爆炸物质。

炸药的爆炸是一种化学过程，但与一般的化学反应过程相比，具有三大特征：

（1）反常过程的放热性。一般常用炸药的爆热约在3700～7500kJ/kg。

（2）反应过程的高速度。许多炸药的氧化剂和还原剂共存一个分子内，能够发生快速的逐层传递的化学反应，使爆炸过程以极快的速度进行，通常为每秒几百米或几千米。

（3）反应成物含有大量的气态物质。

炸药在运输、贮存、使用过程中的环境问题可归纳为如下三类：由于爆破力学效应，产生地震波、冲击波和噪声；由于炸药爆炸时的化学反应，产生大量的有毒气体；突发性爆破事故，如炸药的早爆、拒爆和因操作失误而引起的安全事故。如果贮存或使用过程中违反爆破安全规程的有关规定，一旦发生爆炸事故，往往造成生命财产重大损失。

### 7.9.2采矿诱发的地质灾害

矿井地质灾害环境风险出现的场所主要为采空区的地表沉陷。

地面沉陷是指地表岩石、土体在自然或人为因素作用下，向下陷落，并在地面形成塌陷坑（洞）的一种地质现象。当这种现象发生在人类活动地区时，便可能成为一种地质灾害。人类活动对地面塌陷的形成、发展产生了重要的作用。矿井生产过程中，随着井下工程的不断进行，大量矿体、围岩被采出后，当采空区达到一定规模时，顶部基岩及围岩可能会发生移动和变形，引起地表移动，引发地面沉陷地质灾害。我国及国外已经有许多矿井发生了这类地面塌陷，并产生了一定程度的危害。

### 7.9.3伴生事故影响分析

（1）救援废水

炸药库等发生火灾、爆炸都需要应急救援。在此过程中势必要产生消防等废水，如果收集处理不利而排到外部环境，将会对土壤、地下水、植被等造成不同程度的影响。

（2）火灾爆炸产物

由于炸药库中危险物料着火爆炸不产生重度危害物质，其对空气环境影响主要体现在污染物浓度超标、部分区域氧浓度急剧降低。为减少事故对外环境的影响扩大，建议在事故发生后对外环境空气中的硫化物及一氧化碳浓度进行跟踪监测，避免事故产生一氧化碳和硫化物，对外环境空气及区域生态环境产生影响。

### 7.9.4井下安全事故风险

①瓦斯爆炸

瓦斯的主要成分为甲烷(CH4)，是一种无色、无味、无臭的气体，密度为0.714kg/m3，与空气的密度比为0.554，比空气轻，容易积聚在空气上层。瓦斯浓度很高时会引起人员窒息。矿井瓦斯不助燃，它与空气混合达一定浓度后，遇火能燃烧、爆炸，瓦斯爆炸往往会引起煤尘的爆炸，危及井下工人的生命安全。

本矿属低瓦斯矿井。在通风不良的情况下，当井下空气中的甲烷含量达到5~16％时，遇到明火（如电线短路引起的电火花、工作人员违章带打火机或火柴下井打火吸烟及违章进行焊切作业等）即会引起爆炸。瓦斯爆炸除对井下人员的生命和矿井设备、设施造成灾害性危害外，高温气流冲出井口也会对地面环境造成严重影响。

②煤层自燃

根据煤的自燃倾向性测试结果，本矿开采的煤层具有自发火倾向。当开采过中未按安全生产要求过行井下丌采作业，采取有效的防火措施的情况下，井下煤层即可引起自燃·井下煤着火对井下生产及煤炭资源都会造成严重不利影响，对地曲环的影响主要表现在两方曲：一是从井口或煤层上覆地层裂缝中释放出的高洲热气及H2S等灾害气体对矿区环境空气造成污染；二是在高温作用下，岩层烧变后地表櫨被将受到破坏，变成红色裸岩，并形成积水空间，成为影响井下安全生产的隐患。

③煤尘曝炸

本矿开采煤层煤的煤尘爆炸性测试结果得，各煤尘均具有炸性危害．当井下未落实各项防尘措施，巷道空气中的煤尘浓度达到45~2000mg/m3，遇到61～1000℃火源时就会发生爆炸.其危害与瓦斯爆炸相似，但破坏性要大得多，且一处曝炸会引起它处爆炸，出现链环反应，因而对地面环境的影响也比瓦斯曝炸大，煤尘爆炸后从井口排出的气体中主要含烟（粉）尘及少量H2S、SO2、NOx、等有害气体。排出地面后会很快扩散，除井囗附近的工作人员会因烟熏及高温烧烤受到伤害外，对井口100m以外的人群影响不大，另外煤尘爆炸后从井口冲出的飞石也会使附近的人员及建（构）筑物受到伤害及毁坏，其影响范围也可达100m以远。

### 7.9.5井上污染事故风险

①废水污染风险

本矿排水包括矿并排水及生活污水两种。本项目矿井水和生活污水分别经污水处理处理后再厂区内回用，当污水处理站不能正常运转时，即出现污染事故风险。

②粉尘污染风险

粉尘是指煤尘及二次扬尘。在无洒水降尘措施及道路不实现硬化的情况下，有风时起尘点下风向浓度将严重超标。由于是近地排放源，直接影响到矿区人呼吸带内的环境空气质量，因此是矿区主要大气污染源，是应重点防治的对象。

## 7.10风险事故防范与应急措施

### 7.10.1炸药库风险防范措施

根据《爆破安全规程》（GB 6722-2003）相关规定，库址与工业场地边缘的距离大于300m。应在爆破器材库外围300m处设置标识，禁止定居。

（1）对于危险物质的安全使用、储存、运输、装卸等均要严格按照中华人民共和国国务院令第344号《化学危险品安全管理条例》、化劳发[1992]677号《化学危险品安全管理条例实施细则》、[1996]劳部发423号《工作场所安全使用化学危险品规定》等法律法规，对危险化学品的安全使用、储存、运输、装卸等国家的相应规定进行。

（2）运输危险物质的单位必须有危险化学品运输资质；运输物质的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险物质的性质、危害特性；必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

（3）加强危险物质运输管理，采用专用合格车辆进行运输，并配备押运人员，驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；运送车辆不得超装、超载，不得进入危险物质运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。

（4）炸药等爆破器材仓库要与生产区、周围生活区、环境保护敏感目标设置安全防护距离和防火距离。

（5）炸药等爆破器材仓库应取得国家有关部门核发的“爆炸物品储存许可证”。并设仓库负责人及相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。保卫人员按公安部门规定配备必要的警用器具，设置固定岗哨和流动岗；门岗应建立严格的仓库进出检查制度。

（6）入库物品应有验收合格证，出库后返回物品也应有验收手续方可入库，对验收不合格物品应另库存放。

（7）炸药等爆破器材专用仓库要设有禁烟、禁火的标志，注意防火、防爆和防潮。专用仓库内严禁储存其他无关物品，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入专用仓库。

（8）从事爆破的工作人员，都必须经过培训后持证上岗，加强安全生产教育。

### 7.10.2爆破风险防范措施

（1）爆破危害控制

爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作。

（2）危险警戒标识

①根据圈定的人员禁戒圈，设置明确的起爆信号、设立警示牌和警戒标志。起爆前井下人员必须到避爆范围以外避爆。

②爆后进行全面检查。

### 7.10.3滑坡、塌帮、泥石流

（1）对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，需采用抗滑桩、锚索、挡石坝的方法治理。

（2）对局部受地质构造影响的破碎带，采取锚杆、钢筋网护面。

（3）对深部体积较大危岩，采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。

（4）开采过程中必须严格按照安全规程的要求进行作业，并采取一定的保护措施，可以避免因爆破、震动造成的采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。

（5）制定采场事故抢险急救应急预案，包括组织机构、过程控制、后续处理等。

### 7.10.4瓦斯泄露及爆炸风险防范措施

瓦斯抽放泵站布置在风井工业场地，距离主井工业场地集中人群较远，瓦斯抽放泵站设架空避雷网，按照相关安全规程定时检修、定时排查隐患，及时更换相关设施设备。

圈定的人员禁戒圈，设置明确的警示牌和警戒标志，派专人监督值守，发现题及时报告上级。

## 7.11环境风险突发事故应急预案

### 7.11.1组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

（1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

（2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

（3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

### 7.11.2应急预案内容

为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。

（1）根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。

（2）《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括起动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。

（3）风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。

（4）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。

根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7.11-1，供项目决策人参考。

表7.11-1           环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 采矿井下开采区、采矿区及临近地区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 采矿井下开采区：防爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 9 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 |

### 7.11.3监督管理

建设单位应对本次评价提出的可能的环境事故，分别编制应急预案。

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。

（1）预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

（2）宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

（3）监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

## 7.12风险评价结论

综上分析，本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。项目环境风险简单分析内容表见表7.12-1。

表7.12-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆 | 昌吉州 | 呼图壁县 | 白杨河矿区 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 纬度 |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目设计的主要危险为炸药（硝酸铵），，爆破材料库占地面积为1.4hm2，爆破材料库布置在在工业场地向东北1.3km处的荒沟内。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | （1）救援废水 炸药库等发生火灾、爆炸都需要应急救援。在此过程中势必要产生消防等废水，如果收集处理不利而排到外部环境，将会对土壤、地表水、地下水、植被等造成不同程度的影响。 （2）火灾爆炸产物 由于炸药库中危险物料着火爆炸不产生重度危害物质，其对空气环境影响主要体现在污染物浓度超标、部分区域氧浓度急剧降低。为减少事故对外环境的影响扩大，建议在事故发生后对外环境空气中的硫化物及一氧化碳浓度进行跟踪监测，避免事故产生一氧化碳和硫化物，对外环境空气及区域生态环境产生影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 根据《爆破安全规程》（GB 6722-2003）相关规定，库址与工业场地边缘的距离大于300m；加强危险物质的运输、储存及使用管理；炸药等爆破器材仓库要与生产区、周围生活区、环境保护敏感目标设置安全防护距离和防火距离；炸药等爆破器材仓库应取得国家有关部门核发的“爆炸物品储存许可证”，并设仓库负责人及相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。保卫人员按公安部门规定配备必要的警用器具，设置固定岗哨和流动岗；门岗应建立严格的仓库进出检查制度；仓库要设有禁烟、禁火的标志，注意防火、防爆和防潮，专用仓库内严禁储存其他无关物品，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入专用仓库；从事爆破的工作人员，都必须经过培训后持证上岗，加强安全生产教育。 爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作；设置明确的起爆信号、设立警示牌和警戒标志。起爆前井下人员必须到避爆范围以外避爆。 |  |  |  |
| 填表说明 | 呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿改扩建项目设计规模0.9Mt/a，属改扩建项目，采用主副斜井开拓方式，采煤方法为综合机械化一次采全高采煤法，劳动定员529人，服务年限为20.61a。目前矿井已完成90万吨/ a的改扩建工程，井下各系统已完善。改扩建工程建设三个井筒：主斜井、副斜井及回风斜井；场地工程主要有主副井工业场地、风井场地；除了辅助工程外，项目还建有各场地之间的联系道路：进场公路、货运道路、风井道路；本矿采出的原煤在储煤仓中储存，之后由汽车送至配套建设的选煤厂洗选。 本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），爆破材料库储存的炸药量约3t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表2.3-13评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |

- 8环境管理和环境监测计划

- 8.1环境管理

本矿环境管理的基本任务是要在区域环境质量的要求下，最大限度地减少污染物的排放，避免对环境的损害，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业减少原料、燃料、水资源的消耗，降低成本，提高科技水平，促进消除污染、改善环境，保证人民身体健康，减轻或消除社会经济损失，从而得到最佳的经济、社会和环境效益。

- 8.1.1环境管理机构设置

为了全面落实本项目的环境保护措施，建设单位应设置相应的环境保护管理机构，并组成一个生产与环保、兼职与专职相结合的环保工作网络，形成从以主管生产的矿长为首，下联车间主任，管理科室负责人，直至岗位工作人员层层负责，齐抓共管的环保工作体系。环境监测工作可委托当地环境监测部门进行。

- 8.1.2环境管理内容

为防治本项目运行过程中的污染问题，要设立专门的环境保护管理机构，并设专职环保人员负责本矿的环境管理，环境管理的内容如下：

（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律、法规、方针政策，配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作。

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实实施。

（3）定期检查和维护除尘设施、污水处理设施、消音设施等环保设施及相关设备，确保其正常运行，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。

（4）制订各项环保规章制度，目标管理制度，各级人员的分工负责制度，环保事故预防及处理制度，各种奖罚制度等。

（5）调查、处理与本项目有关的污染纠纷。

（6）提出以环保为主要内容的技术改造方案。

（7）负责矿区绿化和其它环保工作，定期对工作人员进行环境知识的培训，使其进一步了解环境保护的相关知识，定期上报环保工作情况。

（8）做好建设期的环境监理，保证环保工程的“三同时”及落实施工期的各项环保措施。

- 8.1.3环境管理职责

根据不同时期工程内容，环境管理的侧重点不同。依据工程实际情况，可将环境管理职责分为建设期、运营期和退役期。

（1）建设期管理

建设单位在施工开始时应配有专职的环保督察员，负责监督施工单位在建设期间的环境管理（包括生活污水、施工废水、施工噪声、道路扬尘、施工占地、车辆运输路线等）。要求各施工队分别配备环保管理员，共同负责监督、检查落实日常与环境保护相关的事务。

建设期各施工队主要环境管理内容包括：

①组织制定本单位的环境保护管理的规章制度，按环评要求，落实环保工程的施工任务，保证环保工程的施工质量，保证环保工程与主体工程同时施工、同时竣工投运；同时认真做好施工期的废水、固废、噪声及粉（扬）尘的污染防治，严格控制施工临时占地范围，禁止车辆乱碾乱压，减少对生态环境的破坏，做好生态环境保护工作。

②负责施工过程中的日常环境管理工作；

③组织环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识，在施工操作中，应尽可能减少扬尘和噪声。

建设单位环保督察员职责包括：

①协调和督促项目配套环保设施的建设符合“三同时”要求；

②参与工程环保设施竣工验收；

③监督施工单位认真落实好施工期的各项环保措施。

（2）运营期管理

运营期间，本矿应该设立环境管理机构，负责本项目的环境保护管理和环境监测工作。其主要环境管理职责如下：

①制定环境监测和污染治理方案；

②制定并组织实施本矿的生态建设环境保护计划，负责植被恢复的监督管理；

③对监测指标异常的污染物要及时上报有关部门；

④建立环境科技档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理；

⑤编制污染监测及环境指标考核报表，及时送交有关部门；

⑥每季度对全矿各环保设施运行情况进行全面检查，并确保无重大环境污染、泄漏事故发生；

⑦组织和开展本单位的环境保护专业技术培训，提高环保工作人员的素质，推广应用环境保护先进技术和经验，组织环保宣传教育工作；

⑧处理本矿内有关环保的生产事故。

（3）退役期管理

项目进入退役期，应由环境管理机构负责相关环境生态恢复的建设工作，待占用土地完全恢复使用功能后移交。

- 8.3环境监测计划

运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测，本项目服务年限为20.61年，运营期环境监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表8.2-1。

表8.2-1  运营期环境监测方案

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | （筛分、转载点） | TSP、PM10 | 每年二次 |
| 水污染源 | 矿井水排水口 | SS、COD、氨氮 | 每年二次 |
|  | 生活污水排放口 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 每年二次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每年二次 |
| 生态 | 矿井周边草场、林地 | 植被生物量 | 每年监测一次 |
|  | 地面沉陷 | 植被生物量、沉陷范围、深度 | 每年监测一次 |

- 8.3整改工程竣工后的环保工程验收

竣工后的环保工程验收内容见表8.3-1。

表8.3-1  竣工验收一览表

| 序号 | 环保 项目 | 工程内容及技术要求 | 验收要求 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水处理 | 采用“生化处理+深度处理”工艺 | 工业场地生活污水处理后废水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），全部回用于防火灌浆。 | 需投产前实施完成 |
|  | 矿井排水 | 采用“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺。 | 排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。项目区北侧1.5km处矿井水储水池的有效容积为3.6万m3（长度为200m，宽度为60m，深度为3m）。 | 与工程同步 |
| 2 | 粉尘及烟气治理 | ①各起尘点及运输道路，安装洒水降尘及收尘装置；②场内道路实现硬化，所有起尘点定期洒水。④煤仓卸煤口处采用布袋除尘器除尘，除尘效率99%，原煤存储采取仓储。 | 设备齐全，并建立完善的工作制度，处理效果满足环保要求 | 与工程同步 |
| 3 | 固体废物处置 | ①生活垃圾日产日清，在矿区定点堆存后定期运至呼图壁县垃圾填埋场统一处理。②生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀污泥经晾晒后及时与原煤混合销售。③矸石堆放于临时周转场进行综合利用。 | ①生活垃圾日产日清，在矿区定点堆存后定期运至呼图壁县垃圾填埋场统一处理。②生活污水处理站的污泥用于绿地培肥，矿井排水沉淀污泥经晾晒后及时与原煤混合销售。③矸石堆放于临时周转场进行综合利用。 |  |
| 4 | 噪声控制 | ①选用低噪声的先进设备；②设设备封闭间及人工操作间；③空气动力性噪声出口安装消声器；机械动力性噪声基础作减隔震处理；各接头采用软橡胶连接；④机修间等难以控制的偶发性噪声源，从总体布局中尽量远离噪声敏感点 | 厂界噪声符合标准要求 | 与工程同步 |
| 5 | 生态保护措施 | ①成立地测科，对地下水及井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，设置围栏及警示牌，完善周围的截排洪工程。②工业场地内的空地，行政办公福利区的空、场内道路两侧及项目区荒山应本着以水定地、量水而行的原则进行人工绿化。 | 充分利用空地进行绿化，并有专人负责有效管理 | 与工程同步、闭场恢复期 |
| 6 | 环境监测与环境监理 | 实施环境监理；排污口规范化管理；环境监测 | 1、建有环境保护管理规章制度；2、环境监理档案齐全；3、落实环境监测费用 | 与工程同步 |

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上”。本项目所产原煤含硫量为0.57%-0.84%，属低硫-特低硫煤。采取将井下排水、生活污水处理达标后全部复用的措施以减少水的使用量，可见项目产品及资源利用是符合该《技术政策》精神的。

- 9.环境经济损益分析

- 9.1 环境保护工程投资分析

- 9.1.1环保投资

本项目为技术改造工程，本项目建设总资金为6500万元，环保工程投资590万元，项目环保工程投资占项目总投资的比例为9.1%。环保投资估算结果见表16.1-1。

表9.1-1    项目环保投资估算表

| 序号 | 环境保护工程项目名称 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治工程 | 90 |
| 1 | 地面生产系统除尘 | 50 |
| 2 | 转载点、筛分点粉尘治理 | 30 |
| 3 | 道路扬尘治理 | 10 |
| 二 | 水污染防治措施 | 355 |
| 1 | 矿井水处理站 | 210 |
| 2 | 生活污水处理站 | 20 |
| 3 | 储水池 | 125 |
| 三 | 噪声治理 | 15 |
| 四 | 固体废物处置 | 25 |
| 五 | 绿化 | 50 |
| 六 | 环境管理（环境保护验收等） | 15 |
| 七 | 环境监测与环境监理 | 40 |
|  | 合计 | 590 |

对于表16.1-1的环境保护投资，除竣工验收费用外的环保工程费用为575万元，按10年分担，则年环境保护费用为57.5万元。环保设施年运行费按环保设施总投资的15%计，为86.25万元，即项目年环境保护总成本为143.75万元/a，吨煤环境保护成本为1.60元。

- 9.1.2 环境保护费用的确定和估算

环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et=Et（O）+Et（I）

式中：Et——环境保护费用

Et（O）——环境保护外部费用

Et（I）——环境保护内部费用

（1）外部费用的确定与估算

外部费用是指项目开发形成对环境损害所带来的费用，主要包括本项目建设土地占用损失、沉陷区损失、水资源及能源消耗损失等。本项目上述环保投资中未涉及这些费用。

（2）内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用由基本建设费和运行费两部分组成。

环境保护基本建设费为575万元，按10年折算，每年投入的环境保护基本建设费用为57.5万元。

运行费用是指矿井各项环保工程、包括各项污染治理设施、绿化、环保监测和管理等的运行费用，按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修理费用、耗电费、材料消耗费、人工工资及福利费、运输费、设备维护费和管理费等。对环保工程逐项进行运行费用计算，得出本工程环保工程运行费用为86.25万元/年。即本工程的年环境保护内部费用为143.75万元/年。

- 9.2 环境经济损益分析及评价

- 9.2.1 社会效益分析

（1）利用当地资源，促进区域经济发展

呼图壁县煤炭资源丰富，加大煤炭产业开发，最终在呼图壁县形成煤电一体化以及煤焦化和煤化工等相关产业链，可使煤炭工业成为拉动当地经济快速发展的支柱产业之一。这些以煤炭为龙头的相关产业的兴起和发展，可大幅度增加地方财政税收，促进地方的经济建设和各行各业的发展。

（2）增加社会的就业机会

目前该地区有大量的下岗失业人员和农村剩余劳动力。本项目人员配置为187人，即可直接提供529人的直接就业岗位。同时还会产生有形和无形的就业链条，如机修、汽修、商业、服务业、餐饮业等，间接使相当数量的人员走上就业岗位，这不仅能够减轻政府的就业压力、社会劳动保障部门的救济负担，还能增加农村贫困地区劳动力的收入。

- 9.2.2环境损失分析

本项目的环境损失主要表现为生产过程中产生的“三废”及噪声，主要是烟（粉）尘对环境容量资源的影响，工程占地对土地及植被资源的影响，用水对水资源及燃煤、耗电对煤炭资源的影响。

（1）占地损失

本项目永久占地8.17hm2，全为原有占地，不会造成新的占地损失。

（2）资源及能源消耗损失

本项目投运后消耗电量为1755×104kw·h/a，吨煤耗电为19.5kw·h/t；耗水量为335684.4t/a，吨煤耗水为0.42t/t；耗煤量为5500t/a，吨煤耗煤为6.11kg/t。电是由煤转化的二次能源，而煤及水均是环境的重要组成部分，因此也是项目实施后环境的投入内容。

（3）环境容量占用损失

环境容量也是一种环境资源，而且是一种有限的资源。本项目实施后每年要向环境排入一定量的粉尘等大气污染物及COD、NH3-H、可溶性固形物等，即令是达标排放，也要占用一部分环境容量，使其因本项目的建设而减少。

- 9.2.3 环境效益分析

本项目通过采取环境保护措施，将使项目产生的污染物大大减少，带来一定的环境效益。

（1）水环境效益

项目运营期生产、生活污水处理系统投入运营，可使井下排水和生活污水均做到处理达标，可实现废水回用，减少清水用水量及外排水量。其可回用水量为335684.4m3/a，处理后的水价按1.2元/ m3计 ，得出污水回用效益为40.28万元/年；废水回用不外排，可减少排污费按0.5元/ m3计，为16.78万元/年，即污水处理回用综合效益为57.06万元/年。

（2）环境空气效益

在运营期通过改换电锅炉，每年可以减少烟尘和SO2排放量分别为107.91t和32.61t；井田煤炭地面加工、贮运等各扬尘点处均设置洒水降尘装置，以上所采取措施均可有效防止环境空气受到污染，保护环境空气。此项环保措施可减少排污费（按燃煤量5500t/a计）9.608万元/年。

除此，还有本矿每年产生的矸石、炉渣、生活垃圾处置后每年可减排污费16.12万元，噪声达标排后，每年可减少排污费3.0万元。

（3）生态治理效益分析

通过进行大量的生态恢复及井田绿化工作，可减轻井田的水土流失，改善井田的生态环境。当煤矿开采完成后，随着井田生态恢复建设，草场植被退化演替趋势将发生逆转，在工业场地通过人工种植适宜当地生长的植被，井田范围内绿化面积将增加，其植被覆盖度也高于原有植被覆盖度，自然生态系统恢复稳定性还将进一步增强。

综合分析本项目环保投资和效益，本项目用于污染治理的综合费用151.25万元/年，产生的效益中可货币化部分的效益为85.788万元/年。

- 9.3 环境经济效益综合评述

综上所述，该项目的建设对发展当地经济有一定推动作用，对实现社会安定有一定促进作用，在落实各项环保措施后，对防治污染，实现社会、经济、环保三效益的统一有一定保证作用。从环境经济的角度评价，项目可行。

- 10 结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1项目概况

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿位于呼图壁县南西225°方位60km处，行政区划属呼图壁县雀尔沟镇管辖。

呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司小甘沟煤矿设计规模0.9Mt/a，属改扩建项目，采用主副斜井开拓方式，采煤方法为综合机械化一次采全高采煤法，劳动定员529人，服务年限为20.61a。

目前矿井已完成90万吨/ a的改扩建工程，井下各系统已完善。

改扩建工程建设三个井筒：主斜井、副斜井及回风斜井；场地工程主要有主副井工业场地、风井场地；除了辅助工程外，项目还建有各场地之间的联系道路：进场公路、货运道路、风井道路；本矿采出的原煤在储煤仓中储存，之后由汽车送至配套建设的选煤厂洗选。

### 10.1.2区域环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状

由地下水水质监测、评价结果分析，可以看出项目区地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气质量现状

本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的国控监测点昌吉州监测站2017年的监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

根据环境空气质量模型技术支持服子系统筛选结果，昌吉州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及占标率分别为18ug/m3，30%、45 ug/m3，112.5%、97 ug/m3，138.6%、67ug/m3，191.4%；CO百分位上24小时平均质量浓度及占标率分别为3.0 ug/m3，75%，O3百分位上8小时平均质量浓度及占标率分别为130 ug/m3，81.2%；NO2、PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。

（3）生态环境现状

评价区内和井田区域内主要的土地利用类型为林地和高覆盖度草地。本项目所在地的土壤类型主要为黑钙土，东南角有小部分灰褐土，矿区是天然林区和草原，植被发育，南部海拔1600m以上的沟谷及陡坡为雪岭云杉林；北部牧草茂盛，是呼图壁县优良的天然牧场。

区域以鸟类和兽类为主。兽类中以赤狐、兔狲、艾鼬、香鼬、草兔、天山黄鼠，数种田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见，猞猁、狼偶而出现。

受长期人为活动的影响，项目所在区域内基本无大型野生动物分布。

（4）声环境现状评价

由监测资料可知，工业场地、办公区及运输道路各监测点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

### 10.1.3环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

①地表水评价结论

1）生活污水

生活废水经过地埋式一体化设备处理后，水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），净化污水全部用于黄泥灌浆。

2）矿井排水

矿井排水经过“预沉调节池—管道混合器（加药）—絮凝沉淀—集水池—高效净水器—清水池—二氧化氯发生器”处理工艺处理后排水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准《及城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）后用于项目区生产降尘及洒水，用于绿化的矿井水需增加MBR生物滤膜处理工艺，处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准后可以用于项目区周边荒山的绿化。非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水。

②地下水评价结论

井田内煤矿开采一般对地下水含水层的最大影响范围为井田及井田外约1974.07m。煤矿开采疏排地下水后，将改变井田开采区周围地下水流场分布，开采区范围内受影响含水层将出现一定程度的水位下降，形成以开采区为中心的降落漏斗。本项目开采后南侧地下水影响半径最大为1974.07mm，矿井开采可能会对泉水的流量产生一定影响。但由于项目区区域地下水运移方向为由南向北径流，水量较充沛，循环条件较优越，所以影响不至于造成泉水干涸。

（2）环境空气影响评价结论

拆除原有燃煤锅炉，选用两台DNQ-120超音频电磁采暖炉采暖，彻底消除锅炉烟气污染物。

本项目在工业场地设6个直径为Φ8m×H20m的圆筒仓，圆筒仓容量为6000t。圆筒仓中的原煤再由车辆进行外运至矿区选煤厂。原煤进行仓储后，可最大程度减少存储过程中的粉尘污染。

筛分车间粉尘经经集气罩收集后由布袋除尘器除尘，然后由15米高排气筒排放，原煤在出仓过程中会产生粉尘污染，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染；针对煤仓出煤口处煤尘污染，应设置防尘帘并采取喷雾洒水措施。

针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，降低煤炭的运输扬尘污染影响。

对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后，其污染影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。

（3）固体废弃物环境影响评价结论

运营期产生的矸石部分回填井下采空区不出井，多余部分存于矸石周转场综合利用。生活垃圾经建于生活区、工业场地、辅助生产区的垃圾池集中收集后，定期运至呼图壁垃圾填埋场进行统一处理；生活污水处理站污泥主要成份是有机物质，可改善表土养分，可用于矿井绿化肥料或同生活垃圾一并处理。矿井水处理站产生污泥主要成份是煤泥，可全部混入原煤一同销售。

采取了以上措施后，固废不会对环境造成大的不利影响。

（4）地表形态变化影响结论

井田内无文物古迹。项目设计中对井田周围及周边需要保护的目标留设了保护煤柱。经预测，全矿井开采结束后地表下沉面积0.137km2。地表沉陷将导致部分区域出现沉陷区，在局部地方甚至由于排水不畅会出现小面积的季节性积水区，从而也会在一定程度上破坏了原有地形地貌。本次评价要求对受地表塌陷影响的土地，必须做好土地复垦和水土保持工作，做好塌陷地、塌方和滑坡等的整治工作。对井下采空区对应的地表进行地形变化观测，及时圈定地形变化范围，设置围栏及警示牌。

根据本矿开采煤层为近水平或缓倾斜煤层这一特点，地表沉陷类型为缓慢下沉的下陷盆地，除边缘出现裂缝外，其他地方不会出现大的变化即出现裂缝或塌陷坑的情况。项目区林地边坡需采取护坡、护提措施，根据天保林分布情况对项目区划定限采区域，天保林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采，防止采煤沉陷对项目区天保林产生影响。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目煤层最终开采沉陷值为17米，根据煤层垮落带最大高度的计算公式可知，17米煤层厚度的垮塌充实高度为59米，为加大天保林保障力度，天保工程林垂高保护煤柱建议留设为80m，即天保林地分布区域地面以下80米范围内留设垂直保护煤柱禁止开采。采取以上措施后地表沉陷对项目区地表天保工程林影响不大。

（5）生态环境影响评价结论

项目的占地较少，矿井占地范围内的土地利用格局不发生明显变化。但在项目运营期出现地表沉陷后，将会对地表植被资源造成不利影响。在采取生态恢复措施的情况下，项目建设和运营期区域生态系统的景观生态体系受到的影响相对较弱，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然具有较强的恢复稳定性和阻抗稳定性。可以认为，项目建设和运营对评价区自然体系恢复稳定性和阻抗稳定性的影响相对较小，在区域自然生态体系可承受的范围之内。

（6）声环境影响评价结论

由噪声影响分析可知，工业场地四周昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值；行政福利区监测点昼夜噪声预测值均能满足《声环境噪声排放标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。

（7）公众参与

本项目公众参与由建设单位完成，按国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，公众参与调查方法以代表性和随机性相结合为原则，采用张贴公告、调查表格、网上公示两种形式，调查对象主要为项目周围的住户、呼图壁政府相关人员。公众调查表格反映，当地民众对本项目普遍持认同态度，支持本项目建设，调查表调查及网上公示过程中未收到反对意见。

### 10.1.4项目可行性结论

（1）呼图壁县煤炭多种经营有限责任公司的小甘沟煤矿是新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于昌吉市硫磺沟土圈子煤矿等18个煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划的涵【2009】43号中列入《自治区煤炭工业“十一五”发展规划》煤矿建设项目名称中的煤矿之一；也是呼图壁县人民政府《呼图壁县煤炭产业结构优化升级工作实施方案》中优化升级的煤矿之一。2010年，中华人民共和国环境保护部以环审[2010]434号文对《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划环境影响报告书》出具了审查意见，2011年度，国家发展改革委以发改能源[2011]2865号文批复了《新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区总体规划》，小甘沟煤矿是十二个规划矿井中的一个。2017年7月24日，自治区煤炭工业管理局、新疆煤炭安全监察局已公告自治区生产煤矿59处，该矿生产能力为95万吨/年（2017年第2号）2018年7月18日，自治区煤管局、新疆煤炭安全监察局第3号公告，该矿属于75处生产矿井之一。

项目的投资建设对于发展当地经济，提高当地人民生活水平具有推动作用。

（2）本环评对该矿井环境的影响进行了详尽的分析。针对项目自身产生的污染源，评价对环境质量现状进行了评价，对环境影响进行了预测，提出了相应的防护措施并对防护措施可行性进行了论证。本项目落实本环评提出的上述环保措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，对当地环境不会造成大的污染影响。

（3）本项目采用综采开采工艺，采煤机械率及采区回采率均达到规范要求。设备选型采用能耗低、噪音小的设备，从源头消减污染、减少能耗；按《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）进行评定，本项目各项指标基本可满足清洁生产要求，基本符合清洁生产和循环经济技术政策要求。本项目建成后只要严格执行本环评提出的环保措施，清洁生产可得到保障。

（4）本项目在采取合理可行的污染防治措施，和做到“达标排放”要求后，项目污染物排放对环境的影响在环境质量标准允许的范围内。本工程污染物排放总量经过计算后，环评要求尽快申请总量控制指标，以满足总量控制要求。最终以当地环保部门意见为准，本环评建议的总量仅作为参考。另外，从本项目占地面积、占地类型及地表沉陷范围、类型分析，项目对天然林、草原、草甸植被影响相对不大。

（5）本矿建成后可以增加企业的经济效益，有利于企业的发展，对推动当地经济也具有很大的促进作用。

根据本项目的实际情况来看，本矿井范围不在国家级自然保护区范围之内，也不在自治区已划定的各类保护区内，在国家发改委批准的《白杨河矿区总体规划》中本矿井被列为3号矿井，呼图壁南山森林公园及矿区重点公益林区不在本矿井范围内，矿井范围内分布有呼图壁林场天保工程区，对于矿井范围内分布的呼图壁林场天保工程区，环评要求对天保工程划定限采范围并留设立体保护煤柱进行保护，林地分布区域埋深80m之内煤层不得开采。严格约束矿工行为，不得对项目区林地乱砍乱伐。

本项目符合自治区重点行业准入条件要求；在采取相应的生态保护与恢复措施后，本项目的运营期产生的生态环境影响是可接受的；本项目运营期间产生的污染物通过采取相应防治处置措施后均可实现达标排放，不会对区域环境及人群产生显著不利影响；项目建设实施具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，故从环保角度考虑，本项目建设实施是可行的。

## 10.2建议

（1）针对项目运营煤层开采造成的地表沉陷的问题，应结合当地实际，与地方紧密协作，建立起有效的生态综合整治机制与专门机构，企业应负责其对本矿土地复垦和矸石周转场的复垦治理及生态综合整治工作，将本矿建成生态环境优良的矿井。

（2）本项目运行期间，应认真做好环境管理工作，管理好职工，做好对矿区土壤、植被、野生动物的保护工作。

（3）项目应本着开发当地资源，造福当地的原则，尽可能招收本地员工，提高当地人民生活水平。

1.概述	1

1.1建设项目背景	1

1.2.环境影响评价的工作过程	3

1.3.关注的主要环境问题	3

1.4分析判定相关情况	3

1.5.评价结论	11

2.总论	12

2.1评价目的与指导思想	12

2.2编制依据	14

2.2分析时段划分	18

2.3评价工作等级	18

2.4评价范围	22

2.5评价标准	23

2.6环境影响识别及污染因子筛选	27

2.7评价工作内容及重点	28

2.8 环境保护目标	29

2.9评价工作程序	30

3.项目概况及工程分析	33

3.1项目工程概况	33

3.2项目存在的环境问题分析	58

3.3针对原有工程及已完成改扩建工程存在的环境问题所提出的整改措施	60

3.4环境影响时期及污染环节	60

3.5污染物源强及影响分析	62

3.6拟采取的环保对策措施及治理效果	68

3.7项目污染物产、排情况	70

3.8清洁生产	72

3.9 总量控制	79

4 建设项目区域环境概况	80

4.1自然环境概况	80

4.2白杨河矿区总体规划概况	93

4.3环境质量现状调查与评价	95

4.4水环境质量现状评价	115

4.5声环境质量现状监测与评价	118

4.6项目所在区域环境空气质量达标分析	119

5环境影响分析	120

5.1生态环境影响预测与评价	120

5.2地下水环境影响分析与评价	139

5.3地表水环境影响预测与评价	147

5.4声环境影响预测与评价	154

5.5固体废物排放影响分析	158

5.6环境空气影响评价	159

6.环境保护措施及其可行性论证	170

6.1生态保护措施	170

6.2地表水污染防治措施可行性分析	174

6.3地下水污染防治措施可行性分析	175

6.4建设期声环境影响及防治措施	177

6.5固废处置措施	178

6.6大气污染防治措施	178

7.环境风险评价	180

7.1环境风险评价原则	180

7.2评价工作程序	180

7.3风险调查	181

7.4风险潜势初判	182

7.5评价等级确定	183

7.6环境敏感目标概况	183

7.7环境风险识别	183

7.8环境风险源项分析	184

7.9环境风险评价与分析	185

7.10风险事故防范与应急措施	188

7.11环境风险突发事故应急预案	190

7.12风险评价结论	192

8环境管理和环境监测计划	194

8.1环境管理	194

8.3环境监测计划	196

8.3整改工程竣工后的环保工程验收	196

9.环境经济损益分析	199

9.1 环境保护工程投资分析	199

9.2 环境经济损益分析及评价	200

9.3 环境经济效益综合评述	202

10 结论与建议	203

10.1结论	203

10.2建议	209