# 1.前言

## 1.1建设项目背景

为加快新疆资源勘探开发进度，配合自治区经济跨越式发展的要求，经新疆维吾尔自治区人民政府同意，将新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区内两个采矿权进行资源整合改扩建：即玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿（即天欣煤矿）、新疆玛纳斯县天利煤矿（即天利煤矿），改扩建后矿井名称为玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿（简称天欣煤矿），开发主体为新疆心连心能源化工有限公司。

新疆心连心能源化工有限公司是河南心连心化肥有限公司在玛纳斯县投资建设的全资子公司，注册资本93500万元。公司计划投资40亿元，建设年产28万吨合成氨、48万吨尿素、10万吨三聚氰胺、15万吨复合肥项目。

天欣煤矿属新疆维吾尔自治区“十三五”规划矿井，该矿位于新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区内，2015年11月，新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制完成的《新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划（修改）》已上报至国家发展和改革委员会，待批复。

新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区东西走向长近38km，总面积为140km2，总资源量为5266.398Mt，深部面积近50km2空白区未做任何勘探，区共划分划分11个矿井（7个大型矿井、4个中型矿井）+1个地方煤矿开采区+3个勘查区，规划矿井中3个为新建矿井，其它均为改扩建矿井，总规划规模为16.5Mt/a。矿区均衡生产服务年限63a，其中本矿井为规划的天欣煤矿，位于矿区西部。井田东西走向长为3.62km，南北宽为0.95km～1.43km，面积约3.8457km2。井田规划生产能力0.9Mt/a。矿井服务年限92.1a。

根据该矿井各煤层赋存条件、开采技术条件及生产和管理经验，玛纳斯县天欣煤业有限公司已收购天欣、天利两家煤矿（玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿采矿许可证（C6500002010111120105403）、玛纳斯天利煤业有限责任公司采矿许可证（C6500002010111120105799）。为保障天欣煤矿、天利煤矿升级改造工程顺利实施和升级改造完成后的联合开采，有必要对项目区内的两个采矿权进行资源整合改扩建，为下一步矿井科学合理的开发建设奠定基础。因此，我院依据新疆地矿局第二区调大队于2017年8月31日完成的《新疆准南煤田玛纳斯县天欣煤矿勘探报告》（新疆维吾尔自治区国土资源厅出具了“关于《新疆准南煤田玛纳斯县天欣煤矿勘探报告》矿产资源储量评审备案证明”（新国土资储备字【2017】070号），新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心出具了“《新疆准南煤田玛纳斯县天欣煤矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书”（新国土资储评【2017】070号）。）完成了《玛纳斯县天欣煤矿0.9Mt/a改扩建工程可行性研究报告》。

矿井设计生产能力为0.9Mt/a。实行集中开采，提高资源回收率，同时实施废弃物利用，对矿井排水及生产、生活污水处理后循环利用，通过以上措施，既有利于节约资源，发展循环经济，又有利于保护环境。

本矿井天欣煤矿的开发建设，利用煤炭资源优势，就地转化经济优势，对于调整玛纳斯县产业结构、发展循环经济、资源合理利用、繁荣区域经济、促进西部地区发展以及共建和谐社会等具有重要的现实意义，为新疆长期稳定、安全提供了充足的能源保障。

为配合建设项目的准备工作，新疆煤炭设计研究院有限责任公司受玛纳斯县天欣煤业有限公司的委托，于2016年6月开展了《玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿可行性研究报告》的编制工作。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态保护部令第1号，2018年4月28日）的有关要求，该项目应编制环境影响报告书。

2018年9月，玛纳斯县天欣煤业有限公司委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担该建设项目的环境影响评价工作（见附件）。评价单位按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集资料及其他支撑性文件资料，对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿改扩建工程环境影响报告书》。

## 1.3建设项目特点

本项目为改扩建项目。改扩建后生产能力为0.9Mt/a。环境影响评价重点为无组织大气污染物对周围空气环境影响，煤炭开采后沉陷对井田范围内生态环境植被、土壤的影响；煤炭开采对地表水体（小白杨沟河）的环境影响；对地下水资源（重点是浅层地下水）的影响；项目运行期矿井水、生活污水及矸石综合利用等问题。

## 1.4分析判定相关情况

（1）煤矿矿产资源开发项目开采规模为0.9Mt/a，符合《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订）对井工矿生产规模的要求。

（2）本项目生产规模为0.9Mt/a，属中型煤矿，机械化程度100%，污废水综合利用率100%，煤矸石综合利用率100%，沉陷土地复垦率达85%，本项目的建设规模、开采工艺和资源回采率均符合国家建设高产、高效、高技术含量的现代化生产矿井的产业政策要求。符合《煤炭工业发展“十三五”规划》的要求。

（3）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中指出：应“禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿；发展干法或节水的工艺技术，减少水的使用量；大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到65%以上”。本项目所产原煤全硫（St.d）含量在0.13%～0.51%之间，属低硫分煤。采取将井下排水、生活污水处理达标后全部复用的措施以减少水的使用量，本项目产品及资源利用符合该《技术政策》相关规定。

（4）项目井田范围内无自然保护区、风景名胜区和水资源保护区等环境敏感目标，没有文物保护单位，也没有国家重点保护的野生动植物；项目矿井水综合利用率达100%，生活污水不外排；煤矸石综合利用率100%。项目建设符合《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环评工作的通知》相关要求。

（5）项目建设符合生态保护红线、环境质量底线，资源利用上线和国家地方环境准入负面清单要求，项目占地不涉及冰川、森林、湿地、基本草原等环境敏感区，选址的工业场地与地表水体（小白杨沟河）之间采用人工阻隔方式，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（自治区环保厅，2017年1月，新环发【2017】1号）相关要求。

（6）根据《关于再次核实新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划范围与生态红线有无重叠的复函》2019年4月18日文件中，提出玛纳斯塔西河矿区的一号和二号禁采区与生态保护红线重叠，重叠部分为新疆塔西河国家森林公园，重叠面积为6.22km2。其他部分与生态保护红线不重叠。

总体规划中的矿区内的五号矿井，为本次改扩建的天欣煤矿，依据文件显示本矿与生态保护红线不重叠。具体见附图1.4-1。

图1.4-1     项目范围与生态红线范围位置关系示意图

## 1.5关注的主要环境问题

本项目投入运营后，会产生一系列的污染源及污染物，并造成一定的生态破坏，对项目区的空气环境、水环境、声环境及生态环境均会产生一定的不利影响。根据本项目开采工艺及污染防治措施分析，本次环评重点关注：矿井生产废水及生活污水对水环境的影响，矿井涌水的处理、综合利用及外排问题，分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本煤矿污、废水处理复用方案；针对原煤在生产及储存所产生的扬尘及场内道路运输扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的大气污染防治措施；关注矸石堆放场及矿井开采造成的地表沉陷区域对生态环境的破坏，提出切合当地实际的生态治理与恢复措施。矿井污废水的污染影响及综合利用、矿区废气治理及固废污染防治及利用、“以新带老”问题的处理措施等方面，通过分析其影响及防控措施，达到保护环境的目的。通过分析论证以上各种影响，落实防控措施，以达到保护环境的目的。

## 1.6环境影响报告书的主要结论

本项目属煤炭资源开发项目，符合国家产业政策，在落实设计文件及本环评提出的各项污染治理及生态保护措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，并满足总量控制要求，对所在区域环境不会造成大的污染影响，生态环境可得到有效保护，项目基本满足清洁生产要求。

基于上述分析，本环评认为该项目建设从环境保护角度考虑的是可行的。

本环评报告书呈报环境保护行政主管部门进行审批，审批后的环境影响报告书将作为环境保护主管部门及企业实施环境管理的依据。

工作期间，我们得到了各级环保部门、监测站及建设方的指导和帮助，在此一并表示感谢！

# 2.总论

## 2.1评价目的与指导思想

### 2.1.1评价目的

为了把玛纳斯县天欣煤业有限公司天欣煤矿改扩建工程生产过程中对环境的不利影响减轻到最低限度，为建设单位做好各项环保工作及主管部门的环境管理提供科学依据，按照国家环境保护法和环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等国家法律法规的有关规定，要求对本项目进行环境影响评价，通过本评价主要达到以下目的：

（1）在对项目现有的工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；

（2）通过项目区环境质量现状调查和监测，掌握项目区环境质量现状、存在问题、污染产生的原因及解决的措施；

（3）通过对本项目采煤的开拓方式、采煤方法、回采率、地面煤的加工工艺、煤矸石及矿井排水的回收利用情况等分析，评价其清洁生产水平；

（4）对项目造成的污染和生态环境影响进行评价；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；

（5）对存在的环境问题及环境影响提出技术可靠、针对性和可操作性强、经济合理的污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施；

（6）通过清洁生产、达标排放、污染物总量控制的满足性分析，论证项目建设规模、工艺、布局、固废处置场的选址等环境可行性及与国家产业政策、相关规划的相符性；

（7）从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性及继续生产的必要性，为主管部门决策、环境管理及建设单位做好各项环保工作提供科学依据。通过环境影响评价，对建设项目最终应采取的污染防治及生态保护措施，提出明确意见，就建设项目环境可行性提出明确结论。

总之，通过环评完善环境保护手续，找出存在的环境问题，提出解决的方案，使企业走上正规、合法的生产轨道，实现生产与环境的良性互动，保证经济、社会、环境的协调发展。

### 2.1.2评价原则

（1）依据国家和新疆维吾尔自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，在满足区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学的态度、实事求是的精神和严肃认真的工作作风开展各项环评工作。

（2）该项目为煤炭资源开采项目，项目建设带来的环境问题除具有一般传统工业污染特征外，矿井水、煤矸石外排以及地表沉陷引起的井田范围水资源和生态破坏是本项目的主要特点，且影响延续时间较长、范围较大。因此，本次评价将密切围绕项目的重要特点开展各项环评工作。

（3）贯彻“以人为本”和“可持续发展”的科学发展观，努力推动清洁生产工艺的实施，探讨矿井水、矸石等固体废物的资源化利用途径及可行性，结合当地的实际情况提出矿区生态保护及生态综合整治方案，努力将本项目建设成资源节约型和生态友好型的矿井。

（4）环评报告书的编制力求纲目条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观、结论明确。

## 2.2评价依据

### 2.2.1国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修订版）》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）。

### 2.2.2国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法（修订版）》(2011年3月1日起施行) ；

（3）《中华人民共和国煤炭法》，（2011年7月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国矿产资源法（修正案）》，（2009年修正）；

（5）《中华人民共和国草原法（修订案）》（2013修订）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日起施行）。

### 2.2.3国家环境保护行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年8月1日)；

（2）《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》》2018年 7月3日）；

（3）《水污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部令第一号2018年4月）；

（5）环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日。

（6）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号，2000年11月26日）；

（7）《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》国发[2005]第18号，2005年6月7日；

（8）《全国环境保护“十三五”规划》；

（9）《全国生态保护“十三五”规划》；

（10）《煤炭工业“十三五”发展规划》，国家发展和改革委员会，2007年1月；

（11）国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部环发[2002]26号“关于发布《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的通知”及附件，2002年1月30日；

（12）国家环境保护总局环发[2004]24号“关于加强资源开发生态环境监管工作的意见”，2004年2月13日；

（13）环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，2001年1月；

（14）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(试行)(HJ651—2013)。

### 2.2.4政府部门规章及政策

（1）《产业结构调整指导目录（2011年）》2013年修订；

（2）《土地复垦规定》（中华人民共和国国务院，1989年1月1日）；

（3）国家发改委2007年第80号公告《煤炭产业政策》，2007年11月23 日；

（4）国家发展改革委国发[2006]11号《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》；

（5）国家发展改革委国办发[2006]44号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》；

（6）《关于加强工业节水工作的意见》国家经济贸易委员会等国经贸资源〖2000〗1015号；

（7）《排污费征收使用管理条例》中华人民共和国国务院令 （第369号）；

（8）环发〔2006〕182号《关于印发<二氧化硫总量分配指导意见>的通知》；

（9）环发〔2006〕189号《关于印发<主要水污染物总量分配指导意见>的通知》；

（10）国家发展改革委发改运行[2006]593号文《关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知》，《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》；

（11）国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》；

（12）《煤矿田下粉尘综合防治技术规范》2006年12月1日；

（13）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》2013年7月；

（14）国家发展改革委发改能源[2007]876号国家发展改革委办公厅关于征求对煤炭工业节能减排工作意见的函；

（15）国家环境保护总局环发〔2007〕37号 《关于进一步加强生态保护工作的意见》；

（16）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》环发[2011]150号，环境保护部文件；

（17） 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》。

### 2.2.5地方性法规和规章

（1）《新疆煤炭工业“十三五”规划》；

（2）《新疆维吾尔自治区环境保护第“十三个”五年规划》；

（3）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》；

（4）新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国煤炭法》办法；

（5）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）2012年2月1日；

（6）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》（2005年8月）；

（7）《中国新疆水环境功能区划》（2003年2月）；

（8）《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件（修订）》2017年1月；

（9）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定（试行）》；

（10）《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》2014年7月25日。

### 2.2.6环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2006）；

（8）《环境影响评价技术导则  煤炭开采工程》（HJ619-2011）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（10）《环境影响评价公众参与暂行办法》（部令第4 号，2019.1.1）；

（11）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（12）《土地复垦技术标准》，国家土地管理局，1994年；

（13）《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ 446-2008）；

（14）《开发建设项目水土保持规范》（GB50433-2008）。

### 2.2.7文件依据

（1）玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿0.9Mt/a改扩建工程环境影响评价委托书，项目环境影响评价委托书，2016年4月；

（2）《玛纳斯县天欣煤矿0.9Mt/a改扩建工程可行性研究报告》，新疆煤炭设计研究院有限责任公司，2018年06月；

（3）新疆维吾尔自治区国土资源厅（新国土资函[2016]141号）“关于新疆玛纳斯县天欣煤矿矿产资源整合实施方案的批复”。

（4）玛纳斯县天欣煤业煤矿采矿许可证（C6500002010111120105403）、玛纳斯天利煤业有限责任公司采矿许可证（C6500002010111120105799）。

（5）新疆地矿局第二区调大队2014年3月编制的《新疆准南煤田玛纳斯县天利-小白杨沟煤矿勘探报告》。

（6）《新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划（修改）》（待批）、《玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿改建项目安全设施设计》、《新疆玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿采煤方法改造专项设计》和《新疆玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿提升运输、通风、供电和供水压风系统改造专项设计》（已批复）

（7）2017年8月9日，中华人民共和国国家发展和改革委员会“国家发展改革委、国家能源局关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作的复函”（发改能源【2017】1484号）。

（8）国家发展和改革委、国家安全生产监督管理总局、国家能源局、国家煤矿安全监察局《关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见》（发改运行[2014]893号）。

（9）项目区环境现状监测资料，谱尼测试有限公司，2016年6月。

## 2.3环境功能区划及评价标准

### 2.3.1环境功能区划

（1）生态功能区划

根据《全国环境功能区划》，煤矿位于I-01-42天山水源涵养与生物多样性保护功能区。

该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应。该区是塔里木河支流阿克苏河、渭干河、开都河及伊犁河、玛纳斯河、乌鲁木齐河等众多河流的源头，是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，有大小冰川 6000 多条，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。

（2）地表水质量标准

小白杨河自南而北穿过矿区东部。该河发源于天山雪峰，主要补给来源为山泉及大气降水（包括融雪、降水等），流向准噶尔盆地。小白杨沟河是常年性溪流，自南而北注入玛纳斯河，小白杨河目前实测的流量为300-400m³/h，年流量约为262.8×104～350.4×104m3/a。根据《中国新疆水环境功能区划》，玛纳斯河为II类水体，故小白杨河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

（3）地下水质量标准

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水水质分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质”，井田所在区域地下水体为Ⅲ类地下水体。因此地下水环境评价按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水标准限值要求。

（4）环境空气功能区划

井田范围多为本矿原职工居住人群，周边为煤炭开采企业，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）进行，井田应属二类区。

（4）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和井田区周围的环境状况，井田区为3类声环境功能区。

所在区环境功能区划见表2.3-1。

表2.3-1             矿区环境功能区划

| 环境要素 | 区划依据 | 区划结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》 | 二类环境空气质量功能区 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》 | II类地表水体 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 | 区域地下水体为Ⅲ类地下水体。 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》 | 工业场地周围属3类混合区 |
| 生态环境 | 《新疆生态功能区划》 | 托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区 |

### 2.3.2环境质量标准

根据区域环境功能区划及环境特征，本环评对项目执行环保标准如下：

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区标准要求；

（2）项目区周边的地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；

（3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；

（4）声环境质量：工业场地场界周围环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）生态环境：土壤中的重金属执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的相应标准。环境质量标准详细指标见表2.3-2。

表2.3-2                                        环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | II类 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 | pH | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | 溶解氧 | mg/L | ≤6 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤4 |
|  |  | 挥发酚 |  | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 硝酸盐氮 |  | ≤10 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.00005 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.05 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 化学需氧量 |  | ≤15 |
|  |  | 生化需氧量 |  | ≤3 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤2000 |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 | pH | mg/L | 6.5～8.5 |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  |  | 氨氮 |  | / |
|  |  | 氟化物 |  | ≤0.2 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤1.0 |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤3.0 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.002 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤0.05 |
|  |  | 挥发酚 |  | ≤0.001 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |

续表2.3-2：

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 |  |  | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | II类 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区标准要求。 |  | SO2 |  | mg/m3 | 1小时平均 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  | 日平均 | 0.15 |
|  |  |  | NO2 |  |  | 1小时平均 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  | 日平均 | 0.2 |
|  |  |  | TSP |  |  | 日平均 | 0.30 |
|  |  |  | PM10 |  | ug/m3 | 日平均 | 0.15 |
| 声环境 | 声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008标准3类标准。 |  | 3类 | 等效声级 | dB(A) | 昼间 | 65 |
|  |  |  |  |  |  | 夜间 | 55 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018) |  | 镉 |  | mg/kg | 65 |  |
|  |  |  | 汞 |  |  | 38 |  |
|  |  |  | 砷 |  |  | 60 |  |
|  |  |  | 铅 |  |  | 800 |  |
|  |  |  | 铬 |  |  | 5.7 |  |
|  |  |  | 铜 |  |  | 18000 |  |
|  |  |  | 镍 |  |  | 900 |  |

### 2.3.3污染物排放标准

（1）粉尘无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准；

（2）矿井排水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准；生活污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准；

（3）运行期场界噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；

（4）固废排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关规定。

污染物排放标准限值见表2.3-3。

表2.3-3            污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 |  | 污染 因子 | 标准值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
|  | 矿井水 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1和表2新改扩标准 | pH | 无量纲 | 6-9 |  | / |
|  |  |  | SS | mg/L | 50 |  |  |
|  |  |  | COD |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 总铁 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 总锰 |  | 4 |  |  |
| 废气 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006新改扩标准 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 80 |  | 去除率大于98% |
|  |  |  |  |  | 1.0 |  | 无组织排放周界外浓度最高点 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放执行（GB12348-2008）中3类标准 |  | 3类 | dB(A) | 昼间 | 65 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |
| 固体废物 | 执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关规定。 |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.4其它标准

（1）《清洁生产标准  煤炭采选业》HJ446-2008；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T50434-2008；

（3）《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433－2008。

## 2.4评价工作等级及范围

### 2.4.1地表水

小白杨河自南而北穿过矿区东部。该河发源于天山雪峰，主要补给来源为山泉及大气降水（包括融雪、降水等），流向准噶尔盆地。小白杨沟河最终汇入玛纳斯河。

根据中国新疆水环境功能区划可知：

玛纳斯河：呼斯台郭勒与玛纳斯河交汇处-肯斯瓦特水域，长54.2km，现在使用功能为分散饮用、灌溉发电。现状水质类别为Ⅱ类，规划主导功能为饮用水源，功能区类型为饮用水水源保护区，水质目标为Ⅱ类。

肯斯瓦特-135团7连水域，长308.1km，现在使用功能为工业、农业用水。现状水质类别为Ⅲ类，规划主导功能为景观娱乐用水，功能区类型为景观娱乐用水区，水质目标为Ⅲ类。

故小白杨沟河为Ⅱ类水体，玛纳斯河呼斯台郭勒与玛纳斯河交汇处-肯斯瓦特水域为Ⅱ类，肯斯瓦特-135团7连水域为Ⅲ类。

《环境影响评价技术导则 地表水环境》中规定的评价工作等级划分的依据见表2.4-1。

表2.4-1         建设项目地表水评价工作等级分级

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放里Q/ (m3/d); 水污染物当里数W/ (无里纲） |
| 一级 | 立接排放 | Q≥20000 或W≥ 600000 |
| 二级 | 立接排放 | 其他 |
| 三级A | 立接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1:水污染物当量数等于该污染物的年排放里除以该污染物的污染当量值（见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当S 数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2:废水排放里按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热里大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3:厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放里，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4:建设项目立接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目立接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5:立接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质里标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7:建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8:仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质里标准要求的，评价等级为三级A。 注9:依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的立接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10:建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生活污水产生量为104.9m3/d，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准，灌溉季节用于项目区绿化及道路洒水，100%回用。非灌溉季节全部用于煤仓洒水及黄泥灌浆使用，回用率100%。

矿井排水量为883m3/d，处理达标后用于井上井下降尘洒水、道路降尘洒水及防火灌浆等，全部回用，不外排。因此，在正常情况下，对地表水体不会产生影响。根据上述判据可知，本项目地表水评价等级为三级B。

### 2.4.2地下水

本项目周边没有集中水源地保护区、集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的地下水环境相关的其它保护区；也没有集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应加水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区，项目区地下水敏感程度属于不敏感区。煤炭项目工业场地属于Ⅲ类项目，矸石周转场属于Ⅱ类项目，工业场地及矸石周转场周边有无地下水敏感点分布，因此环境敏感程度较不敏感，地下水评价工作等级为三级，地下水评价工作等级见下表2.4-1，和2.4-2。

表2.4-2  工业场地地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 |  |  |  | 三级 |
| 较敏感 |  |  |  |  |
| 不敏感 |  |  | √ |  |

表2.4-3  矸石周转场地地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感 |  |  |  | 三级 |
| 较敏感 |  |  |  |  |
| 不敏感 |  | √ |  |  |

（2）评价范围

评价范围包括项目运行和服务期满后的地下水水位变化的影响区域，并涵盖了关注的环境保护目标和敏感区域，井田范围内无集中或分散式供水水源。按照地下水流场、水文地质界线等条件以实际影响的范围为主。评价范围以井田境界为界外扩1000m。

### 2.4.3环境空气

（1）评价等级

根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定，另外本项目采用电锅炉供暖，无锅炉烟气（烟尘、SO2及NO2）污染物排放，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，本项目大气评价等级确定为三级，本项目环评只调查项目所在区域环境质量达标情况，不进行预测分析。

（2）评价范围

三级评价项目无需设置大气环境评价范围。

### 2.4.4生态环境

（1）评价等级

本项目总占地30.75hm2，全部占用的土地利用类型为草地。矿井开发将改变目前的土地利用性质，使其变更为工矿建设用地和交通用地。占地面积小于2km2。

由于项目影响区域生态敏感性为一般区域，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），本项目生态影响评价工作等级为三级。评价工作等级判别表2.4-4。

表2.4-4               生态环境评价工作等级判别表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域范围） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（2）评价范围

评价范围定在以矿区边界为基础，外扩1km，面积为16.65km2。

### 2.4.5声环境

（1）评价等级

项目属井工开采建设项目，声环境功能为3类区，项目的实施使区域的环境噪声水平增加不大，为3dB（A）以下，对周围环境噪声的影响贡献值较小，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-1995），本项目声环境影响评价为三级。

表2.4-5                 声环境评价工作等级

| 项目 | 声环境功能区类别 | 噪声级增高量 | 影响人口 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 3类 | 5dB以下 | 变化不大 | 三级 |

（2）评价范围

声环境主要预测评价各类噪声源对工业场地厂界和敏感点（行政办公点）的影响，本次声环境评价范围为各工业场地厂界外1m及道路两侧200m以内。

### 2.4.6环境风险

环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级、三级及简单分析。评价工作等级划分见表2.4-6。

表2.4-6     风险评价评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），本项目的爆破材料库储存的炸药量约2t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表2.4-7评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 2.5评价时段

根据项目的建设特点评价时段划分施工期、运营期及闭矿期。

## 2.6评价工作内容及重点

### 2.6.1评价工作内容

采用资料收集、现场调查和监测，环境影响识别和筛选，分析本项目对井田范围内对自然环境、生态环境﹑空气质量﹑声环境﹑水环境等的影响现状存在的问题，采取的整改措施，同时提出相应的污染防治措施和生态保护的整治措施。

### 2.6.2评价重点

根据工程所处区域的环境状况、工程分析以及环境影响因子识别和筛选结果，对生态环境、地下水环境、环境空气、声环境、固体废物等方面的影响进行评价和分析，其中对生态环境、环境空气、地下水环境、固体废物、声环境进行重点评价，对其它专题进行一般评价。

评价重点关注：矿井建设对生态环境的破坏，力求提出切合当地实际的生态治理恢复措施；分析项目开发对水资源的影响，以资源综合利用为核心，提出本矿污废水处理复用方案；此外，针对煤炭在装、储、运过程中对项目区环境空气污染影响提出切实可行的防治措施。

## 2.7污染控制与保护环境的目标

根据现场调查，项目井田范围内无自然保护区，无风景名胜区和饮用水水源保护区；项目所在位置区域范围在自治区划定的生态红线之外，开发建设的主要环境保护目标为评价范围内受煤炭开采地表沉陷影响的基本草原、小白杨沟河、公路、输变电线路等地面建构筑物；以及矿井工业场地及运煤公路周围200m范围内的环境敏感点。

敏感目标分布情况见表2.7-1。环境敏感目标图详见图2.7-1。

表2.7-1           环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对位置 | 保护对象 | 影响因素 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 行政福利区 | 井田工业场地内 | 办公、居住区内的环境空气质量 | 无组织排放粉尘 | 无明显影响，不产生卫生、健康等问题。环境空气质量维持二级 |
| 水环境 | 井田地下水 | 井田及影响区 | 井田范围地下水 | 煤矿开采 | 保护开采区域及影响范围内浅层含水层及生活取水点河谷潜水 |
|  | 地表水 | 工业场地东侧50m | 小白杨沟河 | 煤矿开采污染影响 | 场地的生活饮用水源取自小白杨沟河河谷潜水。 |
| 生态环境 | 行政福利区 | 井场地的生活饮用水源取自小白杨沟河河谷潜水。 | 宿舍及办公室 | 地表塌陷 | 地表沉陷影响范围内无人群分布 |
|  | 工程建设区 | 评价区域内 | 各场地、线型工程等 | 工程建设 | 绿化系数25%，工程建设区生态环境质量不恶化 |
|  | 井田土壤 | 评价区域内 | 塌陷影响区范围内的土壤造成的水土流失 | 地表塌陷 | 控制水土流失量 |
|  | 矿井自然植被及野生动物 | 评价区域内 | 天然草地及野生动物 | 地表塌陷及占地 | 稳定及闭矿后复垦尽量恢复植被 |
| 声环境 | 轮班宿舍、办公楼 | 井田工业场地内 | 办公区域及人群 | 生产噪声 | 2类区 |

## 2.8污染因子筛选

### 2.8.1水环境的污染因子

根据矿井排水的污染特征，监测因子选取pH、SS、总硬度、石油类、酚、氰化物、AS、F-、矿化度、Pb、Cd、Cr6+、Hg、S2-、CODcr等。

生活污水：污染因子选取pH、NH3-N、BOD5、CODcr、SS、LAS、动物油等。

地下水：水质污染因子选取pH、NH3-N、CODcr、溶解性总固体物等。

### 2.8.2环境空气污染因子

井下煤出地面后按《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）2013年7月》要求执行，再转载、运输过程中产生的污染物为煤尘及粉尘（以TSP来表示）。

### 2.8.3固体废弃物对环境的影响因子

井巷掘进矸石及煤层夹矸、污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥及生活垃圾。

### 2.8.4声环境影响因子

工业场地内井口提升设施及风井轴流风机、原煤转载及运输设备等设备运行过程中产生的噪声等级声级Leq，以及交通运输噪声。

### 2.8.5生态环境影响因子

采煤过程对生态环境的影响因子主要是工程占地及地表塌陷对土壤、植被的影响以及造成的水土流失变化；土地利用变化。

## 2.9评价工作程序

本项目环境评价总体工作思路及主要内容见图2.9-1环境影响评价工作程序图。

图2.9-1  环境影响评价工作程序图

# 3.项目概况与工程分析

## 3.1矿区总体规划简介

本矿井属于准南煤田玛纳斯塔西河矿区，该矿区是自治区十三个重点矿区之一，2015年11月，新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制完成的《新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划（修改）》已上报至国家发展和改革委员会，待批复。

（1）矿区位置

塔西河矿区位于天山北麓的准南煤田中西部，玛纳斯县南部山区。矿区东西走向长约38km，南北宽1～10km，面积约140km2。矿区地理坐标：东经85°51′49″～86°17′29″；北纬43°47′57″～43°55′12″。

（2）矿区规划范围

塔西河矿区西部以玛纳斯河为界，东部以玛纳斯县与呼图壁县交界的涝坝湾子为界，南部以最下部煤层B0的露头为界。规划矿区东西走向长38.0km，南北宽约1.0～10.0km，面积约140km2。规划矿区范围拐点坐标见表3.1-1。

表18.3-1                       矿区拐点坐标表

| 点号 | Y(m) | X(m) | 点号 | Y(m) | X(m) | 点号 | Y(m) | X(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29410701 | 4865618 | 17 | 29443025 | 4857715 | 33 | 29424983 | 4855750 |
| 2 | 29413401 | 4865414 | 18 | 29444699 | 4857710 | 34 | 29421093 | 4857302 |
| 3 | 29415986 | 4864802 | 19 | 29444193 | 4856320 | 35 | 29419899 | 4858238 |
| 4 | 29415857 | 4863737 | 20 | 29443838 | 4855978 | 36 | 29417620 | 4858847 |
| 5 | 29418029 | 4862376 | 21 | 29443152 | 4855795 | 37 | 29416002 | 4859841 |
| 6 | 29418115 | 4862298 | 22 | 29442308 | 4854173 | 38 | 29413801 | 4859776 |
| 7 | 29420014 | 4861571 | 23 | 29442270 | 4853761 | 39 | 29411931 | 4860809 |
| 8 | 29422319 | 4860985 | 24 | 29442300 | 4853530 | 40 | 29411931 | 4862490 |
| 9 | 29424617 | 4860524 | 25 | 29442154 | 4853353 | 41 | 29410288 | 4862802 |
| 10 | 29428493 | 4859633 | 26 | 29442042 | 4852864 | 42 | 29408704 | 4863828 |
| 11 | 29429798 | 4859094 | 27 | 29442035 | 4851938 | 43 | 29409151 | 4864253 |
| 12 | 29434065 | 4858328 | 28 | 29441879 | 4851857 | 44 | 29409530 | 4864536 |
| 13 | 29436362 | 4858148 | 29 | 29439099 | 4853296 | 45 | 29409681 | 4864943 |
| 14 | 29439066 | 4857616 | 30 | 29435867 | 4853970 | 46 | 29409901 | 4865168 |
| 15 | 29441090 | 4857202 | 31 | 29433236 | 4854965 |  |  |  |
| 16 | 29442403 | 4857717 | 32 | 29429132 | 4855231 |  |  |  |

（3） 矿区勘探程度及资源

①资源情况

矿区有30层可采煤层，总资源量（331）+（332）+（333）+（334）？共5266.398Mt，其中：探明的资源储量（331）265.901 Mt，控制的资源储量（332）504.9832 Mt，推断的内蕴经济资源量（333）1083.6269 Mt，预测的（334）？资源量3411.8869 Mt。

②煤质及用途

区内煤层主要为低灰～低中灰、特低硫～低硫分、特低磷～中磷分～高磷分、高热值～特高热值、富油～高油的煤，均可作为良好的工业动力、气化及民用煤，部分煤层还可做为良好的配焦用煤及炼油用煤。

（4） 井田划分方案

本矿区共划分为11个矿井（7个大型矿井、4个中型矿井）+1个地方煤矿开采区+3个勘查区，规划矿井中3个为新建矿井，其它均为改扩建矿井，总规划规模为16.5Mt/a。

总体规划中的天欣煤矿即是本次改扩建矿井，为矿区内的五号矿井，井田东西走向长为3.62km，南北宽为0.95km～1.43km，面积约3.8457km2。

（5）规划目标与产品方案

①煤炭项目

该矿区划分为11个矿井+1个地方煤矿开采区+3个勘查区，矿区规划规模为16.5Mt/a，矿区均衡生产服务年限63a。

②矿区配套设施

1）矿区辅助生产设施

矿区修理厂；矿区消防队；矿区爆破材料库等。

2）交通运输设施

本矿区铁路专用线从西部集配站西侧接轨后，与省道S101线平行向西延伸，最终到达本矿区铁路装车站，全长16km。

各矿工业场地、爆破材料库均与省道S101线之间设有矿区公路进行联系，并与矿区外部公路相接以形成矿区公路运输网。

（6）矿区供水规划

矿区各矿井分别从各自确定的水源地就近凿大口井或管井取水，矿区四号、五号矿井（即本矿）的供水水源为小白杨沟河河谷地第四系潜水；设计规模与最大日用水量相同，经消毒后采用静压或动压方式向工业场地供水。矿井水经净化处理后回用于井下消防洒水、防火灌浆，浇灌绿地、浇洒道路、冲洗车辆、建筑施工及环境景观与建材厂生产，井下优先采用静压供水方式。生活污水净化处理后全部用于各矿井配套的选煤厂生产用水，采用动压供水方式，敷设中水管道。同时设水池、泵房等供水设施。

（7）矿区供电规划

利用拟建的清水河110kV变电站，为天安煤矿、美丰煤矿、大白杨沟煤矿、天欣煤矿、大石湾煤矿、永安一号井各提供双回路电源。利用已有的塔西河110kV变电站及拟建的雀儿沟220kV变电站、西沟110kV变电站，为矿区东部的塔西河煤矿、涝坝湾煤矿供电。拟建西沟110kV变电站：主变规模2×40MVA，电压110kV/35kV/10kV，其两回电源引自拟建雀儿沟220kV变电站110kV侧不同母线段，该站为矿区内的塔西河煤矿、涝坝湾煤矿提供1回电源。

依托现有的玛纳斯县本地电信网，建设矿区的光缆通信环网，使电话交换系统、移动通信系统、数据及多媒体等通信系统覆盖整个工业、生活、采矿等作业区，建设矿区现代化信息平台。

（8）矿区供热规划

各矿井工业场地及矿区辅助设施区采用多热源分区各自独立的供热方式。

矿区辅助设施区及各矿井工业场地分别建供热锅炉房，以煤或煤矸石作为燃料。供热设备建议选用高温水锅炉，供水温度可取130～115℃。民用建筑采暖以95～70℃低温水作为热媒，通过热力站间接供热；工业建筑采暖、井筒防冻以高温水作为热媒，由锅炉直接供热。

浴室、洗衣房、单身公寓及职工食堂等建筑可选专用供热锅炉。在非采暖季节利用太阳能提供洗浴热水。职工食堂蒸饭、消毒用热及饮用开水供应建议采用方便、安全、卫生的电热设备。

（9）总体规划中本井田的主要技术特征

①井田境界及资源储量

本矿井井田东西走向长为3.62km，南北宽为0.95km～1.43km，面积约3.8457km2。

侏罗系中统西山窑组（J2x2）是井田内唯一的含煤地层。该组在区域上厚628—1444m，含煤较多，0.3m以上的煤层有42层，部分煤层在走向上变化较大，有局部膨大、尖灭现象。井田内西山窑组（J2x2）出露厚度为396～528m，平均462m，共计含编号煤层16层，煤层累计平均可采、局部可采纯煤厚度37.54m，含煤系数为4.10%。煤层倾角为28~32°。

井田内自下而上（自南而北）可采煤层16层，其编号为：B1、B22、B23、B24、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13、B14。

②矿井设计能力及服务年限

其中，井田区内共求得保有煤炭资源总量168.5457Mt，其中探明的内蕴经济资源量（331）85.2182Mt，探明的资源量（331）占总资源量的50.56%；控制的内蕴经济资源量（332）31.7352Mt，探明的资源量和控制的资源量(（331）+(332))占总资源量的69.39%；推断的内蕴经济资源量（333）51.5923Mt。储量备用系数取1.5，矿井服务年限约92.1a。

③开拓方式

采用主、副斜井开拓方案，根据确定的开拓方式，矿井投产时共布置3条井筒，即主斜井、副斜井、斜风井。

## 3.2开发现状

（1）现有矿井情况分析

设计井田范围内共有2个采矿权，根据2016年新疆维吾尔自治区国土资源厅（新国土资函[2016]141号）“关于新疆玛纳斯县天欣煤矿矿产资源整合实施方案的批复”，将两个采矿权合并为一个采矿权。本项目与整合矿权的相对位置关系见图2.1-1。

图3.2-1    本项目与整合矿权的相对位置关系图

现对两个采矿权的开发现状描述如下：

1）玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿（即天欣煤矿）

①天欣煤矿生产及地面系统

该煤矿建于2007年，生产规模90kt/a。2013年，由新疆煤炭设计研究院有限责任公司先后完成了《玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿采煤方法、运输、供电等系统改造设计》、《玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿改建项目安全设施设计》及《新疆玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿职业病防护设施设计专篇》，并取得相关部门的批复。

该矿井为斜井开拓方式，共布置三条井筒，分别为主斜井、副斜井和斜风井。

主斜井：布置于原混合提升斜井以北77m处，方位角181°29'41"，井口标高+1476m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角22°，至一水平井底标高+1360m，斜长310m。井筒断面为半圆拱形，净宽5.0m，净断面面积17.25m2。井筒内布置有压风、消防洒水管路，并铺设信号电缆、动力电缆，设置行人台阶及扶手。

副斜井：为已有井筒，原混合提升斜井方位角181°59'49"，井口标高+1486.294m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角25°，至一水平井底标高+1360m，斜长298m；井筒断面为半圆拱形，净宽3.8m，净断面面积11.71m2。井筒内铺设30kg/m钢轨，轨距600mm。井筒内布置有排水管、消防洒水管路，并铺设信号电缆，设置行人台阶及扶手。

斜风井：布置于原混合提升斜井以西北约123m处，方位角181°29'41"，井口标高+1486.000m，至一水平落底标高+1360m，倾角25°，斜长298m。井筒断面为半圆拱形，净宽4.5m，净断面面积15.10m2。斜风井内铺设洒水管、注氮管和灌浆管，设行人台阶及扶手，担负全矿井回风任务。

矿井井下开采现状：矿井仅开采B13煤层，其它煤层未进行开采，开采水平为+1360m水平。设计矿井采用综合机械化采煤方法，实现综采综掘。

通风方式：根据矿井开拓布署，现采用机械抽出式通风，在风井地面安装主扇风机，矿井通风系统为中央并列式。

水平阶段垂高和采区划分：根据煤矿煤层赋存情况、煤层倾角变化的特点，将矿井划分为二个水平开采：井底水平为+1360m水平，开采下部标高为+1406m。矿井首采面为B13煤层西翼+1406m~1440m水平，走向长度750m，目前已经回采460m（包括整体组合梁悬移支架工作面正常推进294m，仓储式回采166m）。剩余290m。

采煤方法及工作面顶板管理方式：采用走向长壁综合机械化放顶煤采煤工艺。全部垮落法管理顶板。

矸石运输流程：矸石运输路线为：矸石装入矿车后由采区中部车场转入轨道。

地面生产系统：

根据该矿井地形，平面布置的布置及卸载方式，原煤由混合斜井绞车提升至地面车场后，由人工翻入受煤坑，有皮带输送机将原煤运入滚筒筛，经筛选分为沫煤、块煤和小块煤，后进入储煤场或外运。

②给排水及供热

水源：矿井现有水源为小白杨沟谷内第四系冲洪积砂砾石层潜水层，采用大口井取水方式。

排水：矿井水（120m3/d）现采用“沉淀→过滤→消毒”工艺进行处理后，用于井下、地面降尘洒水，灌溉季节作为场区绿化用水。

生活污水排放量为15m3/d。主要为值班室职工的日常生活用水，由于外排水量极少，为单户用水，全部用于人工绿化用水。

电源：该矿周围附近电源有清水河水电站110kV变电站。本矿井工业场地设一座35kV变电所。

热源：矿井工业场地设集中供热锅炉房，内有3台CLSG4.2-90/65-AⅡ锅炉，主要供工业场地联合建筑采暖及职工洗浴及井下供热。

2）玛纳斯天利煤业有限责任公司煤矿（即天利煤矿）

①天利煤矿生产及地面系统

该煤矿建于2007年，生产规模90kt/a，为立井开拓方式。

主井口坐标：井口标高+1688.45m，井底标高+1500m，井筒垂深188m。采用罐笼提升，井筒内设置梯子间、供排水管路、消防洒水管路及井下供电、通讯电缆等。

风井口坐标：井口标高+1691.24m。断面4.5m2，井筒斜长102m，倾角46°，井筒中设有行人台阶兼作矿井安全出口。

矿井井下开采现状：矿井仅开采B4煤层，现开采水平为+1435m水平。采煤方法为仓储式。

该煤矿目前处于停产状态。

②给排水及供热

水源：矿井现有水源为小白杨沟谷内第四系冲洪积砂砾石层潜水层，采用大口井取水方式。

水处理：矿井水处理：矿井涌水产生量为75m3/d，出水先汇集在井下280m3水仓中，再由主水泵排至地面300m3沉淀池中，沉淀后的排水作为井下降尘及消防用水。

生活污水处理：工业场地生活污水及生产废水排放量为20m3/d。经化粪池处理后的净化污水用于工业场地绿化、浇洒道路。

采暖供热：矿井工业场地设集中供热锅炉房，内有2台锅炉，1台CLSG0.35-90/65-AⅡ锅炉及1台RFL-3360型热风炉为井下供热（已废弃）。

供电：该矿周围附近电源有清水河水电站，河源110kV变电站。本矿井采用双回电源供电，在矿井工业场地设一座35kV变电所，两回35kV电源分别引自亚湖35kV变电所35kV侧和拟建的清水河110kV变电所35kV侧，电源线路规格均为LGJ-150，长度分别为23km和15km。

（2）改扩建区内的资源开发利用情况

改扩建区内共有2处煤矿，分别为天欣煤矿，生产规模为90kt/a，目前正在进行系统改造工程；天利煤矿，生产规模为90kt/a，目前已关闭。

目前，新疆心连心能源化工有限公司已收购新疆玛纳斯县旱卡子滩乡小白杨沟煤矿（天欣煤矿）、玛纳斯县天利两家煤矿，为该公司在玛纳斯县的煤化工项目提供良好的原料用煤。

图3.2-2     改扩建区相邻矿权分布图

（3）现有煤矿环保手续

天利煤矿（9万t/a）环境影响报告表于2006年6月14日取得自治区环保局的批复（新环自函【2006】274号）；2010年3月进行自治区环保局的环保验收新环监验【2010】25号及新环验【2009-HJY-163】。

玛纳斯县旱卡子滩乡天欣煤矿（9万t/a）扩建工程环境影响报告表于2005年12月16日取得自治区环保局的批复（新环自函【2005】621号），并于2011年2月9日取得自治区环保局的环保验收批复（新环评价函【2011】98号）。

## 3.3建设单位基本情况

玛纳斯县天欣煤业有限公司将新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区内两个采矿权进行资源整合改扩建：即玛纳斯县天欣煤矿、新疆玛纳斯县天利煤矿，改扩建后矿井名称为玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿（简称天欣煤矿），开发主体为新疆心连心能源化工有限公司。

新疆心连心能源化工有限公司是河南心连心化肥有限公司在玛纳斯县投资建设的全资子公司，公司计划投资40亿元，建设年产28万吨合成氨、48万吨尿素、10万吨三聚氰胺、15万吨复合肥项目。该项目于2012年4月全面开工建设，目前，累计完成投资32亿元并于2015年8月份顺利投产。该项目年均可实现产值15亿元，上缴税收1.67亿元，实现利润4.49亿元，可提供1000个就业岗位。

玛纳斯县天欣煤业有限公司主要从事煤炭的生产、销售，公司资金实力雄厚，具备开发建设本矿井的能力。

## 3.4项目概况

### 3.4.1项目基本情况

项目名称：玛纳斯县天欣煤业有限公司天欣煤矿0.9Mt/a改扩建工程

建设性质：改扩建

建设地点：煤矿位于玛纳斯县城南75km玛纳斯塔西河矿区，行政区划属玛纳斯县清水河乡管辖。中心地理坐标：东经86°00′08″，北纬43°51′30″。地理位置图详见图3.4-1。

建设单位：玛纳斯县天欣煤业有限公司

建设规模：由0.18Mt/a改扩建至0.9Mt/a

劳动定员：458人（其中原煤生产人员431人，其他人员为27人，原有生产员工271人，新增人员214人）。

投资：本项目建设总资金为34938.04万元，折合吨煤投资721.53元，其中：矿井新增井巷工程为4811.63万元，土建工程为6201.78万元，设备购置费为5677.93万元，安装工程为2665.43万元，工程建设其他费用为1814.12万元，工程预备费为1614.69万元，铺底流动资金866.58万元，原有投资2781.75万元，选煤厂投资为 6504.12万元。

工程组成：矿界内现有矿井地面及井下设施均不符合目前建设现代化矿井的需要。本矿为改扩建矿井，设计工业场地在原天欣煤矿工业场地上扩建。本次工程除利用原天欣煤矿工业场地外，利用场地内原主斜井作为改扩建后矿井的副斜井，矿井除巷道、联合建筑、宿舍、办公楼利用外，其它设施均不再利用。此外，根据改扩建矿井初步设计文件确定的开拓方式，本次改扩建的井筒除原主斜井作为副斜井使用，其它井筒均为新建。另外，本项目与2013年8月开工机械化改造建设，至今已完成了90%的项目建设工程量，具体项目建设组成及建设情况见表3.4-1。

表3.4-1               矿井建设项目组成表

| 工程类别 | 项目名称 |  | 工程特征或基本情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 井巷 工程 | 主斜井 | 主斜井布置于原混合提升斜井以北77m处，平行于原混合提升斜井布置，方位角181°29'41"，井口标高+1476m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角22°，至一水平井底标高+1360m，斜长310m。井筒净宽度5.0m，净断面积17.25m2； | 已建成 |
|  |  | 副斜井 | 为已有井筒，原混合提升斜井方位角181°29'41"，井口标高+1486m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角25°，至一水平井底标高+1360m，斜长298m；断面为半圆拱形，井筒断面净宽3.8m，净断面面积11.71m2，井颈段采用钢筋混凝土支护，支护厚度350mm，井筒段采用锚网索喷支护，支护厚度120mm。井筒内铺设30kg/m钢轨，轨距600mm。 | 已建成 |
|  |  | 斜风井 | 布置于原混合提升斜井以西北约123m处，平行于原混合提升斜井布置，方位角181°29'41"，井口标高+1486.000m，至一水平落底标高+1360m，倾角25°，斜长298m。井筒净宽4.5m，净断面积15.10m2。 | 已建成 |
|  | 场地 工程 | 工业场地 | 工业场地征地面积8.3hm2 （1）场前区：位于场地北部，采用行列式布置形式。主要由办公楼、职工食堂、单身宿舍（2栋新建，1栋原有）等设施组成。该区为全矿行政管理和生产指挥中心，是矿井对外联系的窗口和职工上下班必经之地。宿舍区布置在场前区的南部，由3栋轮班宿舍组成，。 （2）辅助生产区：位于场地的中部偏南，以副斜井为核心，承担着材料、设备的上下井及掘进矸石运输任务，主要设施有副井井口房、副井提升机房、机修车间—配电室联合建筑、副井空气加热室、消防材料库、空压机房—制氮车间联合建筑、高位翻车机等建（构）筑物。 （3）煤炭加工储运区（含选煤厂）：位于场地中西部，主要承担着本矿原煤的提升、加工与储存任务，采用折线形布置方式。主要设施有主井井口房、煤仓直径为Φ15m，共6座，仓容量为3000×6=18000t（其中2座块煤仓，3座末煤仓，1座矸石仓）、筛分间（2个）、转载间（3个）及各种带式输送机栈桥等选煤设施。本区设施大都为全矿噪声和粉尘的主要污染源，集中设在场地中西部。 风井区：位于煤炭加工储运区的西南侧，主要布置有斜风井、通风机房、制浆站、储水池等建构筑物。该区位于场地的下风向，远离场前区，对整个场地影响较小。 | 已建成90%的工程量，输煤走廊系统未完工。 |
|  |  | 矿井救护队 | 设置在矿井工业场地东侧约1.6km处的原天利煤矿工业场地内。由驻矿救护队办公楼、演习训练巷道及演习训练场地组成。用地面积为2.5hm2。 | 已建成 |

续表3.4-1 ：

| 工程 类别 | 项目名称 |  | 工程特征或基本情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅 助 工 程 | 矿井综合修理车间 |  | 主要承担矿井、地面生产系统机电设备的日常维护、检修及小件的更换，厂房面积为640m2。矿井、地面生产系统等机电设备的大修依托矿区机电设备修理厂承担 | 已建成 |
|  | 综采设备中转库 |  | 矿井所需的综采机组和液压支架设备均由综采设备库集中周转和存放。面积为420m2。 | 已建成 |
|  | 坑木加工房 |  | 木加工房主要承担矿井坑木材料的锯材改制加工任务。矿井木材加工房配有木工圆锯机、截锯机及相应的刃磨设备。木材加工房面积为216m2。 | 已建成 |
|  | 计量室 |  | 矿井配有电子汽车衡和相应的计量室，主要承担煤炭销售计量任务。计量室面积20m2，电子汽车衡为150t。 | 已建成 |
|  | 煤样室及化验室 |  | 煤样室及化验室面积为162m2。 | 已建成 |
|  | 高位翻车机站 |  | 高位翻车机站主要承担副斜井矸石卸载任务，高位翻车机站设有液压传动高位翻车机一台。高位翻车机站面积为15m2。 | 已建成 |
|  | 提 升 系 统 | 提升机房 | 提升机房为门式刚架轻型房屋钢结构，建筑面积263.5m2，跨度15.0m，檐口高度8.5m，内设一台15t手动双梁的起重机；另设配电间，建筑面积116.25m2。 | 已建成 |
|  |  | 井架 | 钢井架，井架平面尺寸6.5m×4.5m，天轮平台高7.0m，设2个2m的游动天轮。 | 已建成 |
|  | 通风系统 | 地面通风机房 | 通风机房建筑面积206.25m2，跨度12.0m，檐口高度6.8m，为钢筋混凝土框架结构。另配电间建筑面积137.95m2。 | 已建成 |
|  |  | 空压制氮机房 | 厂房为门式刚架轻型房屋钢结构，建筑面积348.1m2，跨度9.0m，檐口高度7.5m，基础为钢筋混凝土独立基础；内设一台10t起重机。另设配电间建筑面积137.95m2。 | 已建成 |
|  | 瓦斯系统 | 制浆站 | 制浆站内部装设1台ZLJ-60型胶体制备机及1台LJ-60-C型滤浆机，室外安装1台ZSL-40型定量送料机及1台DT-75型带式输送机。制浆与灌浆同步进行，不设调节池。 | 已建成 |
| 配 套 及 公 用 工 程 | 库房 | 消防材料库 | 消防材料库初期布置在+1360m水平井底车场附近，采用巷道加宽式布置，长度为24m，净宽4.5m，净断面积16.2m2，锚网喷支护，喷砼厚度120mm。 | 已建成 |
|  |  | 等候室 | 等候室布置在+1360m水平井底车场附近，净宽3.0m，净断面积8.3m2，锚网喷支护，喷砼厚度100mm。 | 已建成 |
|  |  | 工具品保管室 | 工具品保管室设置在等候室附近，方便井下工人使用，净宽3.0m，净断面积8.3m2，锚网喷支护，喷砼厚度100mm。 | 已建成 |

续表3.4-1：

| 工程 类别 | 项目名称 |  | 工程特征或基本情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 套 及 公 用 工 程 | 供配电系统 | 矿井中央变电所 | 矿井中央变电所布置在+1360m水平井底车场附近，根据井下用电负荷统计，断面净宽4.0m，断面积12.64m2，采用现浇砼支护；中央水泵房断面净宽5.0m，断面积19.75m2，采用现浇砼支护 | 已建成 |
|  |  | 生活区10kV箱式变电所 | 平面尺寸长×宽＝5.0m×3.0m。 | 已建成 |
|  | 供热及给排水系统 | 工业场地集中供热锅炉房 | 设置有锅炉房、水处理间、除渣间、10KV变配电室。其中锅炉房建筑面积822.25m2，钢筋砼框架结构，包括锅炉间、除尘间、辅助间值班室、控制室等；水处理间建筑面积582.7m2，门式刚架轻型房屋钢结构；除渣间建筑面积42.25m2；10KV变配电室建筑面积93.45m2；配套砖烟囱一座，高40m。 | 已建成 |
|  | 供热及给排水系统 | 矿井给水系统 | 大口井：钢筋砼大口井一座，直径6.0 m，深8m。 水泵房：建在大口井壁上，建筑面积35.66m2，直径同大口井。 地下式给水泵房：建筑面积351.5m2，跨度9.0m，地下深3.0m，地上檐口高度4.9m。给水泵房：建筑面积61.75m2。 清水池、储水池：均为钢筋砼水池，各一座。 | 已建成 |
|  | 道路 | 运煤道路 | 出大门后沿现有简易公路向东北方向展线，接至省道S101线。道路全长约10.8km。 | 已建成 |
|  |  | 救护中队联络道路 | 本矿拟建救护中队位于矿井工业场地东侧约1.6km处的原天利煤矿工业场地内。救护中队联络道路自救护中队向北至运煤道路，全长2.35km。 | 已建成 |
| 选煤工程 | 选煤系统 | 选煤厂场地 | 位于工业场地内，设置一台分选机，原煤通过分选机将精煤与矸石输送至皮带走廊（封闭式），再进入煤仓及矸石仓。 | 已建成 |
| 环 保 工 程 | 污水再生复用系统 | 污水处理站 | 为门式刚架轻型房屋钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础，建筑面积672.7m2，跨度15.0m，檐口高度5.75m。予曝调节池、污泥贮存池：均为钢筋砼水池，各一座。 | 已建成 |
|  | 矿井水综合利用系统 | 综合车间 | 为门式刚架轻型房屋钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础，建筑面积1128.2m2，跨度（12.0+7.5）m，檐口高度（7.1+4.4）m。内设排泥池及废水池联合池一座。 | 已建成 |
|  |  | 清水池 | 一座钢筋砼池。 | 已建成 |
|  | 锅炉烟气治理 |  | 采用电锅炉供热。 | 已采购 |

### 3.4.2井田境界与资源/储量

（1）井田境界

根据《新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划（修改）》中确定的井田划分方案，本井田为规划的天欣煤矿。东部以天业煤矿探矿权西边界为界，西部以玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿（即天欣煤矿）采矿权西边界为界，南部为矿区边界，北部为玛纳斯县天欣煤业有限公司煤矿（即天欣煤矿）采矿权北边界（即B1煤层+800m水平底板等高线在地表的投影线）边界。矿井东西平均走向长3.62km，南北平均倾斜宽0.95km～1.43km，面积3.8457m2。规划天欣煤矿范围拐点坐标见表3.4-2。

表3.4-2          规划天欣煤矿范围拐点坐标表

| 拐点 | 54坐标系 |  | 拐点 | 80坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经距(X)(m) | 纬距(Y)(m) |  | 经距(X)(m) | 纬距(Y)(m) |
| 1 | 4859111 | 29417862 | 1 | 4859038.39 | 29417744.83 |
| 2 | 4859998 | 29418215 | 2 | 4859925.37 | 29418097.82 |
| 3 | 4858687 | 29421501 | 3 | 4858614.32 | 29421384.01 |
| 4 | 4857392 | 29421183 | 4 | 4857319.33 | 29421066.00 |
| 5 | 4857412 | 29420864 | 5 | 4857339.33 | 29420747.00 |

（2）储量

①矿井地质资源量

本次设计的井田深部境界为+800m水平，根据地质资料，井田区内共求得保有煤炭资源总量168.5457Mt，其中探明的内蕴经济资源量（331）85.2182Mt，探明的资源量（331）占总资源量的50.56%；控制的内蕴经济资源量（332）31.7352Mt，探明的资源量和控制的资源量(（331）+(332))占总资源量的69.39%；推断的内蕴经济资源量（333）51.5923Mt。

②矿井工业资源/储量

设计矿井工业资源/储量，即矿井地质资源量扣除（333）资源量的折减量。考虑到井田内煤层稳定程度为较稳定，地质构造复杂程度为中等，并且（333）资源量约占总地质资源量的30.9%，故（333）资源量可信度系数k取0.8。经计算矿井各煤层总工业资源/储量为156.66Mt。

③矿井设计资源/储量

矿井设计资源/储量是指矿井工业资源/储量减去永久保护煤柱损失量后的资源/储量。经计算，矿井设计资源/储量为148.67Mt。

④矿井设计可采储量

矿井设计资源/储量减去井筒、工业场地和主要井巷煤柱的煤量后乘以采区回采率，为矿井设计可采储量。经计算，全矿井设计可采储量116.04Mt。

（3）安全煤柱及各种煤柱的留设

1）井田境界煤柱：宽度取20m，采区边界煤柱两侧各留10m。

2）河流保护煤柱：小白杨沟横穿本井田，为常年性地表水，河床一侧留设20m围护带宽度，以表土层移动角45°，岩石移动角70°向下圈定保护煤柱。

3）大巷煤柱：大巷一侧各留设25m保护煤柱。由于两条大巷错开10m标高布置，两大巷中间有共用16m保护煤柱。

4）井筒、工业场地保护煤柱：主、副井筒及工业场地位于勘探范围之外，不需留设保护煤柱。西部回风平硐沿煤层底板掘进，不需留设保护煤柱；东部斜风井穿A3煤层布置，需留设保护煤柱。经计算，井筒一侧各留设40m保护煤柱。

5）其它煤柱：在+1479.17m水平以下留设36.1m垂高火烧区防水隔离煤柱。

（4）煤层

1）含煤地层

侏罗系中统西山窑组（J2x2）是井田内唯一的含煤地层。该组在区域上厚628—1444m，含煤较多，0.3m以上的煤层有42层，部分煤层在走向上变化较大，有局部膨大、尖灭现象。井田内西山窑组（J2x2）出露厚度为396～528m，平均462m，共计含编号煤层16层，煤层累计平均可采、局部可采纯煤厚度37.54m，含煤系数为4.10%。煤层倾角为28~32°。

井田内自下而上（自南而北）可采煤层16层，其编号为：B1、B22、B23、B24、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11、B12、B13、B14。

可采煤层特征表具体见表3.4-3。

表3.4-3               可采煤层特征表

| 煤 层 编 号 | 可采厚 （m） | 层间距 （m） | 夹矸 层数 | 结构 | 可采性 | 顶、底板及夹矸岩性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 两极值 平均值 | 两极值 平均值 |  |  |  | 顶板 | 底板 |
| B14 | 2.40 |  | 1 | 简单 | 可采 | 粉砂质泥岩 | 泥质粉砂岩 |
|  |  | 54.92-59.37 57.15 |  |  |  |  |  |
| B13 | 4.10-4.50 4.30 |  |  | 较简单 | 可采 | 粉砂岩， 泥质粉砂岩 | 粗砂岩， 粉砂质泥岩 |
|  |  | 1.31-3.27 2.29 |  |  |  |  |  |
| B12 | 1.59-1.80 1.70 |  |  | 简单 | 可采 | 粉砂质泥岩 泥质粉砂岩 | 粉砂岩 泥质粉砂岩 |
|  |  | 37.76-38.21 37.99 |  |  |  |  |  |
| B11 | 3.33-4.18 3.50 |  | 1 | 简单 | 可采 | 粉砂质泥岩 | 泥质粉砂岩， 粉砂岩 |
|  |  | 19.29-20.80 20.05 |  |  |  |  |  |
| B10 | 1.30-1.31 1.31 |  | 1 | 简单 | 可采 | 粉砂岩， 泥质粉砂岩 | 粉砂岩， 泥质粉砂岩 |
|  |  | 18.39-20.80 19.03 |  |  |  |  |  |
| B9 | 2.55-2.93 2.80 |  | 1 | 简单 | 可采 | 泥岩，泥质粉砂岩 | 粉砂岩 |
|  |  | 8.36-10.45 9.42 |  |  |  |  |  |
| B8 | 0.94-1.12 1.10 |  |  | 简单 | 可采 | 粉砂岩，泥岩 | 粉砂岩，泥质粉砂岩 |
|  |  | 39.82-43.88 41.85 |  |  |  |  |  |
| B7 | 0.86-1.14 0.93 |  | 1 | 简单 | 可采 | 泥岩，泥质粉砂岩 | 泥质粉砂岩 |
|  |  | 24.20-26.07 25.14 |  |  |  |  |  |
| B6 | 1.58-1.65 1.61 |  | 1 | 简单 | 局部 可采 | 泥质粉砂岩 | 细砂岩 |
|  |  | 1.59-4.02 2.81 |  |  |  |  |  |
| B5 | 3.25-7.65 4.61 |  | 1-4 | 简单 | 可采 | 粗砂岩，泥质粉砂岩 | 泥质粉砂岩，细砂岩 |
|  |  | 1.11-1.31 1.21 |  |  |  |  |  |
| B4 | 0.70-1.91 1.71 |  |  | 简单 | 可采 | 泥质粉砂岩，粉砂岩 | 泥质粉砂岩，粉砂岩 |
|  |  | 36.87-42.28 39.58 |  |  |  |  |  |
| B3 | 3.38-4.00 3.74 |  |  | 简单 | 局部 可采 | 泥质粉砂岩，粉砂岩 | 粉砂质泥岩， 泥质粉砂岩 |
|  |  | 5.04-9.21 7.13 |  |  |  |  |  |
| B24 | 3.38-4.00 3.74 |  |  | 简单 | 可采 | 泥岩，泥质粉砂岩 | 泥岩，高炭质泥岩 |
|  |  | 23.22-33.08 28.15 |  |  |  |  |  |
| B23 | 0.30-1.86 0.87 |  | 1 | 简单 | 可采 | 泥岩 | 粉砂岩，细砂岩 |
|  |  | 18.62-26.96 22.79 |  |  |  |  |  |
| B22 | 0.70-2.21 1.26 |  |  | 简单 | 局部 可采 | 粉砂岩，细砂岩 | 泥岩，细砂岩 |
|  |  | 39.82-43.88 41.85 |  |  |  |  |  |
| B1 | 3.72-6.28 5.00 |  | 1-2 | 简单 | 可采 | 中—粗砂岩，粗砂岩 | 粉砂质泥岩 |

（5）煤质

各煤层物理性质和宏观煤岩特征相似，颜色黑或灰黑色，煤层为玻璃光泽，偶见油脂光泽。条带状、线理状结构，中厚层状—块状构造，硬度小，脆性大。断口为参差状、贝壳状，少数为阶梯状，内生节理不发育。宏观煤岩组份以半亮—亮煤为主，暗煤次之，少量镜煤和丝炭，煤岩类型为暗亮煤，层面裂隙发育。

煤质特征表具体见表3.4-4。

表3.4-4                 煤质特征表

| 水分 Mad (%) | 灰分 Ad (%) | 挥发分 Vdaf (%) | 硫分 St,d (%) | 磷分 Pd (%) | 低位发热量 Qnet.ar MJ/kg | 煤灰软化温度 ST (℃) | 胶质层最大厚度Y (mm) | 粘结 指数 GR.I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.08 | 11.14 | 37.77 | 0.37 | 0.33 | 29.86 | 3.66 | 51.9 | 0.73 |

煤矿区内煤层煤类以长焰煤（41CY）、不粘煤（31BN）为主。各煤层均具有特低灰—中灰份、特低硫、低—高磷、低—高熔灰分、富油、中—高发热量等特点。因此，井田内原煤可作为动力用煤或民用煤，也可作为化工厂生产尿素用煤。

（6）开采技术条件

1）煤层顶底板稳定性评述

各煤层的直接顶底板岩性主要为细砂岩，泥质粉砂岩，其次为粉砂岩、粉砂质泥岩及中砂岩。各煤层的顶底板岩石饱和状态下抗压强度较低，在地下水的作用下易软化，其它力学指标均较差。综合评价各煤层顶、底板岩石（体）质量为差-坏，属不稳固类型。

2）瓦斯

矿井为瓦斯矿井，瓦斯成份中CH4含量＜10%时为二氧化碳-氮气带，CH4含量在10-80%之间，CO2含量≤20%时为氮气-沼气带，CH4>80%时为沼气带，井田一带煤层总体上在130~200m深度时就已进入氮气-沼气带，且瓦斯含量向深部有增大的趋势。

3）煤尘爆炸性

根据地质报告提供资料，井田内的各煤层都有煤尘爆炸性危险。

4）煤的自燃

根据煤层自燃倾向试验结果，各煤层都属于非自燃煤层。

5）地温

地质勘查报告中未发现本矿井存在高温地层，地温变化正常。

### 3.4.3井田开拓与开采

（1）井田开拓方式

采用主、副斜井开拓方案，根据确定的开拓方式，矿井投产时共布置3条井筒，即主斜井、副斜井、斜风井。

（2）井筒特征

1）主斜井

布置于原混合提升斜井以北77m处，平行于原混合提升斜井布置，方位角181°29'41"，井口标高+1476m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角22°，至一水平井底标高+1360m，斜长310m。井筒内装备带式输送机和架空乘人装置，担负全矿井煤炭提升和运送人员任务，兼作矿井进风井和安全出口。井筒净宽度5.0m，净断面积17.25m2，表土段井颈采用半圆拱形断面，钢筋混凝土支护，支护厚度500mm；井筒基岩段为半圆拱形断面，采用锚网索喷支护，支护厚度120mm。

2）副斜井

为已有井筒，原混合提升斜井方位角181°29'41"，井口标高+1486m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角25°，至一水平井底标高+1360m，斜长298m；断面为半圆拱形，井筒断面净宽3.8m，净断面面积11.71m2，井颈段采用钢筋混凝土支护，支护厚度350mm，井筒段采用锚网索喷支护，支护厚度120mm。井筒内铺设30kg/m钢轨，轨距600mm。采用单钩串车提升，担负全矿井提矸及运送材料、设备和进风任务。

3）斜风井

布置于原混合提升斜井以西北约123m处，平行于原混合提升斜井布置，方位角181°29'41"，井口标高+1486.000m，至一水平落底标高+1360m，倾角25°，斜长298m。井筒净宽4.5m，净断面积15.10m2，采用半圆拱形断面。井颈段采用钢筋混凝土支护，支护厚度500mm。

井筒特征详见表3.4-5。

表3.4-5                 井 筒 特 征 表

| 序号 | 井筒特征 |  | 井筒名称 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主斜井（新掘） | 副斜井（已有） | 斜风井（新掘） |  |
| 1 | 井筒坐标 | 经距（Y） | 29418923.610 | 29418891.610 | 4859221.598 |  |
|  |  | 纬距（X） | 4859182.750 | 4859106.560 | 29418855.509 |  |
| 2 | 提升方位角 |  | 181°29'41" | 181°29'41" | 184°58'23" |  |
| 3 | 井筒倾角/（°） |  | 22 | 25 | 25 |  |
| 4 | 井口标高/m |  | +1476m | +1486 m | +1486 m |  |
| 5 | 水平标高/m | 一水平 | +1360 m | +1360 m | +1360 m |  |
| 6 | 井筒斜长/m | 一水平 | 310m | 298 m | 298 m |  |
| 7 | 井筒宽度/m | 净 | 5.0 | 3.8 | 4.5 |  |
|  |  | 掘进 | 5.5/5.24 | 4.5/4.04 | 5.5/4.74 |  |
| 8 | 井筒断面/m2 | 净 | 17.25 | 11.71 | 15.10 |  |
|  |  | 掘进 | 23.94/19.35 | 16.09/13.52 | 20.60/16.35 |  |

（3）水平划分

根据新疆地矿局第九地质大队2004年提交的《新疆玛纳斯县天欣煤矿生产地质报告》，井田内+1479.17m水平以上的煤层均已火烧。设计在+1479.17m水平以下留设36.1m垂高火烧区防水隔离煤柱，因此，矿井开采上限为+1443.07m水平，取+1440m水平。

根据已确定的开拓方式、井田内煤层赋存条件及开采技术条件，根据《煤炭工业矿井设计规范》关于煤层水平段高和服务年限的要求，设计井田划分为一个水平，水平标高为+1360m，阶段垂高80m（+1440m～+1360m）。

（4）采区划分

采区走向长度和倾斜宽度应根据煤层赋存条件、开采机械化水平、集中生产要求、开拓及采区巷道布置及设计井田范围综合考虑。本矿井主要采、掘设备均按综采、综掘设备装备，煤炭运输采用带式输送机、辅助运输采用无极绳连续牵引车，因此在设备方面有利于增大采区尺寸，减少工作面搬家次数。本着合理开采、简化工艺、有利于回采、保证生产正常接续的原则，根据现生产矿井生产接续情况，为保证扩建矿井投产前生产矿井的正常生产，井田划分一个水平，一水平即为一采区。

一采区位于+1440m～+1360m水平，西以井田西部边界为界，南以井田南部边界为界。采区东西走向长度约1790m，双翼布置，西翼走向长度约880m，东翼走向长度约1090m。

（5）开采顺序

水平：井田内原则上先采上部水平，后采下部水平。

采区：按采区顺序开采，设计投产一采区，接替采区编号顺序开采。

煤层：按照自上而下的顺序开采。

区段：采区内先开采较早投产煤层的上部区段。

工作面：回采方向为后退式，即由井田（采区）边界向井筒方向回采。

（6）井底车场及硐室

1）井底车场形式

根据确定的开拓方式，副斜井采用单钩串车提升，矿井+1360m水平（一水平）井底车场为平车场。根据各开采水平下放材料、设备以及提升矸石量，在车场内设置有空、重车存车线、调车线，车场内空、重车线长度按2～3钩车考虑；车场内铺设单、双轨道，轨距600mm，轨型30kg/m；车场内的辅助运输采用8t防爆蓄电池电机车牵引矿车运输。

2）井底车场主要硐室

在+1360m水平井底车场及轨道石门内设有井下中央变电所、中央水泵房、水仓及清理斜巷、管子道、煤仓、消防材料库。

（7）采煤方法及工作面顶板管理支护

根据首采区煤层赋存条件，并结合本井田大巷布置形式，设计采用走向长壁一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板。

（8）通风方式

矿井通风方式为中央并列式，主、副斜井、行人斜井进风，斜风井回风，通风方法采用机械抽出式。

（9）运输方式

选用带式输送机运输，采煤工作面的煤炭由运输顺槽、采区运输上山、运输石门及上仓斜巷运至井底煤仓，经过主斜井运输至地面。

（10）井底车场及硐室

1）井底车场布置

根据确定的开拓方式和上述原则，结合地面布置及井上、下运输的要求，在+1360m水平设车场。

2）井底车场主要硐室

在一水平（+1360m水平）井底车场及轨道石门内设有井下变电所、中央水泵房、水仓及清理斜巷、煤仓、管子道及消防材料库。

①中央变电所、中央水泵房、水仓

矿井中央变电所布置在+1360m水平井底车场附近，断面净宽4.0m，断面积12.64m2，长30m，采用现浇砼支护。

中央水泵房和水仓布置在+1360水平井底车场附近，根据井下排水要求（矿井正常涌水量为65.8m3/h），中央水泵房断面净宽5.0m，断面积19.75m2，长30m，采用现浇砼支护；水仓断面净宽2.4m，断面积5.85m2，长度100m，采用现浇砼支护，混凝土厚度200mm。

②煤仓

矿井投产时在主斜井底部设置+1360m水平煤仓，煤仓净直径6.0m，高度30m，煤仓有效容量约900t。采用钢筋混凝土支护，支护厚度为500mm。

③其它硐室

消防材料库：消防材料库初期布置在+1360m水平井底车场附近，采用巷道加宽式布置，长度为24m，净宽4.5m，净断面积16.2m2，锚网喷支护，喷砼厚度120mm。库房与巷道之间设铁栅栏隔墙，库房两头设栅栏门。

等候室：等候室布置在+1360m水平井底车场附近，净宽3.0m，净断面积8.3m2，锚网喷支护，喷砼厚度100mm。

工具品保管室：工具品保管室设置在等候室附近，方便井下工人使用，净宽3.0m，净断面积8.3m2，锚网喷支护，喷砼厚度100mm。

④井底车场主要巷道和硐室支护方式

井底车场巷道及硐室一般布置岩石巷道，除井下中央变电所、主排水泵房等硐室采用现浇砼支护外，其他硐室及车场巷道采用锚网喷支护方式。遇围岩破碎地段加金属支架后喷砼支护，或补加锚索加强支护。

### 3.4.4井下运输

（1）井下煤炭运输

1）原煤运输线路

煤炭运输路线为：1W(B12+13)01工作面→1W(B12+13)02工作面运输顺槽（带式输送机）→+1360m水平运输石门（带式输送机）→上仓斜巷（带式输送机）→井底煤仓（带式给煤机）→主斜井（带式输送机）→地面。

2）运输方式及设备

井下煤炭运输有带式输送机运输和矿车运输两种可选方式。带式输送机运输具有环节简单、连续性强、运输能力大、自动化程度高、安全高效、易于实现自动控制等优点，已被广泛应用于国内外现代化矿井中。根据本矿运输条件，确定井下1W1302工作面运输顺槽、+1360m水平运输石门、上仓斜巷均采用带式输送机运输方式。

（2）井下辅助运输

辅助运输是矿井生产的重要组成部分，承担着矿井井下材料、设备和人员的运输，也包括矸石运输。设计井下岩巷、煤巷已全部实现综掘，煤矸石通过带式输送机运输，井下人员运送通过架空乘人装置，目前辅助运输主要任务为运输井下生产用的设备及材料。

根据确定的矿井开拓方式，经对不同辅助运输方式适用条件的比较，矿井石门选用蓄电池电机车作为辅助运输方式，电机车型号XK8-6/110-KBT，共2台；工作面顺槽采用无极绳连续牵引车作为辅助运输方式。

井下设备、材料、人员的辅助运输通过副斜井至区段轨道石门，通过工作面回风顺槽的无级绳牵引车运至工作面。轨道石门辅助运输设计选用XK8-6/110-KBT型8t蓄电池电机车运输牵引1.0t固定矿车轨道运输方式。

### 3.4.5通风与安全

（1）瓦斯抽采

根据分源法预测，矿井一、二水平回采工作面绝对瓦斯涌出量为1.57m3/min，掘进工作面绝对瓦斯涌出量为2.57m3/min，矿井绝对瓦斯涌出量为11.17m3/min，依据《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》，矿井一、二水平属瓦斯矿井；矿井三水平回采工作面绝对瓦斯涌出量为5.14m3/min，掘进工作面绝对瓦斯涌出量为1.42m3/min，矿井绝对瓦斯涌出量为13.30m3/min，依据《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法》，矿井三水平属高瓦斯矿井。

只采用通风方式解决瓦斯问题是比较经济的。矿井在开采初期不需要进行瓦斯抽放。但随着开采深度的加深，瓦斯含量也将越来越大，因此在开采深部时必须加强瓦斯监控。

（2）矿井通风

1）通风方式及通风系统

矿井通风系统采用中央并列式，通风方法为机械抽出式。主、副斜井进风，斜风井回风。

矿井投产时共布置3个井筒，分别为主、副斜井及斜风井，设计工作面采用一进一回U型后退式通风系统，该通风方式结构简单，巷道维修量小，工作面漏风小，风流稳定，易于管理。

2）通风系统

矿井新鲜风流→副斜井（新鲜风流）→+1360m水平运输石门（新鲜风流）→1WB（12+13）01工作面运输顺槽（新鲜风流）→1WB（12+13）01作面（乏风）→1WB（12+13）01工作面回风顺槽（乏风）→回风斜巷（乏风）→+1440m水平回风石门（乏风）→斜风井（乏风）→地面（乏风）。

（3）紧急避险系统

1）永久避难硐室

设计在一水平井底车场内设置永久避难硐室，井下共设1个永久避难硐室。

2）采掘工作面避险硐室

采煤工作面的回风巷和运输巷按均按20人，掘进工作面按10人的救护要求进行配备，设计硐室避险人数为30人，满足井下采掘工作面人员的避险需要。井下需设置临时避难硐室8个，设置地点分别为11C12E01工作面运输顺槽、11C11E01工作面运输顺槽、11C12E01工作面回风顺槽、11C11E01工作面回风顺槽、11C12W01工作面运输顺槽掘进工作面、11C11W01工作面运输顺槽掘进工作面、11C12W01工作面回风顺槽掘进工作面、11C11W01工作面回风顺槽掘进工作面。

3）压风自救系统

矿井工业场地地面空气压缩机站，已安装3台LB250A(型)风冷螺杆空气压缩机。每台空压机排气量44.5m3/min，排气压力0.85MPa。随机配套电机功率250kW，电压10kV ，转速1480r/min。

井下人员自救压缩空气需要量按最大班下井人数70人，每人按0.3m3/min计。

4）供水施救系统

井下临时避难硐室专用饮用水管路，由地面供给中心敷设至井下临时硐室，管路敷设采用埋地式，接管规格为DN32，管材采用内外壁热镀锌钢管。

在工业场地设地面供给中心，内设1套Q=2m3/h直饮水处理设备，配备纯水箱以及营养液箱，并与矿井供水设备之间设转换阀门。井下发生灾害需要避难时，若井下供水管路未受到损坏，则不需专用管路供水；若井下供水管路受损或无法确定供水管路是否受损的情况下，则利用供给中心供水设备通过专用管路对井下硐室供水。在临时硐室两端密闭门外各设一套喷水灭火系统，该系统就近从井下防尘洒水管道上接取。

5）监测监控系统

矿井选用一套KJ90NB安全监测系统。

6）人员定位系统

为保证井下工作人员的安全，并加强人员管理，选用一套KJ251A人员位置监测系统。根据井下采掘巷道布置，在主、副斜井、井下中央变电所、避难硐室内设读卡分站，并在人员进出口处、井下巷道分支处及避难硐室出入口处设置无线编码接收器，为每位下井人员配备一张（标明自己身份的）无线编码发射器。

7）通讯联络系统

根据矿井工业场行政电话的用量，选用一台500门JSY2000程控数字交换总机，由当地电信局引一回光纤至本矿行政交换总机，其通讯接口采用2Mb/S数字中继电路，行政电话用户为生产管理、生活福利、辅助部门等。

### 3.4.6地面生产系统

（1）井下煤炭开采

井下主要煤流系统运输流程为：工作面→工作面顺槽带式输送机→溜煤眼→运输大巷带式输送机→井下煤仓→主斜井→地面。

（2）辅助运输

材料和设备由蓄电池电机车牵引矿车从井底车场→轨道上山（防爆绞车提升串车）→区段车场→回采工作面轨道顺槽→回采工作面（或掘进工作面）。

（3）排水系统

采区回采工作面涌水通过工作面运输顺槽、轨道（运输、回风）上山至井底车场水仓→由管子道经副井排至地面。

（4）通风系统

新鲜风流从主、副斜井、行人斜井→井底车场→轨道上山→工作面运输顺槽→回采工作面。

工作面乏风经轨道（回风）顺槽→回风上山→回风石门→风井。

（5）主井地面生产系统

矿井地面生产系统设置有井口房、转载站、产品煤仓、矸石仓、带式输送机走廊等设施，其工艺流程如下：

井下原煤由主斜井带式输送机运至地面主井驱动装置间，经机头溜槽给入转载带式输送机运输至转载间，再由转载带式输送机机头溜槽给入原煤上仓带式输送机运输至煤仓上部。煤仓直径为Φ15m，共6座，仓容量为3000×6=18000t（其中2座块煤仓，3座末煤仓，1座矸石仓），约为矿井6d的产量。煤仓上设有圆振动筛1台，将原煤进行±50mm粒级分级，分级后-50mm末煤经筛下溜槽给入1台可逆配仓带式输送机配入2个末煤仓，300～50mm块煤经筛上溜槽给入1台手选带式输送机检查手选后由螺旋溜槽给入块煤仓，手选出的矸石经溜槽进入矸石仓，煤仓及矸石仓下均设有电动装车闸门，产品煤及矸石由装车闸门给入运输车辆外运。

其地面生产工艺及污染流程见图3.4-2工艺流程图。

图3.4-2      采煤工艺流程图

### 3.4.7辅助设施

（1）矸石及脏杂煤处理系统

1）矸石处理系统

①排矸量及矸石处理方式

本矿井生产期间矸石为井下掘进矸石，矸石量较少，年排矸量约0.024Mt/a。

矸石处理方式：井下掘进矸石首先应尽量回填废弃巷道；对无法回填的矸石，采用1.0t固定矿车担负矿井排矸任务，由副斜井通过绞车提升至地面。然后由蓄电机车牵引矸石矿车组运至高位翻车机站，矸石矿车组解体后，逐个由高位翻车机将矸石翻卸给入自卸汽车，运至排矸场地堆放，待综合利用。

根据矿区总规规划，本矿井矸石全部用于矿井铺路、回填地表塌陷区、充填井下采空区及复垦造田等，部分销售周边水泥厂及建材厂作为原料使用。

②排矸系统设备

矿井掘进矸石采用1.0t固定矿车担负排矸任务，地面排矸选用GFY-1.0/6型液压传动高位翻车机、CXC6型销齿推车机及阻车器等设备；选煤厂洗选矸石采用带式输送机运输至矸石仓，经仓下卸料闸门给入运输车辆。

（2）矿井综合修理车间及综采设备中转库联合建筑

矿井综合修理车间及综采设备中转库联合建筑主要担负井下、地面等机电设备的日常维护、检修及小件的更换，同时承担本矿井采煤机、综掘机、液压支架、单体液压支柱及矿车等设备的小修、日常保养和维护。矿井综合修理车间配有车床、钻床、、交流弧焊机、直流弧焊机等设备，并配有1台32/5t电动双梁桥式起重机作为起吊设备。厂房面积1809m2。矿井机电设备的大修依托矿区机电设备修理厂承担。

（3）高位翻车机站

高位翻车机站系承担矸石矿车的卸载和装车，高位翻车机站配有GFY-1.0/6型高位翻车机、销齿推车机及阻车器等设备。井下掘进矸石装入固定矿车由绞车提升至副斜井井口地面车场，摘钩后再由牵引设备运至排矸系统高位翻车机站，通过液压传动高位翻入运输车辆中运往运至排矸场地堆放。

（4）计量室

本矿计量室主要承担煤炭汽车外运的计量任务，配有2台SCS-150型电子汽车衡，计量室面积为18m²。

### 3.4.8地面运输

（1）运输方式

本矿地处山区，距离外部铁路较远，建设矿井铁路专用线投资较大；考虑到本矿外运量较小，采用公路运输可满足其煤炭外运要求且能充分利用现有公路减少基建投资，故本矿外部运输方式确定为公路运输。

根据《新疆塔西河矿区总体规划》，并结合本矿煤炭流量，确定本矿煤炭外运主要通过新建的进场（运煤）道路向东北至省道S101线，再由省道S101线行经县道X156线至玛纳斯县塔西河工业园区，运距约为70km。

本矿煤炭外运通道主要为省道S101线，煤炭外运量为0.782Mt/a，加上塔西河矿区其他煤矿的外运量，矿区煤炭的总外运量约为9.683Mt/a，运输车辆平均额定载重按30t计算，日双向交通量为885辆，折合成标准车型约为2655辆，加上其他车辆的交通量，通过省道S101线的车辆年平均日双向交通量约为3000辆，大于省道S101线的设计交通量，故省道S101线不满足本矿煤炭外运要求。需将省道S101线设计等级提高为二级，路面宽9.0m，路基宽12.0m。为满足本矿运输要求，建议建设单位尽快与当地政府及交通部门沟通，确保省道S101线与本矿同步建设。

（2）场外道路

结合外部交通条件及根据本矿实际运输需要，需建设进场（运煤）、排矸两条道路。

1）公路走向

进场（运煤）道路出大门后向北1.2km转向东北，展线9.8km与省道S101线相接，此段道路在原有简易道路路基上建设，不再进行选线。进场（运煤）道路主要担负着本矿人员出入、煤炭、材料设备的运输及对外联系的任务，全长11.0km。

排矸道路自矸石周转场向南与进场（运煤）道路相接，主要担负矸石的运输任务，全长1.1km。

各条道路走向详见《矿井地面总布置图》（附图K1591-490-1）。

2）道路技术标准

进场（运煤）道路车流量较大，按《厂矿道路设计规范》中的厂外三级道路标准设计，路基宽7.5m、路面宽6.0m，采用沥青混凝土路面。

排矸道路车流量较小，按《厂矿道路设计规范》中的厂外四级道路标准设计，路基宽6.5m、路面宽4.0m，采用级配碎石路面。

各条新建道路技术特征见表3.4-6。

表3.4-6          公路技术特征表

| 主要技术条件 | 单位 | 主要技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进场（运煤）道路 | 排矸道路 |
| 线路长度 | km | 11.00 | 1.10 |
| 道路等级 |  | 厂外三级 | 厂外四级 |
| 计算行车速度 | km/h | 30 | 20 |
| 路面宽度 | m | 6.0 | 4.0 |
| 路基宽度 | m | 7.5 | 6.5 |
| 极限最小圆曲线半径 | m | 30 | 15 |
| 一般最小圆曲线半径 | m | 65 | 30 |
| 最大纵坡 | % | 6 | 7 |

### 3.4.9工业场地总平面布置

本矿为改扩建矿井，设计工业场地在原有场地上扩建。该矿场址位于井田中部，煤层露头处。根据本矿井田煤层赋存情况，开拓布局形式、地形地貌及对外运输条件等因素综合分析，矿井新掘主井和斜风井，副井利用原混合提升斜井，三个井口均位于同一场地内，且靠近井田西南部边界处。

主斜井井口位于工业场地中南部，与副斜井井口中心南北间距为84.5m，东西间距为30.3m；与斜风井井口中心南北间距为37.0m，东西间距为69.0m。拟建矸石周转场布置在工业场地北侧约0.9km处；拟建爆破材料库布置在工业场地北侧300m处；预留瓦斯抽采场地位于工业场地西侧约60m处。场地间均通过道路互相联系。

本矿工业场地利用现有一座规模为2×6.3MVA的35kV变电所，其中两回路分别引自拟建清水河110kV变电所及亚湖35kV变电所；水源引自井田中部的小白杨河。总平面布置见图3.4-3。

（1）总平面布置

由于工业场地所在沟谷窄小，为避免造成过大挖方及由挖方造成的地质灾害，故将生产系统和辅助生产设施沿沟纵向布置。

工业场地主要由场前区、辅助生产区、煤炭储运区及风井区四大功能分区组成，工业场地平面布置见图3.4-4。

场前区：位于场地北部，采用行列式布置形式。主要由办公楼、职工食堂、单身宿舍（2栋新建，1栋原有）等设施组成。该区为全矿行政管理和生产指挥中心，是矿井对外联系的窗口和职工上下班必经之地。正大门北开，与进场道路相接。一进正大门，映入眼帘的是建筑形象好、建筑体量大的行政办公楼，起到了以主要建筑的对景效果，充分体现了矿井现代化形象。

宿舍区布置在场前区的南部，由3栋轮班宿舍组成，呈东西向排列布置，并与场前其它建筑形成既相互联系又独立的有机整体。该区靠近食堂，就餐方便，离生产设施较远。行政办公楼与职工食堂前设置小型广场，通过铺装和绿化使场前区庄重大方，也给职工营造一个优雅清静的环境。

辅助生产区：位于场地的中部偏南，以副斜井为核心，承担着材料、设备的上下井及掘进矸石运输任务，主要设施有副井井口房、副井提升机房、机修车间—配电室联合建筑、副井空气加热室、消防材料库、空压机房—制氮车间联合建筑、高位翻车机等建（构）筑物。

这些设施大都与副斜井井口联系密切，因此设计本着运输便捷、降低能耗、管理集中的原则，以副斜井井口为中心，尽量集中联合布置在副井南侧，有利于窄轨铺设，井上下物流运输便捷；空压机房—制氮车间联合建筑布置在副斜井井口北侧，距副斜井较近，便于布设下井管路。

煤炭加工储运区（含选煤厂）：位于场地中西部，主要承担着本矿原煤的提升、加工与储存任务，采用折线形布置方式。主要设施有主井井口房、煤仓直径为Φ15m，共6座，仓容量为3000×6=18000t（其中2座块煤仓，3座末煤仓，1座矸石仓），筛分间（2个）、转载间（3个）及各种带式输送机栈桥等选煤设施。本区设施大都为全矿噪声和粉尘的主要污染源，集中设在场地中西部，周边无其他主要设施，远离行政办公生活设施，有利于整个场地的环境卫生。本区煤流出入口位于工业场地的北侧边界处，方便煤炭外运。

风井区：位于煤炭加工储运区的西南侧，主要布置有斜风井、通风机房、制浆站、储水池等建构筑物。该区位于场地的下风向，远离场前区，对整个场地影响较小。

根据整个场地的布局安排，矿井35kV变电所布置在辅助生产区的西侧，风井区的南侧，既方便外部电源进线，又靠近负荷中心；给水系统布置在场地南侧围墙外约90m处，有利于外部供水管线的接入；由矿井水处理站、回用水池组成的矿井水处理系统紧邻辅助生产区布置，方便下井管线的布置。由污水处理站、化粪池等组成的污水处理系统布置在场地北部地势最低处，有利于污水的收集；锅炉房布置在场地的中部，紧邻煤炭加工储运区，便于上煤及除渣；主、副井空气加热室紧邻井口布置。

本矿工业场地围墙内占地面积约为8.30hm2，符合煤炭工程项目建设用地指标的要求。

矿井工业场地主要技术经济指标见表3.4-7。

表3.4-7             矿井工业场地技术经济指标表

| 序号 | 资料名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地占地面积 | hm2 | 11.05 | 含围墙外征用的土地面积 |
| 2 | 围墙内工业场地用地面积 | hm2 | 8.30 |  |
|  | 其中:(1) 工业场地占地面积 | hm2 | 5.55 |  |
|  | (2)选煤厂占地面积 | hm2 | 1.50 |  |
|  | (3)单身宿舍区用地面积 | hm2 | 0.60 |  |
|  | (4) 风井区占地面积 | hm2 | 0.65 | 含灌浆站 |
| 3 | 建（构）筑物占地面积 | hm2 | 1.23 |  |
| 4 | 各种专用场地用地面积 | hm2 | 1.77 |  |
| 5 | 道路、回车场地及人行道占地面积 | hm2 | 1.13 |  |
| 6 | 窄轨铁路及排水沟占地面积 | hm2 | 0.12 |  |
| 7 | 绿化面积 | hm2 | 1.25 |  |
| 8 | 建（构）筑物占地系数 | % | 14.82 |  |
| 9 | 专用场地占地系数 | % | 21.33 |  |
| 10 | 建筑系数 | % | 36.15 |  |
| 11 | 道路、回车场地及人行道占地系数 | % | 13.61 |  |
| 12 | 窄轨铁路及排水沟占地系数 | % | 1.45 |  |
| 13 | 场地利用系数 | % | 51.21 |  |
| 14 | 场地绿化系数 | % | 15.00 |  |
| 15 | 场地平整土方量，其中：挖方 | 万m3 | 16.7 |  |
|  | 填方 | 万m3 | 4.85 |  |

（2）竖向设计及场内排水

①竖向设计：

矿井工业场地竖向设计本着如下原则予以考虑：充分利用地形，合理确定建构筑物、窄轨铁路、道路的标高，满足装卸、运输对高程的要求；合理改造地形，使场地设计标高尽量与自然地形相适应，使场地土石方量最小和挖、填方接近平衡；合理布置场内排水系统，使地面雨水能迅速顺利排除。

本矿工业场地所在区域地形坡度较大，原地面标高在+1430.70～+1501.60m之间，最大坡度近9.3%，绝大部分场地所在地坡度约7.1%，总体地势南高北低、西高东低。工业场地竖向布置形式采用台阶式，平整场地采用连续式平土方式，平场坡度不小于5‰。

工业场地内共划分为7个台阶：第一台阶：污水处理系统，室外平场标高为+1433.50m；第二台阶：场前区，室外平场标高为+1442.50m～+ 1449.00m；第三台阶：煤炭储运区，平场标高为+1459.20m～+ 1459.85m；第四台阶：主井房、空压机房制氮车间联合建筑、锅炉房等建筑室外平场标高为+1467.85m～+ 1475.85m；第五台阶：生产辅助区和风井区，室外平场标高为+1482.60m～+ 1488.00m；第六台阶：矿井水处理系统，室外平场标高为+1495.25.00m；第七台阶：制浆站和35kV变电所，室外平场标高为+1504.00m。

挡土墙采用浆砌仰斜等厚式挡土墙，平均墙高10.0m，长1870m，浆砌片石为20050 m3。经初步计算，工业场地填方为4.85万m3，挖方量为16.70万m3；最大挖方深度为20m，最大填方高度为6m。

②场内排水

为使场内地表雨水及融雪水迅速排除，在场内道路一侧设矩型盖板排水沟，雨水顺平场坡度，通过盖板泄水孔，汇集至沟内，然后排入场外道路边沟内，雨水沟宽度根据汇水面积设计宽、深均为0.40m。

（3）场内运输

为满足本矿生产、生活、消防、救护等方面的需要，场内采用窄轨铁路、带式输送机栈桥及道路联合运输方式。

原煤自井下经带式输送机运至主井井口房，由主井井口房通过带式输送机栈桥运送至1#筛分间进行筛分，一部分成品煤进入块煤仓，一部分原煤进入2#筛分间，筛分后的成品煤进入中块煤仓和末煤仓，所有成品煤通过汽车装载外运。

材料、设备的上下井及矸石出井均从副斜井通过提升机提升至地面后，通过地面窄轨铁路运输；人员的上下井通过主斜井架空乘人装置完成；矿井生产所需材料设备及职工生活福利物资等运进采用汽车运输方式。

场内道路均采用城市型道路断面，路面宽度按其性质、任务不同分为8.00m和6.00m两种，路面结构均采用沥青混凝土路面。根据需要在某些建构筑物前设置了专用场地，结构同道路；对材料堆场等处进行加固，结构采用级配碎石，面层厚15cm。

（4）美化及绿化

工业场地的绿化，根据煤矿的特点和条件，着重以防止和减少污染，保护和改善环境为主，在节约用地的原则下，尽可能布置绿化，并适当考虑美化效果；加大绿化覆盖率，确定本矿工业场地内绿化系数为20%。

选择树种时，考虑其生长速度，抗有害物性能以及对环境的适应性等，因地制宜优先选用当地树种，并根据长远要求考虑快长树和慢长树结合，落叶树和常绿树兼顾。

办公楼和主要道路的绿化布置考虑衬托建筑艺术和美化环境的要求，适当增设花坛、花架和雕塑等设施。

### 3.4.10矿井地面其它场地布置

（1）矸石周转场

本矿矸石周转场位于矿井工业场地北侧约0.9km处，场址距离工业场地较近、便于排弃。本矿弃矸石18000t/a，矸石松散容重为1.8t/m3，存期3年，占地面积为1.5hm2，容量为26万m3，采用汽车运输。该场地符合《煤炭工程项目建设用地指标》的规定。本矿建井矸石用于回填工业场地，掘进矸石及洗选矸石均运往矸石周转场，无利用价值的矸石用于回填塌陷坑。

（2）爆破材料库

本矿利用现有爆破材料库，位于矿井工业场地北侧约300m处。鉴于本矿定员数量及爆破器材库与周边设施的距离，报告建议本矿爆破器材库炸药存量不大于2.0t。以满足《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745-1995)的规定。

（3）矿山救护及消防队

本矿矿井救护及消防利用原天利煤矿的矿山救护队及消防站，位于矿井工业场地东南部约1.5km处，场地内布置有办公楼、氧气充填室、演习巷道、训练场地等。救护及消防队占地面积为0.8hm2。

（4）瓦斯抽放泵站

本站位于风井区西南约130m处，占地面积为0.39hm2。瓦斯抽放泵房距周边最近点建筑物距离为50.00m，可满足规程规范的要求。

（5）矿井建设用地

矿井建设总用地面积为30.75hm2，矿井建设用地汇总见表3.4-8。

表3.4-8            矿井建设用地汇总表

| 序号 | 建设用地项目 | 单位 | 用地 数量 | 用地类别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井工业场地 | hm2 | 11.05 | 未利用荒地 | 含围墙外用地 |
| 2 | 矸石周转场 | hm2 | 1.50 | 未利用荒地 |  |
| 3 | 爆破材料库 | hm2 | 0.60 | 未利用荒地 | 利用原有 |
| 4 | 瓦斯抽放泵站 | hm2 | 0.39 |  | 预留 |
| 5 | 矿山救护队及消防站 | hm2 | 0.80 |  | 利用原有 |
| 6 | 场外道路 | hm2 | 16.70 | 未利用荒地 |  |
|  | 合 计 | hm2 | 30.75 |  | 不含预留用地 |

### 3.4.11防洪排涝

（1）工业场地最高洪水位调查及工程地质概况

井田位于天山北麓的中山区，沟谷窄小，山岭陡峻，地形切割强烈。工业场地位于井田中偏西部小白杨沟内沿小白杨沟河展布。该河属常年性河流。枯水期每年12月至次年2月，平均流量为300～400 m3/h；每年6～8月为丰水期，河水流量为枯水期的十几倍。

原小白杨沟煤矿已将位于沟底中间的小白杨沟河进行了局部改道及整治，改道后该沟沿工业场地东侧流经。已整治段小白杨沟为浆砌片石梯形明沟，上底宽3.5m，下底宽2.0m，深1.6m，长约580m。

小白杨沟河相对应工业场地段沟底标高为+1488.56m～+1433.60m，沟谷平均坡降为5.86％，洪峰流量时水流顶面标高为+1491.50m～+1433.00m左右。对应工业场地段地面标高为+1496.79m～+1439.35m，平均高于沟底约10m，高于洪峰流量时水流顶面约8m，故该沟满足场地泄洪要求。从1：25000地形图量得该冲沟上部汇水面积：F=6.56km2; Cv取查图值0.50； n取n=0.80。

经上述计算，已改道并整治的小白杨沟段满足防洪要求。

工业场地大部分被第四系冲积层覆盖，主要分布于沟谷，另在山坡上可见到残坡积物，为松散堆积的砂质黄土、岩屑、岩块等，厚1～20m，地表有10～20cm的黑色腐植土。

（2）防洪设计标准

根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）的有关规定，本矿工业场地的设计频率为1/100，矿井井口防洪设计标准的校核频率为1/300，截水沟设计频率为1/20。

（3）井口标高初步确定及防洪措施

1）井口标高初步确定

根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第10.2.3条规定：防洪设计标高应按设计频率的计算水位（包括雍水和风浪袭击高度）加安全高度计算，安全高度平原区应为0.5m。井口的设计标高应以校验频率校核检验，按二者的大值确定。根据初步了解的场地周边地形的情况，矿井工业场地和井口不受洪水威胁，因此井口标高根据有利雨水及融雪水排除和减少土石方量的原则，初步确定主斜井井口地面标高为+1476.00m；副斜井井口轨面标高为+1486.294m，斜风井井口地面标高为+1486.00m。

2）矿井工业场地防洪措施

本矿工业场地扩建后，为确保新建工业场地的安全，将该沟的改道及整治段长度为580m，满足安全需要。

考虑到工业场地地处中山区，由本矿1：25000地形图勾绘出工业场地西侧坡地汇水面积为0.88km2，在暴雨时产生短暂山坡汇水可能对井口及工业场地构成一定威胁，为确保工业场地安全，设计在工业场地西侧设置截水沟拦截汇水，并疏导至工业场地周边地势较低处。50年一遇洪水流量通过如下公式进行计算：

Q2%=KFn’

式中：Q2%—50年一遇洪水流量，m3/s；

K—经验参数，通过查全国分区经验公式成果表，可知该区位于天山北坡区，确定K值为0.82；

F—汇水面积，km2；

n’—经验指数，通过查全国分区经验公式成果表，可知n’为0.80。

经计算，工业场地西侧坡地汇水形成的50年一遇洪水流量为0.45m3/s。通过查《新疆年最大24小时点雨量频率计算成果表》，CS/CV=3.5，CV=0.56。

故20年一遇洪水流量为0.30m3/s。利用谢才满宁公式Q=WV可推算出工业场地西侧截水沟最佳时的断面面积为1.12m2。

设计工业场地西侧截水沟采用水泥浇筑建成，底宽0.5m，深0.5m，总长约1.10km。

### 3.4.12矿井供配电

（1）供电电源

目前矿井工业场地内现有一座规模为2×6.3MVA的35kV变电所，其1回35kV电源引自亚湖35kV变电站35kV侧，线路规格为LGJ-185，长度为23km。

根据煤矿附近的电源状况、《煤炭工业矿井设计规范》和《煤矿安全规程》对煤矿电源的要求，并结合新疆准南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划和本期用电负荷估算及供电距离，确定利用矿井已有的35kV变电所，其2回电源中1回取自亚湖35kV变电站35kV侧（经校验已有35kV电源线路满足矿井本次改扩建的用电要求），另1回取自待建的清水河110kV变电站35kV侧。新建35kV线路导线规格为LGJ-185，线路长度为15km。2回线路同时工作、分列运行，互为备用。新建线路全线采用复合绝缘子；直线电杆采用等径钢筋砼杆，平均杆高18m；耐张转角杆采用等径钢筋砼杆，平均杆高15m；线路平均档距150m；电杆均采用铁横担，基础为预制砼底、拉、卡盘。沿线为丘陵地势，局部地段采用铁塔。

（2）电力负荷

本矿为改扩建工程，生产能力为0.9Mt/a。本矿井采用主、副斜井开拓。根据各专业提供的矿井的主要用电设备容量对矿井电力负荷估算如下：

10kV母线侧用电负荷

矿井装机容量：                                10674.2kW；

矿井工作容量：                                9399.2kW；

矿井有功功率：                                5434.55kW；

矿井有功功率（含选煤厂和后期预留负荷）：      7162.24kW；

年耗电量：                                    20934184.33kW·h；

吨煤耗电：                                    17.4kW·h。

### 3.4.13给水排水

（1）供水系统

①水源

天欣煤矿为改建矿井，采用一对主、副斜井开拓方式、综合机械化采煤工艺。本设计考虑用水主要包括地面生产、生活、消防用水及井下灭火、防尘、冲洗巷道、混凝土施工用水。根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及国家及煤炭行业发布的相关现行设计规范、规程、标准估算：工业场地地面最大日用水量约619m3，一次消防用水量为378m3；煤矿井下最大日用水量约680m3，一次消防用水量为378m3。

矿井地面生活、生产以小白杨河河水作为水源；煤矿井下消防洒水、工业场地绿化、浇洒道路及生产补水用水以井下排水作为水源；矿井防火灌浆用水项目对水质要求不高，以符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的净化污水作为水源。

②给水系统

根据矿井生产、生活、消防等各项用水对水质及水压要求的不同，设计分成地面供水系统、矿井水利用系统和污水复用系统三个供水系统。

地面生活、消防给水管道系统合并，采用常高压消防给水系统。地面给水主管网设计成环状，主要管道规格DN≥100mm，采用钢骨架塑料复合管，埋地2.0m深敷设。室外设置SA100/65－1.0型地下式消火栓，间距L≤120m，保护半径R≤150m，供消防车取水与消防队员火场使用。

（2）排水系统

工业场地排水主要由两部分组成：一部分为生活污水，主要来自行政、居住及公共建筑，最大排水量约104.09m3/d；另一部分为井下废水，矿井井下一水平（+1360m）正常排水量预计每天1262m3/d，其中井下正常涌水量约862m3/d，防火灌浆析出水量约196m3/d，防尘洒水析出水量约204m3/d。考虑30％的折减系数，矿井可利用水量约883m3/d。

工业场地室外排水管网采用DN300埋地硬防腐20#钢管、弹性密封橡胶圈柔性接口或焊接接口、120°砂砾垫层带形基础，敷设坡度i≥2‰，埋设深度按2.0m考虑。检查井采用φ1000盖板式园形砖砌污水检查井，间距L≤40m。

工业场地设污水处理站对生活污水进行深度处理，净化污水主要用于矿井防火灌浆及绿化、浇洒道路等杂用水项目。污水处理站设计规模Q=15m3/h，主要包括“机械格栅、予曝调节、接触氧化、斜板沉淀、加药混合、微絮凝过滤、活性炭吸附、次氯酸钠消毒”等处理单元，其中“生物接触氧化”为核心处理单元。经该工艺处理后，出水水质可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准的要求。

工业场地设矿井水处理站对井下废水进行净化处理，矿井水处理设计规模Q=150m3/h，拟采用“予沉调节→混凝沉淀→过滤消毒”净化工艺，经该工艺处理后，出水目标执行《井下消防洒水水质标准》（GB50383-2006附录B）。净化后的矿井水用于井下消防洒水、防火灌浆及工业场地绿化、浇洒道路、冲洗车辆、煤炭洗选工艺补水等杂用水项目。

### 3.4.14采暖、通风与空调

锅炉房设计热负荷约19092kW，确定热源采用电锅炉供热，非采暖季节单台运行（非采暖季使用空气能）。

根据采暖期与非采暖期设计热负荷大小，并考虑环保等因素，确定采用电锅炉，非采暖季使用空气能，采暖期可根据室外气温确定运行台数。

### 3.4.15矿井建设工期

根据设计的开拓布局、井筒、主要运输巷和采场布置，全矿井设计的井巷工程量为7109m/99140.74m3，其中煤巷4165m，岩巷2944m，煤巷占井巷工程量的58.59%，矿井万吨掘进率为59.24m/826.17m3。

根据井巷工程综合进度安排，矿井建井工期为24个月（含设备联合试运转时间2个月），另外考虑准备期3个月。由于矿井现已基本建成，剩余工程量的施工将于6个月完工。

### 3.4.16主要经济技术指标

矿井主要技术经济指标见表3.4-9。

表3.4-9         主要技术经济指标表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井田范围 |  |  |  |
| 1.1 | 走向长度 | km | 3.62 |  |
| 1.2 | 倾斜宽度 | km | 095～1.43 |  |
| 1.3 | 井田面积 | km2 | 3.8457 |  |
| 2 | 煤层 |  |  |  |
| 2.1 | 可采煤层数 | 层 | 16 |  |
| 2.2 | 可采煤层总厚度 | m | 42.22 |  |
| 2.3 | 首采煤层厚度 | m | 4.79 | (B12+13煤层) |
| 2.4 | 煤层倾角 | ° | 30 |  |
| 3 | 资源/储量 |  |  |  |
| 3.1 | 地质资源/储量 | Mt | 166.97 |  |
| 3.2 | 工业资源/储量 | Mt | 156.66 |  |
| 3.3 | 设计可采资源/储量 | Mt | 116.04 |  |
| 4 | 煤类 |  | 32RN、42CY、1/2ZN |  |
| 5 | 煤质 |  |  |  |

续表3.4-9：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 灰分 Ad | % | 1.80~24.16 |  |
| 5.2 | 硫分 St，d | % | 0.09~1.50 |  |
| 5.3 | 挥发分 Vdaf | % | 28.80~47.44 |  |
| 5.4 | 发热量 Qb，d | MJ/kg | 20.36～34.75 |  |
| 6 | 矿井设计生产能力 |  |  |  |
| 6.1 | 年生产能力 | Mt/a | 0.9 |  |
| 6.2 | 日生产能力 | t/d | 3225.68 |  |
| 7 | 矿井服务年限 |  |  |  |
| 7.1 | 设计生产年限 | a | 92.1 |  |
| 7.2 | 其中：一水平 | a | 29 |  |
| 8 | 矿井设计工作制度 |  |  |  |
| 8.1 | 年工作天数 | 天 | 330 |  |
| 8.2 | 日工作班数 | 班 | 4 |  |
| 9 | 井田开拓 |  |  |  |
| 9.1 | 开拓方式 |  | 斜井开拓 |  |
| 9.2 | 水平数目 | 个 | 3 |  |
| 9.3 | 第一水平标高 | m | +1360 |  |
| 9.4 | 回风水平标高 | m | +1440 | 局部+1400m |
| 9.5 | 主运输方式 |  |  | 带式输送机 |
| 9.6 | 辅助运输方式 |  |  | 轨道 |
| 10 | 采区 |  |  |  |
| 10.1 | 回采工作面个数 | 个 | 1 |  |
| 10.2 | 掘进工作面个数 | 个 | 3 |  |
| 10.3 | 采煤方法 |  | 综采 | 综合机械化一次采全高 |
| 10.4 | 主要采煤设备 |  |  |  |
| 10.4.1 | 采煤机 | 台 | 1 | MG450/1020-QWD型 |
| 10.4.2 | 液压支架 | 架 | 30 | ZY6000/22/45型支撑掩护式支架 |
| 10.4.3 | 刮板运输机 | 台 | 1 | SGZ800/750型 |
| 10.4.4 | 转载机 | 台 | 1 | SZZ800型 |
| 10.4.5 | 破碎机 | 台 | 1 | PLM2000型 |
| 10.4.6 | 带式输送机 | 台 | 2 | PVG680（阻燃型） |
| 10.4.7 | 乳化液泵站 | 套 | 1 | BRW250/31.5型 |
| 10.4.8 | 喷雾泵站 | 套 | 1 | BPW320/6.3L型 |

续表3.4-9：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 矿井主要设备 |  |  |  |
| 11.1 | 主井提升设备 | 台 | 1 | 1台B=1200mm的带式输送机 |
| 11.2 | 副井提升设备 | 台 | 1 | 1台JK3.5×2.5P/31.5型单绳缠绕式单滚筒提升机 |
| 11.3 | 通风设备 | 台 | 2 | 2台FBCDZ№23/2×185型对旋式轴流式通风机 |
| 11.4 | 排水设备 | 台 | 2 | MD360-40×5（P）型耐磨多级离心泵 |
| 11.5 | 压风设备 | 台 | 3 | 3台LB250A(型)风冷螺杆空气压缩机 |
| 11.6 | 制氮设备 | 台 | 1 | 1套KNA-1300B变压吸附制氮机组 |
| 12 | 地面运输 |  |  |  |
| 12.1 | 矿井工业场地 | hm2 | 8.30 |  |
| 12.2 | 场外公路长度 | km | 11.0 |  |
| 13 | 建设用地 |  |  |  |
| 13.1 | 占地总面积 | hm2 | 11.05 |  |
| 13.1.1 | 工业场地 | hm2 | 5.55 |  |
| 13.1.2 | 选煤厂 | hm2 | 1.50 |  |
| 13.1.3 | 单身宿舍区 | hm2 | 0.60 |  |
| 13.1.4 | 风井区场地 | hm2 | 0.65 |  |
| 13.1.5 | 矸石周转场地 | hm2 | 1.50 |  |
| 14 | 地面建筑 |  |  |  |
| 14.1 | 工业建构筑物总体积 | m3 | 136029.4 |  |
| 14.2 | 行政公共建筑物总面积 | m2 | 25033.6 |  |
| 15 | 人员配置 |  |  |  |
| 15.1 | 在籍员工总人数 | 人 | 567 |  |
| 15.1.1 | 其中： 矿井 | 人 | 532 |  |
| 15.1.1.1 | 生产员工 | 人 | 472 |  |
| 15.1.1.2 | 原煤人员 | 人 | 378 |  |
| 15.1.1.3 | 原煤生产效率 | t/工 | 7.33 |  |
| 16 | 项目投资 |  |  |  |
| 16.1 | 建设项目总资金 | 万元 | 34938.04 |  |
| 16.1.1 | 其中：井巷工程 | 万元 | 4811.63 |  |
| 16.1.2 | 土建工程 | 万元 | 6201.78 |  |
| 16.1.3 | 设备及工器具购置 | 万元 | 5677.93 |  |
| 16.1.4 | 安装工程 | 万元 | 2665.43 |  |
| 16.1.5 | 其它费用 | 万元 | 1814.12 |  |
| 16.1.6 | 工程预备费 | 万元 | 1614.69 |  |
| 16.1.9 | 原有投资 | 万元 | 2781.75 |  |
| 16.1.10 | 铺底流动资金 | 万元 | 866.58 |  |
| 16.2 | 吨煤投资 | 元/t | 721.53 |  |
| 19.9 | 总投资收益率(%) | % | 12.29 |  |
| 19.10 | 投资利润率 | % | 12.16 |  |

## 3.5现有污染源分析

对环境不利影响因素分析

（1）采煤

现井田范围内未出现地表沉陷区，但随采掘活动的增加深入，煤层的采动会引起地表移动变形、塌陷，对生态环境产生一定不利影响。此外还存在，由采煤活动带来的设备噪声、各类固体废物对环境的污染影响。

（2）煤的运输、筛分、储存

煤在筛分、转载、运输、储存等过程中会产生一定煤尘污染。

（3）污废水

矿井排水及生产生活污废水的不当处理或排放，易对环境造成污染影响。

（4）污染物产生与排放

井田境界内包括2个矿权（即分别为新疆玛纳斯县天欣煤矿和新疆玛纳斯县天利煤业有限公司煤矿），本次环评污染源调查对象主要上述两个矿井。

### 3.5.1废气

（1）天利煤矿

①环境空气污染源

本项目现状产生的有组织废气污染源主要来自工业场地热源设备产生的烟气。锅炉房热源为3台锅炉（其中1台CLSG0.35-90/65-AⅡ锅炉，主要供工业场地联合建筑采暖及职工洗浴；1台CLSG0.2-90/70- AⅡ锅炉，共办公楼采暖及洗浴使用；1台RFL-3360型热风炉为井下供热）。

本项目现状产生的无组织废弃污染源主要来自在筛分、转载和车辆运输过程中产生的扬尘等。具体该矿废气污染源情况见表3.5-1。

表3.5-1    天利煤矿环境空气污染源情况一览表（现状）

| 序号 |  | 污染源 | 功率 | 运行 | 烟囱高度 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气污染源 | 1台CLSG0.35-90/65-AⅡ锅炉 | 0.35MW | 正常 | 12m | 高空排放 |
|  |  | 1台RFL-3360型热风炉 | 1.4MW | 正常 | 12m | 高空排放 |
| 2 | 无组织废气污染源 | 筛分、转载和车辆运输过程中产生的扬尘 |  |  |  | 原煤设有煤仓不落地，未安装喷雾洒水降尘装置 |

②有组织废气统计情况

有组织废气污染源主要来自工业场地热源设备产生的烟气。工业场地CLSG0.35-90/65-AⅡ锅炉排放废气的监测结果见表3.5-2。

表3.5-2          天利煤矿工业场地锅炉监测结果一览表

| 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |  |  |
| 烟尘 | 折算浓度 （mg/m3） | 86.0 | 104 | 95.7 | 104 | 90.4 | 95.0 | 60 | 超标 |
| SO2 | 折算浓度 （mg/m3） | 110 | 114 | 112 | 106 | 107 | 106 | 450 | 达标 |
| NOx | 折算浓度 （mg/m3） | 75 | 71 | 73 | 82 | 79 | 79 | / | / |

办公区1台CLSG0.2-90/70- AⅡ锅炉排放废气的监测结果见表3.5-3。

表3.5-3            天利煤矿办公区锅炉监测结果一览表

| 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |  |  |
| 烟尘 | 折算浓度 （mg/m3） | 109 | 90.7 | 88.6 | 87.5 | 99.8 | 92.6 | 60 | 超标 |
| SO2 | 折算浓度 （mg/m3） | 129 | 129 | 127 | 126 | 127 | 126 | 450 | 达标 |
| NOx | 折算浓度 （mg/m3） | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 53 | / | / |

热风炉排放废气的监测结果见表3.5-4。

表3.5-4              热风炉监测结果一览表

| 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |  |  |
| 烟尘 | 折算浓度 （mg/m3） | 92.6 | 88.9 | 86.1 | 87.0 | 79.5 | 96.4 | 100 | 达标 |
| SO2 | 折算浓度 （mg/m3） | 149 | 151 | 151 | 153 | 151 | 153 | 450 | 达标 |
| NOx | 折算浓度 （mg/m3） | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 53 | / | / |

上述指标均根据该项目验收监测报告中内容，工业场地锅炉及办公区锅炉烟尘排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段加严50%后的标准限值，SO2达标排放。热风炉烟尘及SO2排放浓度均未超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段的标准限值。

③无组织排放

无组织排放厂界外颗粒物浓度检测结果见表3.5-5。

表3.5-5              无组织排放颗粒物监测结果一览表

| 颗粒物 |  | 参照点 | 监控点 | 监控点浓度 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 1次 | 0.212 | 0.252 | 0.04 | 1.0 | 达标 |
|  | 2次 | 0.275 | 0.296 | 0.021 |  |  |
|  | 3次 | 0.231 | 0.307 | 0.076 |  |  |
| 第二天 | 1次 | 0.251 | 0.288 | 0.037 |  |  |
|  | 2次 | 0.211 | 0.272 | 0.061 |  |  |
|  | 3次 | 0.247 | 0.287 | 0.04 |  |  |

颗粒物无组织排放浓度未超过《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业作业场所无组织排放标准限值。

- 玛纳斯天欣煤矿（即天欣煤矿）

①环境空气污染源

本项目现状产生的有组织废气污染源主要来自工业场地热源设备产生的烟气。锅炉房热源为3台锅炉型SZL4.2-1.25/130/70-AⅡ，2台主要供工业场地联合建筑采暖及职工洗浴； 1台RFL-3360型热风炉为井下供热。

本项目现状产生的无组织废弃污染源主要来自在筛分、转载和车辆运输过程中产生的扬尘等。具体该矿废气污染源情况见表3.5-6。

表3.5-6           天欣煤矿环境空气污染源情况一览表（现状）

| 序号 |  | 污染源 | 功率 | 运行 | 烟囱高度 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气污染源 | 3台锅炉型SZL4.2-1.25/130/70-AⅡ锅炉 | 4.2MW | 正常 | 18m | 高空排放 |
| 2 | 无组织废气污染源 | 筛分、转载和车辆运输过程中产生的扬尘 |  |  |  | 原煤设有煤仓不落地，未安装喷雾洒水降尘装置、运煤车辆已加盖篷布 |

②有组织废气统计情况

有组织废气污染源主要来自工业场地热源设备产生的烟气。工业场地3台锅炉型SZL4.2-1.25/130/70-AⅡ排放废气的监测结果见表3.5-7。

表3.5-7             天欣煤矿工业场地锅炉监测结果一览表

| 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |  |  |
| 烟尘 | 折算浓度 （mg/m3） | 76.0 | 82 | 79 | 88 | 79 | 83 | 60 | 超标 |
| SO2 | 折算浓度 （mg/m3） | 102 | 104 | 104 | 104 | 106 | 106 | 450 | 达标 |
| NOx | 折算浓度 （mg/m3） | 72 | 69 | 69 | 74 | 72 | 72 | / | / |

上述指标均根据该项目验收监测报告中内容，工业场地锅炉烟尘排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中燃煤锅炉二类区Ⅱ时段加严50%后的标准限值，SO2达标排放。

### 3.5.2污废水

（1）天利煤矿

矿井正常涌水量75m3/d，煤层巷道出水先汇集在井下水仓中，再由主水泵排至地面300m3沉淀池中。沉淀后约50m3/d涌水用于井下降尘及消防。矿井涌水监测结果见表3.5-8。

表3.5-8        天利矿井排水监测结果一览表         单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | SS | 矿化度 | 氟化物 | CODcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 8.0-8.02 | 14 | 221 | 0.10 | 16.8 |
| 标准限值 | 6-9 | 50 | / | / | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 |
| 项目 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | 总铁 | 砷 |
| 监测结果 | 0.051 | <0.001 | 0.04 | <0.03 | <0.0005 |
| 标准限值 | / | / | 5 | 6 | / |
| 达标情况 | / | / | 达标 | 达标 | / |

矿井水监测结果显示，经沉淀处理后的矿井排水各项指标均未超过《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）采煤废水排放标准中排放限值。

生活污水排放量为12m3/d，均由地下管道外排至井田西侧的冲沟中，职工生活采用无组织泼洒，自然消耗。生活污水排放监测结果见表3.5-9。

表3.5-9       天利生活污水监测结果一览表          单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | SS | CODcr | 氨氮 | BOD5 | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 7.96-7.98 | 20 | 14.7 | 0.163 | 3.26 | 0.02 | 0.144 |
| 标准限值 | 6-9 | 300 | 150 | 25 | 30 | 15 | 10 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测结果显示，生活废水中的各项指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源二级标准限值。

（2）天欣煤矿

矿井正常涌水量53m3/d，煤层巷道出水先汇集在井下水仓中，再由主水泵排至地面200m3沉淀池中。沉淀后约矿井涌水全部用于井下降尘及消防，无外排。矿井涌水监测结果见表3.5-10。

表3.5-10        天欣矿井排水监测结果一览表            单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | SS | 矿化度 | 氟化物 | CODcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 7.97-8.01 | 11 | 225 | 0.10 | 16.8 |
| 标准限值 | 6-9 | 50 | / | / | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 |
| 项目 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 | 总铁 | 砷 |
| 监测结果 | 0.052 | <0.001 | 0.04 | <0.03 | <0.0005 |
| 标准限值 | / | / | 5 | 6 | / |
| 达标情况 | / | / | 达标 | 达标 | / |

矿井水监测结果显示，经沉淀处理后的矿井排水各项指标均未超过《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）采煤废水排放标准中排放限值。

生活污水排放量为9.6m3/d，经化粪池处理后用于工业场地绿化使用。生活污水排放监测结果见表3.5-11。

表3.5-11          天欣生活污水监测结果一览表      单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | SS | CODcr | 氨氮 | BOD5 | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 7.99-8.01 | 21 | 14.9 | 0.164 | 3.21 | 0.01 | 0.144 |
| 标准限值 | 6-9 | 300 | 150 | 25 | 30 | 15 | 10 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测结果显示，生活废水中的各项指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源二级标准限值。

### 3.5.3声环境

现有项目噪声主要为轴流风机、皮带机、绞车、锅炉风机、机修间等，大多为间歇性运转声源；进出矿区拉运车辆产生的交通噪声影响等，根据类比，矿区现有煤矿噪声源声级值具体见表3.5-12。

表3.5-12                  现有煤矿噪声源声级值（类比）

| 序号 | 噪声源 | 声压级别dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机房（主风机） | 89.5 |
| 2 | 锅炉房（鼓引风机） | 85.4 |
| 3 | 矿车 | 80.7 |
| 4 | 输送带 | 91.5 |

### 3.5.4固体废弃物

现两生产煤矿产生的固体废物主要有生产矸石、锅炉灰渣、生活垃圾。具体详见表3.5-13。

表3.5-13　　　  　固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

| 固废污染源 | 固废污染物 |  | 原始产 生情况 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井 | 生产矸石 | 天欣煤矿 | 400 t/a | 路面维修材料，剩余填垫矿区低洼处，仅少量工业场地附近堆存 |
|  |  | 天利煤矿 | 400 t/a |  |
| 锅炉房 | 灰渣 | 天欣煤矿 | 41t/a | 用作冬季路面防滑，矿区屋顶保温材料 |
|  |  | 天利煤矿 | 38 t/a |  |
| 生活办公区 | 生活 垃圾 | 天欣煤矿 | 10.5 t/a | 定点收集、定期运至生活区北侧60m处的山破处洼地进行填埋 |
|  |  | 天利煤矿 | 9.9 t/a |  |
| 矿井水处理间 | 煤泥 | 天欣煤矿 | 3.5 t/a | 处理间煤泥晒干后，与原煤混合销售 |
|  |  | 天利煤矿 | 4.2 t/a |  |

### 3.5.5生态环境

由于开采多年，场地内占用土地地表原生植被基本被破坏。

目前在两矿工业场地内仅有少量人工植被，道路边种植有少量的杨树、榆树，空地种植有人工草地，其绿化系数为27%。

根据现场调查，井田内目前未出现地表沉陷。

### 3.5.6现有污染物排放统计

项目区目前污染物排放情况统计见表3.5-14。

### 3.5.7现有工程存在的主要环境问题及采取的措施

（1）现有工程存在的主要环境问题

①矿井无组织粉尘排放源，主要是原煤在地表转载、筛分、汽车碾轧路面起尘，有风时无组织排放点对周围环境污染较重。

②现矿井目前存在的锅炉已出现不同程度的烟气浓度超标，不能满足排放标准要求，SO2及NO2排放不能满足新标准要求，本次改扩建项目采用电锅炉供热，以满足排放标准限值要求。

③天利煤矿生活污水未统一收集，生活污水采用直接泼洒的方式，矿井排水仅经沉淀池处理后回用，无有效的水处理方案及设施，排水对周围的小区域环境造成了一定不利影响。

④工业场地内场内道路两侧及生产区周围稳定的地方人工绿化和复垦面积较少，绿化系数为27%。

⑤现有部分煤矸石堆存点和生活垃圾一同处理，不能满足废弃物排放要求，应将煤矸石及生活垃圾分别进行处理及堆存。

⑥关闭的天利煤矿（9万t/a）地面设施未完全拆除，造成该矿地面建筑及设施杂乱。

（2）针对现有环境问题应采取的“以新带老”措施

针对以上总结出的矿区目前存在的环境问题，本项目改扩建前应先采取“以新带老”措施，将环境问题解决好。

①由于本矿为改扩建矿井，本次改扩建的小矿井所有地面及井下设施均不利用，本次改扩建工程地面及井下设施均为新建。故目前存在的锅炉烟气超标、水处理设施不健全等问题，这些环境问题可通过改扩建工程的逐步实施予以解决。

表3.5-14                              现有污染物排放统计情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物产生情况 |  |  | 处理后情况 |  | 污染物消减情况 |  | 排放量 (t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/ L) | 处理后(t/a) | 去除率或利用率或处置率% | 消减量(t/a) |  |  |
|  | 生产、生活污水 | 水量 | (21.6m3/d)7128m3 |  | (21.6m3/d)7128m3 |  | 100利用率 | 7128m3 | 0 | 生活污水全部用于工业场地绿化、浇洒道路等 |
|  |  | SS | 20 | 0.14 | 14 | 0.14 | 50 | 0.14 |  |  |
|  |  | COD | 14.9 | 0.11 | 14.9 | 0.11 | 60 | 0.11 |  |  |
|  |  | BOD5 | 3.21 | 0.03 | 3.21 | 0.03 | 60 | 0.03 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.164 | 0.001 | 0.164 | 0.001 | 40 | 0.001 |  |  |
|  |  | 动植物油 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 50 | 0.001 |  |  |
|  | 矿井排水 | 水量 | (128m3/d)4.672万m3 |  | (128m3/d)4.672万m3 |  | 100利用率 | 4.672万m3 | 0 | 用于井上下上产用水及绿化等 |
|  |  | SS | 14 | 0.65 | 14 | 0.65 | 90 | 0 |  |  |
|  |  | COD | 16.8 | 0.73 | 16.8 | 0.73 | 70 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | 30 | 1.34 | 30 | 1.34 | 70 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.45 | 10 | 0.45 | 50 | 0 |  |  |
|  |  | 石油类 | 5 | 0.23 | 5 | 0.23 | 40 | 0 |  |  |
|  | 锅炉烟气 | SO2 | 不同锅炉烟气监测浓度均不同，详见2.4.1.1，此略 | 6.35 | 略 | 6.35 | 0 |  | 6.35 | 通过烟囱排放，由于排放高度仅为15m，故烟尘及SO2浓度执行相应标准的50%，显示SO2浓度稍有超标 |
|  |  | 烟尘 |  | 4.27 |  | 4.27 | 烟尘95 | 0 | 4.27 |  |
|  |  | NOX |  | 8.74 |  | 8.74 | 0 |  | 8.74 |  |
| 固体废物 | 矸石 |  | / | 800 | / | / | 0 | 0 | 800 | 路面维修材料，剩余填垫矿区低洼处，仅少量工业场地附近堆存 |
|  | 锅炉炉渣 |  | / | 79 | / | / | 100 | 79 | 0 | 用作冬季路面防滑，矿区屋顶保温材料 |
|  | 生活垃圾 |  | / | 20.4 | / | / | 0 | 0 | 20.4 | 定点收集、定期运至低洼处填埋 |
|  | 矿井水处理站 |  |  | 7.7 |  | 0 | 100利用率 | 7.7 | 0 | 晒干后，与原煤混合销售 |
| 备注 | 废物水：排放量单位为万t/a；浓度单位为mg/L；污染物排放量单位为t/a；固体废物：矸石单位为万t，其余为t/a；废气：烟气量单位为万m3/a；浓度单位为mg/m3；污染物排放单位为t/a。矸石、锅炉炉渣及生活垃圾按照原环保验收报告中数据进行统计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②但目前各矿井存在的一些地面无组织粉尘排放源，应将各堆场作为整治的重点区域。将目前堆存的少量的矸石清理，用于改扩建工程的场地平整用料。

③对于各矿井目前临时堆放的垃圾应及时收集，清运至玛纳斯县城生活垃圾填埋场统一处置。

④对于目前各工业场地内人工绿化和复垦面积较少，绿化系数为27%。这个环境问题在本项目施工前不能得到解决，只能在改扩建工程建设过程中，按照设计要求，逐步开展工作区人工绿化工作，已达到设计要求的30%的绿化率。

⑤对于不再利用的地面建筑及相关设施应予以彻底拆除，平整场地，对于改扩建工程不占用的区域，应积极开展土地复垦及绿化工作。

## 3.6改扩建项目污染源分析

### 3.6.1环境空气污染源

工程产生的环境空气污染源主要包括：本项目采用电锅炉供暖，无锅炉烟气污染物排放；运输汽车碾压地面的二次扬尘；原煤运输转载点、筛分点、矸石运输及转载点产生的煤尘；矸石堆场中产生的扬尘等。

本项目无组织排放的粉尘具体包括地面储运、转载过程中产生的煤尘，进出矿拉煤汽车轧碾地面产生的扬尘，矸石风化物遇风时的起尘等。在煤的含水率≥8%的条件下，堆煤基本不起尘，在含水率≤3%时，风速为8m/s的条件下，在100m处的煤尘的浓度最大可达4mg/m3，其影响范围约几十米。无组织排放的煤尘及扬尘将造成局部地区环境空气的污染，落入附近植物叶上后将堵塞其气孔及皮孔，影响植物的光合及呼吸作用，造成生长受阻，同时严重影响矿井及附近景观环境。

### 3.6.2水环境污染源

主要污染源为矿井排水、生活污水，污染物为SS、COD、NH3-N等。

（1）矿井排水

工业场地排水主要由两部分组成：一部分为生活污水，主要来自行政、居住及公共建筑，最大排水量约104.9m3/d；另一部分为井下废水，矿井井下一水平（+1360m）正常排水量预计每天1262m3/d，其中井下正常涌水量约862m3/d，防火灌浆析出水量约196m3/d，防尘洒水析出水量约204m3/d。

在工业广场设矿井水处理站对井下排水进行处理，处理能力与井下排水设备的能力一致，处理时间与井下排水时间同步。矿井水处理设计规模Q=150m3/h，拟采用“予沉调节＋混凝沉淀”水处理工艺处理后，用于井上井下降尘洒水、道路降尘洒水、防火灌浆及消防用水等。

（2）生活污水

工业场地产生生活污水约104.9m3/d，拟采用地埋式一体化处理工艺，出水目标执行城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准，灌溉季节用于项目区绿化，多余部分用于生产中的灌浆使用。非灌溉季节全部用于生产用水。

### 3.6.3固体废弃物污染源

本矿改扩建后生产运营期排放的固体废物主要有掘进矸石、生活垃圾及污水处理污泥。运营期固体废物排放情况及处置措施见表3.6-2。

表3.6-2　　　　固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

| 污染源 | 污染源 特征 | 产生量（t/a） | 污染防治措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井 生产矸石 | 矸石 | 18000 | 少量的手选矸石进入矸石仓后，全部用于修路及与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料使用。 | 18000 |
| 办公生活区人群 | 生活 垃圾 | 186.3 | 定点收集、定期运往玛纳斯县生活垃圾填埋场统一处置 | 186.3 |
| 处理间及污水处理站 | 污泥 | 煤泥：26 活性污泥：3.5 | 活性污泥作为矿井绿化肥料，矿井水处理间煤泥压滤水分后作为末煤掺入混煤产品。 | 0 |

### 3.6.4声环境污染源

营运期影响环境噪声的声源主要为矿井机械设备和进出矿运煤的汽车。掘进设备大部分在井下，井上主要设备噪声源为轴流风机、绞车房机电设备、带式运输机、泵房的水泵、空压机、机修间的木工锯机等。上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声影响也为间歇性对外环境影响不大。风井口的轴流风机长期运转，噪声影响也较大。由于采取了隔声和安装了消音设备，对外辐射不大。各噪声源的具体情况见表3.6-3。

表3.6-3　　　　　  　噪 声 源 设 备

| 设 备 | 台数 | 安装场地 | 源 强 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主斜井提升设备 | 1 | 主斜井井口 | 93 | 类比值 |
| 采煤机 | 1 | 采煤系统 | 91 | 类比值 |
| 副斜井提升设备 | 1 | 副斜井提升系统 | 93 | 类比值 |
| 风井设备 | 2 | 风井提升系统 | 93 | 类比值 |
| 灌浆给水泵 | 2台 | 灌浆系统 | 85 | 类比值 |
| 排水泵 | 3 | 排水设备 | 85 | 类比值 |
| 水泵 | 3 | 给水泵房 | 85 | 类比值 |
| 螺杆式空气压缩机 | 3 | 压风系统 | 96 | 类比值 |
| 风井通风 | 2 | 通风系统 | 98 | 类比值 |
| 离心通风机 | 2 | 辅助车间 | 98 | 类比值 |
| 木工圆锯机 | 1 | 坑木加工房 | 105 | 类比值 |
| 圆振动筛 | 1 | 生产系统 | 95 | 类比值 |
| 交直流弧焊机 | 3 | 机修间 | 88 | 类比值 |

上述地面噪声源绝大部分安放在室内，经房屋墙体的隔音加上大多为间歇运转，噪声对外环境影响不大。风井口轴流风机长期运转，噪声较大。由于采取了隔声和安装了消音设备，噪声对外辐射不大。

### 3.6.5生态环境影响因素

由于本次改扩建工程工业场地及其他场地、道路均为原有占地，共计新增30.75hm2，此外，经预测还有约4.32km2的区域变为地表沉陷区域（由于项目区地表植被稀疏，因占地及地表沉陷造成的生态破坏影响较有限。本项目对生态环境的主要影响为井下采动引起的地表移动变形，对生态环境造成一定的影响，排矸工程占地对生态环境的影响。地表塌陷可能导致地下水位下降和水土流失；井下开采活动对生态环境造成一定时期的不利影响，采取治理、复垦措施后，可使生态环境得到一定程度的保护和恢复。

在运营期及服务期满后对生态的影响分析见表3.6-4。

表3.6-4                  生态环境影响分析

| 运营期 | 闭矿期 |
| --- | --- |
| 工业场地占地，井下开采可能导致地表塌陷、地表植被破坏、水土流失、地下水下渗，产品运输等对生态环境有一定的影响。 | 地表塌陷、水土流失等对生态环境的影响将持续一段时间。 |

## 3.7“三本账”统计

由于本矿为改扩建项目，现状与改扩建后存在一定差异，各项污染物排放量变化情况见表3.7-1。

表3.7-1              改扩建前后主要污染物“三笔账”表

| 污染源类型 | 污染物 | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程产生量 | 改扩建工程产生量 | 以新带老消减量 | 排放量 | 排放增 减量 |
| 水污 染源 | 生活排水 CODcr 氨氮 | 0 0 0 | 2.90万m3/a 2.03 0.36 | 0 0 0 | 0 | 0 |
|  | 矿井排水 CODcr 氨氮 | 0 0 0 | 32.23万m3/a 8.14 1.76 | 0 0 0 | 0 | 0 |
| 固体 废弃物 | 矸石 | 400 | 18000 | 400 | 18000 | +17600 |
|  | 垃圾 | 20.4 | 186.3 | 20.4 | 222.6 | +165.9 |
|  | 污泥 | 0 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 |

由表3.7-1可知，排水及水污染物排放增减量均为0，其原因为由现状中的无组织水外排，经改扩建后经处理后的生活污水全部回用，废水不外排情况所致。改扩建后矿井水及生活污水经处理达标后，也可实现全部利用，不外排

因此，本环评提出以下以新带老措施：

①对关闭矿井地面建筑物进行拆除，清理，并平整场地，进行建设迹地的生态恢复；

②对目前未妥善处理的固体废弃物进行处置，生活垃圾统一清运至玛纳斯县生活垃圾填埋场，少量的手选矸石进入矸石仓后，全部用于修路及与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料使用。

## 3.8退役期（闭矿）污染物排放

### 3.8.1环境空气影响预测分析

本矿闭矿停产后，必须对原有的井筒进行闭井，并对矿井开采所产生的地表沉陷区进行覆土整治工程，但这种影响是随着回填工作的完成，地表不再扰动，其对项目区环境空气质量的影响也基本消除。

### 3.8.2水环境影响分析

闭矿退役后，由于矿井开采会产生矿井内积水，目前项目区蒸发量远大于降雨量，随着井筒的闭井及塌陷区的回填工作的完成，闭矿期矿井内积水有限。随着时间的推移，地下水的流场会重新整合形成新的稳定状态。

### 3.8.3环境噪声影响分析

矿井闭矿期噪声主要来自回填设备及运输车辆产生的噪声，随着回填工作的进行，环境噪声将有所降低，并随着回填工作的结束而逐渐恢复到本底值。

### 3.8.4固体废物环境影响分析

矿井的闭矿期要对产生的地表沉陷区进行回填，回填结束后，通过对外工业场地及沉陷区的生态恢复，可在一定程度上补偿因本项目的建设造成的生态损失，并可有效抑制扬尘现象的发生，避免污染空气环境。

### 3.8.5生态环境影响分析

本矿闭矿期因地表沉陷区的回填，地貌破坏程度有所降低，对环境仍有一定的影响。但随着生态恢复工作的进行，生态环境的影响区域稳定并降至最低。

总的说来，矿区采取以采空区回填、植被恢复为核心的工程及生态恢复措施后，对开采过程中造成的植被损失可以得到部分恢复和补偿。

## 3.9总量控制

### 3.9.1总量控制的原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：在给定的区域内，把污染源排放的污染物控制在一定的数量范围内，使环境质量达到规定的目标要求。污染物总量控制方案应根据污染物种类、区域环境质量、环境功能、环境管理部门的要求、控制措施的经济合理性和技术可行性、项目的实际条件等因素综合考虑进行确定。

### 3.9.2总量控制因子

根据国家规定的排污总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点，所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，确定实行总量控制的污染物为：

废水：CODCr、NH3-N

### 3.9.3总量控制指标的确定

（1）废水

经改扩建后，生活污水经处理后用于厂区绿化和选煤厂补充水等，不外排。

矿井涌水经处理后全部回用于井下降尘洒水、选煤厂补充水等，不外排。

## 3.10清洁生产简要分析

### 3.10.1清洁生产评价指标

依据《清洁生产标准 煤炭采选业》HJ446-2008要求，本次环评清洁生产分析充分考虑行业特点，采用的评价指标有七类，既有定性指标也有定量指标，其中包括生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、矿山生态保护、环境管理要求。本次评价依据该标准对项目的清洁生产水平进行评价。

### 3.10.2清洁生产评价指标对比

项目清洁生产指标与清洁生产标准比较情况见表3.10-1。

表3.10-1         煤炭采选业清洁生产指标要求

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本矿指标及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |
| 总体要求 |  | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高煤炭回采率的技术措施。 |  |  | 符合 | 一 |
| 井工煤矿工艺与设备 | 煤矿机械化掘进比例(%) | ≥95 | ≥90 | ≥70 | 100 | 一 |
|  | 煤矿综合机械化采煤比例(%) | ≥95 | ≥90 | ≥70 | 100 | 一 |
|  | 井下煤炭输送工艺及装备 | 长距离井下至井口带式输送机连续运输(实现集控)斜井采用机车牵引矿车运输 | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 | 采用以矿车为主的运输方式 | 一级 |  |
|  | 井巷支护工艺及装备 | 井筒岩巷光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网、锚索支护；斜井明槽开挖段及斜井井筒采用砌壁支护 | 大部分井筒岩巷采用光爆锚喷，锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 部分井筒岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，大部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 | 一级 |  |
| 贮煤装运系统 | 贮煤设施工艺及装备 | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 |  | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其它进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 | 原煤全部进筒仓 符合一级 |  |
|  | 煤炭装运 | 有铁路专用线，铁路快速装车系统、汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 有铁路专用线，铁路一般装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 | 公路外运采用全封闭车厢或加遮苫汽车运输，矿山到公路运输线必须硬化 | 采用公路运输，全封闭车厢，运输线全程硬化（三级） |  |

续表3.10-1：

| 清洁生产指标等级 |  |  | 一级 |  |  | 二级 |  | 三级 |  | 本矿指标及等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤生产电耗（kWh/t） |  |  |  | ≤15 |  | ≤20 |  | ≤25 |  | 19.8 |  | 二 |
| 原煤生产水耗（m3/t） |  | 井工煤矿（不含选煤厂） |  | ≤0.1 |  | ≤0.2 |  | ≤0.3 |  | 0.19 |  | 二 |
| 原煤生产坑 木（m3/万t） |  | 大型煤矿 |  | ≤5 |  | ≤10 |  | ≤15 |  | / |  | / |
|  |  | 中小型煤矿 |  | ≤10 |  | ≤25 |  | ≤30 |  | 10 |  | 一 |
| 采区回采率（%） |  | 厚煤层 |  | ≥77 |  |  |  | ≥75 |  | 85 |  | 一 |
|  |  | 中厚煤层 |  | ≥82 |  |  |  | ≥80 |  | 85 |  | 一 |
|  |  | 薄煤层 |  | ≥87 |  |  |  | ≥85 |  | / |  | / |
| 工作面回采率（%） |  | 厚煤层 |  | ≥95 |  |  |  | ≥93 |  | 95 |  | 一 |
|  |  | 中厚煤层 |  | ≥97 |  |  |  | ≥95 |  | 97 |  | 一 |
|  |  | 薄煤层 |  | ≥99 |  |  |  | ≥97 |  | / |  | / |
| 土地资源占用（hm2/万t） |  | 井工煤矿 |  | 无选煤厂0.1 有选煤厂0.12 |  |  |  |  |  | 0.026 |  | 一 |
| 三、产品指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选炼焦精煤 | 硫分% |  | ≤0.5 |  | ≤0.8 |  |  |  | ≤1 | / |  | / |
|  | 灰分% |  | ≤8 |  | ≤10 |  |  |  | ≤12 | / |  | / |
| 选动力煤 | 硫分% |  | ≤0.5 |  | ≤1.5 |  |  |  | ≤2.0 | / |  | / |
|  | 灰分% |  | ≤12 |  | ≤15 |  |  |  | ≤22 | / |  | / |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿井废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  | ≤100 |  | ≤200 |  |  |  | ≤300 | 19.32 |  | 一 |
| 矿井废水石油类产生量（g/t） |  |  | ≤6 |  | ≤8 |  |  |  | ≤10 | 0.011 |  | 一 |
| 选煤废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  | ≤25 |  | ≤30 |  |  |  | ≤40 | / |  | / |
| 选煤废水石油类产生量（g/t） |  |  | ≤1.5 |  | ≤2.0 |  |  |  | ≤3.0 | / |  | / |
| 采煤煤矸石产生量（t/t） |  |  | ≤0.03 |  | ≤0.05 |  |  |  | ≤0.1 | 0.003 |  | 一 |
| 原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度（mg/m3） |  |  | ≤4000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 符合一级 |  |
| 五、废物回收利用指标% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年抽采瓦斯利用率% |  |  |  |  | ≥85 |  | ≥70 |  | ≥60 | / |  |  |
| 当年产生的煤矸石综合利用率% |  |  |  |  | ≥80 |  | ≥75 |  | ≥70 | / |  |  |
| 矿井水利用水% | 水资源短缺地区 |  |  |  | 100 |  | ≥95 |  | ≥90 | / |  | / |
|  | 一般水资源矿区 |  |  |  | ≥90 |  | ≥80 |  | ≥70 | 100 |  | 一 |
|  | 水资源丰富矿区（其中工业用水） |  |  |  | ≥80（100） |  | ≥75（≥80） |  | ≥70（≥80） | / |  | / |
|  | 水质复杂矿区 |  |  |  | ≥70 |  |  |  |  | / |  | / |

表3.10-1         煤炭采选业清洁生产指标要求

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  | 三级 |  |  | 本矿指标及等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、矿山生态保护指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塌陷土地治理率% |  |  | ≥90 |  |  |  | ≥80 |  | ≥60 |  | 85 | 二 |
| 排矸场覆土绿化率% |  |  | 100 |  |  |  | ≥90 |  | ≥80 |  | / | / |
| 矿区工业广场绿化率% |  |  | ≥15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 一 |
| 七、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 |  | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
| 环境管理审核 |  | 通过GB/T24001环境管理体系认证 |  | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业齐全 |  |  |  |  |  | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全，真实 | 按一级要求实施 |  |
| 生产过程环境管理 | 岗位培训 | 岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 |  | 主要岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
|  | 原辅材料、产品、能源、资源消耗管理 | 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
|  | 资料管理 | 生产管理资料完整、记录齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
|  | 生产管理 | 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理，有量化指标的项目实施定量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
|  | 设备管理 | 有完善的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达100% |  |  |  | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达98% |  |  |  | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达95% | 按一级要求实施 |  |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 所有用水、用电环节安装计量仪表，制定严格定量考核制度 |  |  |  | 对主要用水、用电环节安装计量仪表，并制定严格定量考核制度 |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
|  | 煤矿事故应急处理 | 有具体的矿井冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸、瓦斯气中毒等事故状况下的应急预案并通过环境风险评价，建立健全应急体制，体制、法制（三制一案），并定期进行演练。有安全设施“三同时”审查、验收、审查合格文件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |
| 废物处理处置 |  | 设有矿井水、疏干水处理设施，并达到回用要求。矸石在临时堆场暂存后，综合利用用于生产矸石砖，并按GB20426、GB18599的要求进行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按一级要求实施 |  |

表3.10-1         煤炭采选业清洁生产指标要求

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 |  | 三级 |  | 本矿指标及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 |  | 环境保护管理机构 |  | 有专门环保管理机构配备专职人员 |  |  | 按一级要求实施 |
|  |  | 环境管理制度 |  | 环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 |  |  | 按一级要求实施 |
|  |  | 环境管理计划 |  | 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 |  |  | 按一级要求实施 |
|  |  | 环保设施的运行管理 |  | 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 |  |  | 按一级要求实施 |
| 环境管理 | 环境监测机构 | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物均具备监测手段 |  | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物具备部分监测手段，其余委托有资质的监测部门进行监测 |  | 对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测 | 按一级要求实施 |
|  | 相关方 环境管理 | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 |  |  |  |  | 按一级要求实施 |
| 矿山生态恢复管理措施 |  | 具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理，且付诸实施 |  |  |  | 具有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理 | 按一级要求实施 |
| 注：①根据MT/T5014，水资源短缺矿区是指现有水源供水能力（不含可利用矿井水量）<最高日用水量60%的矿区；水资源丰富矿区是指现有水源供水能力（含可利用矿井水量）>最高日用水量2.0倍的矿区；一般水资源矿区是指现有水源供水能力（含可利用矿井水量）为最高日用水量0.6～2.0倍的矿区。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.10.3煤炭采选行业清洁生产企业的评定

依据HJ446-2008《清洁生产标准 煤炭采选业》，该标准给出了煤炭采选业生产过程清洁生产水平的三级技术指标：

一级：国际清洁生产先进水平

二级：国内清洁生产先进水平

三级：国内清洁生产基本水平

### 3.10.4清洁生产综合评价结论及意见

（1）结论

综合评价结果可汇入表3.10-2中。

表3.10-2           清洁生产评价结果汇总表

| 序号 | 指标体系 | 一级 | 二级 | 三级 | 未达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺与装备要求 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2 | 资源能源利用指标 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | 产品指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 污染物产生指标 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 废物回收利用指标 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | 矿山生态保护指标 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |
| 7 | 环境管理要求 | 7 | 9 | 0 | 0 |  |
| 8 | 合计 | 21 | 19 | 0 | 0 |  |

综上所述，该矿的多项清洁生产指标处于国际清洁生产先进水平及国内清洁生产先进水平。

此外，在项目投产后的运营过程中，严格按清洁生产指标中规定的定性指标。合理制定清洁生产目标及相关制度并严格执行的情况下，本矿的清洁生产可达到国内先进水平。

（2）建议

为进一步确保及提高项目清洁生产水平，建设单位应实行清洁生产审计、加大节能减排措施力度。

① 清洁生产审计

清洁生产审计是一种对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统化的分析和实施过程，其目的旨在通过实行预防污染分析和评估，寻找尽可能高效率利用资源，减少或消除废物的产生和排放的方法，是企业实行清洁生产的重要前提，也是企业实施清洁生产的关键和核心。持续的清洁生产审计活动会不断产生各种清洁生产方案，有利于企业在生产和服务过程中逐步的实施，从而使其环境绩效实现持续改进。

② 节能减排措施

建设单位应统筹规划和管理工业内建筑的供热供暖，推广电能监控信息系统技术，建立计算机远程监控信息系统，实时监测企业的电能消耗等运行参数，严格控制高峰期用电负荷，实现企业电能管理信息化和自动化。

建设单位应配备计量器具和仪表，建立健全原始记录和统计台账，并按期报送节能减排统计报表。

建设单位应建立和完善节能减排奖惩制度，根据节能减排目标完成情况，把奖惩落实到车间、班组、机台。对虚报、瞒报、拒报、迟报、伪造篡改节能减排统计资料的部门要予以处罚。

加强企业内的节能减排宣传教育，普及节能减排知识，提高节约和环保意识，增强职工责任感。有计划地组织节能减排业务学习和培训，主要耗能设备操作人员须经考试合格，方可上岗。

企业应随时掌握行业节能减排重大关键技术发展动向，引进、吸收先进的节能减排技术和管理经验。

# 4.矿区环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地形地貌

矿区地处伊连哈比尔尕山北坡中低山区，海拔1400～1865m，相对高差465m，地势南高北低，东高西低。地形起伏较大，切割强裂，山脊呈南北向，地势陡峭，近东西向地形坡度多20°～30°左右，有些地方地形坡度可达30°～40°，小白杨河由南向北地形坡度10°～20°，切割基岩不深。

### 4.1.2河流水系

小白杨河自南而北穿过矿区东部。该河发源于天山雪峰，主要补给来源为山泉及大气降水（包括融雪、降水等），流向准噶尔盆地。咸水沟为干沟，只在暴雨季节偶发洪水。

小白杨沟河是常年性溪流，自南而北注入玛纳斯河，小白杨河目前实测的流量为300-400m³/h，年流量约为262.8×104～350.4×104m3/a。小白杨沟河谷为“V”字型河谷，海拔+1457～+1240m，沟谷两侧发育有不对称的I-Ⅱ级阶地。

玛纳斯河发源于天山山脉的依连哈比尔尕山北麓，其上游支流众多，大小不一，最终在肯斯瓦特水文站上游附近汇合，形成玛纳斯河的主流。其水汽来源主要依靠东部地区的低空东风急流输入，同时，由于西部山脉较低，也有部分水汽来自天山以西地区，这些水汽在山区受地形等因素的影响，形成较多的降水。降水主要集中在夏季，其次是春季，冬季最小。玛纳斯河上游高山区发育有大面积积雪和冰川，据统计有冰川800条，冰川总面积为608km2，占玛纳斯河山区河段流域面积5188km2（肯斯瓦特水文站）的11.7%，属典型的冰川补给型河流。

### 4.1.3气象及地震

项目区气候属大陆性半干旱气候区，据勘探区北东东方位80°距离162km的肯斯瓦特水文站1980年至2017年的多年观测成果，每年12月至次年2月平均气温-10.2～-13.8℃，最低气温-38℃。夏季6～8月平均气温20.3～22.3℃，最高气温32℃。勘探区内月降水量6.6～60.8mm，月平均降水量28.18mm，年降水量285.1～550.3mm，多年平均值417.63mm。每年10月份开始降雪，翌年4～5月消融。6～8月为雨季，多以阵雨、暴雨形式降落，偶尔也夹有冰雹天气。区内月蒸发量9.5～294.7mm之间，年平均蒸发量1550.6mm。最大冻土深度1～1.2m。区内少风，风向以西北风为主，风力一般3～5级。

项目区位于沙湾—玛纳斯—呼图壁地震带内，地震频繁。按《中国地震动峰值参数区划图》（2001），项目区位于地震动峰值加速度0.3g分区内，地震基本烈度为Ⅷ度，地震设防烈度Ⅷ度。

### 4.1.4地层

#### 4.1.4.1矿区地层

矿区位于乌鲁木齐山前拗陷西段，三屯河~宁家河单斜构造带上，该构造带以F1断层为界，南与伊连哈比尔干复背斜相接，区域出露地层有古生界和中生界。

区域地层属准噶尔盆地分区，玛纳斯地层小区，F1断层以南属北天山地层分区伊连哈比尔干地层小区。区域地层均呈北西西~南东东展布，由南向北依次为中石炭统前峡组，侏罗系下统八道湾组、三工河组，中统西山窑组、头屯河组，上统齐古组、喀拉扎组，白垩系下统吐谷鲁群。矿区各地层情况如表4.1-1。

根据区域地质资料，现对下侏罗统八道湾组含煤情况叙述如下：

分布于三叠系北，玛纳斯河两岸至头道河子、提克布拉克一带，呈北西西-南东东向。在北部该组整合在中-上三叠统小泉沟群之上，或以断裂与古生代不同层位相接，在本矿区区域该组不整合在中石炭统前峡组第一亚组（C2qxa）之上，底部以出现数层地貌上呈“城墙状”的砾岩与三叠系相分。本组内产有大量植物及瓣鳃类化石：如卡勒莱新芦木，诺氏松型叶，丁菲羊齿（未定种），枞型枝（未定种），珍珠蚌（未定种），圆费尔干蚌等。其岩性下部粒度较粗，以砂砾岩为主，夹有煤层及粘土层；上部粒度相对变细，以砂泥岩为主。根据其岩性特征及含煤情况，划分为两个亚组。现分别简述如下：

表4.1-1           矿区各地层简表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 |  | 代号 | 接触 关系 | 岩相岩性特征 | 厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中生界 | 白垩系 | 下统 | 下吐谷鲁群 |  | K1TG |  | 湖相沉积的绿灰色、酱紫色泥岩夹长石砂岩 | 434～669 |
|  |  |  |  |  |  | 不整合 |  |  |
|  | 侏罗系 | 上统 | 喀拉扎组 |  | J3k |  | 山前河流相沉积的棕红色，紫褐色砾岩、夹粗砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩 | 132.82～305 |
|  |  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  |  | 齐古组 |  | J3q |  | 干旱条件下的杂色河湖相沉积，由粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩组成不均匀互层，中夹砂岩 | 600～900 |
|  |  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  | 中统 | 头屯河组 |  | J2t |  | 半干旱条件下的湖相沉积，由粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹砂岩、砂砾岩组成 | 450～520 |
|  |  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  |  | 西山窑组 |  | J2x |  | 为河流相，泥炭沼泽相沉积，由灰色深灰色砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩、煤层组成 | 815.63～1457.47 |
|  |  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  | 下统 | 三工河组 |  | J1s |  | 为湖相沉积的深灰、灰绿色、黄绿色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩，粉砂岩夹砂岩组成，不含煤层 | 200～400 |
|  |  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  |  | 八道湾组 | 第二亚组 | J1bb |  | 为湖沼相沉积的细砂岩、粉砂岩，夹中粒砂岩 | 195~551 |
|  |  |  |  |  |  | 整合 |  |  |
|  |  |  |  | 第一亚组 | J1ba |  | 为湖沼相沉积的砂岩、粉砂岩，夹泥岩，下部夹三层砾岩、三层煤 | 541~806 |
|  |  |  |  |  |  | 断层 |  |  |
| 古生界 | 石炭系 | 中统 | 齐尔古斯套组 |  | C2q |  | 为海相碎屑岩、火山喷发沉积岩及火山岩组成 | >3544 |

（1）下侏罗统八道湾组第一亚组（J1ba）：本组为一套湖沼相沉积，在提克布拉克地区（矿区北西西部约155Km）及水沟（矿区北西西约200Km）以西含可采煤层，如水沟煤矿之煤产在本亚组内，煤质较好，属半亮～全亮型煤。出露厚度以水沟附近最大，可达806m。东区至玛纳斯河附近，其岩性：上部为砂岩与泥岩互层，泥岩有时相变为页岩，下部为砾岩夹砂岩，厚692m。

（2）下侏罗统八道湾组第二亚组（J1bb）:本组以一套厚砂岩作为底界，连续沉积在下侏罗统八道湾组第一亚组（J1ba）之上，沿走向岩性变化较大。在玛纳斯河附近，下部以粗粒砂岩为主，夹泥页岩及砾岩透镜体，上部为中粗粒砂岩与泥岩互层，夹煤线及煤透镜体与菱铁矿结核，总厚413m。向东至大白杨沟一带，由于断裂影响未见底，可见厚度331m，下部为灰黑色薄层炭质粉砂岩，夹薄层细-中粒岩屑砂岩，近底部含煤透镜体及植物碎片，上部为褐黄色、黄灰色块状粗粒长石岩屑砂岩及石英岩屑砂岩。

本亚组地层，其岩性以砂岩、泥岩为主，仅西部稍变粗而成砂岩、泥岩夹砾岩，但总观之与八道湾第一亚组（J1ba）相比，仍较细，使之整个八道湾组（J1b）构成上粗下细之韵律。

#### 4.1.4.2矿区构造

矿区构造位于准噶尔盆地南缘乌鲁木齐中新生代山前拗陷西段，三屯河～宁家河单斜构造带上，该构造带以南与伊连哈比尔尕复背斜相接，中生代地层向北北东向倾斜，受南面伊连哈比尔尕推覆构造的影响，单斜带的南缘靠近F1断层一带侏罗系含煤岩系陡倾，局部甚至出现倒转。向北岩层产状快速变缓，倾角多在24°～28°之间，北部喀拉扎组和白垩系地层分布区岩层倾角10°左右。

#### 4.1.4.3井田地层

矿区内出露地层由老至新有：西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）和第四系（Q4）现代沉积。现由老至新分述如下：

（1）侏罗系中统西山窑组（J2x）

出露于井田南部，为井田主要含煤地层，为一套河湖相～泥炭沼泽相沉积。呈近东西向展布，岩性为中粗粒岩屑砂岩、细砂岩、粉砂岩、页岩、泥岩等，夹煤层及煤线。该组在井田内出露厚度为563.02m~715.55m，平均639.28m。煤层厚度平均42.22m，含煤系数为6.60%。

根据层位、岩性组合、岩相及含煤性特征，可划分为四个岩性段。

①下部砂砾岩段（J2x 1）

位于西山窑组底部，相当于区域中的底砂砾岩段。出露于井田南部。该段地层特征明显，由河流相的砾岩、砂岩和薄层泥岩组成，不含煤层、煤线。厚度55.12m，井田内地层厚度出露不全，与下伏三工河组整合接触。

②下含煤段（J2x 2）

该段从B1煤层下一较厚的薄煤层底板开始，上至B9煤层顶板。出露于井田中部。由河流～沼泽相、滨湖相砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩及煤层、煤线互层组成。共含可采编号煤层10层，即B1、B22、B23、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9 煤层，煤线、薄煤层5层。煤层厚度较大，层间距小，是井田内重要的含煤单元。厚316.03m，与下部砂砾岩段整合接触。

③上含煤段（J2x 3）

自B9煤层顶板至B17煤层顶板，相当于区域中的中含煤段。出露于井田中部。由河流～湖泊～沼泽相砂岩、泥岩、炭质泥岩、煤层互层组成。共含可采编号煤层7层，即B10、B11、B12+13、B14、B15、B16、B17 煤层，煤线及薄煤层9层。与下含煤段的重要区别是所含煤层厚度变薄，煤线和薄煤层增多。该段地层厚204.31m，与下含煤段整合接触。

④上部砂泥岩段（J2x 4）

位于西山窑组顶部，相当于区域中的上含煤段。出露于井田上部。由湖泊～河流相砂岩、粉砂岩、泥岩、炭质泥岩和煤线互层组成，不含可采煤层，含10层煤线。与下覆其它各段相比，砂泥岩颗粒、层厚显著变小、变薄。地层厚度出露不全，控制地层厚度332.26m。

（2）侏罗系中统头屯河组（J2t）

中侏罗统头屯河组（J2t）：出露于井田北部，以灰绿～紫红色粉砂岩、细砂岩为主，夹薄～中厚层状粗砂岩和紫红色泥岩，底部为一层中厚层砂砾岩。

（3）第四系（Q4）

第四系冲洪积层（Q4al+pl）：主要分布于沟谷，另在山坡上可见到残坡积物，为松散堆积的砂质黄土、岩屑、岩块等，厚1m～20m，地表有10m～20cm的黑色腐植土。

#### 4.1.4.4井田构造

井田构造形态为：靠近南部地层产状较陡，为50°~60°，北部及向深部逐渐变为一向北缓倾斜单斜构造。单斜呈北偏东30°方向倾斜。

#### 4.1.4.5岩浆岩

井田内无岩浆岩活动，未见岩浆岩出露。

### 4.1.5区域水文地质条件

（1）水文地质概况

根据上述划分依据与说明，项目区共划分了五个含（隔）水层（段），见表4.1-2。

表4.1-2      含（隔）水层（段）划分一览表

| 地层代号 | 含（隔）水层（段）编号 | 含（隔）水层（段）名称 |
| --- | --- | --- |
| Q3-4 | Ⅰ | 第四系冲洪积孔隙潜水含水层 |
| J2t | Ⅱ | 中侏罗统头屯河组弱含水层 |
| J2x | Ⅲ | 中侏罗统西山窑组孔隙裂隙含水层 |
| J1s | Ⅳ | 下侏罗统三工河组相对隔水层 |
| 烧变岩 | Ⅴ | 烧变岩裂隙透水不含水层 |

①第四系冲洪积孔隙潜水含水层（Ⅰ）

主要分布于从勘探区穿过的小白杨沟河河床两岸及咸水沟两岸，由冲洪积砾石、卵石、砂砾组成，分选性差，据钻孔揭露资料，地层厚度12.60-14.22米。由于该岩层结构松散，孔隙大，透水性强，接受地表水、大气降水和融化雪水的直接补给，赋存一定量的地下水，地下水以孔隙潜水的形式赋存于冲洪积层中。据采集此河水水样分析的结果，水化学类型为HCO3·SO4－Ca·Mg型，溶解性总固体（矿化度）370.0毫克/升，水量较丰富。

②中侏罗统头屯河组弱含水层（Ⅱ）

出露于勘探区北部，由砂岩、泥岩组成，此地层不是本次工作的重点，本次工作所施工的钻孔未控制到此层。据区域水文资料，将此层定为弱含水层，它对勘探区的水文地质意义不大。

③中侏罗统西山窑组孔隙裂隙含水层（Ⅲ）

该含水层在全区均有分布，位于J1s隔水层之上，岩性主要由泥岩、泥质粉砂岩、细砂岩、粗砂岩、含砾粗砂岩、砾岩及煤层等组成。其中含水层主要由细砂岩、粗砂岩、含砾粗砂岩、砾岩及煤层组成，多为泥质、钙质胶结，岩石硬脆，局部地段裂隙较发育，赋存一定量的地下水。由于泥岩、粉砂质泥岩等细颗粒岩石隔水性能良好，该层承压水的水头压力较大，据本次勘探阶段施工时ZK401钻孔涌水，该含水层为承压水，承压水水头高度0.00～+0.58m，水位标高1494.45～1592.70m。本次勘探阶段选择了ZK103、ZK401钻孔针对直接充水含水层西山窑组地层的抽水试验成果：单位涌水量（q）0.0169～0.0221L/s·m，渗透系数（K）0.0108～0.0227m/d，显然煤层和顶板及底板富水性较弱。由于本阶段需进行矿井涌水量的预算，故将该地层划为弱含水层，该含水层为直接充水含水层。

水化学类型为SO4·Cl-(K+Na)、HCO3·SO4－(K+Na)、SO4·HCO3－Na·Mg、SO4·Cl－(K+Na)型，溶解性总固体1268.80～7744.70mg/L，pH值为6.77～8.35。

④下侏罗统三工河组相对隔水层（Ⅳ）

主要分布在勘探区的南部，据区域水文地质资料，此地层岩性主要以泥岩、泥质粉砂岩夹少量粗砂岩组成，据其岩性组合将其划分为相对隔水层。由于此层位于西山窑组地层之下，在一定程度上阻隔了从南部运移而来的地下水。

⑤烧变岩裂隙透水不含水层（Ⅴ）

火烧区主要分布在矿区南部的B1-B17煤层的浅部，沿煤层走向呈宽条带状分布，分布面积较广，长2.65km，宽0.20～0.75km，面积约为1.988km2。受煤层自燃影响，煤层顶底板岩石受到高温烘烤多以变质成烧变岩，岩石变的硬而脆，裂隙发育，岩石破碎，孔隙大，透水性强。由于受地形和水文地质条件差异的影响，火烧深度不一，据钻孔控制烧变岩的最大厚度为276.50m，最低底板标高为1479.17m，最小厚度为25.54m，最高底板标高为1581.27m，据磁法探测和钻孔控制，该区煤层火烧深度一般在＋1550m以上，即当地最低侵蚀基准面（小白杨沟）以上。由于南部山区三工河组地层的存在，阻碍了由南往北运移的地下水的径流补给，故火烧区地下水主要接受大气降水、冰雪消融水及季节性地表水补给。而勘探区地势呈南高北低，东西高、中间低的“V”字型，有利于自然排水，加之火烧走向方向现有生产矿井，天利煤矿生产井现开采标高为1360m，天欣煤矿现开采标高为1384m，经过长期的疏干排水，原来以静储量状态存在的火烧积水已经排泄。由此可说明本次工作实际控制到的火烧层中不含水，火烧层为透水不含水层。

（2）地下水与地表水及各含水层间的水力联系

项目区中部的小白杨沟河，是本区地下水的主要补给源之一，它主要源于工作区南部的雪山融雪水。此河在由南向北径流的过程中侵蚀切割地层，河水顺地层渗漏或侧向补给地下，形成第四系孔隙潜水，同时，河床两岸的孔隙潜水由高向低顺层渗透补给勘探区地下水，从而形成了勘探区承压水。从地层岩性上分析勘探区煤系地层主要为细碎屑物组成，其内的泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等细颗粒岩石隔水性能较好，对地下水的补给不利。从地形坡度上分析该河由南侧矿界的1571.2m向北流出矿界的1429.7m，地形坡度达6.67%，地形有利于地表水的排泄，但对地下水的补给不利。从地层产状上分析，地层走向北西西—南东东，倾向北北东，煤岩层倾角27°～32°，基本为顺层补给，对地下水的补给有利。通过测流数据显示，由上断面至下断面小白杨沟河河水的渗漏补给量分别为0.012m3/s、0.09m3/s、0.04m3/s、0.03m3/s、0.01m3/s。说明小白杨沟河部分渗入补给了矿区地下水，勘探区地表水与地下水有一定的水力联系。

大气降水经地表岩石的构造、风化裂隙补给地下，使之产生一定的水力联系，但这种补给微弱。由河水补给形成的第四系孔隙潜水含水层可通过下伏地层的风化构造裂隙持续地补给赋煤地层含水层，两者之间的水力联系相比上者密切，且勘探区内的地下水的形成，主要是小白杨沟河河水以及第四系孔隙潜水含水层的补给而形成。烧变岩裂隙透水不含水层位于矿区中南部与下部中侏罗统西山窑组孔隙、裂隙承压弱富水含水层间，它可通过烧变岩的低洼处及锅底处与承压含水层发生水力联系，因此两者之间的水力联系较密切。而位于勘探区以南的三工河组地层，由于其伏于含煤地层的下部，形似一挡水墙，阻隔了从南部运移而来的地下水。

上述资料说明勘探区内两种不同类型的地下水均与小白杨沟河存在水力联系。据本次工作水样的分析成果，小白杨沟河河水的水化学类型为HCO3·SO4－Ca·Mg型，而勘探区中侏罗统西山窑组地层承压水的水化学类型有SO4·Cl-(K+Na)、HCO3·SO4－(K+Na)、SO4·HCO3－Na·Mg、SO4·Cl－(K+Na)型，由此可进一步说明地下水与地表水之间存在一定的水力联系。

（3）井田水文地质类型

地下水在运移的过程中，水化学特征有一明显的变化过程。孔隙潜水由于其地层孔隙发育，透水性强，水循环快，有利于离子交换，溶解性总固体小于1克/升（用小白杨沟河水水质代替孔隙潜水水质），水质好；而赋存于煤系地层中的地下水，由于岩石裂隙不甚发育，且多为泥质充填，地层渗透性差，补给、径流条件不佳，地下水运移缓慢，溶解性总固体1269.8～7744.7mg/L，水质较差。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状

4.2.1.1项目所在区域环境空气质量达标分析

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目环境空气质量达标分析选择距离项目区最近的国控监测点昌吉州监测站2017年的监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测点站点编号：652300。

根据环境空气质量模型技术支持服子系统筛选结果，昌吉州2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18.02ug/m3、45.24 ug/m3、98.57 ug/m3、67.36u ug/m3；CO百分位上24小时平均质量浓度为3.0 ug/m3，O3百分位上8小时平均质量浓度为130 ug/m3；PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，因此项目所在区域为不达标区。

4.2.1.2项目区环境空气质量监测与评价

（1）监测点位布置

2016年5月11日至5月17日，谱尼测试有限公司对项目区环境空气质量现状进行实测，各监测点具体位置见图4.2-1环境现状监测布点图。各监测点具体位置详见表4.2-1。

表4.2-1  　　            环境空气质量现状监测点布置

| 编号 | 监测点 | 监测点坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 工业场地上风向500m处 | N 43°52′8.6″ E85°59′28.8″ |
| 2# | 工业场地 | N 43°51′53.4″ E85°59′30.0″ |
| 3# | 工业场地下风向1000处 | N 43°51′34.7″ E85°59′26.7″ |

（2) 监测项目与监测方法

监测项目为TSP、PM10、SO2及NO2。采样方法按照《环境监测技术规范》执行；分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的要求进行。

(3) 监测时间和监测频率

监测时间为2016年5月11日至5月17日，连续监测7天。

监测频率：SO2、NO2小时浓度每小时至少有45min的采样时间，TSP日均浓度每次连续采样时间不少于24小时；PM10、SO2、NO2日均浓度每次采样时间不少于20小时。

(4) 现状监测结果

环境空气现状监测统计结果见表4.2-2及表4.2-3。

表4.2-2　　    环境空气现状监测小时浓度值统计结果表　　   (单位：mg/Nm3)

| 项 目 |  | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟建工业场地 上风向500m处 | 监测值范围 | 0.0035～0.016 | 0.005～0.017 |
|  | 标准值 | 0.50 | 0.20 |
|  | 污染指数范围 | 0.007～0.032 | 0.025～0.085 |
| 工业场地 | 监测值范围 | 0.0035～0.013 | 0.005～0.020 |
|  | 标准值 | 0.50 | 0.20 |
|  | 污染指数范围 | 0.007～0.026 | 0.025～0.100 |
| 拟建工业场地 下风向1000m处 | 监测值范围 | 0.0035～0.015 | 0.006～0.019 |
|  | 标准值 | 0.50 | 0.20 |
|  | 污染指数范围 | 0.007～0.030 | 0.030～0.095 |

注:未检出项目按检出限的一半统计计算。

表4.2-3  　环境空气现状监测日均值结果统计表　　(单位：mg/Nm3)

| 项 目 |  | TSP | PM10 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建工业场地上风向500m处 | 监测值范围 | 0.162～0.228 | 0.084～0.118 | 0.007～0.015 | 0.010～0.016 |
|  | 标准值 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
|  | 污染指数范围 | 0.540～0.760 | 0.560～0.787 | 0.047～0.100 | 0.125～0.200 |
| 工业场地 | 监测值范围 | 0.155～0.269 | 0.075～0.113 | 0.006～0.012 | 0.010～0.016 |
|  | 标准值 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
|  | 污染指数范围 | 0.517～0.897 | 0.500～0.753 | 0.040～0.080 | 0.125～0.200 |
| 拟建工业场地下风向1000m处 | 监测值范围 | 0.182～0.231 | 0.089～0.126 | 0.006～0.014 | 0.010～0.017 |
|  | 标准值 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
|  | 污染指数范围 | 0.607～0.770 | 0.593～0.840 | 0.040～0.093 | 0.125～0.212 |

(5) 现状评价

1) 评价因子

评价因子为TSP、PM10、SO2及NO2。

2) 评价方法

采用标准指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Ii － 第i种污染物的污染指数；

Ci －第i种污染物的实测浓度或均值浓度，mg/Nm3；

Coi－第i种污染物的评价标准，mg/Nm3。

3) 评价标准

环境空气质量现状评价标准执行《环境空气质量标准》(GB30952012)中的二级标准，具体标准值见表4.2-2及表4.2-3。

4) 评价结果

① 小时浓度监测值评价结果

由表4.2-2可知：评价区域内各监测点SO2、NO2小时浓度单因子污染指数均未超过1，即其相应浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准限值。

② 日均浓度监测值评价结果

由表4.2-3可知：评价区域内各监测点TSP、PM10、SO2、NO2日均浓度单因子污染指数均未超过1， TSP、PM10单因子污染指数较高， TSP最大占标率达89.7%，PM10最大占标率达84.0%，这说明矿区所在区域为典型的粉尘污染型区域，监测结果与矿区降水稀少、蒸发强烈、气候干燥等气候和环境特征相符。

由小时浓度及日均浓度监测结果可知：矿区所在区域环境空气质量在监测期间能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

### 4.2.2地表水环境质量现状

#### 4.2.2.1水文概况

小白杨河自南而北穿过矿区中部。该河发源于天山雪峰，主要补给来源为山泉及大气降水（包括融雪、降水等），流向准噶尔盆地。咸水沟为干沟，只在暴雨季节偶发洪水。

小白杨沟河是长年性溪流，自南而北注入玛纳斯河，小白杨河目前实测的流量为300-400m³/h，年流量约为262.8×104～350.4×104m3/a。小白杨沟河谷为“V”字型河谷，海拔+1457～+1240m，沟谷两侧发育有不对称的I-Ⅱ级阶地。

玛纳斯河发源于天山山脉的依连哈比尔尕山北麓，其上游支流众多，大小不一，最终在肯斯瓦特水文站上游附近汇合，形成玛纳斯河的主流。其水汽来源主要依靠东部地区的低空东风急流输入，同时，由于西部山脉较低，也有部分水汽来自天山以西地区，这些水汽在山区受地形等因素的影响，形成较多的降水。降水主要集中在夏季，其次是春季，冬季最小。玛纳斯河上游高山区发育有大面积积雪和冰川，据统计有冰川800条，冰川总面积为608km2，占玛纳斯河山区河段流域面积5188km2（肯斯瓦特水文站）的11.7%，属典型的冰川补给型河流。

项目区地表水系图见图4.2-2。

#### 4.2.2.2采样布点

本次地表水环境质量现状监测在小白杨沟河段设2个采样监测断面，1号断面为小白杨沟河矿区段上游500m处，2号监测断面为小白杨沟河矿区段下游1000m处。各监测点具体位置见图4.2-1。

#### 4.2.2.3监测时间及频率

谱尼测试科技股份有限公司于2016年5月17日对小白杨沟河二个段面进行了1次监测。

#### 4.2.2.4监测项目及分析方法

监测项目：pH、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、氟化物、总磷、锰、铁、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、大肠菌群等共计20项。

监测项目的采样分析方法见表4.2-4。

表4.2-4      监测项目的采样分析一览表                  单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | —— |
| 2 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 高锰酸盐指数的测定 | GB11891989 | 0.05 |
| 3 | 溶解氧（以O2计） | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | 0.2 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11903-1989 | 5 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 | 5 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 7 | 氨氮（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 8 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 9 | 氟化物 | 氟离子选择电极法 | GB 7484-1987 | 0.05 |
| 10 | 挥发酚类（以苯酚计） | 4-氨基安替比林萃取分光光度 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 11 | 总磷（以P计） | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 0.01 |
| 12 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 |
| 13 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | —— |
| 14 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004 |
| 15 | 锰 | 原子吸收法 | GB 11911-1989 | 0.01 |
| 16 | 铁 | 原子吸收法 | GB 11911-1989 | 0.03 |
| 17 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003 |
| 18 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004 |
| 19 | 镉 | 原子吸收法 | GB 7475-1987 | 0.001 |
| 20 | 铅 | 原子吸收法 | GB 7475-1987 | 0.01 |

小白杨沟河水质监测结果见表4.2-5。

表4.2-5             地表水质现状监测结果统计表

| 序号 | 项目 | 监测值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |
| 1 | pH（无纲量） | 8.05 | 8.04 |
| 2 | 高锰酸盐指数（CODMn），mg/L | 1.59 | 1.89 |
| 3 | 溶解氧（以O2计），mg/L | 8.3 | 8.1 |
| 4 | 悬浮物，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr），mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5），mg/L | 0.8 | 1.2 |
| 7 | 氨氮（以N计），mg/L | 0.076 | 0.127 |
| 8 | 氰化物，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 氟化物，mg/L | 0.14 | 0.17 |
| 10 | 挥发酚类（以苯酚计），mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 总磷（以P计），mg/L | 0.02 | 0.02 |
| 12 | 石油类，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 粪大肠菌群，MPN/L | 2400 | 3500 |
| 14 | 铬（六价），mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 锰，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 铁，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 砷，mg/L | 0.0016 | 0.0012 |
| 18 | 汞，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 镉，mg/L | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 铅，mg/L | 未检出 | 未检出 |

#### 4.2.2.5水环境质量现状评价

（1）评价因子

小白杨沟河河水评价因子与上述监测项目所列相同。

（2）评价标准

地表水水质评价适用标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。

（3）评价方法

采用单因子指数法对小白杨沟河河水水质监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Si,j=CijCsi

对于以评价标准为区间值的水质参数(如pH为6—9)时，其单项指数式为：

pHj≤7.0时，SPH,j=7.0−PHj7.0−PHsd

pHj＞7.0时，SPH,j=PHj−7.0PHsu−7.0

式中：Si,j——某污染物的污染指数；

Ci,j——某污染物的实际浓度(mg/L)；

Csi——某污染物的评价标准(mg/L)；

SPHj——pH标准指数；

pHj—— 实测pH值；

pHsd——标准中pH值的下限值;

pHsu——标准中pH值的上限值;

DO的标准指数为：

SDOj=

式中：SDoi,j——溶解氧的标准指数；

T——水温，℃；

DOj ——所测溶解氧浓度，mg/l；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/l；

DOs ——溶解氧的地表水水质标准，mg/l；

（4）评价结果

小白杨沟河水水质分析结果见表4.2-6。

表4.2-6               地表水质现状监测评价结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 地表水质量 II标准 | 1# |  | 2# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 8.05 | 0.53 | 8.04 | 0.53 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤4 | 1.59 | 0.39 | 1.89 | 0.47 |
| 3 | 溶解氧 | mg/L | ≤6 | 8.3 | 0.25 | 8.1 | 0.32 |
| 4 | 悬浮物， | mg/L | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | ≤15 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≤3 | 0.8 | 0.27 | 1.2 | 0.4 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.076 | 0.15 | 0.127 | 0.29 |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| 10 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 11 | 总磷 | mg/L | ≤0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 12 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 13 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤2000 | 2400 | 1.2 | 3500 | 1.75 |
| 14 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 15 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 17 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.0016 | 0.03 | 0.0012 | 0.02 |
| 18 | 汞 | mg/L | ≤0.00005 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 20 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | / | 未检出 | / |

由地表水水质监测、评价结果分析可知：小白杨沟河水2个断面水质除粪大肠菌群指标超标外，其余水质指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求。粪大肠菌群超标原因可能为河水两侧地表径流汇入所致。

### 4.2.3地下水环境质量现状

#### 4.2.3.1监测点位及监测项目

根据实际踏勘调查，项目区附近没有居住的人群，没有可用的居民生活水井，因此本项目只设2个监测点位，1号监测点位为项目工业场地南部的河床潜水水源取水点，距离项目工业场地直线距离约1km，处于项目区上游区，监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、挥发酚、氰化物、总砷、六价铬、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、铅、汞、铁、锰、镉、细菌总数、总大肠菌群等20项。2号监测点位为现矿井井口排水处。监测项目为：pH、悬浮物、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、硫化物、氯化物、氨氮、石油类、铁、六价铬、砷、镉、总大肠菌群共计16项。

地下水监测点具体见图4.2-1环境现状监测布点图。

#### 4.2.3.2监测时间、频率及分析方法

本项目地下水监测时间为2016年5月17日，采样一天。

监测单位为谱尼测试科技股份有限公司。项目区河床潜水监测分析方法见表4.2-7，项目区矿井排水监测分析方法见表4.2-8。

表4.2-7          监测项目的采样分析一览表                   单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | —— |
| 2 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05 |
| 3 | 总硬度(以CaCO3计) | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 5 | 硝酸盐（以N计） | 紫外分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.2 |
| 6 | 亚硝酸盐（以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB 7493-1987 | 0.001 |
| 7 | 挥发酚类（以苯酚计） | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 8 | 溶解性总固体 | 称重法 | GB/T 5750.4-2006 | 4 |
| 9 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004 |
| 10 | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸光度法 | HJ484-2009 | 0.001 |
| 11 | 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | GB/T 5750.5-2006 | 5.0 |
| 12 | 氟化物 | 氟离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.2 |
| 13 | 细菌总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | —— |
| 14 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | —— |
| 15 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.0001 |
| 16 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.0010 |
| 17 | 铅 | 原子吸收法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.025 |
| 18 | 镉 | 原子吸收法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.0025 |
| 19 | 铁 | 原子吸收法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.025 |
| 20 | 锰 | 原子吸收法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.025 |

表4.2-8            监测项目的采样分析一览表             单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | —— |
| 2 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-1989 | 0.05 |
| 3 | 总硬度(以CaCO3计) | EDTA滴定法 | GB 7477-1987 | 1.0 |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11903-1989 | 5 |
| 5 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 4 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 7 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 |
| 8 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB 11896-1989 | 1.0 |
| 9 | 氟化物 | 氟离子选择电极法 | GB 7484-1987 | 0.05 |
| 10 | 挥发酚类（以苯酚计） | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 11 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 |
| 12 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | —— |
| 13 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004 |
| 14 | 铁 | 原子吸收法 | GB 11911-1989 | 0.03 |
| 15 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003 |
| 16 | 镉 | 原子吸收法 | GB 7475-1987 | 0.001 |

#### 4.2.3.3评价标准及评价方法

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

评价方法采用单因子标准指数法，具体如下：

a.单项水质参数i在第j点的标准指数：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij—第i种污染物在j点的标准指数值；MCij—第i种污染物在j点实测浓度(mg/L)；Csj—第i种污染物标准浓度(mg/L)。

b. pH值的标准指数为：

pH值的标准指数为：

A=i=1nMin　pHj＞7.0

SalignlpH,j=7.0−pHj7.0−pHsv　　　pHj≤7.0

式中：SpH,j—pH值的标准指数值；pHj—pH值的实测值；

pHsd—水质标准中的pH值上限；pHsv—水质标准中的pH值下限

#### 4.2.3.4监测与评价结果

项目区河床潜水监测评价结果见表4.2-9，项目区矿井排水监测评价结果见表4.2-10。

表4.2-9              河床潜水水质现状监测评价结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 地下水质量 Ⅲ标准 | 1# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.57 | 0.38 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 0.50 | 0.17 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | 450 | 611 | 1.36 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.288 | 0.57 |
| 5 | 硝酸盐 | mg/L | 20 | 2.4 | 0.12 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.5 | 未检出 | / |
| 7 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | 未检出 | / |
| 8 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 1020 | 1.02 |
| 9 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | 未检出 | / |
| 10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 未检出 | / |
| 11 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 572 | 2.29 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| 13 | 细菌总数 | 个/L | 100 | 未检出 | / |
| 14 | 总大肠菌群 | 个/L | 3.0 | 未检出 | / |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.001 | 未检出 | / |
| 16 | 砷 | mg/L | 0.01 | 未检出 |  |
| 17 | 铅 | mg/L | 0.01 | 未检出 | / |
| 18 | 镉 | mg/L | 0.005 | 未检出 | / |
| 19 | 铁 | mg/L | 0..3 | 未检出 | / |
| 20 | 锰 | mg/L | 0.1 | 未检出 | / |

表4.2-10              矿井排水水质现状监测评价结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 地下水质量 Ⅲ标准 | 1# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | Pi |
| 1 | pH（无纲量） | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.66 | 0.44 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.50 | 0.83 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | 450 | 546 | 1.21 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | / | 53 | / |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 1640 | 1.64 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.151 | 0.3 |
| 7 | 硫化物 | mg/L | / | 未检出 | / |
| 8 | 氯化物 | mg/L | 250 | 102 | 0.41 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 1.12 | 1.12 |
| 10 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 | 未检出 | / |
| 11 | 石油类 | mg/L | / | 0.09 | / |
| 12 | 总大肠菌群， | 个/L | 3.0 | 5400 | 1800 |
| 13 | 铬（六价）， | mg/L | 0.05 | 0.013 | 0.26 |
| 14 | 铁 | 个/L | 0.3 | 0.10 | 0.33 |
| 15 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0046 | 0.46 |
| 16 | 镉 | mg/L | 0.005 | 未检出 | / |

由地下水水质监测、评价结果分析可以看出，项目区河床潜水监测项目中出现总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标是因为项目区地下水背景值较高，其他地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

项目区矿井排水监测项目中总硬度、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群出现超标，总硬度、溶解性总固体、氟化物超标是因为项目区地下水天然背景值较高，总大肠菌群超标原因可能与井下工人随意在井下大小便所致。其他地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

### 4.2.4声环境质量现状

#### 4.2.4.1噪声环境现状

本次声环境质量现状委托谱尼测试有限公司进行。具体如下：

（1）监测点布设

由于本次为改扩建工程，其改扩建矿井包括2个矿权（即新疆玛纳斯县天欣煤矿和新疆玛纳斯县天利煤业有限公司煤矿），根据《声环境质量标准》GB3096－2008，结合本项目环境保护目标及拟建项目总平面布置，对新疆玛纳斯县天欣煤矿和新疆玛纳斯县天利煤业有限公司煤矿工业场地边界分别进行监测，并对两个工业场地四周边界进行了监测，并对生活福利区及交通干线进行了监测，环境背景噪声调查按功能区共布设了8个噪声监测点，具体位置见监测布点情况表4.2-11。

表4.2-11            声环境现状监测布点

| 序号 | 区域 | 监测点位置 | 布点理由 | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天欣煤矿工业场地四周 | 1#、2#、3#、4#、项目区工业场地四周边界外1.2m处 | 原有工业用地 | 工业场地设备影响噪声 |
| 2 | 天利煤业有限公司煤矿工业场地四周 | 5#、6#、7#、8#项目区工业场地四周边界外1.2m处 | 原有工业用地 | 工业场地设备影响噪声 |
| 3 | 拟建行政福利区 | 9#行政福利区中央 | 生活区（敏感点） | 背景噪声 |
| 4 | 运输公路 | 10#外部运输公路边红线外25m处； | 交通影响 | 交通噪声 |

（2）监测方法

①测试仪器：监测仪器采AWA6228-6型（编号BJTYQ00701）噪声分析仪。

②监测时间及频率：项目区边界及交通干线区域于2016年5月15日对环境噪声进行了测试。环境噪声昼间监测时段为12:10～13:25。夜间监测时段为0:15～01:10。昼夜间各监测1次。

④评价标准

本次声环境影响评价执行标准见表4.2-12。

表4.2-12            声环境评价执行标准

| 标准名称 | 执行等级及标准值 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3类区：昼间65dB（A）， 夜间：55dB（A） | 厂界外1m～200m区域内及公路两侧红线外25m区域内 |

（3）监测结果

①新疆玛纳斯县天欣煤矿工业场地监测结果

新疆玛纳斯县天欣煤矿工业场地场界声环境现状监测结果见表4.2-13。

表4.2-13    天欣煤矿工业场地边界噪声监测结果与声环境评价标准    单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 2016.05.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 昼间 |
| 1# | 天欣煤矿工业场地东1# | 57.4 | 54.1 |
| 2# | 天欣煤矿工业场地南2# | 49.3 | 48.7 |
| 3# | 天欣煤矿工业场地西3# | 45.0 | 43.8 |
| 4# | 天欣煤矿工业场地北4# | 47.3 | 46.6 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类限值 |  | 65 | 55 |

②天利煤业有限公司煤矿工业场地监测结果

天利煤业有限公司煤矿工业场地场界声环境现状监测结果见表4.2-14。

表4.2-14    天利煤矿工业场地边界噪声监测结果与声环境评价标准      单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 2016.05.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 昼间 |
| 5# | 天利煤矿工业场地东6# | 57.6 | 54.2 |
| 6# | 天利煤矿工业场地南7# | 48.7 | 48.3 |
| 7# | 天利煤矿工业场地西8# | 45.3 | 44.5 |
| 8# | 天利煤矿工业场地北9# | 46.7 | 45.8 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类限值 |  | 65 | 55 |

③拟建行政福利区监测结果

拟建行政福利区声环境现状监测结果见表4.2-15。

表4.2-15         行政福利区噪声监测结果与声环境评价标准         单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 2016.05.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 9# | 拟建行政福利区9# | 49.9 | 50.4 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类限值 |  | 65 | 55 |

④交通噪声现状监测结果见表4.2-15。

表4.2-15      交通噪声监测结果与声环境评价标准          单位dB(A)

| 测点名称 | 时段 | 监测值 | 标准值 | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10#外部运输公路 | 昼间 | 61.4 | 65 | 现有车间运输影响，车流量较小，故未在监测内容中统计 |
|  | 夜间 | 40.9 | 55 |  |

#### 4.2.4.2噪声环境现状评价结果

根据监测统计结果，对评价范围内场界声环境质量现状进行评价。

由监测结果可知，项目区工业场地、生活福利区及交通的环境噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。

### 4.2.5生态环境现状

为了了解矿区生态环境现状，把握矿区生态特点和生态保护关键因素，为生态影响评价提供基础数据，本次评价采用遥感解译和现场调查相结合的方法进行生态现状评价。根据当地地貌特征、流域特点与水资源的分布、土地利用及生态功能分区，评价的总体调查范围定在以矿区边界为基础，外扩1km，面积为16.65km2。

#### 4.2.5.1生态功能区划

（1）《全国生态功能区划》

根据《全国环境功能区划》，煤矿位于I-01-42天山水源涵养与生物多样性保护功能区。

该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应。该区是塔里木河支流阿克苏河、渭干河、开都河及伊犁河、玛纳斯河、乌鲁木齐河等众多河流的源头，是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，有大小冰川 6000 多条，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。

主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。

生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。

生态环境功能区划图详见图4.2-2。

（2）《新疆生态功能区划》（2005年本）

矿区位于玛纳斯县南部、天山北麓的中低山区。根据《新疆生态功能区划》（2005年本），矿区属天山山地温性草原、森林生态区，天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。

具体见表4.2-16。生态功能区划图详见图4.2-3。

表4.2-16             生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | 天山山地温性草原、森林生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 水源涵养、土壤保持、林畜产品生产和生物多样性保护 |
| 主要生态问题 |  | 森林过度采伐、水土流失、旅游造成环境污染与破坏、草地退化 |
| 主要生态敏感因子 |  | 生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感 |
| 保护目标 |  | 保护森林与草地、保护水源 |
| 主要环境保护措施 |  | 禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林、减牧或休牧、规范生态旅游 |

该区中高山带降水丰富，分布有大面积的山地草甸和高寒草甸草地及雪岭云杉林，是优良的夏牧场和林业基地，是天山北坡最具代表性的山区。

#### 4.2.5.2主体功能区划

（1）全国主体功能区划

根据《全国主体功能区规划》，将我国国土空间按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。

矿田所在区域属于国家层面农产品主产区，属限制开发区域。该功能区的功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。。

全国主体功能区划见图4.2-4。

（2）新疆主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，矿田位于新疆农产品主产区，属于限制开发区域。

该生态功能区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

新疆主体功能区划图见图4.2-5。

#### 4.2.5.3生态系统类型

根据遥感影像解译和实地调查，评价区共有草原生态系统、林地生态系统、水域生态系统、人工生态系统和路际生态系统5种生态系统类型。评价区范围内的草原生态系统，是评价区最大的生态系统，由早熟禾、针茅、羊茅等组成；林地生态系统主要由常绿针叶林——雪岭云杉、天山云杉组成，是评价区第二大生态系统；水域生态系统指的是小白杨沟河；人工生态系统中建筑物、绿地非有序排列，表明区域生态系统已经受到人为干扰；路际生态系统贯穿于各类生态系统中。评价区生态系统类型及特征见表4.2-17。

表4.2-17       评价区生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类型 | 主要组成 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草原生态系统 | 新疆绢蒿、早熟禾、针茅等 | 广泛的分布于评价区 |
| 2 | 林地生态系统 | 雪岭云杉、蔷薇等 | 阴坡和半阴坡的山体上 |
| 3 | 水域生态系统 | 水生动物、微生物 | 线状分布于评价区 |
| 4 | 人工生态系统 | 人、建筑物和绿色植物 | 小块状散分于评价区 |
| 5 | 路际生态系统 | 人、道路 | 乡村道路，呈线状分布 |

#### 4.2.5.4土壤环境质量调查与评价

（1）土壤类型

矿区地处伊连哈比尔尕山北坡中低山区，海拔1400~1865m，相对高差465m，地势南高北低，东高西低。地形起伏较大，切割强裂，山脊呈南北向，地势陡峭，切割基岩不深。

本项目所在地的土壤类型为山地黑钙土和山地栗钙土。土壤类型分布图详见图4.2-4。

（2）土壤特征

本次环评主要从成土环境、形态特征和理化性质三方面叙述。具体见表4.2-18。

表4.2-18             土壤特征表

| 山地栗钙土 | 成土环境 | 山地栗钙土是在中温带半干旱大陆性气候条件下形成的土壤。植被是典型旱生多年生禾草占优势的干草原类型，混生一定中生或早中生植物和少量旱生灌木、半灌木。成土母质主要为第四纪黄土和第三纪红土以及基岩风化物和风积沙等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 形态特征 | 山地栗钙土剖面具有三个层次，即A层（腐殖质层）、Bca层（钙积层）和C层（母质层）。成土母质以黄土为主，也有洪积—冲积物和各种基岩。地表由于质地较粗，片状-鳞片状层不明显。腐殖质累积极不明显。 |
|  | 理化特征 | 质地偏轻，一般多为壤土；腐殖质含量多在3％～4％，向下层显著减少；土壤反应由A层至C层相应由中性至碱性；石灰反应则因母质类型、表层质地粗细有所差异；盐分组成中以重碳酸盐为主，亦有少量硫酸盐及氯化物；营养元素含量较丰。 |
| 山地黑钙土 | 成土环境 | 形成的气候条件，属温带半湿润大陆性气候类型。山地黑钙土的母质多为冲积湖积或洪积物和黄土状物质，其厚度为30-50米不等。此外还有岩石风化残积、坡积物，如页岩和红色页岩风化残积物及中性火成岩、砂岩、砾岩风化坡积物等。植被属于草甸草原类型。 |
|  | 形态特征 | 典型剖面由均腐殖质层、舌状过渡层、钙积层、母质层四个层段组成。属A-AB-Bk-C剖面构型。腐殖质层具有较稳固的团粒结构，逐渐向下过渡。过渡层（有明显的腐殖质舌状下伸，粒状、团块状结构，微弱或无石灰反应，常见有动物活动痕迹或硅粉析出。钙积层团块状结构，碳酸钙呈假菌丝状、斑状或粉末状淀积。母质层因母质类型的不同，形态差异较大。 |
|  | 理化特征 | 表层质地多为粘壤土至壤粘土，尚有砂质壤土，砂砾质粘壤土，而下层质地则稍粘；有些剖面质地变化不大。表层容重较小。呈中性至微碱性反应，向下有增高趋势。有机质含量较丰富。腐殖质组成多以胡敏酸为主。盐基离子组成以钙为主，其次是镁或钠和钾。碳酸钙的含量各剖面和层次之间变异较大。 |

从土壤类型图可以看出，矿区分布最广的土壤类型为山地黑钙土。

（4）土壤环境质量评价

本次土壤质量现状引用《新疆天富热电股份有限公司大白杨矿井及选煤厂环境影响报告书》中的土壤监测资料，监测单位为谱尼测试科技股份有限公司。天富大白杨矿井和本矿矿界紧邻，两个矿井同属于塔西河矿区。评价标准采用《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

（5）土壤现状评价结果

土壤质量状况见表4.2-19。

表4.2-19          土壤分析结果统计表

| 监测项目 | 监测点位及监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排矸进风井工业场地 | 主井工业场地 | 主井临时排矸场 |
| pH | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| 镉，mg/kg | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| 汞，mg/kg | 0.068 | 0.016 | 0.024 |
| 砷，mg/kg | 5.77 | 11.6 | 8.81 |
| 铜，mg/kg | 32.2 | 25.5 | 25.1 |
| 铅，mg/kg | 16.0 | 18.9 | 22.5 |
| 铬，mg/kg | 72.6 | 57.4 | 71.0 |
| 锌，mg/kg | 71.2 | 60.4 | 72.8 |
| 镍，mg/kg | 28.3 | 24.4 | 28.7 |
| 有机质，g/kg | 24.3 | 6.96 | 35.3 |
| 全氮，g/kg | 1.68 | 0.71 | 2.49 |
| 全磷，g/kg | 0.51 | 0.61 | 0.75 |
| 全盐量，g/kg | 0.30 | 0.77 | 0.26 |

评价区土壤养分状况是含盐量较高，氮、磷和有机质含量均较低。参照《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），评价区土壤Cu、Pb、Zn、Cr、As、Hg的含量均符合标准要求。

总体而言，评价区的现状土壤为碱性土壤，土壤环境属于养分含量较低，即缺氮少磷，但无重金属污染地区。

#### 4.2.5.5植被现状调查与评价

本次环评于2016年5月25日对井田内的植被进行了现场调查，采用随机布设样地的方法进行了野外调查。草本样方1m×1m、灌木样本10m×10m、乔木样方30m×30m；记录样方内出现的小半乔木、灌木和草本植物的种类、株数、盖度、生物量等指标。

样方调查结果统计见表4.2-20～4.2-22。

表4.2-20        样方1统计结果（样方面积：30m×30m）

| 植物名称 | 最大基径（cm） | 株数 | 物候期 | 生活型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 榆树 | 53.2 | 8 | 生长期 | 落叶乔木 |
| 野蔷薇 | 11.7 | 11 | 生长期 | 落叶小灌木 |
| 小檗 | 9.7 | 7 | 生长期 | 落叶小灌木 |
| 周围环境描述：位于小白杨河河谷地带，离小白杨沟河直线距离约50m。 |  |  |  |  |

表4.2-21       样方2统计结果（样方面积：10m×10m）

| 植物名称 | 最大高度（cm） | 株数 | 物候期 | 生活型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦鸡儿 | 129.4 | 4 | 生长期 | 落叶灌木 |
| 羊茅 | 9.4 | 174 | 生长期 | 多年生草本 |
| 针茅 | 7.7 | 218 | 生长期 | 多年生草本 |
| 车前 | 3.9 | 7 | 生长期 | 多年生草本 |
| 糙苏 | 14.1 | 7 | 生长期 | 多年生直立草本 |
| 芨芨草 | 32.7 | 3 | 生长期 | 多年生密丛禾草 |
| 周围环境描述：原天利煤矿井口西侧山坡，坡度较陡。 |  |  |  |  |

表4.2-22        样方3统计结果（样方面积：10m×10m）

| 植物名称 | 最大高度（cm） | 株数 | 物候期 | 生活型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 羊茅 | 9.1 | 88 | 生长期 | 多年生草本 |
| 针茅 | 12.4 | 108 | 生长期 | 多年生草本 |
| 车前 | 10.9 | 9 | 生长期 | 多年生草本 |
| 锦鸡儿 | 126.1 | 48 | 生长期 | 落叶灌木 |
| 周围环境描述：工业场地东侧的山坡处，地形较陡峭。 |  |  |  |  |

通过植被样方调查及查阅当地植被区划及植物志及科研文献，评价区内的常见植被名录见表4.2-23。评价区植被类型图见图4.2-5。植被盖度图详见图4.2-6。

表4.2-23        评价区常见植被名录统计表

| 序号 | 中文名 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 禾本科 | Gramineae |
| 1 | 披碱草 | Elymus dahuricus Turtz． |
| 2 | 芨芨草 | Achnatherum splendens （Trin．） Nevskia |
| 3 | 早熟禾 | Poa annua L． |
| 4 | 冰草 | Agropyron cristatum （L．） Gaertn． |
| 5 | 无芒雀麦 | Bromus inermis Leyss． |
| 6 | 看麦娘 | Alopecurus aequalis Sobol. |
| 7 | 针茅 | Stipa capillata L． |
| 8 | 狗尾草 | Setaria viridis (Linn.) Beauv. |
| 9 | 梯牧草 | Phleum pratense Linn. |
| 10 | 赖草 | Leymus secalinus (Georgi) Tzvel. |
| 11 | 异燕麦 | Helictotrichon tibeticum (Roshev.) Holub |
| 12 | 羊茅 | Festuca ovina L． |
| 13 | 新麦草 | Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski |
| 14 | 草地早熟禾 | Poa pratensis |
| 15 | 三芒草 | aristida adscensionis linn. |
| 16 | 芦苇 | Phragmites communis Trin. |
| 17 | 扁穗冰草 | Agropyron cristatum（L.） |
| 18 | 稗草 | Echinochloa crusgalli (L.) Beauv． |
| 19 | 雀稗 | Paspalum thunbergii Kunth ex Steud． |
| 20 | 新疆早熟禾 | Poa versicolor Bess．Subsp．Relama (Ovcz.) Tzvel． |
| 21 | 碱茅 | P．Dfstans (Jacq.) Parl． |
| 22 | 白羊草 | Bothriochloa ischaemun （L．） Keng |
| 23 | 鸭茅 | Dactylis glomerata L． |
| 24 | 垂穗披碱草 | Elymus nutans Griseb． |
| 25 | 野大麦 | Hordeum brevisubulatum (Trin．) Link |
| 26 | 新疆银穗草 | Leucopoa olgae (Regel) Krecz．Et Bobr． |
| 28 | 新疆针茅 | Stipa sareptana Becker |
| 29 | 拂子茅 | Calamagrostis epigejos （L．） Roth |
| 二 | 莎草科 | Cyperaceae |
| 30 | 苔草 | Carex spp． |
| 31 | 囊果苔草 | Corexphysodcs |
| 32 | 矮生嵩草 | Kobresia humilis (C. A. Mey ex Trauvt.) Sergievskaya. |
| 三 | 豆科 | Leguminosae |
| 33 | 黄芪 | Astragalus spp． |
| 34 | 葫芦巴 | Trigonella foenum-graecum L. |
| 35 | 锦鸡儿 | C．Sinica (Buc’hoz) Rehd． |
| 36 | 红豆草 | Onobrychis viciaefolia Scop. |
| 37 | 三叶草 | Trifolium Hybridum |
| 38 | 苦豆子 | Sophora alopecuroides L． |
| 39 | 疏叶骆驼刺 | Alhagi sparsifolia Shap． |
| 40 | 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla Lam． |
| 41 | 紫云英 | astragalus sinicus L. |
| 42 | 黄花苜蓿 | Medicago falcata L. |
| 43 | 紫花苜蓿 | Medicago sativa L. |
| 44 | 球花棘豆 | Oxytropis globiflora Bunge |
| 45 | 白三叶 | Trifolium repens L． |
| 46 | 鬼箭锦鸡儿 | Caragana jubata (Pall.) Poir. |
| 47 | 胀果甘草 | Glycyrrhiza inflata |
| 四 | 十字花科 | Cruciferae |
| 48 | 舟果芥 | TauscherialasiocarpaFisch.exDC.) |
| 49 | 独行菜 | Lepidium latifolium Linnaeus |
| 五 | 虎耳草科 | Saxifragaceae |
| 50 | 虎耳草 | Saxifraga stolonifera |
| 六 | 伞形科 | Umbelliferae |
| 51 | 短茎独活 | Angelica breuicaulis L. |
| 七 | 毛茛科 | Ranunculaceae |
| 52 | 准噶尔铁线莲 | Clematis songarica |
| 53 | 金莲花 | Trollius pumilus D. Don |
| 54 | 唐松草 | Thalictrum aquilegifolium var sibiricum |
| 八 | 柳叶菜科 | Onagraceae |
| 55 | 柳叶菜 | Chamaenerion angustifolium |
| 九 | 茜草科 | Rubiaceae |
| 56 | 茜草 | Rubia manjith Roxb. ex Flem. |
| 57 | 蓬子菜 | GaliumverumL. |
| 十 | 蒺藜科 | Zygophyllaceae |
| 58 | 骆驼蓬 | Peganum multisectum (Maxiam.) Bobr. |
| 59 | 泡泡刺 | Nitraria sphaerocarpa Maxim |
| 60 | 白刺 | Nitraria tangutorum Bobr. |
| 61 | 霸王 | Zygophyllum xanthoxylum (Bunge) Maxim． |
| 十一 | 柽柳科 | Tamaricaceae |
| 62 | 琵琶柴 | Reaumuria kaschgarica |
| 63 | 多枝柽柳 | Tamarix ramosissima Ledeb． |
| 十二 | 菊科 | Compositae |
| 64 | 铁杆蒿 | Artemisia sacrorum Ledeb． |
| 65 | 蒲公英 | Taraxacum officnala |
| 66 | 冷蒿 | Artemisia frigida Willd． |
| 67 | 火绒草 | Leontopodium microphyllum Hayata |
| 68 | 顶羽菊 | Acroptilon repens (L.) DC. |
| 69 | 新疆亚菊 | Ajania fastigiata (C. Winkl) Polijak． |
| 70 | 艾蒿 | Artemisia argyi |
| 71 | 大蓟 | Cirsium griseum Levl. |
| 72 | 紫菀 | Aster subulatus Michx. |
| 73 | 线叶菊 | Filifoloum sibiricum (L．) Kitam． |
| 74 | 千叶耆 | Achillea millefolium L. sp |
| 75 | 飞蓬 | Erigeron acer Linn. |
| 76 | 粉苞菊 | Chondrilla piptocoma Fisch. et Mey. |
| 77 | 小甘菊 | C. discoisea（Ledeb.）Pojark. |
| 78 | 婆罗门参 | Tragopogon ruber S. G. Gmel. |
| 79 | 博乐蒿 | ArtemisiaboratalensisPoijak. |
| 80 | 沙蒿 | Artemisia desertorum Spreng. |
| 81 | 碱蒿 | Artemisia anethifolia Web. ex Stechm. |
| 82 | 花花柴 | Kareliniacaspia(Pall.)Less. |
| 83 | 新疆千里光 | Senecio jacobaea Linn. |
| 十三 | 牻牛儿苗科 | Geraniaceae |
| 84 | 老观草 | Geranium wilfordii Maxim. |
| 十四 | 紫草科 | Boraginaceae |
| 85 | 勿忘草 | myosotis syluatica |
| 十五 | 忍冬科 | Caprifoliaceae |
| 86 | 忍冬 | Lonicera japonica Thunb. |
| 十六 | 鸢尾科 | Iridaceae |
| 87 | 紫花鸢尾 | Iris ruthenica Ker．－Gawl． |
| 88 | 马蔺 | Iris lactea Pall．Var．Chinensis Fisch．Koidz． |
| 十七 | 唇形科 | Labiatae |
| 89 | 糙苏 | Phlomis umbrosa Turcz． |
| 十八 | 松科 | Pinaceae |
| 90 | 雪岭云杉 | P.schrenkiana Fisch．et Mey． |
| 91 | 天山云杉 | Picea schrenkiana |
| 十九 | 蔷薇科 | Rosaceae |
| 92 | 委陵菜 | Potentilla chinensis Ser |
| 93 | 蔷薇 | Rosa multfflora Thunb．Var．Cathayensis Rehd．Et Wils． |
| 94 | 金老梅 | Potentilla fruticosa |
| 95 | 兔儿条 | Spiraea hypericifolia L． |
| 96 | 羽衣草 | Alchemilla japonica Nakai et Hara |
| 97 | 水杨梅 | Geum aleppicum Jacq. |
| 二十 | 车前科 | Plantain |
| 98 | 车前 | Plantago asiatica Linn. |
| 二十一 | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 99 | 刺旋花 | Convolvulus tragacanthoides Turcz． |
| 二十二 | 紫草科 | Boraginaceae |
| 100 | 鹤虱 | Lappula myosotis Moench |
| 二十三 | 景天科 | Crassulaceae |
| 101 | 瓦松 | Orostachys fimbriatus （Turcz.） Berger |
| 二十四 | 蓝雪科 | Plumbaginaceae |
| 102 | 补血草 | Limonium gmelinii (Wildl.) Kuntze. |
| 103 | 木本补血草 | Limonium suffruticosum (Linn.) Kuntze |
| 二十五 | 玄参科 | Scrophulariaceae |
| 104 | 婆婆纳 | Veronica didyma Tenore var.lilacina T.Yamazaki |
| 105 | 马先蒿 | Pedicularis spicata Pall. |
| 二十六 | 小蘖科 | Berbridaceae |
| 106 | 小蘖 | Berberis heteropoda Schrenk |
| 二十七 | 柏科 | Cupressaceae |
| 107 | 新疆圆柏 | Junberus semiglobosa |
| 二十八 | 麻黄科 | Ephedraceae |
| 108 | 草麻黄 | Ephedra sinica |
| 109 | 中麻黄 | Ephedra intermedia |
| 110 | 膜果麻黄 | Ephedra praewalski Stapf |
| 二十九 | 木贼科 | Equisetaceae |
| 111 | 问荆 | Equisetum arvense |
| 三十 | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 112 | 灰藜 | Chenopodium album Linn |
| 113 | 猪毛菜 | Salsola collina Pall. |
| 114 | 伏地肤 | Kochia prostrata(L.)Schrad. |
| 115 | 假木贼 | Anabasis elatior (C. A. Mey.) Schischk |
| 116 | 驼绒藜 | Ceratoides compacta (Losinsk.) Tsien et C. G. Ma |
| 117 | 白滨藜 | AtriplexcanaC.A.Mey.) |
| 118 | 盐角草 | Salicornia europaea |
| 119 | 木碱蓬 | S．Dendroides(C．A．Mey．)Moq． |
| 120 | 叉毛蓬 | Petrosimonia sibirica (Pall.) Bunge |
| 121 | 小蓬 | Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge |
| 122 | 角果藜 | Ceratocarpus arenarius Linn. |
| 123 | 木地肤 | Kochia prostrata (L．) Schrad． |
| 124 | 盐爪爪 | Kalidium foliatum (Pall.) Moq. |
| 125 | 盐节木 | Halocnemum strobilaceum(Pall.)Bieb. |
| 三十一 | 蓼科 | Polygonaceae |
| 126 | 沙拐枣.. | Calligonum mongolicunl |
| 127 | 珠芽蓼 | Polygonum viviparum Linn. |
| 128 | 西伯利亚蓼 | Polygonum sibiricum Laxm. var. sibiricum |
| 129 | 新疆大黄 | Rheum wittrockii Lundstr. |
| 三十二 | 桦木科 | Betulaceae |
| 130 | 圆叶桦 | B．Rotundifolia Spach． |
| 三十三 | 石竹科 | Caryophyllaceae |
| 131 | 瞿麦 | Dianthus superbus L.var.speciosus Reichb. |
| 132 | 卷耳 | Cerastium caespitosum Gilib. |
| 133 | 蝇子草 | Silene noctiflora Linn. |
| 三十四 | 伞形科 | Umbelliferae |
| 134 | 羊角芹 | Aegopodium alpestre Ledeb. |
| 三十五 | 榆科 | Ulmaceae |
| 135 | 家榆 | Ulmus pumila L. |
| 三十六 | 茜草科 | Rubiaceae |
| 136 | 拉拉藤 | Galium aparine var. tenerum |
| 三十七 | 桔梗科 | Campanulaceae |
| 137 | 北疆风铃草 | Campanula glomerata L. subsp. glomerata |
| 三十八 | 唇形科 | Labiatae |
| 138 | 兔唇花 | Lagochilus grandiflorus C. Y. Wu et Hsuan |
| 139 | 鼠尾草 | Salvia farinacea |
| 140 | 黄陵 | Radix Scutellariae |
| 141 | 青兰 | dracocephalum hookeri c. b. clarke ex hook. f. |
| 142 | 糙苏 | Phlomis umbrosa Turcz. |
| 三十九 | 百合科 | Liliaceae |
| 143 | 独尾草 | Eremurus chinensis Fedtsch. |
| 144 | 野葱 | Allium mongolicum Regel |
| 145 | 鸦葱 | Compositae Scorzonera austriaca |
| 146 | 新疆贝母 | Fritillaria Walujewii |
| 四十 | 荨麻科 | Urticaceae |
| 147 | 荨麻 | Urtica fissa E.Pritz. |
| 四十一 | 杨柳科 | Salicaceae |
| 148 | 新疆杨 | Populus bolleana Lauche |
| 四十二 | 胡颓子科 | Elaeagnaceae |
| 149 | 沙棘 | Hippophae rhamnoides L.subsp.sinensis Rousi |

表4.2-24          植物种类各科组成统计表

| 科名 | 种数 | 占全部种数的% | 科名种类 | 种类 | 占全部种数的% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾本科 | 29 | 19.46 | 紫草科 | 1 | 0.67 |
| 莎草科 | 3 | 2.01 | 景天科 | 1 | 0.67 |
| 豆科 | 15 | 10.07 | 蓝雪科 | 2 | 1.34 |
| 十字花科 | 2 | 1.34 | 玄参科 | 2 | 1.34 |
| 虎耳草科 | 1 | 0.67 | 小蘖科 | 1 | 0.67 |
| 伞形科 | 1 | 0.67 | 柏科 | 1 | 0.67 |
| 毛茛科 | 3 | 2.01 | 麻黄科 | 3 | 2.01 |
| 柳叶菜科 | 1 | 0.67 | 木贼科 | 1 | 0.67 |
| 茜草科 | 2 | 1.34 | 藜科 | 14 | 9.40 |
| 蒺藜科 | 4 | 2.68 | 蓼科 | 4 | 2.68 |
| 柽柳科 | 2 | 1.34 | 桦木科 | 1 | 0.67 |
| 菊科 | 20 | 13.42 | 石竹科 | 3 | 2.01 |
| 牻牛儿苗科 | 1 | 0.67 | 伞形科 | 1 | 0.67 |
| 紫草科 | 1 | 0.67 | 榆科 | 1 | 0.67 |
| 忍冬科 | 1 | 0.67 | 茜草科 | 1 | 0.67 |
| 鸢尾科 | 2 | 1.34 | 桔梗科 | 1 | 0.67 |
| 唇形科 | 1 | 0.67 | 唇形科 | 5 | 3.36 |
| 松科 | 2 | 1.34 | 百合科 | 4 | 2.68 |
| 蔷薇科 | 6 | 4.03 | 荨麻科 | 1 | 0.67 |
| 车前科 | 1 | 0.67 | 杨柳科 | 1 | 0.67 |
| 旋花科 | 1 | 0.67 | 胡颓子科 | 1 | 0.67 |

从上表可以看出，矿区的植被以禾本科为主，植被种类约占总种类数的19.46%，其次为菊科和豆科，分别占评价区植被种类总数的13.42%和10.07%。

矿区主要保护植物有5种，具体见表4.2-25。

表4.2-25         保护植物名录及级别

| 序号 | 中 名 | 拉丁学名 | 保护级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新疆 | 国家 |
| 1 | 新疆贝母 | Fritillaria Walujewii | Ⅲ | 三级 |
| 2 | 新疆紫草 | Macrotomia euchroma | Ⅲ |  |
| 3 | 中麻黄 | Ephedra intermedia | Ⅲ |  |
| 4 | 胀果甘草 | Glycyrrhiza inflata | Ⅱ |  |
| 5 | 多枝柽柳 | Tamarix ramosissima | Ⅲ |  |

评价区范围内有国家三级保护植物——新疆贝母。新疆贝母是新疆的一大特产，系多年草本鳞茎植物，是一种清热、润肺、止咳、化痰的常用药，具有重要经济价值。分布区位于温带西部山地草原区和荒漠区的山地草原带。土壤为山地栗钙土或黑钙土，为喜阴好凉的中生植物，不耐严寒，喜散射光。

目前对草场资源的评价方法通常是把草场分为五等八级“等”表示草场质量的好坏，“级”表示天然草场产草量的高低，按草群中各类植物的适口性、营养价值和在草群中的参与度分为优、良、中、低、劣五等。草场等级划分表见4.2-26。

表4.2-26        北方天然草场等级划分表

| 等次 | 级别 |
| --- | --- |
| 一等：优良牧草占60%以上 二等：优良牧草占60%，优中等占40% 三等：中等牧草占60%，良低等占40% 四等：低等牧草占60%，低劣等占40% 五等；劣等牧草占60%以上 | 一级：每hm2产鲜草12000kg |
|  | 二级：每hm2产鲜草9000~12000kg |
|  | 三级：每hm2产鲜草6000~9000kg |
|  | 四级：每hm2产鲜草4500~6000kg |
|  | 五级：每hm2产鲜草3000~4500kg |
|  | 六级：每hm2产鲜草1500~3000kg |
|  | 七级：每hm2产鲜草750~1500kg |
|  | 八级：每hm2产鲜草750kg以下 |

依据植被样方、草地的植被组成和产草量，确定该井田区域内草地等级为二等四级草场，平均鲜草产量为5000 kg/ hm2。

#### 4.2.5.6野生动物现状调查与评价

（1）动物区系类型

本评价区的野生动物，在中国动物地理区划中属阿勒泰-萨彦岭界—蒙新区—西部荒漠亚区—ⅣA准噶尔省。

（2）动物种类

根据当地野生动物资源调查和相关资料，该区域常见有鸟纲、爬行纲、哺乳纲和爬虫纲动物等。受长期矿山开采和人为活动的影响，所在区域内大型野生动物分布种类较少。该评价区域内常见的的野生动物种类约有40余种。具体见表4.2-27。

表4.2-27        矿区常见动物名录统计表

| 序号 | 中文名 | 学名 | 保护级别 （中国） | 濒危等级 | CITES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 两栖纲 | Amphibia |  |  |  |
| 5 | 蟾蜍 | Bvfonidae |  |  |  |
| 二 | 爬行纲 | Reptilia |  |  |  |
| 6 | 壁虎 | Gekko japonicus Dumerilet Bibron |  |  |  |
| 7 | 白条锦蛇 | Elaphe dioneＰallae |  |  |  |
| 8 | 草原鬣蜥 | Agama sanguinonlenta |  |  |  |
| 9 | 花脊游蛇 | Coluber raver Menetries |  |  |  |
| 10 | 游蛇 | Natrix natrix Linnaeus |  |  |  |
| 11 | 胎生蜥蜴 | Lacertidae |  |  |  |
| 12 | 花条蛇 | Psammophis lineoplatus |  |  |  |
| 三 | 哺乳纲 | Mammalia |  |  |  |
| 13 | 草兔 | Lepus capensis |  |  |  |
| 14 | 大林姬鼠 | Apodemus peninsulae |  |  |  |
| 15 | 松鼠 | Sciurus vulgaris |  |  |  |
| 16 | 鼹形田鼠 | Ellobius talpinus Pallas |  |  |  |
| 17 | 狼 | Canis lupus laniger |  | 易危 | 附录II |
| 18 | 獾 | Meles meles |  |  |  |
| 19 | 棕熊 | Ursus arctos | 二级 | 濒危 | 附录Ⅰ |
| 20 | 水獭 | Lutra lutra | 二级 | 渐危 | 附录Ⅰ |
| 21 | 马鹿 | Cervus elaphus | 二级 | 濒危 |  |
| 22 | 雪豹 | Uncia uncia | 一级 | 濒危 | 附录I |
| 23 | 猞猁 | Felis lynx | 二级 |  | 附录II |
| 24 | 旱獭 | Marmot |  |  |  |
| 25 | 野猪 | Sus scrofa | 三级 |  |  |
| 26 | 普通蝙蝠 | Vespertilio murnus |  |  |  |
| 27 | 小家鼠 | Apodemus sylvaticus |  |  |  |
| 四 | 爬虫纲 | Reptilia |  |  |  |
| 28 | 蜥蜴 | Lizard |  |  |  |
| 六 | 鸟纲 | Aves |  |  |  |
| 29 | 高山雪鸡 | Tetraogallus himalayensis | 二级 |  |  |
| 30 | 雀鹰 | Accipiter nisus | 二级 |  |  |
| 31 | 苍鹰 | Accipiter gentilis | 二级 |  | 附录II |
| 32 | 猫头鹰 | Otus insularis |  |  |  |
| 33 | 绿头鸭 | Anas platyrhynchos Linnaeus |  |  |  |
| 34 | 雉 | Phasianus colchicus |  |  |  |
| 35 | 山斑鸠 | Streptopelia orientalis |  |  |  |
| 36 | 紫翅椋鸟 | Sturnus vulgaris |  |  |  |
| 37 | 猎隼 | SakerFalcon | 一级 |  |  |
| 38 | 斑鸠 | Streptopelia turtur turtur |  |  |  |
| 39 | 灰雁 | Anser anser Linnaeus |  |  |  |
| 40 | 毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus |  |  |  |
| 41 | 麻鸭 | Tadorna tadorna |  |  |  |
| 42 | 灰雁 | Anser anser |  |  |  |
| 43 | 黑腹沙鸡 | Pterocles orientalis | 二级 |  |  |
| 44 | 斑鸠 | Streptopelia turtur |  |  |  |
| 45 | 鹌鹑 | Coturnix coturnix |  |  |  |
| 46 | 石鸡 | Alectoris chukar |  |  |  |
| 47 | 高山兀鹫 | Gyps himalayensis | 二级 |  | 附录II |

由上表可知，整个评价区分布的我国保护动物中，有2种国家一级保护动物，9种国家二级保护动物，1种国家三级保护动物。这些国家级保护动物多为偶见种。此外，2000年国家颁布了新增加的二级保护动物，将以麻雀为主的雀形目鸟类均列入了二级保护动物，以禁止人们捕捉食用，雀科鸟类在整个评价区约有二十余种，这里不再列举，也未列入名录。

整个评价区的动物被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录I和附录II的有7种。

（3）一级保护动物的生活习性

雪豹：国家一级保护动物。全身灰白色，头部毛短，因终年生活在雪线附近而得名，属昼伏夜出型猫科动物。它一般栖居在空旷多岩石的地方，平时独栖，有固定的巢穴，设在岩石洞中、乱石凹处、石缝里或岩石下面的灌木丛中，大多在阳坡上。若食物缺乏，则移至较低的山上活动，活动领域相当大。

猎隼：国家一级保护动物，大型猛禽。虹膜褐色，嘴褐色，跗謶暗褐色，爪黑色。主要以鸟类和小型动物为食。猎隼常栖息于山地、丘陵、河谷和山脚平原地区，多单个活动，飞行速度较快，在无林或仅有少许树木的旷野和多岩石的山丘地带活动，为不常见季候鸟。它的繁殖期为4～6月，大多在人迹罕见的悬崖峭壁上的缝隙中营巢，或者营巢于树上，有时也利用其他鸟类的旧巢。

#### 4.2.5.7土壤侵蚀现状

矿区地处伊连哈比尔尕山北坡中低山区，地形复杂，切割强烈。根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，矿区所在地属于重点监督区。发生水土流失的类型主要为水力侵蚀。

土壤侵蚀类型见图4.2-7。

#### 4.2.5.8土地利用现状

按照《土地利用现状分类》GB/T21010-2007的土地利用分类标准，副井工业场地评价区域内主要的土地利用类型为高覆盖度草地，其次为有林地。

土地利用现状图见图4.2-8。

根据现场勘查，高覆盖度草地的植被类型为针茅、羊茅、新疆绢蒿、早熟禾等禾草，灌木为锦鸡儿。

天欣煤矿用地位置示意图4.2-9。

根据天欣煤矿用地位置示意图4.2-9，煤矿所在地主要为林地的灌木林，只有少部分为林场天保林，天保林主要分布在矿区的西南角和东南角。另根据天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局出具的证明，确定本矿范围不在玛纳斯南山林区国家森林公园范围内。有林地主要为雪岭云杉和天山云杉。天山云杉是新疆山地森林中，分布最广、蓄积量最大的森林生态树种。天山森林对新疆山地水源涵养、水土保持，以及林区生态系统的形成与维护发挥着不可代替的作用。雪岭云杉是天山林海中特有的一个树种。天山云杉是雪岭云杉的变种。

#### 4.2.5.9工程占用林地情况

根据天欣煤矿用地位置示意图可以看出，矿区范围内林地类型主要为灌木林，只有少部分为林场天保林，天保林主要分布在矿区的西南角和东南角。有林地主要为雪岭云杉和天山云杉。天山云杉是新疆山地森林中，分布最广、蓄积量最大的森林生态树种。天山森林对新疆山地水源涵养、水土保持，以及林区生态系统的形成与维护发挥着不可代替的作用。雪岭云杉是天山林海中特有的一个树种。天山云杉是雪岭云杉的变种。

另根据天山东部国有林管理局玛纳斯南山分局出具的证明，确定本矿范围不在玛纳斯南山林区国家森林公园范围内。玛纳斯南山森林公园位于本矿区的南侧，直线距离约5km。

又根据林地等级分布图，矿区所在地大部分为二级林地，只有林场天保林属于一级林地。本项目工业场地、主井场地等工程占地占用的是灌木林，不占用天保林，而灌木林属于二级林地，本矿不占用一级林地。因此，为减少对林场天保林的破坏，对于林场天保林所在区域应留设保护煤柱，划为禁采区。

林地等级分布图详见图4.2-10。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1施工期大气环境的影响

本项目建设期工程主要包括井巷工程、工业场地、辅助生产区地面生产系统的建设及联络道路的修建。对大气造成的影响主要是上述行为过程中产生的扬尘、粉尘，汽车尾气。

（1）施工扬尘

1）运输扬尘

运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。

道路表面由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，采取洒水措施来减少扬尘。

施工过程中建设单位应要求施工单位经常洒水抑尘。目前国内常用于抑制路面扬尘的方法是洒水，实践验证该法抑制扬尘十分有效，具体见表5.1-1。

表5.1-1                    施工路段洒水降尘试验结果

| 距路边距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP （mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |

2）物料堆场扬尘

物料堆场扬尘量与物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。

堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响。石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。通过遮盖、洒水可有效的抑制扬尘量，可使扬尘量减少90%。项目物料堆场均严格设置在工业场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效的减少了堆场扬尘的不良影响。

（2）施工机械废气

施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，主要污染物为SO2、CO、NOX等。这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。

评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。

### 5.1.2施工污（废）水对环境的影响分析

建设期对地下水环境的影响主要为：施工废水和生活污水排放对地下水水质的影响，这些影响主要在施工区范围内。

建设期生活污水经矿井现有生活污水处理设备处理后，回用于施工及矿井降尘；施工废水在场地设置沉淀池，沉淀处理后回用于施工用水、矿田降尘洒水。采取上述措施后对地下水环境影响较小。

从水文地质结构分析，距地表最近的含水层是新近系孔隙-裂隙上部弱富水性含水层，其上有第四系透水不含水层的隔离作用，该层位于中山区，受地形影响，该层位赋存的地下水大部分通过地下径流的方式最终汇入南部的冲沟中，只有少量的因泥岩、细砾砂岩阻隔，形成小范围的含水区域，不易受排水的入渗影响。

综上所述，项目建设期对地下水环境的影响环节及影响程度均较小，在采取合理环保措施后，这种不利影响是轻微的、短暂的，也是环境可接受的。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

（1）预测模式

①基准预测点噪声级叠加公式：

Lpe =10×lg[i=1n10LPI10]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB（A）.

Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）.

n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

②噪声源至某一预测点的计算公式

Lpr2=Lpr1−20lgr1r2−8

式中：Lpr2—受声点r2米处的声压级，dB（A）；

Lpr1—声源的声压级，dB（A）。

（2）预测结果和分析

采用上述预测模式，结合类比资料，确定本工程各施工阶段的场界昼夜噪声排放情况，并与建筑施工场界噪声限值进行对比，结果见表5.1-2。

表5.1-2       各施工阶段场界噪声与标准对比情况分析          单位：dB（A）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 场界噪声预测值 |  | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75-85 | 75-85 | 75 | 55 |
| 结 构 | 振捣棒、电锯等 | 70-85 | 65-80 | 70 | 55 |
| 装 修 | 吊车、升降机等 | 60-70 | 60-70 | 65 | 55 |

由表5.1-2的预测结果可以看出，各施工机械昼间在场界产生的噪声值一般能够小于建筑施工场界噪声标准限值，但也有些施工机械产生的噪声在昼间超标，如在夜间施工，大部分机械噪声都将出现超标现象。因此，要求本工程在施工期间，对于高噪声机械设备应安装消音减振设施。

通过噪声衰减公式并根据施工场界噪声限值标准的要求，计算出施工机械噪声对环境的影响范围，预测结果见表5.1-3。

表5.1-3               施工机械噪声影响范围

| 声源名称 | 噪声源 dB（A） | 影响距离及影响值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 180m |
| 推土机 | 90 | 64.05 | 58.37 | 55.63 | 52.74. | 49.98 | 48.50 | 47.12 | 45.36 | 44.97 |
| 挖掘机 | 95 | 68.98 | 62.96 | 59.44 | 56.94 | 55.00 | 53.42 | 52.08 | 50.92 | 49.89 |
| 装载机 | 95 | 68.98 | 62.96 | 59.44 | 56.94 | 55.00 | 53.42 | 52.08 | 50.92 | 49.89 |
| 重型卡车 | 85 | 59.04 | 52.69 | 50.03 | 47.31 | 44.92 | 41.32 | 38.12 | 35.81 | 34.37 |

从表5.1-3中数据可看出，施工机械本身的作业噪声较高，随着距离的增加，噪声逐渐衰减。根据施工场界噪声限值标准的要求，施工机械噪声对周围环境的影响范围为白天16m，夜间100m，即可满足施工场界噪声限值标准的要求。

在合理安排施工时间和合理布置噪声设备位置的条件下，可将声值对人员影响降到最低，同时随着施工的结束，设备声值影响也随之消失。

### 5.1.4施工固废对环境影响分析

本矿在建设时将产生井巷掘进矸石和少量的生活垃圾，具体情况见表5.1-4。

表5.1-4         建设期的固体废弃物排放情况预测

| 项目 | 种类 | 排放量 | 提出的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 掘进矸石 | 45697.92 m3 | 井巷掘进矸石45697.92m3，用于铺设工业场地、道路路基。 |
|  | 生活垃圾 | 约24t/a | 施工时生活垃圾集中堆放，定点收集、定期运往玛纳斯县垃圾填埋场进行处置 |

从表5.1-4可以看出，本项目施工时有大量的岩巷矸石，岩巷矸石填挖平衡后，用于铺设工业场地、道路路基。

施工结束后，立即进行表层覆土植被恢复及绿化，否则在风雨天气，将引起扬尘和水土流失。植被恢复的表土，为工业场地挖方时的表土及剥离表土，要及时对各场地进行生态恢复。

由于施工期较长，产生的生活垃圾如不进行集中填埋，随意堆置，将容易滋生蚊蝇，使矿区卫生条件恶化，同时影响美观。本项目施工期生活垃圾集中堆放，定点收集、定期运往玛纳斯县垃圾填埋场进行处置。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

本次工程除利用原天欣煤矿工业场地外，利用场地内原主斜井作为改扩建后矿井的副斜井，其它设施均不再利用。地面主要建设内容为主副井、斜风井、工业场地、机修间、通风设施等。

（1）建设期各工程对环境的影响分析

矿井主副井等工程的施工建设，需要平整场地、开挖地表，造成直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的堆放、施工人员践踏、临时占地、弃土、弃渣的堆放等，还造成了一定区域内植被破坏和水土流失。因此本工程建设期，施工活动对场址附近生态环境的不利影响在土壤、植被、水土流失等多个方面均有所体现。本工程建设期对生态环境带来的不利影响主要体现在施工建设占用土地以及施工区域水土流失的加剧两个方面。为最大限度减轻项目建设对周围生态环境的影响，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，可将施工期的生态环境影响降至最小程度。项目建设期对生态环境的影响见表5.1-1。

表5.1-1           建设期各工程对环境的影响

| 序号 | 项目 | 对环境的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主副井 工业场地 | 管沟和建筑物基坑开挖、临时堆土以及建筑物土建等活动，破坏原地貌及植被，使地面裸露、表土破损，产生水蚀和风蚀，给环境带来负面影响。 |
| 2 | 场外道路 | 进场道路的建设，使地面裸露、破坏原地貌、植被，产生土质路面和路基边坡，产生水蚀和风蚀，对环境造成一定影响。 |
| 3 | 给排水 供电线路 | 开挖、回填等过程，产生水土流失。 |

（2）项目永久建设占地对植被的影响分析

本矿井工程占地面积为30.75hm2。永久建设占地的主要类型为高覆盖度草地根据平均鲜草产量为5000kg/hm2计算，本项目占地造成的损失为15.88×104kg，约合176.44只绵羊单位。

同时，建设期的影响持续时间较短，在施工各个时段内做好各种防护措施，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化等生态保护和建设措施，对生态系统的影响是有限的，且是局部的。

（3）对水土流失的影响分析

鉴于项目区域的自然条件，项目区水土流失的主要类型为微度水蚀。

根据项目区工程的建设特点，施工建设活动造成水土流失的原因主要有以下几个方面：

①原有植被受到扰动和破坏

Ⅰ.土地平整，原地面植被遭到严重破坏，造成地表裸露，植被对土壤的覆盖保护作用和根系固土作用丧失殆尽；

Ⅱ.修筑场外道路、开挖供电杆基、开挖供水管线等破坏了地表原有的植被，形成了片状、条带状的裸露面；

Ⅲ.施工活动、施工机械的碾压和人员往来践踏等破坏了临时施工场地区的植被。

②土壤表层松散性加大

土壤是侵蚀过程中被侵蚀的对象。由于项目的建设，大量的松散表土发生运移和重新堆积，植被受到破坏，土壤水分大量散失，土体的机械组成混杂不一，丧失了原地表土壤的抗蚀力。

③地形、地貌的变化

工程建设如建（构）筑物基础开挖、路基开挖、堆垫，管道开挖、填筑等形成表土疏松裸露，形成人工地貌，改变了水流的流向，增加了发生水蚀侵蚀的可能。

由于以上各种自然因素和人为因素的共同作用，导致了项目区严重的水土流失。各因素之间的关系见图5.1-1。

图5.1-1    影响水土流失因素分析

（4）对野生动物的影响分析

施工期的噪声来源于施工机械，包括平整场地的推土机，房屋基础及管线开挖的挖掘机，运输材料的汽车，修筑公路的压路机，房屋及道路建设时的搅拌机及卷扬机等，其声值在85～95dB(A)之间。由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物向外迁移，会使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1生态环境影响分析

#### 5.2.1.1地表沉陷影响分析与评价

（1）预测范围及煤层开采特征

1）井田境界

矿井东西平均走向长3.62km，南北平均倾斜宽0.95km～1.43km，面积3.8457m2。井田范围拐点坐标见表5.2-1。

表5.2-1               井田范围拐点坐标表(西安80坐标系)

| 拐点 | 54坐标系 |  | 拐点 | 80坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经距X(m) | 纬距Y(m) |  | 经距X(m) | 纬距Y(m) |
| 1 | 4859111 | 29417862 | 1 | 4859038.39 | 29417744.83 |
| 2 | 4859998 | 29418215 | 2 | 4859925.37 | 29418097.82 |
| 3 | 4858687 | 29421501 | 3 | 4858614.32 | 29421384.01 |
| 4 | 4857392 | 29421183 | 4 | 4857319.33 | 29421066.00 |
| 5 | 4857412 | 29420864 | 5 | 4857339.33 | 29420747.00 |

2）煤层特征

侏罗系中统西山窑组（J2x2）是井田内唯一的含煤地层。该组在区域上厚628—1444m，含煤较多，0.3m以上的煤层有42层，部分煤层在走向上变化较大，有局部膨大、尖灭现象。井田内西山窑组（J2x2）出露厚度为396～528m，平均462m，共计含编号煤层16层，煤层累计平均可采、局部可采纯煤厚度37.54m，含煤系数为4.10%。煤层倾角为28~32°。可采煤层特征值见表5.2-2。

表5.2-2             可采煤层特征值表

| 煤层 | 煤层倾角（°） | 煤层开采范围 | 平均可采厚度（m） | 煤层总厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采煤层16层 | 28～32（30） | 全区可采 | 24.76 | 37.54 |

3）开拓方式及井筒特征

采用主、副斜井开拓方案，根据确定的开拓方式，矿井投产时共布置3条井筒，即主斜井、副斜井、斜风井。

主斜井：布置于原混合提升斜井以北77m处，平行于原混合提升斜井布置，方位角181°29'41"，井口标高+1476m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角22°，至一水平井底标高+1360m，斜长310m。

副斜井：为已有井筒，原混合提升斜井方位角181°29'41"，井口标高+1486m，井筒穿煤层底板伪斜布置，井筒倾角25°，至一水平井底标高+1360m，斜长298m。

斜风井：布置于原混合提升斜井以西北约123m处，平行于原混合提升斜井布置，方位角181°29'41"，井口标高+1486.000m，至一水平落底标高+1360m，倾角25°，斜长298m。

4）采煤方法及顶板管理

根据首采区煤层赋存条件，并结合本井田大巷布置形式，设计采用走向长壁一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板。

5）采区划分

根据生产矿井生产接续情况，为保证扩建矿井投产前生产矿井的正常生产，井田划分一个水平，一水平即为一采区。

一采区位于+1440m～+1360m水平，西以井田西部边界为界，南以井田南部边界为界。采区东西走向长度约1790m，双翼布置，西翼走向长度约880m，东翼走向长度约1090m。

根据矿井的开拓方式、开采布置和煤层开采接续关系，对本矿井因开采引起的地表沉陷情况分别按二个不同时期进行预测，即首采区开采结束和开采服务年结束（即全井田开采结束）二个时期。

本矿井开发利用方案报告对井田境界、井筒、主要井巷拟留设保护煤柱。因此，本矿井按上述留设煤柱的原则进行预测评价。

（2）地表移动参数确定

1）预测方法

我国目前实际应用的地表移动计算理论和方法主要有典型曲线法、负指数函数法和概率积分法。其中概率积分法更全面考虑了影响地表移动变形的各项主要因素。因此，本次评价选择概率积分法作为该煤矿地表移动变形的预测模式。

2）地表移动参数确定

地表移动变形计算参数有下沉系数q、水平移动系数b、主要影响角正切tanβ、拐点移动距S和开采影响传播角θ。这些参数的取值主要与煤层开采方法、顶板管理方法、上覆岩层性质、重复采动次数以及采深采厚比等因素有关。

国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中的关于下沉系数、主要影响角正切、水平移动系数、拐点偏移系数、开采影响传播角等沉陷预计一般参数如表5.2-3、5.2-4、5.2-5所示。

表5.2-3               分层岩性评价系数表

| 岩性 | 单项抗压强度（Mpa） | 岩石名称 | 初次 采动Q0 | 重复采动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 |
| 坚硬 | ≥90 80 70 60 | 很硬的砂岩、石灰岩和粘土页岩、石英矿脉、很硬的铁矿石、致密花岗岩、角闪岩、辉绿岩、硬的石灰岩、硬砂岩、硬大理石、不硬的花岗岩 | 0.0 0.0 0.05 0.1 | 0.0 0.1 0.2 0.3 | 0.1 0.4 0.5 0.6 |
| 中硬 | 50 40 30 20 ＞10 | 较硬的石灰岩、砂岩和大理石 普通砂岩、铁矿石 砂质页岩、片状砂岩 硬粘土质片岩、不硬的砂岩和石灰岩、软砾岩 | 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 | 0.45 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.7 0.95 1.0 1.0 1.1 |
| 软弱 | ≤10 | 各种页岩（不坚硬的）、致密泥灰岩 软页岩、很软石灰岩、无烟煤、普通泥灰岩 破碎页岩、烟煤、硬表土-粒质土壤砂质粘土、黄土、腐殖土、松散砂层 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |

表5.2-4           按覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表

| 岩性 | 下沉系数q | 水平移动系数b | 主要影响角正切tanβ | 拐点偏移距S | 开采影响传播角θ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.2～0.54 | 0.2～0.3 | 1.2～1.91 | （0.31～0.43）H0 | 90°-（0.7～0.8）α |
| 中硬 | 0.5～0.85 | 0.2～0.3 | 1.92～2.4 | (0.08～0.3)H0 | 90°-（0.6～0.7）α |
| 软弱 | 0.8～1.00 | 0.2～0.3 | 2.41～3.54 | (0～0.03)H0 | 90°-（0.5～0.6）α |

注：重复采动时，q复1=（1+α）q初，q复2=(1+α)q复1。

表5.2-5           按覆岩性质区分的重复采动下沉活化系数表

| 岩性 | 一次重采 | 二次重采 | 三次重采 | 四次及四次以上重采 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 0 |
| 中硬 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0 |

参照本矿地质报告提供的地表移动参数，结合本方案煤层实际的采矿地质条件，沉陷预测参数如下：

①复岩综合评价系数P的确定

复岩综合评价系数P的确定

式中：mi——i分层法线厚度；

Qi——i分层岩性评价系数（从表4.3-3中的有关资料查得）。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中岩性综合评价系数P与岩性影响系数D关系，本矿岩性属中硬度岩石，与表4.3-3核对初次采动取值相同。

可以确定初次采动时P=0.4，一次重复采动时P=0.7，二次以上重复采动时P=0.95。

②岩性影响系数D

根据煤层顶板岩性，结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中关于言行影响系数的选取内容，确定初次采动时D=1.45，一次重复采动时D=2，二次以上重复采动时D=2.5。

③下沉系数q

q=0.5×(0.9+P)

初次采动时q=0.65，一次重复采动时q=0.8，二次以上重复采动时q=0.925。

④水平移动系数b0的确定

b0=(1+0.0086α)×0.3（水平移动系数）

式中: α——煤层倾角（平均值，即取值为30°）。

经计算水平移动系数取值为0.377。

⑤开采影响传播角θ的确定

由于：α≤45°，所以θ0=90°-0.68α

经计算开采影响传播角θ取值为69.6°。

⑥主要影响正切tgβ的确定

tgβ=（1-0.0038α）（D-0.0032H0）

式中：α——煤层倾角；

H0——开采深度。

当计算走向tgβ时，α视为零。

D——与P值相关的岩性影响系数。

根据评价系数表及沉陷参数的确定依据，最终计算确定结果见表5.2-6。

表5.2-6　　   　    　α、P、b0、η、θ计算值

| 采区 | 采区煤层倾角α（°） | 地表下沉系数 P | 水平移动系数b0 | 开采影响 传播角 θ（°） | 岩性影响系数 D | 影响正切 tgβ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初次采动 | 30 | 0.65 | 0.377 | 69.6 | 1.45 | 1.13 |
| 一次重采 |  | 0.8 |  |  | 2.0 | 1.62 |
| 二次以上重采 |  | 0.925 |  |  | 2.5 | 2.01 |

⑦拐点移动距S的确定

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，坚硬、中硬和软弱覆岩的拐点偏移距分别为0.029H，0.177H，0.358H，H表示采深（m）。根据本矿地质报告，各煤层顶、底板均属属易软化的软岩石～较软岩石～较坚硬的岩石（即中硬度岩石），因此拐点偏移距S=0.177H。

（3）安全煤柱的确定

根据矿区地形地貌，井筒位置、煤层赋存情况、工业广场布置，按照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的有关规定，留设煤柱的原则为：

1）井田境界煤柱：宽度取20m，采区边界煤柱两侧各留10m。

2）河流保护煤柱：小白杨沟横穿本井田，为常年性地表水，河床一侧留设20m围护带宽度，以表土层移动角45°，岩石移动角70°向下圈定保护煤柱。

3）大巷煤柱：大巷一侧各留设25m保护煤柱。由于两条大巷错开10m标高布置，两大巷中间有共用16m保护煤柱。

4）井筒、工业场地保护煤柱：主、副井筒及工业场地位于勘探范围之外，不需留设保护煤柱。西部回风平硐沿煤层底板掘进，不需留设保护煤柱；东部斜风井穿A3煤层布置，需留设保护煤柱。经计算，井筒一侧各留设40m保护煤柱。

5）其它煤柱：在+1479.17m水平以下留设36.1m垂高火烧区防水隔离煤柱。

运输、轨道上山煤柱的留设在穿过煤层的区域相应的煤层两翼各留设20m的安全煤柱，上山下部的煤层根据煤层走向顶底板移动角65°，并结合煤层到运输、轨道上山的高度计算各煤层运输、轨道上山煤柱的留设宽度。

（4）计算模型

1）稳定态预计模型

在煤层开采范围内取一微元dF，微元中心点坐标为(s，t)，微元的走向方向为s，倾斜方向为t。s，t坐标轴与地质坐标系坐标轴x，y夹角为φ，微元内煤层可看作板状结构，微元拐点偏移距为d。当采区内煤层全部开采后，地表任意点(x，y)处的下沉为：

W(x,y)=Ff(x,y)dF=Fqmcosαr2e−πx−s2−y−t−d2r2dF

式中：m ──采高；

α──煤层倾角；

r ──主要影响半径，r=h/tanβ;

h ──地面上待计算点(x，y)与煤层上微元点(s，t)的标高差。

①沿x及y方向的倾斜值为:

I(x,y)x=F(∂f(x,y)∂scosφ+∂f(x,y)∂tsinφ)dF

I(x,y)y=F(∂f(x,y)∂tcosφ−∂f(x,y)∂ssinφ)dF

②沿x及y方向的曲率值为:

K(x,y)x=F(∂2f(x,y)∂s2cos2φ+∂2f(x,y)∂t2sin2φ+∂2f(x,y)∂s∂tsin2φ)dF

K(x,y)y=F(∂2f(x,y)∂s2sin2φ+∂2f(x,y)∂t2cos2φ−∂2f(x,y)∂s∂tsin2φ)dF

③沿x及y方向的水平移动值依其数学关系由下沉及倾斜导出:

U(x,y)x=Fbr∂f(x,y)∂scosφ+br∂f(x,y)∂t+f(x,y)ctanφsinφdF

U(x,y)y=Fbr∂f(x,y)∂t+f(x,y)ctanφcosφ−br∂f∂tsinφdF

④沿x及y方向的水平变形值为:

ε(x,y)x=Fbr∂2f∂s2cos2φ+∂2f∂t2sin2φ+∂2f∂s∂tsin2φ+∂f∂scos2φ+∂f∂tsinφcosφdF ε(x,y)y=Fbr∂2f∂s2sin2φ+∂2f∂t2cos2φ+∂2f∂s∂tsin2φ+∂f∂ssin2φ−∂f∂tsinφcosφdF

⑤地表任意方向的移动变形值换算

任意点倾斜：iϕ=ixcosϕ+iysinϕ

主倾斜：iM=ix2+iy2

主倾斜方向：tanϕi=iyix

任意点水平移动：Uϕ=Uxcosϕ+Uysinϕ

主水平移动：UM=Ux2+Uy2

主水平移动方向：tanϕu=UyUx

任意点水平变形：εϕ=εxcos2ϕ+γxysinϕcosϕ+εysin2ϕ，

式中：γxy=∂Ux∂y+∂Uy∂xγxy=∂Ux∂y+∂Uy∂x

主水平变形：εM=12εx+εy±12εx+εy2+γxy2

主水平变形方向：tan2ϕε=γxyεx+εy

任意点曲率变形：Kϕ=Kxcos2ϕ+2Λxysinϕcosϕ+Kysin2ϕ，

式中：Λxy=∂2W∂x∂y

主曲率变形：KM=12Kx+Ky±14Kx+Ky2+Λxy2

主曲率变形方向：tan2ϕK=2ΛxyKx+Ky

2）最大值预计模型

在充分采动时，各种移动与变形最大值计算如下：

①地表最大下沉值：W0=mqcosα

②最大倾斜值：i0=cmh，  式中：c为最大倾斜系数

③最大曲率值k0=dmh2，   式中：d为最大曲率系数

④最大水平移动：U0=bW0

⑤最大水平变形值：ε0=emh，  式中：e为最大水平变形系数

3）动态预计

采煤引起的地表移动是一个动态的过程，是空间—时间的统一体。为了更加准确地反映在任意时间引起地表的移动和变形情况，给出煤层开采引起地表沉陷的如下动态指标。

Vfm=KCWfmH0

T=2.5H0

式中：

Vfm──地表最大下沉速度；

T──地表移动的延续时间，d；

K──下沉速度系数；

C──工作面推进速度，m/d；

Wfm──工作面的地表最大下沉值，mm；

H0──平均开采深度，m。

（5）地表沉陷预测(稳定态)结果

本项目总服务年限为29年，井田划分一个水平，一水平即为一采区。首采区服务年限29年时开采结束，开采煤层为16层煤层。首采区特征见表5.2-7。

表5.2-7             首采区特征表

| 采区 名称 | 开采 煤层 | 走向长 （km） | 倾向宽 （km） | 面积 (km2) | 平均煤厚 （m） | 煤层倾角 （°） | 可采储量 （Mt） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采（盘）区 | 16层 | 3.5 | 1.6 | 4.6 | 24.76 | 30 | 43.74 |

根据上述参数计算得出最大下沉面积为1.21km2。地表移动变形特征极值见表5.2-8，下沉面积统计见表5.2-9，采区地表沉陷预计等值线图见图5.2-1。

表5.2-8　        开采首采区地表移动变形特征极值表

| 开采煤层 | 下沉量W (mm) | 水平移动值U (mm) | 倾斜值i (mm/m) | 曲率值K (10-3/m) | 水平变形值ε (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16层 | 24760 | 8489.12 | 161.74 | 1.86 | 90.39 |

表5.2-9　           开采首采区下沉面积统计表

| 下沉量(mm) | 面积(km2) | 下沉量(mm) | 面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥10 | 1.21 | ≥1500 | 0.779 |
| ≥500 | 1.013 | ≥1800 | 0.652 |
| ≥1000 | 0.964 | ≥2000 | 0.433 |

（6）地表沉陷(动态)预测及结果

1）地表移动延续时间

地表移动延续时间计算公式如下：

T=t1+t2+t3

式中：t1——移动初始期的时间；

t2——移动活跃期的时间；

t3——移动衰退期的时间。

在无实测资料的情况下，地表移动的延续时间（T）可根据下式计算：

T=2.5H（d）

式中：H——工作面可采煤层的平均埋深（m）。

根据上述公式，通过综合计算求得煤层开采后地表移动延续的时间是随煤层的埋深和岩层特性及开采工艺而不同，本井田各煤层开采后其地表移动延续的时间因埋深差异大而变幅范围也大，延续时间约为221d～1420d不等。

2）地表最大下沉速度

地表最大下沉速度计算公式如下：

0=KWcm⋅CH

式中：V0——下沉速度（mm/d）；

K——系数，无实测数据可取1.8；

Wmax——最大下沉值（mm）；

C——工作面推进速度（m/d），可研设计中取值为1100～2600m/a，年工作日为330天，折合为3.33～7.88m/d。

H——平均开采深度（m）。

地表下沉最大速度范围计算结果见表5.2-10。

表5.2-10               地表下沉最大速度范围表

| 采区 | 最大下沉值Wmax(mm) | 下沉最大速度（mm/d） |
| --- | --- | --- |
| 全井田 | 24760 | 79.39～187.87 |

通过综合计算，本井田煤层开采后，本井田的地表下沉最大速度范围为79.39～187.87mm/d。随着地下开采的进行，采空区面积不断增大，塌陷区的范围也不断扩大。在这一过程中，地表点承受的移动变形情况可以分为以下三类：

第一类：动态变形

对于稳定后的移动盆地来说，这些地表点处于中部充分采动区。地表点每次只承受一层煤开采所引起的变形影响（倾斜、曲率、水平移动和水平变形）。

第二类：永久变形

这类地表点处于矿井或永久性保护煤柱的边缘，煤层开采完且地表移动稳定后，其变形、移动值均达到一定值不再变化。

第三类：半永久性的变形

这类地表点处于采区边界或临时性煤柱边界上方，采区或煤柱外煤层开采时，具有永久性变形的性质，但在其相邻采区或煤柱开采时，这些永久性变形又逐步被抵消，最终地表处于无变形状态或少量残余变形状态。

地表上受开采影响的点，从下沉开始至结束(新稳定)有一个时间过程，这一过程与工作面开采速度，开采深度及开采厚度等一系列因素有关，并且随深度的增加地表移动持续时间增长。首采工作面地表移动持续时间约为1～2a，其中活跃期为6个月左右。

#### 5.2.1.2运营期生态环境影响分析与评价

从可持续发展战略出发，生态环境影响评价的目的和根本任务是保证开发建设项目不影响生态系统的环境功能，满足区域可持续发展对生态环境的要求。

本项目生态环境影响评价就是在充分认识区域的生态环境特点与功能的基础上，明确该矿施工及开采活动对生态环境影响的性质、程度和生态系统的影响的敏感程度，通过预测和评估，判读矿区建设后区域生态系统的变化趋势，确定采取合理的对策措施，以维持区域生态环境功能和自然资源的可持续利用性，保持生态系统的稳定性，防止出现生态退化。

项目建设将在一定程度上影响井田内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区的自然生态景观变为建筑用地，进而对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。采煤沉陷区的形成，将使井田范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表植被造成影响和破坏。

（1）土地利用功能影响分析

A.矿井开发占地的土地利用损失

本矿为原有天欣煤矿与天利煤矿整合后的改扩建矿井，设计工业场地在原天欣煤矿工业场地上扩建。本次工程除利用原天欣煤矿工业场地外，利用场地内原主斜井作为改扩建后矿井的副斜井，其它设施均不再利用。

因此，井田开发对土地的影响主要表现在对土地利用类型的影响。本项目总占地30.75hm2，全部占用的土地利用类型为高覆盖度草地。矿井开发将改变目前的土地利用性质，使其变更为工矿建设用地和交通用地。

B.地表沉陷影响范围内的土地利用变化分析

全矿井开采结束后地表下沉面积1.21km2。此范围内在未稳定前将失去一切使用功能。土地利用类型为高覆盖度草地。根据平均鲜草产量为5000 kg/ hm2计算，本项目占地造成的损失为60.5×104kg，约合672.22只绵羊单位。

（2）野生动物资源影响分析

矿区开发建设破坏了一定面积的地表植被，将对野生动物的生存与繁衍产生不利影响，干扰野生动物的正常生活，如评价区小型野生动物，如鸟类、爬行类及小型哺乳动物。

矿区开采过程中，各类机械产生的噪声和人员的活动将干扰和影响到野生动物的正常生活。由声环境影响评价结论可知，本项目在运营期噪声对厂界和各敏感点的影响较小，故本项目噪声对野生动物的影响较小。

总的说来，运营期间随着人工诱导自然恢复发生作用，生态环境的改善将减轻和削弱运营初期人类活动对野生动物造成的负面影响。

（3）土壤侵蚀影响预测与评价

运行期随着地面防排水、地面硬化、工业场地绿化等工程的实施，主井、副井及工业场地等基础工程由施工引起的土壤侵蚀将基本得到控制，而且随着生态环境的改善，最终会使工业场地范围内的土壤侵蚀得到根本遏制。

总之，随着建设期水土保持措施的逐步实施，建设期的土壤侵蚀影响会逐渐减小。在运行期，除沉陷裂缝区外，其它沉陷区域的土壤侵蚀量不会发生明显的增加。

（4）对生物多样性的影响分析

项目建设将使区域内的生物多样性将有所下降，除对野生植物的生存环境产生影响外，还将对区域内的陆栖野生动物、昆虫产生影响，以穴居和地面活动为主要活动方式的动物和昆虫将远离施工现场，同时施工噪声，也将使鸟类远离施工区，使局部地区的植物、动物、昆虫、微生物的生态循环系统受到不同程度的影响。

（5）植被影响影响分析

A.地表沉陷对植被环境的影响

根据类比调查，评价区草地的生长依靠大气降水，煤矿开采造成的沉陷较深，不会改变牧草生长所依赖的水源条件，因此除沉陷范围内牧草的生长会受影响外，其它的不会发生大的变化。在沉陷区边缘的部分可能由于地表下沉、裂缝、滑移台阶使草地受到较大影响，草地的覆盖度和生产力会出现一定程度的降低，但草在自然生态系统中经过长期演化而来，生命力顽强，除少数位于裂缝处外，均可在一段时间后自然得到恢复。因此评价认为开采沉陷对草地的影响较小。

总体而言，煤层开采沉陷后会形成较为明显的地表下沉，沉陷区边缘上方会产生地表裂缝，部分区域出现滑移台阶，这些变化对地表植被带来一定的影响，但改变有限，对草地的影响较小。

B.污染物排放对植被的影响

煤炭在转载及运输过程中产生的粉尘会对矿区周围空气环境产生不利影响。污染物可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。

根据现场调查和类比资料，煤矿周围区域植被生长不良，这主要是因为粉尘降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。因此，本项目在运营过程中应采取防尘措施，尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量。

### 5.2.2水环境影响预测与分析评价

#### 5.2.2.1排水情况

项目排水主要由两部分组成：一部分为生活污水，主要来自行政、居住及公共建筑，最大排水量约104.09m3/d；另一部分为井下废水，矿井井下一水平（+1360m）正常排水量预计每天1262m3/d，其中井下正常涌水量约862m3/d，防火灌浆析出水量约196m3/d，防尘洒水析出水量约204m3/d。考虑30％的折减系数，矿井可利用排水量约883m3/d。

全矿的排水量及处理方式见表5.2-11。

表5.2-11             全矿的排水量及处理方式

| 序号 | 项目名称 | 排水量 | 设计与环评提 出的处理方式 | 设计与环评提 出的排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d |  |  |
| 1 | 职工日常生活用、排水 | 19.47 | 采用一体化地埋式设备处理 | 灌溉季节用于项目区绿化防火灌浆，非灌溉季节用于项目区防火灌浆。 |
| 2 | 职工食堂用、排水 | 9.73 |  |  |
| 3 | 淋浴间用、排水 | 55.08 |  |  |
| 4 | 锅炉用水 | 8 |  |  |
| 5 | 未预见用、排水 | 11.81 |  |  |
| 6 | 小 计 | 104.09 |  |  |
| 7 | 矿井排水 | 883 | 絮凝沉淀过滤处理 | 用于井上下生产、防火灌浆及消防用水等，不外排，回用率100%。 |
| 8 | 合 计 | 987.09 |  |  |

从表中可知，本矿投产后全矿总排水量为987.09m3/d，其中生活污水排放量为104.09m3/d，工业场地井下矿井排水量为883m3/d。生活污水和矿井排水环评均要求分别采用地埋式一体化处理设备处理、絮凝沉淀过滤处理工艺。生活污水经处理达标后灌溉季节用于项目区绿化及防火灌浆。非灌溉季节全部用于项目区井下防火灌浆。矿井排水经处理达标后用于井上井下降尘洒水、道路降尘洒水、防火灌浆消防用水等。

#### 5.2.2.2处理工艺及水质

（1）矿井水处理工艺及水质

矿井水处理工艺：采用絮凝沉淀、过滤及杀菌工艺来净化处理含悬浮物矿井水。矿井水由井下提升泵送至预沉调节池，使矿井水得以贮存和均化，经水质、水量调节后的矿井水在泵前加入混凝剂、泵后加入絮凝剂，再进入水力循环澄清池，经混合、絮凝反应、沉淀后，出水自流进入重力式无阀滤池，过滤后的出水保持在浊度3度以下，特殊情况下不超过5度；出水进入清水池，再经杀菌消毒后供生产用水。矿井水预沉调节池及水力澄清池泥斗中污泥定时排至煤泥池，浓缩后用煤泥提升泵送至矿压滤系统处理。该工艺是目前煤矿处理含悬浮物矿井水中比较成熟的净化处理工艺，能有效去除矿井水中的悬浮物和胶体，并能有效去除矿井水中油类物质。此工艺是《国家<煤炭工业污染物排放标准>编制说明》（煤炭工业污染物排放标准编制组）中推荐的工艺，也是国内众多煤矿采用并实践证明较好的处理工艺，出水能满足要求。矿井排水处理后的水质见表5.2-12。

表5.2-12    矿井排水处理后水质预测结果              单位：mg/L（pH无量纲）

| 项 目 | pH | 石油类 | 矿化度 | 总硬度 | CODcr | F- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前浓度 | 8.11 | 0.06 | 1290 | 476 | 95 | 0.2 | 200 |
| 处理后浓度 | 8.11 | 0.06 | 1290 | 476 | 8.5 | 0.2 | 30 |
| 煤炭工业污染 物排放标准 | 6～9 | 5 | / | / | 50 | 10 | 50 |
| 洒水水质标准 | 6.5～8.5 | / | / | / | / | / | 30 |

从表5.2-12中可知，矿井水处理后水质可同时满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和消防洒水水质标准要求，可以用于降尘洒水。

（2）生活污水处理工艺及水质

根据污废水水质特征，针对不同水质，本矿生活污水处理选择分质预处理与集中处理相结合的方式处理。含油污废水经隔油处理后同一般生活排入工业场地排水管网，最终进入污水调节池，经提升进入后续地埋式一体化污水处理设备处理。处理后进入复用水池，灌溉季节用于项目区绿化及防火灌浆。非灌溉季节全部用于项目区井下防火灌浆，不外排。

主体处理工艺拟采用“二级生化+深度处理+MBR生物滤膜”工艺，处理能力为15m3/h。污水处理设备前端设V=300m3圆形钢筋混凝土调节池兼污水提升泵房一座，调节池可储存30小时的正常排水量，调节不均匀排水与污水处理设备稳定运行之间的水量，并避免短期内设备维修排水外溢。

本工程生活污水处理拟采用AO生物处理工艺去除污水中的有机物及氨氮，处理工艺采用推流式生物接触氧化。该处理工艺和设备均为成熟的工艺及设备，经过多年的检验，适合于生活污水净化处理。处理设备适应原水水质COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤220mg/L、NH3-N≤25mg/L。经该工艺处理后，出水目标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。

煤矿工业场地生产生活污废水水质类似于一般居住区生活污水，且略好于居住区，根据本项目排水水质特点，预计出水水质BOD5≤20mg/L，CODcr≤30mg/L，SS≤10mg/L，可满足绿化复用水质要求。可见，本工程将生活污水处理后用于项目区绿化及防火灌浆从水质上分析完全可行。

#### 5.2.2.3给排水平衡分析

全矿灌溉季给排水平衡情况见表5.2-13，灌溉季水平衡见图5.2-1，全矿非灌溉季给排水平衡情况见表5.2-5，非灌溉季水平衡见图5.2-2。

表5.2-13              灌溉季给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 22.9 | 19.47 | 3.43 |  | 河床潜水 |
| 职工食堂用、排水 | 11.45 | 9.73 | 1.72 |  | 河床潜水 |
| 淋浴间用、排水 | 64.8 | 55.08 | 9.72 |  | 河床潜水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 河床潜水 |
| 未预见用、排水 | 13.9 | 11.81 | 2.09 |  | 河床潜水 |
| 小 计 | 153.05 | 104.09 | 48.96 |  |  |
| 工业场地绿化用水 | 44.8 | 0 | 44.8 |  | 处理后的生活污水 |
| 道路降尘洒水 | 78 | 0 | 78 |  | 处理后的矿井排水及生活污水 |
| 地面生产系统洒水 | 136 | 0 | 136 |  | 处理后的矿井排水 |
| 防火灌浆 | 427 | 0 | 427 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下生产系统除尘洒水 | 244 | 0 | 244 |  | 处理后的矿井排水 |
| 消防用水 | 181 | 0 | 181 |  | 处理后的矿井排水及新鲜水 |
| 小 计 | 1025.8 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 883 |  |  |  |
| 合 计 | 1178.85 | 987.09 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量104.09m3/d，矿井排水回用量883m3/d，总回用量987.09m3/a。 |  |  |  |  |

表5.2-14                  非灌溉季给排水平衡表

| 项 目 | 用水量 | 排水量 | 损耗量 | 供水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/d | m3/d |  |  |
| 职工日常生活用、排水 | 22.9 | 19.47 | 3.43 |  | 河床潜水 |
| 职工食堂用、排水 | 11.45 | 9.73 | 1.72 |  | 河床潜水 |
| 淋浴间用、排水 | 64.8 | 55.08 | 9.72 |  | 河床潜水 |
| 锅炉用水 | 40 | 8 | 32 |  | 河床潜水 |
| 未预见用、排水 | 13.9 | 11.81 | 2.09 |  | 河床潜水 |
| 小 计 | 153.05 | 104.09 | 48.96 |  |  |
| 防火灌浆 | 427 | 0 | 427 |  | 处理后的矿井排水及生活污水 |
| 地面生产系统洒水 | 135.09 | 0 | 135.09 |  | 处理后的矿井排水 |
| 井下生产系统除尘洒水 | 244 | 0 | 144 |  | 处理后的矿井排水 |
| 消防用水 | 181 | 0 | 181 |  | 处理后的矿井排水 |
| 小 计 | 987.09 | 0 |  |  |  |
| 矿井排水 |  | 883 |  |  |  |
| 合 计 | 1140.14 | 987.09 |  |  |  |
| 场内回用水量 | 生活污水回用量104.09m3/d，矿井排水回用量883m3/d，总回用量987.09m3/a。 |  |  |  |  |

从表5.2-13、5.2-14中可知，项目区生活污水回用量为104.09m3/d，矿井排水回用量为883m3/d，生活污水经处理达标后灌溉季节用于项目区绿化及防火灌浆。非灌溉季节全部用于项目区井下防火灌浆。矿井排水经处理达标后用于井上井下降尘洒水、道路降尘洒水、防火灌浆及消防用水等。由于矿井水水量存在不可预见性，小白杨河自南而北穿过矿区中部。本矿地面设施沿小白杨沟河右侧狭长布置，为保证矿井水零排放，矿区如出现多余水量需通过管网输送至心连心化工园区进行综合利用，最大限度保护小白杨河河水。

#### 5.2.2.4地表沉陷对小白杨沟河的影响

小白杨沟河是本区地下水的补给源之一，它主要源于工作区南部的雪山融雪水。此河在由南向北径流的过程中侵蚀切割地层，河水顺地层渗漏或侧向补给地下，形成第四系孔隙潜水，同时，河床两岸的孔隙潜水由高向低顺层渗透补给项目区地下水，从而形成了项目区承压水。从地层岩性上分析项目区煤系地层主要为细碎屑物组成，其内的泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等细颗粒岩石隔水性能较好，对地下水的补给不利。从地形坡度上该河由南侧矿界的1571.2m向北流出矿界的1429.7m，地形坡度达6.67%，地形有利于地表水的排泄，但对地下水的补给不利。从地层产状上分析，地层走向北西西—南东东，倾向北北东，煤岩层倾角27°—32°，基本为顺层补给，对地下水的补给有利。通过测流数据显示，由上断面至下断面小白杨沟河河水的渗漏补给量分别为0.012m3/s、0.09m3/s、0.04m3/s、0.03m3/s、0.01m3/s。说明小白杨沟河部分渗入补给了矿区地下水，项目区地表水与地下水有一定的水力联系。

大气降水经地表岩石的构造、风化裂隙补给地下，使之产生一定的水力联系，但这种补给微弱。由河水补给形成的第四系孔隙潜水含水层可通过下伏地层的风化构造裂隙持续地补给赋煤地层含水层，两者之间的水力联系相比上者密切，且勘探区内的地下水的形成，主要是小白杨沟河河水以及第四系孔隙潜水含水层的补给而形成。烧变岩裂隙透水不含水层位于矿区中南部与下部中侏罗统西山窑组孔隙、裂隙承压弱富水含水层间，它可通过烧变岩的低洼处及锅底处与承压含水层发生水力联系，因此两者之间的水力联系较密切。而位于勘探区以南的三工河组地层，由于其伏于含煤地层的下部，形似一挡水墙，阻隔了从南部运移而来的地下水。

小白杨沟河位于项目区东部，工业场地沿小白杨沟河左侧狭长布置，由于井田特殊的气候环境及地形地貌条件，井田范围内地形较为陡峭，河谷坡度较大，大气降水、雪融水顺河流及沟谷流出矿区范围以外，少量河水及融雪水通过覆于松散层之下的岩石风化、构造裂隙顺层补给地下。

综合分析，项目区地表水与地下水(包括第四系潜水和基岩裂隙水)具有一定的水力联系，地表水是地下水的充水水源，尤其是在开采形成导水裂隙带后，这种联系将更为紧密，因此，为避免地表水导通井下，无论从井下采煤安全考虑，还是从水资源保护角度分析，在本矿河流留设保护煤柱均是十分必要的。

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（以下简称“三下采煤”）及《煤矿防治水规定》中安全煤岩柱设计方法，河床一侧留设20m围护带宽度（“三下采煤”中第49条），以表土层移动角45°，岩石移动角70°向下圈定保护煤柱。

经计算，小白杨沟河在+1479.17m水平两侧留设河床保护煤柱约50m。煤层上覆主要含(隔)水层渗透系数普遍较小，预计在留设必要的保护煤柱后，虽然井下排水会在一定程度加大地表水向地下水的渗透补给，但影响不至于会造成洪水及融雪季节小白杨沟河水量的明显减小，也不会对玛纳斯河的补给造成明显的不利影响。开采临近河流时影响程度加大，远离时影响逐渐减小，直至闭矿后影响逐渐恢复。

为确保切断矿区与小白杨沟河之间的水利联系，建设单位需建设人工地下水阻隔设施，本项目工程防渗措施采用槽孔混凝土防渗墙技术，防渗墙地面及地面以下3.0m深度变为混凝土强度标号采用C15，深度大于3m部位混凝土标号采用C10，墙厚为60cm，防渗墙渗透标准为5～10lu，渗透系数k≤1×10-6cm/s，槽孔混凝土防渗墙主要布置在矿区道路与小白杨沟河河岸之间坡地，总长376m，总防渗面积在4470m2，混凝土防渗墙底高程控制在基岩面以下0.5m，挡墙深度根据地质状况为5～12m不等，防渗墙底基岩面为细砂岩，裂隙不发育，为相对隔水层。混凝土防渗墙具体布置措施见图5.2-2。采取此措施后，可有效阻隔矿区与小白杨沟河之间的水利联系，防止项目区工业场地废水渗漏对小白杨沟河的影响。

### 5.2.3地下水环境影响

#### 5.2.3.1地下水影响识别

项目区属于中山区，通过实地调查和矿井周围水文地质条件、水位动态变化规律、评价地下水开采利用现状，利用单因子标准指数法评价项目地下水水质环境质量现状，并对潜在污染源进行影响预测；分析项目实施对区域地下水的环境影响，分区分类别地分析本矿井煤炭开采对地下水的影响。

#### 5.2.3.2水文地质条件

区域地质条件及井田水文地质条件具体见3.1-4章节。

#### 5.2.3.3矸石对项目地下水环境影响

（1）矸石成分分析

环评此次引用《新疆淮南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划环境影响报告书》中对塔西河矿区塔西河煤矿矸石浸出试验分析结果，淋溶分析结果见表5.2-15。

表5.2-15               煤矿矸石样品淋溶试验结果

| 项目 | 煤矸石浸出液 | 《危险废物鉴别浸出毒性鉴别》标准 | 《危险废物鉴别腐蚀性鉴别》标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中 一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.71 | / | ≤2.0或≥12.5 | 6-9 |
| Cu | <0.01 | 100 | / | 1.0 |
| 总Cd | <0.01 | 1.0 | / | 1.5 |
| Cr6+ | 0.011 | 5.0 | / | 0.5 |
| As | 0.013 | 5.0 | / | 0.5 |
| 总汞 | 0.001 | 0.1 | / | 0.05 |
| 总铅 | ＜0.5 | 5.0 | / | 1.0 |
| 总锌 | ＜0.01 | 100 | / | 2.0 |
| 总银 | ＜0.1 | 5.0 | / | 0.5 |

说明：矸石毒性浸出方法为《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）

由表5.2-15可看出，矸石浸出液各项分析指标均远远小于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5058.3-2007）中的各项指标。而且矸石不在《国家危险废物名录》中，故本矿井矸石不属于危险废物，属于一般工业固体废物；并且PH值为7.71这说明本矿井矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，排矸场可以按Ⅰ类贮存场设计，无须作防渗处理。又因检测时的矸石浸出液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态下分析测试的，而实际情况下矸石淋溶达不到上述状态，从浸出液分析结果看，浸出液中有害物质浓度各项分析指标均远远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准规定限值。

矸石如果露天堆放，因降雨或者上游来水会使矸石浸水，矸石中一部分有害物质会浸出，形成淋溶液，淋溶液如不加以处理进入水体或土壤会对水体水质或土壤产生污染，其影响程度取决于矸石中污染物含量的高低、矸石浸水时间的长短以及矸石中污染物活性的高低。矸石中污染物含量高、活性好、浸水时间长，则淋溶液中有毒有害物质的浓度就高，不处理进入水体或土壤对其的影响就大。

在矸石浸出液的试验中，矸石浸出液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，根据相关资料显示，塔西河矿区矸石浸出液中有害元素含量均低于《危险废物鉴别标准》属于一般工业固废的Ⅰ类固废，其淋溶水中的各项污染物浓度含量低。不会对地下水产生污染。而从评价区的气象资料来看，该地区平均年降雨量为417.63mm，年平均蒸发量1865mm，蒸发强烈；从矸石堆放场的堆放位置及堆放处理方式看，矸石堆放场地汇水面积较小；矸石通过分层碾压，修建排水设施后，矸石在自然淋溶状态下达不到充分浸泡要求，矸石的自然淋溶量较小，自然淋溶后的各元素浓度值比试验值小的多，并且各元素在经过土壤时会被土壤吸附消减，因此矸石堆放淋溶液对地下水的影响很小。

#### 5.2.3.4生活污水对项目地下水环境影响

本项目整改工程施工期施工人员少，产生污废水量也较少，采用项目区现有化粪池处理设备即可处理；生产运营期生产生活污废水产生量为104.9m3/d，工业场地新建污水处理站，站内设有处理能力15m3/h的“二级生化+深度处理”工艺设施，场地内生活污水经生化处理后再经过滤消毒处理，水质BOD5≤20mg/L、COD≤100mg/L、SS≤50mg/L，部分在本矿内部复用于绿化，不直接向自然环境排水。污水处理站处理能力为15m3/h，每天可处理污废水300 m3，按照日产生污水的1.2倍安全系数设计污水处理能力，考虑了设备运行间歇等异常情况，并预留了一定的富余处理能力，完全能满足项目对污水的处理要求。为防止污水处理站出现跑冒滴漏现象以及事故排放，污水处理站地面应采取水泥硬化地面防渗，渗透系数应小于10-9cm/s。

生活污水是低浓度有机废水，污水中不含有毒化学物质，经地“二级生化+深度处理”工艺装置处理后水质均可达标，因此，处理后的生活排水用于灌溉各种植被，可达到污水资源化的目的。

污水灌溉是污水土地处理的有效方法，国内外有许多成功经验，污水经土壤表层细土层对污染物的处理作用是十分显著的。据项目区水文地质条件，区域地带的土壤为黑钙土，项目区第四系地层为透水不含水层。由于土层对污染物的吸附净化作用及持水作用，下渗污水经过第四系地层的吸附降解，浓度值可大为降低，加之，污水绿化灌区污水的灌溉一般不会采用连续灌溉方式，一次灌溉水时下渗深度一般不超过1m，触及不到含水层，则实际污水下渗对地下水的影响很小。

#### 5.2.3.5煤炭开采对地表水体的影响分析

小白杨沟河自南而北穿过矿区中部。该河发源于天山雪峰，主要补给来源为山泉及大气降水（包括融雪、降水等），流向准噶尔盆地。

小白杨沟河是本区地下水的主要补给源之一，此河在由南向北径流的过程中侵蚀切割地层，河水顺地层渗漏或侧向补给地下，形成第四系孔隙潜水，同时，河床两岸的孔隙潜水由高向低顺层渗透补给项目区地下水，从而形成了项目区承压水。对井田地下水进行补给，项目区地表水与地下水存在一定的水力联系

由于煤层开采后井下排水导致井田范围内煤系地层地下水水位降低，将加大井田区域浅层地下水及井田周围深层地下水向采区的渗流补给。根据煤矿工程设计，拟在井田开采边界留设30m边界煤柱，可有效防止在煤炭开采形成的地表沉陷对小白杨沟河的影响，减少了小白杨沟河地表水向采区的渗透。

#### 5.2.3.6煤炭开采对地下水水质的影响分析

由于煤炭的大量开采，煤矿井下水的大量外排，从而引起地下水位的持续降低，以致产生了较强烈的水文地质化学效应。首先，破坏了地下水的“补给－抽取”平衡，使“水－岩”系统的物理－化学动力均衡产生变化。局部疏干带的产生扩大了固、液相的比例而使系统中相互作用效应加剧，特别是氧化作用加强，促使更多的元素转入水中，造成地下水中硬度、矿化度的增高。其次，由于水位下降改变了地下水径流条件，使原先物理－化学环境中平衡额定组分期迁移规律发生变化，特别是能使具可变化合价元素的络合生成物在水中迁移活化起来。这些物质的氧化不断消耗着地下水中的氧，使水中的厌氧细菌增多,并降低了地下水的氧化－还原电位，致使水中聚集和保持了可在无氧环境下运移的大量元素。但这种波动和变化不会对煤矿的工业生产和生活产生不良影响，只需及时根据矿井涌水的水质波动或水质变化适当调整矿井水资源化的处理工艺，就能保证矿井水复用的水质需求及实现达标外排。

#### 5.2.3.7煤炭开采对地下水环境影响的防治措施

（1）采取综合防水采煤措施

从源头控制矿井涌水，对矿区段小白杨沟河河床及两岸、工业场地、井筒下必须严格按照规程留设足够的防水保护煤柱。在采煤过程中采取上不破顶、下不截底的方法以达到减少矿井涌水的目的。按照设计规程规范对小白杨沟河留设井田边界保护煤柱，防止小白杨沟河水的渗漏损失。

（2）对矿井水处理后综合利用

井下排水主要含悬浮物、粉尘、油类等。矿井排水经过混凝沉淀过滤后，进行循环重复利用，返回井下做生产生活用水和防尘用水以及井上矿区绿化用水。充分利用矿井排水，减少对河床潜水的取水量是保护地下水资源的重要措施之一。但节约用水，尽可能将更多的矿井排水处理达标后综合利用或排入附近水体中，增加对下游的输水量，则是保护区域水环境和水资源的另一重要措施。

（3）控制地表污水深入地下，保护地下水水质

生产生活污水采用“二级生化+深度处理+MBR生物滤膜”工艺处理措施后供绿化用水及防火灌浆，污水处理过程中产生的污泥拟用于改良土壤，为植被生长提供养分。须切实做到污水不渗入地下，保护地下水水质。

为防止污水处理站出现跑冒滴漏现象以及事故排放，污水处理站地面应采取水泥硬化地面防渗，渗透系数应小于10-9cm/s。

（4）强化沉陷区治理

及时开展沉陷区的治理工作，按当地土地利用规划和新疆煤炭工业十三五发展规划要求，及时对沉陷区进行综合治理和土地复垦，保护矿山地质环境，既对改善生态环境有利，也利于地下水环境的改善。

### 5.2.4大气环境影响预测与分析评价

#### 5.2.4.1地面气象近期观测资料分析

本项目地面气象参数采用玛纳斯气象站2016年观测数据，玛纳斯气象站地理坐标：北纬44º12´，东经86º20´，海拔高度608m。

（1）地面风向特征

经对2016年地面气象观测数据的统计分析，2016年年均风频的月变化、年均风频的季变化及年均风频见表5.2-16全年及各季节风向图见图5.2-4。

表5.2-16                             2016年各月、各季、全年各风向出现频率（%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.23 | 5.65 | 7.26 | 4.84 | 3.23 | 6.45 | 4.03 | 7.26 | 3.23 | 11.29 | 10.48 | 7.26 | 9.68 | 2.42 | 3.23 | 3.23 | 7.26 |
| 二月 | 0.00 | 1.79 | 9.82 | 8.93 | 8.93 | 8.04 | 7.14 | 2.68 | 5.36 | 8.04 | 14.29 | 4.46 | 5.36 | 3.57 | 4.46 | 1.79 | 5.36 |
| 三月 | 4.03 | 2.42 | 4.03 | 3.23 | 15.32 | 5.65 | 0.00 | 3.23 | 1.61 | 8.87 | 20.16 | 12.90 | 8.87 | 2.42 | 5.65 | 0.81 | 0.81 |
| 四月 | 0.83 | 4.17 | 8.33 | 9.17 | 4.17 | 5.83 | 4.17 | 2.50 | 4.17 | 8.33 | 12.50 | 8.33 | 11.67 | 6.67 | 4.17 | 3.33 | 1.67 |
| 五月 | 2.42 | 2.42 | 4.03 | 7.26 | 7.26 | 3.23 | 0.81 | 0.81 | 3.23 | 16.94 | 12.90 | 15.32 | 11.29 | 2.42 | 2.42 | 4.03 | 3.23 |
| 六月 | 3.33 | 4.17 | 0.83 | 5.83 | 5.00 | 7.50 | 2.50 | 5.83 | 8.33 | 16.67 | 9.17 | 2.50 | 9.17 | 5.83 | 5.00 | 2.50 | 5.83 |
| 七月 | 5.65 | 3.23 | 2.42 | 2.42 | 8.06 | 10.48 | 4.03 | 3.23 | 5.65 | 19.35 | 12.10 | 8.06 | 6.45 | 1.61 | 1.61 | 4.03 | 1.61 |
| 八月 | 5.65 | 3.23 | 1.61 | 4.03 | 6.45 | 2.42 | 0.81 | 3.23 | 3.23 | 23.39 | 14.52 | 4.03 | 8.87 | 2.42 | 7.26 | 6.45 | 2.42 |
| 九月 | 6.67 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | 5.00 | 16.67 | 13.33 | 7.50 | 6.67 | 1.67 | 3.33 | 8.33 | 3.33 |
| 十月 | 3.23 | 2.42 | 5.65 | 7.26 | 5.65 | 2.42 | 2.42 | 1.61 | 6.45 | 16.13 | 16.94 | 8.87 | 3.23 | 6.45 | 1.61 | 1.61 | 8.06 |
| 十一 | 0.83 | 4.17 | 10.83 | 8.33 | 8.33 | 4.17 | 3.33 | 6.67 | 2.50 | 6.67 | 9.17 | 3.33 | 5.83 | 2.50 | 6.67 | 3.33 | 13.33 |
| 十二 | 1.61 | 0.81 | 6.45 | 13.71 | 8.06 | 9.68 | 1.61 | 5.65 | 4.03 | 6.45 | 7.26 | 2.42 | 8.87 | 4.03 | 4.03 | 1.61 | 13.71 |
| 年 | 3.15 | 3.08 | 5.48 | 6.85 | 7.33 | 5.62 | 2.60 | 3.77 | 4.38 | 13.29 | 12.74 | 7.12 | 8.01 | 3.49 | 4.11 | 3.42 | 5.55 |
| 春 | 2.45 | 2.99 | 5.43 | 6.52 | 8.97 | 4.89 | 1.63 | 2.17 | 2.99 | 11.41 | 15.22 | 12.23 | 10.60 | 3.80 | 4.08 | 2.72 | 1.90 |
| 夏 | 4.89 | 3.53 | 1.63 | 4.08 | 6.52 | 6.79 | 2.45 | 4.08 | 5.71 | 19.84 | 11.96 | 4.89 | 8.15 | 3.26 | 4.62 | 4.35 | 3.26 |
| 秋 | 3.57 | 3.02 | 7.14 | 7.69 | 7.14 | 2.75 | 2.20 | 3.57 | 4.67 | 13.19 | 13.19 | 6.59 | 5.22 | 3.57 | 3.85 | 4.40 | 8.24 |
| 冬 | 1.67 | 2.78 | 7.78 | 9.17 | 6.67 | 8.06 | 4.17 | 5.28 | 4.17 | 8.61 | 10.56 | 4.72 | 8.06 | 3.33 | 3.89 | 2.22 | 8.89 |

图5.2-4      2013年全年及各季节风向玫瑰图

由表5.2-16及图5.2-4分析，2016年玛纳斯全年及各季节的风向、风速分布有以下特点：全年盛行西南偏南（SSW）风、西南风（SW）及西南偏西（WSW），出现频率分别为13.29%、12.74％、7.12%，主导风向角之和为33.15%≥30%，主导风向明显。该区全年静风频率5.55％，其中冬季是静风频率最高的季节，频率为8.89%。

（2）地面风速特征

经对2016年地面气象观测数据的统计分析，2016年分月及全年各风向下平均风速统计见表5.2-17，相应月平均风速变化图见图5.2-5。

表5.2-17                                  2016年分月及全年各风向下平均风速统计(m/s)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
| 二月 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |
| 三月 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 2.5 | 0.6 | 2.1 |
| 四月 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| 五月 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
| 六月 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| 七月 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 3.8 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
| 八月 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
| 九月 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
| 十月 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.4 |
| 十一 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.2 |
| 十二 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 |
| 年 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
| 春 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 |
| 夏 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
| 秋 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
| 冬 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |

图5.2-5        2016年平均风速月变化图

由表5.2-17及图5.2-5分析，评价区域2016年地面风速从年变化情况看：年平均风速为1.7m/s；春季风速较大，最高风速达3.3m/s，平均风速2.2m/s；冬季风速最小，平均风速仅为1.2m/s。从日变化情况看，最小风速多出现在夜间，中午平均风速较大；从各风速来看，各季平均风速以西～西北风向段风速较大，东～南风向段下的平均风速较小。

（3）地面温度

经对2016年地面气象观测数据的统计分析，评价区域2016年全年平均温度7.99℃，2016年年平均温度的月变化见表5.2-18，相应月平均温度变化图见图5.2-6。

表5.2-18              2013年年平均温度的月变化(℃)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -13.11 | -10.13 | 3.20 | 14.41 | 18.41 | 22.37 | 24.83 | 22.76 | 16.46 | 10.31 | -1.82 | -12.95 |

图5.2-6           2016年平均温度月变化图

（4）污染系数

污染系数综合反映了风向和风速对污染源下风向受污染程度的共同影响，污染系数越大，表示该方位受污染的程度越大。某风向污染系数百分率Ki的计算公式为：

i=1n

式中：fi ——i方向的风频率；

ui ——i方向的平均风速，m/s。

该区域年、季污染系数见表5.2-19。

表5.2-19                            2016年年、季各风向污染系数统计表(%)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.23 | 4.59 | 4.75 | 3.78 | 2.58 | 6.72 | 4.8 | 7.33 | 3.59 | 11.18 | 10.69 | 5.9 | 6.33 | 2.92 | 2.23 | 1.98 | 5.16 |
| 二月 | 0 | 2.24 | 5.04 | 8.75 | 7.44 | 7.05 | 5.9 | 2.88 | 4.79 | 8.04 | 9.34 | 3.66 | 3.65 | 1.95 | 2.03 | 1.08 | 4.62 |
| 三月 | 2.49 | 3.32 | 1.71 | 1.72 | 6.46 | 3.47 | 0 | 3.59 | 1.29 | 4.14 | 9.42 | 7.05 | 3.06 | 0.55 | 2.29 | 1.35 | 3.24 |
| 四月 | 0.92 | 2.06 | 3.39 | 4.02 | 1.64 | 2.39 | 2.82 | 1.92 | 2.64 | 3.93 | 6.44 | 3.97 | 2.81 | 2.43 | 1.54 | 1.48 | 2.78 |
| 五月 | 1.65 | 1.77 | 2.17 | 2.78 | 2.77 | 1.67 | 1.01 | 0.54 | 2.52 | 6.37 | 5.54 | 7.58 | 4.2 | 0.68 | 1.14 | 2.21 | 2.79 |
| 六月 | 2.41 | 2.17 | 0.4 | 2.27 | 1.68 | 3.5 | 2.27 | 4.7 | 5.27 | 7.44 | 3.6 | 0.79 | 2.32 | 2.4 | 2.48 | 1.37 | 2.82 |
| 七月 | 4.59 | 1.92 | 1.1 | 1.15 | 4.74 | 5.21 | 3.42 | 1.92 | 3.55 | 9.92 | 5.58 | 3.93 | 1.69 | 0.83 | 0.7 | 2.34 | 3.29 |
| 八月 | 3.95 | 1.7 | 0.79 | 1.45 | 3.82 | 1.29 | 2.7 | 3.23 | 1.81 | 11.35 | 7.52 | 2.62 | 2.9 | 0.64 | 3.29 | 3.32 | 3.27 |
| 九月 | 6.01 | 3.25 | 2.38 | 4.14 | 3.81 | 1.19 | 0.69 | 2.58 | 4.55 | 11.34 | 8.03 | 4.9 | 3.21 | 0.67 | 1.77 | 4.53 | 3.94 |
| 十月 | 2.18 | 1.27 | 4.75 | 4.03 | 4.04 | 1.54 | 2.2 | 1.4 | 4.64 | 10.02 | 12.19 | 7.71 | 1.3 | 2.82 | 1.29 | 0.92 | 3.89 |
| 十一 | 0.92 | 2.9 | 6.45 | 5.74 | 7.18 | 3.93 | 3.92 | 6.29 | 2.27 | 5.21 | 6.64 | 2.9 | 4.13 | 1.39 | 3.34 | 4.16 | 4.21 |
| 十二 | 1.29 | 0.62 | 4.33 | 9.46 | 7.46 | 10.3 | 2.68 | 5.28 | 4.29 | 4.92 | 7.72 | 1.54 | 5.48 | 1.98 | 2.76 | 2.15 | 4.52 |
| 年 | 2.42 | 2.07 | 2.95 | 3.72 | 3.98 | 3.56 | 2.43 | 3.4 | 3.27 | 7.22 | 7.16 | 4.14 | 2.96 | 1.4 | 1.99 | 2.02 | 3.42 |
| 春 | 1.64 | 2.01 | 2.37 | 2.79 | 3.65 | 2.43 | 1.19 | 1.92 | 2.12 | 4.75 | 7.11 | 6.21 | 3.24 | 1.16 | 1.65 | 1.45 | 2.86 |
| 夏 | 3.65 | 1.92 | 0.77 | 1.6 | 3.24 | 3.33 | 2.31 | 3.16 | 3.52 | 9.58 | 5.51 | 2.34 | 2.27 | 1.21 | 2.15 | 2.35 | 3.06 |
| 秋 | 2.95 | 2.19 | 4.33 | 4.58 | 4.76 | 2.15 | 2.22 | 3.4 | 3.77 | 8.79 | 8.91 | 5.11 | 2.72 | 1.62 | 2.07 | 2.8 | 3.9 |
| 冬 | 1.55 | 2.42 | 4.6 | 7.11 | 5.75 | 7.98 | 4.13 | 5.23 | 4.17 | 7.9 | 8.8 | 3.66 | 5.2 | 1.99 | 2.26 | 1.57 | 4.65 |

该区域的污染系数年均为3.42。该区域四季污染系数以冬季西南（SW）风向最大，为8.8。各季污染系数最大方位基本与风向频率保持一致。

#### 5.2.4.2 环境空气影响预测

（1）预测方案

本项目在工业场地设6座煤仓（煤仓直径为Φ15m，仓容量为3000×6=18000t，其中2座块煤仓，3座末煤仓，1座矸石仓，约为矿井6d的产量。）。原煤出井经经井口筛分系统后直接通过皮带廊道输送至各煤仓，故在原煤存储过程中基本无煤尘无组织排放。按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定本环评仅对其进行定性说明，而不定量预测。本项目采用电锅炉(电极式热水锅炉)供暖，无锅炉烟气污染物排放。

（2）无组织排放煤粉尘污染影响分析

煤粉尘污染主要是指原煤筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘，本项目工业场地只设原煤的筛分系统，无破碎系统，筛分系统设置集尘+布袋收尘系统，确保筛分粉尘达标排放；原煤在工业场地内转载过程中采取了全过程的防尘措施，原煤由皮带运输机运输出主井口时，在距离井口10米处井口内设置防尘帘，并进行洒水降尘，可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染，针对煤仓出煤口处煤尘污染，本环评建议在此设计采取集尘罩+布袋除尘器收尘措施降低粉尘污染，在采取上述措施后，原煤在工业场地内的粉尘污染可以得到有效控制，其污染影响甚微；针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，有效控制并降低煤炭的运输扬尘污染影响，地面生产系统粉尘排放、治理措施及影响分析见表

由上分析可知：对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后，其污染影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。

表5.4-1       地面生产系统粉尘环境影响分析表

| 项目 | 方式与特征 | 治理措施 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛分破碎车间 | 在筛分和破碎过程有粉尘产生 | 厂房封闭，产尘部位设集尘罩和布袋防爆除尘器 | 粉尘得到有效控制，对环境空气影响较小 |
| 煤炭 储存 | 原煤及产品煤均采用仓式储存 | 原煤仓、产品缓冲仓和矸石仓采用顶部机械通风+袋式防爆除尘器 | 煤尘排放量小，对环境空气影响很小 |
| 煤炭 运输 | 场内及场外运输均采用胶带输送机封闭式栈桥输送 | 全封闭结构运输 | 煤尘逸出少，对环境空气影响很小 |
| 转载点 | 煤炭转载时有粉尘产生 | 设洒水喷雾抑尘设施 | 可有效抑制煤尘逸出，对环境空气影响较小 |
| 道路 扬尘 | 矸石采用汽车运输，运输过程会产生扬尘 | 道路路面硬化，定期清扫、洒水，运输车辆加盖篷布 | 可有效抑制道路扬尘，对环境空气影响较小 |

### 5.2.5声环境影响预测与评价

#### 5.2.5.1噪声源分析

工程建成后主要噪声源为固定源及流动源。

固定源为生产设备，按其种类划分为下列2种：

（1）空气动力性噪声

由鼓风机、螺杆式空气压缩机气流产生的噪声组成，为中、高频噪声。

（2）机械性噪声

本项目的机械噪声源较多，包括采矿过程中运输机械噪声、破碎磨矿噪声、各类机泵噪声及产品挤压造粒噪声等。

流动源主要为进出运输的汽车。

本项目的主要地面噪声源的源强见表5.2-23。

表5.2-23　　　　  主体工程各噪声源统计情况

| 设 备 | 台数 | 安装场地 | 源强 | 备注 | 减噪声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主斜井提升设备 | 1 | 主斜井井口 | 93 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 采煤机 | 2 | 采煤系统 | 91 | 房屋降噪、减震措施 | 76 |
| 副斜井提升设备 | 1 | 副斜井提升系统 | 93 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 风井设备 | 2 | 风井提升系统 | 93 | 房屋降噪、减震措施 | 78 |
| 灌浆给水泵 | 2 | 灌浆系统 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 排水泵 | 3 | 排水设备 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 水泵 | 3 | 给水泵房 | 85 | 房屋降噪、减震措施 | 71 |
| 螺杆式空气压缩机 | 3 | 压风系统 | 96 | 房屋降噪、减震措施 | 79 |
| 风井通风 | 2 | 通风系统 | 98 | 房屋降噪、减震措施 | 81 |
| 离心通风机 | 2 | 辅助车间 | 98 | 房屋降噪、减震措施 | 81 |
| 木工圆锯机 | 1 | 坑木加工房 | 105 | 房屋降噪、减震措施 | 88 |
| 圆振动筛 | 1 | 生产系统 | 95 | 房屋降噪、减震措施 | 80 |
| 交直流弧焊机 | 3；1 | 机修间 | 88 | 房屋降噪、减震措施 | 73 |

#### 5.2.5.2声源对环境的影响预测模式

项目投产后噪声从声源传播到受声点，因受外界很多因素影响，会使其产生衰减。厂房及各车间内的噪声源（即运行中的各类生产设备）声值将通过所在建筑物（墙、门、窗）的屏蔽衰减，再经过距离衰减到达预测点上。至预测点的声值预测模式如下：

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti

式中：W1=1NFi(Mi−Mo)Ti—点声源在预测点产生的倍频带声压级，W1=1NFi(Mi−Mo)Ti；

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti—参考位置W1=1NFi(Mi−Mo)Ti处的倍频带声压级，W1=1NFi(Mi−Mo)Ti；

—预测点距声源的距离，W1=1NFi(Mi−Mo)Ti；

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti—参考位置距声源的距离在此取1，W1=1NFi(Mi−Mo)Ti；

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti—各种因素引起的衰减量，W1=1NFi(Mi−Mo)Ti。

（2）多声源叠加模式

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti

式中:：W1=1NFi(Mi−Mo)Ti-- 叠加后总声压级，dB(A)；W1=1NFi(Mi−Mo)Ti--声源个数；

W1=1NFi(Mi−Mo)Ti-- 各声源对某点的声压值，dB(A)。

#### 5.2.5.3噪声环境影响预测结果及评价

（1）作业场所噪声预测

设备噪声主要影响室内环境，大于85dB(A)的设备噪声将对直接操作人员的身心健康造成影响。

表5.2-24            工业企业设计卫生标准　              单位：dB(A)

| 日接触噪声时间（h） | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生限值 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
| 最高不得超过115 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-25               工作地点噪声值预测结果

| 设 备 | 台数 | 安装场地 | 源强 | 作业时间（h） | 超标（dB）A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主斜井提升设备 | 1 | 主斜井井口 | 93 | 1/2 | —— |
| 采煤机 | 1 | 采煤系统 | 91 | 1/2 | —— |
| 副斜井提升设备 | 1 | 副斜井提升系统 | 93 | 1/2 | —— |
| 风井设备 | 2 | 风井提升系统 | 93 | 1/2 | —— |
| 灌浆给水泵 | 2 | 灌浆系统 | 85 | 2 | —— |
| 排水泵 | 3 | 排水设备 | 85 | 2 | —— |
| 水泵 | 3 | 给水泵房 | 85 | 2 | —— |
| 螺杆式空气压缩机 | 3 | 压风系统 | 96 | 1 | 2 |
| 风井通风 | 2 | 通风系统 | 98 | 1 | 4 |
| 离心通风机 | 2 | 辅助车间 | 98 | 1 | 4 |
| 木工圆锯机 | 1 | 坑木加工房 | 105 | 1/8 | 2 |
| 圆振动筛 | 1 | 生产系统 | 95 | 1 | —— |
| 交直流弧焊机 | 3；1 | 机修间 | 88 | 1 | —— |

由表5.2-25可知，作业场所噪声值超标的地点分别为采矿区域的空气压风系统、通风系统及坑木加工房的木工圆锯机影响，主要作业场所超标值为2～5dB（A），应加强作业场所工作人员的劳动保护。

（2）工业场地场界声环境预测

由于本项目为改扩建工程，故本次预测改扩建后工业场地的噪声影响值。根据设计文件及总平面布置图核定改扩建后工业场地利用原天欣煤矿工业场地上扩建，核定主要噪声设备距边界区的距离，根据表5.2-22高噪设备的类比噪声值，对拟建工业场地边界四周进行预测。工程投产后，噪声影响预测结果见表5.2-26。

表5.2-26                环境噪声影响预测结果           单位：dB(A)

| 项目 预测点 | 背景值 |  | 影响值 （贡献值） |  | 叠加值 |  | 标准值 |  | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 拟建工业场地东1# | 57.4 | 54.1 | 47.4 | 47.4 | 57.8 | 54.9 | 65 | 55 | 达标 |
| 拟建工业场地南2# | 49.3 | 48.7 | 52.2 | 52.2 | 54.0 | 53.7 | 65 | 55 | 达标 |
| 拟建工业场地西3# | 45.0 | 43.8 | 53.2 | 53.2 | 53.8 | 53.7 | 65 | 55 | 达标 |
| 拟建工业场地北4# | 47.3 | 46.6 | 52.6 | 52.6 | 53.7 | 53.6 | 65 | 55 | 达标 |

由表5.2-26可知，拟建工业场地四周边界监测点昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/12348－2008）中的3类标准。

（3）生活区声环境预测

行政福利场地布置矿井工业场地内。根据总平面布置图核定生活区外部影响的距离较远，故工程投产后，外部噪声对生活区影响预测结果见表5.2-27。

表5.2-27         环境噪声影响预测结果            单位：dB(A)

| 预测点 | 背景值 |  | 影响值 （贡献值） |  | 叠加值 |  | 标准值 |  | 超标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| 拟建行政福利区9# | 49.9 | 50.4 | 48.6 | 48.6 | 52.3 | 52.6 | 65 | 55 | 达标 |

由表5.2-27可知，拟建行政福利区监测点昼夜噪声预测值均能满足《声环境噪声排放标准》（GB3096－2008）中的3类标准要求。

（4）流动噪声源对环境的影响预测

①外部道路概况

运煤道路：出大门后沿现有简易公路向东北方向展线，接至省道S101线。道路全长约10.8km。

救护中队联络道路：本矿拟建救护中队位于矿井工业场地东侧约1.6km处的原天利煤矿工业场地内。救护中队联络道路自救护中队向北至运煤道路，全长2.35km。

井田外部运输道路在行驶及运输过程中，道路两侧无敏感目标。

②车型分类

本矿公路运输线主要承担煤炭及矸石外运和上下班班车运输任务，估算公路运输线承担运煤量约0.9Mt/a。运输车辆载重按60t计。则运煤公路专线主要通行车辆为大型车辆。

③预测技术参数

a、交通量

该矿年外运量0.9Mt原煤及矸石，每天原煤运量约3334t，以60t重型卡车外运，日交通量将达到56辆/天（单趟），即112辆/天（往返）；除此外工人上下班及生活车辆的通行等，根据现状的车辆统计数据，本矿外运道路的平均车流量昼间可达5辆/h，夜间禁止煤炭运输，仅为工人上下班及生活车辆的通行车辆。

b、路基路面宽度

进场道路、进场道路及场外运煤道路是本矿对外联系的主要通道，按场外三级道路设计；风井道路交通量较小，但作为危险品运输通道，道路设计需适当提高标准，故按场外四级道路设计。

c、行车速度

大型运煤车：40km/h～60km/h。

d、声源源强

公路运输交通噪声源强值如表5.2-28所示。

表5.2-28              交通噪声源强

| 声源 | 源强 | 距离 |
| --- | --- | --- |
| 重型卡车（60t） | 72～78（74） | 距声源1m |

e、交通噪声预测结果

根据现状调查，公路交通量预测和声源的传播原理利用点源声叠加理论，通过现状监测数据（取监测最大值）及软件预测出各噪声年限噪声影响值。根据车流量为依据对不同年限噪声影响范围进行预测，预测结果见表5.2-29。

表5.2-29           交通量噪声预测结果表              单位：dB(A)

| 公路名称 | 预测计算点距中心线的距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| 交通运输线 | 64.7 | 58.8 | 58.2 | 52.5 | 50.6 | 49.1 | 47.9 | 46.4 | 45.3 | 44.5 |

根据预测可以看出，在此运输条件下，昼间距离公路中心线60m处噪声值为52.5dB（A），噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

#### 5.2.5.4小结

经过上述噪声影响分析，项目区四周昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准限值；运输道路两侧受交通噪声影响均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。

### 5.2.6 固体废物环境影响评价

#### 5.2.6.1固体废物来源及产生量

项目生产运营期排放的固体废物主要有掘进矸石、生活垃圾、污水处理污泥及废机油。产生量见表5.2-30。

表5.2-30               固体废弃物排放情况预测

| 污染源 | 污染源 特征 | 产生量（t/a） | 污染防治措施 | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井 生产矸石 | 矸石 | 18000 | 少量的手选矸石进入矸石仓后，全部用于修路及与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料使用。 | 18000 |
| 办公生活区人群 | 生活 垃圾 | 186.3 | 定点收集、定期运往玛纳斯县生活垃圾填埋场统一处置 | 186.3 |
| 处理间及污水处理站 | 污泥 | 煤泥：26 活性污泥：3.5 | 活性污泥作为矿井绿化肥料，矿井水处理间煤泥压滤水分后作为末煤掺入混煤产品。 | 0 |
| 机修工区 | 废机油 | 0.15 | 暂存在危险废物暂存间，委托具有危险废物处置资质的单位处置 | 0.15 |

#### 5.2.6.2固体废物鉴别

本次环评类比同属于塔西河矿区的塔西河煤矿矸石毒性浸出试验数据。

塔西河煤矿是塔西河矿区规划的6对矿井之一，规划产煤0.9Mt/a，井田内含可采和主要可采煤层约14层，其中B0、B21、B3、B4、B5、B6、B10、B11，是塔西河矿区的主要可采煤层，因此本项目可以根据塔西河矿区塔西河煤矿矸石毒性浸出试验数据，来判定该地区的矸石类别。塔西河矿区塔西河煤矿矸石浸出毒性试验结果见表5.2-31。

表5.2-31       煤矸石浸出试验检测结果统计表   单位： mg/L（pH除外）

| 项目 | 煤矸石浸出液 | 《危险废物鉴别浸出毒性鉴别》标准 | 《危险废物鉴别腐蚀性鉴别》标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.71 | / | ≤2.0或≥12.5 | 6-9 |
| cu | <0.01 | 100 | / | 1.0 |
| 总Cd | <0.01 | 1.0 | / | 1.5 |
| Cr6+ | 0.011 | 5.0 | / | 0.5 |
| As | 0.013 | 5.0 | / | 0.5 |
| 总Hg | 0.001 | 0.1 | / | 0.05 |
| 总铅 | ＜0.5 | 5.0 | / | 1.0 |
| 总锌 | ＜0.01 | 100 | / | 2.0 |
| 总银 | ＜0.1 | 5.0 | / | 0.5 |

检测结果分析：根据国家《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007））和《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-1996）中的标准值与浸出结果相比，浸出液各项结果均未超过标准值，因此可以判定煤矸石为一般工业固体废弃物。又因任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准限值，并且pH值在6～9范围之内，因此本项目矸石为Ⅰ类一般固体废物。

由于煤矸石属于一般工业固体废物中的Ⅰ类固废，因此，矸石淋溶水对地下水水质不会产生不利影响。

#### 5.2.6.3固体废物环境影响分析

（1）矸石对环境影响分析

矸石排放对环境的影响主要表现在对生态环境、空气、水体和景观等环境要素的影响，其影响程度与矸石的理化性质、矸石产量、矸石排放场地及处理方式有关。

①对生态环境的污染

本矿矸石在井田内堆放需要占用大量土地。长期堆积，在风吹、日晒、雨淋和自然风化作用下，会使矸石中有害物质进入土壤，导致土壤结构改变。影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系生长。本项目施工时有大量的岩巷矸石，用于铺设工业场地、道路路基。生产期少量的手选矸石进入矸石仓后，全部用于修路及与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料。经以上措施处理后，矸石对生态环境的影响较小。

②风蚀扬尘对环境空气的污染

固废对大气的污染主要表现为堆场扬尘及总悬浮颗粒的影响。固体废物在自然堆弃时，若不及时对堆场进行碾压在大风天气时，就会产生二次扬尘，为避免扬尘影响的产生，一定要加强堆场管理工作，及时碾压，同时做好固废堆放场覆土和绿化及周围绿化工作。本矿井矸石场前期堆场结束后立即进行覆土绿化，后期全部进行综合利用，对大气不会造成影响。

③矸石堆放自燃的可能性及自燃对环境空气的污染

根据《煤矿安全新技术应用实务全书》中的资料，煤矸石自燃必需具备：a.有可燃物质存在；b.有氧气供给渠道；c.有蓄热条件；d.有足够长的供氧蓄热条件下的时间。以上四个条件，缺少任一条件，矸石山不易自燃发火。

一般认为煤层中含硫量达到1%，含碳量大于10%，在加压、吸热和通风好的条件下，并有硫铁矿结核，煤矸石才有可能自燃。硫铁矿是缺氧条件下生成的，赋存于煤层及煤系地层中，呈结核和结晶状态，经开采后，能在常温下从低温氧化自热到燃烧，氧气和水是煤矸石自燃的必要条件，良好的通风条件使自燃有充足氧气供给，同时在煤矸石自热过程中也需要良好的储热条件，使矸石堆中温度达到燃点，发生自燃，水可以加速煤矸石的风化，使矸石表面粉碎膨胀，使自燃更加容易。

矸石一旦自燃，会放出大量的SO2、NOX、CO2、CO等有害气体。同时由于燃烧不完全会有H2S产生，燃烧后的矸石比重减轻，颗粒更细，扬尘量会大大提高，导致周围环境空气中颗粒物增加，从而加重环境空气污染。

④矸石淋溶对环境污染的影响分析

矸石如果露天堆放，因降雨或者上游来水会使矸石浸水，矸石中一部分有害物质会浸出，形成淋溶液，淋溶液如不加以处理进入水体或土壤会对水体水质或土壤产生污染，其影响程度取决于矸石中污染物含量的高低、矸石浸水时间的长短以及矸石中污染物活性的高低。矸石中污染物含量高、活性好、浸水时间长，则淋溶液中有毒有害物质的浓度就高，不处理进入水体或土壤对其的影响就大。

在矸石浸出液的试验中，矸石浸出液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，根据相关资料显示，塔西河矿区矸石浸出液中有害元素含量均低于《危险废物鉴别标准》属于一般工业固废的Ⅰ类固废，其淋溶水中的各项污染物浓度含量低。不会对地下水产生污染。从评价区的气象资料来看，该地区平均年降雨量为417.63mm，年平均蒸发量1550.6mm，蒸发强烈。

本项目工业场地设矸石仓，矸石经矸石周转场输送矸石仓储存，不在矸石周转场长期贮存，因此本项目矸石不会对环境造成明显的影响。

（2）生活垃圾对环境的影响分析

生活垃圾集中收集，定期运至玛纳斯县垃圾填埋场填埋处理，不造成二次污染，对外环境影响不大。

（3）生活污水站污泥

生活污水处理站产生的生活污泥作为矿井绿化肥料利用，改善土壤成分和结构。

（4）煤泥

矿井水处理间煤泥压滤水分后掺入产品煤中，对外出售。

（5）废机油对环境的影响分析

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物(HW08)，来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.15t/a。环评要求检修过程中设备废机油由检修单位和人员集中收集，运行设备落地废机油由当值人员集中收集，临时存放，由专业回收危险废物单位进行回收处理。

本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18957-2001)中有关规定，危险废物在矿内机修间存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应)；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层(渗透系数小于等于10-7cm/s)。

### 5.2.7环境风险分析

#### 5.2.7.1环境风险评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本项目为煤矿井工开采项目，根据煤炭采选工程的特点，环境风险类型主要包括煤矸石堆场溃坝、爆破材料库引起的爆炸。

按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），则本项目此次环境风险评价主要针对地面环境风险事故的环境影响进行。

#### 5.2.7.2评价工作程序

评价工作程序见图5.2-1。

图5.2-1  评价工作程序

#### 5.2.7.3风险调查

（1）风险源

本项目为煤矿井工开采项目，按照《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定：“煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、塌陷、泥石流、地面爆破器材库等均属于生产安全风险和矿石地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价，一般不再进行环境风险评价，必要时可引用有关评价结论。”同时按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目运行过程前期产生瓦斯通过瓦斯抽泵房直接排放，后期开采过程中产生瓦斯进行抽采输送，可以作为当地民用燃料，由于集中输送不排放，且不在矿区内储存。因此，本项目生产设施和设备所涉及存在风险的物质是炸药，地质环境存在矸石周转场滑坡事故。

①物料的危险性识别

生产运行过程使用炸药，其理化性质及基本特征情况见表5.2-32。

表5.2-32              硝酸铵的基本特征

| 品名 | 硝酸铵 | 别名 | 硝铵 |  | 英文名 | Ammonium nitrate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 分子式 | NH4NO3 | 分子量 | 80.05 | 熔点 | 169.6℃ |
|  | 沸点 | 210℃ | 相对密度 | 1.72(水) | 蒸气压 | - |
|  | 外观气味 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |  |  |  |  |
| 稳定性 危险性 | 稳定，不聚合；禁忌强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末；燃烧产物：氮氧化物；该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 | LD50：4820mg/kg(小鼠经口) |  |  |  |  |  |

本项目的爆破材料库储存的炸药量约2t。

#### 5.2.7.4风险潜势初判

（1）环境敏感程度的确定

①大气环境

本项目周边 5km 范围内无居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构，行政办公机构总人数少于1万人，同时，项目周边 500m 范围内人口总数小于 500 人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

②水环境

本项目运行期污水主要为生活污水和矿井排水及可能存在的事故消防废水。生活污水采用一体化地埋式处理设备处理，经处理后灌溉季节用于项目区绿化及防火灌浆，非灌溉季节全部回用于井下防火灌浆；矿井排水采用絮凝沉淀过滤处理工艺，处理后用于井上井下降尘洒水及生产，非灌溉季节将剩余排水排入项目区北侧储水池储存作为来年生态绿化用水；可能存在的事故消防废水通过事故水池收集后经污水处理设备处理后用于矿区绿化。因此，项目运行过程中产生的污水不排入周边水体，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录 D 中水环境敏感程度分级，本项目水环境敏感程度为E3。

（2）风险潜势判断

本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），本项目的爆破材料库储存的炸药量约2t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t。危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

#### 5.2.7.5评价等级确定

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

#### 5.2.7.6环境敏感目标概况

经现场踏勘和调查，项目区评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、国家和地方公告的文物保护单位、重要保护动植物栖息地等，需要特殊保护的环境敏感目标主要为项目区内分布的国家一级公益林及项目区所处的水源涵养区域边缘。主要的生态保护目标为评价区内林地、草地、土壤、野生动植物、受影响的其它设施、地下水资源等。本项目环境保护目标见表2.7-1和图2.7-1中环境保护目标分布图。

#### 5.2.7.7环境风险识别

根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。

（1）工程环境风险识别

工程主要环境风险见表5.2-33。

表5.2-33          工程主要环境风险

| 发生环境 风险对象 | 风险类别 | 发生原因 | 产生危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石周转场 | 地质灾害 | 自然灾害、堆放不规范 | 滑坡、掩埋土地、破坏植被、环境污染 |
| 爆破材料库 | 爆炸 | 自然灾害、储存、管理、维护不善 | 人员伤亡、损坏设施、环境污染 |

由表5.2-33炸药属于爆炸性危险物质，事故性爆炸会产生有毒的一氧化碳物质，会造成财产损失或人身伤亡的重大危害；本矿矸石周转场位于矿井工业场地北侧约0.9km处，占地面积约1.5hm2，采用汽车运输。本矿掘进矸石及洗选矸石均运往矸石周转场堆放，主要用于修路及回填塌陷坑。

（2）生产设施风险识别

煤矿开采中，炸药在生产场所每个爆破孔均为数公斤小剂量的使用；其他过程物料不存在易燃易爆或有毒有害性，也没有风险性的生产设施或装置，因此是一个发生生产设施危险性较小的行业。但从实际情况来看，采矿行业的危险性主要来自采矿过程的风险事故，是矿难安全事故的多发行业，所以防范安全风险事故是该行业的重点。

（3）爆破材料库风险识别

本矿设爆破材料库，按2t炸药存容量设计，爆破材料库占地面积为0.6hm2，爆破材料库布置在工业场地北侧300m处。爆破材料库内设炸药库和雷管库，建筑结构采用半掩体混凝土结构，间距不小于30m，中部设置隔爆墙，爆破材料库库区设置2.5m高的警戒围墙，同时应按要求设置防、避雷装置和监控装置。

炸药和雷管的危险性主要表现为易爆，因此，爆破器材库的风险主要为爆破器材意外爆炸队人员造成的危害，以及对周边环境的污染影响。其中，环境危害主要为爆炸后引发火灾时，对其周边区域生态环境的影响。

（4）矸石周转场的风险识别

①崩塌

矸石在排放过程中，形成大量临空面，在外力作用下易产生崩塌。本项目对于崩塌危害，只要加强排矸过程中的生产管理，其发生的几率较小，危险性小。

②滑坡、泥石流

矿区及其周边区域发生融雪性洪水及突发性暴雨时，洪水冲刷矸石周转场，有可能引起滑坡或泥石流。

③洪水

本项目所在区域年均降水量为417.63mm，而蒸发量为1550.6mm，蒸发量远大于降水量，一般情况下，项目区不会有洪水带来的风险，但考虑到春季融雪季节或夏季偶发性的暂时性强降雨，可能会形成短时间的洪水聚积。

#### 5.2.7.8环境风险评价与分析

（1）矸石周转场滑坡环境风险分析

①滑坡可能造成的环境影响

矸石周转场的风险主要来自滑坡。此风险是矿井安全生产的首要问题之一，它具有破坏范围大、经历时间短、危害程度深、环境可恢复性复杂等特点。

矸石周转场滑坡事故发生时间很短，一般在短短几分钟时间内就可将周边一定区域范围地表土壤及植被不同程度覆盖，松散土层的覆盖会使废石场周边表土层侵蚀模数增加，会加重区域水土流失。本矿矸石周转场地势相对较低，且非周边山体的泄洪通道，排弃时先排至地势低洼处，填平后逐渐增加高度排弃，但堆高有限。因此不会形成陡立的矸石山，沿地形堆弃，滑坡影响的最大范围在20m之内，周围无敏感点处于危险滑坡范围内，不会导致严重破坏危险。

②矸石周转场稳定性分析

矸石周转场滑坡产生的原因主要有两个：一是排弃高度过大，致使矸石周转场基底承载力不足而导致强度降低，产生破坏；二是由于地下水的浸润，尤其是对基底软弱层的浸润，含水量的增加可使软弱层的抗剪强度大大降低，引起边坡滑动破坏。

③洪水对项目区的影响

本项目所在区域年均降水量为417.63mm，而蒸发量为1550.6mm，蒸发量远大于降水量，一般情况下，项目区不会有洪水带来的风险，但考虑到春季融雪季节或夏季偶发性的暂时性强降雨，可能会形成短时间的洪水聚积。

矸石堆场四周的截排水工作，在矸石场地势较低处设置挡渣墙，做到先挡后弃，在上游汇水面设置截洪沟，下游设置排水沟，及时排除场内汇水。

（2）采矿诱发的地质灾害

矿井地质灾害环境风险出现的场所主要为采空区的地表沉陷。

地面沉陷是指地表岩石、土体在自然或人为因素作用下，向下陷落，并在地面形成塌陷坑（洞）的一种地质现象。当这种现象发生在人类活动地区时，便可能成为一种地质灾害。人类活动对地面塌陷的形成、发展产生了重要的作用。矿井生产过程中，随着井下工程的不断进行，大量矿体、围岩被采出后，当采空区达到一定规模时，顶部基岩及围岩可能会发生移动和变形，引起地表移动，引发地面沉陷地质灾害。我国及国外已经有许多矿井发生了这类地面塌陷，并产生了一定程度的危害。

（3）伴生事故影响分析

①救援废水

矿区发生火灾、爆炸都需要应急救援。在此过程中势必要产生消防等废水，如果收集处理不利而排到外部环境，将会对土壤、地下水、植被等造成不同程度的影响。

②废水污染风险

本矿排水包括矿并排水及生活污水两种。本项目矿井水和生活污水分别经污水处理处理后再厂区内回用，当污水处理站不能正常运转时，即出现污染事故风险。

③瓦斯爆炸

瓦斯的主要成分为甲烷(CH4)，是一种无色、无味、无臭的气体，密度为0.714kg/m3，与空气的密度比为0.554，比空气轻，容易积聚在空气上层。瓦斯浓度很高时会引起人员窒息。矿井瓦斯不助燃，它与空气混合达一定浓度后，遇火能燃烧、爆炸，瓦斯爆炸往往会引起煤尘的爆炸，危及井下工人的生命安全。

在通风不良的情况下，当井下空气中的甲烷含量达到5~16％时，遇到明火（如电线短路引起的电火花、工作人员违章带打火机或火柴下井打火吸烟及违章进行焊切作业等）即会引起爆炸。瓦斯爆炸除对井下人员的生命和矿井设备、设施造成灾害性危害外，高温气流冲出井口也会对地面环境造成严重影响。

④煤层自燃

根据煤的自燃倾向性测试结果，本矿开采的煤层具有自发火倾向。当开采过中未按安全生产要求过行井下丌采作业，采取有效的防火措施的情况下，井下煤层即可引起自燃·井下煤着火对井下生产及煤炭资源都会造成严重不利影响，对地曲环的影响主要表现在两方曲：一是从井口或煤层上覆地层裂缝中释放出的高洲热气及H2S等灾害气体对矿区环境空气造成污染；二是在高温作用下，岩层烧变后地表櫨被将受到破坏，变成红色裸岩，并形成积水空间，成为影响井下安全生产的隐患。

⑤煤尘曝炸

本矿开采煤层煤的煤尘爆炸性测试结果得，各煤尘均具有炸性危害．当井下未落实各项防尘措施，巷道空气中的煤尘浓度达到45~2000mg/m3，遇到61～1000℃火源时就会发生爆炸.其危害与瓦斯爆炸相似，但破坏性要大得多，且一处曝炸会引起它处爆炸，出现链环反应，因而对地面环境的影响也比瓦斯曝炸大，煤尘爆炸后从井口排出的气体中主要含烟（粉）尘及少量H2S、SO2、NOx、等有害气体。排出地面后会很快扩散，除井囗附近的工作人员会因烟熏及高温烧烤受到伤害外，对井口100m以外的人群影响不大，另外煤尘爆炸后从井口冲出的飞石也会使附近的人员及建（构）筑物受到伤害及毁坏，其影响范围也可达100m以远。

#### 5.2.7.9风险事故防范与应急措施

（1）滑坡、塌帮、泥石流

①对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，需采用抗滑桩、锚索、挡石坝的方法治理。

②对局部受地质构造影响的破碎带，采取锚杆、钢筋网护面。

③对深部体积较大危岩，采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。

④开采过程中必须严格按照安全规程的要求进行作业，并采取一定的保护措施，可以避免因爆破、震动造成的采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。

⑤制定采场事故抢险急救应急预案，包括组织机构、过程控制、后续处理等。

（2）防治瓦斯事故措施

在前期井巷开拓时期，因瓦斯气的涌出量较不稳定，只能通过瓦斯抽排系统收集后放空，随着矿井开发瓦斯气涌出量呈稳定状态后，建设单位可考虑将瓦斯气用于发电或燃料。

为了避免瓦斯发生事故，建设单位应设专人管理瓦斯抽排系统，该系统设置有危险报警装置。在工作中应加强对该系统的检查与维护，避免设施不灵敏或存在其他问题，使设备始终处于良好状态，并将瓦斯事故纳入矿井安全事故应急预案中。此外，本项目应在安评及安全专篇阶段，充分考虑瓦斯事故的防范措施。

（3）炸药库风险防范措施

根据《爆破安全规程》（GB 6722-2003）相关规定，库址与工业场地边缘的距离大于300m。应在爆破器材库外围300m处设置标识，禁止定居。

①对于危险物质的安全使用、储存、运输、装卸等均要严格按照中华人民共和国国务院令第344号《化学危险品安全管理条例》、化劳发[1992]677号《化学危险品安全管理条例实施细则》、[1996]劳部发423号《工作场所安全使用化学危险品规定》等法律法规，对危险化学品的安全使用、储存、运输、装卸等国家的相应规定进行。

②运输危险物质的单位必须有危险化学品运输资质；运输物质的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险物质的性质、危害特性；必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

③加强危险物质运输管理，采用专用合格车辆进行运输，并配备押运人员，驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；运送车辆不得超装、超载，不得进入危险物质运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。

④炸药等爆破器材仓库要与生产区、周围生活区、环境保护敏感目标设置安全防护距离和防火距离。

⑤炸药等爆破器材仓库应取得国家有关部门核发的“爆炸物品储存许可证”。并设仓库负责人及相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。保卫人员按公安部门规定配备必要的警用器具，设置固定岗哨和流动岗；门岗应建立严格的仓库进出检查制度。

⑥入库物品应有验收合格证，出库后返回物品也应有验收手续方可入库，对验收不合格物品应另库存放。

⑦炸药等爆破器材专用仓库要设有禁烟、禁火的标志，注意防火、防爆和防潮。专用仓库内严禁储存其他无关物品，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入专用仓库。

⑧从事爆破的工作人员，都必须经过培训后持证上岗，加强安全生产教育。

（4）爆破风险防范措施

①爆破危害控制

爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作。

②危险警戒标识

a、根据圈定的人员禁戒圈，设置明确的起爆信号、设立警示牌和警戒标志。起爆前井下人员必须到避爆范围以外避爆。

b、爆后进行全面检查。

（5）伴生事故防治措施

工业场地内设置应急事故水池，当矿区内污水处理设施出现事故时，矿区内产生的污水排入事故水池内，待污水处理设备正常运转后进行处理利用；发生火灾或爆炸事故后产生的消防废水必须集中收集至应急事故水池内，经污水处理设备处理后用于矿区回用。

#### 5.2.7.10环境风险突发事故应急预案

（1）组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

撒吗在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

（2）应急预案内容

为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。

①根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。

②《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括起动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。

③风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。

④发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。

根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表5.2-34，供项目决策人参考。

表5.2-34环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 采矿井下开采区、采矿区及临近地区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 采矿井下开采区：防爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 9 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 |

（3）监督管理

①预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

③监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

#### 5.2.7.11风险评价结论

综上分析，本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。项目环境风险简单分析内容表见表5.7-4。

表5.2-35     建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 玛纳斯县天欣煤业有限公司天欣煤矿0.9Mt/a改扩建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆 | 昌吉州 | 玛纳斯县 | 玛纳斯塔西河矿区 |
| 地理坐标 | 经度 | 86°00′08″ | 纬度 | 43°51′30″ |
| 主要危险物质及分布 | 本项目生产设施和设备所涉及存在风险的物质是炸药（硝酸铵）。爆破材料库布置在工业场地北侧300m处，占地0.6hm2。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | （1）救援废水 炸药库等发生火灾、爆炸都需要应急救援。在此过程中势必要产生消防等废水，如果收集处理不利而排到外部环境，将会对土壤、地表水、地下水、植被等造成不同程度的影响。 （2）火灾爆炸产物 由于炸药库中危险物料着火爆炸不产生重度危害物质，其对空气环境影响主要体现在污染物浓度超标、部分区域氧浓度急剧降低。为减少事故对外环境的影响扩大，建议在事故发生后对外环境空气中的硫化物及一氧化碳浓度进行跟踪监测，避免事故产生一氧化碳和硫化物，对外环境空气及区域生态环境产生影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 根据《爆破安全规程》（GB 6722-2003）相关规定，库址与工业场地边缘的距离大于300m；加强危险物质的运输、储存及使用管理；炸药等爆破器材仓库要与生产区、周围生活区、环境保护敏感目标设置安全防护距离和防火距离；炸药等爆破器材仓库应取得国家有关部门核发的“爆炸物品储存许可证”，并设仓库负责人及相应的仓库管理人员和足够的保卫人员。保卫人员按公安部门规定配备必要的警用器具，设置固定岗哨和流动岗；门岗应建立严格的仓库进出检查制度；仓库要设有禁烟、禁火的标志，注意防火、防爆和防潮，专用仓库内严禁储存其他无关物品，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入专用仓库；从事爆破的工作人员，都必须经过培训后持证上岗，加强安全生产教育。 爆破作业必须严格执行《爆破安全规程》（GB6722-2003）。做好爆破设计、钻孔工作的安全、装药堵塞安全、早爆事故的预防、拒爆事故的预防、爆破震动、冲击波和飞石的预防工作；设置明确的起爆信号、设立警示牌和警戒标志。起爆前井下人员必须到避爆范围以外避爆。 |  |  |  |
| 填表说明 | 玛纳斯县天欣煤业有限公司天欣煤矿0.9Mt/a改扩建工程采用。矿井采用主、副斜井开拓方案，矿井投产时共布置3条井筒，即主斜井、副斜井、斜风井，劳动定员458人，服务年限为92.1a。 本项目运行过程中涉及的危险物质为炸药（硝酸铵），爆破材料库储存的炸药量约2t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中附录B中危险物质及临界量，硝酸铵的临界量为50t，则本项目危险物质数量与临界量的比值(Q)＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 |  |  |  |

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1大气污染防治措施

（1）施工过程中，避免在春季大风天气剥离地面，在平整场地时，设置洒水措施，保证地面有一定湿度；土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处，或临时堆放在施工生活区主导风向的下风向，减轻对施工生活区的影响，同时防止水土流失；对施工现场要及时清理，定时洒水，保持清洁和相对湿度。

（2）建筑材料装卸和堆放时，设置临时工棚，对堆放材料设施临时遮盖措施，为防止运输过程产生的二次扬尘污染，要对施工道路定时洒水，并且在大风天气（风速≥6m/s）下，停止土石方施工，并对容易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖。

（3）控制运输汽车装载量，运输沙石、水泥等物料的车辆必须加盖蓬布，防止物料在运输过程中抛洒，以减少道路扬尘。运输车辆采取限速措施，尤其是在场地尚未平整阶段。

### 6.1.2水污染防治措施

施工过程中产生的施工废水和生活废水，应该有必要的处理措施：

（1）施工废水主要是含有沙粒废水，可以建立一个临时沉沙池，沉淀后回用于生产或用于洒水降尘。

（2）生活污水可通过现有的生活污水处理装置处理后用于绿化生活区内植被，严禁随意排放。

### 6.1.3噪声污染防治措施

（1）采用低噪声机械设备和运输车辆，使用过程中经常检修和养护，保证其正常运行。

（2）噪声较大的设备应采取一定的吸声、消声、隔声、减振等措施，同时其操作人员应该采取必要的防护措施。

（3）合理安排施工作业时间，控制高噪声设备的作业时间，由于项目区周边无声环境敏感点，因此仅考虑对项目区施工人员夜间造成影响。

（4）施工区噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关限值要求尽量采用低噪声机械设备，限制施工噪声的污染。

（5）加强施工机械的维修保养，避免施工机械故障运转所产生的高噪声。

### 6.1.4固体废物防治措施

（1）对施工人员产生的生活垃圾应集中收集后，定期运至玛纳斯县生活垃圾填埋场填埋处理。

（2）巷道开拓掘进废石用于地表工业场地和道路建设。

（3）施工结束后，立即进行表层覆土植被恢复及绿化，否则在风雨天气，将引起扬尘和水土流失。植被恢复的表土，为工业场地挖方时的表土及剥离表土，要及时对各场地进行生态恢复。

（4）加强施工期固废处置的管理，不准任意抛弃土石料。

### 6.1.5生态保护措施

施工建设过程中的生态环境保护措施是保护环境的重要内容之一。在项目建设过程中做好生态环境保护和水土流失防治工作，一方面可以起到防患于未然，提高施工效率，减少建设期的水土流失量；另一方面可以减轻对周边环境的不良影响，为恢复植被以及生态的良性循环创造条件，并且可以约束施工单位为降低成本而采取牺牲生态环境的做法，大大减轻了后期重新治理的工作量。

建设期的生态保护措施主要有管理措施、工程措施和植物措施。

A.管理措施

在施工过程中应主要注意以下内容：

（1）施工过程中，应将施工工人临时住所、材料堆放场设置在建设占地范围内，减少扰动范围；并在施工范围内布设彩条旗，以明确施工边界，防止工人及机械越界。

（2）大风天气施工时对区域的施工便道、施工场地以及运输道路要采用洒水车进行洒水防尘；

（3）施工车辆行走范围要严格控制在其所征地的施工便道内，两侧不得超过5m；

（4）施工时注重植被保护，尽量少破坏或不破坏地表植被；

（5）施工期产生的建筑垃圾要及时清运，不得随意堆放；

（6）施工单位要加强施工过程中的管理措施，严格控制水土保持工程的施工质量，保证植物措施及时到位，减少施工过程中的水土流失。同时规范施工行为，必须进行水保法律法规宣传教育，增强施工人员的水土保持意识和保护生态环境的责任。

（7）表层土壤的保护和利用：地表剥离的土壤可用于后期土地复垦。因此，在施工过程中要严格控制施工机械和施工人员的活动范围，使其不要在施工区域外活动。此外，拟破坏土地在破坏前需对表土进行剥离。剥离后将其放至专门的堆放场堆放并采取保护措施，拟撒播草籽覆盖土壤保持水土（表土剥离厚度约30cm）。

B.工程措施

项目主体已经设计工业场地的场外截水沟和场地内排水沟，且满足水土保持要求。为保证工业场地内绿化等植物措施，方案将增加工业场地内的表土覆土措施。即对场区内需要绿化的区域进行覆土，设计绿化覆土采用前期剥离的土壤。

C.植物措施

植物措施具有防风沙、美化环境的特点，一般选用当地的乡土树种。煤矿绿化主要以工业场区、厂外道路等有绿化条件的区域为主，一般以乔灌草、乔灌、乔草及灌草等混交等类型。适合新疆气候特点的乡土乔木树种主要有各种榆树、新疆杨、大小叶白蜡、沙枣树等；灌木有榆叶梅等；草种有高羊茅、黑麦草、早熟禾、白三叶等。

## 6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.1大气环境保护措施

本项目在工业场地设筒仓储存原煤。原煤进行仓储后，可最大程度减少存储过程中的粉尘污染。

原煤在出仓过程中会产生粉尘污染，针对此设计采取集尘罩+布袋除尘器收尘措施降低粉尘污染，经收尘后粉尘排放浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)“表4  煤炭工业大气污染物排放限值”中的“颗粒物排放浓度<80mg/Nm3 或设备去除效率＞98％”的要求。

针对运输扬尘，本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布，并采取限速、限载等措施，对运输道路做好养护，同时采取洒水、清扫路面等措施，降低煤炭的运输扬尘污染影响。

### 6.2.2水环境保护措施

#### 6.2.2.1地表水保护措施

（1）小白杨沟河防洪方案

井田位于天山北麓的中山区，沟谷窄小，山岭陡峻，地形切割强烈。工业场地位于井田中偏西部小白杨沟内沿小白杨沟河展布。该河属常年性河流。枯水期每年12月至次年2月，平均流量为300～400m3/h；每年6～8月为丰水期，河水流量为枯水期的十几倍。原天欣煤矿已将位于沟底中间的小白杨沟河进行了局部改道及整治，改道后该沟沿工业场地东侧流经。已整治段小白杨沟为浆砌片石梯形明沟，上底宽3.5m，下底宽2.0m，深1.6m，长约580m。

小白杨沟河穿过工业场地段沟底标高为+1496.79～+1439.35m，沟谷平均坡降为5.86％。从1：25000地形图量得该冲沟上部汇水面积：F=6.56km2；Cv取查图值0.50；取n=0.80。

根据《城镇防洪》小流域研究公式计算：

QP=Error: Reference source not found

式中    QP—设计洪峰流量，m3/s；

Φ—径流系数；

k1Error: Reference source not found考虑了汇水面积F、设计雨力SP及单位换算在内的系数；

P—形成洪峰同时汇流面积系数；

P1—形成洪峰历时系数；

X—河道与山坡的综合汇流系数；

n—暴雨衰减指数；

y—流域汇流指数；

SP—设计雨力，mm/h；

C1—产流因素，是反映暴雨强度大小在不同流域范围上产生水量多少；

C2—汇流因素，是反映不同流域情况下河槽与山坡水流汇集运动的特征；

Z—随暴雨和汇流特征而定的指数。

由上述计算公式得，洪峰流量Q1%为6.02m3/s。三百年一遇洪水流量：Q0.33%＝（Kp1/Kp0.33）× Q1%，故小白杨沟河300年一遇洪水流量为7.04m3/s。通过公式w=（b+mh）h计算出过水面积为3.20m2，水流深度为1.4m。

经上述计算，已改道并整治的小白杨沟段满足防洪要求。

该沟流经场地主井口及灯房浴室-任务交待室联合建筑段，距离井口及联合建筑较近，设计将该沟改线段长约580m，断面同上下段整治段，并在沟壁上部靠近工业场地侧设置直径50mm的钢管栏杆，以满足安全需要。本改线段流经灯房浴室-任务交待室联合建筑东侧段最高渠顶标高为+1476.50m，流经主斜井井口东侧段最高渠顶标高为+1474.50，均低于工业场地边缘约2.1m以上，满足井口及工业场地的防洪要求。

工业场地大部分被第四系冲积层覆盖，主要分布于沟谷，另在山坡上可见到残坡积物，为松散堆积的砂质黄土、岩屑、岩块等，厚1～20m，地表有10～20cm的黑色腐植土。

（2）工业场地东、西两侧坡面汇水防洪

考虑到工业场地地处中山区，由本矿1：25000地形图勾绘出工业场地西侧坡地汇水面积为0.88km2，在暴雨时产生短暂山坡汇水可能对井口及工业场地构成一定威胁，为确保工业场地安全，设计在工业场地西侧设置截水沟拦截汇水，并疏导至工业场地周边地势较低处。50年一遇洪水流量通过如下公式进行计算：

Q2%=KFn’

式中    Q2%—50年一遇洪水流量，m3/s；

K—经验参数，通过查全国分区经验公式成果表，可知该区位于天山北坡区，确定K值为0.82；

F—汇水面积，km2；

n’—经验指数，通过查全国分区经验公式成果表，可知n’为0.80。

经计算，工业场地西侧坡地汇水形成的50年一遇洪水流量为0.45m3/s。通过查《新疆年最大24小时点雨量频率计算成果表》，CS/CV=3.5，CV=0.56；查《皮埃尔逊Ⅲ型曲线的模比系数KP值表》，P2%/P0.2% =2.62/3.91=0.67。

故20年一遇洪水流量为0.30m3/s。利用谢才满宁公式Q=WV可推算出工业场地西侧截水沟最佳时的断面面积为1.12m2。

设计工业场地西侧截洪沟采用水泥浇筑建成，底宽0.5m，深0.5m，总长约1.10km。

- 小白杨沟整治

本矿工业场地扩建后，工业场地范围超出了已整治的小白杨沟段，为确保新建工业场地及小白杨沟河水质的安全，本次评价提出一下整治措施：

①该沟的改道及整治段在沟壁上部靠近工业场地侧设置水泥防渗阻隔挡墙，挡墙宽0.3m，高1.5m，以满足安全需要，延伸段长580m。

②小白杨沟河穿越矿区工业场地段加盖密闭钢制材盖板，防治扬尘、垃圾等落入水体污染小白杨沟河水环境质量；

③禁止在河流岸边设置生活垃圾周转场；

④禁止利用河流岸边的渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放生活污水和其它有害废弃物；

⑤禁止向河流倾倒生活垃圾、粪便及废弃物；

⑥禁止向河流排放生活污水及生产废水。

玛纳斯县天欣煤矿改扩建煤矿要按照此要求执行。

#### 6.2.2.2地下水保护措施

本项目正式运行后，由于对矿井排水和生活污水分别进行了处理，处理后矿井排水水质可以达到煤炭工业污染物排放标准和井下洒水水质标准要求；生活污水《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。矿井排水中的矿化度和总硬度分别为1020mg/L、611mg/L，属于低矿化度、中硬度的优质地下水。项目区生活污水经处理达标后灌溉季节用于项目区绿化，多余部分用于项目区道路洒水使用。非灌溉季节全部用于项目区井下防火灌浆。

本矿矿井排水量相对较大，矿井排水量为883m3/d，处理达标后用于井上井下降尘洒水、道路降尘洒水及防火灌浆等，全部回用，不外排。

根据《新疆淮南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划环境影响报告书》审查意见，矿区规划在实施过程中应重点做好的工作中指出，提高矿井水综合利用率，生活污水、煤矸石的综合利用率应达到100%。本项目生活污水回用率为100%，矿井水100%回用。符合《新疆淮南煤田玛纳斯塔西河矿区总体规划环境影响报告书》中所提出的水综合利用指标。

### 6.2.3声环境保护措施

针对本项目绝大多数设备置于厂房内这一特点，建设项目应充分利用厂房的隔声作用，在工业场地东部场界种两排树木达到噪声衰减，可有效衰减噪声。除此，在设备选型、安装、管理时，应做到以下几点：

（1）设备选型上尽量选择低噪声高效率设备。

（2）对风机等气流噪声设备，安装消声器。

（3）对机泵类安装时设减震基础，加设减振垫，可使声源震动强度减弱，频率降低。

（4）在不影响操作的情况下，对水泵等设备采用隔声间或隔声罩的方法进行降噪处理。

各种泵类设备，除了采取隔声措施和防振措施外，还应采取独立基础与混凝土地面分离等措施，有效防止共振。

（5）生产中加强管理，机械设备应坚持定期维修，使各类机械设备保持良好、合理的工作状态。

（6）对直接接触高噪设备的操作工人，如坑木加工房的木工圆锯机、风机等近机操作人员采用戴隔声耳罩等个人防护措施，降噪效果可达10～15dB(A)。除此减少劳动时间，保证操作工人足够的休息时间。

### 6.2.4固体废物处置

（1）一般固废

矸石的排放出路是本项目的一个重要环境问题之一，本矿运营前期产生的少量的手选矸石首先进入矸石仓，这样可有效的防治矸石扬尘的污染，也减少了矸石堆放造成的污染影响。矸石由矸石仓采用车辆运输方式，全部用于修路及与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料使用。由于本矿煤质发热量较高，不利于心连心能源化工有限公司锅炉直接进行燃烧，故采用煤矸石作为掺合料，同矿井原煤一同进行锅炉燃烧，这样可以有效地处理矿井矸石，有可以降低锅炉燃烧热值。根据心连心能源化工有限公司提供，该公司年消耗原煤为60万t，其本矿矸石产生量为18000t，其1万t原煤掺和矸石为46.7t矸石，1t原煤掺和矸石为4.67kg矸石，公司燃烧过程中可将矸石全部消耗。

新疆心连心能源化工有限公司是一家以能源化工为主导的大型化工企业，主要从事尿素、滴灌肥、合成氨、三聚氰胺等化工、化肥产品以及煤炭开采、生产和销售业务。公司下辖玛纳斯县天欣煤业有限责任公司。

新疆心连心公司厂区占地面积约1000亩，厂区内绿树成荫，花草茂盛，景色怡人，是一座花园式厂区。公司一期项目投资27.5亿元人民币，年产28万吨合成氨、48万吨尿素、10万吨三聚氰胺和15万吨复合肥项目。该项目采用世界先进的水煤浆气化技术进行尿素等化工产品生产。已于2015年8月3日投产成功，并创下了同类型规模项目建设时间最快纪录、从投料到开车成功时间最短纪录、最快达产达标纪录、最快实现盈亏平衡等一系列行业记录。

新疆心连心公司坚持以煤化工为主导的发展方向，积极向上游煤炭行业延伸发展，拉长产业发展链条，在生产合成氨、尿素、三聚氰胺的基础上，向烯烃等有机化学品方向发展，增加煤炭深加工附加值，努力打造心连心煤化工循环经济产业园。当前，公司正进行统一规划、设计、改造玛纳斯天利和小白杨沟两座煤矿，预计2019年底建设成年产90万吨的现代化中型矿井，为新疆心连心公司提供优质的气化和燃料用煤。

生活污水处理站的污泥中含有丰富的植物营养物质，根据国内外研究资料可知污泥中含氮约2%～7%，磷含量，钾，此外污泥中还含硫、铁、钙、钠、镁、锌、铜、钼等微量元素和丰富的有机物质和腐殖质。污泥用作肥料，既有良好肥效，又能使土壤形成团粒结构，起到改良土壤的作用。本项目污水处理间的污泥用作矿井的绿化用肥，改善土壤成分和结构；矿井水处理站的污泥压滤水分后作为末煤掺入混煤产品；生活垃圾集中堆放，设专人管理，定期外运至玛纳斯县垃圾填埋场进行处置。

采取这些措施后不仅减轻了煤矿固废对周边环境的破坏，而且使矸石得到综合利用，变废为宝，也符合国家清洁生产的要求。

（2）危险废物

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物(HW08)，来源于工程机械和大型设备润滑，产生量约为0.15t/a。

本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18957-2001)及修改单中有关规定，危险废物在矿区机修间内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应)；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m粘土层(渗透系数小于等于 10-7cm/s)。

危险废物贮存容器应满足：

①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③装载危险废物的容器必须完好无损；

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足(GB18597-2001)的要求。危险废物贮存仓库必须按(GB15562.2)的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》以及《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)等。

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。产废单位在转移危险废物前，应当向当地环保局报送危险废物转移计划；经批准后，领取并填写危险废物转移联单。产废单位应当在危险废物转移前3日内报告移出地环保部门，并同时将预期到达时间报告接受地环保部门；

②从事收集、利用处置危险废物经营活动的单位应当具备与其经营活动相应的资格，禁止产废单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位；

③所有危险废物均应按类在专用密闭容器中储存，并按规定贴标签。不得混装，废物收集和封装容器应得到接收企业及当环保部门的认可。收集的危废应详细列出数量和成分，并填写有关材料；

④应指定专人负责危废的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小，固废处置措施可行。

### 6.2.5生态环境保护措施及生态恢复建设

根据对矿区生态环境现状的调查，结合矿区生态环境恢复治理目标及指标，最终确定本矿生态环境恢复治理方案期的主要任务。本方案将该项目分为重点治理区、次重点治理区和一般治理区。

#### 6.2.5.1具体方案分区

具体方案分区详见表6.2-2。

表6.2-2           方案分区统计表

| 分区 |  | 主要措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点 治理区 | 工业场地 | 人工绿化。 |
|  | 运输道路 | 包括运煤道路、排矸道路和救护中队联络道路。种植树种 |
|  | 边坡 | 方案期内对排土场、公路边坡进行处理。 |
|  | 爆破材料库 | 主要是绿化和工程措施。工程措施包括设截、排洪沟；绿化措施主要是人工绿化。 |
| 一般 治理区 | 生活、办公区 | 人工绿化。 |

#### 6.2.5.2制定生态环境保护方案

本方案的生态方案主要是根据矿山开采的阶段（建设期、运营期和闭矿期）制定的。详见6.2-3。

表6.2-3         不同阶段的生态保护方案统计表

| 阶段 | 生态环境保护方案 |
| --- | --- |
| 建设期 | ①强化生态保护意识；②加强管理、控制施工场地占地、及时恢复植被；③由于植被恢复过程中需要大量的优质土壤，所以在施工期剥离过程中产生的表土要集中堆放，用于后期的土地复垦。④道路施工结束后，临时占地应及时恢复，应与原有地貌和景观协调。 |
| 运营期 | ①生产期间，企业要加强宣传教育，提高职工的环保意识，减少对生态环境的破坏。并通过加强对工作人员的宣传教育和管理，可减少人为对野生动物的影响。②因地制宜做好场区的绿化工作。充分利用施工前收集的表土层作为其绿化用土，并做好水土保持和防风固沙措施。③对排土场，边坡治理后应保持稳定。对于稳定后的排矸场边坡应恢复植被。恢复后的景观应与周围景观相协调。④运输道路使用期间，有条件的地段应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡能力强的植物种。 |
| 闭矿期 | ①服务期满后，地面建筑应全部拆除，并进行景观和植被恢复。②对服务期满后的废石场进行植被恢复。恢复措施按照宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不得低于原有土地的植被覆盖率。不得使用外来有害物种进行排矸场的植被恢复。 |

#### 6.2.5.3不同阶段矿山生态环境保护与恢复工程措施

A.建设阶段的生态环境保护与恢复治理

（1）强化生态保护意识。

（2）加强管理、控制施工场地占地、及时恢复植被。

（3）由于植被恢复过程中需要大量的优质土壤，所以在施工期剥离过程中产生的表土要集中堆放，用于后期的土地复垦。

（4）道路施工结束后，临时占地应及时恢复，应与原有地貌和景观协调。

B.生产阶段的生态环境保护与恢复治理

（1）生产期间，企业要加强宣传教育，提高职工的环保意识，减少对生态环境的破坏。并通过加强对工作人员的宣传教育和管理，可减少人为对野生动物的影响。

（2）因地制宜做好场区的绿化工作。充分利用施工前收集的表土层作为其绿化用土，并做好水土保持和防风固沙措施。

（3）运输道路使用期间，有条件的地段应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡能力强的植物种。

C.矿山闭坑阶段的生态环境保护与恢复治理

矿井服务期满后的生态修复主要有两种思路，一是恢复原有的地形地貌，即原状恢复，再进行动植物资源等生物性恢复。二是充分利用矿井服务期满后的地形地貌，自然长期保持进行修复，目标是建立人工复合生态系统。在充分考虑本矿的自然、经济、社会发展状况后，宜选用第二种思路，维护和增强本矿的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置。

（1）矿井占地区生态恢复

服务期满后工业场地不再使用的厂房、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。地下开采的矿井闭矿后应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。

（2）退役期的其他要求

本矿退役期应继续生态整治方案，尽最大可能恢复及改善因采矿活动对生态环境造成的破坏：

①按国家规定封闭矿山、树牌标识；

②拆除一切无用建（构）筑物，平整场地，清除固废，将清除后的固废填入开采后的井筒内。

③按土地部门要求，达到矿山复垦要求后方可撤离。

④对地表沉陷区进行圈定围栏、标识，并要对地表沉陷带服务期满后进行生态复垦。

#### 6.2.5.4生态环境影响的综合整治原则和目标

（1）原则

根据矿井建设与运行特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》的规定，确定生态综合整治原则为：

①受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是项目建设区和直接影响区，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，因此应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。

②人类需求与生态完整性维护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

③突出重点，分区治理的原则

按照工程总体布置、施工特点、建设时序、地貌特征以及自然属性的特点分别进行整治。同时，由于该矿井的服务年限较长，根据“远粗近细”的原则，提出切实可行的生态恢复措施，保证实现规划提出的生态恢复目标。

（2）目标

依据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号)、开发建设项目水土流失防治标准(GB50434-2008)及规划环评提出的生态环境综合整治目标，考虑本地区实际情况，确定工程不同阶段达到的生态环境综合整治目标见表6.2-4。

表6.2-4              生态环境综合整治目标表

| 序号 | 时期 | 危害性滑坡、裂缝等灾害的治理率 | 土地复垦率 |  | 水土流失总治理度 | 林草 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排矸场 | 沉陷区 |  |  |
| 1 | 施工期 | 100% | — | — | — | — |
| 2 | 运行期 | 100% | — | >85% | 85％ | 40% |
| 3 | 闭矿 | 100% | >98% | >95% | 90% | 50% |

#### 6.2.5.5规划内容及生态功能区划分

规划内容主要包括地面景观生态建设、水土保持措施、植被重建、绿化工程设计，根据矿井生态建设与环境治理的需要，按照不同的生态功能作用，将项目划分为以下几个生态功能区：

（1）生态绿化带与景观生态建设区：在工业场地周围及一些条件较好的空旷地带进行生态恢复建设。

（2）水土流失治理区：在重点进行水土流失治理，采取工程措施和植物措施相结合的方式进行治理。

（3）沉陷影响区土地复垦：采用优化的生态结构方式，重建植被，促进矿井环境建设和经济发展，对尚未治理的沉陷区设封育标识。

#### 6.2.5.6生态环境恢复重建工程总体布局

生态建设规划见表6.2-5。

表6.2-5                 生态建设规划一览表

| 生态影响项目 | 发生地段(区) | 防治方法和措施 |
| --- | --- | --- |
| 基质破碎化 | 工业场地 | 土地复垦 |
| 植被破坏 | 工业场地及周边地区、管线、运输道路、井田沉陷区 | 建立人工植被：整地、撒播草籽、覆土栽植 |
| 动物生境影响 | 井田沉陷区及评价区内草场植被 | 营造野生动物栖息的原始景观：严格执法，禁止捕杀野生动物 |

A.工业场地绿化工程

根据工业场地不同作业区的工作性质与生态需求，遵循以人为本、绿化美化作业区和安全防护的原则安排与布局生态恢复重建工程。在人员活动比较集中的办公区、生活区等功能区，生态工程主要以美化环境、防尘降噪为主要目标，选择生长快、枝叶繁茂、造型优美的绿化树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。在扬尘比较严重的地段，主要以安全防护为目标，进行防尘降噪的防护林建设。

工业场地区位于中低山区，表层土有机质含量较高。为保证场内植物措施的成活率，还需在植物措施区域内覆土。覆土来源为施工准备期的剥离表土。

B.土地复垦工程

现状土地利用类型为高覆盖度草地，使弃渣场的景观与周边能够协调，同时减少工程运行期的水土流失量。工业场地区的植被恢复方式也采用撒播草籽、自然恢复植被的方式，草种选择当地适生的早熟禾、矮生嵩草、新疆绢蒿混合草籽，植物措施面积为工程施工作业带实际破坏地表植被面积。为保证植物措施的成活率，在撒播草籽范围内覆盖腐殖质土壤。

C.沉陷区土地治理工程

沉陷区土地治理主要以自然恢复为主，同时对沉陷裂缝区进行治理。沉陷裂缝主要位于沉陷边缘地带，交通较为方便，人为复垦整治过程中一般不会大面积再次扰动沉陷地，因此对该区域采取的复垦措施主要以矸石充填裂缝并覆土。同时在交通方便，有人出没地、道路岔口、沉陷区四周界线设置警示牌，对尚未治理的沉陷区域设置告示牌。

D.塌陷区的整治修复规划

按照《中华人民共和国煤炭法》和国务院《土地复垦规定》，本着塌陷区的综合治理应在技术上可行、环境上有效、经济上合理的原则，结合本项目的实情，本环评认为本项目煤矿开采后地面形成的塌陷区可以不采取人工充填的办法进行复平，只是为了防止其可能产生的危害，应采取的措施如下：

——矿方需随时观测地形变情况，及时划定地形变范围并立牌标识；一旦出现塌陷后要及时围栏，防止人机误入。塌陷区在四周出现裂缝后要及时填堵，以防空气进入井下引起煤层自燃。

——上游及两侧有暴雨洪水汇入段要完善截排洪工程，以防汇入塌陷区渗入井下影响井下安全。

——影响范围内不得新建永久性建（构）筑物。已有的建（构）筑物和天然地物能拆迁的拆迁，不能拆迁的其下要留设保护煤柱。

### 6.2.6环境风险防范措施

#### 6.2.6.1风险事故防范与应急措施

（1）洪水、滑坡、塌帮、泥石流危害控制

①对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，需采用抗滑桩、锚索、挡石坝的方法治理。

②对局部受地质构造影响的破碎带，采取锚杆、钢筋网护面。

③对深部体积较大危岩，采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。

④开采过程中必须严格按照安全规程的要求进行作业，并采取一定的保护措施，可以避免因爆破、震动造成的采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。

⑤对位于沟底中间的小白杨沟河进行了局部改道及整治，改道后该沟沿工业场地东侧流经，小白杨沟河改道整治天欣煤矿已将位于沟底中间的小白杨沟河进行了局部改道及整治标准按三百年一遇洪水流量设计，改道并整治的小白杨沟段充分满足防洪要求。

⑥制定采场事故抢险急救应急预案，包括组织机构、过程控制、后续处理等。

（2）瓦斯泄露及爆炸风险防范措施

瓦斯抽放泵站布置在风井工业场地，距离主井工业场地集中人群较远，瓦斯抽放泵站设架空避雷网，按照相关安全规程定时检修、定时排查隐患，及时更换相关设施设备。

圈定的人员禁戒圈，设置明确的警示牌和警戒标志，派专人监督值守，发现问题及时报告上级。

#### 6.2.6.2环境风险突发事故应急预案

（1）组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

②保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

（2）应急预案内容

为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。矿区应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。

①根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。

②《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括起动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。

③风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。

④发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。

根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表6.2-6，供项目决策人参考。

表6.2-6         环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 采矿井下开采区、采矿区及临近地区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施 设备与材料 | 采矿井下开采区：防爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 应急通讯 通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 |
| 9 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 |

（3）监督管理

①预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②宣传与培训

建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

③监督与评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

# 7环境影响经济损益分析

项目环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。由于属于矿产开采行业，它的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，特别是对生态环境所造成的影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 7.1项目经济效益分析

本项目达产0.9Mt/a总资金的100%由建设单位自筹，在现行的财税体制下确定的价格水平，经计算项目税后财务内部收益率为11.03% ，大于相应的项目融资后税后基准收益率8%，项目资本金财务内部收益率11.18%，大于相应的税后基准收益率11%，税后财务净现值为14781.95万元，税后投资回收期9.74年，项目投产后，生产期平均年销售收入为21780万元，年税后利润为6104.53万元。

综上所述，通过对项目建设和投入生产后的经济预测，项目具有经济上的可行性。

## 7.2项目社会效益分析

该项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、建材、商业、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速该地区的经济发展。同时，项目建成投产后能促进产业结构的合理调整，提高铁矿开采量，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

## 7.3环境效益分析

尽管本项目采取了比较完善的环境保护措施，但投入运行后仍然存在“三废”和噪声排放，因此，对周围环境空气、地下水、声环境、生态环境质量会带来一定程度的负面影响。但在采用设计和环评提出的完善的污染治理方案、生态恢复措施和资源综合利用方案后，项目开发建设对生态环境、声环境和局部空气的影响较小，实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一。

## 7.4项目环保投资估算

环保投资是与治理、预防污染有关的基建工程的投资，它既包括治理污染，保护环境的设施费用，又包括既为生产所需又为治理污染服务费用，但主要是指用于改善环境质量设施的费用。本项目环保投资包括生产系统除尘、排水回用、生活污水处理、废石处理、噪声防护等各项治理措施的投资。各项环境措施本报告书有详细叙述，其主要费用估算见表7.4-1。本项目总投资34938.04万元，环保投资7055.8万元，占总投资的20.19%。

表7.4-1              本项目环保投资估算

| 序号 | 环境保护工程项目名称 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治工程 | 3080 |
| 1 | 地面生产系统除尘 | 35 |
| 2 | 煤仓（筒仓）建设工程 | 3000 |
| 3 | 道路扬尘治理 | 45 |
| 二 | 水污染防治措施 | 3710.8 |
| 1 | 矿井水处理站 | 700.8 |
| 2 | 生活污水处理站 | 360 |
| 3 | 河道整治 | 2650 |
| 三 | 噪声治理 | 40 |
| 四 | 固体废物处置 | 35 |
| 五 | 生态保护措施（荒山绿化） | 190 |
|  | 合计 | 7055.8 |

综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益，同时也对环境造成一定的负面影响。因此，一定要重视建设项目的环境保护工作，落实环境保护治理投资。尽管环保设施投资所产生的直接经济效益不明显，但却获得了较好的环境效益额社会效益，其长期效益是显著的。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理计划

本矿环境管理的基本任务是要在区域环境质量的要求下，最大限度地减少污染物的排放，避免对环境的损害，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业减少原料、燃料、水资源的消耗，降低成本，提高科技水平，促进消除污染、改善环境，保证人民身体健康，减轻或消除社会经济损失，从而得到最佳的经济、社会和环境效益。

### 8.1.1环境管理机构设置

为了全面落实本项目的环境保护措施，建设单位应设置相应的环境保护管理机构，并组成一个生产与环保、兼职与专职相结合的环保工作网络，形成从以主管生产的矿长为首，下联车间主任，管理科室负责人，直至岗位工作人员层层负责，齐抓共管的环保工作体系。环境监测工作可委社会上有资质的环境监测部门进行。

### 8.1.2环境管理内容

为防治本项目运行过程中的污染问题，要设立专门的环境管理机构，并设专职环保人员负责本矿的环境管理，环境管理的内容如下：

（1）组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律、法规、方针政策，配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作。

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实实施。

（3）定期检查和维护除尘设施、污水处理设施、消音设施等环保设施及相关设备，确保其正常运行，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。

（4）制订各项环保规章制度，目标管理制度，各级人员的分工负责制度，环保事故预防及处理制度，各种奖罚制度等。

（5）调查、处理与本项目有关的污染纠纷。

（6）提出以环保为主要内容的技术改造方案。

（7）负责矿区绿化和其它环保工作，定期对工作人员进行环境知识的培训，使其进一步了解环境保护的相关知识，定期上报环保工作情况。

### 8.1.3环境管理职责

环境管理机构的主要管理职责，根据不同时期工程内容，环境管理的侧重点不同。根据本矿工程情况，可将环境管理职责分为运营期和退役期。

（1）运营期管理

运营期间，本矿应该设立环境管理机构，负责本项目的环保管理和环境监测工作。其主要环境管理职责如下：

①制定环境监测和污染治理方案；

②制定并组织实施本矿的生态建设环境保护计划，负责植被恢复的监督管理；

③对监测指标异常的污染物要及时上报有关部门；

④建立环境科技档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理；

⑤编制污染监测及环境指标考核报表，及时送交有关部门；

⑥每季度对全矿各环保设施运行情况进行全面检查，并确保无重大环境污染、泄漏事故发生；

⑦组织和开展本单位的环境保护专业技术培训，提高环保工作人员的素质，推广应用环境保护先进技术和经验，组织环保宣传教育工作；

⑧处理本矿内有关环保的生产事故。

（2）退役期管理

项目进入退役期，应由环境管理机构负责相关环境生态恢复的建设工作，待占用土地完全恢复使用功能后移交。

## 8.2环境监测计划

运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测，由建设方委托社会上有资质的监测单位进行监测。本项目运营期环境监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表8.2-1。

表8.2-1              运营期环境监测方案

| 环境要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气污染源 | 无组织排放粉尘 （筛分、转载点） | TSP、PM10 | 每年二次 |
| 水污染源 | 矿井水排水口 | COD、氨氮 | 每年二次 |
|  | 生活污水排水口 | COD、氨氮、SS | 每年二次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每年二次 |
| 生态 | 矿井周边草场 | 植被生物量 | 每年监测一次 |
|  | 地面沉陷 | 植被生物量、沉陷范围、深度 | 每年监测一次 |

## 8.3竣工验收

### 8.3.1环境工程设计与验收重点

（1）建设单位组织竣工验收时，需复核项目环保工程设计指标，重点做好矿井水处理和复用、煤矸石综合利用及合理处置，确保“三废”稳定达标排放，满足环境总量控制指标要求。

（2）按照环评文件和环评批复要求，做好环保工程设计，落实水土保持、生态恢复、扬尘防治及噪声治理等环保措施，并按规定期限完成。

（3）建立健全环保组织机构、各项规章制度、施工期环境监理、日常环境监测计划等环境管理档案资料。

### 8.3.2竣工验收环境监测和调查要求

煤矿开发是以生态影响为主的生态型项目，其竣工验收监测和调查要求是：

（1）监测周围环境敏感点的环境空气、声学环境质量，确保项目运营后环境敏感保护目标能达到相应环境功能区划的环境质量标准。

（2）检查建设项目在生产期落实环境影响评价文件、工程设计以及各级环境保护行政主管部门批复文件所提的废气、废水、噪声、固体废物等治理措施落实情况及其实施效果。

（3）调查建设项目生态保护、水土保持措施（绿化面积、截排水沟等）落实情况及实施效果。

（4）开展公众意见调查，了解公众对项目生产期环境保护工作满意度，了解对当地经济、社会、生活的影响。

（5）针对建设项目已产生环境破坏或潜在环境影响提出补救措施或应急预案。

### 8.3.3验收范围

（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

（2）本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其它各项环保措施。

（3）环境管理机构设置、职责、任务、应急预案等。

### 8.3.4验收内容

本项目竣工环境保护验收内容见表8.3-1。

表8.3-1                   竣工验收表

| 序号 | 环保项目 | 工程内容及技术要求 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 |  |  |
| 1 | 矿井水处理 | 设矿井水处理站一座，“混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后，回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化等。 | 矿井水处理后水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）和消防洒水水质标准要求，全部综合利用。矿区如出现多余水量需通过管网输送至心连心化工园区进行综合利用， |
| 2 | 生活污水处理 | 污水处理站设计规模25m3/h，拟采用“生物处理＋深度处理+MBR生物滤膜”净化方法。生物处理拟选用“二级接触氧化”工艺，深度处理拟选用“微絮凝过滤＋紫外线消毒”工艺，可完成有机污染物氧化、氨氮硝化、悬浮物去除、灭菌等过程。 | 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级标准A标准。 |
| 二 | 大气污染防治 |  |  |
| 1 | 地面生产系统煤尘治理 | 地面煤流系统采用密闭形式，带式输送机栈桥上设置防风罩棚，转载点、落煤点等设置洒水装置。 | 无组织排放的颗粒物浓度是否达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的限值。 |
| 三 | 生态恢复 | 道路硬化，道路两侧设排水沟。生产期塌陷区用矸石充填，恢复地貌。 | 地表塌陷得到治理，生态环境逐渐恢复。 |
| 四 | 固体废物处置 |  |  |
| 1 | 生活垃圾 | 定点收集，运至玛纳斯县生活垃圾填埋场填埋处理。 | 生活垃圾得到合理处置。 |
| 2 | 矸石 | 全部输送至矸石仓内，部分用于厂外道路修补材料，剩余部分全部与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料。 | 得到合理处置。没有乱堆现象。 |
| 3 | 生活污水站污泥 | 用于工业场地区域绿化用地的施肥 | 用于工业场地区域绿化用地的施肥 |
| 4 | 煤泥 | 用于原煤的掺合料，与原煤一同进行外售 | 原煤一同进行外售 |
| 5 | 废机油 | 集中收集至危险废物暂存间内，委托有危险废物处置资质的单位处置 | 委托有危险废物处置资质的单位处置 |
| 五 | 噪声控制 | 设备和厂房隔声、吸声、减振。 | 是否采取了相应的隔声等措施，场界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB7348-2008）中的3类区标准要求。 |
| 六 | 绿化 | 工业场地内外绿化。 | 有一定的绿化面积。 |
| 七 | 环境管理 | 设有环境保护管理机构，有2名专职环保管理人员；有完善的环境管理工作制度。 | 是否成立了环保机构，落实了人员，制订了措施，明确了责任，完善了制度，落实到了具体岗位。 |

# 9结论与建议

### 9.1.1项目区域环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状

本次对小白杨沟河二个段面进行了监测。小白杨沟河水二个段面水质除粪大肠菌群指标超标外，其余水质指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准要求。粪大肠菌群超标原因可能为河水两侧地表径流汇入所致。

对项目工业场地南部的河床潜水水源取水点进行了监测，项目区河床潜水监测项目中出现总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标是因为项目区地下水背景值较高，其他地下水监测水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气质量现状

项目区于监测时间为2016年5月11日至5月17日进行了现场监测，监测资料显示，区域内各监测点TSP、PM10、SO2、NO2日均浓度单因子污染指数均未超过1， TSP、PM10单因子污染指数较高， TSP最大占标率达89.7%，PM10最大占标率达84.0%，这说明矿区所在区域为典型的粉尘污染型区域，监测结果与矿区降水稀少、蒸发强烈、气候干燥等气候和环境特征相符。

由小时浓度及日均浓度监测结果可知：矿区所在区域环境空气质量在监测期间能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

（3）地表形态现状

根据现场实地考察和矿井开采情况确定，现井田范围内地表未出现地表沉陷现象表现。

（4）生态环境现状

根据实地调查及历史资料，区域内主要的土地利用类型为高覆盖度草地，其次为有林地。根据现场勘查，高覆盖度草地的植被类型为针茅、羊茅、新疆绢蒿、早熟禾等禾草，灌木为锦鸡儿。

有林地主要为雪岭云杉和天山云杉。天山云杉是新疆山地森林中，分布最广、蓄积量最大的森林生态树种。天山森林对新疆山地水源涵养、水土保持，以及林区生态系统的形成与维护发挥着不可代替的作用。

根据当地野生动物资源调查和相关资料，该区域常见有鸟纲、爬行纲、哺乳纲和爬虫纲动物等。受长期矿山开采和人为活动的影响，所在区域内大型野生动物分布种类较少。该评价区域内常见的的野生动物种类约有40余种。

（5）声环境现状评价

项目区改扩建前原有各矿工业场地四周边界及改扩建后拟建工业场地及行政福利区的环境噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值；原风井场地由于进行拆除作业，噪声值较大，出现超标现象。经采用污染指数法对评价范围道路交通声环境质量现状进行评价的结果可知，其交通道路环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。

### 9.1.2环境影响预测

（1）水环境影响预测

①地表水

项目区生活污水经处理达标后灌溉季节用于项目区绿化，多余部分用于项目区井下防火灌浆。非灌溉季节全部用于项目区井下防火灌浆。

本矿矿井排水量相对较大，矿井排水量为883m3/d，处理达标后用于井上井下降尘洒水、道路降尘洒水及防火灌浆等，全部回用，不外排。不会对周边地表水体环境产生影响。

②地下水

由于煤炭的大量开采，煤矿井下水的大量外排，从而引起地下水位的持续降低，以致产生了较强烈的水文地质化学效应。首先，破坏了地下水的“补给－抽取”平衡，使“水－岩”系统的物理－化学动力均衡产生变化。局部疏干带的产生扩大了固、液相的比例而使系统中相互作用效应加剧，特别是氧化作用加强，促使更多的元素转入水中，造成地下水中硬度、矿化度的增高。其次，由于水位下降改变了地下水径流条件，使原先物理－化学环境中平衡额定组分期迁移规律发生变化，特别是能使具可变化合价元素的络合生成物在水中迁移活化起来。这些物质的氧化不断消耗着地下水中的氧，使水中的厌氧细菌增多,并降低了地下水的氧化－还原电位，致使水中聚集和保持了可在无氧环境下运移的大量元素。但这种波动和变化不会对煤矿的工业生产和生活产生不良影响，只需及时根据矿井涌水的水质波动或水质变化适当调整矿井水资源化的处理工艺，就能保证矿井水复用的水质需求及实现达标外排。

（2）环境空气影响预测

原煤在出仓过程中会产生粉尘污染，针对此设计采取集尘罩+布袋除尘器收尘措施降低粉尘污染，经收尘后粉尘排放浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)“表4  煤炭工业大气污染物排放限值”中的“颗粒物排放浓度<80mg/Nm3 或设备去除效率＞98％”的要求。

（3）固体废弃物环境影响预测

仅有少量的手选矸石进入矸石仓后，全部用于修路及与原煤一同运至心连心能源化工有限公司用于生产燃料使用。矿井水处理站产生的煤泥主要成份为煤粒，全部压滤水分后作为末煤掺入混煤产品。生活污水处理站产生的污泥主要成份为有机物，可用于厂区绿化的土壤改良。处置措施合理，对环境影响很小；本矿配备密闭式垃圾箱收集生活垃圾，定点收集、定期运往玛纳斯县生活垃圾填埋场统一处置。只要做到及时收集、及时清运，生活垃圾对环境相不利影响较小。脱硫渣属于一般工业固体废物，可与生活垃圾一同处置。

落实上述措施落实后，其对周围的环境影响不大。

（4）生态环境影响预测

全矿井开采结束后地表下沉面积1.21km2。此范围内在未稳定前将失去一切使用功能。土地利用类型为高覆盖度草地。根据平均鲜草产量为5000 kg/ hm2计算，本项目占地造成的损失为60.5×104kg，约合672.22只绵羊单位。由于地表沉陷主要为地表裂缝和较浅缓的盆地，并没有造成其上植被的毁灭性破坏，故生物量有所减少，但减少程度有限。

随着矿井生态综合整方案的实施，植被覆盖度将有所提高，矿井的生态环境会逐步得到改善，生态系统向群落演替的稳定阶段发展，原有的野生动物栖息与活动的环境将部分得到改善。

退役期，随矿井生态恢复建设，草原植被退化演替趋势将发生逆转，林地、草地面积将逐渐增加，自然生态系统恢复稳定性将进一步增强。

（5）声环境影响预测

经噪声影响预测分析，项目区四周昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准限值；运输道路两侧受交通噪声影响均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。

### 9.1.3项目可行性结论

（1）项目建设符合矿区总体规划要求，符合相关产业政策及规划的要求。项目的投资建设对于发展当地经济，提高当地人民生活水平具有推动作用。

（2）本环评对该矿井环境的影响进行了详尽的分析。针对项目自身产生的污染源，评价对环境质量现状进行了评价，对环境影响进行了预测，提出了相应的防护措施并对防护措施可行性进行了论证。本项目落实本环评提出的上述环保措施后，主要污染物排放浓度可实现达标排放，对当地环境不会造成大的污染影响，同时矿区原有部分环境问题也将随着本次改扩建工程环保措施的实施一并得到解决。

（3）本项目各工业场地及道路的选址及布局能够满足环境保护目标、相关环境保护标准及清洁生产的要求 。

依据生态红线划定，本项目所在区域范围在自治区划定的生态红线之外。按《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件》2017年规定：非金属矿勘探开发项目须符合国家、自治区主体功能区规划、国家和自治区矿产资源勘探开发规划、城乡总体规划和土地利用规划等相关规划要求；遵守《新疆生态功能区划》和各地生态环境功能区划确定的生态红线划分要求。其禁止设立在禁止在冰川、雪山和饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林园、国家地质公园、重要湿地及划定的重要河流、湖泊、水库源头水保护区和调水水源地保护区等环境敏感区。

（4）该矿的各项清洁生产指标中，有21项达到国际清洁生产先进水平，19项达到国内清洁生产先进水平。

针对这些问题建设单位应制定措施，提高清洁生产水平。应在项目后续设计阶段，尽可能的减少项目占地，合理规划各功能区占地，提高本矿的清洁生产水平。

（5）本项目是改扩建工程，故除本次扩建要采取正常的环保措施外，对原有开采遗留的环境问题通过本次环保措施可一并解决。由于采取了合理可行的污染防治措施，并做到了“达标排放”要求，项目污染物排放对环境的影响在环境质量标准允许的范围内。本工程污染物排放总量最终以当地环保部门意见为准，本环评建议的总量仅作为参考。

（6）公众参与调查显示，公众对该项目的扩建还是较为关注，通过网络及报刊公示，并无收到反对意见。

（7）本矿扩建后可以增加企业的经济效益，有利于企业的发展，对推动当地经济也具有很大的促进作用。

## 9.2建议

（1）针对煤层开采造成的地表沉陷问题，应结合当地实际，与地方紧密协作，建立起有效的生态综合整治机制与专门机构，企业应负责其对本矿土地复垦治理及生态综合整治工作，将本矿建成生态环境优良的矿井。

（2）项目应本着开发当地资源，造福当地的原则，尽可能招收本地员工，提高当地人民生活水平。

（3）利用本次改扩建向当地环保部门提出总量控制指标，在建设生产中严格按照达标排放和总量控制要求执行。

目    录

1.前言	- 1 -

1.1建设项目背景	- 1 -

1.2环境影响评价的工作过程	- 2 -

1.3建设项目特点	- 3 -

1.4分析判定相关情况	- 3 -

1.5关注的主要环境问题	- 4 -

1.6环境影响报告书的主要结论	- 4 -

2.总论	- 5 -

2.1评价目的与指导思想	- 5 -

2.2评价依据	- 6 -

2.3环境功能区划及评价标准	- 11 -

2.4评价工作等级及范围	- 15 -

2.5评价时段	- 20 -

2.6评价工作内容及重点	- 20 -

2.7污染控制与保护环境的目标	- 20 -

2.8污染因子筛选	- 21 -

2.9评价工作程序	- 22 -

3.项目概况与工程分析	- 24 -

3.1矿区总体规划简介	- 24 -

3.2开发现状	- 27 -

3.3建设单位基本情况	- 33 -

3.4项目概况	- 33 -

3.5现有污染源分析	- 66 -

3.6改扩建项目污染源分析	- 74 -

3.7“三本账”统计	- 77 -

3.8退役期（闭矿）污染物排放	- 77 -

3.9总量控制	- 78 -

3.10清洁生产简要分析	- 79 -

4.矿区环境概况	- 86 -

4.1自然环境概况	- 86 -

4.2环境质量现状调查与评价	- 94 -

5环境影响预测与评价	- 125 -

5.1施工期环境影响分析	- 125 -

5.2运营期环境影响预测与评价	- 131 -

6环境保护措施及其可行性论证	- 185 -

6.1施工期环境保护措施	- 185 -

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	- 188 -

7环境影响经济损益分析	- 203 -

7.1项目经济效益分析	- 203 -

7.2项目社会效益分析	- 203 -

7.3环境效益分析	- 203 -

7.4项目环保投资估算	- 204 -

8环境管理与监测计划	- 205 -

8.1环境管理计划	- 205 -

8.2环境监测计划	- 206 -

8.3竣工验收	- 207 -

9结论与建议	- 210 -

9.2建议	- 214 -