# 1.概述

## 1.1建设项目的特点

铜锌是国民经济发展中应用最为广泛的重要基础原材料之一。我国国探明铜矿产地915处，保有储量6307.24万t，其中富铜矿储量2218.18万t，但是，大型铜矿少，中小型铜矿多，而且，富矿大部分已利用。近年来，我国铜矿山发展缓慢，铜矿山生产能力年均递增仅保持2%左右，是铜工业中最薄弱的环节，目前年矿山采选能力仅为粗铜能力的48%和电解精炼能力的30%。

我国的锌资源丰富，储量和基础储量均居世界第一位，至2006年底，我国锌资源储量为9200万吨。我国锌资源分布相当广泛但不均匀，锌资源几乎遍及全国各省、市、自治区，但60%左右在西部地区。我国锌资源的总体特征是：富矿少，低品位矿多；大型矿少，中小型矿多；开采难度较大。尽管如此，我国2016年锌精矿产量达到235万吨，约占全球锌精矿产量的26.5%，居世界第一位，在全球锌矿产资源的配制中占有极其重要地位。

我国钨资源储量、产量、贸易量和消费量均居全球第一。我国钨产业政策和供应决定和影响全球的钨市场供应。当前，尽管我国钨矿资源开发面临复杂的地缘政治、经济、安全形势，但随着政府加强对钨矿开采总量的控制和安全环保监管，将对促进钨矿开采总量的平稳、改善钨市场供需矛盾发挥积极作用。首先，我国钨矿开采继续实行管控，控制采矿权的发放，钨矿采选能力增速趋缓。同时，安全、环保监管的不断加强，以及价格、资金等原因停产或减产等，钨精矿产量总体将继续保持平稳。

随着我国社会经济的持续高速发展，矿产资源及矿产品的供需矛盾日益突出，资源瓶颈约束凸现。托克逊县彩北含铜黄铁矿是一座资源较丰富、可开采、分选工艺流程较简单的铜、锌、钨、硫铁矿等多金属矿床，因此对托克逊县彩北含铜黄铁矿的铜、钨、锌、硫铁矿多金属进行规模性的开发利用是十分必要的。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司在此机遇下投资38336.49万元对托克逊县彩北含铜黄铁矿进行开采，开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t，并配套相应规模的选矿场和尾矿库，进一步延伸产业链。本项目的主要工程内容包括:地下采矿巷道、地下开拓运输系统、井下通风系统、地下排水系统、地面工业场地（包括卷扬机房、高位水池、空压机房）、配电室、机修车间、粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿车间、浮选车间、浓密、脱水、尾矿库等；矿部生活区包括办公室、职工宿舍、食堂、仓库、车库等；场内道路等。托克逊县发展与改革委员会于2018年3月20日对该项目核准备案（备案文号：2018014号。）

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿2010年取得了由新疆维吾尔自治区国土资源厅批准的划定矿区范围批复（新国土资采划 [2010]第35号），其后经自治区国土资源厅同意，划定矿区范围延长预留期延长至2018年12月7日。划定新疆彩北含铜黄铁矿矿区范围由4个拐点圈定，标高：1330m至737m；矿区范围：1.0128km2；新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心于2016年8月15日对吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北铜钨硫铁矿矿产资源储量进行了评审（评审文号：新国土资储备[2016]081号）；矿区划定范围内范围内（331+332+333）铜多金属资源量：矿石量2223.34万t，铜金属量12.00万t，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量3.55万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量12.20万t，锌平均品位0.55%；硫矿石量2116.15万t，硫平均品位10.75%。2018年6月22日审查通过了《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿资源开发利用方案》评审（新国土资开审发[2018]014号），同意项目采用地下开采方式，竖井+斜坡道+斜井开拓方案，上向水平分层干式充填采矿法、浅孔留矿采矿方法铺以全面留矿法等。2018年11月27日新疆维吾尔自治区自然资源厅审查通过了《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿地质资源保护与土地复垦方案》（新疆维吾尔自治区自然资源厅公示结果附后）。

## 1.2环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）中有关规定，2018年3月14日吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司委托新疆天合环境技术咨询邮箱公司编制了《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿100万吨/年采选矿项目环境影响报告书》，见附件（环评工作委托书）。

评价单位接受委托后，即进行了现场踏勘和资料收集，结合吐鲁番地区及托克逊县的有关规划和当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，对本工程进行了初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众意见调查。识别本工程的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿100万吨/年采选矿项目环境影响报告书》。环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段情况见图1.2-1（环境影响评价工作程序图）。

图1.2-1      环境影响评价工作程序图

## 1.3项目可行性分析判定

本项目为含铜黄铁矿采选项目，开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t，并配套相应规模的选矿场和尾矿库，矿山服务年限为为20.43a，配套建设选矿、尾矿库服务年限20.96a，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，视为允许类产业，符合国家产业政策和新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”要求。

本项目的环境影响主要来源于巷道掘进、井下开采、矿石提升、矿石运输、破碎、筛分、磨矿等工艺过程及辅助生产、生活设施排污等，主要特点为污染与生态影响并存，即项目建设占地、地表扰动等产生的生态影响以及排放的污染物导致的环境污染并存。根据现场调查和总平面布置，本项目选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）中金属矿采矿选址的有关要求。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内。

根据新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）有关内容:南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区属于新疆重点开发规划区，哈密—鄯善—托克逊有色、黑色金属开采及选冶加工基地为有色金属开采重点基地，本项目位于吐鲁番地区托克逊县，处于南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区范围内，经吐鲁番地区国土资源局证实，本项目处于鼓励开采区内，不属于限制开采规划区和禁止开采规划区。符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）和吐鲁番地区矿产资源规划的有关要求。

本项目符合国家产业政策和新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”要求，选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）的有关要求。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）和吐鲁番地区矿产资源规划的有关要求。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目属于采掘类环评项目，根据本项目采用的工艺及污染物排放方式，结合矿区周围环境特征，本项目应重点关注：项目建设对生态环境的影响、对项目区地下水的影响、采选矿废气及粉尘治理、固废污染防治及综合利用、选矿废水的处理及有效利用方式。

本次评价工作重点为：工程分析、水环境影响分析、生态环境影响评价、环境空气影响评价、生态环境保护和污染防治措施可行性分析、废石场、尾矿库选址合理性分析等内容。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目为含铜黄铁矿采选项目，开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t，并配套相应规模的选矿场和尾矿库，矿山服务年限为为20.43a，配套建设选矿、尾矿库服务年限20.96a，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，视为允许类产业，符合国家产业政策和新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”要求。根据现场调查和总平面布置，本项目选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）中金属矿采矿选址的有关要求。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）、吐鲁番地区矿产资源规划、托克逊县经济发展和矿产资源开发规划，项目无重大环境制约因素。

本项目矿山采取地下开采方式，选厂采用破碎-筛分、磨矿分级、浮选+重选的选矿方法，得到产品铜精矿、锌精矿、硫精矿、钨精矿，尾矿排放到防渗尾矿库中，周围5km范围内没有集中居民点、企业等敏感目标，可将环境风险降低到最小。选矿厂和尾矿库选址较合理，生产工艺较成熟，相关污染防治措施合理可行，可实现污染物达标排放，工艺选择符合清洁生产要求；项目产生的各类废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测拟建项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施、环境保护措施、生态修复措施、风险防范措施并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和生态修复措施的执行到位，在此前提下，本项目建设满足“三线一单”的有关要求，从环保角度项目建设可行。

# 2.总则

## 2.1评价依据

### 2.1.1法律法规与条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1；

（5）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2016年11月7日修正；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2016.9.1；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

（11）《全国生态环境保护纲要》，国务院国发[2000]38号，2000.11.26；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令682号，2017.8.1 ；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》,环保部令44号，2017.9.1；

（14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环保部，环发[2012]98号，2012.8.7；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环保部，环发[2012]77号

（16）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），2013.5.1；

（17）《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》，工信部产业[2010]617号，2010.12.28。

（18）《国家危险废物名录》2016.8.1；

（19）《国务院关于加快发展循环经济若干意见》，国发（2005）22号；

（20）《关于进一步加强工业节水工作的意见》，工信部节[2010]218号，2010.5.4；

（21）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知，环发[2010]113号，2010.9.28；

（22）关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知，环发[2012]77号，2012.7.3；

（23）国家发改委关于支持新疆产业健康发展的若干意见，发改产业[2012]1177号，2012.6.1；

（24）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告2013年第36号，2013.6.8；

（25）国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知，国发[2013]37号，2013.9.10；

（26）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知，国发[2015]17号，2015.4.2。

（27）国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知，国发〔2016〕31号。

（28）“关于发布《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知”（国环发【2005】109号，2005.10.14）；

（29）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令，第592号，2011.3.5）；

（30）《土地复垦条例实施办法》（2013.3.1）；

（31）关于发布《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》的通知”（国环办【2012】154号，2012.12.24）；

### 2.1.2地方有关环保法律法规

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修订）》，2018-09-21；

（2）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》，2006.12.01；

（3）《关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，2000.10.31；

（4）《新疆维吾尔自治区清洁生产审核暂行办法》，2005.09.30；

（5）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，2002.12；

（6）《新疆生态功能区划》，2005.12.21；

（7）《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》，新疆自治区人民政府，2017.06；

（8）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）；

（9）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》（修正），（1997.11）；

（10）新疆维吾尔自治区环保局《关于进一步做好矿产资源开发环境影响评价工作的通知》，新环自发[2006]7号，2006年1月8日；

（11）《关于进一步加强矿产资源储量管理工作有关问题的通知》新国土资发[2008]148号；

（12）《新疆维吾尔自治区关于西部大开发土地使用和矿产资源优惠政策》新政发[2002]82号；

（13）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2014.04.17。

（14）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，2016.01.29。

（15）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，2017.03.01。

（16）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》；

（17）《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“总体规划（2016~2020年）》；

（18）关于《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发“总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》的审查意见，2017.08.01。

（19）关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）年的通知》（新政发[2018]66号）；

（20）《吐鲁番地区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（21）《吐鲁番地区环境保护“十三五”规划》；

（22）《吐鲁番地区生态环境保护条例》，2013年7月1日；

（23）《托克逊县2016-2020年矿产资源总体规划》。

### 2.1.3环评有关技术规定

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ/T2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ/T19-2011）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（9）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）；

（10）《环境保护部办公厅关于加强重金属污染环境监测工作的意见》环办[2011]52号；

（11）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-6-2008）；

（12）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（13）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）；

（14）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005.10.14）；

（15）《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）；

（16）《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90，建标字第695号）；

（17）《防治尾矿污染环境管理规定》（国家环保局令第11号发布）；

（18）《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90，建标字第695号）；

（19）《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》；

（20）《环境保护部办公厅关于加强重金属污染环境监测工作的意见》环办[2011]52号；

（21）《爆破安全规程》（GB6722-2011）；

（22）《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》；

（23）《尾矿库重大危险源辨识》；

（24）《尾矿库闭库管理规定》；

（25）关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告（环保部公告  2017年第81号）。

### 2.1.4其它

（1）项目环境影响评价委托书，2018年3月14日；

（2）《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北铜钨硫铁矿勘探报告》，新疆有色矿业技术有限公司，2015年2月；

（3）关于《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北铜钨硫铁矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书，（备案文号：新国土资储备[2016]081号）；

（4）吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿划定矿区范围批复（新国土资采划 [2010]第35号）；

（5）关于同意延长托克逊县彩北含铜黄铁矿划定矿区范围预留期的批复（新国土资办函 [2017]第364号）；

（6）《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿矿产资源开发利用方案》，新疆有色冶金设计研究院有限公司，2018年4月；

（7）关于对《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿矿产资源开发利用方案》的专家认定意见，（新国土资开审发[2018]014号）。

（8）关于对《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿矿上地质环境保护与土地复垦方案》的审查通过公告。

（9）其他有关工程技术资料。

## 2.2评价目的与原则

### 2.2.1评价目的

（1）通过实地调查和现状监测，了解工程所在区域的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态环境现状。

（2）通过工程分析，明确本工程各个生产阶段的主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本工程施工期、运营期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施；分析论证施工运营对自然资源的破坏程度。

（3）评述拟采取的环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出各个生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

（4）评价该项目对国家产业政策、区域总体发展规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

通过上述评价，论证工程在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为拟建项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为环境保护主管部门提供决策依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境功能区划

（1）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目含铜黄铁矿所在区域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区，天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区，觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发植被保护生态功能区生态功能区。

（2）环境空气功能区划

本项目属于托克逊县辖区，直线距托克逊县城约70km，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区分类要求，确定项目区属于环境空气质量二类区。

（3）水环境功能区划

根据现场勘查，项目区周围5km范围内无地表水体。

项目区地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工、农业用水。

（4）声环境功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中各类标准的适用区解释，项目区划分为2类声环境功能区。

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

根据本项目的行业特点，结合项目所在区域环境功能，采用以下标准进行本项目环境影响评价。

（1）大气环境质量标准

评价区域内SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单的二级标准。标准值见表2.4-1。

表2.4-1          环境空气质量标准         单位：mg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准 |
| NO2 | 24小时平均 | 0.08 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 0.075 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 0.15 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
| O3 | 24小时平均 | 0.16 |  |
| TSP | 24小时平均 | 0.30 |  |

（2）地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准值见表2.4-2。

表2.4-2           地下水质量标准限值           单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 标准值（Ⅲ类） | 序号 | 项目 | 标准值（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 13 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 14 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 3 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.50 | 17 | 铁 | ≤0.3 |
| 6 | 氟化物 | ≤1.0 | 18 | 锰 | ≤0.1 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 | 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 20 | 砷 | ≤0.01 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.002 | 21 | 锌 | ≤1.0 |
| 10 | 镉 | ≤0.005 | 22 | 硒 | ≤0.01 |
| 11 | 氯化物 | ≤250 | 23 | 铜 | ≤1.0 |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |  |

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表2.4-3。

表2.4-3                   声环境质量标准

| 类别 | 昼间/dB（A） | 夜间/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

（4）土壤执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二用用地标准作为评价标准，见表2.4-4。

表2.4-4              土壤环境质量标准值              单位：mg/kg

### 2.4.2污染物排放标准

（1）水污染物

本项目生产废水全部综合利用，不外排，若回用时溢出参照执行《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）浓度限值要求，标准件表2.4-5；生活污水经地埋一体式+反渗析污水处理装置处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《城市污水再生利用－城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准标准后，用于矿区荒漠植被生态恢复及降尘用水，标准情况见表2.4-6。

表2.4-5                废水排放标准（部分项目）                 单位：mg/L

| 项 目 | pH值 | SS | COD | 铜 | 锌 | 砷 | 镉 | 铅 | 硫化物 | Hg | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB25467-2010中表2的标准 | 6～9 | 30 | 60 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 8.0 |

表2.4-6        城镇污水处理厂污染物排放标准     单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 基本控制项目 |  | 一级标准 |  | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A标准 | B标准 |  |  |
| 1 | 化学需氧量（COD） |  | 50 | 60 | 100 | 120① |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） |  | 10 | 20 | 30 | 60① |
| 3 | 悬浮物（SS） |  | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油 |  | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 石油类 |  | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 总氮（以N计） |  | 15 | 20 | - | - |
| 8 | 氨氮（以N计）② |  | 5（8） | 8（15） | 25（30） | - |
| 9 | 总磷（以P计） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
|  |  | 2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） |  | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | pH |  | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） |  | 103 | 104 | 104 | - |

（2）本工程采、选矿年工作时间250天，极寒天气下不生产，因选矿工艺需要在选矿场设置锅炉房（内设2台20t/h燃煤蒸汽锅炉（一开一备）），根据本项目已批复开发利用方案，井筒冬季不供暖，仅选矿场工艺用热和生活区冬季供暖，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，见表2.4-7和表2.4-8；矿石在开采、转运等生产过程产生的工艺废气及粉尘排放参照执行《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值，见表2.4-9。

表2.4-7              锅炉大气污染物排放标准限值

| 污 染 因 子 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SO2（mg/m3） | NO2（mg/m3） | 烟尘（mg/m3） |
| 300 | 300 | 50 |

表2.4-8                燃煤锅炉房烟囱最低允许高度

| 锅炉房装 机总容量 | MW | < 0.7 | 0.7-<1.4 | 1.4-<2.8 | 2.8-<7 | 7-<14 | 14-<28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/h | < 1 | 1-<2 | 2-<4 | 4-<10 | 10-<20 | 20-≤40 |
| 烟囱最低 允许高度 | m | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

表2.4-9                 铜镍钴工业污染物排放标准

| 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010） | 颗粒物 | mg/m3 | 100（破碎、筛分） 80（其他工序） |
|  |  | mg/m3 | 1.0（厂界） |

（3）噪声

本项目工业场地场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表2.4-10               声环境质量标准

| 类别 | 昼间/dB（A） | 夜间/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体见表2.4-11。

表2.4-11                建筑施工场界环境噪声排放标准

| 标准 | 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |

（4）固体废物标准

工程主要固体废物是废石，废石执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物执行标准，固体废物鉴别执行《危险废物鉴别标准腐蚀鉴别》（GB5085.1—2007）和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3—2007）（浸出液最高允许浓度）标准，有关标准限值见表2.4-12。固体废弃物储存处置按照执行《有色金属工业固体废物污染控制标准》（GB5085-85）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013]第36号）中第Ⅰ类一般工业固体废物的有关规定。

表2.4-12         项目固体废物鉴别标准          浓度单位：mg/l

| GB5085.1-2007 腐蚀性鉴别 | 按照GB/T15555.12-1995制备的浸出液，Ph≥12.5或Ph≤2.0时，该废物是具有腐蚀性的危险物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GB5085.3-2007浸出毒性鉴别标准 | 浸出液中任何一种危险成分的浓度超过下列浓度值，则该废物是具有侵出毒性的危险废物。 |  |  |
|  | 1 | 汞及其化合物（以总汞计） | 0.1 |
|  | 2 | 铅（以总铅计） | 5 |
|  | 3 | 镍 | 5 |
|  | 4 | 总铬 | 15 |
|  | 5 | 六价铬 | 5 |
|  | 6 | 铜（以总铜计） | 100 |
|  | 7 | 锌（以总锌计） | 100 |
|  | 8 | 总银 | 5 |
|  | 9 | 砷（以总砷计） | 5 |

### 2.4.3.重大危险源识别标准

本项目涉及危险物质主要是硝酸铵，其风险性执行中华人民共和国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）相关标准。

## 2.5 评价等级与评价范围

### 2.5.1评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ/T2.1-2016）的要求，并根据拟建项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境功能区划要求，确定评价工作等级如下：

- 2.5.1.1生态环境评价

本项目采矿矿区面积为1.0128km2，整个占地面积为1.8168km2（采场、选厂、尾矿库占地面积合计），占地范围小于2km2，根据现场勘查，矿区地形属构造剥蚀低山丘陵地貌，矿区属中低山区，内陆干旱气候区，附近无自然保护区及其它需特殊敏感区和重要生态敏感区，属一般区域，根据表2.5-1中对生态影响评价工作等级划分规定，本项目厂址建设生态影响评价等级为三级。

表2.5-1               生态环境评价工作等级判别表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域范围） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

- 2.5.1.2大气评价等级

（1）污染物最大地面浓度估算

依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面空气质量浓度占标率的计算公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据项目污染源初步调查结果，本评价选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及其地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，同时依据计算结果选择最大地面空气质量浓度占标率Pmax。估算模型所用参数见表2.5-2，废气污染源相关参数及估算结果见表2.5-3和表2.5-4。

表2.5-2              估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市选项时) | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.0 |
| 最低环境温度/℃ |  | -30.0 |
| 土地利用类型 |  | 荒漠戈壁 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.5-3       点源估算模式参数取值及估算结果一览表

| 点源 (锅炉房) | 参数名称 | 单位 | NO2 | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟气流量（实况） | m3万/a | 4233 | 4233 | 4233 |
|  | 污染物排放速率 | t/a | 8.48 | 7.26 | 0.372 |
|  | 烟囱几何高度 | m | 40 | 40 | 40 |
|  | 烟囱出口内径 | m | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|  | 评价标准 | mg/m3 | 0.20 | 0.5 | 0.45 |
|  | 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 |
|  | 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
|  | 锅炉房坐标 | E88°51'45.26"、N42°8'27.98" |  |  |  |
|  | 城市/乡村选项 | － | 乡村 |  |  |
|  | Pmax | % | 7.29 | 2.51 | 0.47 |
|  | 最大落地浓度出现距离 | m | 318 | 318 | 318 |
|  | D10% |  | 未达到 |  |  |

采用估算模式对废石堆场(面源)产生得无组织粉尘进行估算，估算结果见表2.5-4。

表2.5-4      面源估算模式计算结果表

| 废石堆场 | E88°52'48.36"、N42°10'17.14" 200×250×20 |  |
| --- | --- | --- |
| 废石场堆高 | 20 |  |
| 源距下风向距离D（m） | 无组织排放粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率（%） |
| 100 | 0.8383 | 9.31 |
| 200 | 0.07275 | 8.08 |
| 300 | 0.05497 | 6.10 |
| 400 | 0.03815 | 4.24 |
| 500 | 0.02975 | 3.30 |
| 600 | 0.02144 | 2.38 |
| 700 | 0.01707 | 1.90 |
| 800 | 0.01399 | 1.55 |
| 900 | 0.01175 | 1.31 |
| 1000 | 0.01005 | 1.11 |
| 2000 | 0.003772 | 0.42 |
| 3000 | 0.002159 | 0.24 |
| 4000 | 0.001495 | 0.17 |
| 5000 | 0.001133 | 0.13 |
| 最大浓度 | 0.08598 | 9.55 |

（2）评价工作级别划分的依据

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表2.5-5。

表2.5-5              评 价 工 作 级 别

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

(3)评价工作级别确定

根据表2.5-3和表2.5-4中计算结果可知，各污染源中污染物最大地面浓度占标率为9.55%，最大落地距离距离废石堆场约122m（矿区范围内），大于1%小于10%。根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ 2.2-2018)，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- 2.5.1.3地表水评价等级

拟建项目生产用水主要是采矿用水、选矿用水和生活用水，废污水为矿井涌水、选矿工艺废水、生活污水和废石场淋溶水，上述废水经沉淀或二级生化处理后全部回用于选矿生产、矿区绿化及道路洒水降尘。鉴于本项目的废污水不外排，矿石淋溶液等难以形成地表径流，因此项目建设对地表水环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93），本工程水环境评价工作等级为三级。

- 2.5.1.4地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中对项目地下水等级进行判定。

（1）项目地下水敏感程度判定

本工程不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。故本项目地下水环境为不敏感。

（2）地下水环境影响评价行业分类

本工程属于有色金属中采选类项目，排土场、尾矿库为I类，采矿区域地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。

（3）评价工作等级判定

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2评价工作等级分级表评价工作等级的划分方法进行确定，其判据详见表2.5-5。

表2.5-5           地下水环境评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目废石场、尾矿库地下水属于Ⅰ类建设项目、采矿和选矿区域地下水属于Ⅳ类建设项目，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本项目的地下水评价等级为二级。

- 2.5.1.5声环境

声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。评价等级划分原则如下：

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）～5dB（A）以上（含5dB（A）），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

评价主要以厂界噪声为评价对象，本项目矿山开采强噪声设备主要有采矿场的凿岩机、空压机等；选矿设备主要有破碎机、振动筛、球磨机浮选机、浓缩机等；设备噪声值在85～115dB（A）。项目区声环境声环境功能区划为2类，且矿区及选矿厂边界外1km内无噪声敏感建筑物，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4－2009）有关规定，本项目工程的声环境影响评价工作等级确定为二级。

声影响评价范围为矿区、选矿厂、尾矿库边界外200m。

- 2.5.1.6风险评价

（1）采、选矿区

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），风险评价等级判别确定见表2.5-6。

表2.5-6                  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险趋势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.5-7确定环境风险趋势。

表2.5-7                  建设项目环境风险趋势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

项目区周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此按照表2.5-8，本项目大气环境敏感程度分级为E3。

表2.5-8                 大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目工艺废水“闭路循环，不外排”，按照表2.5-9、表2.5-10和表2.5-11，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

表2.5-9                  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2.5-10               地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水源环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水源环境功能为类及以上，或海水水质分类第二类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.5-11                环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等海滨湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；水产养殖区；天然渔场；森林工园；地质公园；海拔风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水留下）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目区不属于集中式饮用水源准保护区和补给径流区，按照表2.5-12、表2.5-13和表2.5-14地下水功能敏感性为G3，厂区内包气带最小厚度H为291m，包气带垂向平均渗透系数4.66×10-5cm/s，包气带防污性能为D2，因此地下水环境敏感程度分级为E3。

表2.5-12                  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.5-13                地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2.5-14               包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带盐土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：盐土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

本项目涉及的主要危险性物质主要为炸药等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硝酸铵临界量为50t，依托临近炸药库（不新建炸药库），本项目一日使用量约为1600kg，依托炸药存储间存量按照3天生产所需量及采购、运输等特殊条件，确定最大库存位4.8t，由表2.5-15可知，本项目危险物质Q值1.766。

表2.5-15                 地下水功能敏感性分区

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 4.8 | 50 | 0.0966 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.096 |

项目所属行业及生产工艺特点，按照表2.4-18评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2.5-16                 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按战场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为含铜黄铁矿采选项目，按照表2.5-16行业及生产工艺，本行业及生产工艺属于M4。

危险物质及工艺系统危险性等级判定情况见表2.5-17。

表2.5-17                 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.096，行业及生产工艺属于M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。

本项目大气环境敏感程度分级为E3，项目属于轻度危害（P4），建设项目环境风险趋势为Ⅰ，因此采选环境风险为简单分析。

（2）尾矿库

通过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）以及《尾矿库重大危险源辨识与分级》、《尾矿库重大危险源辨识(征求意见稿) 》、《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）和《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令　第38号）来识别，识别方法如下：

满足下列3个条件之一者，即为矿山尾矿库重大危险源。

①全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库。

②一旦发生最大限度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库。

③一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。

尾矿库的等别为三级，尾矿库下游为荒地，一旦发生溃坝事故，不会造成下游居民死亡50人以上，不会对下游的工矿企业、交通运输造成严重危害，本项目尾矿库为重大危险源，识别周围环境敏感程度，按三级评价进行环境风险分析。

### 2.5.2 评价范围

（1）生态环境

生态环境评价范围为工业广场、选矿厂、生活区、尾矿库周边分别向外扩展500m。生态评价范围见图2.5-1。

（2）环境空气

环境空气评价范围确定为以锅炉房为中心，外扩5km的矩形区域；运输道路两侧各延伸500m范围，大气评价范围见图2.5-1。

（3）水环境

按照地下水导则，结合水文地质条件，确定本次地下水评价范围为包含矿区、尾矿库、选矿厂在内的约20km2的范围，地下水评价范围见图2.5-2。

（4）声环境

声环境评价范围为矿区界外1m处，进厂（场）公路以道路中心线向外扩展200m作为声环境评价范围。

（5）环境风险

矿区风险影响评价范围为以尾矿库为中心，尾矿库下游1km的区域。

详见评价范围图2.5-1和图2.5-2。

## 2.6环境影响识别及评价因子筛选

（1）环境影响要素识别

根据项目所在地区特征、项目工程特点，项目对环境造成影响的主要因素有施工占地、扬尘及施工运输机械噪声、废气排放影响大气环境；矿山生产服务期影响包括机械噪声、机械装卸运输扬尘、废石场废石及废水排放影响等。主要影响因素详见表2.6-1。

表2.6-1                 工程环境影响因子识别

| 序号 | 影响环境的活动 | 可能产生的环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 矿山开发及配套工程建设 |  |
| 1 | 地面工程占地 | 损失土地资源，改变土壤结构、影响生产力 |
| 2 | 施工中挖填方 | 造成地表破坏及水土流失，加剧风蚀及扬尘 |
| 二、 | 矿山生产服务期 |  |
| 3 | 矿山开发粉尘 | 影响大气环境、土壤 |
| 4 | 矿山机械、爆破粉尘 | 影响大气环境、土壤 |
| 5 | 锅炉烟气 | 影响大气环境 |
| 6 | 矿山机械、爆破噪声 选矿机械噪声 | 影响野生动物栖息 |
| 7 | 地下涌水 | 影响水环境质量、局部影响水文地质条件 |
| 8 | 其它生产排水 | 影响水环境质量及排水区生态 |
| 9 | 矿山开拓及废石堆放 | 占用土地、影响景观 |
| 10 | 尾矿堆存 | 占用土地、影响景观 |
| 11 | 矿生活点排污 | 影响大气、水、生态环境 |
| 12 | 道路运输扬尘 | 影响大气环境、土壤 |
| 13 | 运输车辆排放尾气 | 影响大气环境、土壤 |
| 14 | 路面水土侵蚀 | 影响水环境，加剧水土流失 |
| 15 | 尾矿库渗漏、溃坝 | 区域环境风险影响 |
| 三、 | 矿山运营后期及退役期 |  |
| 16 | 废矿石堆场、尾矿库 | 影响景观，诱发水土流失，潜在环境风险 |
| 17 | 废弃设施 | 影响景观生态 |

根据本项目生产组成及工艺过程，可将本工程的主要影响源概括为三类：一为生态破坏与矿区地质环境破坏源；二为矿区开采过程中产生的水污染源、大气污染源、固体废物污染源、噪声污染源；三为风险事故源。

（2）评价因子筛选

根据工程特征及项目所在区环境状况确定本项目环境影响评价因子见表2.6-2。

表2.6-2              环境现状及环境影响评价因子

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境 | 动、植物资源，土壤类型，土地利用，水土流失等。 | 土地利用、植被破坏、野生动物生境、水土流失、景观影响、地表沉陷等。 |
| 2 | 环境空气 | NO2、SO2、CO、O3、PM10、TSP、PM2.5 | NO2、SO2、PM10、TSP |
| 3 | 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、钴、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、镍 | SS、CODcr、Cu、Pb |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级Leq | 厂（场）界噪声等效连续A声级Leq、敏感点噪声等效连续A声级Leq |
| 5 | 固体废物 | / | 废石、尾矿排放 |
| 6 | 社会环境 | / | 社会经济、生活等 |
| 7 | 环境风险 | / | 废石场、尾矿库、油库 |

## 2.7评价重点

根据建设项目环境影响的特点及区域环境特征，在工程分析的基础上，确定以下几个方面作为本报告的评价重点：

①工程分析；

②生态环境影响评价；

③水环境影响评价；

④环境空气影响评价；

⑤生态环境保护和污染防治措施可行性分析；

⑥水环境保护和污染防治措施可行性分析；

⑦废石场、尾矿库选址合理性。

## 2.8评价时段

根据矿山工程特点，确定本项目评价时段为项目施工期、生产营运期和运营后期三个时段，以生产营运期的环境影响评价作为重点。

## 2.9控制污染与环境保护目标

### 2.9.1污染控制

（1）采用先进、清洁的生产工艺，使能耗、物耗达到国内先进水平，节约用水，提高水循环利用率，降低新鲜水用量，降低污染物产生量；

（2）采用洒水降尘措施，降低粉尘对大气环境造成的污染，使项目区空气质量满足环境空气质量标准的相应要求，保证粉尘不会对人体健康造成危害；

（3）使项目所排废水得到有效治理和循环使用，采取措施防止所排废水对区域水环境造成污染；保护区域水环境不受拟建项目影响；

（4）采取降噪、减振措施，降低设备噪声对操作人员的影响程度，保证区域声环境质量满足国家标准要求；

（5）固体废弃物做到综合利用和合理处置，防止产生二次污染；

（6）污染物排放总量，必须满足区域污染物排放总量控制要求。

### 2.9.2污染与生态影响控制目标

（1）施工期

施工期矿山开发主要控制开挖、压占土地、植被面积和水土流失，以及施工噪声、施工扬尘等，详见表2.9-1。

表2.9-1                  基建期污染控制目标

| 污染源 | 污染物类型 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弃土、弃渣 | 固体 废弃物 | 严格控制地表剥离、弃土和废石占地面积，制定完善的处置措施、禁止乱堆乱放 | 控制压占土地、植被面积，使矿山范围内的新增水土流失得到有效控制，避免产生环境地质灾害 |
| 施工 设备 | 机械、空气动力性噪声 | 合理安排施工时间、采用低噪声机械设备 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 施工 场地 | 粉尘 | 设围栏、遮蔽措施，阻隔施工扬尘，定期洒水降尘等 | 无组织排放监控浓度限值 |

（2）运营期

运营期控制内容与目标见表2.9-2。

表2.9-2                    污染控制内容与目标

| 类型 | 主要污染物 | 主要控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH、悬浮物、COD、锌、铅、镉、六价铬、氨氮、铜等 | ①采矿区矿坑涌水，排入集水池，沉淀处理后，回用于采矿生产、道路降尘及选厂生产用水。 ②选矿废水闭路循环，不外排。 ③生活污水处理后用于矿区绿化。 | 矿井涌水全部综合利用，不外排。选矿废水闭路循环，不外排。 |
| 固体 废物 | 废渣石、选矿废渣生活垃圾 | ①建设废石堆场，设置拦渣坝、挡石墙和截洪排水沟，采取水保和复垦绿化措施。 ②选矿废渣堆存于尾矿库中 ③矿区内生活垃圾集中收集后运至库米什镇生活垃圾填埋场卫生填埋。 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中第Ⅰ类一般工业固体废物的有关规定。 |
| 废气 | 粉尘 | 采取湿式凿岩、喷雾洒水、洗壁和机械通风措施；道路、废石堆场洒水降尘，防止扬尘。 选矿磨矿、破碎安装袋式除尘器，燃煤锅炉采用布袋除尘+双碱法脱硫+SNCR脱硝后经40m高排气筒排空 | 满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值要求 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉标准要求 |
| 噪声 | 机械噪声空气动力噪声 | 采用吸声、减振、隔声和消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类 |

（3）生态影响控制目标

加强矿区生态环境综合整治，对矿区植被破坏区的土地进行复垦和植被恢复治理。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（国家环境保护总局等，环发[2005]109号）要求，矿山应做到边开采、边复垦，复垦率达到85%以上。满足《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）有关要求。

### 2.9.3环境保护目标

主要环境保护目标见表2.9-3。

表2.9-3         环境保护目标及执行标准

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方 位 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 地下潜水 | 矿区范围 | 满足GB/T14848-93Ⅲ类标准质量要求 |
| 生态环境 | 矿山内及扰动周边范围的土壤、植被、少量林地 | 井田范围外延1km | 减少占用及破坏，满足相应专业标准 |
| 声环境 | 矿区职工 | 矿区生活区四周 | 满足《声环境质量标准》二类标准 |

# 工程概况及工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目名称、项目性质及建设规模

项目名称：吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆托克逊县彩北含铜黄铁矿100万吨/年采选项目。

建设单位：吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司。

项目性质：新建项目。

建设地点：本项目建设地点位于新疆托克逊县县城南(170°方向)直距约70千米处的天山南麓。行政区划隶属于托克逊县库米镇管辖。自托克逊县至矿区的公路里程为114千米，自托克逊县县城沿314国道的上行单向道路行驶62千米后，进入简易公路，行驶52千米后达到矿区。矿区距乌鲁木齐市的公路里程为275千米，内部交通也较为便利，本项目具体位置见图3.1-1项目地理位置示意图和图3.1-2项目区域位置示意图。

项目投资：本项目总投资为38336.49万元，其中：建设投资为36014.39万元，流动资金为2322.10万元。

建设规模：开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t，并配套相应规模的选矿场和尾矿库

### 3.1.2矿区范围

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿2010年取得了由新疆维吾尔自治区国土资源厅批准的划定矿区范围批复（新国土资采划 [2010]第35号），其后经自治区国土资源厅同意，划定矿区范围延长预留期延长至2018年12月7日。划定新疆彩北含铜黄铁矿矿区范围由4个拐点圈定，开采标高：1330m至737m；矿区范围：1.0128km2。

### 3.1.3产品方案

本项目的产品方案为品方案为铜精矿（品位：Cu 16.00%；WO3 -；Zn 1.68%；S 19.65%）、浮选钨精矿（品位：Cu -；WO3 35.00%；Zn -；S -）、重选钨精矿（品位：Cu -；WO3 30.00%；Zn -；S -）、锌精矿（Cu 1.26%；WO3 -；Zn 40.00%；S 17.29%）、硫精矿（Cu 0.16%；WO3 -；Zn 0.50%；S 45.00%）。

### 3.1.4 工程组成

（1）采矿：矿山生产规模100.00万t/a，采矿综合回采率87.40%，贫化率10.00%，服务年限20年5个月（20.43年）。设计采用地下开采，开采影响标高范围为1330m-737m，采用竖井+斜坡道+斜井开拓方案开采。采矿场地建设内容主要包括主井、副井及配套设施。

（2）选矿：设计新建选矿厂处理能力为4000t/d（100.00万t/a），选矿工艺设计采用浮选+重选选矿方法，三段一闭路破碎、两段闭路磨矿、铜锌硫混选精矿，先铜锌分离浮选、再锌硫分离最后选硫的工艺流程。选矿场地主要建设内容包括粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿车间、浮选车间。

（3）尾矿库：尾矿库位于矿区以南的山谷内，最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³，可满足选厂20.96年生产排尾需要，尾矿库的等别为三等。

（4）配套建设环保、供排水、供电、供热、通讯等辅助设施。本项目的工程组成情况见表3.1-2。

表3.1-2        工程组成一览表

| 分类 | 工程名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 开拓系统 | 矿山生产规模100.00万t/a，采矿综合回采率87.40%，贫化率10.00%，服务年限20年5个月（20.43年）。采用地下开采，采用竖井+斜坡道+斜井开拓方案开采。 |
|  |  | 采准切割 | 主要包括中段运输巷道、通风行人天井、天井联络道、放矿溜井、拉底巷道、充填井等。 |
|  |  | 回采作业 | 矿房回采采用浅孔落矿，自矿房一侧向另一侧后退式的顺序，沿矿房高度方向为自下而上分层回采。 |
|  |  | 出矿 | 矿房分层爆下矿石由铲运机铲运倒入顺路出矿溜井，溜井下口安装振动放矿机，矿石通过振动放矿机放矿，放入平巷中的矿车中运出。 |
|  |  | 工业广场 | 矿山采矿工业设施围绕罐笼竖井周边的平缓地段布置。主要包括空压机房、罐笼竖井卷扬机房、箕斗竖井卷扬机房、变配电室及备用发电机房等。 |
|  | 选矿工程 | 选矿厂 | 采用浮选+重选选矿方法，三段一闭路破碎、两段闭路磨矿、铜锌硫混选精矿，先铜锌分离浮选、再锌硫分离最后选硫的工艺流程。布置在矿山东南3km左右的平缓地带，主要由粗碎厂房（含原矿仓）、细碎厂房、筛分厂房、粉矿仓、磨矿厂房、浮选及精矿脱水厂房、回水池等组成，占地面积86000m2。 |
|  | 机修工程 |  | 负责机械维修 |
|  | 材料库 |  | 器材堆放 |
|  | 内部道路 |  | 采场工业场地新增道路2.40km，选矿工业广场新增道路1.2km，采、选矿连接道路约3.0km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石。 |
|  | 外部道路 |  | 项目区外部有简易道路，本工程不新增外部道路。 |
|  | 尾矿输送 |  | 管道输送，尾矿输送管线长度为3.50km。 |
| 公用工程 | 供电 | 矿山 | 采用110kV供电网作为供电电源，电源引自库米什220kV变电站，设计选择一台12500kVA变压器为矿山供电。 |
|  |  | 选矿厂 |  |
|  | 给水 | 矿山 | 矿井下生产用水是由矿山高位水池提供，生活、生产用水由距矿山50km的库米什镇地下水供给，经已建的输水管道引水至矿山，用于矿山生活用水、锅炉用水。 |
|  |  | 选矿厂 |  |
|  | 排水 | 矿山 | 回用，不外排。 矿井涌水经沉淀处理后部分回用于井下生产，部分由管道输送至选矿厂，管线长度3.0km。 |
|  |  | 选矿厂 |  |
|  | 供热 |  | 本工程采、选矿年工作时间250天，极寒天气下不生产，因选矿工艺需要在选矿场设置锅炉房（内设2台20t/h燃煤蒸汽锅炉（一开一备），年耗煤量约3600t/a）。 |
|  | 行政与生活设施 |  | 办公室、宿舍、职工食堂等。 |
| 环保工程 | 废气处理 |  | 破碎、筛分车间布袋除尘器；燃煤锅炉采用布袋除尘+双碱法+SNCR脱硫脱硝后经40m高排气筒排空 |
|  | 固废处理处置 | 废石临时堆放场 | 部分回填到井下采空区，部分用作路基。 |
|  |  | 尾矿库 | 尾矿库选择在选矿厂南侧，尾矿库等级为三等库。 尾矿堆存于尾矿库中 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集点，定期清运，清运至库米什镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 |
|  | 废水处理 | 矿区废水 | 澄清沉淀后达到相应标准全部回用于采矿和选矿生产 |
|  |  | 选矿厂生产废水 | 经浓缩后经高位水池澄清水全部返回选矿厂再利用，不外排。 尾水澄清沉淀后上层清液返回选矿厂再利用。 |
|  |  | 生活污水 | 经地埋式一体式+反渗透污水处理装置处理后达到相应标准回用。 |

### 3.1.5服务年限

本项目服务年限20年5个月（20.43年）。新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心于2016年8月15日对吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北铜钨硫铁矿矿产资源储量进行了评审（评审文号：新国土资储备[2016]081号）；矿区划定范围内范围内（331+332+333）铜多金属资源量：矿石量2223.34万t，铜金属量12.00万t，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量3.55万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量12.20万t，锌平均品位0.55%；硫矿石量2116.15万t，硫平均品位10.75%。开发利用方案确定设计利用资源量为2104.25万t。

矿山服务年限=（设计利用资源量×回采率）÷（1-贫化率）÷采矿规模

=（2104.25万t×87.40%）÷（1-10.00%）÷100万t/年

=20.43年（20年5个月）

### 3.1.6劳动定员及工作制度

（1）工作制度

采矿年工作日数为250天，每天3班，每班工作8小时；选矿厂年工作日数为250天，每天3班，每班工作8小时。

（2）劳动定员

矿山岗位定员345人，其中生产工人318人，管理及服务人员27人。定员情况见表3.1-3。

表3.1-3                 矿山岗位定员编制表

| 序号 | 部门或工种 | 班 次 |  |  | 合计 | 补勤系数 | 在册人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | 采掘工段 | 77 | 77 | 77 | 231 | 24 | 255 |
|  | 掘进凿岩台车操作工 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 13 |
|  | 采矿凿岩机操作工 | 41 | 41 | 41 | 123 | 12 | 135 |
|  | 装药爆破工 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
|  | 铲运机司机 | 11 | 11 | 11 | 33 | 3 | 36 |
|  | 溜井放矿工 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 |
|  | 井下采场充填、平场工 | 6 | 6 | 6 | 18 | 2 | 20 |
|  | 地表充填料转运工 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 |
|  | 喷锚支护工 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 |
|  | 通风工 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 辅助运转工段 | 16 | 25 | 16 | 57 | 6 | 63 |
|  | 值班长 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|  | 卷扬机工 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 |
|  | 信号工 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 |
|  | 电工 | 1 | 4 | 1 | 6 |  | 6 |
|  | 空压机工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|  | 水泵工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|  | 维修工 | 2 | 8 | 2 | 12 |  | 12 |
|  | 地表自卸汽车司机 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 13 |
| 3 | 管理及后勤服务 | 5 | 16 | 5 | 26 | 1 | 27 |
|  | 矿长、副矿长 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |
|  | 财务统计 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 工程技术人员 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
|  | 专职安全员 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|  | 厂内机动车司机 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | 库管员 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 |
|  | 炸药库管理员 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 6 |
| 项目定员合计 |  | 98 | 118 | 98 | 314 | 31 | 345 |

选矿厂定员135人，其中生产工人113人，管理及服务人员22人，见表3.1-4。

表3.1-4                  选矿厂岗位定员编制表

| 序号 | 工作单位及工种 | 实际工作人数 |  |  |  | 在册 人员 总数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 班 次 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 一 | 管理及后勤人员 | 3 | 16 | 3 | 22 | 22 |  |
| 1 | 车间主任、副主任 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 2 | 技术员 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 4 | 后勤服务人员 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 5 | 锅炉及洗浴工 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |
| 6 | 生活汽车司机 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 二 | 生产人员 | 33 | 44 | 23 | 100 | 113 |  |
| 1 | 破碎工 | 3 | 3 |  | 6 | 7 |  |
| 2 | 筛分工 | 2 | 2 |  | 4 | 5 |  |
| 3 | 皮带工 | 5 | 5 |  | 10 | 11 |  |
| 4 | 磨矿 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |  |
| 5 | 浮选、重选 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 |  |
| 6 | 精矿堆场 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 |  |
| 7 | 尾矿过滤 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |  |
| 8 | 化验员 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 |  |
| 9 | 机械维修工 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 |  |
| 10 | 水处理站 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |  |
| 11 | 电工 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 |  |
| 12 | 尾矿库 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |  |
|  | 选矿合计 | 36 | 60 | 26 | 122 | 135 |  |

### 3.1.7经济指标情况

本项目经济指标情况见表3.1-5。

表3.1-5       本项目经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计利用资源量 | 万t | 2104.25 | （331+332+333） |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 矿山规模及服务年限 |  |  |  |
| 2.1.1 | 矿山规模 | 万t/a | 100.00 |  |
| 2.1.2 | 矿山服务年限 | a | 20.43 | 20年5个月 |
| 2.2 | 设计采出矿量 | 万t | 2043.46 |  |
| 2.3 | 出矿品位 |  |  |  |
| 3 | 建设期 | 年 | 3.0 |  |
| 4 | 全矿劳动定员 | 人 | 480 |  |
| 5 | 总投资 | 万元 | 38336.49 |  |
| 5.1 | 建设投资 | 万元 | 36014.39 |  |
| 5.2 | 流动资金 | 万元 | 2322.10 |  |
| 6 | 成本与费用 |  |  |  |
| 6.1 | 总成本费用 | 万元/a | 21701.39 | 生产年平均 |
| 6.2 | 采矿单位制造成本 | 元/t | 83.20 | 100万t/a |
| 6.3 | 选矿单位制造成本 | 元/t | 106.42 | 100万t/a |
| 7 | 销售收入、税金与利润 |  |  |  |
| 7.1 | 销售收入 | 万元/a | 35789.30 | 生产年平均 |
| 7.2 | 销售税金及附加 | 万元/a | 5929.05 |  |
| 7.3 | 利润 | 万元/a | 8158.87 |  |
| 7.4 | 所得税 | 万元/a | 2039.72 |  |
| 7.5 | 净利润 | 万元/a | 6119.15 |  |
| 8 | 综合经济效益指标 |  |  |  |
| 8.1 | 投资净利润率 | % | 14.56 |  |
| 8.2 | 总投资收益率 | % | 19.41 |  |
| 8.3 | 资本金净利润率 | % | 14.56 |  |
| 8.4 | 财务内部收益率 | % | 16.22 | 所得税前 |
| 8.5 | 财务内部收益率 | % | 11.42 | 所得税后 |
| 8.6 | 财务净现值 | 万元 | 13410.57 | 所得税前 |
| 8.7 | 财务净现值 | 万元 | 2795.89 | 所得税后 |
| 8.8 | 投资回收期（含建设期3年） | 年 | 7.22 | 所得税前 |
| 8.9 | 投资回收期（含建设期3年） | 年 | 8.34 | 所得税后 |

## 3.2采矿工程概况

### 3.2.1矿区基本情况

- （1）矿区范围

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿2010年取得了由新疆维吾尔自治区国土资源厅批准的划定矿区范围批复（新国土资采划 [2010]第35号），其后经自治区国土资源厅同意，划定矿区范围延长预留期延长至2018年12月7日。划定新疆彩北含铜黄铁矿矿区范围由4个拐点圈定，标高：1330m至737m；矿区范围：1.0128km2，矿区拐点坐标情况见表3.1-1。

- （2）开采方式：地下开发。根据矿体赋存条件及地形特点，设计采用地下开采。

- （3）采矿方法：采用上向水平分层干式充填采矿法、浅孔留矿采矿法和留矿全面法开采，采矿综合回采率87.40%，综合贫化率10.00%。

（4）开采顺序：根据矿山各矿体分布特点，开采顺序为先上盘后下盘、自上而下逐中段开采；各中段水平采用向罐笼竖井方向的后退式开采顺序。

### 3.2.2矿体和矿石特征

- 3.2.2.1 矿体特征

一、矿体产出地质特征

勘查区内矿体沿华力西期二云二长花岗岩与下泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组第二岩段地层接触带及其外侧100米范围内产出，矿体受层位和岩体接触带的双重控制。区内共有四个矿化带，分别为1号带、2号带、3号带和4号带。

其中1号带、2号带、3号带等三个矿化带紧邻二云二长花岗岩岩体外接触带分布，受外接触带内的层状-似层状矽卡岩控制，矿体多沿接触带展布，因二云二长花岗岩岩体在平面上呈阶梯状延伸，因此三个矿带在地表也呈现出阶梯状，矿化带内矿体走向和倾向连续性较好，但矿体的膨大缩小现象明显，矿体内多有夹石，矿带内一般只有一至两三条矿体，赋矿岩石为经接触交代变质改造的似层状矽卡岩或矽卡岩，矿化为条纹状-团块状-细脉状。

4号矿带产于距离岩体150-400米一带的地层中，赋矿岩石为似层状矽卡岩，但含矿似层状矽卡岩夹于钙质片岩(或片理化变质钙质粉砂岩)，矿化大多为条纹条带状，局部为细脉状，矿带内矿体较多，除4-5号主要矿体呈似层状产出外，其它矿体大多顺层位呈透镜状产出，矿体走向长度不大，矿体连续性差，4-5号主要矿体呈似层状产出，但往往是多层迭加在一起，因此矿体分枝复合、膨大狭缩现象明显。

因二云二长花岗岩岩体接触带由北东向南西呈阶梯状延伸，因此由北东向南西的三个接触带并不属于同一矿化层，因此四个矿带的赋矿层位并不相同，大致是1号矿带在下部，依次为2号、3号和4号矿带。

整个勘探区内共分布矿体14条，其中地表矿体7条，盲矿体7条，矿体特征见表见表4-1-1，各矿体品位特征见表4-1-2。其次，在各类剖面图的圈联了部分小于可采厚度、且达不到工业米百分值的矿化体(共有14条)，大多为单工程单个样品进行圈连的矿化体。矿化体在剖面图上部分进行了编号，部分没有编号。

位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内的矿体有：1-1、2-1、2-2、3-1、4-2、4-5、1-m1、3-m1、3-m5、4-m1、4-m2、4-m4等12个矿体。其中位于彩东含铜黄铁矿勘查许可证范围内的矿体有：3-1、4-2、4-5、4-7、4-m7等5个矿体。在彩花沟含铜黄铁矿划定矿区范围与彩东含铜黄铁矿勘查许可证隔离带内的矿体有3-1、4-2、4-5、4-m4等4个矿体。矿区内矿体长50～1736米，平均真厚度1.00～14.43米，厚度变化系数9.42～104.35%；矿体一般真厚度在2～10米之间，主矿体及主要矿体真厚度5.80～14.43米；一般厚度变化系数60～104.35%，主矿体及主要矿体厚度变化系数85.36～104.35%，延深50～＞1265米。矿体形态为透镜状-似层状，矿体走向北东-南西向，倾向123～145°，倾角23～76°，一般平均倾角在42°上下。矿体有用组分主要为铜、钨，伴生锌和硫。

单个样品铜品位0.01～1.21%，单工程铜品位0.12～0.98%，样品平均铜品位0.12～0.70%，各样品铜品位变化系数1.01～65.22%。单个样品WO3品位0.00～0.58%，单工程WO3品位0.08～0.33%，样品平均WO3品位0.09～0.17%，各样品WO3品位变化系数1.17～42.20%。单个样品锌品位0.02～1.39%，单工程锌品位0.13～1.23%，样品平均锌品位0.13～0.83%，各样品锌品位变化系数1.96～58.06%。单个样品硫品位1.13～17.64%，单工程硫品位5.34～16.31%，样品平均硫品位6.13～13.54%，各样品硫品位变化系数1.17～33.80%。区内主矿体为3-1号矿体，主要矿体有4-5、2-1和1-1。除主矿体和主要矿体外，其它矿体普遍规模较小，长度一般不大于102米，延伸不大于381米，厚度一般在1-4米之间。区内3-m1、3-m5、4-m1等3个矿体，仅由单工程控制(其中有部分矿体沿走向或倾向上有矿化体)，单个样品见矿，其推测的长度50米，推测延伸 50米，矿体特征及品位特征不进行单独的文字叙述。仅单个勘探线上的2-3个工程控制的矿体有2-2(3个工程)、1-m1(3个钻孔)、4-m4号矿体。

二、主要矿体特征

（一）3-1号矿体：分布于矿床中部的10～0～21线处，产于钙质片岩与二云二长花岗岩接触带部位形成的似层状-块状矽卡岩中，赋矿岩石为透辉石-透闪石、硅灰石、石榴石等的矽卡岩。3-1号矿体地表出露长819米，其中大部分（570米）分布于划定矿区内；深部长1176米，其中仅680米位于勘探区内，大部分（1125米）延伸至区外的采矿证范围内。

该矿位于本次工作区内的部分矿体，在地表有TC6、TC4、TC2、TC0、TC1、TC3、TC5等7个探槽控制，地表工程控制住了矿体的走向延长。划定矿区范围内深部钻孔有：ZK1003、ZK801、ZK802、ZK803、ZK805、ZK806、ZK601、ZK602、ZK603、ZK604、ZK605、ZK403、ZK404、ZK405、ZK406、ZK407、ZK201、ZK206、ZK207、ZK208、ZK209、ZK211、ZK001等23个钻孔。隔离带内的钻孔有：ZK006、ZK2E02位于勘查许可证内的钻孔有：ZK2E01、ZK003。

1、矿体总体特征：矿体地表长度819米(其中实际工程控制长度728米，其余为有限外推部分)，矿体深部长1736米。矿体最大延伸1265米(实际工程控制斜深1215米，其余为外推部分)。 矿体地表出露标高自1267-1242米，深部最低见矿标高为ZK3E06孔的456.7米。3E线最大埋藏深度876.5米。

矿体真厚度0.88米～60.66米，算术平均真厚度14.43米，一般真厚度在5-25米区间，厚度变化系数85.76%。矿体以3线一带最厚。最大真厚度60.66米见于ZK3E03钻孔中，其次在2线ZK208孔和ZK209孔矿体真厚度均大于50米。矿体沿二云二长花岗岩与钙质片岩接触带展布，矿体走向北东-南西向，倾向115-148°，倾角27-75°，平均40.9°，一般倾角在35-42°区间，因矿体受接触带控制，倾角多变。矿体形态似层状，分枝复合明显，矿体膨大缩小现象显著。矿体主要有用组分为铜、钨、锌和硫等。

2、勘探工作区3-1号矿体特征：勘探工作区内3-1号矿体地表长度仅占地表总长度819米的69.60%，即长度为570米，深部矿体最大长度680米，最大延伸765米(实际工程控制斜深760米，其余为外推部分)。

深部最低见矿标高为ZK2E01孔的779米，外推最低资源量估算标高为737米。2E线最大埋藏深度550米。矿体真厚度1.08米～51.85米，算术平均真厚度13.52米，一般真厚度在5-25米区间，厚度变化系数94.42%。矿体以2线一带最厚。最大真厚度51.85米见于ZK209钻孔中，其次在2线ZK208孔处矿体真厚度均大于50米。矿体沿二云二长花岗岩与钙质片岩接触带展布，矿体走向北东-南西向，倾向126-147°，倾角32-47°，平均42.6°，一般倾角在35-42°区间，因矿体受接触带控制，倾角多变。

矿体形态似层状，分枝复合明显，矿体膨大缩小现象显著。

勘查工作区内矿体控制程度：矿体地表工程间距33-116米，深部工程间距为走向×倾向=58～118m×56～148m，其中在2线至4线之间加密了2E线、在4线至6线区间的浅部加密了4E线，工程网度为走向×倾向=58～95m×56～87m 区间，达到“探明的”工程网度，其它地段工程间距为走向×倾向=89～118m×93～148m 区间，达到“控制的”网度。矿体大多数勘探线矿体倾向边界也没有控制住。

矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。

勘探区内矿体单个样品铜品位0.04～0.97%，矿体中存在夹石，单工程铜品位0.32～0.95%，铜平均品位0.54%，铜品位变化系数31.56%。勘探区内矿体单个样品WO3品位0.03～0.58%，单工程WO3品位0.11～0.27%，WO3平均品位0.15%， WO3品位变化系数27.39%。勘探区内矿体单个样品锌品位0.06～1.28%，单工程锌品位0.32～1.22%，锌平均品位0.54%，锌品位变化系数33.12%。勘探区内矿体单个样品硫品位2.01～16.08%，单工程硫品位6.84～16.08%，硫平均品位11.18%，硫品位变化系数20.97%。

(二）4-5号矿体：分布于矿床中部的2～0～21线，产于距二云二长花岗岩体30-100米范围内的似层状矽卡岩中。4-5号矿体地表出露总长度1146米，其中仅138米分布于本次勘查区。深部沿走向长1450米，其中仅310米分布于本次勘查区内。地表由16个探槽控制。其中TC0、TC1、TC2三个探槽位于本次工作区内。深部由47个钻孔控制，其中仅9个钻孔分布于本次勘查区内。

1、矿体总体特征：矿体地表长度1146米(其中实际工程控制长度1046米，其余为有限外推部分)，矿体深部最大长度1450米；矿体最大延伸860米(实际工程控制斜深810米，其余为外推部分)。矿体地表出露标高自1228-1223米，深部最低见矿标高为ZK508孔的724.91米，最大埋藏深度579.6米。矿体真厚度0.59米～40.46米，算术平均真厚度7.66米，一般真厚度在3-15米区间，厚度变化系数97.08%。

矿体沿二云二长花岗岩与钙质片岩接触带展布，矿体走向北东-南西向，倾向135-148°，倾角33-54°，算术平均倾角41.7°，一般倾角在35-45°区间，因矿体受接触带控制，倾角多变。矿体形态似层状，分枝复合明显，矿体膨大缩小现象显著。

矿体单个样品铜品位0.04～0.97%，单工程铜品位0.38～0.92%，铜平均品位0.54%，铜品位变化系数31.09%(参加统计的样品数725件)。矿体单个样品WO3品位0.00～0.33%，单工程WO3品位0.11～0.33%，WO3平均品位0.15%， WO3品位变化系数24.31%(统计的样品数725件)。矿体单个样品锌品位0.04～1.23%，单工程锌品位0.38～1.06%，锌平均品位0.55%，锌品位变化系数32.21%(统计的样品数725件)。矿体单个样品硫品位1.66～16.31%，单工程硫品位7.00～16.31%，硫平均品位11.21%，硫品位变化系数22.35%(统计的样品数725件)。

2、勘探工作区4-5号矿体特征：本次勘探工作区内4-5号矿体地表长度占地表总长度1146米的23.21%，即长度为310米，深部矿体最大长度310米，最大延伸860米(实际工程控制斜深810米，其余为外推部分)。 深部最低见矿标高为4线ZK211孔处825米，资源量估算最低标高792米，最大埋藏深度500米。勘探工作区矿体真厚度1.70米～26.62米，平均真厚度13.23米，一般真厚度3-10米，厚度变化系数61.42%。

矿体走向北东-南西向，倾向121-135°，倾角33-46°，平均39.7°，一般倾角在37-42°区间。勘探工作区矿体形态似层状，分枝复合明显，矿体膨大缩小现象显著。

工作区内矿体控制程度：在0-2线区间1150-1032米标高区段，工程网度为走向×倾向=92～118m×62～71m，基本达到“探明的”工程网度(走向上略大)，其余地段工程网度为走向×倾向=95～118m×85～142m 区间，基本达到“控制的”网度。矿体沿倾向向南西超出勘查许可证范围，勘探区内各勘探线矿体倾向边界已控制住。

矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。勘探工作区内矿体单样铜品位0.20～0.88%，单工程铜品位0.40～0.64%，铜平均品位0.59%，铜品位变化系数28.91%。勘探工作区内矿体单样WO3品位0.05～0.24%，单工程WO3品位0.11～0.17%，WO3平均品位0.16%， WO3品位变化系数21.06%。勘探工作区内矿体单样锌品位0.18～1.02%，单工程锌品位0.42～0.71%，锌平均品位0.60%，锌品位变化系数32.21%。勘探工作区内矿体单样硫品位2.76～15.61%，单工程硫品位8.87～12.63%，硫平均品位11.88%，硫品位变化系数21.13%。

（三）2-1号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于勘探区北部的14～0线区间，产于二云二长花岗岩体接触带及其上盘30米范围内的似层状矽卡岩-块状矽卡岩中。赋矿岩石为透辉石-透闪石、硅灰石、石榴石等的矽卡岩。矿体地表由TC10、TC8、TC6、TC4、TC2、TC0、TC1等7个探槽控制，其中北东端的TC10和南东端的TC1未见矿，矿体南西端直接被花岗岩截断，地表工程没有控制住矿体的走向延长。深部由ZK1402、ZK1403、ZK1201、ZK1202、ZK1203、ZK1001、ZK1002、ZK1003、ZK801、ZK802、ZK803、ZK804、ZK805、ZK806、ZK606、ZK607、ZK608、ZK4E01、ZK4E02、ZK401、ZK203、ZK004等22个钻孔控制。

矿体地表长度510米(其中实际工程控制长度424米，其余为有限外推部分)，深部长度变小，最短处仅120米；矿体最大延伸931米(实际工程控制斜深881米，其余为外推部分)。矿体地表出露标高自1282.5-1250.7米，地表部分地段形成有露天采坑，采深3-5米，深部最低见矿标高为ZK806孔的721.08米，外推最低资源量估算标高为685.2米。8线最大埋藏深度613米。

矿体真厚度1.00米～44.79米，算术平均真厚度11.14米，一般真厚度在4-20米区间，厚度变化系数92.76%。矿体以8线一带最厚，其次在4和4E线处有部分工程厚度大于20米，最大真厚度44.79米见于ZK802钻孔中。矿体沿二云二长花岗岩与钙质片岩接触带展布，矿体走向北东-南西向，倾向120-133°，倾角21-58°，算术平均倾角38.7°，一般倾角在32-46°区间，在6线一带最陡，因矿体受接触带控制，倾角多变。矿体形态似层状，分枝复合明显，矿体膨大缩小现象显著。矿体控制程度：矿体地表工程间距96-110米，深部工程间距为走向×倾向=95～116m×32～180m，其中大部分地段工程间距为走向×倾向=100～116m×45～120m 区间，达到“控制的”网度。矿体8线及其以北没有控制住矿体的延深，而6线及其以西被花岗岩截断。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.06～0.89%，矿体中存在夹石，单工程铜品位0.37～0.80%，铜平均品位0.54%，铜品位变化系数32.32%。矿体单个样品WO3品位0.05～0.38%，单工程WO3品位0.11～0.20%，WO3平均品位0.15%， WO3品位变化系数25.24%。矿体单个样品锌品位0.07～0.98%，单工程锌品位0.21～0.98%，锌平均品位0.52%，锌品位变化系数32.69%。矿体单个样品硫品位5.03～15.38%，单工程硫品位8.92～15.18%，硫平均品位10.84%，硫品位变化系数19.56%。

（四）1-1号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于矿床中部的14～8线区间，产于二云二长花岗岩体接触带及其上盘30米范围内的似层状矽卡岩-块状矽卡岩中。赋矿岩石为透辉石-透闪石、硅灰石、石榴石等的矽卡岩。

矿体地表由TC14、TC12、TC10、TC8等4个探槽控制，其中南东端的TC8未见矿，矿体北东端受岩体侵位的影响而截断，地表工程没有控制住矿体的走向延长。深部由ZK1401、ZK1402、ZK1403、ZK1201、ZK1202、ZK1203、ZK1204、ZK1205、ZK1001、ZK1002、ZK1003、ZK1004、ZK1005、ZK1006、ZK807等15个见矿钻孔控制。

矿体地表长度265米(其中实际工程控制长度180米，其余为有限外推部分)，深部矿体长度大于401米，向北东延伸至勘查区处；矿体沿倾向最大延伸752米(实际工程控制斜深703米，其余为外推部分)。矿体地表出露标高自1277.1-1292.5米，深部最低见矿标高为848米(ZK1003孔)，外推最低资源量估算标高为812.5米。10线处最大埋藏深度为466米。矿体真厚度1.11～27.15米，算术平均真厚度5.80米，一般真厚度在2-7米区间，厚度变化系数104.35%。矿体以10线一带较厚，其次在12线处有部分工程厚度大于5米，最大真厚度27.05米见于ZK1101钻孔中。矿体沿二云二长花岗岩与钙质片岩接触带展布，矿体走向北东-南西向，倾向122-135°，倾角25-51°，算术平均倾角40.1°，一般倾角在33-47°区间，在14线一带产状最陡，因矿体受接触带控制，倾角多变。矿体形态似层状，分枝复合明显，矿体膨大缩小现象显著。

矿体控制程度：矿体地表工程间距78-99米，深部工程间距为走向×倾向=86～104m×74～122m，达到“控制的”网度。矿体10-14线均没有控制住矿体的延深。

矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.10～0.88%，矿体中存在夹石，单工程铜品位0.37～0.78%，铜平均品位0.52%，铜品位变化系数32.21%。矿体单个样品WO3品位0.00～0.35%，单工程WO3品位0.11～0.21%，WO3平均品位0.14%， WO3品位变化系数32.55%。矿体单个样品锌品位0.10～1.06%，单工程锌品位0.37～0.84%，锌平均品位0.57%，锌品位变化系数37.19%。矿体单个样品硫品位4.14～15.36%，单工程硫品位9.34～15.01%，硫平均品位10.61%，硫品位变化系数20.64%。

（五）2-2号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于4-2E线一带，位于2-1号矿体上盘，产于二云二长花岗岩体接触带外侧30米范围内的似层状矽卡岩-块状矽卡岩中。

矿体地表由TC6、TC4、TC2等3个探槽控制，其中南东端的TC2和北东端的TC6未见矿，地表工程没有控制住矿体的走向延长。深部由ZK401、ZK4E01、ZK4E02等3个见矿钻孔及走向延伸带和倾向上的其它各个未见矿钻孔控制。

矿体地表长度88米(均为有限外推部分)，矿体沿倾向最大延深119米(实际工程控制斜深69米，其余为外推部分)。矿体地表出露标高自1264 -1268米，深部最低见矿标高为1198米(ZK4E02孔)，外推最低资源量估算标高为1148.5米。2E线处最大埋藏深度115米。矿体真厚度1.18～5.07米，平均真厚度3.54米，厚度变化系数47.84%。矿体最大真厚度(5.07m)见于ZK4E02钻孔中。矿体走向北东-南西向，倾向128°，倾角35-49°，平均倾角39.7°。矿体形态似层状-透镜状。

矿体控制程度：矿体地表工程间距94-102米，深部工程间距为走向×倾向=100m×38～69m，达到“控制的”网度。矿体在地表和延深方向均控制住了矿体的走向延长和倾向延深。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.08～0.69%，矿体中存在夹石，单工程铜品位0.29～0.51%，铜平均品位0.40%，铜品位变化系数48.50%。矿体单个样品WO3品位0.03～0.19%，单工程WO3品位0.10～0.18%，WO3平均品位0.12%， WO3品位变化系数39.46%。矿体单个样品锌品位0.08～0.63%，单工程锌品位0.29～0.58%，锌平均品位0.37%，锌品位变化系数44.05%。矿体单个样品硫品位5.01～13.74%，单工程硫品位8.00～12.06%，硫平均品位9.37%，硫品位变化系数25.56%。矿体有用组分分布均匀。

（六）4-2号矿体：地表出露在本次勘探工作区内沿倾向延深至彩花沟含铜黄铁矿采矿许可证范围内。分布于0-1线一带，位于0线处3-1号矿体上盘35米处，产于二云二长花岗岩体接触带外侧45米范围内的似层状矽卡岩中。矿体地表由TC0、TC1、TC3等3个探槽控制，其中北东端的TC0和南西端的TC3均未见矿。深部由ZK101、ZK102、ZK106等3个见矿钻孔及走向延伸带和倾向上的其它各个未见矿钻孔控制。矿体地表长度56米(均为有限外推部分)，矿体沿倾向最大延伸339米(实际工程控制斜深308米，其余为外推部分)。矿体地表出露标高自1254 -1255米，最低见矿标高为1073.5米(ZK106孔)，外推最低资源量估算标高为1038米。1线处最大埋藏深度226米。矿体真厚度1.01～3.13米，平均真厚度2.03米，厚度变化系数48.51%。矿体最大真厚度5.07米见于ZK4E02钻孔中。矿体走向北东-南西向，倾向125°，倾角33-47°，平均倾角41.7°。矿体形态似层状-透镜状。矿体控制程度：矿体地表工程间距100米，深部工程间距为走向×倾向=100m×40～175m，达到“控制的和推断的”工程网度。矿体在地表和深度均控制住了矿体的走向延长和倾向延深。矿体沿倾向延伸至彩东含铜黄铁矿详查探矿权范围内。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单样铜品位0.20～0.67%，矿体中存在夹石，单工程铜品位0.28～0.53%，铜平均品位0.48%，铜品位变化系数35.67%。矿体单个样品WO3品位0.08～0.20%，单工程WO3品位0.13～0.19%，WO3平均品位0.15%， WO3品位变化系数27.12%。矿体单个样品锌品位0.08～0.63%，单工程锌品位0.30～0.57%，锌平均品位0.49%，锌品位变化系数35.31%。矿体单个样品硫品位5.14～13.16%，单工程硫品位7.22～12.36%，硫平均品位10.84%，硫品位变化系数26.26%。矿体有用组分分布均匀。

（七）1-m1号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。仅分布于14线处，为盲矿体，向北东未控制，南西方向12线施工的钻孔未见该矿体，矿体位于1-1号矿体上盘， 2-1号矿体下盘，产于似层状矽卡岩中。矿体由14线的ZK1403、ZK1402和ZK1401共3个钻孔控制。矿体推测长度50米，实际控制延深280米，外推延深381米。矿体工程控制标高自1267 -968米，资源量估算标高1204-930米。矿体真厚度1.51～1.89米，算术平均真厚度1.74米，厚度变化系数9.42%。矿体走向北东-南西向，倾向130°，倾角41～50°，平均43°。矿体形态似层状-透镜状。矿体控制程度：矿体地表工程间距50米，深部工程间距为走向×倾向=50-100m×10-117m。矿体深部已由未见矿工程圈闭。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.42-0.60%，单工程铜品位0.51～0.55%，铜平均品位0.53%，铜品位变化系数13.48%。矿体单个样品WO3品位0.13～0.18%，单工程WO3品位0.15～0.16%，WO3平均品位0.15%， WO3品位变化系数12.86%。矿体单个样品锌品位0.44～0.62%，单工程锌品位0.53～0.55%，锌平均品位0.54%，锌品位变化系数12.20%。矿体单个样品硫品位8.76～12.13%，单工程硫品位9.63～10.45%，硫平均品位10.15%，硫品位变化系数13.76%。矿体有用组分分布均匀。

（八）3-m1号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于8线处，为盲矿体，矿体形态为透镜状，产于似层状矽卡岩中。矿体仅由8线的ZK802一个钻孔控制，矿体推测长度50米，矿体真厚度1.05～1.42米，算术平均真厚度1.03米，垂直厚度1.31米，厚度变化系数10.02%。矿体走向北东-南西向，倾向136°，平均倾角38°。矿体形态为透镜状。矿体控制程度为仅单孔见矿。

矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.40-0.68%，单工程铜品位0.53～0.62%，铜平均品位0.56%，铜品位变化系数14.12%。矿体单个样品WO3品位0.09～0.15%，单工程WO3品位0.09～0.14%，WO3平均品位0.12%， WO3品位变化系数12.86%。矿体单个样品锌品位0.45～0.61%，单工程锌品位0.52～0.55%，锌平均品位0.54%，锌品位变化系数12.21%。矿体单个样品硫品位8.77～12.12%，单工程硫品位9.62～10.46%，硫平均品位10.16%，硫品位变化系数13.75%。矿体有用组分分布均匀。

（九）3-5m号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于0线处，为盲矿体，矿体形态为透镜状，产于似层状矽卡岩中。

矿体仅由0线的ZK011一个钻孔控制，矿体推测长度50米，矿体真厚度1.16～1.58米，算术平均真厚度1.37米，垂直厚度2.00米，厚度变化系数9.96%。矿体走向北东-南西向，倾向130°，平均倾角43°。矿体形态为透镜状。矿体控制程度仅单孔见矿。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.40-0.68%，单工程铜品位0.28～0.54%，铜平均品位0.39%，铜品位变化系数15.25%。矿体单个样品WO3品位0.10～0.18%，单工程WO3品位0.11～0.17%，WO3平均品位0.15%， WO3品位变化系数13.17%。矿体单个样品锌品位0.45～0.61%，单工程锌品位0.28～0.47%，锌平均品位0.38%，锌品位变化系数14.07%。矿体单个样品硫品位8.77～12.12%，单工程硫品位9.66～10.45%，硫平均品位10.15%，硫品位变化系数13.86%。矿体有用组分分布均匀。

（十）4-m1号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于6线处，为盲矿体，矿体形态为透镜状，产于似层状矽卡岩中。

矿体由6线的ZK601、ZK602二个钻孔控制，但仅ZK602见矿，矿体推测长度50米，矿体真厚度1.15～1.68米，算术平均真厚度1.28米，垂直厚度1.54米，厚度变化系数10.33%。矿体走向北东-南西向，倾向128°，倾角34°～50°。矿体形态为透镜状。矿体控制程度仅ZK602单孔见矿。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.37-0.72%，单工程铜品位0.41～0.69%，铜平均品位0.50%，铜品位变化系数15.12%。矿体单个样品WO3品位0.11～0.17%，单工程WO3品位0.12～0.16%，WO3平均品位0.14%， WO3品位变化系数13.16%。矿体单个样品锌品位0.45～0.61%，单工程锌品位0.42～0.73%，锌平均品位0.50%，锌品位变化系数13.92%。矿体单个样品硫品位9.98～12.29%，单工程硫品位10.58～11.75%，硫平均品位10.80%，硫品位变化系数13.77%。矿体有用组分分布均匀。

（十一）4-m2号矿体：位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内。分布于6线处，为盲矿体，矿体形态为透镜状，产于似层状矽卡岩中。

矿体仅由6线的ZK602一个钻孔控制，矿体推测长度50米，矿体真厚度1.12～1.61米，算术平均真厚度1.23米，垂直厚度1.48米，厚度变化系数10.35%。矿体走向北东-南西向，倾向126°，平均倾角34°。矿体形态为透镜状。矿体控制程度仅ZK602单孔见矿。矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.48-0.86%，单工程铜品位0.55～0.93%，铜平均品位0.65%，铜品位变化系数15.82%。矿体单个样品WO3品位0.14～0.29%，单工程WO3品位0.15～0.23%，WO3平均品位0.17%， WO3品位变化系数13.64%。矿体单个样品锌品位0.38～0.91%，单工程锌品位0.53～0.88%，锌平均品位0.63%，锌品位变化系数14.05%。矿体单个样品硫品位10.43～12.49%，单工程硫品位10.88～12.42%，硫平均品位12.14%，硫品位变化系数14.35%。矿体有用组分分布均匀。

（十二）4-m4号矿体：大部分位于彩北含铜黄铁矿划定矿区范围内，小部分延伸至彩北含铜黄铁矿勘探勘查许可证与彩北含铜黄铁矿划定矿区范围的隔离带内。分布于2E线处，为盲矿体，位于3-1号矿体上盘，产于似层状矽卡岩中。

矿体由2E线的ZK2E02、ZK2E03等2个钻孔控制。矿体推测长度50米，实际控制延深173米，外推延深247米。钻孔控制标高自1227至1104米，资源量估算标高自1249至1069米。矿体真厚度1.27～4.03米，算术平均真厚度2.65米，厚度变化系数52.07%(参加统计的工程数2个)。矿体走向北东-南西向，倾向132°，倾角38～45°，平均43°。矿体形态为透镜状。矿体控制程度：矿体地表工程间距50米，深部工程间距为走向×倾向=50-100m×173m。矿体深部已由未见矿工程圈闭。

矿体基本分析样中的有用组份铜、钨、锌和硫。矿体单个样品铜品位0.12-0.68%，单工程铜品位0.44～0.68%，铜平均品位0.49%，铜品位变化系数44.97%。矿体单个样品WO3品位0.07～0.19%，单工程WO3品位0.11～0.14%，WO3平均品位0.13%， WO3品位变化系数134.40%。矿体单个样品锌品位0.14～0.80%，单工程锌品位0.46～0.80%，锌平均品位0.54%，锌品位变化系数45.59%。矿体单个样品硫品位8.27～13.67%，单工程硫品位9.79～13.67%，硫平均品位10.63%，硫品位变化系数20.18%。

- 3.2.2.2 矿石质量

一、矿石矿物成分及特征

1、矿物成分

根据光薄片鉴定结果，矿石中氧化矿石和原生矿石矿物成分如表3.2-1。

表3.2-1               彩花沟含铜黄铁矿石矿物组成一览表

| 矿石类型 | 氧化矿石 | 原生矿石 |
| --- | --- | --- |
| 金属硫化物 |  | 黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿、方铅矿。 |
| 金属氧化物 | 白钨矿、微量黑钨矿、磁铁矿。 | 白钨矿、微量黑钨矿、磁铁矿。 |
| 次生金属 矿物 | 黄钾铁钒、钨华、孔雀石、兰铜矿、胆矾、红锌矿、铅华、褐铁矿。 |  |
| 矽卡岩 矿物 | 透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、方解石、硅灰石。 | 透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、方解石、硅灰石。 |
| 其它非 金属矿物 | 石英、长石、石膏、白云母、绢云母、绿泥石、高岭土、伊利石、黑云母 | 石英、长石、白云母、绢云母、黑云母、绿泥石。 |

(1)原生矿石的矿物成分

金属矿物平均含量占17.45%，因矿石品级差异金属矿物含量有5-10%的浮动，主要为黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、白钨矿、磁铁矿，微量方铅矿、黑钨矿。

非金属矿物平均含量占82.55%，因矿石品级差异金属矿物含量有5-10%的浮动，主要为矽卡岩矿物(透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、硅灰石，偶见石榴石)，另外有长石、石英、方解石、白云母、黑云母、绢云母、绿泥石、萤石、重晶石。原生矿石中矿物成分见表3.2-2。

表3.2-2               原生矿石的主要矿物主要含量一览表

| 矿物名称 | 黄铁矿 | 黄铜矿 | 闪锌矿 | 方铅矿 | 白钨矿 | 钨华 | 铜蓝 | 黑钨矿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分含量 | 13.5 | 1.52 | 1.35 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 矿物名称 | 磁黄铁矿 | 磁铁矿 | 透辉石 | 透闪石 | 阳起石 | 云母 | 石英 | 方解石 |
| 百分含量 | 1.58 | 0.14 | 24.62 | 15.75 | 10.47 | 3.40 | 7.50 | 4.75 |
| 矿物名称 | 符山石 | 长石 | 萤石 | 硅灰石 | 绿帘石 | 绿泥石 | 重晶石 | 其它脉石 |
| 百分含量 | 5.42 | 3.99 | 2.57 | 1.28 | 0.63 | 0.14 | 0.10 | 0.57 |

矿石中组成矽卡岩类矿物的含量差别较大，矿石中矽卡岩矿物往往三到四种，有时仅只有1-2种，但透辉石和透闪石在矿石中一般是不会缺少的，但阳起石、绿帘石、符山石、硅灰石、石榴子石有时会缺失，偶尔也见有单矿物团块，如透辉石或透闪石、硅灰石、阳起石等单矿物的团块，团块大小一般1-3cm，个别达5cm，在矿石中不均匀分布。

(2)氧化矿石的矿物成分

金属矿物占16%，其中原生金属硫化物大多呈交代残余状态，主要有黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿等；金属氧化物有白钨矿、微量黑钨矿、磁铁矿等；次生金属矿物有辉铜矿、黄钾铁钒、钨华、孔雀石、兰铜矿、胆矾、红锌矿、铅华等。

非金属矿物占84%，主要有透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、方解石、硅灰石、石英、长石、石膏、白云母、绢云母、绿泥石、高岭土、伊利石。

2、主要金属矿物特征

黄铁矿：是矿石中的主要成分，自形一半自形晶，立方体晶形居多。部分呈聚晶或歪晶产出，聚晶体之晶隙或裂隙内有黄铜矿，黄铁矿往往与其它硫化物组成集合体，集合体多呈星点浸染状、稠密星点浸染状、草莓状、团块状、细脉状、条带状分布，黄铁矿粒径在0.02～0.25mm，部分在0.3～1.6mm，含量在10～25%。

黄铜矿：半自形-它形粒状，多呈歪晶-聚晶产出，粒径0.07～0.37mm,含量在1～3%。黄铜矿或与其它硫化物组成集合体，或填隙于其它硫化物间隙中，部分交代黄铁矿、闪锌矿、磁黄铁矿。黄铜矿有少量呈星点浸染状、呈微细脉状-细脉状分布于非金属矿物中，但大多数与其它硫化物形成集合体而呈星点豆状、团块状分布。

闪锌矿：棕色-褐红色，半透明，它形不规则状，常呈团粒分布，有部分形成蠕虫状，多数呈集合体夹于黄铁矿-黄铜矿等间隙中，多与黄铜矿共生，粒径在0.06～1.2mm，表面看，闪锌矿多为斑状聚晶产出。

磁黄铁矿，它形不规则状，常呈团粒状分布，有时被黄铜矿交代包裹，粒径0.03～0.7mm。

白钨矿：呈自形-它形细粒状，长板状晶形，大小0.1-1.5mm,分布石英、透闪石、透辉石、阳起石等脉石矿物的间隙中，或呈团块状集合体(大小0.50-10mm)分布于脉石矿物中，偶见有条带状白钨矿。

二、矿石的化学成份特征

1、前彩北含铜黄铁矿矿石全分析结果

2013年《新疆托克逊县彩花沟含铜黄铁矿勘探报告》中，列出了组合样分析结果，组合样分析结果见表3.2-3。

表3.2-3                前详查报告组合样分析结果表

| 矿体 编号 | 样品 编号 | 元素含量（%） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Zn | S | Au（g/T） | Ag（g/T） | Pb |  |
| L1 | ZhH1 | 0.45 | 0.41 | 14.07 | 0.11 | 6.2 | 0.47 |  |
| L2 | ZhH2 | 0.57 | 0.34 | 16.33 | 0.11 | 3.9 | 0.43 |  |
| L3 | ZhH3 | 0.71 | 0.41 | 18.52 | 0.13 | 7.4 | 0.33 |  |
| L4 | ZhH4 | 0.63 | 0.32 | 20.87 | 0.16 | 3.7 | 0.43 |  |
| 北矿体 | ZhH5 | 0.60 | 0.36 | 19.01 | 0.10 | 2.4 | 0.32 |  |

前人矿石全分析中，金、银、铅均达到综合回收利用工业指标，但前人工作中没有发现白钨矿，也未检测WO3。

因前人钻孔根据坐标进行投影，钻孔高程高出本次地形图高出80-130米，实地检测在前人钻孔位置并没有发现有钻孔平台等，因此未引用前人分析测试成果。

2、本次工作彩花沟西段矿石全分析结果

为查明矿石的化学成分，本次工作在勘查区内8线选择2-1号矿体6个见矿钻孔、10线选择1号矿体6个见矿钻孔，采集组合样进行矿石全分析和组合分析，矿石全分析结果见表3.2-4。

表3.2-4                  矿石全分析结果表              单位：wt%

| 成份 样号 | SiO2 | FeO | MnO | MgO | CaO | Al2O3 | K2O | Na2O | P2O5 | S | Fe2O3 | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK801Zh2-1 | 36.81 | 17.81 | 0.13 | 10.74 | 11.11 | 3.27 | 0.51 | 0.50 | 0.05 | 10.47 | 3.03 | 1.83 |
| ZK802Zh2-1 | 34.60 | 18.71 | 0.17 | 11.12 | 10.66 | 3.64 | 0.54 | 0.49 | 0.07 | 10.99 | 3.79 | 1.70 |
| ZK803Zh2-1 | 35.76 | 18.06 | 0.36 | 10.92 | 10.90 | 3.85 | 0.52 | 0.49 | 0.03 | 10.61 | 3.51 | 1.77 |
| ZK804Zh2-1 | 37.90 | 17.42 | 0.24 | 11.86 | 9.77 | 4.03 | 0.60 | 0.47 | 0.01 | 10.24 | 2.56 | 1.43 |
| ZK805Zh2-1 | 38.08 | 16.66 | 0.19 | 9.49 | 12.61 | 3.71 | 0.41 | 0.53 | 0.04 | 9.80 | 3.48 | 1.28 |
| ZK806Zh2-1 | 39.43 | 15.14 | 0.28 | 8.75 | 13.50 | 3.64 | 0.35 | 0.55 | 0.05 | 8.92 | 3.39 | 1.55 |
| ZK1001Zh1-1 | 33.51 | 19.11 | 0.17 | 10.30 | 12.44 | 3.88 | 0.56 | 0.48 | 0.04 | 11.22 | 4.29 | 0.38 |
| ZK1002Zh1-1 | 31.28 | 20.09 | 0.43 | 11.37 | 14.36 | 2.47 | 0.56 | 0.48 | 0.07 | 11.79 | 3.81 | 0.62 |
| ZK1003Zh1-1 | 30.20 | 20.47 | 0.56 | 13.64 | 7.63 | 4.10 | 0.75 | 0.42 | 0.05 | 12.01 | 4.16 | 0.79 |
| ZK1004Zh1-1 | 36.86 | 17.59 | 0.14 | 9.92 | 12.10 | 3.75 | 0.44 | 0.52 | 0.04 | 10.34 | 3.24 | 1.13 |
| ZK1005Zh1-1 | 38.26 | 15.86 | 0.27 | 12.84 | 9.59 | 5.02 | 0.68 | 0.44 | 0.07 | 9.34 | 2.89 | 1.06 |
| ZK1006Zh1-1 | 36.35 | 19.80 | 0.18 | 10.99 | 10.81 | 3.45 | 0.53 | 0.49 | 0.03 | 11.62 | 0.66 | 1.74 |
| 平均 | 35.68 | 18.60 | 0.23 | 11.37 | 11.02 | 3.74 | 0.59 | 0.50 | 0.04 | 10.92 | 2.20 | 1.68 |

注：样品编号中Zh前字符代表工程号，Zh代表是组合样，Zh后面的字符代表矿体号，如ZK801zh2-1代表ZK801钻孔中2-1号矿体的组合样。

由矿石全分析结果可知，勘探区内矿石主要化学成分为SiO2、FeO、MgO、CaO、Fe2O3、Al2O3、等。SiO2含量30.20-39.43%，平均35.68%；FeO含量8.95-25.48%，平均18.60%；MgO含量8.24-15.69%，平均11.37%；CaO含量7.61-15.34%，平均11.02%，硫5.34-14.91%，平均10.92%，Al2O3含量2.17-5.72%，平均3.74%；Fe2O3含量0.64-4.61%，平均2.20%。其它成分大多小于3%。

矿石组合样分析结果见表3.2-5，从矿石组合样看，矿石除进行基本分析的组分外，其它组分含量均低于综合利用工业指标。

表3.2-5                     矿石组合样分析结果表

| 成份 样号 | Co | Pb | Sn | Mo | Au | Ag | Bi | Ni | Cd | In | Se | Te | Ga | Re | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zk801zh2-1 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.009 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.00013 | 0.0002 |
| zk802zh2-1 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.08 | 0.58 | 0.01 | 0.08 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.00011 | 0.0006 |
| zk803zh2-1 | 0.006 | 0.09 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0008 | 0.00012 | 0.0004 |
| zk804zh2-1 | 0.003 | 0.07 | 0.03 | 0.006 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.00011 | 0.0009 |
| zk805zh2-1 | 0.001 | 0.16 | 0.03 | 0.001 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0006 | 0.00015 | 0.0001 |
| zk806zh2-1 | 0.001 | 0.14 | 0.03 | 0.003 | 0.02 | 0.95 | 0.04 | 0.02 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00014 | 0.0005 |
| zk1001zh1-1 | 0.007 | 0.13 | 0.04 | 0.002 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 | 0.00018 | 0.0008 |
| zk1002zh1-1 | 0.001 | 0.12 | 0.02 | 0.001 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00016 | 0.0009 |
| zk1003zh1-1 | 0.002 | 0.14 | 0.02 | 0.006 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00011 | 0.0006 |
| zk1004zh1-1 | 0.002 | 0.18 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0005 | 0.00012 | 0.0007 |
| zk1005zh1-1 | 0.009 | 0.16 | 0.03 | 0.006 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00018 | 0.0005 |
| zk1006zh1-1 | 0.001 | 0.15 | 0.04 | 0.003 | 0.06 | 0.59 | 0.04 | 0.08 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00019 | 0.0006 |

注：单位 Au和Ag为10-6，其余为%。

本次工作采集的选矿试验样品中，也并没有发现有伴生有铅、金和银。

三、矿石结构构造

1、矿石结构

矿区内铜矿石见有自形—半自形粗粒-中粒-细粒状结构、它形粒状结构、交代结构(交代溶蚀结构、交代残留结构要)、填隙结构等。

自形-半自形粒状结构：黄铜矿呈半自形粒状、黄铁矿呈立方体或五角十二面体状分布，白钨矿呈长板状，有时呈聚晶状分布，形成集合体。

它形晶粒状结构：主要为黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿，呈它形粒状，大小0.002～0.15mm，常与黄铁矿及辉铜矿呈共边；辉铜矿呈它形细小粒状，大小0.002～0.03mm，常与斑铜矿连生；闪锌矿它形粒状，细小者0.02mm，粗者0.5-1mm。

交代结构：有金属矿物中，黄铜矿交代黄铁矿，黄铜矿交代闪锌矿，辉铜矿交代黄铜矿或斑铜矿，氧化矿石中褐铁矿交代黄铁矿并保留立方体晶形假象，交代结构中多数可见部分残留，交代边缘多为港湾状或月芽状，非金属矿物中石英交代长石。

填隙结构：矿石中白钨矿填隙于透辉石、透闪石、石英等矿物的间隙中，黄铜矿和闪锌矿等填隙于黄铁矿等晶体间隙中。

2、矿石构造

矿石构造有星点浸染状、稠密星点浸染状、星点豆状、团块状、细脉状、条纹条带状构造、块状构造。

星点浸染状构造:黄铁矿、黄铜矿、白钨矿、闪锌矿等金属矿物单晶或集合体的形式呈星点浸染状分布于矽卡岩内的非金属矿物间隙中。黄铁矿的自形程度较高，多呈立方体晶形(部分五角十二面体或聚晶)，粒径一般0.05～1.6mm，分布较均匀，而黄铜矿等分布不均匀。浸染状矿石为区内的主要矿石类型，可进一步细分为稠密浸染状和稀疏浸染状构造。

细脉状构造:黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等金属硫化物呈微细脉状分布，脉宽0.5-2mm，多沿方解石细脉的边缘、石英团块边缘、透闪石透辉石等团块的边缘分布，而部分石英和方解石等也形成细脉状，矿石中有部分白钨矿也沿石英细脉分布。

条纹条带状构造：矿石中黄铁矿等金属硫化物及白钨矿等，相对集中分布，与非金属矿物形成相间的条纹或条带状，其次透闪石及透辉石等矿物也与石英等浅色矿物形成相间的条纹条带状，或因矿物含量或组合方式的的不同而形成相间的条纹条带。条纹宽一般小于2mm，条带宽度5mm-2cm。

团块状构造：矿石中硫化物集中形成团块状，或白钨矿集中形成团块状、或石英形成团块、或透闪石透辉石等矿物形成团块状，团块大小5-20mm。

四、矿石类型和品级

1、矿石类型

按矿石的自然类型，矿区内铜矿石可分为氧化矿石、原生矿石及混合矿石；按矿石的结构构造可分为星点浸染状矿石、稠密浸染状矿石、条带状矿石、团块状矿石；按赋矿岩性的不同可分为接触交代矽卡岩型矿石、条纹条带状似层状矽卡岩型矿石；按矿石品级划分，矿石可分为低品位矿石和工业矿石等；按矿石组分划分可分为铜伴生钨多金属矿石、钨多金属矿石、铜钨共生多金属矿石。

a、氧化矿石、原生矿石及混合矿石

矿床内钨在地表和深部的赋存状态是一致，均以白钨矿的形式存在，因此不存在氧化的情况。

由物相分析样可知，在地表因存在次生硫化铜(辉铜矿及斑铜矿)，铜氧化率为42.31%，锌氧化率较高，达至63.64%，钨氧化率5.33%。

矿区内有ZK401、ZK203、ZK004、ZK5E01、ZK7W02、ZK1101、ZK1102等7个孔相对较完整的穿过了矿石的氧化矿、混合带，进入原生矿带,在上述钻孔内对基本分析样的付样进行了物相分析，因矿区内地表槽探中WO3均不存在氧化，钻孔中没有进行WO3的物相分析。

根据物相分析结果,采用内插法计算出浅表的氧化带、混合带的深度。可以看出，矿区内铜的氧化深度自17.93～21.40米，平均深度20.12米，自地表至-20.12米为氧化矿，混合带深度自26.47～30.68米，平均深部28.62米，-20.12米至28.62米为混合矿，-28.62米以下为原生矿；锌矿的氧化深度18.53～22.65米，平均20.72米，混合带深度自26.59～30.62米，平均28.83米，锌的氧化带及混合带深度较铜略大。

因为锌为伴生矿种，因此本次工作的氧化带及混合带深度以铜的物相分析为准；根据矿区内铜物相分析结果，铜矿的氧化带深度为地表以下-20.12米，混合矿带深度自-20.12米至-28.62米。

b、星点浸染状、稠密浸染状、条纹条带状、团块状矿石。

星点浸染状矿石:为矿区内主要的矿石类型，其硫化物含量一般小于15%，矿石中黄铁矿、黄铜矿、白钨矿、闪锌矿等金属矿物单晶或集合体的形式呈星点浸染状分布。

稠密浸染状矿石：仅在星点浸染矿石中的局部有分布，矿石中金属化物单体、聚晶或集合体呈稠密浸染状分布，硫化物含量一般大于20%。

细脉状矿石：分布极少，矿石中金属化物(黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿等)呈微细脉状分布，脉宽0.5-2mm，多沿方解石细脉的边缘或石英团块的边缘分布，而部分石英和方解石等也形成细脉状，矿石中有部分白钨矿也沿石英细脉分布。

条纹条带状构造：为区内最主要的矿石，矿石中黄铁矿等金属硫化物及白钨矿等，相对集中分布，与非金属矿物形成相间的条纹或条带状，其次透闪石及透辉石等矿物也与石英等浅色矿物形成相间的条纹条带状，或因矿物含量或组合方式的不同而形成相间的条纹条带。条纹宽一般小于2mm，条带宽度5mm-2cm。在条带内，硫化物多呈星点浸染状或稠密浸染状，局部为条带状硫化物。

团块状矿石：分布较少，矿石中硫化物集中形成团块状，或白钨矿集中形成团块状、或石英形成团块、或透闪石透辉石等矿物形成团块状，团块大小一般在5-20mm上下。

c、接触交代矽卡岩型矿石、条纹条带状似层状矽卡岩型矿石。

接触交代矽卡岩矿石：一般发育于酸性侵入岩体的外接触带，矽卡岩呈不规则的形态，而矿石则呈块状、团块状，矿体可能是似层状矽卡岩进一步交代、或者是花岗岩与沉积碳酸盐岩直接接触交代的结果。

条纹条带状似层状矽卡岩型矿石：一般距离二云二长花岗岩岩体0-150米，赋存于含矿地层中，矿石中透闪石、透辉石等呈条带状分布，而硫化物也呈条纹或条带状分布(应为含硫化物条纹或条带的似层状矽卡岩)，硫化物条纹或条带内也有约50-60%的非金属矿物，含星点状硫化物、石英、透闪石、透辉石等的矿石也呈条带状分。这类矿石被认为是喷流沉积的产物，但也可能是火山热液沿含矿地层中的层面运移并交代的结果。

d、低品位矿石及工业矿石

矿石铜达到工业品位(氧化矿石工业品位0.7%，原生矿石0.4%，下同)属工业矿石，勘查区内有部分小矿体、主矿体及主要矿体有部分地段铜没有达到工业品位，应属低品位矿石。

在报告中具体归类时，矿床内地表氧化矿石中的大部分样品铜品位均没有达到工业品位(0.7%)，有部分样品达到工业品位但达不到可采厚度，因此矿区内所有地表氧化矿石均归为低品位矿石。

而原生矿石有个别矿体及个别矿块没有达到工业品位，因大多是夹于主要矿体中的小矿体，或者夹于工业矿块中的矿块，但这部分矿石其矿石类型、矿石矿物组成、矿石加工技术性能方面与工业矿没有区别，并且矿石品位沿走向和倾向均存在变化，矿床东段开采区域没有区分原生矿石中的工业矿石和低品位矿石，均是一同开采，而本次工作勘查区内原生矿平均铜品位均大于0.4%，故在具体归类时，所有原生矿石均归为工业矿石，并没有单独区分原生矿石中的低品位矿石。

4、铜伴生钨多金属矿石、钨多金属矿石、铜钨共生多金属矿石

铜伴生钨多金属矿石：矿区内有部分地段铜达到边界品位，但WO3达不到独立或共生钨矿的边界品位、但高于伴生WO3的边界品位，属铜伴生钨矿石，除4-m10号矿体 (矿体平均钨品位0.09%)属独立的铜伴生钨矿石外，其它矿体的这类矿石仅在局部分布、且多夹于铜钨共生矿石中，因此没有单独进行划分。

钨矿石：矿石内WO3达到边界位(0.1%)，但铜未达到边界品位(氧化矿石0.5%，原生矿石0.3%)，矿石属钨矿石(或钨伴生多金属矿石)，地表矿体中因铜氧化淋滤，是以WO3边界品位进行圈矿的，有较大一部分铜达不到边界品位，因此地表存在较多的钨矿石(或钨伴生多金属矿石)，原生矿中这类矿石仅在局部分布、且多夹于铜钨共伴生多金属矿矿石中，因此没有单独进行划分。

铜钨共生多金属矿石：矿石中铜和WO3均达到边界品位，并伴生锌和硫均达到综合利用工业指标，因此矿石属铜钨共伴生多金属矿石，矿床内原生矿石均属该类矿石。

2、矿石品级

矿床内矿石主要有用组分为铜，共生有钨，伴生有锌和硫。

单个样品铜品位0.01～1.21%，一般铜品位在0.3-0.8%之间，频数最大的为0.4-0.5%品位区间的样品，达701件，其次是品位0.5-0.6%和品位0.6-0.7%，分别为686和501件，有部分样品品位低于铜边界品位，矿体中存在夹石，各矿体单工程铜品位0.12～0.98%，各矿体平均铜品位0.12～0.70%，矿体铜品位变化系数1.01～65.22%，矿床平均铜品位0.54%，矿石铜品位略高于工业品位，仅1个样品铜品位大于1%(1.21%)，其余铜品位小于1%，按铜品位划分属低品位矿石。

单个样品WO3品位0.00～0.58%，WO3品位一般在0.1-0.2%之间，以0.15-0.20%品位频数最大，达1311件，其次中品位在0.1-0.15品位区间，频数为1277件，其它区间样品相对较少，在44件样品WO3品位低于伴生WO3边界品位，矿石中存在夹石。单工程WO3品位0.08～0.33%，矿体平均WO3品位0.09～0.17%，矿体WO3品位变化系数1.17～42.20%，矿床平均WO3品位0.16%，矿石WO3品位略高于工业品位。

单个样品锌品位0.02～1.39%，一般锌品位在0.3-0.8%之间，频数最大的为0.4-0.5%品位区间的样品，达691件，其次是品位0.5-0.6%和品位0.6-0.7%，部分样品锌品位低于伴生工业指标(0.4%)，矿体中存在夹石，单工程锌品位0.13～1.23%，矿体平均锌品位0.13～0.83%，矿体锌品位变化系数1.96～58.06%，矿床平均锌品位0.55%。

单个样品硫品位1.13～17.64%，频数最大的为10.0-11.0%品位区间的样品，达558件，其次是品位11.0-12.0%区间的样品，频数为505%，单工程硫品位5.34～16.31%，矿体平均硫品位6.13～13.54%，矿体硫品位变化系数1.17～33.80%，矿床平均硫品位11.15%。矿石中硫品位有部分大于硫铁矿边界品位和工业品位，矿床平均硫品位大于硫铁矿边界品位(8%)，但小于工业品位(14%)。

结论：

彩花沟矿山属低品位多金属矿床，铜平均品位仅为0.54%，略高于工业品位，锌平均品位0.55%，低于规范中独立矿床的边界品位，S平均品位11.18%，低于规范中独立矿床的工业品位，WO3平均品位0.15%，略高于独立钨矿床工业品位的下限值(0.12%)，但低于工业品位上限值(0.20%)，因WO3是以白钨矿的形式存在，选矿工艺复杂。

- 3.2.2.3矿体层围岩及夹石

矿床内矿体层的主要围岩为似层状矽卡岩、矽卡岩、绿泥石英片岩、黑云石英片岩、钙质片岩等。

矿体层内夹石较多，多数矿体均存在夹石，夹石的主要岩性为矿体上下盘围岩的岩性一致。夹石厚度数十厘米至十余米。

矿体层的围岩和夹石中，含有少量的黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿及白钨矿等有用矿物，铜品位0.02-0.29%，WO3品位0.03-0.09% 。

矿体层的围岩和夹石岩石结构整体较完整。

- 3.2.2.4矿石加工技术性能

一、矿石性质

1、原矿多元素分析

试验样的原矿光谱定性分析、多元素分析结果如表32-6、3.2-7，原矿物相分析结果如表3.2-8。

表3.2-6                       光谱定性分析结果

| 元素 | Ca | Mg | Sn | Si | Mn | Fe | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | >1 | >1 | 0.01-0.001 | >1 | 0.1-0.01 | >1 | <1 |
| 元素 | Al | Ti | Na | Zn | S | WO3 |  |
| 含量% | >1 | >1 | >1 | <1 | >1 | <1 |  |

表3.2-7                        多元素分析结果

| 元素 | Cu | Zn | WO3 | Pb | S | CaCO3 | CaF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 0.51 | 0.86 | 0.15 | 0.01 | 7.80 | 5.75 | 3.49 |
| 元素 | Fe | Al2O3 | SiO2 | MgO | K2O | Na2O |  |
| 含量% | 10.71 | 3.77 | 43.47 | 2.32 | 0.58 | 0.40 |  |

2、原矿物相分析

原矿物相分析结果如表3.2-8。

表3.2-8                        原矿物相分析

| 铜物相 | 硫化铜 | 次生硫化铜 | 氧化铜 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu品位% | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.51 |
| 占有率% | 96.08 | 1.96 | 1.96 | 100.00 |
| 锌物相 | 硫化锌 | 氧化锌 | 锌铁尖晶石 | 总锌 |
| Zn品位% | 0.83 | 0.03 | 0.01 | 0.87 |
| 占有率% | 95.40 | 3.45 | 1.15 | 100.00 |
| 钨物相 | 白钨矿 | 黑钨矿 | 钨华 | 总钨 |
| WO3品位% | 0.15 | 0.005 | 0.006 | 0.161 |
| 占有率% | 96.67 | 1.56 | 1.87 | 100.00 |

3、原矿矿物组成

原矿的矿物组成如表3.2-9、矿物的相对含量如表3.2-10。

表3.2-9                          原矿矿物组成

| 矿石类型 | 氧化矿石 | 原生矿石 |
| --- | --- | --- |
| 金属硫化物 |  | 黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿、方铅矿。 |
| 金属氧化物 | 白钨矿、微量黑钨矿、磁铁矿。 | 白钨矿、微量黑钨矿、磁铁矿。 |
| 次生金属矿物 | 黄钾铁钒、钨华、孔雀石、兰铜矿、胆矾、红锌矿、铅华。 |  |
| 矽卡岩矿物 | 透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、方解石、硅灰石。 | 透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、方解石、硅灰石。 |
| 其它非金属矿物 | 石英、长石、石膏、白云母、绢云母、绿泥石、高岭土、伊利石。 | 石英、长石、白云母、绢云母、黑云母、绿泥石。 |

表3.2-10                  矿物的相对含量结果

| 矿物名称 | 黄铁矿 | 黄铜矿 | 闪锌矿 | 方铅矿 | 白钨矿 | 钨华 | 铜蓝 | 黑钨矿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分含量 | 13.5 | 1.52 | 1.35 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 矿物名称 | 磁铁矿 | 赤褐铁矿 | 透辉石 | 透闪石 | 阳起石 | 云母 | 石英 | 方解石 |
| 百分含量 | 0.58 | 0.14 | 24.62 | 15.75 | 10.47 | 3.40 | 7.50 | 5.75 |
| 矿物名称 | 符山石 | 长石 | 萤石 | 硅灰石 | 绿帘石 | 绿泥石 | 高岭石 | 其它脉石 |
| 百分含量 | 5.42 | 3.99 | 2.57 | 1.28 | 0.63 | 0.14 | 0.10 | 0.57 |

原矿中铜矿物主要为黄铜矿和少量铜蓝；锌矿物主要为闪锌矿；钨矿物主要为白钨矿、少量黑钨矿和钨华；其它金属矿物有方铅矿、赤褐铁矿。

脉石矿物主要为透辉石、透闪石、石英、长石、阳起石、绿帘石、符山石、硅灰石、萤石、云母、方解石，少量高岭石、绿泥石等，其他脉石矿物含量很低，有高岭石、绿泥石等。

4、主要有价金属矿物嵌布粒度

原矿中黄铜矿、闪锌矿、白钨矿及黄铁矿物的粒度分布见表3.2-11。黄铁矿是矿石中主要组成矿物之一，嵌布粒度多为0.01～0.12mm，部分粒度为0.20～0.25mm。黄铜矿的嵌布粒度较细，大于0.01mm的黄铜矿占93.94%。白钨矿的嵌布粒度在0.01～0.15mm之间，大于0.01mm的白钨矿占97.53%。所有有价矿物中，闪锌矿的嵌布粒度最细，0.037～0.01mm的闪锌矿物占70.58%，这给铜锌矿物的分离带来一定的难度。

表3.2-11                  铜锌钨矿物的粒度分布           单位： Wt %

| 粒度范围mm | +0.075 | -0.075+0.037 | -0.037+0.01 | -0.01 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄铁矿 | 15.28 | 72.23 | 10.30 | 2.19 | 100.00 |
| 黄铜矿 | 2.55 | 10.00 | 81.39 | 6.06 | 100.00 |
| 闪锌矿 | 4.38 | 21.63 | 70.58 | 3.41 | 100.00 |
| 白钨矿 | 14.92 | 70.17 | 12.44 | 2.47 | 100.00 |

5、主要有价矿物的单体解离状态

当原矿磨到-0.075mm占68%时，钨、铜、锌矿物及黄铁矿的单体解离度见表3.2-12。

表3.2-12    -0.075mm占68%时，铜、锌、钨矿物及黄铁矿的单体解离度

| 矿物 名称 | 单体 | 和其它矿物连生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与脉石 | 与硫化铜 | 与硫化锌矿 | 与硫铁矿 | 与钨矿物 | 合计 |
| 黄铁矿 | 93.42 | 2.85 | 0.80 | 2.53 | / | 0.40 | 100.00 |
| 黄铜矿 | 71.28 | 3.11 | / | 19.67 | 5.64 | 0.3 | 100.00 |
| 白钨矿 | 94.32 | 4.43 | 0.70 | 0.59 | 3.95 | / | 100.00 |
| 闪锌矿 | 67.81 | 5.80 | 19.10 | / | 6.83 | 0.46 | 31.2 |

从表3.2-12可知，当原矿磨至-0.075mm占68%时，黄铁矿、白钨矿都有良好的解离，解离度均达93%～94%。但黄铜矿和闪锌矿的解离性较差，黄铜矿为71.28%，闪锌矿只有67.81%。未获解离的黄铜矿主要与闪锌矿连生，对两者分离影响较大。

### 3.2.3资源储量

（1）备案资源储量

依据《新疆托克逊县彩北铜多金属矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书（新国土资储评[2016] 081号），新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心同意勘探区范围内以下资源储量通过评审：

(331)+ (332)+ (333)铜多金属矿石量2223.34万吨，铜金属量12.00万吨，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量3.55万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量12.20万吨，锌平均品位0.55%；硫矿石量2116.15万吨，硫平均品位10.75%。其中：

(331) 铜多金属矿石量443.14万吨，铜金属量2.44万吨，铜平均品位0.55%；共生WO3氧化物量0.78万吨，WO3平均品位0.18%；共生锌金属量2.47万吨，锌平均品位0.56%；硫矿石量443.14万吨，硫平均品位11.11%。

(332) 铜多金属矿石量1383.22万吨，铜金属量7.46万吨，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量2.18万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量7.61万吨，锌平均品位0.55%；硫矿石量1286.73万吨，硫平均品位10.66%。

(333) 铜多金属矿石量396.98万吨，铜金属量2.10万吨，铜平均品位0.53%；共生WO3氧化物量0.59万吨，WO3平均品位0.15%；共生锌金属量2.12万吨，锌平均品位0.54%；硫矿石量386.28万吨，硫平均品位10.64%。

氧化矿保有量：

(332)+ (333)氧化矿矿石量107.19万吨，铜金属量0.54万吨，铜平均品位0.51%；共生WO3氧化物量0.17万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量0.55万吨，锌平均品位0.52%。其中：

(332) 氧化矿矿石量96.49万吨，铜金属量0.49万吨，铜平均品位0.51%；共生WO3氧化物量0.15万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量0.50万吨，锌平均品位0.52%。

(333) 氧化矿矿石量10.70万吨，铜金属量0.05万吨，铜平均品位0.50%；共生WO3氧化物量0.02万吨，WO3平均品位0.15%；共生锌金属量0.05万吨，锌平均品位0.50%。

原生矿保有量：

(331)+ (332)+ (333)原生工业矿矿石量2116.15万吨，其中铜金属量11.46万吨，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量3.38万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量11.65万吨，锌平均品位0.55%；硫矿石量2116.15万吨，硫平均品位10.96%。其中：

(331) 原生工业矿矿石量443.14万吨，铜金属量2.44万吨，铜平均品位0.55%；共生WO3氧化物量0.78万吨，WO3平均品位0.18%；共生锌金属量2.47万吨，锌平均品位0.56%；硫矿石量443.14万吨，硫平均品位11.11%。

(332) 原生工业矿矿石量1286.73万吨，铜金属量6.97万吨，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量2.03万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量7.11万吨，锌平均品位0.55%；硫矿石量1286.73万吨，硫平均品位11.00%。

(333) 原生工业矿矿石量386.28万吨，铜金属量2.05万吨，铜平均品位0.53%；共生WO3氧化物量0.57万吨，WO3平均品位0.15%；共生锌金属量2.07万吨，锌平均品位0.54%；硫矿石量386.28万吨，硫平均品位10.65%，资源储量汇总情况见表3.2-13。

表3.2-13          新疆托克逊县彩北铜多金属矿资源量汇总表

| 矿石 类型 | 资源量 类别 | 矿石量 (吨) | 金属量(吨) |  |  | S矿石量 (吨) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WO3 | Cu | Zn |  |  |
| 氧化矿 | 332 | 964890 | 1497.72 | 4904.81 | 4984.43 |  |  |
|  | 333 | 106999 | 165.39 | 539.98 | 537.82 |  |  |
|  | 合计 | 1071889 | 1663.11 | 5444.79 | 5522.25 |  |  |
| 原生矿 | 331 | 4431420 | 7767.89 | 24440.71 | 24673.63 | 4431420 |  |
|  | 332 | 12867315 | 20262.83 | 69708.82 | 71094.54 | 12867315 |  |
|  | 333 | 3862832 | 5752.18 | 20469.01 | 20713.06 | 3862832 |  |
|  | 合计 | 21161567 | 33782.90 | 114618.54 | 116481.23 | 21161567 |  |
| 总计 | 331 | 4431420 | 7767.89 | 24440.71 | 24673.63 | 4431420 |  |
|  | 332 | 13832205 | 21760.55 | 74613.63 | 76078.97 | 12867315 |  |
|  | 333 | 3969831 | 5917.57 | 21008.99 | 21250.88 | 3862832 |  |
|  | 合计 | 22233456 | 35446.01 | 120063.33 | 122003.48 | 21161567 |  |
| 资源量估算标高 |  | +737-+1296 |  |  |  |  |  |

（2）利用资源储量

本次对《新疆托克逊县彩北铜多金属矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书（新国土资储评[2016] 081号）评审通过的矿区范围内的(331) 铜多金属矿石量443.14万吨，铜金属量2.44万吨，共生WO3氧化物量0.78万吨，共生锌金属量2.47万吨，硫矿石量443.14万吨以及(332) 铜多金属矿石量1383.22万吨，铜金属量7.46万吨，共生WO3氧化物量2.18万吨，共生锌金属量7.61万吨，硫矿石量1286.73万吨全部利用。

根据《有色金属采矿设计规范》（GB50771-2012）的规定，为降低资源类别不高带来的经营风险，对(333) 铜多金属矿石量396.98万吨，铜金属量2.10万吨，共生WO3氧化物量0.59万吨，共生锌金属量2.12万吨，硫矿石量386.28万吨取0.7可信度系数；因此，设计利用的(333) 铜多金属矿石量277.89万吨，铜金属量1.47万吨，共生WO3氧化物量0.41万吨，共生锌金属量1.48万吨，硫矿石量270.40万吨。

本次设计合计利用（331+332+333）矿石资源量2104.25万吨，铜金属量11.37万吨，铜平均品位0.54%；共生WO3氧化物量3.37万吨，WO3平均品位0.16%；共生锌金属量11.56万吨，锌平均品位0.55%；硫矿石量2000.27万吨，硫平均品位10.43%。

### 3.2.4建设规模

开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t。

### 3.2.5服务年限

矿山服务年限=（设计利用资源量×回采率）÷（1-贫化率）÷采矿规模

=（2104.25万t×87.40%）÷（1-10.00%）÷100万t/年

=20.43年（20年5个月）

### 3.2.6开采方式和开采顺序

根据矿山矿体赋存特征与开采现状，矿山各矿体均不具备露天开采条件，本次采用地下开采方式。根据矿山各矿体分布特点，开采顺序为先上盘后下盘、自上而下逐中段开采；各中段水平采用向罐笼竖井方向的后退式开采顺序。

### 3.2.7开拓方案

矿山采用竖井+斜坡道+斜井联合开拓方案，井下开拓系统情况见图3.2-1井上井下复合开拓系统图和图3.2-2开拓系统剖面图。

根据各矿体分布和延深情况，在6E勘探线北端2-1号矿体下盘设两条竖井，分别为箕斗竖井（主井）、罐笼竖井（副井）。其中主井用于提升矿石，副井用于辅助提升废石和部分人员、材料、设备等。简述如下：

主井采用双箕斗提升，承担4000t/d（100万t/a）的矿石提升任务。根据井筒装备配置，主井断面为圆形，净断面Φ5.5m，采用300mm砼支护。主井井口标高1283m，井底标高702m，井深581m。井下装载水平为717m水平，井底702m标高设粉矿回收巷道，粉矿回收巷道与副井连通。为满足箕斗集中装载要求，井下设一个矿仓和一条矿石溜井。

副井采用罐笼提升，承担600t/d（15万t/a）废石以及部分人员、材料和设备的辅助提升任务。副井断面为圆形，净断面Φ5.5m，采用300mm砼支护。副井井口标高1280m，井底545m，井深608m，采用4#多绳双层单罐笼配平衡锤提升系统。

为解决戈壁集料（充填料）的下放任务。在副井东北25m处设置充填井，充填井断面为圆形，净断面Φ3.0m，采用200mm砼支护。充填井井口标高1282m，井底737m，井深545m。

根据矿山现状以及地形条件，对原有3246m、3215m、3184m、3150m、3117m中段平巷继续利用，同时新增3276m及3100m中段平巷。根据开拓系统的特点,不设专用回风井，以切割上山以及上部中段平巷作为回风通道。下部中段平巷、切割上山、上部回风平巷共同构成对角式通风系统。

根据矿体产状和所推荐的采矿方法和开拓工程需要，开拓系统共设11个中段。矿山除主矿体外，上下盘还有多个小矿体，延伸深度不大，且该矿矿体常出现不连续、尖灭再现等现象，中段高度过大易造成较大贫化或丢矿。综合以上因素，本次设计确定中段高度为50m。各中段标高分别为1237m、1187m、1137m、1087m、1037m、987m 、937m、887m、837m、787m 、737m。井下各中段采出废石通过副井罐笼提升至需充填采场的上中段用于充填，也可直接提升至地表再用于充填。

斜坡道布置在主井北侧偏西45m处，入口标高为1276m，最低至737m中段水平。斜坡道净断面3.5m×3.2m，掘进断面3.7m×3.3m，采用100mm喷混支护。斜坡道布置在矿体下盘40m外，坡度15%，每300m设一个缓坡段，长度不小于30m。井下各中段或分段、分层通过掘联络道与斜坡道连通。斜坡道是井下采场铲运机或凿岩台车等在各中段和分段、分层之间移动和转运通道，也是矿井进风的进风通道之一。

在1-1号矿体东北端设一条回风斜井，倾角均为30°，净断面4.0m×3.50m，掘进断面4.2m×3.6m，采用100mm喷混支护。北回风斜井井口标高1298m，井底至887m中段，倾角均为30°，斜长822m；为满足通风回路及安全出口要求，设计在开拓系统北侧自887m中段标高至787m中段标高之间设盲回斜井风井，斜长200m，净断面4.0m×3.50m，掘进断面4.2m×3.6m，采用100mm喷混支护。此外，设计在3-1号矿体西南端矿区边界处设一条回风斜井，南回风斜井井口标高1254m，井底至787m中段，倾角均为30°，斜长934m，净断面4.0m×3.50m，掘进断面4.2m×3.6m，采用100mm喷混支护。通过上述风井设置，使矿井形成两翼对角式通风系统。

上述回风斜井内均设行人踏步和扶手；通风行人井内设行人梯，作为矿井的备用安全出口。

各中段运输巷道布置在矿体下盘10m左右，至矿体东、西端部分别与通风井或通过通风行人井连通。同一中段相邻矿体之间以石门和运输巷道连通，通风行人井内设行人梯，作为备用安全出口。

坑内各中段采出矿石由主井集中提升，设计自1237m中段标高至717m水平之间设置矿石集中溜井,井深520m。设计矿石溜井净断面Φ4m，掘进断面Φ4.4m，200mm砼支护，各中段通过联络平巷以及分支斜溜道与集中溜井连通。矿石溜井底部设置破碎硐室，通过皮带运输巷道与箕斗转运矿仓连接。

井下各运输中段采用有轨运输，矿石运输列车由两台ZK14-7/550-5C型架线式电机车牵引4m3侧卸式矿车组成，将矿石运至矿石溜井处卸载,设计采用折返式运输线路，矿石平均运距为600m。废石运输列车由一台ZK10-7/250-C型架线式电机车牵引1.2m3侧卸式矿车组成，废石矿车由ZK10-7/250-C型架线式电机车牵引至中段副井调车场后，通过副井罐笼提升到上部中段用于充填或提升至地表集中堆放。设计采用折返式运输线路，废石平均运距为600m。坑内主运输中段运输线路铺设30kg/m的钢轨，5号道岔，轨距762mm。

为解决坑内排水问题，各中段平巷设3‰坡度，并在巷道一侧设排水沟，在各中段副井调车场入口处设泄水孔，将井下水集中至737m中段集中水仓中。根据737m中段最大排水高度543m的实际情况，设计采用集中排水。水泵房设在737m中段罐笼井井筒附近，水泵硐室里的水泵将水扬送至地表的储水仓。根据最大排水高度及井下最大涌水量10038m³/d，设计选用D280-100×6型水泵三台。单台水泵的排水量Q=280m3/h，水泵扬程H=600m，配带电动机功率N=710kW。一台工作，一台检修，一台备用。另外，罐笼竖井井底选用两台50WQ15-45-5.5型潜水泵（一台工作、一台备用），负责将罐笼井井筒淋水由井底排到水泵房水仓。该泵的排水量为Q=15m3/h，扬程H=45m，电动机功率N=5.5kW。

### 3.2.8采矿方法

根据各矿体倾角21～58°、平均厚度1.03～13.52m、围岩稳定性较好等开采技术条件，结合类似矿山开采经验，可选择的采矿方法有空场类采矿法、崩落类采矿法和充填类采矿法。其中：空场类采矿法可选择分段空场采矿法（分段或阶段出矿）和浅孔留矿采矿法；充填类采矿法可选择上向水平分层干式充填采矿法；崩落类采矿法因损失和贫化较高，本次不推荐选用。

综合来看，分段空场采矿法具有生产能力较大、劳动效率高的优点，但其采矿损失和贫化相对也较大，采切工程量较多；而上向水平分层干式充填采矿法具有贫化和损失较小、采切工程量少的优点，且掘进废石和地表戈壁料均可用于充填，有利于环保。通过该矿临近矿山多年开采实践表明，采用上向水平分层干式充填采矿法可显著降低采矿损失和贫化，取得较好的技术经济指标，因此本次从该矿实际出发，采用上向水平分层干式充填采矿法（占比80%），对于距主矿体较远的独立小矿体，推荐矿山选用浅孔留矿采矿法（占比10%）及留矿全面采矿法开采（占比10%），采矿方法见图3.2-3~3.2-5。

### 3.2.9回采工艺

一、上向水平分层干式充填采矿法

1、矿块构成要素

矿块沿矿体走向布置，长度50-100m（走向长度较小的矿体，长度为矿体长度），高度为中段高度，50m，矿块宽度为矿体厚度。矿块留间柱8m，底柱6m，不留顶柱。

采矿方法详见上向水平分层干式充填采矿方法。

2、采准切割

采切工程主要包括中段运输巷道、通风行人天井、天井联络道、放矿溜井、拉底巷道、充填井等。

中段运输巷道在距矿体下盘10m（矿体倾角45°）左右脉外掘进。沿中段运输巷道每隔100m向矿体掘穿脉横巷，在穿脉横巷内向上掘通风行人天井与上中段（穿脉横巷）贯通，在天井内每5m掘联络道与采场连通；在中段运输巷道上部6m处掘拉底巷道与两侧天井贯通；在中段运输巷道向矿体拉底水平掘放矿溜井；在矿房一侧自拉底巷道水平向上掘充填井与上中段巷道连通。

矿块两端天井均设人行梯，作为人员进出采场的通道。

各中段和以与主斜坡道连通，矿房通过水平及倾斜联络巷道与分层巷道连通，用于坑内采矿无轨设备的转运和材料、人员的运输。

3、矿房回采

矿房回采采用浅孔落矿，YT28型风动凿岩机凿岩，硝铵炸药爆破，导爆管起爆网络。矿房回采沿矿房高度自下而上分层进行。首先将拉底巷道扩至矿体顶底板，然后自下而上分层回采；每次爆破后采下的矿石由铲运机运至顺路放矿溜井出矿，顺路放矿溜井用预制混凝土块砌筑，并随着采场工作面的高度增加而顺路加高。分层出矿完成后，由铲运机将充填井下放的充填料铲运至采场充填、平场并铺设可重复使用的胶皮垫层，保持采场工作面高度2.5m左右，再进行下一循环凿岩、爆破等回采作业。

4、出矿

矿房分层爆下矿石由铲运机铲运倒入顺路出矿溜井，溜井下口安装振动放矿机，矿石通过振动放矿机放矿，放入平巷中的矿车中运出。

5、充填

设计上向水平分层干式充填采矿法充填料为地表戈壁集料（占比75%）和掘进废石（占比25%）。掘进废石破碎筛分后的最大允许块度为200mm。充填料在地表由装载机铲运至充填井下放至开采矿块的上部临近中段，再由电机车牵引矿车拉运至采场充填井卸载后下放至分层巷道，由铲运机转运至采场内并平场。

经计算，矿山年均充填量为32万m3/a（日均充填量1280m3/d）。设计充填料主要为地表戈壁集料与破碎筛分后的掘进废石按照4：1比例在地表混合后，由装载机铲装、运输至充填井卸载；井下采掘废石经竖井提升至需充填采场的上中段，经有轨运输至需充填采场的充填井卸载。

6、采场通风

新鲜风流从中段运输巷道进入，经矿块一侧通风行人井进入采场，冲洗工作面后污风从另一侧天井回到上中段回风巷道，经矿井通风网络排出地表。

7、回采顺序

矿房内回采采用自矿房一侧向另一侧后退式的顺序，沿矿房高度方向为自下而上分层回采。

二、浅孔留矿采矿法

1、矿块参数确定

矿块沿走向布置，矿块长40-50m，宽为矿体厚，中段高度50m，底部为铲运机出矿平底结构，其构成为拉底巷道加出矿穿脉巷道，采用2m3柴油动力铲运机铲运矿石，两端设6m间柱，顶柱4m。详见无底柱浅孔留矿采矿方法。

2、采准切割

留矿采矿法采切工程包括中段运输巷道、切割天井、联络道、拉底巷道及出矿穿脉巷道等。设计在矿体下盘沿脉掘进中段运输巷道，然后施工穿脉巷道，在穿脉巷道内向上掘进脉内切割天井，并与上中段水平穿脉巷道（或地表）贯通，天井内设人行梯。天井内沿走向每隔5m向两侧掘进联络道，采场两端联络道在高程上应错开布置，随着回采工作面的逐步提高，各联络道与两边矿房依次贯通。回采作业的全过程中，必须确保采场两侧的联络道有两个以上随时保持畅通，以满足作业人员进出采场及通风需要。在沿脉运输巷道中每隔5m左右靠近矿体下盘掘进出矿穿脉巷道至拉底平巷，拉底平巷作为备采工作面，高度为2.5m。

3、回采

回采作业工序包括两个及部分：

①回采工作面检查及撬顶以清除浮石、采场平整、凿岩、装药、爆破及通风。矿房回采自下而上分层进行，浅孔凿岩，打水平或上向孔。孔径38mm～42mm，孔距0.8m，排距为0.8m，孔深2.0m，梅花型布孔，起爆器＋导爆管＋炸药爆破。回采作业的主要质量问题是，一是严格控制开采界限，最大限度降低贫化；二是严格控制落矿块度，避免出矿时堵塞出矿穿，造成出矿困难。

②矿房回采自拉底平巷开始，回采宽度为矿体厚度。矿石在爆破作用下破碎后，其所占空间会扩大约50%，为了给采场凿岩、爆破及通风工作提供合适的作业空间，每次爆破后放出爆下矿石的三分之一左右，放矿不宜过多或过少，其余矿石暂留矿房作为回采凿岩时的工作平台，同时也可起到支撑顶底板的作用。出矿时矿石借自重从采场溜放至出矿穿脉平巷，出矿作业时间应与采场回采作业时间错开，严禁同时作业，以避免发生采场作业人员埋没事故。

矿房顶柱留4m，间柱6m，在矿房顶板稳固性较差时，可在矿房内留若干矿柱，以保证顶底板稳定。

4、出矿

矿房回采结束后时，应组织集中出矿，出矿采用2m3柴油动力铲运机集中进行。爆下矿石通过自重流至铲运机出矿巷道，在铲运机出矿巷道中通过2m3柴油动力铲运机将矿石铲运至阶段溜井。阶段矿石溜井内的矿石通过下中段振动放矿机装入矿车后再运至集中溜井卸载。出矿是浅孔留矿法采矿的重要环节，组织的好坏对出矿质量有很大影响，一般在回采结束后，立即组织，存窿矿量不宜存放时间过长，避免采场围岩因暴露时间过长塌落而引起矿石贫化，或大块围岩塌落卡死出矿穿脉平巷，使采场中部分矿石无法放出、或放出不经济而引起的矿石损失。

5、采场顶、底板管理

在矿房回采中采场支护视顶、底板围岩稳定性而定，若稳固性稍差者，在矿房中用锚杆加固；若稳固性好者，由间柱和底柱支撑即可。

6、采空区处理

空区处理视顶、底板围岩稳定情况，若空区过大，顶、底板围岩不好者，空区采用下中段掘进废石进行回填，或崩落顶板岩石充填采空区。

三、留矿全面采矿法

1、矿块布置：矿块沿矿体走向布置，长度40-50m，高度为中段高度50m，宽度为矿体厚度。矿块留间柱6m，底柱5m，不留顶柱。见留矿全面法采矿方法。

2、采切工程：留矿全面采矿法采切工程包括采准天井、联络道、拉底巷道及漏斗、电耙硐室等。设计在沿脉中段运输巷道内每隔40m左右向上掘进脉内天井与地表贯通，在天井倾方斜向每隔5m掘进联络道，与两边矿房贯通，并在矿块一侧间柱内拉底水平设电耙硐室。在距中段运输巷道垂高5m处沿脉掘进拉底巷道，与矿块两侧天井贯通；在中段运输巷道内靠近矿体下盘向矿房拉底水平掘进穿买巷道及溜矿井。设计采切工程断面：采准天井、联络道为2.0m×1.5m；拉底巷道为矿体宽度×2.0m；电耙硐室为2.0m×2.0m。

3、矿房回采：矿房回采采用浅孔落矿，风动凿岩机打水平或倾斜孔，2号岩石硝铵炸药爆破，高能起爆器起爆，导爆管传爆。矿房回采从拉底巷道开始，自下而上分层进行，分层高度2.0m左右，回采宽度即为矿体厚度。矿房回采每次爆破后由电耙将矿石耙入漏斗，放出崩落矿石的三分之一，保持工作面高度2.0m左右，其余矿石暂留矿房作为下一循环回采凿岩时的工作平台。

4、出矿：矿房回采时每次放出崩落矿量的三分之一，待矿房回采结束后集中出矿。矿石由2DPJ-30型电耙耙入漏斗，经漏斗放矿侧卸式矿车运出。

5、采场通风：新鲜风流从罐笼竖井进入，经中段运输巷道、矿块一侧天井、联络道进入采场工作面，污风从另一侧天井经回风巷道及风井排出地表。

6、顶板管理：本矿山矿体顶、底板围岩较为稳固，采用留矿全面采矿法回采时，矿房内留存有大量矿石可支撑顶、底板。当顶板稳定性差或悬顶高度较大时，可视情况采取锚杆或锚网支护等措施。工人每次进入工作面，均应进行敲帮问顶、清理浮石工作，防止发生事故。

7、开采顺序：根据开采工艺和矿体开拓情况，设计矿山采用从矿体端部向罐笼竖井方向的后退式顺序。

### 3.2.10通风

采用中部罐笼竖井及斜坡道进风，南、北并两口斜井回风的两翼对角式通风系统。新鲜风流由罐笼竖井及斜坡道进入，经中段石门及运输平巷及采准天井进入采场回采工作面，清洗工作面后，污风由采场另一侧采准天井回到上部中段平巷，然后通过南、北并两口回风斜井排出地表，形成两翼对角式式通风系统。

矿山通风系统所需风量为223.08m3/s，南回风斜井通风阻力最大为1754.69Pa，北回风斜井通风阻力最大为1872.63Pa.设计选择2台K40-6-No22型风机为主扇，南北回风斜井各设一台。该风机最大风量113.40m³/s，风机最大计算风压1982Pa，风机的配带Y355L2-6型交流电动机，其功率250KW。

### 3.2.11主要设备

本项目采矿主要设备情况见表3.2-14。

表3.2-14  采矿主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |  | 电机 kW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原有 | 新增 |  |  |
| 1 | 多绳摩擦式提升机 | JKM-3.5×6Ⅲ型 | 台 |  | 1 | 2160 |  |
| 2 | 多绳底卸式箕斗 | 9m3 | 个 |  | 2 |  |  |
| 3 | 多绳摩擦式提升机 | JKM-2.8×4Ⅲ | 台 |  | 1 | 450 |  |
| 4 | 罐笼 | 4#多绳双层 | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 水泵 | D280-100×6 | 台 |  | 3 | 710 |  |
| 6 | 潜水泵 | 50WQ15-45-5.5 | 台 |  | 2 | 5.5 |  |
| 7 | 凿岩机 | 7655 | 台 |  | 82 |  |  |
| 8 | 凿岩台车 | 阿特拉斯BoomberE1C | 台 |  | 2 |  |  |
| 9 | 电耙 | 2DPJ-30 | 台 |  | 9 | 30 |  |
| 10 | 振动放矿机 | 轻型附着式 | 台 |  | 9 |  |  |
| 11 | 局扇 | JK56-1-NO4 | 台 |  | 30 | 5.5 |  |
| 12 | 混凝土喷射机 | 2PG转子Ⅱ型 | 台 |  | 2 | 22 |  |
| 13 | 通风机（主扇） | K40-6-No22 | 套 |  | 2 | 250 |  |
| 14 | 螺杆式空压机 | LU400W-10 Q=63m3/min | 台 |  | 5 | 400 |  |
| 15 | 电机车 | ZK14-7/550-5C | 台 |  | 4 |  |  |
| 16 | 电机车 | ZK10-7/250-C | 台 |  | 4 |  |  |
| 17 | 侧卸式矿车 | 4.0m3 | 辆 |  | 50 |  |  |
| 18 | 侧卸式矿车 | 1.2m3 | 辆 |  | 50 |  |  |
| 19 | 柴油铲运机 | 2m3 | 台 |  | 10 |  |  |
| 20 | 柴油铲运机 | 1m3 | 台 |  | 6 |  |  |
| 21 | 变压器 | 12500kVA | 台 |  | 1 |  |  |
| 22 | 柴油发电机组 | 2000kW 0.4kV | 台 |  | 3 |  | 备用 |
| 23 | 调度电话总机 | 60门 | 套 |  | 1 |  |  |
| 24 | 立式钻床 | Z5140 | 台 |  | 1 |  |  |
| 25 | 手提式三相电钻 | J3Z-19 | 台 |  | 2 |  |  |
| 26 | 电焊机 | BX6-140-2 | 台 |  | 6 |  |  |
| 27 | 砂轮机 | M3035 | 台 |  | 8 |  |  |
| 28 | 手动单梁起重机 | LD | 台 |  | 3 |  |  |
| 29 | 台式钻床 | Z515 | 台 |  | 1 |  |  |

### 3.2.12基建工程进度

（1）基建范围和基建工程量

为形成4000t/d的采矿生产能力，必须完成矿山相关矿体的提升、运输、通风、排水、安全出口等开拓系统的基本建设工程，同时满足三级矿量的要求。根据设计生产能力及开采顺序安排，矿山基建开拓工程主要包括罐笼竖井、箕斗竖井、南回风斜井、北回风斜井及盲回风斜井、矿石集中溜井、斜坡道及1237m、1187m、1137中段巷道工程、737m中段相关硐室工程、采切工程等等。按上述原则基建工程量215681m3。详见表3.2-15。

表3.2-15                  采矿工程基建工程量表

| 序号 | 工程名称 | 支护形式 |  | 断面（m2） |  | 长度 m | 开拓量 m3 | 支护量 m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式 | 厚度 mm | S净 | S掘 |  |  |  |  |
| 一 | 罐笼竖井 | 砼 | 300 | 23.75 | 29.21 | 608 | 17760 | 3320 |  |
| 二 | 箕斗竖井 |  |  |  |  | 623 | 17621 | 3237 |  |
| 1 | 井筒 | 砼 | 300 | 23.75 | 29.21 | 581 | 16971 | 3172 |  |
| 2 | 转载料仓 | 喷砼 |  |  |  | 32 | 500 | 50 |  |
| 3 | 计量硐室 | 喷砼 |  |  |  | 10 | 150 | 15 |  |
| 三 | 充填井 | 砼 | 200 | 7.07 | 9.07 | 545 | 4943 | 1090 |  |
| 四 | 矿石集中溜井 |  |  |  |  | 568 | 8875 | 1544 |  |
| 1 | 集中溜井 | 砼 | 200 | 12.56 | 15.20 | 520 | 7904 | 1373 |  |
| 2 | 破碎硐室 | 砼 | 200 | 28.36 | 36.44 | 18 | 656 | 145 |  |
| 3 | 转运皮带巷道 | 喷砼 | 100 | 9.62 | 10.5 | 30 | 315 | 26 |  |
| 五 | 斜坡道 | 喷砼 | 100 | 12.85 | 13.84 | 4000 | 55360 | 3960 |  |
| 六 | 北回风斜井 | 喷砼 | 100 | 12.56 | 13.62 | 822 | 11196 | 871 |  |
| 七 | 南回风斜井 | 喷砼 | 100 | 12.56 | 13.62 | 934 | 12721 | 990 |  |
| 八 | 盲回风斜井 | 喷砼 | 100 | 12.56 | 13.62 | 200 | 2724 | 212 |  |
| 九 | 1237m中段巷道 | 喷砼 | 70 | 9.62 | 10.5 | 2028 | 21294 | 535 | * |
| 十 | 1187m中段巷道 | 喷砼 | 70 | 9.62 | 10.5 | 1706 | 17913 | 450 | * |
| 十一 | 1137m中段巷道 | 喷砼 | 70 | 9.62 | 10.5 | 1580 | 16590 | 417 | * |
| 十二 | 737m中段 |  |  |  |  | 380 | 6290 | 546 |  |
| 1 | 中段巷道 | 喷砼 | 70 | 9.62 | 10.5 | 150 | 1575 | 40 | * |
| 2 | 变电、水泵硐室 | 喷砼 | 100 | 18.3 | 20.5 | 30 | 615 | 66 |  |
| 3 | 水仓 | 喷砼 | 100 | 18.3 | 20.5 | 200 | 4100 | 440 |  |
| 十三 | 粉矿回收平巷 | 喷砼 | 100 | 9.62 | 10.5 | 80 | 840 | 70 |  |
| 十四 | 避险硐室 | 喷砼 | 100 | 15.13 | 18.48 | 30 | 554 | 101 |  |
| 十五 | 采切工程 |  |  |  |  | 6000 | 21000 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 20104 | 215681 | 17343 |  |

注：*为30%支护率。

（2）三级矿量及保有期

1、开拓矿量：   368.36万t       保有期：3.58a

2、采准矿量：   116.84万t       保有期：1.14a

3、备采矿量：   58.65万t        保有期：0.57a

（3）基建进度计划

依据上述基建工程量，采用以下井巷工程掘砌指标：

竖井工程          60m/月         斜井及斜坡道      80m/月

单轨平巷          100m/月        采准工程          100m/月

硐室工程          500m3/月

按上述安排，完成20104m（215681m3）基建工程量共需3年。

### 3.2.13采矿主要物耗情况

采矿掘进主要消耗指标见表3.2-16。

表3.2-16                     主要材料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 掘进（748m3/d） |  |  | 采矿（4000t/d） |  |  | 综合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单耗 | 日耗 | 年耗 | 单耗 | 日耗 | 年耗 | 单耗 | 年耗 |
| 1 | 炸药 | kg | 2.50 | 1870.00 | 467500 | 0.40 | 16000.00 | 400000 | 0.868 | 867500 |
| 2 | 导爆管 | 个 | 1.80 | 1346.40 | 336600 | 0.46 | 18400.00 | 460000 | 0.797 | 796600 |
| 3 | 钎头 | 个 | 0.009 | 6.73 | 1683 | 0.004 | 160.00 | 4000 | 0.006 | 5683 |
| 4 | 钎子钢 | kg | 0.06 | 44.88 | 11220 | 0.05 | 2000.00 | 50000 | 0.061 | 61220 |
| 5 | 机油 | kg | 0.02 | 14.96 | 3740 | 0.001 | 40.00 | 1000 | 0.005 | 4740 |
| 6 | 柴油 | kg |  |  |  | 0.10 | 4000.00 | 100000 | 0.100 | 100000 |
| 7 | 高压风管 | m | 0.02 | 14.96 | 3740 | 0.02 | 800.00 | 20000 | 0.024 | 23740 |
| 8 | 钢丝绳 | kg |  |  |  | 0.001 | 40.00 | 1000 | 0.001 | 1000 |
| 9 | 戈壁料 | m³ |  |  |  | 0.32 | 1280.00 | 320000 | 0.32 | 320000 |
| 10 | 轮胎 | 条 |  |  |  | 0.0001 | 0.40 | 100 | 0.0001 | 100 |
| 11 | 水 | kg |  |  |  | 0.40 | 1600.00 | 400000 | 0.40 | 400000 |
| 12 | 煤 | kg |  |  |  | 1.20 | 4800.00 | 1200000 | 1.20 | 1200000 |

### 3.2.14经济指标

采矿主要技术指标见表3.2-17。

表3.2-17                    采矿主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳入设计地质矿石量 | 万t | 2104.25 | （331+332+333） |
| 2 | 矿石品位 | Cu 0.54%；WO3 0.16%；Zn 0.55%；S 10.43% |  |  |
| 3 | 采出矿量 | 万t | 2043.46 |  |
| 4 | 采出矿石品位 | Cu 0.49%；WO3 0.14%；Zn 0.50%；S 9.39% |  |  |
| 5 | 矿山生产能力 | 万t/a | 100.00 | 4000t/d |
| 6 | 矿山服务年限 | a | 20.43 | 20年5个月 |
| 7 | 基建工程量 | m3 | 214710 |  |
| 8 | 基建时间 | a | 3.0 |  |
| 9 | 矿床开拓方案 |  | 竖井+斜坡道+斜井开拓 |  |
| 10 | 采矿方法 | 上向水平分层干式充填采矿法、浅孔留矿法、留矿全面法 |  |  |
| 11 | 矿山工作制度 | d/a | 250 | 3班/d，8小时/班 |
| 12 | 回采率 | % | 87.40 |  |
|  | 上向水平分层干式充填采矿法 | % | 88 | 占80% |
|  | 浅孔留矿法 | % | 85 | 占10% |
|  | 留矿全面法 |  | 85 | 占10% |
| 13 | 贫化率 | % | 10 |  |
|  | 上向水平分层干式充填采矿法 | % | 10 | 占80% |
|  | 浅孔留矿法 | % | 10 | 占10% |
|  | 浅孔留矿法 | % | 10 | 占10% |

## 3.3选矿工程概况

### 3.3.1选矿方案

选矿方法为浮选+重选，设计采用铜锌混选，铜锌粗精矿再磨进入铜锌分离，分离尾矿进行锌硫分离，锌硫分离尾矿和铜锌分离尾矿合并后选硫，选硫尾矿采用先常温浮选、精矿再加温浮选，最终得到钨精矿的工艺流程。钨重选流程及参数依据试验报告中钨的选矿实验研究结果。

设计新建选矿厂处理能力为4000t/d，根据矿山生产能力确定选矿厂年工作时间250d。新建选矿厂位于矿山东南3km左右的平缓地带，供电依靠本地110kV供电网解决，同时交通便利，供水依靠矿山井下排水解决。具体流程如下：

破碎筛分：新建选矿厂采用的是三段一闭路破碎筛分流程。最大块度500mm的原矿从原矿仓经GBZ160-8重板给料机给入C120颚式破碎机，粗碎产品由№1带式输送机送至中间矿仓，由皮带给料机给入1台HP400圆锥破碎机，中碎产品由№2带式输送机送至2台2YAH3060圆振动筛筛分，筛上矿石由№3带式输送机送至缓冲矿仓，后经GZG125-160电振给料机送至2台HP400圆锥破碎机细碎，细碎产品亦通过№2带式输送机送至2YAH3060圆振动筛筛分，形成三段一闭路破碎流程。-12mm的筛下合格产品由№4带式输送机送至粉矿仓。

磨矿分级：采用两段闭路磨矿流程,产品最终磨矿细度为-0.038mm占90%。粉矿仓中的矿石通过2条№5带式输送机给入2台MQY4300x6700溢流型球磨机，2台球磨机和2组∮500x6水力旋流器组组成一段闭路磨矿流程（一段磨矿细度为-0.074mm占70%）；水力旋流器组溢流由泵扬送至2组∮250x8水力旋流器组,水力旋流器组溢流自流到铜锌硫混合粗选前搅拌槽，沉砂进入2台MQY3200x6400溢流型球磨机，形成两段闭路磨矿流程。产品最终磨矿细度均为-0.038mm占90%。

浮选流程：铜锌硫分离选别：铜锌硫混选精矿采用先铜锌分离浮选，再锌硫分离，最后选硫的工艺流程。其中铜锌分离浮选采用一粗、二精、二扫的流程，得到铜精矿；铜锌分离尾矿经脱水进入锌硫分离浮选，采用一粗、二精、二扫的流程，得到锌精矿；锌硫分离尾矿经脱水进入选硫作业，采用一粗、一精、一扫的流程，得到硫精矿和铜锌硫分离尾矿。铜锌硫混选尾矿进入选钨流程，采用常温选钨、钨精矿再加温选钨的浮选流程。常温选钨采用一粗、二精、二扫的流程，得到的钨精矿加温到40-50℃，经搅拌后进入一粗、三精、二扫的加温浮选流程，得到浮选钨精矿，常温浮选尾矿和加温浮选尾矿合并进入钨重选作业。钨浮选尾矿进入一段粗选（∮1200旋转螺旋溜槽）和一段精选（6S摇床）的重选作业，得到钨重选精矿。钨重选尾矿、铜锌硫分离尾矿合并后为最终尾矿。

脱水流程：铜锌分离尾矿经KMLZ-2000/55倾斜板浓密机浓缩后进入锌硫分离作业；锌硫分离尾矿经KMLZ-2000/55倾斜板浓密机浓缩后进入选硫作业。铜、锌、硫和浮选钨精矿脱水均采用浓缩、过滤两段脱水流程。铜精矿进入1台∮18浓缩机浓缩，浓缩机底流扬送至3台TT-60陶瓷过滤机过滤。锌精矿进入1台∮12浓缩机浓缩，浓缩机底流扬送至4台TT-120陶瓷过滤机过滤。硫精矿进入1台∮24浓缩机浓缩，浓缩机底流扬送至3台TT-80陶瓷过滤机过滤。钨浮选精矿进入1台∮9浓缩机浓缩，浓缩机底流扬送至2台TT-60陶瓷过滤机过滤。钨重选精矿经沉淀、晾晒后得到钨重选精矿。最终尾矿经4台∮30深锥浓缩机浓缩后，浓密机底流扬送尾矿库，尾水经澄清沉淀后回用。钨、铜、锌和硫四种精矿经过滤滤饼含水均小于12%。钨、铜和锌精矿滤饼自卸到各自的精矿仓,由抓斗桥式起重机装车外运,硫精矿由铲车装车外运。

### 3.3.2选矿工艺指标

根据矿山选矿实验报告并参考实际生产指标确定，具体见表3.3-1。

表3.3-1                     工艺指标表

| 产品名称 | 产率（%） | 品位（%） |  |  |  | 回收率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | W03 | Zn | S | Cu | W03 | Zn | S |
| 铜精矿 | 2.70 | 16.00 | - | 1.68 | 19.65 | 88.00 | - | 9.08 | 5.65 |
| 浮选钨精矿 | 0.30 | - | 35.00 | - | - | - | 75.00 | - | - |
| 重选钨精矿 | 0.03 | - | 30.00 | - | - | - | 6.50 | - | - |
| 锌精矿 | 0.88 | 1.26 | - | 40.00 | 17.29 | 2.26 | - | 70.00 | 1.62 |
| 硫精矿 | 18.78 | 0.16 | - | 0.50 | 45.00 | 6.04 | - | 18.80 | 90.00 |
| 尾矿 | 77.31 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 3.70 | 18.50 | 2.12 | 2.73 |
| 原矿 | 100.00 | 0.49 | 0.14 | 0.50 | 9.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

### 3.3.3选矿能耗、物耗

选矿项目能耗、物耗情况见表3.3-2。

表3.3-2              选矿主要材料和动力消耗

| 序号 | 材料名称 | 单 位 | 单 耗 | 年 耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 选矿药剂 |  |  |  |
| 1 | 硫酸铜 | kg/t | 0.02 | 20000 |
| 2 | 硫酸锌 | kg/t | 0.10 | 100000 |
| 3 | 碳酸钠 | kg/t | 3.20 | 3200000 |
| 4 | 氢氧化钠 | kg/t | 0.10 | 100000 |
| 5 | 硅酸钠 | kg/t | 12.55 | 12550000 |
| 6 | 丁黄药 | kg/t | 0.26 | 260000 |
| 7 | Z-200 | kg/t | 0.034 | 34000 |
| 8 | Zl | kg/t | 0.65 | 650000 |
| 9 | 2号油 | kg/t | 0.054 | 54000 |
| 10 | 硫酸 | kg/t | 2.00 | 2000000 |
| 11 | 石灰 | kg/t | 2.10 | 2100000 |
| 12 | 煤 | kg/t | 1.20 | 1200000 |
| 二 | 选矿材料 |  |  |  |
| 1 | 钢球 | kg/t | 2.0 | 2000000 |
| 2 | 衬板 | kg/t | 0.50 | 500000 |
| 3 | 筛网 | m2/t | 0.001 | 1000 |
| 4 | 输送带 | m2/t | 0.003 | 3000 |
| 5 | 滤板 | m2/t | 0.0001 | 100 |
| 6 | 稀油 | kg/t | 0.03 | 30000 |
| 7 | 黄油 | kg/t | 0.04 | 40000 |
| 8 | 浮选机叶轮 | kg/t | 0.04 | 40000 |
| 三 | 水 |  |  |  |
| 1 | 总水 | m3/t | 6.25 | 6250000 |
| 2 | 其中：新水 | m3/t | 0.84 | 840000 |
| 3 | 循环水 | m3/t | 5.41 | 5410000 |

### 3.3.4 生产能力和工作制度

根据矿山自然环境条件和选厂建设标准，选矿厂生产能力为4000t/d，全年工作250d，各工段工作制度如表3.3-3。

| 工段 | 工作制度 |  |  | 生产能力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d/a | 班/d | h/班 | t/a | t/d | t/h |
| 破碎筛分 | 250 | 2 | 7 | 1000000 | 4000.00 | 285.71 |
| 磨矿浮选 | 250 | 3 | 8 | 1000000 | 4000.00 | 166.67 |
| 脱水过滤 | 250 | 3 | 7 | 226900 | 907.60 | 43.22 |

表3.3-3                  各车间生产能力与工作制度

### 3.3.5选矿主要设备

(1)选矿厂破碎筛分设备如表3.3-4。

表3.3-4                       破碎筛分设备

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗 碎 | GBZ160-8重板给料机 | 1 |
| 2 | 粗碎 | 颚式破碎机C120 | 1 |
| 3 | 中碎 | 圆锥破碎机HP400 | 1 |
| 4 | 细碎 | 圆锥破碎机HP400 | 2 |
| 5 | 筛分 | 圆振动筛2YAH3060 | 2 |

(2)选矿厂磨矿分级设备见表3.3-5。

表3.3-5                      磨矿分级设备

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一段磨矿 | 溢流型球磨机MQY4300×6700 | 2 |
| 2 | 一段分级 | 水力旋流器组φ500×6 | 2组 |
| 3 | 二段磨矿 | 溢流型球磨机MQY3200×6400 | 2 |
| 4 | 二段分级 | 水力旋流器组φ250×8 | 2组 |

(3)重选设备见表3.3-6。

重选设备见表3.3-6。

表3.3-6                            重选设备

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗选 | 螺旋溜槽φ1200 | 28 | 24用4备 |
| 2 | 精选 | 摇床6-S | 52 | 44用8备 |

(4)浮选设备见表3.3-7。

表3.3-7                     浮选、过滤设备

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜锌硫混合粗选前搅拌 | 矿浆搅拌槽XB-4000 | 3 |  |
| 2 | 铜锌硫混合粗选 | 圆形浮选机60m3 | 4 |  |
| 3 | 铜锌分离粗选前搅拌 | 矿浆搅拌槽XB-4000 | 3 |  |
| 4 | 铜锌分离粗选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 4 |  |
| 5 | 铜锌分离精选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-16 | 2 |  |
| 6 | 铜锌分离精选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-16 | 2 |  |
| 7 | 铜锌分离扫选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 3 |  |
| 8 | 铜锌分离扫选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 3 |  |
| 9 | 锌硫分离粗选前搅拌 | 矿浆搅拌槽XB-4000 | 3 |  |
| 10 | 锌硫分离粗选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 4 |  |
| 11 | 锌硫分离精选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 2 |  |
| 12 | 锌硫分离精选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 2 |  |
| 13 | 锌硫分离扫选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 3 |  |
| 14 | 锌硫分离扫选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 3 |  |
| 15 | 硫粗选前搅拌 | 矿浆搅拌槽XB-4000 | 3 |  |
| 16 | 硫粗选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 4 |  |
| 17 | 硫精选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 3 |  |
| 18 | 硫扫选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-30 | 3 |  |
| 19 | 钨常温粗选前搅拌 | 矿浆搅拌槽XB-4000 | 4 |  |
| 20 | 钨常温粗选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-40 | 4 |  |
| 21 | 钨常温精选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-16 | 2 |  |
| 22 | 钨常温精选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-16 | 2 |  |
| 23 | 钨常温扫选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-40 | 3 |  |
| 24 | 钨常温扫选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-40 | 3 |  |
| 25 | 钨加温粗选前搅拌 | 矿浆搅拌槽XB-2000 | 2 |  |
| 26 | 钨加温粗选 | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 4 |  |
| 27 | 钨加温精选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 2 |  |
| 28 | 钨加温精选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 2 |  |
| 29 | 钨加温精选Ⅲ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 2 |  |
| 30 | 钨加温扫选Ⅰ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 3 |  |
| 31 | 钨加温扫选Ⅱ | 充气浮选机XCFII/KYFII-8 | 3 |  |

(5)脱水设备

选矿厂对铜精矿、钨精矿、锌精矿、硫精矿、浮选尾矿采用常规浓缩机进行浓缩，对铜精矿、钨精矿、锌精矿、硫精矿采用国产陶瓷过滤机进行过滤脱水。脱水设备见表3.3-8。

表3.3-8                     浓缩、过滤设备表

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜锌分离尾矿浓缩 | 倾斜板浓密机KMLZ-2000/55 | 1 |  |
| 2 | 锌硫分离尾矿浓缩 | 倾斜板浓密机KMLZ-2000/55 | 1 |  |
| 3 | 铜精矿浓缩 | φ18浓缩机 | 1 |  |
| 4 | 硫精矿浓缩 | φ24浓缩机 | 1 |  |
| 5 | 浮选钨精矿浓缩 | φ9浓缩机 | 1 |  |
| 6 | 锌精矿浓缩 | φ12浓缩机 | 1 |  |
| 7 | 尾矿浓缩 | φ30深锥浓缩机 | 4 |  |
| 8 | 铜精矿过滤 | 陶瓷过滤机TT-60 | 3 | 2用1备 |
| 9 | 锌精矿过滤 | 陶瓷过滤机TT-120 | 4 | 3用1备 |
| 10 | 硫精矿过滤 | 陶瓷过滤机TT-80 | 3 | 2用1备 |
| 11 | 浮选钨精矿 | 陶瓷过滤机TT-60 | 2 | 1用1备 |
| 12 | 重选钨精矿 | 沉淀池（60m3） | 1 |  |
| 13 | 尾矿过滤 | 陶瓷过滤机TT-120 | 5 | 4用1备 |

### 3.3.6选矿工艺指标

选矿工艺指标情况见表3.3-9。

表3.3-9            选矿工艺指标表

| 序号 | 项目 |  | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年生产时间 |  | 天 | 250 |  |
| 2 | 设备运转率 |  | % | 68.49 |  |
| 3 | 日原矿处理量 |  | t/d | 4000 | 矿石 |
| 4 | 年原矿处理量 |  | t/a | 1000000 | 矿石 |
| 5 | 原矿 入选 品位 | Cu | % | 0.49 |  |
|  |  | W03 | % | 0.14 |  |
|  |  | Zn | % | 0.50 |  |
|  |  | S | % | 9.39 |  |
| 6 | 精矿产率 |  | % | 22.69 |  |
|  | 铜精矿 |  | % | 2.70 |  |
|  | 浮选钨精矿 |  | % | 0.30 |  |
|  | 重选钨精矿 |  | % | 0.03 |  |
|  | 锌精矿 |  | % | 0.88 |  |
|  | 硫精矿 |  | % | 18.78 |  |
| 7 | 铜精矿品位 |  | Cu 16.00%；WO3 -；Zn 1.68%；S 19.65% |  |  |
|  | 浮选钨精矿品位 |  | Cu -；WO3 35.00%；Zn -；S - |  |  |
|  | 重选钨精矿品位 |  | Cu -；WO3 30.00%；Zn -；S - |  |  |
|  | 锌精矿品位 |  | Cu 1.26%；WO3 -；Zn 40.00%；S 17.29% |  |  |
|  | 硫精矿品位 |  | Cu 0.16%；WO3 -；Zn 0.50%；S 45.00% |  |  |
| 8 | 精矿年产量 |  | t | 226900 |  |
|  | 铜精矿年产量 |  | t | 27000 |  |
|  | 浮选钨精矿年产量 |  | t | 3000 |  |
|  | 重选钨精矿年产量 |  | t | 300 |  |
|  | 锌精矿年产量 |  | t | 8800 |  |
|  | 硫精矿年产量 |  | t | 187800 |  |

## 3.4尾矿库

尾矿库位于矿区以南的山谷内，最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³，可满足选厂20.96年生产排尾需要。尾矿库的等别为三等。

### 3.4.1选矿尾渣情况

选矿尾渣排放情况见表3.4-1。

表3.4-1       选矿尾渣情况表

| 工艺参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 矿石组成 | 主要为黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、白钨矿、磁铁矿，微量方铅矿、黑钨矿。矽卡岩矿物(透辉石、透闪石、阳起石、绿帘石、黝帘石、符山石、硅灰石，另外有长石、石英、方解石、白云母、黑云母、绢云母、绿泥石、萤石、重晶石。 |
| 原矿主要矿物相对品位 | Cu 0.49%；W03 0.14%；Zn 0.5%；S 9.39%。 |
| 选矿药剂 | 丁黄药 、Z-200 、2号油 、石灰、 硫酸锌 、硫酸铜 、Na2CO3 、 Na2SiO3 |
| 年生产期 | 250天 |
| 生产处理能力 | 4000t/d；(100万t/a) |
| 选矿平均回收率 | Cu 88%；W03 75%；Zn 70%；S 90%。 |
| 精矿平均品位 | Cu 16%；W03 35%；Zn 40%；S 45%。 |
| 产出精矿量 | 907.6t/d，22.69万t/a |
| 产出尾矿量 | 3092.4t/d，77.31万t/a(51.54万m3/a) |
| 尾矿堆积比重 | 1.5t/m3 |
| 尾矿浆排放量 | 13445m³/d |
| 尾矿砂粒度 | -400目（0.038mm）占90% |
| 尾矿水排放量 | 10352.6t/d |
| 尾矿排放浓度 | 23％ |

### 3.4.2尾渣主要成分及指标

（1）尾渣成分

尾矿成分未检测，其成分和原矿相近，即原矿多元素分析结果表3.4-2。

表3.4-2              原矿多元素分析结果(%)

| 元素 | Cu | Zn | WO3 | Pb | S | CaCO3 | CaF2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 5.75 | 3.49 |
| 元素 | Fe | Al2O3 | SiO2 | MgO | K2O | Na2O |  |
| 含量% | 10.71 | 3.77 | 72.88 | 2.32 | 0.58 | 0.40 |  |

（2）尾矿主要指标

1、尾矿量: Q=77.31万t/a,  3092.4t/d；

Q=51.54万m3/a,  2061.6m3/d；

2、尾矿浆浓度: p=23%；

3、尾矿比重:  干容重1.5t/ m3；

4、尾矿粒度: -400目占90%;

5、尾矿浆流量：Qk=560.21m3/h。

6、入库水量：Q＝10352.6m3/d

（3）尾矿粒级组成

根据选厂生产实践，提供选厂磨矿粒度-200目～-300目占3％,-300～-400目7%，-400目占90%,属尾粉支粘土范畴。

### 3.4.3尾矿库库容

（1）几何库容

据项目区1：1000库区地形图，计算几何库容如下表：

表3.4-3             几何库容计算结果表

| 标高 (m) | 面积 （m2） | 相临两线间平均面积（m2） | 高差 (m) | 相临两线间容积（m3） | 累加几何容积 (m3) | 有效利用系数 | 有效容积 | 累加有效容积 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1089 | 0 | 261 | 1 | 261 | 261 | 0.5 | 130.5 | 0 |
| 1090 | 522 |  |  |  |  |  |  | 130.5 |
|  |  | 2270.5 | 5 | 11352.5 | 11613.5 | 0.5 | 5676.25 |  |
| 1095 | 4019 |  |  |  |  |  |  | 5806.75 |
|  |  | 9942.5 | 5 | 47212.5 | 58826 | 0.5 | 23606.25 |  |
| 1100 | 14866 |  |  |  |  |  |  | 29413 |
|  |  | 29510.5 | 5 | 147552.5 | 206378.5 | 0.5 | 73776.25 |  |
| 1105 | 44155 |  |  |  |  |  |  | 103189.25 |
|  |  | 60191.5 | 5 | 300957.5 | 507336 | 0.5 | 150478.75 |  |
| 1110 | 76228 |  |  |  |  |  |  | 253668 |
|  |  | 98657.5 | 5 | 493287.5 | 1000623.5 | 0.6 | 295972.5 |  |
| 1115 | 121087 |  |  |  |  |  |  | 549640.5 |
|  |  | 159059 | 5 | 795295 | 1795918.5 | 0.7 | 556706.5 |  |
| 1120 | 197031 |  |  |  |  |  |  | 1106347 |
|  |  | 237030 | 5 | 1185150 | 2981068.5 | 0.7 | 829605 |  |
| 1125 | 277029 |  |  |  |  |  |  | 1935952 |
|  |  | 319294 | 5 | 1596470 | 4577538.5 | 0.7 | 1117529 |  |
| 1130 | 361559 |  |  |  |  |  |  | 3053481 |
|  |  | 408210.5 | 5 | 2041052.5 | 6618591 | 0.7 | 1428736.75 |  |
| 1135 | 454862 |  |  |  |  |  |  | 4482217.75 |
|  |  | 508458 | 5 | 2542290 | 9160881 | 0.7 | 1779603 |  |
| 1140 | 562054 |  |  |  |  |  |  | 6261820.75 |
|  |  | 609871 | 5 | 3049355 | 1221023 | 0.7 | 2134548.5 |  |
| 1145 | 657688 |  |  |  |  |  |  | 8396369.25 |
|  |  | 688135.5 | 5 | 3440677.5 | 15650913.5 | 0.7 | 2408474.25 |  |
| 1150 | 718583 |  |  |  |  |  |  | 10804843.5 |

（2）安全库容

根据有关规定三级坝最小安全超高0.7m，根据尾矿库有效库容和圈定库容关系图解，尾矿库安全超高为2.8m，安全库容180万m3；

V安全＝180万m3

3．调洪库容

根据气象资料托克逊县日最大降雨量为16.9mm，汇水面积约3.2Km2，根据公式计算，设计调洪库容为30.4682万m3。

### 3.4.4矿浆输送

（1）矿浆输送管的架设

选矿厂和尾矿库位于丘陵山区，高差较小，选厂到尾矿库距离为3500m, 最大高差-5m。尾矿输送管采用沿自然地形坡度架设在支墩、支架上明设。

尾矿输送管转角、变坡处设固定支墩或固定支架，固定支墩或固定支架之间设滑动支墩或滑动支架。尾矿管支架、支墩的敷设需要部分开挖山体。山体开挖后在支架、支墩两侧设管槽路堑，路堑两侧设排水沟。

经过道路的尾矿管，通过路架空敷设。尾矿管隆起处设排气阀，阀门选用为闸阀，定期人工排气。

在尾矿选厂渣浆泵处和尾矿库最低处设置排矿口，排矿口采用内衬胶管和球型阀连接。

（2）坝上放矿管的敷设

放矿管管径Ф377mm，放矿支管间距10m，放矿支管管径Ф150。放矿管上每隔5个放矿支管设一个矿浆阀门，分段放矿及检修，并不断改变放矿段的位置，使放出的尾矿向库内内流动的路径平直稳定，使滩面平整均匀上升。

放矿支管选用高密度聚乙烯（HDPE）管。

依据矿浆量和管路总扬程，尾矿输送选择压力输送。

### 3.4.5尾矿库排渗系统

地下水浸润线埋置深度对上游法尾砂筑坝的安全稳定性影响很大，矿山排放的尾砂粒径通常为中细砂以下，其自身渗透性较弱，依靠自身渗透性难以有效降低坝体内地下水，需设置排渗设施。降低坝体浸润线的方法常见的有：深挖盲沟、虹吸井、轻型井点、沉井、辐射井及垂直联合排渗等。其中垂直水平联合排渗具有自流排渗,有效击穿矿泥隔水层的优点，适用于尾矿放矿紊乱、戈壁料堆积体中矿泥夹层较多，相对隔水层明显、尾矿垂直渗透系数小于水平渗透数的尾矿坝。目前，在国内多数尾矿库均采用该方法排渗，效果均较为理想。尾矿库采用垂直水平联合排渗方法。

垂直水平联合排渗系统由垂直排渗井、水平排渗管及排渗盲沟组成，垂直排渗井贯穿各层饱和尾砂，同一水平位置的垂直排渗井与排渗盲沟相连接，各层尾砂中的饱和水渗入排渗井中，排渗盲沟中的渗水与排渗井中集中的渗水再由水平排渗管排出坝体外，从而达到降低坝体浸润线，保证坝坡稳定的目的。垂直排渗井按孔内充填物的不同，可分为砂井和管井，砂井采用无纺土工布绑扎成圆柱形式（下有基础），内装砾石填充。砾石需要反复冲洗干净，砾石之间的孔隙即为井中渗水的下降通道，土工布起到阻砂渗水的反滤作用。井布设聚丙烯塑料管，塑料管上孔眼按照梅花形分布，钻眼后，外包土工布下入井中，土工布同样起到渗水阻砂的反滤作用。尾砂中的渗水通过土工布的过滤进入塑料管，集水后通过水平排渗管排出坝外。水平排渗管是垂直排渗井的排水通道，自身也具有集水排渗功能，由聚丙烯塑料管钻孔制成花管（或软式透水管），外包土工布而成。水平排渗管采用 1.5％的坡度，一方面有利于减少水头损失和淤堵，另一方面让渗水加速外流，减少管内内压，充分发挥排水作用。排渗盲沟坡度 1％，与垂直排渗井相连接。

### 3.4.6坝肩排洪渠

随着堆积坝的延伸，修复在两坝肩岩坡沿坝角顺自然地形设置坝肩排洪渠，从初期坝的坝肩截洪为顺自然地形设置坝肩截供沟到终期坝顶，其作用是排出渗水和截排部分山坡雨水，采用浆砌石结构，其断面为宽×深＝500mm×500mm，其沟底标高要求低于横向马道排水沟底200mm，每期子坝的坝肩截供沟口伸入库外，伸入库外的沟口呈扇形扩宽，其沟底及两边部分用尾砂编织袋砌护，保证其沟口宽敞流畅，确保在非常情况下，能同时起到泄洪作用。

### 3.4.7尾矿坝及库区防渗

根据《中华人民共和国环境保护法》、《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》和《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆托克逊县彩北多金属矿100万吨/年采选项目》中尾砂鉴定为一般固体废弃物的Ⅱ类固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）第6.2.1条中当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm／s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

该尾矿库场地地表角砾层渗透系数0.05～0.06cm/s，场地地下水位以上岩层渗透系数4.66×10-5～6.61×10-5cm/s，均达不到天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s，应做人工材料防渗层，设计在库区内全部敷设一层1.5mm厚HDPE膜，坝体下游设混凝土截渗坝，坝肩、坝基嵌入中风化层并与库区HDPE膜连接，形成闭路防渗，从坝体渗出尾矿水由截水坝截流后返回尾矿库。

### 3.4.8尾矿库回水

（1） 回水方式

尾矿库的回水设施可根据地形、地质条件、洪水总量、调洪能力、回水方式、操作条件与使用年限等因素选择。根据该尾矿库地形和建设条件可建设排洪设施有“排水井—涵管管式”和“浮船式”等。“浮船式”回水系统灵活方便，回水管路短，高差第，而排水井—涵管回水系统可自由泄流至回水池，回水能力大，运行费用高，经分析比较本次采用浮船回水系统.排水井和涵管为泄洪设施及渗流水回收。浮船式取水泵站将回水送至选厂高位水池供选矿厂利用。

（2）回水量

尾矿库入库水量主要包括尾矿所含尾水量10352m3/d。考虑当地的气候条件蒸发量较大，库区全部防渗，无渗漏，尾矿总体回水率按85％设计，即每天回水8799.2m3/d。

（3）取水构筑物

尾矿沉清距离经计算为180m，回水位设在尾矿沉清区域内，回水取水利用浮船水泵取水，回水水泵吸水管直接取水，囤船采用钢木并装结构，长10m、宽8m、吃水0.4m、干舷0.4m，锚固方式采用固定栈桥，浮船牵引采用人工。

## 3.5公用工程

### 3.5.1供电

矿区采用单回路供电，电源由56公里外库米什220kV变电所提供，经架空线路接入本矿区总降变电所，矿山采用110kV供电网作为供电电源，电源引自库米什220kV变电站，设计选择一台25000kVA变压器为矿山供电。本项目选矿厂无一级负荷。

### 3.5.2给排水

- 3.5.2.1用水量

本项目总用水量51688.83m3/d。其中生产用新水4730.26m3/d，生活用水192.96m3/d，循环冷却水3456.0m3/d，生产回水38973.42m3/d，重复利用水820.0m3/d，水净化站自用水2681.44m3/d，未预见用水量834.75m3/d。

- 3.5.2.2供水水源

新水总用水量8439.41m3/d，包括采矿生产用新水1703.68m3/d、选矿3026.58m3/d、生活用水192.26m3/d、水净化站自用水2681.44m3/d以及未预见用水量834.75m3/d。

矿区无常年性地表水，较大的沟谷有季节性水流，主要在春季融雪期及6～8月份的暴雨季节。矿区内在山间盆地有低洼处有泉水分布，为基岩裂隙泉水，流量小。由于地下水补给来源贫乏，地下径流条件极差，浅部往往形成矿化度较高的高浓度地下水。

矿区无生活用水水源。矿山生活用水由距矿山50km的库米什镇开采地下水，经已建的输水管道引水至矿山，用于矿山生活用水、锅炉用水。生活用水经环保部门检测满足生活饮用水的水质标准。由库米什镇来的生活用水共计192.96m3/d。

矿山生产用新水水源选用矿坑排水，根据建设单位提供的水处理试验及选矿实验结果，矿坑地下水添加碳酸钠处理沉降后的出水可满足选矿指标的要求。坑内水处理站水处理规模26600.0m3/d(包括Q=800.0m3/d重复利用水)，供给采矿、选矿、及未预见用水量共计6365.01m3/d。

#### 3.5.2.3水质净化设施

库米什镇供水的水质符合生活用水水质标准，生活水净化采用在生活高位水池内直接添加消毒剂。

（1）生活水净化

生活水净化消毒剂（有效氯为20％的商品漂白粉）用量1.07kg/d。人工添加于生活高位水池内入水口处。

（2）坑内水净化

坑内水处理工艺采用工艺为：

原水→预沉→混合→絮凝→沉淀→过滤→清水箱→出水

加药

预沉池设为60m×15mm×3.5m平流式沉淀池二座，以沉淀较大颗粒的泥砂再经后续处理工艺后供给矿山生产用水，富余水量外排。絮凝、沉淀、过滤处理过程均在一体化水处理设备LY-300净水器内完成接触过滤反应。LY-300净水器水处理能力Q=300m3/h。净水器配反洗水泵选用IS200-150-400（1）离心泵二台，一台工作，一台备用。混凝剂加药设施为JY-0.3/0.72A-1型加药设施二台，单台设备加药能力Q=180kg/d，一台工作，一台备用。混凝剂选用碱式氯化铝，以加药设施自带的计量泵投加药剂。混凝药剂用量：碱式氯化铝173.4kg/d（纯度60％）。预沉池、净水器的沉渣、排泥经干化床干化后排入废石场。

净水器净化出水进入5.60m×4.0m×2.6m清水箱，清水箱由钢板制作，公称容积58.2m3。净化出水经加压水泵送入矿山高位生产水池。加压水泵选用IS200-150-315（1）离心泵二台，一台工作，一台备用。

坑内水净化站尺寸L×B×H=24m×15m×4.5m，设有水处理间、库房及值班室。

#### 3.5.2.4供水系统

供水系统分别设置生产及消防新水给水系统、生活给水系统、生产回水系统和生产复用水给水系统。

（1）生产、消防给水系统

生产新水总用水量8225.01m3/d，包括采矿生产用新水1703.68m3/d、选矿3026.58m3/d、水净化站自用水2660.0m3/d，及未预见用水834.75m3/d。

矿山采场及选厂生产、消防新水由生产、消防高位水池重力自流供水。采场设一座600m3生产、消防高位水池，直径Φ=14.16m，高H=4.0m，覆土1.0m，其中储藏消防用水216m3。选厂设一座2000m3生产、消防高位水池，直径Φ=26.7m，高H=4.0m，覆土1.0m，其中储藏消防用水180m3。

矿山采场及选厂生产、消防水管道环状布置，沿矿区道路埋设，主干管管径DN200~250。室外生产、消防给水管道设地下式消火栓，消防时由生产消防高位水池供水，可以满足消防用水量和水压要求。

锅炉房设消防水池一座，消防水池直径Φ=6.4m，高H=3.5m，埋于地下，覆土1.0m，由汽车拉运储水。消防泵房为半地下式，尺寸L×B=4.5m×4.5m，地下部分深H=3.0m，地上部分高H=3.0m。消防泵选用XBD4/15-80DLX/2立式消防泵二台，Q=20L/s，H=33m，N=11kw，一用一备。消防泵房内设40QW10-10-1.1潜污泵一台，Q=10m3/h，H=10m，N=1.1kw，液位自控启闭。起重设备WA-0.5手动单轨小车一台，参数T=0.5t。炸药库区设DN100消防管和室外地下式消火栓。

（2）生活给水系统

生活用水量192.96m3/d，其中锅炉用水120.0m3/d、职工生活用水　　　　　　48m3/d，以及水净化站自用水24.96m3/d

生活给水由生活高位水池重力自流供给采场、选厂各车间生活用水及生活服务设施用水。生活高位水池容积100m3，直径Φ=6.4m，高H=3.5m，覆土H=1.0m。生活给水主干管管径DN80。

（3）生产回水系统

厂前回水泵站L×B=12.0m×6.0m，半地下结构，地下部分深3.0m，地上部分高4.5m，设有水泵间及值班室。厂前回水泵选为12sh-9离心泵三台，二用一备。水泵间设有WA1手动单轨小车一座，水泵间集水坑内设50QW15-7-0.75潜污泵一台。

选厂新建二座2000m3回水高位水池。回水高位水池直径Φ=26.7m，高H=4.0m，覆土H=1.0m。选厂生产回水经厂前回水加压泵送至回水高位水池后，重力自流供给选厂各生产回水用水点。生产回水供水干管管径DN600。

（4）循环冷却水系统

空压机冷却水3456.0m3/d采用循环式供水。冷却塔选用CDBNL3-150圆形逆流式机械通风玻璃钢冷却塔，冷却水量Q=150m3/h，进水水温t1=40℃，出水水温t2=32℃，电机功率N=4.0kw。

循环水泵房为半地下式，平面尺寸L×B=12.0m×5.1m，地下部分深H=3.0m，地上部分高H=3.0m。热水泵选用ISR125-100-400（1）A离心泵二台，一用一备；冷水泵选用125-100-400（1）A离心泵二台，一用一备。热水泵、冷水泵参数：Q=150m3/h，H=44m，电机功率N=30kw，

循环水泵房内设40QW10-10-1.1潜污泵一台，参数：Q=10m3/h，H=10m，电机功率N=1.1kw，液位自控启闭。循环水泵房设起重设备WA-0.5手动单轨小车一台，参数T=0.5t。

循环冷却水供水管、回水管采用钢骨架聚乙烯复合管，管径DN200，管长200m，埋地敷设。

（5）生产复用水系统

生产复用水820m3/d。

井下凿岩用水的排水800m3/d经坑内水净化站处理后复用于采矿生产用水，锅炉房的排水10m3/d重用于采场、选厂浇洒道路用水，采用职工生活排水10m3/d复用于绿化用水。

### 3.5.3供热

新建锅炉房长24m，宽27m，高8m。由主车间及辅助间组成，主车间包括锅炉间、鼓引风及除尘间。辅助间包括水处理、配电控制室及辅助用房。烟囱设于除尘间后部，烟囱为砖烟囱，上口直径0.8m,高度40m。内设2台20t/h燃煤蒸汽锅炉（一开一备），年耗煤量约3600t/a。

### 3.5.4矿山机修

为维护采矿、选矿工程的正常生产，机修车间需对矿山的生产及辅助设备、运输设备以及选矿设备进行维护、修理，同时储存部分油料、材料和机械备件，以满足矿山生产的需要，其配置包括：采矿修理间；电机车、矿车修理间；锻钎加工间；综合仓库。

采矿机械修理间负责矿山生产设备和辅助设备的日常维护和小修，承担维修过程中部分小型零配件的金加工制作，以及部分采矿、矿机设备维修过程中的铆焊工作，技术改造等。设备维修过程所需的备品、备件、及生产消耗件由外购或外委解决。车间配置车床、钻床、砂轮机、电焊机等。

电机车、矿车修理间负责本矿电机车、矿车部分维修工作，其余修理任务外委解决。根据维护车型及维修工艺需要，车间设置两条修理线，配有钻床、砂轮机、电钻、起重机等。此外考虑到矿山企业的生产环境，为了保证生产的正常运行，井下设机修硐室（随开采中段下移而下移），设备日常的检修和维护。

锻钎加工间负责采矿凿岩机钎杆的锻修。根据锻钎工作量及生产工艺的需要，车间配套选用锻钎机、火口炉等设备。

机油和柴油以桶装方式入库储存。综合仓库由润滑油脂库、备品备件库组成，用于储存、发放生产和生活所需的物品及劳保、办公用品。

### 3.5.5厂区绿化

在矿部生活区和工业区之间及道路两侧设置绿化带，矿部生活区设置专门的绿化广场，在矿区闲散区域种植一些花草树木，以增加矿区绿色空间，美化职工生产生活环境，绿化率15%。

## 3.6总图布置

矿区由采矿工业场地、爆破器材库、矿部生活区、矿区道路、选矿厂等构成。

根据业主提供资料，该矿新建选矿厂位于矿山东南3km左右的平缓地带，供电依靠本地110kV供电网解决，同时交通便利，供水依靠矿山井下排水解决。矿山采矿工业设施围绕罐笼竖井周边的平缓地段布置。爆破器材库位于矿区东南4.5km；矿部生活区位于矿区西南部0.9km，具体情况见图3.6-1本项目总平面布置示意图。

（1）采矿工业场地

围绕罐笼竖井周边就近布置，在矿山西北部，西南与现有生活区直线距离约900m左右。该采矿工业场地包括空压机房、罐笼竖井卷扬机房、箕斗竖井卷扬机房、变配电室及备用发电机房等。其中，变配电室及备用发电机房布置在罐笼竖井北侧，空压机房布置在变配电室北侧，罐笼竖井卷扬机房布置在罐笼竖井西南方向，箕斗竖井卷扬机房布置在罐笼竖井东南方向，机修间布置在空压机房北侧，废石堆场布置在罐笼竖井井口西侧及北侧戈壁滩，废石堆场最大堆积高度20m，堆积坡面角38°。矿山采矿工业场地各类建筑面积总计为1370㎡，占地面积约62000㎡(含废石堆场)。

（2）矿部生活区

新建矿部生活区，包括办公室、宿舍、食堂、浴室、汽车库等，建筑面积4000㎡，占地面积21000㎡。

（3）选矿厂

根据业主提供资料，新建选矿厂位于矿山东南3km左右的平缓地带，供电依靠本地110kV供电网解决，同时交通便利，供水依靠矿山井下排水解决。选矿厂设原矿堆场，主要由粗碎厂房（含原矿仓）、细碎厂房、筛分厂房、粉矿仓、磨矿厂房、浮选及精矿脱水厂房等组成。整个工艺系统呈台阶式竖向布置，以减少土石方工程量，并形成自流，方便生产。选矿厂生产及辅助设施建筑面积总计10455㎡，占地面积86000㎡左右。

- 尾矿库

尾矿库设选厂下游山沟，该沟长数公里，近北南向，北高南低，东西两侧山梁是边界，沟谷长2.5Km，宽度为300－900余米，主沟平均坡降过3.4％左右，区域仅有沟底稀疏植被覆盖，总占地面积约718583㎡。

- 交通运输

①内部运输：内部运输主要是矿区内地表矿石、废石至矿石、废石堆场的窄轨铁路运输，采用762mm窄轨铁路运输。矿山救护及消防等由专用设备运作。

矿山至选矿厂堆矿场平均运距3km，日集中运输矿石量4000吨。设计选用载重50吨自卸汽车，其台班运输效率1000吨，则矿石运输需50吨自卸汽车4辆；汽车出勤率按75％考虑，矿石运输汽车共需6辆。

②外部运输：外部运输主要包括炸药、坑木、煤、生活用水、燃油及其它生产、生活物资的运进，外部运输除爆破物资由专车运输外，其余运输均对外委托解决。

③辅助运输设备：设计选择ZL-50型前端式装载机2台，用于装载矿石及废石堆场筑堆。救护车1辆，用于矿山救护。皮卡车1辆，用于生活、矿内车间的材料倒运。

④道路：采场工业场地新增道路2.40km，选矿工业广场新增道路1.2km，采、选矿连接道路约3.0km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石。

## 3.7矿山开采工艺流程

矿山采矿工艺流程及产污环节，见图3.7-1。

图3.7-1   矿山开采工艺流程及排污节点图

选矿过程工艺流程及排污环节见图3.7-2。

## 3.8物料平衡及水平衡

### 3.8.1总物料平衡

本项目处理含铜黄铁矿100万吨/年，经过浮选后最终得到铜精矿粉27000t/a、钨精矿3300t/a、锌精矿粉8800t/a、硫精矿粉187800t/a、尾矿约773100t/a（以干矿计）。物料平衡见图3.8-1、表3.8-1。

原矿

排放

1000021.9

21.9

破碎

除尘系统

4380

995641.9

磨矿

4358.1

27000

1000000

铜锌硫混合精矿

铜精矿

973000

锌精矿

铜锌硫混合尾矿

8800

964200

硫精矿

锌硫混合尾矿

187800

776400

3300

锌硫混合尾矿

钨精矿

773100

尾矿

图3.8-1    物料平衡示意图

表3.8-1        物料平衡表

| 名称 | 投入（t/a） | 产出（t/a） | 排放（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜矿石 | 1000021.9 |  |  |
| 铜精粉 |  | 27000 |  |
| 锌精矿 |  | 8800 |  |
| 硫精矿 |  | 187800 |  |
| 钨精矿 |  | 3300 |  |
| 尾矿 |  |  | 773100 |
| 粉尘 |  |  | 21.9 |
| 合计 | 1000021.9 | 226900 | 773121.9 |

### 3.8.2铜平衡

铜平衡见表3.8-2、图3.8-2。

表3.8-2    铜平衡表

| 名称 | 分类 | 数量（t/a） | 铜百分含量（%） | 折铜（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿 | 投入 | 1000021.9 | 0.49 | 4900.107 | 4900.107 |
| 铜精粉 | 产出 | 27000 | 16.0 | 4320 | 4731.36 |
| 锌精粉 |  | 8800 | 1.26 | 110.88 |  |
| 硫精粉 |  | 187800 | 0.16 | 300.48 |  |
| 钨精粉 |  | 3300 | 0 | 0 |  |
| 粉尘 | 排放 | 21.9 | 0.49 | 0.107 | 168.747 |
| 尾矿 |  | 773100 | 0.0218 | 168.64 |  |

4320

铜精矿

原矿

锌精矿

0.107

4900.107

110.88

300.48

168.64

硫精矿

尾矿

图3.8-2    选矿生产铜平衡图

根据铜平衡表，本项目原矿折投入4900.107t/a纯铜，铜精粉回收4320t/a纯铜，铜的回收率为88.16%。

### 3.8.3锌平衡

锌平衡见表3.8-3、图3.8-3。

表3.8-3    锌平衡表

| 名称 | 分类 | 数量（t/a） | 锌百分含量（%） | 折锌（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿 | 投入 | 1000021.9 | 0.50 | 5000.11 | 5000.11 |
| 铜精粉 | 产出 | 27000 | 1.68 | 453.6 | 4912.6 |
| 锌精粉 |  | 8800 | 40.0 | 3520 |  |
| 硫精粉 |  | 187800 | 0.50 | 939 |  |
| 钨精粉 |  | 3300 | 0 | 0 |  |
| 粉尘 | 排放 | 21.9 | 0.50 | 0.11 | 87.51 |
| 尾矿 |  | 773100 | 0.0113 | 87.4 |  |

453.6

铜精矿

原矿

锌精矿

0.11

5000.11

3520

硫精矿

尾矿

939

87.4

图3.8-3    选矿生产锌平衡图

根据锌平衡表，本项目原矿折投入5000.11t/a纯锌，锌精粉回收3520t/a纯锌，锌的回收率为70.40%。

### 3.8.4硫平衡

硫平衡见表3.8-4、图3.8-4。

表3.8-4    硫平衡表

| 名称 | 分类 | 数量（t/a） | 硫百分含量（%） | 折硫（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿 | 投入 | 1000021.9 | 9.39 | 93902.056 | 93902.056 |
| 铜精粉 | 产出 | 27000 | 19.65 | 5305.5 | 91337.02 |
| 锌精粉 |  | 8800 | 17.29 | 1521.52 |  |
| 硫精粉 |  | 187800 | 45.0 | 84510.00 |  |
| 钨精粉 |  | 3300 | 0 | 0 |  |
| 粉尘 | 排放 | 21.9 | 9.39 | 2.056 | 2567.036 |
| 尾矿 |  | 773100 | 0.332 | 2564.98 |  |

5305.5

铜精矿

原矿

锌精矿

2.056

93902.056

11521.52

2564.98

硫精矿

尾矿

845100

图3.8-4    选矿生产硫平衡图

根据硫平衡表，本项目原矿折投入93902.056t/a纯硫，硫精粉回收84510t/a纯硫，硫的回收率为90%。

### 3.8.5钨平衡

钨平衡见表3.8-5、图3.8-5。

表3.8-5    钨平衡表

| 名称 | 分类 | 数量（t/a） | 硫百分含量（%） | 折硫（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿 | 投入 | 1000021.9 | 0.14 | 1400.031 | 1400.031 |
| 铜精粉 | 产出 | 27000 | 0 | 0 | 1140 |
| 锌精粉 |  | 8800 | 0 | 0 |  |
| 硫精粉 |  | 187800 | 0 | 0 |  |
| 钨精粉（浮选） |  | 3000 | 35 | 1050 |  |
| 钨精粉（重选） |  | 300 | 30 | 90 |  |
| 粉尘 | 排放 | 21.9 | 0.14 | 0.031 | 260.031 |
| 尾矿 |  | 773100 | 0.033 | 260 |  |

1050

钨精矿（浮选）

原矿

2.056

1400.031

260

钨精矿

尾矿

90

图3.8-5    选矿生产硫平衡图

根据钨平衡表，本项目原矿折投入1400.031t/a纯硫，钨精粉回收1140t/a纯硫，硫的回收率为81.43%。

### 3.8.6水平衡

本项目水平衡情况见图3.8-7。

## 3.9产物环节

### 3.9.1大气污染因素分析

大气污染影响主要存在于以下几个方面：

- 井下开采扬尘；

- 矿石运输扬尘；

- 废石堆场堆放产生的粉尘；

（4）原料破碎、筛分产生的粉尘；

（5）原矿、精矿输送系统产生的粉尘；

（6）各料仓出料受料产生的粉尘；

（7）尾矿库产生的扬尘；

（7）锅炉废气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘。

### 3.9.2水污染因素分析

本项目产生的废水主要为采矿废水、选矿废水和少量的生活污水。

采矿废水经絮凝、沉淀、过滤处后，部分回用于采矿生产，剩余部分补充选矿工艺用水。

由于本项目所在地水资源匮乏，因此建设方大力发展节水技术，尾矿经浓密后排至尾矿库，澄清沉淀后回用至选矿生产，除精矿及尾矿带走部分水造成消耗外，其他所有生产废水经过澄清后循环使用。

生活废水通过自建的地埋式一体化+反渗析污水处理装置处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《城市污水再生利用－城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后冬储夏绿用于厂区绿化。

### 3.9.3固体废物污染因素分析

固体废物主要为采矿产生的废石、选矿产生的尾矿、生活垃圾、废机油及锅炉灰渣。除尘器收集下来的除尘灰作为物料进入工艺流程，不外排。

### 3.9.4噪声污染因素分析

矿山开采过程中，凿岩、爆破、矿石铲装、装载机械运转均产生噪声。选矿过程中主要噪声来源于装载机、破碎机、球磨机等设备运行和生产过程中产生的噪声。

### 3.9.5生态环境影响因素分析

（1）采矿工业场地、行政生活区设施占地、道路运输占地、废石场占地、选矿工业广场占地、尾矿库占地、输浆管线占地，将破坏地表植被，改变土地利用类型，对生态环境产生影响。建设中应严格控制各项用地指标，严格执行国家相关征、占地指标。

（2）选矿厂尾矿采用地表山谷建设尾矿库堆存的方式排放，该排放方式将占用自然沟壑，从而改变沟壑的使用功能并造成地表环境破坏。

（3）废石堆场、尾矿库存在边坡、坝体滑坡、塌陷的隐患，可能导致水土流失。

（4）生产过程中产生的粉尘如不加以有效控制，会对局部生态环境造成污染。

## 3.10污染物及污染源

### 3.10.1施工期污染源

(1)施工期大气污染源及其污染物

施工期的大气污染源主要是施工扬尘与机械尾气。施工时工业广场场地平整、场内道路铺设等土石方工程阶段的挖方、填方，使表土松动从而产生一定扬尘，运输车辆在简易砂石公路上行驶也将产生一定的扬尘。在不利天气条件下，施工扬尘对现场及周围大气环境有一定影响。

施工中使用的机械，如：挖掘机、装载机及其它运输车辆，在工作时将间断排放尾气，对施工场地及周围环境产生一定影响，其主要污染物为碳氢化合物、CO、颗粒物、NO2等。

(2)水污染源及污染物

废水污染源主要来自施工废水及生活污水。

施工过程中在混凝土拌合、养护等阶段有少量废水产生，施工现场预计100人/天，用水指标按50L/人.d计算，污水排放量按用水的80%计，则生活污水排放量约4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。这部分废水若随地排放将造成地表水体污染，也可能由此污染土壤。

（3）固体污染源及污染物

施工期的固体污染物主要来自场地平整、道路工程、防洪沟工程以及井巷工程等基建工程中产生的废石及土方，以及施工人员产生的生活垃圾。本项目施工期平整场地土石方量约40000m3；道路工程土石方量约12000m3，建设期产生的这部分固体污染物一方面是占地、破坏植被，易导致水土流失。另一方面在大风天气下易产生扬尘污染周围大气环境。

施工期施工人员预计年每天100人，所有施工人员吃住均在矿区。产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则每天产生的生活垃圾约50kg，施工期按12个月计算，施工期共产生生活垃圾18t。

（4）噪声污染源

施工期的噪声污染主要来自施工机械，主要表现在道路铺设、采矿工业区场地平整等基础设施建设中以及矿井掘进、井巷工程等基建过程中。不同施工期主要机械设备噪声产生情况见表3.10-1。由表中可看出，由于施工机械噪声值较高，施工期对现场及周围环境将产生一定影响。

表3.10-1         施工期噪声源强表           单位：等效声级Leq dB（A）

| 时间 | 施工机械 | 声级dB(A) | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 推土机 | 90-100 | 间歇性源 |
|  | 挖掘机 | 100-120 | 间歇性源 |
|  | 装载机 | 90-100 | 间歇性源 |
|  | 各种车辆 | 70-95 | 间歇性源 |
| 结构施工阶段 | 混凝土搅拌机 | 80-90 | 间歇性源 |
|  | 镇捣棒 | 85-100 | 间歇性源 |
|  | 电锯 | 100-110 | 间歇性源 |
| 设备安装调试阶段 | 吊车 | 90-100 | 间歇性源 |

### 3.10.2运营期污染源

- 3.10.2.1大气污染源及污染物排放情况

（1）开采扬尘

①掘进及采矿扬尘

为了使矿坑内有一个良好的工作环境，井下通风采用抽出式通风方式。各分段巷道与进风井、回风井联通；采矿为湿式凿岩，对产生粉尘的作业面采用喷雾洒水；分段多个采场同时回采时，采用微差爆破，一次爆破后，集中通风；斜坡道为主要运输通道设置水幕进行降尘，使井下粉尘浓度达到《工作场所有害因素职业接触限值》中的规定。

a、凿岩废气：采用湿式凿岩，无粉尘排放等。

b、爆破：井下爆破时会在瞬间产生大量的粉尘、CO、NOX等有害气体，据资料统计，1kg炸药爆破将产生CO 11.31×10-3m3，NOX 1.39×10-3m3，本项目采矿作业有害物质产生量见表3.10-1。

表3.10-1           采矿作业有害物质产生量

| 污染物 | 单位产生量 | 产生量（t/a） | 炸药量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 11.31×10-3m3/kg | 9.81 | 867500 |
| NOX | 1.39×10-3m3/kg | 1.21 |  |
| 粉尘 | 0.03t/t | 26.03 |  |

爆破瞬间产生大量的粉尘、CO、NOX等有害气体，随井下排风会带出部分含尘废气，类比国内地下井巷开采的矿山（盘古山、大吉山）的监测资料，爆破瞬时粉尘可达300mg/m3，根据开发方案，本工程采用机械通风。经估算，矿山通风风量223.08m³/s，经过降尘稀释处理后粉尘含量为2mg/m3，粉尘排放量为1.61×10-3t/h（9.66t/a）。

含尘气体经排入污风井再排放到地面大气环境中，通过通风回路空气稀释后，从井口排出气体中的粉尘浓度也有所降低，外排气体中含尘浓度小于80mg/m3，矿区边界无组织气体中含尘浓度小于1.0mg/m3，满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值要求。

②矿石运输扬尘

本项目矿石在装卸、运输过程中产生一定粉尘，根据项目生产能力及运输方式，只对堆场附近有局部影响。矿石通过汽车分别运输到选矿厂，运输路面为砂石路面起尘量很小，扬尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式：

QP=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72

Q'=QP×L×QM

式中：QP ——车辆扬尘量，kg/km·辆

Q'——总扬尘量，t/a；

V—— 车辆速度，20km/h；

M—— 车辆载重量，20t/辆；

P—— 道路灰尘覆盖量，（自然含水率状态下取3.2kg/m2；洒水后为0.5kg/m2）；

L—— 运输距离，4km；

Q—— 运输量，（运输量100万t/a）。

经计算，矿石在厂区内运输过程中的产尘量为51.7t/a，在采取道路洒水降尘、道路路面铺碎石等措施后，可以抑制扬尘量约80%，运输扬尘量为10.3t/a。

③废石场产生粉尘量估算

项目运营过程中，废石场内堆存的废石在表面含水率低，大风天气情况下，会产生风力扬尘，起尘量按照北京环科院的风洞试验结果，计算模式如下：

计算参数：Q——废石堆场起尘量，(mg/s)；

W——物料湿度，(3%)；

ω——空气相对湿度，(40%)；

S ——废石堆场表面积，(40000m2，按堆满考虑)；

U ——临界风速，(取3m/s)。

经计算，废石场每年产生扬尘246t/a，废石堆适时适量的洒水，可减小堆场及输送带产生的扬尘，在堆场周围设置挡墙、绿化，可降低堆场周围的扬尘，可以抑制扬尘量约80%，采取措施后扬尘量为24.6t/a。

（2）选矿厂粉尘

本项目粉尘主要来源于选矿工程破碎、筛分车间以及矿石运输、装卸。

①有组织排放

有组织排放源主要有破碎机、筛分机，主要污染物为粉尘；要求采用布袋除尘器收尘处理，处理效率为99.5%。选矿厂废气污染物排放情况见表3.10-2。

表3.10-2            选矿厂废气污染物分析统计

| 系统名称 | 风量 m3/h | 排口高度 | 产生浓度mg//Nm3 | 治理措施及效率 | 排放浓度mg/Nm3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | 15000 | 15m | 10000 | 布袋除尘器（99.5％） | 50 | 0.75 | 4.5 |
| 圆锥破碎机 | 10000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.5 | 3.0 |
| 圆锥破碎机 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 圆锥破碎机 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 圆性振动筛 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 圆性振动筛 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 合计 | 63000 |  |  |  | 50 | 3.65 | 21.9 |

上述各工段采用布袋除尘器，经收尘处理后各工段产生的粉尘排放浓度符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB25467-12010中新污染源大气污染物排放限值（颗粒物100mg/m3）。

②无组织颗粒物排放

项目使用的原料为400mm的多金属矿石，其物性指标、卸料及输运和储存方式不同，相应的产尘量也有差异，因此，与同规模选矿厂的类比分析进行估算。

项目物料多金属矿石（100万t/a）在下卸和堆放过程中的扬尘量按0.01‰进行估算，扬尘产生量为10.0t/a。

项目原物料堆场、进料口设置洒水降尘设施；皮带输送设施均设置封闭廊道；项目无组织粉尘排放量将会大量减少，按降尘量80%计算，无组织粉尘排放量为2.0t/a。

③汽车尾气

汽车尾气中主要污染物为CO、CnHm、NOx，本项目运输量约为100万t/a，按20t/车，每天将有200车次的运输量，汽车在运行过程中排放尾气和引起路面扬尘，汽车尾气中主要污染物为CO、CnHm、NOX，根据车流量、车辆类型以及排放因子，利用下式可计算出在矿区范围内机动车排放气态污染物的源强。

其中：Qi—i类污染物排放源强（mg/s·m）；

Ne—车流量（辆/h）；

Ei—i类污染物单车排放因子（g/km·辆）。

根据北京市对机动车在低速下（20km/h）的测试计算，大气污染物排放因子为：CO：71.95g/km·辆

CnHm：11.44g/km·辆

NOx：2.37g/km·辆

根据本项目道路情况，预测汽车尾气中污染物排放量见表3.10-3。

表3.10-3       汽车尾气污染物源强及预测排放总量

| 污染物 | CO | CnHm | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物源强（g/km·辆） | 71.95 | 11.44 | 2.37 |
| 污染物排放量（t/a） | 14.39 | 2.22 | 0.44 |

由于运输量小，车辆在厂区内工作时产生的废气量少，很快会稀释、扩散，废气中有害物质对项目环境的影响轻微。

- 锅炉烟气

工业场地建锅炉房一座，安装2台SZL20-1.25-AⅡ/AⅢ型热水锅炉（一开一备），采暖季运行并兼做职工洗浴使用，燃用本矿生产的原煤，锅炉燃煤低位发热量26500KJ/kg，灰分10.17%，硫分0.46%，全年燃煤量为3600t。采用布袋除尘器+双碱法脱硫装置+SNCR脱硝、除尘效率99.5％，实际脱硫效率按72.6%计，脱硝效率按45%计，烟囱高度40m，排烟参数及排放浓度见表3.10-4。

表3.10-4         锅炉房排烟参数及污染物排放浓度表

| 序号 | 项 目 | 采暖期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉排烟参数 |  |  |
| 1 | 耗煤量(t/a) | 3600 |  |
| 2 | 烟气排放量（万Nm3/a） | 4233 |  |
| 3 | 烟气出口温度（℃） | 105 |  |
| 二 | 锅炉污染物排放参数 | 处理前 | 处理后 |
| 1 | 烟尘排放量（t/a） | 76.2 | 0.25 |
| 2 | SO2排放量（t/a） | 26.5 | 7.26 |
| 3 | NOx排放量（t/a） | 15.38 | 8.46 |
| 4 | 烟尘排放浓度(mg/Nm3) | 1800 | 9 |
| 5 | SO2排放浓度(mg/Nm3) | 643 | 176.18 |
| 6 | NOx排放浓度(mg/Nm3) | 373.27 | 205.30 |

- 由上表可见，经过布袋除尘器+双碱法脱硫装置+SNCR脱硝后锅炉烟气中SO2、NOx、烟尘排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放限值要求。

- 3.10.2.2水污染源及污染物排放情况

（1）采矿废水

本项目矿坑正常涌水量为5700m3/d。本项目采矿废水主要为湿式凿岩、降尘排水和矿坑涌水，经絮凝、沉淀、过滤处后返回井下做为湿式凿岩和降尘以及选矿工艺补水，综合利用。

（2）选矿生产废水

生产废水主要为精矿浓缩水、尾矿浓缩水、精矿压滤水、尾矿压滤回水等，选矿废水在回水池内沉降后的上清液经输水管路和回水泵房返回选矿车间循环利用，不外排。

设计选矿厂总生产用水量为42000.0m3/d，其中生产补水量3026.58m3/d，生产废水主要来源于选矿工段，选矿废水经浓密去高位蓄水池，选矿尾渣水进入尾矿库，经自然沉降后上清液排入回水池内，经回水管泵至循环沉淀池，回用于选矿工段，总回水用量为38973.42m3/d，循环利用率为92.80%。选厂补水为处理达标的矿井涌水。

该废水中主要的污染物为pH、浮选药剂、悬浮物、Cu、SS等。水质较为浑浊，经沉淀处理后满足生产用水需求，因此回用于选矿工艺，不外排，回水池底泥定期清理后排入尾矿库。

（3）生活污水：主要为盥洗水、洗涤废水、食堂排水、浴室排水等，劳动定员为480人，每年工作250天，按照每人用水100升/天，生活污水产生率80%计算，可得生活污水产生量38.4m3/d（9600m3/a）。

在生活区内修建污水处理池，采用浆砌块石结构，砂浆抹面，平面尺寸50m×40m，高约2.5m，有效容积500m³。生活污水采用“机械格栅-予曝节-接触氧化-斜板沉淀-加药混合-微絮凝过滤-活性炭吸附-次氯酸钠消毒+反渗析”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的排放标准，回用于洒水降尘和绿化。

表3.10-5         生活污水污染物排放情况          单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前浓度mg/l | 300 | 260 | 280 | 25 |
| 产生量t/a | 2.88 | 2.50 | 2.68 | 0.24 |
| 处理后浓度mg/l | ≤150 | ≤30 | ≤150 | ≤25 |
| 排放量t/a | 1.44 | 0.283 | 1.44 | 0.02 |
| 排放标准 | 150 | 30 | 150 | 0.24 |

- 3.10.2.3噪声污染源

（1）采矿

矿山开采过程中，凿岩、爆破、矿石铲装、装载机械运转均产生噪声。

①凿岩机噪声

凿岩机噪声高、频带宽，是采矿工业中最严重的噪声污染源。据类比实测数据，凿岩机噪声平均为100dB（A）。

②爆破噪声

爆破噪声属瞬间噪声，瞬时源强在180dB（A）左右，每天一次。

由于该矿为井下开采，高噪声设备大多在井下，到达地面以上噪声值基本降低到55dB（A）以下。

（2）选矿

选矿厂生产期间主要噪声源有：给矿机、破碎机、球磨机、水泵、鼓风机等，噪声源中破碎机、球磨机噪声强度最大。详见表3.10-6。

表3.10-6             噪声源强统计表

| 噪声源 | 噪声强度LdB（A） | 噪声持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 给矿机 | 90 | 连续 |
| 破碎机 | 100 | 连续 |
| 球磨机 | 105 | 连续 |
| 分级机 | 80 | 连续 |
| 浮选机 | 80 | 连续 |
| 水泵 | 90 | 连续 |

### 3.10.2.4固体废物污染源

项目产生的固体废物主要有尾矿砂、废石、废机油、锅炉灰渣和生活垃圾。

（1）生活垃圾

据全国第一次污染源普查《生活源系数手册》，托克逊县属五类五区城市，生活垃圾产生系数为0.34kg/人·天，则本项目每年产生生活垃圾约38.08t，定点收集，定期运至库米什镇生活垃圾填埋场统一处理。

（2）尾矿

排放量为3092.4t/d，77.31万t/a(51.54万m3/a)排入尾矿库。

（3）废矿石

地下开采废石量为150000t/a，服务年限内废石总量为306.45万t，折合废石体积为95.78万m3（废石体重3.2t/m3)，松散系数按1.6考虑，其自然状态下废石量需占用空间为153.23万m3。按目前工业广场建成情况，北矿区有部分场地需平整，尾矿坝建设需废石，共计预计需要废石45万m3，建井期废石可以用于平整该工业场地。本项目选用水平分层干式充填采矿法的开采方法进行开采，废石主要用于充填井下采场，剩余废石运往专门的废石堆场集中堆放。

（4）废机油

本项目废机油主要来自空气压缩机和机床废弃润滑油，每季度需要换油一次，每次换油量约2500L，每年废机油产生量约10000L，合计9.40t（机油密度约为0.94g/cm2），废机油用油桶收集保存，在机修车间内暂存，部分废机油经过滤后可以用作小型设备的机油添加，剩余少量滤渣为危险废物（约1.50t/a），委托有资质的单位进行妥善处置。

（5）锅炉灰渣

本项目锅炉房燃烧后产生的炉渣为763.2t/a，炉渣可在矿区范围内铺路，或送给临近建材企业作为生产原料。

### 3.10.3非正常工况

本项目的非正常工况发生在破碎筛分车间集尘除尘系统不能正常工作的情况下，此时粉尘未经处理即外排。本项目假定非正常工况下为排放量较大的除尘系统即生产规模为4000t/d的破碎筛分工段发生故障，且发生故障时未及时停车检修。非正常工段粉尘排放统计见表3.10-7。

表3.10-7   非正常工况破碎筛分除尘工段粉尘浓度统计

| 排放指标 | 排气量（万m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 外排量(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计数据 | 63000 | 1000 | 73 | 15 |

### 3.10.4生态占地

项目建设对土壤的影响范围较广，包括永久占地、临时占地以及施工活动的所有区域，主要影响表现在：改变了土地的使用功能、地表覆盖层的类型及性质、土壤的坚实度、通透性和机械物理性质。本项目总占地面积为1012883m2，其中永久占地面积937483m2，临时占地面积75400m2。

工程占地情况详见表3.10-8。

表3.10-8     本工程占地情况一览表  单位：m2

| 序号 | 项目 |  | 永久占地 | 临时占地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业广场（含废石堆场） |  | 62000 | 13000 | 包括空压机机房、发电机房、机修间、废石堆场等 |
| 2 | 选矿厂 |  | 86000 | 20000 | 主要由原矿堆场、粗碎厂房（含原矿仓）、中细碎厂房、筛分厂房、粉矿仓、磨矿厂房、浮选及精矿脱水厂房、高位水池等组成 |
| 3 | 生活区 |  | 21000 | 4000 | 包括办公室、宿舍、职工食堂等 |
| 5 | 尾矿库 |  | 718583 | 0 | 最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³ |
| 7 | 道路 | 新建 | 42900 | 26400 | 采场工业场地新增道路2.40km，选矿工业广场新增道路1.2km，采、选矿连接道路约3.0km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石。 |
| 8 | 管线 |  | 7000 | 12000 | 输浆管线长度3.5km，地面架设，占地面积2.0m 处理后的矿井涌水送至选矿厂，管线长度3.0，地埋铺设，临时占地面积4.0m |
| 8 | 合计 |  | 937483 | 75400 |  |

## 3.11清洁生产

### 3.11.1采矿生产

本项目为含铜黄铁矿多金属采选，根据项目的特点，由于目前相关部门尚未发布多金属采选行业相关的清洁生产标准，因此本项目清洁生产指标通过类比《清洁生产技术要求-铁矿采选行业》（HJ/T294-2006）进行对照，要求指标见表3.11-1。

表3.11-1           铁矿采选行业清洁生产标准（地下开采类）

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装备要求 |  |  |  |  |
| 凿岩 |  | 采用国际先进的信息化程度高、凿岩效率高、配有除尘净化装置的凿岩台车 | 采用国内先进的凿岩效率较高、配有除尘净化装置的凿岩台车 | 采用国内较先进的配有除尘净化装置的凿岩设备 |
| 爆破 |  | 采用国际先进的机械化化程度高的装药车，采用控制爆破技术 | 采用国内先进的机械化化程度较高的装药车，采用控制爆破技术 | 厚矿体采用机械化装药，薄矿体采用人工装药 |
| 铲装 |  | 采用国际先进的高效、能耗低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的高效、能耗较低的铲运机、装岩机等装岩设备，配有除尘净化设施 | 采用国内较先进的机械化装岩设备，配有除尘净化设施 |
| 运输 |  | 采用高效、规模化、配套的机械运输体系，如电机车运输，输送带运输，配有除尘净化设施 |  | 采用国内较先进的机械化运输体系，配有除尘净化设施 |
| 提升 |  | 采用国际先进的自动化程度高的提升系统 | 采用国内先进的自动化程度较高的提升系统 | 采用国内较先进的提升系统 |
| 通风 |  | 采用配有自动控制、监测系统的通风系统，采用低压、大风量、高效、节能的矿用通风机 | 采用大风量、低压、高效、节能的矿用通风机 |  |
| 排水 |  | 满足30年一遇的矿井涌水量排水要求 | 满足20年一遇的矿井涌水量排水要求 | 满足矿井最大涌水量排水要求 |
| 二、资源利用指标 |  |  |  |  |
| 1.回采率（%） |  | ≥90 | ≥80 | ≥70 |
| 2.贫化率（%） |  | ≤8 | ≤12 | ≤15 |
| 3.采矿强度（t/m2·a） |  | ≥50 | ≥30 | ≥20 |
| 4.电耗（kW·h/t） |  | ≤10 | ≤18 | ≤25 |
| 三、废物回收利用指标 |  |  |  |  |
| 废物综合利用率（%） |  | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
| 四、环境管理要求 |  |  |  |  |
| 环境法律法规要求 |  | 符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准，总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |
| 环境审核 |  | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，环境管理制度、原始记录及统计数据齐全 |
| 生 产 过 程 环 境 管 理 | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 |  | 主要岗位进行过严格培训 |
|  | 凿岩、爆破、铲装、运输等主要工序的操作管理 | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100% | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98% | 有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95% |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行 | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行 |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度 | 主要环节进行计量，并制定定量考核制度 | 主要环节进行计量 |
|  | 各种标识 | 生产区内各种标识明显，严格进行定期检查 |  |  |
| 环 境 管 理 | 环境管理机构 | 建立并有专人负责 |  |  |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理 |  | 较完善的环境管理制度 |
|  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划并监督实施 | 制定近期计划并监督实施 | 制定日常计划并监督实施 |
|  | 环保设施运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |  | 记录并统计运行数据 |
|  | 污染源监测系统 | 对凿岩、爆破、铲装、运输等生产过程产生的粉尘进行定期监测 |  |  |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |  | 定期交流 |
| 土地复垦 |  | 1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；2）土地复垦率达到80%以上 | 1）具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理；2）土地复垦率达到50%以上 | 1）具有完整的复垦计划；2）土地复垦率达到20%以上 |
| 废物处理与处置 |  | 应建有废石贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施 |  |  |
| 相关方环境管理 |  | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求 |  |  |

- 3.11.1.1矿石毒性

本项目可采矿石中有害元素种类少而含量低。从矿石情况知其毒性对使用者造成的影响程度很小，属于国内清洁生产先进水平。

- 3.11.1.2 装备要求

设备选择来看，本项目采矿凿岩设备选用7655凿岩机和YSP-45型凿岩机。总体装备水平达到国内清洁生产基本水平。选择这些优良的设备和可靠的工艺，有利于降低生产成本，提高生产效率，获得尽可能大的经济效益，利于实现清洁生产的目的。

- 3.11.1.3资源能源利用指标

（1）回采率

本项目地下开采回采率为87.4≥85，满足二级清洁生产指标。

（2）贫化率

本项目开采贫化率10.0≤10﹪，满足二级清洁生产指标。

（3）电耗

矿山设备总装机总容量为867.20万kWh，采矿吨矿耗电量21.68kWh。本项目电耗较小，满足二级清洁生产指标的要求。

- 3.11.1.4废物回收利用指标

本项目在采矿过程中有对产生的矿涌水进行回用措施，处理后部分井下回用部分用于选矿补水；生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化。

综合分析废物回收利用指标可以二级清洁生产指标的要求进行评价。

- 3.11.1.5环境管理要求

（1）建立机构和组织培训

更新观念，把“预防”真正放在首位，把“末端治理”转向生产全过程的污染控制。在铜矿建立清洁生产机构，由矿长直接领导，有生产、技术、环保、安全、运销等部门参加，以推动项目清洁生产的顺利进行。

适时开展组织培训，对铁矿负责人及职工进行清洁生产目的、意义、政策、技术、实施方法和运行机制方面的学习和培训。通过培训，克服各种思想障碍，提高认识、增强清洁生产自觉性。

（2）建立有效的环境管理制度

以2003年1月1日开始实施的《中华人民共和国清洁生产促进法》为基础，参照有关要求，制定了铁矿清洁生产的管理体系，主要包括清洁生产的推行、清洁生产的实施、鼓励措施及法律责任等方面内容，并切实将这些制度落实到企业的生产与建设中。

①环境管理制度的建设

清洁生产与环境管理体系（1S014000）是世纪之交环境保护的新思路，二者虽有不同，但密切相关，相辅相成。清洁生产着眼于生产本身，以改进生产、减少污染产出为直接目标，直接采用技术改造，辅以加强管理：而ISO14000侧重于管理，是集内外环境管理经验于一体的、标准的、先进的管理模式，是以国家法律、法规为依据，采用优良的管理促进改造。可见，清洁生产虽已强调管理，但生产技术含量高：ISO14000管理体系强调污染预防技术，但管理色彩浓厚，为清洁生产提供了机制、组织保证。因此，投产后本工程项目应建立ISO14000环境管理体系，对本工程实施ISO14000管理。项目施工期间设1—2名环境保护人员与环境保护部门配合、协调，共同实施对工程建设的环境保护和治理；工程投产后，设专职环境保护管理人员，负责处理生产中的环境保护与清洁生产问题，领导和组织本单位的环境管理和环境监测，负责组织、落实、监督本单位的环境保护工作。

②清洁生产管理

工程投产后，尽快建立本工程原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标：制定从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环境保护管理的规章制度与管理人员岗位职责；提高管理水平，加强环境保护、清洁生产宣传、培训及对外交流：切实抓好原材料、产品质量、资源保护和污染物控制管理，保证生产的每道工序和每个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。

- 3.11.1.5清洁生产结论

本评价要求企业在运营期参照《清洁生产技术要求-铁矿采选行业》（HJ/T294-2006）进行对照的二级清洁生产指标的要求进行环境管理。该项目的清洁生产水平处于国内基本水平，清洁生产指标等级为二级。

### 3.11.2选矿生产

本项目为低品位的多金属矿综合采选项目，国家没有制定相应的清洁生产标准，本项目参照铁矿采选业的清洁生产指标对本项目的清洁生产水平进行判定。

表3.11-2    铁矿采选行业清洁生产标准（选矿类）

| 指标 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺装备要求 |  |  |  |  |  |
| 破碎筛分 |  | 采用国际先进的处理量大、高效超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施 | 采用国内先进的处理量较大、效率较高的超细破碎机等破碎设备，配有除尘净化设施 | 采用国内较先进的旋回、鄂式、圆锥锤式破碎机等等破碎设备，配有除尘净化设施 | 二级 |
| 磨矿 |  | 采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备 | 采用国内先进的处理量较大，能耗较低、效率较高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备 | 采用国内较先进的筒式磨矿、干式自磨、棒磨、球磨等磨矿设备 | 以球磨机为主，三级 |
| 分级 |  | 采用国际先进的分级效率高的高频振动细筛分级机等分级设备 | 采用国内先进的分级效率较高的电磁振动筛、高频细筛等分级设备 | 采用国内较先进的旋流分级、振动筛、高频细筛等分级设备 | 采用电磁振动筛，二级 |
| 选别 |  | 采用国际先进的回收率高、自动化程度高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备 | 采用国内先进的回收率较高、自动化程度较高的大粒度中高场强磁选机和跳汰机、立环脉动高梯度强磁选机、冲气机械搅拌式浮选机等选别设备 | 采用国内较先进的回收率较高的立环式、平环式强磁选机、机械搅拌式浮选机、棒型浮选机等选别设备 | —— |
| 脱水过滤 |  | 采用国际先进的效率高、自动化程度高的高效浓缩机和大型高效盘式过滤机等脱水过滤设备 | 采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备 | 采用国内较先进的脱水过滤效率较高的浓缩机和筒式压滤机等脱水过滤设备 | 三级 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |
| 金属回收率/（%） |  | ≥ 90 | ≥ 80 | ≥ 70 | 一级 |
| 电耗/（kW·h/t）* |  | ≤16 | ≤28 | ≤35 | 44.75 |
| 水耗/（m３/t）* |  | ≤ 2 | ≤7 | ≤ 10 | 一级 |
| 三、污染物产生指标 |  |  |  |  |  |
| 废水产生量/（m3/ t）* |  | ≤ 0.1 | ≤ 0.7 | ≤ 1.5 | 一级 |
| 悬浮物/（kg/ t）* |  | ≤ 0.01 | ≤ 0.21 | ≤ 0.60 | 一级 |
| 化学需氧量/（kg/ t）* |  | ≤ 0.01 | ≤ 0.11 | ≤ 0.75 | 一级 |
| 四、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |
| 工业水重复利用率/（%） |  | ≥ 95 | ≥90 | ≥ 85 | 90.3%，二级 |
| 尾矿综合利用率/（%） |  | ≥ 30 | ≥ 15 | ≥ 8 | 三级 |
| 五、环境管理要求 |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  | 符合 |
| 环境审核 |  | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；按照ISO14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 尚未 |
| 生产过程环境管理 | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 |  | 主要岗位进行过严格培训 | 运行中完善 |
|  | 破碎、磨矿、分级等主要工序的操作管理 | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达100% | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98% | 有较完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达95% | 运行中完善 |
|  | 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行 | 主要设备有基本的管理制度，并严格执行 | 运行中完善 |
|  | 生产工艺用水、用电管理 | 各种计量装置齐全，并制定严格计量考核制度 | 主要环节进行计量，并制定定量考核制度 | 主要环节进行计量 | 运行中完善 |
|  | 各种标识 | 生产区内各种标识明显，严格进行定期检查 |  |  | 运行中完善 |
| 环境管理 | 环境管理机构 | 建立并有专人负责 |  |  | 运行中完善 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理 |  | 较完善的环境管理制度 | 运行中完善 |
|  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划并监督实施 | 制定近期计划并监督实施 | 制定日常计划并监督实施 | 运行中完善 |
|  | 环保设施运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |  | 记录并统计运行数据 | 运行中完善 |
|  | 污染源监测系统 | 对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测 |  |  | 运行中完善 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |  | 定期交流 | 运行中完善 |
| 土地复垦（尾矿库） |  | 1) 具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理2) 土地复垦率达到80%以上 | 1) 具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理2) 土地复垦率达到50%以上 | 1) 具有完整的复垦计划，并纳入日常生产管理2) 土地复垦率达到20%以上 | ＜三级 |
| 废物处理与处置 |  | 应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土流失的措施 |  |  | 符合要求 |
| 相关方环境管理 |  | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境要求 |  |  | 符合要求 |

对照铁矿采选业，本项目选矿生产基本能达到清洁生产二级标准，特别是在用排水指标和污染物产生指标能达到清洁生产一级标准。总体来说本项目能达到国内先进的清洁生产水平。

## 3.12总量控制

### 3.12.1总量控制基本原则

对污染物排放总量进行控制的原则是将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

第二：采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能消除在生产过程中；

第三：强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第四：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所夺取区的环境保护目标控制水平。

### 3.12.2总量控制因子

“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。由于本项目矿井涌水处理后全部回用；生活污水处理后用于矿区绿化和道路降尘洒水，不外排，只建议大气污染物排放总量。

### 3.12.3污染物排放总量控制指标

本项目将实现三废达标排放、投产运营后，项目区周边环境能够满足环境质量功能要求。本项目建议总量控制指标为：

SO2     7.26t/a ；

NOx    8.46t/a。

# 4  环境概况

## 4.1 自然环境概况

- 4.1.1地理位置

托克逊县地处吐鲁番盆地西部，是南疆通往北疆和内地的咽喉地段，也是欧亚大陆桥的重镇。南疆铁路、312、314国道穿越县境，县城北距乌鲁木齐市162km，距吐鲁番火车站30km，东距吐鲁番市50km，南距库尔勒市330km，吐乌大高等级公路斜穿而过，是出入南北疆的门户。各县各乡之间均有沥青路面相连，已经基本上形成了陆上交通网络，交通便利。

本项目建设地点位于新疆托克逊县县城南(170°方向)直距约70千米处的天山南麓。自托克逊县至矿区的公路里程为114千米，自托克逊县县城沿314国道的上行单向道路行驶62千米后，进入简易公路，行驶52千米后达到矿区西部的办公生活区。矿区距乌鲁木齐市的公路里程为275千米，矿区范围内地形平坦，大多数沟谷内均可通行汽车，部分山坡只需较少的工程量就可修筑简易公路，内部交通也较为便利。

- 4.1.2地形、地貌

托克逊县位于新疆腹心地带，地处天山东部封闭性的山间盆地内（吐鲁番盆地西部边缘），整体地形是北、西、南三面环山，东部低平的簸箕状盆地，按照地貌特征分为山区和平原两大地貌单元。其中山前冲击倾斜平原地貌带，面积13074km2，占全县总面积的90.8％。冲洪积平原地带地势平坦，西北向东南略微倾斜。全县平均海拔高度在900～950m之间，地面坡度较小。

矿区位于天山南麓库米什山间盆地北缘的构造剥蚀山区，海拔1220～1350m，高差50～130m，整体地势北高南低。矿区平面布置自北向南依次为采矿工业场地（采矿工业场地）、选矿工业场地（选矿工业场地）和尾矿库（图4.1-2）。

215°

图4.1-2  建设项目场地地形地貌剖面图

采矿工业场地位于北部山区，海拔1230～1360m，地形北东高、南西低，山势相对平缓。

选矿工业场地位于采矿工业场地南部剥蚀平原区，海拔1170~1190m，地势南西高、北东低，倾斜坡度10-20‰，地表相对平坦。洼地南部为丘陵区，丘高10m左右；洼地北部为低山丘陵区，山体相对南部高，其上为采矿工业场地范围。

尾矿库位于选矿工业场地南部山谷内，海拔1090~1180m，沟谷切割平缓，横切面呈“U”型，切割深度小于10m，两侧山体起伏不大，沟谷内堆积有洪积物，厚度最大2-3m，分布在沟谷上游区域；主沟走向北东南西向，沟宽5-30m，两侧支沟发育，走向自北向南、南东向北西，支沟纵伸较短，无植被生长。

- 4.1.3地质

#### 4.1.3.1地层

项目区位于库米什—彩花沟背斜的东段北翼地段，出露地层有泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组(D1a)、泥盆系中统阿拉塔格组(D2a)和第四系全新统(Qh)，其中阿尔彼什麦布拉克组(D1a)分为两个亚组。地层走向南西-北东向，倾向345°～302°(因靠近转折端，倾向变化较大)地层倾角25～77°之间变化。

（1）泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组(D1aa)

分布于矿区内广大地区，区域内按照岩性组合可分为四个岩性段。

①泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组第一岩性段(D1aa-1)

分布于矿区北西侧，大多呈残留体分布于二云二长花岗岩岩体中，部分分布于岩体外侧，未见底，厚度大于400米，主要岩性为黑云母石英片岩，夹二云石英片岩、石榴黑云石英片岩，透闪透辉绿泥黑云片岩等。

主要岩性特征：黑云母石英片岩、石榴石黑云石英片岩、透闪透辉绿泥黑云片岩：暗灰、深灰色，灰绿色，鳞片粒状变晶结构，斑状(石榴石、透闪石等组成斑状变晶)变晶结构，纤维柱状变晶结构，片状构造、条带状构造；黑云石英片岩的主要矿物成分有黑云母(30～40%)、 白云母(1～5%)、石英(45～55%)、斜长石(5～10%)及少量方解石等组成，付矿物有磷灰石、锆石等。石榴黑云母石英片岩与黑云母石英片岩的区别在于岩石中含有5～15%的钙铝石榴石，粒径在1～4mm；透闪透辉绿泥黑云片岩中有15-25%的透闪石透辉石，偶见阳起石、石榴石，片岩中石英含量30%上下，并且因含石英的不同形成明暗的条带状，与暗色矿物较多的条带相间分布。

②泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组第二岩性段(D1aa-2)

分布于矿区中部，岩体接触带的东侧50-250米范围内，厚度87.6～292.8米，地层走向南西-北东向，倾向345°～302°(因靠近转折端，倾向变化较大)地层倾角25～77°之间变化。主要岩性为灰绿色-墨绿色绿泥石英片岩、绿泥黑云石英片岩、含钙质片岩(多变质为条带状矽卡岩)、矽卡岩等。

绿泥石英片岩，岩石呈灰绿色-墨绿色，鳞片粒状变晶结构，片岩构造-条带状构造，主要矿物成分为绿泥石(20-30%，鳞片状)、石英(45-65%，粒状，粒径0.25mm上下)，在部分地段有透闪石(或阳起石)、石榴石等，附矿物有少量磁铁矿，当含有磁铁矿时，岩石呈墨绿色。岩石因绿泥石的含量不同形成条带状。

条带状矽卡岩(似层状矽卡岩)：绿色-墨绿色，粒柱状变晶结构，条带状-片状构造，主要矿物成分主要有：透辉石、透闪石、纤闪石、石英、方解石，间断性出现的矿物有石榴石、符山石、绿帘石、黝帘石、阳起石、硅灰石等等，大多数透闪石和透辉石不具定向性，但也有少部分定向，岩石因含石英方解石的不同而呈现明暗相间的条带状，局部还形成透闪石、纤闪石及透辉石的单矿物岩条带(一般宽仅2-5Cm)，在岩石内普遍含有2-5%的硫化物(主要为黄铁矿)，多在浅色的条带中出现，硫化物呈星点浸染状和星点条纹状分布，个别地段硫化物含量较高，为矿区内主要赋矿岩石。

钙质片岩：深灰、暗灰、灰黑色，它形粒状变晶结构、鳞片粒状变晶结构，片状条带状构造，岩石一般由二部分呈微层理状交互成层（1～5mm）。一部分由石英与方解石构成，粒度大小不一在0.05～3mm，呈条带状不均匀分布，另一部分由石英、长石、黑云母、透辉石等构成，亦成定向排列构成条带。

炭质片岩：与钙质片岩大致相同，二者区别在于后者中含有少量炭质。

③泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组第三岩性段(D1aa-3)

分布于矿区中部，北东-南西向展布，由含碳酸盐沉积的碎屑沉积变质岩组成，厚度124-186米，主要岩性有深灰色黑云母石英片岩、绿泥石英片岩、黑云母斜长变粒岩，片麻状(扁豆状)黑云母变粒岩、绢云母黑云母石英片岩、灰白色石英片岩、深灰带绿色阳起石黑云母石英片岩，及少量灰色、白色大理岩等组成。

片麻状(扁豆状)黑云母变粒岩：灰色深灰色，鳞片粒状变晶结构，斑状变晶结构，片麻状构造，岩石中有2～10%的长英质变质分异体，变质分异体分布不均匀，大小3～10mm，多呈扁豆状。岩石其它矿物成分由石英(30～50%)、黑云母(15～20%)、斜长石(20-30%)、钾长石(5～10%)、绢云母(5～10%)，有少量方解石、绿帘石、黄铁矿、磁铁矿等。

④泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组第四岩性段(D1aa-4)

分布于矿区南东侧一带，由一般碳酸盐沉积-碎屑沉积变质岩组成，厚度大于150米，主要岩性为黑色炭质片岩，浅灰色、灰白色、深灰色结晶灰岩，砾状灰岩为主，次为灰绿色绢云母绿泥石英片岩，黄褐色钙质片岩及少量黑云母石英片岩，石英片岩。

主要岩性特征：

炭质片岩，黑色，片状，风化后成粉沫状，由粘土、石英、炭质及少量褐铁矿等组成。由于受到挤压，挠曲现象发育。

结晶灰岩，砾状灰岩，深灰，浅灰，灰白等色，多为厚层状，部分薄层状，由方解石及少量石英、绢云母等组成。砾状灰岩之砾石多为滚圆状，粒径在2mm -6cm，砾石多为灰岩，少量为石英。此岩性多为透镜状产出，与炭质片岩交替出现。

（2）泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组中亚组(D1ab)

分布于矿区东部、中部和西部南侧，构成彩花沟背斜的南翼，约占矿区面积的60%上下，依据岩性组合，可分为两个岩性段

①泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组中亚组第一岩性段(D1ab-1)

分布于矿区中部，东西向贯穿矿区，为一套碎屑沉积夹碳酸盐沉积变质岩，出露厚度在819米。主要岩性有浅绿色含砾绿泥绢云母石英片岩、黄褐色含砾绢云母石英片岩与深绿、暗绿色绿泥石英片岩、含砾黑云母绿泥石石英片岩、绿帘石化绿泥石石英片岩，中夹有暗褐、紫红色绢云母石英片岩，黑色碳质页岩透镜体，还有黄褐色、白色大理岩、钙质片岩、黑色黑云母片岩透镜体或薄层。此层下部还分布有较多的铬云母化大理岩扁透镜体，局部为铬云母化大理岩化砾岩，逐渐相变为铬云母化大理岩，长200米，宽10米。岩石中砾石最大砾径在20厘米，成分由大理岩及少量花岗岩、石英岩组成。此层中分布有I号矿化蚀变带及多个小的矿化蚀变带。还发现几处小的长10一30米，宽1一3米的赤铁矿矿化体。

矿区内W1、W2、W3、W5号矿体分布于该层位内。

②泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组中亚组第二岩性段(Dlab-2)

杂色岩性段，矿区出露厚度在708—932米，为灰、灰白、暗褐、紫红、浅紫、棕黄、暗灰色绢云母石英片岩、绿泥绢云母石英片岩，兰晶石绢云母石英片岩，兰晶石钙质石英片岩，黑色、黑灰色碳质页岩，含碳质片岩组成条带状、韵律状。中夹有绿泥石石英片岩、绢云母绿泥石石英片岩、黑云母绿泥石石英片岩透镜体，还有较多的黄褐色大理岩、含砾(或砾状)大理岩、钙质片岩、暗褐色生物灰岩、硅化大理岩薄层或透镜体，此岩性段中有四条大的矿化蚀变带及多个小的矿化蚀变带，目前巳经开采的彩花沟铜、锌、黄铁矿床，即为工作区II—3号矿化蚀变带的深部矿层，该层还发现多处小的贫铁矿体，矿体长20—50米，宽0.5-3米。

（3）中泥盆统阿拉塔格组(D2a)

工作区仅在东北部跨入该组很少一部分，出露面积仅0.3平方千米，为黄褐、灰白、白色厚层状大理岩，砾状大理岩，中央有浅肉红色薄层状大理岩、灰色薄层状结晶灰岩及少量绿泥石英片岩透镜体。厚度93米，与下伏(Dla)组为不整合接触。

（4）第四系全新统(Qh)

矿区内沿冲沟地段分布有全新统洪积砂、碎石层(Qh)，一般厚度小于5米，在部分沟谷内可达19.40米。

#### 4.1.3.2侵入岩

矿区内侵入岩较多，主要有二云二长花岗岩和脉岩类，二云二长花岗岩为沿库米什-彩花沟背斜侵位的区域内大岩基的一部分，各类岩脉沿区内断裂侵位，大致有近南北向、北东-南西向、近东西向等几组岩脉，岩脉岩岩性有辉绿玢岩、闪长玢岩、细粒花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、细粒花岗岩、石英钠长斑岩、石英脉等。

侵入岩属华力西中-晚期产物。

（1）二云二长花岗岩

为区域内花岗岩岩基的一部分，分布于测区西北部，面积约0.85平方千米，在岩体边部与地层的接触边界不规则，并且多有地层的捕虏体，岩体接触带出现接触交代矽卡岩及热接触变质岩。

岩性特征：二云二长花岗岩（γη），岩石为肉红色、灰白色等。以中细粒半自形粒状结构为主，主要矿物成分有斜长石、微斜长石、石英、黑云母及白云母等。斜长石呈板条状，粒径在0.2～3mm，多有轻微绢云母化和泥化，属更钠长石，含量在35%±。微斜长石它形不规则状，具明显格子双晶，经常包裹斜长石，粒径在0.15～3mm，含量在10～25%。石英，它形粒状，粒径0.1～2.5mm，呈半透明状，多为填隙状分布，含量在30～35%。黑云母，片状，粒径在1～2mm，含量很不均匀，局部呈团块状，窝状密集分布，含量在2～10%之间。白云母片状，粒径大小变化大，0.1～2mm，少量在5mm±，含量一般在10%以下。付矿物及次要矿物有磷灰石、白钛矿、锆石、金红石、黄铁矿、榍石、磁铁矿等，岩体的次生变化有云英岩化和石榴石化。

岩体矿化：在区内二云二长花岗岩中，分布有辉钼矿，ZK4E01孔和ZK4E02孔均见到辉钼矿，辉钼矿分布于具钠长石化的二云二长花岗岩中，矿化体厚度0.2-2.0米，断续分布，钼品位0.02-0.60%。

（2）脉岩

①脉岩的分布特点

测区内脉岩广泛分布，从基性—中酸性—碱性脉岩均有分布。

脉岩的侵入时间顺序：蚀变闪长岩一花岗闪长斑岩一灰白色细粒花岗岩—肉红色细粒花岗岩—肉红色灰白色二云二长花岗岩—正长岩—伟晶岩—闪长玢岩—辉绿岩—细粒闪长岩—钠长斑岩。

酸性脉岩中多有细粒自形粒状钙铝石榴石成分。

脉岩沿近南北向断裂、北东-南西向、北东东向-南西西向。

②岩脉特征

基性岩脉：在测区呈零星分布，靠近测区南部则成束状分布，岩脉走向多为近南北向。向西陡倾，呈暗绿色。细粒辉绿结构，坚硬块状，由长条状斜长石、辉石、绢云母、黑云母、方解石等组成。局部可见少量磁铁矿。

中性脉岩：测区内主要分布为细粒闪长岩脉，是测区内较晚产出的脉岩。此岩脉多为近南北向和北东向展布，倾向西和北西向，倾角65～75°，最长在1Km以上，最短也是0.10Km。岩脉多呈斜列式产出，岩石为灰绿、黄绿、暗绿色。细粒似斑状，似杏仁状，坚硬块状。由斜长石（55%±）、角闪石、绿泥石、方解石等组成。

酸性脉岩：有花岗闪长斑岩，细粒花岗岩，二云二长花岗岩，细粒花岗闪长岩。

花岗闪长斑岩脉：浅灰色，斑状，坚硬块状。走向北东向和近东西向，多为斜列式产出，成分由钠长石（部分为斑晶）、石英、角闪石（在3%以上）、黄铁矿等组成。在测区近2Km，倾向南，倾角在40°左右。

细粒花岗岩：有白色、肉红色两种，白色细粒花岗岩在测区中部呈格子状分布，此岩脉多有石榴石和云英岩化。肉红色细粒花岗岩脉多呈北东向和近东西向产出，部分含有少量石榴石。

二云二长花岗岩脉，灰白色，多与白色细粒花岗岩脉相伴产出，测区内此脉仅有少量分布。

细粒花岗闪长岩：浅灰绿色，细粒块状，由斜长石、角闪石(5-10%以上)、石英(15%±)等组成。

石英脉：石英脉分布广泛，十分发育，一种是地层中顺层贯入的石英脉，规模小延伸短，多在几米到十多米，宽0.5～十几厘米不等。一般呈香肠状、串珠状、藕节状、瘤状。风化后千姿百态。另一种脉体较长，主要分布在花岗岩体中，呈密集状、网脉状大量产出，一般长几十米～几百米，宽0.3～2.5米，走向有近南北向、北东向、北西向、近东西向。石英脉按其成分，可分为白色块状石英脉、含水晶石英脉、褐铁矿化石英脉、含铜石英脉、含钨矿石英脉、方解石英脉、云英岩化石英脉等。

#### 4.1.3.3构造

矿区位于库米什背斜南翼近倾伏端部位。褶皱构造和断裂构造较发育。

（1）褶皱构造

矿区位于库米什一彩花沟背斜北东转折端靠近南翼的位置。

矿区北部靠近库米什背斜东部南翼倾伏端及其核部，南侧为背斜的南翼，背斜核部为二云二长花岗岩侵位，南翼由北向南地层依次为泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组第一岩性段(D1aa-1)、第二岩性段(D1aa-2)、第三岩性段(D1aa-3)和第四岩性段(D1aa-4)、泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组中亚组第一岩性段(D1ab-1)和第二岩性段(D1ab-2)、泥盆系中统阿拉塔格组(D2a)，地层走向南西-北东向，倾向345°～302°(因靠近转折端，倾向变化较大)地层倾角25～77°之间变化。

矿区内层间小的褶曲、揉褶等也较发育。

（2）断裂构造

断裂构造十分发育。共分布断裂11条，断裂长40-2300米，平均长度在290米，宽度0.6-2.5米，平均宽度1.19米，断裂大多形成于成矿期后，对矿体有破坏作用。

矿区内断裂构造有近南北向、北东-南西向、近东西向等数组。

东西向断裂，在测区南东侧发育，断裂呈张性，共7条，一般长不大于300米，使区内近南北向的脉岩被错断，主要构造形迹为碎裂岩化和方解石细脉带。

- 4.1.4气象

托克逊县干旱荒漠气候特征显著，处于大气环流西风带，但盆地被中高山环抱，地势低落而闭塞。不利于西风气流进入，加之明显的地势差异导致较大的气压梯度，易形成大风天气。显示出强烈的暖温带干旱荒漠气候特点：炎热干燥，昼夜温差大。一年四季变化表现为，春季升温较快，多大风，夏长高温，秋季降温迅速且多晴朗，冬季风小雪稀，严寒期短。

项目区所在地属大陆性干燥气候区，夏季炎热，最高气温达42℃，冬季寒冷，最低气温达-30℃。年降水稀少，平均降雨量为33.72mm，但蒸发量可达3500mm，远远高于降水量。夏秋季节，偶有暴雨降下，可形成局部山洪，具有一定危害性。春、秋多大风，最大风力达8级以上，优势也可酿成灾害。

年极端最高气温 　　　　　　　　　　　　　 49℃

年极端最低气温 　　　　　　　　　　　　　 -30℃

年平均气温                                14.8℃

年均降水量                                33.72mm

年平均雷暴日数                            9.9天

年最大积雪厚度                            50mm

全年主导风向                              W

全年次主导风向                            NW

全年平均气压                              1016.9hPa

全年平均蒸发量                            2838mm

年均相对湿度                              43.7％

年平均风速                                 2.2m/s

- 4.1.5区域水文地质条件

#### 4.1.5.1地下水类型

区域地下水类型主要为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水（图1-4），分布在构造剥蚀山区、山间洼地及断陷盆地内，其受地层岩性结构影响较大。

（1）松散岩类孔隙水

区域内该类地下水广泛分布在评价区南部库米什盆地内，评价区内主要分布在低山丘陵区山间洼地内及现代冲沟内。

由于受地质条件及构造特征影响，评价区山间洼地内及现代冲沟内第四系沉积厚度小，沉积物主要遭受山区地表风化剥蚀产物堆积，第四系成因类型为残坡积；其主要为大气降水及冰雪融水补给，赋存于岩石孔隙中，在重力作用下，形成暂时性沟谷潜水；由于区内第四系覆盖层较薄，不利于储存地下水，不具备储水条件，松散岩类孔隙水通过入渗补给基岩裂隙水和蒸发作用被沿程排泄消耗，暂无开发利用价值。

评价区南部库米什盆地内广泛分布第四系松散岩类孔隙水，盆地内第四系堆积厚度较大，成因类型复杂，有湖湘沉积、风积、洪积及化学沉积，地下水以孔隙潜水为主，埋藏于砂及砂砾石层中，自上而下分布不均，主要受地层沉积特征影响，同时盆地内地下水埋藏较浅，在强烈的蒸发作用下形成岩矿，大量地下水资源被消耗，含水层厚度及岩性岩相变化不一，导致盆地内潜水水质及水量有所差异。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水广泛分布在山区，根据地质条件，分为古生界变质岩裂隙水和侵入岩裂隙水。评价区所在中低山区及低山丘陵区出露地层主要为古生界变质岩和华力西期侵入岩，在风化及构造运动的作用下，局部埋藏深度内裂隙较发育，其连通性较好，在接受大气降水及冰雪融水入渗补给的条件下，形成基岩裂隙水。基岩裂隙水埋藏分布不一，主要受裂隙发育程度和裂隙连通性影响，在裂隙发育好且连通性能较好的区域，基岩裂隙水富水性一般较好。根据已有水文地质资料，山区基岩裂隙水富水性弱，库米什盆地深部基岩裂隙水富水性中等，其变化与地下水的补给条件有关，同时与裂隙发育程度等储水条件有关。

#### 4.1.5.2含水层特征

（1）孔隙水含水层

山区第四系松散岩类孔隙水为透水不含水层，地层岩性为碎石土，多以角砾为主，分选差，棱角状，松散，厚度小于5m。在接受大气降水及冰雪融水的补给下，由于无储水构造，地下水在引力作用下，自高处向低处流动，在松散层覆盖厚度变薄地段溢出地表，形成溢出泉，径流通畅，多出现在雨季及冰雪消融期，地下水为暂时性沟谷潜水。

评价区南部库米什盆地内第四系第四系松散岩类孔隙水赋存于砂及砂砾石中，含水层呈多层结构，与地层沉积韵律相同，含水层厚度一般小于15m，局部区域含水层厚度大于30m，之间由粉土、粘土等弱透水层，自上而下形成完整的含水系统。

（2）裂隙水含水层

裂隙水含水层可分为变质岩裂隙含水层和侵入岩裂隙含水层。变质岩裂隙含水层以网状及层状裂隙为主，地下水赋存于风化及构造裂隙中，连通良好的裂隙带构成含水层，地下水分布相对均匀。侵入岩裂隙水赋存于构造裂隙中，多以脉状水形式存在，地下水分布不均，埋藏分布差异很大。

#### 4.1.5.3地下水补径排条件

基岩裂隙水主要接受大气降水及冰雪融水入渗补给，在浅埋区及构造断裂带中沿裂隙连通方向径流，地下水多呈点状及带状分布，其分布不均，埋深不定，地下水径流条件主要与裂隙发育程度及破碎带特征关系显著，沿裂隙发育方向补给下游地下水或深部地下水。

松散岩类孔隙水接受沟谷潜水补给和山前暂时性地表径流入渗补给，沿地下水方向径流，是平原区主要开发利用的地下水资源。库米什盆地内地下水自北东向南西方向径流，在盆地中下游地段形成天然排泄区，地下水大量遭受蒸发浓缩作用，排泄方式除蒸发消耗外还有人工开采。松散岩类孔隙水含水层相对稳定，地下水呈面状分布均匀，自上游补给、径流区至下游排泄区，地下水位埋深由深至浅，变化规律明显。

## 4.2 社会环境概况

- 4.2.1托克逊县城社会经济情况概要

“托克逊”在维吾尔语中意为“停一下”或“驿站”的意思，历史上曾因其沟通南北疆的重要地理位置而盛兴一时，为古丝绸之路上的重镇之一。1958年至1969年托克逊由自治区直辖，1970年至1974年由乌鲁木齐管辖，1975年起至今一直隶属吐鲁番地区。

县域内包括“三镇四乡”，即托克逊镇、克尔碱镇、库米什镇、夏乡、郭勒布依乡、伊拉湖乡和博斯坦乡，县城设五个居民委员会。此外，县域内还包括有一个良种场和一个林场。托克逊县城是全县的政治、经济、文化和交通中心，是南疆的交通门户，是以发展电力、棉纺、食品等工业为主的现代城镇。

托克逊全县户籍人口14.8万人，其中农业人口8.16万人，占74.5%，非农业人口2.79万人，占25.5%。有维吾尔、汉、哈萨克、回、满、蒙古、锡伯族等民族的人民在这里繁衍生息，其中维吾尔族和汉族分别占76.8％和16％，是一个多民族聚居地区。

托克逊县农牧物产丰盛优良。有耕地18.5万亩，宜农荒地22.6万亩，平原绿化覆盖率达22.5%。主要农作物有棉花、小麦、高梁、花生、绿豆等，农牧产品不仅丰盛且各具特色。主要瓜果有葡萄、西瓜、甜瓜、红枣、杏等，主要饲养牲畜有西门塔牛、黑白花奶牛、细毛羊、绒山羊、阿勒泰大尾羊、土种黑羊等。到为现在止，托克逊还是一个以农业为主的县，工业经济规模较小，现有工业企业主要有：托克逊火电厂、硫酸厂、白酒厂和煤矿等，由于当地矿产资源比较丰富，近年来煤炭、盐矿、膨润土矿、石灰石矿及各类金属矿发展较快。目前，县城一带已有电石、兰炭、工业硅等一批工业项目在建或已经建成，还有大中型火电厂、水库等基础设施项目在建或筹集之中。

- 4.2.2项目区所在地经济概况

本项目所在地基本无常住居民，仅有雪银公司自有彩花沟黄铁矿一家矿山生产企业。项目区周边15～20km以外有托克逊石盐矿、彩虹铜矿等矿山在开发。评价区域内生产、生活物资极度匮乏，全部由托克逊县城或库米什镇供应。

## 4.3 环境质量现状评价

- 4.3.1大气环境质量现状调查与评价

本次区域环境质量现状调查采用现场监测法，监测工作由乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司完成，监测时间为2018年4月。（见附件，环境质量现状监测数据）

#### 4.3.1.1项目所在区域达标判断

收集了吐鲁番市2017年环境质量年报，吐鲁番市监测点与本项目区相距约100km，收集了吐鲁番市2017年连续1年区域基本因子保证率日均值统计结果表；根据《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664-2013)，吐鲁番市监测点监测数据可代表本项目评价范围内的环境空气质量。

吐鲁番市2017年的可吸入颗粒物（PM10）2017年连续1年日均值范围为0~254μg/m3、细颗粒物（PM2.5）2017年连续1年日均值范围为0~168μg/m3、二氧化硫（SO2）2017年连续1年日均值范围为4~45μg/m3、二氧化氮（NO2）2017年连续1年日均值范围为14~89μg/m3，CO 2017年连续1年日均值范围为0.4~5.3mg/m3,O32017年连续1年日均值范围为0~199μg/m3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分析判断吐鲁番市常规因子，在不考虑极端天气情况，对监测结果日均值逆序排列，参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、CO等四项因子区域达标，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）两项因子区域不达标，项目区属于大气非达标区（吐鲁番地区2017年连续1年日均值监测数据附后）。

#### 4.3.1.2监测点布设

根据环境空气评价等级，常年主导风向及本工程特点和排放大气污染物的特征、排放量结合空间代表性和环境敏感目标，考虑将来可能对项目的大气环境产生影响，本次环境质量现状调查布设的大气监测点3个，大气监测点布设位置及监测因子见表4.3-1，见图4.3-1。

表4.3-1      大气监测点位

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿区 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5 |
| 2 | 选矿厂 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5 |
| 2 | 尾矿库 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5 |

#### 图4.3-1        监测点位图

#### 4.3.1.2分析方法

监测因子为：NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5。采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012），执行见表4.3-2。

表4.3-2         环境空气现状监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 (SO2) | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 日均：0.004 |
| 二氧化氮 (NO2) | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 日均：0.003 |
| 总悬浮颗粒物 (TSP) | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 日均：0.010 |
| 可吸入颗粒物 （PM10） | 重量法 | HJ 618-2011 | 日均：0.010 |
| 细颗粒物 (PM2.5) | 重量法 | HJ 618-2011 | 日均：0.010 |

#### 4.3.1.3监测时间及频率

NO2、SO2、TSP、PM10、PM2.5现状监测时间为2018年4月12日～4月18日，连续7天。SO2、NO2、PM10、PM2.5日平均值每日至少有20h的采样时间；TSP日平均值每日至少有24h的采样时间。具体见表4.3-3。

表4.3-3         环境空气各监测因子监测频率一览表

| 污染物 | 取值时间 | 数据有效性规定 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5 | 日平均 | 每日至少有20小时的采样时间 |
| TSP | 日平均 | 每日至少有24小时的采样时间 |

#### 4.3.1.4大气环境质量现状评价标准

本工程所在地区于环境空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体见表2.3-1。

#### 4.3.1.5评价方法

采用占标率评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下。

Ii=Ci/Cio×100%

式中：Ii—某种污染物的占标率；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m³；

Cio—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m³。

#### 4.3.1.6评价结果

根据评价计算结果，得出各单项占标率（Ii），依据Ii值的大小，分别确定其污染程度。本工程所在区域环境空气质量监测评价结果统计见表4.3-4，4.3-5。

表4.3-4        环境空气质量现状监测与评价结果        日均浓度

| 监测 因子 | 监测结果统计 |  | 矿区 | 选矿厂 | 尾矿库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时均值 | 浓度范围（mg/m³） | 0.008~0.015 | 0.009-0.018 | 0.008-0.017 |
|  |  | 占标率范围（%） | 5.33~10 | 6~12 | 5.33~11.33 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数（倍） | 0 | 0 | 0 |
| NO2 | 24小时均值 | 浓度范围（mg/m³） | 0.009~0.017 | 0.011-0.02 | 0.011-0.018 |
|  |  | 占标率范围（%） | 11.25~21.25 | 13.75~25 | 13.75~22.5 |
|  |  | 超 率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数（倍） | 0 | 0 | 0 |
| TSP | 24小时均值 | 浓度范围（mg/m³） | 0.241-0.359 | 0.253-0.38 | 0.259-0.348 |
|  |  | 占标率范围（%） | 80.33~119.67 | 84.33~126.66 | 86.33~116 |
|  |  | 超标率（%） | 57.14 | 57.14 | 57.14 |
|  |  | 最大超标倍数（倍） | 19.67 | 26.66 | 16 |
| PM10 | 24小时均值 | 浓度范围（mg/m³） | 0.123~0.189 | 0.137~0.184 | 0.133~0.171 |
|  |  | 占标率范围（%） | 82~126 | 91.33~122.67 | 88.67~114 |
|  |  | 超标率（%） | 42.86 | 57.14 | 57.14 |
|  |  | 最大超标倍数（倍） | 26 | 22.67 | 14 |
| PM2.5 | 24小时均值 | 浓度范围（mg/m³） | 0.057~0.092 | 0.071~0.105 | 0.072~0.101 |
|  |  | 占标率范围（%） | 76~122.67 | 94.67~140.00 | 96~134.67 |
|  |  | 超标率（%） | 57.14 | 71.43 | 71.43 |
|  |  | 最大超标倍数（倍） | 22.67 | 40 | 34.67 |

评价结果表明：评价区域环境空气质量中NO2、SO2监测因子24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP、PM2.5、PM10监测因子24小时均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域气候干燥，多浮尘天气所致，与项目区域达标性分析判定一致。

- 4.3.2地下水环境质量现状调查与评价

#### 4.3.2.1监测布点

由于评价区位于山区，地下水为泥盆系基岩裂隙水，本次水质监测目的主要是了解评价区内基岩裂隙水水质现状，对现状水质进行评价。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本次水质现状监测点设置3个点，对区内基岩裂隙水进行地下水水质监测，采集水样3组，采样点编号SZ01（4#矿井）、SZ02（3#矿井）、SZ03（1#矿井）。监测点位见表4.3-5，具体位置见图4.3-1。

表4.3-5          地下水监测点位表

| 点位名称 |  | 纬度 | 经度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | SZ01（4#矿井） | 42°09′58.42″ | 88°51′54.77″ |
|  | SZ02（3#矿井） | 42°09′14.68″ | 88°54′58.09″ |
|  | SZ03（1#矿井） | 42°09′36.86″ | 88°52′02.60″ |

#### 4.3.2.2监测时间与频率

乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司于2018年4月17日进行了采样监测。

#### 4.3.2.3监测项目与分析方法

本次地下水水质监测因子为：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、钴、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、镍。

#### 4.3.2.4评价标准

地下水环境质量评价依据《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

#### 4.3.2.5评价方法

采用标准指数法，计算公式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—水质参数i在j点的监测浓度，mg/l；

Csi—水质参数i的地面水水质标准，mg/l。

pH的标准指数计算公式为：

式中：

SpHj—pH在j点的标准指数；

pHj—pH在j点的监测值；

pHsd—地面水水质标准中规定的pH下限；

pHsu—地面水水质标准中规定的pH上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

#### 4.3.2.6监测及评价结果

水质监测及评价结果见表4.3-6。

表4.3-6            地下水质量现状监测与评价结果

| 项目 | 限值(mg/L) | 监测值(mg/L) |  | 监测值(mg/L) |  | 监测值(mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZ01 | Pi | SZ02 | Pi | SZ03 | Pi |
| PH值 | 6.5～8.5 | 7.42 | 0.28 | 7.56 | 0.37 | 8.1 | 0.73 |
| 总硬度 | ≤450 | 2802.2 | 6.23 | 2702.2 | 6.00 | 3703 | 8.23 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 10022.2 | 10.02 | 12038.2 | 12.04 | 12495.4 | 12.50 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 2209.4 | 8.84 | 3314.1 | 13.26 | 4034.5 | 16.14 |
| 氯化物 | ≤250 | 4254 | 17.02 | 4254 | 17.02 | 3988.1 | 15.95 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 0.16 | 1.00 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 |
| 硝酸盐 | ≤20 | 0.713 | 0.04 | 5.51 | 0.28 | 0.77 | 0.04 |
| 亚硝酸盐 | ≤1 | 0.0072 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.0015 | 0.00 |
| 高猛酸盐指数 | ≤3 | 1.6 | 0.53 | 2.8 | 0.93 | 0.9 | 0.30 |
| 阴离子合成洗涤 | ≤0.3 | <0.05 | 0.17 | <0.05 | 0.17 | <0.05 | 0.17 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | <0.002 | 1.00 | <0.002 | 1.00 | <0.002 | 1.00 |
| 氰化物 | ≤0.05 | <0.01 | 0.20 | <0.01 | 0.20 | <0.01 | 0.20 |
| 氟化物 | ≤1 | 2.5 | 2.50 | 1.7 | 1.70 | 1.2 | 1.20 |
| 碘化物 | ≤0.08 | 0.019 | 0.10 | 0.02 | 0.25 | 0.027 | 0.34 |
| 铁 | ≤0.3 | <0.05 | 0.17 | <0.05 | 0.17 | <0.05 | 0.17 |
| 锰 | ≤0.1 | <0.05 | 0.50 | 0.17 | 1.70 | 0.15 | 1.50 |
| 铜 | ≤1 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 铝 | ≤0.2 | <0.1 | 0.50 | <0.1 | 0.50 | <0.1 | 0.50 |
| 锌 | ≤1 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.63 | 0.63 |
| 钴 | ≤0.05 | 0.25 | 5.00 | 0.38 | 7.60 | 0.36 | 7.20 |
| 砷 | ≤0.01 | <0.005 | 0.10 | <0.005 | 0.50 | <0.005 | 0.10 |
| 硒 | ≤0.01 | <0.0005 | 0.05 | <0.0005 | 0.05 | <0.0005 | 0.05 |
| 汞 | ≤0.001 | <0.0001 | 0.10 | <0.0001 | 0.10 | <0.0001 | 0.10 |
| 镉 | ≤0.005 | 0.018 | 1.80 | 0.017 | 3.40 | 0.017 | 3.40 |
| 六价铬 | ≤0.05 | <0.005 | 0.10 | <0.005 | 0.10 | <0.005 | 0.10 |
| 铅 | ≤0.01 | <0.01 | ＜1 | <0.01 | ＜1 | <0.01 | ＜1 |
| 镍 | ≤0.02 | 0.17 | 3.40 | 0.19 | 9.50 | 0.18 | 9.00 |

备注：pH无量纲；其余监测结果单位均为mg/L。

监测结果表明，基岩裂隙水水质评价因子中大部分符合地下水Ⅲ类水水质标准，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、钴、镉、镍共8个因子超标，超标指数分别为：总硬度超标6-8.23倍、溶解性总固体超标10.02-12.50倍、硫酸盐超标8.84-16.14倍、氯化物超标15.95-17.02倍、氟化物超标1.2-2.50倍、钴超标5.00-7.60倍、镉超标1.80-3.40倍、镍超标3.40-9.50倍。

分析超标原因，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物因子超标与地下水形成和储存条件有关，大气降水入渗补给转化为地下径流过程中接受地层溶滤作用，使地层中大量离子被析出，从而在地下水中富积；钴、镉、镍金属离子超标是由多金属矿体地层自身造成。

- 4.3.3声环境质量现状调查与评价

评价区属山区，声环境为未受影响的本底值。声环境质量现状调查选择矿区四周、选矿厂四周、拟建生活区进行现场监测，以评价本项目所在区域的声环境质量现状。

#### 4.3.3.1监测时间及监测频率

声环境质量现状监测时间为2018年04月15日~2018年04月16日，选择昼间和夜间两个时段进行环境噪声的测量。

#### 4.3.3.2监测方法

本次噪声测量采用AWA6221A型噪声仪，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行测量。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级Leq作为评价量。

#### 4.3.3.3评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

#### 4.3.3.4评价方法

评价方法采用标准值比对法。

#### 4.3.3.5监测及评价结果

声环境现状监测及评价结果见表4.3-7。

表4.3-7       声环境监测结果统计表

| 序号 | 监测点 | 2018.04.16昼间 | 2018.04.16夜间 | 2018.04.17昼间 | 2018.04.17夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区东侧▲1 | 40.7 | 39.9 | 43.5 | 40.3 |
| 2 | 矿区南侧▲2 | 41.8 | 38.0 | 42.3 | 39.8 |
| 3 | 矿区西侧▲3 | 43.4 | 40.6 | 43.8 | 40.3 |
| 4 | 矿区北侧▲4 | 41.7 | 40.2 | 40.9 | 40.1 |
| 5 | 生活区▲5 | 42.5 | 41.3 | 44.9 | 43.1 |
| 6 | 选矿区东侧▲6 | 45.2 | 40.7 | 44.3 | 40.6 |
| 7 | 选矿区南侧▲7 | 43.5 | 40.8 | 43.7 | 41.6 |
| 8 | 选矿区西侧▲8 | 42.9 | 41.4 | 44.7 | 41.8 |
| 9 | 选矿区北侧▲9 | 43.3 | 41.1 | 43.0 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.3-6可知，项目区域声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目所在区域声环境质量良好。

- 4.3.4生态环境质量现状

#### 4.3.4.1 生态功能区划

据《新疆生态功能区划》，本项目位于天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区，主要生态服务功能为荒漠化控制、矿产资源。该生态功能区详细情况见表4.3-8。

表4.3-8            生态功能区划及相关保护目标

| 生态功能分区单元 |  |  | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态 环境问题 | 生态敏感因子敏感程度 | 保护目标 | 保护措施 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 天山山地干旱草原—针叶林生态区 | Ⅲ天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区 | 觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发植被保护生态功能区 | 博湖县、和硕县、尉犁县、托克逊、鄯善县、吐鲁番市、哈密市、若羌县 | 荒漠化控制、矿产资源 | 荒漠植被破坏、地貌破坏 | 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感、高度敏感，土地沙漠化不敏感、轻度敏感，土壤盐渍化不敏感。 | 保护荒漠植被、保护地貌、保护野骆驼等野生动物 | 加强采矿管理、禁止在野骆驼保护区缓冲区内进行开发活动、 | 维护自然生态环境，合理发展矿业。 |

#### 4.3.4.2 土壤环境现状调查

（1）土壤类型特征及分布

土壤是自然界长期演化的产物,其种类和分布有明显的地域性特征。该地区为低山温带干旱棕漠土区,土壤以棕漠土为主,另外还有风沙土、盐土等。该区的土壤是在北温带大陆性干旱气候条件下形成的,降雨量少,蒸发强烈,土壤淋溶作用微弱,植被覆盖度低,有机质积累量少,地下水位低,土壤质地颗粒粗,土层薄,在大陆性气候条件下,形成荒漠化土壤。该矿区的土壤类型主要为棕漠土的两个亚类。

①普通棕漠土亚类

0～20厘米，黄灰色，中壤质，块状结构，紧实，植物根少，石灰反应强，总盐1.87%。

20～55厘米，浅灰色,中壤质，块状结构，紧实，植物根少，石灰反应强，总盐3.77%。

55～80厘米，灰色，砂壤质，块状结构，较紧，无植物根，含盐量2.46%。

②石膏盐盘棕漠土亚类

O～5厘米，青灰色，砾质，无植被。

5～45厘米，灰色，砾质中带少量的细砂，有石膏结晶，有少旦的盐晶。

45～100厘米,灰白色，是盐盘层，坚硬的块状结构,含盐量约25-60%。

（2）土壤现状评价

为了解项目区的土壤肥力、重金属含量、含盐量等特征，我们收集了本矿区土壤环境背景监测资料，见矿区土壤类型分布图4.3-2。

土壤化学及肥力指标见表4.3-9，土壤重金属含量见表4.3-10。

表4.3-9    土壤化学及肥力指标分析结果

| 项目 土壤类型 | PH | 总盐 (%) | 总氮 (g/kg) | 速效氮 (mg/kg) | 总磷 (g/kg) | 速效磷 (mg/kg) | 有机质 (g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棕漠土 | 9.5 | 1.87 | 0.028 | 5.40 | 0.04 | 2.1 | 0.49 |
| 评价结果 | 中偏碱 | 盐土 | 六级 | 六级 | 六级 | 六级 | 六级 |

表4.3-10       土壤重金属含量分析结果  单位：mg/kg

| 项目 测点 | 锌 | 铜 | 铅 | 铬 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棕漠土 | 126 | 28.3 | <50 | 16.5 | <0.1 | 30.5 |

土壤肥力评价采用《全国第二次土壤普查暂行技术规程》，见表4.3-11。

表4.3-11   全国第二次土壤普查暂行技术规程

| 级别 项目 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机质(g/kg) | >40.0 | 30.1—40.0 | 20.1— 30.0 | 10.1—20.0 | 8.1—10.0 | ≤8.0 |
| 全氮(g/kg) | >2.00 | 1.51—2.00 | 1.01—1.50 | 0.76—1.00 | 0.51—0.75 | ≤0.50 |
| 全磷(g/kg) | >1.0 | 0.81—1.00 | 0.61—0.80 | 0.41—0.60 | 0.21—0.40 | ≤0.20 |
| 速效氮(mg/kg) | >150 | 120—150 | 90—120 | 60—90 | 30—60 | ≤30 |
| 速效磷(mg/kg) | >40 | 20—40 | 10—20 | 5—10 | 3—5 | ≤3 |

土壤采用《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地有关标准作为评价标准，评价分析结果见表4.3-12。

表4.3-12  《土壤环境质量标准》中的二级标准   单位：mg/kg

| 监测项目 | 单位 | 拟建废石堆场 | 拟建尾矿库出 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-40cm | 20-40cm |  |  |
| pH |  | 8.31 | 8.52 |  | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.08 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.013 | 0.019 | 38 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 9.38 | 5.21 | / | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 27 | 14 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 26.0 | 29.4 | 800 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 48 | 69.1 | / | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 28 | 12 | 900 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 35 | 18 | 78(5.7) | 达标 |

铬第二类用地筛选值为5.7mg/kg，管制值为78mg/kg

从评价结果可以看出，项目区域土壤pH值均大于7，说明土壤呈碱性；项目区土壤中除铬外，其他监测项目均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求，铬不能满足第二类用地筛选值要求但可满第二类用地管制值要求。

土壤含盐量采用《土壤盐渍化及分级标准》，见表4.3-13。

表4.3-13     土壤盐渍化及分级标准       单位 mg/kg

| 类别 | 非盐渍化 | 极轻度盐渍化 | 弱度盐渍化 | 中度盐渍化 | 重度盐渍化 | 盐土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | <0.1 | 0.1—0.2 | 0.2—0.5 | 0.5—0.8 | 0.8—1.2 | >1.2 |

注：0—30cm平均含盐量。

从表中可知,评价区土壤含盐量较低，自然肥力不高，重金属含量均不超标。

#### 4.3.4.3土地利用现状

根据现状调查及收集有关资料，评价区土地尚未利用开发，区域土地类型为戈壁、裸岩石砾地，目前基本未受到人类活动的干扰。见土地利用类型分布图4.3-3。

### 4.3.4.4植被环境质量现状评价

根据由新疆维吾尔自治区畜牧科学院草原研究所编制的《新疆维吾尔自治区草地类型图》和《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》以及《托克逊县农业区划》等资料进行分析汇总得出该区内植被现状。见植被类型分布图4.3-4。本地植物区系有明显的荒漠区系成份组成,根据调查和收集的文献资料的统计。由超旱生的灌木、小半灌木以及旱生一年生草本构成了该区域的荒漠植物群落。

（1）植物种类组成

欧亚大陆腹地温带荒漠背景中，评价区范围狭小，降水稀少、气候干燥，属中低山丘陵区，地形南高北低，有冲沟发育，基岩裸露，风化作用强烈，形成岩漠地貌。植被极不发育。评价区的草场仅有一个亚类,一个草场型。为木霸王+膜果麻黄型，本型主要由木霸王形成景观。木霸王高度为30～50cm。膜果麻黄高20～50cm。伴生植物有骆驼蹄瓣、沙蓬、木本亚菊、沙生针茅、碱蓬等。

（2） 主要草场类别及评价

根据以往对矿区东部山地沙砾质荒漠草场的样方调查，在评价区域海拔在1850米以下, 属于戈壁边缘的低山带，植被以超旱生和强旱生的小灌木、小半灌木所形成的植物群落。在干旱的气侯条件下，植被稀疏,种类贫乏,随着沙砾质土壤而形成相应的沙砾质荒漠放牧场。由超旱生小半灌木、灌木,一年生草本组成的草场,主要组成植物有木霸王、骆驼蹄瓣、沙蓬、木本亚菊、沙生针茅、碱蓬等,植被一般高30厘米,复盖度为5%以下，个别地段能达到10%。平均每亩产鲜草48.4kg，产草量平均726kg/hm2。草场中的劣等牧草占70%，根据我国北方《重点地区草场资源调查大纲》中采用的草场资源等级评价标准（见表4.3-14）,确定矿区范围内的荒漠植被属五等八级草场。

表4.3-14            草场资源等级评价标准

| 等次 | 指 标 | 级别 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一等 | 优良牧草占60%以上 | 一级 | 亩产鲜草量800kg |
| 二等 | 良等牧草占60%，优中等占40% | 二级 | 亩产鲜草量600—800kg |
| 三等 | 中等牧草占60%，良低等占40% | 三级 | 亩产鲜草量400—600kg |
| 四等 | 低等牧草占60%，低劣等占40% | 四级 | 亩产鲜草量300—400kg |
| 五等 | 劣等牧草占60%以上 | 五级 | 亩产鲜草量200—300kg |
|  |  | 六级 | 亩产鲜草量100—200kg |
|  |  | 七级 | 亩产鲜草量50—100kg |
|  |  | 八级 | 亩产鲜草量50kg以下 |

### 4.3.4.5野生动物现状调查

矿区主要的野生动物有爬行类低等动物，由于矿区受人类活动影响，野生动物种类很少。野生动物兽类主要为鼠类，如沙土鼠、小五趾跳鼠等。爬行类为蜥蜴、沙蜥、壁虎。禽类主要为斑鸠、家燕、山雀等。还有一些常见的昆虫。矿区没有国家保护、濒危动物栖息。

# 5.施工期环境影响分析

## 5.1施工期占地影响分析

（1）永久性占地

矿山永久占地包括采矿工业广场、生活区、废石场、选矿工业广场、尾矿库和矿山道路、管线等，共计937483m2。

在施工过程中，这部分土地将永久丧失其原有的使用功能。在经过矿区闭矿后的生态恢复工作后，这种影响将减轻。

（2）临时性占地

临时性占地是工程施工过程中施工人员活动，施工机械辗轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地。其影响主要表现在：一是取土或弃土、弃渣等造成对地表形态的影响；二是留下的临时设施即不利用又不拆除，影响景观的恢复，临时占地的影响性质是暂时性的，采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，它未改变土地的利用形式，属可逆影响。但不采取文明施工和一定的恢复措施，对生态环境所造成的破坏，则往往需要很大时间才能恢复，环评要求矿区建设时要文明施工，注意保护生态环境。

本工程最终占地包括废石堆放场、场内道路占地、生活区占地等，这些占地中除废石堆放场在施工期发生部分占地，运营期还将继续扩大占地外，其他均全部发生在施工期，具体情况见表5.1-1。

表5.1-1       本项目占地面积及类型

| 序号 | 项目 |  | 永久占地 | 临时占地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业广场（含废石堆场） |  | 62000 | 13000 | 包括空压机机房、发电机房、机修间、废石堆场等 |
| 2 | 选矿厂 |  | 86000 | 20000 | 主要由原矿堆场、粗碎厂房（含原矿仓）、中细碎厂房、筛分厂房、粉矿仓、磨矿厂房、浮选及精矿脱水厂房、高位水池等组成 |
| 3 | 生活区 |  | 21000 | 4000 | 包括办公室、宿舍、职工食堂等 |
| 5 | 尾矿库 |  | 718583 | 0 | 最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³ |
| 7 | 道路 | 新建 | 42900 | 26400 | 采场工业场地新增道路2.40km，选矿工业广场新增道路1.2km，采、选矿连接道路约3.0km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石。 |
| 8 | 管线 |  | 7000 | 12000 | 输浆管线长度3.5km，地面架设，占地面积2.0m 处理后的矿井涌水送至选矿厂，管线长度3.0，地埋铺设，临时占地面积4.0m |
| 8 | 合计 |  | 937483 | 75400 |  |

（3）工程建设对区域土壤、植被影响

矿山建设项目在其建设过程中将不可避免地会占用和破坏一定面积的土地。这些活动将直接破坏地表土层和植被，造成生物量损失和对土壤的破坏，从而造成对原有生态系统的破坏。

项目区占地属五等8级草场，产草量平均726kg/hm2，永久占地937483m2，造成的鲜草损失量为68.1t/a。每只羊年耗鲜草1.8t，草原放牧率，按温性草场40%计算，将使牧业每年减少15个绵羊单位。

以植被为核心的生态系统将由于矿区开采会完全被清除掉，这种清除植被的活动包括采矿区工业场地占地、废石场、道路占地等。原生植被在遭到破坏后的第一个生长期内将全部消失，一次性减少了草地的面积，导致蓄水保土功能降低或丧失。生活区、办公区等建筑物及工业场地、道路的建设土壤牧草生产功能将永久性消失。

矿区开采过程及闭矿后，逐年开展生态环境恢复、治理，可以减少对矿区及周边的生态影响，最终达到矿区草原生态平衡。

（4）野生动物影响分析

评价区域内野生动物种类较少，主要有适于半荒漠草原生活的鼠、兔等。根据本工程的特点，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移到别处。目前项目区相对于当地野生动物的栖息地来说比例不大，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，不会导致野生动物因丧失栖息地而灭绝。

## 5.2施工期大气环境影响分析

施工活动对大气环境的影响主要为扬尘及少量汽车尾气，包括施工扬尘、运输道路扬尘及施工料场扬尘。

（1）扬尘来源

扬尘是施工过程中的一个重要污染因素，施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类别情况等不同而差异很大。施工扬尘主要来自以下几个方面：

①地基开挖、尾矿库开挖、土地平整、清理现场过程中产生的地面扬尘；

②建筑材料、水泥、砂子等装卸、搅拌、堆放的扬尘；

③运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。

④施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。

（2）扬尘影响分析

扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，项目区气候干燥，降雨不多，多风天气较多，项目扬尘的影响范围可能会大于150m。

施工和汽车通过便道扬尘的源强大小与污染源的距离有关，类比资料显示：

无围档情况下，施工扬尘十分严重，扬尘范围在工地下风向200m内是对照点的1.87倍。

有围档施工扬尘有明显改善，扬尘污染范围在工地下风向200m内是对照点的1.4倍。

运输车辆在施工场地行使产生的扬尘占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。

为了抑制施工期间的车辆行驶扬尘，通常会在车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%。施工场地实施洒水抑尘后，扬尘污染可缩小至20～50m范围。

施工现场物料、弃土堆积等过程也会产生扬尘，类比分析，扬尘量约为0.12kg/m3物料。若使用帆布遮盖等措施，排放量可降至10%。

本项目施工土方量相对较大，施工期间会有扬尘产生，本项目采取围栏遮挡、洒水降尘等措施后影响范围可控制在100m范围以内，对区域大气环境影响甚微，随着施工期结束后影响消失。

（3）施工车辆尾气

施工期运输车辆、施工机械所排放的废气中含有CO、NOx、THC等污染物，但项目施工机械量不多，尾气排放对环境影响较小。

## 5.3施工期水环境影响分析

施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水、建筑物施工的混凝土养护废水和机械设备洗涤废水。另外，从项目区的气候条件来看，当地蒸发量较大，混凝土养护废水可自然蒸发消耗，不外排。机械设备洗涤废水通过在施工区内设置的临时隔油沉砂池收集、隔油沉淀后可回用于施工作业，不外排。

施工期间生活污水排放总量约1000m³/a（4.0 m³/d），生活污水中主要污染物是SS、COD、BOD5、NH3-N，如随意排放，可能对外环境产生一定影响，必须统一收集处理。施工人员生活污水收集后进入防渗化粪池处理，处理后出水用于矿山绿化和道路降尘。

综上所述，项目施工期生活废水、生产废水经处理后均作回用，不外排，且矿山主要矿体位于当地侵蚀基准面之上，矿区内无地表水体，故本项目施工期对矿区及周边水环境影响甚微。

## 5.4施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声评价标准

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表5.4-1。

表5.4-1        建筑施工场界环境噪声排放限值        Leq[dB(A)]

| 实施阶段 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 建筑施工 | 70 | 55 |

（2）施工期噪声污染源

施工期噪声主要来自土建施工、材料运输等过程。施工机械在运行中产生的噪声对区域声环境产生一定影响。这种影响是间歇性的、局部的和短期的，随着施工的结束而消失。

各种施工活动声功率级见表5.4-2。

表5.4-2          施工期主要噪声源类比调查统计表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 dB(A) | 序号 | 设备名称 | 噪声值 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 90-100 | 5 | 振捣器 | 80-100 |
| 2 | 挖掘机 | 85-100 | 6 | 空压机 | 90-95 |
| 3 | 装载机 | 90-100 | 7 | 各种运输车辆 | 80-95 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 80-90 | 8 | 设备拆卸、安装 | 85 |

（3）施工期噪声影响预测

①预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声。

②工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行。

③施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比相近企业施工期间噪声源数据。

④噪声预测模式

a.项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

b.在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：——离场地边界的距离（m），则：

c.点声源的几何发散衰减模式

式中：——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

⑤施工噪声预测结果

本次预测选取噪声高、运行时段较长的设备进行噪声衰减预测，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表5.4-3。

表5.4-3      距各种施工机械不同距离的噪声值     单位：dB（A）

| 施工机械 | 噪声强度 | 50m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 90-100 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 挖掘机 | 85-100 | 58 | 52 | 48 | 44 |
| 装载机 | 90-100 | 61 | 55 | 51 | 49 |
| 混凝土搅拌机 | 80-90 | 51 | 45 | 41 | 39 |
| 振捣器 | 80-100 | 58 | 52 | 48 | 46 |
| 空压机 | 90-95 | 58 | 52 | 48 | 46 |
| 各种运输车辆 | 80-95 | 54 | 48 | 44 | 42 |

施工期噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，产生噪声均为间歇性噪声，对区域声环境影响较小，随着施工期结束而消失。

由于项目区较为空旷，周围没有噪声环境敏感点，施工噪声影响对象主要为厂区内职工及施工作业人员，随着施工期的结束而消失。

## 5.5施工期固体废物影响分析

根据开发利用方案，矿山施工期主要是基建挖方量约为215681m³，该部分废石部分作为工业场地拓展材料，部分为道路修筑材料，剩余堆放于废石堆场。

建设期产生的这部分固体污染物一方面是占地、破坏植被，易导致水土流失。另一方面在大风天气下易产生扬尘污染周围大气环境。鉴于这些因素，要求对开挖弃渣进行妥善处置，开挖渣土可考虑就近用于场地平整和进厂道路建设路基垫料，或者堆放在项目区废石堆场；施工结束后，应尽快恢复被施工临时占用的土地，对临时性渣场、料场占地应及早进行平整清理和迹地恢复。因此，只要进行妥善处置，这部分施工弃渣不会对工程所在区域的环境产生大的危害。

施工期施工人员生活垃圾集中收集，定期运至库米什镇生活垃圾填埋场。

工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。

## 5.6管线施工生态影响

- 5.6.1 施工作业带清理和管沟开挖的影响

本项目矿井涌水通过供水管道排至矿山东南3km左右的配套选厂内，故需新建供排水管道。尾矿输送管线，输浆管线长度3.5km，地面架设。

本项目供排水管道建设对生态环境的影响主要体现在施工占用土地毁坏植被。由于地表开挖面积较小，工程的开展将毁坏项目区植被。故在管道开挖时，将表土堆放在开挖管道两旁，在项目建成后，将表土回填，以利于植被恢复。

施工作业带清理和管沟开挖基本同时进行的，主要表现在施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏。

（1）施工作业带宽度3.8m，为机械施工，在施工过程中，施工作业带范围内的地表会受到扰动或破坏，开挖管沟造成的土体扰动将使得土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响植被的恢复。

（2）管道施工的弃土也对生态环境造成一定的影响，弃土主要来自于敷设管道本身置换的土方和开挖造成的土壤松散回填后剩余的土方。输水管道从采场敷设至选厂高位水池，选厂拟建一座2000m³的高位水池。本次新建供排水管网总长3000m，管径DN200~300。管道铺设的挖方量约3996m3，填方量约4617m3，土石方全部回填。要求施工前集中收集表层土，用于后期输水管道临时占地表层覆土。

（3）管道建设为供排水线路工程，施工作业对环境的影响与沿线所经地貌和生态环境密切相关。

- 5.6.2 管线沿线占地影响

供水管道工程对土地资源的影响是不可避免的，管线沿线土地主要是荒漠草场。根据项目施工作业带宽度约4.0m，管线铺设长度为3000m，故项目供水管线临时占用土地面积12000m2。

项目临时占地及永久占地的影响主要在于对区域土壤及植被的影响，临时占地影响随施工期结束而结束，永久占地则会改变土地表层结构。管道穿越冲沟采用开挖直埋的方式穿越，并在枯水期进行施工。穿越冲沟时，在供水管上增加保护套管。保护套管采用钢筋混凝土套管。

## 5.7道路建设对区域生态环境的影响

采场工业场地新增道路2.40km，选矿工业广场新增道路1.2km，采、选矿连接道路约3.0km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石.道路修建主要是施工期对区域环境的影响。采用矿山掘进废石修建，尽可能减少取土。由于永久占用土地，将改变所占用土地范围内土地的使用功能。

施工过程中将引起环境污染，破坏土壤结构，破坏地表零星分布的植被，机械设备运行产生一定的噪声，由于项目区空旷，仅对施工作业人员产生影响。

道路施工易引起水土流失，主要是因施工中产生扬尘，开挖土石方堆置，降水或大风天气会造成对土石方的冲刷或起尘诱发水土流失，道路建设过程中对区域环境的影响主要为：

（1）临时占地对地表破坏的影响

①施工弃方在沿线不合理的堆放，会扩大占用土地的面积，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成困难，同时产生新的水土流失。

②施工过程中由于取土工程会破坏地表的结构，这层地表组织对区域地段的生态环境具有很重要的作用，因此应采取相应的措施进行一定的恢复。

（2）永久占地对土壤的影响

道路路基、路面等工程占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或被覆盖，施工结束后被碎石路面等替代，从而根本上改变了占地区地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。

（3）道路建设对地表植被的影响

由于道路所占地的土地类型基本为裸地，施工活动对土地地表植被扰动的影响程度较小。

施工期道路建设生态保护及污染防治措施为：

①施工面用推土机粗平，路基进行碾压，然后在路面铺筑级配砂砾石面层，进行硬化处理。

②施工期主要以管理措施为主，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为，施工结束后对施工迹地进行土地平整。

## 5.8小结

项目预计整个施工期约3a，产生的主要污染源为：

（1）施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活污水。

（2）修建工业场地、矿区道路和平整场地时推土机、挖掘机、汽车运输等产生的扬尘。

（3）施工期噪声主要包括土方阶段的推土机、挖掘机等，结构阶段的混凝土搅拌机、振捣器及其它偶发声源。

（4）施工期间产生的固体废物主要为废石和生活垃圾。

（5）植被破坏和水土流失。

根据本章分析，在施工过程中要做好施工场地的规划，控制施工影响范围，施工期间污染物的产生量不大，施工周期短，施工结束后及时恢复植被后不会对区域生态造成破坏影响，不会对周围的环境产生大的影响。

# 运营期环境影响分析

## 6.1生态环境影响分析

本项目矿山开采和选矿过程中对区域生态的影响主要表现在土地占用破坏、植被破坏、水土流失等方面，随着项目开发建设，地表开挖、修建人工设施、挖毁原地貌、废弃物堆置、地表形态等不断变化，使项目区固有的自然生态功能完全丧失。同时，产生水土流失、污染生态问题，而且随着时间的推移和开发规模的扩大，主要是矿山开采规模的不断扩大，这种景观结构的变化还会不断延伸、扩大。总之，项目的建设将导致项目所在区域生态结构与功能变化，还会造成对环境质量的破坏和干扰。

项目可能产生的生态环境问题和破坏种类见表6.1-1。

表6.1-1   项目建设主要环境问题综合表

| 环境要素 | 对区域环境的作用 | 产生的主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 选矿废气、粉尘、锅炉烟气排放 | 大气污染 |
| 地面环境 | 地下开采、废水排放、废石排放、尾矿排放 | 地表塌陷、废石场滑坡、泥石流、尾矿库溃坝、占地破坏植被、水土流失、土地沙化等 |
| 水环境 | 废石、废水、尾矿排放 | 地下水水质、土壤污染 |
| 声环境 | 机械设备、运输噪声、人为活动噪声 | 影响区域及周边声环境 |
| 生态环境 | 固体废弃物排放、地表塌陷 | 压、占土地，破坏植被、扰动、破坏土壤结构和使用功能、土壤生产力降低、地表形态改变 |

本工程建设的生态环境影响组份呈块状（采矿区、废石场、选矿厂、尾矿库）、线状（如道路）分布，在对生态环境各具体要素（如植被、土壤、野生动物等）产生影响的同时，也对区内原有景观结构和生态体系完整性产生一定影响。

项目建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，土地利用格局由草地转化为工业用地。

（1）项目建设对当地生态环境的典型影响因素

根据现场调查及类比分析，矿山开采和选矿（包括尾矿库）对当地生态环境造成的典型生态影响主要表现在以下方面，详见表6.1-2。

表6.1-2            项目对生态的典型影响

| 活动方式 | 影响方式 | 有害 | 有利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占用土地 清理场地 | 破坏地表覆盖物和植被层 | √ |  |
|  | 破坏栖息地 | √ |  |
|  | 丧失本地动植物 | √ |  |
|  | 降低物种的多样性 | √ |  |
|  | 破坏自然排水坡度 | √ |  |
| 道路 | 增加边界效应 | √ |  |
|  | 妨碍动物的迁徙 | √ |  |
| 复垦和生物修复 | 增加本地动植物数量 |  | √ |
|  | 恢复陆生植物物种多样性 |  | √ |
|  | 提高物种的多样性 |  | √ |
|  | 促使生态系统恢复平衡 |  | √ |

（2）生态环境影响特征

本项目的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，土地利用格局荒漠化草地转化为工业用地。项目建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动，如果生态破坏程度过大或者得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境的进一步衰退。

（3）建设项目生态环境影响因素变化预测

①生物群落变化

项目开发前，区域基本保持着原有天然生态特征，随着项目建设和运行，区域内部分山地将被开发利用为工业用地，稀疏的天然植被被铲除，使局部区域动、植物总量减少，生物多样性降低。

②改变土地利用功能，加重土壤侵蚀和水土流失

工程的建设和生产改变了区域的岩土体力学性质，使局部突然侵蚀能力加强，大雨季节可造成一定程度水土流失，项目建设开发将加剧水土流失。

③生态景观变化

项目建设和运行，使土地使用功能发生转化，在景观上将发生根本性的变化，由原来草地景观变为工业场地、运输道路、废矿石场等。

④污染增加，环境质量下降

项目在建设和运营过程中排放的污染物给原生态环境会带来一定污染。首先是建设施工期，区内破土动工、开工建设和采矿、施工人员活动、机械施工可引起局部地域暂时而间断的二次扬尘和噪声污染；运营期随着废气、废水、噪声等污染物的排放，给局部区域环境带来一定的污染影响。

### 6.1.1对地形地貌影响分析

新建废石堆放场废石顺坡堆放，堆放坡度达到自然安息角后自然稳定，废石场的地形高差为30m，堆放最大厚度小于3m，自然安息角小于40°，废石堆放场占地面积较大，对原生的地形地貌破坏程度较大。

本项目新建道路6.6km，矿山道路依地形而建，存在小型切坡工程，对原生地形地貌破坏程度大。矿山建成后采用地下开采，预测矿体采空区上方出现地面塌陷区，面积为0.04km2。地面塌陷将产生地表变形和沉降以及漏斗状地面塌陷坑，对原生的地形地貌破坏程度较大，采矿工业场地、生活区、选矿厂、尾矿库等的修建，人为景观代替了自然景观，对原生地形地貌影响和破坏程度较大。在进行废石回填后，地面塌陷对地形地貌的影响可降低到最小。

本项目矿山及其影响范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区，远离城市、主要交通干线，对城市和交通干线周围地形地貌景观影响较轻。

### 6.1.2对土壤环境的影响

在运营期对土壤的影响主要表现为矿山地下开采活动、车辆运输过程的碾压、施工人员践踏等活动，改变土壤的紧密度和坚实度，造成土壤板结、通透性差，使土壤持水量降低。该项目主要从对土壤的侵蚀和改变土地利用状态两个方面进行评价。

#### 6.1.2.1土壤侵蚀形式

项目建设可能产生的土壤侵蚀形式见表6.1-3。

表6.1-3  拟建项目可能产生的土壤侵蚀形式

| 发生区域 | 工程建设特点 | 侵蚀形式 |
| --- | --- | --- |
| 废石堆场 尾矿库 | 土体疏松堆放，边坡表面裸露 | 击溅、层次面蚀、沉陷侵蚀、沟蚀、重力侵蚀、滑坡 |

矿区开采对土壤侵蚀影响较大，但随着矿区的生态恢复和重建，此影响将随之消失。

#### 6.1.2.2土地利用评价

工程建设对荒漠性草地的影响主要表现在施工期的临时占地和项目建成后的永久占地，矿山开采结束后，闭矿期将利用废石回填采空区，而后需覆土抚平、压实。闭矿后，将拆除矿山所有生产、生活设施，对废石临时堆场进行覆土平整土地，进行自然生态恢复。项目运营期对土地利用的影响见表6.1-4。

表6.1-4  拟建项目占地类型

| 序号 | 项目 |  | 永久占地 | 临时占地 | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业广场（含废石堆场） |  | 62000 | 13000 | 荒漠化草地 | 包括空压机机房、发电机房、机修间、废石堆场等 |
| 2 | 选矿厂 |  | 86000 | 20000 | 荒漠化草地 | 主要由原矿堆场、粗碎厂房（含原矿仓）、中细碎厂房、筛分厂房、粉矿仓、磨矿厂房、浮选及精矿脱水厂房、高位水池等组成 |
| 3 | 生活区 |  | 21000 | 4000 | 荒漠化草地 | 包括办公室、宿舍、职工食堂等 |
| 5 | 尾矿库 |  | 718583 | 0 | 荒漠化草地 | 最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³ |
| 7 | 道路 | 新建 | 42900 | 26400 | 荒漠化草地 | 采场工业场地新增道路2.40km，选矿工业广场新增道路1.2km，采、选矿连接道路约3.0km，主干道路面宽为4.5m，路基宽6.5m，最大坡度8%，最小转弯半径为15m。路面结构为简易碎石。 |
| 8 | 管线 |  | 7000 | 12000 | 荒漠化草地 | 输浆管线长度3.5km，地面架设，占地面积2.0m 处理后的矿井涌水送至选矿厂，管线长度3.0，地埋铺设，临时占地面积4.0m |
| 8 | 合计 |  | 937483 | 75400 |  |  |

由表6.1-4可见，项目运营期占用的土地将彻底改变原有的土地利用类型，但闭矿期随着矿区的生态恢复和重建，占地将恢复原貌，这种影响将随之消失。

### 6.1.3运营期对植被的影响

项目建设、运行和运输过程中产生的粉尘对附近的植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退。由于项目建设、运行和运输过程中采取了相应的防尘措施，因此在正常的生产情况下，本项目不会对周围植物产生明显影响。

在矿山开发过程土地被扰动，地表植被基本被毁。在投入运营后，其中有部分地表土地被永久占用，地表被各种构筑物或砾石覆盖。其余土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降，并且地表植被已不复存在。本项目在矿山开发过程中总占地面积为1816800m2。根据项目区的草场等级（五等8级），在矿山开发初期的3～5年中，荒漠植被破坏后不易恢复，亩产鲜草量800kg，造成的鲜草损失量为95.8t/a。每只羊年耗鲜草1.8t，草原放牧率，按温性草场40%计算，将使牧业每年减少21.3个绵羊单位。生物损失量约为21.3只绵羊单位/a。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。

### 6.1.4运营期对动物的影响

本项目的运行产生的噪声及人员活动的干扰，将使原来栖息在工程区及附近的各种野生动物因受到惊吓而迁移别处安身。但是，矿区范围仅为1.0128km2，相对于当地野生动物的栖息地来说是很小的，因此对于野生动物的栖息和活动不会产生明显的影响，也不会导致某类野生动物因为丧失了栖息地而灭绝。且该区域分布的铁矿早已运营，许多野生动物为避开人类活动，早已离开工程区域，所以该项目运营期间不会对当地野生动物的栖息分布造成影响。

### 6.1.5对景观的影响分析

拟建项目建设之前，当地的景观生态系统通过内部生物之间、生物与环境之间的相互作用和系统内物种的自我组织、自我调整过程而逐步达到了相对稳定状态，其物种组成、物种数目、丰度以及食物网的结构都是与当地环境相适合的“最佳选择”。各景观要素间的物质流、能量流、信息流和物种流的渠道畅通，使景观发挥着正常的生产功能和保护功能。景观的保护功能使景观具有某种稳定性。随着项目建设的实施，区域部分地表植被将被清除、修建人工设施、挖毁原有地貌、废石堆置等占用了大量土地，同时也污染了环境，破坏了原有景观结构，使原本畅通的物质流、能量流、信息流和物种流的渠道在一定程度上受阻，破坏了原有景观的稳定性，对区域景观格局造成不同程度的影响。

本项目对景观的影响主要集中在废石堆放场、采矿工业场地、生活区选矿厂、预测地面塌陷区、尾矿库及矿区道路。

废石堆放场废石顺坡堆放，堆放坡度达到自然安息角后自然稳定，废石场的地形高差为30m，堆放最大厚度小于3m，自然安息角小于40°，废石堆放场占地面积较大，对原生的景观影响较大。

采矿工业场地、生活区、临时炸药储存间、选矿厂、尾矿库等的修建，人为景观代替了自然景观。

本项目各矿体开采后形成采空区地表投影面积为419700m2；预测四个矿体可形成地面塌陷区域，地面塌陷地表投影总面积为576500m2。本项目地面塌陷面积大，形成负地形较深，容易发生地表积水，破坏原有地表植被，对原生的地形地貌景观的破坏程度大。

本项目闭矿后将对废石堆放场、采矿工业场地、生活区、临时炸药储存间、选矿厂、预测地面塌陷区、尾矿库进行土地复垦，拆除原有的生产和生活设施，废石回填于采空区和塌陷区，进行植被恢复工作，在最大程度上恢复矿区原来的景观特征。

在采取本次环评提出的措施后（具体的污染防治措施内容见第九章），将会使项目产生的影响降到最低。

### 6.1.6矿区道路建设的环境影响

道路建设的影响范围较广，包括永久占地、临时占地以及施工活动的所有区域，主要影响表现在：矿山道路修建过程中对土壤及矿区植被的影响。

（1）临时占地对地表破坏的影响

土体结构是土壤剖面中各种土层组合情况，不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分状况而言，表土层（腐殖质层，或耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。在道路施工中，对土壤的影响主要为：施工弃方在沿线不合理的堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使表层壤土被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成困难，同时产生新的水土流失。

（2）永久占地对土壤的影响

道路路基、路面等工程占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或被覆盖，施工结束后被碎石等替代，从而根本上改变了占地区地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。施工过程中对山体切割，对地表土壤、植被造成影响。

（3）道路建设对地表植被的影响

由于道路所占地的土地类型草地，地表植物长势较好，因此施工活动对土地地表植被扰动的一次性破坏、施工扬尘和污染物排放等对地表植被有一定影响。

### 6.1.7矿区塌陷影响分析

根据调查，矿山未进行过地下开采，没有形成地下采空区，矿区地表未出现地表塌陷区亦无裂缝。本次塌陷预测引用已批复的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆托克逊县彩北含铜黄铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

（1）冒落带及导水裂隙带计算

根据矿山开发利用方案，矿山建成后采用地下开采，开采矿区内的1-1、2-1、3-1及4-5矿体。各矿体特征如表6.1-5。

表6.1-5   地下开采各矿体特征表

| 矿体编号 |  | 长(m) |  | 真厚度(m) |  |  |  |  |  | 延深(m) |  | 形态 |  | 产状(°) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 |  | 最大 |  | 平均 |  |  |  |  |  | 倾向 |  | 倾角 |
| 1－1 |  | 265-401 |  | 1.11 |  | 27.15 |  | 5.8 |  | 380-752 |  | 似层状 |  | 122-135 |  | 25-51 |
| 2－1 |  | 120-510 |  | 1 |  | 44.79 |  | 11.14 |  | 112-931 |  | 似层状 |  | 120-133 |  | 21-58 |
| 3－2 |  | 819-1736 |  | 0.88 |  | 60.66 |  | 14.43 |  | 1265 |  | 似层状 |  | 126-147 |  | 32-47 |
| 4－5 | 1146-1450 |  | 0.59 |  | 40.46 |  | 7.66 |  | 860 |  | 似层状 |  | 135-148 |  | 33-54 |  |

矿石顶底板主要岩石饱和单轴抗压强度值为45.2-98.3MPa，平均值为61.6MPa，软化系数0.87--0.96；属于坚硬岩石。参照《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-1991），选用倾斜岩层、坚硬覆岩条件下的公式来计算顶板岩层冒落带、导水裂隙带高度：

Hf=100M2.4n+2.1+11.2

（式3-1）

Hc=（4-5）M

式中：Hc－顶板岩层冒落带高度（米），取5M；

Hf－顶板岩层导水裂隙带高度（米）；

M－矿层采厚或厚度（米），取矿体最大厚度；

依据上式，各矿体冒落带最大高度和导水裂隙带最大高度计算结果见表6.1-6。

表6.1-6  各矿体采空区冒落带及裂隙带最大高度计算成果表

| 序号 | 矿体 | 矿体最大厚度M（米） | 冒落带最大高度Hc（米） | 导水裂隙带最大高度Hf（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 27.15 | 135.75 | 614.53 | Hc按5 M计算 |
| 2 | 2-1 | 44.79 | 223.95 | 1006.53 |  |
| 3 | 2-2 | 5.07 | 25.35 | 123.87 |  |
| 4 | 3-1 | 60.66 | 303.3 | 1359.20 |  |
| 5 | 4-2 | 3.13 | 15.65 | 80.76 |  |
| 6 | 4-5 | 40.46 | 202.3 | 910.31 |  |

当开采各矿体导水裂隙带最大高度大于或等于采空区顶板埋深时，其导水裂隙带可达地表，易引发地面塌陷灾害；反之当开采各矿体导水裂隙带最大高度小于采空区顶板埋深时，其导水裂隙带不会到达地表，则不易引发地面塌陷灾害。各矿体开采引发地面塌陷可能性见表6.1-7。

综上述，预测评估区内各矿体开均采易引发地面塌陷。

表6.1-7   各矿体开采引发地面塌陷可能统计表

| 序号 | 矿体 | 导水裂隙带最大高度（米） | 矿体顶板埋深（米） | 导水裂隙带高度可否大于顶板埋深 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 614.53 | 0-330 | 是 | 图6.1-1 |
| 2 | 2-1 | 1006.53 | 0-520 | 是 | 图6.1-1、6.1-2、6.1-3、6.1-4 |
| 3 | 2-2 | 123.87 | 0-520 | 是 |  |
| 4 | 3-1 | 1359.20 | 0-560 | 是 |  |
| 5 | 4-2 | 80.76 | 0-540 | 是 |  |
| 6 | 4-5 | 910.31 | 0-540 | 是 |  |

（2）地面塌陷范围圈定

根据开发利用方案、储量核查地质资料、上下盘岩石物理力学性质和所选用的采矿方法，参照类似矿山实际资料，岩石移动角确定为：下盘为矿体倾角、上盘岩石移动角65°、端部岩石移动角：65°。按照移动距离与采深之比为移动角余切的三角函数关系在剖面图上圈定易产生地面塌陷的倾向范围。

地面塌陷在走向上范围根据矿体采深与岩石走向移动角确定，计算公式为：

L=H×ctanδ                    （式3-2）

其中：L—地面塌陷走向宽度（米）；

H—矿体最大厚度（米）；

δ—端部岩石移动角。

依据式3-2，四个矿体开采后，导水裂隙带高度均大于顶板埋深。到达地表时引发地面塌陷，矿体两端无其他矿体出露，走向计算采深H取矿体最大厚度，端部岩石移动角δ取65°，地面塌陷走向宽度为7.3-141.4米。

（3）地面塌陷区面积

根据确定的四个矿体地面塌陷倾向和走向范围，圈定各矿矿体地面塌陷区面积总面积为0.5765平方千米，其中采空区地表投影面积0.4197平方千米。部分地面塌陷区位于采空区地表投影范围外。

（4）地面塌陷地质灾害预测结论

地下采矿活动形成采空区，可在采空区上方地表引发地面塌陷，威胁采矿设施及人员安全，地下开采引发地面塌陷总面积为0.5765平方千米，地质灾害规模为中型，发生可能性较大，影响采矿设备等较重要工程设施安全，威胁井下作业人员约103人，可能造成的经济损失500-1000万元。预测评估采矿活动遭受地面塌陷灾害危险性大。

（5）地面沉降

矿区不存在地下水或地下油（气）开采活动，不具备发生地面沉降灾害的条件，现状条件下地面沉降灾害不发育。预测矿山开采737米中段正常涌水量9495 m3/d，最大涌水量为10038 m3/d，排水量Q=6720m3/d，回水量1200 m3/d，该矿山在开采过程中排水量较少，地下采矿过程中不会造成含水层疏干，不会发生压缩变形。预测评估矿山采矿活动不易引发和加剧地面沉降灾害，危害程度小，危险性小。

（6）地裂缝

评估区内地质构造较复杂，发育有断裂，但均为非活动断裂，现状不具备发生地裂缝地质灾害的条件，本矿山生产期间的采矿活动不易引发地裂缝灾害，预测评估采矿活动引发地裂缝灾害的危害程度小，危险性小。

矿山尚未开采，3年建成后预测矿山开采引发崩塌滑、滑坡、泥石流、地面沉降、地裂缝等地质灾害可能性小，地质灾害危害程度小，危险性小。引发地面塌陷的可能性大，地质灾害危害程度严重，危险性大。本项目地面塌陷面积大，形成负地形较深，容易发生地表积水，破坏原有地表植被，对原生的地形地貌景观的破坏程度大。

### 6.1.8生态环境影响综合分析

（1）生态系统稳定性及完整性分析

该项目建设区为荒漠性草地。建设项目临时性和永久性占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。这些活动将严重破坏土壤的表层结构，造成地面裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质有不利影响，并且有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，不利于重新栽植其它植被，并且使土壤的富集过程受阻，土地生产力会进一步下降。所有这些影响都将改变局部区域原有的生态系统，使局部地区原本脆弱的生态系统遭到更大的破坏。

由于本项目的建设，本项目影响区域植被覆盖度降低，同时由于人类活动加剧，降低了自然生物的生存空间，使物种抗阻能力减弱，从而加剧了区域景观的不稳定性，使本项目开发区域连通度增加，破碎度加大，产生一定程度影响。

本项目永久性占地主要为荒漠性草地，荒漠性草地被永久性地构筑物占用，由草原生态景观变为人工景观。也就是说，区域内作为基质组成部分的草原生态景观减少了，对于整个矿区来讲，所占的比例不大，同时还增加了区域的异质性。

本项目开发建设，加大了人为干扰的力度，同时也加剧了局部区域由草原生态系统向人工生态系统演替的趋势，闭矿后将对矿区进行土地复垦，恢复为牧草地，由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。

（2）生态系统异质性影响分析

生态系统异质性是指一个生态系统区域内对一个种或者更高级生物组织的存在起决定作用的资源在空间或时间上的变异程度。由于异质性组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。

建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徒、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，评价区域内自然体系可以承受的；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域自然体系的稳定性造成影响较小。

（3）物种多样性影响分析

建设项目建于物种稀少的山区，在生态系统中输入了新的组成部分。随着工程的建成并投入运行，人类活动频度增加，人工和人为因素将不断对生态系统产生影响。

（4）生态环境影响评价结论

综上所述，本项目施工结束后，被永久性构筑物代替的地表，这部分土地的地表被固定，发生水土流失的影响较小，而其余的大部分的地表砾幕层被扰动和破坏，增加了土壤的风蚀量，为风蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀提供物质来源。

就整个评价区域来看，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但增加了生态系统的异质性和物种多样性，就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性不产生明显的影响。

## 6.2大气影响分析

### 6.2.1污染气象分析

项目厂址位于托克逊县城以南70km，由于当地地处荒山野岭，没有设立气象站，因此采用托克逊县的气象资料进行分析。各种气象要素按该站近年资料进行统计分析。

#### 6.2.1.1风向频率分析

根据托克逊县气象站年常规气象观测资料，统计分析项目所在区域风场的基本特征。本地区近年四季风向频率统计见表6.2-1，全年及四季风频玫瑰见图6.2-1。

表6.2-1  区域年、各季节风向频率统计

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 8.9 | 2.6 | 4.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 4.0 | 30.4 | 6.7 | 3.8 | 1.9 | 21.8 |
| 春季 | 4.6 | 2.0 | 3.5 | 1.4 | 8.7 | 2.4 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 4.0 | 4.6 | 22.3 | 5.5 | 14.8 | 5.7 | 11.7 |
| 夏季 | 4.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 7.3 | 2.9 | 4.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 5.8 | 3.9 | 22.5 | 6.6 | 13.5 | 8.0 | 11.8 |
| 秋季 | 4.1 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 6.9 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 3.9 | 2.9 | 26.7 | 8.9 | 6.7 | 5.6 | 19.6 |
| 年 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 3.8 | 25.5 | 6.9 | 9.7 | 5.3 | 16.2 |

根据表6.2-1可知，3年平均静风频率为16.2%，冬季静风频率达21.8%，次之为秋季，夏季为11.8％，春季为11.7%。该区域盛行西风，出现频率为25.5%，其次为西北风，出现频率为9.7%。

图6.2-1  区域风向频率玫瑰图

#### 6.2.1.2平均风速分析

该区域年平均风速2.2m/s，最大风力达12级，3－6月盛行。据统计近五年出现风速≥17m/s的天数总计233天，其中2004年最多，出现了69天。瞬间最大风速 20m/s，持续时间最长近20小时。出现浮尘天气（沙尘）最多年份达42天。根据各风向平均风速统计结果，绘制平均风速玫瑰图见图6.2-2。

表6.2-2   区域年各季节平均风速统计（m/s）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.1 |
| 春季 | 4.2 | 3.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 5.7 |
| 夏季 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 5.2 |
| 秋季 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 3.8 |
| 年 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 4.2 |

图6.2-2  区域风速频率玫瑰图

#### 6.2.1.3污染系数

污染系数是根据某风向频率与该风向平均风速的比计算得出的。它能较全面地反映出某一地区各风向方位其下风向方位受污染程度的大小。该区域年平均污染系数以西风(W)最大，其值为11.5，东风(E)次之，为4.4；各季污染系数最大方位基本与风向频率保持一致。年、季污染系数见表6.2-3、图6.2-3。

表6.2-3  近年年、季各风向污染系数统计表(%)

| 风向 | N | NNE | NE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 8.9 | 1.4 | 2.7 | 1.0 |
| 夏 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 1.5 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 9.4 | 2.3 | 3.2 | 1.5 |
| 秋 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 1.4 | 12.7 | 3.9 | 1.7 | 1.5 |
| 冬 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 5.2 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 15.2 | 2.8 | 1.9 | 0.9 |
| 年 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 11.5 | 2.6 | 2.4 | 1.2 |

图6.2-3  区域污染系数玫瑰图

#### 6.2.1.4气温

本项目位于中纬度西风带，四周被中高山环抱，地势低洼而闭塞，显示出强烈的暖温带干旱气候特征。表现为：炎热酷暑，昼夜温差大，干旱少雨，蒸发强烈。托克逊县近年的年平均气温14.8℃，比历年年平均气温偏高0.7℃。近五年的极端最高气温47.1℃（出现在2004年7月17日）；极端最低气温-19.8℃（出现在2003年1月1日）。近年来同期气温变化不明显，年均气温略有上升。各月平均气温变化见表6.2-4、图6.2-4。

表6.2-4    各月平均气温统计表(℃)

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | -7.3 | -2.2 | 12.7 | 20.3 | 26.4 | 31.5 | 32.1 | 28.8 | 24.9 | 14.1 | 4.3 | -8.3 | 14.8 |

℃

月

图6.2-4  区域气温月均变化图

#### 6.2.1.5气压

评价区域内历年年平均气压为1016.9hPa，7月平均气压最小为999.3 hPa，1月平均气压最大为1034.2 hPa，各月平均气压见表6.2-5、图6.2-5。

表6.2-5      各月平均气压统计表(hPa)

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 1031.6 | 1028.3 | 1020.8 | 1014.8 | 1006.1 | 1001.2 | 1000.7 | 1002.5 | 1010.3 | 1022.0 | 1027.9 | 1040.1 | 1017.2 |

hpa

月

图6.2-5  区域气压月均变化图

#### 6.2.1.6降水量及蒸发量

该区域显示出强烈的暖温带干旱荒漠气候特征，近3年的年平均蒸发量为2836.6mm，年平均降水量9.2mm。近年的年平均日照时数3103.6小时，年平均蒸发量2864.3mm。托克逊县历年年平均相对湿度43.7%，年最小相对湿度0%。近十年夏秋季各月湿度呈增加趋势，但不明显。

综上所述，近年平均静风频率为16.2%，冬季静风频率21.8%，年盛行西风，出现频率为25.5%，其次为西北风，出现频率为9.7%，年平均风速2.2m/s，年平均气温14.8℃左右，年平均气压为1017.2hPa。

### 6.2.2大气影响预测

（1）采矿扬尘

爆破瞬间产生大量的粉尘、CO、NOX等有害气体，随井下排风会带出部分含尘废气，类比国内地下井巷开采的矿山（盘古山、大吉山）的监测资料，爆破瞬时粉尘可达300mg/m3，根据开发方案，本工程采用机械通风。经估算，矿山通风风量223.08m³/s，经过降尘稀释处理后粉尘含量为2mg/m3，粉尘排放量为1.61×10-3t/h（9.66t/a）。

含尘气体经排入污风井再排放到地面大气环境中，通过通风回路空气稀释后，从井口排出气体中的粉尘浓度也有所降低，外排气体中含尘浓度小于80mg/m3，矿区边界无组织气体中含尘浓度小于1.0mg/m3，满足《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）矿石采选颗粒物排放限值要求。

由于本矿山开采设计中采用湿法凿岩方式进行浅孔凿岩，减少了爆破粉尘产生；同时爆堆喷雾洒水，降低采装时产生粉尘量；这些措施的实施都将减轻本矿山开采对项目区周围环境空气的污染，矿区环境容量大，预计矿区开采现场周围200m范围以外空气环境质量可控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

矿区及其附近无城镇和居民点，矿山粉尘污染主要是对采场作业人员产生影响，尤其是凿岩、破碎现场作业人员危害最大。因此采矿期间一定要做好作业人员的个体防护工作，包括配备防尘口罩等防护设备。人对粉尘虽有一定的承受能力，但超过一定限度后其危害是很大的。长期吸入大量粉尘，特别是粉尘含量高的可导致肺病，致使肺组织失去弹性，出现胸闷、气促，严重时呼吸困难，丧失劳动力，直至死亡。

本次环评采用同类项目环评资料类比后认为，矿山应改善开采作业人员的工作环境，建议的具体措施如下：

对天作业人员，必须进行个体防护与保健。凿岩、破碎、装矿人员必须配戴防尘口罩。防尘口罩的阻尼率应达到Ⅰ级标准要求（即对粒径不大于5um的粉尘，其粉尘率大于99%）。必要时，可以采取适当缩短接尘作业时间。矿山必须设置防尘专职人员（因本矿规模小，可指定人员兼管），按照《作业场所空气中呼吸性岩尘接触浓度管理标准》的有关规定，有计划地委托有关部门对矿山大气环境及各产尘尘点进行系统的监测，以便采取相应的措施建议优先采用湿凿岩，使粉尘作业现场达到卫生标准（粉尘含量应<2mg/m3）；产尘点和产尘设备，应采取综合防尘措施，进行定期跟踪监测（每年2次），采用个体采样方法检测呼吸性粉尘时，每季至少检测1次；接触尘作业人员，必须定期进行健康检查。确诊不适合原工种的，应及时调整工种。

综上所述，就严格按照上述要求，认真落实各项防尘措施，从环保的角度看本项目的接触性粉尘作业生产是安全的。

（2）运输扬尘

矿石在装车时由于落差撞击会产生扬尘，但只对装车点附近有局部影响。运输过程的大气污染物主要是无组织排放的粉尘，主要是在卸车过程中产生的扬尘及废石撞击产生的扬尘，影响范围主要为装车、卸车点附近。

汽车运输时由于碾压产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成扬尘污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等有关。

矿区建成后，运输的物质主要是废石，运输过程中车速较慢，本项目因物流运输引起的道路扬尘浓度比较大，且影响范围仅限于道路两侧局部区域。

运输车辆扬尘产生及排放情况见表6.2-6。

表6.2-6          运输车辆扬尘产生及排放情况

| 污染源 | 产生量 （自然含水率） | 产生量（洒水） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输扬尘 | 51.70t/a | 10.30t/a | 采取洒水降尘后排放量降低80% |

表6.2-6所列数据表明，矿区内运输产生的扬尘量的大小，与路面的含水率有直接关系。矿区多为砂石路面，因此，车辆需缓慢行驶，道路定期洒水。根据类比调查，运输引起的道路扬尘影响范围仅限于道路两侧70m。

本项目矿石的道路及外运成品的路段，车辆来往运输产生的扬尘会形成一条污染带，当风力很大时扬尘的影响范围和影响程度还会进一步扩大，但由于简易便道附近没有居民居住，环境容量大，因此污染影响范围不大。

要求运输车辆应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；运输道路定期洒水降尘。本次环评认为做好以上减缓措施，可以将运输扬尘对环境空气的影响减至最小。

（3）废石场粉尘

废石场每年产生扬尘246t/a，废石堆适时适量的洒水，可减小堆场及输送带产生的扬尘，在堆场周围设置挡墙、绿化，可降低堆场周围的扬尘，可以抑制扬尘量约90%，采取措施后扬尘量为24.6t/a。选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-面源，预测结果见表6.2-7。

表6.2-7      废石场粉尘面源扩散预测结果表

| 废石堆场 | E88°52'48.36"、N42°10'17.14" 200×250×20 |  |
| --- | --- | --- |
| 源距下风向距离D（m） | 无组织排放粉尘 |  |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率（%） |
| 100 | 0.08383 | 9.31 |
| 200 | 0.07275 | 8.08 |
| 300 | 0.05497 | 6.10 |
| 400 | 0.03815 | 4.24 |
| 500 | 0.02975 | 3.30 |
| 600 | 0.02144 | 2.38 |
| 700 | 0.01707 | 1.90 |
| 800 | 0.01399 | 1.55 |
| 900 | 0.01175 | 1.31 |
| 1000 | 0.01005 | 1.11 |
| 2000 | 0.003772 | 0.42 |
| 3000 | 0.002159 | 0.24 |
| 4000 | 0.001495 | 0.17 |
| 5000 | 0.001133 | 0.13 |
| 最大浓度 | 0.08598 | 9.55 |

由估算模式预测结果（表6.2-7）可知，本项目污染物排放对周围近距离环境有一定影响，无组织粉尘污染最大地面浓度出现距离排放源122m处（矿区范围内），颗粒物浓度达到0.08598mg/m3，占到相应标准限值的9.55%，小于10%，对区域大气环境质量贡献较小，影响相对较小。

（4）选矿粉尘

项目有组织废气排放主要污染物为颗粒物，通过废气污染源分析，本次评价选择项目选矿厂废气污染物占标率相对较大的有组织排放源--破碎车间、筛分车间进行预测。

①废气排放源

正常运行情况下，破碎车间、筛分车间废气污染源情况见表6.2-8。

表6.2-8           估算参数一览表

| 系统名称 | 风量 m3/h | 排口高度 | 产生浓度mg//Nm3 | 治理措施及效率 | 排放浓度mg/Nm3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | 15000 | 15m | 10000 | 布袋除尘器（99.5％） | 50 | 0.75 | 4.5 |
| 圆锥破碎机 | 10000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.5 | 3.0 |
| 圆锥破碎机 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 圆锥破碎机 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 圆性振动筛 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |
| 圆性振动筛 | 12000 | 15m | 10000 |  | 50 | 0.6 | 3.6 |

②预测范围和评价点的选择

根据项目所在位置及工程规模，大气预测范围综合考虑到评价等级、自然环境条件、环境敏感因素、主导风向、人群密集程度等，确定评价范围为以厂址为中心，主导风向为主轴边长5km的方形区域，重点预测评价点选择对主导风向下风向环境空气质量的影响。

③预测模式选取

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的的估算模式进行估算可知项目大气评价等级为三级，因此选用估算模式进行简单预测即可，选取的模式为导则中推荐的SCREEN3环境空气质量模式-点源。

④预测结果

采用估算模式计算污染源下风向轴线浓度，预测结果见表6.2-9。

表6.2-9        大气污染物预测结果（正常工况）

| 距离中心下风向距离D/m | 颚式破碎机 PM10 |  | 距离中心下风向距离D/m | 圆锥破碎机 PM10 |  | 惯性振动筛 PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度C/（mg/m3） | 占标率 P/（％） |  | 下风向预测浓度C/（mg/m3） | 占标率P/％） | 下风向预测浓度C/（mg/m3） | 占标率P/％） |
| 50 | 0.008195 | 1.82 | 50 | 0.007857 | 2.09 | 0.007857 | 2.09 |
| 100 | 0.009943 | 2.21 | 100 | 0.009723 | 2.54 | 0.009723 | 2.54 |
| 200 | 0.01187 | 2.64 | 200 | 0.01179 | 3.03 | 0.01179 | 3.03 |
| 300 | 0.02214 | 4.91 | 300 | 0.01763 | 3.92 | 0.01763 | 3.92 |
| 325 | 0.02296 | 5.10 | 325 | 0.01858 | 4.13 | 0.01858 | 4.13 |
| 400 | 0.02062 | 4.49 | 400 | 0.01627 | 3.62 | 0.01627 | 3.62 |
| 500 | 0.01095 | 2.43 | 500 | 0.0117 | 2.8 | 0.0117 | 2.8 |
| 600 | 0.01086 | 2.41 | 600 | 0.01103 | 2.78 | 0.01103 | 2.78 |
| 700 | 0.01085 | 2.41 | 700 | 0.01115 | 2.77 | 0.01115 | 2.77 |
| 800 | 0.01072 | 2.38 | 800 | 0.01111 | 2.74 | 0.01111 | 2.74 |
| 900 | 0.0105 | 2.33 | 900 | 0.01098 | 2.68 | 0.01098 | 2.68 |
| 1000 | 0.01022 | 2.27 | 1000 | 0.01077 | 2.61 | 0.01077 | 2.61 |
| 1100 | 0.009915 | 2.2 | 1100 | 0.01051 | 2.53 | 0.01051 | 2.53 |
| 1200 | 0.00959 | 2.13 | 1200 | 0.01022 | 2.45 | 0.01022 | 2.45 |
| 1300 | 0.009256 | 2.06 | 1300 | 0.009917 | 2.36 | 0.009917 | 2.36 |
| 1400 | 0.008923 | 1.98 | 1400 | 0.009601 | 2.28 | 0.009601 | 2.28 |
| 1500 | 0.008593 | 1.91 | 1500 | 0.009283 | 2.2 | 0.009283 | 2.2 |
| 1600 | 0.008267 | 1.84 | 1600 | 0.008957 | 2.11 | 0.008957 | 2.11 |
| 1700 | 0.007955 | 1.77 | 1700 | 0.008643 | 2.03 | 0.008643 | 2.03 |
| 1800 | 0.007658 | 1.7 | 1800 | 0.008342 | 1.96 | 0.008342 | 1.96 |
| 1900 | 0.007375 | 1.64 | 1900 | 0.008053 | 1.88 | 0.008053 | 1.88 |
| 2000 | 0.007107 | 1.58 | 2000 | 0.007777 | 1.82 | 0.007777 | 1.82 |

由估算模式预测结果（表6.2-9）可知，本项目污染物排放对周围近距离环境有一定影响，生产线粉尘污染最大地面浓度出现距离排放源325m处，颗粒物浓度达到0.02296mg/m3，占到相应标准限值的5.10%；其浓度最大占标率低于10%，对区域大气环境质量贡献较小，影响相对较小。

- 锅炉烟气

- 锅炉烟气估算情况见表6.2-10

表6.2-10      锅炉烟气估算结果表

| 点源 (锅炉房) | 参数名称 | 单位 | NO2 | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟气流量（实况） | m3万/a | 4233 | 4233 | 4233 |
|  | 污染物排放速率 | t/a | 8.48 | 7.26 | 0.372 |
|  | 烟囱几何高度 | m | 40 | 40 | 40 |
|  | 烟囱出口内径 | m | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|  | 评价标准 | mg/m3 | 0.20 | 0.5 | 0.45 |
|  | 烟囱出口处的烟气温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 |
|  | 烟囱出口处的环境温度 | ℃ | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
|  | 锅炉房坐标 | E88°51'45.26"、N42°8'27.98" |  |  |  |
|  | 城市/乡村选项 | － | 乡村 |  |  |
|  | Pmax | % | 7.29 | 2.51 | 0.47 |
|  | 最大落地浓度出现距离 | m | 318 | 318 | 318 |
|  | D10% |  | 未达到 |  |  |

本项目锅炉房采用脱硫、脱销、除尘设施后，NO2、烟尘及二氧化硫可实现达标排放，其污染影响较小。其中烟尘最大落地浓度为0.0042mg/m3，占评价浓度限值的0.47%；二氧化硫最大落地浓度为0.0753mg/m3，占评价浓度限值的2.51%。NO2最大落地浓度为0.014586mg/m3，占评价浓度限值的7.29%，最大落地浓度在318m处。

- （6）运输车辆废气

运输车辆产生的汽车尾气，大部分是碳氢化合物。鉴于汽车尾气产生的大气污染物排放量较少，矿区周围场地开阔，环境容量较大，自然环境自净能力强，矿区及全线公路两侧无环境敏感点，且源强不大，具有流动性和间歇性的特点。因此，产生的大气污染对周围空气环境质量影响甚微。

（7）有毒有害气体的影响

本项目产生的对人体有毒有害的气体主要是爆炸后所产生的烟气（含有CO、H2S、SO2、NO2等）。但由于该矿山是井工开采，污风井下风向3.0km范围内无人群居住，加上当地的大气环境较好的自净条件，爆破后炮烟能很快随风扩散消失，不会长时间存留在开采作业场所。

按规定待到放炮60min后，气体残余浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中对工作场所中先关污染限值规定，人员方可进入现场作业，必须保证现场作业人员的人身安全和健康。随着大气扩散、植被与土壤的吸附，有毒有害气体得到自然净化，对环境的影响甚微。

综上所述，本项目在矿区采矿过程中对周围大气环境影响只限于局部范围内，对该区域范围内的大气环境造成的影响很小，并且矿区在采用了所提出的环境保护措施后对大气环境的影响将进一步降低。

（8）小结

综上所述，本工程在运营过程中主要大气污染源为采矿扬尘、废石堆场扬尘、选矿粉尘及运输汽车的扬尘等。通过分析预测，各污染物的排放对环境空气的影响较小，项目建成后，环境空气质量变化不大。

## 6.3地下水水环境影响评价

- 6.3.1评价区水文地质条件

本次项目场地分为采矿工业场地、选矿工业场地及尾矿库，按照地下水环境影响评价工作等级，采矿工业场地（含排土场）为二级评价，选矿工业场地为三级评价，尾矿库为二级评价。各个评价区根据场地范围进行划分，采矿工业场地评价范围面积7.962km2；选矿工业场地评价范围面积0.76km2；尾矿库评价范围以流域分水岭为界，评价范围面积3.78km2。

依据区域地质及水文地质条件，按照评价区所处地形地貌及地质构造特征，对评价区进行水文地质条件论述。

#### 6.3.1.1地形地貌

采矿工业场地、选矿工业场地及尾矿库评价区所处地貌单元分别为构造剥蚀山地和剥蚀平原区（图6.3-1）。

（1）构造剥蚀山地

分布在采矿工业场地评价区和尾矿库评价区，以构造剥蚀中山为主，山体起伏变化小。采矿工业场地评价区内海拔一般1230~1340m，山体相对高度小于50m，山体表面冲蚀严重，冲沟发育，切割深度小于30m（照片1-1）。尾矿库评价区以分水岭为界，海拔1090~1440m，其中尾矿库东侧山体山顶海拔1450m，为尾矿库评价区内最高海拔，尾矿库场地位于山间沟谷内，海拔1090~1180m，整体地势北东高南西低，纵坡坡度10-20‰，切割深度上游大于100m，下游50m左右，山体表面冲蚀严重，冲沟较发育。

（2）剥蚀平原

分布在选矿工业场地评价区，遭受剥蚀及侵蚀作用，形成地表相对平坦的准平原，海拔1170~1190m，平原区呈东西向展布，南北两侧为构造剥蚀山地，整体地势西高东低，选矿工业场地评价区地势西高东低，倾斜坡度20‰左右，地表沟壑纵横，切割深度一般小于0.5m，地表零星生长耐旱型植物。

#### 6.3.1.2地质

- 地层

评价区出露地层主要为古生界变质岩和华力西期侵入岩，第四系在山间沟谷内零星分布（图6.3-2）。

图6.3-2 评价区地质图

（1）第四系

第四系地层分布在山间沟谷内，岩性为碎石，杂色，松散—稍密。本次调查，第四系主要分布在尾矿库所在沟谷内，堆积厚度最大2m左右。沟谷内第四系松散层接受山区残坡积物经流水冲蚀堆积而成，侵蚀程度弱，基本保留基岩碎屑特征，颗粒棱角分明，无分选。

（2）泥盆系

古生界地层在评价区范围内广泛分布，为一套浅变质的海相碎屑岩、碳酸岩及酸性火山岩，主要地层为下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组（D1a）和中泥盆统阿拉塔格组（D2a）。

①下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组（D1a）

下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组分为下、中、上三个亚组。

1）下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组下亚组（D1aa）

主要分布在采矿工业场地评价区，地层岩性为深灰色黑云母石英片岩、角闪片岩、钙质片岩夹大理岩、石英岩等。

根据矿区已有勘探孔资料，矿区下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组下亚组主要为黑云母石英片岩和钙质片岩，其中夹有透辉石矽卡岩、花岗岩脉。钙质片岩主要出露在矿区北部，深灰、灰黑色，细粒粒状变晶结构，片状构造，由石英、方解石、长石、黑云母、黄铁矿等组成，厚度约300m，其下部岩性为黑云母石英片岩。黑云母石英片岩主要出露在矿区南部，深灰、灰黑色，中细粒鳞片状变晶结构，片状构造，由石英、长石、黑云母等组成，夹有透辉石矽卡岩，厚度约500m。

2）下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组中亚组（D1ab）

主要分布在选矿工业场地评价区，地层岩性为灰色、灰白色绢云母石英片岩、灰绿色绿泥石英片岩，钙质片岩夹大理岩等。

根据本次选矿工业场地评价区下游JC05监测井地层剖面揭露（图1-7），下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组中亚组岩性为灰色、灰白色绢云母石英片岩，监测井深度110m范围内未揭穿该地层。绢云母石英片岩颜色灰色、灰白色，风化层呈灰黑色，粒状结构，片状构造，主要矿物为石英、绢云母。

3）下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组上亚组（D1ac）

主要分布在尾矿库评价区，其岩性为紫红色钙质片岩、白色大理岩、绿泥石片岩等。

根据本次尾矿库监测井地层剖面揭露（图6.3-4~6.3-6），尾矿库上游区域出露地层岩性为紫红色、浅紫红色钙质片岩，中游及下游区域出露地层岩性为灰绿色绢云母绿泥石片岩、绿泥石英片岩。

钙质片岩：紫红色、浅紫红色，粒状变晶结构，片状构造，主要成分为石英、绢云母、方解石等。JC03监测井揭露该层厚度15m，下部岩性为灰绿色绢云母绿泥石片岩。钙质片岩在尾矿库上游JC03监测井周围呈近东西向带状分布，出露面积小，为下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组上亚组（D1ac）上段岩性，其下部地层岩性为下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组上亚组（D1ac）下段绢云母绿泥石片岩、绿泥石英片岩。

绢云母绿泥石片岩：灰绿色，风化层为灰黑色，鳞片粒状变晶结构，片状构造，主要成分为石英、绿泥石、绢云母、黑云母，少量磁铁矿、方解石等。在尾矿库中游JC02监测井及下游JC01监测井中均有揭露，110m深度内未揭穿该层。

图6.3-3 选矿工业场地下游JC05监测井

图6.3-4尾矿库上游JC03监测井

图6.3-5尾矿库中游JC02监测井

图6.3-6尾矿库下游JC01监测井

②中泥盆统阿拉塔格组（D2a）

评价区内出露该层为中泥盆统阿拉塔格组下亚组（D2aa），在尾矿库上游呈“孤岛”状小面积出露，在尾矿库下游大面积区域，出露地层岩性主要为大理岩，风化面为黄色，新鲜面为浅灰白色，粒状变晶结构，块状构造，主要成分为方解石、白云石。

尾矿库下游大面积出露中泥盆统阿拉塔格组下亚组（D2aa）大理岩（照片1-5），据本次野外调查，尾矿库下游JC01监测井以南区域出露中泥盆统阿拉塔格组下亚组（D2aa）大理岩，表层风化强烈，风化裂隙发育，岩体被切割成块状。

- 侵入岩

侵入岩在采矿工业场地评价范围内大面积出露，在选矿工业场地评价区南部小范围出露。

根据矿区勘探孔资料，矿区西北部大量出露黑云母二长花岗岩（γ41），岩石为肉红色、灰白色等。以中细粒半自形粒状结构为主，主要矿物成分有斜长石、微斜长石、石英、黑云母及白云母等。

选矿工业场地评价区南部出露二长花岗岩（γ41），浅肉红色，细粒结构，块状构造（照片1-7）。监测井JC04揭露深度范围内未揭穿（图1-11），地表0-1.0m风化强烈，下部弱风化，坚硬，不易钻进。野外调查中，该层在选矿工业场地评价区南部山丘表面小范围出露，表层经风化剥蚀形成残坡积碎石土，棱角分明，无分选，选矿工业场地评价范围内地表均覆盖花岗岩碎屑。

图6.3-7选矿工业场地上游JC04监测井

- 构造

根据矿区已有勘探及地质资料，矿区位于库米什一彩花沟背斜北东转折端靠近南翼的位置，矿区北部靠近库米什背斜东部南翼倾覆端及其核部，南侧为背斜的南翼，背斜核部为二云二长花岗岩侵位，南翼由北向南地层依次为泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组下亚组(D1aa)、泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组中亚组(D1ab)、泥盆系下统阿尔彼什麦布拉克组上亚组(D1ac)、泥盆系中统阿拉塔格组(D2a)，地层走向南西-北东向，倾向345°～302°(因靠近转折端，倾向变化较大)地层倾角25～77°之间。

矿区断裂构造十分发育，走向近东西、北东、北西、北北东、北北西等数组，断裂长170-1000m，宽度0.8-1.5m。矿区东部断裂走向近东西，此组多为压扭性断层，倾向南；矿区北部断裂走向北东、北西，东倾或北西倾，以张扭性断层为主；矿区南部断裂走向东西，呈张性断层，长度一般不大于300m，使区内近南北向的脉岩被错断，主要构造形迹为碎裂岩化和方解石细脉带。

#### 6.3.1.3地下水埋藏分布

评价区地下水类型为基岩裂隙水（图6.3-8），根据《新疆托克逊县彩北铜钨硫铁矿勘探报告》（新疆有色矿业技术有限公司，2015年）成果，矿区勘探孔揭露地下水位埋深291-361m（表6.3-1），自北向南水位埋深由深变浅，反映出基岩裂隙水赋存分布规律，表现出由构造应力形成的裂隙发育特征，裂隙含水层主要为构造裂隙。依据勘探孔揭露地层岩性及地下水埋藏分布条件，基岩裂隙水含水层岩性为华力西期侵入岩和泥盆系变质岩，赋存于岩层构造裂隙中，在评价区范围内广泛分布。依据含水层介质特征，可将评价区基岩裂隙水分为侵入岩基岩裂隙水和变质岩基岩裂隙水。

采矿工业场地及尾矿库评价区沟谷内分布有第四系松散层，由于堆积厚度小，不具备储水条件，该层透水不含水。

表6.3-1                     收集矿区钻孔地下水水位情况一览表

| 孔号 | 孔口标高(m) | 孔深(m) | 水位埋深(m) | 孔口坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| ZK1403 | 1278.169 | 370.4 | 333 | 4672584.531 | 655484.793 |
| ZK1202 | 1278.631 | 369.75 | 318 | 4672526.204 | 655423.230 |
| ZK1002 | 1274.218 | 393.3 | 334 | 4672479.851 | 655322.884 |
| ZK1003 | 1279.639 | 453.95 | 340 | 4672417.091 | 655403.570 |
| ZK802 | 1272.311 | 396.60 | 333 | 4672403.180 | 655262.746 |
| ZK803 | 1276.787 | 470.50 | 338 | 4672345.493 | 655344.878 |
| ZK804 | 1283.813 | 479.00 | 345 | 4672297.282 | 655422.477 |
| ZK806 | 1295.587 | 600.10 | 356 | 4672231.523 | 655503.320 |
| ZK604 | 1275.156 | 403.50 | 337 | 4672235.370 | 655321.268 |
| ZK605 | 1283.700 | 493.50 | 345 | 4672179.603 | 655395.959 |
| ZK4E01 | 1269.383 | 698.50 | 333 | 4672442.620 | 654919.203 |
| ZK4E02 | 1267.296 | 576.00 | 331 | 4672427.777 | 654977.756 |
| ZK403 | 1261.605 | 498.5 | 324 | 4672315.095 | 654994.945 |
| ZK404 | 1267.168 | 336.50 | 329 | 4672237.634 | 655165.201 |
| ZK407 | 1276.090 | 490.40 | 339 | 4672169.977 | 655297.823 |
| ZK408 | 1294.760 | 550.70 | 360 | 4672083.214 | 655395.880 |
| ZK2E01 | 1286.776 | 515.27 | 349 | 4672025.376 | 655335.666 |
| ZK2E02 | 1279.740 | 473.1 | 343 | 4672070.039 | 655297.278 |
| ZK206 | 1260.688 | 647.65 | 325 | 4672283.963 | 654942.702 |
| ZK209 | 1268.853 | 389.25 | 333 | 4672073.714 | 655157.523 |
| ZK210 | 1284.759 | 520.60 | 348 | 4671978.791 | 655297.070 |
| ZK211 | 1272.673 | 500.10 | 337 | 4672041.020 | 655199.339 |
| ZK003 | 1267.702 | 488.10 | 334 | 4672002.123 | 655096.761 |
| ZK005 | 1283.751 | 530.3 | 348 | 4671913.962 | 655229.301 |
| ZK103 | 1297.007 | 591.3 | 361 | 4671769.586 | 655225.637 |
| ZK104 | 1281.839 | 532.8 | 347 | 4671841.705 | 655173.975 |
| ZK105 | 1278.768 | 500.5 | 345 | 4671807.026 | 655102.671 |
| zk3E01 | 1280.362 | 547.5 | 346 | 4671722.129 | 655134.627 |
| ZK3E02 | 1282.267 | 477.1 | 347 | 4671797.077 | 655068.120 |
| zk3E03 | 1257.239 | 356 | 322 | 4671896.945 | 654945.479 |
| zk3E04 | 1263.526 | 567.2 | 329 | 4671645.321 | 655200.368 |
| ZK3E06 | 1242.042 | 895.5 | 311 | 4671467.991 | 655378.524 |
| ZK302 | 1266.661 | 496 | 335 | 4671693.115 | 654997.251 |
| ZK304 | 1266.314 | 583.3 | 333 | 4671623.462 | 655067.161 |
| zk305 | 1254.835 | 363 | 321 | 4671831.675 | 654904.776 |
| ZK505 | 1248.826 | 356.40 | 319 | 4671813.972 | 654800.240 |
| ZK506 | 1251.637 | 461.00 | 328 | 4671770.175 | 654831.120 |
| ZK507 | 1260.877 | 562.15 | 336 | 4671651.659 | 654928.902 |
| ZK508 | 1268.516 | 632.50 | 320 | 4671572.364 | 654980.312 |
| ZK703 | 1240.263 | 499.60 | 308 | 4671542.361 | 654872.313 |
| ZK901 | 1255.478 | 467.60 | 324 | 4671570.279 | 654752.498 |
| ZK902 | 1241.673 | 515.2 | 310 | 4671485.035 | 654806.743 |
| ZK1103 | 1253.241 | 470.15 | 322 | 4671511.075 | 654697.084 |
| ZK1104 | 1221.746 | 496.2 | 291 | 4671424.136 | 654730.266 |
| ZK1701 | 1256.093 | 350.70 | 326 | 4671461.946 | 654380.149 |
| ZK1901 | 1247.669 | 373.30 | 317 | 4671426.538 | 654297.015 |
| ZK2101 | 1244.591 | 401.50 | 314 | 4671343.776 | 654182.619 |

依据矿区已有勘探孔揭露地下水埋藏条件，基岩裂隙水整体自北东向南西方向径流。按照收集矿区地下水等水位线图（2015年）水位埋深及地下水流向，结合采矿工业场地、选矿工业场地及尾矿库地形、地质特征，对选矿工业场地及尾矿库地下水水位埋深进行插值推算，选取已知点ZK1202和ZK1104，水位埋深分别为318m和291m，已知点距离1350m，通过BIGMAP软件对已知点和本次监测点点位进行定位，量取ZK1104与JC05监测井相距2300m、与JC04监测井相距2900m、与JC03监测井相距3880m、与JC02监测井相距4510m、与JC01监测井相距4950m，推测JC05水位埋深245m、JC04水位埋深233m、JC03水位埋深213m、JC02水位埋深200m、JC01水位埋深192m。本次尾矿库JC01监测井和选矿工业场地JC05监测井勘探深度110m范围内未揭露地下水位，根据推测水位埋深，选矿工业场地评价区地下水水位埋深可能大于200m，尾矿库评价区地下水水位埋深可能大于190m。

#### 6.3.1.4含水层及富水性

基岩裂隙水赋存于构造裂隙中，含水层岩性为侵入岩和变质岩，为裂隙含水层，其富水性与裂隙发育特征有关。根据矿区勘探孔揭露，地下水位以下岩体相对破碎，裂隙较发育，为地下水提供了良好的储水空间，是基岩裂隙水的主要含水层位；地下水位以上除风化层外，岩层相对完整，裂隙发育弱且连通性差，为相对隔水层。

根据《新疆托克逊县彩北铜钨硫铁矿勘探报告》（新疆有色矿业技术有限公司，2015年），已有矿井矿坑涌水现象在968m水平以下，968m水平以上未见涌水现象。922中段开拓中，水平坑道内出现坑道涌水现象，涌水现象主要发生在岩层接触带、断裂带、节理裂隙带，单个涌水点涌水量不大，坑道内的钻孔最大涌水量可达1.3862L/s，其余地段裂隙中的涌水量一般不大于0.0326L/s，922米中段水平坑道（长度846.9m）内涌水点共计73处， 922中段水仓105min可蓄水约24m3，估算矿坑涌水量为3.81L/s（329.14m3/d）。

#### 6.3.1.5地下水径流特征

依据地下水埋藏分布条件及含水层特征，评价区基岩裂隙水为埋藏较深的构造裂隙含水层；包气带岩层裂隙发育程度弱且连通性差，形成大厚度隔水层，阻挡了大气降水对地下水的补给；评价区地下水主要接受上游基岩裂隙水补给，沿构造裂隙连通方向径流，最终被矿山开采利用和补给深部基岩裂隙水。基岩裂隙水径流缓慢，补给微弱，含水层富水性差，长期溶滤岩层中盐分及微量离子，水质极差，矿化度高达10g/L，水化学类型为Cl——SO42——Na+—Ca2+。

- 6.3.2现场试验和地下水调查

本次对选矿工业场地及尾矿库评价区开展环境水文地质勘察与试验，重点是掌握地层渗透性能及包气带防污性能，为地下水环境影响评价提供依据。共完成环境水文地质试验11组，其中：渗水试验6组（尾矿库编号渗01-渗05，选矿工业场地编号渗06），钻孔注水试验5组（尾矿库编号注01-注03，选矿工业场地编号注04-注05）。环境水文地质试验点分布见图6.3-10。

#### 6.3.2.1渗水试验

场地地表为碎石土，厚度0.3-2.0m，下部为泥盆系变质岩，渗水试验是为了掌握场地地表岩土渗透性能。本次在拟建选矿工业场地内完成1组渗水试验，在尾矿库沟谷上游、中游及下游区域完成5组渗水试验。根据《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）相关规定，结合场地地层情况，本次渗水试验采用单环法，主要设备及规格见表6.3-2。

表6.3-2                  单环渗水试验设备一览表

| 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 试环 | 高50cm，直径20cm |
| 水桶 | 容积1m3 |
| 量桶 | 容积2000ml |
| 计时钟表 | 秒表 |
| 刻度尺 | 钢卷尺和直尺 |

根据《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007），渗水试验成果资料采用下式计算场地包气带渗透系数：

式中：

K——试验土层渗透系数（cm/s）；

Q——稳定注入流量（L/min）；

F——渗水面积(cm2)。

按计算公式计算渗透系数。计算结果显示(表6.3-3)：尾矿库地表垂向渗透系数0.02-0.09cm/s，选矿工业场地地表垂向渗透系数0.06cm/s。

表6.3-3                    野外渗水试验参数计算结果一览表

| 编号 | 位置 | 岩性 | 稳定 流量(L/min) | 持续 时间(min) | 渗水 面积(cm2) | 试坑深度(cm) | 水柱高度(m) | 渗透系数(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗01 | 尾矿库下游 | 碎石土 | 1.21 | 185 | 314.15 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
| 渗02 | 尾矿库中游 | 碎石土 | 1.76 | 205 | 314.15 | 0.30 | 0.10 | 0.09 |
| 渗03 | 尾矿库中游 | 碎石土 | 0.86 | 205 | 314.15 | 0.30 | 0.10 | 0.05 |
| 渗04 | 尾矿库中游 | 碎石土 | 0.44 | 225 | 314.15 | 0.30 | 0.10 | 0.02 |
| 渗05 | 尾矿库上游 | 碎石土 | 0.99 | 245 | 314.15 | 0.30 | 0.10 | 0.05 |
| 渗06 | 拟建选矿工业场地 | 碎石土 | 1.12 | 251 | 314.15 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |

#### 6.3.2.2注水试验

为了解地层渗透性能，本次在监测井中进行注水试验，对不同深度内地层渗透性能进行分析。本次共完成5组钻孔注水试验，注水试验点为本次新建监测井，根据《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007）相关规定，结合场地地层情况，本次采用钻孔降水头注水试验，试验设备见表6.3-4。

表6.3-4                      注水试验设备一览表

| 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 供水设备 | 水箱 |
| 量测设备 | 秒表、量筒、米尺 |
| 水位计 | 电测水位计 |

根据《水利水电工程注水试验规程》（SL345-2007），钻孔降水头注水试验岩土层渗透系数计算公式为：

公式使用条件：

式中：K—试验岩土层的渗透系数（cm/s）；

—注水试验某一时刻的试验时间（min）；

—试验时间时的试验水头（cm）；

—试验段长度（cm）；

r—井半径（cm）；

A—形态系数（cm）。

按计算公式进行渗透系数计算，计算结果（表6.3-5）：选矿工业场地及尾矿库监测井揭露深度内（110m）变质岩岩层渗透系数2.84×10-5—8.11×10-5cm/s。

表6.3-5             野外注水试验参数计算结果一览表

| 编号 | 岩性 | r （cm） | l （cm） | A （cm） | (min) | (min) | (cm) | (cm) | m | l/r | K （cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注01 | 片岩 | 4.5 | 2146 | 1964.44 | 25 | 65 | 1706 | 1297 | 1 | 477 | 8.11×10-5 |
| 注02 | 片岩 | 4.5 | 2150 | 1967.56 | 25 | 65 | 2077 | 2045 | 1 | 478 | 4.66×10-5 |
| 注03 | 片岩 | 4.5 | 715 | 779.37 | 25 | 65 | 0.10 | 0.05 | 1 | 159 | 6.61×10-5 |
| 注04 | 花岗岩 | 4.5 | 1277 | 1264.65 | 25 | 65 | 868 | 849 | 1 | 284 | 6.16×10-5 |
| 注05 | 片岩 | 4.5 | 4240 | 3530.81 | 25 | 65 | 4218 | 4174 | 1 | 942 | 2.84×10-5 |

- 6.3.3包气带环境特征

#### 6.3.3.1包气带岩性结构

（1）采矿工业场地包气带岩性结构

根据《新疆托克逊县彩北铜钨硫铁矿勘探报告》（新疆有色矿业技术有限公司，2015年）勘探孔成果，采矿工业场地内揭露包气带厚度291-361m，地层岩性为第四系碎石土（Q4pl）、泥盆系变质岩（D）和华力西期侵入岩（γ41）。第四系碎石土在矿区内沟谷地段分布，厚度一般小于5米；泥盆系变质岩为下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组下亚组（D1aa），主要为黑云母石英片岩和钙质片岩，其中夹有透辉石矽卡岩、花岗岩脉；黑云母二长花岗岩（γ41）在矿区西北部大量出露。勘探孔揭露泥盆系变质岩风化层最大厚度33m，多以风化裂隙为主。

（2）选矿工业场地包气带岩性结构

根据本次选矿工业场地评价区JC04监测井、JC05监测井揭露，包气带岩性为二长花岗岩（γ41）和泥盆系变质岩（D）。评价区南部出露二长花岗岩（γ41），浅肉红色，细粒结构，块状构造，监测井JC04揭露地表0-1.0m风化强烈，下部弱风化，坚硬；评价区北部出露下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组中亚组（D1ab），为灰色、灰白色绢云母石英片岩，上部约为3m风化层，下部岩体较完整。

（3）尾矿库包气带岩性结构

根据本次尾矿库JC01、JC02、JC03监测井揭露，包气带岩性为自上而下依次为第四系碎石土（Q4pl）和泥盆系变质岩（D）。第四系碎石土（Q4pl）在尾矿库沟谷内堆积厚度最大2m。第四系下覆地层为下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组中亚组（D1ac）钙质片岩、灰绿色绢云母绿泥石片岩、绿泥石英片岩。JC03监测井揭露风化层厚度约35m，强—中风化层厚度15m，下部灰绿色绢云母绿泥石片岩弱风化—未风化。

#### 6.3.3.2包气带防污性能评价

根据渗水试验及注水试验成果，对场地包气带防污性能进行评价。依据《导则》中包气带防污性能进行等级划分(表6.3-6)，渗水试验计算结果主要反映场地地表覆盖层防污性能，注水试验计算成果主要反映包气带岩层渗透性能。评价结果表明：场地第四系碎石土渗透系数0.02-0.09cm/s，其防污性能弱；场地泥盆系变质岩岩层渗透系数2.84×10-5—8.11×10-5cm/s，岩层厚度大于1m，其防污性能中等。

表6.3-6                    包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述"强"和"中"条件。 |

#### 6.3.3.3包气带渗透性能评价

按照地层渗透性的大小进行强、弱透水层划分，渗透系数K≥1×10-4cm/s的岩（土）层为强透水层，渗透系数K＜1×10-4cm/s的岩（土）层为弱透水层。

评价区地表碎石土渗透系数0.02-0.09cm/s，为强透水层；下覆岩层渗透系数2.84×10-5—8.11×10-5cm/s，属弱透水层。地下水含水系统是由含水层和相对隔水层构成的统一整体，含水层由强透水层组成，相对隔水层由弱透水层组成，含水层系统由相对隔水的岩层作为边界，阻挡大气降水、地表水与地下水之间的水力联系。本次评价区地下水类型单一，为埋藏较深的基岩裂隙水，包气带岩层为大厚度弱透水层，作为裂隙含水层上部隔水层，能有效阻挡大气降水等对地下水的入渗补给。

- 6.3.4地下水环境影响预测评价

运营期采矿工业场地、选矿工业场地及尾矿库对地下水环境的影响主要为生活污水及固体废弃物、工业废水及废渣堆积排放和矿井供排水，主要污染来源：采矿工业场地排土场、生活区、采矿生产用水和选矿工业场地及尾矿库，污染途径为废水连续入渗和固废淋滤作用间歇入渗。

#### 6.3.4.1矿井开采对地下水环境的影响

评价区地下水类型为基岩裂隙水，根据《新疆托克逊县彩北铜钨硫铁矿勘探报告》（新疆有色矿业技术有限公司，2015年）成果，区内裂隙含水层主要为构造裂隙。依据勘探孔揭露地层岩性及地下水埋藏分布条件，基岩裂隙水含水层岩性为华力西期侵入岩和泥盆系变质岩，赋存于岩层构造裂隙中，在评价区范围内广泛分布。依据含水层介质特征，可将评价区基岩裂隙水分为侵入岩基岩裂隙水和变质岩基岩裂隙水。根据本项目矿产资源开发利用方案，矿山开采标高为1330m-737m米，乌勇布拉克盐湖为区域内侵蚀基准面，海拔692米，矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水，无地表水，水文地质条件简单，矿体围岩较单一，岩石属半坚硬-坚硬岩石。勘查区内围岩含水层为基岩裂隙含水层，从坑道内涌水情况看，其单点涌水量均小于0.0326-1.3862 L/s，富水性弱-中等，975米标高及其以上各中段现状坑道无涌水现象，在勘查东侧的彩花沟生产矿井也是在940米标高以下的现状坑道才有涌水现象，勘查区内含水层赋存标高在940米标高以下。

随着开采深度的增加，构造裂隙有向下发育的趋势，虽仅为裂隙水静储量，其量也会增大，有形成突发涌水的可能。设计各中段平巷设3‰坡度，并在巷道一侧设排水沟。井下涌水沿各中段平硐所设排水沟以自流方式排出地表。届时，采矿井下排水进沉淀池后，用泵杨送至自动冲洗过滤机，清水入高位水池，采用沉淀处理达到井下洒水水质标准，部分水量作为井下生产及巷道降尘之用，其余水量用于地面和道路洒水降尘或者自然排放。

因此矿山开采对含水层结构破坏轻微，对地下水环境的影响较小。

#### 6.3.4.2废石场淋溶水环境影响分析

- 正常情况下对水环境影响分析

为了了解废石的性质，委托乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司对废矿石和选矿废石浸出毒性鉴别进行了分析，结果表明项目现状矿石试验和选矿试验的废石中有害组分含量均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)表1 中浸出液中危害成分浓度限值(属于一般工业固体废物)，同时对照《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)，采矿废石浸出液中pH为在6~9之间，各有害组分成分均小于该标准表1 、2中最高允许排放浓度限值，属于第I类一般工业固体废物，按照第Ⅰ类一般工业固体废物处置方式处理；选矿尾渣浸出液中pH＞9，有害组分成分均小于该标准表1 、2中最高允许排放浓度限值，属于第II类一般工业固体废物， 按照第II类一般工业固体废物处置方式处理。

表6.3-7           浸出实验           单位：mg/L，pH除外

| 检测项目（浸出实验） | 浸出毒性鉴别标准 | 最高允许排放浓度 | 采矿废石 |  | 选矿尾渣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 固废类别判定 | 检测结果 | 固废类别判定 |
| pH（无量纲） |  | 6~9 | 8.41 | 第I 类一般工业固体废物 | 9.25 | 第II 类一般工业固体废物 |
| 铜，mg/L | 100 | 0.5 | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  |
| 锌，mg/L | 100 | 2.0 | 0.058 |  | 0.011 |  |
| 铅，mg/L | 5 | 1.0 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  |
| 镉，mg/L | 1 | 0.1 | 0.0007 |  | 0.0002 |  |
| 砷，mg/L | 5 | 0.5 | 0.0003 |  | 0.0016 |  |
| 镍，mg/L | 5 | 1.0 | ＜0.04 |  | ＜0.04 |  |
| 银，mg/L | 5 | 0.5 | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  |
| 硒，mg/L | 1 | 0.1 | ＜0.0002 |  | ＜0.0002 |  |
| 汞，mg/L | 0.1 | 0.05 | ＜0.00002 |  | ＜0.00002 |  |
| 总铬，mg/L | 15 | 1.5 | ＜0.03 |  | ＜0.03 |  |
| 铬（六价），mg/L | 5 | 0.5 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  |
| #氰化物（以CN-计），mg/L | 5 | 0.5 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  |

废石露天堆放，经风吹、日晒、雨淋和温度的变化等影响，将发生物理和化学变化，废石经降水淋洗后，表面的细颗粒会随降水迁移，其中可溶性组分也会进入淋溶中，可能影响水环境和土壤环境。但本矿区所在区域平均降水量为33.72mm，年平均蒸发量为2838mm，降水量远小于蒸发量，且废石为一般工业固体废物，由此可见废石处置过程中淋溶水中基本不会有超标污染物。

一般情况下，在生产过程中废石按规划合理堆放，环评要求堆场四周及顶部具有遮挡，在废石堆场四周修建截排水工程，基本不会有雨水进入矿石堆场内，淋溶水产生量极少。此外，堆场底部采用水泥硬化防渗，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。利用公式计算入渗时间，则淋滤液约需17361.11天（约47.56年）的时间接触到包气带。故即使有少量雨水进入堆场内，受防渗层阻碍作用，可有效防止淋水下渗污染地下水。因此，本项目工业场地矿石堆场和选矿厂矿石堆场淋溶水对区域地下水水质影响极小。

- 非正常情况下对水环境影响分析

根据含水层特征及包气带渗透性能，评价区地下水类型单一，为埋藏较深的基岩裂隙水，包气带岩层为大厚度弱透水层，作为裂隙含水层上部隔水层，阻挡了废渣石及尾矿渣淋滤液对地下水的间歇入渗污染。所以，运营期非正常状况下，固废淋滤液对地下水的影响微弱。

综上所述，只要对固体废物做到合理处置，其对区域环境的影响不大，从资源利用角度看，应对废石加以综合利用，如井口场地拓展、场内道路路基修筑、维护的填料等，可减少堆存，减轻对环境造成的影响。

#### 6.3.4.3选矿废水对水环境的影响

- 正常情况下对水环境影响分析

本项目选矿装置各单元在工程设计时均采取防渗措施，各单元排放的废水主要为是以尾矿的形式排放，经管道排入尾矿库，经过自然沉淀后其上清液回用于选矿生产。类比相同选矿工艺的废水水质监测数据，废水中主要的污染物因子是SS、COD、Cu、Pb等，由选矿废水水质监测结果（表6.3-9）可知，选矿废水中SS、COD，Cu、Pb重金属等元素浓度值均未超过《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）、《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）、《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表2排放限值。

表6.3-9       选矿废水水质监测统计表

| 序号 | 监测项目 | 监测值 | 最低检出浓度（mg/L） | 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》限值 | 《铅锌工业污染物排放标准》限值 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 8.11 | —— | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 达标 |
| 2 | 悬浮物（SS），mg/L | 未检出 | 5 | 70 | 50 | 100 | 达标 |
| 3 | 化学需氧量（CODCr），mg/L | 50 | 4 | 100 | 60 | 70 | 达标 |
| 4 | 氟化物（以F-计），mg/L | 0.94 | 0.05 | 8 | 8 | 10 | 达标 |
| 5 | 硫化物，mg/L | 未检出 | 0.005 | 1 | 1 | 0.5 | 达标 |
| 6 | 氨氮（以N计），mg/L | 0.04 | 0.01 | 15 | 8 | 15 | 达标 |
| 7 | 总磷（以P计），mg/L | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 1 | 0.5 | 达标 |
| 8 | 总氮（以N计），mg/L | 1.2 | 0.05 | 20 | 15 | 25 | 达标 |
| 9 | 石油类，mg/L | 未检出 | 0.04 | 8 | - | 10 | 达标 |
| 10 | 锌，mg/L | 0.18 | 0.05 | 2 | 1.5 | 2 | 达标 |
| 11 | 铜，mg/L | 未检出 | 0.001 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 达标 |
| 12 | 铅，mg/L | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1 | 达标 |
| 13 | 镉，mg/L | 未检出 | 0.001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
| 14 | 镍，mg/L | 未检出 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 1 | 达标 |
| 15 | 砷，mg/L | 0.0004 | 0.0003 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 达标 |
| 16 | 汞，mg/L | 0.0001 | 0.00004 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 达标 |
| 17 | 铁，mg/L | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - |
| 18 | 锰，mg/L | 0.03 | 0.01 | - | - | 2 | 达标 |

尾渣尾水通过排水管排至尾矿库，尾矿库采用垂直水平联合排渗。垂直水平联合排渗系统由垂直排渗井、水平排渗管及排渗盲沟组成，垂直排渗井贯穿各层饱和尾砂，同一水平位置的垂直排渗井与排渗盲沟相连接，各层尾砂中的饱和水渗入排渗井中，排渗盲沟中的渗水与排渗井中集中的渗水再由水平排渗管排出坝体外，从而达到降低坝体浸润线，保证坝坡稳定的目的。初期坝为透水堆石坝，在初期坝外坡山体两侧和坝脚设排水渠，收集汇水后流入下游回水池回水蓄水池容积V=600m³，回水池规格：B×L×H=20×8×4m，采用钢筋混凝土。回水由浮船式取水泵站送至选厂高位水池供选矿厂利用。选矿厂厂区设置雨污分流沟，矿石堆场设置顶棚并进行场地硬化，设置截污沟收集场地和堆场冲刷水至收集池，沉淀后回用于生产等。

综上所述，正常情况下，选矿厂废水可实现闭路循环，废水不会对水环境造成影响。

- 非正常情况下对水环境影响分析

非正常情况下，回水泵发生故障，可能导致选厂废水不能正常回水。本项目在选矿厂尾矿泵站附近修建1000m3事故池，故事故情况下，事故废水可排入事故池，待回水装置恢复正常后，再将事故库中的水沉淀澄清后，送返输送系统中重新利用。事故池的建设应符合《选矿厂尾矿库设计规范》中关于事故池设计的相关要求，以确保本项目选矿废水不外排。

综上所述，在切实按照可研及环评要求设计施工的情况下，选厂生产废水做到循环利用不外排是可靠的，选矿废水基本不会对水环境造成影响。

#### 6.3.4.4尾矿库运行对地下水环境影响预测

- 正常状况下地下水环境影响分析

尾矿库按照第II类一般工业固体废物贮存、处置场所进行防渗设计和施工。依据《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，贮存第II类一般工业固体废物的场所，当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土地层的防渗性能。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中表7，本项目尾矿库库址处天然基础层为含砂砾的粉质粘土，地表碎石土渗透系数0.02-0.09cm/s，为强透水层，下覆岩层渗透系数2.84×10-5—8.11×10-5cm/s，属弱透水层，污染物类型为重金属类，故应按照重点防渗区进行防渗。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目尾矿库防渗级别应为：等效于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度6m的黏土地层的防渗性能。

从选矿厂工艺流程及尾矿库设计资料可以看出，尾矿库中渗滤尾水经澄清、静置后回用于生产中，由于尾矿粒度较小，沉积在底部的尾矿渗透性较弱，可起到一定的防渗作用。故正常情况下，尾矿库按相关设计规范和环保要求进行防渗，渗滤液不外排至外环境，对水环境基本不会造成影响。

- 非正常状况下地下水环境影响分析

采矿工业场地及尾矿库产生和输送的废水中，生活污水中的污染物在跑、冒、漏、滴等工况下，废水连续入渗可能对地下水环境造成影响。根据含水层特征及包气带渗透性能，评价区地下水类型单一，为埋藏较深的基岩裂隙水，包气带岩层为大厚度弱透水层，作为裂隙含水层上部隔水层，阻挡了生活污水及工业废水向裂隙含水层的污染运移。所以，运营期非正常状况下，生活污水及生产废水对地下水的影响微弱。

综上所述，正常情况下，尾矿库采用人工材料构筑防渗层（粘土层基础上铺设两布一膜，防渗膜采用1.5mm厚的HDPE膜），防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度6m的黏土地层的防渗性能；非正常情况下，当防渗层发生破损事件时，防渗层破坏面积有限，下渗水量较小，且受基岩层的阻隔，尾矿库事故性渗漏对区域地下水环境影响范围和程度较小。环评要求本项目的尾矿库落实防渗措施，并加强日常巡检，对可能产生的渗漏采取及时、有效的措施，以达到环保要求，尽量避免对地下水环境的影响。

## 6.4 声环境影响分析

（1）采矿

矿山开采过程中，凿岩、爆破、矿石铲装、装载机械运转均产生噪声。

①凿岩机噪声

凿岩机噪声高、频带宽，是采矿工业中最严重的噪声污染源。据类比实测数据，凿岩机噪声平均为100dB（A）。

②爆破噪声

爆破噪声属瞬间噪声，瞬时源强在180dB（A）左右，每天一次。

由于该矿为井下开采，高噪声设备大多在井下，到达地面以上噪声值基本降低到55dB（A）以下。

（2）选矿

选矿厂生产期间主要噪声源有：给矿机、破碎机、球磨机、水泵、鼓风机等，噪声源中破碎机、球磨机噪声强度最大。详见表6.4-1。

表6.4-1           噪声源强统计表

| 噪声源 | 噪声强度LdB（A） | 噪声持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 给矿机 | 90 | 连续 |
| 破碎机 | 100 | 连续 |
| 球磨机 | 105 | 连续 |
| 分级机 | 80 | 连续 |
| 浮选机 | 80 | 连续 |
| 水泵 | 90 | 连续 |

### 6.4.1噪声影响

- 6.4.1.1交通运输噪声影响分析

建设项目所产矿石全部采用汽车外运。按年工作制度250d计算，矿石日运量约4000t/d。运输车辆按平均载重20t，共200辆矿车，日运矿时间以6h，夜间不运输计。根据类比资料，时速为40km/h的运输车辆平均噪声级在75.6dB（A）左右。

①预测模式

本评价次预测模式选择《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）所列预测模式：

Ⅰ第i类车等效声级的预测模式

Leq(h)i=L0Ei+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16

式中：—第i类车的小时等效声级，dB（A）；

—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

—从车道中心线到预测点的距离，m，（r>7.5m）；

—第i类车的平均车速，km/h；

—计算等效声级的时间，1h；

、—预测点到有限长路段两段的张角，弧度；

—由其他因素引起的修正量，dB（A）。

Ⅱ总车流等效声级为：

Leq(T)=10lg100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小

②预测内容

本次噪声预测包括运输道路旁的20m和200m处在车速为40km/h的噪声值。

③预测结果

根据上述公式计算得到运输公路噪声预测结果见表6.4-2。

表6.4-2          运输噪声影响预测结果

| 项 目 | 预测范围 | 昼间噪声预测值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感点等效声级（40km/h） | 公路中心线两侧20m（运矿路旁） | 63.6 | 昼间60dB |
|  | 公路中心线两侧200m（运矿路旁） | 55.0 |  |

*夜间按不运输计算。

在不考虑高程差的情况下，从预测结果来看，在没有设置减速路障，行车速度在40km/h的情况下，公路两侧200m距离昼间可以满足2类区标准要求。

- 6.4.1.2工业场地噪声影响预测

本项目对周边声环境的影响主要来自空压机、提升机、通风机、给矿机、破碎机、球磨机、水泵、鼓风机等地表设备的作业噪声，本次环评重点针对地表设备进行预测，分析其对矿区周边区域的环境影响。

（1）预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中预测点的预测等效声级计算公式，分别预测各声环境保护目标的噪声值（Leq）。

①声级的计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

2005

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

②室外单个点声源在预测点的A声级LA（r）按下式估算：

LAr=LAr0−A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：LA（r0）—距声源r0处的A声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20lgrr0，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

③室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。声源所在室内声场为近似扩散声场，其室外的倍频带声压级可按以下近似公式计算：

Lp2=Lp1−TL+6

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；

Lp1—室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB。

④预测参数的确定

本项目噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收衰减量、地面效应引起的衰减量，其中主要为遮挡物衰减量。空气和地面引起的衰减量与距离衰减相比很小，故预测只考虑设备降噪和厂房围护结构引起的衰减量，其衰减量通过估算得到。

（2）预测结果及评价

利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，再与现状监测值叠加，得出设备运行时对矿界噪声环境的影响状况，计算结果见表6.4-3。

表6.4-3    设备噪声对环境的影响距离预测        单位：dB（A）

| 与矿区噪声源距离（m） | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响值 | 71.6 | 63.6 | 57.6 | 54.7 | 51.6 | 48.1 | 42.1 | 39.6 | 31.6 | 29.3 |

从上表预测结果可以看出，本项目建成后，各声源噪声经叠加衰减后，其影响值昼间在50m范围内，夜间在200m范围内低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目生产设备噪声对采区以外环境影响较小。受运营期噪声影响的主要为工业场地作业人员，由于强噪声源均位于室内，工人一般不近机操作，因此受影响不大。

- 6.4.1.3声环境影响评价结论

由噪声源影响预测结果可知：本项目通过对各装置采取降噪减振措施后，正常工况下工业场地内部产生的噪声经过房屋屏蔽、距离衰减以及消声器作用，有了很大程任度的降低，矿界及生活区的昼夜噪声叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准限值，对矿界外声环境影响不大。

综合分析：本项目设备噪声源强度较大，采取隔声降噪措施后生产过程中产生的噪声对项目区及周围环境影响较小，在项目噪声影响范围内无居民点等敏感点，噪声影响主要是对项目区内工作人员，通过采取有效的隔声、降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（CB12348-2008）2类标准的要求。

### 6.4.2振动环境影响分析

- 6.4.2.1设备振动对环境影响分析

本项目所用风机及泵均为功率较大的设备，运行时振动将对周围区域产生影响，另外运输车辆在装卸过程中将会出现振动影响。为减轻振动影响，风机泵的振动应加装减振垫，减少对周围环境的影响。风机的振动还和风扇的轴平衡性有关，应调整到最佳程度。这样不仅可减少振动对设备的损害，节约能源，还可以减少噪声及振动对周围的影响。运输车辆装卸时应轻装、轻卸，避免不文明装卸，造成振动过大。

本项目振动影响范围有限，振动源30m处人们基本不能感知。因此，可以认为，本工程振动对环境影响很小，对野生动物的影响也很小。

- 6.4.2.2矿山爆破震动对周边环境影响分析

该项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破存在于矿山的整个服务期限内，频繁的采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。爆破作用在振动区内所导致的现象和后果，称为爆破地震效应。爆破作用在振动区内所引起的振动强烈程度，随着一次爆破炸药量的多少而不同。大的振动将带来较大的危害，小的振动一般影响较小，若十分频繁亦将造成损害。这些危害包括：矿区内的建筑物、构筑物可能遭致破坏；诱发边坡崩塌、滑动等。

爆破振动安全允许距离（m）

根据公式：R=（kv）1/a×3Q （单位：m），

式中R—爆破地振安全允许最小距离（m）；

Q—单段最大装药量（kg），此处Q=50.54（kg）；

K、a—参照《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定，此处取k=200，a=1.5；

v—保护对象所在地质点振动安全允许速度，单位为厘米每秒（cm/s），此处取v为5；

R=（kv）1/a×3Q=（2005）1/1.5×350.54≈43.9（m）

经计算，爆破地振安全允许最小距离不小于43.9m，爆破点距生活区约3.3km，爆破振动对其影响较小。

为了降低爆破带来的振动影响，矿山爆破需采取以下防治措施：首先，减少每次爆破的用药量，每次爆破用药量应控制在500kg以下，且在采场四周多点爆破，增长爆破移管引爆间距；禁止在夜间进行爆破；采用小孔径钻机穿孔，多钻孔，少装药的微差爆破，靠帮时采用预裂爆破，以减小爆破地震波对边坡的影响。

## 6.5固废对环境影响分析

- 6.5.1固体废弃物的种类及数量估算

项目产生的固体废物主要有尾矿砂、废石、废机油、锅炉灰渣和生活垃圾。

（1）生活垃圾

据全国第一次污染源普查《生活源系数手册》，托克逊县属五类五区城市，生活垃圾产生系数为0.34kg/人·天，则本项目每年产生生活垃圾约38.08t，定点收集，定期运至库米什镇生活垃圾填埋场统一处理。

（2）尾矿

排放量为3092.4t/d，77.31万t/a(51.54万m3/a)排入尾矿库。

（3）废矿石

地下开采废石量为150000t/a，服务年限内废石总量为306.45万t，折合废石体积为95.78万m3（废石体重3.2t/m3)，松散系数按1.6考虑，其自然状态下废石量需占用空间为153.23万m3。按目前工业广场建成情况，北矿区有部分场地需平整，尾矿坝建设需废石，共计预计需要废石45万m3，建井期废石可以用于平整该工业场地。本项目选用水平分层干式充填采矿法的开采方法进行开采，废石主要用于充填井下采场，剩余废石运往专门的堆场集中堆放。要求利用大粒径废石在废石场修建不低于1m的围堰，防止废石散落、坍塌等，废石场采取“先拦后弃”后，废石排放对区域环境影响不大。

（4）废机油

本项目废机油主要来自空气压缩机和机床废弃润滑油，每季度需要换油一次，每次换油量约2500L，每年废机油产生量约10000L，合计9.40t（机油密度约为0.94g/cm2），废机油用油桶收集保存，在机修车间内暂存，部分废机油经过滤后可以用作小型设备的机油添加，剩余少量滤渣为危险废物（约1.50t/a），委托有资质的单位进行妥善处置。

（5）锅炉灰渣

本项目锅炉房燃烧后产生的炉渣为763.2t/a，炉渣可在矿区范围内铺路，或送给临近建材企业作为生产原料。

- 6.5.2固体废物环境影响评价

#### 6.5.2.1废石

（1）废石场占地

地下开采废石量为150000t/a，服务年限内废石总量为306.45万t，折合废石体积为95.78万m3（废石体重3.2t/m3)，松散系数按1.6考虑，其自然状态下废石量需占用空间为153.23万m3。按目前工业广场建成情况，北矿区有部分场地需平整，尾矿坝建设需废石，共计预计需要废石45万m3，建井期废石可以用于平整该工业场地。由废石浸出液分析指标浓度均未超过鉴别标准值，废石不属于危险废物，废石浸出液分析指标浓度均未超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，可以确定本项目的废石性质为第I类一般工业固体废物，按照第I类一般工业固体废物处置方式处理。

废石场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告2013年36号文中第I类一般工业固体废物的有关规定。

根据矿区地形情况，废石堆场布置在罐笼竖井井口西侧及北侧戈壁滩，废石堆场最大堆积高度20m，堆积坡面角38°，废石场占地50000m2，有效容积1000000m3，废石场容积满足要求。

（2）固体废物占地对生态环境的影响

废石场永久性占用50000m2的土地，使占用范围内土地永久丧失其原有的使用功能，使得占地范围内的局部地形地貌、地表土层土壤结构、透气性等发生改变，生产力降低，导致占地蓄水保土功能降低。

项目闭场后，对废石场采取压实、绿化等工程措施，会使本区景观有一定程度的改善，可将其对环境造成的影响降低到最低程度。

#### 6.5.2.2废机油

项目运营过程会产生废机油，属于危险废物(HW08)，环评要求矿区内建废机油暂存库(1m×1m×0.5m，0.5m³)，位于机修间内，临时存放废机油，废机油暂存库储存至容积的80%时，须及时委托具有危险废物经营资质的专业队伍自带专业工具清理运走，严禁外排。

本评价要求项目在建设阶段，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18957-2001)中有关规定，危险废物在矿内机修间存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容(不相互反应)；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗，防渗层为至少1m 粘土层（渗透系数小于等于10-7cm/s）。

#### 6.5.2.3生活垃圾

矿区生活条件简陋，相应的日常生活垃圾量也很少，职工产生生活垃圾的总量为38.08t/a，办公、生活区附近装置生活垃圾箱，袋装集中收集后，定期拉运至库米什镇生活垃圾填埋场卫生填埋，因此对周围环境卫生影响不大。

- 6.5.3固体废物处置场相关环保要求

根据废石浸出毒性鉴别，废石堆场属于I类一般工业固体废物；并按照《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告>》中I类厂址的要求进行贮存和处置。

#### 6.5.3.1设计的环保要求

根据《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告>》，临时废石场、尾矿库设计的环保要求有：

（1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

（2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

（3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

（4）应设计渗滤液集排水设施。

（5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。

（6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

（7）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

#### 6.5.3.2运行管理要求

根据《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告>》要求，本项目临时废石场、尾矿库运行管理应包含以下内容：

（1）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）贮存、处置场的渗滤液达到GB8978标准后方可排放，大气污染物排放应满足GB16297无组织排放要求。

（3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

（4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（5）贮存、处置场的环境保护图形标志应按GB15562.2规定进行检查和维护。

## 6.6社会影响分析

- 6.6.1项目可能产生的社会影响

社会环境影响评价包括征地拆迁、移民安置、人文景观、人群健康、文物古迹、基地设施（如交通、水利、通信）等方面的影响评价。

本项目建设不存在拆迁、移民安置、人文景观、文物古迹等方面的影响，主要的社会影响从人群健康、基础设施方面进行分析评价。

（1）对人群健康的影响分析

根据项目污染排放特点，对人群健康产生影响的主要废气污染物，主要为粉尘，项目落实各项环保措施后，选矿厂粉尘可达标排放，少量无组织排放的粉尘对厂区工作人员的健康影响及危害程度较小。

（2）对基础设施的影响分析

在今后项目生产运营，物料、产品的运输将使区域内运输量增大，带动区域交通、物流及通信行业的发展，起到积极的正面效应；同时也带来一定的负面影响，如交通量的增加，运输车辆产生的扬尘、噪声等使区域大气环境、声环境质量发生变化。

项目建设，可以为地方带来更多的经济效益，提高就业率，带动周边第三产业发展，在一定程度上促进地方经济发展，提高居民收入。

本项目实施不涉及移民搬迁安置工程，因而不会对周边居民生活习惯造成大的改变。

### 6.6.2降低社会环境影响的对策措施

（1）做好企业职工的职业卫生防护工作。

（2）采取第三方面环境管理，要求运输车辆加盖篷布、禁止沿途抛撤等措施，减缓对道路沿线大气环境质量及敏感点的影响。

（3）靠近敏感区的运输路线建议采取避让措施或夜间限行。

## 6.7服务期满后环境影响分析

按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

### 6.7.1资金筹集

闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业，因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在项目运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，具体额度应委托设计部门作详细预算。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。

### 6.7.2服务期满后大气环境影响预测与评价

服务期满后选矿厂停止生产，生产期破碎筛分及运输等产尘工序不再产生粉尘，生产性粉尘影响将消失，各类设备及建构筑物的拆除将产生一定的扬尘影响，但因工期不长，其影响是短期的，对大气环境造成的影响不大。

### 6.7.3服务期满后地下水环境影响分析

闭矿后矿井涌水及生产生活污水均不再产生，不会对环境产生不利影响；废石进行回填，并对废石堆场进行复垦，复垦后的本项目的废石堆场对水环境影响很小。

选矿厂在服务期满后，拆除地面建筑，土地整治后恢复原始地形坡度，有效控制水土流失，并覆土播撒草籽覆绿，复垦为草地，预测不会对区域地下水环境造成较大影响。闭矿时设备分拆过程中，泵类设备及其所附带管线中，会存在一定量的积水，但其存水量较小，不会对水环境产生明显影响。构筑物在拆除过程中不会产生大量的生产废水，生活污水处理方式同运营期，对当地水环境影响较小。

尾矿库闭库后尾矿尾水主要以蒸发为主，其尾矿砂含水率随着时间的推移将逐步减少，下渗量更少，且本项目坝底铺设防渗材料，因此闭库后尾矿库废水对地下水水环境的影响甚微。

另外，本项目尾矿库设计防洪标准：频率P=1%，重现期100年一遇，尾矿库内修建排水斜槽和排水管排泄洪水。一般情况下不会因雨洪等因素造成溃坝而影响水环境。

### 6.7.4服务期满后声环境影响分析

服务期满后选厂停止生产活动，各类机械环境噪、车辆产生的噪声将消失，噪声较运营期将大幅降低，并逐渐恢复到环境背景值，因此，噪声对项目区及周围环境影响较小。

### 6.7.5服务期满后固体废弃物环境影响分析

（1）各类设备的分拆会产生一定量的废弃物，这些废弃物主要为各设备的零部件、破损的设备碎块等，如不这些废弃物进行妥善处理，将对项目区环境产生影响，故建议工作人员在工作过程中，注意被遗弃的设备零部件，破损的设备碎块等的收集，使得这些放错地方的资源能够得到充分的再利用。

（2）建构筑物在拆除的过程中，会产生一定量的砖、石、渣土等建筑垃圾，建议拆除下来的建筑垃圾用于选厂场地平整。

### 6.7.6服务期满后生态环境影响分析

服务期满后选矿厂不再进行选矿工作，随着尾矿库闭库工程的实施及植被的恢复，库区将会恢复到原貌，恢复项目区原有生态环境的完整性。选厂地面无用建筑物的拆除、人工植被的种植可以使土壤恢复到原有功能，使生态系统顺向演替。

采矿区潜在地面塌陷土地恢复：对土地资源的破坏程度较严重，破坏方式为塌陷坑，破坏了原有的完整岩体（不易恢复），该区域无灌溉条件，土壤母质为砂砾质，无剥离土方量，从地形地貌与周边环境分析，不适宜复垦为耕地、林地及草地，土地复垦方向为恢复为与周边地貌景观基本相适宜。

生活区、废石场、工业广场、尾矿库等区域恢复：破坏的方式为压占（易恢复），土地未污染，地形平坦，区内无灌溉条件，土壤母质为砂砾质，有机结合量少，从地形地貌与周边环境分析，不适宜复垦为耕地、林地。确定土地复垦方向：恢复原有的地形地貌景观、恢复原土地利用状态。

土地复垦工作进度安排：根据项目建设及运行工艺、矿区服务年限、开采顺序及进度和土地破坏程度等，按照土地复垦方案，制定出土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被破坏土地。

# 7.环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

## 7.1评价工作等级

（1）采、选矿区

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价等级判别确定见表7.1-1。

表7.1-1                  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险趋势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.5-7确定环境风险趋势。

表7.1-2                  建设项目环境风险趋势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

项目区周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此按照表7.1-3，本项目大气环境敏感程度分级为E3。

表7.1-3                 大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目工艺废水“闭路循环，不外排”，按照表7.1-4、表7.1-5和表7.1-6，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

表7.1-4                  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.1-5               地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水源环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水源环境功能为类及以上，或海水水质分类第二类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.1-6                环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等海滨湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；水产养殖区；天然渔场；森林工园；地质公园；海拔风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水留下）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目区不属于集中式饮用水源准保护区和补给径流区，按照表7.1-7、表7.1-8和表7.1-9地下水功能敏感性为G3，厂区内包气带最小厚度H为291m，包气带垂向平均渗透系数4.66×10-5cm/s，包气带防污性能为D2，因此地下水环境敏感程度分级为E3。

表7.1-7                  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.1-8                地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表7.1-9               包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带盐土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：盐土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

本项目涉及的主要危险性物质主要为炸药等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硝酸铵临界量为50t，依托临近炸药库（不新建炸药库），本项目一日使用量约为1600kg，依托炸药存储间存量按照3天生产所需量及采购、运输等特殊条件，确定最大库存位4.8t，由表7.1-10可知，本项目危险物质Q值1.766。

表7.1-10                 地下水功能敏感性分区

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 4.8 | 50 | 0.0966 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.096 |

项目所属行业及生产工艺特点，按照表2.4-18评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7.1-11                 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按战场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为含铜黄铁矿采选项目，按照表7.1-11行业及生产工艺，本行业及生产工艺属于M4。

危险物质及工艺系统危险性等级判定情况见表7.1-12。

表7.1-12                 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.096，行业及生产工艺属于M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。

本项目大气环境敏感程度分级为E3，项目属于轻度危害（P4），建设项目环境风险趋势为Ⅰ，因此采选环境风险为简单分析。

（2）尾矿库

通过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）以及《尾矿库重大危险源辨识与分级》、《尾矿库重大危险源辨识(征求意见稿) 》、《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）和《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令　第38号）来识别，识别方法如下：

满足下列3个条件之一者，即为矿山尾矿库重大危险源。

①全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库。

②一旦发生最大限度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库。

③一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。

尾矿库的等别为三级，尾矿库下游为荒地，一旦发生溃坝事故，不会造成下游居民死亡50人以上，不会对下游的工矿企业、交通运输造成严重危害，本项目尾矿库为重大危险源，识别周围环境敏感程度，按三级评价进行环境风险分析。

事故风险分析的目的就是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。

## 7.2风险因素识别

事故风险分析的目的就是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。

### 7.2.1采矿风险因素识别

本项目实施后，其生产过程在带来效益的同时也会产生一定的负面影响，尤其是在发生事故或遇到突发自然灾害时，其影响不容忽视。根据本项目采矿生产特点及所处地理环境，其事故风险主要表现为采矿场炸药在运输、储存、使用过程中遇明火易发生爆炸；矿山开采过程中遇暴雨，造成矿床充水；因矿体属于地下开采，采空区面积大，易造成采空区地表塌陷；又因其所在环境植被稀少导致水土流失，地表形态改变给环境带来危害。

（1）开采风险分析

矿山采用上向水平分层干式充填采矿法、浅孔留矿采矿法和留矿全面法开采。各专业在矿井运输、提升、排水、矿井供电、通风防尘、井巷断面尺寸、安全设施等方面都按有关规程和技术规范设计，但在矿井各生产工艺实施过程中仍存在一些不安全因素，生产中应引起高度重视。风险因素如下：

①巷道冒落及顶板危石坠落对人员的伤害。

②爆破产生的震动波、冲击波等危害；早爆、迟爆和盲炮等不安全因素：爆破器材的储存、运输和使用过程中也存在危险因素。

③通风条件不好时，炮烟中毒、粉尘对人员的伤害。

④由于道路条件和天气的影响，运输车辆运输过程中存在的危险因素。

⑤山洪灾害危险因素。

⑥坑内采场工人在生产过程中受到物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落等伤害。

⑦矿山开采中必须时刻注意采矿巷道和采空区的威胁。

⑧矿山开采中用电安全、工业场地的防火安全等。

（2）危险品风险分析

本项目所使用的化学危险品包括炸药、导爆管雷管、火雷管、导火线。本项目物料运输、存放、使用过程中从客观条件上存在一定的事故风险。

由于有危险品的存在，可能造成人员身体损伤或者死亡。炸药、导爆管雷管、火雷管在运输、贮存、使用过程中如果发生意外，对人体将造成伤害。

危险品运输过程对沿途生活区等敏感目标存在一定风险。

（3）危险物质

对照《危险化学品名录2012版》，硝铵炸药属于第1类炸药品中的第1项具有整体爆炸危险的物质和物品（危险货物编号为11084），矿石及废石等不属于危险化学品。

硝铵炸药性质见表7.2-1

表7.2-1          硝铵炸药性质

| 理化 性质 | 外观与形状：白色颗粒状结晶 |
| --- | --- |
|  | 熔点（℃）：169.6 |
|  | 沸点（℃）210 |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚。 |
|  | 主要用途：硝铵炸药是粉状的爆炸性机械混合物，是应用最广泛的工业炸药品种之一。 |
| 危险性概述 | 具有中等威力和一定的敏感性。它具有吸湿性与结块性，受潮后敏感性和威力显著降低，同时产生毒气。起爆药在较弱外部激发能（如机械、热、电、光）的作用下，即可发生燃烧，并能迅速转变成爆轰的敏感炸药。纯硝酸铵在常温下是稳定的，对打击、碰撞或摩擦均不敏感。但在高温、高压和有可被氧化的物质存在下会发生爆炸。 |
| 操作处置与储存 | 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 |

### 7.2.2选矿风险因素识别

根据项目生产特点、源项分析及所处地理环境，其事故风险主要表现为尾矿坝渗漏、溃坝，将对下游环境带来的影响以及生产过程中遇暴雨、洪水、积水造成尾矿库尾矿外溢污染下游，加剧水土流失，地表形态改变对环境带来危害。

项目风险因素有：①自然因素，②人为因素。

（1）人为因素

尾矿坝施工质量不高，致使尾矿坝抵御不了尾矿水波浪的冲击，在遇到大暴风雨等特殊原因时，造成尾矿坝决口。

①组织不严密，管理不善，违章作业

生产中没有严格按照有关的工作程序开展工作，违反了有关的安全操作规定，或违反了有关工作安全检查规定。

②人员素质差，缺乏应变能力

各岗位操作工由于业务不熟悉，对常见故障原因不清楚，一旦发生事故缺乏意识，或意识到又缺乏消除隐患的应急能力，造成事故的发生。

（2）自然因素

遇到有地震等自然灾害时，有可能导致尾矿库缺口溃坝，尾矿库内的水携带废物料进入外环境，尾矿顺势流下，污染沿途土壤、植被。

### 7.2.3环境敏感点区域确定

环境敏感点的确定我们本着以下几个原则：

（1）周围有无敏感人群；

（2）有无重要生物群落；

（3）有无重要地表水体；

（4）是否破坏和占用农田也予以考虑。

尾矿库位于矿区以南的山谷内，最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³，可满足选厂20.96年生产排尾需要，尾矿库的等别为三等。依据调查，尾矿库周边5.0km范围内无固定居民居住；尾矿库下游5km范围内无工矿企业、农田、林带等环境敏感点和环境保护目标；选矿厂与尾矿库有约5~20m的高差，对选矿厂和生活区不构成威胁；尾矿库位于选厂西南侧的干沟，项目区及周边无常年性或季节性地表水流，只有在暴雨季节才形成少量间歇性水流，并很快渗失于地下，不存在阻断河道，污染河流的现象；库区为山区边缘地带，周边无名胜古迹等重要文物保护设施；库区不存在复杂地质构造、不良地质现象严重区域。

## 7.3工程事故风险概率类比

该项目根据项目性质及特点，与我国同行业东川地区、广西南丹县大厂镇鸿图选矿厂风险灾害性事故进行类比调查分析。

根据国外资料及国内北京万庄金矿、大宝山铅锌矿、广西大厂长坡矿、凡口铅锌矿、仓头金矿、平谷金矿等有色矿山尾矿库的失事分析，造成尾矿库失事的因素主要有灾害性地震、洪水漫坝、坝体渗流、坝体失稳等原因造成的尾矿库坝体崩塌溃坝。

2001年7月9日上午8时15分，位于云南省昆明市东川区因民镇东川矿务局因民选矿厂后山发生滑坡，约3.8万m3的土体突然下滑，冲毁并掩埋了3幢房屋，造成41人被掩埋。灾害发生后，省、市、区、镇各级政府和矿务局等及时组织了抢险救灾工作，截止7月13日，被掩埋人员已经全部抢救出来，其中19人死亡，受伤住院22人（重伤2人，轻伤20人）。

2000年10月18日上午9时50分，广西南丹县大厂镇鸿图选矿厂尾矿库发生重大垮坝事故，尾矿库后期坝中部底层首先垮塌，随后整个后期堆积坝全面垮塌，共冲出水和尾砂14300m3，其中水2700m3，尾砂11600m3，库内留存尾砂13100m3。尾砂和库内积水直冲坝首正前方的山坡反弹回来后，再沿坝侧20m宽的山谷向下游冲去，一直冲到离坝首约700m处，其中绝大部分尾矿渣尾矿砂坝首下方的30m范围内。事故将尾矿坝下的34间外来民工工棚和36间铜坑矿基建队的房屋冲垮和毁坏，共有28人死亡，56人受伤，其中铜坑矿基建队职工家属死亡5人，外来人员死亡23人。

此次垮坝事故造成70间房屋不同程度毁坏，直接经济损失340万元。这是一起由于企业违规建设、违章操作，重大责任事故。

说明尾矿库是一种风险性较高的安全事故。为此，国家经贸委于2000年11月6日以20号令发布了《尾矿库安全管理规定》，对尾矿库的安全管理，安全检查，安全监督作出了详细的规定。建设单位要按照国家经贸委制定的《尾矿库安全管理规定》，对于尾矿库的安全加强管理、检查和防范，出现事故苗头及时处理，做到防患于未然。

根据上述类比，本项目风险环节较少，在尾矿坝的设计和施工阶段对风险防范应高度重视，对于一些不成熟的技术及设备进行改进，可有效地降低风险事故概率，而且项目远离居民区，因此，本工程的风险事故概率应低于类比资料。

## 7.4事故风险分析

### 7.4.1依托炸药储存间安全管理分析

依托炸药储存间设在矿区北部，各方向距离均符合安全要求。依托炸药储存间包括临时炸药存储间、雷管库、值班警卫室，周围设铁丝网围护，并悬挂警示标志。

依托炸药储存间存放的硝铵炸药、雷管属于化学危险品，在运输、存放和使用的过程中操作不当存在爆炸的可能性，一旦发生事故可能对人群造成不同程度的伤害，对周围环境造成影响。

依托炸药存储间内危险品在管理、存放、加工使用过程中管理和使用不当造成事故。

### 7.4.2采矿事故风险分析

本项目为井下采矿工程，建设及运行过程中存在以下环境风险：

（1）地质灾害风险；

（2）井下安全事故风险。

#### 7.4.2.1风险表征

矿井突水、崩塌安全隐患灾害对人体和环境的损害见表7.4-2。

表7.4-2               风险表征表

| 风险类型 | 对人体与环境损害 |
| --- | --- |
| 地质灾害 | 山体滑坡、塌方危及坡下建（构）筑物的安全。地表裂缝会使影响范围内的建（构）筑物及天然地物受到破坏；行人、机械及车辆等误入错动区会受到损害；暴雨洪水汇入会危及井下安全。 |
| 矿井突水 | 对井下人员和内、外环境造成损害，发生率较大，瞬间会发生淹井，造成人员伤亡，改变地下水环境原有状况、补给径流、排泄途径，局部影响地表水与地下水的水力联系，并增加了排水量。 |

#### 7.4.2.2地质灾害风险

（1）地表塌陷危害

本项目营运期至服务期满时，根据开发利用方案可能发生地表塌陷或沉降，影响范围内除出现裂缝、地表沉降、塌陷坑，当暴雨洪水汇入塌陷区后，会通过裂缝渗入采区，会发生淹井事故，危及井下人员生命安全及造成财产损失。

由于矿体位于中～低山山间地带，地表塌陷主要表现为地形高度的改变、地裂缝、塌陷坑，主要危及地表和井下作业人员生命和生产设备，需采取一定的防范措施，降低危害

（2）地震

在设计中应考虑防震因素，以避免地震造成井下设备、设施损害引发的一系列严重事故。

（3）崩塌危害

巷道顶板冒落突然崩塌，主要危及井下作业人员生命，毁坏井下生产设备，对地表环境影响不大。

（4）滑坡、滑塌或泥石流

滑坡是因边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡引起岩体大规模位移的现象。按破坏形式，滑坡可分为塌落和倾倒式破坏。滑坡发生时对处于危险区的设备、设施可能造成破坏，对处于危险区人员可能构成伤亡。

引起滑坡的主要原因有：不良地质条件；地压过高；凿岩爆破不当；降水影响；维护加固不当；边坡过高过陡等。

废石在重力的作用下，有可能出现滑坡、塌方事件；废石场选址为相对低洼地带，占地非泄洪通道，且上游修建截排水沟，可有效避免遇洪水对废石场的浸泡和冲刷，降低引发滑坡、泥石流的概率；废石场周边修建挡土墙，可有效避免出现滑坡、塌方事件；本矿不形成废石山，也不堆入沟谷阻挡泄洪通道，但因废石为松散的堆积物，在震动、地表径流冲刷等外力作用下存在发生废石堆体滑塌及泥石流的可能性，造成人民生命财产损失，污染下游土壤。

项目废石场非废石山、非泄洪通道，在采取设计、可研和本环评中提出的防范措施后，可降低废石场发生滑坡和泥石流的可能性。

（5）机械性危害

机械性危害主要指运动的机械部件对人体的挤压、撕裂、切割、碰撞等形式的伤害。在井下作业时，处于运行状态的机械设备，如空压机、提升机、风机、凿岩机等，都可能对人体构成伤害。

机械性伤害是可能导致事故的隐患之一。

（6）洪水

矿区位于中～低山区域，在春季融雪期和多雨季节容易形成洪流，根据对本矿的现场调查，在修建截排水渠、等防洪措施的前提下，不会对本矿工业场地、矿井构成严重威胁。

为确保工业场地、矿井安全，设计在矿区（上游）设置截排洪沟，井口修筑围堰等防洪设施来防治洪水威胁。

#### 7.4.2.3矿井开采的风险事故分析

本矿井下安全事故一般有顶板冒落、矿井突水等。灾害发生后会造成井下人员伤亡，对井下工人的人生安全造成危害。

（1）矿井突水危害

井巷施工时，岩层中的地下水和与井下相通的地表水突然大量涌入井下，就可能发生水灾事故。

当矿井发生突水事故时，排水量急聚增大，约为正常排水量的5～10倍，水质比正常排水差，主要是悬浮物高。突水情况发生后，不仅会造成淹井事故，同时排出的大量涌水会对地面设施造成破坏，并产生污染事故。

（2）崩塌危害

巷道突然崩塌，主要危及进下作业人员危害，对地表环境影响不大。

#### 7.4.2.4地质灾害防患措施

（1）矿井设立地测机构，对采矿后地表的形态变化进行及时测定及预报。

（2）在开采过程中及时清理危岩，预防山体垮塌。

（3）对已确定的错动范围及时标识。

（4）按设计方案做好工业场内的防洪工作，按地质环境评价要求，做好工业场地山体的防塌方工程。场外道路辟山修路段的两侧要完善维护工程，消除危石。

#### 7.4.2.5井下事故风险防范措施

①井下各采掘工作面设置指示警报器。

②所有下井人员需配备自救器，并考虑了10%的备用量，所有下井人员必须携带自救器。

③采矿、掘进工作面按要求配备相应的风量，为各用风点供风，并按设计要求设置各种通风构筑物，对井下通风设施应定期检查、维修，并能保证当井下发生灾害矿井反风时，各通风设施处于正常使用状态。

④配备粉尘观测仪器，定期在运输巷道内测定含尘量，井下每个月测定两次，井上每个月测定一次。

⑤井上、井下设消防洒水系统，对容易产尘的地点进行洒水降尘。

⑥主要进、回风巷道设置隔水棚。

⑦在相关巷道中设置有风门和调节风门，各主要通风巷道中设有测风站，加强井下各种通风设施的管理，发现问题及时维修，保证主要扇风机反风时，通风设施处于正常工作状态，以便矿井发生事故时能迅速有效地进行反风。

⑧矿井配备集中监测监控系统一套，随时掌握井下各类动态，发现问题及时解决。

⑨掘进工作面必须坚持有疑必探、先探后掘的原则。掘进时应密切注意观察探水孔中涌水量变化情况，并采取可靠的预防措施。

⑩留设隔离保护矿柱。

⑾采空区上部的错动坑及裂隙带周围必须设截洪沟等防洪措施，防止冰雪消融期及暴雨形成的洪水进入井下采空区。

项目区域平均年降水量33.72mm，蒸发量2838mm，蒸发量远大于降水量，矿区内水系不很发育，除夏秋两季下阵雨有间歇性流水和3～4月份少量冰雪融化水形成临时性地表迳流外，其它时间段多为干沟。水文地质类型属裂隙含水层充水为主的矿床，水文地质复杂程度属简单类型。

矿区为较典型的中～低山区地形地貌，地形切割较强烈，坡度一般在15°～25°之间，个别可达30°以上，地形有利于自然排水。

结合项目水文地质资料及地形资料，上游设置截洪沟工程可行。

#### 7.4.2.6井下事故风险应急预案

a.应急拯救方案

预防是防止事故发生的根本措施，但一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围，损失大小，因此，也应有应急措施。

b.应急处置措施

事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速补救。为采取有效行动，应有充分的处理措施。

①除装备有矿井安全监测、监控系统外，应设立事故处理领导指挥体系。

②事先制定有效处理事故的行动方案，方案要经有关部门认同，并能与矿山、救护队、医务室、消防队充分配合，协调行动。

③应有制止事故蔓延，控制和减少影响范围的程序救护的具体行动计划，包括救护措施，保护矿工、国家财产及周围环境安全必须采取的措施和方法。

④矿区安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置实施直至事故结果。

⑤训练事故处置人员（包括事故发生时的处置和补救）。

小结：本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全条款，对影响安全的因素，均采取了措施予以预防，正常情况下能够保证安全生产和达到工作场所有害因素职业接触限值的要求。

通过采取以上措施，项目在建成后能有效的防止突水、崩塌、炸药爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠矿区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，矿区防灾减灾问题基本得以解决。

因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。要求厂内主要负责人、主要安全管理人员经安监部门培训，考核合格后持证上岗；各种作业人员必须经过有关部门专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。该项目（工程）建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方可投入正常生产。

### 7.4.3选矿事故分析

（1）尾矿危险源识别方法

根据国家安全生产监督管理总局司函起草的《金属非金属矿山重大危险源辨识》、《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）和《尾矿库重大危险源辨识》（征求意见稿）中的相关规定，金属非金属矿山尾矿库重大危险源辨识如下：

1）辨识依据

金属非金属矿山尾矿库重大危险源的辨识以尾矿库为单元。辨识依据是尾矿库坝高、全库容和最大可能的事故后果。尾矿库重大危险源的辨识不包括经安全验收、己封闭的尾矿库。对没有经过安全验收的已封闭的尾矿库，仍在尾矿库重大危险源的辨识范围之内。

2）辨识方法

满足下列三个条件之一者，即为金属非金属矿山尾矿库重大危险源。

①全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库。

②一旦发生最大程度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库。

③一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。

（2）项目尾矿库危险源分析

1）危险源辨识

①尾矿库的全库容和坝高

尾矿库溃坝的事故后果，主要由尾矿库的全库容和坝高，以及周围地形地貌、下游居民密度、农田和工业设施等情况来决定。尾矿库溃坝事故的能量，主要是具有很大势能的尾矿、水等。衡量尾矿库的能量两个指标即是全库容和坝高。

②尾矿库的事故可能影响范围

根据尾矿库所处的地理位置、流域特征、地形地貌条件、设计防洪标准的洪水总量、洪水过程线、尾矿库库容、可能性溃坝的水力坡降，确定尾矿库一旦发生最大可能的溃坝事故所殃及的范围。

2）危险源分析

①尾矿库的等别为三级，尾矿库下游为荒地，一旦发生溃坝事故，不会造成下游居民死亡50人以上，不会对下游的工矿企业、交通运输造成严重危害，本项目尾矿库为重大危险源。

②尾矿库溃坝是在蠕变拉裂一剪断复合机制下形成的，在重力和残余剪切强度作用下，自坡脚区材料强度破坏开始，缓慢累进性破坏，其过程初为坡脚蠕变，接着沿接裂扩张，然后中部剪断贯通，当贯通剪断面形成时，斜坡开始高速滑动，与此相应，溃坝过程由静止、加速并达到整体滑动的最大速度，其后滑体自后部至前锋依次减速构成，溃坝过程往往在几分钟内完成。溃坝液体下泄时一般以涌坡形式运动，涌波的高度是不断变化的，同时逐渐向下游形成扇形流推进，最后流进附近地势较低处，对下游区域生态环境造成影响。

综上所述，本项目尾矿库失事影响范围内没有集中居民居住区，不会造成大规模人员伤亡，也不会导致城镇、工矿企业等其它单位及重要设施的严重损坏。类比以往的尾矿库失事的案例，本项目尾矿库失事后主要影响为造成矿区内局部涌坡，范围较小，破坏有限，因此项目尾矿库风险水平是可以接受的。

（3）洪水

1）洪水影响

尾矿坝在正常情况下，不会对周边环境产生影响，在正常气象较小流量的洪水时对尾矿库不产生影响。突发性较大流量的山洪则存在洪水对库坝的冲击，有可能毁坝冲走尾矿。

根据已有的经验分析，尾矿库存在的主要危险有：

a、如果尾矿坝基础存在软弱层或坝体内存在软弱夹层，将会对尾矿坝稳定性不利。

b、筑坝材料选择不合理，对尾矿坝稳定不利。

c、排渗系统失效或达不到效果，坝体内地下水位抬高，将造成坝前沼泽化、管涌、尾矿坝溃坝等严重事故。

d、排洪系统失效，将造成漫坝和溃坝严重事故。

e、尾矿坝坡度过陡，堆放工艺不合理，会导致坝体垮塌。

f、供电、照明，高低压电器、设备的接地不良、尾矿库库区照明故障都有可能造成事故。

因此，建设单位应加强尾矿库排水系统、截水沟的排洪、避洪能力，加强尾矿坝的抗洪水冲击、排水能力，避免洪水毁坝造成的影响。

2）尾矿库防洪措施

依据《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）第5.4.2条：“尾矿库的防洪标准应根据各使用期库的等别，综合考虑库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害等因素确定”。尾矿库防洪标准见表7.4-3。

表7.4-3              尾矿库防洪标准表

| 尾矿库等别 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期（a） | 初期 |  | 100～200 | 50～100 | 30～50 | 20～30 |
|  | 中、后期 | 1000～2000 | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 50～100 |
| 注：初期指尾矿库启用后的头3～5年。 |  |  |  |  |  |  |

尾矿库单元失效模式与效果（FMEA）分析见表7.4-6。

表7.4-6       尾矿库单元失效模式与效果（FMEA）分析

| 名称 | 危险、有害因素 | 可能产生的后果 | 安全技术防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾 矿 输 送 | 1.尾矿输送线路和设施的设计不合理。 2.不按规程要求对尾矿输送线路加强监测、管理与维护 | 1.尾矿泄漏 | 1.严格按设计规范进行设计 2.制定安全操作规程 |
| 尾 矿 库 设 计 | 1.尾矿坝工程地质、水文地质及气象资料不满足设计规范要求。 2.尾矿库库址选择不得当 3.库坝的最小安全系数不满足规范要求 4.不进行渗流计算及渗流控制或计算方法不合理 5.尾矿库的防洪标准及防洪排水设施不符合规范要求 6.抗震标准不符合规范要求 | 1.不足以保证尾矿库建成并安全运行 2.易引起粉尘、水源污染。汇水面积过大，工程水文地质条件不利 3.易引起溃坝事故的发生 4.易引起坝面沼泽化、管涌、冲沟、冲刷坝肩，危及尾矿库的安全 | 1.严格按照GB60021-94勘探 2.尽量避开不良地质地段并对地基进行妥善处理 3.设计中必须进行渗流计算、埂体抗滑计算 4.结合当地防洪标准设防 5.按当地抗震标准提高1度设计 |
| 尾 矿 坝 | 1.尾矿坝的最小安全超高与最小滩长不符合规范要求。 2.尾矿排放与筑坝不符合设计要求 | 1.不能保证足够的调洪能力 2.溃坝 | 1.按规定放矿与筑坝 2.对坝体进行定期检查，发现问题及时加固和处理 3.控制尾矿含水率 |
| 管 理 | 1.未按规程对尾矿坝设施进行检查与监测 2.不按规定控制尾矿库水位、抗震标准不符合标准 3.尾矿回水系统不符合设计要求 4.安全检查制度不严、对不安全因素和查出的问题整改不力 | 1.不利于尾矿库调洪及尾矿坝体安全 2.引起滑坡，破坏尾矿设施 3.不利于尾矿库水量调节，标尺水量平衡 | 1.根据《尾矿库安全管理规定》制定尾矿库安全管理规程并严格执行 2.禁止超量放尾矿 |

（5）断裂带、坍塌、泥石流、地震等影响

根据区域地质资料，工程区内未见新的构造运动迹象，且岩性单一，稳定性较好，没有发现与断裂带、坍塌、泥石流有关的地层特性，发生裂带、坍塌、泥石流等地质灾害的可能性较小，主要是由于地震、洪水等会对尾矿库会构成一定的威胁。

（6）采取的安全措施

1）自然危害因素及其它防范措施

该项目主要自然因素是地震和洪水，设计对各建、构建物按8度进行预防，对坝体考虑其稳固性。对汛期洪水，采用泄洪将水排出。

2）尾矿输送工程中的跑、冒、漏现象及其防范措施

本项目尾矿为湿尾矿，采用管道和明渠重力排至尾矿库，因此，不会出现管道内滞留的尾矿无法排放，倒流等情况。在车间内尾矿输送过程中有可能停电、到闸等导致生产中断，一般不产生尾矿，但仍会出现管道内滞留的尾矿无法排放，倒流等情况，采取如下措施：

①在泵站附近设置事故池，以备容纳事故尾矿，对事故池内的尾矿应及时清理，事故池底部应做防渗处理。

②结合地形特点在选矿厂至尾矿库之间预留出适当空地作为尾矿一旦泄漏时的排流通道。

③有备用的尾矿库回水泵，保证尾矿水得到及时回用。

④对可能产生的泥石流及坝体坍塌溃堤问题，建议建设单位平时要做好安全检查和安全管理，发现问题及时解决；雨季则要加强巡视，严防雨水漫顶。

⑤加强作业运行的管理，要求操作人员培训上岗，并建立严格的规章制度，防止意外事故的发生。

（7）尾矿库安全管理

尾矿库安全管理必须严格按国家安全生产监督管理总局颁布的《尾矿库安全监督管理规定》（2006年4月颁发）及《土石坝养护修理规程》（SL210-98）等相关规程规范执行。本次评价提出尾矿库环境风险防范措施见表7.4-7。

表7.4-7                  风险防范措施表

| 类 别 | 防范措施 |
| --- | --- |
| 设计 施工 | ① 设计阶段，应结合初期坝址工程地质条件，充分考虑初期坝稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，必要时对坝体和排洪涵洞地质稳定性进行加固处理； ② 严格按《尾矿库安全监督管理规定》和有关设计规范进行设计，尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担，确保工程质量。 |
| 生产管理 | ① 建立尾矿库安全操作管理制度； ② 从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业； ③ 严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好尾矿浆输送、放矿筑坝、回水、防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保尾矿库及其配套设施正常运行； ④ 控制库内水位和正常放矿。对坝体渗流、变形等及时采取措施。每年做好防汛准备工作，及时作好子坝加高工程，确保排洪系统正常运行；一旦出现险情，应立即组织抢险； |
| 坝体观测 | ① 按设计、管理规定的内容和时间对坝体安全进行全面、系统和连续监测，安装水平位移及垂直位移观测系统； ② 初期坝设置坝体观测仪，连续测读坝下地表沉降量； ③ 当发现坝面局部隆起、塌陷、流土、管涌等异常情况时，应立即采取措施进行处理并加强观察。 |
| 尾矿输送回水 | ① 尾矿输送系统设事故尾矿库，应定期清理，保持足够的贮存容积； ② 尾矿输送管，应固定专人分班巡查和维护管理，防止发生淤积、堵塞、爆管、渗漏等事故，发现事故应及时处理，对排放的矿浆应妥善处理； ③ 金属管道应定期检查壁厚，进行维护，防止尾矿泄漏事故； ④ 应加强闸、阀的检查和维护，确保完好有效； ⑤ 尾矿输送和回水管线、泵等设施均应设置一备一用。 |
| 防洪措施 | ① 建设单位编制环境应急预案，落实应急救援措施，备足抗洪抢险所需物资； ② 明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度，组建防洪抢险队伍； ③ 疏浚库内截洪沟、坝面排水沟及排洪渠道；检查排洪系统及坝体的安全情况，确保排洪设施畅通；库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位； ④ 及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况，确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通； ⑤ 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续暴雨后发生垮坝事故。 |
| 地质灾害 | 必须经常巡视库周山体，发现滑坡及异常现象要及时处理 |
| 尾矿库管理 | 进一步强化尾矿库安全、环保管理 ① 企业应设置尾矿库管理机构，配备专业人员和管理干部； ② 按照《尾矿库安全监督管理规定》等规范中对尾矿库所规定的各项要求，组织制定适合本身实际情况的规章制度； ③ 必须建立健全尾矿库管理档案。 |

（8）尾矿库维护管理

在尾矿库附近修建值班室，在尾矿库运行过程中，必须严格按设计和有关技术规定认真做好堆排、坝体及坝面的维护管理工作。

1）尾矿排放

尾矿排放，包括岸坡清理、尾矿排放、坝面维护和质量检测等环节，必须严格按设计要求和作业计划精心施工，并做好记录。

2）尾矿库监测

尾矿库监测是了解尾矿库运行情况的重要手段，也是尾矿库管理的重要内容。监视、监测工作的内容主要是坑区水位的变化，坝底是否异常，坝坡面是否有异常现象，例如渗水、隆起等情况。排渗设施的水量、水质有无异常变化，尾矿排放是否有夹带泥沙现象，有无漏矿现象，矿浆流是否产生冲刷，回水的水质是否符合要求等。在尾矿库上游设一眼检查井，以取得背景地下水数据，在下游设2眼检查井，组成三维监测点，以适应地下水的羽流几何型流向，初期每周取样一次，以后逐步少到每季一次，但遇久雨之后或库内高水位、渗漏情况显著变化等不利情况应增加监测次数，必要时每天监测一次，由专人定期、定时全面检查，如发现异常，立即停产，应及时处理并上报上级管理部门，以便进一步采取措施。

3）尾矿库事故及其处理措施

在尾矿库生产运行过程中，难免会出现一些异常、事故。对这类现象，要首先采取紧急措施，然后分析其原因，确定处理措施。表7.4-8列出部分尾矿库异常现象及处理措施以供参考。

表7.4-8             尾矿库事故异常现象及处理措施

| 迹 象 | 原 因 | 处 理 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 坡脚隆起 | 坡脚基础变形 | 降水位，在坡脚压重 |
| 坝坡渗水 | 侵润线过高 | 降水位，加水沉积，采取降低侵润线措施 |
|  | 不透水初期坝导致侵润线过高 | 在略高于初期坝顶部位排渗 |
|  | 矿泥夹层引起悬挂水的溢出 | 打砂井穿透矿泥夹层 |
| 坝坡或坝基冒砂 | 渗流失稳 | 降水位，压上碎石或块石 |
| 坝坡隆起 | 边坡太陡 | 降水位，再加固边坡 |
|  | 矿泥集中，饱和强度不够 | 降水位，再加固边坡 |
| 坝坡向下游位移或沿坝轴向裂缝 | 基础强度不够 | 降水位，再加固边坡 |
|  | 边坡剪切失稳 | 降水位，再降低侵润线或加固边坡 |
| 堆积坝塌陷 | 排水管破坏或漏矿 | 降水位，再抛少量小块石，再抛碎石、砂或开挖处理 |
|  | 排渗设施破坏 | 降水位，抛树枝、块石、碎石、砂、再以粘土夯实填平 |
| 水位过高 | 调节坑容小或泄水能力小 | 控制降水位，改造排洪设施，增大泄洪能力或使用后期排洪设施截洪 |

对坝体埋设的变形位移观测点，初期宜每月测量一次，洪水期、地震后应增加测次。依据观测数据，计算坝体位移值，当坝体位移基本稳定时，可减少测次。发现坝体有裂缝或滑坡预兆时，应立即报告并处理。

4）排洪度汛

汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前堵塞物。

5）检查与观测

尾矿库的检查工作可分为经常检查、定期检查、特别检查和安全鉴定：

①经常检查由车间、工段级基层管理机构组织进行；

②定期检查由上级管理机构组织进行，每年汛前、汛后，应对尾矿库进行全面检查；

③当发生特大洪水、暴雨、强烈地震及重大事故等非常情况后，基层管理单位应及时组织特别检查，必要时报上级有关部门会同检查；

④应根据具体情况按现行规范进行一至两次以抗洪、稳定为重点的安全鉴定，以指导后期筑坝管理工作。

6）抗震

抗震工作贯彻预防为主的方针，当接到震情预防时，应根据实际情况作出防震、抗震计划和安排。

7）尾矿库规划与闭库

应根据尾矿库的服务年限提前制定扩建或新建尾矿库的规划设计等工作，确保新、老库的生产衔接。在尾矿库使用到最终设计高程前1年，应做出闭库处理设计和安全维护方案，报上级主管部门审批实施。

8）安全标志

为防止意外伤害，尾矿库周边应设置危险图形标志，注明严禁非生产人员等进入。

（9）尾矿库风险管理

1) 根据《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）的有关要求，在该项目尾矿库运行后对尾矿库进行环境风险评估，编制该项目尾矿库环境风险评估报告。

2）尾矿库应急预案

制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，经过修订完善后，由企业最高管理者批准发布实施。

本项目尾矿库属于五级库，不属于重大危险源，具有潜在的事故风险，但风险概率小，因此，企业仍应制定相应的应急预案，应急预案见表7.4-9。

表7.4-9            应急预案措施

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对当地地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

需要建立应急预案主要包括以下几种：

①尾矿坝溃坝事故处理预案；

②尾矿外溢事故预案；

③尾矿输送重大泄漏、跑冒事故预案；

④抗震防洪减灾应急预案。

2）尾矿库风险防范措施

①结合当地防洪标准设计防洪设施；

②按当地抗震标准提高1度设计；

③按规定放矿与筑坝，使其具有较高抗剪强度，保证尾矿安全性；

④对坝体进行定期检查，及时报告尾矿坝的变化情况（水平和垂直位移）发现问题及时加固和处理；

⑤根据《尾矿库安全管理规定》（国家经济贸易委员会令第20号）制定尾矿库安全管理规程并严格执行；

⑥汛期前对各种防洪设施进行严格检查和修理；

⑦禁止超量放尾矿；

⑧定期或不定期对尾矿库的坝体现状及工艺、排洪、汇水等项目进行检查，对关键部位进行监测，确保尾矿库安全运行；

⑨定期对尾矿坝下游的土壤进行监测，发现问题及时处理，防止尾矿坝渗漏事故；

⑩建立由企业主要领导为主的各部门组成的应急指挥小组。

应急预案：组建急救专业队伍，组织演练；定期培训工作人员；向公安部门求助，寻求支援：对事故及时向上级部门汇报总结。

小结：1）本工程具有潜在的事故风险，但风险概率小。为了防范事故和减少危害，制定溃坝事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

2）生产单位须委托专业的、有安全评价资质的单位对本项目生产过程中的风险进行更全面、更详细地安全评价。

3）严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理。

## 7.5环境风险评价结论

（1）修建防洪设施防止暴雨洪水及地质灾害对尾矿库的影响，对尾矿库坝底采取加固、防洪等措施，避免尾矿库坍塌、外溢造成的环境影响。

（2）在选矿厂尾矿泵站附近修建1000m3事故池，在尾矿输送管线沿途加强巡检，及时启用事故池。

（3）认真落实环境风险预防措施和应急预案，将环境风险概率降到最低。

（4）根据《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）的有关要求，在该项目尾矿库运行后对尾矿库进行环境风险评估，编制该项目尾矿库环境风险评估报告。

# 8.环境影响减缓措施及可行性分析

## 8.1生态保护与减缓措施

### 8.1.1施工期生态保护措施

（1）土壤保护措施

严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围，合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地，设立明显标志指明行车路线，运输车辆不能随意驶离道路，通过严格的管理减少对地表结皮的破坏。工业场地和行政福利区工程开挖前，要先将表层的土壤单独挖出，单独妥善堆放，工程结束后再分层恢复，以便于绿化工程的展开。

（2）植被保护措施

施工中要倍加珍惜项目区的植被，施工机械及人员行走路线也应避开植被，茂密区。设立明显标志指明行车路线，运输车辆不得随意驶离道路，碾压施工场地周围的植被，尽量少扰动地表，特别是不要用弃土去填埋那些可在雨季积水的季节性的浅塘低坑，不要去破坏零星可见的植物。施工后期对各类临时占地进行适当平整，保持一定粗糙度并洒水固定，以利于植被恢复。

（3）野生动物保护

加强施工人员的管理，要求施工单位和人员严格遵守国家法令、坚决禁止捕猎任何野生动物，爱护施工活动附近所有的动植物。

（4）施工产生的弃土，应合理规划，合理利用。对于开挖管道产生的弃土，平填在管垄处，弃土不集中产生。

（5）施工作业结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将使工期对生态环境的影响降低到最低程度。

### 8.1.2运营期生态保护措施

（1）严禁矿区运输车辆任意辗压地表，按照已有道路行驶；

（2）制定生态计划，明确工程可能扰动和影响的范围；

（3）加强道路维护，所需砂石料尽量利用废石场的废石进行养护，养护过程中产生的废渣必须清运，妥善处置。

（4）在道路边、矿区设置保护环境的宣传警示牌，从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护矿区生态环境的意识。

（5）绿化美化区包括工业场区及生活区绿化、地面运输系统两侧绿化等。植物配置原则为：绿地分布均匀、合理，形成综合绿地系统，加强生态系统的稳定性和自身维护能力；尽量使用乡土植物，乡土植物已经适应当地环境条件，具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点。在选择植物时应尽量多选—些物种，同时要兼顾各种植物类型。避免因植物搭配不当而破坏生态系统的完整性，使各种类型的植物相互映衬，和谐统一；注意植物层间的混配，搭配合理。

### 8.1.3水土保持措施

（1）在工程建设过程中，必须做好水土流失的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。严格划定生产区域，加强管理，减少对土地的扰动作用，控制水土流失。

（2）各施工场所应尽量减少扰动破坏地表面积。

（3）大风天气要对易起尘场所，如各施工区的土料堆放区、机械和人为活动扰动频繁区域，应采取遮盖、洒水等抑尘措施。

（4）废石场建设时，要求在各开挖面做好临时的拦挡措施。挖方首先用于回填，对于不能立即回填的，应集中堆放，并做好临时防护措施，在周围设置拦挡和表层覆盖塑料编织布。

（5）各区域施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定场所，并实施平整、碾压等。

（6）在原料运输过程中，一定要按已有线路行驶，不得随意穿越未开发道路。

（7）采矿的废石集中堆放到废石堆积场。

（8）矿区开采结束后尽量恢复矿区原有生态环境。

### 8.1.4生态恢复方案

依据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求进行本项目的生态恢复建设。

#### 8.1.4.1一般要求

（1）禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。

（2）矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

（3）坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。

（4）所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。

（5）恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。

#### 8.1.4.2生态恢复单元划分

针对本矿山的实际情况，通过对矿山开采对土地的损毁类型、损毁程度的调查预测，按照损毁单元分布情况划分7个评价单元，即废石堆放场、采矿工业场地、生活区、选矿厂、预测地面塌陷区、尾矿库。根据实地调查，矿山属中低山区，植被不发育，为荒漠草地，周边无耕地、林地，砂砾质土层较厚，有机质含量一般，土地利用类型为五等8级荒漠草场，见8.1-1。本项目临时占地在项目施工建设完成后自然逐步恢复，生态修复方案主要为本项目闭矿后对项目永久占地及地面塌陷区进行土地复垦。本项目永久占地面积937483m2，地面塌陷区面积576500m2，总面积1513983m2。矿山道路压占损毁土地面积42900m2，主要依地形而建，存在小型切坡工程，对地形地貌影响程度较严重，无各类地质灾害存在，矿山道路起始于生活区，终点位于各平硐口，矿山道路在本项目服务年限结束后可留作区域交通便道使用，方便地质、矿产、灾害勘察等，矿山道路土地不进行复垦。因此本项目生态修复土地复垦总面积1471083 m2，矿山土地复垦率97.17%。

表8.1-1   生态修复分区及恢复方向

| 评价单元 | 生态恢复方向 | 面积（m2） | 损毁土地方式 | 适应性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测地面塌陷区 | 天然牧草地 | 576500 | 塌陷 | 不适宜恢复为农、林地，中等适宜为牧草地 |
| 工业广场（含废石堆场） | 天然牧草地 | 62000 | 压占 | 不适宜恢复为农、林地，中等适宜为牧草地 |
| 选矿厂 | 天然牧草地 | 86000 | 压占 | 不适宜恢复为农、林地，中等适宜为牧草地 |
| 生活区 | 天然牧草地 | 21000 | 压占 | 不适宜恢复为农、林地，中等适宜为牧草地 |
| 尾矿库 | 天然牧草地 | 718583 | 压占 | 不适宜恢复为农、林地，中等适宜为牧草地 |
| 合计 |  | 1471083 |  |  |

#### 8.1.4.3生态恢复措施

（1）塌陷区生态恢复

①矿山企业应采取有效措施，避免或减少地面沉陷和地表扰动。

②因地制宜采用固体材料、膏体材料、高水材料等安全无害充填材料和充填工艺技术，有效控制地表沉陷。

③沉陷区恢复治理应综合考虑景观恢复、生态功能恢复及水土流失控制，根据沉陷区稳定性采用生态环境恢复治理措施，可按照《土地复垦技术标准（试行）》相关要求恢复沉陷区的土地用途和生态功能。沉陷区稳定后两年内恢复治理率应达到60%以上；尚未稳定的沉陷区应采取有效防护措施，防止造成进一步生态破坏和环境污染。

预测塌陷区面积57.65公顷，地面塌陷需待矿山闭坑后进行回填。基建期先剥离预测地面塌陷区表土，拉运到规划表土堆放场压实堆放。矿山闭坑后用自卸汽车和挖掘机拉运废石回填，回填完毕后用挖掘机和推土机进行平整场地，预计平整土地的工程量约为43116.12立方米，使其与周边地貌相协调，保留铁丝网围栏、警示牌，并覆表土播撒草籽覆绿，采用人工修复补播，2种草籽混播，预计草籽播种量为25千克/公顷，播撒草籽土地面积为57.65公顷，共需草籽1441.25千克。

（2）采矿工业场地

矿山闭坑后用推土机和挖掘机拆除区内地面建筑物和设备，用自卸汽车将可利用材料和设备外运，将废弃物拉运至地面塌陷坑。清理完毕后用推土机对场内土地进行平整，对场地内的较大起伏和坡度进行推高和填低，使其基本水平或其坡度在允许范围内，以利于雨季排水，并覆表土播撒草籽覆绿。平整土地的工程量约为5230立方米，播撒草籽155千克。

（3）选矿厂

矿山闭坑后用推土机和挖掘机拆除区内地面建筑物和设备，用自卸汽车将可利用材料和设备外运，将废弃物拉运至地面塌陷坑。清理完毕后用推土机对场内土地进行平整，对场地内的较大起伏和坡度进行推高和填低，使其基本水平或其坡度在允许范围内，以利于雨季排水，并覆表土播撒草籽覆绿。平整土地的工程量约为3000立方米，播撒草籽344千克。

（4）生活区生态恢复

矿山闭坑后用推土机和挖掘机拆除区内地面建筑物和设备，用自卸汽车将可利用材料和设备外运，清理完毕后用推土机对场内土地进行平整，对场地内的较大起伏和坡度进行推高和填低，使其基本水平或其坡度在允许范围内，以利于雨季排水，并覆表土播撒草籽覆绿。平整土地的工程量约为2620立方米，播撒草籽52.5千克。

（6）尾矿库

①尾矿库安全稳定性要求

尾矿库的排水、围挡、防渗、稳定等措施参照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）执行。

②尾矿库覆土及植被恢复

1）尾矿库闭库后，坝体和坝内应视尾矿库所处地区气象条件、尾矿污染物毒性、植被恢复方式、土源情况进行不同厚度覆土，因地制宜进行植被恢复和综合利用。恢复植被的覆土厚度不低于10cm。

2）尾矿库应覆盖砂石等材料。

3）尾矿再利用的生态恢复

预计平整土地的工程量约为23430立方米，使其与周边地貌相协调，保留铁丝网围栏、警示牌，并覆表土播撒草籽覆绿，采用人工修复补播，2种草籽混播，预计共需草籽1796.5千克。

尾矿库进行回采再利用或经批准闭库的尾矿库重新启用时，应通过环境影响评价，制定实施尾矿利用规划和恢复治理方案。再利用结束的尾矿库根据本标准要求进行生态恢复，预计投资1228万元。

#### 8.1.4.4进度安排

根据项目施工期及运营期的施工工艺、矿区服务年限、开采顺序及进度和土地损毁程度，制定生态修复进度，以保证尽快及时修复被损毁的土地。本项目施工期3年，服务年限20.43年。矿山闭矿后开始对进行生态修复工作，矿山闭坑后生态修复计划工期为闭坑后3个月完成，

#### 8.1.4.5评估与管理

（1）吐鲁番地区、托克逊县环境保护主管部门应定期组织对矿山生态环境质量状况进行监测与监督检查，并对矿山大气环境、水环境、污染物排放、植被覆盖度、生物多样性、水土流失情况、土地毁损与景观破坏等方面进行评估；根据矿山生态环境保护与恢复治理方案分阶段目标，对矿山生态环境保护与恢复治理成效进行评估。

（2）恢复治理后的废石场、尾矿库、污染场地、沉陷区、采空区等用于农业种植或养殖时，需连续进行3年以上农产品安全性检测与评估，达不到要求的，禁止种养殖食用农产品或能够进入食物链的农产品。

## 8.2废气防治措施

### 8.2.1施工期大气污染防治措施

（1）施工时尽量减少占地，即在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，并在施工现场设置围档或部分围档，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围群众的影响。

（2）施工现场只存放用于回填的土方量。干燥季节要覆盖防尘网，适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免产生扬尘。散装水泥、沙子和石灰等易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，以免产生扬尘，对周围环境造成影响。

（3）产生扬尘的机械设备要设置在远离居民区的地方，以减轻扬尘对人体健康的影响。混凝土搅拌机应设在专门的棚内，散落在地上的水泥等建筑材料要经常清理。

（4）运输建筑材料的车辆必须用篷布盖严，不得沿路抛洒，散落在地上的沙子和水泥要经常清理。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。

（5）减轻大风天气下的扬尘二次污染，6级以上大风天气下禁止施工。

### 8.2.2采矿生产过程中的大气环境保护及治理措施

从本项目整个生产工艺分析，本项目采矿区运营期大气污染物主要是采矿过程产生的粉尘、废石堆场扬尘污染和井下凿岩、爆破产生的废气。对这些产生污染物的产生环节必须采取行之有效的污染防治措施：

（1）加强矿井通风

采矿生产过程中产生粉尘等有害污染气体，对矿工的人身安全和健康构成极大威胁，特别是有色金属矿山粉尘，长期吸入、接触这些矿尘可引起矽肺病、皮肤病等其他疾病。为保护采矿工作面的空气质量，采用的最主要、最有效的方法是保证井下系统的完善，并加强矿井通风；矿井通风的根本任务是连续不断地向作业地点供给足够的新鲜空气，稀释和排出有害气体及粉尘，确保作业地点有良好的空气质量，保证矿工的安全和健康。

目前世界各国对矿山开采过程中废气的防治措施基本相同，主要采用密闭抽尘、净化、通风、湿式作业和提高设备的防尘防毒效率等措施。我国对井下废气的治理起步较早，并积累了丰富的经验，具体措施一是通风排尘、排气，二是抑尘。矿井通风系统一般设有中央对角式、对角式、分区通风和折返式四种类型，可以根据实际情况选用不同的通风方式，效果基本一致。在抑尘方面，井下防尘采取以风、水为主的综合防尘措施，以降低空气总粉尘浓度，防止粉尘危害。即采用湿式凿岩作业，矿岩提升、机车运输采用喷雾洒水、巷道洗壁等措施，从产尘源头加强控制以达到抑尘的目的。同时要求井下工作人员配戴好个人劳动防护用品，对接触粉尘较多的工人配戴好防尘口罩和加强个体营养保健。除此以外，定期对井下空气进行测定，要求对井下风速及风质进行定期监测，确保通风系统满足生产及劳动卫生要求。

（2）防尘措施

①综合防尘措施：矿山作业采取综合防尘措施，才能达到有效的除尘效果，使工作面粉尘浓度达到国家规定的卫生标准。包括：通风防尘、湿式作业、密闭尘源、个体防护、技术革新、科学管理、宣传教育、定期检查。

②凿岩防尘措施：凿岩工序是主要尘源之一，目前金属矿井凿岩防尘的措施，主要是采用湿式凿岩、加通风排尘及个体防护。

③严格实行班末定时爆破制度，采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量。

④爆破防尘措施：在炸药爆炸的瞬间产生大量矿尘，主要为烟（粉）尘、SO2、CO、NO2，这些矿尘往往飘散很远距离，常用的爆破防尘措施除加强井下通风外，还须采取喷雾降尘、水幕降尘、水封爆破等，喷雾洒水是降低爆破、装岩及其他工序产生粉尘和防尘落尘飞扬的重要措施，爆破后喷雾，除降尘外，还有消除炮烟的作用，而使通风时间缩短。喷雾洒水是将压力水通过喷雾器（又称喷嘴）在旋转或冲击作用下，使水流雾化成细散的水滴喷射到空气中。

此外，定期对主要入风巷道进行洗壁等降尘措施。爆破作业后一般要通风3～4小时，再进行放矿等作业。

⑤装矿岩防尘措施：矿石装车、运输过程中的二次扬尘问题比较突出。解决装车过程中矿石扬尘可采用洒水的方法、降低落差、硬化路面等措施，减少扬尘产生。应在各个干料落料点设置喷雾或洒水装置，降低粉尘无组织排放对环境的影响，运输车辆装载要加盖蓬布，以防沿途矿石洒落。运输道路两侧无居民、村庄，对生态破坏较小。洒水降尘根据天气情况确定洒水次数，晴天或无风天每天每班洒水2次；有风天增加洒水次数，每天每班洒水3～4次。

⑥加强通风、局部强制通风措施，加快井下空气流动和粉尘逸散速度；

⑦定时对废石场进行洒水降尘，一般天气每班洒水1次，在有风天气增加洒水次数1-2次；另一方面将废矿石堆场分区使用，在每区填满后即进行推平压实处理，表层覆盖大粒径废石，减少和防止二次扬尘。

⑧矿山备有通风防尘检测仪器和设施，定期测定井下粉尘和风量。

⑨加强个体防护，如作业人员戴防尘口罩，加强采装、运输设备操作室的密封。

⑩对运输道路进行日常性维护，尤其是对生活区段道路加强维护和洒水降尘，并在生活区道路段两侧500m处悬挂减速慢行、禁止鸣笛的警示牌。

### 8.2.3选矿生产过程中的大气环境保护及治理措施

选矿厂在生产过程中产生的大气污染主要是在矿石的破碎、输送及筛分过程中产生的粉尘影响，运输过程产生的扬尘，尾矿库坡面干燥产生的扬尘。

（1）选矿厂破碎系统粉尘治理措施

破碎、筛分系统物料在破碎程中将产生大量粉尘，必须将这些设备布置在密闭厂房内并设置吸风集尘+机械除尘系统设备，改善操作环境，防止大气污染。破碎车间、筛分车间、粉矿仓除尘系统均采用除尘效率达99.5%的高效布袋除尘器，符合《工业企业设计卫生标准》中“车间空气中有害物质（粉尘）的最高容许浓度”标准的要求和《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）标准颗粒物限值要求。除此之外，还应在各个干料落料点设置喷雾或洒水装置，降低粉尘无组织排放对环境的影响。

（2）无组织粉尘治理措施

近年来由于各行业工艺技术的发展及环境保护实际水平看，有组织颗粒物排放点通过高效收尘器治理后，效果较好，有组织排放源达标问题可较好解决。但无组织排放源的问题又凸现出来，具体表现为物料堆场、厂内物料倒运、装卸、物料抛洒等。有风时厂区内扬尘严重，造成无组织面源污染问题。

本项目无组织排放防治措施如下：

①原矿堆场采用定时洒水降尘措施，一般天气每班洒水2次，大风和特大风天气增加洒水1-2次。

②皮带输送机转载点设置密闭吸尘罩，实现负压操作，防止颗粒物外溢，尽量降低物料转运点物料落差。

③矿石装卸避免在大风天气下操作，对装卸矿石进行喷湿洒水，减少装卸过程中的起尘。

④原料进料口设置喷湿降尘设备，减少进料过程中的起尘。

⑤厂区内各物料倒运路面及时洒水、保洁，清扫路面抛洒的物料、灰尘。

本项目采取的无组织防治措施可做到达标排放，技术可行。

### 8.2.4锅炉烟气

评价建议采用布袋除尘器+双碱法脱硫塔+SNCR脱销、其除尘效率99.5％，脱硫效率72.6%，脱销效率按45%计，脱硫除尘后烟气经40m高烟囱高空排放。

双碱法脱硫属于环保领域中的三废治理技术，其特点是进烟口位于壳体侧面，出烟口位于壳体顶部，壳体内的下部设有盛有碱性溶液的沉淀池，壳体内的底部设有排放沉淀物的碟阀，进烟口的内壁上方设有横隔烟板与斜挡烟板，中间隔板的下端与离心旋转器相接，在离心旋转器的下方设置有离心脱硫器，离心旋转器与离心脱硫器之间构成S形通道，离心脱硫器的下端插入盛有碱性溶液的沉淀池中，斜挡烟板与中间隔板、离心旋转器、离心脱硫器一齐将壳体内部分为干式进烟室和湿式脱硫室，在湿式脱硫室内交错设置有至少一对的脱水挡板。本实用新型的整体结构合理、脱硫率达70-80％，本次评价按脱硫效率72.6%计，布袋除尘器除尘效率可达99.8%，在燃煤锅炉中广泛应用，本项目除尘效率按99.5%计。根据SNCR脱硝系统的相关研究，尿素SNCR脱硝系统脱硝效率为40%～60%，本项目按45%计，适用的锅炉燃烧温度范围为850℃～1100℃。其原理如下：

CO(NH2)2+H2O=2NH3+CO2

2NH3+2NO+0.5O2=2N2+3H2O

根据同类型锅炉验收结果表明，出口烟气中NOX浓度为160.5mg/m3，出口烟气中NOX浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

本项目锅炉烟气中的烟尘经布袋除尘器+双碱法脱硫塔+SNCR脱销处理后，再由烟囱进行高空排放，不仅可实现达标排放，在经高空稀释后，其落地浓度也可控制在较低的水平。

## 8.3废水防治措施及其可行性分析

### 8.3.1矿山废水

（1）采矿废水

主要为湿式凿岩和降尘排水，一般情况生产用水经吸附、下渗、蒸发等消耗，不外排；但当用水量大时沿井下排水沟流至井底水窝，则由井底水泵排至地表储水池中，经沉淀处理后返回井下做为湿式凿岩和选矿补充水源，综合利用，减少资源损失，减少水环境污染。

（2）矿坑涌水

矿井涌水回用可行性分析：矿坑涌水主要污染物为悬浮物和岩屑等，不含其它有毒物质，经沉淀处理悬浮物含量将大幅度减少，循环沉淀池底泥定期清理后排入尾矿库。可做为采矿、选矿、道路降尘等用水水源，用水主要是矿井湿式作业、选厂生产用水、作业面降尘、道路降尘用水，对水质要求不高，因此，经沉淀处理后的矿坑涌水能满足用水水质要求。

根据开发方案，本项目产生的涌水量较少，项目矿井涌水经沉淀处理后回用于采矿生产、选厂生产、道路降尘等，可节约水资源，降低运行费用，经济合理可行。

（3）防排水安全措施

①矿区内的洼地、陷落区应采取防止积水的措施：面积不大的要填平；面积大的，开凿疏水渠，修筑围堤，必要时要建立排水设施，做到及时拦水、疏水和排水；

②对地面可能通向井下的裂缝、洞穴等均应及时地用泥浆、粘土或水泥砂浆等堵塞，对报废的井巷也必须妥善封闭；

③布置井下防排水系统，设计各中段平巷设3‰坡度，并在巷道一侧设排水沟。井下涌水沿各中段平硐所设排水沟以自流方式排出地表。

### 8.3.2选矿废水

（1）选矿废水防治措施

选矿厂废水利用采取浓缩池和尾矿库回水两个系统。选矿厂精矿、尾矿浓缩池溢流水供选矿生产及冲地用水；选矿生产、尾矿输送过程中产生的废水全部进入尾矿库，尾矿库内设回水浮船，将库内澄清水用泵打入选厂回水池回用选矿工艺。选矿废水不外排。

本环评要求在选矿区内修建事故排浆池，排浆池容积应足以能容纳发生事故、制止事故时间内所排的尾矿浆，以防止尾矿水在循环过程中，由于输水管道堵塞、断裂等事故发生造成尾矿水外排，事故池的建设应符合《选矿厂尾矿库设计规范》中关于事故池设计的相关要求。

本项目尾矿由管涵运至尾矿库。在项目运行过程中存在尾矿输送廊道发生破损、爆裂、冻裂等事故性泄漏，泄漏的尾矿可能会污染区域土壤、植被，水分蒸发后随风飘扬，引起二次扬尘污染，因此，要求在选矿厂至尾矿库之间加强巡检，发现问题及时启用事故池，尽可能减少管道事故等对环境的影响。根据对尾矿库的土壤渗透系数和尾水及尾矿渣的性质采取相应的防渗措施。设计尾矿全库内坡设有1.5mm厚HDPE膜防渗，且砌有片石护坡。

本项目事故池应建设在尾矿泵站和尾矿库的最低点的附近，事故池可采用人工清理、装运设备清理或水力机械清理。本环评建议应优先采用水力机械清理的事故池。水力机械清理的事故池，池底应有不小于3%的底坡，其设备和输送管道不设备用。清理出的尾矿浆应送回尾矿输送系统内，但输送系统的能力应按此进行校核。事故池冲砂装置的水量和水压必须在给水系统中给予保证。事故池尾矿清除设备能力的选择，可按每次事故尾矿清除时间不超过3天计算。根据项目所在地的气候特征，由于夏季气温较高，常年大部分天气风沙较大，因此本环评建议建设单位修建一座水泥浇筑的事故池。一方面，可以起到很好的防渗效果；另一方面，便于日常维护和管理。

（2）选矿废水“闭路循环”可行性分析

由工程分析可知，选矿生产过程用水量较大，主要用于磨矿和浮选。因其对水质要求不严，生产用水主要来自生产工序多级浓缩回用的循环水及压滤回水，仅对损耗水进行补充即可。

生产工段的新鲜补充水用于生产工序如：磨矿和浮选等循环水的补充水。其中生产工段除产品和尾矿带走部分水形成损耗外，在各生产工序中浓缩过滤的水全部回到循环水池，不外排，实现生产废水“闭路循环”是可行的。

### 8.3.3生活污水

由工程分析，生活污水产生量为9600m3/a。项目集中排放的生活污水设计采用地埋式一体+反渗析污水处理设施处理生活污水，污水池容积200m³。

经“机械格栅-予曝节-接触氧化-斜板沉淀-加药混合-微絮凝过滤-活性炭吸附-次氯酸钠消毒-反渗析”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，回用于洒水降尘和绿化。设备结构紧凑、占地少，可有效去除本项目废水中的污染物。据查阅相关资料介绍，经初沉池和接触氧化池处理后，悬浮物一般去除率可达到70%～80%，化学需氧量（COD）可下降60%左右，有的可下降80～90%。工程采用此项技术，是较为理想的方法，工艺简单，效果良好。

采取上述措施后本项目生活污水对环境影响较小，属于可接受范围内。严禁生活污水在厂区随意泼洒，污染区域土壤和地下水环境。

本项目生产、生活废水经处理后回用，不外排，节约水资源，项目生产、生活废水基本不会对厂址区域水环境产生影响。

### 8.3.4地下水污染防控措施

针对建设项目可导致的地下水环境污染，其防治措施的制定按照“源头控制，分区防治，污染防控，应急响应”的思路，从污染物泄漏源头、入渗过程和扩散阶段分别进行控制，并制定合理有效的应急预案，从而达到保护地下水环境的目的。防治措施的制定思路为：

（1）源头控制：对工艺、设备、管道、污水储存及处理建筑物采取控制措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故的环境风险 降到最低限度；管道铺设尽量可视化，实现对泄漏事故的早发现、早治理，减少由于地下管线泄漏造成地下水污染事故的隐患。

（2）分区防治：结合项目各生产设备、管网、污染物储存与处理装置 等的布局，划分污染的重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，对不同的防渗区采取不同程度的防渗措施。对于污染物产生、运输、处理的环节应给与重点防护，包括严格的防渗措施和泄漏污染物收集措施等；对于厂区绿化带等不会造成污染的公共区域和公共设施，划定为非污染区；介于两者间的区域，视其污染物类型、泄漏概率、可能产生的不良影响等因素，给予行而有效、经济合理的预防措施。

（3）污染防控体系：建立厂区地下水污染监控体系，包括建立完善的 监测制度和管理体系、配备先进的监测仪器和设备、设计科学合理的监测布井局，以便及时发现污染、及时控制。

（4）风险事故应急响应：制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染地下水扩散和对受污染地下水进行治理的具体方案。

#### 8.3.4.1源头控制措施

源头控制措施是直接减少污染泄漏机会、降低污染物进入地下水体数量，从而杜绝污染、保护地下水环境的根本措施。

本项目管道、设备和污水储存设施采用较清洁的原辅材料，对产生的废水进行合理的治理和综合利用，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、厂区雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线送收集池。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

#### 8.3.4.2分区控制措施

为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，本次评价根据项目工程性质本项目区场地主要划分为三个防渗区域，分别为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。不同分区采取不同的地下水防护措施：具体要求如下：

（1）重点防渗区

重点防渗区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现或处理的区域和部位，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元，该区域采取严格的防腐、防渗措施。重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。

重点防渗区包括尾矿库、选矿厂内磨矿车间、浮选车间、浓密机车间、精矿厂房、事故浆池和沉淀池区域。

重点防渗区铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm，粘土材料的渗透系数≤10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10 cm/s。重点防渗区除对地坪地基采取上述防渗措施外，进一步采取如下的措施：事故浆池和沉淀池采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层）。

尾矿库防渗方案：

①坝基防渗

为防止坝基渗漏影响坝体稳定，同时防止库内尾矿水通过坝基渗漏污染下游水体，需要截断库内水通过坝基渗漏的途径，设计采取的措施为帷幕灌浆处理，帷幕灌浆孔应渗入不透水岩层（花岗岩）中1m。

②坝体的防排渗

坝体的排渗通道主要为坝体本身，为防止尾矿流失堵塞渗透通径，在坝体上游需设置反滤层。反滤层由土工布、砂、级配碎石、块石等构成，反滤层自上而下分别为300mm厚干砌石保护石、200mm厚级配碎石保护层、400g/m2土工布、1.5厚HDPE膜、200mm厚粗砂保护层、200mm厚砂砾石保护层、堆石坝体。在坝底部灌浆段上游的沟谷也应设置反滤层，其土工布应与坡面土工布相连（按相关规程要求），以保证土工布发挥反滤作用，防渗尾矿从坝底绕渗。

为防止尾水直接向下渗漏污染下游水体，在坝体基础上应设防渗土工膜（两布一膜），防渗土工膜均需锚固。

铺设在坝底的防渗土工膜和土工布在坝基轴线的灌浆处应设锚固钩进行锚固，与注浆层连结，以保证防渗、反滤的效果。为保证坝底部的防渗土工膜、土工布在坝体施工过程中不被损坏，在防渗膜、土工布上线均需设过渡垫层，主要为碎石层30cm、粗砂层20cm。

（2）一般防渗区

指裸露在地面的生产功能单元，污染物料泄漏容易及时发现和处理的区域，以及其他需采取必要防渗措施的水工建筑物等。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

本项目一般防渗区包括矿石破碎、筛分车间，矿石堆场。

采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。

（3）简单防渗区

简单防渗区包括不会对地下水环境造成污染的区域。本项目简单防渗区为不直接接触矿石的其他附属设施分布区，如生活办公区，厂区绿化区域，厂区道路等。不采取防渗措施，进行简单的地面硬化即可。

#### 8.3.4.3地下水污染监控措施

建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行监测，以掌握矿区水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境。建立覆盖全区的地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

(1)以项目区为重点，兼顾外围：矿区内可能的污染设施如尾矿库、废石暂存场附近均需设置监测点。

(2)以下游监测为重点，兼顾上游和侧面，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36 号)要求在尾矿库北侧（上游）设地下水对照井一眼、在尾矿库南侧（下游）设地下水污染监测井一眼、在西侧设地下水污染扩散监测井一眼。

(3)矿井内地下水水质监测两月一次，选矿工业场地及尾矿库主要监测包气带环境，可以按持续性降雨后进行监测。重点区域和出现异情况下应增加监测频率。

将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保厂区周围及下游地下水环境的安全。

(4)监测项目：色度、浑浊度、气味、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、钴、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、镍、BOD、COD、石油类等指标。水质监测项目可参照《生活饮用水水质标准》和《地下水质量标准》，结合地区情况适当增减监测项目。

表8.4-1         地下水跟踪监测点基本情况

| 编号 | 位置 | 作用 | 监测层位 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | E |
| JC01 | 尾矿库下游 | 废水渗漏监测，必要时用作应急抽水井。 | 包气带 | 42°07′26.06″ | 88°50′34.70″ |
| JC02 | 尾矿库中游 | 废水渗漏监测，必要时用作应急抽水井。 | 包气带 | 42°07′34.15″ | 88°50′55.91″ |
| JC03 | 尾矿库上游 | 废水渗漏监测，必要时用作应急抽水井。 | 包气带 | 42°07′47.72″ | 88°51′23.76″ |
| JC04 | 选厂上游 | 废水渗漏监测，必要时用作应急抽水井。 | 包气带 | 42°08′16.28″ | 88°51′35.78″ |
| JC05 | 选厂下游 | 废水渗漏监测，必要时用作应急抽水井。 | 包气带 | 42°08′31.88″ | 88°52′02.56″ |
| SZ01 | 4#矿井 | 水质监测 | 含水层 | 42°09′58.42″ | 88°51′54.77″ |
| SZ02 | 3#矿井 | 水质监测 | 含水层 | 42°09′14.68″ | 88°54′58.09″ |
| SZ03 | 1#矿井 | 水质监测 | 含水层 | 42°09′36.86″ | 88°52′02.60″ |

#### 8.3.4.5地下水保护应急对策

(1)透水应急对策

①采掘时应关注矿井涌水情况，并采取必要的防范措施以保证矿山安全生产。

②有用的钻孔，应妥善封盖；报废的钻孔应封闭；

③井口及工业场地设置截水沟等；加强防排水使用管理；雨季加强防排水设

施的维护做好夏季防汛准备；

④充分考虑地表河流、浅层含水层影响以及构造裂隙水的非均质性，对井下

水仓、水泵、排水沟等进行合理设计；应事先制定预防突然涌水的安全措施。

⑤矿山开采过程中，要采取逢掘必探，超前探水，遇构造薄弱带，采取注浆

堵水；

⑥在矿山开采过程中，重要井巷要避开构造破碎带；

⑦遇不良封孔的钻孔时，采取卸压封孔的措施，将不良钻孔封闭，隔断地下

水的导流途径；

⑧加大矿井水仓及排水力度，保证矿井水及时排出矿井，防止淹井；

⑩井下防水措施，对井下车场、排水泵房、变电所均安装防水闸门，增设可靠的防排水设备，形成有效的排水系统。建议初步设计对防水门的防水压力、设

防水头高度进行设计。

(2)尾矿库渗漏应急对策

①建议补充水文地质和工程地质勘探，进一步查明尾矿库水文地质和工程地质条件，了解库区周边地表季节性冲沟、浅层地下水与库区地下水之间的水力联系，为采取合理的防排水及防渗设计和施工提供依据；

②尾矿库区排水、排洪、排渗系统要确保其通畅，加强浸润线的观测，严防溃坝事故发生；

③制定透水及尾矿库溃坝应急救援预案并进行定期演练。

## 8.4声环境影响保护措施

采矿生产过程中产生的噪声主要为爆破噪声、采矿机械噪声以及矿井通风、矿石运输产生的噪声，选矿生产过程主要声源为机械设备噪声。因此，在设计中应选用低噪音设备，建设时采用隔声、消声、吸音和减振措施降低噪声，使厂界噪声达到标准要求，减少噪声对周围环境的影响。

（1）设备噪声

①坚持源头把关的原则，对项目用的各种机电产品选型时，除满足工艺要求外，还必须考虑其具有良好的声学特征（高效低噪），或设计时建议厂方配套提供降噪设备。提高部件加工精度和装配质量，减少磨擦或振动噪声，增加风机的阻尼，避免机壳共振。

②采矿场风机、空压机等高噪声设备，应安装隔音罩、消音器等，使降噪效果达到10-20dB(A)。设置隔声操作间，降噪效果约5-20dB(A)。

③选矿厂噪声源为破碎机、筛分机、球磨机、空压机、水泵等，声压级在70～105dB(A）之间。选矿厂采取以下几条降噪措施：

----破碎、筛分、球磨机车间设置隔音值班室、隔声间；

----高噪声设备采用有效的减振、消音措施如加装防振垫、隔声罩等；

----破碎工序属间歇式操作工序，尽量缩短工作时间，减少对周围环境的影响。

④机器设备必须定期保养和维修，使设备处于良好的技术状态。

⑤对凿岩机气流噪声采用加装消声器等措施，禁止私下拆下消声器。

⑥在噪声传播途径上采取措施加以控制，在对强噪声源采用封闭式控制室的同时采取在主要敏感目标周围绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。宿舍、办公室等可采用隔声门窗或通过距离衰减降低噪声影响。

⑦平面布置利用建筑物来阻隔声波的传播。

⑧强噪设备的基础采取减震措施，各类水、气管道连接处安装橡胶减震接头；对主要噪声源应配备消声减振装置，提高零部件的装配精度，加强运转部位润滑，减少磨擦，降低噪声影响。

⑨加强高噪声工序操作人员的劳动保护。对无法采取措施的作业场所，工作时操作人员佩带耳塞、耳罩和头盔等个人防护用品；尽量缩短（接触高噪声）工作时间，如颚破工序属间歇式操作工序。

（2）爆破噪声

爆破噪声的声级较高，瞬时源强可达到120dB（A）左右，由于有岩层阻隔，传到地表后的声级也降低到55dB（A）左右，再经过距离衰减、声屏障和空气吸收等的衰减作用后，也不会对矿山边界的声环境产生影响。项目矿山每天定时爆破1～2次，属于瞬时爆破，只要合理安排放炮时间，对周边环境影响较小。

（3）交通噪声

矿石运输沿途经过项目生活区外无其它集中居住区，为减轻交通噪声对企业员工的影响，应将运输安排在白天进行，禁止夜间运输，在途经生活区等环境敏感目标时减速慢行、禁止鸣笛，以减少交通噪声影响。

本项目所采取的噪声污染防治措施为目前通用的、效果较好的措施，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。另外在矿界周围5km范围内无永久性居民点，所以，本工程所采取的噪声防治措施合理可行。

## 8.5固体废物处置措施

### 8.5.1废矿石处置措施及其可行性分析

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013]第36号）中第I类一般工业固体废物的有关规定，一般工业固体废物系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的CB5085鉴别标准和GB5086及GB/T15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。本项目矿山开采过程中产生的废石属于第I类一般工业固体废物。

项目产生废石量为150000t/a，项目运营期为20.43年，在整个运营期内废石量为3064500m3。采矿废石作为井下回填原料，部分回填到井下采空区，剩余的部分堆存在附近的废石场，可用来修筑路基及填平工业场地等。

废石综合利用后可减少废石的堆存面积，废石场在服务期满内可满足项目废石堆放需要。矿山内场地平整、采区工业场及其边坡修护均采用掘进废石和采矿废石，可减少堆存废石量，减少占地面积。要求利用大粒径废石在废石场修建不低于0.5m的围堰，防止废石散落、坍塌等，废石场采取“先拦后弃”后，废石排放对区域环境影响不大。

- 8.5.2尾矿库防治措施及其可行性分析

尾矿按第II类一般工业固体废物进行储存、管理和处置。尾矿年产量为773100t， 尾矿输送至尾矿库堆存，符合《防治尾矿污染环境管理规定》中“第十条 企业产生的尾矿必须排入尾矿设施，不得随意排放。”的规定 。同时尾矿库内保持对尾矿的水封，减少尾矿起尘，其措施符合符合《防治尾矿污染环境管理规定》中“第十三条 尾矿贮存设施必须有防止尾矿流失和尾矿尘土飞扬的措施。”的规定 。

（1）尾矿库运行环保管理要求

为加强监督管理，尾矿库建成后按照GB15562.2设置环境保护图形标志，并按规定进行检查和维护。尾矿库在生产管理中设安全环保科，每班应固定专人对尾矿坝进行检查维护，发现沉陷，滑坡，开裂等异常情况，及时采取措施进行处理，汛期前及时检查并维护坝肩导流坝和坝面排水沟，防止洪水冲刷坝肩和坝面造成局部和整体溃坝；在遇地震，洪汛和融隔期间，应增加测次，坝体外侧用块石，碎石护面，不得在坝体上挖土或设施构建筑物。

（2）防治措施

①应按尾矿库的库容要求进行排放，防止溢出库外，造成污染。尾矿库内禁止其它固废混入。严禁超期服役，严禁未经批准随意增加坝高、扩建库容等。

②根据《中华人民共和国环境保护法》、《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》和《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆托克逊县彩北多金属矿100万吨/年采选项目》中尾砂鉴定为一般固体废弃物的Ⅱ类固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）第6.2.1条中当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm／s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

该尾矿库场地地表角砾层渗透系数0.05～0.06cm/s，场地地下水位以上岩层渗透系数4.66×10-5～6.61×10-5cm/s，均达不到天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s，应做人工材料防渗层，设计在库区内全部敷设一层1.5mm厚HDPE膜，坝体下游设混凝土截渗坝，坝肩、坝基嵌入中风化层并与库区HDPE膜连接，形成闭路防渗，从坝体渗出尾矿水由截水坝截流后返回尾矿库。

③在尾矿库上游修建截水沟，并留有足够的调洪库容，切实做好防洪措施，为加强监督管理，并要满足防洪要求，确保尾矿库的安全运行。严格遵照《冶金矿山尾矿设施管理规程》规定；尾矿库水位必须按设计要求严格控制，留有足够的调洪库容和安全超高，汛期前应及时筑坝和坝前充填，做好尾矿库及两侧的安全泄洪通道等措施。

④需要在选矿厂泵站附近建设一个尾矿事故排浆池，要求当尾矿输送系统发生局部故障，非计划性停运、换泵或溢流等情况时，用于储存事故尾矿。为防止事故尾矿四处漫流造成环境污染，设事故池容纳事故尾矿，选矿厂泵站事故池的容积为1000m3，尾矿输送系统恢复正常后，再将事故库中的水沉淀澄清后，送返输送系统中重新利用。事故池的建设应符合《选矿厂尾矿库设计规范》中关于事故池设计的相关要求。

⑤尾矿库周围设置警告牌，并在周围拉铁丝网，防止员工及动物等误入发生危险。

- 8.5.3生活垃圾处置措施及其可行性分析

生活垃圾产生量为38.08t/a，生活垃圾日常置于垃圾箱中，定期拉运至库米什镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋，处置方式可行。

综上，在实施各项环境保护措施后，可将固废堆存对当地环境产生的影响降低到最小，符合我国对固体废物处置的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求。

# 9. 产业政策符合性

## 9.1 产业政策符合性及规划符合性

### 9.1.1产业政策符合性

本项目的生产规模为4000t/d，根据《产业结构调整指导目录2011》（2013年修正）不属于限制类项目，本项目亦不属于产业政策中鼓励类和淘汰类，故属于允许类，符合国家产业政策。

### 9.1.2与“关于进一步矿产资源储量管理工作有关问题的通知”符合性分析

本项目设计多金属矿采选规模为100万吨/年，地下开采，矿山服务年限为20.43年，在落实各项污染防治措施后造成的环境污染影响不大，生态破坏防治措施、恢复措施到位后生态环境影响有限，矿产资源得到有序开采和充分利用。

由《关于进一步加强矿产资源储量管理工作有关问题的通知》新国土资发[2008]148号文，矿山生产建设规模分类一览表见表9.1-1。

表9.1-1         矿山生产建设规模分类一览表

| 序号 | 矿种 | 拟定最低生产规模（矿石万吨／年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁 | 露天 | 5.0 |
|  |  | 地下 | 3.0 |
| 2 | 铜 | 3.0 |  |
| 3 | 铅 | 3.0 |  |
| 4 | 锌 | 3.0 |  |
| 5 | 钼 | 2.0 |  |
| 6 | 镍 | 2.0 |  |
| 7 | 岩金 | 1.0 |  |
| 8 | 稀土稀有金属 | 3.0 |  |

本项目为地下开采多金属矿，矿山生产建设规模为100万吨/年，本项目开采规模达到上表中铜、锌矿开采规模，符合新国土资发[2008]148号文件。

项目服务年限为20.43年，符合新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”。

本项目开发建设符合国家产业政策及新国土资发[2008]148号文件的要求。

### 9.1.3与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018修）符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》规定“对水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域实行严格的环境保护措施，禁止进行任何资源勘探和开发。”。

条例规定“进行矿产资源勘探开发的单位，应当建立环境保护责任制；造成环境污染和生态破坏的，应当采取有效措施治理污染、修复生态……对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置，有长期危害的，应当作永久性防护处理。”

由项目区生态环境功能区划图可知，本项目不在水源涵养区内，经现场调查，亦不存在各类自然保护区、风景名胜区。在项目实施过程及闭矿后，采取场地平整、废石场围堤砌筑、废石作为路基材料用于垫路、废水收集回用等措施，将污染降至最低。另外，本项目矿山开采过程中不使用有毒有害物质，废石为第I类一般固体废物，选矿尾渣为第∏类一般固体废物。服务期满后，建设方将对矿区范围内已破坏的生态进行植草恢复，并且按照相关要求对废石堆场、尾矿库等进行治理和生态修复，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018修）中对矿产资源开发利用的有关规定。

### 9.1.4与新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）符合性分析

根据《中国的矿产资源政策》，提高矿产资源对全面建设小康社会的保障能力。加大矿产资源勘查开发的有效投入，扩大勘查开发的领域和深度，强化对矿产资源的保护，增加矿产资源的供应。扩大对外开放，积极参与国际合作。建立战略资源储备制度，对关系国计民生的战略矿产资源进行必要的储备，确保国家经济安全和矿产品持续安全供应。

吐鲁番地区属于矿产资源丰富地区，可根据当地特点开发相应的矿产资源。本项目的建设符合《中国的矿产资源政策》的要求。

根据新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）有关内容: 南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区属于新疆重点开发规划区，哈密—鄯善—托克逊有色、黑色金属开采及选冶加工基地为有色金属开采重点基地，本项目位于吐鲁番地区托克逊县，处于南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区范围内，经吐鲁番地区国土资源局证实，本项目处于鼓励开采区内，不属于限制开采规划区和禁止开采规划区。符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）和吐鲁番地区矿产资源规划的有关要求。

### 9.1.5与《新疆维吾尔自治区自治区主体功能区规划》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，按层级分为国家和省级两个层面。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县（市）。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，其中，农产品主产区分布在天山南北坡23个县（市），重点生态功能区涉及53个县（市）。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。

本项目所在区域不属于限制开发区和禁止开发区，项目建设符合《新疆维吾尔自治区自治区主体功能区规划》的有关要求。

### 9.1.6与《吐鲁番地区“十三五”规划》符合性分析

根据《吐鲁番地区“十三五”规划》中“十三五”时期吐鲁番地区经济社会发展定位可知：立足区域农牧业、矿产业资源优势，确立农牧产品深加工、矿产品深加工和新能源三大支柱产业，建成地区最大的绿色特色农产品加工出口园区、全疆最大的硅产业基地和地区重要的黑色、有色、贵金属矿产品生产区、打造全疆新能源产业示范区。

本项目属含铜黄铁矿多金属采选项目，符合吐鲁番地区“十三五”规划的有关要求。

### 9.1.7与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相符性

本项目为含铜黄铁矿多金属矿采选行业，勘探开发符合国家、自治区主体功能区规划、国家和自治区矿产资源勘探开发规划、城乡总体规划和土地利用规划等相关规划要求，遵守《新疆生态环境功能区划》和各地方生态环境功能区划确定的生态红线划分原则要求。

项目工业场地、废石场、主井选址不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内。

本项目评价范围内无地表水体，所有建构筑物符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》【新环发﹝2017﹞1号】中“金属矿采选行业”的选址与空间布局要求。

本项目废石后期综合回用率达到80%以上（回填废弃巷道和采空区）；矿区生活垃圾拉运至库米什镇生活垃圾填埋场处理；矿山生态环境保护和恢复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ651-2013）的相关要求；矿山占地为荒漠戈壁；堆场（原料堆场、废石场、矿石堆场）做好防洪、排水、边坡防护、工程拦挡措施，防止引发水土流失和泥石流危害；沉陷区恢复治理应按照相关要求恢复沉陷区的土地用途和生态功能。沉陷区稳定后两年内恢复治理率应达到60%以上；堆场服务期满后，应及时封场和复垦。符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》（修订）【新环发﹝2017﹞1号】中“金属矿采选行业”的污染防治要求。

由以上分析可知本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》（修订）【新环发﹝2017﹞1号】中“金属矿采选行业”准入条件。

### 9.1.8“三线一单”符合性分析

建设单位与县环保局，吐鲁番地区国土资源局、环保局确认，本项目所在区域不属于“生态红线”区域；本项目清洁生产水平能达到国内先进水平，资源利用情况符合清洁生产有关要求，在资源利用上线范围内；根据项目区环境质量现状监测结果，项目区环境质量情况良好，环评预测本项目的建设不会对区域环境产生较大影响，不涉及环境质量底线，本项目为有色金属采选类，不属于“环境准入负面清单”内的项目，本项目的建设符合“三线一单”的有关要求。

## 9.2选址合理性分析

工业场地是本矿地面占地最大的区域，受项目区的地形限制，是本项目选址及布局的合理性分析的重点，以工业场地选址为基础，考虑其内部布局合理性及其他场地的选址合理性。

### 9.2.1井口工业场地选址合理性分析

（1）在矿体竖井设置工业场地，因地制宜，利用管理。

（2）井口工业广场选址不压矿，不受地下开采可能引起地表错动的影响，其下无不良工程地质及水文地质条件的影响。

（3）井口工业场地距离生活区较远，位于矿区主导风向的下风向，对生活区的影响很小。

（4）选址不受洪水的影响。

（5）井口工业场地占地为山地。

以上分析可知井口工业广场场址从环境的角度是合理的。

### 9.2.2废石场选址合理性分析

- 9.2.2.1废石场选址要求

废石堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求，见以下内容:

（1）场址应符合当地城乡建设总体规划要求。

（2）在场址应满足承载力要求的基础上，以避免地基下沉的影响，避开天然滑坡或泥石流影响区。

（3）应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡及泥石流影响区。

（4）禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

（5）禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

（6）应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

- 9.2.2.2废石场选址合理性分析

根据该处地形条件及采场条件，废石场位于工业广场旁，周围无环境敏感点。其合理性主要体现在：

（1）项目废石场位于天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区，主要生态服务功能为荒漠化控制、矿产资源，不在《新疆维吾尔自治区环境保护条例》和《新疆生态环境功能区划》中划定的冰川带、终年积雪带、亚高山草甸带及森林带内，不涉及水源涵养区、地表水及地下水水源保护区、水土流失控制区等禁止矿山开采的限制区内，也不涉及国家及自治区级的风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物集中分布区等。

（2）根据设计可知，生活区距最近的废石场约3000m，运营期废石场做好洒水抑尘工作，对生活区影响较小。

（3）废石场的场址区地质结构好，地层稳定，不存在滑坡、泥石流等地质环境灾害，根据现场调查，废石场的场址无洪水冲沟，加之运营期间采取有效的防护措施，发生新的水土流失的可能性很小。

（4）废石场选址区无断层，断层破碎带、溶洞区，未在天然滑坡及泥石流影响区。

（5）闭矿期废石场的废石用来回填塌陷区及封堵井口。

经分析废石场符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》中场址选择的有关环保要求。

综上所述，本项目废石场的选址符合区域环境、防洪规划中的相关要求，从废石合理安全处置和环境损失角度考虑，废石场场址选择较合理。

### 9.2.3尾矿库选址合理性分析

- 9.2.3.1尾矿库选址要求

尾矿库满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求，见以下内容:

（1）场址应符合当地城乡建设总体规划要求。

（2）在场址应满足承载力要求的基础上，以避免地基下沉的影响，避开天然滑坡或泥石流影响区。

（3）应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡及泥石流影响区。

（4）禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

（5）禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

（6）应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

（7）项目区防渗情况满足设计要求。

9.2.3.2尾矿库选址合理性分析

库址选址合理性分析情况见表9.2-1。

表9.2-1    尾矿库选址合理性分析一览表

| 序号 | 《选矿厂尾矿设施设计规范》 | 《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005） | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准及修改单（GB18599-2001） | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不宜位于工业企业、大型水源地、水产基地和大居民区的上游 | 不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游 | / | 本项目为地势北高南低，南侧3km范围内没有工矿企业及水源地、居民区等敏感点 |
| 2 | 不应位于全国和省重点保护名胜古迹上游 | 不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 不位于自然保护区、风景名胜区等敏感区 |
| 3 | 工程、水文地质条件好 | 应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响；应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 项目区地形开阔平坦，无滑坡、崩塌、泥石流、溶洞等不良地质现象存在，不存在复杂地质构造、不良地质现象严重区域。建设地点底部为基岩，地下水贫乏渗透性低，降低污染区域地下水环境的几率。 |
| 4 | 不宜位于有开采价值的矿床上面 | 不易位于有开采价值的矿床上面 | / | 项目区无压覆矿场 |
| 5 | 汇水面积小，有足够库容和初、终期库长 | 汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长 | / | 尾矿库为平底四周筑坝型尾矿库，汇水面积小，库容满足选厂排放量； |
| 6 | 不宜位于大居民区及厂区最大频率风向的上风侧 | / | 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m以外。 | 项目区周边3km范围内无大居民区；尾矿库不在选厂主导风向上风向 |
| 7 | 筑坝工程最小，生产管理方便 | / | / | 现状距离选厂近，生产管理较为方便 |
| 8 | 不迁或少迁村庄 | / | / | 不迁村庄 |
| 9 | 尾矿输送距离短，能自流或扬尘小。 | / | / | 尾矿输送为密闭式管线输送，扬尘量很小，输送直线距离约200m，运送距离短 |
| 10 | / | / | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 项目区及周边无常年性或季节性地表水流，只有在暴雨季节才形成少量间歇性水流，并很快渗失于地下，在落实防洪设计的情况下，不存在阻断河道，污染河流的现象。 |
| 11 | / | / | 应符合当地城乡建设总体规划要求 | 符合当地规划 |

综合分析，尾矿库从库容、运距、尾矿性质、尾矿库区域地质及水文地质资料等方面均能满足尾矿排放要求，选址是合理可行的。本项目选址意见批复见附件。

### 9.2.4辅助工程选址合理性分析

（1）工业场地分散布置矿井水处理及回用系统，符合矿区范围大，井口分散的实际情况。在每个提升井口设工业场地，集中建设供电、机修及供水设施便于管理。

（2）本项目生活设施单独建设，远离采矿场，位于该地常年主导风向的上风向，可有效的减轻矿区生产建设对职工生活的影响。

（3）高噪声设备位于主导风向的下风侧，有利于减轻噪声级扬尘对生活区的不利影响。

以上分析可知本项目辅助工程场址是合理的。

### 9.2.5项目选址环境可行性分析结论

综合上述分析，评价认为：本项目各工业场地、废石场、辅助工程设施选址及布局能够满足环境保护目标、相关环境保护标准及清洁生产的要求，从环境角度而言，项目选址是可行的。

- 10.经济损益分析

环境经济损益分析是要对项目的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本项目既可发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。

## 10.1 社会环境影响分析

项目营运期，产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

（1）可充分利用当地矿物资源，符合国家的产业政策，促进地区经济的可持续发展。

（2）工程投产后，对临时性劳动力的需求增加，为当地的居民就业提供了机会，也为当地发展交通运输和第三产业提供了契机。

总之，工程的建设对改善当地居民的生活水平有着深远的意义。因此，本项目具有较好的社会效益。

## 10.2 项目经济效益分析

表101.2-1    达产年份平均利润计算表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资净利润率 | % | 14.56 |  | 平均 |
| 2 | 总投资收益率 | % | 19.41 |  | 平均 |
| 3 | 资本金净利润率 | % | 14.56 |  | 平均 |
| 4 | 融资前（全部投资） |  | 所得税前 | 所得税后 | 4 |
| 5 | 财务内部收益率 | % | 16.22 | 11.42 | 5 |
| 6 | 财务净现值（Ic=10%） | 万元 | 13410.57 | 2795.89 | 6 |
| 7 | 投资回收期 | 年 | 7.22 | 8.34 | 7 |

所得税前财务内部收益率为16.22%大于该行业基准收益率12%，所得税前财务净现值13410.57万元大于0，表明该项目财务收益是可以接受的，具有较好的盈利能力。

所得税后财务内部收益率为11.42%大于设定的基准收益率10%，所得税前财务净现值（10%）为2795.89万元大于0，表明该项目财务收益是可以接受的，具有较好的盈利能力。

根据逐年利润及利润分配计算表计算的静态评价指标为：投资净利润率14.43％。

综合以上各指标表明该项目的财务收益是可行的，具有较好的盈利能力，该项目具有经济上的可行性。

## 10.3 项目环境效益分析

依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关要求，建设项目环保设施主要由以下部份组成：凡属污染防治和环境保护所需的设施和装置；生产工艺需要，又为环境保护服务的设施；为保证生产有良好的环境所采取的防尘、绿化设施等。

本工程环保投资主要包括废水治理、废气治理、尾矿治理等环境工程投资以及绿化等费用，环保投资估算见表10.2-2。

表10.2-2            环保投资一览表

| 时段 | 污染源 | 治理措施 | 预期目标 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废气 | 防尘、洒水 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 2 |
|  | 施工废水 | 临时沉淀池 | 回用 | 2 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 回用 | 2 |
|  | 生态保护 | 施工迹地恢复 |  | 5 |
| 运营期 | 矿石破碎、筛分 | 粗碎、筛分、中细碎分别安装一套袋式除尘系统和15m高排气筒 | 符合GB25467-2010、GB25466-2010、GB28661-2012限值要求 | 270 |
|  | 无组织排放粉尘 | 洒水降尘、封闭堆棚 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 30 |
|  | 锅炉烟气 | 双碱法脱硫+布袋除尘器+SNCR脱销 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求 | 60 |
|  | 噪声污染源 | 消声、减振 | 符合G12348-2008的3类标准 | 50 |
|  | 废水 | 地埋式一体+反渗析污水处理装置 | 符合GB8978-1996 一级标准 | 40 |
|  | 废水回用 | 回水系统 | 回用率达到90% | 100 |
|  |  | 尾矿库防渗 | 6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能 | 2450 |
|  | 固废 | 生活垃圾收集站 | / | 5 |
|  |  | 危废暂存库 |  | 30 |
|  | 环境风险 | 事故池、防洪坝、截洪沟等 | / | 140 |
|  | 绿化 | 灌木林带、草坪 | / | 10 |
|  | 水土保持 |  |  | 100 |
| 闭矿期 | 生态恢复 |  |  | 200 |
| 其他 | 环境监测费 |  |  | 10 |
|  | 环境监理和环境管理 |  |  | 30 |
| 合计 |  |  |  | 3536 |

按上表估算数据，本项目环境保护投资3536万元，占项目总投资38336.49的9.22%。环保投资主要用于大气污染控制、生态环境的恢复和尾矿库处置，投资重点符合工程的特点，在这些环境保护措施充分实施后，生产过程的污染物排放将会大大地减少，将大量的污染消化在生产过程中，外排废物的环境污染风险也将会大大地降低，使项目建设的环境正效益最大化，较好地控制本工程对环境的污染和影响程度。

## 10.4 结论

综上所述，本项目如认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

- 11.环境管理与监测计划

## 11.1制定相关的管理制度

本项目开发建设应根据具体情况，制定相关的环境保护的规划和年度工作计划。制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定环境保护管理规章制度，并监督执行。指导和监督本企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。通过对各项环境管理制度的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。应针对企业特点，制定下列管理制度和规定：

①环境保护管理规定；

②环境质量管理规定；

③环境管理岗位责任制；

④环境保护考核制度；

⑤环境保护设施管理制度；

⑥环境污染事故管理规定。

## 11.2建设工程各阶段环境管理工作计划

### 11.2.1建设前期环境管理

本项目建设前期各个阶段环境保护工作采取如下方式：

（1）设计单位在成立项目设计组时，环境保护专业人员作为组成成员之一，参与项目各阶段环境保护工作和设计工作。

（2）可行性研究阶段，结合当地环境特征和地方环保部门的意见、要求、设专门章节进行环境影响简要分析。

（3）建设单位委托持有环境影响评价证书的单位进行环境影响评价工作。

（4）初步设计和施工图设计阶段，编制环境保护篇章，依据本项目环境影响报告书及其审查意见，落实各项环境保护措施设计，作为指导工程建设、执行“三同时”制度和环境管理的依据。

为保护工程地区脆弱的生态环境，在工程初步设计阶段，应针对土石方工程造成的裸露面作好水土保持工程设计。污染控制措施需按报告书中提出的标准和要求，设计处理工艺流程，编制环保工程投资概算。所有的环保工程投资概算在技术设计阶段均纳入工程总投资中，确保环保工程的实施。

### 11.2.2施工期环境管理

（1）管理体系

工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务和配合，并进行施工期环境监理。

项目施工期环境监理内容详见表11.2-1。

表11.2-1            施工期环境监理一览表

| 序号 | 环境要素 | 监理内容 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | ①对工地及进出口定期洒水抑尘，并清扫，保持工地整齐干净； ②运输车辆在运输砂石等粉料时应使用篷布遮盖； ③施工产生建筑垃圾等清运时应采取封闭遮盖措施。 | 具有监理资质的单位 |
| 2 | 水环境 | ①施工产生的生活洗涤水经沉淀处理后回用于施工降尘用水； ②避免在雨季进行基础开挖施工； ③落实尾矿库防渗设计。 |  |
| 3 | 声环境 | ①合理布局施工设备，避免局部声级过高； ②向环保部门申报《建设施工环保审批表》。 |  |
| 4 | 固体废物 | ①施工期产生的建筑垃圾和多余弃方应及时清运，不能长期堆存，做到日产日清； ②施工期生活垃圾集中收集，定期清运。 |  |
| 5 | 生态影响 | ①施工期间水土流失问题、矿石堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求。 ②绿化面积达到规划要求。 |  |

环境监理单位应根据环境影响报告书，环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为环境监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。

落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的重要地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将做为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地同时施工奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态：定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环保部门、公众三方相互利益的关系。

（2）监督体系

从工程施工的全过程而言，地方环保、水利、交通、环卫等部门是工程施工期环境监督的主体。

（3）施工期环境管理

a.建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

b.施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

c.施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好矿山沿线地表土壤结构，废石须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置。

d.各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点：扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）中的有关规定和要求。

e.认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

### 11.2.3运营期环境管理

（1）管理机构

矿山应成立环保机构，负责本矿运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管矿山污染物的排放情况，并对其实施总量控制：对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运营期环境管理职责

矿山的环境管理工作将由矿山环保机构统一协调安排，配置专职环境管理人员，由环保专职人员负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合当地环境监测部门定其对矿山的大气、水体、噪声等进行常规监测，记录并及时上报污染源及环保设施运转动态，并与当地环保部门通力协作，共同搞好矿山的环保工作。

在项目实施全过程中，矿山都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度：

a.内部环境审核制度；

b.清洁生产教育及培训制度；

c.建立环境目标和确定指标制度；

d.内部环境管理监督、检查制度。

本项目工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表11.2-2。

表11.2-2          环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 | （1）与项目可行性研究同期，委托有资质的评价单位进行项目的环境影响评价工作； （2）积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； （3）针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； （3）对全矿职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设计 阶段 | （1）委托有资质的设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； （2）协助设计单位弄清现阶段的环境问题； （3）在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工 阶段 | （1）严格执行“三同时”制度； （2）按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门鉴定落实计划内的目标责任书； （3）认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； （4）施工噪声要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定； （5）施工中造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； （6）设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 试运行阶段 | （1）检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； （2）做好环保设施运行记录； （3）向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告； （4）环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； （5）记录各项环保设施的试运转状况，针对出现的问题提出完善修改意见； （6）总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。 |
| 生产运行期 | （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； （2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全矿内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平； （5）积极配合环保部门的检查和验收。 |

## 11.3环境监测计划

### 11.3.1监测目的

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表和建立技术文件档案非常重要，也为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

根据建设项目的影响分析认为：项目在生产过程中会引发一系列的环境问题：生态破坏、水土流失、废石场排放、噪声污染、废气污染以及事故发生后引发的问题，都会对当地环境造成一定影响，所以，营运期进行定期环境监测是很有必要的。

### 11.3.2监测计划

环境监测包括自身管理性环境监测及当地环境监测站的监督性监测。按本矿的生产规模和自身环保工作的实际情况，不自建环境监测站，委托有监测资质的单位代为执行，监督性监测亦为吐鲁番地区环境监测站执行。本项目监测工作开展内容及方法按表11.3-1实施。

表11.3-1              环境监测内容及行动计划

| 监测内容 | 监测因子 | 监测点 | 监测频率 | 资料管理及处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放的颗粒物 | TSP的排放浓度 | 采矿场及废石场边界处100m处 | 每年两次 | 1.监测资料一式四份，分送吐鲁番环保局、托克逊县环保局、矿业主管领导及存档。 2、根据监测资料分析本项目环保设施运行情况，发现问题即时反馈给主管领导解决，保证各环保设施正常运行 |
| 锅炉烟气 | SO2、NO2、烟尘 | 锅炉房烟囱 |  |  |
| 颗粒物有组织排放 | 颗粒物（TSP） | 选厂破碎、筛分段排气筒出口 | 每年两次 |  |
| 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS的排放浓度及总量 | 污水处理站出口 | 每年两次 |  |
| 生产废水 | pH、CODcr、BOD5、SS的排放浓度及总量 | 选厂回水池、矿井水储水池 | 每年两次 |  |
| 地下水环境质量 | pH、Cu、Pb、Zn、W、硫酸盐、硫化物、TDS | 尾矿库北侧（上游）设地下水对照井一眼、在尾矿库南侧（下游）设地下水污染监测井一眼、在西侧设地下水污染扩散监测井一眼。 | 丰、平、枯各一次 |  |
| 固废 | 废石、尾矿、生活垃圾 | 废石堆场及尾矿库 | 每年一次（是否集中处理） |  |
| 噪声 | Leq | 废石场、工业场地及选矿厂外1m处 | 每年两次 |  |
| 生态 | 植被种类、盖度、占地面积 | 矿山范围及周边 | 每年秋季一次 |  |

### 11.3.3竣工验收监测方案

竣工验收的主要内容包括：“三同时”落实情况，环保设施建成、投资分析及运行情况；是否在厂区废水排放口、废气排放点按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）中规定分别设置废水、废气排放源标志等。

竣工验收监测的内容包括：废气无组织排放情况监测；厂界噪声监测，监测方案见表11.3-2；本项目验收登记表中需要填写的污染控制标准；污染物的产生量、消减量、处理前浓度和实际排放浓度。

表11.3-2             “三同时”验收一览表

| 类别 | 项目名称 | 环保措施 | 效果及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分车间 | 布袋除尘 | 《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）浓度限值要求 |
|  | 无组织扬尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 锅炉烟气 | 双碱法脱硫+布袋除尘器+SNCR脱硝 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求 |
| 矿井涌水、生活污水及选厂回水 | 一般废水 | 生活污水处理站选厂回水管 矿井水水池 | 《铜镍钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010） |
|  | 事故废水 | 事故池 | 事故池是否满足环保要求 |
| 固废 | 废石 | 废石场 | 废石场是否满足环保要求，废石是否排入 |
|  | 尾矿 | 尾矿库 | 尾矿库是否满足环保要求，尾矿是否全部排入 |
|  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集站 | 是否按环保要求设置生活垃圾收集站 |
| 噪声 | 破碎机 | 基础减振，厂房隔声 | 厂界噪声达到《工业企业厂，界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  | 球磨机 | 基础减振，厂房隔声 |  |
|  | 泵类 | 基础减振 |  |
| 生态 | / | / | 占地是否控制在允许范围内。是否完善了护坡及排水工程。 |
| 地下水 | 地下水监测点 | 尾矿库北侧（上游）设地下水对照井一眼、在尾矿库南侧（下游）设地下水污染监测井一眼、在西侧设地下水污染扩散监测井一眼。 | 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 管理 | / | / | 施工期环境监理记录，施工期环保措施是否切实落实，是否建立了机构，落实了人员，完善了制度。 |

## 11.4环保行动计划

本项目运营期的环境保护行动计划见表11.4-1。

表11.4-1            运营期环境保护行动计划

| 序号 | 环境保护计划 |  | 实施时间 | 实施单位 | 资金保证 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境管理 | （1）建立环境管理体系和事故应急体系。 （2）实施环境监测计划。 | 运营期 | 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 | 纳入运营期运行管理费用中 | 环境保护主管部门 |
| 2 | 生态环境与水土保持 | （1）加强生产过程中水土保持工作：严格划定生产区域，加强管理，减少对土地的扰动作用，控制水土流失。 （2）开采结束尽快开展生态恢复建设工作，通过种植高低相结合的乔灌木以达到水土保持以及蓄水含水的作用；对选矿厂造成的土地、植被破坏，应根据《土地复垦规定》及《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，制定复垦规划，并积极筹集复垦费。 （3）控制开采活动地表扰动面积。 |  |  |  |  |
| 3 | 噪声防治 | （1）对厂界噪声进行定期监测（每季1次自检），在噪声超标点位采取必要的隔声降噪措施。 （2）选用低噪声设备及必要的消声措施。 （3）保持设备良好的运营工况，及时维修检修。 （4）加强个人防护。 |  |  |  |  |
| 4 | 大气污染防治 | - 对项目所在地大气进行定期监测。厂区有组织排放及无组织排放废气定期监测。委托当地环境监测站监测：每季1次。 - 工作面和采装点喷雾洒水降尘。 - 矿石装卸过程控制落差，降低扬尘量。 - 本项目道路路面作硬化处理，加强工人的个人防护 |  |  |  |  |
| 5 | 水污染防治 | （1）对生产过程中产生的废水应循环利用，实现“零排放”；对厂内生活污水的处理设施进行定期维护，尾矿废水委托当地环境监测站监测：每年两次。 （2）生活污水经化处理后用于洒水降尘或矿山绿化。 |  |  |  |  |
| 6 | 景观保护 | 对项目所在区的环境保护和生态恢复措施的执行和落实情况进行监督。 |  |  |  |  |
| 7 | 社会经济 | （1）在施工结束、投入运行之前，要完成永久性标志的设置，并对易遭车辆碰撞破坏的局部管道采取防护措施，设置安全标志。 对管道设施定期巡查，及时维修保养。 （2）制定事故应急预案，对安全运行的重大隐患和重大事故能够作出快速反应并及时处理。 |  |  |  |  |
| 8 | 安全措施 | （1）矿山安全出口、危险地带应设置相应标识，避免事故发生。 （2）爆破严格按规程操作，保证安全。 （3）加强爆破材料库的安全管理。 （4）开采期保证井下通风风量，确保安全生产。 |  |  |  |  |

## 11.5排污口规范化管理

根据《环境保护图形标志-排放口（源）》等技术要求，企业须设置环境保护图形标志，根据本工程实际，主要包括以下内容：

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监察部门根据企业排污情况统一向环保局订购。

规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

排污标志见图11.5-1。

图11.5-1  排污口图形标志

环境保护图形标志的形状及颜色见表11.5-1。

表11.5-1            环境保护图形标志的形状及颜色

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌的设置高度为其上缘距地面约2m。

主要排污口标志具体位置见表11.5-2。

表11.5-2         主要排污口标志具体位置

| 序号 | 图形 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口 | 污水池 |
| 2 | 废气排放口 | 通风井口 |
| 3 | 噪声排放源 | 空压机、提升机、通风机 |
| 4 | 一般固体废物 | 废石场 |

- 结论与建议

## 12.1项目概况

新疆托克逊县彩北含铜黄铁矿位于新疆托克逊县县城南(170°方向)直距约70千米处的天山南麓。行政区划隶属于托克逊县库米什镇管辖。自托克逊县至矿区的公路里程为114千米，自托克逊县县城沿314国道的上行单向道路行驶62千米后，进入简易公路，行驶52千米后达到矿区西部的办公生活区。矿区距乌鲁木齐市的公路里程为275千米，矿区范围内地形平坦，大多数沟谷内均可通行汽车，部分山坡只需较少的工程量就可修筑简易公路，内部交通也较为便利。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司新疆彩北含铜黄铁矿2010年取得了由新疆维吾尔自治区国土资源厅批准的划定矿区范围批复（新国土资采划 [2010]第35号），其后经自治区国土资源厅同意，划定矿区范围延长预留期延长至2018年12月7日。批准划定的矿区范围由4个拐点圈定，面积1.0128平方千米。

多金属矿采选属于《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）》中“允许类”项目。

主要工程内容包括：

（1）采矿：设计矿山生产规模100.00万t/a，采矿综合回采率87.40%，贫化率10.00%，服务年限20年5个月（20.43年）。涉及产品方案为设计产品方案为铜精矿、浮选钨精矿、重选钨精矿、锌精矿、硫精矿。设计采用地下开采，开采影响标高范围为1330m-737m，设计采用竖井+斜坡道+斜井开拓方案开采。采矿场地建设内容主要包括主井、副井及配套设施。

（2）选矿：设计新建选矿厂处理能力为4000t/d，选矿工艺设计采用浮选+重选选矿方法，三段一闭路破碎、两段闭路磨矿、铜锌硫混选精矿，先铜锌分离浮选、再锌硫分离最后选硫的工艺流程。选矿场地主要建设内容包括粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿车间、浮选车间。

（3）尾矿库：尾矿库位于矿区以南的山谷内，设计确定的最终堆积坝顶标高为1150m，几何库容为1565.0913万m³，有效容积1080.48435万m³，可满足选厂20.96年生产排尾需要。尾矿库的等别为三等。

（4）配套建设环保、供排水、供电、供热、通讯等辅助设施。

项目总投资38336.49万元，环境保护投资3536万元，占项目总投资38336.49的9.22%。

## 12.2环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分析判断吐鲁番市常规因子，在不考虑极端天气情况，对监测结果日均值逆序排列，参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、CO等四项因子区域达标，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）两项因子区域不达标，项目区属于大气非达标区（吐鲁番地区2017年连续1年日均值监测数据附后）。

评价区域环境空气质量中NO2、SO2监测因子24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP、PM2.5、PM10监测因子24小时均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域气候干燥，多浮尘天气所致。

（2）水环境

项目区基岩裂隙水水质评价因子中大部分符合地下水Ⅲ类水水质标准，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、钴、镉、镍共8个因子超标，超标指数分别为：总硬度超标6-8.23倍、溶解性总固体超标10.02-12.50倍、硫酸盐超标8.84-16.14倍、氯化物超标15.95-17.02倍、氟化物超标1.2-2.50倍、钴超标5.00-7.60倍、镉超标1.80-3.40倍、镍超标3.40-9.50倍。

分析超标原因，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物因子超标与地下水形成和储存条件有关，大气降水入渗补给转化为地下径流过程中接受地层溶滤作用，使地层中大量离子被析出，从而在地下水中富积；钴、镉、镍金属离子超标是由多金属矿体地层自身造成。

（3）声环境

- 项目区域声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目所在区域声环境质量良好。

（4）生态环境

根据成土过程，土壤种类可划分为山地棕钙土与灰棕色荒漠土。植被种类少，覆盖度低。植被主要以砂砾质荒漠植被为主，分布在海拔900~1100米的地段。主要植被有骆驼蹄瓣、沙蓬、木本亚菊、沙生针茅、碱蓬，草高4~10厘米，覆盖10％左右。矿区山区主要的野生动物有爬行类低等动物，由于矿区受人类活动影响，野生动物种类很少。野生动物兽类主要为鼠类，如沙土鼠、小五趾跳鼠等。爬行类为蜥蜴、沙蜥、壁虎。禽类主要为斑鸠、家燕、山雀等。还有一些常见的昆虫。矿区没有国家保护、濒危动物栖息。

## 12.3环境影响评价结论

（1）生态环境影响

本项目施工结束后，被永久性构筑物代替的地表，这部分土地的地表被固定，发生水土流失的影响较小，而其余的大部分的地表砾幕层被扰动和破坏，增加了土壤的风蚀量，为风蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀提供物质来源。

就整个评价区域来看，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但增加了生态系统的异质性和物种多样性，就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性不产生明显的影响。

（2）大气影响

本工程在运营过程中主要大气污染源为采矿扬尘、废石堆场扬尘、选矿粉尘及运输汽车的扬尘等。通过分析预测，各污染物的排放对环境空气的影响较小，项目建成后，环境空气质量变化不大。

（3）水环境影响

矿区和选厂区域周围2km范围内无常年地表水系。矿区地下水类型主要为基岩裂隙水，岩体结构致密，裂隙不发育，富水性弱-中等，生产废水对其产生影响较小。选厂浮选废水压滤后回用，在正常生产情况下不外排，尾矿库上清液返回选矿厂生产使用。在正常生产情况下，排入尾矿库的废水除蒸发一部分外，其余尾矿库上清液由泵扬回选厂循环使用，循环过程中始终保持部分尾矿水处于尾矿库中，保持尾矿库中的尾砂处于水封状态，所以，一般情况下尾矿库不向外部环境排水。生活污水经地埋一体+反渗析污水处理装置处理后用于矿区绿化。对水环境的影响较小。

- 声环境影响

本项目设备噪声源强度较大，采取隔声降噪措施后生产过程中产生的噪声对项目区及周围环境影响较小，在项目噪声影响范围内无居民点等敏感点，噪声影响主要是对项目区内工作人员，通过采取有效的隔声、降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（CB12348-2008）2类标准的要求。

- 固体废弃物影响分析

项目产生的固体废物主要有尾矿砂、废石、废机油、锅炉灰渣和生活垃圾。

①生活垃圾

据全国第一次污染源普查《生活源系数手册》，托克逊县属五类五区城市，生活垃圾产生系数为0.34kg/人·天，则本项目每年产生生活垃圾约38.08t，定点收集，定期运至库米什镇生活垃圾填埋场统一处理。

②尾矿

排放量为3092.4t/d，77.31万t/a(51.54万m3/a)排入尾矿库。

③废矿石

地下开采废石量为150000t/a，服务年限内废石总量为306.45万t，折合废石体积为95.78万m3（废石体重3.2t/m3)，松散系数按1.6考虑，其自然状态下废石量需占用空间为153.23万m3。按目前工业广场建成情况，北矿区有部分场地需平整，尾矿坝建设需废石，共计预计需要废石45万m3，建井期废石可以用于平整该工业场地。本项目选用水平分层干式充填采矿法的开采方法进行开采，废石主要用于充填井下采场，剩余废石运往专门的堆场集中堆放。要求利用大粒径废石在废石场修建不低于1m的围堰，防止废石散落、坍塌等，废石场采取“先拦后弃”后，废石排放对区域环境影响不大。

④废机油

本项目废机油主要来自空气压缩机和机床废弃润滑油，每季度需要换油一次，每次换油量约2500L，每年废机油产生量约10000L，合计9.40t（机油密度约为0.94g/cm2），废机油用油桶收集保存，在机修车间内暂存，部分废机油经过滤后可以用作小型设备的机油添加，剩余少量滤渣为危险废物（约1.50t/a），委托有资质的单位进行妥善处置。

⑤锅炉灰渣

本项目锅炉房燃烧后产生的炉渣为763.2t/a，炉渣可在矿区范围内铺路，或送给临近建材企业作为生产原料。

## 12.4环境风险

本项目的环境风险主要为尾矿库的渗漏、溃坝风险。风险防范要做好以下工作：

（1）修建防洪设施防止暴雨洪水及地质灾害对尾矿库的影响，对尾矿库坝底采取加固、防洪等措施，避免尾矿库坍塌、外溢造成的环境影响。

（2）在选矿厂尾矿泵站附近修建1000m3事故池，在尾矿输送管线沿途加强巡检，及时启用事故池。

（3）认真落实环境风险预防措施和应急预案，将环境风险概率降到最低。

（4）根据《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）的有关要求，在该项目尾矿库运行后对尾矿库进行环境风险评估，编制该项目尾矿库环境风险评估报告。

## 12.5清洁生产

本评价要求企业在运营期参照《清洁生产技术要求-铁矿采选行业》（HJ/T294-2006）进行对照的二级清洁生产指标的要求进行环境管理。根据对比分析，本项目的清洁生产水平处于国内先进水平，清洁生产指标等级为二级。

## 12.6总量控制

本项目将实现三废达标排放、投产运营后，项目区周边环境能够满足环境质量功能要求。本项目建议总量控制指标为：

SO2     7.26t/a ；

NOx    8.46t/a。

## 12.7公众参与

调查统计可以看出公众认为本工程对当地生态环境、地表水、空气、噪声等环境要素造成影响，说明公众的环境意识较强，建设单位对该项目有关污染物排放及治理措施方面的宣传力度需加强，让公众进一步了解该项目；绝大多数的公众对该项目的建设持支持态度，无人反对。

本次调查基本上反映了项目建设所在区域公众的代表性意见，达到了公众参与的目的。本项目的建设能够得到建设区绝大多数公众的理解与支持，但的确存在大气、噪声、固体废物等方面的污染因素。因此，要求建设单位从领导上、思想上、工艺技术上和环保措施落实上引起高度的重视，采取相应的、切实的、可行的落实保证措施，真正减小工程对环境的污染和对公众的不利影响。在此基础上，本项目应加紧建设，尽快投产，以实现本地区社会、经济、环境效益的同步发展。

## 12.8产业政策符合性

本项目为含铜黄铁矿采选项目，开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t，并配套相应规模的选矿场和尾矿库，矿山服务年限为为20.43a，配套建设尾矿库服务年限20.96a，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，视为允许类产业，符合国家产业政策和新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”要求。

本项目的环境影响主要来源于巷道掘进、井下开采、矿石提升、矿石运输、破碎、筛分、磨矿等工艺过程及辅助生产、生活设施排污等，主要特点为污染与生态影响并存，即项目建设占地、地表扰动等产生的生态影响以及排放的污染物导致的环境污染并存。根据现场调查和总平面布置，本项目选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）中金属矿采矿选址的有关要求。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内。

根据新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）有关内容: 南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区属于新疆重点开发规划区，哈密—鄯善—托克逊有色、黑色金属开采及选冶加工基地为有色金属开采重点基地，本项目位于吐鲁番地区托克逊县，处于南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区范围内，经吐鲁番地区国土资源局证实，本项目处于鼓励开采区内，不属于限制开采规划区和禁止开采规划区。符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）和吐鲁番地区矿产资源规划的有关要求。

本项目符合国家产业政策和新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”要求，选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）的有关要求。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）和吐鲁番地区矿产资源规划的有关要求。

## 12.9综合评价结论

本项目为含铜黄铁矿采选项目，开采规模为4000t/d，年开采矿石100万t，并配套相应规模的选矿场和尾矿库，矿山服务年限为为20.43a，配套建设尾矿库服务年限20.96a，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，视为允许类产业，符合国家产业政策和新国土资发[2008]148号文件中“申请新立采矿权至少达到满足矿山最低开采规模五年以上的资源量”要求。根据现场调查和总平面布置，本项目选址满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017年1月）中金属矿采矿选址的有关要求。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内。本项目不在自然保护区和风景名胜区，饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）、吐鲁番地区矿产资源规划、托克逊县经济发展规划、矿产资源开发总体规划，项目无重大环境制约因素。

本项目矿山采取地下开采方式，选厂采用破碎-筛分、磨矿分级、浮选，得到铜精矿，尾矿排放到防渗尾矿库中，周围5km范围内没有集中居民点、企业等敏感目标，可将环境风险降低到最小。选矿厂和尾矿库选址较合理，生产工艺较成熟，相关污染防治措施合理可行，可实现污染物达标排放，工艺选择符合清洁生产要求；项目产生的各类废物污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测拟建项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施、环境保护措施、生态修复措施、风险防范措施并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和生态修复措施的执行到位，在此前提下，本项目建设满足“三线一单”的有关要求，从环保角度项目建设可行。

## 12.10 要求

（1）建立健全企业运营期环境管理机构，环境保护资金要纳入整个工程预算，环保设施建设纳入总体开发建设方案，以保证真正落实到位。

（2）闭矿时留有足够的资金，用于项目退役后的设施、建筑拆除及进行生态恢复。

（3）委托当地的环境监测单位承担污染物定期监测工作，掌握污染物排放情况，长期保证污染物的达标排放。

（4）采用国内先进、高效并配有环保设施的装备，优化采矿方法，降低采矿综合贫化率，提高矿山生产水平。

（5）在矿区道路修建时尽可能减少对道路两侧地表的扰动。确保矿界范围内植被不因本项目建设而遭到人为破坏。

（6）编制、报备应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。

（7）项目建成后，企业完成自主竣工验收后，方可生产。

## 12.11 建议

（1）委托专业爆破公司进行采矿爆破作业。

（2）项目应委托有资质单位开展安全评价，特别是尾矿库安全评价。

（3）建议加强废石、尾渣试验研究，寻找综合利用途经，充分合理利用资源。

目   录

1.概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2环境影响评价过程	2

1.3项目可行性分析判定	4

1.4关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5环境影响评价的主要结论	6

2.总则	7

2.1评价依据	7

2.2评价目的与原则	11

2.3环境功能区划	12

2.4评价标准	13

2.5 评价等级与评价范围	17

2.6环境影响识别及评价因子筛选	27

2.7评价重点	29

2.8评价时段	29

2.9控制污染与环境保护目标	29

3. 工程概况及工程分析	33

3.1建设项目概况	33

3.2采矿工程概况	39

3.3选矿工程概况	76

3.4尾矿库	83

3.5公用工程	88

3.6总图布置	93

3.7矿山开采工艺流程	94

3.8物料平衡及水平衡	96

3.9产物环节	100

3.10污染物及污染源	102

3.11清洁生产	111

3.12总量控制	117

4  环境概况	119

4.1 自然环境概况	119

4.2 社会环境概况	129

4.3 环境质量现状评价		130

5.施工期环境影响分析	144

5.1施工期占地影响分析	144

5.2施工期大气环境影响分析	145

5.3施工期水环境影响分析	146

5.4施工期声环境影响分析	147

5.5施工期固体废物影响分析	149

5.6管线施工生态影响	149

5.7道路建设对区域生态环境的影响	150

5.8小结	151

6. 运营期环境影响分析	153

6.1生态环境影响分析	153

6.2大气影响分析	163

6.3地下水水环境影响评价	174

6.4 声环境影响分析	195

6.5固废对环境影响分析	200

6.6社会影响分析	204

6.7服务期满后环境影响分析	205

7.环境风险评价	208

7.1评价工作等级	208

7.2风险因素识别	212

7.3工程事故风险概率类比	215

7.4事故风险分析	216

7.5环境风险评价结论	230

8.环境影响减缓措施及可行性分析	231

8.1生态保护与减缓措施	231

8.2废气防治措施	236

8.3废水防治措施及其可行性分析	240

8.4声环境影响保护措施	248

8.5固体废物处置措施	250

9. 产业政策符合性	253

9.1 产业政策符合性及规划符合性	253

9.2选址合理性分析	257

10.经济损益分析	261

10.1 社会环境影响分析	261

10.2 项目经济效益分析	261

10.3 项目环境效益分析	262

10.4 结论	263

11.环境管理与监测计划	264

11.1制定相关的管理制度	264

11.2建设工程各阶段环境管理工作计划	264

11.3环境监测计划	268

11.4环保行动计划	271

11.5排污口规范化管理	272

12. 结论与建议	274

12.1项目概况	274

12.2环境质量现状	275

12.3环境影响评价结论	276

12.4环境风险	278

12.5清洁生产	278

12.6总量控制	278

12.7公众参与	278

12.8产业政策符合性	279

12.9综合评价结论	280

12.10 要求	281

12.11 建议	281