目   录

概述	1

1总则	5

1.1评价依据	5

1.2评价目的与原则	8

1.3环境影响及评价因子分析	9

1.4环境功能区划	10

1.5评价标准	10

1.6评价等级和评价范围	13

1.7控制污染与环境保护目标	18

1.8评价区域及评价时段	19

1.9评价重点	20

2工程概况及工程分析	21

2.1工程基本情况	21

2.2油气资源概况	24

2.3开发部署方案	26

2.4主体工程	30

2.5配套工程	47

2.6依托工程	49

2.7工程分析	54

2.8政策及规划符合性	77

3 环境现状调查与评价	85

3.1自然环境概况	85

3.2社会经济环境概况	89

3.3环境质量现状调查与评价	90

3.4生态环境现状调查与评价	97

4 环境影响预测与评价	102

4.1大气空气影响评价	102

4.2地下水环境影响评价	102

4.3地表水环境影响分析	107

4.4声环境影响评价	108

4.5固体废物环境影响评价	111

4.6生态环境影响评价	113

5 环境风险评价	126

5.1环境风险及危害因素识别	126

5.2源项分析	128

5.3环境风险影响后果预测及计算	132

5.4风险可接受水平分析	140

5.5应急预案	142

5.6小结	152

6 环境保护措施及其可行性论证	153

6.1大气污染防治措施	153

6.2水环境保护措施	154

6.3噪声污染防治措施	157

6.4固体废物污染防治措施	158

6.5生态环境保护措施	162

6.6生态恢复方案	168

7 环境管理与监测计划	172

7.1环境管理	172

7.2环境监测计划	182

7.3污染物排放清单	184

8 环境经济损益分析	187

8.1经济效益分析	187

8.2环境经济损益分析	187

8.3环境经济损益分析结论	188

9结论	190

9.1产业政策符合性结论	190

9.2工程概况	190

9.3污染物产生及排放	190

9.4环境质量现状评价结论	191

9.5环境影响评价结论	192

9.6主要环境保护措施	194

9.7环境影响经济损益分析结论	195

9.8环境管理	195

9.9公众参与结论	195

9.10综合评价结论	195

附件：一、项目环评委托书

二、监测报告

三、关于三塘湖油田西峡沟实验区块产能建设工程的竣工环境保护验收报告（新环验2013-HJY-107）

四、关于三塘湖油田牛圈湖区块开发建设工程竣工环境保护验收意见的函(新环评价函[2011]255号)

五、关于三塘湖油田西峡沟实验区块产能建设工程环境影响报告书的批复（新环评价函[2010]282号）

六、关于中国石油吐哈油田三塘湖基地生活垃圾填埋场建设项目环境影响报告书的批复（哈市环监函[2017]14号）

七、关于中国石油吐哈油田三塘湖基地生活垃圾填埋场建设项目的竣工环境保护验收意见

概   述

一、项目特点

西峡沟马216区块属于中石油吐哈油田分公司三塘湖油田开发区块之一，行政隶属新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县，距离巴里坤县城90km，距哈密市140km。

本项目马216为新开发区块，马216块部署的部分井位于三塘湖油田西峡沟实验区块油藏开发工程开发范围内，该项目于2010年5月26日取得新疆环保厅环评批复（新环评价函[2010]282）。本项目计划共部署开发井8口，其中新钻采油井6口，利用2口老井（马216H井，西11-11井），其中西11-11井为直井，其余7口均为水平井。新建产能1.5万t/a；新建集油管线4.5km；新建拉油站1座；配套建设井区巡检路、配电、防腐、保温、消防等辅助工程。

本项目的建设将有力地促进三塘湖油田整体开发效益，对整个吐哈油田增储上产、稳定发展具有十分重要的意义，同时，可以带动区域经济的发展和人民生活水平提高，具有明显的社会经济效益。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）中有关规定，2019年2月，中国石油天然气股份有限公司吐哈油田公司委托我单位承担“西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目”环境影响评价工作。

本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响文件编制阶段。接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，我单位组织有关评价人员进行了现场踏勘和资料收集，结合新疆维吾尔自治区及吐哈油田分公司的有关规定和当地环境特征，按国家、新疆维吾尔自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价，并提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施，在此基础上编制完成了《西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目环境影响报告书》，并提交环境主管部门和专家审核。

三、分析判定相关情况

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中“常规石油、天然气勘探与开采”项目，属鼓励类项目，本项目建设符合国家产业政策。

本项目选址选线不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，符合国家相关法律法规和相关规划，选址选线合理，项目无重大环境制约因素。

图1  环境影响评价工作程序图

四、关注的主要环境问题及环境影响

本项目为油田开采项目，环境影响因素主要来源于油井及与其相关的钻井、采油、井下作业、油气集输等各过程，影响包括生态影响以及排放的污染物质导致的环境污染。

在本次评价中关注的主要环境问题和环境影响有：油田开发施工期废气、钻井泥浆、岩屑、钻井废水、施工临时占地及生态破坏对周围环境的影响；运营期非甲烷总烃无组织挥发、油田采出水、井下作业废水、含油污泥、落地油、井场（站场）永久占地等对周围环境的影响。

五、环境影响评价结论

本项目属《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目油气处理依托牛圈湖联合站处理，采出水依托牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注油藏；井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注；油泥(砂)在牛圈湖废渣场暂存，最终交由有资质的单位或自行无害化处置，落地油100%回收，回收后的落地原油运至牛圈湖联合站进行处理。本项目采用的各项污染防治措施切实可行，污染物能够达标排放，项目建成后区域环境质量基本保持现状，环境风险水平可以接受，项目的建设得到了当地公众的支持，项目社会效益较好。从环境保护角度考虑，本项目可行。

1总  则

- 1.1评价依据

- 1.1.1法律法规与条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015-01-01；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016-09-01；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016-01-01；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017-06-27；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018-12-29；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订），2016-11-07；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011-03-01；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012-07-01；

（9）《中华人民共和国节约能源法》，2016-07-02；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2004-08-28；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法》，2017-01-01；

（12）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，2010-10-01；

（13）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009-01-01；

（14）《中华人民共和国安全生产法》，2014-12-1；

（15）《建设项目环境保护管理条例》，2017-10-1；

（16）《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997-01-01；

（17）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005-12-03；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单，2018-04-28；

（19）《国家危险废物名录》，2016-08-01；

（20）《危险废物污染防治技术政策》，2001-12-17；

（21）《产业结构调整指导目录》（2013年修订），2013-05-01；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012-07-03；

（23）《石油天然气开采业污染防治技术政策》，2012-03-07。

（24）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015-4-2；

（25）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013-9-10；

（26）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016-5-28。

（27）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019-1-1。

- 1.1.2地方有关环保法律法规

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修订），2018-09-21；

（2）《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》，2006-12-01；

（3）《关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》，2000-10-31；

（4）《新疆维吾尔自治区清洁生产审核暂行办法》，2005-09-30；

（5）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，2002-12；

（6）《新疆生态功能区划》，2005-12-21；

（7）《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第50号，1995-3-1；

（8）《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》，2018-09-21；

（9）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，2010-05-01；

（10）《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》，2014-03-01；

（11）《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》，2014-07-25；

（12）《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017），2017-5-30；

（13）《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB65/T 3998-2017），2017-5-30；

（14）《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017）。

（15）《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号），2018-12-20。

- 1.1.3环评有关技术规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ/T 349-2007）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系》（试行）；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（12）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）；

（13）《国家突发环境事件应急预案》，2014-12-29。

- 1.1.4其它

（1）环评委托书，中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司勘探公司，2019.2；

（2）《西峡沟马216区块J2x油藏产能建设方案》，中国石油吐哈油田公司，2018.6；

（3）建设单位提供的相关工程资料。

- 1.2评价目的与原则

- 1.2.1评价目的

（1）通过实地调查和现状监测，了解本项目所在区域的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态环境现状。

（2）通过工程分析，明确本项目各个生产阶段的主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目施工期、运营期以及服役期满后对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施；分析论证施工期对自然资源的破坏程度。

（3）评述拟采取的环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出各个生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

（4）评价该项目对国家产业政策、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为建设项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为环境保护主管部门提供决策依据。

- 1.2.2评价原则

（1）结合当地发展规划展开评价工作，评价工作坚持政策性、针对性、科学性和实用性原则，实事求是和客观公正地开展评价工作。

（2）严格执行国家和地方的有关环保法律、法规、标准和规范。

（3）贯彻“清洁生产”、“循环经济”、“节约用水”的原则；针对拟建项目存在的环境问题提出污染防治和生态保护补救措施及建议。

（4）尽量利用现有有效资料，避免重复工作，结合类比调查和现状监测进行评价。

- 1.3环境影响及评价因子分析

本项目分为施工期、运营期、服务期满后三个时段。施工期以钻井、管线敷设、构筑物建造、设备安装过程中造成的生态破坏影响为主，运营期污染源以油气集输和处理过程中的污染为主。建设项目环境影响因素识别见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响因素识别一览表

| 影响因素 环境因素 | 施工期 |  |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占 地 | 废气 | 废水 | 固体 废物 | 噪声 震动 | 废气 | 废水 | 固体 废物 | 噪声 | 风险 事故 |
|  |  | 车辆废气施工扬尘 | 钻井废水 | 钻井岩屑、泥浆 | 施工车辆 | 烃类挥发 | 生产废水 | 油泥 | 设备运转 | 管线泄漏起火爆炸 |
| 环境空气 | 〇 | + | 〇 | + | + | ++ | 〇 | + | 〇 | + |
| 地表水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 地下水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + |
| 声环境 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | 〇 | ++ | + |
| 土壤 | ++ | + | + | + | 〇 | + | + | + | 〇 | ++ |
| 植被 | + | + | + | + | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | ++ |
| 动物 | + | + | 〇 | + | + | + | 〇 | + | 〇 | + |
| 社会环境 | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | + |

注：〇：无影响；+：短期不利影响；++：长期不利影响。

根据上表，筛选出本项目环境影响评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  环境影响评价因子一览表

| 环境 空气 | 评价因子 | 非甲烷总烃 | NO2 | SO2 | PM10 | H2S | PM2.5 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状调查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 影响预测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 声环境 | 评价因子 | 等效A声级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状调查 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响预测 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 环境 | 评价因子 | 植被 | 动物 | 土壤 |  |  |  |  |  |
|  | 现状调查 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 影响预测 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 水环境 | 评价因子 | 石油类等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响预测 | √ |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.4环境功能区划

- 1.4.1环境空气

本项目区域的环境空气质量功能区属于二类功能区。

- 1.4.2水环境

项目区域无地表水体，项目区地下水参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目区地下水使用功能，项目区属于Ⅲ类功能区。

- 1.4.3声环境

声环境功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区。

- 1.4.4生态环境

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区准噶尔盆地东部灌木荒漠野生动物保护生态亚区，诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区。

- 1.5评价标准

- 1.5.1环境质量标准

根据项目所在区域的自然环境特点，采用以下环境质量标准。

（1）环境空气

环境空气质量评价中SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对于其中未作出规定的非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的浓度限值；H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1参考限值0.01mg/m3。指标标准取值见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准 （单位：mg/m3）

| 常规因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 取值时间 | 二级标准 | 标准来源 |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 日平均 | 0.075 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 特征因子 |  |  |  |
| 污染物 | 取值时间 | 标准浓度 | 标准来源 |
| 非甲烷总烃 | 一次浓度 | 2.00 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |
| H2S | 一次浓度 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |

（2）地下水环境

项目区地下水水质执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表1.5-2。

表1.5-2  地下水质量标准限值  单位：mg/L（除pH外）

| 序号 | 监 测 项 目 | 监测标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤3 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 6 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 7 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 8 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 10 | 总大肠菌群 | ≤3MPN/100mL |  |
| 11 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |

（3）生态环境

项目区土壤环境质量按《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地进行评价，见表1.5-3。

表1.5-3  土壤环境质量评价标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

（4）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见表1.5-4。

表1.5-4  声环境质量标准（GB 3096-2008）  单位：dB（A）

| 功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

- 1.5.2污染物排放标准

（1）废气

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值2.0mg/m3。

（2）废水

运营期项目产生的采出水依托牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注油层，回注水水质执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）标准，标准值见表1.5-5。

表1.5-5  回注水水质主要控制指标

| 注入层平均空气渗透率，μm2 |  | ≤0.01 | ﹥0.01～≤0.05 | ﹥0.05～≤0.5 | ﹥0.5～≤1.5 | ﹥1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制指标 | 悬浮固体含量，mg/L | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤30.0 |
|  | 悬浮物颗粒直径中值，μm | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5.0 |
|  | 含油量，mg/L | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤50.0 |
|  | 平均腐蚀率，mm/年 | ≤0.076 |  |  |  |  |
|  | SRB，个/mL | ≤10 | ≤10 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
|  | IB，个/mL | n×102 | n×102 | n×102 | n×104 | n×104 |
|  | TGB，个/mL | n×102 | n×102 | n×102 | n×104 | n×104 |
| 注1:1﹤n﹤10。注2：清水水质指标中去掉含油量。 |  |  |  |  |  |  |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表1.5-6。

表1.5-6  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 标准来源 | 类别 | 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）、危险废物的转移依照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）进行监督和管理。

- 1.5.3重大危险源识别标准

本项目涉及危险物质主要是原油、天然气，其具体风险性执行中华人民共和国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关标准。

- 1.6评价等级和评价范围

- 1.6.1环境空气评价等级和评价范围

- 1.6.1.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），选择估算模型AERSCREEN确定本项目的大气环境评价工作等级。估算模型参数见表1.6-1。

本项目运营期大气污染物主要为油气集输、处理过程中的无组织挥发，非甲烷总烃挥发量约为1.04t/a，为便于预测和影响分析，从最不利角度考虑，本次评价假设无组织挥发只在井场产生，则单井井场无组织非甲烷总烃挥发量约为0.13t/a，此外，本项目新建拉油站一座，拉油站无组织挥发量约0.29t/a井场污染源源强见表1.6-2，评价工作等级判定见表1.6-3。

表1.6-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/K |  | 315.15 |
| 最低环境温度/K |  | 242.25 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 干 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率 | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ﹾ | / |

注，估算模型AERSCREEN中无组织矩形面源不考虑地形。

表1.6-2  非甲烷总烃排放情况

| 名称 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场无组织非甲烷总烃 | 30m | 40m | 10m | 8760 | 连续 | 0.13t/a |
| 拉油站无组织非甲烷总烃 | 63m | 48m | 6m | 8760 | 连续 | 0.29t/a |

表1.6-3  评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% | 根据估算模型AERSCREEN，本项目井场无组织挥发的非甲烷总烃Pmax=0.04%，拉油站无组织挥发的非甲烷总烃Pmax=0.8%，本项目大气环境影响评价等级为三级 |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |  |
| 三级 | Pmax＜1% |  |

本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

- 1.6.1.2评价范围

根据确定的评价等级，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目不设大气环境评价范围。

- 1.6.2生态环境评价等级和评价范围

- 1.6.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），划分评价工作等级的依据见表1.6-4。

表1.6-4  生态评价工作等级

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长 度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目新增永久占地面积2.372hm²，临时占地面积8.412hm²，项目总占地面积为10.784hm²，小于2km2。新建集油管线4.5km，新建简易砂石道路3km（巡检道路），项目区属于一般区域，根据《环境影响技术评价技术导则—生态影响》（H19-2011）的有关要求，本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级。

- 1.6.2.2评价范围

本项目建设内容主要为井场、管线和道路，且管线和道路均为油田内部单井集输管线及内部井场道路。依据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）的要求，本项目生态评价范围确定为开发区域及外扩1km范围内。生态评价范围见图1.6-1。

- 1.6.3水环境评价等级和评价范围

- 1.6.3.1地下水评价等级和评价范围

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）的附录A分级标准，本项目属于F类“石油、天然气”中的石油开采项目，属于Ⅰ类建设项目。

表1.6-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式引用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮水水源，其保护区外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.6-6  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

经调查，项目区内无集中式饮用水水源准保护区及补给径流区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。根据表1.6-4、表1.6-5，本项目地下水环境敏感程度为不敏感；本项目属于Ⅰ类建设项目，由此判定本项目地下水评价等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中地下水调查范围的确定的方法，本项目采用查表法确定地下水环境现状调查的评价范围，具体见表1.6-7。

表1.6-7  地下水环境现状评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

由上述分析可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级，项目地下水环境现状调查评价范围以本次开发区域上游、两侧外扩1km，下游外扩3km，总面积约20km2。

- 1.6.3.2地表水评价等级和评价范围

项目区附近无地表水体，且无污染物排放至地表水体，仅对地表水影响进行简要分析。

- 1.6.4声环境评价等级和评价范围

根据《声环境质量标准》（GB3096－2008）及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的规定，工程所在区域为2类声环境功能区，评价范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》，确定声环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）要求，“满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m作为评价范围；二、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区划类别及敏感目标等实际情况适当缩小”。本项目周边200m范围内没有人群居住，因此，本次噪声评价以井场、站场边界向外100m作为噪声评价范围。

- 1.6.5环境风险评价等级和评价范围

根据国家环保局颁发的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）风险评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。具体划分原则为：根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评评价工作等级划分见表1.6-8。

表1.6-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ＋ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分见表1.6-9。

表1.6-9 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境敏感程度（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境敏感程度（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境敏感程度（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

危险物质及工艺系统危险性(P)分级中，需计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于本项目，按照新建拉油站的8具40方储罐的危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)。

（C.1）

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量(t)； Q1，Q2……Qn—每种危险物质临界量(t)。 当 Q＜1 时，该项目风险潜势为 I； 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100 本项目危险物质临界量，见表 1.6-10。

表1.6-11 本项目危险物质临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 临界量，t | 本项目，t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 5000 | 320 | 0.064 |

- 注：表中临界量引自《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）

- 由式 C.1 及表 1.6-11可知，本项目临界量的比值 Q＜1，风险潜势为 I，则本项目环境风险评价等级只作简单分析。

- 1.7控制污染与环境保护目标

- 1.7.1控制污染目标

本项目所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地东部灌木荒漠野生动物保护生态亚区，诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区，保护脆弱的生态环境是本项目开发过程中应充分重视的问题，根据开发建设和运营中对环境可能造成的污染与生态破坏，确定污染控制对象目标如下：

（1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，减少水土流失。

（2）保证项目建成后，废气达标排放、废水按要求达到零排放，场界噪声达标，固体废弃物得到合理利用或无害化处置，主要污染物总量符合国家和地方控制要求。

（3）保证评价区域空气质量、地下水质量基本维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响减到最小范围内，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。

（4）对项目生产过程实施污染预防和控制，采用先进可靠的工艺技术和环保措施，从源头控制污染物产生量，实现“节能、降耗、减污、增效”。

本项目控制污染内容具体见表1.7-1。

表1.7-1  控制污染与生态破坏内容

| 控制污染对象 | 污染（源）工序 | 控制污染因子 | 拟采取控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设期 影响 | 钻井施工 管线施工 | 生态破坏 | 控制占地面积及进行植被恢复等 | 控制植被减少 |
|  |  | 施工扬尘 | 采取防风固沙措施 | 控制扬尘移动 |
|  |  | 燃油废气 | 消烟除尘 | 达标排放 |
|  |  | 生产、生活废水 | 集中处理后回用 | 严禁外排 |
|  |  | 生产、生活垃圾 | 分类收集，及时清运 | 避免二次污染 |
|  |  | 噪声 | 降噪隔声 | GB12525-2011中有关规定 |
|  |  | 井喷失控泄漏 | 严格按规范操作、配备防护设备 | 防止对人员及财产造成破坏 |
|  |  | 落地油等 | 严格规范操作 | 避免污染土壤 |
| 工程建成后 废水 | 生产废水 | 石油类等 | 废水集中处理后回注地层 | 严禁外排，防止污染地下水水质 |
| 工程建成后 废气 | 井站、站场逸散 | 烃类气体 | 经常检修，防止泄漏 | 防止对人员及财产造成破坏 |
| 工程建成后固体废弃物 | 生产 | 油泥砂 | 安全处理 | 避免二次污染 |
| 井场等废弃 |  | 土地沙化 | 恢复地表植被，水土保持 | 恢复地貌 |

- 1.7.2环境保护目标

根据项目周围的环境特点确定本项目环境保护目标为:

（1）大气环境

在施工和运营过程中采取各项环境保护措施，将各种大气污染物排放控制在最低程度，保护保证区域环境空气质量控制在目前的水平。区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准及修改单要求。根据《》本项目大气环境评价为三级，不设大气环境评价范围。

（2）水环境

根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染区域地下水环境。

（3）声环境

保护建设项目所在区域声环境不受影响，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，尽量减小建设施工噪声对周围环境的影响。本项目声环境评价范围无声环境保护目标。

（4）生态

防止评价区生态破坏和土壤污染，保护油田区内的野生动、植物及其生境不因本项目的建设而受到影响，最大限度地减少地表土壤扰动和植被破坏。

- 1.8评价区域及评价时段

- 1.8.1评价区域

根据工程内容和环境现状调查，本次评价的对象包括本项目所涉及到的井区、站场、集油管线及井区巡检路等。

- 1.8.2评价时段

根据本项目实施的不同阶段和环境影响特点，评价时段包括勘探建设期、生产运营期和服务期满后，以勘探建设期和生产运营期两个时段为评价重点。

- 1.9评价重点

经对本项目区域自然地理、环境现状和社会经济的调查研究及项目排污特点的分析，确定评价工作的重点如下：

（1）工程分析；

（2）生态环境影响评价；

（3）地下水影响分析与评价。

（4）环境风险影响评价及风险管理；

（5）环境保护措施及技术经济可行性论证。

2工程概况及工程分析

- 2.1工程基本情况

（1）项目名称

西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目。

（2）建设单位

中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司勘探公司。

（3）建设地点

本项目地理位置位于新疆维吾尔自治区哈密市的巴里坤县，马216区块行政区划隶属于新疆哈密地区巴里坤哈萨克自治县管辖，西南方向距巴里坤县城约90km。

本项目马216块为新开发区块，马216块部署的部分井位于三塘湖油田西峡沟实验区块油藏开发工程开发范围内，该项目于2010年5月26日取得新疆环保厅环评批复（新环评价函[2010]282）。马216块位于牛圈湖联合站西北约14.6km，本次马216块开发动用地质储量150万t，面积2.6km2，开发区域中心地理位置坐标：东经****，北纬****。本项目地理位置示意图见图2.1-1。本项目区块开发范围拐点坐标见表2.1-1。

（4）建设内容及规模

本项目计划共部署井8口，其中新钻油井6口，老井利用2口（马216H井，西11-11井），均为水平井，其中西11-11井为注水井，其余7口井均为采油井；新建产能1.5万t/a；新建集油管线4.5km；新建拉油站1座；配套建设井区巡检路、配电、防腐、保温、消防等辅助工程。本区块开发不新建联合站，油气处理、污水处理、注水等依托已建成的牛圈湖联合站和西峡沟注水站。

本项目采用井口加热，阀组+拉油站加热密闭集输流程，在马216H井东侧新建马216拉油站1座，各集输管道通过阀组进入拉油站后，在拉油站内完成原油切水后，低含水油拉运至丘陵卸油台交接计量，再将废水输送至牛圈湖联合站进行处理。

图2.1-2  西峡沟实验区块开发范围与本项目开发范围的关系图

本项目主要工程组成见表2.1-2。

表2.1-2  主要工程组成一览表

| 项目 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 采油井7口 | 新钻油井6口，利用老井2口（西11-11为注水井，马216H井为采油井），采油井场、井口安装、标志标识等采用标准化设计。各井口设防爆加热器一台。 |
|  | 2 | 集油管线4.5km | 马216区块集油系统共新建6条集输管道，集输管道总长度为4.5km，此次西峡沟马216区块单井集输采用井口加热、阀组+拉油站集中拉油站集输方式，采油井口至拉油站阀组单井采油管道选用柔性复合高压输送管，规格DN60X4（PN6.4MPa），管道做50mm厚复合硅酸盐管壳保温，外层做1油1布1膜防水，埋地敷设；单井计量采用计量罐量油。 |
|  | 3 | 马216拉油站 | 新建拉油站1座，站内设8具40方撬装罐（含选井计量罐1具，污水罐1具,生产油罐6具）；站内新建装车栈桥（车位一体化组装式撬装装车栈桥1座），设2台卧式离心油泵（单台排量50m3/h，扬程32m，1用1备），设10头选井阀组1座，用于7口井的选井计量。 |
| 依托工程 | 4 | 油气处理 | 采用阀组+拉油站的方式输送至牛圈湖联合站进行处理。 |
|  | 5 | 采出水处理 | 在拉油站装车后，送至牛圈湖联合站污水处理站进行处理。 |
|  | 6 | 注水系统 | 依托已建成的西峡沟注水站。 |
|  | 7 | 含油污泥 | 在牛圈湖废渣场暂存，最终交由有资质的单位或自行无害化处置。 |
| 钻井期配套工程 | 8 | 泥浆、岩屑处理 | 排入泥浆池，干化后填埋。 |
|  | 9 | 生活污水处理 | 排入井场防渗生活污水池自然蒸发。 |
| 生产期配套工程 | 10 | 供配电 | 就近接入现有电网，新建10kV架空线路2.4km。 |
|  | 11 | 道路 | 新建井区巡检路3km。 |

（5）项目投资

本项目总投资6075万元，其中环保投资345万元，环保投资占总投资5.67%。

（6）劳动定员

本项目日常运营由三塘湖采油厂管理，油区采用巡检制，日常维护及检修工作劳动定员依托三塘湖采油厂现有人员，本项目不新增劳动定员。

- 2.2油气资源概况

- 2.2.1地层特征

- 2.2.2油藏特征

- 2.3开发部署方案

（1）开发部署

马216区块西山窑组动用含油面积*km2，石油地质储量*万吨，技术可采石油储量*万吨，采用不规则水平井井网，井排距距*米。部署新钻井6口，利用2口老井（马216H+西11-11），当年7口水平井采油，恢复西11-11井注水，两年后形成“1直+2平注5采”井网，设计单井产能7.1t/d，建产能1.50万吨。本项目井位部署平面示意图见图2.3-1。

（2）开发指标预测

马216区块动用储量*万吨，预计最高年产油量*万吨，采油速度*%，十八年末累计产油*万吨，采出程度*（表2.3-2）。本项目开发指标预测见表2.3-2。

- 2.4主体工程

- 2.4.1钻井工程

（1）马216区块

1）井身结构

马216区块新钻井钻至侏罗系上统西山窑组（J2x），马216区块为水平井，直井井段深约1000m，水平井段长约900m，单井钻井周期20天，采用两层套管序列的井身结构：用φ311mm钻头一开，钻至井深200m左右，下入φ244.5mm表层套管，常规水泥返至地面；二开采用φ216mm钻头按设计轨迹钻至设计井深，下入139.7mm油层套管，采用常规水泥浆体系固井，水泥返至地面，井身结构以井深1900m为例，见图2.4-1。

图2.4-1马216区块水平井井身结构示意图

2）固井

表层套管固井水泥浆体系选用早强水泥浆体系：天山G中水泥+44%水＋0.1%早强剂+0.1%HBF818。油层套管选用常规水泥浆体系：天山G级（MSR）水泥+1.2%TW200S+0.6%USZ+0.8%KR400+0.4%QJ-625+0.8%TW600S+0.075%TW302 +0.1%HBF-818+44%水。

3）钻井泥浆

采用非磺化水基钻井泥浆。

马216区块水平井采油井钻井液体系采用“坂土浆－聚合物钻井液”两段制。

①一开（0-200m）使用高坂土钻井液，其配方为清水+坂土+重晶石+KPAM

②二开（200-油层段）使用聚合物钻井液，其配方为部分井浆+KPAM+NaHPAN+超钙+CMC+CSW-1+DF-1+XY-27+QCX到完钻

水平井造斜井段采用MEG钻井液体系，其配方为：部分井浆+LYDF+MEG，储层段采用微泡沫钻井液体系，其配方为：部分井浆+XC+PAC+SJ-6。

- 2.4.2采油工程

（1）完井方式

完井方式采取套管固井完井。

（2）采油方式

人工举升，有杆泵举升方式，配套防偏磨措施，选择KY21/65型采油井口装置。

（3）压裂改造

应用“速钻桥塞+分簇射孔”压裂工艺技术，压裂液采用“低浓度胍胶压裂液+滑溜水”的复合压裂液体系。

滑溜水配方体系：HPG减阻剂体系，0.1%HPG+1%KCl+粘稳剂+助排剂；

低浓度压裂液配方：基液，0.3%-0.35%HPG+1%KCl+粘稳剂+助排剂+pH调理剂；交联比，0.3%-0.4%交联剂。

- 2.4.3地面集输工程

（1）集输方案

阀组+拉油站加热密闭集输流程，在马216H井东侧新建马216拉油站1座，所有单井进站拉油，本项目集输系统示意图见下图2.4-3，集输工程流程示意图见图2.4-4。

图2.4-3  本项目集输系统示意图

图2.4-4   本项目集输工艺流程图

（2）计量方式

采用人工检尺的方式计量。

（3）单井集油方案

单井集油选用采用伴热工艺，就近串接方式进拉油站常压原油储罐，由罐车拉运至牛圈湖联合站处理。为了确保冬季生产，三塘湖所产伴生气主要供给联合站使用。因此，油气集输系统加热主要采用电加热方式，主要为单井及支干线设置电加热器。井场新建6台井口安装、6套抽油机、配套6台井口电加热器；集输部分新建6台防爆电加热器。

（4）集输管线

①管线长度、走向

西峡沟马216区块原油集输管线采用伴热工艺，就近串接方式进拉油站常压原油储罐，管线总长度为4.5km，采用φ60×4无缝钢管。站内管线0.3km，采用φ76×4～φ133×5无缝钢管。

本项目新建集输管线信息详见表2.4-1、图2.4-4。

表2.4-1  本项目新建集输管线一览表

| 序号 | 起点~末点 | 规格 | 单位 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马216块集油系统 |  |  |  |  |
| 1 | 马216H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 381.38 |
| 2 | 马216-1H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 463.51 |
| 3 | 马216-2H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 1070.48 |
| 4 | 马216-3H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 655.43 |
| 5 | 马216-4H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 177.92 |
| 6 | 马216-5H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 782.76 |
| 7 | 马216-6H井~10头选井阀组~拉油站 | Φ60×4 | m | 1001.16 |

②管材

单井管道为Φ60×4，20#无缝钢管，聚氨酯泡沫塑料保温管δ=40mm；串联1～7口井时，集油支线选用Φ60×4，20#无缝钢管，聚氨酯泡沫塑料保温管δ=40mm。

③管道敷设

一般地段采取管沟沟上机械开挖，部分特殊地段采用人工开挖，管顶埋深不小于1.8m，管沟回填时应先在管沟底垫200mm细土层，细土应回填至管顶上方200mm，细土的最大粒径不应超过20mm，然后回填原土石方，但石头的最大粒径不得超过250mm，管沟回填土应高出地面0.3m，回填土应平整密实。

④线路截断阀

为方便集油管道系统运行管理，在干线与支线T接点处设置阀门，每处T接点各设置一个闸阀，一个止回阀，止回阀靠近油井方向，闸阀靠近T接点。

本项目在站内不新建原油脱水、污水处理系统，在拉油站内完成原油切水后，低含水油拉运至丘陵卸油台交接计量，再将废水输送至牛圈湖联合站进行处理。

（5）注水管线

本项目不新建注水管线，依托西峡沟实验区块已建成的单井注水管线，采用φ60×6的无缝钢管，材质20G，执行标准为GB5310-1995，管线埋深2.0m。钢管外防腐采用聚乙烯胶带做加强级防腐，内防腐采用HT515特种防腐涂料加强级防腐。

2.4.6.2新建拉油站

图2.4-5   新建拉油站流程示意图

（3）平面布置

图2.4-6   拉油站平面布置图

（4）主要设备

新建拉油站主要设备一览表见表2.4-3：

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建拉油站部分 |  |  |
| 1 | 40方撬装罐 | 具 | 8 |
| 2 | 防爆电磁加热棒 10KW | 个 | 8 |
| 3 | 1车位一体化组装式撬装装车鹤管 | 套 | 1 |
| 4 | 原油装车泵 流量：50m3/h 扬程：32m | 台 | 2 |
| 5 | 10井式阀组 PN2.5MPa | 座 | 1 |
| 6 | 站内工艺安装 | 项 | 1 |

表2.4-3  新建拉油站主要设备一览表

- 2.5配套工程

（1）供排水

本项目采出水经牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注，作为压力用于采油的含油层，不向外环境排放。

本项目井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。

（2）供配电

①拉油站部分

电源：站外设杆上变压器台1座，变压器采用S13-M-125/10 10/0.4KV 125KVA，10kV电源从就近10kV单井架空主干线上“T”接，新建10kV分支架空线路，导线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。杆上动力配电箱设2回出线。

动力照明：装车泵房内设防爆配电箱1台，作为装车泵房动力照明电源。装车泵采用直接启动。罐区设防爆箱1台，作为油罐电加热的电源。泵房照明采用防爆灯。厂区照明采用防爆投光灯。

接地：杆上变压器做工作接地，接地电阻不大于4欧。拉油站电源进线处做重复接地，接地电阻不大于10欧。厂区内所有油气管线、装车栈桥、油罐做防静电接地，接地地电阻不大于10欧。罐区入口、泵房入口、装车栈桥设本安型静电释放仪。装车泵房屋面设避雷带，防雷接地电阻不大于10欧。

②单井供配电部分

电源：新建抽油井就近从已建10kV单井架空线路“T”接，新建10kV架空线路至井场周围，作为新建油井的供电电源。

动力配电：井场旁设杆上变压器台，变压器采用S13-M-30/10 10/0.4kV 30KVA，杆上动力配电箱采用XLW型（带计量装置），设2回出线，一回至抽油机控制箱采用YJV22-1kV-4X16电缆直埋敷设，一回至井口电加热器控制箱采用YJV22-1kV-4X6电缆直埋敷设。抽油机井场采用标准化设计。

接地：变压器做工作接地，接地电阻不大于4欧。抽油机控制柜、电加热器做保护接地，接地电阻不大于10欧，抽油机与接地装置做可靠连接。

（3）防腐保温

新建单井管道及集油管道的埋地段部分防腐层推荐采用聚氨酯泡沫塑料保温管。采用“一步法”成型工艺：

防腐层：环氧粉末涂层，厚度≥300um；

保温层：聚氨酯泡沫塑料，厚度40mm；

防护层：聚乙烯夹克保护层，厚度2.0±0.2mm。

（4）自动控制

原油装车泵房设可燃气体检测报警变送器和风机连锁控制器；原油储罐区和原油装车区设可燃气体检测报警变送器，原油储罐及消防水罐液位计量采用磁翻板液位计。

自动控制工程主要工程量见表2.5-3。

表2.5-5        自动控制工程主要工程量

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警变送器 | 台 | 3 |  |
| 2 | 风机连锁控制系统 | 套 | 3 |  |
| 3 | 静电接地报警仪 | 套 | 3 |  |

（5）建筑

①新建拉油站

马216拉油站新建装车泵房1间。

新建装车泵房：为一层轻钢结构，建筑面积36m2。火灾危险性分类为丙类。满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。单体建筑耐火等级三级，各建筑材料的选用均需满足二三级耐火等级的要求。

②集油部分

包括井场的抽油机基础（6座）、电加热器基础（6座）等设计。在基础下加设200厚碎石灌沥青垫层，混凝土基础凡与土壤接触的部分，表面均涂刷冷底子油一道，热沥青两道的防腐层。

（6）道路

本项目新建井区巡检路，为天然砂石路面，道路长度为3km，道路宽度为6.5m。本项目所在区区域地势平坦，地表为戈壁，道路施工前首先对用地范围内进行清理，清理完成后进行路基土方开挖，路基成型后压实，然后采用自卸车运输级配砂石（或天然砂砾）至现场均匀卸料，推土机摊平后使用压路机压实。

（7）采暖通风

新建建构筑物供暖依托现有，采暖方式为电采暖。

- 2.6依托工程

- 2.6.1依托情况

本工程新建单井所产气、液采用阀组+拉油站密闭加热集输工程，各集输管道通过阀组进入拉油站后，在拉油站内完成原油切水后，低含水油拉运至丘陵卸油台交接计量，将废水输送至牛圈湖联合站进行处理。

本项目采出水由牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注采油油层。

本项目井下作业产生的洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，后进入牛圈湖联合站污水处理系统处理；产生的压裂、酸化废水由专用废液收集罐收集后运至牛圈湖废液池稳定，牛圈湖废液池上清液由罐车拉运至牛圈湖联合站污水处理系统处理，废液池底泥定期清运至牛圈湖废渣场暂存。

含油污泥运至牛圈湖废渣场暂存，最终委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。目前，吐哈油田公司正在开展含油污泥处置措施论证，预计到2020年底前完成历史遗留含油污泥无害化处置。

施工期生活垃圾清运至三塘湖基地生活垃圾填埋场填埋。

本项目与各依托环保设施的位置关系见图2.6-1。

- 2.6.2牛圈湖联合站

（1）基本情况

本项目原油、天然气及采出水均依托牛圈湖联合站进行处理。牛圈湖联合站建设内容于2007年3月取得环评批复（“关于三塘湖油田牛圈湖区块开发建设项目环境影响报告书的批复”（新环监函[2007]83号），见附件三），于2011年3月31日通过竣工环境保护验收（“关于三塘湖油田牛圈湖区块开发建设工程竣工环境保护验收意见的函”(新环评价函[2011]255号)，见附件四）。

牛圈湖联合站地处马216区块的东面，距马219H井区约10km。牛圈湖联合站于2008年全面建成投产，是一座高效集油、气、水集中处理，油田注水和站区采暖与一体的综合性站库。

牛圈湖联合站，设有油气分离、原油脱水、原油稳定、原油储存与外输、污水处理、变电等功能单元，占地面积4200m2。联合站平面布置图见2.6-2。

（2）原油处理系统

①处理规模

已建牛圈湖联合站为三塘湖油田的油、气、水集中处理站，具有油气分离、原油脱水、污水处理、注水、原油外输功能。原油脱水一期处理规模为60×104t/a，二期处理规模最终达到100×104t/a；原油稳定采用闪蒸工艺，设计规模为100×104t/a。

经统计，2017年牛圈湖联合站实际原油处理量为35×104t，副产天然气420万m3/a，副产的天然气主要用于联合站燃气加热炉及生活区燃气供热锅炉使用。

②主要生产设施

牛圈湖联合站原油处理系统主要生产设备见表2.6-1。

表2.6-1   原油处理系统主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 工艺参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋板换热器补水泵 | 台 | 2 | KOL32/125-0.75/2 | Q=5m3/h，H=20m，N=0.75kW |
| 2 | 热水循环泵（单级离心泵） | 台 | 2 | DFG50-160CD/2 | Q=25m3/h，H=32m，N=4kW |
| 3 | 热媒循环泵 | 台 | 3 | RY-125-100-250 | Q=180m3/h，H=60m，N=45kW |
| 4 | 导热油加热炉（旧） | 具 | 1 | YQW-2500Q | 出口温度：220℃，设计压力：0.8MPa |
| 5 | 导热油加热炉（新） | 具 | 2 | YQW-3000（250）Q | 出口温度：350℃，设计压力：0.8MPa |
| 6 | 燃气分离器 | 具 | 1 | 6.15m3 | 温度：70℃，最高工作压力：1.0MPa |
| 7 | 导热油储油罐 | 具 | 1 | 20m3 | 温度：150℃，最高工作压力：0.1MPa |
| 8 | 膨胀罐 | 具 | 1 | 10m3 | 最高工作压力：0.1MPa，液位：0.2m-1.0m |
| 9 | 原油储罐 | 具 | 4 | 5000m3 | 温度：60℃，最高工作压力：微正压 |
| 10 | 高效三相分离器 | 具 | 4 | JW-WS3.0x13.2-0.6 | 压力:0.5MPa，液位：1.3±0.2m |
| 11 | 分离缓冲罐 | 具 | 2 | 101m3 | 压力:0.5MPa，液位：1.5±0.3m |
| 12 | 原油提升泵 | 具 | 3 | DFCZ50-200C | Q=50m3/h，H=40m，N=11kW |
| 13 | 原油稳定塔底增压泵 | 台 | 3 | 80DFAY60 | Q=50m3/h，H=60m,N=18.5kW |
| 14 | 轻烃提升泵 | 台 | 2 | DFLPHB40-50A | Q=1m3/h，H=60m,N=3kW |
| 15 | 原油稳定塔 | 具 | 1 | PN0.6MPaDN2000H=18850 | 压力：0.15-0.25Mpa，液位：2.7m-4.5m |
| 16 | 原稳塔顶分离器 | 具 | 1 | PN0.6MPaDN1000×3000 | 压力：0.15-0.25MPa，液位：0.2m-0.7m |
| 17 | 原稳塔顶空冷器 | 台 | 1 | GP3X2-4-27-1.6S-23.4/DR-IIa | 出口温度＜50℃ |
| 18 | 进站原油— 稳后原油换热器 | 具 | 2 | BES900-1.6-300-6.6/19-4II | 管程温度：72.8℃，壳程温度：60℃ |
| 19 | 稳前—稳后原油换热器 | 具 | 2 | BES1400-1.6-850-7.45/19-4IIBES1200-1.6-600-7.45/19-4II | 管程温度：112℃，壳程温度：72.8℃ |
| 20 | 稳前原油加热器 | 具 | 1 | BES700-1.6-115-6/25-4I | 进口温度：100℃，出口温度：112℃， |
| 21 | 撬装加药装置 | 套 | 1 | BHJY-2*2-390/1.0-2 | V=2m3,P=0-1.0MPa,Q=0-390L/h |
| 22 | 加药间配药泵 | 台 | 1 | KCB18.3-2CY-1.1/1.45 | Q=1.1m3/h，H=45m，N=1.5kW |
| 23 | 仪表风空压机 | 台 | 2 | LU30(W)-55E(W)型 | 流量：6.9m3/min，压力：0.55-0.75MPa |
| 24 | 微热再生干燥器 | 具 | 1 | MAD-6 | 入口温度＜38℃,入口压力：0.4-0.95MPa |
| 25 | 仪表风缓冲罐 | 具 | 1 | 2m3 | 温度100℃，最高工作压力：1.0Mpa |
| 26 | 仪表风储罐 | 具 | 2 | 5.03m3 | 温度60℃，最高工作压力：1.0Mpa |

③主要工艺流程

牛圈湖联合站原油处理主要工艺如下：

原油脱水处理：采用高效三相分离器储罐工艺，使其达到净化原油标准。即：接转站和单井来液→加热炉→三相分离器→缓冲罐→提升泵→原油稳定装置。脱水设备为高效三相分离器，脱水温度60℃。

原油处理工艺见图2.6-3、图2.6-4。

④依托可行性

牛圈湖联合站目前原油处理设计规模为100×104t/a，主要采用高效三相分离器储罐工艺对各井区来油气进行处理，2018年该站实际处理原油量约为35×104t/a，尚有较大余量，完全能够满足本项目新增的19.8×104t/a原油处理量，可以依托。

（3）污水处理系统

①处理规模

牛圈湖联合站配套建设了含油污水处理装置1座，设计处理规模为2000m3/d，含油污水经处理达到回注水标准后全部回注油田。牛圈湖联合站配套的含油废水处理设施满足本项目依托要求。

②污水处理工艺

污水处理采用生化微生物+两级过滤处理技术。工艺流程示意图见图2.6-5。

处理流程如下：污水调节池→一级微生物反应池→二级微生物反应池→斜板沉淀池→缓冲池（提升）→纤维球过滤器→两级压紧纤维球过滤器→滤后水罐→注水系统。

（4）干化池

牛圈湖联合站北侧设有干化池2座，每座5000m3，用于接收联合站污水处理装置污水装置排泥干化、上清液回收以及洗井作业废水暂存等功能。

- 2.6.3废液、废渣场

三塘湖采油厂内设有牛圈湖废液池、废渣场。

（1）牛圈湖废液池、废渣场

牛圈湖区块东南建有1座104m3的废渣场，1座5000m3废液池，废渣场主要用于油泥砂临时储存，废液池主要用于井下作业产生的压裂和酸化废水蒸发干化处理。按照环保部门的防渗要求进行设计建设，采用2mmHPDE防渗薄膜，上用黄土夯实。已通过竣工环境保护验收（《关于三塘湖油田牛圈湖区块开发建设工程竣工环境保护验收意见的函》（新环评价函[2011]255号），见附件四）。

（2）依托可行性

本项目井下作业产生的压裂、酸化废水送至牛圈湖废液池自然蒸发干化处理，本项目压裂、酸化废水量分别为5600m3/a和456.24m3/a，牛圈湖废液池的总容量为1×104m3，满足本项目暂存、周转要求。

本项目污水处理产生的底泥及其他含油污泥暂存在牛圈湖废渣场，最终委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。目前，吐哈油田公司正在开展含油污泥处置措施论证，预计到2020年底前完成历史遗留含油污泥无害化处置。本项目含油污泥量为5.79t/a，牛圈湖废渣场的总容量为1×104m3，且均按照环保部门的要求进行防渗要求建设，因此本项目依托牛圈湖废液池、废渣场可行。

- 2.6.4三塘湖基地生活垃圾填埋场

三塘湖基地生活垃圾填埋场位于巴里坤县三塘湖油田牛圈湖区块基地生活区北侧7km处。设计处理规模为4t/d，总库容为3×104m3，填埋场有效库容2.71×104m3，使用年限15年。

哈密市环保局于2017年5月29日以哈市环监函[2017]14号文对《中国石油吐哈油田三塘湖基地生活垃圾填埋场建设项目环境影响报告书》进行了批复（见附件六）。2017年11月3日通过竣工环境保护验收（关于中国石油吐哈油田三塘湖基地生活垃圾填埋场建设项目的竣工环境保护验收意见，见附件七）。本项目不新增定员，生活垃圾主要为施工期施工人员产生的生活垃圾，产生量较小，三塘湖基地生活垃圾填埋场能满足本项目的要求，可以依托。

- 2.6.5 注水系统

本区块开发依托西峡沟区块，已建设有的西峡沟注水站1座，注水系统采用的是配水间配水工艺，注水采用清水，水源由西峡沟水源井供给。注水站设计规模为500m3/d，目前西峡沟注水站冬季停运，夏季采用间歇注水，注水量约150m3/d,站内主要设施见表2.6-2。本项目

表2.6-2   注水系统主要设备一览表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40方水罐 | 具 | 4 |  |
| 2 | 注水泵： Q=23.4m3/h P=16MPa 132KW | 台 | 1 | 备用 |
| 3 | 注水泵：Q=6.5m3/h P=16MPa 45KW | 台 | 1 | 在用 |
| 4 | 纤维球过滤器 ∅1200×2 处理量：30m3/h | 套 | 1 |  |
| 5 | 喂水泵 IS65-40-200 Q=15～30m3/h H=53～47m n=2900rpm N=7.5kw | 台 | 2 |  |
| 6 | 17头配水间 | 座 | 1 | 预留2个接头 |
| 7 | 加药装置 HL-CTD-2/2xJ-ZII200/1 | 套 | 2 |  |
| 8 | 干化池 1000方 | 座 | 1 |  |

- 2.7工程分析

- 2.7.1项目前期勘探开发工程环境影响回顾评价

- 2.7.1.1马216区块勘探开发历史及现状

（1）勘探开发历史

1996年4月，马2井在钻探过程中于西山窑组见到油气显示，并对653.5～677.31m段进行取芯，见到富含油岩芯3.28m、油浸岩芯2.72m、油斑3.26m、油迹3.17m、荧光1m，含油岩芯总长13.43m，接着对651.47～670.16m段进行中途测试，测试结果该段为干层。

2006年，为评价西峡沟区块马2块西山窑组含油气性及储量规模，进一步落实油藏的构造及储层分布情况，在西峡沟构造马2井区部署评价井马201井，同年10月进行常规试油，试油段为648.0～667.0m，日产油0.28m3、累产油1.01m3。由此发现了三塘湖油田西峡沟区块西山窑组油藏。

2007-2010年，为探索提高单井产能的有效途径，先后在马201块开展蒸汽吞吐矿场试验和建立注水开发试验区，试验效果均不明显。

2017年在西峡沟构造西斜坡上扩展并部署了马216H、马217H两口水平井。完钻后进行了大型体积压裂，单井压裂液分别为4696立方米、5469立方米，其中马216H试采最高日产油27.9m3，证明了水平井体积压裂技术在马216区块的可行性。

马216区块含油面积9.96km2,地质储量750万吨，其中探明面积4.06km2，地质储量302万吨，控制面积5.9km2，地质储量448万吨。截止目前累计钻井37口，其中注水井14口，主体块为直井注水开发，累计产油3.3万吨，采出程度仅为1.44%。

马216区块现有设施示意图见图2.7-1。

（3）利用的老井情况

本项目马216块利用老井2口，为马216H井和西11-11井。

马216H井是部署在西峡沟构造西斜坡上的一口评价井，于2017年5月8日开钻；2017年6月10日完钻，完钻井深1820m，完钻层位J2x。2017年6月15日射J2x：1000-1820m，自喷投产，初期5mm油嘴生产，油/套压1.1/1.5MPa，日产液41m3/d，产油12.7m3/d，含水60%。目前产液5.1m3/d，产油3.5t/d，含水20.2%，累计产液5444m3，累计产油2103t。

西11-11井于2015年3月25日开钻，于2015年5月25日完钻，完钻井深3410.0米，完钻层位C2h。2015年6月11日-6月25日进行C2h试油：3286.0-3300.0m层试油结论为油层（未压裂）。6月20日MFE测射联作，射孔3286.0-3300.0m。枪型：华北102枪，弹型：四川127弹，孔密：16孔/米，总孔数：112孔。射孔后1小时出口见液，6月20日一开井放喷求产情况：2015年6月20日12:30-17:00用4mm油嘴放喷求产，压力由15MPa下降至5MPa，出液6.24m3，液性为前期为水，后期为油水混合物；17:00-19:25用5mm油嘴放喷求产，压力由5MPa下降至2.5MPa，出液6.04m3，液性前期为油水混合物，后期为油，放喷累计出液12.28m3。6月23日二开井放喷求产情况：2015年6月23日8:30-24日6:00用5mm油嘴放喷求产，压力由6MPa下降至3.3MPa，出液59.84m3，液性为油，自喷投产。2016年7月6日下Φ38mm杆式泵到位，泵挂深度2501.19m。目前日产液7.6m3/d，日产油5.3t/d，含水17.5%。累计产液14981m3，产油10221t。

（4）开发现状

截止目前马216区块内，无产能井，主要目的层位是J2x。目前马216H井平均日产油3.5t/d，日产液量5.1t/d，累计产油2103t，含水率为20.2%；马217H井平均日产油3.2t/d，日产液量35.8t/d，累计产油224t，含水率为90.1%。马216块试采井生产情况见表2.6-3。

表2.6-3  马216区块试采井统计表    目前，原油采出液经单井管线集输至已建的马201拉油站，由罐车拉运至牛圈湖联合站处理。

- 2.7.1.2现状开发环境影响回顾

本区块内，现状无产能井，本次主要对马216区块前期勘探开发生态环境影响进行回顾。

1）植被

马216区块已建成的井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理，永久占地上的植被已完全清除，临时占地范围内的植被正在恢复中。在井场、集输管线、公路、站场等处进行了站场平整措施，有自然恢复植被生长，站内定期安排人员巡检。项目区地处戈壁，生态环保措施较好，但还需在以后工程的运营、服役后期进一步加强生态环境保护管理工作，以确保区域内生态环境影响程度减少到最小。

2）土壤

①工程占地对土壤环境影响回顾分析

通过现场勘查以及油田开发建设的特点分析，马216区块开发建设对土壤环境的主要影响是地面建设施工和地面建设设施如井场、道路、管线、站场等占用土地和造成的地表破坏。井场、站场土地被永久性构筑物代替，这部分土地的地表被固定，不会发生水土流失的影响。临时占地范围的地表被扰动和破坏，最主要的危害是增加土壤风蚀量。管线和道路铺设要占用较大面积的土地，使土壤的紧实度改变，机械作业碾压破坏了表层土壤结构，使其以松散形态堆放于地表，易引起水土流失。

工程占地改变原有土壤结构和理化性质，在进行地面构筑物施工时，对施工范围内的土壤表层进行了干扰和破坏，土壤表层结构将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面进行破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易沙化风蚀。

②土壤环境质量影响分析

根据本项目对西峡沟区块马216块的土壤质量监测结果表明：区域土壤pH值均大于7，说明土壤呈碱性；砷、汞、铅、镉、铜、镍等因子低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，表明项目区土壤环境对人体健康的风险可以忽略。说明钻井和采油活动过程中，对井场外围的土壤环境影响较小，具体监测数值见本报告生态环境质量现状调查与评价章节。

（3）环境空气影响分析

目前，马216井场单井采用集输管线集输通过阀组进入已建的马201拉油站，油气分离后进入牛圈湖联合站处理。经现场调查，井区现有的主要大气污染源为：井场非甲烷总烃无组织挥发。油气集输过程采用密闭集输、处理和输送工艺，并选用设备密闭性能较好的设备。

根据《西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目环境现状监测》对本项目区域环境空气质量监测，数据表明，各项监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，说明马216区块现有工程对环境空气质量影响较小。

（4）声环境影响回顾

根据《三塘湖采油厂西峡沟实验区块产能建设项目竣工环保验收调查报告》：在正常生产过程中，牛圈湖联合站厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。井场噪声监测点昼间、夜间噪声强度均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。根据本项目在马216的噪声监测结果表明，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明油田开发未对周围环境噪声产生影响。

（5）水环境影响回顾

本项目周围没有地表水，钻井废水在泥浆池中自然蒸发，因此开发和钻井期间项目区域开发建设对地表水没有造成影响。目前马216区块采出水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理，经处理达标后回注地层。井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，后进入污水处理系统处理；产生的压裂、酸化废水专用废液收集罐收集后运至牛圈湖废液池进行蒸发干化处理。

根据《三塘湖采油厂牛东区块产能建设项目竣工环保验收调查报告》：牛圈湖联合站污水处理系统出水SS、石油类均能满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329—2012）相应标准要求，PH、氯化物、氨氮、总砷、硫化物、COD、挥发酚均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

（6）固体废物影响回顾

完钻后自然干化掩埋，未对井场造成污染，不会对井场造成污染。在油田开发建设过程中，建设单位严格遵守国家及地方的各项环保管理规定，对落地油进行了严格的控制与回收处理，含油污泥拉运至牛圈湖废渣场贮存处理，生活垃圾拉运至三塘湖生活垃圾填埋场填埋处理。项目区产生的固废均得到妥善处理，无乱堆放及随意排放的现象。

（7）环境问题及“以新带老”改进意见

根据现场调查，马216区块完钻井井场已平整，由砾石铺垫。已钻井废弃物排入井场废泥浆池，钻屑储集防渗池上部已经覆土，井场及钻屑储集防渗池上部没有污油出现，油区道路总体规范。

含油污泥目前在牛圈湖废渣场暂存；压裂、酸化废水拉运至牛圈湖废液池蒸发处理等处置方式不符合当前环保要求。

针对已开发区域现存的环境问题，在本次开发建设过程中，重点采取以下“以新带老”措施：

①本项目建设中应严格规定施工车辆、施工机械及施工人员的活动范围，不得乱碾乱轧，随意开设便道，减少对油田区域地表的扰动和破坏，施工结束后，要及时平整施工场地，清理施工废弃物，以便临时占地自然恢复。

②针对含油污泥开展后续最终无害化处置，委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。目前，吐哈油田公司正在开展含油污泥处置措施论证，预计到2020年底前完成历史遗留含油污泥无害化处置。

- 2.7.2工程环境影响因素分析

项目建设可分为开发期、生产运营期和服役期满三个阶段。

开发建设期环境影响的特点是持续时间短，对地表的破坏性强，在地面建设结束后，可在一定时期消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。生产运营期环境影响持续时间长，并随着产能规模的增加而加大，贯穿于整个运营期。服役期满后，如果封井和井场处置等措施得当，环境影响将很小；反之若出现封井不严，可能导致地下残余油水外溢等事故发生，产生局部环境污染。

本项目包括钻井、地面工程建设、采油、油气集输等施工作业内容，基本属于开发建设期和生产运营期的建设活动。其环境影响因素主要来源于油井及与其相关的钻井、采油、井下作业、油气集输等各工艺过程，影响结果包括非污染生态影响，以及排放的污染物质导致的环境污染，详见表2.7-2。

油田开发过程污染物排放流程见图2.7-2。

表2.7-2  环境影响因素识别表

| 建设活动 | 主要环境影响因素 | 环境影响因素主要受体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻井 | 排放废弃钻井泥浆、岩屑 | 土壤、地下水 | 开发期 |
|  | 排放污水 | 土壤、地下水 |  |
|  | 设备、车辆产生噪声 | 声环境 |  |
|  | 排放车辆、设备尾气 | 环境空气 |  |
|  | 井喷失控爆炸、火灾等 | 土壤、水、环境空气及生态环境 | 事故 |
| 管线敷设 | 油田建设施工、车辆碾压等 | 土壤、植被 | 开发期 |
|  | 排放设备、车辆尾气 | 环境空气 |  |
|  | 设备、车辆产生噪声 | 声环境 |  |
|  | 施工固体废物 | 土壤 |  |
| 道路建设 | 占用土地 | 土壤、植被 | 开发期 |
| 油气集输 | 排放含油废水 | 地下水 | 非正常 |
|  | 排放废气 | 环境空气 | 生产期 |
|  | 产生设备噪声 | 声环境 |  |
|  | 油气泄漏、含油污水泄漏 | 土壤、地下水 | 事故 |
| 井下作业 | 产生作业废水 | 土壤、地表水 | 开发期 生产期 |
|  | 产生作业废气 | 环境空气 |  |
|  | 产生设备噪声 | 声环境 |  |

钻

井

钻井废水

钻井泥浆

钻井岩屑

油井

烃类气体

井下作业

含油污水

落地油

烃类气体

噪

声

计量站

（集气站）

处理站

燃烧烟气

烃类气体

噪

声

外输

柴油机、发电机排气

井队生活污水

噪

声

生活垃圾

噪

声

污水处理系统

含油污水

污泥

烃类气体

占用土地

井场

站场

管线

道路

建设

土壤扰动

破坏地表植被

影响野生动物

噪

声

图2.7-2  油田开发过程污染物排放示意图

- 2.7.2.1开发期污染源分析及污染物排放

（1）钻井部分

钻井阶段排放的主要污染物为：钻井岩屑、钻井泥浆及钻井废水、钻井噪声、井队工作人员的生活污水和生活垃圾等。

①大气污染物排放量分析

建设期钻井过程中钻机使用大功率柴油机带动，由于燃料燃烧将向大气中排放废气，其中主要的污染物为烃类、CO、NOX、SO2等。

每个井队配备钻井柴油机2台，发电柴油机2台，柴油消耗量平均2t/d，本项目新钻井6口，均为水平井，直井段井深约1000m，水平段长约900m，单井钻井天数20天；整个钻井期间共耗柴油960t。

根据《油田开发环境影响评价文集》，柴油机每马力小时耗柴油175g，产生CO2.4g、NOX 10.99g、烃类4.08g。据此，柴油机运转过程中排入大气中的CO、NOX和总烃量可用下式计算：

式中：m—柴油机消耗柴油量t。

柴油符合《普通柴油（GB252-2015）》，（硫的含量≯0.001%）的相关要求，燃烧1t柴油产生的SO2为0.02kg。因此，本项目钻井期间共消耗柴油960t，钻井期间共向大气中排放烃类~22.4t，NOx~60.3t，CO~13.2t，SO2~ 19.2t，钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。

②水污染物排放量分析

——钻井废水

钻井废水由冲洗钻台、钻具、地面、设备用水及下钻时泥浆流失物、泥浆循环系统渗透物组成。根据类比调查，钻井废水中主要污染物浓度见表2.7-3。

表2.7-3  钻井废水水质表

| 污染物 | SS | COD | 石油类 | 挥发酚 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 2000～2500 | 3000～4000 | 60～70 | 0.1～0.2 | 0.2～0.3 |

根据《第一次全国污染源普查方案》环境统计结果，每百米进尺排放生产废水11.28m³。本项目共新钻井6口，总进尺1.11×104m，则钻井废水产生量约为1252.08m³。钻井废水排入防渗泥浆池自然蒸发。

——生活污水

单井钻井工人员一般为30人，每人每天用水量约20L，生活污水产生量按照用水量的80%计算，则每人每天产生生活污水约16L。根据本次井位部署情况，本项目钻井期生活污水产生量合计74.9m³。

生活污水排入污水池自然蒸发，生活污水池采用环保防渗膜进行防渗。

③固体废物排放量分析

——钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面。本项目新钻采油井6口，钻井岩屑按照井身结构估算，单井岩屑可用下式计算：

W=1/4×л×D2×h

式中：W－钻井岩屑排放量，m；D—井口直径，m；h－井深，m。

单井钻井岩屑产生见表2.7-4。

表2.7-4  单井钻井岩屑估算表

| 类型 | 结构 | D井口直径（m） | h深度（m） | W岩屑量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马216区块水平井 | 一开 | 0.311 | 0~200 | 33.13 |
|  | 二开 | 0.216 | 200~1900 | 137.0 |

由上表计算可知，本项目水平井钻井岩屑理论容积170.13m3（一开33.13m3，二开137m3），本项目新部署水平井6口，均为水平井，本项目钻井岩屑产生量合计为2245.7m³（考虑钻屑的膨胀系数约2.2）。

——钻井泥浆

钻井泥浆的排放量随井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式：

式中：V－排到地面上的泥浆量（m³）

D－井眼的平均直径（m）

h－井深（m）

计算得知：本项目部署钻井6口，钻井泥浆合计产生量为1323.2m³。

——钻井队生活垃圾

井场开发建设阶段，将有一部分人驻留在钻井、生产及建筑营地，常住井场人员按30人计算，每人每天产生生活垃圾1.0kg，则整个油田开发期间产生的生活垃圾为3.6t。

——管线施工弃土

管线施工土方主要由埋地敷设管线开挖造成。本项目新建集油管线4.5km，管线埋深2m，管沟开挖平均宽度1m，据此估算管线土方量约为5.5万m3。管线敷设完工后，土方回填至管沟，将剩余的土方量回填在管廊上，压实平整。本项目不产生集中弃土。

④噪声

钻井期间，噪声产生于钻机、柴油机、发电机、泥浆泵等，声强一般在85~100dB(A)，详见表2.7-5。

表2.7-5  施工期主要噪声源

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 型号或功率 | 噪声强度（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井期 | 钻机 | 1台/队 |  | 90-110 |
|  |  | 柴油机 | 2台/队 | 1000kW | 95-100 |
|  |  | 柴油发电机 | 2台/队 | 1617kW | 100-105 |
|  |  | 泥浆泵 | 2台/队 | F-1600 | 85-90 |
| 2 | 地面建设工程 | 运输车辆 |  |  | 80-95 |
|  |  | 推土机 |  |  | 90-100 |
|  |  | 挖掘机 |  |  | 80-95 |
|  |  | 电焊机 |  |  | 90-100 |

（2）地面工程

本项目新钻油井6口，新建集油管线4.5km，新建巡检道路3km。地面工程占地情况详见表2.7-6。

表2.7-6  地面工程占地一览表

| 类型 | 工程 | 规模 | 永久性占地（hm²） | 临时占地 （hm²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 新钻油井 | 6口 | 0.72 | 2.16 | 永久占地30m×40m，施工总占地60m×80m |
| 管线 | 输油管线 | 4.5km | 0 | 4.79 | 作业宽度12m |
| 站场 | 马216拉油站 | 1座 | 0.302 | 0.262 | 永久占地63×48m，扰动范围界外10m |
| 道路 | 井区巡检路 | 3km | 1.35 | 1.2 | 巡检道路面宽度4.5m，扰动范围界外各2m |
| 合计 |  |  | 2.372 | 8.412 |  |

本项目占地分为临时占地和永久占地两种类型，总占地面积10.784hm²，其中临时占地面积约为8.412hm²，施工结束后，临时占地可恢复原有使用功能，永久占地面积约为2.372hm²，永久占地将永久改变土地原有使用功能。

（3）开发期污染物排放情况汇总

综上所述，本项目开发期各种污染物汇总见表2.7-7。

表2.7-7  开发期污染物产生情况汇总

| 项目 | 工程 | 污染源 | 污染物 | 产生量 （完钻后） | 主要处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 井场 | 开发期 钻井废气 | CO | 13.2t | 环境空气 |
|  |  |  | NOX | 60.3t |  |
|  |  |  | 烃类 | 22.4t |  |
|  |  |  | SO2 | 19.2t |  |
| 废水 | 井场 | 钻井废水 | SS、COD、石油类、挥发酚、硫化物 | 1218.24m³ | 排入防渗泥浆池自然蒸发 |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD5 | 74.9m³ | 集中收集至防渗生活污水池沉降、自然蒸发处理。 |
| 固体废物 | 井场 | 钻井泥浆 | / | 1323.2m³ | 考虑泥浆循环利用率为90%，因此排入井场泥浆池中的泥浆总量为132.32m3，进入泥浆池中的泥浆完井后自然干化覆土填埋平整处理。 |
|  |  | 钻井岩屑 | / | 2245.7m³ | 进入泥浆池中，完井后泥浆池自然干化覆土填埋平整处理。 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 3.6t | 集中收集，统一拉运至三塘湖生活垃圾填埋场进行填埋处理。 |
|  |  | 管线弃土 |  | 5.5万m³ | 平撒在管廊上，压实平整 |
| 噪声 | 井场 | 柴油发电机 | / | 100-105dB（A） | 声环境 |
|  |  | 钻机 | / | 90-110dB（A） |  |
|  |  | 泥浆泵 | / | 85-90dB（A） |  |

- 2.7.2.2运营期污染源分析及污染物排放

（1）运营期废气污染物

①油气集输过程

本项目运营期大气污染物主要为油气集输、处理过程中的无组织挥发，依据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社）推荐的总烃无组织排放系数为0.01%进行计算，按照本项目原油产量1.5×104t计算，烃类挥发量为1.5t/a。根据区块油气成分分析可知，采出气中甲烷含量变化范围为56.6%～61.7%（取59.15%），由此可知，项目运营期非甲烷总烃挥发量约为0.61t/a。

②拉油站储罐大小呼吸

在马216块新建拉油站（马216拉油站）一座，临时拉油站内建设6具40m3储油罐，为固定顶罐。

A  小呼吸损失量

小呼吸损失是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。可用下式估算其污染物的排放量：

式中：LB——呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸汽的分子量，取50g/g-mol；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），取41kPa；

D——罐的直径（m），取3.5m；

H——平均蒸气空间高度（m）。取0.1m；

△T——一天之内的平均温度差（℃），取10℃；

FP——涂层因子（无量纲），根据油状况取值在1～1.5之间，取1.25；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C＝1；

KC——产品因子（石油原料KC取0.65，其它的有机液体取1.0）。

B  大呼吸损失量

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算工作排放：

式中：LW——工作损失（kg/m3投入量）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，本项目周转次数取90。

K≤36，KN＝1

36＜K≤220，KN＝11.467×K-0.7026

K＞220，KN＝0.26

其它因子同上。

由上式，根据拉油站转运规模，单具40m3储油罐小呼吸损失量为28.64kg/a，大呼吸损失量为0.27kg/a。则本项目拉油站储罐大小呼吸约为0.17t/a。

根据《关于印发<挥发性有机物排污收费试点办法>的通知（财税[2015]71号）》，VOCs是指特定条件下具有挥发性的有机化合物的统称。具有挥发性的有机化合物主要包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚等）、卤代烃、含氮化合物、含硫化合物等。对于本项目而言，其排放的VOCs基本可以等同为非甲烷总烃，故其VOCs排放量估算为0.78t/a。

（2）运营期废水排放情况

本项目运营期废水主要包括井下作业废水和采出水。

①井下作业废水

井下作业废水的产生是临时性的。主要是通过酸化、压裂、洗井等工序，产生大量的酸化、压裂和洗井作业废水。

马216块为中低孔低渗、裂缝-孔隙型储层，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“0790与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数表”，每井次产生压裂液50.1m³、酸化液18.62m³、洗井废水27.13m³。根据实际生产情况，油井在生产过程中每年仅进行一次井下作业，则本项目井下作业废液废水量见表2.7-8。根据类比调查，井下作业废水中主要污染物的浓度见表2.7-9。

表2.7-8  井下作业污染物指标统计

| 序号 | 污染物指标 | 产生量（m³/a） | 排放量 | 主要处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废压裂液 | 350.7 | 0 | 作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。 |
| 2 | 废酸化液 | 912.4 | 0 |  |
| 3 | 洗井废水 | 189.9 | 0 |  |
| 合计 |  | 1453 | 0 |  |

表2.7-9  井下作业废水水质

| 污染物 | SS | COD | 石油类 | 挥发酚 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 1000～2000 | 160～2600 | <200 | 0.1～0.2 | 0.2～0.3 |

本项目井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。

②采出废水

根据开发方案，本项目2030年采出水量最大，为1.97万t/a（见表2.3-2），本工程新建单井所产气、液采用阀组+拉油站密闭加热集输工程，各集输管道通过阀组进入拉油站，在拉油站内完成原油切水后，在拉油站内进行交接计量，将废水输送至牛圈湖联合站进行处理。类比《采油废水治理工程技术规范》（HJ2041-2014）中采油废水水质，具体见表2.7-10。

表2.7-10  采油废水污染物浓度一览表  单位：mg/L，pH除外

| 污染物指标 | pH | 石油类 | 化学需氧量 (CODcr) | 生化需氧量 (BOD5) | 聚合物 | 氨氮L | 悬浮物 （SS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度范围 | 6.5-8.5 | 20-200 | 100-800 | 50-150 | 0-200 | 6-80 | 10-150 |

③生活污水

劳动定员依托三塘湖采油厂，本项目不新增劳动定员，运营期无生活污水产生。

（3）运营期固体废物排放情况

①油泥（砂）

油泥（砂）属危险废物(HW08)。根据类比调查，油田开采的油泥(砂)产生量为1.5-2.2t/万t采出液，以本项目预测采出液最大量2.63万t计算，油泥(砂)最大产生量为5.79t/a。本项目产生的油泥(砂)在牛圈湖废渣场暂存，最终委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。

②落地原油

落地原油主要产生于油井采油树的阀门、法兰等处正常及事故状态下的泄漏、管线破损以及井下作业产生的落地原油。按照单井落地原油产生量约0.1t/a计算，本项目运行后共7口油井，落地油总产生量约0.7t/a。

根据吐哈油田分公司环境保护管理制度规定，不允许产生落地油。因此，本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地原油运至牛圈湖联合站进行处理。

③生活垃圾

劳动定员依托三塘湖采油厂，本项目不新增劳动定员，运营期无生活垃圾产生。

（4）运营期噪声排放情况

本项目运营期噪声污染源主要为装车泵房、栈桥新增设备产生的暂时性噪声，见表2.7-11。

表2.7-11  拉油站噪声排放情况

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 声源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马216拉油站 | 装车泵房 | 80～120 |
| 2 |  | 栈桥 | 65～70 |
| 3 |  |  |  |

（5）运营期污染物排放情况汇总

综上所述，本项目运营期污染物汇总见表2.7-12。

表2.7-12  本项目运营期产排污情况汇总

| 项目 | 工程 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 主要处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 采油及集输 | 无组织挥发 | 非甲烷总烃 | 0.78t/a | 0.78t/a | 环境空气 |
| 废水 | 井场 | 井下作业废压裂液 | SS、COD、石油类、挥发酚、硫化物 | 350.7m3/a | 0 | 作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。 |
|  |  | 井下作业废酸化液 |  | 912.4m3/a | 0 |  |
|  |  | 井下作业洗井废水 |  | 189.9m3/a | 0 |  |
|  |  | 采出水 |  | 1.97万m3/a | 0 | 进入牛圈湖联合站水处理站处理系统处理后回注地层 |
| 固体废物 | 牛圈湖联合站 | 油泥（砂） | / | 5.79t/a | 0 | 在牛圈湖废渣场暂存，最终无害化处置。 |
|  | 油井 | 落地油 | / | 0.7 | 0 | 运至牛圈湖联合站进行处理 |
| 噪声 | 井场 | 机泵 | / | 90～100 |  | 采取隔声减振措施 |
|  |  | 井下作业（压裂、修井等） | / | 65～70 |  |  |

- 2.7.2.3服务期满后环境影响分析

服役期满后，对完成采油的废弃井，进行封堵内外井眼，拆除井口装置，清理场地工作，基本无废水产生，仅在土壤回填过程中有部分扬尘产生。

井场拆除的井架、集输设施、井构筑物等为钢制材料，清洗油污后可回收利用。

通过采取以上措施，可使服务期满后生态环境影响降到最低。

- 2.7.3清洁生产与循环经济

2.7.3.1清洁生产技术和措施分析

所谓清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，它以节能、降耗、减污、增效为目标，以技术和管理为手段，通过对生产全过程的排污审核、筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治污染、提高经济效益的双重目的。

本项目为油田开发建设项目，生产过程主要包括采油、油气集输和处理、井下作业及辅助生产等。针对项目特点，本次评价对污染防治措施先进性及集输工艺先进性进行清洁生产分析。

1）设备选型节能分析

（1）新增主要耗能设备为抽油机、电加热器，吨油单耗 33.00kgce/t，低于。

（2）配置 14 型节能抽油机，新井及井口设置电加热保温盒；抽油井配电变压器选用节能型变压器，功率因数不低于 0.8。

（3）配置节能性拖动装置，并提高电机负载率，电机运行功率因数不低于 0.4。

（4）井口配电箱内设无功电容补偿装置，补偿后单井功率因数不低于 0.85。

（5）集输管线采用硬质聚氨酯泡沫塑料保温，埋至冻土层以下，减少热损失。

2）污染防治措施先进性分析

（1）废气

单井井口至拉油站采取密闭集输，减少井口烃类的无组织挥发，有效的减少了挥发性有机物的产生， 实现了伴生气资源合理利用。

（2）废水

井下作业废水和采出水均送至牛圈湖联合站污水处理系统处理后，回注原采油层，不外排。工程采用先进的节水工艺与设备，废水的处理实现了循环回用与资源化利用，提高了生产用水的重复利用率，充分发挥废水的再次利用价值， 防止了环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，具有较高的环境效益、经济效益。

（3）噪声

站场机泵选用高质量低噪音设备。

（4）固体废物

项目使用了源削减、循环与回用、资源化利用等先进的固体废物管理手段。对开发过程中的修井、洗井及其它作业，全部实现带罐作业，铺装防渗膜，通过加强管理可防止和减小井喷事故的发生及污染物泄漏。事故状态下产生的含油污泥交由有相应处理资质的单位进行回收、处置。

（5）生态保护措施

在施工过程、道路建设、管道开挖和车辆运输过程中，严格遵守各项规程、规范、施工时限和范围，施工结束后立即对地表等环境进行恢复，提高人们保护生态环境的意识，使油田开发与生态环境保护协调发展。

3）集输工艺先进性分析

本工程油气集输采用“单井计量→拉油站→处理站”的二级布站工艺流程。拟部署的6口井，均通过密闭集输的方式进入拉油站后，由罐车输送至牛圈湖联合站处理，密闭集输工艺可以有效减少油气输送过程中的油气损耗，减少非甲烷总烃的无组织排放量，综上，工程的集输工艺较先进，可减少油气集输过程中的能源消耗。

4）清洁生产水平技术指标对比分析

石油天然气开采业建设项目清洁生产分析指标主要包括生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等。根据国家发展改革委、工业和信息化部 2009 年联合发布的《石油天然气开采行业清洁生产评价指标体系》（试行）对本项目的清洁生产水平进行评价。

（1）评价指标体系

清洁生产评价指标体系由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成的，是用于评价清洁生产绩效的指标集合。根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，评价指标体系分为定量评价和定性要求两大部分。

——定量评价指标

选取有代表性的、能反映“节约能源、降低消耗、减轻污染、增加效益”等有关清洁生产最终目标的指标，建立评价模式；通过对比各项指标的实际达到值、评价基础值和指标权重值，经过计算和评分，综合考评清洁生产的状况和水平。

——定性评价指标

根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核建设单位对有关政策、法规的符合性及清洁生产工作实施情况。

（2）评价依据

在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据是：

——凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求的， 执行国家要求的数值。

——凡国家或行业对该项指标尚无明确要求值的，则选用国内重点大中型油气勘探开发企业近年来清洁生产所实际达到的中上等以上水平的指标值。

——定量评价指标体系的评价基准值代表行业清洁生产的平均先进水平。 在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的

情况，按“是”或“否”两种选择来评定。

（3）权重分值

清洁生产评价指标的权重值反映了该指标在整个清洁生产评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对油气勘探开发企业清洁生产实际效益和水平的影响程度大小及其实施的难易程度来确定的。

（4）评价指标

评价指标分为定量指标和定性指标。定量指标和定性指标又分为一级指标和二级指标。一级指标为普遍性、概括性的指标；二级指标为反映油气勘探开发企业清洁生产各方面具有代表性的、易于评价考核的指标。定量评价的二级指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如物料消耗量、取水量、综合能耗、污染物产生量等指标）；另一类是该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如水的钻井液循环利用率、含油污泥资源化利用率、余热余能利用率等指标）。因此，对二级指标的考核评分，根据其类别采用不同的计算模式。

在行业评价指标项目、权重及基准值中未出现的指标，按照最高值进行确定，即清洁生产具有较高水平。

井下、采气和集输作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值见表 2.7.3-1、2.7.3-2。

（5）评价指标考核评分计算

1.定量评价考核总分值计算

①单项评价指数计算

对指标数值越高（大）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si=Sxi/Soi

对指标数值越低（小）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si=Soi/Sxi

式中：Si—第 i 项评价指标的单项评价指数。

Sxi—第 i 项评价指标的实际值

Soi—第 i 项评价指标的评价基准值

本评价指标体系各二级指标的单项评价指数的正常值一般在1.0左右，但当实际数值远小于（或远大于)评价基准值时，计算得出的 Si 值就会越大，计算结果就会偏离实际，对其他评价指标的单项评价指数产生较大干扰。为了消除这种不合理影响，应对此进行修正处理。修正的方法是：当 Si>k/m时（其中k为该类一级指标的权重值，m为该类一级指标中实际参与考核的二级指标的项目数），取Si 值为 k/m。

表 2.7.3-1    井下作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重分值 | 评价基准值 | 估算值 | 评分 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 | 作业液消耗 | m3/井次 | 10 | ≤5.0 | 基本符合 | 10 |
|  |  | 新鲜水消耗 | m3/井次 | 10 | ≤5.0 | 基本符合 | 10 |
|  |  | 单位能耗 | - | 10 | 行业基本水平 | 基本水平 | 10 |
| （2）生产技术特征指标 | 20 | 压裂放喷返排入罐率 | % | 20 | 100 | 100 | 20 |
| （3）资源综合利用指标 | 20 | 落地原油回收利用率 | % | 10 | 100 | 100 | 10 |
|  |  | 生产过程中排出物利用率 | % | 10 | 100 | 100 | 10 |
| （4）污染物产生指标 | 30 | 作业废液量 | m3/井次 | 10 | ≤3.0 | 27.13 | 0 |
|  |  | 石油类 | mg/l | 5 | 甲类区：≤10；乙类区：≤50 | 10 | 5 |
|  |  | COD | mg/l | 5 | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 | 0 | 5 |
|  |  | 含油污泥 | kg/井次 | 5 | 甲类区：≤50；乙类区：≤70 | 0 | 5 |
|  |  | 一般固体废物（生活垃圾） | kg/井次 | 5 | 符合环保要求 | 0 | 5 |

定性指标

| 一级指标 | 指标分值 | 二级指标 |  | 指标分值 | 本项目评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）生产工艺及设备要求 | 40 | 防喷措施 | 具备 | 5 | 5 |
|  |  | 地面管线防刺防漏措施 | 按标准试压 | 5 | 5 |
|  |  | 防溢设备（防溢池设置） | 具备 | 5 | 5 |
|  |  | 防渗范围 | 废水、使用液、原油等可能落地处 | 5 | 5 |
|  |  | 作业废液污染控制措施 | 集中回收处理 | 10 | 10 |
|  |  | 防止落地原油产生措施 | 具备原油回收设施 | 10 | 10 |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 | 40 | 建立 HSE 管理体系并通过验证 |  | 15 | 15 |
|  |  | 开展清洁生产审核 |  | 20 | 20 |
|  |  | 制定节能减排工作计划 |  | 5 | 5 |
| （5）贯彻执行环境保护法规的符合性 | 20 | 满足其他法律法规要求 |  | 20 | 20 |

表 2.7.3-2    采油（气）定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重分值 | 评价基准值 | 估算值 | 评分 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 | 综合能耗 | kg 标煤/t 采出液 | 30 | 稀油：≤65 稠油：≤160 天然气：≤50 | 25.25 | 30 |
| （2）资源综合利用指标 | 30 | 余热利用率 | % | 10 | ≥60 | 0 | 0 |
|  |  | 油井伴生气回收利用率 | % | 10 | ≥80 | 84 | 10 |
|  |  | 含油污泥资源化利用率 | % | 10 | ≥90 | 100 | 10 |
| （3）污染物产生指标 | 40 | 石油类 | % | 5 | ≤10 | 0 | 5 |
|  |  | COD | % | 5 | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 | 0 | 5 |
|  |  | 落地原油回收利用率 | % | 10 | 100 | 100 | 10 |
|  |  | 采油废水回用率 | % | 10 | ≥60 | 100 | 10 |
|  |  | 油井伴生气外排率 | % | 10 | ≤20 | 16 | 10 |

定性指标

| 一级指标 | 指标分值 | 二级指标 |  |  |  |  | 指标分值 | 本项目评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）生产工艺及设备要求 | 45 | 井筒质量 |  |  |  | 井筒设施完好 | 5 | 5 |
|  |  | 采气 | 采气过程醇回收设施 | 10 | 采油 | 套管气回收装置 | 10 | 8 |
|  |  |  | 天然气净化设施先进、净化效率高 | 20 |  | 防治落地原油产生措施 | 20 | 20 |
|  |  | 集输流程 |  |  |  | 全密闭流程，并具有轻 烃回收装置 | 10 | 8 |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 | 35 | 建立 HSE 管理体系并通过验证 |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  |  | 开展清洁生产审核 |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  |  | 制定节能减排工作计划 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| （3）环保政策法规执行情况 | 20 | 建设项目“三同时”执行情况 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  | 污染物排放总量控制与减排措施情况 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  | 老污染源限期治理项目完成情况 |  |  |  |  | 5 | 5 |

②定量评价考核总分值计算

定量评价考核总分值计算的计算公式为：

式中：P1—定量评价考核总分值；

n—参与定量评价考核的二级指标项目总数；

Si—第 i 项评价指标的单项评价指数；

Ki—第 i 项评价指标的权重值。

（2）定性评级指标的考核评分计算

定性评级指标的考核总分值的计算公式为：

式中：P2—定性评价二级指标考核总分值；

Fi—定性评价指标体系中第 i 项二级指标的得分值；

n—参与考核的定性评价二级指标的项目总数。

（3）综合评价指数考核评分计算

综合评价指数考核总分值的计算公式为：

P=0.6P1+0.4P2

式中：P—清洁生产综合评价指数

P1—定量评价考核总分值；

P2—定性评价二级指标考核总分值。

根据目前我国石油和天然气开采行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指标见表2.7.3-4。

表2.7.3-4 石油和天然气开采行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产先进企业 | P≥90 |
| 清洁生产企业 | 75≤P＜90 |

由表 2.7.3-1、2.7.3-2 计算可得：

——井下作业：定量指标 90 分，定性指标 100 分，综合评价 92 分。

——采油和集输：定量指标 90 分，定性指标 96 分，综合评价 92 分。

5）清洁生产水平结论

根据综合评价指数得分判定，本工程清洁生产企业等级为：清洁生产先进企业。本工程采用的清洁生产技术遵循“减量化、再利用、资源化”的原则。开发各阶段、各作业环境均采取了避免和减缓不利环境影响的措施，高效利用并节约使用各类能源、资源（水、土地等）；使用油气开发效率高的先进工艺技术与设备，采用环境性友好型钻井液；制定了合理有效的废物管理方案，采用源削减技术，减少了钻井废物、废水、废气等污染物的产生量，实现了废物的循环利用与资源化利用。

2.7.3.3循环经济的体现

石油天然气是不可再生资源，在油田开发过程中要以资源为基础，通过产业创新、制度创新和技术创新，提高资源的开发效率和资源的利用率，减少其它资源的消耗，拉长产业链条，使废料和余能多次回收复用，物质合理循环，价值逐级增值，形成互为资源、协同高效发展的发展模式。

（1）先进的生产工艺技术、清洁的产品和能源

本项目开发建设在采油、集输及油气处理等各生产环节，都非常重视“清洁生产”、“循环经济”理念的落实。

提高自动控制水平，确保生产运行平稳，合理利用地层压力。

输送管道力求线路顺直，缩短线路长度；尽量利用现有道路，减少伴行公路长度，最大限度减少占地面积和开发期对土壤、植被的扰动和破坏，节约钢材等原材料。缩短输送路径，不仅可以节省一次性投资，还有利于降低能耗。

（2）资源的回收利用

钻井过程中的泥浆循环使用，进入钻柱的泥浆由钻柱外环形空间上返到井口后首先经振动筛清除掉大尺寸的砂粒，然后通过泥浆槽进入泥浆循环系统，再由泥浆泵经泥浆管线将泥浆打入套管内循环使用。

完井后的泥浆药品等泥浆材料全部回收。

废机油、洗件油及其它油品全部回收利用。

④钻井过程中产生的污水经沉淀澄清后回收利用（用于冲洗平台、设备、配制和补充泥浆用水等）。

油藏采出水进入污水处理系统处理，经处理达标后回注地层。

（3）严格的管理

循环经济是一门集经济、技术和社会于一体的系统工程，科学、严格地管理是发展循环经济的重要条件。因此，需要建立一套完备的办事规则和操作规程，并且有督促其实施的管理机制和能力。从清洁生产的角度看，工业污染物排放的30%-40%是管理不善造成的。只要强化管理，不需要很多投资，便可获得削减物料和污染物的明显效果。

本项目在开发建设和生产过程中，三塘湖采油厂要积极推行HSE管理体系，对本项目实施HSE管理，同时对全体员工进行相应的HSE培训，使公司的员工自觉遵守HSE管理体系以保护其人身安全和周围环境。

建立健全各项规章制度，以法规、行政、经济等手段，规范油田开发建设行为，把环保工作纳入企业生产管理之中，建立健全油田开发生产、防治污染的一系列环保规章制度，推行清洁生产，重视环保宣传教育和培训，依靠广大职工搞好污染防治、清洁生产工作。

- 2.7.4污染物排放总量控制

（1）总量控制原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

（2）污染物总量控制因子

根据国家环境保护总量控制要求，结合本项目污染物排放的具体特点，参考《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，污染物排放总量控制因子如下：

废气污染物：SO2、NOX。

废水污染物：COD、氨氮。

（3）本项目污染物排放总量

1）大气污染物

项目正常运行期间，大气污染源主要为总烃无组织挥发。

2）水污染物

本项目运营期油藏采出水进入污水处理系统处理，经处理达标后回注地层；本项目井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。因此不对废水污染物进行总量控制。

（4）总量控制建议指标

本项目不建议总量控制指标。

- 2.8政策及规划符合性

- 2.8.1政策符合性分析

（1）与国家产业政策符合性分析

石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），将“石油、天然气勘探及开采”列入“鼓励类”项目。可知，石油天然气开发属于国家重点鼓励发展的产业，本项目的建设符合国家的相关政策。

（2）与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中第八条规定：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发；第十条规定煤炭、石油、天然气开发项目实行环境监理，其大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内；项目设计阶段已经对大气、水体、固体废物等污染防治进行了设计，环评要求项目按照“三同时”，要求项目大气、水体、固体废物等污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的要求。

- 2.8.2规划符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》及其规划环评的符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》主要包括矿产资源勘查规划、矿产资源开发利用与保护、矿业转型升级与绿色矿业发展、矿山地质环境保护与治理恢复等内容。该规划环境影响报告书于2017年8月3日取得中华人民共和国环境保护部审查意见（环审[2017]114号）。

《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》及其规划环评提出：科学划分限制、禁止开采区，区分不同情况，制定限制开采区的准入条件，明确禁止开采区的管理措施。落实国家规划矿区、对国民经济具有重要价值矿区的开发管理措施。根据资源禀赋、产业发展、技术经济条件和管理需要，划定重点矿区，明确准入条件，引导和支持各类生产要素集聚，促进规模开发，高效利用。依据矿业开发布局、资源分布特点及经济社会发展需要，合理保护生态环境、重要城镇及基础设施。划分出重点、限制、禁止开采区。

1）重点矿区：落实《全国矿产资源规划（2016-2020年）》划定的国家规划矿区35个。将新疆全区划分为9个重点开采规划区，包括国家规划矿区在内。主要是：①阿尔泰山黄金、有色金属、黑色金属、稀有金属、白云母、宝石矿产开采规划区；②塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边油气、油砂、煤炭、煤层气、页岩气开采规划区；③西准噶尔铬、金、膨润土、煤炭、石材矿产开采规划区；④东准噶尔金、煤炭、有色金属、建材非金属矿产开采规划区；⑤西天山黑色金属、金、煤炭、铀矿产开采规划区；⑥东天山金、黑色金属、有色金属、煤炭、化工、建材非金属矿产开采规划区；⑦南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区；⑧西昆仑煤炭、有色金属、金、宝玉石矿产开采规划区；⑨阿尔金山有色金属、金、石棉、玉石矿产开采规划区。

准入条件：新建矿山必须符合国家、新疆产业政策，符合国家和新疆矿产资源规划，达到国家有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于本规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。

管理措施：区内要编制矿区规划，统筹安排矿产资源开发活动；提供国家和地方各级政府规定的相关优惠政策，引导和支持各类生产要素聚集，加强矿产资源整合开发力度，优化布局和矿山企业结构，促进规模开采和集约利用。

2）限制开采区：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种分布区域；严重供大于求以及下游产业产能过剩、耗能大、污染重的矿产分布区域；具有地方特色且需保护性限量开采矿种的分布区域；虽有可靠的资源基础，但当前市场容量有限，应用研究不够，资源利用方式不合理的区域；在较高技术经济条件与一定外部条件下，才能达到资源合理利用的区域；需要进行矿产资源储备和保护的矿产地；国家和自治区级自然保护区的实验区，一般水源涵养区；国家和地方规定的其他限制开采矿产资源的区域。

准入条件：符合国家及新疆相关法律法规；区内新建矿山必须要有完善的手续，不得建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。

管理措施：区内要进一步严格矿业权管理，按照现行法律法规要求加强监督管理，严禁无证违法探矿、采矿；按照“谁污染、谁治理”的原则，要及时完成矿山环境治理恢复，对达不到要求的矿产资源开采活动，责令限期整改，到期仍不达标的依法注销采矿许可证。

3）禁止开采区：军事管理区，国家和自治区级自然保护区的核心区和缓冲区、重要水源涵养区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区、重要湿地保护区、国家级森林公园、地质公园；铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区。

管理措施：区域内未经主管部门同意，不得新设与资源环境保护功能不相符的矿业权。全面清理相关区域内已有的矿产资源勘查开发项目，确需退出的项目，研究制定退出补偿方案，在维护矿业权人合法权益的前提下，在国家及自治区出台配套政策后，逐步有序退出，及时修复被破坏土地；确需保留的项目，实行清单式管理，明确资源环境保护要求和措施，强化资源环境保护；已有采矿权不转让、不扩能、不变更。

本项目属于油气开发项目，位于吐哈盆地，开发区域位于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》及其规划环评9个重点开采规划区中的“塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边油气、油砂、煤炭、煤层气、页岩气开采规划区”。《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》及其规划环评未对油气开采最低规模进行限定，本项目不在限制开采规划区和禁止开采规划区范围内。本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016—2020年）》及其规划环评要求。

（2）与《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发"十三五"规划》符合性分析

《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发"十三五"规划》提出：“到2020年，基本建成安全、稳定、经济的矿产资源保障体系，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展格局。矿业经济发展支撑自治区经济中高速增长，资源开发迈向中高端水平。基本建成统一开放、竞争有序的现代矿业市场体系，形成矿产资源开发保护与矿业发展新格局。……强化矿产资源的安全可持续供应与应急保障能力，对于油气、页岩气、煤层气、铜、钾盐等矿产实施鼓励性勘察开发政策。”

《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发"十三五"规划》提出：统筹矿产资源勘查开发保护的战略布局、工作布局和功能分区，实施矿业权设置区划制度，优化资源开发空间格局，构建统一衔接、功能互补、相互协调的规划分区管理体系。《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发"十三五"规划》将规划分区划分为重点矿区、限制开采区和禁止开采区。

重点矿区：全区划分为9大矿产资源开发区域：①阿尔泰山非生态敏感区域黄金、有色金属、黑色金属、稀有金 属、白云母、宝石开发区域；②塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边油气、油砂、煤炭、煤层气、页岩气开发区域；③西准噶尔非生态敏感区域铬、金、膨润土、煤炭、石材开发区域；④东准噶尔金、煤炭、有色金属、建材非金属矿产开发区域；⑤西天山非生态敏感区域黑色金属、有色金属、金、煤炭、铀矿产开发区域；⑥东天山金、黑色金属、有色金 属、煤炭、化工、建材非金属矿产开发区域；⑦南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开发区域；⑧西昆仑煤炭、黑色金属、有色金属、金、宝玉石矿产开发区域；⑨阿尔金山非生态敏感区域有色金属、金、石棉、玉石矿产开发区域。

限制开采区：严重供大于求以及下游产业产能过剩、耗能大、污染重的矿产分布区域；具有地方特色且需保护性限量开采矿种的分布区域；虽有可靠的资源基础，但当前市场容量有限，应用研究不够，资源利用方式不合理的区域；在较高技术经济条件与一定外部条件下，才能达到资源合理利用的区域；需要进行矿产资源储备和保护的矿产地；钨矿分布区域；国家和地方规定的其他限制开采矿产资源的区域。区内要进一步严格矿业权管理，按照现行法律法规加强监督管理。

禁止开采区：军事管理区，国家和自治区级自然保护区、重要水源涵养区、风景名胜区、历史遗迹保护区，重要饮用水水源保护区；铁路、高速公路、国道、省道、油气管线等线型工程两侧一定距离内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施等一定范围内，机场、国防工程设施圈定的地区。

本项目属于油气开发项目，开发区域位于《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发"十三五"规划》划定的九大矿产资源开发重点矿区中的“塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边油气、砂岩、煤炭、煤层气、页岩气开发区域”，不属于限制开采区和禁止开采区，本项目符合《新疆维吾尔自治区矿产资源、勘查开发"十三五"规划》。

（3）与主体功能区划符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面（其中：国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的，自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的）。

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目开发区域位于准噶尔东部荒漠草原生态功能区，属生物多样性维护型重点生态功能区，该区域内禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用；加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害；加强生态建设和管理，减少人为干扰，对其进行封禁，要维持好天然草地的生态平衡，保护好现有野生动植物生存环境。……开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内。做到天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少，控制新增道路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好野生动物迁徙通道。在有条件的重点生态功能区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免成为“生态孤岛”。

本项目开发区域为戈壁，植被盖度较低，不占用天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间，在开发过程中要保护荒漠植被，保护野生动物，禁止砍挖和樵采，合理布局，尽量减小工程占地，加强环境管理，严格遵循开发管制原则，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。

（4）与《吐哈油田公司油气勘探“十三五”发展规划（哈密区块）》及其规划环评的符合性分析

吐哈油田公司于2017年5月取得自治区环保厅《关于吐哈油田公司油气勘探“十三五”发展规划（哈密区块）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2017〕796号），本项目开发区块位于该规划范围内，建设区周边无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，本项目符合《吐哈油田公司油气勘探“十三五”发展规划（哈密区块）》及其规划环评的相关要求。

3 环境现状调查与评价

- 3.1自然环境概况

- 3.1.1地理位置

吐哈油田分公司勘探公司马216区块位于已建牛圈湖联合站西北部约13km，行政隶属新疆哈密地区巴里坤县，距伊吾县城约77km，西南距巴里坤县城110km，南距哈密市140km。

本项目开发区域为马216区块。马216块西山窑组油藏方案动用地质储量150万t，面积约2.6km2，开发区域中心地理位置坐标：东经****，北纬****；本项目地理位置示意图见图2.1-1。

- 3.1.2地形、地貌

三塘湖盆地南与吐哈盆地隔山相望，西与准噶尔盆地相邻，北与蒙古国接壤。是一南北走向的一条山谷中的三片塘地，东西长约500km，南北宽约30-50km，由东南向西北倾斜。三塘湖盆地多为戈壁地带，呈荒漠与半荒漠景观。山体受强风力侵蚀形成了风蚀蘑菇和第三级的雅丹地貌，平均海拔1000m。

油田区块位于三塘湖盆地的东侧，南部为海拔3261m的苏海图山，黄草坡山北部发育有头道白杨沟、二道白杨沟、三道白杨沟和四道白杨沟，以上四沟出山口后逐渐转向北东方向流动，北部为海拔2532m的苏海图山南坡也有径流量很小的山洪沟，如老爷庙沟等，盆地中心地面高程一般为600m，但盆地最西端高程降至500m，再向西进入大盐池，大盐池边缘地面高程371m。

项目区马216区块势呈西南高东北低，地势开阔、平坦，海拔高程为462-570m。

3.1.3气象和气候

项目所在区域四季分明，冬季长达4个半月，春、夏、秋三季各约2个半月。光照充足，无霜期长，多大风，降水稀少，蒸发量大，空气干燥，夏季酷热，冬季寒冷，气温年、日变化大。气象数据见表3.1-1。

表3.1-1  地面气候资料

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般海拔高度 |  | m | 690 |
| 2 | 风速 | 年平均 | m/s | 4～6 |
|  |  | 瞬时最大 | m/s | 40 |
| 3 | 大气压 | 冬季 | kPa | 93.97 |
|  |  | 夏季 | kPa | 92.10 |
| 4 | 气温 | 年平均 | ℃ | 8～10 |
|  |  | 极端最高 | ℃ | 42 |
|  |  | 极端最低 | ℃ | -30.9 |
| 5 | 降水 | 年平均降水量 | mm | 33.9 |
| 6 | 冻土最大深度 |  | cm | 180 |
| 7 | 平均积雪日数 |  | 天 | 107 |
| 8 | 大风平均日数 |  | 天 | 115 |
| 9 | 年平均沙尘暴日数 |  | 天 | 20 |

3.1.4水文及水文地质

（1）水文

本项目区位于巴里坤县三塘湖盆地的东南部，莫钦乌拉山北坡的冲洪积砾质平原，无常年地表水系。夏季受西来水汽的影响，易发生暴雨洪水，形成地表径流，大范围暴雨洪水可造成一定的洪水灾害。马216块位于三塘湖盆地平原区，其地下水主要是接受来自山区地下水及暴雨洪流渗入补给形成的216第四纪松散岩类空隙潜水，主要补给来源是盆地两侧的基岩山区的侧向补给。

（2）水文地质

① 地下水类型及富水性

根据前人资料分析，项目区内赋存有第四系松散岩类孔隙水及新近系、白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水。

第四系松散岩类孔隙潜水：主要分布在牛圈湖至沙枣泉一带，呈近东西向条带状分布。受北部古近-新近纪地层抬升的影响，松散岩类孔隙水在该地段富集，含水层岩性以砂砾石、砂为主，含水层厚度小于10m，埋藏深度<5m，渗透系数6.913m/d，单井涌水量67.22m/d，换算涌水量228.68m/d，富水性中等，矿化度<1g/L，水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Na 型。

碎屑岩类孔隙裂隙承压水：

新近系碎屑岩类孔隙裂隙承压水

该类型水在项目区内广泛分布，根据已有施工钻孔资料，该类型水在200m 勘探深度内可以划分三层含水层：第一承压含水层顶板埋深54.66-60.30m，含水层岩性为含砾粗砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩，含水层厚度25.55-38.60m；第二承压含水层顶板埋深100.26-116.30m，含水层岩性为含砾砂岩、细砂岩、粉砂岩，含水层厚度12.70-18.35m；第三承压含水层顶板埋深148.35-170.73m，含水层岩性为砾岩、粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥质砂岩，含水层厚度13.50-60.45m。单井涌水量58.8-1767.84m3/d，换算涌水量34-197.34m3/d，富水性极弱--中等，渗透系数0.01-0.47m/d，矿化度0.193-0.557g/L，水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Na 型或SO4·HCO3-Ca·Na。

白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水

分布范围与上覆的新近系碎屑岩类孔隙裂隙承压水范围相同。含水层岩性为粉砂岩、细砂岩，隔水层岩性为泥岩、砂质泥岩。根据已有钻孔资料，白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水单井涌水7.92-136.34 m3/d，换算涌水量0.44-44.83 m3/d，富水性极弱-弱，渗透系数0.002-0.167m/d。

② 地下水补、径、排条件

项目区西南部的莫钦乌拉山为地下水的补给区，补给源主要为山区的大气降水和冰雪消融水，通过基岩裂隙水侧向补给、暴雨洪流入渗、河流入渗和河谷潜流补给地下水。地下水径流在洪积平原中上部以水平运动为主，水力坡度19.61-47.79‰；在洪积平原中下部以水平和垂直为主，水力坡度12.24-27.3‰。地下水径流方向为北东向。

地下水排泄以泉水溢出、人工开采、蒸发为主。新近系、白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水和基岩裂隙水补给源主要为南部山区的侧向径流补给，补给来源和径流方向与孔隙潜水一致。其排泄方式主要有：受北部断裂的影响，以泉水溢出方式排泄；或是顶托补给上部的孔隙潜水，以蒸发形式消耗。

③地下水化学特征

潜水水化学特征

第四系松散岩类孔隙潜水主要分布在牛圈湖至大沙枣泉一带，零星分布于项目区南侧的洪积平原中部。潜水的水化学作用以溶滤作用为主，混合-浓缩作用为副，项目区内洪积平原中部至下部，地下水径流强烈，岩层透水性好，潜水的矿化度相对较小，一般＜1g/L，形成低矿化度水，顺径流方向，水化学类型由HCO3·SO4-Ca·Na型转变为SO4·HCO3-Ca·Na型；项目区西北部的牛圈湖一带，由于古近系-新近系地层抬升，导致地下水埋深变浅，以泉或泉群的形式溢出地表，形成地下水的排泄带，地下水水化学作用以混合-蒸发作用为主，水中离子含量增加，矿化度从＜1g/L 变为＞1g/L，水化学类型SO4·HCO3-Ca·Na 型转变为SO4-Ca 型。

承压水水化学特征

碎屑岩类孔隙裂隙承压水广泛分布于项目区内。该类型水的水化学作用以溶滤作用为主，地下水埋藏深，岩层透水性好，地形坡降大，地下水径流强烈，矿化度相对较小，一般＜1g/L，形成低矿化度水，顺水流方向，水化学类型由HCO3·SO4-Ca·Na 型转变为SO4·HCO3-Ca·Na型。

区域水文地质见图3.1-1。

- 3.1.5地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）2008版，场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。

- 3.1.6土壤与植被

项目区土壤类型为棕漠土。

棕漠土的地表通常有砾幕覆盖，表层发育有不太明显的孔状荒漠结皮。由于生物作用微弱，表层土壤有机质含量通常小于0.3%。棕漠土的成土母质为砂砾质洪积物或洪积-冲积物，以及石质残积或坡积-残积物，土壤发育厚度很小，一般不到50cm。

3.1.7植被与生物多样性

项目区域及周边自然植被区划属于准噶尔荒漠省诺敏戈壁州，诺敏戈壁州位于准噶尔盆地的东端，界于天山和北塔山山链之间，为一干旱、剥蚀、残丘起伏的准平原面和山麓倾斜平原构成的地形，平均海拔1000m左右。

广大的剥蚀准平原上几乎没有植被。山麓倾斜平原多为砾质石膏灰棕荒漠土，有梭梭的荒漠群落。一些低矮石质山地则多分布盐生木（Iljinia regelii）、合头草（Sympegma regelii）和霸王 （Zygophyllum xanthoxylon）等荒漠植被；在山间平地可以见到膜果麻黄（Ephedra przewalskii）群落；而在小块沙地上有心叶优若藜（Eurotia ewers-manniana）的群落，其中混生以准噶尔的特有植物蒙古短苞菊 （Brachanthemum mongolicum）和喀什菊（Kaschgaria komarovii）以及裸果木（Gymnocarpos przewalkii），还出现了蒙古荒漠的花棒（Hedysarum scoparium）。

项目区地表大面积裸露，景观单调，植被利用价值低。周围低洼区域分布有零星植被，经现场勘查辨认主要为疏叶骆驼刺和戈壁藜以及胡杨，只有零星植被分布（覆盖度小于5％），项目评价范围内无保护植物。

- 3.1.8野生动物

按中国动物地理区划分级标准，评价区域动物区系古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。虽然气候极端干燥，但由于地下水的“溢出区”和山前区域，形成评价区域及周边地区野生动物的生境，主要为鼠类、蜥蜴类及具迁飞能力的鸟类则表现为均匀分布，但就分布地点而言，多集群栖息于有植被分布的小生境。

项目区主要为啮齿类的沙鼠以及两栖类的荒漠蜥蜴。

3.2社会经济环境概况

3.2.1社会概况

巴里坤行政区划总面积3.84万平方公里，其中山地、戈壁2.55万平方公里，占全县总面积的66%。县域总人口10.5万人，由汉、哈、维、蒙等13个民族构成，其中哈萨克族占35.8%。县辖15个乡镇场区、46个行政村、12个自然村、6个社区。境内驻有69330部队、兵团农十三师红山农场和哈密地区伊吾马场。巴里坤有可耕地50.4万亩（基本农田36.6万亩），每年实播30万亩左右。有天然草场2866万亩，可利用草场1998万亩（其中优质割草场18万亩），1996年被自治区确定为牧业县。有湿地134万亩。林地122.7万亩，森林覆盖率1.45%。

3.2.2经济概况

2018年，巴里坤县域实现生产总值10.35亿元，按可比价计算，比上年同期增长30.6%，增幅比同期提高了12.9个百分点。其中第一产业完成增加值0.95亿元，同比增长1.4%；第二产业完成增加值7.19亿元，增长50.1%,对GDP的贡献率95.8%，拉动GDP增长29.3个百分点；第三产业完成增加值2.21亿元，增长4.2%。在第二产业中，工业完成增加值7.17亿元，增长50.4%。

3.3环境质量现状调查与评价

为调查西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目环境质量现状，环评单位委托新疆新特新能材料检测中心有限公司进行了环境现状监测，形成了《西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目环评监测检测报告》（BJT2018H210），根据监测报告环境质量评价如下。

- 3.3.1环境空气现状调查与评价

（1）基本污染物环境质量现状评价

基本污染物环境质量现状评价采用环境专业知识服务系统（http://envi.

ckcest.cn/environment/）发布的2018年1月1日至2018年12月31日哈密市城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境监测总站空气质量实时发布网站发布的哈密市两个国控监测点监测数据。监测结果及评价见表3.3-1。

表3.3-1  基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 （µg/m3） | 现状浓度 （µg/m3） | 占标率（%） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 60 | 9 | 15 | - | 达标 |
|  | 24h平均浓度第98百分位数 | 150 | 23 | 15.3 | - |  |
| NO2 | 年平均浓度 | 40 | 29 | 72.5 | - | 达标 |
|  | 24h平均浓度第98百分位数 | 80 | 52 | 65 | - |  |
| PM10 | 年平均浓度 | 70 | 84 | 120 | 0.2 | 不达标 |
|  | 24h平均浓度第95百分位数 | 150 | 191 | 127.3 | 0.27 |  |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 28 | 80 | - | 达标 |
|  | 24h平均浓度第95百分位数 | 75 | 64 | 85.3 | - |  |
| CO | 24h平均浓度第95百分位数 | 4mg/m3 | 2.6mg/m3 | 65 | - | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 | 160 | 140 | 87.5 | - | 达标 |

注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.4.3.1节，上表已对哈密市两个国控监测点取平均值。

由上表可知，区域SO2、NO2、CO、PM2.5和O3等五项污染物达标，PM10不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由表3.3-1可知，项目所在区域为不达标区。

（2）其他污染物环境质量现状评价

1）监测点

大气监测点位示意图见图3.3-1，监测点位基本信息见表3.3-2。

表3.3-2  监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | N44°1'39"、E93°59'58" | 非甲烷总烃、H2S | 2019年1月28日-2月3日 | 东南 |
| 2# | N44°42'42"、E93°55'8" | 非甲烷总烃、H2S | 2019年1月28日-2月3日 | 北 |

2）监测及分析方法

采样方法按国家环保局1986年《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行，见表3.3-3。

表3.3-3  监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 0.07mg/m3 | HJ604-2017 |
| H2S | 亚甲蓝分光光度法 | 0.003mg/m3 | GB11742-1989 |

3）监测时间及频率

监测时间为2019年1月28日-2月3日，连续监测7天，每小时至少有45分钟的采样时间，每天至少获取当地时间02，08，14，20时4个小时浓度值。采样时均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等条件。

4）评价标准

本项目所在地区属于环境空气质量二类功能区，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值2mg/m3，H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1参考限值0.01mg/m3。

5）评价方法

采用占标率评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下。

Ii=Ci/Cio×100%

式中：Ii—某种污染物的占标率；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Cio—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

6）评价结果

根据评价计算结果，得出各单项占标率（Ii），依据Ii值的大小，确定其污染程度。监测评价结果统计见表3.3-4。

表3.3-4  监测与评价结果

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | N44°1'39"、E93°59'58" | 非甲烷总烃 | 1h | 2 | 0.07~0.12 | 6.0 | 0 | 达标 |
|  |  | H2S | 1h | 0.01 | 0.005~0.006 | 60.00 | 0 | 达标 |
| 2# | N44°42'42"、E93°55'8" | 非甲烷总烃 | 1h | 2 | 0.07~0.13 | 6.5 | 0 | 达标 |
|  |  | H2S | 1h | 0.01 | <0.005 | 50.00 | 0 | 达标 |

评价结果表明：非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值要求，H2S满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1参考限值0.01mg/m3要求。

- 3.3.2水环境质量现状调查与评价

（1）监测点布设

本项目开发区块有3口地下水井，根据《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，现状调查应包含地下水环境保护目标，故本次对西峡沟马216区块内的3口水源井水质进行监测，评价项目区地下水环境质量，共布置3个监测点，监测布点见图3.3-1。

（2）监测项目

根据区域环境水文地质特征和项目排污特点，地下水监测项目为：pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、铅、镉、汞、六价铬、总大肠菌群、石油类、挥发酚。

（3）监测时间及频率

2019年01月31日，对区域水源井水质进行一次采样监测。

（4）采样及监测分析方法

采样及监测方法均按照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)推荐方法。

（5）评价标准及方法

评价标准：采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

评价方法：采用标准指数法对地下水现状进行评价，公式如下：

式中：

Si——i污染物单因子标准指数；

Ci——i污染物的实测浓度均值，mg/L；

Csi——i污染物评价标准值，mg/L；

pH值单值质量指数模式为：

（6）监测与评价结果

该地区地下水环境现状监测与评价结果见表3.3-5。

表3.3-5  地下水水质监测及评价结果   单位：mg/L（pH除外）

| 监测点 | 项目名称 | 监测结果及评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值（无量纲） | 总硬度 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 铅 | 镉 | 汞 | 六价铬 | 总大肠菌群 | 石油类 | 挥发酚 |
| 1#监测点 | 监测值（mg/L） | 7.93 | 169 | 365 | 0.7 | <0.025 | 0.31 | <0.05 | 0.09 | 0.004 | ＜2 | 0.01 | <0.0003 |
|  | 标准值 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤300 | ≤500 | 3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.0001 | ≤0.01 | ≤3 | / | ≤0.001 |
|  | 标准指数 | 0.62 | 0.56 | 0.73 | 0.23 | 0.05 | 31 | 10 | 90 | 0.08 | / | / | 0.15 |
| 2#监测点 | 监测值（mg/L） | 7.95 | 171 | 371 | 0.7 | <0.025 | 0.47 | <0.05 | 0.05 | <0.004 | ＜2 | 0.01 | <0.0003 |
|  | 标准值 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤300 | ≤500 | 3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.0001 | ≤0.01 | ≤3 | / | ≤0.001 |
|  | 标准指数 | 0.63 | 0.38 | 0.371 | 0.23 | 0.05 | 47 | 10 | 50 | 0.08 | / | / | 0.15 |
| 3#监测点 | 监测值（mg/L） | 7.90 | 174 | 376 | 0.7 | <0.025 | 0.27 | <0.05 | 0.04 | 0.004 | 未检出 | 0.01 | <0.0003 |
|  | 标准值 | 6.5≤pH≤8.5 | ≤300 | ≤500 | 3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.0001 | ≤0.01 | ≤3 | / | ≤0.001 |
|  | 标准指数 | 0.6 | 0.39 | 0.376 | 0.23 | 0.05 | 27 | 10 | 40 | 0.08 | / | / | 0.15 |

地下水监测结果表明，该地区各类监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

- 3.3.3声环境现状调查与评价

（1）监测项目、监测频率和时间

根据相关技术规范要求确定监测项目及监测时间见表3.3-6。

表3.3-6   声环境监测项目及监测时间

| 项目 | 声环境 |
| --- | --- |
| 监测因子 | 等效连续A声级 |
| 监测时间 | 2019年01月29日~30日，监测1天 |
| 监测频率 | 1次/天，昼间、夜间各一次 |

（2）监测点位布设

结合评价范围、环境功能区划，在马216区块四个边缘各布置1个监测点进行实测，监测点位图见图3.3-1。

（3）监测分析方法

监测分析方法均按国家有关标准、规定执行。

（4）评价标准

本项目所在油田区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

（5）监测与评价结果

声环境质量的现状监测与评价结果见表3.3-7。

表3.3-7  声环境监测与评价结果

| 监测点编号 | 监测时段 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 | 昼间 | 58.7 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.2 | 达标 |
| 2#监测点 | 昼间 | 54.1 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.6 | 达标 |
| 3#监测点 | 昼间 | 58.4 | 达标 |
|  | 夜间 | 42.7 | 达标 |
| 4#监测点 | 昼间 | 56.9 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.1 | 达标 |

根据上表可以看出，区域内背景噪声监测点昼间、夜间噪声强度均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，周围声环境质量良好。

3.4生态环境现状调查与评价

3.4.1生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ4准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区—25诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区。其生态功能见表3.4-1。

表3.4-1  项目所属生态功能区具体情况

| 生态功能分区单元 |  |  | 隶属 行政区 | 主要生态 服务功能 | 主要生态 环境问题 | 主要生态敏感因子、敏感程度 | 主要保护目标 | 主要保护措施 | 适宜发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 | Ⅱ4准噶尔盆地东部灌木荒漠野生动物保护生态亚区 | 25诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区 | 巴里坤县、 伊吾县 | 荒漠化控制 | 干旱缺水、土壤风蚀、荒漠植被遭破坏 | 土地沙漠化轻度敏感、土壤侵蚀极度敏感 | 保护砾幕、保护荒漠植被、保护小绿洲及零星低地草甸与泉眼 | 减少人为干扰、保护野生动物饮水地 | 维持戈壁生态环境的稳定性，发展淖毛湖和三塘湖的商品瓜生产 |

3.4.2土壤环境现状

3.4.2.1土壤类型现状

本项目区地处东疆北部诺敏戈壁的三塘湖盆地。土壤类型主要是该区域的地带性土壤——灰棕漠土。该土壤是在温带大陆性干旱荒漠气候条件下和粗骨（砾质一砂质）母质上形成的。因而灰棕漠上的生产性能较差，植物生长极少，植被主要为旱生和超于旱生的灌木、半灌木，如梭梭、假木贼、猪毛菜、戈壁察等，盖度在5％以下，甚至为不毛之地，因而生物累积作用微弱，肥力甚低，保水保肥能力差，又缺乏灌溉水源条件，所以在农业上的利用价值较低。

3.4.2.2土壤类型评价

本项目开发区内土壤土壤类型为石膏灰棕漠土，区域内的土壤类型分布见图3.4-1。该土壤母质为砾质洪积物，植被极少。地表通常是一片黑色的砾幕，表层有发育不大明显的孔状荒漠结皮，土层薄，大多数土壤由结皮以下开始有大量的石膏积聚，下部为沙砾层，植物种类简单，覆盖度极低，一般小于5%，甚至为裸地。该土壤发育过程缓慢，剖面呈棕黄色、棕色，其土壤剖面特征如下，其形态特征如下：

0-2cm  黑色砾幕。

2-3cm  棕灰色，砂壤土，蜂窝状结构，干燥，松脆，未见植物根系。

3-8cm  灰棕色，砂壤土，铁质染色明显，碎块状结构，干，较紧实，有少量白色晶粒，未见植物根系。

8-35cm  灰白色，中砾质沙壤土，块状结构，较紧，干，系石膏盐磐土。

35-78cm  灰白色，重砾质砂壤土，单粒状结构，上部有粒径1cm左右的石膏、盐分、碳酸钙与细土的结合体，其下有灰白色粉末状石膏和易溶盐。

3.4.2.3土壤现状监测及评价

本此评价土壤现状监测委托新疆新特新能材料检测中心有限公司对区块内土壤进行了环境现状监测，形成了《马216块产能建设项目环评监测检测报告》（TC-2019HJ-193）。

（1）监测项目、监测频率和时间

根据项目性质，土壤环境现状监测项目为砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、

苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

监测一天、每天1次、监测表土样和剖面样。采样及分析按照国家环保部发布的相关技术规范要求执行。

（2）监测点位布设

本项目生态评价工作等级为3级，按照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，在本项目的占地面积内设两个监测点，占地面积外设一个监测点。见图3.3-1。

（3）评价标准

项目区土壤环境质量按《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地进行评价。石油类选用“六五”国家《土壤环境含量研究》提出的建议标准（300mg/kg）。

（4）评价方法

对污染物的评价，采用单因子污染指数法：

Pi=Ci/Coi 

上式Ci及Coi中包含两部分，一部分是某污染物的本底含量，它是相对稳定的；而另一部分是被污染的量，是污染指数所要表明的。因此：

Pi =（Ci-Bi）/（Coi-Bi）

式中：Pi—污染指数；

Ci—污染物实测值；

Bi—污染物背景值；

Coi—污染物最高允许含量。

（3）监测与评价结果

监测及评价结果见表3.4-2。

表3.4-2  评价区土壤环境监测结果

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |  |
| 砷 | mg/kg | 5.86 | 5.21 | 8.73 | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 65 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 28.8 | 26.4 | 37.2 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 15 | 16 | 17 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.0084 | 0.00148 | 0.00282 | 38 |
| 镍 | mg/kg | 22 | 20 | 27 | 900 |
| 四氯化碳 | ug/kg | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 2.8 |
| 氯仿 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 0.9 |
| 氯甲烷 | ug/kg | 30.7 | ＜1.0 | ＜1.0 | 37 |
| 1，1-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 54 |
| 二氯甲烷 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | ug/kg | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 0.5 |
| 氯乙烯 | ug/kg | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 0.43 |
| 苯 | ug/kg | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | 4 |
| 氯苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | ug/kg | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | 20 |
| 乙苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 28 |
| 苯乙烯 | ug/kg | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | 1290 |
| 甲苯 | ug/kg | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 570 |
| 邻二甲苯 | ug/kg | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | 640 |
| 硝基苯 | ug/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 |
| 苯胺 | ug/kg | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 260 |
| 2-氯酚 | ug/kg | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | ug/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 |
| 苯并[a]芘 | ug/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | ug/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | ug/kg | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 151 |
| 䓛 | ug/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ug/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ug/kg | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 |
| 萘 | ug/kg | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 |

注：石油类采用《土壤环境含量研究》建议值。

土壤监测结果表明：砷、汞、铅、镉、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、苯、氯苯等均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，表明项目区土壤环境对人体健康的风险可以忽略，本项目所在区块土壤环境良好。

3.4.3植被分布现状

3.4.3.1区域自然植被概况

项目区自然植被区划属于准噶尔荒漠省诺敏戈壁州，诺敏戈壁州位于准噶尔盆地的东端，界于天山和北塔山山链之间，为一干旱、剥蚀、残丘起伏的准平原面和山麓倾斜平原构成的地形，平均海拔1500m左右。

广大的剥蚀准平原上几乎没有高等植物形成的植被。山麓倾斜平原多为砾质石膏灰棕荒漠土，有梭梭的荒漠群落。一些低矮石质山地则多分布盐生木（Iljinia regelii）、合头草（Sympegma regelii）和霸王（Zygophyllum xanthoxylon）的荒漠；在山间平地可以见到膜果麻黄（Ephedra przewalskii）群落；而在小块沙地上有心叶优若藜（Eurotia ewers-manniana）的群落，其中混生以准噶尔的特有植物蒙古短苞菊 （Brachanthemum mongolicum）和喀什菊（Kaschgaria komarovii）以及裸果木（Gymnocarpos przewalkii），还出现了蒙古荒漠的花棒（Hedysarum scoparium）。膜果麻黄、裸果木、梭梭属自治区重点保护野生植物。

3.4.3.2油区自然植被概况

本项目开发区域只有零星植被分布（覆盖度小于5％），主要为疏叶骆驼刺（Alhagi sparsifolia （B.Keller et Shap.） Shap）和戈壁藜（Iljinia regelii （Bunge） Korov.）。绝大部分地段很少或根本无植物生长，为戈壁，地表大面积裸露，景观单调，项目区的植被利用价值低。在开发区块外以东（约2km）有胡杨、芦苇分布，成斑块状分布，面积较小，项目区植被类型见图3.4-2。

3.4.4土地利用现状

根据新疆土地利用/土地覆盖地图数据6大类25小类的统计，项目区全部为戈壁，中石油吐哈油田分公司在该区域探明有比较丰富的石油资源。区域内的土地利用现状见图3.4-3。

3.4.5野生动物

按中国动物地理区划分级标准，评价区域动物区系古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。项目区虽然气候极端干燥，但由于地下水的“溢出区”和山前区域，形成评价区域及周边地区野生动物的生境，一些不依赖水源，仅靠食物中的代谢水即可维持生命的物种，如鼠类、蜥蜴类及具迁飞能力的鸟类则表现为均匀分布，但就分布地点而言，多集群栖息于有植被分布的小生境。

本油田区域常见野生动物有两栖类、啮齿类和鸟类等8个种，主要的野生动物名录如表3.4-4。

表3.4-4  评价区野生动物名录

| 种名 |  | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 两栖类 | 荒漠麻蜥 | Eremias przewalskii |
|  | 东疆沙蜥 | Phrynocephalus grumgrizimalai |
| 鸟类 | 平原鹩 | Anthus campestris |
|  | 风头百灵 | Galerida cristata |
|  | 漠鵖 | Oenanthe deserti |
|  | 漠雀 | Rhodopechys githagineus |
| 啮齿类 | 子午沙鼠 | Meviones mevidianus |
|  | 三趾跳鼠 | Salpingotus kozlovi |

由于本项目周边已开发多年，大量人员、机械的进入，荒漠环境中人类活动频率大幅度增加，使得大型脊椎动物早已离开，因此，评价区域内野生动物种类和种群数量的减少是多年来开发所导致的必然趋势。

随着油田开发力度和范围将逐步加大，会继续导致该区域野生动物种类和种群数量的减少，同时，由于人群的活动，该区域可能会增加一些特殊的伴人型动物物种，如麻雀和家燕等数量增加，使局部地区动物组成发生一定变化。再者，由于工作人员带入的食物，会改变一些动物的食性，相应增加局部地区的密度，使局部地区动物组成的优势种发生变化，部分啮齿动物将成为该区域的优势种动物。

3.4.6区域主要环境问题

本项目周围无其他工业企业，基本处于原始的荒漠戈壁地带。其主要的环境问题为多风，风大，年均大风日数117.8天，平均风速6.2m/s，最大风速25m/s，区域内风蚀严重。

3.4.7评价区生态环境现状综合评价

本项目区块开发涉及到的区域内，很少或根本无植物生长，为戈壁，地表大面积裸露，景观单调，野生动物活动极少。

油田前期钻探工作中的勘探、井场占地、修筑道路、人员活动、污染物排放等以及开发行为产生的植被破坏、地表扰动、污染等有可能加快区域环境的恶化，如能很好的控制开发行为并做好后期管理和生态恢复，其对环境的影响可以控制。

4 环境影响预测与评价

4.1大气空气影响评价

4.1.1施工期环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要来自开发期钻井过程中,钻机（柴油机）和发电机运转时产生的烟气，其主要污染物为NOx、SO2、烃类等。

项目区新钻钻井数6口，钻井期间共向大气中排放烃类~22.4t，NOx~60.3t，CO~13.2t，SO2~19.2t。钻井使用优质柴油，可以提高效率，减少污染物排放，对环境产生影响小，大气污染物随钻井工程的结束而消失，井场进入采油阶段，区域空气环境质量将会有所改善。

4.1.2运营期环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为三级，不进行进一步预测和评价。

4.1.3环境空气影响评价结论

施工期钻井作业柴油发电机烟气排放对周围环境影响较小。项目在生产工艺中采用密闭流程，可有效减少无组织烃类的排放，挥发物较少，无组织烃类排放最大占标率（非甲烷总烃）较小，对周围环境影响小，区域环境空气质量现状达标本项目对环境的影响是可以接受的。

综上所述，施工期和运营期排放的废气对区域环境产生的影响较小。

4.2地下水环境影响评价

4.2.1施工期地下水环境影响分析

（1）钻井废水、废弃泥浆对地下水的影响

钻井废水在作业期间存于井场中的防渗泥浆池中，经自然蒸发后进行填埋处理。项目区广泛分布着第四纪地层，岩性主要以疏松来胶结的砂砾岩为主。据钻孔资料，第四纪砂砾岩层厚56m左右，下覆的第三纪砾岩层厚205m，有一定的渗透速率。

吐哈油田公司对钻井作业制订有严格的操作规程，对用于钻井泥浆、钻井废水的废液池，废液池基础夯实后，对池底和池壁采用不低于1.5mmHDPE防渗膜铺垫，渗透系数满足10-14cm/s要求，对地下水环境影响小。

（2）生活污水对地下水的影响

生活污水排放量较少，各钻井队均设置了防渗生活污水池，生活污水和粪便排入防渗生活污水池内，钻井结束后均及时填埋，结合区域的地下水赋存情况分析，施工期的生活污水对水环境的影响较小。

（3）井喷对地下水的影响分析

本工程油井地层属正常压力系统的油藏。通过对本工程油田已钻井压力的监测和完钻井测试，油层压力分布规律已基本掌握，储层物性及基本特征已基本清楚。本工程油井完钻后使用抽油机进行采油，采取了严格的井控制度和井控措施，所以发生井喷的机率很小。

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据建设单位经验数据，井喷发生后，喷出的液量为20m3/d~59m3/d，一般需要1~2天才能得以控制。据类比资料显示，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷持续时间2天，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，井喷事故对地下水体的影响概率不大，若及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。

（4）井漏对地下水的影响分析

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好，密封不严，可能使含油气层与地下水层串层，造成井漏，钻井泥浆漏失到地下水含水层中，引起地下水污染。若一旦产生井漏，就钻井液漏失而言，其径流型污染的范围不大，发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井后，继续钻井数千米到达含油气目的层。在表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使具有多种添加剂的钻井液（特别是混油钻井液）在高压循环的过程中，从破坏处产生井漏可能进入含水层污染地下水。此外，钻井时一般使用水基膨润土为主，并加有碱类添加剂，在高压循环中除形成一定厚度的粘土泥皮护住井壁以外，也使大量的含碱类钻井液进入含水层，虽然没有毒性，但对水质的硬度和矿化度的劣变起到了一定的影响。本工程推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时要求操作人员严格按照设计和相关规范进行下钻、开泵的情况下，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，尽量减轻对地下水环境的影响。

4.2.2运行期地下水环境影响评价

4.2.2.1正常情况下地下水环境影响分析

（1）井下作业废水

井下作业废水严禁直接外排，由作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，后进入污水处理系统处理；井下作业产生的压裂、酸化废水由专用废液收集罐收集后运至牛圈湖废液池稳定，牛圈湖废液池上清液由罐车拉运至牛圈湖联合站污水处理系统处理。本项目井下作业废水最终进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。

（2）油田采出水

本项目采用井口加热，阀组+拉油站加热密闭集输流程，在马216H井东侧新建马216拉油站1座，各集输管道通过阀组进入拉油站后，在拉油站内完成原油切水后，低含水油拉运至马216拉油站交接计量，再将废水输送至牛圈湖联合站进行处理。

根据油田开发多年的经验，将处理后的采油废水回注到油层，回注深度可达到1900m，远远超出含水层的深度，该地层与上部含水层有隔水层阻隔，因此采油废水回注对地下水环境基本无影响。

项目区区域主要赋存第四系松散岩类孔隙水，其中潜水埋深15.4m。本项目采出水回注油层，采出水回注地层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，且回注井在钻井过程中一开采用311.0mm钻头钻至井深200m，下入244.5mm表层套管，水泥浆返至地面。封隔上部松散易塌流沙层和地表水层，并为井口控制和后续安全钻井创造条件。采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对潜水和承压水所在的地层进行了固封处理，可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层。二开采用216mm钻头钻至完钻井深，下入139.7mm油层套管，固井水泥浆返至造斜点以上100m。采出水处理达标后回注油层，不存在污染地下水的可能，正常情况下油田注水不会对地下水产生影响。

（3）落地油对地下水影响分析

钻井过程中产生的落地原油及时回收，不会对地下水环境产生不良影响。

根据油田环境保护的要求，对落地油必须进行100%的回收。本工程地处干旱少雨的荒漠地带，地表干燥，落地原油主要污染表层土壤。由于土壤对石油分子的吸附作用，土壤中石油类污染物大多集中在0～20cm的表层，最大下渗一般不会超过1m，不会影响到项目区地下水。

同时，油田区域的气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此，落地原油没有进入地下水层的途径，不存在污染地下水的可能。

4.2.2.1非正常情况地下水环境影响评价

在项目运行期间的正常工况下，管道和各装置与地下水环境是隔绝的，输送的油品不会与地下水体之间发生联系。工艺管线及保护套管均采用保温和防腐材质，如不发生泄漏事故，在正常情况下不会对地下水产生影响。因此，输油管线运行期间对地下水环境可能产生不利影响主要是突发事故，包括断裂产生的泄漏及燃烧等。

①地表污染物在包气带土壤中的下渗

通常集输管线等装置泄漏产生的污染物以点源形式通过土壤表层下渗进入地下含水层。因而管道泄漏事故对地下水环境的影响程度主要取决于原油的物理性质、泄漏量、泄漏方式、多孔介质特征及地下水位埋深等因素。

油品泄漏具有点源、瞬时污染和非持久性污染特点，对地下水产生影响的概率较小。根据环评的“最不利”原则，按油品或含油污水泄漏后下渗到含水层的情景进行预测分析，地下水埋深大于100m，包气带渗透系数为3.7～4.3m/d，则由此推算评价区域内污染物渗透穿过包气带的时间为：t＝23（d）。即当污染物连续进入土壤包气带时，如果忽略包气带的持水作用及对污染物的滞留作用和净化作用，污染物在23d左右可到达潜水层。如果考虑以上作用，污染物穿过包气带到达地下水所需时间会更长一些。

②油品泄漏对地下水的影响分析

原油属疏水性有机污染物，难溶于水且容易被土壤吸附。泄漏后首先被表层的土壤吸附截留，进入到潜水后，原油将随着地下水运移和衰减。由于油品泄漏为偶然事故，符合自然衰减规律，油溢出的最大浓度按200mg/L计，并成为污染地下水的源强浓度。

根据相关研究资料，本次采用解析法，按照一级衰减动力学方程分析石油中有机污染物的衰减规律。

t 1/2=0.693/k

式中：ei——预测浓度（被降解后的浓度），按0.3mg/L计；

C0——污染源强（mg/l），按200mg/L计；

k——有机物的降解速率常数（/d），根据相关研究，按0.015计；

t——降解发生的时间（d）；

t1/2——有机物的半衰期（d）；

有机污染物的一级衰减详见图4.2-2。

图4.2-2  有机污染物的一级衰减曲线

输油管道必须采取必要的防渗和防腐措施，并加强巡检，防止其泄漏进而污染到周边区域内的地下水。由于管线泄漏事故为短期大量排放，污染物的泄漏以地表扩展为主，一般能及时发现，并可很快加以控制，石油烃多属疏水性有机污染物，难溶于水而容易被土壤有机质吸附，当土壤中有机质含量较高时，石油烃等污染物在其中迁移的阻滞作用较强，迁移及衰减速度较慢，其影响范围不大，对地下水环境不易产生不利影响。

管道和抽油机等装置处石油发生泄漏的原因有如下几种：误操作、机械故障、外力作用和腐蚀，这几种因素的产生都是人为的或人为操控程度很高，发生污染的危害程度也取决于操作人员的处置和控制。贮污设施的泄漏是由基座渗漏引起的，污染危害取决于防污工程质量，因此这类污染发生的可控性很高，故一般发生在局部，可以预防为主。且事故发生后，由于各种土壤的不同土层对石油类均有吸附能力，石油类污染物主要集中在表层，随着时间的推移，包气带土壤对石油类物质的吸附将趋向饱和，吸附能力将逐渐降低。一般来讲，土壤表层0~20cm的滞留石油类物质的含量至少是下层（1m以下）石油类物质含量的35倍；且石油类多在地表1m以内积聚，1m以下土壤中含油量甚少。

另外，在事故发生后，建设单位及当地环境保护部门会组织专门力量进行污染物的清除工作，会在最短的时间内清除地面及地下的石油类物质，同时，油田区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。因此，管道原油泄漏事故中泄漏原油到地下水含水层的可能性较小。

总之，做好管线安全监测及处理泄漏事故的应急方案是减少污染物排放、保护土壤和地下水环境的最佳方法。在管线泄漏事故状态下若能尽快截断事故段两侧的截断阀，缩短原油泄漏时间，则可大大减少原油泄漏量，将非正常状况下原油泄漏对地下水环境的影响控制在最小程度。

本工程在开发期和运营期，只要建设方严格按照拟定的环保措施进行，对生产和生活废水进行妥善处置，在发生原油泄露时按照应急预案及时采取应急处置措施，对地下水环境影响小。

4.3地表水环境影响分析

4.3.1废水排放对地表水环境影响分析

正常状况下，油田开发建设过程中可能对水环境产生不良影响的是钻井废水。钻井废水排入防渗泥浆池自然蒸发。因此正常状况下钻井废水不会对项目区水环境产生不利影响。

钻井过程中的钻井废水、井队生活污水、废弃钻井泥浆和钻井岩屑等均可得到有效的处置，正常情况下不会形成地表径流，或因雨水的冲刷而随地表径流漫流，故影响地表水可能性很小。

本项目采出水经牛圈湖集中处理站污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后，全部回注地层，不向外环境排放。井下作业过程中，严格按照吐哈油田分公司环境保护规定的要求，带罐作业，井下作业废水严禁直接外排，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，后进入污水处理系统处理；产生的压裂、酸化废水专用废水收集罐收集后运至牛圈湖废液池进行蒸发干化处理。井下作业废水最终进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。劳动定员依托三塘湖采油厂，本项目不新增劳动定员，运营期无生活污水产生。

通过采取上述措施，运行阶段所产生的废水对地表水环境不会产生影响。

4.3.2管线对地表水环境影响

本项目油气集输管线不穿越地表水体，运营期正常工况下，供排水管道、原油外输管线均不排污，不存在污染地表水的可能。

4.3.3事故状态下地表水环境影响

本项目附近5km范围内无地表水，所在区域降水量极少，事故状态下，由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤带入水体的可能性很小，同时通过对泄漏油品及受污染土壤的及时、彻底回收，可截断这一污染途径。因此，本项目事故状态下对地表水造成污染的可能性很小。

4.4声环境影响评价

4.4.1主要噪声源分析

油田开发建设项目总体开发过程中的噪声源主要分为开发期噪声和生产运营期噪声两部分。开发期为钻井施工过程，主要是钻井用钻机、柴油发电机和泥浆泵噪声、机动车辆噪声等，对环境的影响是暂时的，影响时间短；生产运营期即油田的生产过程的噪声主要以站场的各类机泵等噪声和新建的马216拉油站的各类为主，对环境的影响周期较长，贯穿于整个生产期。本项目钻井及生产期的主要噪声源见表2.7-4、2.7-10。

4.4.2施工期声环境影响分析

（1）钻井噪声

开发期的噪声主要为钻井过程中钻机、发电机、泥浆泵和柴油发电机等发出的噪声，发电机、泥浆泵、钻机和柴油发电机的声压级一般在80-90dB(A)。

根据现场调查评价范围内没有集中固定居民等声环境敏感点。因此项目建设过程中产生的噪声主要对施工人员产生影响，不产生噪声扰民现象。

根据类比监测，钻井井场边界附近（1m处）昼夜间噪声约73dB(A)，按照《环境影响评价技术导则 声环境》推荐的噪声衰减模式对钻井场地噪声影响范围进行计算：

在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，选用“无指向性点声源几何发散衰减”预测模式，具体计算公式如下：

Lpr=Lpr0−20lgrr0

式中：

Lp(r)—距离声源r处的倍频带声压级；

Lp(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级；

r—预测点距离声源的距离（m）；

r0—参考位置距离声源的距离（m）；

结果见表4.4-1。

表4.4-1  噪声影响计算统计

| 序号 | 设定声级（dB(A)） | 距离井场边界的距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 73 | 1 |
| 2 | 70 | 1.5 |
| 3 | 65 | 2.6 |
| 4 | 60 | 5 |
| 5 | 55 | 8 |
| 6 | 50 | 14.2 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 |  |  |

由预测结果可以看出：

钻井过程中所产生的噪声会对周围一定区域内造成影响。钻井井场场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)，夜间55dB(A)的要求，由于项目区附近没有人群居住，钻井期间产生的噪声主要是对施工人员产生影响。另外，钻井过程为临时性的工程，对局部环境的影响是暂时的，钻井期噪声随结束而消失。

（2）地面工程施工声环境影响分析

由于运输、平整场地、管沟开挖及回填、建筑物修建、设备安装等要使用各种车辆和机械，其产生的噪声对施工区周围的环境将产生一定的影响。由于周围没有人群居住，施工期的这些噪声源均为暂时性的，只在短时期对局部环境和施工人员造成影响，待施工结束后这种影响也随之消失。

4.4.3运营期声环境影响分析

本项目运营期噪声污染源主要为单井抽油机泵、井下作业时产生的暂时性噪声以及马216拉油站新建泵房新增设备噪声。

新建泵房新增设备主要噪声源为处理系统各种泵类，泵类均布置在室内，经隔音、距离衰减后，马216拉油站新建泵房厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

根据《西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目环境现状监测》对本项目的现状监测结果，运营期井场昼间及夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，监测结果见表4.4-2。

表4.4-2 西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目噪声监测结果

| 监测点编号 | 监测时段 | 监测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 | 昼间 | 58.7 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.2 | 达标 |
| 2#监测点 | 昼间 | 54.1 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.6 | 达标 |
| 3#监测点 | 昼间 | 58.4 | 达标 |
|  | 夜间 | 42.7 | 达标 |
| 4#监测点 | 昼间 | 56.9 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.1 | 达标 |

油井在生产过程中每年仅进行一次井下作业，井下作业周期短，井下作业噪声随作业结束而结束，其影响是临时性的。本项目井场、站场周围无声环境敏感，不会对周围声环境产生大的影响。

4.4.4服务期满后声环境影响分析

本项目服务期满后，由于井架拆除过程中会产生一定的施工噪声。施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。

本项目井区周围没有固定人群居住，因此项目施工对场区周围声环境质量影响不大。

4.4.5声环境影响评价结论

钻井噪声及地面工程产生的噪声会对周围环境产生一定的不利影响，但其影响是暂时性的，待施工结束后这种影响也随之消失。根据《西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目环境现状监测》，本项目在生产运行过程中，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目周边无声环境敏感点，施工和运营期不会产生扰民现象，对周围声环境的影响是可以接受的。

4.5固体废物环境影响评价

4.5.1固体废物的产生和分类

钻井过程中产生的固体废物主要是废弃泥浆、钻屑和钻井期内产生的生活垃圾。生产过程中产生的固体废物主要是油泥。

本项目开发期、运营期产生的固体废物情况见表4.5-1。

表4.5-1  固体废物产生情况汇总

| 开发阶段 | 固废种类 | 产生量 | 废物特性 | 主要成分 | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开 发 期 | 钻井岩屑 | 2245.7m³ | 一般废物 | 岩层物质和少量泥浆 | 进入泥浆池中，完井后泥浆池自然干化覆土填埋平整处理。 |
|  | 钻井泥浆 | 1323.2m³ | 一般废物 | 水、粘土、化学处理剂 | 考虑泥浆循环利用率为90%，因此排入井场泥浆池中的泥浆总量为132.32m3，进入泥浆池中的泥浆完井后自然干化覆土填埋平整处理。 |
|  | 施工土方 | 5.5万m³ | 一般固废 | 砾石、岩土 | 施工结束后回填管廊之上，实施压实平整水土保持措施 |
|  | 生活垃圾 | 3.6t | 一般废物 | 厨余、纸张、塑料等 | 集中收集，定期清运至环卫部门指定地点处置 |
| 运 营 期 | 油泥（砂） | 5.79t/a | 危险废物HW08 | 原油、泥、砂、水的混合物 | 在牛圈湖废渣场暂存，最终无害化处置。 |
|  | 落地油 | 0.7t/a | 危险废物HW08 | 原油、泥、砂、水的混合物 | 落地油100%回收，回收后的落地原油运至牛圈湖联合站进行处理。 |

- 4.5.2 固体废物环境影响分析

4.5.2.1施工期固体废物的环境影响分析

钻井泥浆是用水、粘土和填加剂按一定比例配制，用于钻井时洗井、护壁和冷却钻头的悬浮液。钻井岩屑成分因不同地层成分不一，但大部份是泥岩、砂岩和石灰岩。《克拉苏气田克深区块地面建设工程环境影响报告书》对废弃水基钻井液固体废物进行了腐蚀性和浸出毒性鉴别，根据鉴别结果水基钻井液固体废物腐蚀性未超过《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）标准，浸出毒性各项指标均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，水基钻井液固体废物属于第II类一般工业固体废物。本项目钻井泥浆采用水基非磺化类钻井液体系，钻井岩屑、钻井泥浆属第II类一般工业固体废物。

本项目钻井岩屑、钻井泥浆进入防渗泥浆池中，完井后泥浆池自然干化覆土填埋平整处理。

由于本工程较为分散，且弃土多为管线施工弃方，工程弃土回填在管廊上，压实平整。

生活垃圾集中收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

施工期产生的固体均得到妥善处置，不会对周围环境产生大的影响。

4.4.2.2运营期固体废物环境影响分析

（1）油泥处理措施

本项目生产过程中产生的油泥（砂）在牛圈湖渣场暂存，最终委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。

（2）落地油处理措施

本项目在生产运行期产生的单井落地原油由作业单位100%回收，修井作业时用厚塑料布铺垫井场，带罐作业，修井落地油100%回收，回收后的落地原油运至牛圈湖联合站进行处理。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物能够得到妥善的处置，不会对周围环境产生大的影响。

4.4.3服务期满后固体废物环境影响分析

油井退役后地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集后外运。

地面设施拆除、井场清理等工作过程中被原油污染的土壤或油渣等危险固废，由吐哈油田公司油泥资源化工程进行回收处理，不会对周围环境产生影响。

4.4.3固体废物环境影响分析小结

本项目在开发建设、运营期、服务期满后，所产生的各种固体废物均可以得到有效的处理，不会对周围环境产生大的影响。

4.6生态环境影响评价

4.6.1对生态环境影响的途径

本项目开发过程包括钻井工程、油田开采工程、井下作业工程、油气集输工程及相应的配套设施建设工程。油田开发占地面积大，一般为网状布局，不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。

4.6.2生态环境影响类型

（1）占地对地表土壤、植被影响

钻井、运输、地面工程建设要侵占土地、破坏植被，改变原有生态系统结构和功能。

施工期间工程建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。钻井施工、管线铺设作业本身要占用大面积的土地，机械、运输车辆碾压、人员践踏、材料占地、土体翻出埋放地表等活动占用的土地面积远远超过工程本身。这些占地属暂时性影响，使植被遭到破坏、被铲除，野生动物受惊吓和驱赶，破坏了原有生态环境的自然性。

油田工程施工完成后，高强度的临时性占地和影响将消除，如井区安全防护距离以外（永久占地以外）可进行植被恢复重建，使被破坏的生态环境逐步恢复。而井场、场站、道路等地面建设属永久性占地，将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。

（2）污染物排放对生态环境的影响

油田开发是一个复杂的系统工程，由于各环节的工作内容多、工序差别大、施工情况多样、设备配置不同，所形成的污染源类型和源强也不同，其情形较为复杂。主要污染源集中在钻井工程、油田开采工程、井下作业工程、油气集输和处理工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。

（3）系统重建

油田开发工程在改变原有自然生态环境的同时，有可能再造一个兼原有生态环境与油田生态环境并存的、稳定的人工生态系统（绿化工程），较之原有生态环境更为适合人们的生产和生活活动，同时有利于当地及周边地区的发展，有利于人类生存环境的改善。

4.6.2.1生态环境影响因素

环境影响因素识别实际上是对主体（开发建设项目）的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从油田开发工程（钻井、地面基本设施建设、配套设施和道路建设等）、油田内部油气集输管道工程等诸多方面分析环境影响因素。

（1）钻井

本项目部署井数6口，井场的平整会产生土方；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。

（2）管线修建

管道修建中的地沟挖掘、下管及填埋过程中，对生态环境的影响主要是对土地的占用、对原生地表及管沟开挖范围内土层结构的破坏。本项目新建各类管线（均为油田内部集输管网）4.5km，施工期结束后，这种影响将随即消失，受影响的地表将在一定时期内逐步恢复到原生状态。

（3）道路的修建

根据工程分析，在油田区内部需修建道路3km，主要影响因素是修路过程中的施工行为，包括道路修建过程中的土方、路基平整、道路占地及施工机械的运行等。道路建成后的占地为永久性占地，路基两侧影响范围内的占地为临时性占地。生态环境影响因素见表4.6-1。

表4.6-1  生态环境影响因素

| 工程活动 | 主要影响 |
| --- | --- |
| 钻井工程 | 1、永久占地改变土地的使用功能。 2、钻前施工过程对井场周围植被和土壤产生不利影响。 |
| 开挖管沟 | 1、工程扰动使土壤结构、组成及理化特性发生变化。 2、开挖过程对周边植被造成破坏。 3、土方处置不当加剧风蚀。 |
| 道路建设 | 1、永久占地改变土地的使用功能。 2、施工过程对道路两侧植被和土壤产生不利影响。 |
| 井场建设 | 1、永久占地改变土地的使用功能，使未利用土地得以利用。 - 施工过程对四周植被和土壤产生不利影响。 |

4.6.2.2生态环境影响程度因素

工程建设对生态环境影响程度主要指所造成的影响是否可逆和可恢复。

（1）永久性占地区域

井场、构筑物、道路等永久性占地对生态环境（地表土壤及植被）的影响是不可逆的，改变了土地原有的利用方式及土地利用价值。

管道铺设占地区域的生态环境影响为临时性影响，在管道敷设完成后对其上部占地区域进行平整、恢复原貌，其生态影响可逐步得以恢复。

（2）临时性占地区域

施工完成后，当施工地的土壤质地及地形条件适于植被生长，在土壤保水能力较强、有水分保证的地段（如冲沟两侧、低洼地段），被破坏的土壤表层结构和植被可以很快得到自然恢复。但在自然环境水分条件较差的区域，生态环境自然恢复的速度十分缓慢。

4.6.3工程占地影响分析

（1）本工程占地情况

本项目占地类型为戈壁荒漠，占地主要为井场、各类管线和道路等，施工期扰动总面积达10.784hm2，其中永久占地2.372hm2，临时占地8.412hm2。

本工程所在地植被较少，生物累积作用微弱。项目的建设破坏了地表结构（砾幕），评价区域内干旱多风，地表砾幕的生态保护作用很大。这种砾幕的形成是由于长期的风蚀作用，地表原有的细砂及细粉砂物质被吹蚀，在地表形成了带有砾石的保护层，它稳定地保护着地下的细土物质，对区域由于风蚀引起的水土流失起着很好的抑制作用。由于钻井机械、运输车辆及施工人员的活动，地表砾幕受到破坏。保护层一旦被破坏，又得经过较长时间的风力吹蚀，使地表细土物质全部被吹蚀后才能处于相对稳定状态。当进入正常运营期后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。因此综上所述项目占地较少，对项目所在区域影响较小。

4.6.4对植被的影响分析

本项目钻井工程、集输管道、场站建设及道路工程是造成植被破坏的主要原因，其中以钻井工程、道路和管道建设的影响最为显著。

4.6.4.1工程占地对植被的影响及生物量损失

油田开发过程中的占地包括井场、道路、管道、站场等占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的辗压。

在油田开发过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。在投入运营后，其中有部分地表土地被永久占用，地表被各种构筑物或砾石覆盖。其余土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。本项目在油田开发过程中临时占地面积为8.412hm2，永久占地面积为2.372hm2。在油田开发初期的3～5年中，荒漠植被破坏后不易恢复，因而使得2.372hm2荒漠土地基本没有植物初级生产能力，生物损失量约为1.64t(参考项目区已批复环评报告调查情况，项目区平均生物量为0.69t/hm2)。

当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。

4.6.4.2道路修建对植被的影响

本项目建设过程中需修建油区简易道路3km。在道路修建过程中，除了路基永久性地占用原有土地外，主要影响的是道路两侧的植被。施工完成后，由于区域内有冬季降雪，在融雪季节道路两侧有积水产生，有利于荒漠植被的自然恢复。

4.6.4.3管线修建对植被的影响

集输管线的建设对植被的破坏包括管沟宽度和施工场地宽度两部分。管道建设中管沟部分的植被被彻底清除，而施工带地面上的植被破坏则因施工方式的不同而异。项目油田内部的集输管线管径较小，管线施工完成后，由于很少再次进行干扰，其地表进行平整后，植物会逐渐自然恢复。

4.6.4.4人类活动对植被的影响

项目开发建设过程中大量人员、机械进入荒漠区，使荒漠环境中人类活动频率大幅度增加。对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的践踏、碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。荒漠区单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区形成次生荒漠化。但评价区植被分布不均匀，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。

4.6.4.5突发性事故对植被的影响

项目开发建设中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为原油和含油污水泄漏，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。

交通事故通常发生在道路两旁，发生的概率及影响范围均极小，仅对路边很小范围的植被产生严重污染。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，且可通过对原油的及时清理而减轻其影响，不会对整个区域植被产生明显不利影响。

4.6.5对野生动物影响分析

油田开发建设对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。

4.6.5.1施工期对野生动物的影响

井场构筑物建设、站场建设、管道敷设及道路修建过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，荒漠型鸟类和大型哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、开发各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的荒漠型鸟类和大型哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。地面建设工程后期，随着开发建设进入正常生产阶段，施工人员撤离作业区域，仅少量巡检人员在油田开发区域及管道区域定期活动，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境，主要的影响范围仅限于场站和生活基地等人员活动较多的区域。

4.6.5.2运营期对野生动物的影响

在生产运营期内，部分野生鸟类和兽类（啮齿类动物）将逐渐适应新的环境而在开发区域内重新出现；在采油井场、噪声较小的场站周围，常见有麻雀等活动。就整个区域而言，区域内野生脊椎动物种类和种群数量没有明显变化。

(1)事故对野生动物的影响

发生事故时常常导致原油及天然气的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物，特别是对保护动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。

(2)野生动物分布的影响

本项目开发区位于荒漠，原始动物类型中有荒漠型动物类群分布。开发建设进入运营期后，由于场站等的建设，改变了原有的动物食物结构，因而在荒漠区会形成伴人型动物（啮齿类及伴人型鸟类）的新动物群落，改变开发区域内野生动物的原有区系分布状况。

(3)生态环境影响程度因素对野生动物生境的影响

区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，开发过程中的钻探和地面建设占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得开发区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。

4.6.6对土壤的影响分析

本项目占用的土壤类型为石膏灰棕漠土，占地主要为井场、站场、各类管线和道路等，石膏灰棕漠土土壤母质为砾质洪积物，植被极少，生物累积作用微弱，因此在农业上的利用价值较低。最主要的危害是破坏了地表结构（砾幕），增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。

在进行地面工程建设施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，尤其是在敷设管线时，对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面进行破坏，填埋时不能完全保证恢复原状，土壤正常发育将受到影响，土壤易受到侵蚀。

4.6.6.1固体废物对土壤环境的影响

在钻井过程中会产生钻井废弃泥浆和岩屑，排放在井场开挖的防渗泥浆池中，废泥浆、钻井岩屑在井场泥浆池中进行自然晾晒，干化后在防渗泥浆池中就地填埋处理。

岩屑本身无污染物，其主要成份为水和膨润土；泥浆中不含铬、磺化物等有毒物质，且泥浆池均配有防渗措施，由于泥浆池中的废钻井液有大量的粘土，加之岩屑的沉积使污油池底的渗透量逐渐减小，即便存在渗漏的危险，其污染也局限于地表，不会影响到2m以下。

综上，通过采取相应措施，可以有效减缓钻井废弃物对土壤的影响范围和程度。

4.6.6.2事故状态下对土壤环境的影响

（1）井喷

井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。

井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤，对地表20cm以下深度的土壤影响不大。

（2）集输管线泄漏

若本项目集输管道发生泄漏，泄漏点周围土壤将会遭受污染影响。泄漏时间越长，污染面积越大，对土壤的污染越严重。

当管线穿孔发生泄漏后，在泄漏初期由于泄漏的量少不易被发现；等查漏发现后，可能已造成大面积土壤环境的污染。泄漏物进入土壤环境中，会影响土壤中微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物。

根据类比调查结果：输油管道泄漏事故发生后，非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响扩展范围较小；粘重土壤多为耕作土，原油覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力，影响植被的生长和恢复。在泄漏事故发生的初期，原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地原油一般在土壤内部20cm左右范围内积聚）。

4.6.7土壤侵蚀影响分析

项目区土壤类型为石膏灰棕漠土，石膏灰棕漠土有机质含量低，土质疏松易被风蚀，项目区气候干燥、地表植被稀疏，地表大多为戈壁地貌，项目区水土流失类型主要为风力侵蚀。根据水利部《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）中风力侵蚀分级参考指标，项目区属剧烈侵蚀区。

本项目对土壤侵蚀的影响主要表现在以下方面：

（1）在地面构筑物建设中，临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。

（2）管线、道路建设：油田道路建设可能引起水土流失的因素较多，如破坏地表结构、砍伐植被、挖取土方等。带来的环境问题是使具有稳定结皮的地表结构被破坏，使其失去原有稳定性，引发流沙的重新分布。如遇风起沙，地表在没有保护的状态下极易被吹蚀，从而引起水土流失。道路建设期间的水土流失影响主要在于动土引起的风沙影响，风沙影响的范围主要集中于油田区域内。施工期结束后，路面风沙影响即告结束，但此时路边作业带的影响还将持续几年，呈逐渐衰减趋势。

输油管道的敷设均采用明沟开挖方式，管沟开挖土方在管道一侧临时堆放，施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，既使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带，需要一个较长的恢复阶段。

评价区域内干旱多风，地表砾幕的生态保护作用很大。这种砾幕的形成是由于长期的风蚀作用，地表原有的细砂及细粉砂物质被吹蚀，在地表形成了带有砾石的保护层，它稳定地保护着地下的细土物质，对区域由于风蚀引起的水土流失起着很好的抑制作用。由于钻井机械、运输车辆及施工人员的活动，地表砾幕受到破坏。保护层一旦被破坏，又得经过多年的风力吹蚀，使地表细土物质全部被吹蚀后才能处于相对稳定状态。因而，在近几年内（3-5年植被恢复期内），区域内的风蚀量会有所增加，影响区域空气环境质量。

当进入正常运营期后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复和人工绿化措施的实施逐渐得到控制。

4.6.8对荒漠生态景观变化的影响分析

本项目开发区的基质为荒漠生态景观。荒漠生态景观的稳定性较差，异质化程度低，生态体系的稳定性和必要的抵御干扰的柔韧性较差。项目区内景观的控制性组分是荒漠植被，由于面积偏小，物种较少，尚达不到作为种群源及物种流动的生物廊道要求。此外，作为开放系统的景观，需要不断地与周边环境进行物质能量和物种的交换，才能不断增强景观系统的阻抗和恢复能力。本项目区域内的各种节点，还没有达到自我调节和控制周围环境质量的能力，对外界干扰的抗性差，系统极其脆弱，因此，从该方面来说，本项目区荒漠景观的稳定性较低。

本项目开发过程中永久性占地面积为2.66hm2，原地表被永久性构筑物占用，由荒漠生态景观变为人工景观。也就是说，区域内作为基质组成部分的荒漠生态景观中减少了2.66hm2。对于整个油田开发区来讲，占原有荒漠生态景观的比例极小，同时还增加了局部区域的异质性。

4.6.9对土地利用变化的影响分析

油田区域建筑从开发前的未经建设到开发后的不断建设，占用了部分戈壁、工矿和交通用地。主要是油田地面建设工程占地，包括井场、集输管线及油田道路等。本项目建成运营后，将有2.66hm2的土地被永久占用，油田开发区域内的土地利用类型在油田开发前后有一定的变化，土地利用类型主要由戈壁、工矿和交通用地变为建筑、道路用地，但变化幅度很小。因此油田开发建设不会对该区域内的土地利用类型造成较大影响。

4.6.10生态系统结构和功能完整性影响分析

本项目开发区的基质为单一荒漠生态景观。荒漠生态景观的稳定性较差，异质化程度低，生态体系的稳定性和抵御干扰的柔韧性较差。在油田开发如井场、管线和道路等的建设中，新设施的增加及永久性构筑物的作用，在一定程度上会增加区域的异质性。区域的异质性越大，抵抗外界干扰的能力就越大。因而油田开发建设不会改变区域内景观生态的稳定性及完整性。

根据项目区域生态系统偏离自然状况的程度，将生态系统完整性状况划分为5个等级，分别是高、好、适度、差和恶化。“高”的生态系统完整性状态是完全或者计划全部与没有受到干扰的参考点情况一致。“好”的生态系统完整性有着重要的但是轻微偏离没有受到干扰的状态。在“适度”的生态系统完整性层次，所有的标准都表现出较强的偏离没有受到干扰的状态。“差”的生态系统完整性则受到很强的偏离，而“恶化”则是极度偏离。项目区域生态系统完整性等级见表4.6-2。

表4.6-2本项目区域生态环境完整性等级表

| 标准 |  | 生态系统完整性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 好 | 适度 | 差 | 恶化 | 项目区域 |
| 指示物种 | 指示种 | 没有或几乎没有指示植物死亡 | 一般草本植物死亡 | 大量草本和少量灌木死亡 | 大量灌木死亡 | 大量乔木树种开始死亡 | 好 |
|  | 物种结构 | 没有或几乎没有 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 高 |
|  | 生物量和密度 |  |  |  |  |  |  |
| 压力 | 气候干旱程度 | 较湿润 | 适中 | 较干旱 | 很干旱 | 干旱加剧 | 差 |
|  | 地下水位/水质 | <1.5m/很好 | 1.5-3m/好 | 3-5m/中 | 5-9m/差 | 9m/很差 | 适度 |
|  | 土壤盐分 | 较低 | 一般低 | 较高 | 高 | 很高 | 差 |
| 响应 | 生物个体响应 | 生长很好 | 能正常生长 | 生长缓慢 | 停止生长 | 濒临死亡 | 好 |
|  | 种群相对多度 | 没有或几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 好 |
|  | 物种多样性 |  |  |  |  |  |  |
| 结构 | 种群结构 | 没有或几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 适度 |
|  | 土壤状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空间异质性/斑块大小/破碎度 | 没有或几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 适度 |
| 功能 | 种群适应性 | 好 | 好 | 一般 | 较差 | 很差 | 适度 |
|  | 种群生物量 | 大量增加 | 有所增加 | 不变 | 减少 | 急剧减少 | 差 |
|  | 群落演替 | 正向演替 | 正向演替 | 演替方向不明显 | 逆向演替 | 被新的群落所替代 | 适度 |
|  | 对小尺度干扰 | 没有或几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 差 |
|  | 斑块连续性 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 | 适度 |
|  | 营养循环速率 | 很大 | 较大 | 一般 | 较小 | 很小 | 差 |
| 组成 | 丰度/频度/重要性/生物量/密度 | 没有或几乎没有变化 | 轻微变化 | 重大变化 | 剧烈变化 | 过度变化 | 好 |

从上表可以看出，项目评价区域生态完整性受本项目的影响较小。项目区生态完整性变化主要受区域自然环境变化影响。油田开发加大了评价区人为干扰的力度，同时也加剧局部区域由自然荒漠生态系统向人工生态系统演替的趋势；

本项目建设区域内没有自然保护区、风景名胜区、基本农田等生态环境敏感目标，项目对生态环境的影响主要来自施工期占地的影响，本项目占地主要为井场、站场、各类管线和道路等。占地类型主要为戈壁，地表植被稀疏，由工程造成的生物量损失较小，不会造成区域的生物多样性下降。由于项目占地面积有限，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因此对于评价区生态系统的完整性影响较小，其生态稳定性及其结构与功能也不会受到明显影响。

4.6.11生态环境影响评价结论

本项目新增永久占地面积2.372hm2，临时占地面积8.412hm2。本项目在油田开发过程中总扰动面积为10.784hm2。在油田开发初期的3～5年中，荒漠植被破坏后不易恢复，因而使得2.372hm²荒漠土地基本没有植物初级生产能力，生物损失量约为1.64t。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。在投入运营后，其中有部分地表土地被永久占用，地表被各种构筑物或砾石覆盖。其余土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化，防止水土流失的能力也随之下降。

由于项目所在区域开发多年，周围人为干扰活动频繁，大型野生动物出现频率极低，故该项目对动物区域性生境不产生明显影响。油田开发过程中，施工迹地植被将消失而形成裸地。但施工区域与周围植被没有明显的隔离，临时占地一般在3-5年或更长时间内将向原生植被群落演替。

在整个油田开发过程中，临时占地和永久占地的影响范围较小，建设项目对该区域生态系统稳定性及完整性的影响不大。

5 环境风险评价

本项目的环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，对环境风险进行简单分析，评价的基本内容主要包括风险调查、环境敏感目标情况、环境风险识别、环境风险分析及结论等。

5.1 风险调查

本次评价根据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56 号）的要求， 对本工程进行重大危险源辨识。辨识结果见表 5.1-1。由表 5.1-1可知，集输单元及场站单元危险物质在线量均小于临界量，本工程不存在重大危险源。

表 5.1-1     危险源辨识结果

| 评价单元 | 危险源单元 | 危险物质 | 临界量（t） | 在线量（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集输单元 | 井口管线 | 原油 | 5000 | 320 | 否 |
|  |  | 天然气 | 50 | 0.05 | 否 |
| 拉油站 | 原油储罐（8具40方储油罐） | 原油 | 5000 | 320 | 否 |

5.2 环境敏感目标概况

本项目建设区域内没有自然保护区、风景名胜区、基本农田等生态环境敏感目标。

5.3 环境风险识别

（1）物质危险性识别

根据工程分析，本工程生产过程中所涉及的危险物质有原油、天然气等。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分级》(GB50844-85) 中涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别。本工程生产过程中所涉及的危险物质有原油、天然气等，其主要物化、毒理性质、危险等级划分见表 5.3-1。

表5.3-1 危险源的理化性质及危险级别分类情况

| 序号 | 名称 | 组分 | 毒性 | 燃烧爆炸特性参数 | 危险级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物 | 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。 | 热值：41870KJ/kg 火焰温度：1100、℃ 沸点：300-325℃ 闪点：23.5℃ 爆炸极限 1.1-6.4%（v） 自然燃点 380-530℃ | 属于高闪点液体 |
| 2 | 天然气 | 多种可燃性 气体的总 称，主要成分 包括甲烷、 乙烷等 | 伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。 | 热值：50009KJ/kg 爆炸极限 5-14%（v） 自然燃点 482-632℃ | 属于 5.1 类中易燃气 体，在危险货物品名表中编号21007 |

（2）生产设施危险性识别

根据工程内容，结合油田项目的风险经验分析，项目可能发生风险事故的单元为井场、输油管道。

①井场危险性识别

井喷事故风险：井喷为井场常见事故。如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生溢流。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对空气环境、水环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

井漏事故风险：钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发污染地下水事故，如钻井液漏失、油气上窜造成地下水污染等。

②输油管道危险性识别

管道输送是一种安全可行的输送方式，但存在于环境中的管道会受到各种环境因素的作用，同时管道本身的设计、管材制造、施工、操作运行和管理等各环节都可能存在着缺陷和失误，所有这些因素都可能导致事故的发生。发生的事故主要为管线破裂造成的油气泄漏，事故发生时会有大量的油气溢出，对周围环境造成直接污染，而且泄漏的油气遇到明火还可能产生火灾、爆炸事故。

③罐车原油泄漏

因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节有存在缺陷的可能性，原油拉运过程有泄漏事故发生的风险。事故发生时罐车内采出液溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能生火灾、爆炸事故。

（3）风险类型识别

根据工程分析中本工程可能涉及的危险物质及危险场所，分析工程的危险特性， 主要包括以下几方面的内容：

①中毒危险性

天然气中甲烷、乙烷属于单纯窒息性气体，对人体基本无毒。其他组分如丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷等都为微毒或低毒物质。发生井喷、管道泄漏事故时可能造成烃类气体的蔓延，造成窒息的危险。

②火灾危险性

当原油等危险物质和空气等共存，遇到有导致着火的初始点火能源，如：明火、摩擦、撞击、电火花、静电火花、雷电等可发生火灾事故。

③爆炸危险性

油品爆炸多数是混合气体的爆炸，即油气与空气的混合物，其浓度在爆炸极限范围内的化学爆炸。其次，受压容器等由于超压超温或意外情况，泄压装置同时失效发生的高压物理爆炸。此外，本工程中的二氧化碳注入管道、泡沫剂注入管道和注汽管道均为高压设施，最高工作压力可达到 7MPa 以上，如果系统不畅造成超压， 或因材质缺陷、制造质量差，以及安全阀失灵等，可能发生物理爆炸。

④挥发及泄漏危险性

本工程正常生产过程中，原油是在密闭条件下输送，不具备发生火灾爆炸的条件，发生事故主要是由于管道存在设计缺陷、材料缺陷、施工质量缺陷、长期使用磨损、人员误操作、人为破坏等原因造成易燃易爆介质泄漏，泄漏的易燃易爆介质遇火源（明火、静电火花、机械火花、电气火花、高温物体或雷电），有可能引发火灾事故；泄漏的易燃易爆气体或蒸气浓度达到爆炸浓度极限，遇火源，则可能生爆炸、火灾事故。

⑤其他危险性

此外，工程危险性特征化包括：静电危害、机械伤害、高处坠落危害、高温低温作业危害、噪声危害等。

5.4 风险事故情形分析

（1）风险事故情形设定

根据同类项目统计资料，本项目的风险事故情形为储油罐、输油管线发生泄漏， 原油污染土壤和地下水，若遇明火发生火灾、爆炸，火灾、爆炸后的伴生/次生污染物可能污染环境空气。

（2）泄漏量分析

管道因长期输送油气会发生腐蚀、穿孔而泄漏，或因材料缺陷及施工、焊接质量问题使管道发生泄漏。

若 1.07km 输油管线发生全管径泄漏事故，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2006）中的柏努利方程对泄漏量 QL 进行计算：

式中：

QL —— 液体泄漏速率，kg/s；   P —— 容器内介质压力，kPa； P0 —— 环境压力，kPa；

Cd —— 液体泄漏系数，此值常用 0.6～0.64；  A —— 裂口面积，m2，在此取 0.0314m2；

g —— 重力加速度；

h —— 裂口之上液位高度，m，在此取 0.2m；

ρ —— 泄漏液体密度，kg/m3，在此取 830kg/m3；

根据上述公式计算出该段集输管线发生全管径泄漏时，泄漏速率为 71kg/s。据上节分析，事故应急反应时间为 30min，据此计算液体的泄漏量为 128t。管线输送为油水混合物，项目区块最低含水率为 23.0%，输油管线全管径泄漏最大原油泄漏量为 108.7t。泄漏事故泄漏量见5.5-4。

表 5.5-4    泄漏事故泄漏量统计

| 事故源项 | 裂口形状 | 最大裂口面积 (m2) | 泄露速率（kg/s） | 原油泄漏量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输油管线全管径泄露 | 圆形 | 0.0314 | 71 | 108.7 |

5.5 环境风险分析

输油管线泄漏会在泄漏点附近形成液池。根据源项分析，集输管线发生全管径泄漏时原油泄漏为 108.7t，假定泄漏的液体无蒸发、地面无渗透，并已充分蔓延， 则根据泄漏的液体量和地面性质计算最大池面积：

式中：S——最大池面积，m2；

W——泄漏的液体量，kg；

Hmin——最小油厚度，最小油厚度取 0.025m（粗糙地面）；

ρ——原油密度，kg/m3。

由上述公式计算得出：集输管线全管径泄漏 30min 后漫流面积约为 5189m2。泄漏原油会对土壤、植被和地下水环境产生影响：

（1）对土壤的影响

原油泄漏对土壤环境的影响是比较显著的，泄漏的石油覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响荒漠植被的生长，并可影响局部的生态环境。

集输管线发生泄漏时，相当于向土壤中直接注入原油，泄漏的原油进入土壤中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存， 造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降， 改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。

根据类比调查结果可知，原油泄漏事故发生后，在非渗透性的基岩及粘重土壤上污染（扩展）面积较大，而疏松土质上影响的扩展范围较小；粘重土壤多为耕作土，原油覆于地表会使土壤透气性下降，降低土壤肥力。在泄漏事故发生的最初， 原油在土壤中下渗至一定深度，随泄漏历时的延长，下渗深度增加不大（落地原油一般在土壤表层 20cm 以上深度内积聚）。

（2）对植被的影响

油品泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏石油直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是原油污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的原油中的轻组份挥发， 在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。

（3）对地下水环境的影响

管线泄漏事故会导致浅部隐蔽性污染源的产生，泄漏的油品下渗而可能导致地下水污染风险的发生。发生泄漏事故后，及时维修处理，即使有少量的污染物泄漏， 也很难通过防渗层渗入包气带。故在正常工况下，定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，加强检修力度，发生泄漏事故及时找到泄漏点，更换破裂管线，并将受污染的土壤全部回收，送至有相应危废处置资质的单位进行处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物不会渗入地下污染地下水体。

当泄漏事故不可控时，油品经管线渗漏，经土层渗漏，通过包气带进入含水层。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳占林文）中结论：风沙土尽管颗粒较粗、结构较松散、孔隙比较大，但对石油类物质的截留作用是非常显著的，石油类很难在土壤剖面中随水下渗迁移，基本上被截留在0cm～10cm 或0cm～20cm 表层土壤中，其中表层 0cm～5cm 土壤截留了 90%以上的泄漏原油。因此，即使发生输油管线泄漏事故，做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，不会对当地地下水体环境产生大的影响。

5.6 环境风险评价结论

根据本工程建设内容，工程可能涉及的危险物质为原油、天然气，工程可能发生的风险事故类型主要为井场事故风险、油气管线泄漏及轻烃储罐泄漏事故风险，环境风险最大可信事故为集输管线泄露事故。

原油、天然气发生泄漏时，对土壤、植被、地下水会产生一定的影响，发生事故后，及时采取相应处理措施，不会对周围环境产生明显影响，评价区包气带对石油类污染物的截留能力较强，泄漏事故发生时，及时、彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，污染物不会进入地下水中，对地下水水质没有不良影响。项目在制定严格的事故风险防范措施及应急计划后，可将事故发生概率减少到最低，减小事故造成的损失。综上所述，本项目环境风险在可接受范围之内。

5.7应急预案

5.7.1应急工作原则

本项目建成后，环境突发事件依托吐哈油田分公司勘探公司《吐哈油田分公司勘探公司突发事件总体应急预案》（2015）及其各专项应急预案。

总体应急预案其应急工作原则如下：

坚持“以人为本、生命第一”的原则：首先抢救人员，其次是保护环境、抢救恢复生产设施及其它。统一指挥、分级负责：统一领导突发事故的处置，根据突发事故的严重性、可控性、所需动用的资源、影响范围等因素分级启动各级应急预案，落实岗位责任制，明确相关责任人职责权限；对各基层单位应急管理和处置提供指导和帮助；各职能科室、基层单位根据本预案负责各单位相关环境污染事件的应急处理工作。

5.7.2现场处置方案

现场处置方案是吐哈油田分公司勘探公司各基层单位针对具体装置、场所、危险情况所制定的应急处置措施。在专项预案的基础上，根据具体情况而编制，具有更强的针对性和现场救援活动的指导性。

5.7.3应急组织体系

根据《吐哈油田分公司勘探公司突发事件总体应急预案》（2015），吐哈油田分公司勘探公司应急组织机构由采油厂应急领导小组、应急办公室、现场抢险指挥组、应急信息报送组、应急处置技术支持组构成。

吐哈油田公司勘探公司突发事件总体应急预案

图5.7-1  吐哈油田分公司勘探公司应急预案体系构成图

5.7.4应急响应

《吐哈油田分公司勘探公司突发事件总体应急预案》（2015）应急响应程序如下：

（1）应急领导小组组长下达启动本预案的命令，指定现场应急指挥部总指挥；

（2）应急办公室负责通知领导小组成员及各职能部门的主要负责人，立即赶往现场；

（3）应急办公室通知技术人员赶赴现场；

（4）现场应急指挥部协调应急物资、抢险救援队伍赶赴现场；

（5）现场应急指挥部向应急领导小组组长报告现场情况；

（6）解除应急状态。

图5.7-2 吐哈油田公司勘探公司应急响应过程流程图

5.7.5风险事故防范及应急处理措施

（1）风险事故防范措施

①井喷失控预防措施

虽然本项目钻井期间发生井喷失控的可能性极小，但在预防措施上还应切实做好防止井喷失控的落实工作。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，修井采用清水循环压井等技术，以最大限度地降低井喷失控事故的发生。

在钻井泥浆循环时，如果泥浆液面快速上升，应立即停泵，在阻流管线打开的情况下立即关井，然后慢慢关闭阻流器。如发现泥浆罐液面在慢速上升，且在一次起下钻之后发生溢流时，应采用旋转头和橡胶阻流器继续钻进，防止井喷失控发生。

起下钻时，当发现井内液体流出，而钻杆在井内时，应立即接上回压阀或管内防喷器并关井。若发现流体流出而钻铤正位于防喷器处时，立即接上回压阀或管内防喷器，用多效万能防喷器关井；在突然发生井内液体大量流出的情况下，应将井内钻具下过钻铤，在钻杆处关闭全密封闸板。如果不下过钻铤，则可用万能防喷器关井。当钻头从井眼中起出后发现井内液体流出时，要立即关闭全封闭闸板。

作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”防喷演习制度进行防喷演习。作业班每月不少于一次不同工况的防喷演习。二开前应进行四种工况的防喷演习。换班人员应在第一次提下钻作业中进行四种工况的防喷演习，演习不合格不得进行下步作业。

②钻井、井下作业事故防范措施

在生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷失控的发生。

井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在油层钻进过程中，每班进行一次防喷操作演习。

井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷失控时钻台照明。

在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。

按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其它消防器材。

钻开目的层后提下钻操作要平稳，减小井底压力激动，避免井漏及井喷事故发生。快速钻穿目的层，提高裸眼井段电测一次成功率，快速完井。

钻井、井下作业时要求带罐操作，最大限度避免落地油产生，而泄漏物料和落地原油应及时回收、妥善处置。

③）集输系统风险防范措施

A、施工阶段的事故防范措施

严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。在施工过程中加强监理，确保施工质量。

在集输管线的敷设线路上设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。

建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。

按施工验收规范进行水压及密闭性试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷。

选择有丰富经验的单位进行施工，并对其施工质量进行监理。

B、运行阶段的事故防范措施

在集输系统运行期间，严格控制输送油气的性质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管的隐患。

定期检查管道、污水处理设施安全保护系统，在发生泄漏事故时能够及时处理。

加大巡线频率，提高巡线有效性，发现对管道安全有影响的行为，及时制止、采取相应措施并向上级报告。

按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

完善各井场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。

C、管理措施

在管道、污水处理系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。

制订应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤。

规定抢修进度，限制事故的影响，说明与人员有关的安全问题。

定期对管线进行巡视，加强管线和警戒标志的管理工作。

提高职工安全意识，识别事故发生前异常状态，并采取相应措施。

提高管道巡检人员技术水平，细化巡检范围和职责，确保巡检通讯畅通，在及时发现管道事故隐患的同时能够迅速采取措施减少或避免事故隐患发生。

对重要的仪器设备有完善的检查项目和维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

- 洪水防范措施

②三塘湖采油厂现状防洪措施

三塘湖采油厂牛圈湖区域目前建设有整体防洪工程，该工程有防洪堤6条，总长15.88km，泄洪渠两条，长度15.95km，设计标准50年一遇，于2009年建成投运；马56区域2014年建成一条约2.5千米的区域防洪坝，但没有设置泄洪渠；牛东区块、西峡沟区域、北小湖区域没有修建整体防洪设施，只对拉油站、接转站、生活点和部分单井进行局部防洪，现有防洪堤高度和宽度较小，且为土堤，防洪能力不足。

目前三塘湖采油厂正在实施防洪设施建设工程，即新建马中、牛东等区块的整体防洪设施，修复并加固牛圈湖、西峡沟等区块的已建防洪设施。

③制定应急预案

尽管该区域发生洪水的可能性极小，但为防止在油田生产过程因天气变化出现的融雪和暴雨发生安全事故，进一步规范生产运行中突遇融雪天和暴雨天的安全管理，提高对突发事件和自然灾害的反应能力，建立紧急情况下快速、有效的的应急处理机制，确保油田生产安全，三塘湖采油厂特制订防洪防汛应急预案。

各单位应组织员工对自己所辖区域的公路涵洞、低洼油田公路、重点上修井及措施井、防洪堤坝、防渗段进行重点检查，做好记录，加强防洪防汛工作。

对低洼及凹型油田公路段进行清雪工作，预防化雪后冲刷公路造成道路中断，影响生产车辆通行。

公路涵洞要组织清障，清理杂物、疏通流道，并清除闸门池子上覆盖的积雪。

对融雪期、下雨天突发洪水，各单位应组织员工对洪水情况进行观察，将员工撤向高处，对被洪水围困的员工应及时进行救援，保证员工人身安全。同时向作业区值班领导和生产运行科值班室值班人员通报洪水最新情况，并做好记录。生产运行科值班室的值班人员接到通报后，应及时准确地做好记录，并及时上报科室、作业区领导和油田公司生产运行处值班室，并做好应急救援。

洪水过后各单位应积极进行自救，将洪水造成的损失降到最低点。同时将损失情况以书面形式报生产运行科值班室，由值班室汇总后报作业区值班领导及科室领导和油田公司生产运行处值班室。

各单位一时无法恢复的损失情况及问题应统计汇总后，报作业区生产运行科和相关科室，由作业区协调解决。

抗洪防汛所需的物资由物资管理站储备提供。

④管理措施

除采取上述分项防范措施外，还应通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。

加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环保意识。建立健全各种规章制度、规程，使制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。

对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。

经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作，遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。

对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。对本项目具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、集油管线等）进行必要的定期巡检。

施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。

对各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。

⑤拉油站风险防范措施

严格按防火规范进行平面布置，拉油站内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备。所有设备、管线均应做防雷、防静电接地。安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。

加强设计单位相互间的配合，做好衔接，减少设计失误。应加强对储罐质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。在施工过程中加强监理，确保施工质量。

定期对储罐进检查，消除泄漏隐患，加大巡线频率，提高巡线有效性，发现对拉油站安全有影响的行为，及时制止、采取相应措施并向上级报告。

按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

拉运人员必须经过上岗培训，经定期考核通过后方能持证上岗。工作人员应熟悉事故应急设备的使用和维护，了解应急手册应急处理流程，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安、交通部门和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步步扩大和恶化。

拉运车辆必须是专用车或经有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆进行定期的维护和检查，防患于未然，保持槽车和良好的工作状态，保证接地正常。

（2）风险事故应急处理措施

①井喷失控事故应急措施

一旦发生井喷失控，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，并尽快采取措施回收原油。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷失控事故处理期间，需要对油泥等污染物进行收集处理，运送到专门的固体废物处理场进行处理。

事故状态下泄漏的落地油100%进行回收，收集的废油运至牛圈湖联合站原油处理系统处理。

②油气泄漏应急措施

发现管线、阀门、法兰等泄漏，应立即佩戴安全防护装备对泄漏点进行紧固或带压非焊堵漏，并立即切断油气来源。容器内部有压力时，对于容器和其连接的进出口管线、接口和第一道阀以内，不得进行修理、焊接、紧固，特殊情况需要带压紧固等必须由使用单位经现场评价后制定检修方案和应急方案，现场请示应急指挥小组并落实好安全措施后，方可作业。

泄漏事故发生时，在岗人员必须佩戴正压呼吸器及安全防护装备，划定危险区域。

若泄漏量很大，工艺操作人员迅速切断泄漏点，不能切断的要采取停车工艺处理。

事故发生后，应根据现场实际状况和风向划定警戒区域，用警戒绳圈定，警戒线内人员必须都佩戴安全防护用具。

严重泄漏事故岗位人员应立即向厂调度及消防队、急救中心等部门报警求救，同时通知临近事故点人员进行必要的防护和撤离。

单井罐一旦发生原油泄漏事故，应利用接转站配备的消防砂、消防锹等设施迅速构筑围堰，再用防爆泵将原油转移至事故罐内，迅速将污染的土壤和砂土收集起来，转移到安全地带，最终交由有资质单位进行无害化处置。

③火灾、爆炸事故应急措施

火灾爆炸发生后，岗位人员报火警（119），并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组指挥部领导，并向毗邻单位提出安全防范要求。

值班调度电话通知应急救援组织机构组长，应急救援组织机构启动应急救援预案，迅速拉响火警报警器。

事故点当班负责人立即通知停止输油、输气、卸油等相关操作，只有在消防人员的保护下才能进行转、倒油等工艺处理。

设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡。

进入现场的人员必须佩带或使用安全防护装备和穿好防火服。

根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至600m之外，防止火灾燃烧中CO和烟尘超标对人体的危害。

组织环保分析专业人员负责对各个重点部位土壤、环境空气进行实时监测，及时上报检测结果，方便应急小组决策。

5.7.6应急联动

吐哈油田公司勘探公司建立企地应急联动机制。根据属地管理原则，按照有关法律法规，参与相关单位及当地政府相关的管理部门应形成综合应急体系，形成联动，当发生事故时，根据《吐哈油田公司勘探公司突发事件总体应急预案》（2015）及其各专项应急预案，及时通知相关机构；视事故地点、规模、危害等，启动相应的应急预案，形成群防群治的应急联动机制，依靠各方的力量，将事故造成的危害降低到最低程度。

5.7.7应急救援设备和仪器

本项目应急救援设备和仪器依托三塘湖采油厂，其配备的应急设备、器材等物资见表5.7-1。

表5.7-1  三塘湖采油厂应急物资储备汇总表

| 种类 | 物资名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护 | 正压式呼吸器 | 套 | 5 |  |
|  | 反光背心 | 件 | 10 |  |
|  | 雨衣、雨靴 | 套 | 20 |  |
|  | 安全帽 | 个 | 20 |  |
|  | 防爆工具（套筒、扳手、撬棍） | 套 | 1 |  |
|  | 铜锹、铜铲 | 套 | 2 |  |
|  | 线手套 | 副 | 50 |  |
|  | 车辆通用型防火帽 | 个 | 4 |  |
|  | 洗眼液 | 瓶 | 2 |  |
|  | 护目镜 | 付 | 4 |  |
| 监测检测 | 四合一气体检测仪 | 台 | 2 |  |
| 警戒器材 | 警示牌 | 个 | 2 |  |
|  | 警戒带 | 米 | 200 |  |
| 报警设备 | 声光报警器 | 套 | 1 |  |
| 安保物资 | 防爆盾牌 | 个 | 10 |  |
|  | 防撞墩（硬隔离） | 个 | 10 |  |
|  | 破胎器 | 套 | 2 |  |
|  | 警棍 | 根 | 10 |  |
|  | 防爆头盔 | 个 | 10 |  |
| 照明设备 | 手提式防爆探照灯 | 个 | 5 |  |
|  | 防爆移动灯 | 个 | 5 |  |
|  | 防爆手电筒 | 个 | 10 |  |
|  | 蜡烛 | 根 | 100 |  |
| 生命救助 | 小型急救包 | 个 | 1 |  |
|  | 折叠担架 | 副 | 1 |  |
|  | 全身式安全带 | 套 | 1 |  |
|  | 救生绳 | 米 | 50 | 直径10mm以上 |
|  | 毛巾 | 条 | 20 |  |
| 通讯设备 | 防爆对讲机 | 部 | 4 |  |
| 广播器材 | 手持扩音器 | 个 | 2 |  |
| 输转设备 | 防爆型手摇式抽油泵 | 台 | 1 |  |
|  | 防爆电缆盘 | 套 | 1 | 配套绝缘电缆 |
| 堵漏器材 | 木制堵漏楔 | 套 | 1 |  |
|  | 耐油胶带 | 卷 | 2 |  |
|  | 管卡 | 套 | 2 | 采油厂正在使用的各种尺寸、耐压等级 |
|  | 盲板（凹凸、平面） | 套 | 2 |  |
|  | 金属缠绕垫、石棉垫片 | 套 | 2 |  |
| 消防器材 | 干粉灭火器 5KG | 具 | 10 |  |
|  | 二氧化碳灭火器5KG | 瓶 | 10 |  |
|  | 消防水龙带 | 根 | 2 |  |
| 消防器材 | 镐 | 把 | 10 |  |
|  | 灭火毯 | 个 | 20 |  |
| 抢险工具 | ND5311 冷却电器*钩车线 | 只 | 1 |  |
|  | 拖车绳 | 根 | 1 |  |
|  | 钢丝钳 | 把 | 10 |  |
|  | 套装工具 | 套 | 1 |  |
| 防洪防汛 | 尼龙绳 | 公斤 | 40 | 直径8、6mm |
|  | 铅丝 | 公斤 | 40 | 8#--20# |
|  | 防水绝缘胶带 | 盘 | 2 |  |
|  | 撬杠 | 根 | 10 |  |
|  | 铁锨 | 把 | 20 |  |
|  | 十字镐头 | 个 | 10 |  |
|  | 麻袋 | 条 | 500 |  |
| 防雪灾冰冻物资 | 防滑链 | 条 | 1 |  |
|  | 草袋 800*500mm | 条 | 200 |  |

5.7.8应急培训计划与应急演练

（1）应急培训

应急预案的各业务主管部门应每年组织应急培训工作，指导各基层单位熟练掌握相关的应急预案。

（2）应急演练

厂级专项预案的业务归口管理部门负责相应应急预案的演练方案编制、演练实施、过程记录、评估及整改等工作。

厂级专项预案应每年组织演练或培训一次，参加人员为应急组织机构成员和相关抢险队伍。

各工区每月至少组织一次预案演练，参加人员为本单位应急组织机构成员和抢险人员。

应急组织机构要对演练全过程留下评价性记录（《应急预案演练记录》），并跟踪落实整改进度和效果。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1大气污染防治措施

6.1.1开发期大气污染防治措施

（1）钻井过程大气污染防治措施

①钻井期大气污染主要为钻井场柴油机燃料产生的废气，可以通过采用高效设备的方式，减少污染物影响。

②钻井期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用符合标准的柴油，并添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，使污染物达标排放，减轻对大气环境的影响。

（2）地面施工大气污染防治措施

地面施工过程中对于扬尘，针对不同的产生原因，应采取相应的防治措施。

①在井场建设初期，为防止因交通运输量的增加产生扬尘污染，首先应合理规划、选择最短运输路线，尽量依托油田现有公路网络；其次是对使用频率较高，且未做硬化处理的道路进行洒水处理，以减少路面沙尘的扬起和对公路两旁植被的扰动；运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。

②井场设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成戈壁砾石移动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业，防止沙尘飞扬。

③集输管线尽可能沿公路走向，这样可避免施工运输对土地的扰动；在保证施工、安全的前提下，管沟开挖深度控制1.8m以内，避免因施工破坏土地可能带来的水土流失，对开挖土壤及时回填，减少风蚀概率；土方应放置在背风一侧，尽量平摊，从管沟挖土往地面送土时，施工人员应该低抛；如有风时，为防止沙土受风移动，应人为在上风向设置风障。

6.1.2运营期大气污染控制措施

该工程运营期的废气排放方式分无组织排放，主要为井口、管线接口、阀门、场站等处产生的无组织挥发烃类。针对以上污染源，建设单位应采取以下大气污染治理措施：

（1）采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。

（2）在油气集输过程中，为减轻烃类的排放，油田开发采用密闭集输流程，非甲烷总烃无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中无组织排放监控浓度限值。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，实施关井，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。

（3）对各站场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生。定期对油气集输管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。

6.2水环境保护措施

6.2.1开发期废水防治措施

6.2.1.1钻井废水防治措施

对钻井废水的污染防治，应从源头减量和处置两方面加以考虑。

（1）节水减少排放量

由于钻井过程中因设备清洗、冷却等需消耗大量清水，如不采取有效节水措施，在浪费水资源的同时，也造成钻井废水大量的产生，给废水存储设施造成容量的负担，并带来后续处理负荷的增加。因此，必须在源头上节水降污，使钻井废水予以减量。

本项目在工程和技术管理上可采取以下节水减排措施：

①以钻井队为单位，积累资料，分析研究在各种气候、各类施工作业条件下的合理用水量，以此为定额，在保证正常作业的情况下，控制清水用量。

②合理用水，实行用水管理。动力设备等冷却水要循环使用；不得耗用新鲜水冲洗设备，设备冲洗应使用回用水，尽量采用擦洗的方法清洗设备；做好污水循环系统，水的重复利用率要求达到40-50%，泥浆重复利用率达到90%以上。

③做好供水阀门和管线的安装、试运行工作，杜绝水的跑、冒、滴、漏。

（2）废水处置

钻井过程产生的废水主要包括泥浆废水和钻台、钻具冲洗水。井场内设置泥浆池，钻井废水排入泥浆池中。

对钻井作业的泥浆池，泥浆池基础夯实后，对池底和池壁采用不低于1.5mmHDPE防渗膜铺垫，渗透系数满足10-14cm/s要求。在池体底部防渗的基础上，重点要做好池体侧壁的防渗，并在施工合同及检查中将此明文标示，以保证防渗效果。其容量可以满足钻井废水、泥浆和岩屑的排放要求。

6.2.1.2施工期生活废水防治措施

根据现场调查，油田钻井队设置生活污水蒸发池，生活污水经蒸发处理，污泥填埋处置。

6.2.1.3地下水保护措施

本项目油井在施工过程中采用两层套管序列井身结构，采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井。根据地下水资料可知，本项目区域浅层地下水深度在15.4m，承压水埋深约在100m，一开钻井采用水泥固井，钻至200m，对浅水池以及承压水层所在地层进行了固封处理，可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。

在固井完井过程中，要按设计规定实施，确保施工质量，不得因固井不合格造成油气窜入地层，污染地下水源；应保证表层套管封固质量完好，防止井漏及油气窜层而污染地下水。防止井漏对区域地下水环境的影响。

综上所述，在采取了相应的保护措施后，本项目不存在污染地下水的可能，不会对地下水产生影响。

同时，推广使用清洁无害的泥浆，严格要求套管下入深度，有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

6.2.2运营期废水防治措施

本工程运营期废水主要包括井下作业废水、采出水。

（1）井下作业废水

①井下作业废水的产生是临时性的。井下作业过程中，严格按照吐哈油田分公司环境保护规定的要求，带罐作业，井下作业废水严禁直接外排，井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注。

②井下作业过程中所使用的各种化学药剂严格控制落地，落地残液要彻底清理干净，不得向环境排放。

③井下作业施工单位应配备具有足够容量的油水罐，保证施工中产生的废液、废水全部进罐回收，排入废液池进行处理，最大限度地减少污染。

（2）采出水

本项目采出水经牛圈湖集中处理站污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后，全部回注地层，不向外环境排放。

牛圈湖联合站配套建设了含油污水处理装置1座，设计处理规模为2000m3/d，含油污水经处理达到回注水标准后全部回注油田。可满足本项目含油废水要求，牛圈湖联合站配套的含油废水处理设施满足本项目依托要求。

（3）回注污染防治措施

回注井在钻井过程中进行固井，在固井质量良好的情况下可以确保井壁不会发生侧漏，有效隔离含水层与井内回注水的交换，有效保护地下水层，可对回注水实现有效封堵。在回注前及回注期间应加强对固井质量的检查和测试，后期随着注水量的增加，地层压力也随之不断升高，必须加强检测、观察和封堵，避免窜层造成其他层地下水的污染。

6.3噪声污染防治措施

6.3.1开发期噪声污染防治措施

（1）泥浆泵采用低噪声设备，降低噪声源强，合理安排施工时间，避免形成污染影响。在不能对声源采取有效措施情况下，对可能受噪声影响的油田工作人员发放噪声个人防护器材，消除噪声污染影响。

（2）高噪声施工设备减少夜间使用。

6.3.2运营期噪声防治措施

（1）尽量选用低噪声设备。

（2）对噪声强度较大的设备进行减噪处理，根据各种设备类型所产生噪声的特性，采用不同的控制手段。本项目对各类机泵设施加装变频，有效使设备在各种工况下达到最佳状态，降低噪声影响。

（3）尽量将发声源集中统一布置。

（4）切合实际地提高工艺过程自动化水平。

6.4固体废物污染防治措施

6.4.1开发期固废污染防治措施

4.4.1.1钻井泥浆污染防治措施

（1）提高泥浆的循环利用率，减少钻井泥浆产生量

应提高泥浆的循环利用率，减少固废产生量，不能回用的泥浆与钻井岩屑在钻井期间存放在防渗泥浆池中自然晾晒，干化后在防渗泥浆池中就地填埋处理。

完井后，泥浆池定点填埋，在其上部覆土0.6m以上，避免二次污染。如遇雨季，完井的泥浆池应及时填埋，恢复地貌避免废物流失。妥善存放泥浆材料等化学品，不得失散在井场。废弃包装袋等应及时加以回收。

（2）泥浆池设置情况

本项目在钻井过程中所产生的固体废物主要是钻屑、废弃泥浆，排放在井场开挖的泥浆池中，泥浆池长约20m，宽约30m，深约2m（部分由于地貌受限，泥浆坑不是规则长方体），并对其进行防渗处理，废泥浆在井场泥浆池中进行自然晾晒，干化后在防渗泥浆池中就地填埋处理。

（3）泥浆池防渗处理

井场泥浆池首先将池底和池体用粘土压实，然后再用土工膜进行防渗，防止砾石将防渗膜刺破使泥浆池中污染物泄漏，对土壤环境和地下水产生影响。钻井完成后，泥浆池做到掩埋、填平、覆土、压实；覆土层＞0.6m。

（4）钻井泥浆污染防治措施可行性分析

本项目钻井液采用非磺化类水基泥浆钻井液体系。本项目钻井泥浆、钻井岩屑、钻井废水排入防渗泥浆池蒸发，干化后覆土填埋，不会对周围生态环境造成影响。

6.4.1.2其它固体废物污染防治措施

（1）施工土方

本项目新建管线施工产生的土方在管线施工结束后回填在管堤上，并实施压实平整水土保持措施，不产生集中弃土。

（2）施工生活垃圾

在地面工程施工中，会产生一定量的生活垃圾、建筑垃圾。将这些生活垃圾运至三塘湖生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

（3）完井后，井场废物全部进行清理、回收处理，做的“工完、料尽、场地清”。

上述技术措施在实际应用中，对各类的固废产生取得了很好的效果。只要加强管理，采取切实可行的措施，本项目开发期的固体废物不会对周围环境产生影响。

6.4.2运营期固废污染防治措施

6.4.2.1落地原油污染防治措施

（1）加强监督力度，最大限度控制落地油产生。井下作业时严格执行“铺设作业，带罐上岗”的作业模式，必须带罐（车）操作，且在作业井场地面铺设防渗膜，使落地油100%回收。回收的落地原油拉运至牛圈湖联合站卸油罐，进入联合站原油处理系统进行处理。

（2）地面工程完成后，落地油基本不再产生，甚至为零。应按照清洁生产的原则，实施源头控制，对井口泄漏油、井下作业时产生的油及时回收，使之“不落地”。

（3）在钻井过程中及完成井后，严格执行井控技术规定和井口装置试压要求，落实好防喷、防漏技术措施。

（4）加强管理，对井口装置、集油管线等易发生泄露的部位进行巡回检查，减少或杜绝气井跑、冒、滴、漏，以及油品泄漏事件的发生。

6.4.2.2含油污泥污染防治措施

本项目原油在处理过程中所产生的油泥(砂)属于危险废物，编号为HW08。暂存在废渣场，委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。目前，吐哈油田公司正在开展含油污泥处置措施论证，预计到2020年底前完成历史遗留含油污泥无害化处置。

（1）牛圈湖废渣场依托可行性

经调查，三塘湖采油厂内设有1座废渣场：牛圈湖废渣场。

1）牛圈湖废渣场

牛圈湖区块东南建有1×104m3的废渣场1个，主要贮存油泥砂等。中心坐标为东经94°07′20″，北纬43°55′30″。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求进行设计建设，采用2mmHPDE防渗薄膜，上用黄土夯实。已通过验收（《关于三塘湖油田牛圈湖区块开发建设工程竣工环境保护验收意见的函》（新环评价函[2011]255号），见附件四）。

经调查，目前该废渣场已存放量为7500m3，剩余容量2500m3。

（2）含油污泥的管理要求

含油污泥属危险废物，其管理按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》、《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）的要求进行严格的管理，主要要求如下：

1）含油污泥属危险废物，储存、处置要严格执行国家和地方环保部门的环保规定；

2）主要管理职责

①含油污泥产生单位为含油污泥管理责任主体，负责日常管理工作；

②含油污泥产生单位应建立交接制度，填写交接单，标明含油污泥产生原因、回收数量和地点（站、队、点、井号及管线部位等），负责与含油污泥处置单位签订合同，明确双方安全环保权利、义务和责任；

3）监督管理

①含油污泥处置单位必须取得环保部门颁发的危废处理许可证和油田公司市场准入证；

②含油污泥产生和处置单位应建立健全含油污泥管理制度，制定管理计划，健全资料台账；

③暂存含油污泥必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报原审批环境保护行政主管部门批准；

④含油污泥产生和处置单位要签订经济合同，处置需满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求，合同条款中应明确泥土去向，满足政府环保部门要求，不准随意抛弃、堆放；

⑤含油污泥产生和处置单位应制定相关应急预案，报当地环保部门和公司安全环保处备案；

⑥含油污泥等危险废物收集、贮存、运送、处置过程中，产生单位应严格执行国家《危险废物转移联单管理办法》，于每月底将转移数量报送当地县级以上政府环保部门及公司安全环保处备案；

⑦公司安全环保处会同相关部门不定期检查含油污泥收集、贮存、运送、处置过程，结果纳入HSE管理考核内容；

⑧禁止将危险废物混入非危险废物进行贮存和处置；非危险废物被危险废物污染的，均按照危险废物进行管理和处置；废弃物经固液分离后产生的废水应严格执行废水的相关标准进行处理和管理；

4）贮存、运输、处置主要管理规定

①含油污泥贮存设施必须满足具备防渗、防外溢、防泄露等基本要求，暂存场所必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求，并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》、《危险废物标志牌式样》设置明显标志。

②含油污泥处置单位采用专用车辆到指定地点收集运输含油污泥，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。

③产生单位向处置单位转移含油污泥时，交接数量必须与环保局批准的转移量相符。

④处置单位应为从事含油污泥收集、运送、贮存、处置人员配备必要的防护用品。

6.5生态环境保护措施

该区域气候极其干旱，生态恢复与补偿措施主要依靠植被自然恢复的方式进行，重点是防止因工程建设引起水土流失而导致土地沙化。

6.5.1开发期生态环境保护措施

6.5.1.1井场、管线等工程生态保护措施要求

（1）对油田区域内的临时性占地（井场、道路、管线）等合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布点。采取少占地、少破坏植被的原则，缩小施工范围。严格控制施工区域，将临时占地面积控制在最低。

①井场（采油井）永久占地30m×40m；

②施工占地：井场控制在80m×60m；

③集油管线施工作业带宽度不得超过12m

④道路施工作业宽度不得超过道路两侧2m；

（2）钻井废弃物100%回收，减少对周围土壤、植被的影响。

（3）泥浆池必须严格落实防渗处理设施，确保固废及其渗滤液不对土壤环境和地下水产生影响。

（4）一切作业尽量利用原有公路，按原有车辙行驶，若无原有公路，要严格执行先修道路，后施工的原则。不得随意开设便道，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生。

（5）钻井作业结束后，将井场进行平整，并覆土压实覆盖一层砾石，防止风蚀现象发生。

6.5.1.2管线工程生态保护措施要求

（1）对油田区域内的临时性占地（管线埋设）合理规划，严格控制临时占地面积，尽量避让植被较多的区域。管道施工作业带应严格控制在规定范围以内，不应随意扩大，管道施工作业带宽度控制在12m，并尽量避让植被。

（2）管沟开挖，尽可能做到土壤的分层堆放，分类回填，特别是表层土壤应分层堆放，在施工完毕后回铺于地表，减轻对土壤的破坏，以利于植被的恢复和生长。严格控制工程施工临时占地，根据管径的大小尽可能少占地。

（3）根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量。

（4）管线敷设力求线路顺直，缩短线路长度。在满足有关安全规范的基础上，减少扰动土地。

（5）对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管线中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，不得形成汇水区域，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。

（6）施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高施工效率，尽可能缩短施工工期。

6.5.1.3道路工程生态保护措施要求

（1）无道路区域作业车辆“一”字型行驶

道路施工时，注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆沿道路行驶，不得并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

（2）道路选线过程中应尽量利用原有道路，新建巡检道路选线尽量沿管线敷设走向铺设，避让植被密集区域。

（3）道路施工扰动宽度控制在两侧2m范围内。

（4）严禁在道路两侧取弃土。

6.5.1.4对荒漠植物生态保护措施要求

经调查，本项目开发区域绝大部分地段很少或根本无植物生长，为戈壁，地表大面积裸露，景观单调，项目区的植被利用价值低。无重点保护野生植物。

对于荒漠植物的生态保护要求如下：

（1）设计选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物。

（2）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的践踏破坏。

（3）确保各环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收、固体废物填埋，避免各种污染物对土壤环境的影响从而进一步影响其上部生长的沙生植被。

（4）井场施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡，施工完毕，应尽快整理施工现场。

（5）强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。

（6）加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。

6.5.1.5对野生动物的生态环保措施要求

经调查，项目评价区域气候极端干燥，野生动物的栖息生境极为单一，没有国家及自治区级保护动物。

对于野生动物的生态保护要求如下：

（1）设计选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。

（2）为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。

（3）对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。

（4）加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。

6.5.1.6开展环境监理

建议委托专职人员承担生态监理。采用巡检监理的方式。监理的重点时段是管线和道路施工期和钻井期。

监理的重点内容是：表土分层堆放，管道施工结束后的植被恢复，野生动物保护，以及材料堆放、施工方式等环境保护内容。

生态监理要求应落实在管线、道路、井工程等项目承包招标书中。

6.5.1.7土壤侵蚀减缓措施

①道路及输油管道施工时，首先要特别注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

②施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑、管沟开挖、管道回填等作业避免在大风天施工。

③在完钻或输油管道施工结束后，要立即对施工现场进行回填平整，形成新的合适坡度，并尽可能覆土压实，基本程序是回填－平整－覆土－压实。工程回填物应首先考虑施工土方，并力求做到“挖填平衡”。

建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动促进生态环境的恢复起到了良好的作用，可将水土流失的程度降低到最小限度。

6.5.1.8开展环境监理

建议委托专职人员承担生态监理。采用巡检监理的方式。监理的重点时段是管线和道路施工期和钻井期。

监理的重点内容是：表土分层堆放，重要植物的移栽，管道施工结束后的植被恢复，野生动物保护，以及材料堆放、施工方式等环境保护内容。

生态监理要求应落实在管线、道路、井工程等项目承包招标书中。

6.5.1.8其它生态保护措施要求

（1）在工程管理和施工人员进场前进行环境教育及相关培训；

（2）严禁施工人员进行非石油生产的其它活动，如：严禁在施工场地外砍伐植被，严禁捕杀任何野生动物；并在在施工营地、施工便道及钻井区设置“保护野生动植物”等警示牌，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。

（3）施工期避开大风天气作业，避免风蚀引起的水土流失。所有挖方均进行回填，不产生弃土。

（4）施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实，做到工完料净场地清，以利于植被的恢复。

6.5.2运营期生态环境保护措施

本项目严格遵守国家和地方有关野生动植物保护和水土保持等法律法规。主要采取以下生态保护措施，这些措施对于减少植被破坏，减缓水土流失，抵制沙漠化发展起到了一定的积极作用。

6.5.2.1井场等永久占地工程生态保护措施要求

永久占地地面硬化：由于油田开发区域内自然条件的限制，植被的自然恢复极其困难，因而对于地面工程永久占地要进行地面硬化处理，以减少风蚀量；对油田区及油田公路、集输管线上方、电力设施底部地面上面实施砾石覆盖措施，减少风蚀量。

6.5.2.2其它生态保护措施要求

（1）加强环境保护宣传工作，提高环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。

（2）在道路边、油田区，设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高保护生态环境的意识。

（3）定时巡查井场、管线等，及时清理落地原油，降低土壤污染。

通过上述处理方法，油田运营期产生的污染物不会对环境造成危害。

6.5.3退役期生态环境保护措施

随着油田开采的不断进行，其储量逐渐下降，最终进入退役期。当油井开发接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的开发工作人员将陆续撤离，由此带来的大气污染物、生产废水、生活污水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

退役期的环境影响以生态环境的恢复为主，同时封井和井场清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。

退役期生态环境保护措施如下：

（1）扬沙污染防治措施

油田停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、地下截去至少1m的井筒并用水泥灌注封井、井场清理等，在这期间，将会引起扬尘。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，降低对周边大气环境的影响。

（2）固体废物污染防治措施

井场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物，对这些废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

（3）及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，确保对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行，防止发生污染地下水和土壤。

（4）井场地表恢复

井场经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，随后根据周边区域的自然现状，将井场恢复到相对自然的一种状态。

油田设施退役后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失、抵制荒漠化发展起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。

6.6生态恢复方案

6.6.1生态环境保护与恢复治理的一般要求

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的相关要求，本项目生态环境保护与恢复治理方案需遵循以下要求：

（1）禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其它法律法规规定的禁采区域内开采。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。

（2）油藏开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

（3）坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿开采的全过程。

6.6.2生态环境分区恢复治理

6.6.2.1勘探期生态恢复治理

油田勘探爆破、探查活动结束后，对勘探活动造成的地表土壤破坏进行平整，对地表植被进行恢复，恢复其原有生态功能。

6.6.2.2井场生态恢复治理

（1）井场生态恢复治理范围

本项目部署6口井。所有施工范围需进行生态环境恢复治理。

（2）生态环境恢复治理措施

①永久占地治理措施

施工结束初期，对井场等永久占地范围内的地表进行硬化，以减少风蚀量。

- 临时占地治理措施

工程施工结束后，应对井场、管线等施工共计8.412hm2的临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌。

钻井开始前应先对井场占地范围内进行平整，弃土集中专门堆放，将弃土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，并做好排水引流，钻井结束后，应对临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌，充分利用前期收集的表土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。临时占地范围不具备植被恢复条件的，应采用砾石等材料覆盖临时占地面积，以防止侵蚀加剧。

工程施工结束后采自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3-5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复。

③植被恢复要求

井场恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似、并与周边自然景观协调。不得使用外来有害物种进行井场植被恢复。

典型生态保护措施平面示意见图6.6-1井场砾石压盖措施典型设计图。

图6.6-1井场砾石压盖措施典型设计图

6.6.2.3泥浆池生态恢复治理

泥浆池底部敷设土工膜进行防渗。本项目在限定的井场范围内修筑泥浆池，岩屑和废弃泥浆排入井场内经防渗处理后的泥浆池中。施工结束后，废弃泥浆和岩屑干化后，在防渗泥浆池进行就地填埋，掩埋、填平、覆土、压实；覆土层＞0.6m。

6.6.2.4管线生态恢复治理

（1）管线生态恢复治理范围

本项目需新建各类单井管线、集油支线，共计临时占地5.99hm2，该范围内需进行生态环境恢复治理。

（2）生态环境恢复治理措施

①工程保护措施

支线管道施工作业带宽度控制在12m范围内，施工过程中注意保护土壤成分和结构。在施工结束后，分层回填管沟，覆土压实，管沟回填后多余土方应作为管廊覆土，不得随意丢弃。施工结束后应对临时占地内地貌进行恢复，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。

②植被恢复措施

工程施工结束后采用自然恢复的方式进行恢复区域植被，临时占地内植被在未来3-5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复。

（3）植被恢复要求

临时占地恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似、并与周边自然景观协调。不得使用外来有害物种进行植被恢复。

6.6.2.5道路生态恢复治理

（1）道路生态恢复治理范围

本项目新建井区巡检路3km。其中：巡检主干道采用级配砂石路面，道路宽450m，全长3km；单井巡检路采用天然砂砾路面，道路宽度为450m，全长0.3km。井区巡检路建设过程中临时占地1.2hm2，该范围内需进行生态环境恢复治理。

（2）生态环境恢复治理措施

①开挖路基及取弃土工程均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。

工程结束后，取弃土应及时回填、平整、压实，并利用堆存的表土对临时占地进行植被和景观恢复，与原有地貌和荒漠景观协调。

②植被恢复措施

工程施工结束后采用自然恢复的方式对区域内的植被进行恢复，临时占地内植被在未来3-5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复。

（3）植被恢复要求

植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似、并与周边自然景观协调。不得使用外来有害物种进行植被恢复。

7 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督管理力度，尽可能的减少“三废”排放数量及提高资源的合理利用率，把对环境的不良影响减小到最低限度，是企业实现环境、生产、经济协调持续发展的重要措施。环境监测是环境管理的重要组成部分，是工业污染防治的依据和环境监督管理工作的哨兵，加强环境监测是了解和掌握项目排污特征，研究污染发展趋势及防治对策的重要依据与途径。

本项目对环境的影响主要来自开发期的各种作业活动及运营期的风险事故。无论是开发期的各种作业活动还是运营期的事故，都将会给生态环境带来较大的影响。为最大限度地减轻施工作业对生态环境的影响，减少事故的发生，确保工程建设与安全运行，本章针对本项目在开发期和运营期的生态破坏和环境污染特征，提出了开发期和运营期的环境管理、施工环境监理、HSE（健康、安全与环境）管理和环境监测计划的内容。

7.1环境管理

7.1.1环境管理制度

开展企业环境管理的目的是在项目施工阶段和运营阶段履行监督与管理职责，确保项目在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督监测工作，了解项目明显与潜在的环境影响，制定针对性的监督管理计划与措施。环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。

中国石油吐哈油田公司依据《健康安全与环境管理体系第一部分：规范》（Q/SY1002）和对照《中国石油天然气集团公司HSE管理体系管理手册》及《中国石油天然气股份公司勘探与生产分公司HSE管理体系管理手册》的要求，编制并批准了《吐哈油田公司健康、安全与环境管理体系管理手册》。

作业区所属的中国石油吐哈油田公司目前已建立了完善的健康、安全与环境管理体系，为减少运营井和退役井对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施，起到了积极作用。

7.1.1.1机构设置

中国石油吐哈油田公司在环境管理机构设置上实行逐级负责制。

油田公司管理体系最高管理者负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等；日常环境管理工作由安全环保科负责，在环境管理中行使职权，监督体系的建立和实施等；公司安全环保科负责环境标准的贯彻实施，确保所有有关管理体系方面要求和管理文件能正确、完全的执行；各单位安全环保负责人负责解决油田开发过程中出现的各类环境问题以及发生污染事故的处理等。

7.1.1.2机构职责

主要职责是在本单位组织实施HSE管理体系程序文件相关规定，编写相关作业指导书，保障HSE管理体系在本单位的有效运行。本项目在开发期与运行期对环境造成一定的影响，特别是开发期对周边的生态环境影响较大。为了最大限度地减轻开发期作业活动对沿线生态环境的不利影响，最大限度地减轻项目建设对沿线地区环境的影响，建设单位除自身实施HSE管理外，还应完善环境监理制度。

7.1.1.3生产区环境管理

（1）日常环境管理

①搞好环境监测，掌握污染现状

定时定点监测井场环境，以便及时掌握环境状况的第一手资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实，消除发生污染事故的隐患。

废水管理应按“总体规划、达标排放”的原则，在生产过程中，油田采出水处理达标后全部回注。

废气污染源的控制是重点加强对站场油气集输过程中无组织排放源的管理，以加强管理作为控制手段，减轻对周围环境产生的污染，达到污染物排放总量控制的环境保护目标。

②加强环保设备的管理

建立环保设备台帐，制定主要环保设备和场所的操作规程及安排专门操作人员进行管理，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。

③落实管理制度

除了加强环保设备的基础管理外，尚需狠抓制度的落实，制定环保经济责任考核制度，以提高各部门对环境保护的责任感。

日常工作的管理与调配，应明确机构，有专人负责与协调。要求做好废弃物的处理、场地的清理等每日例行的环保工作。

（2）环境污染事故的预防与管理

①对事故隐患进行监护

对污染事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。对各类重大事故隐患，应本着治理与监护运行的原则进行处理。在目前技术、财力等方面能够解决的，要通过技术改造或治理，尽快消除事故隐患，防止事故发生；对目前消除事故隐患有困难的，应从管理和技术两方面对其采取严格的现场监护措施，在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案。

②强化专业人员培训和建立安全信息数据库

有计划、分期分批对环保人员进行培训，聘请专家讲课，收看国内外事故录像和资料，吸收这些事件中预防措施和救援方案的制定经验，学习借鉴此类事故发生后的救助方案。平时要经常进行人员训练和实践演习，锻炼队伍，以提高他们对事故的防范和处理能力。建立安全信息数据库或信息软件，使安全工程技术人员及时查询所需的安全信息数据，用于日常管理和事故处置工作。

③加强风险管理

由于本项目不确定潜在事故因素无法预测，因此有必要制定相应的风险对策，不断改进识别到的不利影响因素，从而将工程运行期各类风险水平控制在合理的、可接收的范围内，以达到减少事故发生、经济合理地保证安全运行管理技术的目的。

7.1.1.4本工程HSE管理工作内容

应结合本工程环评识别的开发期和运行期工艺流程、污染和风险源项、危害和影响程度识别和评价的结果，侧重在以下方面开展工作：

（1）工艺流程分析；

（2）污染生态危害和影响分析；

（3）泄漏事故危害和风险影响分析；

（4）建立预防危害的防范措施；

（5）制定环境保护措施；

（6）建立准许作业手册和应急预案。

7.1.2管理体系及体系运行

本项目建成后由吐哈油田公司统一管理。在本次开发建设项目的实施过程中，将依托吐哈油田公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），减少施工期和运行期对周围环境的影响，落实各项环保和安全措施。

HSE最高管理者

HSE管理者代表

安全环保协调部门

环保负责人

采油队安全环保负责人

安全负责人

图7.1-1  吐哈油田环境管理机构设置

吐哈油田公司在环境管理机构设置上为多级HSE管理网络，实行逐级负责制，其环境管理机构设置见图7.1-1。HSE最高管理者为公司经理，主要负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障；日常环境管理工作由任HSE管理者代表的副经理主持，在环境管理中行使职权，监督体系的建立和实施等；公司安全环保处负责监督HSE标准、环境标准的贯彻实施，确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行；各单位安全环保负责人负责解决油田开发过程中出现的环境问题以及发生污染事故的处理等。

HSE最高管理者为公司经理，主要负责制定环境方针和环境目标，为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等；日常环境管理工作由任HSE管理者代表的副经理主持，在环境管理中行使职权，监督体系的建立和实施等；公司质量安全环保处负责监督HSE标准、环境标准的贯彻实施，确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行等；各单位安全环保负责人负责解决油田开发过程中出现的环境问题以及发生污染事故的处理等。

7.1.3环境管理

7.1.3.1开发期环境管理计划

建设项目开发期环境监督管理计划见表7.1-1。

表7.1-1  施工期环境保护监督管理计划

| 序 号 | 影响 因素 | 环保措施 | 实施 单位 | 实施 时间 | 监督 单位 | 资金 保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 施工过程中严格控制占地面积，划定施工活动范围，减少临时占地和对地表的扰动。井场建设施工前，也要严格规定临时占地范围。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低。严禁施工人员采摘植被和猎捕野生动物，禁止侵扰野生动物栖息地。 施工产生的土方，应合理规划，合理利用。对于开挖管道产生的土方，回填在管垄处，土方不集中产生。对于拟永久使用的伴行道以及各场站等，建设完成后，应因地制宜的进行地表原始景观恢复。 | 工 程 承 包 商 | 施 工 期 | 环境监理 公司 环境监察总队 哈密市环保局 自治区生态环境厅厅 | 纳入工程费用 |
| 2 | 声环境 | 靠近强声源的工人佩戴耳塞，限制工作时间。加强对施工机械和车辆的维修，保持较低噪声水平。 |  |  |  |  |
| 3 | 大气 环境 | 粉状材料(石灰、水泥)的运输要袋装或罐装，禁止散装，堆放时设篷盖。 运送建筑材料的卡车须用帆布遮盖，严禁散落和随风飞扬。 |  |  |  |  |
| 4 | 水环境 | 以钻井队为单位，核算清水的用水定额，建立奖惩制度，控制和减少清水用量。安装泥浆泵冷却水循环系统、振动筛的污水循环系统，减少用清水冲洗设备，尽量采用擦洗的方式清洁设备。杜绝水的跑、冒、滴、漏现象。钻井期产生的钻井废水同废弃泥浆、岩屑一同排入泥浆池进行干化；泥浆池须进行防渗处理；钻井结束后，干化的废渣在防渗泥浆池填埋处理，泥浆池上层覆土填埋，平整压实，生态修复。 在限定的井场范围内修筑泥浆池，钻机底座表面和其它有可能冲洗的设备周围应有通往泥浆池的导流槽，保证废水无随地漫流的现象。在废泥浆池、导流槽均采取有效防渗措施。 所有污染物排放不出井场范围。 |  |  |  |  |

7.1.3.2运行期环境管理计划

建设项目运营环境监督管理计划见表 7.1-2。

表7.1-2  运营期环境保护行动计划

| 序 号 | 影响 因素 | 环保措施 | 实施 单位 | 实施 时间 | 监督 单位 | 资金 保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 继续做好施工迹地的地表恢复工作，利用冬季融雪和夏季少量的降水使景观慢慢得以自然恢复。 培训巡线人员相关的水土保护知识，使之在保护沿线植被的同时，随时观察沿线的水土流失状况，以便能及时的采取补救措施。 定期维护集输支线、注水支线、电力设施底部等设施的地面砾石。 | 中国 石油 吐哈油田分公司勘探公司 | 运 行 期 | 自治 区生态环境厅 自治 区环 境监 察总队 哈密市 环保局 | 纳入工程费用 |
| 2 | 声环境 | 对井场的厂界噪声进行定期监测，在噪声超标点位采取必要的隔声降噪措施。 |  |  |  |  |
| 3 | 大气 环境 | 对大气进行定期监测。 |  |  |  |  |
| 4 | 水环境 | 对污水的处理设施进行定期维护。 |  |  |  |  |
| 5 | 景观 保护 | 对项目区域内的环境保护和生态恢复措施的执行和落实情况进行监督 |  |  |  |  |
| 6 | 管道 保护 | 在施工结束、投入运行之前，集输干支线要完成永久性标志的设置，并对易遭车辆碰撞破坏的局部管道采取防护措施，设置安全标志。 对管道设施定期巡查，及时维修保养。 制定事故应急预案，对安全运行的重大隐患和重大事故能够作出快速反应并及时处理。 |  |  |  |  |
| 7 | 环境 管理 | 建立环境管理体系和事故应急体系。 实施环境监测计划 |  |  |  | 纳入 运行管理费用 |

（1）日常环境管理

①搞好环境监测，掌握污染现状

A、定时定点监测井场环境，以便及时掌握环境状况的第一手资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实，消除发生污染事故的隐患。

B、废水管理应按“总体规划”原则，在生产过程中，油田采出水全部回注，均不外排。

C、废气污染源的控制是重点加强对油气集输过程中无组织排放源的管理，以加强管理作为控制手段，减轻环境污染，达到污染物排放控制和环境保护目标。

（2）加强环保设备的管理

建立环保设备台帐，制定主要环保设备的操作规程及安排专门操作人员，建立重点处理设备的“环保运行记录”等。

（3）落实管理制度

除加强环保设备的基础管理外，尚需狠抓制度的落实，制定环保经济责任制考核制度，以提高各部门对环境保护的责任感。

日常工作的管理与调配，应明确机构，有专人负责与协调。要求做好废弃物的处理、场地的清理等每日例行的环保工作。

（2）重大环境污染事故的预防与管理

①对事故隐患进行监护

对污染事故隐患进行监护，掌握事故隐患的发展状态，积极采取有效措施，防止事故发生。对各类重大事故隐患，应本着治理与监护运行的原则进行处理。在目前技术、财力等方面能够解决的，要通过技术改造或治理，尽快消除事故隐患，防止事故发生；对目前消除事故隐患有困难的，应从管理和技术两方面对其采取严格的现场监护措施，在管理上要加强制度的落实，严格执行操作规程，加强巡回检查和制定事故预案。

②强化专业人员培训和建立安全信息数据库

有计划、分期分批对环保人员进行培训，聘请专家讲课，收看国内外事故录像和资料，吸收这些事件中预防措施和救援方案的制定经验，学习借鉴此类事故发生后的救助方案。平时要经常进行人员训练和实践演习，锻炼指挥队伍，以提高他们对事故的防范和处理能力。建立安全信息数据库或信息软件，使安全工程技术人员及时查询所需的安全信息数据，用于日常管理和事故处置工作。

③加强风险管理

由于在运行过程中，不确定潜在事故因素多且无法预测，因此有必要制定相应的风险对策，不断改进识别到的不利影响因素，从而将工程运营期各类风险水平控制在合理的、可接收的范围内，以达到减少事故发生、经济合理地保证安全运行管理技术的目的。

7.1.3.3服务期满后环境管理计划

建设项目运营环境监督管理计划见表7.1-3。

表7.1-3  服务期满后环境保护行动计划

| 序 号 | 影响 因素 | 环保措施 | 实施 单位 | 实施 时间 | 监督 单位 | 资金 保证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态 环境 | 做好服务期满后的地表恢复工作，人工种植地表原有植物，拆卸、迁移场站设备，对受影响已清除污染物区域进行换土（拉运并填埋具有原来特性的土质），恢复原有生态机能。 | 中国石油吐哈油田分公司勘探公司 | 闭 井 期 | 自治区 生态环境厅 自治区环境监察总队 哈密市 环保局 | 纳入服务期满后闭 井管理费用中 |
| 2 | 声环境 | 服务期满后间采用低噪声设备，操作周期为短期，对周围环境产生间歇式影响，伴随服务期满后工作结束而终止。 |  |  |  |  |
| 3 | 大气 环境 | 在对原有设备拆卸、转移过程产生一定扬尘，故需采取洒水降尘措施，同时闭井工作避开大风等恶劣天气，避免对周围空气环境造成污染。 |  |  |  |  |
| 4 | 水环境 | 设备排出的废水采用罐车拉走，不排入周围环境，避免对周围环境造成影响。 |  |  |  |  |

7.1.4环保设施竣工验收管理

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号，2017年10月1日起施行）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”；第十九条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。前款规定的建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定开展环境影响后评价”，取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为由建设单位自主验收，建设项目环保设施验收的责任主体为建设单位，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。

基于此，建设单位应在项目设计、施工建设、投产运行阶段严格按照本环评文件及批复要求，落实项目各项环境保护措施，确保“三废”稳定达标排放。

（1）环境工程设计

①必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，按要求制定环境风险事故应急预案。

②建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度，施工期实行环境监理。

③项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”：其配套的环保设施也必须与主体工程同时建设投入运行。

（2）环境保护设施验收建议

应按照《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》中要求进行自主验收。

- 验收范围

A、与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

B、环境影响报告书及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。

②验收工作流程

A、建设项目竣工后，建设单位或委托的相关技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。

B、验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

C、验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

D、建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

E、验收报告存档备查。

③建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

建设单位自主验收的环保设施验收清单见表7.1-4。

表7.1-4  拟建项目环境保护“三同时”验收一览表

| 治理 项目 | 污染源 | 位置 | 验收清单 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理要求 | 数量 |  |
| 废水 | 采出水 | 牛圈湖联合站 | 保持正常运行，处理达标后回注油层 | 依托牛圈湖联合站污水处理系统 | 《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)相关标准 |
|  | 井下作业 废水 | 井场 | 洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内，稳定后进入牛圈湖联合站污水处理系统处理后回注 | 依托牛圈湖联合站污水处理系统 | 《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)相关标准 |
|  |  |  | 压裂酸化废水拉运至牛圈湖废液池稳定，上清液进入牛圈湖联合站污水处理系统处理后回注； |  |  |
| 废气 | 油田开发过程烃类无组织挥发 | 集输过程 | 全密闭流程 | —— | 执行《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 各类机泵 | 采油井场、拉油站 | 低噪声设备 | 若干 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 钻井井场废弃泥浆、钻井岩屑 | 采油井场 | 废泥浆与钻井岩屑在钻井期间排放在防渗泥浆池中自然晾晒，干化后在防渗泥浆池中就地填埋；各井场设置泥浆池，泥浆池须进行防渗处理，完井后对其覆土填埋平整、生态修复，在其上部覆土0.6m以上； | 泥浆池若干 | 钻井固体废物预处理后需满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017) |
|  | 油泥(砂) | 牛圈湖联合站 | 暂存在牛圈湖废渣场，最终无害化处置 | —— | 含油污泥处理应符合《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）及危险废物暂存、处置的相关要求 |
|  | 落地油 | 井场 | 保证原油不落地，回收率达100% | 作业罐若干 | 井场无落地油痕迹 |
| 生态 恢复 | 水土流失 | 集油支线 电力设施底部 | 恢复地貌 | —— | 恢复地貌 |
|  | 植被破坏 | 临时占地范围 | 植被恢复情况：种类、优势物种、数量、覆盖度 | —— | HJ612-2011建设项目竣工环境保护验收技术规范-石油天然气开采 |
|  | 工程占地 | 井场、管线、站场、道路 | 严格控制占地范围 | —— | HJ612-2011建设项目竣工环境保护验收技术规范-石油天然气开采 |
|  | 土壤 | 管线 | 开挖时分层开挖、分层回填；井场泥浆、落地油处理情况 | —— | HJ612-2011建设项目竣工环境保护验收技术规范-石油天然气开采 |
| 环境 监测 | 发挥其施工期和运营期的监控作用 |  |  |  |  |
| 环境 管理 | 成立环保领导小组，安排专职环保管理工作人员1人 |  |  |  |  |
|  | 环保设施与措施、环境管理规章制度、建设期环境监理报告、环境风险事故应急预案 |  |  |  |  |

7.2环境监测计划

7.2.1开发期环境监理计划

为减轻国家重点工程对环境的影响，将环境管理制度从事后管理转变为全过程管理，本项目须开展工程环境监理。

由建设单位聘请有资质的环境监理机构对施工单位、承包商、供应商沿线地区和中国石油股份有限公司环保法律、法规、制度、标准、规范的情况依法进行监督检查，特别是加强施工现场的环境监理检查工作，目的是协助建设单位落实施工期间的各项环境保护要求和施工合同中的环保规定，确保本项目的建设符合有关环保法律法规的要求。因此建议建设单位外聘环保专业人员，对各作业段进行环境监理工作。

（1）环境监理人员要求

1）环境监理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。

2）必须接受过HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。

3）具有一定的气田开发和输气管道建设的现场施工经验。

（2）环境监理人员主要职责

1）监督施工现场对“环境管理方案”的落实。

2）及时向HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。

3）协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。

4）对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。

环境监理工作的重点见表7.2-1。

表7.2-1  现场环境监理工作计划

| 序号 | 场地 | 监督内容 | 监理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建各井场及新建马216拉油站站场 | （1）井位布设是否满足环评要求 （2）各井场的环保设施，施工是否严格按设计方案执行，施工质量是否能达到要求； （3）施工作业是否超越了限定范围； （4）废水、废气、废渣等污染是否达标排放。 | 环评中环保措施落实到位 |
| 2 | 集油气管沟开挖现场 | （1）集油气线路由是否满足环评要求 （2）是否执行了“分层开挖、分层堆放、分层回填”的操作制度； （3）施工作业是否超越了作业带宽度； （4)挖土方放置是符合要求，回填后多余的土方处置是否合理； （5）施工人员是否按操作规程及相关规定作业； （6）施工完成后是否进行了清理、临时占地是否恢复植被。 | 环评中环保措施落实到位 |
| 3 | 道路建设 现场 | （1）道路路由是否满足环评要求 （2）施工作业是否超越了限定范围； （3）临时堆放的土石方是否采取防风固沙措施； （4）施工人员是否按操作规程及相关规定作业； （5）施工完成后是否进行了清理、临时占地是否恢复植被； | 各项环保措施落实到位 |
| 4 | 保护动物和保护植物 | （1）是否有滥捕和滥挖保护动物和植物行为 （2）是否严格施工作业带宽度，减少占地 | 环评中环保措施落实到位 |
| 5 | 其它 | （1）施工结束后是否及时清理现场、恢复地貌，是否及时采取了生态恢复和水土保持措施； （2）施工季节是否合适； （3）有无砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，有无伤害野生动物等行为。 | 环评中环保措施落实到位 |

7.2.2运营期环境监测计划

本项目在运营期的排污主要集中在拉油站，其监测应根据项目开发运行实际情况确定监测项目、频率，并委托具有计量认证资质和环境监测资质的监测单位监测。环境监测计划见表7.2-2。

表7.2-2 环境监测计划

| 监测对象 |  | 监测 频率 | 实行监测时间 | 监测项目 | 监测地点 | 监测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉油站 | 大气 | 1次/季 | 竣工 验收后 | 非甲烷总烃 | 拉油站场周围 | 委托 监测 |
|  | 噪声 |  |  | 等效连续A声级 | 拉油站场四周 |  |
|  | 地下水 |  |  | 石油类、高锰酸盐指数等 | 下游水井 |  |
|  | 生态 |  |  | 临时占地植被恢复类型及覆盖率；站场永久占地地面硬化处理情况；“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌 | 拉油站场及周围 | 验收 检查 |
| 井场 | 大气 | 1次/季 | 竣工 验收后 | 非甲烷总烃 | 井场周围 | 委托 监测 |
|  | 噪声 |  |  | 等效连续A声级 | 井场四周 |  |
|  | 地下水 |  |  | 石油类、高锰酸盐指数等 | 下游水井 |  |
|  | 生态 |  |  | 临时占地植被恢复类型及覆盖率；井场永久占地地面硬化处理情况；“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌 | 井场及周围 | 验收 检查 |

7.3污染物排放清单

表7.3-1 本项目污染物排放清单

| 产污阶段 | 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（完钻后） | 排放量 | 主要处理措施及排放去向 | 执行排放标准 | 建议总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 开发期 | CO | 13.2t | 13.2t | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控点浓度限值 | - |
|  |  | 钻井废气 | NOX | 60.3t | 60.3t |  |  |  |
|  |  |  | 烃类 | 22.4t | 22.4t |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | 19.2t | 19.2t |  |  |  |
|  | 废水 | 钻井废水 | SS、COD、石油类、挥发酚、硫化物 | 1218.24m³ | - | 排入防渗泥浆池自然蒸发 | - | - |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD5 | 2880m³ | - | 集中收集至防渗生活污水池沉降、自然蒸发处理。 | - | - |
|  | 固体废物 | 钻井泥浆 | / | 1323.2m³ | - | 考虑泥浆循环利用率为90%，因此排入井场泥浆池中的泥浆总量为3563m3，进入泥浆池中的泥浆完井后自然干化覆土填埋平整处理。 | 《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017) | - |
|  |  | 钻井岩屑 | / | 2245.7m³ | - |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | / | 3.6t | - | 集中收集，统一拉运至三塘湖生活垃圾填埋场进行填埋处理。 | - | - |
|  |  | 管线弃土 |  | 5.5万m³ | - | 平撒在管廊上，压实平整 | - | - |
|  | 噪声 | 柴油发电机 | / | 100-105dB（A） | 100-105dB（A） | 选取低噪声设备，加强施工机具维护 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | - |
|  |  | 钻机 | / | 90-110dB（A） | 90-110dB（A） |  |  |  |
|  |  | 泥浆泵 | / | 85-90dB（A） | 85-90dB（A） |  |  |  |
| 运行期 | 废气 | 无组织挥发 | 非甲烷总烃 | 0.78t/a | 0.78t/a | 密闭输油，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控点浓度限值 | - |
|  | 废水 | 井下作业废压裂液 | SS、COD、石油类、挥发酚、硫化物 | 350.7m3/a | 0 | 压裂、酸化废水先运至牛圈湖废液池稳定，最终井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注 | 《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)相关标准 | - |
|  |  | 井下作业废酸化液 |  | 912.4m3/a | 0 |  |  |  |
|  |  | 井下作业洗井废水 |  | 189.9m3/a | 0 | 洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内，稳定后进入牛圈湖联合站水处理站处理，达标后回注 |  |  |
|  |  | 采出水 |  | 1.97万m3/a | 0 | 进入牛圈湖联合站水处理站和本项目新建污水处理系统处理后回注地层 | 《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)相关标准 |  |
|  | 固体废物 | 油泥（砂） | / | 5.79t/a | 0 | 在牛圈湖废渣场暂存，最终无害化处置 | 《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）及危险废物暂存、处置的相关要求 | - |
|  |  | 落地油 | / | 0.7t/a | 0 |  |  |  |
|  | 噪声 | 机泵 | / | 90～100 |  | 采取隔声减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | - |
|  |  | 井下作业（压裂、修井等） | / | 65～70 |  |  |  |  |
|  |  | 各种泵类 | / | 70～90 |  |  |  |  |

8 环境经济损益分析

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会因子、经济因子、环境因子是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

西峡沟马216区块产能建设项目的开发建设必将带来极大的经济效益，同时可以增加就业机会，提高油气田开发的社会效益，但是任何一种开发或生产活动和行为，都不可避免地会对环境（资源）产生一定的影响，特别是与石油相关的建设工程，在忽视环境保护的情况下，所造成的环境污染和生态破坏是相当严重的，环境遭受的经济损失则是巨大的。为了减少不利环境影响造成的经济损失，该项目在开发建设工程和污染防治方面均采取了一定的措施，投入了一定的资金来减少项目建设对环境的影响。

8.1经济效益分析

西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目总投资6075万元。本项目环保投资345万元，占总投资的5.67%。经过建设项目投资估算分析，在经济上可行。

8.2环境经济损益分析

8.2.1环境损失分析

（1）开发建设期环境效益分析

油田开发建设对环境造成的损失主要表现在：

①工程占地造成的环境损失；

②突发事故状态污染物对土壤、植被的污染造成的环境损失；

③其他环境损失。

工程占地主要为站场、井场建设和外输管道占地，输油输气管线系统建设、场站管网建设。工程施工与占地对植被、土壤、生态环境都有不利影响。本项目地面建设工程区域主要影响是生态影响，包括破坏原有地表砾幕结构，地表裸露导致水土流失。但在加强施工管理和采取生态恢复等措施后，施工影响是可以接受的。

本项目施工期短，施工“三废”和噪声影响比较轻。不涉及当地居民搬迁，无大量弃土工程。而且建设期的各种污染物排放均属于短期污染，会随着施工的结束而消失。因此，在正常情况下，基本上不会对周围环境产生影响。但在事故状态下，将对人类生存环境产生影响。如由于自然因素及认为因素的影响，引起管道、站场区泄露事故，将对周围环境造成较为严重的影响。由于事故程度不同，对环境造成的损失也不同，损失量的估算只能在事故发生后通过各项补偿费用来体现。

8.2.2环保投资分析

西峡沟马216区块J2x油藏产能建设项目总投资6075万元。本项目环保投资345万元，占总投资的5.67%。环保投资估算见表8.2-1。

表8.2-1  主要环保投资估算

| 环境要素 |  | 采取的环境保护措施 | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 钻井废水等处置措施 | 防渗泥浆池（包括完井后的平整和地表恢复） | 160 |
|  | 钻井期生活污水处理 | 防渗生活污水池 | 5 |
| 固体废物处置 |  | 钻井期生活垃圾收集及运输 | 5 |
| 生态恢复 |  | 井场、管线、道路临时占地平整恢复 | 100 |
| 环境管理 |  | 环境影响评价、环境保护竣工验收、施工环境监理、环境监测 | 75 |
|  |  | 合计 | 345 |

8.3环境经济损益分析结论

本项目经分析具有良好的经济效益和社会效益。在建设过程中，由于井场、地面设施建设、道路修建、敷设管线等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，经估算该项目环境保护投资约345万元，环境保护投资占总投资的5.67%。实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来双赢。

9结论

- 9.1产业政策符合性结论

石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），将“石油、天然气勘探及开采”列入“鼓励类”项目。可知，石油天然气开发属于国家重点鼓励发展的产业，本项目的建设符合国家的相关政策。

- 9.2工程概况

本项目地理位置位于新疆维吾尔自治区哈密地区的巴里坤县与伊吾县的交界处，西峡沟区块行政区划隶属于新疆哈密地区巴里坤哈萨克自治县管辖，西南方向距巴里坤县城约90km。

本项目马216块为新开发区块，马216块部署的部分井位于三塘湖油田西峡沟实验区块油藏开发工程开发范围内，该项目于2010年5月26日取得新疆环保厅环评批复（新环评价函[2010]282）。马216块位于牛圈湖联合站西北约14.6km，本次马216块开发动用地质储量150万t，面积2.6km2，开发区域中心地理位置坐标：东经****，北纬****。本项目地理位置示意图见图2.1-1。本项目区块开发范围拐点坐标见表2.1-1。

本项目计划共部署开发井8口，其中新钻油井6口，老井利用2口（马216H井，西11-11井——其中马216H井为采油井，西11-11井为注水井），均为水平井，新建产能1.5万t/a；新建集油管线4.5km；新建马216拉油站1座；配套建设井区巡检路、配电、防腐、保温、消防等辅助工程。

- 9.3污染物产生及排放

本项目生产运营期的大气污染源主要是油气集输过程中的烃类挥发，项目运营期非甲烷总烃挥发量约为0.78t/a。

本项目采用井口加热，阀组+拉油站加热密闭集输流程，在马216H井东侧新建马216拉油站1座，各集输管道通过阀组进入拉油站后，在拉油站内完成原油切水后，低含水油拉运至丘陵卸油台交接计量，再将废水输送至牛圈湖联合站进行处理，脱出的采出水经牛圈湖联合站污水处理站处理，经处理达标后回注地层。本项目2030年采出水量最大，为1.97万t/a。

本项目井下作业时，洗井废水产生量350.7m³/a，废压裂液912.4m³/a，废酸化液189.9m³/a。

本项目油泥(砂)最大产生量为5.79t/a，本项目产生的油泥(砂)在牛圈湖废渣场暂存，最终无害化处置。

- 9.4环境质量现状评价结论

- 9.4.1大气环境质量现状评价结论

根据环境专业知识服务系统（http://envi.ckcest.cn/environment/）发布的2018年1月1日至2018年12月31日哈密市城市监测数据，O2、NO2、CO、PM2.5和O3等五项污染物达标，PM10不达标，项目所在区域为不达标区。项目区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次浓度限值要求，H2S满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1参考限值0.01mg/m3要求。

- 9.4.2水环境质量现状评价结论

对地下水水质的监测结果表明：各监测点位各监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。

- 9.4.3声环境质量现状评价结论

各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，项目区域声环境质量良好。

- 9.4.4生态环境质量现状评价结论

本项目所在区域属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ4准噶尔盆地东部荒漠野生动物保护生态亚区—25诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区。区域的地带性土壤为灰棕漠土，各监测点土壤pH值均大于7，说明土壤呈碱性；砷、汞、铅、镉、铜、镍低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，表明项目区土壤环境对人体健康的风险可以忽略；石油类不超过《土壤环境含量研究》建议值。本项目开发区域只有零星植被分布（覆盖度小于5％），经现场勘查辨认主要为疏叶骆驼刺（Alhagi sparsifolia （B.Keller et Shap.） Shap）和戈壁藜（Iljinia regelii （Bunge） Korov.）。绝大部分地段很少或根本无植物生长，为戈壁，地表大面积裸露，景观单调，项目区的植被利用价值低。

- 9.5环境影响评价结论

- 9.5.1大气环境影响评价结论

施工期钻井作业柴油发电机烟气排放对周围环境影响较小。项目在生产工艺中采用密闭流程，可有效减少无组织烃类的排放，挥发物较少，无组织烃类排放最大占标率（非甲烷总烃）较小，对周围环境影响小。

- 9.5.2水环境影响评价结论

本项目附近内无地表水体，正常情况下不会对地表水产生影响，事故状态下，由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤带入地表水体的可能性也很小。

本工程在开发期和运营期，只要建设方严格按照拟定的环保措施进行，对生产和生活废水进行妥善处置，不会地下水环境造成影响。

- 9.5.3声环境影响评价结论

钻井噪声及地面工程产生的噪声会对周围环境产生一定的不利影响，但其影响是暂时性的，待施工结束后这种影响也随之消失。运营期厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。本项目周边无声环境敏感点，施工和运营期不会产生扰民现象，对周围声环境的影响是可以接受的。

- 9.5.4固体废物影响评价结论

本项目在开发建设、运营期、服务期满后，所产生的各种固体废物均可以得到有效的处理，不会对周围环境产生大的影响。

- 9.5.5生态环境影响评价结论

本项目新增永久占地面积2.372hm2，临时占地面积8.412hm2。本项目在油田开发过程中总扰动面积为10.784hm2。在油田开发初期的3～5年中，荒漠植被破坏后不易恢复，因而使得2.372hm²荒漠土地基本没有植物初级生产能力，生物损失量约为1.64t。当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将会逐渐减少。在投入运营后，其中有部分地表土地被永久占用，地表被各种构筑物或砾石覆盖。其余土地重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了较大的变化，防止水土流失的能力也随之下降。

由于项目所在区域开发多年，周围人为干扰活动频繁，大型野生动物出现频率极低，故该项目对动物区域性生境不产生明显影响。油田开发过程中，施工迹地植被将消失而形成裸地。但施工区域与周围植被没有明显的隔离，临时占地一般在3-5年或更长时间内将向原生植被群落演替。

在整个油田开发过程中，临时占地和永久占地的影响范围较小，建设项目对该区域生态系统稳定性及完整性的影响不大。

- 9.5.6环境风险评价结论

（1）原油在开发过程中，由于人为因素或自然因素的影响，可能导致发生原油泄漏事故，甚至发生火灾等给环境带来严重污染。集油支线发生泄漏，形成液池引发火灾，次生污染物CO超LC50的最远距离为88.6m，超IDLH的最远距离为92.6m，超MAC的最远距离为547.4m，在574.0m处环境质量达标；烟尘超MAC的最远距离为540.9m，在622.8m处环境空气质量达标。在半致死浓度范围内无常驻居民。

（2）目前在计算给出的风险预测结果LC50等值线最大范围内无常住人口，必须在IDLH范围内做好事故应急撤离预案，在MAC范围内应加强做好环境应急监测工作，在环境空气质量影响范围内加强风险防范及事故应急措施的工作。

（3）本项目所在区域为荒漠，发生泄漏后，采取相应措施及时关井，依靠风力作用可降低泄漏点周围空气中总烃浓度，因而对周围环境空气的影响不大。

综上所述，本项目建设环境风险是可以接受的。

- 9.6主要环境保护措施

（1）采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。

（2）在油气集输过程中，为减轻烃类的排放，油田开发采用密闭集输流程，非甲烷总烃无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中无组织排放监控浓度限值。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，实施关井，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。

（3）对各站场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生。定期对油气集输管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。

（4）钻井废水、钻井岩屑、泥浆排入防渗泥浆池中，干化后覆土填埋。

（5）本项目采出水经牛圈湖集中处理站污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329-2012）后，全部回注地层，不向外环境排放。井下作业过程中，严格按照吐哈油田分公司环境保护规定的要求，带罐作业，井下作业废水严禁直接外排，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水先运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，后进入污水处理系统处理；产生的压裂、酸化废水专用废水收集罐收集后运至牛圈湖废液池进行蒸发干化处理。

（6）尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行减噪处理。

（7）本项目原油在处理过程中所产生的油泥(砂)属于危险废物，暂存在牛圈湖废渣场，最终委托有相应资质的单位进行处置或采用化学、热解析、无机矿物修复等技术自行处置，自行处置应满足《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发[2018]20号）相关要求。

（8）合理选址、选线，尽量布置在植被稀少的区域；合理规划，尽量减少占地；施工结束后做好地表恢复工作；做好水土保持工作；加强宣传和教育，尽可能减小对野生动植物的影响。

- 9.7环境影响经济损益分析结论

本项目经分析具有良好的经济效益和社会效益。在建设过程中，由于井场、地面设施建设、道路修建、敷设管线等都需要占用一定量的土地，并因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中，需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等，经估算该项目环境保护投资约345万元，环境保护投资占总投资的5.67%。实施相应的环保措施后，不但能够起到保护环境的效果，同时节约经济开支，为企业带来双赢。

- 9.8环境管理

吐哈油田分公司环境管理机构设置健全，同时拥有完善的管理体系和管理手段。本项目制定了施工期环境监理计划、运行期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求，针对项目的不同阶段提出了具体的环境管理要求。

- 9.9公众参与结论

本项目按照《公众参与暂行办法》规定进行了两次公示，发放个人公众调查表总共发放个人问卷120份，有效回收117份，结果表明100%的调查对象支持本项目建设，没有调查对象反对本项目建设。

针对被调查对象关注和希望我单位做到的问题，我单位在项目建设过程中将严格按照设计和环评要求，严把质量关，高标准设计和建设，严格控制占地面积；严格落实各项环保措施，达标排放，将对环境的不利影响降至最低；运营时加强管理，杜绝因管理不善造成的环境污染事故。

- 9.10综合评价结论

本项目属《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中的鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目油气处理依托牛圈湖联合站处理，采出水依托牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注油藏；井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，洗井废水运至牛圈湖联合站的干化池内稳定，压裂、酸化废水运至牛圈湖废液池稳定，井下作业废水进入牛圈湖联合站污水处理系统处理达标后回注；油泥(砂)在牛圈湖废渣场暂存，最终交由有资质的单位或自行无害化处置，落地油100%回收，回收后的落地原油运至牛圈湖联合站进行处理。本项目采用的各项污染防治措施切实可行，污染物能够达标排放，项目建成后区域环境质量基本保持现状，环境风险水平可以接受，项目的建设得到了当地公众的支持，项目社会效益较好。从环境保护角度考虑，本项目可行。