环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：昌吉州环境监测站

考 核 日 期：2016年8月24 -26日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 昌吉州环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 昌吉市健康西路505号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 邵明 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 周晶晶 |  |  | 联系电话 |  | 15292589886 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 42 |  | 41 |  |  | 41 |  | 40 |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 67.2分 |  | 87.5% | 99.2% |  | 93.2% |  | 65.6% |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州环境监测站 第 1页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿迪力 | 水（含大气降水）和废水 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 陈玉琴 | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 高北平 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 77.9 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 韩天宇 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） | 64.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 煤质 | 硫分 | 煤中全硫的测定方法 (库仑滴定法)（GB/T 214—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 姜军委 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 金淑聪 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 96.5 | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 李广鑫 | 土壤和水系沉积物 | 苯并（a）芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） | 64.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 微囊藻毒素 | 水中微囊藻毒素的测定 高效液相色谱法（GB/T20466-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
| 8 | 李璐 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                              第 2页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李璐 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 滤膜法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 刘浩峰 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 75.5 | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 刘世强 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(硝酸银滴定法)(HJ 484-2009) | 62 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 刘思思 | 水（含大气降水）和废水 | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法(HJ 478-2009) | 63 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法（HJ/T 72-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 醛酮类化合物 | 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 (HJ 683-2014) |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 刘巍 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 77.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钒 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |

14表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                              第 3页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 罗佳钰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 64.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 马磊 | 水（含大气降水）和废水 | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) | 67 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 买热古丽 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 60 | 合格 | / | 合格 |
| 16 | 孟德强 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                          第 4页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 莫浩然 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 努尔家依 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 62.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 任阳 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 61.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
| 20 | 汤芳芳 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 唐彦发 | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
| 22 | 汪璐 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                             第 5页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 汪璐 |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 王莉 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 24 | 王蒙蒙 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 | 61.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 25 | 王帅喜 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 许晓敏 | 水（含大气降水）和废水 | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) | 69 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                          第 6页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 27 | 杨茗茹 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
| 28 | 于谦 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) | 77 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 于洋 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(HJ 732-2014) | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 张国民 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 86 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
| 31 | 张欢 | 水（含大气降水）和废水 | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) | 88.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 32 | 张换换 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                       第 7页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 33 | 张家风 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 87 | / | 符合 | 合格 |
| 34 | 张晶晶 | 水（含大气降水）和废水 | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014 | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法（HJ 676-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 639-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苦味酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（42.1 苦味酸 气相色谱法） (GB/T 5750.8-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（8 乐果 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 35 | 张清花 | 水（含大气降水）和废水 | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 36 | 张亚威 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

昌吉州环境监测站                                                                                       第8页  共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 37 | 郑新秀 | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） | 83.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 38 | 朱银花 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | 合格 | / | 合格 |
| 39 | 朱怡颖 | 水（含大气降水）和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) | 60.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 森林土壤水和天然水样品的采集与保存（LY/T 1212-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 40 | 仝磊 | 环境空气和废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 41 | 虹杜孜 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） | 75 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘; 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定. | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

昌吉州环境监测站 第1页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿迪力 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10 | XHJ-2016-378 |
| 2 | 陈玉琴 | 女 | 助工 | 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-379 |
| 3 | 高北平 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 铬、钼、铜、镉、钒、钡、铊、锰、钴、铅、锌、铝、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍、钛、锑 | XHJ-2016-380 |
| 4 | 韩天宇 | 男 | 助工 | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 煤质： 灰分、挥发分、硫分、水分 | XHJ-2016-381 |
| 5 | 姜军委 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值、生化需氧量、悬浮物、化学需氧量 | XHJ-2016-382 |
| 6 | 金淑聪 | 女 | 高工 | 质量管理： 质量管理 | XHJ-2016-383 |
| 7 | 李广鑫 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 甲萘威、邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯、多环芳烃、阿特拉津、苯并(a)芘 环境空气和废气： 苯并（a）芘 土壤和水系沉积物： 苯并（a）芘 生物： 微囊藻毒素 | XHJ-2016-384 |
| 8 | 李璐 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、总氮、色度、总磷（磷酸盐）、溶解性总固体、矿化度 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-385 |
| 9 | 刘浩峰 | 男 | 高工 | 质量管理： 质量管理 | XHJ-2016-386 |
| 10 | 刘世强 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 总氮、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、高锰酸盐指数、挥发酚 | XHJ-2016-387 |

表3  考核通过建议发证项目表

昌吉州环境监测站 第2页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 刘思思 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯、多环芳烃 环境空气和废气： 醛酮类化合物、多环芳烃类化合物 土壤和水系沉积物： 苯并（a）芘 生物： 微囊藻毒素 | XHJ-2016-388 |
| 12 | 刘巍 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、铬、钼、铜、镉、钒、钡、铊、锰、钴、铅、锌、铝、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍、钛、锑 | XHJ-2016-389 |
| 13 | 罗佳钰 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、石油类和动植物油类 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、臭氧、二氧化硫 | XHJ-2016-390 |
| 14 | 马磊 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-391 |
| 15 | 买热古丽 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 硫化物 | XHJ-2016-392 |
| 16 | 孟德强 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、、二氧化硫 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-393 |
| 17 | 莫浩然 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 | XHJ-2016-394 |
| 18 | 努尔家依 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、电导率、悬浮物、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 | XHJ-2016-395 |

表3  考核通过建议发证项目表

昌吉州环境监测站 第3页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 任阳 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 阳离子交换量 | XHJ-2016-396 |
| 20 | 汤芳芳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、色度、石油类和动植物油类、阴离子表面活性剂、六价铬 | XHJ-2016-397 |
| 21 | 唐彦发 | 男 | 助工 | 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM10、饮食业油烟 | XHJ-2016-398 |
| 22 | 汪璐 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水： 肉眼可见物、外观、溶解氧、流量、臭、氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、生化需氧量、氨氮、总氮、全盐量、总磷（磷酸盐）、化学需氧量 土壤和水系沉积物： pH值、有机质 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-399 |
| 23 | 王莉 | 女 | 工程师 | 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 | XHJ-2016-400 |
| 24 | 王蒙蒙 | 男 | 助工 | 环境空气和废气： 烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样、阳离子交换量 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-401 |
| 25 | 王帅喜 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、苯系物 环境空气和废气：苯系物 质量管理： 质量管理 | XHJ-2016-402 |
| 26 | 许晓敏 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-403 |

表3  考核通过建议发证项目表

昌吉州环境监测站 第4页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 杨茗茹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、挥发酚 | XHJ-2016-404 |
| 28 | 于谦 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 噪声： 厂界环境噪声 | XHJ-2016-405 |
| 29 | 于洋 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 | XHJ-2016-406 |
| 30 | 张国明 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、 肉眼可见物、流量、臭 | XHJ-2016-407 |
| 31 | 张欢 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、铬、钼、铜、镉、钒、钡、铊、锰、钴、铅、锌、铝、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍、钛、锑 | XHJ-2016-408 |
| 32 | 张焕焕 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、氟化物、二氧化硫 噪声： 厂界环境噪声 | XHJ-2016-409 |
| 33 | 张家凤 | 女 | 工程师 | 质量管理： 质量管理 | XHJ-2016-410 |
| 34 | 张晶晶 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水： 肉眼可见物、流量、臭、对硫磷、敌百虫、多氯联苯、酚类化合物、乐果、苦味酸、松节油、内吸磷、乙醛、吡啶、丁基黄原酸、甲基对硫磷、敌敌畏、丙烯醛、烷基汞（甲基汞）、三氯乙醛、丙烯腈、挥发性有机物、七氯、五氯酚 (二氯酚)、丙烯酰胺、黄磷 环境空气和废气： 丙烯醛、丙烯腈 土壤和水系沉积物： 六六六和滴滴涕 质量管理： 质量管理 | XHJ-2016-411 |
| 35 | 张清花 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、（总）氰化物、酸度、碱度 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、叶绿素a | XHJ-2016-412 |

表3  考核通过建议发证项目表

昌吉州环境监测站 第5页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 张亚威 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 | XHJ-2016-413 |
| 37 | 郑新秀 | 女 | 助工 | 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-414 |
| 38 | 朱银花 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氟化物、二氧化硫 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-415 |
| 39 | 朱怡颖 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水： 阴离子表面活性剂、六价铬 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-416 |
| 40 | 仝磊 | 男 | 助工 | 环境空气和废气： 饮食业油烟 | XHJ-2016-417 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行11人，于2016年8月24日-26日对昌吉州环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 昌吉州环境监测站申请了42人、8大类、122个项目、353个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 昌吉州环境监测站共41人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为67.2分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、生物、噪声等7大类开展了 39.9%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2.盲样考核：25参加了32只盲样32个项次的考核，考核一次通过率65.6%，出具了1份检测报告。 3.总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、生物、噪声等7大类、121个项目、329个项次通过考核，通过率93.2%。考核组建议对通过考核的40名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核昌吉州环境监测站新增持证人员1 2人。 4.建议：考核组建议昌吉州环境监测站加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高监测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量管理及质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年8月26日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测站 |  |
| 3 | 申旭辉 | 高教 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 邱连勇 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 9 | 刘喜 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日