新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目环境影响报告书

建 设 单 位：新疆昆仑山维吾尔药业有限公司

评 价 单 位：北京国环清华环境工程设计研究院有限公司

二○一九年五月

# 目  录

1、概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4环评关注的主要问题	6

1.5环境影响报告书主要结论	6

2、总 则	8

2.1 编制依据	8

2.2 评价目的和原则	11

2.3 环境功能区划及环境保护目标	11

2.4 评价因子及评价标准	13

2.5 评价工作等级	17

2.6 评价范围及评价重点	22

3、工程分析	26

3.1 项目基本情况	26

3.2 建设内容及规模	26

3.3 工艺流程及产污环节分析	41

3.4 项目物料平衡、水平衡、蒸汽平衡	50

3.5 污染源分析	57

3.6 污染源汇总分析	67

3.7总量控制	69

4、建设项目周边环境概况	70

4.1自然环境概况	70

4.2环境质量现状调查与评价	86

5 建设期环境影响分析与评价	95

5.1 环境空气影响分析	95

5.2 施工期水环境影响分析	97

5.3 施工噪声影响分析	97

5.4 施工期固废影响分析	99

5.5 施工期生态环境影响分析	99

5.6 小结	100

6 运营期环境影响分析与评价	101

6.1大气环境影响分析	101

6.2 地表水环境影响分析	114

6.3 地下水环境影响分析	114

6.4 声环境影响分析	118

6.5 固体废物环境影响分析	121

6.6 环境风险评价	124

7 环保措施可行性论证	134

7.1 大气污染治理措施可行性论证	134

7.2 水污染治理措施可行性论证	136

7.3 噪声污染治理措施可行性论证	142

7.4 固体废物污染治理措施可行性论证	142

7.5 环境风险防范措施	144

7.6 环保投资	145

8 环境经济损益分析	147

8.1社会效益分析	147

8.2 经济效益分析	147

8.3 环境效益分析	147

8.4 结论	148

9 环境管理与监测计划	149

9.1 环境管理	149

9.2 环境监测计划	160

9.3排污许可制度	164

9.4环保措施“三同时”验收一览表	165

10 结 论	167

10.1 建设项目概况	167

10.2 环境质量现状结论	168

10.3 主要环境影响结论	169

10.4 公众参与结论	169

10.6 环境保护措施结论	170

10.7 环境影响经济损益分析	171

10.8 环境管理与监测计划	171

10.9 总体结论	171

# 1、概述

## 1.1建设项目的特点

“和田维吾尔药业股份有限公司”建于1994年，最初为和田地区维吾尔医院下属制药厂，位于维吾尔医药发源地——新疆和田，是一家集现代化民族药品研发、生产、销售于一体的科技型民营医药企业。和田维吾尔药业股份有限公司于2005年在洛浦县完成GMP药厂建设，于2004年7月按照国家GMP标准，在和田地区洛浦县杭桂路142号进行了异地改造。企业拥有现代化的制剂车间及相应的配套厂房及设施，企业目前能够生产以片剂、颗粒剂、丸剂等3个剂型维吾尔药，主要产品有伊木萨克片、罗补甫克比日丸、热感赛比斯坦颗粒、健心合米尔高滋斑安比热片，全部为国内独家生产的国药准字号产品，其中罗补甫克比日丸和健心合米尔高滋斑安比热片进入国家医保目录。

为加快维药发展及充实市场需求，和田维吾尔药业股份有限公司在乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期全额投资建设新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目。项目总占地面积79538m2，项目一期建筑占地面积23573.32m2，一期总建筑面积44883m2。一期新建综合固体制剂车间一栋；提取车间一栋；综合库房一栋；综合楼一栋；门卫二栋；锅炉房一栋；危险品库房一栋；三废处理站一栋；倒班宿舍一栋；污水处理站1座，锅炉房1栋（设1台10t/h的燃气蒸汽锅炉）及其他配套附属设施；颗粒剂一条线，产能：1.5亿袋/年，片剂、丸剂一条线，丸剂产能8亿丸/年，片剂产能5040万片/年。本项目不罗列二期建设内容，另行评价。

本项目用地包括二期用地，项目只对一期进行分析评价，预留二期建设用地。一期项目的主要特点如下：

（1）项目药材生产主要包括前处理、提取、制剂、包装等工序，前处理车间主要将中药原材料进行挑拣、清洗等处理，使其变为可进一步加工的净材。提取车间工艺采用水法提取工艺。制剂车间主要为将提取后的产物制作成各种剂型，最后包装入库。

（2）项目厂区位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，厂址所在位置已实现“七通一平”，项目生产动力采用1台10t/h燃气蒸汽锅炉为厂区生产、生活住宿供暖。

（3）项目主要的污染源包括原料清洗废水、设备冲洗废水等，进入厂内污水处理站进行预处理，厂内污水处理站采用：格栅井+沉砂池+调节池+厌氧水解酸化+AO+二沉池+消毒处理工艺，处理规模为10m3/d，处理后的废水可达标排放。

（4）生产过程中产生的废气，包括筛分、总混过程产生的药材粉尘颗粒，厂内GMP厂房均为封闭，无组织粉尘仅限于厂内固定区域，定期清扫即可，车间通风口采用布袋除尘器对粉尘进行收集；厂内堆放药渣采用封闭专用药渣堆放车间进行堆放，外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂。

（5）项目运营期产生的固体废物主要为提取过药物后的药材废渣，药渣外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂。生活垃圾等一般固体废物由园区环卫部门定期清运，过期药品等属于危险废物，须委托有资质的危险废物处置单位进行处置或在当地药监部门的指导下进行销毁。

## 1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，新疆昆仑山维吾尔药业有限公司于2018年8月委托北京国环清华环境工程设计研究院有限公司承担新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目的环境影响评价工作。

评价公司接受环评委托后，进行了现场踏勘和资料收集，根据相关导则及技术规范环境影响评价的要求，结合乌鲁木齐市相关规划、项目的实际情况和当地环境特征，按国家、新疆乌鲁木齐环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。通过初步的工程分析以及环境现状调查，识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、工作等级和评价标准，最后制订工作方案。

在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预测及评价。

汇总、分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书编制。环境影响评价的工作程序见图1。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1 法律法规相符性

本项目主体为中药、维药生产，从市场收购中药材，采用药典炮制方法炮制，按照部颁标准和药典的生产工艺从中药材中提取有效成份，制成不同的剂型。制药过程采用的各种原辅材料配比均来源于《中华人民共和国药典》，其原料来源于专门的药材种植区，辅料来自有资质的生产企业，企业有着多年的生产实践经验，产品及生产工艺均成熟可靠，符合国家相关的法律法规。

### 1.3.2 产业政策符合性

本项目为维药制造，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类，十三、中药， 5、民族药物开发和生产。根据国家中医药管理局制定并颁布的《中医药发展“十三五”规划》以及自治区第十二届人民政府第39次常务会议审议通过的《新疆维吾尔自治区中药民族药资源保护与产业发展规划（2016-2020年）》，规划布局提出新疆中医民族医药工作应从实际出发，统筹规划，整体布局，凸显优势。坚持以保护谋发展，以发展促保护，强化科技支撑，推动药材和成药生产流通的规范化和信息化，医药产业的现代化和规模化，实现中药民族药药材和成药供应充足、优质安全、价格平稳。充分发挥中药民族药在保障各族群众身体健康和新疆经济社会发展中的积极作用，打造新的经济增长点，促进自治区中医民族医药事业和医药产业科学、健康、可持续发展，实现“健康中国·健康新疆”的目标。综上所述，本项目主体为中药、维药生产，符合中医药行业相关规划，属于国家和自治区支持和鼓励项目。

### 1.3.3 项目选址的规划符合性

本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）三期用地上，根据《乌鲁木齐经开区(头屯河区)工业园三期控制性详细规划修编(2013-2018年)》，头屯河工业园三期功能定位为：产业以出口加工型工业为主，包括食品饮料、包装及各类加工工业，适宜创业发展、适宜生活居住的国际性工业园区。规划范围东至安坪路，南至乌奎高速公，西至八钢公路，北至头屯河污水处理厂，规划总用地面积为4.91 平方公里。工业区的规划空间布局结构为“一心、一带、三轴、三区”。一心：即综合中心，位于工业区中部偏北，东西向轴线和南北向轴线交点处，以行政管理、服务配套、绿地广场等用地组成的综合功能集合体，体现综合服务中心的职能；一带：以王家沟排洪渠水系绿带形成贯穿规划区南北的水系绿带；三轴：南北向主干道路（八钢路）和东西向主干道（砂坪路）及东西向次干道（银环路）所形成的南北、东西三条“十字”轴线；三区：即工业区、生活居住配套区及绿化区。

本项目为维药生产加工，项目位于经开区三期规划的2类加工工业用地上，符合园区总体规划。

### 1.3.4与《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》：全面实施重点区域同防同治。明确防控范围及措施，建立兵地常态化的协作机制，统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进。重点控制区内，除关系国计民生的重大项目和集中供暖等民生项目，禁止新增排放主要大气污染物的项目。加大乌鲁木齐-昌吉-石河子区域、奎屯-独山子-乌苏区域、库尔勒区城、克拉玛依市等重点区域的污染防控力度，所有新改扩项目应执行大气污染物特别排放限值标准，实现总量减量控制。

本项目位于乌鲁木齐重点控制区，由于项目生产及冬季供暖需求，设置以天然气为燃料的蒸汽锅炉。项目燃气锅炉污染物排放标准执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T 001-2018）中大气污染控制标准，符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》大气环境保护要求。

### 1.3.5与自治区环境准入条件符合性分析

根据新环发〔2017〕1号《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》通则：建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》(工信部产业〔2010〕617号)等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。

本项目不在上述目录、草案、意见的禁止或淘汰类，符合环境准入条件总体要求。

### 1.3.6与《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》符合性分析

2016环保厅发布了第45号公告《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，要求在乌鲁木齐区域、奎屯-独山子-乌苏区域、玛纳斯县、石河子市、库尔勒市区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉，以及哈密市、准东区域的火电行业，要按照规定时间执行相应的大气污染物特别排放限值。

本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），但是不在上述行业之内，且无燃煤锅炉，因此不需要执行大气污染物特别排放限值。本项目符合公告要求。

### 1.3.7与“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。

（1）与生态红线区域保护规划的相符性

本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区），经核实，项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。

（2）与环境质量底线相符性分析

环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。本项目污染物排放总量远低于大气环境容量，经监测区域大气环境因子全部符合环境质量标准要求，项目的建设不会对区域环境质量造成大的影响。

项目主要新增维药生产废水，废水经厂区污水站预处理后，送往头屯河区污水处理厂深度处理，不直接外排任何地表水水体，不会影响区域水环境质量。

上述措施能干确保拟建项目污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。

（3）资源利用上线相符性

本项目主要功能为维药生产，不涉及大宗自然资源的利用，仅增加部分天然气、水、电消耗，不属于对资源的过度开发，符合资源利用的政策导向。

本项目采用先进的设备，工艺设计中采用节能工艺，对区域资源的使用影响不大。

## 1.4环评关注的主要问题

（1）分析项目选址的环境可行性；

（2）确定项目前处理车间粉尘、提取车间产生的废气源强，并分析其对周边大气环境造成的环境影响；

（3）项目废气处理措施可行性及废水处理工艺长期稳定运行和达标排放的可靠性。

- 1.5环境影响报告书主要结论

新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，项目建设符合产业政策，选址符合国家法律法规及地方规划，生产工艺符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较小；环境风险水平在可接受程度内；建设单位针对该项目进行了公众参与，当地群众均支持该项目建设，无反对意见；项目建成后对当地经济起到促进作用，项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。考虑项目在建设过程中的污染因素，项目建设过程中，应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 2、总 则

## 2.1 编制依据

本项目环境影响评价相关依据汇总见表2.1-1。

表2.1-1   环境影响评价相关依据汇总一览表

| 序号 | 依据名称 | 文号或标准号 | 实施编制时间 （年 月 日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 |  |  |  |
| 1 | 中华人民共和国环境保护法 | 2014年 主席令第9号 | 2015.1.1 |
| 2 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2016年 主席令第48号（2018年12月29日修改） | 2018.12.29 |
| 3 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 2015年 主席令第31号（2015年8月29日修订） | 2018.10.26 |
| 4 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2008年 主席令第87号（2017年6月27日修正） | 2018.1.1 |
| 5 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 1996年 主席令第77号（2018年12月29日修改） | 2018.12.29 |
| 6 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 2015年 主席令第23号 | 2016.11.7 |
| 7 | 中华人民共和国水土保持法 | 2010年 主席令第39号 | 2011.3.1 |
| 8 | 中华人民共和国土地管理法 | 2004年 主席令第28号 | 2004.8.28 |
| 9 | 中华人民共和国安全生产法 | 2014年 主席令第70号 | 2014.12.1 |
| 10 | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 2012年 主席令第54号 | 2012.7.1 |
| 11 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 2008年 主席令第4号 | 2009.1.1 |
| 12 | 中华人民共和国节约能源法 | 2016年 主席令第77号 | 2016.7.2 |
| 13 | 中华人民共和国中医药法 | 2017年 主席令第59号 | 2017.7.1 |
| 行政规范与国务院发布的规范性文件 |  |  |  |
| 1 | 建设项目环境保护管理条例 | 国务院令第253号2017年7月16日修订 | 2017.10.1 |
| 2 | 关于落实科学发展观加强环境保护的决定 | 国发[2005]39号 | 2005.12.3 |
| 3 | 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知 | 国发[2015]17号 | 2015.4.2 |
| 4 | 国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知 | 国发[2013]37 | 2013.9.10 |
| 5 | 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 | 国发[2011]35号 | 2011.11.17 |
| 6 | 国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知 | 国发[2016]31号 | 2016.5.28 |
| 7 | 国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2016-2020年）的通知 | 国办发[2015]32号 | 2015.4.24 |
| 8 | 国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）的通知 | 国发[2016]15号 | 2016.2.22 |
| 部门规章与部门发布的规范性文件 |  |  |  |
| 1 | 建设项目环境影响评价分类管理名录 | 环保部令 第2号（ 2018年4月28日） | 2018.4.28 |
| 2 | 建设项目竣工环境保护验收管理办法 | 环保总局令第13号 | 2002.2.1 |
| 3 | 关于切实加强环境影响评价管理防范环境风险的通知 | 环发[2012]77号 | 2012.7.3 |
| 4 | 突发环境事件应急预案管理暂行办法 | 环发[2010]113号附件 | 2010.9.28 |
| 5 | 关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知 | 环发[2001]19号 | 2001.2.21 |
| 6 | 关于加强生态保护工作的意见 | 环发[1997] 785号 | 1997.11.28 |
| 7 | 关于进一步加强工业节水工作的意见 | 工信部[2010]218号 | 2010.5.15 |
| 8 | 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 | 环发[2012]98号 | 2012.8.8 |
| 9 | 国家危险废物名录（2016年版） | 环保部令 第39号 | 2016.8.1 |
| 10 | 危险废物污染防治技术政策 | 环发[2001]199号 | 2001.12.17 |
| 11 | 关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知 | 环办[2014]30号 | 2014.3.25 |
| 12 | 关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知 | 环环评[2016]150号 | 2016.10.27 |
| 13 | 危险废物转移联系单管理办法 | 环保总局令第5号 | 1999.10.1 |
| 14 | 医药工业发展规划指南 | 工信部联规[2016]350号 | 2016.11.7 |
| 15 | 危险废物鉴别标准 | 环保总局令第37号 | 2007.10.1 |
| 16 | 环保部关于落实《水污染防治行动计划》实施地域差别代环境准入的指导意见 | 环环评[2016]190号 | 2016.12.27 |
| 产业及技术政策 |  |  |  |
| 1 | 产业结构调整指导目录（2011年本，2013修正） | 国家发改委[2013]第21号 | 2013.2.16 |
| 2 | 制药工业污染物防治技术政策 | 2012年 第18号 | 2012.3.7 |
| 3 | 国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知 | 国中医药规财发[2016]25号 | 2016.8.10 |
| 地方法规及政府规范文件 |  |  |  |
| 1 | 新疆维吾尔自治区环境保护管理条例 | 新疆维吾尔自治区十一届人大常委会公告第43号 | 2017.1.1 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区水环境功能区划 | 新疆维吾尔自治区环境保护局 | 2003.10 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区生态环境功能区划 | 新疆维吾尔自治区环境保护局 | 2005.8 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区主体功能区规划 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 | 2012.12.27 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 | 新疆维吾尔自治区第十二届人大会第四次会议 | 2016.1.16 |
| 6 | 关于印发《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》的通知 | 新环发[2017]124号 | 2017.6.22 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区人民政府关于扶持和促进中医民族医药事业发展的意见 | 新政发[2013]64号 | 2013.6.9 |
| 8 | 新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案 | 新政发[2014]35号 | 2014.4.17 |
| 9 | 新疆水污染防治行动计划工作方案 | 新政发[2016]21号 | 2016.1.29 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区中药民族药资源保护与产业发展规划（2016-2020年） | 新政办发[2016]155号 | 2016.10.19 |
| 11 | 乌鲁木齐市主体功能区规划（2015-2020年） |  | 2015.1 |
| 12 | 乌鲁木齐市大气污染防治管理办法 | 乌鲁木齐市人民政府令第94号 | 2008.11.28 |
| 13 | 乌鲁木齐市大气污染防治条例 |  | 2014.5.1 |
| 14 | 关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知 | 新政发〔2014〕35号 | 2014.4.17 |
| 导则及行业技术规范 |  |  |  |
| 1 | 建设项目环境影响评价技术导则总纲 | HJ2.1-2016 | 2017.1.1 |
| 2 | 环境影响评价技术导则 大气环境 | HJ2.2-2018 | 2018.12.1 |
| 3 | 环境影响评价技术导则 地面水环境 | HJ/T2.3-2018 | 2019.3.1 |
| 4 | 环境影响评价技术导则 地下水环境 | HJ610-2016 | 2016.1.7 |
| 5 | 环境影响评价技术导则 声环境 | HJ2.4-2009 | 2010.4.1 |
| 6 | 环境影响评价技术导则 生态影响 | HJ19-2011 | 2011.9.1 |
| 7 | 环境影响评价技术导则制药建设项目 | HJ611-2011 | 2011.6.1 |
| 8 | 建设项目环境风险评价技术导则 | HJ/T169-2018 | 2019.3.1 |
| 9 | 环境影响评价技术导则 土壤环境（试行） | HJ964-2018 | 2019.7.1 |
| 10 | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218-2018 | 2019.3.1 |
| 11 | 药品生产质量管理规范 | 卫生部令第79号 | 2011.3.1 |
| 12 | 采暖通风与空气调节设计规范 | GB50019-2015 | 2016.2.1 |
| 13 | 洁净厂房设计规范 | GB50073-2013 | 2013.9.1 |
| 与项目有关的规划文件 |  |  |  |
| 1 | 《乌鲁木齐市城市总体规划(2014-2020年)(2017年修订)》 |  |  |
|  | 附录附件 |  |  |
| 1 | 投资项目备案证 |  |  |
| 2 | 新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目可行性研究报告 |  |  |
| 3 | 新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目环评委托书 |  |  |

## 2.2 评价目的和原则

### 2.2.1 评价目的

本次评价工作的主要目的是：

（1）通过调查与监测，查清项目周围的自然环境和环境质量现状，为该项目的环境影响评价提供背景资料。

（2）通过工程分析和类比调查，查清项目的主要污染源、污染物及其污染防治措施，算清建设项目的 “两本帐”；分析项目采取的污染防治措施是否可行，并提出防止和减轻工程建设对环境产生不利影响的环保对策和建议，为环境影响评价提供依据。

（3）采用国家规定方法，核算项目的污染源强，预测本项目对环境产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化情况，为该项目的工程建设和环境管理提供依据。

（4）按照达标排放、改善环境质量等原则，对项目环保治理设施的可行性进行论证，给出环保设施投资估算。

（5）进行环境经济损益分析，明确项目环境管理和环境监测要求，给出污染物排放清单。

### 2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 环境功能区划及环境保护目标

### 2.3.1环境功能区划

本项目位于乌鲁木齐市经济技术开发区内，依据项目所在地的功能，确定评价区环境功能。

（1）环境空气质量功能区划

本项目所在地为乌鲁木齐市经济技术开发区，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，本项目所在地环境空气质量功能区划属二类功能区；环境空气质量执行二级标准。

（2）地下水环境

根据《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)，项目所在地地下水水质以人体健康基准值为依据，为Ⅲ类水质。

（3）声环境功能区划

项目处于乌鲁木齐经济技术开发区规划的工业区内，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定，项目所在区域为声环境质量3类功能区。

表2.3-1   项目所在地环境功能区划判定

| 分类 | 功能区划原则 | 本项目环境规划要求 |
| --- | --- | --- |
| 大气功能区划 | 二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。 | 根据区域功能要求执行二级标准 |
| 地下水功能区划 | Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 | 根据区域功能要求执行地下水质量标准Ⅲ类标准 |
| 声功能区划 | 3类区指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 根据区域功能要求执行3类标准 |

根据项目所处地理环境位置、环境功能区划、污染源排放特征，本项目评价执行相应的环境质量标准及污染源排放标准。

（4）生态环境功能区

根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，本项目属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ1 天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，31．天山北坡中段低山丘陵煤炭资源开发、迹地恢复生态功能区。

### 2.3.2环境保护目标

项目拟建厂址位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，项目厂址周边均为工业用地，大气评价范围内有居民集中居住区。根据环境空气、声环境、水环境和环境风险影响评价范围的现状调查，厂址区域周围无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区和集中居民区。根据工程性质及周围环境特征，本次评价确定需要环境保护的目标见表2.3-2。

表2.3-2   评价区附近主要环境保护目标

| 环境 要素 | 敏感点 | 方位及距离 | 功能及规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 团缘小区 | 南侧，1600m | 120户，约536人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 秀丽小区 | 东南侧，2830m | 150户，约665人 |  |
|  | 温馨小区 | 东南侧，2755m | 180户，约792人 |  |
|  | 铁路住宅小区 | 东南侧，2530m | 250户，约1145人 |  |
|  | 乌鲁木齐地69中学 | 东南南侧，2870m | 学生1200人，教职工127人 |  |
|  | 新疆税务干部学校 | 东南侧，2690m | / |  |
|  | 沙河雅居小区 | 东北侧，1680m | 80户，约330人 |  |
|  | 头屯河区气象局 | 西北侧，1450m | / |  |
| 地下水 | 项目区上游 | S/4.0km | 无饮用功能，主要用于周边农田灌溉使用 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 项目区下游 | N/1.7km |  |  |
|  | 项目区下游 | N/4.3km |  |  |
| 声环境 | / | 四至200m范围内 | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

## 2.4 评价因子及评价标准

### 2.4.1评价因子

#### 2.4.1.1 本项目对外环境的因子识别

本项目为新建制药厂，通过现场调查识别出项目对环境的影响矩阵见表2.4-1。

表2.4-1  主要环境影响因素

| 环境要素 类别 | 工程 行为 | 废气排放 |  | 废水排放 |  | 固废处理 |  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 | 施工期 | 运营期 |
| 空气质量 | -○ | -○ | -○ | / | / | / | / | / | / |
| 地表水质 | -○ | / | / | -○ | -○ | / | / | / | / |
| 地下水质 | / | / | / | / | -○ | / | / | / | / |
| 植被 | -○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 土壤 | -○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 声环境 | -○ | / | / | / | / | / | -○ | / | / |
| 环境风险 | -○ | / | -○ | / | / | / | -○ | / | / |

注：●重大影响；◎中度影响；○轻微影响；/影响很少或无影响；+正面影响；-负面影响。

#### 2.4.1.2 外环境对本项目的影响

本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期银环路与防洪渠交汇口东北角。根据现场踏勘，项目周边无化工等污染企业，周边主要为一些机械制造企业，对本项目影响很小。

本项目评价因子筛选结果见表2.4-2。

表2.4-2   项目评价因子筛选一览表

| 序号 | 环境要素 | 专题设置 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2 |
|  |  | 影响评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、恶臭、TVOC |
| 2 | 地下水环境 | 现状评价 | pH、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、挥发性酚类、总大肠菌群、石油类、铜、锌、铁、锰 |
|  |  | 影响评价 | 高锰酸盐指数、氨氮 |
| 3 | 声环境 | 现状评价 | Leq（A） |
|  |  | 影响评价 | Leq（A） |
| 4 | 生态环境 | 现状评价 | 水土流失 |
|  |  | 影响评价 | 绿化率 |

### 2.4.2 评价标准

#### 2.4.2.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、硫化氢质量标准参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。其标准值见表2.4-3。

表2.4-3   环境质量标准

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均值 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 0.50 | 0.15 | 0.06 | GB3095-2012（二级） |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| 3 | 可吸入颗粒物（PM10） |  | 0.15 | 0.07 |  |
| 4 | 可吸入颗粒物（PM2.5） |  | 0.075 | 0.035 |  |
| 5 | TSP |  | 0.3 | 0.2 |  |
| 6 | CO |  | 10 | 4 |  |
| 7 | TVOC | 8小时平均值：0.6 |  |  | 《室内空气质量标准》(GBT18883-2002 ) |
| 8 | NH3 | 1小时平均：0.2 |  |  | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | H2S | 1小时平均：0.01 |  |  |  |

2、地下水质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，见表2.4-4。

表2.4-4   地下水质量标准值（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 硝酸盐氮 | ≤20 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 氯化物 | ≤250 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 总硬度 | ≤450 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 铜 | ≤ 1 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | 锌 | ≤ 1 |
| 铁 | ≤0.3 | 锰 | ≤ 0.1 |

3、声环境

声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)，区域执行其中的3类区标准。标准值见表2.4-5。

表2.4-5  声环境质量标准

| 污染物 | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 等效连续A声级 | 65 | 55 | GB3096-2008 3类区 |

#### 2.4.2.2 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

燃气锅炉烟气中SO2、NOx、CO执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值；颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的要求；生产车间有组织颗粒物、TVOC排放标准执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准；项目厂界恶臭污染物氨、硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。废气污染物排放执行标准值见表2.4-6。

表2.4-6  废气污染物排放标准   单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | SO2 | 10 | 《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（新建燃气锅炉）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 |
|  | NOx | 40 |  |
|  | CO | 95 |  |
|  | 颗粒物 | 20 |  |
| 预处理车间、提取车间、制剂车间 | 颗粒物（15m） | 20 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准 |
|  | TVOC | 100 |  |
| 污水处理站 | NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
|  | H2S | 0.06 |  |
|  | 臭气 | 20（无量纲） |  |

2、废水排放标准

项目区生产废水经厂区污水处理站处理后达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值后排入头屯河园区污水管网。

《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值见表2.4-7。

表2.4-7  中药类制药工业水污染物排放标准

| 废 水 | 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值 | pH值 | 无量纲 | 6～9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 色度 | 稀释倍数 | 50 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 50 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |
|  |  | COD |  | 100 |
|  |  | 动植物油 |  | 5 |
|  |  | NH3-N |  | 8 |
|  |  | TN |  | 20 |
|  |  | TP |  | 0.5 |
|  |  | 总有机碳 |  | 25 |
|  |  | 总氰化物 |  | 0.5 |
|  |  | 急性毒性（HgCl2毒性当量） |  | 0.07 |
|  |  | 总汞 |  | 0.05 |
|  |  | 总砷 |  | 0.5 |

项目生活污水经化粪池收集预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排放到污水管网排入头屯河污水处理厂处理。

表2.4-8    污水综合排放标准污染物排放标准限值单位：mg/l

| 污染物 | pH | COD | BOD | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996 三级标准 | 6〜9 | 500 | 300 | 400 | / | 100 |

3、厂界噪声标准

根据本项目所在区域环境特点，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。标准值见表2.4-9。

表2.4-9  噪声排放标准   单位：dB

| 昼间 | 夜间 | 适用阶段 | 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 55 | 运行期 | GB12348-2008 |
| 70 | 55 | 施工期 | GB12523-2011 |

4、固体废物处置标准

本项目固废属于一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）（2013年修正）。

## 2.5 评价工作等级

### 2.5.1 大气环境评价等级

1、判定依据

根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3“评价等级判定”规定的方法核算，计算公式及评价工作级别表如下：

依据工程分析结果，选择SO2、NO2、烟尘、CO、粉尘为主要污染物，采用估算模式分别对各污染物最大地面浓度占标率Pi进行计算，计算公式如下：

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的大气环境质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的个评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

按评价工作分级判据进行分级，具体分级见表2.5-1。

表2.5-1  评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | PMAX≥10% |
| 二级评价 | 1%≤PMAX＜10% |
| 三级评价 | PMAX＜1% |

2、判别估算过程

根据本项目生产及排污特点，项目废气污染源较少，主要污染源均位于车间内，污染物含量较少，大气评价等级判定选取破碎工段药材破碎量最大的药品种类作为污染源（破碎工段药材破碎按照生产成品药所需原药材种类进行破碎，全厂药材不同时破碎，一种成品所需原料药材破碎完成后，对破碎设备进行清理，清理完成后进行另一种成品所需原料药材破碎），锅炉烟气中污染物源强，制剂车间整粒筛分粉尘源强作为判定依据。污染源参数选取参数见表2-5-2。

表2-5-2  估算模型参数表

| 单元 | 污染源 | 废气量 (m3/h) | 污染物名称 | 排放速率 (kg/h) | 排放参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 几何髙度 (m) | 排气筒内 径(m) |  | 出口温度 （℃） |
| 破碎筛分 | 有组织 | 20000 | 粉尘 | 0.1047 | 15 | 0.1 |  | 25 |
|  | 无组织 | / | 粉尘 | 0.551 | L40.5m，W21.3m、H5.5 |  |  | 25 |
| 锅炉房 | 锅炉烟气 | 19485.1 | SO2 | 0.187 | 15 | 0.4 |  | 120 |
|  |  |  | NOx | 0.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | CO | 0.388 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.2 |  |  |  |  |
| 颗粒、片剂制剂整粒分筛 | 有组织 | 6000 | 粉尘 | 0.0433 | 15 | 0.1 |  | 25 |
|  | 无组织 | / | 粉尘 | 0.228 | L40.5m，W40.5m、H11 |  |  | 25 |
| 丸剂脱模 | 有组织 | 2000 | TVOC | 0.119 | 15 |  | 0.1 | 25 |
|  | 无组织 | / | TVOC | 0.0625 | L40.5m，W40.5m、H11 |  |  |  |
| 参数 |  |  |  |  | 取值 |  |  |  |
| 城市/农村选项 |  |  |  |  | 农村 |  |  |  |
| 最髙环境温度/℃ |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 最低环境温度/℃ |  |  |  |  | -30 |  |  |  |
| 土地利用类型 |  |  |  |  | 规划工业用地 |  |  |  |
| 区域湿度条件 |  |  |  |  | 干燥气候 |  |  |  |
| 地形数据分辨率 |  |  |  |  | 90m |  |  |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |

3、筛选结果

根据本项目所用原、辅料及生产工艺的分析，项目排放气态污染物为锅炉烟尘、SO2、NOx及颗粒物，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式计算污染源的最大影响程度和最远影响范围。废气污染物的估算结果见表2.5-3。

表2.5-3  废气污染物落地浓度估算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(mg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | SO2 | 0.5 | 0.002837 | 0.57 | / |
| 锅炉 | NO2 | 0.2 | 0.010166 | 4.07 | / |
| 锅炉 | CO | 10 | 0.005887 | 0.06 | / |
| 锅炉 | PM10 | 0.45 | 0.003035 | 0.67 | / |
| 车间破碎 | 有组织TSP | 0.9 | 0.0147 | 1.63 | / |
|  | 无组织TSP |  | 0.070437 | 7.83 | / |
| 颗粒、片剂制剂整粒分筛 | 有组织TSP |  | 0.00654 | 0.73 | / |
|  | 无组织TSP |  | 0.048226 | 5.36 | / |
| 丸剂脱模 | 有组织TVOC | 1.2 | 0.015418 | 1.28 | / |
|  | 无组织VOC |  | 0.01330 | 1.11 | / |

根据表2.5-3估算结果表明，最大占标率为来自破碎车间排放的无组织TSP，最大占标率：7.83%，占标率10%的最远距离D10%:0m，筛选出评价等级：二级。

### 2.5.2 地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环
境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目属于水污染型项目，评价等级根据排放方式和废水排放量进行划分，划分方式见表2.5-4。

表2.5-4  地表水评价等级划分判定一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q / (m3/d); 水污染物当量数W/ (无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

项目污废水不排入任何地表水体，废水排水规模约为63.87m3/d，生产废水经厂内污水站处理后尾水可达标排入头屯河污水处理厂，不排入周边地表水体，而雨水、锅炉软化废水等清下水通过清污分流的排水管道排入园区管网，生活废水排入园区管网，废水排放方式为间接排放，根据表2.5-4中评价等级的划分方法，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

### 2.5.3 地下水评价等级

1、划分依据

a.根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价行业分类表，本项目建设属于92、中成药制造、中药饮片加工，属于Ⅲ类项目。

b.建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-5。

表2.5-5  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区，也不属于与地下水环境相关的其他保护区，地下水环境敏感特征为不敏感。

2、等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-6。

表2.5-6  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为民族药物生产项目，属《环境影响评价技术导则-地下水环境》 (HJ610-2016) 中的Ⅲ类项目。项目不在集中式饮用水水源准保护区及准保护区以外的径流补给区，也不在国家或地方设定的与地下水环境相关的其他保护区及径流补给区。建设项目地下水敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）等级判定，项目地下水环境影响评价等级为三级。

### 2.5.4 噪声评价等级

根据规划，该项目所在区域为乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，执行的声环境质量为3类区标准。厂区区域目前为空地，评价范围内没有噪声敏感目标，周围受影响人口数量变化不大，因此，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为三级。

### 2.5.5 环境风险评价等级

1、环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2. 5-7确定环境风险潜势。

表2.5-7	建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感区(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区(E2) | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区(E3) | III | III | II | I |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性(P)及环境敏感程度(E)。其中危险物质及工艺系统危险性(P)由危险物质数量与临界量比值(Q)、行业及生产工艺(M)确定。本项目Q值具体见表2.5-8。

表2.5-8    建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存储量qn/t | 临界Qn/t | 该种危险物质Q值t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 8006-14-2 | 0.05 | 10 | 0.005 |
| 2 | 乙醇 | 64-217-5 | 1.7 | 10 | 0.17 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.175 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)附录C要求，本项目厂区Q=0.175<1时，该项目环境风险潜势为I，不再对行业及生产工艺(M)及环境敏感程度(E)进行判定。

2、评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)中环境风险评价工作级别划分的判据见表2.5-9。

表2.5-9	环境风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为I级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

### 2.5.6 土壤评价等级

本项目属于污染型项目，项目永久占地面积为7.9538hm2。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A(规范性附录）土壤环境影响评价项目类别—表A. 1	土壤环境影响评价项目类别，“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，见附录A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价......”。本项目为“其他行业”，属于IV类项目，因此，项目可不开展土壤环境影响评价。

### 2.5.7 生态影响评价等级

本项目总占地79538m2，0.08km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的有关标准，项目所在区域属于规划的工业用地，项目影响面积≤2km²，结合项目及项目区环境特点，确定该项目生态环境影响评价按三级评价，具体判定标准见表2.5-10。

表2.5-10    生态评价等级确定表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

## 2.6 评价范围及评价重点

### 2.6.1 评价范围确定

根据确定的评价等级和技术导则，结合区域环境特征，确定本次评价范围。

1、大气环境影响评价范围

大气环境影响评价范围：根据HJ2.2-2018规定，二级评价项目大气环境影响评价范围；评价范围为边长5km的正方形。三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。本项目评价等级为二级，评价范围为以厂址为中心，边长为5km的正方形。

2、水环境影响评价范围

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）“5.3.2.2”的规定，三级B评价范围为：

1）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

2）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本项目不涉及地表水环境风险，评价范围为1）所列要求。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“8. 2.2调查评价范围确定—c）查表法”，确定地下水评价范围为6km2的矩形区域，兼顾上游以下游方向和侧向为主要评价范围。

3、声环境影响评价范围

厂界外1m范围内。

4、生态环境影响评价范围

建设项目边界向外扩展100m范围。

5、风险环境影响评价范围

不设评价范围，简单分析。

本项目环境影响评价范围见表2.6-1、图2.6-1。

表2.6-1  项目评价范围

| 序号 | 项 目 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 厂址为中心，边长为5km的正方形范围 |
| 2 | 地下水环境 | 三级 | 兼顾上游，以项目区场地下游方向和侧向面积为6km2的范围 |
| 3 | 声环境 | 三级 | 厂界外1m |
| 4 | 生态环境 | 三级 | 项目边界向外扩展100m范围 |
| 5 | 环境风险 | 二级 | 不设评价范围，简单分析 |

### 2.6.2评价重点

①通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、社会经济环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题。调查了解项目所在地的环境功能区划及生态功能区划。

②从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况。

③通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求。

④从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为工程环保措施的设计和“三同时”环境管理提供依据。

⑤从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对本项目的可行性做出明确结论。

# 3、工程分析

## 3.1 项目基本情况

项目名称：新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目

建设性质：新建

建设单位：新疆昆仑山维吾尔药业有限公司

建设地点：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，厂址中心地理坐标为：43°54′12.11″N，87°23′50.12″E。

投资金额：本项目建设投资约17749.29万元，环保投资为208万元，占总投资的1.17%。

占地面积：项目总用地面积119.3亩（79538m2），一期用地面积23573.32m2，预留二期建设用地。

劳动定员和工作制度：企业员工307人，提取3班次，其他工序2班次，每班8小时，年生产250d。

预计工程进度：2019年9月开工建设，2020年9月投产。

## 3.2 建设内容及规模

### 3.2.1 项目建设内容

新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目总占地面积79538m2，项目一期建筑占地面积23573.32m2，一期总建筑面积44883m2。一期新建综合固体制剂车间一栋；提取车间一栋；综合库房一栋；综合楼一栋；门卫二栋；锅炉房一栋；危险品库房一栋；三废处理站一栋；倒班宿舍一栋；污水处理站1座，锅炉房1栋及其他配套附属设施；颗粒剂一条线，产能：1.5亿袋/年，片剂、丸剂各一条线，丸剂产能8亿丸/年，片剂产能5040万片/年。本项目不罗列二期建设内容，另行评价。一期项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，项目组成见表3.2-2所示。

表3.2-2   项目（一期）组成及内容一览表

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 规模 | 结构 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 提取车间 |  | 4F，高23.7m，占地面积2488.02m2，建筑面积为9976.78m2；地下1F，207.33m2 | 钢筋混凝土框架结构 | 一层为车间之设备动力间， 除渣间， 洗衣中心， 冷库， 收膏洁净区以及人物流入口，总更，净化通，废弃物道组成；二层以上以天井及人物流提升系统将综合提取车间分为东西二部份，东端为前处理联动线，西端布置水提除渣轨道，接渣斗，浓缩罐等设备及其辅助装置；三层西端布置提取罐， 儲罐及其辅机；四层东端为前处理净料暂存区，西端主要为提取投料区，清洗中心，控制中心及辅助用房。 |  |
|  | 综合质检研发楼 |  | 4F，高16.5m，占地面积1846.88m2，建筑面积为7013.43m2 |  | 底层层高3.9m，二、三、四层层高均为3 .60 m。一层为陈列大厅、多功能厅、厨房、餐厅、司机休息室、接待室等生活辅助为用房， 其余均为研发质捡用房； |  |
|  | 综合制剂车间 |  | 4F，高21.9m，占地面积5220.6m2，建筑面积为11435.41m2；地下1F，398.86m2 |  | 一层中段及部份东段西段设置有夹层，中段为员工予更、卫生间、管理、培训用房。东西二端设有少量夹层为辅机机房，西端局部夹层还设有制粒参观厅；二层东段为丸剂生产模块、片剂、胶囊剂之生产模块，西段为颗粒剂之生产模块；二层中段为生产人、物流用房及空调机房，配电房；二层外围则是参观及疏散环廊。工业旅游路线由一层访客中心出发进入二层参观环廊並按顺时针方向参观颗粒剂，片剂胶囊颗粒剂，丸剂等生产线並返回访客中心。重要访客则由3#质捡研发楼之贵宾接待室出发並由架空连廊进入参观走廊。 |  |
| 储运工程 | 多层库房 |  | 高21m，占地面积3592.03m2，建筑面积为10580.35m2；地下1F，255.22m2 |  | 一层主要布置物流货运码头，人流入口及更衣通道，收发业务管理用房，司机及外来人员休息等候用房， 货运大厅，抽样间，冷库， 退货库，叉车充电，托盘存放，液体輔料库，固体辅料库等功能用房及其辅房。 二层为原料儲存区，设有易串味原料，毒麻原料，贵稀原料，药材养护，不合格品暂存库， 原药材、特殊药材之阴凉库及常温库；三层为成品儲存区，主要布置有内包材库，外包材库，标签说明书库，不合格品暂存库以及成品之常温库， 阴凉库等 |  |
|  | 危险品库房 |  | 高6.75m，占地面积72.25m2，建筑面积为72.25m2；地下1F，255.22m2 |  | 存储乙醇 |  |
|  | 厂区道路 |  | 环形道路硬化，人流、物流分开 | / | 转弯半径12m，宽为4m，6m |  |
|  | 循环水池 |  | 位于锅炉房地下1F，500m3， | / | / |  |
|  | 消防水池 |  | 位于位于锅炉房地下1F，地埋式，2000m3，用于储存消防用水 | / | / |  |
|  | 应急事故池 |  | 位于前处理车间附近，地埋式，450m3，用于应急事故排水 |  |  |  |
| 公用工程 | 锅炉房 |  | 2F，高8.15m，占地面积684.70m2，建筑面积为1500.62m2，梁底标高为8m，购置1台容量为10t/h的燃气蒸汽锅炉，1.0Mpa | 钢筋混凝土框架结构 | 用于生产供热；包括锅炉间、风机间、水处理间、电控间等；三仓水池，3000m3，2仓为消防水池2000m3、1仓为冷却水循环水池1000m3 |  |
|  | 供气管网 |  | 供气管道接园区供气管网 |  |  |  |
|  | 供电 |  | 接入园区电网 |  | 园区10kV电网接入 |  |
|  | 供水 |  | 一路供水，引入管管径DN200，供水水压不低于0.30 MPa，供水量22 00m3/d |  | 水源来自市政供水管网 |  |
|  | 空调系统 |  | 洁净厂房 |  | 包括净化（自带过滤除尘）、空压、暖通，车间内空气的通风 |  |
| 、 | 停车位 |  | 地上式小车停车位250个非机动车停车位250个货车停车位10个 |  | / |  |
| 辅助工程 | 倒班楼 |  | 3F，高11.7m，占地面积785.25m2，建筑面积为2252.9m2 | 钢筋混凝土框架结构 | 标准间单间配套，一室四人，二层床位，上层为卧铺，下层为桌柜。底层设有活动室， 书吧及茶水吧 |  |
|  | 1#人流门卫 |  | 1F，层高3.45m，建筑面积为49.92m2 | 钢筋混凝土框架结构 |  |  |
|  | 2#物流门卫 |  | 1F，层高3.45m，建筑面积为49.92m2 |  | 含消防控制室、生活区门卫 |  |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理站 | 高6.75m，占地面积209.95m2，建筑面积为209.95m2 | 单层，钢筋混凝土框架结构 | 格栅井+沉砂池+调节池+厌氧水解酸化+AO+二沉池+消毒处理工艺，处理规模为10m3/d，地下污水池2362m3 |  |
|  |  | 隔油池 | 位于厨房 |  |  |  |
|  | 废气 | 提取车间、综合制剂车间 | 产尘点设置集气罩，排气口设置布袋除尘装置 | / | 去除效率99% |  |
|  | 噪声 |  | 室内隔声、基础减振、绿化 | / | 厂界达标 |  |
|  | 固废 |  | 分类收集 | / | 生活垃圾集中收集定期由环卫部门集中处理；生产固废分类回收 |  |
|  | 绿化 |  | 绿化面积15028.16m2，绿化率20.43% | / | / |  |

### 3.2.2生产规模及产品方案

本项目主要生产线包括制剂、中药材提取。设计产能规模安排见表3.2-2。

表3.2-2  项目（一期）设计产能规模安排

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制剂车间 |  |  |
| (1) | 颗粒剂 | 1.5亿袋/年 | 12g/袋 |
| (2) | 片剂 | 5040万片/年 | 0.5 g/片 |
| (3) | 丸剂 | 8亿丸/年 | 0.3g/丸 |
| 二 | 前处理、提取车间 |  |  |
| (1) | 中药提取 | 2250吨/年 |  |
| (2) | 中药前处理 | 2500吨/年 |  |

本项目主要产品为片剂、蜜丸、颗粒剂、饮片。生产规模为制剂2065.2t/a，其中，片剂25.2t/a，蜜丸240t/a，颗粒剂1800t/a。具体产品方案及生产规模见表3.2-3。

表3.2-3  主要产品方案及生产规模一览表

| 剂型 | 名 称 | 单 位 | 数量t/a | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒剂 | 热感赛比斯坦颗粒 | 亿袋/年 | 1.5（1800） | 12g/袋 |
| 片剂 | 伊木萨克片 | 万片/年 | 4320（21.6） | 0.5g/片 |
| 片剂 | 健心合米尔高滋斑安比热片 | 万片/年 | 720（3.6）（不含包衣） | 0.5g/片 |
| 丸剂 | 罗补甫克比日丸 | 亿丸/年 | 8（240） | 0.3g/丸 |
| 合计 |  |  | （2065.2） |  |

### 3.2.3 公用工程

1、给水

本项目用水由园区供水管网供给。用水主要包括生产用水、生活用水和绿化用水。从园区供水管网接入。

（1）生产用水量

本项目生产用水主要为中大枣及破布木果洗涤用水、提取浓缩用水、设备洗涤用水、车间地面保洁用水、锅炉水处理车间用水及锅炉补水。

根据原料种类，本项目原料中仅对大枣和破布木果进行水洗，清洗1遍。原料：清洗水为3：2，则清洗用水量为586.93m3/a、2.35m3/d。

项目热感赛比斯坦颗粒（提取三次，每次1h，第一次为原料用量的8倍水量，第二三次分别为原料用量的6倍水量）、伊木萨克片（提取二次，每次1h，第一次为原料用量的10倍水量，第二次为原料用量的8倍水量）、健心合米尔高滋斑安比热片（提取三次，每次1h，第一次为原料用量的10倍水量，第二次为原料用量的8倍水量，第三次为原料用量的6倍水量）生产需对部分原料进行煎煮，根据煎煮设备数量及原料松散性质，6m3（18个）的煎煮提取罐每批次最大煎煮热感颗粒原料量约为97.2t，每批次最大煎煮用水量为1944m3，煎煮用水经后续浓缩蒸发工序后，部分水进入药渣、部分水进入浸膏经后续生产工序蒸发损耗，蒸发浓缩蒸汽经换热冷凝回用于下一批原料煎煮，不足部分自来水供水系统补充（补水量为134.33m3/批次，总计补水量为2552.27m3）。提取工序24h生产，每天生产8批。

健心合米尔片采用1个2m3的煎煮提取罐提取，每批次最大煎煮原料量约为0.16t，每批次最大煎煮用水量为3.84m3，煎煮用水经后续浓缩蒸发工序后，部分水进入药渣、部分水进入浸膏经后续生产工序蒸发损耗，蒸发浓缩蒸汽经换热冷凝回用于下一批原料煎煮，不足部分自来水供水系统补充（补水量为0.15m3/批次，总计补水量为3.45m3）。提取工序24h生产，每天生产8批。

伊木萨克片采用1个2m3的煎煮提取罐提取，每批次最大煎煮原料量约为0.16t，每批次最大煎煮用水量为3.84m3，煎煮用水经后续浓缩蒸发工序后，部分水进入药渣、部分水进入浸膏经后续生产工序蒸发损耗，蒸发浓缩蒸汽经换热冷凝回用于下一批原料煎煮，不足部分自来水供水系统补充（补水量为0.686m3/批次，总计补水量为11.662m3）。提取工序24h生产，每天生产8批。

项目破碎设备、浓缩生产车间以及片剂生产线设备更换破碎、浓缩及片剂生产材料后，需对设备进行清洗，每年需对上述设备清洗约10次，设备清洗用水约为3m3/次，30m3/a（0.12m3/d）；

生产研发制药车间每天进行保洁，车间地面保洁用水约为3m3/d，750m3/a；

蒸汽锅炉耗水量包括生产蒸汽的用水量、生产蒸汽过程中的排污量及管道汽水损耗。蒸汽锅炉在满负荷运行条件下生产蒸汽用水240m3/d（60000m3/a），锅炉排污及管道汽水损耗补水量分别为12m3/d（3000m3/a）、7.2m3/d（1800m3/a），蒸汽冷凝水经换热冷凝后手机至冷凝水循环水池回用于生产蒸汽，冷凝水循环系统排污量为为循环水量的5%，排污量为10.44m3/d，不足部分由软水器提供。

锅炉生产蒸汽用软水由全自动软水器提供。蒸汽锅炉满负荷情况下，锅炉补水用为29.64m3/d。锅炉房全自动软水器软水制备自来水用水量为34.87m3/d，软水制备过程中废水排放量为5.23m3/d。

（2）生活用水

项目一期定员307人，基本在厂区食宿，根据新疆维吾尔自治区生活用水定额统计数据，人员用水量按150L/人.d计，则用水量为46.05m3/d，11512.5m3/a。

（3）绿化用水

本项目绿化面积15028.16m2，用水标准为0.003m3/m2·d，绿化期按50天计，则项目绿化用水量为2254.24m3/a、9.02m3/d。

2、排水

本项目废水主要包括生产废水、生活污水。生产废水主要为中草药材洗涤水、提取浓缩蒸发冷凝液、设备洗涤水、车间地面保洁废水、锅炉水处理车间废水。

（1）生产废水

根据原料种类，本项目原料中仅对大枣和破布木果进行水洗，清洗废水量为用水量的95%，清洗废水量为557.58m3/a，2.23m3/d。

根据煎煮设备数量及原料松散性质，6m3（18个）的煎煮提取罐每批次最大煎煮热感颗粒原料量约为97.2t，每批次最大煎煮用水量为1944m3，煎煮用水经后续浓缩蒸发工序后，进入药渣水量约为用水量的4.4%（85.53m3），进入浸膏经后续生产工序蒸发损耗水量约为用水量的2.51%（48.8m3），蒸发浓缩蒸汽经换热冷凝回用水约为用水量的93.09%（1809.67m3）。

健心合米尔片采用1个2m3的煎煮提取罐提取，每批次最大煎煮原料量约为0.16t，每批次最大煎煮用水量为3.84m3，煎煮用水经后续浓缩蒸发工序后，进入药渣水量约为用水量的2.75%（0.1056m3），进入浸膏经后续生产工序蒸发损耗水量约为用水量的1.15%（0.0442m3），蒸发浓缩蒸汽经换热冷凝回用水约为用水量的96.1%（3.69m3）。

伊木萨克片采用1个2m3的煎煮提取罐提取，每批次最大煎煮原料量约为0.16t，每批次最大煎煮用水量为3.84m3，煎煮用水经后续浓缩蒸发工序后，进入药渣水量约为用水量的2.6%（0.1m3），进入浸膏经后续生产工序蒸发损耗水量约为用水量的15.26%（0.586m3），蒸发浓缩蒸汽经换热冷凝回用水约为用水量的82.13%（3.154m3）。

项目破碎设备、浓缩生产车间以及片剂生产线设备更换破碎、浓缩及片剂生产材料后，需对设备进行清洗，每年约清洗10次，设备清洗废水量为用水量的95%，清洗废水量为28.5m3/a，0.114m3/d。

生产研发制药车间每天进行保洁，车间地面保洁废水量为用水量的95%，废水量为712.5m3/a，2.85m3/d。

锅炉房锅炉定期排污量为12m3/d（3000m3/a）；锅炉循环水系统排污量约为循环水量的5%，排水量为10.8m3/d。

锅炉房全自动软水器软水制备自来水用水量为34.87m3/d，软水制备过程中有废水排放，排放量为5.23m3/d（1307.5m3/a）。

（2）生活污水

项目生活污水产生量按用水量的90%计，产生量为41.445m3/d，10361.25m3/a。

本项目生活污水及锅炉清净下水通过下水管网直接排至园区污水管网；生产废水经项目区设置的污水处理站处理后出水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值后排入园区下水管网。本项目污水处理站采用的处理工艺：格栅井+水解酸化+预曝调节+初沉池+AO+二沉池+消毒处理工艺，处理规模为10m3/d，可以满足项目生产废水处理需求。

3、供电

本工程装机容量约320kW，根据负荷及厂区情况，拟从园区供电网接入，厂内设置变配电室，设320kVA变压器一台。项目负荷等级为二级，供电电源通过电缆直接敷设至变配电室。本项目采用柴油发电机组作自备应急电源，根据全厂二级负荷计算，选用1000 KVA 柴油机组，可满足全厂二级负荷的供电要求；在12 #综合制剂车间设有600 KW柴油发电机1台。

4、供汽

本项目设1台10t/h燃气蒸汽锅炉提供生产所需蒸汽及冬季一般办公室等供暖。

5、空调及采暖通风

根据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，无菌药品生产所需的洁净区分为A、B、C、D四个级别。根据无菌药品洁净区设计的相关要求，项目按车间及使用工序划分，建设多个独立的净化空调系统，空调机组采用变频风机，全年定风量运行。

本项目质检中心微生物限度检查室采用C级、综合制剂车间采用D级。本项目车间可充分利用自然通风，设置轴流通风机和斜流风机强制排风，并确保其房间换气次数不小于10次/h。

6、洁净厂房

项目制剂车间及质检中心微生物限度检查室要求洁净度处理，洁净级别设置见表3.2-3。

表3.2-3  建设项目生产设施GMP洁净级别设置

| 序号 | 名称 | 洁净级别 | 排气系统个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合制剂车间 | D级区 | 2 |
| 2 | 微生物限度检查室 | C级区 | 1 |
| 3 | 前处理、提取车间 | 一般区 | 2 |

洁净空调系统D级和C级区域采用组合式空调器，其机内空气处理过程为：新风预热→（回风+新风）→初效过滤→冷却（加热、加湿）→风机→中效过滤→出风。出风经风管送至各房间顶部由采用扩散孔板的高效过滤器送出，经墙下回风至回风夹墙到空调主机，房间气流组织呈顶送下侧回。系统局部D级区域采用层流罩，为垂直单向流。洁净区内所有房间均使用水冷空调机组分段式供暖和供冷风。

在空调器的进出风管上，均设置消声器和防火阀。送风管道末端均采用高效过滤送风口送风。送风管道加保温，保温材料为δ=25mmCAS铝镁质。

① 固体制剂车间：采用一台ZKW-900组合式空调机组；

② 前处理提取车间：采用一台FOZ13型卧空调器，制冷量102kW；制热量87.2kW；

③ 办公质检车间：采用两台HFJ12D型风冷恒温恒湿洁净空调机组，制冷量12kW/台，制热量10kW/台；局部D级采用层流罩2台。各净化空调系统设备位置根据系统控制位置确定，空调器就近设置于洁净区附近，以减少风管占用空间。

办公质检系统采用风冷净化空气处理机组自带冷源。空调系统热源由锅炉蒸汽供给，综合制剂、前处理提取、舒适性空调系统采用集制冷机+冷却塔+膨胀水箱+冷冻水泵+冷却水循环泵等为一体的水冷冷水机组提供冷源。

7、冷冻系统

本项目设置二个冷冻站，分别布置在4 #制剂车间一层；5 #提取车间一层。

制剂车间冷冻站设置1个制冷系统，即空调用冷冻水系统XL1系统，介媒为水，供水温度7℃ ，回水温度12℃ ，设计冷负荷10000 kW（约8 60万大卡）。前处理车间冷冻站设置2个制冷系统，即空调用冷冻水系统TL 1系统，介媒为水，供水温度7℃，回水温度12℃，设计冷负荷3600 kW（约3 10 万大卡）；工艺用冷冻水系统TLY1系统，介媒为水，供水温度7℃ ，回水温度1 2℃ ，设计冷负荷450kW（ 约38万大卡） 。

综合制剂车间冷冻站空调用冷冻水系统XL1系统选用2台离心式水冷冷水机组和1台螺杆式水冷冷水机组，5台冷冻水泵，3用2备，冷冻系统采用闭式循环系统，设置高位膨胀水箱对系统定压。

前处理车间冷冻站空调用冷冻水系统TL1系统选用3台螺杆式水冷冷水机组，4台冷冻水泵，3用1备，冷冻系统采用闭式循环系统，设置高位膨胀水箱对系统定压。提取车间工艺用冷冻水系统T LX1系统选用1台一体化水冷冷水机组。

### 3.2.4 主要原辅材料消耗情况

本项目使用原辅材料总计3781.87t，主要中药材用量见表3.2-4。

表3.2-4   本项目主要中药材用量一览表   单位：t/a

| 产品名称 | 原料名称 | 用量t/a | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热感赛比斯坦颗粒 1800t/a | 巴旦仁 | 151.2 | 编织袋 |
|  | 黄瓜子 | 50.4 | 编织袋 |
|  | 破布木果 | 630 | 编织袋 |
|  | 甘草 | 151.2 | 编织袋 |
|  | 榅桲子 | 37.8 | 编织袋 |
|  | 西黄耆胶 | 37.8 | 编织袋 |
|  | 大枣 | 250.4 | 编织袋 |
|  | 蜀葵子 | 50.4 | 编织袋 |
|  | 甘草浸膏 | 37.8 | 纸箱 |
|  | 罂粟子 | 151.2 | 编织袋 |
|  | 阿拉伯胶 | 37.8 | 纸箱 |
|  | 罂粟壳 | 302.4 | 编织袋 |
|  | 蔗糖 | 1620 | 袋装（50kg/袋） |
|  | 总计 | 3508.4 | / |
| 伊木萨克片 21.6t/a | 乳香 | 1.764 | 编织袋 |
|  | 欧芨 | 3.1104 | 编织袋 |
|  | 制马钱子 | 1.037 | 塑料袋 |
|  | 麝香 | 0.6048 | 铁盒 |
|  | 牛鞭 | 2.0736 | 编织袋 |
|  | 肉豆蔻 | 2.0736 | 编织袋 |
|  | 高良姜 | 1.4688 | 编织袋 |
|  | 丁香 | 6.912 | 编织袋 |
|  | 西红花 | 1.0368 | 编织袋 |
|  | 龙涎香 | 0.1728 | 纸箱 |
|  | 罂粟壳 | 2.592 | 编织袋 |
|  | 蔗糖 | 0.8 | 袋装（50kg/袋） |
|  | 总计 | 23.646 | / |
| 健心合米尔高滋斑安比热片 3.6t/a（不含包衣）、6.3t/a（含包衣） | 牛舌草 | 0.576 | 编织袋 |
|  | 黄花柳花 | 0.576 | 编织袋 |
|  | 香青兰 | 0.576 | 编织袋 |
|  | 蚕茧 | 0.576 | 编织袋 |
|  | 红宝石 | 0.086 | 编织袋 |
|  | 檀香 | 0.576 | 编织袋 |
|  | 牛舌草花 | 1.152 | 编织袋 |
|  | 琥珀 | 0.0864 | 编织袋 |
|  | 珊瑚 | 0.0864 | 编织袋 |
|  | 玫瑰花 | 0.576 | 编织袋 |
|  | 金箔 | 0.000144 | 铁盒 |
|  | 银箔 | 0.00324 | 铁盒 |
|  | 龙涎香 | 0.0864 | 纸箱 |
|  | 蔗糖1 | 0.240 | 袋装（50kg/袋） |
|  | 滑石粉1 | 0.036 | 袋装（50kg/袋） |
|  | 滑石粉2 | 1.44 | 袋装（50kg/袋） |
|  | 蔗糖2 | 1.26 | 袋装（50kg/袋） |
|  | 总计 | 7.93 |  |
| 罗补甫克比日丸 240t/a | 牛鞭 | 5.68 | 编织袋 |
|  | 肉豆蔻 | 4.74 | 编织袋 |
|  | 高良姜 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 丁香 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 西红花 | 1.18 | 编织袋 |
|  | 黄瓜子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 巴旦仁 | 14.21 | 编织袋 |
|  | 芜菁子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 芝麻 | 9.95 | 编织袋 |
|  | 大叶补血草 | 4.26 | 编织袋 |
|  | 奶桃 | 9.47 | 编织袋 |
|  | 木香 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 白皮松子 | 11.84 | 编织袋 |
|  | 铁力木花 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 肉桂 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 洋葱子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 花椒 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 甜瓜子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 欧细辛 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 莳萝子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 紫茉莉根 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 姜片 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 芝麻菜籽 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 荜茇 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 苜蓿子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 胡萝卜籽 | 3.32 | 编织袋 |
|  | 韭菜子 | 2.84 | 编织袋 |
|  | 蒺藜 | 3.55 | 编织袋 |
|  | 棉籽 | 4.74 | 编织袋 |
|  | 肉豆蔻衣 | 2.36 | 编织袋 |
|  | 蜂蜜（含水率23%） | 133.85 | 桶装（100kg/桶） |
|  | 乙醇（95%） | 5 | 桶装（170kg/桶）用于罗补甫克比日丸制丸脱模 |
|  | 乙醇（95%） | 0.046 | 西红花消毒 |
|  | 总计 | 261.4768 | / |

### 3.2.5 主要设备

项目主要设备情况见表3.2-5。

表3.2-5  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提取车间主要设备 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | PBA430-CC150 | 2台 |  |
| 2 | 多能提取罐 | DT-6m3（水提） | 18个 | 自来水 |
| 3 | 多能提取罐 | DT-3m3（水提） | 2个 | 自来水 |
| 4 | 中药除渣装置 | 全自动除渣系统 | 2套 |  |
| 5 | 储罐 | 10m3/个 | 36个 |  |
| 6 | 储罐 | 5m3/个 | 4个 |  |
| 7 | 双效浓缩器 | ZZN2000 | 18个 |  |
| 8 | 球形浓缩器 | QN1000 | 2个 |  |
| 二 | 前处理车间 |  |  |  |
| 1 | 风选机 | FLBL-380 | 4套 |  |
| 2 | 切药机 | QWZL-300D | 4套 |  |
| 3 | 带式干燥机 |  | 2套 |  |
| 4 | 油性药材的粉碎机 | 500kg/h | 1套 |  |
|  | 粉碎机 | 1000kg/h | 1套 | 粉碎蔗糖和大部分药材 |
|  | 微粉机 | 500kg/h | 1套 |  |
|  | 辊式粉碎机 | 800kg/h | 1套 | 破碎破布木果 |
| 5 | 自动控温电热炒药机 | CYD-900 | 4套 |  |
| 6 | 真空高温蒸汽灭菌柜 | XG1-DMB-1.2 | 4套 |  |
| 7 | 半自动包装机 |  | 4套 |  |
| 8 | 电烘箱 |  | 8台 |  |
| 9 | 磨刀机 | MC-560B | 2台 |  |
| 二 | 制剂车间 |  |  |  |
| （一） | 颗粒剂 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | TCS-TS03 | 2台 |  |
| 2 | 万能粉碎机 | 30B | 4台 |  |
| 3 | 振荡筛 | ZS-350 | 4台 |  |
| 4 | 配浆锅 | 300L | 6台 |  |
| 5 | 沸腾制粒干燥机 | FL300C | 12台 |  |
| 13 | 提升转料整粒机 | NTF800 | 6台 |  |
| 7 | 混合机 | JMD1500 | 3台 |  |
| 11 | 提升加料机 | NTG150 | 6台 |  |
| 12 | 全自动颗粒分装机 | DXDK40II | 6台 |  |
| 13 | 自动装盒机 | JDZ-120D | 3台 |  |
| 14 | 薄膜包装机 | BZ30 | 3台 |  |
| 15 | 捆扎机 | YK7040 | 3台 |  |
| （二） | 片剂 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | TCS-TS03 | 1台 |  |
| 2 | 万能粉碎机 | 30B | 1台 |  |
| 3 | 振荡筛 | ZS-350 | 1台 |  |
| 4 | 槽型混合机 | 400L | 1台 |  |
| 5 | 摇摆制粒机 | YK160 | 1台 |  |
| 6 | 沸腾干燥机 | FL200 | 1台 |  |
| 7 | 压片机 | PG-65 | 1台 |  |
| 8 | 筛片机 | SZS230 | 1台 |  |
| 9 | 包衣机 | BGB-150C | 1台 |  |
| 10 | 电加热化糖锅 | LW-100可倾式夹层锅 | 1台 |  |
| 11 | 铝塑泡罩包装机 | DPH200 | 1台 |  |
| 12 | 铝铝泡罩包装机 | DPH200 | 1台 |  |
| 13 | 枕式包装机 | QNS450 | 1台 |  |
| 14 | 装盒机 | HD180多功能装盒机 | 2台 |  |
| 15 | 自动检重机 | S2系列自动检重机 | 2台 |  |
| 16 | 捆扎机 | YK7040 | 2台 |  |
| （三） | 丸剂 |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | TCS-TS03 | 4台 |  |
| 2 | 炼蜜锅 | 400L | 4台 |  |
| 3 | 槽型混合机 | CHJ-600 | 4台 |  |
| 4 | 炼药机 | GHL-30C | 8台 |  |
| 5 | 制丸机 | ZWJ-120 | 4台 | 80kg/h |
| 6 | 微波干燥灭菌机 | GWM-50B-5 | 4台 |  |
| 7 | 选丸机 | SWG-450 | 4台 |  |
| 8 | 抛光机 | PGJ-600 | 4台 |  |
| 9 | 铝塑泡罩包装机 | DPH200 | 5台 |  |
| 10 | 装盒机 | HD180多功能装盒机 | 5台 |  |
| 11 | 自动检重机 | S2系列自动检重机 | 5台 |  |
| 12 | 捆扎机 | YK7040 | 5台 |  |
| （四） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 全自动软水器 | 10t/h | 1台 |  |
| 2 | 破碎工段引风机 | 风量5000m3/h | 4台 |  |
| 3 | 破碎工段布袋除尘器 |  | 4台 |  |
| 4 | 整粒分筛工段引风机 | 风量3000m3/h | 2台 |  |
| 5 | 整粒分筛工段布袋除尘器 |  | 2台 |  |
| 6 | 燃气蒸汽锅炉 | 10t/h | 1台 |  |

### 3.2.6 厂区平面布置

项目总体平面布置根据建设方实际情况及地块现状地形，将建设场地分为六个功能区， 分别为： 厂前区、生产区、库区、动力区、生活区以及药用植物园区等功能区域。

厂前区——位于建地东侧及南侧， 其中主要建筑为二个入口之门卫及综合楼， 並在东侧设有大面积的带充电桩的机动车停车坪及非机动车停车坪，整个厂前区以景观水池、广场、雕塑、草坪、建筑小品，作为主要景观节点，美化环境，展示良好的企业文化及企业形象。

生产区——位于厂区内核心段。 其中布置了一栋综合制剂车间，一栋保健食品车间， 二栋前处理提取车间以及污水处理站、危险品库和地下货运通道。

库区—— 位于厂区北端，由一栋多层库房与一栋立体库房组合而成，以地下通道与各丙类车间相连。

动力区——位于厂区西北端，布置了一栋锅炉房，其负一层为消防水池及冷凝水池。

生活区——位于厂区西端，与厂区以实体围墙分隔并有独立的出入口。

药用植物园区——位于厂区内高压线塔四周，可收集堆填建地表层土，形成观尝及试验性药用植物园区。

生产区与库区之间通过地下货运通道相连，在厂前区综合楼质检部有架空连廊与综合制剂楼相连，在生活区与厂区间围墙中部，有消防应急门，紧急时连通疏散。

平面布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）和GMP规范的要求。项目办公生活区均在项目西侧，处于项目生产车间（前处理车间、提取车间及综合制剂车间）及辅助车间（如污水处理站、锅炉房）的侧风向一侧。项目生产车间及辅助车间主要集中分布在项目所在地中部，处于锅炉房及污水处理站侧风向，且与办公楼之间有绿化带相隔，能减少异味、噪声对办公区域的影响，项目车间粉尘及噪声对办公生活区影响不大。总平面布置见图3.2-1。

## 3.3 工艺流程及产污环节分析

项目产品种类较多，具体生产种类和数量根据订单确定，每个品种批次生产完，进行另外品种的产品生产前，将对生产设备、车间地面进行清洁。

项目药材净选主要为拣选（含人工拣选、风选、机器选）、清洗（仅清洗大枣及破布木果）、切药、煅药、干燥等工序。

不同成品药品生产涉及到的药材破碎分开破碎，更换为另一种药品药材破碎时需对破碎设备及收尘设备进行清理消毒，防止不同品种间药材串粉。收集的各药品药材破碎粉尘及蔗糖粉尘回用于相关药品生产，不排放。

蔗糖与大部分药材破碎共用一台破碎机，更换破碎蔗糖或药材时需对破碎机及收尘设备进行清理消毒，确保收集的粉尘可以回用。

伊木萨克片、健心合米尔片共用一条生产线，生产另一种产品时需对生产线进行清理消毒后方进行生产，不交叉生产。

### 3.3.1 热感赛比斯坦生产工艺

1、热感赛比斯坦前处理、提取工艺流程

药材经拣选后称量，粗碎后去提取罐投料，加水提取三次，第一次加8倍量的水， 第二、三次各加6倍量的水，每次煎煮1小时(沸后计时)，提取液经200目筛网过滤后静置，上清液去双效浓缩至相对密度1.1~1.15得到浸膏，检验后浸膏装桶入阴凉库暂存备用。

2、热感赛比斯坦颗粒剂工艺流程简述

辅料蔗糖拆包后经气锁间进入D级洁净区的原辅料间，经称量后粉碎过筛后， 与热感赛比斯坦浸膏一起称量配料，经制粒干燥后过12~60目筛网整粒，然后总混20 分钟后检验，合格后去颗粒分装，然后去外包间外包，外包好后成品入库。

表3.3-1    生产工艺参数

| 工序名称 |  | 工艺控制参数 | 收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拣选 |  | 物料平衡：99%-100% | 收率99%以上 |
| 粗碎 |  |  | 收率99%以上 |
| 提取 |  | 提取加入溶媒量：第一次加8倍量的水，第二加6倍量的水，第三次加6倍量的水，提取次数：3次提取时间：每次煎煮1小时（沸后计时）提取温度：98〜100°C | 收率11.71%左右；含水率82.5% |
| 浓缩 |  | 浓缩：真空度(MPa):-0.02〜-0.08。浓缩温度：70〜80°C |  |
|  |  | 200目的筛网过滤 |  |
|  |  | 相对密度：1.10〜1.15(60°C) |  |
| 制粒 整粒 粉筛 | 粉碎白糖筛网目数：80目 |  | >98.5% |
|  | 主风温度80±5°C、辅风温度75±5°C、 物料温度70±5°C、干燥时间30分钟。 再在温度60±5°C条件下干燥约l0min |  | 99.9% |
|  | 整粒：过12-60目筛网整粒，10转/分钟 |  |  |
|  | 外观：为浅黄色的颗粒；气香，味甜 |  |  |
|  | 水份：控制客5.0% |  |  |
|  | 均匀性：应无明显颜色差异 |  |  |
| 总混 | 转速：10转/分钟 |  | 100% |
|  | 混合时间：20分钟 |  |  |
|  | 均匀性：应无明显颜色差异 |  |  |
|  | 外观：灰白色颗粒；气香，味酸，甜。 |  |  |
| 内包装 | 温度：横封温度155±5°C，纵封温度175±5°C |  | 100% |
|  | 密封性检查：密封严实 |  |  |
|  | 物料平衡：97%-100% |  |  |
| 外包装 | 所印制的批号、生产日期、有效期、电子 监管码清晰正确并在规定位置 |  | 总收率：97.0% 〜105.0% |
|  | 物料平衡为97.0%〜100.0% |  |  |
|  | 包材物料平衡为100.0%。 |  |  |

### 3.3.2 伊木萨克片生产工艺流程

1、前处理、提取工艺流程

部分药材经净选后在温度为105°C，压力为0.05~0.1MPa下灭菌干燥30 分钟，灭菌后粉碎过80目筛后检验入库；另一部分药材经净选后去提取罐投料，加水提取两次， 第一次加10倍量的水， 第二次加8 倍量的水，每次煎煮1 小时(沸后计时)， 提取液经200目筛网过滤后，滤液去双效浓缩至相对密度为1.10~1.15 得到浸膏， 检验后浸膏装桶入阴凉库暂存备用。

2、伊木萨克片制备工艺流程简述

原药粉和浸膏拆包后经气锁间进入D级洁净区的原辅料间，经称量配料后制粒干燥后过18目筛网整粒，然后总混20分钟后检验，合格后去压片间压片，经检验合格后去铝铝泡罩包装，然后去外包间外包，外包好后成品入库。

3.3-2    生产工艺参数

| 工序名称 | 工艺控制参数 | 收率 |
| --- | --- | --- |
| 拣选 | 物料平衡：99%-100% | 收率99%以上 |
| 灭菌干燥 | 温度：105°C；压力：0.05〜0.1Mpa；灭菌干燥时间：30分钟 |  |
| 粉碎 过筛 | 粒度：过80目筛 | 99%〜100.0% |
| 提取 浓缩 | 提取加入溶媒量：第一次加10倍量的水，第二加8倍量的水提取次数：2次提取时间：每次煎煮1小时（沸后计时） | 药材提取率44.74%左右 |
|  | 真空度(MPa):-0.02〜-0.08、温度：70〜80°C |  |
|  | 过滤：200目筛网 |  |
|  | 相对密度：1.10〜1.15(60°C) |  |
| 制粒 整粒 分筛 | 主风温度70±5°C、辅风温度75±5°C、 物料温度60°C、干燥时间30分钟。再在 温度50°C条件下干燥约l0min， | 99.9% |
|  | 过18目筛网整粒；10转/分钟 |  |
|  | 外观：为浅黄色的颗粒；气香，味甜。 |  |
|  | 水份：控制8.0% |  |
|  | 均匀性：应无明显颜色差异 |  |
| 总混 | 转速：10转/分钟 | 99%-100% |
|  | 混合时间：20分钟 |  |
|  | 均匀性：应无明显颜色差异 |  |
|  | 外观：灰白色颗粒；气香，味酸，甜。 |  |
| 压片 | 压片机转速：18-20r/min | 97%-100% |
|  | 本品为灰白色的素片。气香，味酸，甜。 |  |
|  | 崩解时限：不得过50分钟内崩解完全 |  |
|  | 片重及片重差异限度：0.480-0.520g/片。±4.0% |  |
| 内包装 | 温度：热封温度达160°C时 | 97%-100% |
|  | 密封性检查：密封严实 |  |
|  | 物料平衡：97%-100% |  |
| 外包装 | 所印制的批号、生产日期、有效期、电子 监管码清晰正确并在规定位置 | 95.0%〜102.0% |
|  | 物料平衡为97.0〜100.0% |  |
|  | 包材物料平衡为100.0%。 |  |

### 3.3.3 健心合米尔高滋斑安比热片生产工艺流程

1、前处理、提取工艺流程

部分药材经净选后在温度为105°C，压力为0.05~0.1MPa下灭菌60分钟，然后干燥6~8小时，再经粉碎过80~100目筛后检验入库；另一部分药材经净选后去提取罐投料，加水提取三次，第一次加10倍量的水，第二次加8倍量的水，第三次加6倍量的水，每次煎煮1小时(沸后计时)，提取液经200目筛网过滤后，滤液去双效浓缩至相对密度为1.10~1.4得到浸膏，检验后浸膏装桶入阴凉库暂存备用。

2、健心合米尔高滋斑安比热片制备流程

辅料蔗糖、原药粉和浸膏经拆包后经气锁间进入D级洁净区的原辅料间，辅料蔗糖经称量后粉碎过筛，再与原药粉、浸膏一起称量配料，经制粒干燥后过18目筛网整粒，然后总混20分钟后检验，合格后去压片间压片，素片再经包衣机包糖衣后晾片，糖衣片经检验合格后去铝塑泡罩包装，然后去外包间外包，外包好后成品入库。

3.3-3    生产工艺参数

| 工序名称 | 工艺控制参数 | 收率 |
| --- | --- | --- |
| 拣选 | 物料平衡：99%-100% | 收率99%以上 |
| 灭菌干燥 | 灭菌温度：105°C；压力:0.05-0.1Mpa；灭菌时间：60分钟 干燥时间：6-8小时，干燥温度：70°C |  |
| 粉碎 过筛 | 粒度：过80-100目筛 | 99%〜100。 |
|  | 物料平衡：97%-100% | 0% |
| 提取 | 加入溶媒量：第一次加10倍量的水，第二次加8倍量的水，第三次加6倍量的水。提取次数：3次；提取时间：每次煎煮1小时（沸后计时） | 药材提取率32.5%左右；含水40.9% |
| 浓缩 | 真空度(MPa):-0.02〜-0.08；温度：70〜80°C |  |
|  | 过滤：200目筛网 |  |
|  | 相对密度：1.10〜1.15(60°C) |  |
| 制粒 整粒 分筛 | 主风温度70±5°C、辅风温度75±5°C、 物料温度6(TC、干燥时间30分钟。再在 温度50°C条件下干燥约10mm， | 99.9% |
|  | 过18目筛网整粒：10转/分钟 |  |
|  | 外观：为浅黄色的颗粒；气香，味甜。 |  |
|  | 水份：控制8.0% |  |
|  | 均匀性：应无明显颜色差异 |  |
| 总混 | 转速：10-15转/分钟 | 98%-100% |
|  | 混合时间：20分钟 |  |
|  | 均匀性：应无明显颜色差异 |  |
|  | 外观：灰白色颗粒；气香，味酸，甜。 |  |
| 压片 | 压片机转速：18-20r/min | 98%-100% |
|  | 本品为灰白色的素片。气香，味酸，甜。 |  |
|  | 崩解时限：不得过45分钟内崩解完全 |  |
|  | 片重及片重差异限度：0.480-0.520g/片。 ±4.0% |  |
| 包衣 | 配浆：68-70% |  |
|  | 明胶浆：7-10% |  |
|  | 色浆：约0.35% |  |
|  | 隔离层：2层，温度：30〜50°C，每层用糖浆约1000ml，滑石粉约2-3kg |  |
|  | 粉衣层：温度为45-55°C，药片质量应达平整、光洁、洁白，无黑点、无露边。 |  |
|  | 糖衣层：加热间隔约10〜15分钟：温度控制在35°C左右 |  |
|  | 色衣层:温度25-35°C |  |
|  | 外观：平整，光洁，光滑 |  |
| 内包装 | 温度:热封温度160±5°C | 97-100% |
|  | 密封性检查：密封严实 |  |
|  | 物料平衡：97%-100% |  |
| 外包装 | 所印制的批号、生产日期、有效期、电子 监管码淸晰正确并在规定位罝 | 成品总收率 93-102% |
|  | 物料平衡为97.0〜100.0% |  |
|  | 包材物料平衡为100.0%。 |  |

### 3.3.4 罗补甫克比日丸工艺流程简述

1、前处理工艺流程

将牛鞭等药材分别置不锈钢盘中送入多功能中药灭菌柜中，流通蒸汽灭菌30分钟，干燥30分钟，降温至40℃以下，打开净化区一侧灭菌柜门，取出灭菌后药材，逐一称重，存放于周转容器内，贴上标签，转入粉碎工序。西红花喷以少量乙醇（1.18kg/60ml乙醇），闷15分钟，开盖晾30分钟，乙醇挥发损耗。经蒸汽及乙醇消毒处理后的药材进入破碎工序混合粉碎后，经80目筛过筛，称量，装入物料周转桶。该部分挥发乙醇量很少，直接进入车间环境，由车间内通风系统排出车间。

2、丸剂制备工艺流程简述

蜂蜜、原药粉、乙醇经拆包后经气锁间进入D级洁净区的原辅料间，蜂蜜经炼制后备用，乙醇经灭菌后用于药丸脱模，乙醇用量为80万粒/5kg.乙醇，乙醇附着在丸剂表面逐渐挥发。原药粉称量配料，备好的料加入炼制好的蜂蜜一起混料、炼药后，制丸、脱模、选丸；再经微波干燥后选丸抛光，得小蜜丸， 再经内包包装后去外包间外包， 外包好后成品入库。脱模工序挥发的乙醇经脱模工序上方的集气罩收集通过引风机引至以纯冷凝回收塔冷凝回收后再经车间外15m高排气筒排入大气环境。

3.3-4    生产工艺参数

| 工序名称 | 工艺控制参数 | 收率 |
| --- | --- | --- |
| 拣选 | 杂质不得超过2% | 99.0-100% |
| 灭菌干燥 | 灭菌温度：105°C压力:0.05〜0.2Mpa；灭菌时间：60分钟 |  |
| 粉碎 过筛 | 粒度：过80目筛 | 98.5%〜100% |
| 炼蜜 | 温度：120〜122°C 过滤：孔径100目 性状：澄清透明棕红色粘稠液 相对密度:1.38〜1.42(60°C) 含水量约10.0%～13.0% |  |
| 混合（合坨） | 合坨温度60-80°C |  |
| 炼药 | 均一性：色泽一致 |  |
|  | 水分:<15% |  |
| 制丸 | 性状：深褐色、气香 丸重差异：<7% 丸重：0.321〜0.279g |  |
| 干燥(选丸） | 温度：物料温度50°C，出料温度30°C | 100% |
|  | 速度：0.5-2.5m/min |  |
|  | 水分：<8% |  |
|  | 色泽：色泽一致 |  |
| 内包装 | 温度：热封温度达160°C时 | >95% |
|  | 密封性检查：密封严实 |  |
|  | 物料平衡：97%-100% |  |
| 外包装 | 所印制的批号、生产日期、有效期、电子监 管码清晰正确并在规定位置 | 成品总收率>84% |
|  | 物料平衡为97.0〜100.0% |  |
|  | 包材物料平衡为100.0%。 |  |

### 3.3.5 污水处理站工艺流程及产物节点

本项目生产废水主要包括中草药材洗涤废水、设备洗涤废水、地面冲洗废水，污水处理站采用：格栅井+沉砂池+调节池+厌氧水解酸化+AO+二沉池+消毒处理工艺，处理规模为10m3/d。工艺流程见图3.3-6。

污水设计处理量为10m3/d。污水经过格栅、调节池、水解酸化处理后进入好氧生化池，在生化污泥的作用下脱除废水中的主要污染物，产生的污泥可循环返回处理池中，部分经浓缩干化处理后，由罐车定期拉运至乌鲁木齐市垃圾填埋场处理。污水处理站在厌氧水解酸化、污泥浓缩池会产生少量恶臭气体，风机曝气后会带出少量恶臭气体，由于本项目每天最多处理5.2m3废水，处理量非常小，污水处理站位于室内，污水池位于地下，产生的少量恶臭气体经大气稀释后，不会对周边大气环境造成影响。生产污废水经处理后出水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值后排入园区污水管网。

## 3.4 项目物料平衡、水平衡、蒸汽平衡

### 3.4.1 物料平衡

项目药材总用量约3801.46t/a，进厂药材大部分要经过前处理工序处理，处理后的净材进入提取或制剂生产。项目物料平衡图拣图3.4-1及3.4-2。

1、热感赛比斯坦物料平衡

热感赛比斯坦生产除蔗糖无需拣选外，其余原料均需拣选，破布木果、大枣需要清洗。物料平衡见表3.4-1。

表3.4-1   热感赛比斯坦生产线物料平衡一览表  单位：t/a

| 原料名称 | 用量t/a | 产出 | 量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴丹仁（拣选、粉碎） | 151.2 | 拣选废渣 | 17.75 |
| 黄瓜子（拣选、粉碎） | 50.4 | 破碎粉尘 | 25.02（药材粉尘8.82、蔗糖粉尘16.2） |
| 蜀葵子（拣选、粉碎） | 50.4 | 提取药渣 | 1647.63 |
| 破布木果（拣选、清洗、粉碎） | 630 | 整粒分筛粉尘 | 18 |
| 大枣（拣选、清洗、粉碎） | 250.4 | 热感颗粒 | 1800 |
| 甘草（拣选、粉碎） | 151.2 | 总计 | 3508.4 |
| 榅桲子（拣选、粉碎） | 37.8 |  |  |
| 罂粟子（拣选、粉碎） | 151.2 |  |  |
| 罂粟壳（拣选、粉碎） | 302.4 |  |  |
| 阿拉伯胶 | 37.8 |  |  |
| 甘草浸膏 | 37.8 |  |  |
| 西黄耆胶 | 37.8 |  |  |
| 蔗糖（粉碎） | 1620 |  |  |
| 总计 | 3508.4 |  |  |

2、伊木萨克片生产物料平衡

伊木萨克片生产过程中除拣选外，其他药材均需拣选；除罂粟壳及麝香无需粉碎外，其余药材均需粉碎，蔗糖作为辅料也需要粉碎；无清洗、润要过程。物料平衡见表3.4-2。

表3.4-2  伊木萨克片生产物料平衡一览表  单位：t/a

| 原料名称 | 用量t/a | 产出 | 量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 罂粟壳（拣选、提取） | 2.592 | 拣选废渣 | 0.222 |
| 乳香（拣选、粉碎） | 1.764 | 破碎粉尘 | 0.211（药材粉尘0.195、蔗糖粉尘0.016） |
| 欧芨（拣选、粉碎） | 3.1104 | 提取药渣 | 1.397 |
| 制马钱子（拣选、粉碎） | 1.037 | 整粒分筛粉尘 | 0.216 |
| 牛鞭（拣选、粉碎） | 2.0736 | 产品 | 21.6 |
| 肉豆蔻（拣选、粉碎） | 2.0736 | 总计 | 23.646 |
| 高良姜（拣选、粉碎） | 1.4688 |  |  |
| 丁香（拣选、粉碎） | 6.912 |  |  |
| 西红花（拣选、粉碎） | 1.0368 |  |  |
| 龙涎香（拣选、粉碎） | 0.1728 |  |  |
| 麝香 | 0.6048 |  |  |
| 蔗糖 | 0.8 |  |  |
| 总计 | 23.646 |  |  |

3、健心合米尔高滋斑安比热生产物料平衡

健心合米尔高滋斑安比热生产过程中牛舌草、黄花柳花、香青兰、蚕茧拣选后用于提取；其余原料药材净拣选后粉碎；蔗糖及滑石粉作为辅料加入，物料平衡情况见表3.4-3。

表3.4-3   健心合米尔高滋斑安比热生产片物料平衡一览表  单位：t/a

| 原料名称 | 用量t/a | 产出 | 量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛舌草（拣选、提取） | 0.576 | 拣选废渣 | 0.05 |
| 黄花柳花（拣选、提取） | 0.576 | 破碎粉尘 | 0.0299（药材粉尘0.0263、蔗糖粉尘0.0036） |
| 香青兰（拣选、提取） | 0.576 | 提取药渣 | 1.518 |
| 蚕茧（拣选、提取） | 0.576 | 整粒分筛粉尘 | 0.036 |
| 红宝石（拣选、粉碎） | 0.0864 | 健心片剂 | 3.6（不含包衣） |
| 檀香（拣选、粉碎） | 0.576 | 包衣 | 2.7 |
| 牛舌草花（拣选、粉碎） | 1.152 | 总计 | 7.9339 |
| 琥珀（拣选、粉碎） | 0.0864 |  |  |
| 珊瑚（拣选、粉碎） | 0.0864 |  |  |
| 玫瑰花（拣选、粉碎） | 0.576 |  |  |
| 金箔（拣选、粉碎） | 0.000144 |  |  |
| 银箔（拣选、粉碎） | 0.00324 |  |  |
| 龙涎香（拣选、粉碎） | 0.0864 |  |  |
| 蔗糖1（粉碎） | 0.24 |  |  |
| 滑石粉1 | 0.036 |  |  |
| 滑石粉2（包衣） | 1.44 |  |  |
| 蔗糖2（包衣） | 1.26 |  |  |
| 总计 | 7.9339 |  |  |

4、罗补甫克比日丸生产物料平衡

罗补甫克比日丸生产过程中，除蜂蜜和乙醇无需拣选、粉碎外，其余原料药材经拣选、粉碎后与蜂蜜混合制丸，乙醇用于丸剂脱模使用，乙醇大部分不丸剂吸收，少量挥发损耗。物料平衡情况见表3.4-4。

表3.4-4   罗补甫克比日丸生产物料平衡一览表  单位：t/a

| 原料名称 | 用量t/a | 产出 | 量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛鞭（拣选、粉碎） | 5.68 | 拣选废渣 | 1.23 |
| 肉豆蔻（拣选、粉碎） | 4.74 | 西红花消毒乙醇损耗 | 0.046 |
| 高良姜（拣选、粉碎） | 2.36 | 破碎粉尘 | 1.214 |
| 丁香（拣选、粉碎） | 2.36 | 炼蜜水分损耗 | 13.99 |
| 西红花（拣选、粉碎） | 1.18 | 脱模乙醇损耗 | 5 |
| 黄瓜子（拣选、粉碎） | 2.84 | 罗补甫克比日丸 | 240 |
| 巴旦仁（拣选、粉碎） | 14.21 | 总计 | 264.48 |
| 芜菁子（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 芝麻（拣选、粉碎） | 9.95 |  |  |
| 大叶补血草（拣选、粉碎） | 4.26 |  |  |
| 奶桃（拣选、粉碎） | 9.47 |  |  |
| 木香（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 白皮松子（拣选、粉碎） | 11.84 |  |  |
| 铁力木花（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 肉桂（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 洋葱子（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 花椒（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 甜瓜子（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 欧细辛（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 莳萝子（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 紫茉莉根（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 姜片（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 芝麻菜籽（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 荜茇（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 苜蓿子（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 胡萝卜籽（拣选、粉碎） | 3.32 |  |  |
| 韭菜子（拣选、粉碎） | 2.84 |  |  |
| 蒺藜（拣选、粉碎） | 3.55 |  |  |
| 肉豆蔻衣（拣选、粉碎） | 2.36 |  |  |
| 棉籽（拣选、粉碎） | 4.74 |  |  |
| 蜂蜜 | 133.85 |  |  |
| 乙醇 | 5.0468 |  |  |
| 总计 | 261.48 |  |  |

5、乙醇平衡

本项目乙醇用量为5.046t/a，其中0.046t/a用于西红花消毒，5t/a用于丸剂脱模使用。

表3.4-5   罗补甫克比日丸生产物料平衡一览表  单位：t/a

| 原料名称 | 用量t/a | 产出 | 产出量量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 5.046 | 西红花消毒无组织排放 | 0.046 |
|  |  | 丸剂脱模乙醇无组织损耗 | 0.25 |
|  |  | 丸剂脱模乙醇有组织 | 4.75（其中4.275t/a被冷凝回收，排放0.475t/a） |

### 3.4.2 水平衡

项目用排水情况见表3.4-6。全厂水平衡见图3.4-4。

表3.4-6    项目用排水情况

| 类别 | 用水规模 | 用水定额 | 用水量 (m3/d、m3/a) | 排水系数 | 排水量 (m3/d、m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大枣及破布木果清洗 | 880.4t/a，清洗1遍 | 原料：清洗水为3：2 | 2.35、586.93 | 0.95 | 2.23、557.58 |
| 热感颗粒药材提取 | 1857.42t/a，97.2t/批次 8批次/d | 1944m3/批次 | 进入药渣水量85.53m3/批次，进入浸膏水量48.8m3/批次，冷凝回用量1809.67m3/批次，补水量为134.33m3/批次 | / | 0 |
| 健心合米尔片药材提取 | 2.281t/a/年，0.16t/批次 8批次/d | 3.84m3/批次 | 进入药渣水量0.1056m3/批次，进入浸膏水量0.0442m3/批次，冷凝回用量3.69m3/批次，补水量为0.15m3/批次 | / | 0 |
| 伊木萨克片药材提取 | 2.566t/年，0.16t/批次 8批次/d | 3.84m3/批次 | 进入药渣水量0.1m3/批次，进入浸膏水量0.586m3/批次，冷凝回用量3.154m3/批次，补水量为0.686m3/批次 | / | 0 |
| 设备清洗 | 10次/年 | 3m3/次 | 0.12、30 | 0.95 | 0.114、28.5 |
| 车间地面保洁 | 250d | 3m3/d | 3，750 | 0.95 | 2.85、712.5 |
| 软水制备 | / | 34.87m3/d | 29.64、7410（用于补充锅炉定期排污及管道汽水损耗等） | 0.15 | 5.23、1307.5 |
| 锅炉补水 | 19.2m3/d | / | 19.2、4800 |  | 19.2、4800 |
| 循环水系统 | 208.8m3/d | / | / | 0.05 | 10.44 |
| 生活用水 | 307人、250d | 150L/人.d | 46.05、11512.5 | 0.9 | 41.445、10361.25 |
| 绿化用水 | 15028.16m2 | 2L/m2 • d | 9.02 | / | 0 |

### 3.4.3 蒸汽平衡

项项目蒸汽使用情况见表3.4-7。全厂蒸汽平衡见图3.4-4。

表3.4-7    项目蒸汽使用情况

| 序号 | 用汽工序 | 消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多能提取罐 DT-6m³（水提） | 升温过程0.75t/h，煮沸后0.12t/h |
| 2 | 多能提取罐 DT-3m³（水提） | 升温过程0.375t/h，煮沸后0.06t/h |
| 3 | 双效浓缩器 ZZN2000 | 1.1t/h 1t/h |
| 4 | 球形浓缩器 QN1000 | 0.35t/h |
| 5 | 灭菌柜 XG1.DMB-1.2 | 0.11t/h |
| 6 | 配浆锅 300L | 0.15t/h |
| 7 | 沸腾制粒干燥机 FL300C | 0.9t/h |
| 8 | 化糖锅 LW-100 可倾式夹层锅 | 0.055t/h |
| 9 | 炼蜜锅 400L | 0.9t/h |
| 10 | 冬季供暖 | 5.2t/h |
| 小计 |  | 8.945 |

## 3.5 污染源分析

### 3.5.1 施工期污染源分析

施工期工程内容主要为厂房的建设及设备的安装，期间产生施工扬尘、装修废气，噪声、建筑垃圾等，其生产工艺流程及产污节点见图3.5-1。

1、扬尘、废气

（1） 施工扬尘

基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆带泥砂量、水泥搬运，砂石、混凝土等建筑材料运输、装卸等均可能产生扬尘，要求建设单位施工期间应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求。

（2） 废气

施工期运输机械运行时会产生一定量的尾气，其主要污染物为烃类、一氧化碳及氮氧化物等。

2、废水

施工期的废污水主要来自施工生活区的生活污水、混凝土的保养浇水、砌砖的加湿淋水。

（1）施工废水

施工期产生的废水包括混凝土的保养浇水、砌砖的加湿淋水。项目施工产生的污水中主要是泥沙悬浮物含量较大。为此可以修建沉砂池沉淀后回用于施工过程或施工场地抑尘，不外排。

（2） 生活污水

本项目施工现场设施工营地。项目施工高峰期按施工人数50人计，生活用水定额50L/人.d计取，生活污水按用水量的80%计，则施工期间产生的生活废水为Q=50人×50L/人.d×0.80=2.0m3/d，施工现场设置移动是环保型厕所收集生活污水，厕所化粪池接入园区市政污水管网，生活污水进入头屯河污水处理厂处理。

3、噪声

工程施工中的噪声源主要为振捣棒、挖掘机、砂轮机、切割机、重型卡车、装载机等。施工机械噪声源强：73-103dB（A）。

4、固体废物

（1） 施工土石方及建筑垃圾

施工期基础开挖产生的土石方，产生量较少，可就地用于场区平整。产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，可回收的应尽量回收，不能回收的经集中收集后由施工单位及时清运，以免影响施工和环境卫生。

（2） 施工人员生活垃圾

施工期间项目施工高峰期施工人员按50人计，生活垃圾按0.30kg/人·d计，则施工期间生活垃圾日产生量约15kg/d。垃圾经袋装收集后倾倒至园区市政垃圾箱，由环卫送往乌鲁木齐市生活垃圾垃圾处理场进行处置。

### 3.5.2 运营期污染源分析

#### 3.5.2.1 废气

1、锅炉烟气

项目废气有组织废气为锅炉产生的烟气，本项目采用1台10t/h燃气蒸汽锅炉。根据1台10t/h锅炉天然气消耗量1430Nm3/h计算，一台锅炉满负荷工作的情况下，锅炉年运行天数为250天，平均每天使用24小时，年消耗天然气858万Nm3。锅炉烟气中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，二氧化硫及氮氧化物产污系数参照《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中的《污染物实际排放量核算方法 制革及毛皮加工工业--制革工业》“3.1.3产物系数法中“表B.3燃气工业锅炉的废气产排系数””中方法核算，颗粒物产污系数参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中天然气燃烧烟尘产生系数。本次评价要求建设单位对燃气锅炉使用烟气循环燃烧法并且加装第二代低氮燃烧器，可降低约72%的NOx 排放，加装低氮燃烧器后，NOx 排放量为4.0t/a，排放浓度为30.2mg/m3。本项目燃气锅炉烟气污染物排放情况见表3.5-1。

表3.5-1  项目有组织废气产排情况一览表

| 指标 污染物 |  | 废气量 | 颗粒物 | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污系数 |  | 136259.17Nm3/万m3-原料 | 1.4kg/万m3-原料 | 0.02S①kg/万m3-原料 | 18.71kg/万m3-原料 | 2.72kg/万m3-原料 |
| 燃气锅炉 | 烟气治理 | 燃气锅炉加装第二代低氮燃烧器 |  |  |  |  |
|  | 排放浓度(mg/m3) | 19485.1m3/h（11691.04万m3/a） | 10.27 | 9.58 | （137.3 ）30.2 | 20 |
|  | 排放速率(kg/h) |  | 0.2 | 0.187 | （2.68）0.59 | 0.39 |
|  | 排放量(t/a) |  | 1.2 | 1.12 | （16.05）4.0 | 2.33 |
|  | 烟囱参数 | 高度15m，内径0.4m，出口温度120℃ |  |  |  |  |
| 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。乌鲁木齐市商业用天然气的含硫量平均为65mg/m3。NOx列括号内数据为未加设低氮燃烧器时NOx产生情况 |  |  |  |  |  |  |

由表3.5-1可知，项目燃气锅炉烟气污染物SO2、NOx、CO 排放浓度满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中的要求。烟气通过屋顶15m烟囱高空排放。

2、食堂饮食油烟废气

项目内设食堂一个，灶头数为5个，每天工作6小时，一次性最多就餐人数为307人。食堂燃料为天然气，属清洁能源。本次环评食堂人均用油量按30g/d计，项目区劳动定员307人，则耗油量为2.3t/a，根据类比相关数据可知，油烟挥发量约为用油量的2%～4%，本次环评取中间值3%，则项目居民厨房油烟产生量约为0.07t/a。食堂设油烟净化器，风机风量为6000m3/h，油烟产生浓度约为7.7mg/m3，经抽油烟机处理后通过集中式烟道引至食堂房顶排放，油烟装置的最低去除效率为75%，则本项目的油烟排放浓度约为 1.9 mg/m3，排放量约0.017t/a，油烟经处理后引至食堂用房楼顶排放。

3、生产废气

项目设颗粒剂生产线一条，片剂、丸剂生产线各一条。项目生产过程污染物核算主要以项目生产参数进行物料衡算。

（1）药材破碎粉尘

项目药材破碎采用一台油性药材的粉碎机，一台粉碎蔗糖和大部分药材的粉碎机，一台专门粉碎破布木果的辊式粉碎机，一台微粉机。不同成品药品生产涉及到的药材破碎分开破碎，更换为另一种药品药材破碎时需对破碎设备及收尘设备进行清理消毒，防止不同品种间药材串粉。收集的各药品药材破碎粉尘及蔗糖粉尘回用于相关药品生产，不排放。

经拣选后，热感颗粒制剂前处理车间年粉碎药材882t/a，根据产尘量按原材料的1.0%计算，则前处理车间粉碎粉尘产生量为8.82t/a。破碎时间约50d，每天破碎16h。

经拣选后，伊木萨克片前处理车间年粉碎药材19.453t/a，产尘量按原材料的1.0%计算，则前处理车间粉碎粉尘产生量为0.195t/a；经拣选后，健心合米尔片前处理车间年粉碎药材2.626t/a，产尘量按原材料的1.0%计算，则前处理车间粉碎粉尘产生量为0.0263t/a。

经拣选后，罗补甫克比日丸前处理车间年粉碎药材121.35t/a，产尘量按原材料的1.0%计算，则前处理车间粉碎粉尘产生量为1.214t/a；

前处理车间产尘点上方加装集尘罩和除尘管道，产生粉尘通过四台轴流风机（单台风机风量为4000m3/h）吸进管道后采用除尘器（袋式除尘器）进行除尘后通过前处理车间1根15m高排气筒排放。其排放情况见表3.5-2。

表3.5-2   前处理车间粉尘产生及排放情况

| 破碎工序 | 排放形式 | 污染物 | 产生量t/a | 收集及未收集量t/a | 排放量t/a | 收尘量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热感颗粒药材破碎 | 有组织 | 粉尘 | 8.82 | 8.379 | 0.084 | 8.295 |
|  | 无组织 |  |  | 0.441 | 0.441 | / |
| 伊木萨克片药材破碎 | 有组织 |  | 0.195 | 0.185 | 0.002 | 0.183 |
|  | 无组织 |  |  | 0.010 | 0.010 | / |
| 健心和米尔片药材破碎 | 有组织 |  | 0.0263 | 0.025 | 0.000 | 0.025 |
|  | 无组织 |  |  | 0.001 | 0.001 | / |
| 罗补甫克比日丸药材破碎 | 有组织 |  | 1.214 | 1.153 | 0.012 | 1.142 |
|  | 无组织 |  |  | 0.061 | 0.061 | / |
| 破碎机产尘点上方设集气罩（集气效率95%）4个+布袋除尘器（除尘效率>99%）4套； |  |  |  |  |  |  |

（2）蔗糖破碎粉尘

蔗糖与大部分药材破碎共用一台破碎机，更换破碎蔗糖或药材时需对破碎机及收尘设备进行清理消毒，确保收集的粉尘可以回用。

项目辅料蔗糖破碎共用一台蔗糖破碎机，收集蔗糖尘回用于生产不外排。

辅料蔗糖破碎产尘量约占其各蔗糖用量的1.5%。根据蔗糖破碎量，辅料蔗糖破碎产尘量为24.32t/a。

蔗糖破碎产尘点上方加装集尘罩（集气效率95%）和除尘管道，产生粉尘通过轴流风机吸进管道后采用除尘器（袋式除尘器，除尘效率>99%）进行除尘后通过前处理车间15m高排气筒排放。经收集的糖尘为23.1t/a，经除尘器处理后排放量为0.231t/a。

未收集量按照产尘量的5%计，无组织排放量为1.22t/a。

（3）整粒分筛粉尘

伊木萨克片、健心合米尔片共用一条生产线，生产另一种产品时需对生产线进行清理消毒后方进行生产，不交叉生产。

热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片整粒分筛过程中会产生粉尘。粉尘产生量分别为热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片产量的1‰，则热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片整粒分筛过程中粉尘产生量分别为1.8t/a、0.0216t/a、0.0036t/a。整粒分筛产尘点上方加装集尘罩和除尘管道，各生产线整粒分筛产生粉尘通过产尘点配套的各自的轴流风机（单台风机量风量3000m3/h）吸进管道后采用除尘器（袋式除尘器）进行除尘后通过制剂车间1根15m高排气筒排放。

表3.5-3   制剂车间粉尘产生及排放情况

| 破碎工序 | 排放形式 | 污染物 | 产生量t/a | 收集及未收集量t/a | 排放量t/a | 收尘量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热感颗粒药材破碎 | 有组织 | 粉尘 | 18 | 17.100 | 0.171 | 16.929 |
|  | 无组织 |  |  | 0.900 | 0.900 | / |
| 伊木萨克片药材破碎 | 有组织 |  | 0.216 | 0.205 | 0.002 | 0.203 |
|  | 无组织 |  |  | 0.011 | 0.011 | / |
| 健心和米尔片药材破碎 | 有组织 |  | 0.036 | 0.034 | 0.00034 | 0.034 |
|  | 无组织 |  |  | 0.002 | 0.002 | / |
| 产尘点集气罩（集气效率98%）3个+布袋除尘器（除尘效率>99%）3套； |  |  |  |  |  |  |

（4）乙醇废气

制剂车间内西红花消毒及制丸脱模使用的乙醇挥发为无组织排放。根据建设单位提供的资料，西红花（1.18t/a）消毒乙醇用量为1.18kg/60ml.乙醇，用乙醇经晾晒后全部挥发，挥发量为0.046t/a，经D级车间内净化空调系统送、排风机系统排除车间；丸剂制造脱模用乙醇为0.0208t/t.乙醇，根据制丸机制丸能力（80kg/h），制丸工序每天（每天生产16h）生产丸剂1.28t/d，则脱模用乙醇用量为26.624kg/d（1.664kg/h），由于脱模用乙醇挥发、不进入丸剂，项目在脱模区上方设置集气罩（95%），通过引风机（2000m3/h）将大部分挥发的乙醇引至冷凝回收塔，回收效率约为90-95%，本项目冷凝回收效率取90%，则冷凝回收的乙醇量4.275t/a，外售乙醇生产厂家回收乙醇；有组织排放乙醇0.475t/a，排放浓度约为52.78mg/m3，经通风系统引至15m高的排气筒排放；未被收集（5%）的无组织乙醇0.25t/a，通过车间净化空调系统送、排风机系统排除车间（车间高度5.5m）。

（5）异味和恶臭

项目异味主要由原料药提取及药渣挥发产生。提取过程中水提工序有异味产生，为中草药味。煎煮提取过程中，提取罐为密闭状态，蒸汽经冷凝系统冷凝后回用于中药提取，蒸汽及中药味不直接进入外环境，而且中药中的成分由于组分挥发性小，异味不明显，微量中药异味通过提取车间通风系统车间，经大气稀释后不会对周边造成影响。经过提取后的中药药渣，收集存于带盖收集桶中，不直接露天堆放，产生的异味不明显。

本项目污水处理站最多处理废水5.194m3/d，处理量非常小，而且污水处理站位于室内，污水池位于地下，水质较为简单，不涉及金属离子、化学类有机物等，恶臭产生量很少，同时污水处理站周边种植乔木等绿化带，污水处理站产生的少量恶臭不会明显改变周边环境。

#### 3.5.2.2 废水

项目废水包括生产废水和生活污水，生产废水主要为原料清洗废水、提取浓缩蒸发冷凝液、设备洗涤水、车间地面冲洗废水、锅炉水处理车间废水等。

（1）生产废水

1）原料清洗废水

根据原料种类，本项目原料中仅对大枣和破布木果进行水洗，清洗废水量为用水量的95%，清洗废水量为557.58m3/a，2.23m3/d。清洗废水中主要污染物为SS:500mg/l。

2）药材提取浓缩冷凝水

每批次原料煎煮最大需水量为196.4m3，提取车间煎煮、浓缩工序的蒸发冷凝水181.67m3（浸膏制粒损耗水约占用水量2.5%，药渣带走水两站用水量的5%），冷凝水经换热冷凝后回用于原料煎煮，不外排。

3）设备清洗废水

项目破碎机、浓缩生产车间设备更换浓缩材料后，需对设备进行清洗，每年约清洗12次，设备清洗废水量为用水量的95%，清洗废水量为28.5m3/a，0.114m3/d。废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，浓度分别为COD：1000mg/L、BOD：300mg/L、SS：800mg/L、氨氮：25mg/L。

4）生产车间地面保洁废水

生产研发制药车间每天进行保洁，车间地面保洁废水量为用水量的95%，废水量为712.5m3/a，2.85m3/d。废水中各污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：10mg/L。

5）锅炉排污

锅炉房锅炉定期排污量为12m3/d（3000m3/a），循环水系统污水排放量为10.44m3/d（2610m3/a）。

锅炉房全自动软水器软水制备过程中有废水排放，排放量为5.23m3/d（1307.5m3/a）。

（2）质检废水

质检研发楼主要进行药品检验和药品研发，会产生质量检验废水和产品研发废水。药品质量检验过程中会使用少量酸碱，质检研发废水产生量约0.5m3/d，废水中含COD、BOD、SS、氨氮、酸碱等污染物，废水中各污染物浓度为COD：300mg/L、BOD：200mg/L、SS：100mg/L、氨氮：20mg/L、pH5-10。

由于质检研发楼质检研发过程中的不确定性，质检研发过程中使用的含有机溶剂等试剂使用量不确定，因此质检研发过程中排放的含有机溶剂的溶液不做定量分析。含有机溶剂的溶液采用专用收集桶收集，并做好暂存管理，委托有资质单位定期外运处置，严禁乱排乱倒。

（3）生活污水

项目生活污水产生量按用水量的90%计，产生量为41.445m3/d，10361.25m3/a。废水中含COD、BOD、SS、氨氮等污染物，废水中各污染物浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L。

本项目生活污水及锅炉清净下水通过下水管网直接排至园区污水管网直接排放至下水管网的水量为77.44m3/d，19361.25m3/a。生产废水（5.194m3/d，1298.5m3/a）经项目区设置的污水处理站处理后出水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值后排入园区下水管网。本项目污水处理站采用的处理工艺：格栅井+沉砂池+调节池+厌氧水解酸化+AO+二沉池+消毒处理工艺，处理规模为10m3/d，可以满足项目生产废水处理需求。

本项目生产废水源强见表3.5-4。

表 3.5-4   项目废水产排一览表

| 生产废水进入污水处理站处理后再排入头屯河污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 |  | COD | BOD |  | SS |  | NH3-N |  |
| 大枣、破布木果清洗废水 | mg/l | / | / |  | 500 |  | / |  |
| 废水量 | m3/a | 557.58 |  |  |  |  |  |  |
| 产生量 | t/a | / | / |  | 0.279 |  | / |  |
| 设备清洗废水 | mg/l | 1000 | 300 |  | 800 |  | 15 |  |
| 废水量 | m3/a | 28.5 |  |  |  |  |  |  |
| 产生量 | t/a | 0.0285 | 0.00855 |  | 0.0228 |  | 0.00043 |  |
| 车间地面保洁废水 | mg/l | 300 | 200 |  | 250 |  | 10 |  |
| 废水量 | m3/a | 712.5 |  |  |  |  |  |  |
| 产生量 | t/a | 0.214 | 0.143 |  | 0.178 |  | 0.007 |  |
| 质检废水 | mg/l | 300 | 200 |  | 100 |  | 20 |  |
| 废水量 | m3/a | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 产生量 | t/a | 0.0375 | 0.025 |  | 0.0125 |  | 0.0025 |  |
| 污水池水量 | m3/a | 1423.58 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物总量 | t/a | 0.28 | 0.176 |  | 0.492 |  | 0.0102 |  |
| 污水池混合浓度 | mg/l | 196.5 | 123.7 |  | 345.8 |  | 7.1 |  |
| 沉淀池 | 污染物去除效率 | / | / |  | 60% |  | / |  |
| 调节池 |  | / | 5% |  | / |  |  |  |
| 厌氧水解酸化 |  | 10% | 10% |  | / |  | / |  |
| AO池 |  | 60% | 85% |  | / |  | 10% |  |
| 二沉池 |  | / | / |  | 70% |  | / |  |
| 排放浓度 | mg/l | 70.7 | 15.9 |  | 41.5 |  | 6.4 |  |
| 排放量 | t/a | 0.101 | 0.0226 |  | 0.059 |  | 0.00905 |  |
| 排放标准 | mg/l | 100 | 20 |  | 50 |  | 8 |  |
| 污水处理厂纳管标准 | mg/l | 450 | 220 |  | 400 |  | 40 |  |
| 污水处理厂排放标准 | mg/l | 60 | 20 |  | 20 |  | 8（15） |  |
| 生活污水及锅炉排污、软水器排污直接排入园区污水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | mg/l | 350 | 200 |  | 300 |  | 25 |  |
| 废水量 | m3/a | 10361.25 |  |  |  |  |  |  |
| 产排生量 | t/a | 3.63 | 2.07 |  | 3.11 |  | 0.26 |  |
| 锅炉排污 | / | 污染物主要为盐类，6917.5m3/a |  |  |  |  |  |  |
| 循环水排污 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软水器排污 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂水污染物排放量（18702.33m3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放量 | t/a | 3.73 |  | 2.09 |  | 3.17 |  | 0.27 |

#### 3.5.2.3 噪声

本项目的噪声污染源主要是粉碎机、破碎机、筛分机、制粒机、鼓引风机、水泵等设备运转时产生的机械噪声，噪声声压级在75～95dB（A）之间。

为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目在选用噪声较小的新型设备基础上，将生产设备全部安置在厂房内，并对设备进行基础减振、安装消声器，可使噪声排放减少25~30dB（A），本项目主要噪声源及其降噪措施见表3.5-5。

表3.5-5    主要设备噪声源强及降噪措施

| 序号 | 噪声源 | 源强dB（A） | 数量（台） | 降噪措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗碎机 | 85～90 | 3 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 25～30 |
| 2 | 破碎机 | 85～90 | 1 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 25～30 |
| 3 | 筛分机 | 90～95 | 3 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 25～30 |
| 4 | 制粒机 | 75～85 | 1 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 25～30 |
| 5 | 风机 | 90～95 | 10 | 低噪声设备、建筑隔声、装消声器 | 25～30 |
| 6 | 水泵 | 75～85 | 10 | 建筑隔声、基础减振 | 25～30 |
| 7 | 制片机 | 75～85 | 1 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 25～30 |
| 8 | 制丸机 | 75～85 | 1 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 25～30 |

#### 3.5.2.4 固体废物

项目固体废物主要分为生产废物和生活垃圾两部分。生产废弃物中包括一般性固废和危险废物，其中一般性固废包括各车间产生的前处理工序废渣、提取工序药材残渣、除尘器收集粉尘、污水处理站污泥；危险废物为过期废药品、含重金属、有机溶剂废液。生活垃圾包括办公垃圾、餐厨垃圾。

1、 一般固体废物

① 前处理拣药废渣

项目外购的原药材中一般会混杂少量的杂草等杂质，在前处理工段将混在原药材中的杂草等清除，拣选过程中废渣产生量为19.248t/a，该部分废渣在厂区收集后倾倒至市政垃圾箱，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋。

② 药材提取药渣

热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片生产过程中部分药材在提取过程中会产生药渣，项目药材残渣预计产生量为1637.83t/a（不含水）、3275.652t/a（含水率50%），厂内设置专用封闭药渣房堆放，日产日清，最终药渣外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂。

③ 药材、蔗糖破碎药尘

不同成品药品生产涉及到的药材破碎分开破碎，更换为另一种药品药材破碎时需对破碎设备及收尘设备进行清理消毒，防止不同品种间药材串粉。收集的各药品药材破碎粉尘及蔗糖粉尘回用于相关药品生产，不排放。

热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片、罗补甫克比日丸部分药材破碎布袋除尘器收集药尘分别为12.443t/a、0.275t/a、0.037t/a、1.712t/a。

蔗糖破碎工序布袋除尘器收集糖尘为22.869t/a。

④制粒分筛收集药尘

伊木萨克片、健心合米尔片共用一条生产线，生产另一种产品时需对生产线进行清理消毒后方进行生产，不交叉生产。热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片整粒分筛过程中会产生粉尘，粉尘经布袋除尘器收集处理后，布袋除尘器收集的药尘分别为16.93t/a、0.203t/a、0.034t/a，收集的药尘回用于生产，不外排。

⑤污水处理站污泥

项目生产废水排入自建污水处理站处理，项目生产不使用任何有毒有害物质，根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.6-2007），本项目污泥不具有腐蚀性、毒性、易燃性反应性或感染性一种以上危险特性，因此不属于危险废物。一般来说，污水处理站污泥产生量约占处理水量的0.3~0.5%（含水率80%），则污泥产生量约为7.12t/a（含水率为80%），经压滤机脱水后污泥量为2.85t/a（含水率小于50%）。

⑥废包装材料

废包装材料包括药材盛装编织袋，药品包装用的铝片、塑膜、铝膜、纸板、纸盒等，废包装材料约占总物料的2%，废包装材料产生量约76t/a，产生的废包装材料出售给废品回收站。

⑦生活垃圾

项目职工为307人，生活垃圾产生量以每人0.5kg/d·天计，则生活垃圾产生量为38.375t/a，集中收集后倾倒至园区市政垃圾箱，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。

2、危险废物

参考田维吾尔药业股份有限公司洛浦县完成GMP药厂，质检研发过程中排放的含有机溶剂的溶液产生量。本项目质检研发楼废有机溶剂的溶液产生量约为0.8t/a。采用专用带盖收集桶收集，并做好暂存管理，委托有资质单位定期外运处置，严禁乱排乱倒乙醇回收装置产生回收的废乙醇量为4.275t/a，废乙醇属于HW06危险废物，厂内采用专用带盖桶收集后，外售给周边乙醇生产厂家回收乙醇。

参考田维吾尔药业股份有限公司洛浦县完成GMP药厂，药厂生产的各类药品基本上全部外售出厂，仅少量废药品产生。本项目质检研发大楼在运营期会产生部分过期的废药品，产生量约1.5t/a，产生的过期废药品应在药监局的监督下安全销毁。过期药品的销毁方式主要为现场拆盒拆板，破碎后送垃圾填埋场，现场应有销毁记录，日期，参与人员，品种数量，批号厂家等。

项目固体废物产生及处置措施详见表3.5-6。

表3.5-6   项目固废产生及处置措施一览表

| 项目 | 污染物 | 产生量t/a | 性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拣选废渣 | 19.248 | 一般固废 | 由当地环卫部门清运 |
| 2 | 提取残渣 | 1637.83t/a（不含水）、3275.652t/a（含水率50%） |  | 药渣外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂。 |
| 3 | 热感颗粒药材破碎药尘 | 12.443 |  | 回用于生产 |
|  | 伊木萨克片药材破碎药尘 | 0.0275 |  |  |
|  | 健心合米尔片药材破碎药尘 | 0.037 |  |  |
|  | 罗补甫克比日丸药材破碎药尘 | 1.712 |  |  |
| 4 | 破碎糖尘 | 22.869 |  | 回用于生产 |
| 5 | 热感颗粒整粒筛分药尘 | 16.93 |  | 回用于生产 |
|  | 伊木萨克片整粒筛分药尘 | 0.203 |  |  |
|  | 健心合米尔片整粒筛分药尘 | 0.034 |  |  |
| 6 | 污泥（含水率小于50%） | 2.85 |  | 清运至垃圾填埋场 |
| 7 | 废包装 | 76 |  | 出售给废品回收站 |
| 8 | 生活垃圾 | 38.375 |  | 由当地环卫部门清运 |
| 合计 |  | 186.6 |  | / |
| 9 | 过期废药品 | 1.5 | HW03医药废物 | 药监局的监督下安全销毁 |
| 10 | 含有机溶剂废液 | 0.8 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 专用带盖收集桶收集，委托有资质单位外运处置 |
| 11 | 废乙醇 | 4.275 |  | 外售给周边乙醇生产厂家回收乙醇 |

## 3.6 污染源汇总分析

在正常工况下，本项目主要污染物浓度及产生量见表3.6-1。

表3.6-1   项目产排污情况一览表

| 污染物 |  |  |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 （低氮燃烧器） |  | 废气（万m3/a） | 11691.04 | 0 | 11691.04 |
|  |  |  | 烟尘（t/a） | 1.2 | 0 | 1.2 |
|  |  |  | SO2（t/a） | 1.12 | 0 | 1.12 |
|  |  |  | NO2（t/a） | 16.05 | 12.05 | 4.0 |
|  |  |  | CO（t/a） | 2.33 | 0 | 2.33 |
|  | 热感颗粒药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 8.379 | 8.295 | 0.084 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.441 | / | 0.441 |
|  | 伊木萨克片药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.185 | 0.183 | 0.002 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.010 | / | 0.010 |
|  | 健心和米尔片药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.025 | 0.025 | 0.000 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.001 | / | 0.001 |
|  | 罗补甫克比日丸药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 1.153 | 1.142 | 0.012 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.061 | / | 0.061 |
|  | 热感颗粒整粒筛分 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 17.100 | 16.929 | 0.171 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.900 | / | 0.900 |
|  | 伊木萨克片粒筛分 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.205 | 0.203 | 0.002 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.011 | / | 0.011 |
|  | 健心和米尔片粒筛分 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.034 | 0.034 | 0.00034 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.002 | / | 0.002 |
|  | 蔗糖破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 23.1 | 22.869 | 0.231 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 1.22 | / | 1.22 |
|  | 食堂 |  | 油烟（t/a） | 0.069 | 0.052 | 0.017 |
|  | 西红花消毒 | 无组织 | TVOC（乙醇）（t/a） | 0.046 | / | 0.046 |
|  | 丸剂脱模 | 有组织 | TVOC（乙醇）（t/a） | 4.75 | 4.275 | 0.475 |
|  |  | 无组织 | TVOC（乙醇）（t/a） | 0.25 | / | 0.25 |
| 废水 | 生产废水（污水处理站处理） |  | 废水 | 1423.58 | 0 | 1423.58 |
|  |  |  | COD（t/a） | 0.28 | 0.179 | 0.101 |
|  |  |  | BOD（t/a） | 0.176 | 0.1534 | 0.0226 |
|  |  |  | SS（t/a） | 0.492 | 0.433 | 0.059 |
|  |  |  | NH3-N（t/a） | 0.01 | 0.001 | 0.009 |
|  | 生活污水直排园区管网 |  | 废水（t/a） | 10361.25 | 0 | 10361.25 |
|  |  |  | COD（t/a） | 3.63 | 0 | 3.63 |
|  |  |  | BOD（t/a） | 2.07 | 0 | 2.07 |
|  |  |  | SS（t/a） | 3.11 | 0 | 3.11 |
|  |  |  | NH3-N（t/a） | 0.26 | 0 | 0.26 |
|  | 锅炉排污等 |  | 废水 | 6917.5m3/a，盐类 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 拣选废渣（t/a） | 19.248 | 19.248 | 0 |
|  |  |  | 提取残渣（t/a） | 1637.83t/a（不含水）、3275.652t/a（含水率50%） |  | 0 |
|  |  |  | 热感颗粒药材破碎药尘（t/a） | 12.443 | 12.443 | 0 |
|  |  |  | 伊木萨克片药材破碎药尘（t/a） | 0.0275 | 0.0275 | 0 |
|  |  |  | 健心合米尔片药材破碎药尘（t/a） | 0.037 | 0.037 | 0 |
|  |  |  | 罗补甫克比日丸药材破碎药尘（t/a） | 1.712 | 1.712 | 0 |
|  |  |  | 破碎糖尘（t/a） | 22.869 | 22.869 | 0 |
|  |  |  | 热感颗粒整粒筛分药尘（t/a） | 16.93 | 16.93 | 0 |
|  |  |  | 伊木萨克片整粒筛分药尘（t/a） | 0.203 | 0.203 | 0 |
|  |  |  | 健心合米尔片整粒筛分药尘（t/a） | 0.034 | 0.034 | 0 |
|  |  |  | 污泥（含水率小于50%）（t/a） | 2.85 | 2.85 | 0 |
|  |  |  | 废包装（t/a） | 76 | 76 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾（t/a） | 38.375 | 38.375 | 0 |
|  | 危险固废 |  | 过期废药品（t/a） | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  |  |  | 含有机溶剂废液（t/a） | 0.8 | 0.8 |  |
|  |  |  | 废乙醇（t/a） | 4.275 | 4.275 | 0 |

## 3.7总量控制

通过对本工程的生产工艺和污染防治措施的分析，依据相关规定和要求提出本工程污染物排放总量控制指标，总量建议指标均为理论计算值。

表2.8-1   建设项目污染物排放及总量控制建议指标

| 总量控制因子 |  | 污染物排放量 | 总量控制建议指标 | 倍量替代方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 1.12t/a | 1.12t/a | 2.24t/a |
|  | NOx | 4.0t/a | 4.0t/a | 8.0t/a |
|  | 烟尘 | 1.2t/a | 1.2t/a | 2.4t/a |
| 废水 | COD | 3.73t/a | 3.73t/a | / |
|  | 氨氮 | 0.27t/a | 0.27t/a | / |

根据“4.2.1 环境空气质量现状”，项目所在乌鲁木齐市环境空气质量属于不达标区域，要根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》中的要求，SO2、NOx、烟尘实行倍量替代，替代方案见表2.8-1，替代总量由建设单位向乌鲁木齐市环保局进行申请。

# 4、建设项目周边环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

乌鲁木齐市位于新疆维吾尔自治区中北部，天山中段北麓、准噶尔盆地南缘，西部和东部与昌吉回族自治州接壤，南部与巴音郭楞蒙古自治州相邻，东南部与吐鲁番地区交界。地理坐标为东经 86°37'33"-88°58'24"，北纬 42°45'32"-44°08'00"。全市面积按新区划调整后为 14216km2，其中建成区面积 261.88km2。

头屯河工业园区位于头屯河中部，包括彼此相邻的一期、二期、三期用地及地理空间上相对对立的四期用地（王家沟工业用地）。工业区一期、二期用地位于八钢公路西侧；三期用地位于八钢公路东侧，一期、二期、三期用地共计17. 56km2；四期用地位于王家沟地区，西、北起八钢路，东至中油化工生产区，南到八钢铁路专用线，规划范围4. 65 km2。

本项目位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，场址中心坐标43°54′12.11″N，87°23′50.12″E，项目拟建厂址的地理位置见图4.1-1。项目南侧60m为中国重汽新疆商用车有限公司；侧紧邻防护绿地，过绿地为防洪渠，西侧约80m为新思路交通设施制造有限公司，西侧约85m为思拓汽车，西侧约88m为江南包装公司，北侧及东侧为空地。

### 4.1.2 地形地貌

乌鲁木齐市三面环山，地势东南高，西北低，自然坡度 12‰～15‰，海拔 480～920m。总的地貌特点是：地形复杂，地貌类型多。乌鲁木齐市境内有两大山地即天格尔山和博格达山的部分山地，一大平原即乌鲁木齐河洪积平原，和一小盆地即柴窝堡—达坂城盆地。由南向北乌鲁木齐地区地貌单元依次为南部中高山区—柴窝堡山间盆地地区—乌鲁木齐市区河谷平原及东西两侧中、低山及丘陵区—山前倾斜平原区。

乌鲁木齐河把市区分为东西两块。河东属丘陵沟谷区，梁、湾相间起伏不平。较大的山梁有八户梁、南梁、北梁、苇湖梁等；还有水磨沟、碱泉沟、芦草沟等，这些都是低洼沟谷地带。河西是山丘缓坡平原区，但平原区也有山丘突起，诸如雅玛里克山、鲤鱼山、平顶山、黑山头等较高的山丘，因干旱少雨，山体光秃、自然植被稀疏，主要靠人工植树绿化。

头屯河工业区位于乌鲁木齐天山山前凹陷带上，头屯河冲积扇翼的中部，其间沉积着巨厚的第四系冲洪积物，是以冲洪积砾石土为主的松软地基段，属地质稳定区。岩土体结构以砾石为主，单层结构，容许承载力为4-6kg/cm2，潜水埋深局部大于5m，一般无侵蚀-弱侵蚀，局部中等侵蚀。该地段存在粘性土、砂性土夹层及透镜体，可形成不均匀沉陷，若避开软弱层影响范围及人防工程，为建筑物良好场地。头屯河区一带在大地构造上属乌鲁木齐山前凹陷次级结构单元，该凹陷位于准噶尔凹陷的南端，系在晚古生代沉积基础上发育起来的中、新生代巨型凹陷带。

头屯河工业区规划范围内，地势比较平坦、开阔，由南向北倾斜，一期、二期、三期用地坡度约0.3%，四期用地坡度为1.0%-7.0%。头屯河区境内地形多样，包括单面低山、波状台地、冲洪积倾斜平原、斜地、洼地、山前小型扇裙、山前倾斜平原等，整体上以头屯河中下游洪积-冲积平原为主，区境南端则属丘陵前缘区，为西山-雅马里克山丘陵带的一部分。

本项目位于山前冲洪积平原中部，地形平坦，地貌单一，地势东南高西北低，现状地面标高一般在 855.13～867.2m 之间，相对高差 0.5～1m，场地地形坡度约2.0%。

4.1.3 地质构造

（1）构造

乌鲁木齐市位于博格达弧形隆起带和准噶尔盆地南缘乌鲁木齐山前凹陷的接合部位。在接合部位的边缘凹陷中沉积有巨厚的中、新生代地层，以其轴向大致北东方向断续延伸的背斜向斜，以及与其相平行的压性及压扭性断裂组成。博格达弧形隆起带位于乌鲁木齐山前凹陷和柴窝堡凹陷之间, 由一系列相互平行的褶皱、压性及压扭性断裂和火成岩体组成。平面上呈向北突出的弧形构造, 弧顶位于三工河与白杨河之间。三工河以西是该隆起带的西翼部分, 构造线的总体走向为北东东方向。

乌鲁木齐红山嘴以北市区位于乌鲁木齐山前凹陷南部背斜隆起带的东段, 而南部市区则位于博格达弧形隆起带的西翼上，二者大体以雅玛里克山断裂为界。

（2）地层

乌鲁木齐地层分布大致由南往北逐渐由老到新，分别概述如下:

①石炭系

见于乌鲁木齐市东南柳树沟和祁家沟一带, 可划分中石炭统与上石炭统。岩性主要为火山岩、火山碎屑岩、灰岩及粉砂岩等、富含海相动物化石。细分为柳树沟组( C2L)、祁家沟组(C2q) 和奥尔吐组（C3O）。

②二迭系

下二迭统为浅海—滨海相的碎屑沉积。主要为砾岩、砂砾岩及砂岩夹泥岩。 细分为石人沟组( P1 S )和塔什库拉组( P1 t )。上二迭统为泻湖相及陆相（河流—湖泊相）沉积, 主要为砂岩、粉砂岩、泥岩及油页岩等。由下往上可分为乌拉泊组（P2W）、井井子沟组（P2j）、芦草沟组（P2L）、红雁池组（P2h）、泉子街组（P2q）和梧桐沟组( P 2W t )。其中 P 2 L 又可细分为 P 2 La和 P2Lb, 构成雅玛里克山背斜的核部。在该组砂页岩中可见到鱼化石（吐鲁番鳕）。

二迭系与下伏石炭系及上复三迭系均呈整合接触。

③三迭系

下三迭统分为菲菜园组（Tlj）和烧房沟组（TlS），前者为棕红色泥岩夹砂岩，后者为灰紫色块状砾岩。

中上三迭统为克拉玛依组（T2-3K）, 其下部为杂色条带砂泥岩，上部为灰绿色砂岩、砾岩。

上三迭统可分为黄山街组（T3h）和郝家沟组（T3hj），前者为灰色泥岩、细砂岩，后者为泥岩、砂岩、粉砂岩互层。

④侏罗系

分布在雅玛里克山、红山以北，为湖泊相—河流相和泥炭沼泽相的灰绿色砂岩、粉砂岩、砾岩及杂色条带状泥岩等, 其下、中侏罗统含丰富的煤层。

由下往上可划分为八道湾组（j1b）三工河组（j1s）、西山窑组（j2x）、头屯河组（j2t）、齐古组（j3c1）和喀拉扎组（j3 k）。

在市西北郊见到下白垩统不整合复盖在侏罗系之上。

⑤白垩系

1）下白垩统吐谷鲁组（K1t）褐红色泥岩与灰绿色砂岩互层（杂色）。

2）上白垩统东沟组（K2d ）棕红色砾岩、砂岩。

⑥第四系

广泛分布在乌鲁木齐河、苍房沟河谷、河流阶池、冲—洪积平原及丘陵等地A.下更新统西域组（Q1x），分布在平顶山、黑山头、鲤鱼山及水磨沟一一苇湖梁一带，砾岩呈青灰色, 砾石成分以火山凝灰岩、砂岩为主, 具有一定的分选性和磨园度，钙质胶结紧密。

B.中更新统乌苏群（Q2W），分布在平顶山、黑山头、鲤鱼山等地，砾石分选性、磨园度中等, 可见层理, 成分与下更新统沉积物基本相同, 砾石未胶结或胶结不好, 与 Q , x 呈不整合接触。

C.上更新统新疆群（Q3X）, 由砂砾石层和黄土构成。前者在乌鲁木齐河东侧二级阶地上有少量分布, 厚 2～7 米, 在苍房沟厚达 10 余米。黄土分布在鲤鱼山、六道湾等地，厚 1 0～20 米。

D.全新统（Q4）, 分布在乌鲁木齐河、苍房沟, 水磨沟河床上的砂卵砾石, 以及雅玛里克山、平顶山上零星分布的残、坡积碎石。

根据详勘资料，本项目场地内主要地层为冲积形成的第四系全新统粉土、圆砾，地表广泛分布杂填土。

4.1.4 水文及水文地质

乌鲁木齐市低山丘陵山区地下水的补给包括降雨入渗和高山融雪水的径流补给，排泄方式为泉水溢流及重力作用下地下径流。平原区地下水主要来自南部柴窝堡盆地的径流补给，河谷区有两侧基岩裂隙水的加入补给，地下水排泄以人工开采、泉泄、径流为主。河谷地下水补给量 0.945×108m3/a，开采量 0.722×108m3/a，泉水流量约 127.6×104m3/a。山前倾斜平原地下水补给量 1.624×108m3/a，开采量 1.308×108m3/a，水磨沟区的泉水排泄总量 0.464×108m3/a。

乌鲁木齐市潜水分布广泛，承压水分布有限，受含水层所处部位、岩性、厚度、结构的制约，各地貌单元地下水富水程度不同。低山丘陵山区发育碎屑岩类和基岩裂隙水两类含水层，分布有碎屑岩类、碎屑岩夹碳酸盐岩类孔隙裂隙水和基岩裂隙水。平原区发育第四系松散砂砾石潜水含水层和承压水含水层，分布第四系孔隙潜水和孔隙承压水。柴窝堡盆地乌拉泊地区含水层厚度大，结构单一，潜水补给充足，径流畅通，钻孔单井涌水量达 69.91L/s·m。乌拉泊北河流入口处，第四系厚度约 90 m，受谷底隆起的影响，潜水单井涌水量变为 15.90~22.62L/s·m。乌鲁木齐河谷区含水层结构、厚度及岩性分布极不均匀，各水文地质单元地下水富水程度差别很大。山前倾斜平原赋存潜水和承压水。已揭露出潜水层厚110m，钻孔单井涌水量 16.0～49.78 L/s·m。承压水为多层结构，厚度几米至几十米不等，单井涌水量 7.09～9.92 L/s·m。

头屯河工业园区规划范围内部有多条农业灌溉渠系，工业区附近最重要的地表水体则为头屯河。头屯河发源于伊林哈比尔尕山天格尔峰北侧的乌鲁特达坂一带，从源头至米泉猛进水库一段为乌鲁木齐市与昌吉回族自治州的界河。汛期河水向北流经米东区、昌吉市，在猛进水库附近与乌鲁木齐河汇合后注入东道海子，全长190km，流域面积2885km2。据1956-1985年水文资料，头屯河平均径流量2.33亿m3。流经头屯河区内的河水位出库水，年出库水量2.02-2.46亿m3，大部分被渠引入工矿和农灌渠。

头屯河位于乌鲁木齐河、头屯河水系水流聚集地带，地下水年补给量约为1.43亿m3。头屯河自卡地坡出山后，岩性较单一，地下水由南往北流转，水量丰沛，主要补给来源为渠系渗入、河谷潜流及山前基岩裂隙水侧向补给，主要排泄方式为工农业生产、生活用水和洪积二冲积扇前沿潜水漫流，其次是潜水蒸发。随着物质条件变化，双层结构隔水板出现，猛进水库以北地区的地下水呈现承压性质，越往北水压力越大，地下水流向转成由下向上垂直运移，形成下层对上层的顶托补给。头屯河冲积扇含水层为松散的砂砾石、卵砾石层，是头屯河区内的主要含水岩组，厚度为100-400m。头屯河区气候干燥少雨，而且地下水埋深大，故大气降水对地下水补给意义不大。倾斜平原地区安宁渠一线以西南，水化学类型多属HCO3—SO4—Na—Ca 型水，矿化度0.5～0.6g/L。广东庄子、东戈壁一带为SO4—HCO3—Na—Ca 型水，四工一带氯离子含量较高，矿化度小于0.5g/L；鲤鱼山西北端至西山山前属HCO3—SO4—Mg 型，矿化度0.4～1g/L；西山王家沟山前一带，矿化度逐渐升高到0.7～1.6g/L，属SO4—CI—Na—Ca 型水。倾斜平原下部（含100m 深度内的浅层承压水和潜水），除表层潜水水质较差外，多属矿化度小于1g/L 的HCO3—SO4—Ca—Na（Na—Ca）型水。

本项目厂址所在区域为西山前山带，含水层特征为下三叠纪－上二叠纪砂岩，钻孔单井涌水量 0.0076L/s·m，地下水类型属碎屑岩类孔隙裂隙水。

### 4.1.5 河流水系

乌鲁木齐地区的河流均系内陆河，所有河流均发源于山区，从源头到尾闾经历径流形成区和径流散失区两个区及山区、平原、湖泊、沙漠等地貌单元。径流形成区占整个山区部分，其主要特点是地势高寒，降水较多，河川径流量随集水面积的增加而增大，出山口达最高值；径流散失区主要在出山口以下的平原地区，河流水量被大量引用，或渗入地下。蒸发消耗，具有与径流形成区截然不同的特点，河川径流随集水面积的增加而减少，最终消失在湖泊、戈壁和沙漠中。

乌鲁木齐全市河沟 43 条，分别属于乌鲁木齐河水系、头屯河水系、柴窝堡水系、白杨河水系、阿拉沟水系等。各河沟水量季节变化大，径流年内分配极不均匀。

乌鲁木齐河水系：其代表性河流为乌鲁木齐河，发源于乌鲁木齐市南部山区的天格尔峰 1 号冰川，向北流经乌拉泊地区进入乌鲁木齐河谷，然后沿米泉市老龙河旧河道至准噶尔盆地南缘的东道海子，全长 210km。出山口以上英雄桥水文站多年平均径流量 2.460×108 m3。该河系地表水资源量为 4.271×108 m3。

头屯河水系：头屯河水系的干流头屯河发源于天格尔峰北坡的乌鲁特达坂一带，源头至米泉猛进水库段是乌鲁木齐市与昌吉州的界河，全长 190km，哈地坡水文站多年平均径流量为 2.380×108 m3。头屯河水系中，属乌鲁木齐市的水资源量为 1.514×108m3。

柴窝堡水系：柴窝堡水系无干流，是由中天山的咯拉乌成山北坡的乌什城沟、小东沟与博格达山南坡的白杨河、三个山等 12 条河流流入柴窝堡盆地的地表径流、潜水河、柴窝堡盆地内的湖泊、沼泽等组成的闭合型水系，主体为柴窝堡湖。湖泊面积约 30km2，流域面积 1960.8km2，各河沟多年平均地表水资源量 1.336×108m3。

白杨河水系：白杨河水系发源于东天山博格达山主峰的南坡冰川，由高崖子沟、阿克苏河和黑沟三条大沟及蒙肯沟、小干沟、豹子湾沟、大（小）平槽沟、大平沟乔根台、克廷沟等山沟组成。白杨河沟流程长 180km，在乌鲁木齐市境内长约 80km，流域面积 3281.4km2，白杨峡口多年平均径流量 2.631×108m3。

阿拉沟水系：阿拉沟水系干流阿拉沟河发源于乌拉斯台奎先达坂东南侧，西东流向，上游位于和静县，中游穿越南山矿区，是乌鲁木齐南山矿区的一条过境河流，下游入托克逊县依拉湖地区。干流出山后有夏尔沟和鱼尔沟等河沟汇入，合计年径流量约 0.452×108m3。

乌鲁木齐市的主要湖泊有盐湖和柴窝堡湖。盐湖位于博格达山和南天山支脉土格达坂塔克山之间的洼地中心，有大盐湖和小盐湖呈东、西排列，大湖水面约 17.7km2，小湖水面约 6km2。盐湖承四周地表及地下径流补给，又经垂直排泄（蒸发）维持平衡。

柴窝堡湖位于柴窝堡洼地的中部，西距市区 40 km，是乌鲁木齐市境内最大的水域。312 国道和兰新铁路由其北侧通过，交通方便，湖面浩淼，出产红鲤、螃蟹等名贵水产，是乌鲁木齐市近郊旅游区。柴窝堡湖略似核桃圆形，湖盆呈浅碟状，湖底平坦；南北稍长，为 6.5km，东西宽 5.75km，水深一般 3-5m，最大水深 6.1m，大湖面积 30km2时，容积 1.253×108m3。柴窝堡湖主要由柴窝堡水系诸河沟出山后以地下径流形式和湖北、湖西的泉水补给为主，湖水位最高峰值出现在每年 4-6 月。柴窝堡地下水单元是乌鲁木齐市的第二水源地，1992 年、1998 年相继在柴湖西北、西南建成第六、七水厂，供水能力分别为 8×104m3/d、7×104m3/d。

乌鲁木齐地区冰川资源丰富，主要分布在乌鲁木齐河和头屯河上游的天格尔山以及乌鲁木齐东部的博格达山，总面积 164 km2，储量 61.9×108 m3。

距离项目最近的地表河流为自北向南流的头屯河，位于项目西侧约10.0km。另外，本项目西侧约35m为防洪渠。

### 4.1.6 气候与气象

头屯河区地处亚欧大陆腹地，属典型的中温大陆性干旱气候。从大气环流看，主要受中纬度近地大气环流影响。冬季漫长严寒，主要受西伯利亚、蒙古高压控制；夏季炎热干燥，主要受印度洋低气压影响；春秋两季则为过渡季节，时间短，天气变化快。

头屯河区年平均气温7.5℃，7月份平均气温较高，为25.7℃，1月份平均气温最低，为-14.5℃。由于天气干旱，白天增温和夜间冷却较快，昼夜温差较大，日温差一般在11-12℃左右。无霜期较短，一般在152-192天；冻土期较长，为120天左右，最大冻土深度1.5m。

头屯河区多年平均降水量200.9mm，夏季降水最多，约占全年降水量的30%-40%；冬季降水量最少，约占全年降水量的11%。降水量年际变化较大，最多年份达363.6mm，最少年份仅为131.3mm。水分蒸发强烈，多年平均蒸发量约2619.9mm，夏季蒸发量最大，湿度最小，冬季蒸发量最小，适度最大，全年平均湿度为58%。

头屯河区光照资源丰富，太阳总辐射量年均为540.77kJ/cm2，全年日照时数为2813.5h。全年盛行西北风和北风，年主导风向为NW，风向频率为10.7%；年平均风速为2.3m/s，最大风速为25m/s。由于受冷高压影响，春秋季节多刮大风，其中4月份大风日数居各月之首。

头屯河区的总体气候特征为：温差大，寒暑变化剧烈；降水量少，蒸发量大；冬季漫长；春秋多大风，常有强冷空气入侵。

主要气象要素如下：

年主导风向：NW

年平均风速：2.3m/s

年平均气温：7.5℃

多年最热月平均气温：29.9℃

多年最冷月平均气温：-16.6℃

最大积雪厚度：48cm

年平均相对湿度：58%。

### 4.1.7 土壤、动植物分布

1、土壤

本项目所在区域土壤包括4 个土类，分别为棕钙土类、新成土类、草甸土类和灌丛草原土，分别占区域 89.3%、7.8%、0.7%和 2.2%。根据详勘资料，场地内主要地层为冲积形成的第四系全新统粉土、圆砾，地表广泛分布杂填土。

项目占地范围及周边主要为黄灌耕土、灌耕灰漠土、灌耕草甸土。

2、植物

乌鲁木齐地区的森林资源在全疆相对较优，相当于全疆平均森林覆盖率的 3 倍，但与全国相比差距甚大。森林资源可分为天然林和人工林两大类。天然林主要包括山地针叶林、河谷林和平原荒漠林；人工林主要包括以改造自然、保护农田、草场为主体的各种防护林、用材林、经济林和城市绿化林。有林业用地面积 62477 公顷，有林地面积 35612 公顷，占林业用地面积的 57%；疏林地面积 18362 公顷，占林业用地面积的 29%；灌木林地面积 2782 公顷，占林地面积的 4%；育苗基地面积 264 公顷；城市园林及荒山绿化已达 3226 公顷。树种资源约 90 余种，主要有雪岭云杉、天山桦、密叶杨、白榆等。乌鲁木齐地区位现已查明，可供开发利用的野生食用植物约有 40 余种，其中野蔷薇、沙棘、野苜蓿等在国内外已被开发利用，作为饮料和保健品；野生油料植物约有 50 余种；野生饲用植物约有 29 科 140 多属 240 余种，其中如三叶草、草木樨、苜蓿、冰草、草地早熟禾、布顿大麦等世界上著名的豆科和禾木科牧草在本市均有生长，本地还有不少野生优良牧草有待进一步开发和利用；野生蜜源植物约有 100 多种；农作物野生近缘种植物约有 60 多种；野生药用植物资源约有 390 余种，是中国医药宝库的一部分；野生工业用植物约有 100 余种。

本项目占地厂区附近原为旱地，规划为工业园区后已弃种，植物群落较为单一，主要为由小蓬、驼绒黎、木地肤、多根葱、琵琶柴、角果藜等组成。大部分区域植被稀疏、覆盖度为 10%～20%。园区已建道两侧全部为人工绿化带，植被以杨树、柳树、榆树为主。

（3）动物

乌鲁木齐所处的地理位置、地貌特征、气候条件等为各类动物提供了可供选择的生存条件，是动物繁衍生息的丰富资源。各类野生陆栖脊椎动物约 212 种，其中鸟兽资源丰富，约有 201 种。荒漠动物群分布于本市低山地荒漠和冲积平原地带，主要有沙鼠、跳鼠、鹅喉羚、沙狐、狼等动物；河流、湖沼动物群分布在本市的河流、湖泊等水域，代表种类有灰雁、绿头鸭、黑鹳等动物；森林草原动物群分布在南山山地的森林、草原，主要有马鹿、野猪、棕熊、灰旱獭、石貂、野兔等动物；高原寒漠动物群分布于南山和东山高山地带的动物，主要有北山羊、雪豹、高山雪鸡等动物。乌鲁木齐分布的野生动物被列入国家保护的珍稀动物有 24 种，其中一级保护动物 4 种，二级保护动物 20 种。

本项目厂区仅分布有一些啮齿类、爬行类、鸟类等小型动物，没有国家及自治区级保护动物。

### 4.1.8 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园简介

#### 4.1.8.1规划建设历史

1995年8月，经乌鲁木齐市人民政府批准成立头屯河工业区。头屯河工业区位于乌鲁木齐市西北部，头屯河区中部。2005年9月经自治区人民政府批准为自治区级工业园区。经过十余年的发展，逐步形成了钢铁、建材、石油化工、生物制药、金属熔炼、农副产品加工及物流配送业等为主的优势主导性产业。头屯河工业区由四部分组成即头屯河工业区一二三期、头屯河工业区四期、五期用地、六期用地，总面积约4616.96ha，其中头屯河工业园区一二期规划面积2.67km2。2011年1月经开区和头屯河区“区政合一”，头屯河工业园区作为省级工业园区，继续保留，即乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）头屯河工业园区。

头屯河工业园区总体规划中产业定位为：加快推进以制造业为重点的工业化进程，按照“强化二产”的方针，努力把头屯河区建成全疆最大的制造业基地。依托硫磺沟的煤炭资源煤电工业和煤化工，打造乌鲁木齐市又一个能源重地。紧紧依托八钢等龙头企业，支持其投资发展新的工业项目。积极引导各类企业依附龙头企业发展下游配套工业项目，不断延长钢铁、石油、化工、机械制造、建材、食品等资源优势行业和支柱工业的产业链；下大力气抓好头屯河区的规划建设，努力把头屯河区工业区建成食品加工、生化制药、金属制品、建材加工基地。

2002年乌鲁木齐市城市规划设计研究院编制了《乌鲁木齐市头屯河工业园区控制性详细规划》，对头屯河工业园区三期规划范围提出了相应的规划管理及控制指标要求；头屯河工业园区三期作为其组成部分，发展定位、规划用地布局、基础设施等相关内容总体遵从总体规划的要求。园区上轮详规及总规在园区发展初始阶段较好地指导了基础设施的开发建设与产业项目的实施。

#### 4.1.8.2规划修编

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业园区管理办公室于2013年对工业园区三期控规重新进行了修编并取得批复，修编规划一方面对园区规划范围做了调整，调整后规划面积为4.91km2，对园区三期产业定位和用地布局进行了进一步明确和调整，以便更好地指导园区今后的发展。

头屯河工业园三期功能定位为：产业以出口加工型工业为主，包括食品饮料、包装及各类加工工业，适宜创业发展、适宜生活居住的国际性工业园区。规划范围东至安坪路，南至乌奎高速公，西至八钢公路，北至头屯河污水处理厂，规划总用地面积为4.91 平方公里。工业区的规划空间布局结构为“一心、一带、三轴、三区”。一心：即综合中心，位于工业区中部偏北，东西向轴线和南北向轴线交点处，以行政管理、服务配套、绿地广场等用地组成的综合功能集合体，体现综合服务中心的职能；一带：以王家沟排洪渠水系绿带形成贯穿规划区南北的水系绿带；三轴：南北向主干道路（八钢路）和东西向主干道（砂坪路）及东西向次干道（银环路）所形成的南北、东西三条“十字”轴线；三区：即工业区、生活居住配套区及绿化区。三期土地利用规划图见图4.1-1。

#### 4.1.8.3基础设施建设情况

1、给水工程

现状给水工程基本已按规划建设，现状给水管线按规划布设，现状用水为市政统一供水，八钢公路DN400给水管线引入该片区。片区内主要以DN300、DN400给水管网为主。

2、排水工程

现状排水工程基本已按规划建设，现状排水管线按规划布设，本片区现状污水主要由八钢路DN800排水干管排入头屯河污水处理。

3、现状雨水工程

现状雨水工程基本已按规划管线敷设，现状雨水管线主要敷设于银环路，管径DN300。

4、燃气工程

现状燃气工程基本已按规划管线敷设，本片区东北侧有现状新捷头区调压站一座，片区内敷设燃气管径为DN150。

现状热力工程园区尚未实现集中供热，规划由新疆制药厂统一建设的集中供热锅炉房尚未具备集中供热能力，根据与头屯河工业园区管理办公室沟通，园区未来供热全部为企业自建燃气锅炉，不再建设集中供热设施。

5、现状电力工程

现状电力工程基本落实了原控规的管线规划，在乌鲁木齐市头屯河工业区用地东北处有一现状110kV的西郊变电站，现状变电容量为2×20MVA。规划区现状电力线敷设管径为10kv。

6、污水处理工程

头屯河区污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区工业园区104省道南侧500m处，服务范围包括头屯河工业区、火车西站北站和王家沟油库地区，处理后的尾水作为绿化用水。头屯河区污水处理厂总占地面积40000m3，一期工程于1999年6月7日立项 [新计投资（1999）437号]，2000年8月7日审批 [新计投资（2000）781号],2002年4月28日开工建设,并于同年12月27日举行项目的落成典礼，2003年10月投入试运行，总投入资金1827万元，7.2公里管道工程投资为697万元，两项合计2524万元；二期扩建于2013年8月试运行，2014年6月完成竣工验收比对监测，2014年8月完成环保验收。 开发区（头区）污水处理厂的处理工艺为好氧酸化SBR工艺，一期设计规模为日处理能力1.5万立方米，二级标准，二期处理量为3万立方米，一级B标准，目前实际处理量1.9万立方米。2019年5月20日污水处理厂进行提标改造开工建设，工期为180d，改造工艺采用“SBR 出水—连续生物滤池（硝化+反硝化）—高密度沉淀池—活性砂滤池—接触消毒池—出水”工艺，工程进水为现有污水处理厂SBR 工艺出水，经提标后使最终出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 类标准，同时执行《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）（限制性绿地）及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，出水用于城市景观水体的补充和城市绿化用水，剩余的污水排入上沙河冲沟，非灌溉季节污水处理厂的污水全部排放至上沙河冲沟内。头屯河污水处理厂设计进水水质为：COD450mg/L，BOD220mg/L，SS 400mg/L；出水水质为：COD60mg/L，BOD520mg/L，SS 20mg/L。

根据“新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台”，头屯河污水处理厂现状污水处理厂实际污水处理规模约为1.9万m3/d，主体工艺采用“水解+改进SBR 工艺”，出水水质设计要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准。尾水灌溉季节作为104省道至王家沟两侧绿化带、污水处理厂东北方向1.5km 处的苗圃园以及头屯河区污水处理厂厂区绿化的灌溉用水。但由于污水排放量较大，污水处理厂的出水不能被全部利用，剩余的污水排入上沙河冲沟，非灌溉季节污水处理厂的污水全部排入上沙河冲沟内。头屯河污水处理厂2019年6月8日自行监测数据见表4.1-1。

表4.1-1    自行监测数据

| 序号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总排口01 | 2019/6/8 22:00 | pH值 | 7.21 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 2 | 总排口01 | 2019/6/8 22:00 | COD | 41.16 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 3 | 总排口01 | 2019/6/8 22:00 | 氨氮 | 5.208 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 4 | 总排口01 | 2019/6/8 22:00 | 总磷 | 5.886 | 1 | mg/L | 否 | 4.89 |
| 5 | 总排口01 | 2019/6/8 22:00 | 总氮 | 27.76 | 20 | mg/L | 否 | 0.39 |
| 6 | 总排口01 | 2019/6/8 20:00 | 总磷 | 6.346 | 1 | mg/L | 否 | 5.35 |
| 7 | 总排口01 | 2019/6/8 20:00 | 总氮 | 28.33 | 20 | mg/L | 否 | 0.42 |
| 8 | 总排口01 | 2019/6/8 20:00 | pH值 | 7.25 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 9 | 总排口01 | 2019/6/8 20:00 | COD | 41.74 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 10 | 总排口01 | 2019/6/8 20:00 | 氨氮 | 6.326 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 11 | 总排口01 | 2019/6/8 18:00 | 总磷 | 5.898 | 1 | mg/L | 否 | 4.9 |
| 12 | 总排口01 | 2019/6/8 18:00 | 总氮 | 27.38 | 20 | mg/L | 否 | 0.37 |
| 13 | 总排口01 | 2019/6/8 18:00 | pH值 | 7.16 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 14 | 总排口01 | 2019/6/8 18:00 | COD | 41 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 15 | 总排口01 | 2019/6/8 18:00 | 氨氮 | 4.848 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 16 | 总排口01 | 2019/6/8 16:00 | pH值 | 7.17 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 17 | 总排口01 | 2019/6/8 16:00 | COD | 40.14 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 18 | 总排口01 | 2019/6/8 16:00 | 氨氮 | 5.383 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 19 | 总排口01 | 2019/6/8 16:00 | 总磷 | 6.267 | 1 | mg/L | 否 | 5.27 |
| 20 | 总排口01 | 2019/6/8 16:00 | 总氮 | 25.343 | 20 | mg/L | 否 | 0.27 |
| 21 | 总排口01 | 2019/6/8 14:00 | 总磷 | 5.844 | 1 | mg/L | 否 | 4.84 |
| 22 | 总排口01 | 2019/6/8 14:00 | 总氮 | 25.984 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 |
| 23 | 总排口01 | 2019/6/8 14:00 | pH值 | 7.09 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 24 | 总排口01 | 2019/6/8 14:00 | COD | 38.83 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 25 | 总排口01 | 2019/6/8 14:00 | 氨氮 | 1.798 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 26 | 总排口01 | 2019/6/8 12:00 | 总磷 | 6.485 | 1 | mg/L | 否 | 5.49 |
| 27 | 总排口01 | 2019/6/8 12:00 | 总氮 | 25.526 | 20 | mg/L | 否 | 0.28 |
| 28 | 总排口01 | 2019/6/8 12:00 | pH值 | 7.13 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 29 | 总排口01 | 2019/6/8 12:00 | COD | 39.73 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 30 | 总排口01 | 2019/6/8 12:00 | 氨氮 | 1.454 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 31 | 总排口01 | 2019/6/8 10:00 | 总磷 | 6.316 | 1 | mg/L | 否 | 5.32 |
| 32 | 总排口01 | 2019/6/8 10:00 | 总氮 | 26.076 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 |
| 33 | 总排口01 | 2019/6/8 10:00 | pH值 | 7.23 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 34 | 总排口01 | 2019/6/8 10:00 | COD | 40.63 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 35 | 总排口01 | 2019/6/8 10:00 | 氨氮 | 4.521 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 36 | 总排口01 | 2019/6/8 8:00 | 总磷 | 6.79 | 1 | mg/L | 否 | 5.79 |
| 37 | 总排口01 | 2019/6/8 8:00 | 总氮 | 26.14 | 20 | mg/L | 否 | 0.31 |
| 38 | 总排口01 | 2019/6/8 8:00 | pH值 | 7.23 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 39 | 总排口01 | 2019/6/8 8:00 | COD | 41.04 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 40 | 总排口01 | 2019/6/8 8:00 | 氨氮 | 4.78 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 41 | 总排口01 | 2019/6/8 6:00 | pH值 | 7.28 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 42 | 总排口01 | 2019/6/8 6:00 | COD | 41.33 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 43 | 总排口01 | 2019/6/8 6:00 | 氨氮 | 5.08 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 44 | 总排口01 | 2019/6/8 6:00 | 总磷 | 5.82 | 1 | mg/L | 否 | 4.82 |
| 45 | 总排口01 | 2019/6/8 6:00 | 总氮 | 26.57 | 20 | mg/L | 否 | 0.33 |
| 46 | 总排口01 | 2019/6/8 4:00 | 总磷 | 6.76 | 1 | mg/L | 否 | 5.76 |
| 47 | 总排口01 | 2019/6/8 4:00 | 总氮 | 27.52 | 20 | mg/L | 否 | 0.38 |
| 48 | 总排口01 | 2019/6/8 4:00 | pH值 | 7.24 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 49 | 总排口01 | 2019/6/8 4:00 | COD | 43.38 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 50 | 总排口01 | 2019/6/8 4:00 | 氨氮 | 6.4 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 51 | 总排口01 | 2019/6/8 2:00 | pH值 | 7.21 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 52 | 总排口01 | 2019/6/8 2:00 | COD | 41 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 53 | 总排口01 | 2019/6/8 2:00 | 氨氮 | 5.71 | 15 | mg/L | 是 |  |
| 54 | 总排口01 | 2019/6/8 2:00 | 总磷 | 5.77 | 1 | mg/L | 否 | 4.77 |
| 55 | 总排口01 | 2019/6/8 2:00 | 总氮 | 27.11 | 20 | mg/L | 否 | 0.36 |
| 56 | 总排口01 | 2019/6/8 0:00 | 总磷 | 6.13 | 1 | mg/L | 否 | 5.13 |
| 57 | 总排口01 | 2019/6/8 0:00 | 总氮 | 26.23 | 20 | mg/L | 否 | 0.31 |
| 58 | 总排口01 | 2019/6/8 0:00 | pH值 | 7.23 | 6~9 | 无量纲 | 是 |  |
| 59 | 总排口01 | 2019/6/8 0:00 | COD | 41.9 | 60 | mg/L | 是 |  |
| 60 | 总排口01 | 2019/6/8 0:00 | 氨氮 | 6.68 | 15 | mg/L | 是 |  |

根据表4.1-1可知，头屯河污水处理厂总磷及总氮未能稳定达标排放，根据头屯河污水处理厂2019年6月12日发布的《关于我厂排水水质超标及相关整改有关情况的公示》，污水处理厂总磷及总氮超标排放主要原因：一是目前的生产工艺沿用了水解改进SBR工艺，此工艺属于较为传统的污水处理工艺，就生产工艺本身而言，对脱氮除磷能力有限；二是冬季运行期最低水温降至7摄氏度左右，对微生物生长的抑制作用明显，影响了生产工艺中生化处理阶段的污染物处理效率；三是我厂长年运行，污水处理设施设备老化，对生产工作产生一定影响，主要表现为隔油沉砂池对污染物的去除效率低下；污泥脱水机脱水效率日渐衰退，使生产工艺调控增加了难度。

#### 4.1.8.4 本项目依托情况

本项目依托园区完善的配套工程，主要依托工程包括：依托园区的配电工程，物资运输道路依托园区现有道路，污水排水依托园区现有道路侧污水管网系统进行收集。主要依托情况详见表4.1-2。

表4.1-2   项目依托情况一览表

| 项目名称 | 建设规模 | 依托情况 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 110KV西郊变电站一座，现容量2×20MVA | 可依托 |
| 土地 | 开发区除去防洪渠用地和地震断裂带，防洪渠两侧缓冲区和机场净空控制范围以及生态用地，其余均为适宜和较为适宜的建设用地。 | 可依托 |
| 供气 | 有工业用气的区域用管网送气，用气少、管道敷设难的区域以压缩天然气形式供气。 | 可依托 |
| 管网 | 项目所在地已实现“七通一平” | 可依托 |
| 废水处理设施 | 头屯河污水处理厂 | 可依托 |

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 环境空气质量现状

### 4.2.1.1乌鲁木齐市环境空气质量现状调查与评价

区域环境质量达标情况选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中乌鲁木齐市2017年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

2017年乌鲁木齐市环境空气质量优良天数为241天，占全年天数的66.0%，轻度、中度、重度、严重污染比例分别为14.8%、5.8%、9.6%、3.8%。空气质量级别图见图4.2-1。乌鲁木齐市2017空气质量达标区判定结果见表4.2-1。

表4.2-1   区域空气质量现状评价结果一览表

| 评价因子 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 标准限值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/m3 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 13 | 60 | 21.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 49 | 40 | 122.5 | 超标 |
| CO | 第95百分位数日平均 | 3.4 | 4 | 85 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日平均 | 112 | 160 | 70 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 105 | 70 | 150 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均 | 70 | 35 | 200 | 超标 |

工程所在区域NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO、SO2的日、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。

### 4.2.1.2环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境质量现状调查要求及项目所在区域主导风向，本次评价区大气现状调查监测于2018年8月委托新疆国清源检测技术有限公司对项目区及其下风向布点进行监测，共设置2个监测点位。

1、监测点位及监测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求及本项目大气环境影响评价等级，结合厂址所在区域地形特点及当地气象特征，本次监测布设项目厂址监测点位。厂址下风向约2.5km处，各监测点位置及其监测因子见表4.2-2。

表4.2-2   环境空气监测点及监测因子一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测点与 厂址的方位及距离(m) | 监测点位坐标 | 监 测 因 子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24小时平均浓度 |
| G1 | 项目厂址 | — | N 43°54'12.00" E87°23'49.00" | SO2、NO2、PM10、PM2.5 |
| G2 | 下风向 | 厂址SE约950m处 | N43°52'56.72" E 87°24'43.31" |  |

2、监测时间及频率

本次监测时间为2018年8月18日25日。

SO2、NO2分别监测日均浓度，日均值不少于20小时采样。

PM10监测日均浓度，日均值不少于20小时采样。

PM2.5监测日均浓度，每日应有24小时的采样时间。

常规指标连续监测7天

3、采样及分析方法

采样方法及监测分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关标准和规范、《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）及《环境空气和废气监测分析方法》（第四版）。

4、评价方法

采用最大占标百分比，计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大占标百分比（%）；

Ci——第i个污染物最大监测浓度（μg/m3）；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。

5、监测结果统计分析

根据各监测点的环境空气质量现状监测数据，本评价对该区域环境空气质量现状监测结果进行统计分析。各监测点环境空气现状监测浓度变化结果见表4.2-3。

表4.2-3    监测因子浓度变化范围统计结果一览表

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准 μg/m3 | 现状浓度 μg/m3 | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址 | N 43°54'12.00" E87°23'49.00" | PM10 | 24小时平均浓度 | 150 | 67-113 | 75.3 | / | 达标 |
| 下风向 | N43°52'56.72" E 87°24'43.31" |  |  |  | 209-250 | 166.7 | 100 | 超标 |
| 项目厂址 | N 43°54'12.00" E87°23'49.00" | PM2.5 |  | 75 | 23-44 | 58.7 | / | 达标 |
| 下风向 | N43°52'56.72" E 87°24'43.31" |  |  |  | 84-100 | 133.3 | 100 | 超标 |
| 项目厂址 | N 43°54'12.00" E87°23'49.00" | SO2 |  | 150 | 4 | 2.7 | / | 达标 |
| 下风向 | N43°52'56.72" E 87°24'43.31" |  |  |  | 4 | 2.7 | / | 达标 |
| 项目厂址 | N 43°54'12.00" E87°23'49.00" | NO2 |  | 80 | 30-70 | 87.5 | / | 达标 |
| 下风向 | N43°52'56.72" E 87°24'43.31" |  |  |  | 58-78 | 97.5 | / | 达标 |

由表4.2-3环境质量现状监测结果表明，监测期间项目区下风向PM10、PM2.5均超标，主要是由于北侧乌奎高速及南侧S107过往车辆汽车尾气及地表扬尘过大所致，其余各监测因子24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 4.2.2 水环境质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1 地下水环境质量现状监测

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）及本项目评价等级的要求，本项目共设置3个监测点位。地下水现状调查监测于2018年8月委托新疆国清源检测技术有限公司对项目区上游及下游地下水进行检测。

1、监测点位布设

项目所在区域地下水为单一潜水含水层，根据项目所在区域水文地质条件及地下水流向，在评价区域内上游选取1个潜水水质监测点，下游选择2个监测点。监测点位置及监测因子见表4.2-4。

表4.2-4   地下水监测点位及监测因子一览表

| 序号 | 监测点 名称 | 与厂址 位置关系 | 监测 对象 | 所处 功能区 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上游 | S/4.0km | 潜水含水层 | Ⅲ类 | pH、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、挥发酚、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、氰化物、石油类、总大肠菌群数、铁、锰、铜、锌 |
| 2 | 下游 | N/1.7km |  |  |  |
| 3 | 下游 | N/4.3km |  |  |  |

2、监测时间与频率

本次地下水采样时间为2018年8月20日，进行一次监测。

3、采样及监测分析方法

采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)中有关标准和规范执行。

#### 4.2.2.2 地下水环境质量现状评价

1、评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法。

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值)，其标准指数计算公式：

pHi≤7.0时；  PpH=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）

pHi>7.0时；  PpH=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）

式中：P pH—i监测点的pH评价指数；

pHi—i监测点的水样pH监测值；

pHsd—评价标准值的下限值；

pHsu—评价标准值的上限值。

2、评价标准

评价区地下水环境功能区划为Ⅲ类，水质现状评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

3、 监测及评价结果

监测点地下水环境评价结果见表4.2-5。

表4.2-5    地下水水质监测及评价结果一览表   单位：mg/L

| 序号 | 分析项目名称 | 标准值 | 上游 |  | 下游1.7km |  | 下游4.3km |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 6.98 | 0.04 | 7.18 | 0.12 | 7.21 | 0.14 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 1.19×103 | 1.19 | 494 | 0.494 | 476 | 0.476 |
| 3 | 总硬度 | ≤450 | 538 | 1.256 | 214 | 0.4856 | 211 | 0.4789 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 382 | 1.528 | 90.8 | 0.3632 | 94.2 | 0.3768 |
| 5 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 103.6 | 5.18 | 91.2 | 4.56 | 93.4 | 4.67 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | <0.053 | <0.053 | <0.053 | <0.053 | <0.053 | <0.053 |
| 7 | 氯化物 | ≤250 | 123 | 0.492 | 39.2 | 0.1568 | 40.1 | 0.1604 |
| 8 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.316 | 0.316 | 0.26 | 0.26 | 0.266 | 0.266 |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | 1.63 | 0.5433 | 1.55 | 0.5267 | 1.6 | 0.5333 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.2 | <0.02 | <0.1 | <0.02 | <0.1 | <0.02 | <0.1 |
| 11 | 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | 0.04 | <0.002 | 0.04 | <0.002 | <0.04 |
| 12 | 挥发酚 | ≤0.002 | <0.002 | <1 | <0.002 | <1 | <0.002 | <1 |
| 13 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 14 | 铜 | ≤1.0 | <0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 15 | 锌 | ≤1.0 | <0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 铁 | ≤0.3 | <0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
| 17 | 锰 | ≤0.1 | <0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |

由表4.2-5可知，根据地下水监测及统计结果，区域地下水上游水质中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐指标超标，上、下游三个检测点位硝酸盐氮指标超标，溶解性总固体、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准要求，硝酸盐氮、硫酸盐指标满足（GB/T14848-2017）V类标准要求；其余各项指标能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。溶解性总固体、总硬度、硫酸盐超标原因可能与地下水受蒸腾作用浓缩作用强烈有关，加上过度开采，局部补给源严重不足，水位持续下降，导致地下水受到污染有关；硝酸盐氮超标可能是区域农业面源污染导致。

### 4.2.4 声环境质量现状监测与评价

#### 4.2.4.1 声环境质量现状监测

1、监测点位及监测因子

根据本项目厂址平面布置，在项目厂址东、西、南、北厂界各布设1个监测点，共计4个监测点。

2、监测因子

等效连续A声级(Leq)。

3、监测时间及频率

2018年8月20～21日，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求，对厂界进行监测，监测时段为6:00～22:00，夜间监测时段为22:00～次日06:00。

4、监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

#### 4.2.4.2 声环境质量现状评价

本项目各噪声监测点声环境现状监测及评价结果见表4.2-6。

表4.2-6    声环境现状监测及评价结果  单位：dB(A)

| 监测点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 评价结果 | 监测值 | 标准值 | 评价结果 |
| 1# | 56.2 | 65 | 达标 | 42.2 | 55 | 达标 |
| 2# | 56.7 |  | 达标 | 41.1 |  | 达标 |
| 3# | 55.3 |  | 达标 | 41.5 |  | 达标 |
| 4# | 56.8 |  | 达标 | 42.0 |  | 达标 |

由表4.2-6分析可知，本项目四周厂界噪声监测值昼间为55.3dB(A)～56.8dB(A)，夜间为41.1dB(A)～42.2dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。说明项目所在区域声环境质量良好。

# 5 建设期环境影响分析与评价

## 5.1 环境空气影响分析

施工过程中主要的大气污染源有：施工开挖机械及运输车辆所带来的扬尘和废气；施工建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的装卸、运输、开挖弃土的堆积以及运输过程造成物料的扬起和洒落等。

### 5.1.1 施工扬尘

施工期主要的大气污染物是扬尘。干燥地表开挖和钻孔产生的大量灰尘，一部分悬浮于空中，另—部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆积过程中，在风力较大时，会产生大范围扬尘；装卸和运输过程中，会产生扬尘；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风产生二次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也有洒落和飞扬。

扬尘起尘量与许多因素有关，如挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。

根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速2～3m/s的情况下，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2.0～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》TSP日均浓度二级标准值的1.6倍。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，当有围栏时同等条件下其影响距离可缩短40%。

运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输力方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，类比调查在施工过程中拉、运、卸、平土石方过程其周围产生的TSP的平均值可达到0.768mg/m3。

综上所述，建筑工地扬尘对环境空气的影响范围主要是在工地围墙外100m以内：下风向一侧0～50m为重污染带；50～150m为较重污染带；大于150m为轻污染带，可见施工产生的扬尘主要对施工人员会有一定影响，现场应设置围墙，辅以洒水抑尘，大风天禁止施工等措施，可有效减少施工扬尘的影响。

根据现状调查本项目1.5km内无集中居民居住区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，土建施工扬尘对外环境影响小，随着施工期的结束，施工扬尘影响将会消失。

### 5.1.2 施工期废气

施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气排放。施工机械耗油中相当一部分燃油消耗于汽车运输上，特别是载重车辆耗油量较大，因此，燃油污染物排放中相当一部分是分散于运输道路上，而并不集中在施工现场，施工现场内实际排放的污染物很小。由于本项目施工期各种机械尾气排放量相对较小，工程在加强施工机械、车辆运行管理与维护保养的情况下，可减少尾气排放，不会对周围环境构成NO2和CO的主要污染源，对周围环境空气质量影响不大。

### 5.1.3 施工期扬尘废气控制要求

1、严格按照当地政府有关控制扬尘污染的规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，实行清洁生产、文明施工，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

2、施工场地场界周围先建设围墙，严禁敞开式作业；对围挡落尘应定期清洗，采取洒水、覆盖等防尘措施，保证工地及周围环境整洁。

3、工地内堆放的易产生扬尘的物料应密闭存放或及时覆盖；当出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并采取防尘措施。

4、施工工地出入口应设运输车辆冲洗台及配套排水、泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆进入工地前，必须将车轮、车身等冲洗干净，不得带泥进出。

5、土方开挖阶段应对施工现场车行道路进行硬化，并辅以洒水等降尘措施。

6、建筑施工期间，工地内从装卸或在建筑高处将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。

7、施工现场弃土渣及其它建筑垃圾应及时清运或填垫场地，对在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等措施防止二次扬尘。

8、建设单位应指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施；工地出入口设立环保监督牌，注明项目名称、建设与施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话，以及项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。

9、所有露天堆放易产生扬尘物料必须进行覆盖，采取喷洒水等抑尘措施。

10、从事散装货物运输车辆，特别是运输建筑材料、建筑垃圾等易产生扬尘物料的车辆，装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏。

本项目处于工业园区，评价范围内均为工业企业，距离最近的环境敏感目标距离超过1.5km，施工扬尘、废气对周围大气环境影响较小。

## 5.2 施工期水环境影响分析

### 5.2.1 施工废水

项目施工产生的污水中主要是泥沙悬浮物含量较大。为此可以修建沉砂池沉淀后回用于施工过程或施工场地抑尘，不外排。由于施工期间废污水排放量较小，经过蒸发及风吹作用后不会产生大量下渗。因此，施工期少量废水不会影响水环境质量。

### 5.2.2 生活污水

本项目施工现场设营地，食堂。项目施工期按施工人数50人、生活用水定额50L/人.d计取，生活污水按用水量的80%计，则施工期间产生的生活废水为2.0m3/d，项目施工现场设置临时化粪池收集和处理生活污水，生活污水排入园区市政污水管网进入头屯河污水处理厂处理。

## 5.3 施工噪声影响分析

### 5.3.1 主要噪声源

建设过程各施工阶段主要噪声源声级大小均不一样，其噪声值也不一样，类比调查，各施工阶段主要设备及噪声级见表5.3-1。

表5.3-1  不同施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工机械设备名称 | 声级 dB(A) | 距声源 距离(m) | 评价标准dB (A) |  | 最大超标范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 振捣棒50mm | 93 | 1m | 70 | 55 | 14 | 80 |
| 推土机 | 73～85 | 15m |  |  | 84 | 474 |
| 挖掘机 | 67～77 | 15m |  |  | 36 | 189 |
| 翻斗车 | 83～89 | 3m |  |  | 27 | 150 |
| 电 锯 | 103 | 1m |  |  | 45 | 251 |
| 砂轮机 | 87 | 3m |  |  | 22 | 120 |
| 切割机 | 88 | 1m |  |  | 8 | 45 |
| 重型卡车 | 80～85 | 7.5m |  |  | 42 | 237 |
| 装载机 | 89 | 5m |  |  | 45 | 250 |

### 5.3.2 施工噪声影响分析

1、建设施工期一般为露天作业，无隔声与消声措施。施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。

根据施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果可知，施工机械噪声级较高，对空旷地带声传播距离较远，昼间施工机械影响范围主要集中在厂区中心100m范围内，夜间若施工影响范围则较远，最远可达到在470m，其中以250m范围内影响较集中。

2、施工期间运输建筑物料车辆增多，将会增加进场道路车流量及沿线交通噪声污染。类比同类噪声监测，该类运输车辆噪声级一般在75～85dB (A)，属间断运行。施工期间运输车辆产生噪声污染是暂时的，一般不会对周边声环境质量造成较大影响。

根据调查，本项目周边1.5km范围内无集中居民居住区、学校、医院声环境敏感点，项目施工噪声对外环境影响小。随着施工结束，这种影响将消失。

### 5.3.3 施工期噪声防治措施

1、设备选型上应优选低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。

2、合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时施工，以免局部声级过高；对一些施工位置相对固定的高噪施工设备，可以在棚内操作的尽量进入操作间，如搅拌机、木工机械、线材切割机等设备应远离厂内人群活动密集区域，必要时采取声屏障等措施。

3、尽量压缩施工区域汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；运输车辆的进出应规定进、出路线，行驶道路保持平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。

4、设立施工围档以减少噪声源的影响范围。

以上措施均具有较好的应用效果，通过对噪声的控制，施工期噪声对厂界声环境的影响不大。

## 5.4 施工期固废影响分析

施工过程中固体废物主要是建筑垃圾、弃土弃渣及人员生活垃圾。建筑垃圾及弃土弃渣处置不当，遇大风天会产生扬尘，若遇暴雨等恶劣天气会造成新的水土流失。

评价要求对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收外售，剩余的废砖、土等建筑垃圾及时清理外运至垃圾场处置；对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途加以利用，表土临时贮存场覆盖土工布防尘、防流失；施工营地设垃圾桶，收集生活垃圾，并按当地环卫部门要求统一清运。

本项目挖掘地基或各类池体开挖会产生弃土，评价要求对于表层土壤在场地内临时贮存，表层设土工布防尘、防流失，施工结束后平整并最终作为厂区绿化使用。

通过采取以上措施，施工固体废物得以合理处置，对外环境影响小。

## 5.5 施工期生态环境影响分析

### 5.5.1 施工期生态环境影响方式

本项目位于头屯河工业园区内，占地性质为二类工业用地，地表现状为已弃种旱地，地表生长少量小蓬、驼绒黎、木地肤、多根葱、琵琶柴等旱生植被，地表植被覆盖率低。

施工进行场地平整，将会剥离地表植被，项目占地范围内植被量少，施工岁生态环境影响很小。

土方施工产生的表层土及剩余土方在场内临时贮存，极易形成新的水土流失源。在对施工过程场地四周设围墙，对土方贮存点覆盖土工布，场地施工土方不会随雨水流出场地，不会产生新的水土流失。

本项目临时占地由于施工人员及施工机械对地表植被的践踏、碾压等外力因素，可能破坏原有土壤结构及性能，降低了土壤生产力。影响了原有的地表形态、土壤结构和理化性质，这种破坏具有暂时性，经过一定时期能够恢复。工程结束后通过人工种植植被，场地的生态系统和景观可逐渐得以恢复。

### 5.5.2 生态保护、恢复措施要求

项目建设期间将不可避免地会对生态环境产生影响。因此该项目建设方应督促施工单位严格遵守有关的法律、法规和规定，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低。建议采取以下措施。

1、 施工机械和运输工具不应随意碾压植被，应遵守“一字型”交通规划，行驶车辆走同一车辙，减少对植被的破坏。临时施工便道及营地占地应在施工结束后进行恢复。

2、在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，严控施工作业区，施工场界设置围墙，雨季和大风天停止施工。

3、避免在多风季节施工，建筑物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，设置土工布覆盖。不能利用固体废物及时清运至当地垃圾场进行处置，物料运输时要严格遵守作业制度，避免过量装料，防止物料散落，减少水土流失；

4、对占地开挖土方分层堆放，全部表土都应分层定点堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于及时开展厂区环境绿化使用。

5、在工程场地内需构筑相应容量的集水沉沙池，设置防渗，以收集施工过程产生的泥浆水，经过沉沙等处理后，回用于喷洒裸露地表抑尘。

6、运土、运沙石卡车要保持完好并加盖篷布，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落，减少扬尘。

7、 对于临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作，要采取平整土地、耕翻疏松机械碾压后的土地要植树等措施。

综上所述，评价认为，工程施工期在采取上述污染防治与生态恢复措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。

## 5.6 小结

1、工程在认真落实本评价报告提出的施工期各项环保措施情况下，其环境影响可以得到有效控制。

2、总体上看，施工期环境影响属于局部、临时性影响，是短期的，随着施工期的结束，其影响将会消失或减缓，对周边环境的影响小。

3、建设单位应强化施工期环境管理，并接受当地环保行政主管部门监管，发现施工噪声、扬尘扰民等问题应及时整改，避免引发环境污染和扰民纠纷。

# 6 运营期环境影响分析与评价

## 6.1大气环境影响分析

### 6.1.1 污染气象特征分析

根据项目所在地理位置，本次评价污染气象资料采用自治区气象局乌鲁木齐市气象观测站近年大气常规观测资料。乌鲁木齐市气象观测站地理坐标为87°38′E,43°43′N，与项目选址直线距离约25km，符合《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，观测数据可满足本项目大气环境影响预测分析的需要。

1、气温

乌鲁木齐市年平均气温月变化情况见表6.1-1，年平均气温月变化曲线见图6.1-1。

从年平均气温月变化资料中可以看，评价区域年平均温度9.16℃。7 月温度最高，月平均温度 26.0℃，12 月温度最低，月平均温度-11.5℃。

2、风速

评价区域月平均风速随月份的变化、季小时平均风速的日变化和全年各风向下平均风速情况分别见表6.1-2、表6.1-3和表6.1-4，年平均风速的月变化见图6.1-2，风速玫瑰图见6.1-3。评价区域年均风速 1.4m/s。5月及6 月月平均风速最大，为 1.9m/s。1月及2 月月平均风速最小，为0.8m/s。

统计乌鲁木齐市风频的月变化、季变化及年均风频情况见表6.1-5及风频玫瑰图6.1-3。

从表6.1-5及图6.1-3可以看出，评价区域秋季主导风向为东南偏南风 （SSE） ， 风频 19.6%。 次主导风向为东南风 （SE） ，风频 13.6%。静风频率 8.52%。 冬季主导风向为东南偏南风（SSE）及西北风（NW），风频为 11.8%。次主导风向为西北偏西风（WNW），风频均为 11.1%。静风频率 25.4%。

表6.1-1    评价区年平均温度的月变化统计结果表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(°C) | -11.0 | -8.7 | 3.9 | 15.1 | 18.4 | 232 | 26.0 | 25.1 | 18.7 | 123 | -1.6 | -11.5 | 9.16 |

表6.1-2    评价区年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.4 |

表6.1-3    评价区年季小时平均风速的日变化表

| （m/s） 小时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 |
| 夏季 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
| 秋季 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 冬季 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| (m/s) 小时 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 夏季 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.8 |
| 秋季 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| 冬季 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |

表6.1-4    评价区风速统计结果

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.76 | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.79 | 0.99 | 1.09 | 0.87 | 0.77 | 1.15 | 0.55 | 1.29 | 1.44 | 1.10 | 0.81 | 0.82 |
| 二月 | 0.90 | 0.88 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 0.59 | 0.89 | 1.20 | 0.94 | 0.90 | 0.50 | 1.12 | 1.73 | 1.55 | 1.27 | 0.97 | 0.98 |
| 三月 | 1.40 | 1.65 | 1.74 | 0.84 | 0.62 | 0.83 | 1.31 | 1.40 | 1.08 | 0.99 | 0.86 | 1.22 | 1.20 | 1.88 | 1.44 | 1.41 | 1.25 |
| 四月 | 1.86 | 1.79 | 1.68 | 1.06 | 0.85 | 0.75 | 1.34 | 1.95 | 1.19 | 1.20 | 0.97 | 1.18 | 2.06 | 2.79 | 1.60 | 1.77 | 1.69 |
| 五月 | 1.96 | 2.05 | 1.78 | 1.43 | 0.93 | 1.11 | 1.48 | 1.57 | 1.24 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.98 | 2.86 | 2.18 | 1.87 | 1.81 |
| 六月 | 1.80 | 1.69 | 1.53 | 1.12 | 1.16 | 1.33 | 1.56 | 1.88 | 1.35 | 0.94 | 1.14 | 1.37 | 2.36 | 2.54 | 2.29 | 2.12 | 1.88 |
| 七月 | 1.77 | 1.87 | 1.37 | 0.70 | 0.93 | 1.37 | 1.71 | 1.84 | 1.79 | 1.26 | 1.38 | 1.58 | 2.13 | 2.55 | 2.28 | 1.95 | 1.93 |
| 八月 | 1.73 | 1.92 | 1.89 | 1.16 | 0.79 | 1.29 | 1.48 | 1.81 | 1.50 | 1.27 | 1.33 | 1.37 | 1.66 | 2.83 | 2.15 | 1.88 | 1.78 |
| 九月 | 1.73 | 1.83 | 1.78 | 0.96 | 1.23 | 1.08 | 1.36 | 1.87 | 1.32 | 0.90 | 1.49 | 1.35 | 1.96 | 2.10 | 1.76 | 1.73 | 1.49 |
| 十月 | 1.59 | 1.50 | 1.49 | 0.30 | 0.80 | 0.86 | 1.09 | 1.45 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 1.34 | 1.51 | 1.53 | 1.32 | 1.17 |
| 十一月 | 1.14 | 0.95 | 1.21 | 0.00 | 0.48 | 0.72 | 0.92 | 1.60 | 0.89 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 1.04 | 1.22 | 0.98 | 0.95 | 0.68 |
| 十二月 | 0.67 | 0.62 | 0.74 | 0.53 | 0.44 | 0.82 | 0.95 | 0.88 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 0.79 | 1.04 | 0.99 | 0.75 | 0.67 | 0.43 |
| 全年 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | 0.91 | 0.80 | 1.04 | 1.29 | 1.64 | 1.25 | 1.03 | 1.13 | 1.21 | 1.76 | 2.08 | 1.66 | 1.44 | 1.33 |
| 春 | 1.77 | 1.82 | 1.74 | 1.13 | 0.82 | 0.94 | 1.38 | 1.65 | 1.15 | 1.12 | 0.95 | 1.17 | 1.77 | 2.52 | 1.81 | 1.73 | 1.58 |
| 夏 | 1.78 | 1.83 | 1.65 | 1.00 | 0.96 | 1.32 | 1.57 | 1.84 | 1.55 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 2.11 | 2.63 | 2.24 | 1.99 | 1.86 |
| 秋 | 1.54 | 1.51 | 1.50 | 0.85 | 0.95 | 0.94 | 1.12 | 1.66 | 1.10 | 0.88 | 1.10 | 1.12 | 1.45 | 1.56 | 1.50 | 1.39 | 1.11 |
| 冬 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.54 | 0.73 | 0.96 | 1.10 | 0.88 | 0.77 | 0.93 | 0.95 | 1.38 | 1.35 | 1.09 | 0.83 | 0.74 |

表6.1-5     评价区年均风频的月变、季变化情况表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 4.03 | 3.9 | 242 | 0.94 | 0.81 | 0.67 | 5.38 | 14.1 | 5.11 | 0.81 | 1.88 | 215 | 3.63 | 10.8 | 9.95 | 296 | 30.5 |
| 二月 | 5.36 | 521 | 4.32 | 0.45 | 0.74 | 0.74 | 238 | 11.9 | 3.13 | 1.49 | 1.49 | 0.89 | 3.13 | 10.4 | 10.1 | 3.42 | 34.8 |
| 三月 | 4.44 | 4.44 | 5.38 | 0.94 | 0.94 | 1.75 | 4.97 | 21.1 | 5.51 | 1.34 | 0.94 | 215 | 5.11 | 128 | 8.47 | 269 | 17.1 |
| 四月 | 8.06 | 5.56 | 7.5 | 0.83 | 0.69 | 1.39 | 6.11 | 172 | 3.75 | 1.81 | 1.67 | 3.06 | 5.69 | 15.3 | 4.72 | 5.14 | 11.5 |
| 五月 | 6.99 | 3.9 | 7.66 | 0.81 | 121 | 1.88 | 11.9 | 17.5 | 4.7 | 1.48 | 215 | 202 | 4.97 | 14.6 | 726 | 5.91 | 4.97 |
| 六月 | 5.56 | 4.03 | 4.03 | 1.39 | 0.56 | 1.53 | 11.5 | 18.5 | 4.58 | 25 | 1.67 | 208 | 8.47 | 14.3 | 8.06 | 4.17 | 7.08 |
| 七月 | 296 | 228 | 296 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 10.3 | 17.3 | 4.44 | 269 | 134 | 242 | 9.81 | 14.3 | 8.87 | 4.3 | 14.4 |
| 八月 | 4.84 | 3.36 | 269 | 0.4 | 0.67 | 1.48 | 124 | 18.8 | 4.84 | 1.48 | 0.94 | 1.34 | 6.32 | 15.7 | 7.66 | 4.57 | 125 |
| 九月 | 6.53 | 4.44 | 4.44 | 0.42 | 1.11 | 125 | 13.1 | 20 | 5.69 | 25 | 1.39 | 1.94 | 6.39 | 11.7 | 5.97 | 5.83 | 7.36 |
| 十月 | 5.78 | 3.49 | 3.09 | 0.67 | 0.13 | 0.67 | 17.3 | 262 | 6.45 | 1.48 | 081 | 1.48 | 4.03 | 8.6 | 726 | 5.51 | 6.99 |
| 月 | 5.69 | 7.08 | 7.5 | 1.67 | 1.81 | 1.11 | 10.3 | 124 | 264 | 0.83 | 0.56 | 1.11 | 4.31 | 13.3 | 11.8 | 6.67 | 11.3 |
|  | 6.18 | 9.01 | 5.91 | 1.61 | 1.34 | 1.34 | 6.45 | 9.54 | 282 | 1.88 | 1.48 | 1.75 | 4.97 | 11.9 | 152 | 6.85 | 11.7 |
| 全年 | 5.53 | 4.71 | 4.82 | 0.89 | 0.88 | \2 | 9.39 | 17.1 | 4.49 | 1.69 | 1.36 | 1.87 | 5.58 | 128 | 8.78 | 4.84 | 14.1 |
| 春季 | 6.48 | 4.62 | 6.84 | 0.86 | 0.95 | 1.68 | 7.7 | 18.6 | 4.66 | 1.54 | 1.59 | 24 | 525 | 142 | 6.84 | 4.57 | 112 |
| 夏季 | 4.44 | 322 | 322 | 0.77 | 0.59 | 1.18 | 11.4 | 182 | 4.62 | 222 | 131 | 1.95 | 82 | 14.8 | 82 | 4.35 | 11.4 |
| 秋季 | 6 | 4.99 | 4.99 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 13.6 | 19.6 | 4.95 | 1.6 | 0.92 | 1.51 | 4.9 | 112 | 8.33 | 6 | 8.52 |
| 冬季 | 5.19 | 6.06 | 421 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 4.81 | 11.8 | 3.7 | 1.39 | 1.62 | 1.62 | 3.94 | 11.1 | 11.8 | 4.44 | 25.4 |

### 6.1.2 环境空气影响分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求， 二级评价可不进行进一步预测和评价， 只对污染物排放量进行核算。 本次评价直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

1、预测范围

预测范围与评价范围一致，评价范围为以厂址为中心，边长为5km的正方形。

2、预测因子

通过初步工程分析，选择生产过程工艺废气TVOC（乙醇）及颗粒物作为估算模式预测因子。

3、预测模式的选取

选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的 AERSCREEN估算模式计算。 AERSCREEN 可计算点源（含火炬源）、面源（矩形或圆形）和体源的最大地面浓度以及建筑物下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。

4、污染源强参数

预测因子相关参数建表6.1-6。

表6.1-6   项目主要大气污染物产排放情况

| 单元 | 污染源 | 废气量 (m3/h) | 污染物名称 | 产/排放速率 (kg/h) | 排放参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 几何髙度 (m) | 排气筒内 径(m) |  | 出口温度 （℃） |
| 热感颗粒破碎筛分 | 有组织 | 20000 | 粉尘 | 10.47/0.1047 | 15 | 0.1 |  | 25 |
|  | 无组织 | / | 粉尘 | 0.551 | L40.5m，W21.3m、H5.5 |  |  | 25 |
| 锅炉房 | 锅炉烟气 | 19485.1 | SO2 | 0.187 | 15 | 0.4 |  | 120 |
|  |  |  | NOx | 0.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | CO | 0.388 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.2 |  |  |  |  |
| 颗粒、片剂制剂整粒分筛 | 有组织 | 6000 | 粉尘 | 4.326/0.0433 | 15 | 0.1 |  | 25 |
|  | 无组织 | / | 粉尘 | 0.228 | L40.5m，W40.5m、H11 |  |  | 25 |
| 丸剂脱模 | 有组织 | 2000 | TVOC（乙醇） | 1.19/0.119 | 15 |  | 0.1 | 25 |
|  | 无组织 | / | TVOC（乙醇） | 0.0625 | L40.5m，W40.5m、H11 |  |  |  |
| 参数 |  |  |  |  | 取值 |  |  |  |
| 城市/农村选项 |  |  |  |  | 农村 |  |  |  |
| 最髙环境温度/℃ |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 最低环境温度/℃ |  |  |  |  | -30 |  |  |  |
| 土地利用类型 |  |  |  |  | 规划工业用地 |  |  |  |
| 区域湿度条件 |  |  |  |  | 干燥气候 |  |  |  |
| 地形数据分辨率 |  |  |  |  | 90m |  |  |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |

5、正常工况估算结果

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。各污染物估算结果见下表。

表6.1-7   项目有组织废气排放估算模式预测结果一览表    单位mg/m3

|  | 药材破碎TSP |  | 整粒分筛TSP |  | 锅炉SO2 |  | 锅炉CO |  | 锅炉PM10 |  | 锅炉NOX |  | 脱模TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离源距离(m) | 浓度 | 占标率/% | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 |
| 159 | 7.22E-03 | 8.00E-01 | 2.22E-03 | 0.25 | 0.00168 | 0.34 | 0.003487 | 0.03 | 0.001797 | 0.4 | 0.006021 | 2.41 | 6.62E-03 | 0.55 |
| 200 | 8.09E-03 | 9.00E-01 | 3.35E-03 | 0.37 | 0.001825 | 0.36 | 0.003786 | 0.04 | 0.001952 | 0.43 | 0.006538 | 2.62 | 9.20E-03 | 0.77 |
| 300 | 6.14E-03 | 6.80E-01 | 2.94E-03 | 0.33 | 0.001589 | 0.32 | 0.003297 | 0.03 | 0.001699 | 0.38 | 0.005693 | 2.28 | 8.09E-03 | 0.67 |
| 400 | 5.88E-03 | 6.50E-01 | 2.54E-03 | 0.28 | 0.001389 | 0.28 | 0.002881 | 0.03 | 0.001485 | 0.33 | 0.004976 | 1.99 | 7.05E-03 | 0.59 |
| 500 | 5.45E-03 | 6.10E-01 | 2.46E-03 | 0.27 | 0.001177 | 0.24 | 0.002443 | 0.02 | 0.001259 | 0.28 | 0.004218 | 1.69 | 6.75E-03 | 0.56 |
| 600 | 4.93E-03 | 5.50E-01 | 2.26E-03 | 0.25 | 0.001051 | 0.21 | 0.002181 | 0.02 | 0.001124 | 0.25 | 0.003766 | 1.51 | 6.20E-03 | 0.52 |
| 700 | 8.53E-03 | 9.50E-01 | 2.39E-03 | 0.27 | 0.001009 | 0.2 | 0.002094 | 0.02 | 0.001079 | 0.24 | 0.003616 | 1.45 | 6.27E-03 | 0.52 |
| 800 | 1.46E-02 | 1.62E+00 | 6.13E-03 | 0.68 | 0.000941 | 0.19 | 0.001953 | 0.02 | 0.001007 | 0.22 | 0.003373 | 1.35 | 1.42E-02 | 1.18 |
| 900 | 1.28E-02 | 1.42E+00 | 5.87E-03 | 0.65 | 0.00088 | 0.18 | 0.001826 | 0.02 | 0.000941 | 0.21 | 0.003154 | 1.26 | 1.66E-02 | 1.38 |
| 1000 | 1.11E-02 | 1.23E+00 | 5.13E-03 | 0.57 | 0.00085 | 0.17 | 0.001763 | 0.02 | 0.000909 | 0.2 | 0.003044 | 1.22 | 1.44E-02 | 1.2 |
| 1100 | 1.02E-02 | 1.14E+00 | 4.69E-03 | 0.52 | 0.000846 | 0.17 | 0.001756 | 0.02 | 0.000905 | 0.2 | 0.003032 | 1.21 | 1.29E-02 | 1.08 |
| 1200 | 9.27E-03 | 1.03E+00 | 4.23E-03 | 0.47 | 0.000843 | 0.17 | 0.00175 | 0.02 | 0.000902 | 0.2 | 0.003021 | 1.21 | 1.16E-02 | 0.97 |
| 1300 | 8.26E-03 | 9.20E-01 | 3.84E-03 | 0.43 | 0.001159 | 0.23 | 0.002406 | 0.02 | 0.00124 | 0.28 | 0.004154 | 1.66 | 1.05E-02 | 0.87 |
| 1400 | 7.73E-03 | 8.60E-01 | 3.43E-03 | 0.38 | 0.001536 | 0.31 | 0.003187 | 0.03 | 0.001643 | 0.37 | 0.005503 | 2.2 | 9.54E-03 | 0.79 |
| 1500 | 7.15E-03 | 7.90E-01 | 3.20E-03 | 0.36 | 0.001484 | 0.3 | 0.003079 | 0.03 | 0.001587 | 0.35 | 0.005317 | 2.13 | 8.68E-03 | 0.72 |
| 1600 | 6.64E-03 | 7.40E-01 | 2.97E-03 | 0.33 | 0.001811 | 0.36 | 0.003758 | 0.04 | 0.001937 | 0.43 | 0.006489 | 2.6 | 8.17E-03 | 0.68 |
| 1700 | 6.21E-03 | 6.90E-01 | 2.65E-03 | 0.29 | 0.002107 | 0.42 | 0.004373 | 0.04 | 0.002254 | 0.5 | 0.007551 | 3.02 | 7.44E-03 | 0.62 |
| 1800 | 5.63E-03 | 6.30E-01 | 2.34E-03 | 0.26 | 0.002182 | 0.44 | 0.004527 | 0.05 | 0.002333 | 0.52 | 0.007816 | 3.13 | 6.45E-03 | 0.54 |
| 1900 | 5.41E-03 | 6.00E-01 | 2.39E-03 | 0.27 | 0.002317 | 0.46 | 0.004808 | 0.05 | 0.002478 | 0.55 | 0.008303 | 3.32 | 6.58E-03 | 0.55 |
| 2000 | 4.98E-03 | 5.50E-01 | 2.09E-03 | 0.23 | 0.002479 | 0.5 | 0.005144 | 0.05 | 0.002651 | 0.59 | 0.008882 | 3.55 | 5.97E-03 | 0.5 |
| 2100 | 4.77E-03 | 5.30E-01 | 2.05E-03 | 0.23 | 0.002803 | 0.56 | 0.005816 | 0.06 | 0.002998 | 0.67 | 0.010043 | 4.02 | 5.56E-03 | 0.46 |
| 2200 | 4.60E-03 | 5.10E-01 | 2.02E-03 | 0.22 | 0.002763 | 0.55 | 0.005732 | 0.06 | 0.002955 | 0.66 | 0.009898 | 3.96 | 5.54E-03 | 0.46 |
| 2300 | 4.39E-03 | 4.90E-01 | 1.87E-03 | 0.21 | 0.002676 | 0.54 | 0.005552 | 0.06 | 0.002862 | 0.64 | 0.009587 | 3.83 | 5.17E-03 | 0.43 |
| 2400 | 4.18E-03 | 4.60E-01 | 1.76E-03 | 0.2 | 0.002577 | 0.52 | 0.005347 | 0.05 | 0.002756 | 0.61 | 0.009233 | 3.69 | 4.90E-03 | 0.41 |
| 2500 | 7.22E-03 | 8.00E-01 | 1.71E-03 | 0.19 | 0.002489 | 0.5 | 0.005164 | 0.05 | 0.002662 | 0.59 | 0.008916 | 3.57 | 4.76E-03 | 0.4 |

表6.1-8   项目无组织废气排放估算模式预测结果一览表    单位mg/m3

| 离源距离(m) | 药材破碎TSP |  | 整粒分筛TSP |  | 脱模TVOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标率/% | 浓度 | 占标率/% | 浓度 | 占标率/% |
| 152 | 7.04E-02 | 7.83 | 4.82E-02 | 5.36 | 1.24E-02 | 1.03 |
| 200 | 5.52E-02 | 6.13 | 3.70E-02 | 4.11 | 1.01E-02 | 0.85 |
| 300 | 4.05E-02 | 4.5 | 2.79E-02 | 3.10 | 7.64E-03 | 0.64 |
| 400 | 3.29E-02 | 3.65 | 2.26E-02 | 2.51 | 6.20E-03 | 0.52 |
| 500 | 2.80E-02 | 3.11 | 1.93E-02 | 2.14 | 5.28E-03 | 0.44 |
| 600 | 2.46E-02 | 2.73 | 1.69E-02 | 1.88 | 4.64E-03 | 0.39 |
| 700 | 2.20E-02 | 2.45 | 1.52E-02 | 1.69 | 4.16E-03 | 0.35 |
| 800 | 2.00E-02 | 2.22 | 1.38E-02 | 1.53 | 3.78E-03 | 0.31 |
| 900 | 1.90E-02 | 2.12 | 1.30E-02 | 1.44 | 3.57E-03 | 0.3 |
| 1000 | 1.84E-02 | 2.04 | 1.26E-02 | 1.40 | 3.45E-03 | 0.29 |
| 1100 | 1.78E-02 | 1.97 | 1.22E-02 | 1.36 | 3.35E-03 | 0.28 |
| 1200 | 1.72E-02 | 1.92 | 1.19E-02 | 1.32 | 3.26E-03 | 0.27 |
| 1300 | 1.68E-02 | 1.86 | 1.16E-02 | 1.29 | 3.17E-03 | 0.26 |
| 1400 | 1.63E-02 | 1.82 | 1.13E-02 | 1.26 | 3.08E-03 | 0.26 |
| 1500 | 1.59E-02 | 1.77 | 1.10E-02 | 1.22 | 3.01E-03 | 0.25 |
| 1600 | 1.56E-02 | 1.73 | 1.07E-02 | 1.19 | 2.94E-03 | 0.24 |
| 1700 | 1.52E-02 | 1.69 | 1.05E-02 | 1.17 | 2.87E-03 | 0.24 |
| 1800 | 1.49E-02 | 1.65 | 1.03E-02 | 1.14 | 2.81E-03 | 0.23 |
| 1900 | 1.46E-02 | 1.62 | 1.00E-02 | 1.11 | 2.75E-03 | 0.23 |
| 2000 | 1.43E-02 | 1.59 | 9.84E-03 | 1.09 | 2.70E-03 | 0.22 |
| 2100 | 1.40E-02 | 1.56 | 9.64E-03 | 1.07 | 2.64E-03 | 0.22 |
| 2200 | 1.37E-02 | 1.53 | 9.46E-03 | 1.05 | 2.59E-03 | 0.22 |
| 2300 | 1.35E-02 | 1.5 | 9.28E-03 | 1.03 | 2.54E-03 | 0.21 |
| 2400 | 1.32E-02 | 1.47 | 9.11E-03 | 1.01 | 2.50E-03 | 0.21 |
| 2500 | 1.30E-02 | 1.44 | 8.94E-03 | 0.99 | 2.45E-03 | 0.2 |

估算模式估算结果可知：破碎工段及整粒分筛工段产生的有组织粉尘分别经集气罩收集+布袋除尘装置处理后颗粒物最大落地距离分别在下风向在885m、825m处，下风向最大落地浓度分别为 0.0147mg/m3、0.00064mg/m3， 最大浓度占标率分别为 1.63%、0.73%；锅炉烟气中各污染物最大落地距离分别在下风向在2130m处，下风向SO2、CO、PM10、NOX最大落地浓度分别为0.002837mg/m3、0.0005887mg/m3、0.003035mg/m3、0.0010166mg/m3， 最大浓度占标率分别为 0.57%、0.06%、0.67%、4.07%；丸剂脱模工序有组织TVOC经集气罩+冷凝回收塔装置处理后最大落地浓度位于污染源下风向915m处，最大落地浓度为0.0174mg/m3，最大浓度占标率为1.45%。

估算模式估算结果可知： 破碎工段、整粒分筛粉尘无组织污染物TSP最大落地浓度分别位于污染源下风向152m、146m 处，下风向最大落地浓度为0.0704mg/m3、0.0482mg/m3，最大浓度占标率分别为7.83%、5.36%；丸剂脱模工序无组织TVOC最大落地浓度位于污染源下风向158m处，最大落地浓度为0.0124mg/m3，最大浓度占标率为1.03%。根据导则要求， 本项目评价等级为二级，不进行进一步预测与评价， 只对污染物排放量进行核算。

6、非正常工况预测结果

估算模式估算结果可知：非正常工况下，破碎工段除尘系统失效，颗粒物直接通过排气筒排入大气环境，可能造成排气筒下风向环境空气中局部范围内颗粒物浓度短时间内超标；非正常工况情况下，整理筛分工序除尘系统或脱模工序乙醇挥发气体冷凝回收装置失效情况下，颗粒物或TVOC落地浓度仍满足相应的环境质量标准。项目除尘系统及冷凝回收装置操作方便可控，值班人员在发现颗粒物或TVOC污染物出现排放异常后，按照规定对除尘系统进行检查，并上报按照要求停止药材破碎工序或脱模工序生产，从源头上控制污染源，污染物不会持续排放。因此，非正常工况下，除尘系统或TVOC冷凝回收装置失效时颗粒物或TVOC排放不会明显改变周边大气环境质量。

表6.1-9   项目有组织废气非正常工况排放估算模式预测结果一览表    单位mg/m3

| 离源距离(m) | 药材破碎有组织TSP非正常工况 |  | 整粒分筛有组织TSP非正常工况 |  | 脱模有组织TVOC非正常工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标率/% | 浓度 | 占标率/% | 浓度 | 占标率/% |
| 152 | 7.22E-01 | 80.18 | 2.22E-01 | 24.68 | 6.62E-02 | 5.52 |
| 200 | 8.09E-01 | 89.88 | 3.34E-01 | 37.16 | 9.20E-02 | 7.67 |
| 300 | 7.11E-01 | 79.02 | 2.94E-01 | 32.65 | 8.09E-02 | 6.74 |
| 400 | 6.14E-01 | 68.24 | 2.54E-01 | 28.21 | 7.05E-02 | 5.87 |
| 500 | 5.88E-01 | 65.35 | 2.45E-01 | 27.27 | 6.75E-02 | 5.63 |
| 600 | 5.45E-01 | 60.61 | 2.25E-01 | 25.05 | 6.20E-02 | 5.17 |
| 700 | 4.93E-01 | 54.8 | 2.39E-01 | 26.51 | 6.27E-02 | 5.22 |
| 800 | 8.53E-01 | 94.72 | 6.13E-01 | 68.08 | 1.42E-01 | 11.8 |
| 900 | 1.46E+00 | 161.67 | 5.87E-01 | 65.2 | 1.66E-01 | 13.8 |
| 1000 | 1.28E+00 | 142.26 | 5.13E-01 | 56.95 | 1.44E-01 | 12.02 |
| 1100 | 1.11E+00 | 123.23 | 4.69E-01 | 52.08 | 1.29E-01 | 10.78 |
| 1200 | 1.02E+00 | 113.68 | 4.23E-01 | 46.99 | 1.16E-01 | 9.69 |
| 1300 | 9.27E-01 | 103.02 | 3.83E-01 | 42.58 | 1.05E-01 | 8.73 |
| 1400 | 8.26E-01 | 91.73 | 3.43E-01 | 38.1 | 9.54E-02 | 7.95 |
| 1500 | 7.73E-01 | 85.86 | 3.20E-01 | 35.51 | 8.68E-02 | 7.24 |
| 1600 | 7.15E-01 | 79.48 | 2.96E-01 | 32.92 | 8.17E-02 | 6.81 |
| 1700 | 6.64E-01 | 73.83 | 2.65E-01 | 29.42 | 7.44E-02 | 6.2 |
| 1800 | 6.21E-01 | 68.95 | 2.34E-01 | 26.01 | 6.45E-02 | 5.37 |
| 1900 | 5.63E-01 | 62.58 | 2.39E-01 | 26.51 | 6.58E-02 | 5.48 |
| 2000 | 5.41E-01 | 60.13 | 2.09E-01 | 23.23 | 5.97E-02 | 4.98 |
| 2100 | 4.98E-01 | 55.34 | 2.05E-01 | 22.74 | 5.56E-02 | 4.63 |
| 2200 | 4.77E-01 | 53.02 | 2.01E-01 | 22.37 | 5.54E-02 | 4.62 |
| 2300 | 4.60E-01 | 51.12 | 1.87E-01 | 20.73 | 5.17E-02 | 4.31 |
| 2400 | 4.39E-01 | 48.79 | 1.76E-01 | 19.56 | 4.90E-02 | 4.08 |
| 2500 | 4.18E-01 | 46.49 | 1.71E-01 | 18.95 | 4.76E-02 | 3.96 |

7、 污染物排放量核算

根据工程分析结果， 核算污染物排放量。

本项目污染物排放量核算情况见表 6.1-10。

表 6.1-10    大气污染区排放量核算表

| 产污工序及排放形式 |  | 污染物 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 |  | 废气 | 11691.04万m3/a | / | 11691.04万m3/a |
|  |  | 烟尘 | 1.2t/a | / | 1.35t/a、10.27mg/m3 |
|  |  | SO2 | 1.12t/a | / | 1.12t/a、9.58mg/m3 |
|  |  | NO2 | 16.05t/a | 低氮燃烧器 | 4.0t/a、30.2mg/m3 |
|  |  | CO | 2.33t/a | / | 2.33t/a、20mg/m3 |
| 热感颗粒药材破碎 | 有组织 | 粉尘 | 8.379t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.084t/a 、1.63mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.441t/a |  | 0.441t/a |
| 伊木萨克片药材破碎 | 有组织 | 粉尘 | 0.185t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.002 t/a、0.0375mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.010t/a |  | 0.01t/a |
| 健心和米尔片药材破碎 | 有组织 | 粉尘 | 0.025t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.00037t/a、0.0047mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.001t/a |  | 0.001t/a |
| 罗补甫克比日丸药材破碎 | 有组织 | 粉尘 | 1.153t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.012t/a、0.0225mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.061 t/a |  | 0.061t/a |
| 热感颗粒整粒筛分 | 有组织 | 粉尘 | 17.100t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.171t/a、2.14mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.900 t/a |  | 0.900t/a |
| 伊木萨克片粒筛分 | 有组织 | 粉尘 | 0.205t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.002t/a、0.025mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.011t/a |  | 0.011t/a |
| 健心和米尔片粒筛分 | 有组织 | 粉尘 | 0.034t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.00034t/a、0.0043mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.002t/a |  | 0.002t/a |
| 蔗糖破碎 | 有组织 | 粉尘 | 23.1t/a | 集气罩+布袋除尘器 | 0.231t/a、14.43mg/m3 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 1.22t/a |  | 1.22t/a |
| 食堂 |  | 油烟 | 0.069t/a | 油烟净化器 | 0.017t/a、1.9mg/m3 |
| 西红花消毒 | 无组织 | TVOC（乙醇） | 0.046t/a | / | 0.046t/a |
| 丸剂脱模 | 有组织 | TVOC（乙醇） | 4.75t/a | 集气罩+冷凝回收塔 | 0.475t/a、52.78mg/m3 |
|  | 无组织 | TVOC（乙醇） | 0.25t/a |  | 0.25t/a |

8、大气环境防护距离

使用估算模式中大气环境防护距离计算模式计算得，该项目排放的污染物无大气环境防护区域，不需要设置大气环境防护范围。

### 6.1.3小结

经估算模式计算， 项目投产后生产车间产生的颗粒物和TVOC在采取相应的措施后，对大气环境产生的影响可接受。估算结果表明，项目无超标点，不设大气环境防护距离。

表6.1-11    项目大气环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | —级£ |  |  | 二级R |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  | 边长5〜50km£ |  |  |  | 边长=5 kmR |  |  |
|  | SO2+NOx排放量 | > 2000t/a£ |  |  | 500 〜2000t/a£ |  |  |  | <500 t/a£ |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、烟尘、SO2、NOX） 其他污染物：TVOC |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准£ |  |  |  | 附录D£ | 其他标准R |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | —类区口 |  | 二类区R |  |  |  |  | 1—类区和二类区£ |  |  |
|  | 评价基准年 | (2019)年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调査内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  | 区域污染源£ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：TVOC、颗粒物、烟尘、SO2、NOX |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  | 无监测£ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TVOC、颗粒物、PM10、SO2、NOX） |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  | 无监测£ |
|  | 环境影响 | 可以接受R |  |  |  |  | 不可以接受£ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2: （1.12）t/a | NOx: （4.0）t/a |  |  |  | 颗粒物：（1.35）t/a |  |  | VOCs: （0.771） t/a |  |
| 注：“□”，为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2 地表水环境影响分析

### 6.2.1 污水特征

项目废水包括生产废水和生活废水。生产废水主要为大枣及破布木果清洗废水，设备冲洗水。COD、BOD含量较高。纯水制备系统排水、锅炉排水及空调循环系统排水为高盐水，含盐量通常可达到原水的4倍。生活污水通常可生化性好，N、P浓度较高，含COD、BOD等污染物。

### 6.2.2 排水去向

大枣及破布木果清洗废水、设备冲洗水、车间地面保洁废水等经自建污水处理站处理达标后排入园区污水管网；锅炉排水、冷却系统废水、软化水废水等直接排入园区管网，生活污水经化粪池处理后排入园区管网。

从现场调查看，项目拟建厂址目前已实现“七通一平”废水可方便排入园区污水管网。本项目废水最终进入头屯河污水处理厂做进一步处理。

### 6.2.3 排水影响分析

本项目生产废水排入自建污水处理站处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值后排入园区下水管网，生活污水经化粪池后排入园区污水管网进入头屯河污水处理厂处理。项目产生的污废水不排入任何地表水体，不与任何地表水体发生水力联系，对区域地表水无影响。

## 6.3 地下水环境影响分析

### 6.3.1 水文地质条件

1、区域水文地质条件

乌鲁木齐市座落于天山北麓乌鲁木齐河中游，测区位于天山山前坳陷带，跨越数个不同的地质构造和地貌单元，为地下水的形成和分布、为水文地球化学的形成，创造了良好的原生环境条件。乌鲁木齐地势东南高、西北低，东、南、西三面环山，北部冲积扇组成的山前倾斜平原，地势开阔平坦。

区内出露最老的地层为石炭-二叠系地层，分布于测区东南，组成中低山。岩石裸露，裂隙发育，有利于降水的入渗补给，地下水渗透路径短，水交替强烈，属淋滤或溶滤-迁移型水文地球化学带，地下水基本未受人为污染或轻度污染。地下水常量组分以HCO3-、SO42-、Ca2+、Mg2+为主，水化学类型为HCO3-SO4-Ca型水，矿化度0.5g/L左右。环境质量指数0.9～1.0。

市区东西两侧的丘陵区，系中生界地层组成，岩层富含盐分和有机质，水交替迟缓，地下水环境质量较差，环境指数小于0.6.地下水中常量组分为SO42-、Cl-、Na+、Ca2+和F；微量组分均有检出，矿化度2～3g/L，为SO4-Cl-Na-Ca型水，属天然水质不良区。

乌鲁木齐河河谷冲积层及乌鲁木齐河冲积扇，为第四系冲、洪积砂砾石、卵砾石组成潜水含水层，图幅北缘有承压水分布。水量丰富，水质优良，是乌鲁木齐市人民生活、工作的场所。由于人为活动强度大，地下水环境质量日趋变差，环境指数小于1.0。

乌鲁木齐市属于博格达复背斜和乌鲁木齐山前坳陷的一部分。博格达山（东山）和喀拉扎山（西山）分布于测区东西两侧，男友柴窝堡山间盆地，北是山前平原，中间为乌鲁木齐河谷平原，乌鲁木齐河由南向北穿流而过。

第四系主要是冲洪积砂砾石、卵砾石等松散堆积。前第四系出露第三系至石炭系各类沉积岩。

测区横跨山区和平原，平原和山区被山前隐伏大断裂分隔，相对下降的平原区。第四系冲洪积物巨厚，结构松散，颗粒粗，孔隙大，是良好的地下水蓄存场所。局部地段有河湾相细粒沉积和胶结的砾岩。前第四系地层是山麓-泻湖-浅海相沉积岩，侏罗系夹煤层，以多旋回沉积为特点。第三系至侏罗系碎屑岩类基本上以单斜形式分布在前山带，三叠系碎屑岩类和二叠系上统碎屑岩夹碳酸盐类主体构成乌鲁木齐向斜。

基岩山地急剧上升，并形成一系列角度断裂和平行褶皱，这些断裂、褶皱相呼应的节理裂隙发育，加之以其它结构面、溶洞孔隙等，构成前第四系地层的贮水构造。松散岩类孔隙水和基岩裂隙（含孔隙溶洞）水，循环系统各自独立，两者在构造适合部位互相交替补给、排泄。

松散岩类孔隙水沿沟谷随地形坡向运移，基岩地下水取决于它所处的地质构造位置和孔隙裂隙的连通性。

基岩介质的地下水可分为上下两个部分。两者之间并无明显界限，但水理性质完全不同。上层的强风化带厚度10m左右，弱风化带25m左右，风化裂隙水和第四系孔隙水混为一体，特点和第四系孔隙水近似。相对的弱透水层将它和下层水分隔。下层水则赋存于层间孔隙裂隙之中，富集于构造破碎带内，具有层状分布和承压性。局部层间有脉状裂隙传统，地下水可顶托排泄或跨流域转移。

第四系孔隙水的循环受含水层岩相变化或下伏基岩起伏所控制，基岩介质的地下水主要受控制于区域地质构造和裂隙发育程度及当地侵蚀基准面。断裂和褶皱构造决定了含水介质的蓄水空间分布和富水程度，特别是压性断层，具有阻水作用。

基岩山区地下水：基岩区地下水形成是大气降水入渗，降水可直接进入岩石裂隙之中，或汇流于沟谷、河流向两侧入渗。博格达高山区地下水径流经各种地质结合面、破碎带、孔隙溶洞等侧向补给本区。各种不同类型的基岩水，都有独立的迳流和排泄通道，随地形运移，就近以泉的形式排泄。深层基岩水根据含水介质结构、构造特点，分别沿裂隙成脉状或带状和孔隙溶洞作用作层间运移。这种迳流一般不穿越相对的隔水层（如下三叠系），可以迂回跨流域补给下游含水层。

冲洪积扇平原及河谷平原地下水：补给来源主要包括大气降水、河流渠系及灌溉入渗、上游第四系含水层的地下潜流侧向补给。区内地下水迳流方向和地形基本一致。柴窝堡盆地地下水，在乌拉泊、仓房沟、西山大泉沟、小泉沟等地溢出，以潜流和泉水复渗，通过基岩缺口继续向北运移。河床第四系岩石颗粒粗、孔隙大，迳流畅通，可以直接补给下游的山前冲洪积扇潜水。下伏基岩抬升或集中开采地下水，均可改变地下水流向。苜蓿沟的潜流受西山逆断层所阻，大部分潜水在四道岔沿断裂谷地，向东流至马料地溢出，当年西公园也因河床下伏基岩阻挡而泉水出露，这是地下水的又一次循环。河谷地下水主要沿古河道向下游运移，至鲤鱼山山尾两侧，呈放射状分散于山前冲积平原。区域地下水排泄方式主要是人工开采和蒸发蒸腾，是垂直排泄的主要形式。蒸发消耗影响深度小于6m，地下水蒸发量和埋深呈反比关系。水平排泄主要以潜流形式流至冲洪积扇前缘溢出。上游地段潜水侧向补给基岩裂隙水，这种形式雅玛里克山地区表现明显。

2、场地水文地质条件

根据区域1∶50000水文地质图可知，本项目处于山前冲积平原地带，地下水赋存条件较为复杂，随补给、排泄条件不同存在较大变化。项目场址区域上游的W32钻孔显示钻深260m，水位埋深196m；下游距离本项目1.8km的三坪农场进行钻孔实验，显示孔深180m未见地下水。巨厚的包气带形成了良好的防护条件。

根据区域水文地质显示，包气带以黄土、粉砂、细砂结构为主，渗透系数＜1.71×10-4cm/s，防护性能较好，本项目取2m/d。

### 6.3.2地下水污染的主要途径

根据工程分析，本项目实施后对地下水造成污染的主要途径有：

⑴ 废水排污装置的跑冒滴漏及物料管线的渗漏。

⑵ 污水站污水池体墙壁四周及底部防渗措施达不到要求时，会下渗污染地下水。

### 6.3.3 地下水污染影响分析

本项目污水水质简单，污水中主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS等，有机物均易于降解，无持久性污染物。生产区地面等均采取硬化处理，可有效阻止污染物通过地面入渗进入包气带，同时该区域包气带厚度较大，对于污染物随入渗水进入包气带后，一方面被土壤颗粒、粘土吸附、凝聚、离子交换、过滤而被截留，另一方面由于土壤颗粒、亚粘土具有疏松、多孔的特性，适于微生物的生长繁殖，在微生物的作用下，污染物可被降解，对地下水的影响较小。

### 6.3.4 项目拟采取的污染防治措施

#### 6.3.4.1 源头控制措施

源头控制措施是《中华人民共和国水污染防治法》的基本要求，坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，通过减少清洁水的使用量，减少污水排放，从源头上减少地下水污染源的产生。

源头防控主要包括在设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

#### 6.3.3.2 分区防渗措施

为防止污染物对区域地下水的渗透污染，厂区采取了以下防渗措施：

（1）生产装置区、危险废物贮存场所及药渣房地面防渗方案自上而下：

①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3∶7水泥土夯实。

（2）储罐区

①50mm厚水泥面随打随抹光；②50mm厚C15砼垫层随打随抹光；③50mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配沙石垫层；⑤3：7水泥土夯实。

（3）污水处理站

水池的底面采用以下措施防渗：①花岗岩面层；②100mm厚C15混凝土；③80mm厚级配沙石垫层；④3：7水泥土夯实。侧面采用玻璃钢防腐防渗。

⑷ 管道

管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。

根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），危险废物的堆放，基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），本项目的防渗设计符合相关要求，采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。综上，企业应加强管理，强化防渗措施，做好车间地面和道路硬化以及水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内地下水环境产生明显影响。

## 6.4 声环境影响分析

### 6.4.1 预测评价方案

⑴ 厂界周边2.5km范围内无噪声敏感点，因此，本次评价不再进行环境敏感点的噪声影响评价。

⑵ 本工程运行期噪声源稳定，且为持久性连续声源，预测方案将分别预测正常运行条件下，制药厂厂界噪声。

⑶ 由于厂区中部分布有主要的生产装置，噪声源布置较多，评价对厂界东、南、西、北厂界分别布置1个噪声预测点。

⑷ 本工程为新建，按照导则要求，对厂界噪声贡献值进行评价。

### 6.4.2 主要噪声源

主要噪声源源强情况见表6.4-1，各噪声源距预测点的距离见表6.4-1。

表6.4-1     参与预测的主要噪声源一览表

| 噪声源 | 噪声设备 | 声级 dB(A) | 运行数量（台） | 治理措施 | 治理后单台声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前处理 车间 | 粗碎机 | 85～90 | 1 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 65 |
|  | 细碎机 | 85～90 | 3 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 65 |
| 制剂车间 | 整粒筛分机 | 90～95 | 3 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 70 |
|  | 制丸机 | 75～85 | 1 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 60 |
|  | 制粒机 | 75～85 | 3 | 低噪声设备、建筑隔声、基础减振 | 60 |
| 风机房 | 风机 | 90～95 | 2 | 低噪声设备、建筑隔声、装消声器 | 70 |
| 污水站 | 水泵 | 75～85 | 2 | 建筑隔声、基础减振 | 60 |
| 冷却系统 | 冷却塔 | 75～85 | 1 | 周边绿化隔声、减振 | 60 |
| 空压机房 | 空压机 | 90～105 | 1 | 建筑隔声、基础减振 | 90 |

备注：1.预测噪声源声压级取最大值计算，治理后单台声压级未考虑厂房、半地下室隔声处理降噪量。

2.空压机等消声器降噪量取15dB(A)。

表6.4-2     噪声源距预测点距离统计表     单位：m

| 噪声源 | 噪声设备 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前处理 车间 | 粗碎机 | 45.85 | 236 | 142 | 52 |
|  | 细碎机 |  |  |  |  |
| 制剂车间 | 筛分机 | 44 | 87.5 | 100 | 180 |
|  | 制粒机、制丸机 |  |  |  |  |
| 风机房 | 风机 | 212.5 | 265 | 82 | 20 |
| 污水处理站 | 水泵 | 280 | 144 | 15 | 153.6 |
| 冷却系统 | 冷却塔 | 252.4 | 240 | 85 | 50 |
| 空压机房 | 空压机 | 225.3 | 225 | 75 | 30 |

### 6.4.3 预测条件概化

① 所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

② 室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用；

③ 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

### 6.4.4 预测模式

⑴ 室外声源采用衰减公式为：

式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)；

L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)；

r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。

⑵ 室内声源

① 室内声源车间外的声传播公式：

等效室外点源的声传播衰减公式为：

LP(r)=LPo−TL−lgα1−α−20lgrro

式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)；

TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；

为房间的平均吸声系数；

r —车间中心距预测点的距离，m；

r0—测Lp0时距设备中心距离，m。

② 参数的选择

a平均隔声量TL，泵类半地下布置隔声量取30dB(A)；地面车间建筑普通单层玻璃窗与墙体组合，TL=25dB(A)、塑钢中空玻璃窗或双层玻璃窗与墙体组合等隔声门窗，TL=30dB(A)。

b 平均吸声系数，无吸声处理的车间=0.15；部分吸声处理的车间=0.30；全部吸声处理的车间=0.5～0.6。

预测输入参数见表6.4-3。

表6.4-3    室内噪声输入参数表

| 室内声源位置 | 前处理车间 | 制剂车间 | 风机房 | 泵房 | 室外 | 空压机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均隔声量 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 吸声系数() | 0.15 | - | 0.15 | - | 0 | 0.15 |
| 室内声源位置 | 粉碎工序 | 筛分工序 | 中部 | 中部 | / | 中部 |
| 平均隔声量 | 25 | 30 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 吸声系数() | 0.15 | 0.15 | - | - | / | - |

⑶ 合成声压级采用公式为：

Lp=10lg[i=1n100.1Lni]

式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。

### 6.4.5 预测结果及评价

预测结果列于表6.4-4。

表6.4-4    噪声影响预测结果     单位：dB（A）

| 噪声源 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 42.0 | 43.1 | 45.5 | 49.1 |
| 预测值 | 42.0 | 43.1 | 45.5 | 49.1 |
| 评价标准 | 65（昼间）、55（夜间） |  |  |  |

从预测结果看，在采取了工程可研及环评提出的降噪措施后，运营期噪声源对厂界贡献值均在42.0～49.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼、夜间要求，不会产生超标排放。

总体上，项目在采取了环评提出的噪声防护措施后，在正常生产情况下，厂界噪声可达标排放，对周围声环境质量影响较小。

## 6.5 固体废物环境影响分析

### 6.5.1固体废物处置措施

项目固体废物主要分为生产废物和生活垃圾两部分。生产废弃物中包括一般性固废和危险废物，其中一般性固废包括各车间产生的前处理工序废渣、提取工序药材残渣、除尘器收集粉尘、污水处理站污泥；危险废物为过期废药品、含重金属、有机溶剂废液。生活垃圾包括办公垃圾、餐厨垃圾。

1、一般固体废物

在前处理工段将混在原药材中的杂草等清除，拣选过程中废渣在厂区收集后倾倒至市政垃圾箱，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场填埋。不同成品药品生产涉及到的药材破碎分开破碎，更换为另一种药品药材破碎时需对破碎设备及收尘设备进行清理消毒，防止不同品种间药材串粉。收集的各药品药材破碎粉尘及蔗糖粉尘回用于相关药品生产，不排放。伊木萨克片、健心合米尔片共用一条生产线，生产另一种产品时需对生产线进行清理消毒后方进行生产，不交叉生产。热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片整粒分筛过程中会产生粉尘，粉尘经布袋除尘器收集处理，收集的药尘回用于生产，不外排。项目生产废水排入自建污水处理站处理，项目生产不使用任何有毒有害物质，根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.6-2007），本项目污泥不具有腐蚀性、毒性、易燃性反应性或感染性一种以上危险特性，因此不属于危险废物。污泥经脱水干化后外运垃圾填埋场填埋。废包装材料包括药材盛装编织袋，药品包装用的铝片、塑膜、铝膜、纸板、纸盒等，出售给废品回收站。生活垃圾集中收集后倾倒至园区市政垃圾箱，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。

热感颗粒、伊木萨克片、健心合米尔片生产过程中部分药材在提取过程中会产生药渣，厂内设置专用封闭药渣房堆放，日产日清，最终药渣外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂。

对照《国家危险废物名录（2016版）》中HW02—医药废物，本项目中药经提取后的残渣不属于危险废物，经提取后中药中的95%以上的有机成分进入至浸膏中，中药残渣中的有机成分相对于药渣本身来说量已经很少了，残渣中99%以上是木质素成分，且含水量适宜，用于生产生物肥料及土壤改良剂不但处理了中药残渣，有机质肥料还可以外卖，处置过程中基本无污染。因此，本项目中药渣外运综合利用生产有机质生物肥料及土壤改良剂是可行的。同时，为防止中药残渣非法外流经晾晒干化处理后重新流入中药市场，本次环评要求建设单位加强对提取后中药残渣的管理，防止流入非法渠道；应建立药渣处置去向管理制度，对外提供和销售药渣的，应签订合同，明确药渣数量、流向、用途等，建立可追溯的登记档案，对能分离出完整药材或饮片形态的药渣应采取毁形等措施，防止流入药材或饮片流通环节。

2、危险废物

由于质检研发楼质检研发过程中的不确定性，质检研发过程中使用的有机溶剂等试剂使用量不确定，因此质检研发过程中排放的含有机溶剂的溶液不做定量分析。含有机溶剂的溶液采用专用带盖收集桶收集，并做好暂存管理，委托有资质单位定期外运处置，严禁乱排乱倒。

乙醇废废气经冷凝回收塔冷凝回收的废乙醇，采用带盖专用收集桶收集，定期外售给给周边乙醇生产厂家回收乙醇。项目质检研发大楼在运营期会产生部分过期的废药品，产生量约0.5t/a，产生的过期废药品应在药监局的监督下安全销毁。过期药品的销毁方式主要为现场拆盒拆板，破碎后送垃圾填埋场，现场应有销毁记录，日期，参与人员，品种数量，批号厂家等。

根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的处置危险废物处置单位进行处理，过期药品应委托药品监督管理部门进行销毁。

危险废物暂存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的要求执行。乙醇冷凝回收装置回收的废乙醇，采用专用带盖收集桶装收集后外售周边乙醇生产厂家回收乙醇；过期药品集中暂存于库房，在药监局的监督下清运至乌鲁木齐市垃圾场销毁后填埋。

本项目危险废物处置措施见表6.5-1。

表6.5-1   项目危险废物处置措施一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 | 形态 | 产废 周期 | 危险 特性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过期废药品 | HW03 | 900-002-03 | 0.5 t/a | 固态 | t次/年 | T | 药监局的监督下安全销毁 |
| 含有机溶剂废液 | HW06 | 900-404-06 | 少量 | 液态 | 不定期 | T/I | 专用带盖收集桶收集，委托有资质单位外运处置 |
| 废乙醇 | HW06 | 900-403-06 | 4.275t/a | 液态 | 每天 | I | 专用带盖收集桶收集，外售给周边乙醇生产厂家回收乙醇 |

### 6.5.2危险废物贮存和转移控制措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，本项目危废暂存间应满足以下要求：

①危险废物暂存间应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②设置防风、防晒、防雨措施：同一般固体废物暂存间。

③危废的贮存区应设置防渗防漏地面，并设有防雨、防风设施。

④设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口。

⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。

⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和有关危险废物转移的管理办法，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定：

①所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；

②危险废物接受企业有相应的危险废物经营资质；

③废物收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可；

④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；

⑥专人负责危险固废和质检中心废液的收集、贮运管理工作；

⑦危废转运单位所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。

### 6.5.3固体废物处置管理建议

固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。

为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。

1全过程管理

即对废物从“初生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。

2对排放废物进行审计

废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：①废物合理的产生量；②废物流向和分配及监测记录；③废物处理和转化；④废物有效排放和废物总量衡算；⑤废物从产生到处理的全过程评估。

项目投产运行后，公司应建立相应的废物管理制度，严格控制危险废物的产生、运输、处理处置以及贮存等规定，依法执行固废管理法规，在此基础上，项目产生的固体废物不会影响周围环境。

本项目产生的固体废物采取治理措施后，在营运过程中产生的固废均可得到妥善处理，去向明确，不会对建设项目周围环境产生较大影响。

## 6.6 环境风险评价

### 6.6.1 评价依据

1、环境风险评价等级

（1）环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.6-1确定环境风险潜势。

表6.6-1  	建设项目环境风险潜势划分一览表

| 环境敏感区（E） | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区(E2) | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区(E3) | III | III | II | I |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性(P)及环境敏感程度(E)。其中危险物质及工艺系统危险性(P)由危险物质数量与临界量比值(Q)、行业及生产工艺(M)确定。本项目Q值具体见表6.6-2。

表6.6-2    建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存储量qn/t | 临界Qn/t | 该种危险物质Q值t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 8006-14-2 | 0.05 | 10 | 0.005 |
| 2 | 乙醇 | 64-217-5 | 1.7 | 10 | 0.17 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.175 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)附录C要求，本项目厂区Q=0.175<1时，该项目环境风险潜势为I，不再对行业及生产工艺(M)及环境敏感程度(E)进行判定。

（2）评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)中环境风险评价工作级别划分的判据见表6.6-3。

表6.6-3  	环境风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明，见附录A |  |  |  |  |

2、评价范围及敏感目标分布

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，确定本项目不设环境风险评价范围 。项目周边主要环境风险敏感目标见“表2.3-2”。

### 6.6.2项目风险识别

1、风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，乙醇（95%浓度）为易燃液体物质，根据《危险化学品名录（2015）》，其理化性质和危险性见表6.6-4。天然气主要成分为甲烷，其理化性质及危险性见表6.6-5。

表6.6-4    乙醇理化性质和危险性概述

| 危险化学品名 | CAS No. | UN编号 | 分子式 | 有害燃烧产污 | 外观与性状 | 急性毒性 | 毒性分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 64-17-5 | 1170 | C2H6O | 无 | 无色液体，有酒香 | LD60:7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮） | Ⅳ级 |
| 危险性质划定 | 禁配物 |  | 环境危害 |  | 燃爆危险 | 废弃处置办法 |  |
| 第3.2类中闪电易燃液体 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |  | 无 |  | 本品易燃、具刺激性 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |
| 危险特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄露污染物人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四个阶段。患者进入第三或者第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、龟裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗； 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医 食入：饮足量温水，催吐。就医 |  |  |  |  |  |  |  |

表6.6-5   天然气理化性质和危险性概述

| 物质名称：甲烷 英文名称：methane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别：第 2.1 类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21007 |  |  |  | UN编号：1971 |  |  |  |  |  |
| 物化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  |  | -182.5 |  | 沸点（℃） |  |  | -161.5 |  |  | 溶解性 |  | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
| 相对密度（空气=1） |  |  | 0.55 |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  | 53.32(-168.8℃) |  |  | 燃烧热 |  | 889.5 kJ/mol |  |  |  |  |  |  |
| 相对密度(水=1) |  |  | 0.42(-164℃) |  | 外观与气味 |  |  |  |  | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） |  |  | -188 | 爆炸极限（%） |  |  |  |  |  | 上限15 下限5.3 |  |  |  |  | 引燃温度(℃) |  |  |  | 538 |
| 临界温度（℃） |  |  | -82.6 | 临界压力（MPa） |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  |  |  | 燃烧性 |  |  |  | 本品易燃，具窒息性。 |
| 灭火剂 |  |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危险性：不聚合 |  |  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |  |  | 有害燃烧产物：CO、CO2。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50 |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50 |  |  |  | 无资料 |  |  |
| 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别：O52；包装方法：钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  | 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前苏联MAC(mg/m3)：300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  | 手防护 |  | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  | 眼防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |
| 其 它 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、影响途径

根据项目生产涉及的主要环境风险物质特性，项目风险物质主要影响途径为天然气管道破裂，泄露天然气遇明火发生火灾或爆炸，燃烧及爆炸产生的次生污染物会进入大气可能造成局部区域大气污染；使用的乙醇盛装桶破裂，造成乙醇泄露，乙醇挥发进入大气环境造成区域大气污染，或者泄漏的乙醇遇火发生火灾。

### 6.6.3环境风险分析

1、大气环境风险分析

（1）乙醇泄露环境影响分析

乙醇桶或生产用储罐设施可能因老化、螺栓脱落或误操作导致泄漏，由于乙醇的沸点为78.3℃，常温下为液态，泄漏的乙醇会随地形扩散，在乙醇存放区或生产区储罐周围设置围堰，泄漏的乙醇对地表水环境造成的影响较小。但乙醇的蒸发可能会对环境空气造成影响。在气温较高时，泄漏区附近乙醇浓度会较大，可能使人中毒。在大气中，它可以很快进行光降反应，其半衰期为1h至6d左右，也可因下雨等进行淋洗去除，产生光化学烟雾的能力较弱。

（2）天然气管道破裂火灾环境影响分析

项目燃气蒸汽锅炉天然气管道破裂发生火灾，火灾燃烧产生的次生污染物主要为CO，类比燃气蒸汽锅炉燃烧时产生的烟气中污染物浓度，泄露天然气燃烧产生的污染物不会对大气环境造成明显影响。考虑到事故状态下，泄露天然气燃烧不充分，CO产生量较正常燃烧时大，火灾事故次生污染物主要影响火灾事故下风向局部范围内，环境空气中CO浓度会出现短时局部超标。事故结束后，火灾次生影响也逐渐消失，不会明显改变项目所在区域大气环境质量。

（3）地表水环境影响分析

1） 事故池

本项目工程按10min泄漏计算，预计消防水量为10m3/h，而此时装置已停车，无正常工艺废水排放，考虑事故发生后，部分乙醇泄漏会同消防废水进入事故水池，本项目设置450m3事故池（300m2、1.5m）。

2）污水站处理方式

当发生火灾时，乙醇可能发生泄漏，从而与消防水一同进入事故水池。因此，首先对事故水池中的废水进行检测，确定废水水质情况，然后进入污水站进行处理，循环处理直至达标后排放。

项目废水处理站在设计时有一定余量，可保证在不影响日常生产废水处理的前提下，对消防废水进行分批处理。

综上，本项目事故状态下，泄漏的液体物料及消防废水进入设置的事故池，不会直接排入任何地表水体，对地表水环境无影响。

（4）地下水环境影响分析

事故状态下，项目涉及的环境风险物质为乙醇和天然气。天然气事故状态下不会渗入地下，对地下水无影响；由于乙醇容易挥发，其泄露后挥发进入大气，而且综合库房区及丸剂生产区地面已硬化，乙醇泄露不会直接渗入包气带进入地下水，不会对地下水环境造成影响。

### 6.6.4环境风险预防措施及应急要求

- 风险防范措施

（1）安全防范措施

根据功能厂区现有构建筑物布置，各功能区、装置之间设有环形通道，并与厂外道路相连；场地设置排放雨水设施；在充分考虑安全防护距离的前提下，实现了消防和疏散通道以及人货分流等问题。综合库房的防火设计参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018 ）版的规定执行。

（2）生产、贮运过程中的风险防范措施

①设置450m3事故废水池。

②生产车间、原料库等区域配备若干消防灭火器、灭火毯、消防沙等。

③制定相关的安全生产制度、工作流程、操作规程，并张贴上墙。

④厂区内各分区设置明显的标志，生产区、原料产品堆放区严禁烟火。

⑤厂区应配备乙醇倒换桶，确保乙醇桶泄漏后能够进行倒换，防止乙醇进一步泄露；乙醇暂存区四至设置0.2m高的围堰，堰脚进行防渗。

⑥生产车间、原料库应设置符合规范的避雷设施；输气管道上游设置紧急自动截断阀。

⑦生产车间、原料库内原料、成品等应分组堆放，并留出必要的防火间距。

⑧制定完善的应急预案。

⑨生产区域内完善的污水沟等防渗漏措施，杜绝项目废水进入水环境。

根据《关于印发＜水体污染防控紧急措施设计导则＞的通知》中有关要求，事故储存设施总有效容积计算公示如下：

V总=V1+V2-V3+V4+V5

V1----收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。

V2----发生事故时产生的消防水量。

V3----围堰容积。

V4----发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量

V5----降雨量，日最大降雨按30mm/d 计。

本项目设置有中药提取罐区，一个事故池，以最大储罐所在罐区计算。提取罐V1=112m³，

仓库喷淋系统采用K115喷头并设置货架内喷头，设计水量为120L /s，火灾持续时间为0.5小时180m3，火灾事故时消防废水量为180m3。V2=180m3

V3：提取罐周边不设围堰，V3=0；

V4：污水处理站运行事故时，生产废水不能进入污水处理站，污水处理站维修时间取5天，则污水量V4=26m3；

项目地处新疆干旱少雨地区，降雨较少，本项目事故区积水区面积约为1000m2，则V5=30m3。

事故总水量为348m³。项目事故废水主要为消防废水及污水处理站异常时不能处理的生产废水，因此项目设计450m³事故池，满足厂内事故排放的需求。

2、应急措施

（1）乙醇桶或脱模工序乙醇储罐泄露应急措施

乙醇桶或脱模工序乙醇储罐发生破裂泄露后，应首先确保导排水沟与事故池处于联通状态，防止乙醇在泄露区漫流。确保综合库房乙醇暂存区围堰截断阀处于关闭状态的同时，立即对泄漏桶进行倒换，倒置与备用桶内。应急处置时，泄露区避免使用产生火星的设备或装置，泄漏得到有效控制对泄漏乙醇进行安全处置。

（2）火灾应急措施

天然气泄漏或乙醇桶破裂泄露发生火灾后，在保证抢险人员安全的前提下切断泄漏源，从火灾上风向进入火灾区，天然气采用二氧化碳型灭火器或消防沙进行灭火，同时对天燃起缓冲罐等进行洒水降温，防止事故进一步扩大。乙醇泄露发生火灾时，首先将周边乙醇转移至安全区域，可采用消防水或消防沙进行灭火。火灾事故状态下，将消防废水引入事故池，待事故结束后将消防废水倒入污水处理站进行处理。

（3）废水泄露应急措施

1）首先控制污废水泄露源头：如是管道破裂泄露，则宜关闭上游进水阀门，如无阀门再进一步采取堵漏措施；如是池体泄露则采取堵漏，则宜首先关闭进水口、打开出水口或采取抽水方式将污水转入事故池，控制污水进水时同时采取堵漏。

2）筑堤围堵 ：污废水泄漏进入外环境后，应及时利用沙石、泥土、水泥粉等材料筑堤，或用挖掘机挖坑，围堵或聚集泄漏的污废水，最大限度地控制泄漏污废水扩散范围，减少事故损失。同时为防止泄露污废水进入地下水，应及时对雨水明沟进行封堵。

3）输转 ：污废水池发生泄漏，在无法实施堵漏时，可采取输转进入事故池的方法处置。

4）转移泄漏物：池体检修完毕后，对泄漏的污废水及转输至事故池的进行处理满足相关排放标准后，在排入头屯河污水处理厂处理。

3应急预案

建设单位建成运行后需按照环保部“环发〔2015〕4号”文要求编制突发环境事件应急预案并到向地级市环境保护主管部门进行备案。应急预案主要内容见表6.6-6。

表6.6-6    应急预案主要内容要求一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 项目场区、运输路线及环境保护目标 |
| 4 | 应急组织 | 场区：建设单位应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：当地政府部门负责项目场区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类及事故后评估 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、泄漏事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等 |
| 7 | 应急通讯、通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场残留物，降低危害，相应器材的配备临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急撤离组织计划、医疗救护与保护公众的健康 | 事故现场：事故处理人员制定安全防护计划、现场及临近装置人员的撤离组织计划、毒物应急剂量控制规定及紧急救护方案临近地区:制定受事故影响的临近地区内公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对厂区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相吴信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

危险性较大的重点岗位，企业事业单位应当编制重点工作岗位的现场处置预案。现场处置预案应当包括危险性分析、可能发生的时间特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

企业事业单位编制的综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案之间应当互相协调，并与所涉及的其他应急预案相互衔接。

除此之外，应急预案中还包括本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等；本单位的环境危险源情况分析，主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度；应急物资储备情况，针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等。

项目突发环境风险分析最终以专业的安评报告、应急预案报告为主。

### 6.6.5分析结论

本项目不涉及重大危险源，不涉及环境敏感区，本项目涉及风险物料主要为易燃性物质、爆炸性物质为乙醇、天然气，生产工艺为非危险工艺。通过对综合库房及综合制剂车间地面进行硬化及防渗处理，乙醇存放区四至设置0.2m高的围堰，堰脚进行防渗；天然气上游设置应急截断阀，天然气管道破裂泄露压强急剧降低时，截断阀自动关闭，切断气源；设置450m3的事故池，生产区域风险区设置导排水沟。杜绝项目风险事故时、风险物质火燃烧产生的次生污染物以及消防废水进入外环境。针对火灾事故，危废暂存间外设置灭火器及消防沙等。项目所采取的风险防范措施均为风险物质常见事故类型所采取的防范措施，能有效预防突发环境风险事件的发生。因此，在认真落实评价拟采取的风险防范措施以及风险应急预案要求后，本项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。

表6.6-7	   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | (新疆）省 | （/）市 | (/)区 | (乌鲁木齐)市 | (头屯河)园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 87°23′50.12″ | 纬度 | 43°54′12.11″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 乙醇：综合库房、综合制剂车间丸剂脱模工段；天然气：输气管道及锅炉房区燃气缓冲罐 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等） | 天然气燃耗发生火灾产生CO对环境项目区下风向环境空气造成局不短时超标；泄漏的乙醇及火灾事故产生的消防废水进入设置的事故池，对地表水、地下水基本无影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 综合库房及综合制剂车间地面进行硬化及防渗处理，乙醇存放区四至设置0.2m高的围堰，堰脚进行防渗；天然气上游设置应急截断阀，天然气管道破裂泄露压强急剧降低时，截断阀自动关闭，切断气源；设置450m3的事故池，生产区域风险区设置导排水沟。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1、B.2”涉及的风险物质，项目原辅材料涉及易燃性物质、爆炸性物质为乙醇、天然气；“三废”不涉及风险物质，厂区内乙醇及天然气最大暂存量分别为1.7t、0.05t，小于表B.1规定的临界量10t，危险物质数量与临界量比值（Q）等于0.175，Q小于1，根据附录C—C1.1危险物质数童与临界量比值（Q）规定：当C<1时，该项目环境风险潜势为I。因此，本项目环境风险潜势为I。 本项目环境风险评价的级别为简单分析，定性分析危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等。 |  |  |  |  |  |

# 7 环保措施可行性论证

## 7.1 大气污染治理措施可行性论证

### 7.1.1 粉尘

项目产生的粉尘主要为原料粉碎、混料等生产工序产生，废气中主要污染物为药粉颗粒物。除尘器设备的选择主要考虑含尘气体的性质（如气温、湿度、气体含尘浓度、粉尘的性质和粒径等）、环境质量标准对净化程度的要求、除尘设备的性能等。

通过调查，布袋除尘器适用捕集多种干性粉尘，废气量可从几m3/h到几十万m3/h，广泛应用于制药行业粉尘的处理，可以利用布袋除尘器的微孔将99%的粉尘截留下来，有效的降低粉尘的排放浓度，且袋式除尘器设计安装灵活、成本及运行费用低、不易发生故障、操作维护简便。本项目产生的粉尘主要为药物颗粒物，颗粒物粒径在1~100μm之间，不含其它物质，且含尘废气为常温废气，废气量2000~12000m3/h，均符合布袋除尘器的去除要求，因此利用布袋除尘器对本项目粉尘可以有效去除。

根据工程分析，本项目车间为封闭车间，本项目各产尘点均加装集气罩，含尘废气经风机送布袋除尘器处理，处理效率为99%，车间无组织粉尘部分进入空调系统进行过滤净化，部分落在装置、地面上定期清扫消除，项目产生的外排颗粒物浓度及速率经预测，可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准。

综上所述，本项目粉尘治理措施采用袋式除尘器治理措施是合理可行的。

### 7.1.2 锅炉烟气

锅炉燃烧天然气产生的烟气中主要污染物有烟尘、SO2、NOx。污染物排放量与燃料的组分、锅炉燃烧方式、燃烧工况及正常运行与否等因素有关。根据工程分析，燃气锅炉烟气中氮氧化物产生浓度约为137.3mg/m3，不满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1 中大气污染物NOx排放限值（40mg/m3）要求。本次评价要求建设单位对燃气锅炉使用烟气循环燃烧法并且加装第二代低氮燃烧器，可降低约72%的NOx 排放，加装低氮燃烧器后，NOx 排放量为4.0t/a，排放浓度为30.2mg/m3。锅炉废气中SO2、NOx 排放浓度满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表1 中大气污染物排放限值要求。低氮燃烧器技术成熟，使用方便，天燃气燃气锅炉氮氧化物排放满足排放要求。

### 7.1.3 乙醇

项目在西红花消毒和综合制剂车间丸剂脱模过程中有乙醇废气产生。脱模工序乙醇产生浓度较高，在制药企业中，乙醇有机废气冷凝回收有广泛的应用。类比调查同类医药企业，有机废气采用冷凝回收可以达到90%左右的回收效果，可大大降低有机废气的排放浓度。

通过环境影响预测分析可知，本项目挥发性乙醇均收集并通过冷凝回收后经车间排气口外排后落地浓度达标，项目周边均为工业企业，距离本项目最近的集中居民区与本项目厂界最近距离超过2km，项目产生的乙醇废气经冷凝回收、大气扩散后，对周围空气环境影响较小，不会造成急性中毒危害。项目为制药企业，车间厂房均按GMP要求进行建设，生产车间内能保证车间通风频次，可有效避免乙醇的富集，对厂区内工作人员也影响不大。类比同类制药生产企业，乙醇废气采用冷凝回收处理后外排，对挥发性有机气体可取得良好处理效果。因此，本项目利用冷凝回收塔回收乙醇废气措施成熟可行。

### 7.1.4 药材异味及污水处理站臭气

原料药提取过程中煮提工序有极少量异味产生，为中草药中的一些药物成分随煮提产生的蒸汽排出。项目中药采用水提，不进行醇提，也不使用乙醇或其他溶媒，提取过程中提取罐为密闭状态，非敞开式提取罐，同时提取罐配有冷凝器，提取蒸汽经过冷凝器时，冷凝成水，回到提取罐中，提取过程中基本无中药异味溢出，仅开罐换水时有少量中药异味，对环境基本无影响。

前处理车间及综合制剂车间生产过程中有由含药粉颗粒物的废气无组织散逸产生。项目车间产尘点粉尘均采用布袋除尘器处理，经处理后的废气中药粉颗粒物含量将大大降低。

本项目污水处理站污水池及处理池等均位于地下，水解酸化池基本处于密闭状态，处理站设置于室内，运行时会产生少量恶臭，由于污水处理站相对厂区内质检中心处于上风向，污水处理站处理污水量很小。参考《新疆维吾尔药业有限责任公司年产6000万盒维吾尔药品生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》（新能源（验）[2017]―XHC―044 号）厂界无组织恶臭污染物监控浓度限值，其厂界H2S 、NH3 无组织排放监控浓度最大值分别为0.004mg/m3 、0.19mg/m3 ， 符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。新疆维吾尔药业有限责任公司年产6000万盒维吾尔药品生产基地建设项目生产工艺与本项目相同，主体工艺均为拣选、部分中药清洗、中药水体、综合制剂，污水处理工艺为水解池＋生物接触氧化，污水处理站设置方式为室内地下式污水处理站（与本项目相同），其处理水量约为110m3/d。对照本项目污水处理水量、污水处理工艺以及药品生产工艺，本项目污水处理水量低于参考验收间操项目污水处理水量，因此，根据《新疆维吾尔药业有限责任公司年产6000万盒维吾尔药品生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》（新能源（验）[2017]―XHC―044 号）厂界H2S 、NH3 无组织排放最大监控浓度值反推，本项目污水处理站恶臭满足恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

### 7.1.5 食堂油烟

项目内设食堂一个，一次性最多容纳人数为307人。食堂燃料为天然气，属清洁能源，食堂废气主要为食堂炒菜油烟气，炒菜油烟气产生量较少。项目拟设置油烟收集净化装置一套，产生的油烟废气经收集、处理后由引风管引至高出食堂楼顶高空排气筒排放，满足油烟最低去除效率不低于75%的要求。达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中中型饮食业单位小于2mg/m3的要求，措施可行。

## 7.2 水污染治理措施可行性论证

### 7.2.1 地表水环境污染治理措施可行性论证

项目废水排放实施清污分流，属于清净下水的如纯水制备系统排水、软水制备系统排水、锅炉排水及循环冷却系统排水等不与污水混合，直接排入园区下水管网。

项目废水主要来源于大枣及破布木果清洗废水、各车间设备冲洗废水、质检废水统一进入项目自建的污水处理站进行预处理达标后排入园区管网。

生活废水经化粪池处理后排入园区管网。

本项目设计处理能力为10m3/d污水处理站，处理工艺采用厌氧水解酸化+好氧生化处理方式，该方法为制药行业内较为成熟的处理方式。废水经处理后，可达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放标准。

厌氧水解酸化是一种有机物厌氧转化的过程，其作用在于使难以降解的大分子有机物开环断链，变为易于生物降解的小分子物质，改善废水的可生化性，提高后续好氧生物处理的效率。由于在厌氧阶段可大幅去除废水中的悬浮物或有机物，其后续好氧处理工艺的污泥量可得到有效的减少，从而设备容积也可大大缩小，在厌氧工艺中的产泥量远低于好氧工艺，并已高度矿化，易与处理，同时其后续的好氧处理所产生的剩余污泥必要时可回流至厌氧段，以增加厌氧段污泥浓度的同时减少污泥的处理量，厌氧阶段对进水负荷变化起缓冲作用，为好氧处理创造稳定的进水条件；工艺整体处理运行费用低，且可适应北方冬季较为低温的环境。好氧生物处理阶段采取普通活性污泥法，能够处理易引起污泥膨胀的有机废水。

从废水处理的实际效果看，对COD等的污染物的去除率比较高，出水COD、BOD、SS、氨氮等各项指标基本可达到规定要求。参考国内某企业的废水处理实例见表7.2-1。

表7.2-1     厌氧（厌氧水解酸化）+好氧生化处理实例

| 序号 | 企业名称 | 水质 | COD （mg/L） | BOD （mg/L） | NH3-N （mg/L） | 实际处理能力（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州某中药厂 | 进水 | 1800 | 750 | 2.68 | 305 |
|  |  | 出水 | 72.2 | 36.5 | 0.114 |  |
| 2 | 黄石市某生物制药厂 | 进水 | 952 | 346 | 2.9 | 200 |
|  |  | 出水 | 98 | 28.8 | 1.34 |  |

由表7.2-1可知，厌氧（厌氧水解酸化）+好氧生化处理污水处理工艺对COD的去除率大于90%，对BOD的去除率大于95%，对NH3-N去除率大于65%。

本项目施行清污分流，属于清净下水的不与生产废水混合，单独收集处理后排入园区管网。根据工程分析，排入污水处理站的废水混合后，采用厌氧水解酸化+好氧生化处理，项目污水处理站出水预测浓度预计见表7.2-2。

表7.2-2     污水处理站处理效果预测      单位：mg/L

| 生产废水进入污水处理站处理后再排入头屯河污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 |  | COD | BOD | SS | NH3-N |
| 大枣、破布木果清洗废水 | mg/l | / | / | 500 | / |
| 废水量 | m3/a | 557.58 |  |  |  |
| 产生量 | t/a | / | / | 0.279 | / |
| 设备清洗废水 | mg/l | 1000 | 300 | 800 | 15 |
| 废水量 | m3/a | 28.5 |  |  |  |
| 产生量 | t/a | 0.0285 | 0.00855 | 0.0228 | 0.00043 |
| 车间地面保洁废水 | mg/l | 300 | 200 | 250 | 10 |
| 废水量 | m3/a | 712.5 |  |  |  |
| 产生量 | t/a | 0.214 | 0.143 | 0.178 | 0.007 |
| 质检废水 | mg/l | 300 | 200 | 100 | 20 |
| 废水量 | m3/a | 125 |  |  |  |
| 产生量 | t/a | 0.0375 | 0.025 | 0.0125 | 0.0025 |
| 污水池水量 | m3/a | 1423.58 |  |  |  |
| 污染物总量 | t/a | 0.28 | 0.176 | 0.492 | 0.0102 |
| 混合浓度 | mg/l | 196.5 | 123.7 | 345.8 | 7.1 |
| 沉淀池 | 污染物去除效率 | / | / | 60% | / |
| 调节池 |  | / | 5% | / |  |
| 厌氧水解酸化 |  | 10% | 10% | / | / |
| AO池 |  | 60% | 85% | / | 10% |
| 二沉池 |  | / | / | 70% | / |
| 排放浓度 | mg/l | 70.7 | 15.9 | 41.5 | 6.4 |
| 排放量 | t/a | 0.101 | 0.0226 | 0.059 | 0.00905 |
| GB21906-2008表2 排放标准 | mg/l | 100 | 20 | 50 | 8 |
| 污水处理厂纳管标准 | mg/l | 450 | 220 | 400 | 40 |
| 污水处理厂排放标准 | mg/l | 60 | 20 | 20 | 8（15） |

类比《现代维药产业化及特色药材精深加工项目竣工环境保护验收监测报告》（绿格环验字[2018-LGHJY-005]）中进入污水处理站水质，现代维药产业化及特色药材精深加工项目与本项目生产产品相似，均为中成药，生产工艺均为原料拣选+破碎+提取、制剂，污水包括原料清洗废水、提取设备清洗废水、车间地面清洗水，水质相似。现代维药产业化及特色药材精深加工项目验收监测污水处理站进水水质实测见表7.2-3。

表7.2-3   进水水质对比

| 项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年3月5日（污水站废水进口） |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| pH | 7. 24 | 6. 13 | 6. 87 | 6. 85 |
| 悬浮物（mg/L) | 145 | 152 | 250 | 167 |
| 化学需氧量(mg/L) | 143 | 1.23×103 | 396 | 243 |
| 氨氮（mg/L) | 7. 04 | 7.01 | 7. 07 | 6. 84 |
| 动植物油(mg/L) | 0. 16 | 0. 16 | 0. 20 | 0. 19 |
| 五日生化需氧量 (mg/L) | 68.3 | 604 | 189 | 73.5 |

根据表7.2-2进入污水处理站的污水水质混合浓度，并对照7.2-3进入参考项目污水处理站水质浓度，本项目进入污水处理站浓度与类比项目相接近，说明本项目污水水质浓度基本符合中药生产水质特点，水质浓度定位基本合理。

厂内采取清污分流，生产废水排入厂区污水处理站处理，污水处理站采用厌氧水解酸化+好氧生化处理方式，处理后出水主要污染物COD、氨氮、BOD浓度可满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2中新建企业水污染物排放浓度限值。

头屯河区污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区工业园区104省道南侧500m处，服务范围包括头屯河工业区、火车西站北站和王家沟油库地区，处理后的尾水作为绿化用水。头屯河区污水处理厂总占地面积40000m3，一期工程于1999年6月7日立项 [新计投资（1999）437号]，2000年8月7日审批 [新计投资（2000）781号],2002年4月28日开工建设,并于同年12月27日举行项目的落成典礼，2003年10月投入试运行，总投入资金1827万元，7.2公里管道工程投资为697万元，两项合计2524万元；二期扩建于2013年8月试运行，2014年6月完成竣工验收比对监测，2014年8月完成环保验收。 开发区（头区）污水处理厂的处理工艺为好氧酸化SBR工艺，一期设计规模为日处理能力1.5万立方米，二级标准，二期处理量为3万立方米，一级B标准，目前实际处理量1.9万立方米。2019年5月20日污水处理厂进行提标改造开工建设，工期为180d，改造工艺采用“SBR 出水—连续生物滤池（硝化+反硝化）—高密度沉淀池—活性砂滤池—接触消毒池—出水”工艺，工程进水为现有污水处理厂SBR 工艺出水，经提标后使最终出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 类标准，同时执行《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）（限制性绿地）及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，出水用于城市景观水体的补充和城市绿化用水，剩余的污水排入上沙河冲沟，非灌溉季节污水处理厂的污水全部排放至上沙河冲沟内。头屯河污水处理厂设计进水水质为：COD450mg/L，BOD220mg/L，SS 400mg/L；出水水质为：COD60mg/L，BOD520mg/L，SS 20mg/L。

根据“新疆维吾尔自治区重点监控企业自行监测信息发布平台”，头屯河污水处理厂现状污水处理厂实际污水处理规模约为1.9万m3/d，主体工艺采用“水解+改进SBR 工艺”，出水水质设计要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准。尾水灌溉季节作为104省道至王家沟两侧绿化带、污水处理厂东北方向1.5km 处的苗圃园以及头屯河区污水处理厂厂区绿化的灌溉用水。但由于污水排放量较大，污水处理厂的出水不能被全部利用，剩余的污水排入上沙河冲沟，非灌溉季节污水处理厂的污水全部排入上沙河冲沟内。

目前，尽管污水处理厂总磷总氮未能稳定达标排放，单项目提标改造完成后，污水排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，本项目目前未开工建设，项目工期约为1年，预计投产日期为2020年9月，届时污水处理厂提标改造工程已完成，本项目排污可进入该污水处理厂。对照该污水处理厂纳污水质标准，本项目经处理后的生产废水、生活污水排水可以满足该污水厂进水水质的要求。项目废水排放量74.309m3/d（含锅炉排污及软水器排污），原地于污水处理厂盈余污水处理规模1.1万m3/d，占园区污水处理厂处理规模的比例很小，不会对污水处理厂运行造成冲击。综上所述，项目废水经处理后排入园区管网是可行的。

### 7.2.2 地下水污染治理措施可行性论证

本项目主要在设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。厂区对生产装置区、污水站分别采取了防渗措施。对管道采用耐腐蚀抗压的材质。

企业应加强管理，强化防渗措施，做好车间地面和道路硬化以及水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

根据项目特点，项目区分为一般防渗区和简单防渗区。项目分区防渗表见表7.2-3。

表7.2-3    项目分区防渗表

| 序号 | 功能单元区 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站、地下污水池、危废暂存间以及污水管线 | 一般污染防治区 |
| 2 | 危品库、露天事故池 |  |
| 3 | 除1、2以外的其他区域 | 非防渗区 |

项目分区防渗图见7.2-1。

## 7.3 噪声污染治理措施可行性论证

本项目的噪声污染源主要是粗碎机、细碎机、筛分机、制粒机、空压机、锅炉风机、给水泵、冷却塔等设备运转时产生的机械噪声，声源噪声声压级在75～105dB（A）之间。噪声属物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。

### 7.3.1 控制噪声源

即对产生噪声的设备，如提取罐、浓缩罐、粗碎机、细碎机、筛分机、制粒机等进行控制，选用低噪设备，并加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高；对于属于空气动力产生噪声的设备，如空压机、风机等，在设备的气流通道上加装消声器；对于风机、水泵等高噪声设备设置独立的机房。做好锅炉减振、隔声、吸声、消声措施，如装备防振垫、隔声罩和消声器等。

### 7.3.2 控制噪声传播途径

主要措施是利用厂房的墙壁进行隔音，并采用隔音窗和隔声门，阻止厂房内的噪声向外传播，其次是将厂房与厂界设置合适的距离，并在厂界处建设绿化带，利用自然的衰减的作用使在厂界处的噪声值达到规定的标准。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，设备产生的噪声会大大削减，经预测项目厂区边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，采取的噪声治理措施在技术上是合理可行的。

## 7.4 固体废物污染治理措施可行性论证

项目内固体废物主要分为生产废物和生活垃圾。生产废物中包括一般性固废和危险废物，其中一般性固废包括各车间产生的前处理工序废渣、提取工序药渣、包装废料等；危险废物包括质检楼之间过程中产生的有机废液、过期废药品等。项目对固体废物分类收集、定期处置，不会对周围环境造成不利影响。

鉴于各类废物可能会在厂区内贮存一段时间，特别是危险废物，应采取积极有效的安全措施，严格控制，避免发生二次污染。

⑴ 危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

⑵ 危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。②贮存区内禁止混放不相容危险废物。③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。④贮存区符合消防要求。⑤蒸馏残液（渣）的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

本项目生产过程中产生的废渣、中药渣、质检废液分别采用桶装收集并运往有资质的单位处理。危险废物收集后应立刻转运，尽量不在厂内暂存。

根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。其中，过期废药品、质检研发中心化学药品包装废物在药监局的监督下运至乌鲁木齐市垃圾填埋场销毁后填埋安全销毁。为便于项目建成后运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议。

生产过程中部分药材在提取过程中会产生药渣，厂内设置专用封闭药渣房堆放，日产日清，最终药渣外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂。对照《国家危险废物名录（2016版）》中HW02—医药废物，本项目中药经提取后的残渣不属于危险废物，经提取后中药中的95%以上的有机成分进入至浸膏中，中药残渣中的有机成分相对于药渣本身来说量已经很少了，残渣中99%以上是木质素成分，且含水量适宜，用于生产生物肥料及土壤改良剂不但处理了中药残渣，有机质肥料还可以外卖，处置过程中基本无污染。因此，本项目中药渣外运综合利用生产有机质生物肥料及土壤改良剂是可行的。同时，为防止中药残渣非法外流经晾晒干化处理后重新流入中药市场，本次环评要求建设单位加强对提取后中药残渣的管理，防止流入非法渠道；应建立药渣处置去向管理制度，对外提供和销售药渣的，应签订合同，明确药渣数量、流向、用途等，建立可追溯的登记档案，对能分离出完整药材或饮片形态的药渣应采取毁形等措施，防止流入药材或饮片流通环节，严禁将中药残渣外售个人处置。

废包装材料包括药材盛装编织袋，药品包装用的铝片、塑膜、铝膜、纸板、纸盒等，出售给废品回收站。生活垃圾集中收集后倾倒至园区市政垃圾箱，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目采用以上的处理措施后，本项目产生的固体废弃物按照上述处置措施和管理的要求妥善处置后，不会对周围环境产生不良的影响。

## 7.5 环境风险防范措施

### 7.5.1 总图布置和建筑安全防护措施

⑴ 厂内桶装乙醇位于危险品库，与其它构筑物有一定的防护距离。

⑵ 乙醇桶存放区周边均应硬化地面，并设置废水收集沟，收集沟与污水站和事故水池相连。确保发生事故时，泄漏化学品及灭火废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和土壤。

⑶ 厂区内主要建筑物四周均设为环形道路，路面硬化，满足检修和消防的要求。

### 7.5.2 工艺技术和自动控制设计安全防范措施

⑴ 厂房内加强通风，分析室设局部排风，加强排风排毒。

⑵ 设备、机泵、阀门、管道等选用先进、可靠的产品。同时应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处理密闭化，严禁跑冒滴漏现象的发生。

⑶ 电气和仪表的设计严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于定位防爆场所的厂房，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好的接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对仪表灯具、按钮、保护装置全部选用密闭防火型。

⑷ 电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用乙醇介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。

⑸自控设计中重要参数设置越线警报系统，调节系统在紧急状态下可手动操作。

### 7.5.3 环境应急监测方案

当发生事故时，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员采用必要的防护措施和保证安全的前提下进入处理现场采样。

⑴ 大气环境监测

根据事故范围选择乙醇、CO等作为监测因子。根据事故持续时间决定监测时间，一般应1次/h。测点应布设在主导风向的下风向，设置1个监测点，距离厂区边界1km范围内。

⑵ 污水站监测

监测因子选择pH、COD、BOD、SS、NH3-N等作为监测因子。监测时间和频次按照事故持续时间确定，一般应1次/h。测点布设在污水站进出水口。

## 7.6 环保投资

由于本项目属于中药制造，对车间、生活办公区清洁度要求较高，清洁厂房建设、车间内空气净化系统、温度调节系统、雨水分离管网系统、药渣房、厂内基础防渗等均包含于项目建设投资，本次评价仅列出可以维持生产线运行的基本环保投资。

表7.6-1    环保投资一览表

| 序号 | 污染源 |  |  | 污染治理措施 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气万元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房 | 燃气锅炉15m排气筒 |  | 使用天然气；锅炉配套低氮燃烧器1个。 | 15 |  |
| 2 | 前处理车间 | 药材破碎筛分 | 车间 排气口 | 破碎设备上方均设置集气罩及布袋除尘器，粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后排放；集气罩4套，布袋除尘器4个，排气筒1个 | 20 |  |
| 3 | 综合制剂车间颗粒制剂及片剂生产 | 整粒分筛 |  | 破碎设备上方均设置集气罩及布袋除尘器，粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后排放；集气罩3套，布袋除尘器3个，排气筒1个 | 18 |  |
| 4 | 综合制剂车间丸剂生产 | TVOC |  | 集气罩（1个）+冷凝回收塔（1座），排气筒1个 | 10 |  |
| 5 | 食堂厨房油烟气 |  |  | 油烟收集、净化器 | 1.5 |  |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站废水总排放口 |  |  | 污水处理站采用厌氧水解酸化+好氧生化处理，10m3/d |  | 50 |
| 2 | 消防水池 |  |  | 2000m3 |  | 10 |
| 3 | 日常管理 |  |  | 规范化排污口标识 |  | 2 |
| 4 | 污水池 |  |  | 2362m3 |  | 13.5 |
| 三 | 噪声 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂界外1m |  |  | 采取隔声、消声、减震等措施 |  | 20 |
| 四 | 固体废物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提取车间废药渣 |  |  | 出售给有关单位作饲料或农肥 |  | 35 |
| 2 | 生产车间废包装材料 |  |  | 废品回收站 |  |  |
| 3 | 生产车间除尘系统收尘 |  |  | 收集的各药尘分别回用于相应的药剂生产 |  |  |
| 4 | 中药渣 |  |  | 专用带盖收集桶收集 |  |  |
| 5 | 仓储过期药品 |  |  | 垃圾填埋场填埋处置 |  |  |
| 6 | 质检中心废化学品包装容器 |  |  | 委托有处理资质的危险废物处置单位处置 |  |  |
| 7 | 质检、研发中心废有机溶剂 |  |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理站污泥 |  |  | 定期清运至垃圾填埋场 |  |  |
| 四 | 环境风险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙醇存放区事故围堰 |  |  | 高于基准地面20cm、地面防渗，设置导排水沟 |  | 5 |
| 2 | 事故应急水池 |  |  | 450m3 |  | 8 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 208 |

# 8 环境经济损益分析

## 8.1社会效益分析

1、解决企业发展困境，提升核心竞争力

本项目的提出，不仅符合我国及新疆维吾尔自治区产业规划政策，更可有效地降低企业的运营成本，提高企业的产品质量。项目不仅可以充分挖掘企业的生产潜力，完善产品结构，大幅提高产品产量，提高规模经济效益，同时，还能进一步增强企业的技术创新能力，提升企业的核心竞争力，提高产品核心价值和未来的市场认同度。

2、 解决就业，促进当地经济发展

本项目的建设完成后能增加就业机会，解决一部分社会人员就业问题，同时还能带动当地相关产业的发展，为当地的社会稳定，经济繁荣作出积极贡献。

## 8.2 经济效益分析

项目每年需要大量的中药材原料，可有效拉动新疆地道药材的规模化种植、加工等产业的发展，还可带动辅料、印刷、包装材料、生产设备等相关产业发展，促进当地区域经济较快发展。

本项目投资17749.29万元，根据建设单位提供的经济指标分析，项目年产销售收入可达4500万元，扣除总成本费用3451万元及税收186万元，年净利润为863万元。同时，本项目全部投资财务内部收益率为税前30.55%，税后24.31%，财务净现值为税前3826万元，税后2326万元，项目投资回收期为税前4.6年，税后7.6年。项目投资利润率和项目投资利税率分别为23.64%和33.38%，说明项目具有较好的经济效益。

## 8.3 环境效益分析

工程总投资约17749.29万元其中环保投资为208万元，占总投资的1.17%。项目环保投资主要用于环保措施的推进，能有效避免或减轻项目对周边环境的影响。

项目在能源的选择上，选择属于清洁能源的天然气，减少了大气污染物的排放，项目内自建了污水处理站对产生的废水进行处理，降低了废水污染物的排放，项目产生的固体废物可回收利用的，均进行了回收利用，不能回收利用的均有妥善的处理方式，对生产过程中产生高噪声的设备均采取了隔声、消声、减震等措施。经治理措施后，不仅可大大减少生产过程中排放到环境中的各种污染物数量，实现达标排放，减少各种资源的损失以及对人体健康的伤害，还可通过污染治理，提高生产车间清洁度，消除生产过程中药品污染的途径，直接提高了产品质量，更加符合GMP对药品生产管理的核心思想，本项目具有良好的环境效益。

## 8.4 结论

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析可知，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受的程度。因此，本项目可以实现经济效益和环保效益的相统一。

# 9 环境管理与监测计划

环境管理是环境保护工作重要内容之一，也是企业管理重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段对企业生产经营与环境保护关系进行协调，对生产经营过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。企业建立好环境管理体系，是提高企业环境保护水平的关键。按照IS014000的要求，提出该项目环保机构的组成框架和基本职能、环境管理方针，明确项目污染防治设施的运行及管理要求。

为及时了解和掌握项目的污染源和环境质量发展变化，对区域实施有效的环境管理，提出项目环境监测机构的组成框架和基本职能，并结合环境质量现状调查和环境影响预测的结果，提出项目环境质量及主要污染源的监测计划。

## 9.1 环境管理

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放,对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 9.1.1 环境管理机构及职责

企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由总经理负责监督落实。企业下设设安全环保处及环境监测化验中心，配备专责工程师负责全厂环境保护监督管理工作，各生产装置设置1名兼职环境管理人员负责日常环保管理工作。工程部班长负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作。安全环保处有专人负责企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时” 竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地环保部门开展本企业的相关环保执法工作等。

1、主管副总经理职责

（1）负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（2）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

2、安全环保部职责。

（1）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门匚报。

（3）汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检査执行情况。

（4）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（5）对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

（6）负责组织突发性污染事故的善后处理，追査事故原因，杜绝事故隐患并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。

（6）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（8）负责环保设备的统一管理，每月考核一次收尘设备、污水处理设施的运行情况，并负责对收尘器、污水处理设施的大、中修的质量验收。

（9）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

3、相关职责

（1）在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

（2）按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

（3）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

4、车间环保人员职责

（1）负责本部门的具体环境保护工作。

（2）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

（3）负责本部门环保设施的使用、管理和检査，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

（4）参加厂内环保会议和污染事故调査，并上报本部门出现的污染事故报告。

### 9.1.2环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位企业在环境管理方面采取以下措施：

1、建立IS014000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。

2、制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制。

3、加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工。

4、加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。

5、强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

6、制订突发环境事件应急预案。

### 9.1.3环境管理依据

1、国家、地方政府颁布的有关法律、法规

（1）中华人民共和国环境保护法及相关法规；

（2）新疆维吾尔自治区政府和各级环保部门颁布的地方性环保法规、条例；

（3）环境管理部门为本企业核定下达的污染物排放总量控制指标。

2、环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

3、污染物控制及排放标准

（1）《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量标准限值；

（2）生产车间有组织颗粒物、TVOC排放标准执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准。；

（3）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模；

（4）《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值；

（5）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

（7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）；

（9）《排污单位自行监测技术指南  总则》( HJ 819-2017)；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）、

### 9.1.4施工期环境管理要求

为有效控制、减轻施工期间环境污染影响，建设单位必须加强施工单位环境管理，制定建设期环保监督管理计划。

1、建议建设单位在接到环境影响评价批复文件之后，通过公开招标的方式，委托符合环境监理条件的单位实施环境监理，建设单位和施工单位应配合环境监理单位，并各负其责，共同做好施工阶段的污染防治和生态保护工作。

2、环境监理人员应对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位是否严格执行本报告书提出施工期环境保护措施、要求和建议，以及施工期环保设施建设等方面情况，发现问题及时解决、改正；同时应将日常工作情况记录在案，并以书面形式定期向当地环保行政主管部门汇报。

3、 环境监管重点关注内容

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三冋时”和各项治理与环保措施达到设计要求。

（2）向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行。

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。

（4）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

项目施工期环境管理要求见表9.1-1。

表9.1-1   施工期环境管理的要求

| 阶段 | 环境管理要求 | 实施单位 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气保护 | 施工期建设单位应指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施；现场设置环保监督牌，注明项目名称、建设与施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话，以及项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，辅以洒水降尘； 天气预报4级及以上大风天气应停止产生扬尘的施工作业； 对场地、道路、堆放定时洒水，每天不少于3次，大风干燥天应增加洒水次数； 在施工过程中尽量限制来往、进出施工车辆的车速，并在场地周围及运输道路上及时洒水，保持路面的潮湿，以减少由于车辆动力起尘对周围环境的影响； 施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放，必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中第Ⅱ阶段有关规定及排放限值要求； 施工工地出入口应设运输车辆冲洗台及配套排水、泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆进入工地前，必须将车轮、车身等冲洗干净，不得带泥进出。 8、施工现场弃土渣及其它建筑垃圾应及时清运或填垫场地，对在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖防尘布等措施防止二次扬尘。 | 施工单位 | 工程监理部门 |
| 噪声防护 | 施工部门要合理安排好施工时间，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间。施工期夜间禁止施工； 降低设备噪声级，设备选用上尽量采用低噪声设备，如闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛； 降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音； 施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，采取个人防护措施，如戴耳塞、口罩、安全帽等。 | 施工单位 | 工程监理部门 |
| 水环境保护 | 优先建设厂内生活废水处理措施 施工废水收集后回用于场地抑尘。 | 施工单位 | 工程监理部门 |

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声对周围环境产生影响，本评价对项目施工期责任主体提出如下要求：

⑴ 建设单位主要职责

① 根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本项目的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

② 监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③ 受理附近居民或单位对施工过程的环境保护意见，及时与施工单位协商解决；

④ 参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

⑵ 施工单位其主要职责

① 按建设单位和环境影响评价的要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段的环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

② 与建设单位环保人员一同制定本项目施工环境管理条例；

③ 定期检查施工过程中环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④ 定期收集并听取环保部门、建设单位和周围居民或单位对施工污染影响的意见。

6、施工期环境监测计划

建设单位应委托当地有资质的环境监测站定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施的情况。环境监测类别、项目、频次等见表9.1-2。

表9.1-2   施工期污染源监测计划表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 测点数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 施工场界Leq(A) | 施工场界四周 | 4 | 每季一次 |
| 环境空气 | TSP | 施工场地及下风向 | 2 | 每季一次 |

### 9.1.5 运营期环境管理

#### 9.1.5.1污染物排放清单

1、项目污染物排放清单见表9.1-3。

表9.1-3    污染物排放清单

| 污染物 |  |  |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 | 排放标准 | 监测项目 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 （低氮燃烧器） |  | 废气（万m3/a） | 11691.04 | 0 | 11691.04 | 燃气锅炉烟气中SO2、NOx、CO执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉大气污染物排放限值；颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的要求 | SO2、NOx、CO、烟尘 | 废气排口标识及信息 |
|  |  |  | 烟尘（t/a） | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | SO2（t/a） | 1.12 | 0 | 1.12 |  |  |  |
|  |  |  | NO2（t/a） | 16.05 | 12.05 | 4.0 |  |  |  |
|  |  |  | CO（t/a） | 2.33 | 0 | 2.33 |  |  |  |
|  | 热感颗粒药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 8.379 | 8.295 | 0.084 | 生产车间有组织颗粒物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准 | 颗粒物 | 废气排口标识及信息 |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.441 | / | 0.441 |  |  |  |
|  | 伊木萨克片药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.185 | 0.183 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.010 | / | 0.010 |  |  |  |
|  | 健心和米尔片药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.025 | 0.025 | 0.000 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.001 | / | 0.001 |  |  |  |
|  | 罗补甫克比日丸药材破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 1.153 | 1.142 | 0.012 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.061 | / | 0.061 |  |  |  |
|  | 热感颗粒整粒筛分 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 17.100 | 16.929 | 0.171 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.900 | / | 0.900 |  |  |  |
|  | 伊木萨克片整粒筛分 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.205 | 0.203 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.011 | / | 0.011 |  |  |  |
|  | 健心和米尔片整粒筛分 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 0.034 | 0.034 | 0.00034 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 0.002 | / | 0.002 |  |  |  |
|  | 蔗糖破碎 | 有组织 | 粉尘（t/a） | 23.1 | 22.869 | 0.231 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 粉尘（t/a） | 1.22 | / | 1.22 |  |  |  |
|  | 食堂 |  | 油烟（t/a） | 0.069 | 0.052 | 0.017 |  | 油烟 | / |
|  | 西红花消毒 | 无组织 | TVOC（乙醇）（t/a） | 0.046 | / | 0.046 | TVOC排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准 | TVOC | 废气排口标识及信息 |
|  | 丸剂脱模 | 有组织 | TVOC（乙醇）（t/a） | 4.75 | 4.275 | 0.475 |  |  |  |
|  |  | 无组织 | TVOC（乙醇）（t/a） | 0.25 | / | 0.25 |  |  |  |
| 废水 | 生产废水（污水处理站处理） |  | 废水 | 1423.58 | 0 | 1423.58 | 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值 | COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等 | 废水排口标识及信息 |
|  |  |  | COD（t/a） | 0.28 | 0.179 | 0.101 |  |  |  |
|  |  |  | BOD（t/a） | 0.176 | 0.1534 | 0.0226 |  |  |  |
|  |  |  | SS（t/a） | 0.492 | 0.433 | 0.059 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N（t/a） | 0.01 | 0.001 | 0.009 |  |  |  |
|  | 生活污水直排园区管网 |  | 废水（t/a） | 10361.25 | 0 | 10361.25 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等 | 废水排口标识及信息 |
|  |  |  | COD（t/a） | 3.63 | 0 | 3.63 |  |  |  |
|  |  |  | BOD（t/a） | 2.07 | 0 | 2.07 |  |  |  |
|  |  |  | SS（t/a） | 3.11 | 0 | 3.11 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N（t/a） | 0.26 | 0 | 0.26 |  |  |  |
|  | 锅炉排污等 |  | 废水 | 6917.5m3/a，盐类 |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 拣选废渣（t/a） | 19.248 | 19.248 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正） | 定期清运或外售、无无序堆放 |  |
|  |  |  | 提取残渣（t/a） | 1637.83t/a（不含水）、3275.652t/a（含水率50%） |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 热感颗粒药材破碎药尘（t/a） | 12.443 | 12.443 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 伊木萨克片药材破碎药尘（t/a） | 0.0275 | 0.0275 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 健心合米尔片药材破碎药尘（t/a） | 0.037 | 0.037 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 罗补甫克比日丸药材破碎药尘（t/a） | 1.712 | 1.712 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 破碎糖尘（t/a） | 22.869 | 22.869 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 热感颗粒整粒筛分药尘（t/a） | 16.93 | 16.93 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 伊木萨克片整粒筛分药尘（t/a） | 0.203 | 0.203 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 健心合米尔片整粒筛分药尘（t/a） | 0.034 | 0.034 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 污泥（含水率小于50%）（t/a） | 2.85 | 2.85 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 废包装（t/a） | 76 | 76 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾（t/a） | 38.375 | 38.375 | 0 |  |  |  |
|  | 危险固废 |  | 过期废药品（t/a） | 1.5 | 1.5 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及2013修改单 | 专用收集桶、危废暂存间防腐防渗、防风防雨防晒 | 危废收集桶、堆放点标识 |
|  |  |  | 含有机溶剂废液（t/a） | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废乙醇（t/a） | 4.275 | 4.275 | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 破碎设备、风机、水泵等 |  | 等效A 声级等 | 消声、隔声、减振 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）3 类标准 | 等效A 声级等 | 噪声源标识 |

按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》中的相关要求，以国家、地方污染物排放标准对项目总量核算结果作为项目总量控制指标，根据以上结果可知，项目总量控制指标见下表。

表9.1-4    项目总量控制指标

| 总量控制因子 |  | 污染物排放量 | 总量控制建议指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 1.12t/a | 1.12t/a |
|  | NOx | 4.0t/a | 4.0t/a |
| 废水 | COD | 3.73t/a | 3.73t/a |
|  | 氨氮 | 0.27t/a | 0.27t/a |

#### 9.1.5.2排污口规范化要求

1、排污口管理的原则

（1）向厂外输出废水的排污口必须规范化，循环冷却废水输出厂界位置应按规定竖立明显标志，以便监督管理；

（2）列入总量控制的污染物的排污为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

2、排污口的技术管理要求

（1）排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理；

（2）按照《污染源监测技术规范》设置采样点。包括：车间排放口，污水处理站各工段的进水和出水口、全厂污水总排口等。

（3）排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求；

（4）全厂污水总排口需设采样点。

3、排污口立标管理

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则和规范化”要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对治理设施安装运行监控装置。

（1）上述污染物排放口和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与GB15562.2-95的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m；

（3）重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌；

（4）一般性污染物排放口或固体废物贮存堆放场地以设置提示性环境保护图形标志牌。

（5）设置标志牌要求

一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

排放口图形标志见表 9.1-5。

4、排污口建档管理

（1）本工程建成后应按要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容的要求，本期工程建成投产后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

#### 9.1.5.3企业环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，本项目应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

1、项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

3、防治污染设施的建设和运行情况。

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

5、突发环境事件应急预案。

6、其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

## 9.2 环境监测计划

### 9.2.1 监测任务及监测机构

环境监测是对项目本身运营过程中所排放的污染物进行定期监测，以掌握环境质量及变化趋势，为控制污染物和净化环境提供依据。此项工作可由企业内部专业的环境监测分析人员或委托具有计量认证的监测单位进行。

### 9.2.2 监测内容及时段

本项目建成后环境及污染物监测计划见表9.2-1。

表9.2-1   项目建成后环境及污染监测计划表

| 序号 |  | 监测地点/生产线 |  | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 锅炉房 | 燃气锅炉15m排气筒 | 15m高排气筒，废气量、SO2、烟尘、NO2 | 手动监测 1次/半年 |
|  | 2 | 生产车间 | 除尘器处理装置进出口 | 15m高排气筒，废气量、颗粒物 | 手动监测 生产期监测、1次/半年 |
|  |  | 生产车间 | 冷凝回收装置进出口 | 5m高排气筒，废气量、TVOC | 手动监测 生产期监测、1次/半年 |
|  | 3 | 生产车间 | 厂界上风向设一个对照点，下风向设置两个无组织排放监控点 | 无组织颗粒物、TVOC | 手动监测 生产期监测、1次/年 |
|  | 4 | 生产车间 | 厂界 | 无组织恶臭、氨、硫化氢 | 手动监测 生产期监测、1次/年 |
| 废水 |  | 污水处理站废水进出口及全厂废水排放口 |  | 流量、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油等 | 手动监测 1次/季度 |
| 噪声 |  | 厂界外1m |  | 等效连续A声级 | 1次/季度，每次昼夜各一次 |

### 9.2.3 监测数据的整理、审查及存档

1、在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制措施；

2、监理合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据的客观、公正、准确、可靠；

3、 定期对监测数据进行综合分析，掌握废气、废水达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报；

4、监理监测资料档案。

### 9.2.4环境管理台账记录

企业开展环境管理台账记录、编制执行报告目的是自我证明企业的持证排放情况。《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》及相关技术规范性文件发布后，企业环境管理台账记录要求及执行报告编制规范以规范性文件要求为准。

（1）环境管理台账记录要求 企业应按照“规范、真实、全面、细致”的原则，依据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》技术规范要求，在排污许可证管理信息平台申报系统进行填报；有核发权的地方环境管理部门补充制定相关技术规范中要求增加的，在本技术规范基础上进行补充；企业还可根据自行监测管理要求补充填报其他内容。企业应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存三年以上备查。 排污许可证台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容，记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。其中，基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。 污染治理措施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。

①污染治理设施运行管理信息

环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，废气治理设施包括运行参数（包括运行工况等）、运行费用等。

②其他相关信息

年生产时间、生产负荷、燃料消耗量、主要产品产量（吨）等。

### 9.2.5执行报告编制规范

地方环境管理部门应当整合总量控制、排污收费、环境统计等各项环境管理的数据上报要求，可以参照本技术规范，在排污许可证中根据各项环境管理要求，确定执行报告的内容与频次。企业应按照许可证中规定的内容和频次定期上报。

①报告频次 企业应至少每年上报一次许可证年度执行报告，对于持证时间不足三个月的，当年可不上报年度执行报告，许可证执行情况纳入下一年年度执行报告；每月或每季度向环境保护主管部门上报二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的实际排放量。

②年度执行报告提纲 企业应根据许可证要求时间提交执行报告，根据环境管理台账记录等归纳总结报告期内排污许可证执行情况，自行或委托第三方按照执行报告提纲编写年度执行报告，保证执行报告的规范性和真实性，并连同环保管理台账一并提交至发证机关。负责工程师发生变化时，应当在年度执行报告中及时报告。执行报告提纲具体内容如下：

1)基本生产信息。

基本生产信息包括排污单位名称、所属行业、许可证编号、组织机构代码、营业执照注册号、投产时间、环保设施运行时间等内容，结合环境管理台账内容，总结概述许可证报告期内企业规模、原辅料、产品、产量、设备等基本信息，并分析与许可证载明事项及上年同比变化情况；对于报告周期内有污染治理投资的，还应包括治理类型、开工年月、建成投产年月、计划总投资、报告周期内累计完成投资等信息。企业基本生产信息至少应包括自行监测管理要求中数据记录要求的各项内容。

2)遵守法律法规情况。

说明企业在许可证执行过程中遵守法律法规情况；配合环境保护行政主管部门和其他有环境监督管理权的工作人员职务行为情况；自觉遵守环境行政命令和环境行政决定情况；公众举报、投诉况；自觉遵守环境行政命令和环境行政决定情况；公众举报、投诉情况及具体环境行政处罚等行政决定执行情况。

3)污染防治措施运行情况

污染物来源及处理说明。根据环境管理台账，总结各污染源污染物产生情况、治理措施及效果；分析与许可证载明事项变化情况。污染防治措施运行情况至少应包括“四、自行监测管理要求”中数据记录要求的各项内容,以及废气、废水治理设施运行费用等。 污染防治设施异常情况说明。企业拆除、闲置停运污染防治设施，需说明原因、递交书面报告、收到回复及实施拆除、闲置停运的起止日期及相关情况；因故障等紧急情况停运污染防治设施，或污染防治设施运行异常的，企业应说明原因、废水废气等污染物排放情况、报告递交情况及采取的应急措施。如有发生污染事故，企业需要说明在污染事故发生时采取的措施、污染物排放情况及对周边环境造成的影响。

4）自行监测情况

自动监测情况应当说明监测点位、监测指标、监测频次、监测方法和仪器、采样方法、监测质量控制、自动监测系统联网、自动监测系统的运行维护及监测结果公开情况等，并建立台账记录报告。 对于无自动监测的大气污染物和水污染物指标，企业应当按照自行监测数据记录总结说明企业开展手工监测的情况。 分析与排污许可证规定的自行监测方案变化情况及是否满足排污许可证要求。

5）台账管理情况

企业应说明按总量控制、排污收费、环境保护税等各项环境管理要求统计基本信息、污染治理措施运行管理信息、其他环境管理信息等情况；说明记录、保存监测数据的情况；说明生产运行台账是否满足接受各级环境保护主管部门检查要求。

6）实际排放情况及达标判定分析

根据企业自行监测数据记录及环境管理台账的相关数据信息，概述企业各项污染源、各项污染物的排放情况，分析全年、特殊时段、启停机时段许可浓度限值及许可排放量的达标情况。

7）排污费（环境保护税）缴纳情况

企业说明根据相关环境法律法规，按照排放污染物的种类、浓度、数量等缴纳排污费（环境保护税）的情况。如遇有不可抗力自然灾害和其他突发事件申请减免或缓缴，企业需说明书面申请及批复情况。

8）信息公开情况

企业说明依据排污许可证规定的环境信息公开要求，开展信息公开的情况。

9）企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

## 9.3排污许可制度

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。” 排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。建设单位在报批本项目环境影响报告书时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

因此，本项目在报批环评报告书后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。不得无证排污或不按证排污。

## 9.4环保措施“三同时”验收一览表

依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成后，应全面检查工厂周围环境改变及环保设施“三同时”情况，由建设单位自行组织竣工验收。项目“三同时”环保设施验收清单见表9.4-1。

表9.4-1    项目环保设施“三同时”竣工验收内容

| 序号 | 监测地点/生产线 |  |  | 污染治理措施 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉房 | 燃气锅炉15m排气筒 |  | 使用天然气；锅炉配套低氮燃烧器1个。 | 废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别限值 |  |
| 2 | 前处理车间 | 药材破碎筛分 | 车间 排气口 | 破碎设备上方均设置集气罩及布袋除尘器，粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后排放；集气罩4套，布袋除尘器4个，排气筒1个 | 颗粒物排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准 |  |
| 3 | 综合制剂车间颗粒制剂及片剂生产 | 整粒分筛 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 破碎设备上方均设置集气罩及布袋除尘器，粉尘经集气罩收集经布袋除尘器处理后排放；集气罩3套，布袋除尘器3个，排气筒1个 |  |  |
| 4 | 综合制剂车间丸剂生产 | TVOC |  | 集气罩（1个）+冷凝回收塔（1座），排气筒1个 | 满足排放浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标 |  |
| 5 | 食堂厨房油烟气 |  |  | 油烟收集、净化器 | 达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模 |  |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理站废水总排放口 |  |  | 污水处理站采用厌氧水解酸化+好氧生化处理，10m3/d |  | 污水处理站排口COD、NH3-N、BOD排放浓度达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建标准限值 |
| 2 | 排水系统 |  |  | 车间洗药、设备冲洗废水经厂内污水处理站预处理后排入园区管网，生活废水经隔油池+化粪池处理后排入管网，锅炉软化水，纯水制备排水直接排入园区管网。 |  | 是否布置到位 |
| 3 | 消防水池 |  |  | 2000m3 |  | 是否满足要求 |
| 4 | 日常管理 |  |  | 规范化排污口标识 |  | 是否设置 |
| 5 | 污水池 |  |  | 2362m3 |  | 是否满足要求 |
| 三 | 噪声 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂界外1m |  |  | 采取隔声、消声、减震等措施 |  | 达《工业企业厂界噪声排放标准》3类 |
| 四 | 固体废物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提取车间废药渣 |  |  | 药渣外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂；严禁外售任何个人非法处置。 |  | 是否满足要求，处置率100% |
| 2 | 生产车间废包装材料 |  |  | 废品回收站 |  |  |
| 3 | 生产车间除尘系统收尘 |  |  | 收集的各药尘分别回用于相应的药剂生产 |  |  |
| 4 | 中药渣 |  |  | 专用带盖收集桶收集 |  |  |
| 5 | 仓储过期药品 |  |  | 垃圾填埋场填埋 |  |  |
| 6 | 质检中心废化学品包装容器 |  |  | 委托有处理资质的危险废物处置单位处置 |  |  |
| 7 | 质检、研发中心废有机溶剂 |  |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理站污泥 |  |  | 定期清运至垃圾填埋场 |  |  |
| 9 | 废乙醇 |  |  | 外售给周边乙醇生产厂家回收乙醇 |  |  |
| 四 | 环境风险 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙醇存放区事故围堰 |  |  | 高于基准地面20cm、地面防渗，设置导排水沟 |  | 是否满足要求 |
| 2 | 事故应急水池 |  |  | 450m3 |  | 是否满足要求 |

# 10 结 论

## 10.1 建设项目概况

### 10.1.1 基本情况

项目名称：新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目

建设性质：新建

建设单位：新疆昆仑山维吾尔药业有限公司

建设地点：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园三期，厂址中心地理坐标为：43°54′12.11″N，87°23′50.12″E。

投资金额：本项目建设投资约17749.29万元，环保投资为208万元，占总投资的1.17%。

占地面积：项目总用地面积119.3亩（79538m2），一期用地面积23573.32m2，预留二期建设用地。

劳动定员和工作制度：企业员工307人，提取3班次，其他工序2班次，每班8小时，年生产250d。

### 10.1.2 建设内容

新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目总占地面积79538m2，项目一期建筑占地面积23573.32m2，一期总建筑面积44883m2。一期新建综合固体制剂车间一栋；提取车间一栋；综合库房一栋；综合楼一栋；门卫二栋；锅炉房一栋；危险品库房一栋；三废处理站一栋；倒班宿舍一栋；污水处理站1座，锅炉房1栋及其他配套附属设施；颗粒剂一条线，产能：1.5亿袋/年，片剂、丸剂各一条线，丸剂产能8亿丸/年，片剂产能5040万片/年。本项目不罗列二期建设内容，另行评价。一期项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

### 10.1.3 公用工程情况

1、给水

本项目用水由园区供水管网供给。用水主要包括生产用水、生活用水和绿化用水。从园区供水管网接入。

2、排水

本项目废水主要包括生产废水、生活污水。生产废水主要为中草药材洗涤水、提取浓缩蒸发冷凝液、设备洗涤水、车间地面保洁废水、锅炉水处理车间废水。

本项目生活污水及锅炉清净下水通过下水管网直接排至园区污水管网；生产废水经项目区设置的污水处理站处理后出水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008)中表2新建企业污染物排放浓度限值后排入园区下水管网。本项目污水处理站采用的处理工艺：格栅井+水解酸化+预曝调节+初沉池+AO+二沉池+消毒处理工艺，处理规模为10m3/d，可以满足项目生产废水处理需求。

3、供电

本工程装机容量约320kW，根据负荷及厂区情况，拟从园区供电网接入，厂内设置变配电室，设320kVA变压器一台。

4、供汽

本项目设1台10t/h燃气蒸汽锅炉提供生产所需蒸汽及冬季一般办公室等供暖。

## 10.2 环境质量现状结论

### 10.2.1 环境空气

环境质量现状监测结果表明，监测期间项目区下风向PM10、PM2.5均超标，主要是由于北侧乌奎高速及南侧S107过往车辆汽车尾气及地表扬尘过大所致，其余各监测因子24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 10.2.2 地下水

根据地下水监测及统计结果，区域地下水上游水质中溶解性总固体、总硬度、硫酸盐指标超标，上、下游三个检测点位硝酸盐氮指标超标，溶解性总固体、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准要求，硝酸盐氮、硫酸盐指标满足（GB/T14848-2017）V类标准要求；其余各项指标能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。溶解性总固体、总硬度、硫酸盐超标原因可能与地下水受蒸腾作用浓缩作用强烈有关，加上过度开采，局部补给源严重不足，水位持续下降，导致地下水受到污染有关；硝酸盐氮超标可能是区域农业面源污染导致。

### 10.2.3声环境

监测结果表明，本项目四周厂界噪声监测值昼间为55.3dB(A)～56.8dB(A)，夜间为41.1dB(A)～42.2dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。说明项目所在区域声环境质量良好。

## 10.3 主要环境影响结论

1、大气环境影响分析结论

估算模式估算结果可知，本项目运营期各类有组织废气外排占标率均低于10%。预测结果可知项目排放的污染物对环境的贡献浓度较小，当地环境空气质量可维持现有水平。估算模式估算结果可知：非正常工况下，破碎工段除尘系统失效，颗粒物直接通过排气筒排入大气环境，可能造成排气筒下风向环境空气中局部范围内颗粒物浓度短时间内超标；非正常工况情况下，整理筛分工序除尘系统或脱模工序乙醇挥发气体冷凝回收装置失效情况下，颗粒物或TVOC落地浓度仍满足相应的环境质量标准。项目除尘系统及冷凝回收装置操作方便可控，值班人员在发现颗粒物或TVOC污染物出现排放异常后，按照规定对除尘系统进行检查，并上报按照要求停止药材破碎工序或脱模工序生产，从源头上控制污染源，污染物不会持续排放。因此，非正常工况下，除尘系统或TVOC冷凝回收装置失效时颗粒物或TVOC排放不会明显改变周边大气环境质量。据现场调查，项目周边2km范围内均为工业企业，符合卫生防护距离内不得设置居民区等环境敏感点的规定。

⑵ 水环境影响分析结论

本项目生产废水经自建污水处理站处理达标后排入头屯河工业园污水管网最终进入头屯河污水处理厂，满足其进水水质要求，项目废水不直接排入当地地表水体，不会对地表水环境造成污染影响。

为防止项目运行时装置的跑冒滴漏对地下水造成影响，项目对装置区、污水站、堆渣房、管道进行防渗设计，其它基础设施全部硬化处理，对区域地下水环境的影响很小。

⑶ 噪声影响分析结论

经预测，厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中3类标准要求。本项目位于规划的工业园区，周边2km范围内无居民居住，故在运行期间本项目不会产生扰民现象，对周边声环境的影响很小。

⑷ 固体废物处置与环境影响分析结论

本项目所有固体废物均可得到妥善处置，不会对环境产生污染影响。

## 10.4 公众参与结论

本次公众参与依据《环境影响评价公众参与办法》，建设单位在乌鲁木齐市人民政府网进行三次网络公示，新疆晨报进行两次报纸公示。调查统计可以看出公众认为本工程对当地生态环境、地表水、空气、噪声等环境要素造成影响，说明公众的环境意识较强，建设单位对该项目有关污染物排放及治理措施方面的宣传力度需加强，让公众进一步了解该项目；绝大多数的公众对该项目的建设持支持态度，无人反对。本次调查基本上反映了项目建设所在区域公众的代表性意见，达到了公众参与的目的。本项目的建设能够得到建设区绝大多数公众的理解与支持，但的确存在大气、噪声、固体废物等方面的污染因素。公众对于项目环保问题，特别是建设及运营期环境影响等问题表达了关注。本次评价已经在有关专题中对公众关注的问题进行了充分的体现，并已及时转达给了建设单位。建设单位同意在项目实施过程中充分重视这些问题的解决。

## 10.6 环境保护措施结论

⑴ 本项目废气污染源包括前处理、综合制剂车间在药品粉碎、筛分、总混过程产生的药材粉尘，项目拟采取集气罩+布袋除尘的方式进行处理。丸剂脱模工序乙醇挥发产生的TVOC，本项目采取设置集气罩+冷凝回收塔，减少有机气体的外排。该处理措施均在国内有着成熟的实践经验，措施合理可行。

⑵ 本项目废水主要为高浓度的有机废水，根据中药企业相关规范，本项目选用厌氧水解酸化+好氧生化处理的方式进行处理，废水处理量很小，且周边绿化后，污水站产生的少量恶臭气体可得到有效缓解，经处理后，本项目废水可以达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2中新建企业水污染物排放浓度限值，排入园区管网，措施合理可行。

⑶ 本项目噪声源为空压机、粉碎机、各类机泵等设备，项目新增设备中优选低噪声设备，将其全部设置于厂房内，并采取基础减振等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

⑷ 本项目运营期固废包括一般固废和危险废物。药材拣选杂质清运至市政垃圾箱由环卫部门统一运至垃圾填埋场填埋处置；破碎工序收集的药尘分别回用于各自药品生产，不外排。提取工艺产生的药渣最终外售给周边生物肥料厂家生产有机质生物肥料及土壤改良剂，严禁将中药残渣外售个人处置；废包装材料和污泥定期清运至乌鲁木齐市垃圾场处理；过期废药品，质检中心化学试剂包装废物，质检中心有机溶剂属于危险废物，拟委托有资质的危险废物处置单位进行处置；过期废药品运至乌鲁木齐市垃圾填埋场在药监部门监督下销毁后填埋。生活垃圾委托环卫部门进行定期清运。

## 10.7 环境影响经济损益分析

本项目建成前后对区域环境的影响不大，均在可以接受的范围内。项目可与其它园区农产品企业形成上下游产业链，药渣又可回用于农业生产，具有较好的经济效益和环境效益。本项目环保投资208万元，占总投资的1.17%，环保投资比例基本合理。

## 10.8 环境管理与监测计划

根据本项目的特点，提出了相关的环境管理要求和监测计划，要求建设单位务必按照环评要求落实各项措施。

## 10.9 总体结论

新疆昆仑山维吾尔药业有限公司民族医药产品项目符合国家产业政策、国家及地方发展规划和环保政策。从环境现状监测结果及环境预测及评价结果看，在严格执行国家和自治区的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施的前提下，区域的环境质量不会因为本工程的建设而有明显改变。本工程建设后，废气经治理后达标排放；工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”的原则，排放的各种污染物对周围环境造成的影响较小，不会导致本地区环境质量的下降，环境空气质量、水环境质量、声环境质量可以符合相应的环境功能区划的要求。通过两次公示和一次公众参与调查，项目的建设得到公众的理解与支持。项目建设单位严格执行国家和地方的各项环保规章制度，切实落实本环评各项污染物防止措施和风险应急预案，保障环保设施达到设计要求并正常运转，全面贯彻清洁生产的原则，制定环境管理与监测计划。

因此，在落实本次评价中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环境保护角度论证，本项目的建设可行。