目  录

1概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2 环境影响评价工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5评价结论	3

2 总则	4

2.1评价原则和目的	4

2.2评价工作程序	5

2.3编制依据	6

2.4环境影响因素设别与评价因子筛选	10

2.5环境功能区划和评价标准	12

2.6评价等级	16

2.7评价范围	20

2.8评价重点	21

2.9主要环境保护目标和环境敏感目标	21

2.10评价时段	22

3建设项目工程分析	23

3.1矿山开发现状	23

3.2建设项目概况	23

3.3本项目工程分析	31

3.4工程污染源分析	40

3.5选址合理性分析	48

3.6产业政策符合性及规划符合性分析	49

4环境现状调查与评价	55

4.1区域自然环境概况	55

4.2环境质量现状调查与评价	63

5.环境影响预测与评价	73

5.1施工期环境影响分析与预测评价	73

5.2运营期大气环境影响分析与预测评价	77

5.3运营期水环境影响分析	78

5.4声环境影响分析	81

5.5固废环境影响分析	83

5.6运营期生态环境影响分析	84

5.7服务期满后的影响分析		87

5.8环境风险影响预测与评价	89

5.9清洁生产分析	102

6.环境保护措施及其可行性论证	108

6.1施工期环境保护措施	108

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	110

7环境影响经济损益分析	116

7.1经济效益分析	116

7.2环保设施内容及投资估算	117

7.3社会效益分析	118

7.4综合分析	118

8环境管理与监测计划	119

8.1环境管理体制	119

8.2各阶段的环境管理要求	121

8.3总量控制	122

8.4环境监测	122

8.5竣工验收管理	125

9环境影响评价结论	129

9.1项目概况	129

9.2环境质量现状结论	129

9.3环境影响分析与评价结论	130

9.4项目采取的主要污染防治措施	130

9.5风险评价结论	131

9.6公众参与调查结论	132

9.7总体结论	132

9.8建议	132

# 1概述

## 1.1建设项目的特点

我国是黄金生产和使用的大国。到现在为止，我国年生产黄金达到210多吨，并形成了产量占全国84%的十大产金基地。据预测，我国黄金需求量有望从每年200余吨增大到500吨左右。上海黄金交易所的正式营运，意味着我国黄金市场全面开放，为黄金企业和黄金投资带来了前所未有的机遇和挑战，黄金产业前景看好。上世纪90年代末，新疆产金量曾达到21万两，居全国第六位。由于新疆黄金产业结构不合理、后备资源不足、企业小而分散、管理粗放、资金短缺、工艺装备水平低等问题日益突出，导致了产量逐年下滑。但新疆86个县、市中，65个县、市有黄金资源，增长潜力巨大。引进国内外勘探资金，加大勘探投入，加快黄金资源勘探步伐，加速地质成果转化，不仅是当务之急，而且是新疆黄金业走出低谷的关键。

为充分利用新疆和田地区的金矿资源，和田康联矿业投资有限公司拟建新疆策勒县玉龙河西砂金矿采选项目，该矿位于策勒县东南192°方向，直距116千米，行政区划属策勒县管辖，中心地理坐标：东经80°45′30″，北纬35°48′15″。项目规划占地面积为7.6213km2，矿山规模为2333m3/d（350000m3/a），包含一个矿体，服务年限为6.4年，根据矿体赋存特征及地形条件，设计采用露天开采的开采方式。本项目为新建项目，拟投资2247.81万元，产品方案为年产成色90%的砂金（呈片状、粒状、板状，片径0.2mm～5mm砂金）136.54kg/a。

为了大致查明新疆策勒县玉龙河西砂金矿资源量，进一步勘查和办理采矿许可证延续提供依据，受和田康联矿业投资有限公司委托，新疆德合勘查技术有限公司对新疆策勒县玉龙河西砂金矿进行地质普查工作，挖掘机施工浅井取样测试砂金含量，估算（333）资源量，编写《新疆策勒县玉龙河西砂金矿资源储量核实报告》。2018年5月，和田康联矿业投资有限公司根据策勒县玉龙河西砂金矿地质特征和最新探明的储量情况，结合自身生产能力，委托新疆德合勘查技术有限公司编制完成了《新疆策勒县玉龙河西砂金矿矿产资源开发利用方案》及《新疆策勒县玉龙河西砂金矿地质环境保护与治理恢复方案》，以期发挥潜在的资源优势，为国家增加税收，为地方解决就业，为公司提高经济效益，增强企业后劲。

## 1.2 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修改版）的有关要求，本项目编制环境影响报告书。

2019年1月，受和田康联矿业投资有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，并按照环境影响评价的有关工作程序，组织专业人员，对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集相关资料及其它支撑性文件资料，同时对建设项目进行工程分析，根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价，提出环境保护措施并进行经济技术论证，提出环境可行的评价结论，在此基础上，编制完成了《新疆策勒县玉龙河西砂金矿采选项目环境影响报告书》。

## 1.3 分析判定相关情况

本项目为新疆策勒县玉龙河西砂金矿采选项目，属于金矿采选类项目，项目位于策勒县东南192°方向，直距116千米处。根据项目开发利用方案，项目不在河道中开采砂金，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于禁止类，因此视为允许类。

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中关于金属矿采选行业环境准入条件要求，本项目的建设符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求。开采区域不属于自然保护区、风景名胜区等生态禁采及限采范围，项目生态保护及污染防治措施符合准入条件要求。

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修订）中的规定，任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。项目区所处区域不属于水源涵养区、水源保护区等上述禁采区内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修订）中的要求。

本项目运营期大气污染物主要为采矿场、矿石运输以及选矿产生的粉尘。

本项目废水污染物为生产废水和员工生活污水。选矿废水排入尾矿库保持尾矿库中的尾砂处于水封状态，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用；生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置处理后用于矿区绿化、矿区堆场及道路洒水降尘，不外排。

生产过程的噪声来源主要为推土机、挖掘机等设备运行及运输车辆产生的噪声。

矿山运营期间固体废物主要有生活垃圾、废矿石、尾矿砂及废机油。对采矿人员产生的生活垃圾，办公生活区设生活垃圾收集桶，收集后统一清运至策勒县生活垃圾处理场进行处理；生产期废石运输至废石堆场与剥离的废石集中存放与处理，回填原采坑；含水尾矿砂用管道输送到尾矿库堆存，并保持表面水封状态。

上述涉及的环境问题可通过采取一定的措施予以解决，从环境角度看本项目建设是合理的。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本项目是砂金矿采选项目，关注的主要环境问题是项目占地产生的景观和生态环境问题，矿石采选过程中产生的无组织粉尘，选矿废水和生活污水，采矿废石、尾矿砂和生活垃圾以及采掘设备产生的机械噪声等。

## 1.5评价结论

本项目属于金矿采选类项目，项目产生的各类污染物均采取了有效的防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测拟建项目投产后不会对周围环境产生明显影响；环境风险水平在可接受程度内；项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1评价原则和目的

### 2.1.1评价原则

（1）严格执行国家地方有关环境保护法律、法规、标准和规范，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则；

（2）评价工作力求做到深入、细致、实事求是，对建设项目的环境影响作出客观公正的评价；

（3）评价工作以收集资料、类比分析、现场实测、数据处理为基础，各项评价结论以上述结果为依据。评价内容力求完整和繁简得当，重点突出；

（4）严格执行国家“总量控制”、“达标排放”的要求，评价该项目全过程控制污染的水平，论证该项目的工艺先进性；

（5）加强类比调查，着重从环保角度分析本项目生产工艺的先进性和可靠性，并进一步采取措施，达到最大限度地减少废气、废水、废渣的排放和保护生态环境的目的；

（6）充分利用已有的环境影响评价资料和监测数据，避免重复性工作，缩短评价周期；

（7）环评工作坚持有针对性、科学性和实用性原则，对该建设项目可能产生的环境影响及危害给出客观而公正的评价。

### 2.1.2评价目的

（1）通过现场调查、资料收集及环境监测，了解项目所在地自然环境、环境质量现状以及存在的主要环境问题；

（2）通过工程分析，明确建设项目的主要环境影响，筛选对环境造成影响的因子，尤其关注建设项目产生的主要污染因子。并通过类比调查、物料衡算，核算污染源源强，预测项目建设对环境影响的程度与范围；

（3）从工艺着手，分析生产工艺、生产设备及原辅材料的消耗，掌握主要污染源及排放状况；

（4）通过分析和计算，预测污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；

（5）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，为项目环保措施的设计和环境管理提供依据；

（6）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对拟建项目的环境可行性做出明确结论，为项目的决策、污染控制和环境管理提供科学依据。

## 2.2评价工作程序

环境影响评价工作程序见图2.2-1。

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境状况调查

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图2.2-1 环境影响评价工作程序图

## 2.3编制依据

### 2.3.1国家法律、法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（7）《中华人民共和国矿产资源法》（2009.8.27修订）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（10）《中华人民共和国防洪法》（2016年修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）；

（14）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）；

（15）《“十三五”生态环境保护规划》，国发[2016]65号，2016.11.24；

（16）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令682号，2017.10.1；

（17）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，生态环境部令第1号，2018.4.28；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环保部，环发[2012]98号，2012.8.7；

（19）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环保部，环发[2012]77号；

（20）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019.1.1；

（21）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环保部办公厅，环办[2012]134号，2012.10.30；

（22）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），2013.5.1；

（23）《关于进一步加强工业节水工作的意见》，工信部节[2010]218号，2010.5.4；

（24）《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》，国家环保总局，环办[2003]25号，2003.3.25；

（25）《突发环境事件应急管理办法》，环保部令第34号，2015.6.5；

（26）国家发改委关于支持新疆产业健康发展的若干意见，发改产业[2012]1177号，2012.5.6；

（27）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告，环境保护部公告2013年第36号，2013.6.8；

（28）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知，国发[2015]17号，2015.4.2；

（29）国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知，国发[2016]31号；

（30）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》，环发[2015]4号；

（31）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环保部环办[2014]30号；

（32）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，2017.2.7；

（33）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.27；

（34）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）；

（35）《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）；

（36）《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（财政部国土资源部原环保总局，2006年2月10日）；

（37）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发[2004]24号，2004年2月12日）；

（38）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号，2005年9月7日）；

### 2.3.2地方有关法律法规、文件

（1）新疆维吾尔自治区贯彻国务院《建设项目环境保护管理条例》实施意见的通知，新政办发〔2002〕3号，新疆维吾尔自治区人民政府，2002年1月；

（2）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录》（新环发[2018]77号，2018.6.4）；

（3）《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》（2000.10.31）；

（4）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018.9.21）；

（5）《新疆维吾尔自治区地质环境保护条例》，2002.5.01；

（6）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》，1997.10.11；

（7）《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定》（试行，新环评价发[2013]488号，2013.10.28）；

（8）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅2017.1.5）；

（9）关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》的通知，新政发[2018]66号，2018.9.27；

（10）关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知，新政发[2016]21号，2016.2.4；

（11）关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知，新政发[2017]25号，2017.3.1；

### 2.3.3相关规划

（1）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》新疆自治区人民政府，新政函[2002]194号文，2002.11.16；

（2）《新疆生态功能区划》，新政函[2005]96号，2006.8；

（3）《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》，新疆维吾尔自治区环境保护厅，2017.6；

（4）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，2017.12.06；

### 2.3.4环评技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19—2011）；

（3）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4—2009）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（6）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2—2018）；

（7）《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964—2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）；

（9）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（10）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2002）；

（11）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

（12）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~16453.6-2008）；

（13）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（14）《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（15）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（16）《大宗固体废物综合利用实施方案》（发改环资〔2011〕2919号）；

（17）《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010年第14号）；

（18）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005.10.14）；

（19）《国家危险废物名录》（2016.8.1）。

### 2.3.5项目文件

（1）《新疆策勒县玉龙河西砂金矿资源储量核实报告》，新疆德合勘查技术有限公司，2018.5；

（2）《新疆策勒县玉龙河西砂金矿矿产资源开发利用方案》，新疆德合勘查技术有限公司，2018.5；

（3）《新疆策勒县玉龙河西砂金矿地质环境保护与治理恢复方案》，新疆德合勘查技术有限公司，2018.5。

## 2.4环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.4.1环境影响因素识别

本项目对环境的主要影响为施工期、运营期和闭矿期。施工期基建施工对环境的影响主要为施工废水、粉尘、噪声、固体废物对环境的影响。运营期对环境的影响表现在扬尘、噪声、生活污水、固体废物对环境的影响，主要表现为占地对生态环境的影响。闭矿期的环境影响主要为生态环境。工程各阶段的环境影响因素识别见表2.4-1。

表2.4-1    环境影响因素识别表

| 影响类型 影响因素 |  | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可 逆 | 不 可 逆 | 长 期 | 短 期 | 局 部 | 大 范 围 | 直 接 | 间 接 | 有 利 | 不 利 | 不 确 定 | 不 显 著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 土地资源 |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 土地利用价值 |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 施工期 | 废气排放 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 设备噪声 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 固体废物 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 生态系统 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 运营期 | 废气排放 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 废水排放 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 设备噪声 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 固体废物 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 生态系统 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 社会环境 |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 闭矿期 | 生态系统 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 扬尘排放 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 设备噪声 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |

### 2.4.2评价因子筛选

根据项目建设和运行的特点，在对建设项目区域实际踏勘的基础上，结合本地区环境功能及各环境因子的重要性和可能受影响的程度，在工程环境影响分析的基础上，从环境要素方面进行环境因子筛选，本项目评价因子筛选从生态环境、环境空气、声环境、地下水环境等几方面进行。本项目评价因子筛选结果见表2.4-2。

表2.4-2    评价因子筛选表

| 类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  | 影响分析 | 粉尘（扬尘）、NO2、SO2 |
| 水环境 | 现状评价 | pH、水温、悬浮物、矿化度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、总大肠菌群 |
|  | 影响分析 | pH、SS、BOD5、CODcr、NH3-N |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 现状评价 | / |
|  | 影响分析 | 尾矿、废石、生活垃圾、废机油 |
| 生态 | 现状评价 | 土壤侵蚀强度、土壤类型、土地利用现状 |
|  | 影响分析 | 植被破坏、土地硬化、景观环境、水土流失 |

## 2.5环境功能区划和评价标准

### 2.5.1环境功能区划

#### 2.5.1.1环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》，本项目环境空气评价范围内区域确定为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

#### 2.5.1.2水环境功能区划

矿区边界北侧1.5km处为玉龙喀什河，根据《中国新疆水环境功能区划》，玉龙喀什河为I类源头水，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表中I类标准。

项目区域地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类功能区。

#### 2.5.1.3声环境功能区划

本项目以工业生产为主要功能，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区执行2类声环境功能区要求。

#### 2.5.1.4生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属Ⅴ帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区、Ⅴ2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区、74中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区。

### 2.5.2评价标准

#### 2.5.2.1环境质量标准

根据本项目的行业特点，结合项目所在区域环境功能，采用以下标准进行本项目环境影响评价。

（1）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的I类标准，有关污染物及其浓度限值见表2.5-1。

表2.5-1   地表水环境质量主要指标（I类）  单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 项 目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6-9 | 13 | 镉≤ | 0.001 |
| 2 | 溶解氧≥ | 7.5 | 14 | 铬（六价）≤ | 0.01 |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 15 | 铅≤ | 0.01 |
| 4 | 化学需氧量（COD）≤ | 15 | 16 | 氰化物≤ | 0.005 |
| 5 | 五日生化需氧量≤ | 3 | 17 | 挥发酚≤ | 0.002 |
| 6 | 氨氮（NH3-N）≤ | 0.15 | 18 | 石油类≤ | 0.05 |
| 7 | 总磷≤ | 0.02 | 19 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 |
| 8 | 铜≤ | 0.01 | 20 | 硫化物≤ | 0.05 |
| 9 | 锌≤ | 0.05 | 21 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 200 |
| 10 | 氟化物（以F-计）≤ | 1.0 | 22 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250 |
| 11 | 砷≤ | 0.05 | 23 | 氯化物（以Cl-计） | 250 |
| 12 | 汞≤ | 0.00005 | 24 | 硝酸盐（以N计） | 10 |

评价区范围内的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表2.5-2。

表2.5-2      地下水质量标准（Ⅲ类）   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项 目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6.5-8.5 | 12 | 挥发酚≤ | 0.002 |
| 2 | 总硬度≤ | 450 | 13 | 氟化物≤ | 1.0 |
| 3 | 耗氧量≤ | 3.0 | 14 | 氰化物≤ | 0.05 |
| 4 | 溶解性总固体≤ | 1000 | 15 | 汞≤ | 0.001 |
| 5 | 硫酸盐≤ | 250 | 16 | 砷≤ | 0.01 |
| 6 | 氯化物≤ | 250 | 17 | 镉≤ | 0.005 |
| 7 | 铜≤ | 1.0 | 18 | 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 8 | 锌≤ | 1.0 | 19 | 铅≤ | 0.01 |
| 9 | 硝酸盐（以N计）≤ | 20 | 20 | 总大肠菌群（个/L）≤ | 3.0 |
| 10 | 亚硝酸盐（以N计）≤ | 1.0 | 21 | 细菌总数(个/mL) ≤ | 100 |
| 11 | 氨氮≤ | 0.5 | 22 | 阴离子合成洗涤剂≤ | 0.3 |

（2）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关污染物及其浓度限值见表2.5-3。

表2.5-3     环境空气中各项污染物的浓度限值（摘录GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 1小时平均 | 0.15 0.50 | GB3095-2012 |
| NO2 | 日平均 1小时平均 | 0.08 0.20 |  |
| TSP | 日平均 | 0.30 |  |

（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准，见表2.5-4。

表2.5-4      声环境质量标准    单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 60 | 50 |

（4）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值，见表2.5-5。

表2.5-5      土壤环境质量标准限值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 管制值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

#### 2.5.2.2污染物排放标准

- 项目生产废水循环利用，不外排。环评要求设置地埋式一体化污水处理设施，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质的要求，用于矿区堆场、装卸点、道路降尘与绿化用水。

- 表2.5-6  污水综合排放标准 （单位：除pH外，mg/L）

| 序号 | 污染物 | 二级标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | 150 |
| 3 | BOD5 | 30 |
| 4 | 氨氮 | 25 |
| 5 | 挥发酚 | 0.5 |
| 6 | SS | 800 |
| 7 | 氰化物 | 0.5 |
| 8 | 总铜 | 1.0 |
| 9 | 总锌 | 5.0 |
| 10 | 总锰 | 2.0 |
| 11 | 氟化物 | 10 |

表2.5-7       城市污水再生利用-城市杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫 消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0～9.0 |  |  |  |  |
| 2 | 色( 度)≤ | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 嗅 | / |  |  |  |  |
| 4 | 浊度(NTU)≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体(mg/L)≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | — |
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮 (mg/L)≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂(mg/L) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 铁(mg/L) ≤ | 0.3 | — | — | 0.3 | — |
| 10 | 锰(mg/L) ≤ | 0.1 | — | — | 0.1 | — |
| 11 | 溶解氧(mg/L)≥ | 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | 总余氯(mg/L) | 接触30min 后≥1.0，管网末端≥0.2 |  |  |  |  |
| 13 | 总大肠菌群(个/L)≤ | 3 |  |  |  |  |

（2）工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的二级标准，有关污染物排放浓度限值见表2.5-8。

表2.5-8     大气污染物综合排放标准（摘录）

| 标准名称及级别 | 污染因子 | 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 |
|  | NOx |  | 0.12 |
|  | SO2 |  | 0.40 |

（3）工程施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），有关标准限值见表2.5-9；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，有关标准限值见表2.5-10。

表2.5-9    建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 实施阶段 | 噪声排放限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 建筑施工 | 70 | 55 |

表2.5-10    运营期厂界噪声标准限值

| 标准 | 限值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 昼间 | 60 |
|  | 夜间 | 50 |

（4）固体废物：固体废物分类和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（原环保部公告2013年第36号）中的标准。

## 2.6评价等级

### 2.6.1环境空气

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，选择粉尘作为主要污染物，计算粉尘的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3；一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。

大气环境影响评价工作等级判据见表2.6-1。

表2.6-1    大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（2）采用数据及评价结果

根据项目初步工程分析，选取了废石堆场及选矿厂产生的粉尘进行预测，污染因子为粉尘。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离）。

表2.6-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.1℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -23.9℃ |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 31% |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |

表2.6-3    估算模式主要计算参数一览表

| 污染源1 | 污染源 名称 | 污染源 类型 | 评价标准 （mg/m3） | 排放速率（t/a） |  | 源的释放 高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废石场 | 面源 | 0.9 | 1.83 |  | 5 | 1050 | 200 |
| 污染源2 | 污染源 名称 | 污染源 类型 | 评价标准（mg/m3） | 排放速率（t/a） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 标况排气量（Nm3/h） | 烟气温度（℃） |
|  | 除尘器 排气筒 | 点源 | 0.9 | 1.96 | 20 | 1.2 | 10000 | 20 |

表2.6-4    污染物最大落地浓度统计表

| 序号 | 系统名称 | 最大落地浓度mg/m3 | 距离（m） | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿粉尘 | 0.0105 | 274 | 1.17 |
| 2 | 废石场扬尘 | 0.0730 | 558 | 8.11 |

根据表2.6-3，比较表2.6-4评价工作分级判据，由计算结果可知，主要污染物的1%＜Pmax＜10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定本次大气环境评价工作等级为二级。

### 2.6.2地表水

项目所在区域离矿区最近的地表水为北侧1.5km处的玉龙喀什河，本项目生产生活用水均从该河就近河道取水。项目选矿废水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用，尾矿库进行严格的防渗，废水不排放。生活污水经污水处理系统处理达标后用于项目区绿化灌溉，不外排。

本项目产生的生产及生活废水均不与玉龙喀什河产生直接的水力联系，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水环境评价工作等级为三级B。

### 2.6.3地下水

1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，该项目属H有色金属47采选（含单独尾矿库）。项目主要为金矿床开采，废石堆场、尾矿库为Ⅰ类，选矿厂为II类，其余为Ⅲ类项目。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）6.2.2.3当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按相应等级开展评价工作，报告书分废石堆场及尾矿库、选矿厂和其余进行地下水评价等级划分及环境影响分析。

2）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级规定和本项目所在区域的水文地质资料，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度。项目区不在集中式饮用水水源地及准保护区以外的补给径流区；也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等敏感区域，故本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。具体见表2.6-5。

表2.6-5地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 厂址 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | / |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 | / |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 | 项目区不在集中式饮用水水源地及准保护区以外的补给径流区；也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水源等，项目区地下水环境不敏感 |

3）评价工作等级的确定

对照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中关于地下水环境影响评价工作分级表，本项目的地下水环境影响评价工作等级划分见表2.6-6。

表2.6-6项目区地下水环境影响评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目地下水评价等级 | 废石堆场及尾矿库为二级，选矿厂、其余为三级。 |  |  |

### 2.6.4声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或者建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB（A），或者受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。项目区位于《声环境质量标准》（GB3096）中2类功能区，周围2.5km范围内无居民区等声环境敏感目标，受影响人数变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的评价等级确定原则，声环境评价等级为二级。

### 2.6.5 生态环境

本项目矿区面积约为7.6213km2；项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中表1的有关规定，确定生态环境影响评价等级为三级。具体见表2.6-7。

表2.6-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.6.6环境风险评价

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目涉及的风险物质主要为发电机使用的柴油，项目区柴油储量为15t，远小于临界量（2500t），不构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本项目环境风险潜势为I类，环境风险评价工作等级为简单分析。

## 2.7评价范围

（1）大气环境评价范围：考虑到评价区域的地形特征，确定的本次环境空气现状评价范围为以厂址为中心，东西11.2km，南北8.7km，面积为97.44km2的矩形区域。

（2）地下水环境评价范围：根据HJ610-2016规定，二级评价范围6-20km2，项目占地面积7.6213km2；根据矿区边界形状，确定地下水环境影响评价范围为包含项目区域的面积为20km2的四边形区域。

（3）声环境评价范围：为建设项目厂界外200m处。

（4）生态环境评价范围：以矿区四周边界各外扩1km为生态环境影响评价范围。

（5）环境风险影响评价范围：以工业场地柴油储罐所在地为圆点，半径为3km的圆形区域。

评价范围图见图2.7-1。

## 2.8评价重点

根据本项目污染物排放性质及其排放方式、排放特点，结合矿区周围环境特征，确定本次评价的重点是工程分析、大气环境影响评价、地下水环境影响评价、生态环境影响评价、污染防治措施分析、环境风险分析等内容。

## 2.9主要环境保护目标和环境敏感目标

### 2.9.1主要环境保护目标

（1）大气环境：保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。

（2）声环境：项目评价范围内无声环境保护目标，控制厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，避免对厂址区域造成噪声污染。确保本项目建成后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。

（3）水环境：保护矿区北侧的玉龙喀什河水体，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类水体水质标准要求；保护矿区上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）环境风险保护目标：降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，保护周围企业职工及环境敏感点人群。

（5）生态：实施水土保持、厂区绿化等措施，保护厂址区生态环境，将生态环境影响降低到最小。

### 2.9.2污染控制目标

- 工业场地采取一定的措施，使大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2的二级标准。

- 项目生产废水循环利用，生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质的要求。

（3）主要噪声设备必须采取一定的治理措施，确保厂界外1m的噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准以内。

（4）落实固体废物处置方案，防止产生二次污染。

（5）控制项目建设用地范围，确保对生态环境的破坏减至最低。

### 2.9.3环境敏感目标分布

根据现场踏勘、已有技术资料和相关支持性文件记载，项目周围5km范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位。项目区周边无常住居民，且无任何工矿企业。项目周围环境保护目标见表2.9-1。

表2.9-1   环境保护目标分布表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位与距离 | 达到的标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 矿区生活区 | 矿区西部 | 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准 |
| 地表水环境 | 玉龙喀什河 | 北侧1.5km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的I类水体水质标准 |
| 地下水环境 | 项目区域地下水 | 评价区域 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水体水质标准 |
| 声环境 | 厂址区域 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 扰动范围的土壤、植被 |  | 植被恢复、控制水土流失 |

## 2.10评价时段

评价时段考虑施工期和营运期。施工期为2020年5月~2020年9月；营运期为项目建成投产后。

# 3建设项目工程分析

## 3.1矿山开发现状

新疆策勒县玉龙河西砂金矿采矿权由和田康联矿业投资有限公司于2014年7月通过挂牌竞买获得，与其它矿权无重叠及纠纷。

新疆德合勘查技术有限公司于2018年4月出队正式开展野外普查工作。在踏勘工作的基础上，在工区进行矿区测量到矿区地质填图、浅井编录，地表水文地质、工程地质、环境地质调查等各项工作，于5月完成室内资料整理和报告编写。通过野外普查工作，大致了解了含金层的层位、厚度、埋深、形态、规模及其含金品位变化规律以，探求（333）砂矿资源量225.22万m3，其中砂金1186.80kg。矿床混合砂平均品位0.6g/m3。

该砂金矿目前尚未进行系统开发利用。

## 3.2建设项目概况

### 3.2.1项目基本情况

项目名称：新疆策勒县玉龙河西砂金矿采选项目

建设单位：和田康联矿业投资有限公司

建设性质：新建

### 3.2.2项目建设地点

本项目位于策勒县东南192°方向，直距116千米，行政区划属策勒县管辖。中心地理坐标：东经80°45′30″，北纬35°48′15″。项目区四周均为空地，玉龙喀什河于矿区北侧1.5km处通过；矿区周边无常住居民，且没有任何工矿企业。项目区地理位置见图3.2-1，项目区区域位置图见图3.2-2。

（3）项目投资及资金来源

项目总投资2247.81万元，全部为企业自筹。

（4）劳动定员和工作制度

本项目劳动定员共70人，根据生产需要，采用间断工作制，每年工作150天，一日2班，每班工作8小时。

### 3.2.3项目建设内容、规模

（1）建设内容

新建露天采场、矿区道路、废石堆放场、选矿厂、生活辅助设施、尾矿库等。

（2）建设规模

本项目规划占地面积为7.6213km2。矿区范围标高4132m～4035m，开采范围标高为4290m-4008m。根据矿山资源条件及生产能力，确定矿山规模为2333m3/d（350000m3/a），服务年限为6.4年。

本项目的项目组成见表3.2-1。

表3.2-1    项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 露天采场 | 露天采场长4366米，宽130米，位于矿区中部 |
|  | 选矿厂 | 选矿厂规模为2333m3/d，位于矿区西部 |
| 辅助工程 | 废石堆放场 | 废石堆场为梯形，占地面积21万m2，边坡角40°，堆积高度4m，最大容积约70万m3 |
|  | 尾矿库 | 位于选矿厂西南方向1.8km处，库容为62×104m3，占地面积3.5公顷。 |
|  | 生活区 | 主要为办公及工作人员宿舍等，总建筑面积约670m2，位于矿区西部 |
| 储运工程 | 道路工程 | 矿区通过简易公路将采场与选矿厂连接，同时开拓公路与外部简易公路连接。简易公路为泥结碎石简易路面，双车道，路面宽8m，坡度≤8％，总长度为2300米 |
| 公用工程 | 供水 | 设计生产用水用潜水泵从玉龙喀什河里抽取 |
|  | 排水 | 生产用水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用；生活污水经地埋一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化或降尘 |
|  | 供暖 | 矿山冬季不生产，不考虑取暖问题，冬季值班采用电采暖。 |
|  | 供电 | 矿山无电力网络可利用，设计选用100kW柴油发电机组一台，低压配电电压采用380V。发电机组安装在室内。 |
| 环保工程 | 废气治理 | 大气污染物主要是挖掘机、推土机、自卸汽车等采矿设备运转时产生的废气以及矿石采选过程中产生的粉尘；选矿粉尘通过除尘器处理，其余无组织排放的粉尘通过采取洒水抑尘、遮挡等措施降低排放量，对环境空气影响较小。 |
|  | 废水治理 | 选矿废水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用，设计每天可循环利用选矿废水19947.15m3；生活污水经污水地埋式一体化污水处理设施处理后，能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准，用于矿区绿化或降尘。 |
|  | 固废处置 | 采矿产生的废石在基建期集中堆存在废石堆场，正常开采时可作为矿区平整场地的回填料和矿区修路的路基材料。生活区产生的生活垃圾属无害固体废物，可集中堆放后统一拉运至策勒县生活垃圾处理场进行处理。尾矿砂贮存于尾矿库，定期清出回填采空区。废机油集中收集后委托有资质的单位进行处理。 |
|  | 噪声治理 | 部分机械设备装有消声器，噪声强度距离衰减，对周围环境影响较小。 |

（3）产品方案

年产成色90%的砂金（呈片状、粒状、板状，片径0.2mm～5mm砂金）136.54kg/a。

- （4）矿区范围

| 点号 | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 80°46′59.99″ | 35°49′9.99″ |
| 2 | 80°48′29.98″ | 35°48′40.00″ |
| 3 | 80°50′59.99″ | 35°50′00″ |
| 4 | 80°50′59.99″ | 35°49′19.99″ |
| 5 | 80°48′39.99″ | 35°48′1.45″ |
| 6 | 80°46′59.98″ | 35°48′29.98″ |

### 3.2.4主要生产设备及设施

采矿、剥离设备为卡特460型单斗挖掘机，工作效率为1200m3/台班。

按矿山生产能力2333m3/d（35万m3/a），1班/d计算，采矿需要1.94台班；由于该砂金矿覆盖层厚度1-5m，考虑到生产的不均衡性，不均衡系数按1.1考虑，则矿山生产剥采比为4.17，以此计算日剥离作业量为9729m3/d，剥离需要8.11台班。采矿加剥离共需10.5台班。

综合上述情况，设计配备卡特460型单斗挖掘机5台，在2班/d作业时，可以满足矿山采矿生产能力需要。

主要采运设备选型配置见表3.2-2，选矿厂主要设备见表3.2-3：

表3.2-2   主要采运设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 卡特460 | 台 | 5 | / |
| 2 | 自卸汽车 | 19.5t | 台 | 19 | / |
| 3 | 推土机 | 山推220型 | 台 | 2 | / |
| 4 | 生活车 | 北京2020 | 台 | 2 | / |

表3.2-3 选矿厂主要设备

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分 | 振动筛 | 2 | 筛孔：12mm |
| 2 | 粗选 | 龙江-Ⅰ型溜槽 | 1 | 溜槽规格：7700×2830(mm) |
| 3 | 精选 | 摇床 | 1 | 规格：YC(s)-3000×1320（mm） |
| 4 | 人工淘洗 | 淘洗盘 | 3 | 规格：1400×1200（mm） |
| 5 | 水泵 | 离心式清水泵 | 6 | / |
| 6 | 发电机组 | 100GF | 1 | / |
| 7 | 贮油罐 | 20t标准 | 1 | / |
| 8 | 挖掘机 | 卡特460 | 5 | / |
| 9 | 装载机 | ZL50 | 2 | / |

### 3.2.5原、辅材料及能源消耗

（1）采剥主要材料消耗见表3.2-4。

表3.2-4  采剥主要材料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 采矿单耗 | 剥离单耗 | 综合单耗 | 年耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 0.09kg/m3 | 0.09kg/m3 | 0.23kg/m3 | 46000kg |  |
| 2 | 机油 | 0.009kg/m3 | 0.009kg/m3 | 0.023kg/m3 | 4600 |  |
| 3 | 轮胎 | 0.0001条/m3 | 0.0001条/m3 | 0.00025条/m3 | 50条 | 汽车 |
| 4 | 其它 |  |  | 0.52元/m3 | 104000元 | 零配件 |

- 选矿主要材料消耗见表3.2-5。

表3.2-5  选矿主要材料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单耗 | 年总用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛网 | kg | 0.15 | 30000 | / |
| 2 | 胶带 | m2 | 0.0075 | 3000 | / |
| 3 | 润滑油 | kg | 0.002 | 800 | / |
| 4 | 黄油 | kg | 0.002 | 800 | / |
| 5 | 柴油（发电） | kg | 0.15 | 60000 | / |
| 6 | 水 | m3 | 10 | 2000000 | / |

### 3.2.6公用工程

#### 3.2.6.1给水

矿区日用水量：生产用水23330m3/d，其中新鲜水量3418.45m3/d，生活用水5.6m3/d，废石堆场及道路降尘用水20m3/d，其他未预见用水量10m3/d。区内水源较丰富，矿区距离玉龙喀什河较近，水质、水量可满足生产、生活用水，设计生产用水用潜水泵从河里抽取。

该矿选矿生产用水按矿砂与用水比约1：10计算，为23330m3/d。设计采用水泵抽水，水泵抽出的水通过φ57×4无缝钢管送至选矿用水点。选矿点设1000m3水池一座，采用人工挖掘，池底作防渗处理。

水泵选型为QY-250型清水泵，流量250m3/h，功率7.5kW。按每天工作12小时计算，需配备水泵9台，其中工作7台，备用2台。

#### 3.2.6.2排水

矿山生产排水主要为选矿水，由于采用重选工艺，所排废水未增加任何其他物质，可以保持水质物理及化学性质不发生变化，因此，可对所排废水加以回收利用。生产用水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用，设计每天可循环利用19947.15m3。

矿区水污染主要来自于生活污水。设计生活污水经地埋一体化污水处理设施处理后，能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准，可用于矿区绿化或降尘使用。

为避免雨季暴雨灌入采场，设计在露天矿坑上游周围设置排水沟、截水沟。

#### 3.2.6.3供电

矿山无电力网络可利用，设计选用100kW柴油发电机组一台，低压配电电压采用380V。发电机组安装在室内。

设计矿山总装机容量为67.00kW，工作设备容量55.5kW，计算负荷：有功功率44.40kW，无功功率30.32kvar。具体如下表：

表3.2-6  用电负荷计算表

| 受电 设备 | 数量(台) |  | 设备容量(kW) |  | 计算系数 |  |  | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 工作 | 总数 | 工作 | KX | cosø | tgø | 有功 (kW) | 无功 (kvar) | 视在 (kVA) |
| 振动筛 | 2 | 2 | 11.0 | 11.0 | 0.80 | 0.85 | 0.62 | 8.8 | 4.70 |  |
| 胶带机 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0.80 | 0.65 | 0.75 | 6.0 | 4.50 |  |
| 摇床 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 4.4 | 3.52 |  |
| 水泵 | 6 | 5 | 33 | 27.5 | 0.8 | 0.70 | 0.8 | 22.0 | 17.6 |  |
| 照明 |  |  | 4 | 4 | 0.8 | 1.00 | 0.00 | 3.2 |  |  |
| 小计 |  |  | 67.0 | 55.5 |  |  |  | 44.40 | 30.32 |  |

根据本次设计范围内矿山用电设备负荷的分布情况，主要用电设备为振动筛及胶带输送机、摇床、水泵等设备。由于矿山生产规模小，同时工作的用电设备少，通过以上数据分析并依照GB50070-2009的相关规定，选用100kW柴油发电机可以满足生产需求。

#### 3.2.6.4供热

矿山冬季不生产，冬季值班采用电采暖。

#### 3.2.6.5矿山设备

（1）采装设备

采矿、剥离设备为卡特460型单斗挖掘机，工作效率为1200m3/台班。

按矿山生产能力2333m3/d（35万m3/a），1班/d计算，采矿需要1.94台班；由于该砂金矿覆盖层厚度1-5m，考虑到生产的不均衡性，不均衡系数按1.1考虑，则矿山生产剥采比为4.17，以此计算日剥离作业量为9729m3/d，剥离需要8.11台班。采矿加剥离共需10.5台班。

综合上述情况，设计配备卡特460型单斗挖掘机5台，在2班/d作业时，可以满足矿山采矿生产能力需要。

（2）运输设备

砂金矿石的矿内短途运输采用自卸汽车。根据砂金矿的开采规模及自卸车辆的运载能力及运距、工作时间等，确定自卸车数量。运输汽车数量计算公式

N＝QK/CHAk

其中：N－自卸汽车台数；

Q－年运输量，1809350m3（采矿量350000m3、剥离量1459350m3）；

K－运输不均衡系数，取1.1；

C－日工作班数，为2班；

H－年工作日，150d；

A－汽车台班运输能力，约为400m3（运距按800m计）；

k－出车率，按90％考虑。

经计算，满足生产需要19.5t自卸汽车18.43辆，设计共配备19辆。

（3）排土设备

排土平整设备选型为山推220型推土机。通过经验资料类比可知，选择2台山推220型推土机即可满足砂金矿废石堆场平整的需要。

#### 3.2.6.6矿山机修

矿山设置维修间，配置砂轮机一台（S3SL300型），交流弧焊机一台（BX300型），手电钻一个（JM3Z-19型），氧气瓶1个，乙炔瓶1个等必要的检修设备。

其它维修工作可以靠策勒县通过市场协作方式协作解决。

### 3.2.7总平面布置

本项目主要建设内容包括露天采场、矿区道路、废石堆放场、选矿厂、生活辅助设施等。厂区总平面布置图见图3.2-3。

### 3.2.8劳动定员及工作班制

本项目劳动定员共70人，根据生产需要，采用间断工作制，每年工作150天，一日2班，每班工作8小时。

表3.2-7 矿山劳动定员表

| 类 别 | 工 种 | 定 员（人） |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 |  |  |
| 采剥 人员 | 挖掘机工 | 5 | 5 | 10 |  |
|  | 推土机工 | 1 | 1 | 2 |  |
| 小 计 |  | 6 | 6 | 12 |  |
| 辅助 人员 | 汽车司机 | 19 | 19 | 38 |  |
|  | 修理工 | 3 | 3 | 6 |  |
|  | 库管员 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 后勤人员 | 2 | 2 | 4 |  |
| 小 计 |  | 25 | 25 | 50 |  |
| 管理 人员 | 矿长 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 专职安全员 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 技术人员 | 2 | 2 | 4 |  |
| 小 计 |  | 4 | 4 | 8 |  |
| 总 计 |  | 35 | 35 | 70 |  |

### 3.2.9项目实施进度

评价时段考虑施工期和营运期。施工期为2020年5月~2020年9月；营运期为项目建成投产后。

### 3.2.10主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.2-8。

表3.2-8    本项目主要技术经济指标

| 序 号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |  |  |  |
| 1 | 地质储量 | 万m3 | 225.22 |  |
| 2 | 砂金矿品位 | g/m³ | 0.6 | 平均值 |
| 3 | 松散系数 |  | 1.2 | 平均值 |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 采出矿石量 | 万m3 | 225.22 | 贫化率6% |
| 2 | 采出砂金矿品位 | g/m³ | 0.5 |  |
| 3 | 采矿规模 | m3/a | 350000 | 2333m3/d |
| 4 | 贫化率 | ％ | 6 |  |
| 5 | 损失率 | ％ | 4 |  |
| 6 | 矿床开拓 |  |  | 公路开拓 |
| 7 | 采矿方法 |  |  | 露天分层采矿法 |
| 8 | 平均剥采比 | m³/ m³ | 1.74 |  |
| 9 | 挖掘机效率 | m³/台班 | 1200 | 卡特460 |
| 10 | 矿山服务年限 | a | 6.4 |  |
| 三 | 选矿 |  |  |  |
| 1 | 选矿处理量 | m3/a | 300000 | 2333m3/d |
| 2 | 选矿总回收率 | % | 62.25 |  |
| 3 | 砂金产量 | ㎏/a | 136.54 | 毛金 |
| 四 | 工作制度 | d/a | 150 | 2班/d |
| 五 | 劳动定员 | 人 | 70 | 全矿 |
|  | 采矿 | 人 | 45 |  |
|  | 选矿厂 | 人 | 20 |  |
| 六 | 项目总投资 | 万元 | 2247.81 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 2141.84 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 50 |  |
| 七 | 年成本费用 | 万元 | 1617.27 |  |
| 1 | 采矿成本 | 万元 | 1248 |  |
| 2 | 运输成本 | 万元 | 147.72 |  |
| 3 | 选矿成本 | 万元 | 221.55 |  |
| 八 | 经济效益 |  |  |  |
| 1 | 年销售收入 | 万元/a | 3781 |  |
| 2 | 年上缴税金总额 | 万元/a | 397.05 |  |
| 3 | 利润总额 | 万元/a | 922.48 |  |
| 4 | 税后净利润 | 万元/a | 525.43 |  |
| 5 | 静态投资回收期 | a | 1.1 |  |

## 3.3本项目工程分析

### 3.3.1采矿工艺

#### 3.3.1.1开采方式选择

矿区内含金层只有一层，平均厚度1.5m，含金层颜色与赋有它的现代河床河漫滩及其阶地砾石层的颜色并无显著区别，砾石大小不一，底部有砂土及砂子的存在，分选性差，重砂和砾石均含一定的磁铁矿，金一般均富集在大的转石后边，特别是古河床的转弯处，砾石分选好的无金或含金很少。

根据矿体赋存状况与本次设计开采范围，设计采用露天开采。

#### 3.3.1.2采剥方法选择

1、开采技术条件

含金层位于现代河床河漫滩及其阶地砾石层中，矿体顶板为戈壁砾石、砂土，比较松散，含金层平均厚度1.5m。较松散，层理一般不清晰。

由于矿体与围岩界线不清，只有通过重砂样分析结果来确定矿体边界。根据各边坡位置的地形和岩石结构特征，可适当减小或增大坡率，矿区的冻融、冬季积雪等问题，都会使边坡稳定性变的更差，是不容忽视的工程地质问题。

2、水文地质条件

矿区一带属于中山区，砂金产出部位，稍高于河床，由于地形为单斜地貌，无洼地存水地带，大气降水无处滞留，均由山坡、沟谷流出，排洪快，难以在矿区形成滞留。而地下水埋藏较深，对开采不会产生任何影响。

3、采剥方法选择

根据砂金矿含金层基本松散，个别有半胶结状态。层理主要呈水平层理和斜层理的特点，设计采用单斗挖掘机沿自然地形进行缓倾斜分层采剥，自卸汽车运输。

矿山开采工艺流程及产污情况见图3.3-1。

矿石

自卸汽车

选矿厂

废石、装卸及运输扬尘、噪声

挖掘机铲装

运至

图3.3-1 矿山开采工艺流程及产污节点图

#### 3.3.1.3开拓运输方案选择

选择开拓方式的主要原则是投产早、达产快、生产工艺和设备简单可靠、投资少、生产经营成本低、工程量少、施工方便等，并要充分考虑矿区地形特点。结合此矿的开采技术条件和地形特点，本设计方案的开拓运输方式为公路开拓汽车运输方式。

由于砂金矿为凹陷露天矿，并且地形坡度不大，开采深度也较小（均在10m以内），因此砂金矿可根据需要设出入沟，出入沟道路为双车道，宽度为8米，最大纵坡坡度8%。

#### 3.3.1.4矿区开采顺序

设计范围包括1个矿体。设计从矿体西部向东部开采。

#### 3.3.1.5露天采场境界要素

（1）露天境界要素确定原则

1.充分利用已查明的地质储量。

2.境界圈定的结构参数有利于最终边坡的稳定。

3.开采境界不超过划定的矿区开采范围。

4.境界圈定参数与生产规模，矿岩物理力学性质，采掘设备技术性能相适应。

5.境界内剥采比尽可能小。

（2）露天采场境界要素

根据矿体的赋存状态（矿体平均厚度1.5m；覆盖层厚度1～5m），参照其他同类砂金矿的开采实践经验，设计确定境界圈定要素如下：

露天开采境界圈定要素见表3.3-1。

表3.3-1   露天境界圈定要素表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天境界范围 最长×最宽 | m | 4335×130 |  |
| 2 | 最高开采标高 | m | 4290 |  |
| 3 | 最低开采标高 | m | 4008 |  |
| 4 | 开采标高范围 | m | 4290-4008 |  |
| 5 | 最大开挖深度 | m | 8 |  |
| 6 | 最终台阶高度 | m | 4-8 |  |
| 7 | 剥离高度 | m | 1-5 |  |
| 8 | 挖掘机最小工作平台宽度 | m | 30 |  |
| 9 | 最终边坡角 | 度 | 45 |  |
| 10 | 开采境界内砂金矿石资源量 | m3 | 2252200 |  |
| 11 | 开采境界内废石量 | m3 | 3928500 |  |
|  | 矿岩总量 | m3 | 6180700 |  |
| 12 | 平均剥采比 | (m3)/(m3) | 1.74 |  |

#### 3.3.1.6采剥工作

（1）采剥方法的确定

选择采剥方法的原则：

1.适应矿床的赋存条件，生产安全可靠。

2.回采工艺简单可靠，容易掌握。

3.基建工程量少，施工方便。

4.回收率高，开采损失率低。

按照以上原则，结合矿体赋存条件、生产规模及砂金矿自然地形特点，设计推荐采用沿自然地形露天缓倾斜分层采矿法进行开采。

（2）采剥方法

根据砂金矿床的赋存状态及覆盖层厚度，设计采用单斗挖掘机进行沿自然地形缓倾斜分层采剥，剥离时挖掘机位于开采工作面上部，以反铲向下挖掘、铲装，剥离的废石由装载机装入自卸汽车，自卸汽车与挖掘机位于同水平，反铲挖掘机采用后退式采挖。剥离工作线平台宽度达到80～100m后，在下部布置采矿工作线，按上述开采工艺进行开采，各分层同时作业时剥离工作线水平超前采矿工作线距离为80～100m。

废石剥离超前于采矿进行。为减少矿山开采对地面场地占用面积，并有效保护环境，设计采用内部废石堆场排土。为满足二级矿量平衡及正常生产，设计前期基建剥离的部分废石运输至废石堆场集中堆放，后期剥离的废石运输至已开采完毕并且不影响正常生产的露天采坑排弃，并采用推土机平整，直至矿山闭坑。

根据地质报告，砂金矿表面被砂砾石覆盖，覆盖层厚度1～5m，设计沿自然地形倾斜方向由下向上进行缓倾斜分层剥离，剥离时作业分层深度为1～5m。开采时首先采用卡特460型单斗挖掘机在矿床海拔最低位置开始布置工作线进行剥离作业。采剥工作线沿山坡自然地形倾斜方向布置，最小长度100m，每个工作线装载平台最小工作宽度30m。设计剥离装载平台铲装工作由3台卡特460型单斗挖掘机承担，采矿装载平台铲装工作由2台卡特460型单斗挖掘机承担。剥离的废石及砂金矿石在矿区内短途运输采用载重19.5t自卸汽车完成。开采顺序由下向上依次进行，剥离工作线平台宽度达到80～100m后，在下部布置采矿工作线，按上述开采工艺进行开采，各分层同时作业时剥离工作线水平超前采矿工作线距离为80～100m。依次类推，直至最终边界后采剥分层合并为一个台阶，即露天采场最终台阶高度为4～8m。

根据地质报告，砂金矿层平均厚度约1.5m。设计选用460型单斗挖掘机进行采挖，铲装方式与剥离作业相同，砂金矿层采挖深度为矿层厚度。经计算剥采比为3.79m3/m3。

设计正常生产时利用已形成露天采坑进行内部废石排放，排土采用推土机分层平整法，堆土平整高度与露天采场深度相当。为满足二级矿量平衡及满足正常生产，设计设废石堆场。废石堆场为梯形，面积21万m2，边坡角40°，最大容积约70万m3。废石堆场容量以满足二级矿量平衡及满足正常生产为前提，待矿山最终开采结束时，将废石堆场废石全部回填并平整，以达到恢复原有地貌、保护当地自然环境的目标。

（3）基建工程

1、基建工程量

砂金矿正式投产前必须形成完善的露天开拓运输条件并按两级矿量要求完成基建剥离工程。设计砂金矿基建工程布置矿体西部及中部，主要包括简易公路及基建剥离、铲装工作平台。设计简易公路路面宽8m，最大坡度8%。具体工作量见表3.3-2。

表3.3-2  砂金矿基建工程量表

| 序号 | 基建工程项目 | 工程量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建剥离 | 644670 |  |
| 2 | 简易道路 | 5520 |  |
| 3 | 铲装工作平台 | 5400 |  |
|  | 合计 | 655590 |  |

基建工程量完成后，获得的二级矿量及保有年限为：

（1）开拓矿量：   432240m3          保有期：1.23a

（2）备采矿量：   216120m3          保有期：0.62a

2、基建进度计划

单台卡特460型单斗挖掘机工效约1200m3/台班，按5台2班作业计算，完成上述基建工程量时间为5.2个月。

#### 3.3.1.7采运设备

根据砂金矿开采需要，主要采运设备选型配置见表3.3-3：

表3.3-3 主要采运设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 卡特460 | 台 | 5 |  |
| 2 | 自卸汽车 | 19.5t | 台 | 19 |  |
| 3 | 推土机 | 山推220型 | 台 | 2 |  |
| 4 | 生活车 | 北京2020 | 台 | 2 |  |

#### 3.3.1.8主要技术指标

主要采矿技术指标见表3.3-4。

表3.3-4 主要采矿技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计开采矿量 |  |  |  |
| - ① | 矿石量 | 万m3 | 225.22 | 333 |
| ② | 品位 | g/m3 | 0.6 | 平均 |
| ③ | 金属量 | kg | 659.12 |  |
| 2 | 采出矿量 |  |  |  |
| ① | 矿石量 | m3 | 225.22 |  |
| ② | 采出矿石品位 | g/m3 | 0.46 | 贫化率6% |
| ③ | 采出金属量 | kg | 136.54 |  |
| 3 | 矿山生产能力 | m3/d（万m3/a) | 2333 |  |
| 4 | 矿山服务年限 | 年 | 6.4 |  |
| 5 | 施工期 | 月 | 1.2 |  |
| 6 | 基建工程量 | mP3 | 655590 |  |
| 8 | 矿床开拓 |  | 公路开拓 |  |
| 9 | 矿山工作制度 | d/a | 150 |  |
| 10 | 采矿回采率 | % | 94 |  |
| 11 | 采矿贫化率 | % | 6 | （单层矿） |

### 3.3.2选矿工艺

#### 3.3.2.1矿石类型及性质

本区的矿石类型简单，为单一的砂砾型矿石。

金的成色：颜色以金黄色为主，次为浅黄色，强金属光泽，一般呈鳞片状，麸皮状，少数呈粒状，直径最大2.0mm，成色一般，此外有的金片受铁质浸染，表面附着褐色氧化铁薄膜。根据1987年砂金矿初步普查报告中化验分析，Au占96.82～99.24％，AS占0.55～2.74％，Pe203占0.04～0.12％，Cu占0～0.12％，Bi占0.006～0.025％。

金粒度大小与所在沉积物粒度有极为密切的关系。据松散碎屑物粒度分析知，砾石在10～100mm之间未见金粒存在。砂质粗砂、细砂、粉砂在2～0.01mm之间见金粒存在。泥质粉砂、粘土在0.01mm以下未见金粒存在。

该区自然金形成比较复杂，多呈不规则之片状，极少数为粒状或不规则之扭曲链状、长条状，表面粗糙不平。磨损程度一般不大，呈棱角状，分布呈半浑圆片状等。中部片状略有磨损。大小约0.2mm，厚0.10mm，一般浑园度较好；金片表面粗糙者多，其中常有石英等碎屑充填；颜色主要呈黄色、金黄色，少数为红黄色，个别表面为浅灰一浅黄色、褐色、黄白色等。强金属光泽。条痕为亮的金黄色，无解理，硬度小，延展性极强。易压成薄片。

伴生重砂矿物有：主要为磁铁矿、白钨矿，白铅矿、锆石，少量方铅矿、毒砂、天青石、石榴子石等。一般含量均很少，不具工业价值。

矿石物理性质

矿石的主要物理性质参数如下：

松散系数:         1.2

Au地质品位       0.6g/m3

Au采出品位       0.53g/m3

入选原矿最大粒度 ≤50mm

#### 3.3.2.2工艺流程及技术指标

根据类似砂金矿山的生产实践，设计先采用条筛在露天采场预除去大块砾石，然后振动筛筛分、龙江溜槽粗选、摇床精选，最后人工淘洗后产出毛金和重砂的重选工艺流程，叙述如下：

来自矿山的矿石给入振动筛筛分，＋12mm粒级作为废石丢弃，-12mm粒级矿石给入龙江-Ⅰ型溜槽粗选，粗精矿（一般10h清理一次溜槽）再给入摇床精选，精选后产出精矿再经淘洗盘人工淘洗，得到毛金和重砂，重砂返回精选摇床再选，粗选尾矿排至尾矿库堆存。

生产废水产生环节包括龙江溜槽、摇床及淘洗盘，产生的选矿废水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。

设计的工艺流程详见图3.3-2。

矿石

龙江溜槽

摇床

振动筛

淘洗盘

重砂

毛金

粉尘、噪声、废石

噪声、选矿废水、尾矿砂

新鲜水水

回用水水

沉淀池

图3.3-2 选矿工艺流程及产污节点图

设计工艺指标见表3.3-5。

表3.3-5 设计主要技术指标表

| 产品 | 产率 | 品位 | 回收率 | 产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  | (%) |  |  |
| 砂金（毛金） | - | 90.00% | 62.25 | 1077g/d | 136.54kg/a |
| 尾 矿 | 80 | 0.024g/m3 | 15.84 | 1866m3/d | 279950m3/a |
| 废 石 | 20 | 0.077g/m3 | 2.46 | 467m3/d | 70050m3/a |
| 原 矿 | 100 | 0.66g/m3 | 100 | 2333m3/d | 350000m3/a |

#### 3.3.2.3生产能力与工作制度

根据设计委托书、矿山出矿能力以及选厂建设标准，确定选矿厂生产能力为2333m3/d，全年工作150d，各工段工作制度如表3.3-6。

表3.3-6 生产能力与工作制度

| 工段 | 工作制度 |  |  | 生产能力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d/a | 班/d | h/班 | m3/a | m3/d | m3/h |
| 筛分 | 150 | 2 | 8 | 350000 | 2330 | 291.25 |
| 重选 | 150 | 2 | 8 | 279950 | 1866 | 233.25 |

#### 3.3.2.4选矿设备

选矿厂主要设备配备情况见表3.3-7：

表3.3-7  选矿厂主要设备

| 序号 | 作业名称 | 设备名称及规格 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分 | 振动筛 | 2 | 筛孔：12mm |
| 2 | 粗选 | 龙江-Ⅰ型溜槽 | 1 | 溜槽规格：7700×2830(mm) |
| 3 | 精选 | 摇床 | 1 | 规格：YC(s)-3000×1320（mm） |
| 4 | 人工淘洗 | 淘洗盘 | 3 | 规格：1400×1200（mm） |
| 5 | 水泵 | 离心式清水泵 | 9 | QY-250 |
| 6 | 发电机组 | 100GF | 1 | / |
| 7 | 贮油罐 | 20t标准 | 1 | / |
| 8 | 挖掘机 | 卡特460 | 5 | / |
| 9 | 装载机 | ZL50 | 2 | / |

#### 3.3.2.5尾矿设施

（1）工艺基本数据

尾矿库位于距选矿厂西南方向1.8km的山体凹陷处，尾矿量1866m3/d，279950m3/a；废石量467m3/d，70050m3/a；选厂年工作150d。

设计推荐尾矿库库容为62×104m3，占地面积3.5公顷。库容大，可满足选矿厂尾矿排放要求。库区由大理岩及斜长角闪岩构成，无不良地质现象，尾矿水向库外渗漏量极微，库址较为理想。

初期在库区南端筑坝，坝长85m，最大高度8m。库内设Φ2.0m，高10m的砼排水井。

（2）尾矿及尾矿水处理利用

本设计配置1台卡特460型单斗挖掘机在选矿生产过程中，通过不断清理选矿厂溜槽设备后设有的尾矿砂沉积池，将尾矿铲装至自卸汽车，然后运输至废石堆场与剥离的废石集中存放与处理，回填原采坑。

生产回水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。

## 3.4工程污染源分析

根据本项目生产组成及工艺过程，可将本工程的主要影响源概括为二类：一为生态破坏、矿区地质破坏；二为矿区开采及加工过程中产生的污染源（“三废”及噪声污染源：水污染源、大气污染源、固体废物污染源、噪声污染源）。

### 3.4.1生态破坏

本矿区开采后，根据设计方案，矿山服务年限为6.4年（6年5个月），划定矿区范围面积为：7.6213km2。本项目为新建项目，开采对象为矿区范围1个矿体，根据矿山自然条件及矿体赋存条件，设计采用露天开采方式开采。

露天开采后造成的生态环境破坏和生态影响，有以下几个方面：

（1）占地

本项目露天开采部分占地情况为：本项目工程占地面积为7.6213km2。

本次露天开采长期性被破坏范围主要为露天采场、简易道路、矿部生活区等共7.6213km2。露采占地影响主要是对矿区植物、动物以及土壤等的影响。

（2）地质灾害诱发生态破坏

本项目新建工程建设及运营过程可能诱发地质灾害；滑坡、崩塌、泥石流，影响植物生长，破坏地面建筑物，对矿区采空区及其周边生态环境产生影响。

（3）水土流失

运营期间，大雨冲刷矿区边界山体，会引起山体边坡水土流失，水土流失的程度与雨的大小、山体的防护措施有密切的关系，完善的防护措施有利于大大减少水土流失量。

（4）工程占地对土壤、植被的破坏

本项目矿体植被覆盖度低，自然生态环境较为脆弱，矿山开采主要生态影响还表现在矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏，永久占地将改变区域土地利用功能，降低土壤的抗侵蚀能力，引起水土流失，如果生态破坏程度过大或得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境进一步衰退，故需要采取一定的恢复措施，以维护区域生态环境的完整性。

（5）对野生动物的影响

采矿场及附近区域内常见野生动物有山鸡、黄羊、雪鸡等为主。

矿山开采对野生动物的影响主要表现在：区域野生动物数量由于人为活动增多而下降，影响野生动物栖息地，引起部分动物的近距离迁移，由于项目区野生动物较少，矿山开采对野生动物的影响也不显著。

（6）闭矿后影响

本项目建设运营过程中，采矿场、废石堆场、生活区等占用大量的土地，被占土地上的地表植被不可避免的受到破坏，对地貌也形成一定的破坏。此外，采矿后大量废石及废砂堆存占地，使所占土地改变了使用功能，使占地范围的天然植物失去了生存空间，野生动物受人为活动的影响，种群变得单一，采坑地形及海拔高度发生变化，闭矿后如不及时用废石回填采坑，可能造成人或动物意外坠落。因此，项目服务期结束后（闭矿后）应将地表建筑物拆除，对采坑进行回填处理，在采坑周边设置防护围栏和悬挂多种文字的警示牌。

项目闭矿后，根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求采取相应的措施，拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，使其恢复原貌，有效减少对项目区及周边生态的影响。

### 3.4.2污染源分析

#### 3.4.2.1大气污染源及污染物排放情况

（1）装卸扬尘

本项目为露天开采，矿石在挖掘机挖掘、铲装过程中产生一定粉尘，均为无组织排放。矿石和废石运出，堆放在矿石或临时废石堆场中，装矿车辆在矿石堆场下方、靠近道路一侧进行装矿，装矿点需满足车辆停靠、掉头等要求，一般面积为20×20m2。

按公式进行计算：

Q2=98.8/6×M×e0.64U×e-0.27×H1.283

Q2——矿石装卸扬尘量，（g/次）；

M——车辆吨位，以25t计；

U——风速 m/s，以1.5m/s计；

H——矿石装卸高度，以3.3m计。

采矿石量为2333m3/d，每车次的装卸量为19.5t，废石密度取2.8t/m3,则每天需运送335车次。根据上述公式计算得矿石装卸扬尘量为3.80kg/次，则在不采取任何措施的情况下装卸粉尘产生量为190.95t/a，采取洒水降尘、降低装卸高度、禁止大风天作业等措施可减少扬尘约85%，采取措施后装卸扬尘量为28.64t/a。

（2）道路扬尘

矿区通过简易公路将采场与选矿厂连接，同时开拓公路与外部简易公路连接。简易公路为泥结碎石简易路面，双车道，路面宽8m，坡度≤8％，总长度为2300米，车辆在矿区内的运输长度按800m计。通过采用洒水降尘与硬化路面等措施可抑制约85%的道路车辆运输扬尘。

采用公式：Qp=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72

1.231Q′p=Qp·L·Q/M

计算参数：Qp——道路扬尘量，(kg/km•辆)；

Q′p——总扬尘量，(kg/a)；

V——车辆速度，(15km/h)；

M——车辆载重，（19.5t/辆）；

P——路面灰尘覆盖率，（0.5kg/m2）；

L——运距（km）；

Q——运输量（t/a）。

通过公式计算：矿区内道路运输扬尘产生量为10.54t/a。采用洒水降尘、道路硬化及车厢篷布遮盖等措施后可削减约90%粉尘排放量，则矿区内道路粉尘排放量为1.05t/a。

（3）废石场扬尘

采用公式：Q1=11.7U2.45·S0.345·e－0.5ω·e－0.55（W－0.07）

计算参数：Q1――矿堆起尘量，（mg/s）；

ω――物料湿度，（3％）；

W――空气相对湿度，（8％）；

S――堆体表面积，（210000m2）；

U――临界风速，（1.5m/s）。

经计算，废石场扬尘约为18.33t/a。

堆场适时适量的洒水，可减少堆场产生的扬尘，采用表面覆盖织物、挡风网等严格控制无组织排放，可降低堆场周围的扬尘，经采取治理措施后，可以抑制扬尘量约90%，采取措施后扬尘量为1.83t/a。

（4）选矿粉尘

项目选矿工艺主要为振动筛筛分后给入龙江-Ⅰ型溜槽粗选，粗精矿再给入摇床精选，精选后产出精矿再经淘洗盘人工淘洗，得到毛金和重砂，重砂返回精选摇床再选，粗选尾矿排至尾矿库堆存。选矿过程中仅振动筛筛分工序为干法，其余均为湿法，不产生粉尘。

矿石运入选厂后，筛分工序产生的粉尘，是选厂主要的大气污染物，设计在产生粉尘的筛分工序设置集尘装置，安装一套布袋除尘器，除尘器除尘效率按99.8%计，粉尘除尘后经排气筒排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》及类比其它选厂粉尘产生情况，粉尘产生量约占矿石量的0.1%，项目选矿部分年处理矿石35万m3/a（98万t/a），估算选厂筛分环节粉尘产生量980t/a，经除尘器处理后排放量仅为0.2%，即1.96t/a。

表3.4-1    选矿工艺粉尘排放量

| 系统名称 | 风量 (m3/h) | 排口高度(m) | 除尘器 名称 | 除尘器台数 | 入口浓度(g/Nm3) | 产生量(t/a) | 出口浓度(mg/Nm3) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛分 | 10000 | 20 | 布袋除尘 | 1 | 3 | 980 | 6 | 1.96 |

上述工段采用高效布袋除尘器，经收尘处理后各工段产生的粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的二级标准（颗粒物20mg/m3）。

- （5）柴油发电机废气排放

柴油发电机使用柴油发电过程中产生的烟气主要含CO、NOx、总烃、SO2等。本项目年耗柴油60t，据《环境统计手册》，燃烧1t柴油产生的SO2的量为柴油含硫量的2倍，柴油中含硫量为0.2%。据此柴油机运转过程中排入大气的CO、NOx、总烃以及SO2的量可用下式计算。

QSO2 = 2×0.002×m

式中：Q—污染物排放量，kg；

m—柴油机消耗柴油量，kg；

废气污染物产生情况见表3.4-2。

表3.4-2    柴油机废气污染物产生一览表

| 污染物名称 | 产生量（t/a） |
| --- | --- |
| CO | 0.82 |
| NOX | 3.77 |
| 烃类 | 1.40 |
| SO2 | 0.24 |

#### 3.4.2.2水污染源及污染物排放情况

（1）废石场淋溶液

废石堆坑在晴天和旱季时无淋溶液产生，在雨天和雨季（4～6月份）才有淋溶液产生，其淋溶液产生量与废石堆场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。本项目所在区域平均降水量小于蒸发量，在施工期及运营期大部分废石用于平整工业场地，少部分废石临时堆放用于矿坑回填，因此本项目产生的废石堆场淋溶水很少。

（2）生产废水

本项目的选矿废水在正常生产情况下，排入尾矿库的废水除蒸发一部分外，还有尾矿库上清液由泵扬回选厂循环使用，另外还有部分尾矿水存于尾矿库中，保持尾矿库中的尾砂处于水封状态；生产回水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。一般情况下选矿废水不向外部环境排放。

（3）生活污水

本项目新增劳动定员70人，每人每天生活用水量按80L计算，则生活用水总量为5.6t/d（840t/a），污水按85%的排放量计，则平均每天排放的生活污水约4.76t/d，全年排放生活污水约714t/a。根据类比得知，矿区及矿山生活点厕所、淋浴、食堂生活污水污染物排放浓度及排放量见表3.4-3。

表3.4-3    矿山生活污水排放

| 污染物名称 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| SS | 268 | 0.19 |
| CODcr | 360 | 0.26 |
| BOD | 150 | 0.11 |
| NH3-N | 40 | 0.029 |
| 动植物油 | 40 | 0.029 |

#### 3.4.2.3固体废物排放情况

本项目所产生的固体废物由采矿废石、尾矿砂、生活垃圾和废机油四部分组成。

（1）采矿废石

废石排放量约467m3/d（70050m3/a），其主要成份为石英、方解石、绿泥石和长石等，生产期废石运输至废石堆场与剥离的废石集中存放与处理，及时回填原采坑。

（2）尾矿砂

选矿厂尾矿排放量为1866m3/d（279900m3/a）。含水尾矿砂用管道输送到尾矿库堆存，其主要成份也是石英、方解石、绿泥石和长石等，另含有微量重金属元素。为防止尾砂表面干化（当降雨量小，蒸发量大时），造成尾砂二次飞扬对周围环境产生污染，可将本项目正常生产排水部分排入尾矿库，并充分斟酌回水比例，使尾矿库能够保持表面的水封状态。尾矿砂经鉴别如不属于危险废物，可定期清出用作回填采空区。

（3）生活垃圾

生活垃圾的产生量按1.0kg/d人计，本项目劳动定员70人，则生活垃圾产生量约为70kg/d（10.5t/a）。生活垃圾集中收集后统一清运至策勒县生活垃圾处理场进行处理。

- （4）废机油

矿区设有机械设备小型维修车间1座，运营期将产生少量废机油，属于HW08危险废物。根据建设单位提供资料，年均产生量为0.03t/a。环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求在矿区收集、暂存后交由有资质的单位处理处置。

#### 3.4.2.4噪声污染源及排放情况

本项目主要噪声源为推土机、挖掘机、自卸汽车等采掘机械设备，噪声源强为90-110dB（A）。由于部分机械设备装有消声器，噪声强度随距离衰减后对周围环境影响较小。本项目主要噪声源及其声强情况见表3.4-4。

表3.4-4       本项目主要噪声源情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 噪声源强度（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 选矿厂、废石堆场 | 95 |
| 2 | 挖掘机 | 选矿厂 | 110 |
| 3 | 自卸汽车 | 选矿厂、废石堆场 | 90 |
| 4 | 筛分机 | 选矿厂 | 90 |
| 5 | 柴油发电机 | 生活区 | 105 |

### 3.4.3矿山运营阶段污染物排放汇总表

工程投入正常运营期间污染物排放情况汇总列于表3.4-5。

表3.4-5    矿山污染物排放情况

| 项目 |  | 主要污 染物 | 产生量 | 排放量 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装卸扬尘 | 扬尘 | 190.95t/a | 29.64t/a | 洒水抑尘、降低装卸高度 |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 10.54t/a | 1.05t/a | 洒水抑尘、碎石 路面 |
|  | 废石场扬尘 | 扬尘 | 18.33t/a | 1.83t/a | 表面覆盖织物、挡风网等 |
|  | 选矿粉尘 | 粉尘 | 980t/a | 1.96t/a | 布袋除尘器 |
|  | 柴油燃烧废气 | CO | 0.82t/a | 0.82t/a | 无组织排放 |
|  |  | 烃类 | 1.40t/a | 1.40t/a |  |
|  |  | NOx | 3.77t/a | 3.77t/a |  |
|  |  | SO2 | 0.24t/a | 0.24t/a |  |
| 废水 | 降尘 | 废水 | 20m3/d | 0 | 自然蒸发 |
|  | 选矿废水 | 废水 | 23330m3/d | 0 | 存于尾矿库 |
|  | 生活污水 714m3/a | SS | 268mg/L，0.19t/a | 10mg/L，0.007t/a | 地埋式一体化处理设施处理后冬储夏灌 |
|  |  | COD | 360mg/L，0.26t/a | 50mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | BOD | 150mg/L，0.11t/a | 10mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，0.029t/a | 8mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L，0.029t/a | 1mg/L，0.0007t/a |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 10.5t/a | 10.5t/a | 定期拉运至策勒县生活垃圾处理场处理 |
|  | 尾矿砂 |  | 279900m3/a | / | 排入尾矿库 |
|  | 废石 |  | 70050m3/a | / | 废石场堆存，最终回填露天采坑 |
|  | 废机油 |  | 0.03t/a | / | 集中收集后交有资质的单位处理处置 |

### 3.4.4平衡关系

#### 3.4.4.1项目水平衡关系

项目水平衡关系示意图见图3.5-1。

循环水19947.15m3/d

损失1166.5m3/d

23330m3/d

22163.5m3/d

选矿用水

尾矿库

20m3/d

废石堆场及道路降尘

10m3/d

未预见用水

新鲜水3418.45m3/d

4.76m3/d

5.6m3/d

生活用水

生活污水

污水站

损失0.84m3/d

图3.5-1 项目水平衡示意图

#### 3.4.4.2项目物料平衡关系

项目施工期的土石方平衡关系见表3.4-6，矿石及废石平衡关系见表3.4-7及表3.4-8。

（1）施工期土石方平衡

表3.4-6        工程土石方平衡

| 时段 | 序号 | 项目 | 挖方（m3） | 填方（m3） | 弃渣（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 基建工程（排水、运输系统开拓） | 8808 |  |  |  |
|  | 2 | 采矿工业场地 | 6048 | 3689.41 |  |  |
|  | 3 | 新建道路 | 26700 | 25817 |  |  |
|  | 4 | 生活区 | 5720 | 5233 |  |  |
|  | 小计 |  | 47276 | 34739.41 | 12536.59 | 排于临时废石场 |

（2）矿石及废石

运营期实施“即停即填”的治理方案，开拓矿体生产任务完成后，立刻组织废石回填采空区。

该项目采出矿石2333m3/d、废石467m3/d。矿石平衡见表3.5-2，废石平衡见表3.5-3。

表3.4-7   矿石平衡表

| 参 数 名 称 | 地质储量（m3） | 矿石量（m3/a） | 回采率（%） | 贫化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石 | 225.22万m3 | 350000 | 94 | 6 |

表3.4-8    废石平衡表

| 参 数 名 称 | 产生量 | 采空区回填量 | 道路维修量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石 | 70050m3/a | 69500m3/a | 550m3/a | 矿体闭矿后，废石及弃渣回填采空区 |

## 3.5选址合理性分析

### 3.5.1废石堆场选址合理性分析

废石堆场布置在采场西侧，紧邻采矿场，缩短了废石的运输距离。利用天然的地形堆放废石，无需另建废石拦坝，节省废石场的建设投资。废石场地表基本无植被，废石的堆放对生态环境不会造成大的影响。废石堆场无洪水冲沟汇入，且矿区范围内无洪水冲沟。根据矿方提供的地质资源勘察资料，废石场下方没有资源储备，不会因堆放废石而造成资源浪费或再次开采移动废石增加成本的情况。废石堆场为梯形，占地面积21万m2，边坡角40°，堆积高度4m，最大容积约70万m3。综上所述，废石堆场选址合理，能够满足本矿山废石堆放的要求。

### 3.5.2尾矿库选址合理性分析

本项目尾矿库位于选矿厂西南方向1.8km处，库容为62×104m3，占地面积3.5公顷。该库址具有以下优点：

（1）尾矿库库容能够满足选矿厂6.4年的生产要求，符合有色金属工业对中、小型选矿厂尾矿库使用年限不宜小于5a的要求；

（2）尾矿输送距离较短；

（3）工程施工方便，库区汇水面积较小，仅为0.15km2，排洪设施易于布置，库区无不良工程地质及水文地质现象，库区周围无重点保护单位，生产管理方便等优点；

（4）库区为高山地貌，植被覆盖度低，尾矿库占地及建设清除地表植被较少，对生态环境影响较小；

（5）项目区属高山地貌条件下较为平缓的地带，工程地质条件适合尾矿库建设；

根据现场踏勘和以上分析，本项目尾矿库选址较合理。

## 3.6产业政策符合性及规划符合性分析

### 3.6.1产业政策符合性分析

根据项目开发利用方案，项目不在河道中开采砂金，根据2013年2月16日国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年修正本）》，本项目既不属于鼓励类，也不属于禁止类，因此视为允许类。

本项目属于砂金矿采选项目，不在《关于印发新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）的通知》（以下简称“通知”） （新发改规划〔2017〕89号）中策勒县产业准入负面清单内。

### 3.6.2与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析

根据原国家环保总局《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发（2005）109号）要求：“禁止的矿产资源开发活动：禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源；禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。”本项目建设均不涉及以上区域，不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的禁止类项目。

“限制的矿产资源开发活动：限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源；生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能；限制在地质灾害易犮区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。”本项目不在生态功能保护区和自然保护区（过渡区），不属于地质灾害易发区水土流失严重区域，不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的限制类项目。

### 3.6.3与《新疆维吾尔自治区矿产资源勘查开发总体规划（2016~2020年）》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》中的要求：落实国家资源安全战略部署，综合考虑自治区矿产资源禀赋、开发利用条件、环境承载力和区域产业布局等因素，建成油气、煤炭、铀矿、铁矿、锰矿、铜矿、铅锌矿、金矿、钾盐等10个国家级和14个自治区级矿产资源产业基地，作为国家资源安全供应战略核心区，纳入自治区国民经济和社会发展规划以及相关行业发展规划中统筹安排和重点建设。本项目位于策勒县东南192°方向，直距116千米处，为砂金矿的采选，符合规划。

### 3.6.4与策勒县矿产资源总体规划的符合性分析

根据策勒县国土资源局发布的策勒县“第三轮矿产资源规划（2016-2020）-策勒县矿产资源矿业权设置图”显示，本项目已列入策勒县《第三轮矿产资源规划（2016~2020年）》中，区块编号CQY667，具体见附件2。

由此，本项目符合策勒县矿产资源总体规划要求。

### 3.6.5与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中提出：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。

形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。

限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。

本项目为矿山开发，项目区行政区划隶属策勒县管辖，矿区不属于限制开发区域、禁止开发区域，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关要求。

### 3.6.6与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）的符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）第二十三条规定“对水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域实行严格的环境保护措施，禁止进行任何资源勘探和开发”。

第二十六条规定“进行矿产资源勘探开发的单位，应当建立环境保护责任制；造成环境污染和生态破坏的，应当采取有效措施治理污染、修复生态……对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置，有长期危害的，应当作永久性防护处理”。

本项目属于矿产开发项目，矿区不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区、风景名胜区及人口密集区等敏感区域，所占地类型为其它类型裸地，生产过程中不产生有毒有害废弃物，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订）中的相关要求。

### 3.6.7与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》对金属矿采选行业的选址及污染防治进行了要求，本项目与环境准入条件的符合性分析见表3.6-1。

表3.6-1    本项目与环境准入条件符合性分析表

| 项目 | 准入条件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内（禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采），重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1000米以内、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。 | 本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线范围内，项目周边无居民聚集区等；矿区边界北侧1.5km处为玉龙喀什河，根据《中国新疆水环境功能区划》，玉龙喀什河为I类源头水。 | 符合相关要求 |
|  | 禁止在居民区上游3千米内建设山谷型或者傍山型尾矿库，超出上述规定的安全距离由设计单位确定。原则上不得在同一沟谷20千米内重复建设尾矿库，超出上述规定的安全距离由设计单位确定。 | 矿区周边5km范围内没有居民区。项目所在区域周边无其他矿山，所在沟谷仅有一处尾矿库。 | 符合相关要求 |
|  | 废石、尾矿砂的场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 矿区周边5km范围内没有居民区。 | 符合相关要求 |
| 污染防治 | 选矿废水用于生产工艺、降尘、绿化等，综合利用率应达到85%以上，若行业标准高于85%，按行业标准执行。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）。处理达标的废水根据当地实际情况用于绿化等。 | 1.选矿废水经沉淀过滤处理后回用于生产，回用率约90%，其余排至尾矿库，不外排。 2.生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置处理后，全部用于矿区绿化，不外排。 | 符合相关要求 |
|  | 采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 | 采矿活动矿石转运过程中产生的粉尘，配备抑尘设备，有效控制无组织粉尘排放。 | 符合相关要求 |
|  | 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 | 本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 符合相关要求 |
|  | 废石综合回用率达到55%以上，尾矿砂的综合利用率达到20%以上。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。生态环境良好区域，矿区生活垃圾拉运至就近城镇统一处置。生态环境质量一般区域可就地防渗无害化处置，处理率达100%，填埋地点及污染防治措施报当地环境保护主管部门备案。 | 1.露天开采废石堆存与废石场，最终回填露天采矿场。尾矿砂如不属于危险废物，定期清出晾干后回填采空区。 2.生活区建垃圾箱，定期拉运至策勒县生活垃圾处理场进行处理。 3.废机油临时集中储存，交由有危险废物处理资质单位处置。 | 符合相关要求 |
|  | 矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的相关要求。 | 本环评要求矿山生产场区拆卸无利用价值的设施，并平整场地让其自然恢复。 | 符合相关要求 |

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中的关于金属矿采选行业技术要求。本项目选址与空间布局符合国家、自治区主体功能区规划、国家和自治区矿产资源勘探开发规划、城乡总体规划和土地利用规划等相关规划要求，项目选址不属于禁止开发区、限制开发区内，各项指标符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中的相关要求。

### 3.6.8与《新疆生态功能区划》的符合性分析

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属Ⅴ帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区、Ⅴ2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区、74中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区。保护要求为保护草地植被、保护野生动物。

本项目生态建设的重点是防治水土流失。通过强化绿化，严格控制占地面积，认真做好防排洪工程等措施，降低水土流失，保护好矿区内的土壤及天然植被。因此在此区开矿符合《新疆生态功能区划》中的要求。

### 3.6.9与“关于划定并严守生态保护红线的若干意见”符合性分析

本项目位于策勒县东南192°方向，直距116千米，行政区划属策勒县管辖。中心地理坐标：东经80°45′30″，北纬35°48′15″。矿区周边5km范围内没有居民区，本项目不在重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持区，也不在拟划定的生态红线内。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1区域自然环境概况

### 4.1.1地理位置

策勒县位于新疆维吾尔自治区西南部，昆仑山北麓，塔克拉玛干沙漠南缘，塔里木盆地边缘。地处东经80°03′～82°10′，北纬35°18′～39°30′，南与西藏交界，西南与和田接壤，西与洛浦县毗邻，东同于田相连，北与阿克苏市、沙雅县相邻。县城距乌鲁木齐公路里程1415公里。策勒县辖1个镇、7个乡（策勒镇、策勒乡、固拉哈玛乡、达玛沟乡、恰哈乡、乌鲁克萨依乡、奴尔乡、博斯坦乡）。

本项目位于策勒县东南192°方向，直距116千米，行政区划属策勒县管辖。中心地理坐标：东经80°45′30″，北纬35°48′15″。项目区四周均为空地，玉龙喀什河在矿区北侧1.5m处通过；矿区周边无常住居民，且没有任何工矿企业。

### 4.1.2地形地貌

策勒县地形南高北低，全县分平原区和山区两大片，各有四个乡镇。平原三乡一镇为农业区，山区四乡为牧业区。自山麓向北，戈壁横布，各河流冲积扇平原绿洲继续分布，扇缘连接塔克拉玛干沙漠直至塔里木盆地中心，地貌单元可分为：

（1）最高山带：海拔5200～5500m，是现代冰川和永久积雪带，多由坚硬的变质岩、花岗岩等古老岩石组成，山势雄伟。

（2）高山带：海拔4200～5200m，一般为裸地。有大量古代冰川遗迹。如策勒亚门的古冰碛。

（3）亚高山带：海拔3400～4200m，有较深厚土层，山峰母岩裸露，岩壁陡峭，山坡有明显的侵蚀切割，山势起伏大，一般坡度20～38度。

（4）中山带：海拔3000～3400m，山势起伏较大，山峰明显，但山顶轮廓浑园具有准平原地貌，复有很厚的黄土发育形成的草旬草原土类型。分布着辽阔的优良草场，是和田地区重要牧业基地。

（5）低山带：海拔2200～3000m，山势平缓，覆盖土层很厚，大量堆积着昆仑黄土，在河流沿岸阶地上分布着农田，是农牧结合区。

（6）山麓倾斜平原：海拔1250～2200m。海拔1700～2200m为粗沙及砾石覆盖的戈壁，着生稀疏超旱植被，海拔1450～1700m为裸的粗砾戈壁，海拔1250～1450m，古老绿洲分布区，长期灌溉淤积，土壤不断熟化。

（7）沙漠区：海拔1250m以下的北部地区接塔克拉玛干沙漠腹地，着生耐旱植被。

矿区位于昆仑山南坡西段北麓的中高山区，矿区一带海拔高度4356m～4260m，相对高差300m，属高山构造剥蚀地貌，以构造作用为主，冰川刨蚀切割作用较强烈。矿区为山峦起伏的山地景观，山势陡峭、起伏较大、切割强烈，山坡有明显的侵蚀切割，总体地势西高东低。

矿区一般山坡坡度25°左右、局部陡处45°左右，沟谷发育，大多为V型干沟，一般纵坡度20°左右，沟岸山坡坡度20°～30°，切割深度20～100m。

### 4.1.3地质条件

#### 4.1.3.1区域地层岩性

从区域上看，地层分区为西昆仑分区科干地层小区。区域出露地层主要有上太古～下元古界、长城系、蓟县系、青白口系、第四系。以上太古～下元古界为主体，从老至新概述如下：

①上太古～下元古界阿尔金岩群（Ar3Pt1A）

该套地层在图幅内广泛分布，岩性主要为一套区域变质的灰色、浅色黑云石英片岩、石榴石黑云片岩、黑云斜长片麻岩、石榴石黑云斜长片麻岩夹浅粒岩、大理岩、斜长角闪岩。

岩性在纵、横向上变化较大。靠南部岩性比较复杂，厚度比较大；中部及北部岩性比较单一，主要为大理岩及斜长角闪岩，厚度比较小。地层总厚度约2826m。

由于受岩浆岩的吞食穿插和交代蚀变，其镁质大理岩与中酸性侵入岩接触带上产有和田玉。与上覆地层长城系巴什库尔干群多呈断层接触。

②长城系巴什库尔干群（ChB）

主要分布于区域北部，呈北东～南西向的条带状展布，岩性主要为黑云石英片岩、二云石英片岩、黑云方粒岩、黑云斜长变粒岩夹大理岩、石英岩及斜长角闪片岩。地层总厚度约1061m。

其北部多被第四系覆盖、南部与上覆蓟县系地层呈断层接触。

③蓟县系木孜萨依组（Jxm）

分布于区域东北角，岩性主要为：下部灰色、烟灰色薄层～中厚层石英岩、黑云石英片岩夹绢云石英片岩；上部薄板状灰岩及绢云千枚岩夹薄层石英岩。

④蓟县系金雁山组（Jxj）

分布于区域西南部，岩性主要为灰白色中厚层块状白云岩，产大型圆柱状叠层石。

⑤青白口系平尘洼组（Qnp）

分布于区域东南角，呈北东～南西向带状展布，岩性主要为灰白色中厚层-厚层状灰岩、白云质灰岩，局部结晶灰岩、大理岩，产小型叠层石。

⑥第四系晚更新统冲洪积堆积（Qp3apl）

分布于区域西北角，主要为砂土、砾石。

⑦第四系全新统风积堆积（Qheol）

分布于区域北部，主要为砂、粉砂、砂土。

⑧第四系全新统冰川堆积（Qhgl）

分布于区域南部，主要为漂砾、岩块、碎石。

#### 4.1.3.2矿区地层岩性

矿区出露地层主要为上太古-下元古界阿尔金岩群，局部低洼处为第四系上更新-全新统冲洪积堆积。

①上太古-下元古界阿尔金岩群

以一套滨海相、次火山岩相和陆源碎屑沉积变质岩为主，矿区出露岩性较单一，主要为区域中等变质的黑云石英片岩及斜长角闪变粒岩。

a.黑云石英片岩（qsg）

矿区内沟谷南北两侧广泛出露、东西向均延出图外，整体呈北东-南西走向的条带状，产状：330°∠53°。

岩石风化面灰黑色，新鲜面灰色，细粒鳞片粒状变晶结构，片状构造，厚层状构造。主要矿物成份由石英、黑云母、长石等组成。石英，他形粒状，粒径＜1mm，含量50%左右；黑云母，片状，片径＜1mm左右，含量35%左右；长石，粒状，粒径1mm左右，含量＜10%；绿泥石、黑云母等矿物约占5%。副矿物有电气石，磁铁矿等。石英呈等轴变晶粒状，粒径0.3-0.4mm，较均匀分布，黑云母呈鳞片状，相间聚集，平行排列，偶见白云母晶片切穿黑云母。该岩层从薄层到巨厚都有，以中厚层状者居多。一般北部较北、向南逐渐变薄，最厚处大于300m。未发现含金。

b.斜长角闪变粒岩：（abl）

出露于矿区东南角，呈北东-南西走向，产状：330°∠53°。

岩石为浅灰色，斑状变晶结构，基质鳞片粒状变晶结构，块状构造。主要矿物：石英25-30%，斜长石20-27%，角闪石13-15%，次要矿物：黑云母5-8%、石榴石>2%，副矿物有榍石、磷灰石、锆石等。长英矿物呈等轴变晶镶嵌粒状，粒径0.15-0.25mm，晶体洁净。黑云母鳞片状，角闪石柱状，石榴石变斑晶为它形初晶粒状，粒径粗大达3mm，具包含变晶结构，晶体包裹较多的石英晶体与围岩晶片排列为整合关系。未发现含金。

②第四系（Q）

在矿区广泛分布，呈东西向带状展布。主要岩性为一套细砂土、中粗砂、砂砾石、残坡积碎砾石、砂质砾石等沟谷松散沉积物和细沟洪积物。产状总体平缓，但受沟谷基底地形起伏影响，局部有所变化。第四系为本矿区含砂金层位，受沟谷地理，地质因素影响，砂金富集层位具有一定的规律性。

根据岩性、成因类型、胶结程度及相对高度等，大致可划分如下地层单元。

更新统冲洪积层(Qppal)：此层出露在矿区内沟谷两边的半坡上，出露范围较广。半固结砂砾石层，厚度1-30m不等，砾石成分复杂，磨圆度较好，呈次棱角-次圆状，砾径一般3-10cm。其间夹有透镜状细砂层或粉砂层。疏松单粒结构，较松散，具有较大的孔隙度，无黏性。其上局部被松散全新统冲积物覆盖。砂金主要赋存于该层。

全新统冲积层(Qhal)：此层主要分布在矿区中部及其冲沟宽敞地带，为现代冲沟中季节性水流破坏了以上几层，并经搬运沉积而成。

河流冲积层主要分布于现代河床上，厚度0.5～2.0m米，呈灰色松散状，砾石磨圆度较好，具一定分选性，成层性较差，砾间砂质充填，其上冲积沙较少。该层主要由粗砂、中砾组成，含粗砂量60—70%，含中砾30—25%，粗砂粒径在2.0～0.5mm，成分为石英，长石，云母及暗色矿物，中砾粒径在50～20mm。

### 4.1.4水文及水文地质条件

#### 4.1.4.1地表水

策勒县境内有大小八条季节性河流，年径流总量为8.85亿m3，其中奴尔河、策勒河为流经策勒县的主要河流，年径流总量超过l亿m3，其余均为季节性山溪，另有六条地下水泉出露形成的泉水河，年径流总量为1.209亿m3，全县地表水资源总量为7.072亿m3。区域内河流具有：流量小、汛期短、年际变化大、季节分配悬殊的特点。绿洲上部戈壁带地下水矿化度较高，一般为l-2克/升，最高可达2.23克/升，水质较差。绿洲范围特别是灌区中下游地下水矿化度较低，一般小于l克/升，最低为0.5克/升，水质较好，可供灌溉和饮用。

（1）主要河流（奴尔河、策勒河）

策勒县境内有大小八条季节性河流，年径流总量为8.85亿m3，其中奴尔河、策勒河为流经策勒县的主要河流，年径流总量分别为1.727亿m3和1.362亿m3。

（2）主要水库（胜利水库）

胜利水库一期工程设计库容980万m3，二期工程设计库容2000万m3。水库大坝为砂砾石堆石坝，主坝高18.1m，长198.1m；副坝长1875m。工程等级为三级。水库放水隧洞全长1461m，隧洞过水流量25m3/s；水库放水渠为卵石干砌加塑膜防渗渠道总长38km，设计过水流量12m3/s；水库引水渠为混凝土现浇加塑膜防渗，渠首总长7km，设计过水流量20m3/s。胜利水库为引水注入式水库，无防洪要求，但是水库库区存在区间洪水，库区洪水标准按50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。

#### 4.1.4.2地下水

策勒县南部的极高山和高山区及前山带，为地表水的形成汇流及地下水的形成区，地表水由高山雪峰汇流，向山前砾质平原倾斜，并大多消失于山前倾斜砾质平原带，成为平原区地下水重要或直接的补给来源。冲积平原和洪积平原地下水水量比较丰富，沙漠地区则由于气温高，蒸发量大，地下水比较贫乏。策勒河河谷潜水矿化度小于lg/L，水化学类型属于硫酸氯化物重碳酸钙钠型水。地下水的排泄方式多以蒸发和泉水型式为主。

#### 4.1.4.3矿区水文地质条件

玉龙喀什河上游段从矿区以北约1.5km自东向西径流，该河全长107km，径流量一般28～64L/s，发源于阿尔金山西段腹地高寒山区，玉龙喀什河流域内水文地质条件简单，具有西北干旱区山前倾斜平原水位地质条件的一般特征。为单一巨厚的孔隙潜水含水层。根据前人物探成果，区内山前水文地质条件结构又具特殊性。新构造运动使区内三条主要控制性断裂活动加剧，造成前山带迅速上升，褶皱隆起，山前隐伏断裂北侧缓慢上升，接受一定厚度第四系单一卵砾石堆积、厚度为200-250mm较为均匀。河谷冲平原地下水由此摆脱河谷的约束迅速潜流于山前戈壁砾石层中，同时以跌水方式使潜水埋深增大，成为地下水形成、补给、强烈径流带。

玉龙喀什河流域属山前上游砾质倾斜平原冲洪积区。区内含水层岩组由上更新统冲积层、中更新统洪积层及全新统和上更新统冲基层构成。岩性为卵砾石、砂砾石，含砾中粗砂夹少量砂层透镜体。钻孔揭露深度250m，区内岩性上粗下细，上部磨圆分选较好，下部次之。据前人物探资料第四系约为300-500m，物探工作在勘探区范围内测深300m未见基岩。测区内潜水埋深2-50m，渗透系数K大于10m/d，倒水性能较好，单井涌水量为160~250m3/h，地下水径流畅通，水循环交替强烈，属富水地带。

矿区及周边属冲洪积地貌，地下水类型属松散岩类孔隙水，含水岩组为第四系全新统冲洪积堆积下部的砂砾层。地下水埋深大于20米，化学类型以HCO3～Ca·Na型水为主，矿化度小于1克/升，富水性弱，单井涌水量小于100立方米/天。

玉龙喀什河流域地下水埋深受地形制约，地下水埋深总趋势由南部的>50m逐渐向北变化过渡到2-10m。区内为大厚度砂卵砾石地层，含水层岩性表现为由南向北、由东向西，地层结构由单一结构的卵砾石颗粒逐步变为砂卵砾石地层。地表2~15m以下岩性为第四系卵砾石、粗中砂地层，含水层厚度一般大于50m，地层岩性结构松散，孔隙度大，无隔水层，属单一结构的潜水含水层，地下水储存空间巨大。

含水层富水性是标志地下水资源的丰富程度，受自然地理及地质条件影响，含水层富水性有所差异。玉龙喀什河流域内单位涌水量可达10-50m3/h·m，南部富水性高于北部，东部靠近玉龙喀什河区域高于西部区域。

冲洪积扇从上至下地下水埋藏深度由深变浅，由山前大于50m的深埋带，到冲洪积扇中、下部5-50m的浅埋带，冲洪积扇缘以下为1-5m，地下水溢出带<1m。

地下水补给条件：玉龙喀什河流域属山前倾斜平原区，地下水主要靠地表水系渗漏和暂时性洪流入渗补给。区内地形平坦，卵砾石裸露或上部覆盖有渗透性良好的粉砂，为地表水渗漏转化为地下水提供了有利条件。玉龙喀什河出山口以21.39×108m3多年平均径流量进入山前倾斜平原区后，则大量渗漏补给地下水，河道地表水渗漏补给地下水量较为客观。另外玉龙喀什河流域灌区沿途渠系及田间灌溉水的大量渗漏也是地下水重要补给源之一。

地下水迳流条件：玉龙喀什河流域冲洪积扇缘以上的卵砾石带地下水主要接受地表（包括河道、渠道与田间）水的渗漏补给，是地下水的补给、迳流区。玉龙喀什河冲洪积扇主要是漂砾、卵砾石沉积物，含水层颗粒粗，厚度大，渗透性强，渗透系数一般为35-75m/d，地下水迳流通畅。地下水径流方向与地形和地表水系相一致，及地下水由南向北从高往低处流动。地下水水力坡度约为2-10‰，冲积扇从上至下其地下水水力坡度字南向北逐渐变缓。

地下水排泄条件：区域地下水的排泄途径主要有潜水的蒸发蒸腾、地下水的侧向流出以及排水渠排泄、平原泉的排泄与人工开采等。

### 4.1.5气候与气象

策勒县属暖温带内陆干旱行沙漠气候，气候干燥，昼夜温差大，年平均气温11.9ºC，极端最高气温40.1ºC，极端最低气温-23.9ºC，无霜期约200天。主导风向为西风，风沙大，光热资源充足，日照时间长，四季分明，降水量小，蒸发量大，无霜期长。

- 气温

- 根据策勒气候站、策勒水文站、努尔水文站资料分析，流域年平均气温7.8'C-11.9℃，气温年较差57.3℃-65.8℃；最热月出现在七月，平均气温19.5℃-25.1℃，极端最高可达40.1℃；最冷月出现在一月，平均气温-4.6℃-6.7℃，平均极端最低为-23.9℃。

- 日照

- 策勒气象站多年平均实际日照时数2669h，日照百分率为60％；最长日照时间为十月，可达270.6h，占可照时数的52%，最短日照时间出现在二月，为160.9h，占可照时数的78%。年内5-8月、9-11月分别占年日照时数的28.3%，27.7％。

- （3）风向风频

策勒气候站多年平均风速1.8m/s，最多风向W，频率13％，年最大风速可达18m/s，风向NW，最大风多发生在冬春之交或夏初。

（4）初终霜日及无霜期

策勒气候站霜日主要发生在十月至次年三月，初霜日期在十月上旬，终霜日期在三月中旬，全年无霜期230天左右，最长可达270天，最短也有190天。

（5）降水

策勒县境内的努尔山区是昆仑山降水的转折地区，所以流域内中山带常有暴雨发生，有时也会形成暴雨洪水。

据和田地区气象局农业气候区划办公室和策勒县气象站1984年二月分析：流域上游高中山区年降水量可达200-400mm，中游山地起伏区也在50-150mm之间，平原区平均35mm左右。但降水年内分配差异较大，主要降水集中在夏季（5-8月），约占年降水量的50%左右，冬季（12-2月）仅占年量的8.8%；最大降水多在六月，可占年量的22.5%，最小降水月发生在十一月，只占年量的0.6%。（策勒气候站各种保证率的降水年内分配详见水文计算）。

（6）蒸发

流域内水面蒸发量大小与地势高度有关：山区1000-1400mm，山前倾斜平原1400-1700mm之间，沙漠边缘在1700mm以上。策勒气候站1964-1990年实测资料统计，27年平均值为1692mm。

矿区属大陆性干旱沙漠气候，昼夜温差大．1～6月为干旱、多风季节，风力平均四级左右，最大9级，风沙同起天气阴沉，平均风速3～5米/s，最大风速20米/s，7～9月为雨季，中午气温可达40℃左右，午夜可降至10℃以下；10-12月为冬季，据策勒县多年平均气象资料，无霜期为7个月，年降水量100毫米，年蒸发强度1700毫米，最大冻土深度1.2米。

### 4.1.6 自然资源

#### 4.1.6.1矿藏资源

主要有煤、铁矿石、玉石、石灰石、云母、石膏、硫磺、黄金等。

#### 4.1.6.2林业资源

策勒县现有森林总面积553646亩，其中：天然林面积428035亩，人工林125621亩（其中：防护林29836亩、特用林690亩、用材林1776亩、薪炭林6589亩、经济林86730亩）。

固沙植物主要有昆仑沙拐枣、驼绒黎、沙蓬、倒披针叶虫实、皮山蔗茅、大颖三芒草等。食用植物主要有疏叶骆驼刺，分布面积很广。驼绒黎，分布面积也很大。尖果沙刺，既有野生的也有人工栽培的。赖草，分布面积较广。香蒲，平原区沼泽带广有分布。

### 4.1.7动物、植物及土壤资源

#### 4.1.7.1土壤

矿区区域的地带性土壤为高山草甸土为主，项目区气候极端干旱，植被极为稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。这种土壤是在风成沙性母质上发育起来的，质地较粗，物理性粘粒很少。

#### 4.1.7.2植被现状

区域内除局部地段外，植被稀疏，地表大面积裸露，景观单调。植物物种的分布和水文条件直接有关，项目区域内除局部地段外，绝大部分地段很少或根本无植物生长，为裸地。

#### 4.1.7.3动物资源现状

矿区距离城镇较远，野生动物主要以啮齿类、爬行类、鸟类为主，主要有狐狸、山鸡、黄羊、雪鸡、旱獭等，矿区范围内无珍稀濒危物种和保护动物。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区策勒县，本次项目环境质量调查采用和田地区 2017 年生态环境质量状况公告连续363天的监测数据，监测站点位于和田地区环保局，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项。区域环境质量现状评价见表4.2-1。

表4.2-1    区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 35 | 60 | 58.3 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 26 | 40 | 65 | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 320 | 70 | 457.1 | 不达标 |
| PM2.5 | 年均值 | 93 | 35 | 265.7 | 不达标 |
| CO | 年均值 | / | / | / | / |
|  | 24小时平均 | 1.3（mg/m3） | 4（mg/m3） | 32.5 | 达标 |
| O3 | 年均值 | / | / | / | / |
|  | 日最大8小时平均 | 91 | 160 | 56.9 | 达标 |

根据表4.2-1可知，其中SO2、NO2、CO和O3达到国家二级标准，PM10和PM2.5超过国家二级标准，本项目区域空气质量中SO2、NO2、CO、O3均达标，PM10和PM2.5均不达标，由此判断区域空气质量为不达标区；超标原因是和田地处塔克拉玛干沙漠腹地，四季多风沙，干燥少雨，造成空气中 PM10和PM2.5浓度较大。

### 4.2.2地表水环境现状调查与评价

#### 4.2.2.1监测点位设置

本次地表水监测点位于玉龙喀什河，由新疆腾龙环境监测有限公司进行监测，测点位置为N:35°50'55.68" E:80°51'6.09"。本项目监测点位见图4.2-1。

#### 4.2.2.2监测项目

地表水监测项目为：pH、水温、悬浮物、矿化度、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、总大肠菌群共13项。

#### 4.2.2.3监测时间

监测时间为2019年4月26日。

#### 4.2.2.4监测分析方法

均原按国家环保局出版的《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》执行。

#### 4.2.2.5监测结果

表4.2-2         地表水水质监测结果

| 项目 | pH | 水温 | 悬浮物 | 矿化度 | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉龙喀什河 | 7.77 | 7.0 | 30 | 480 | 4L | 1.2 | 0.01L |
| 项目 | 总磷 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 氟化物 | 总大肠菌群 |  |
| 玉龙喀什河 | 0.005L | 0.01L | 0.04L | 0.004L | 0.280 | 19 |  |

#### 4.2.2.6地表水环境质量现状评价

- 评价方法

- 采用单项标准指数法对地表水进行评价。

Pi=Ci/Csi

pH的单项污染指数表达式为：

pHj≤7.0时；  SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd

pHj>7.0时；   SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：Ci,j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/l；

Csi—i因子的评价标准，mg/l；

SpH,j—pH标准指数；

pHj—j点实测pH值；

pHsd—标准中的pH值的下限值；

pHSU—标准中的pH值的上限值。

（2）评价结果

地表水质评价结果见表4.2-3。

表4.2-3   地表水评价结果

| 项目 | pH | 水温 | 悬浮物 | 矿化度 | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉龙喀什河 | 0.39 | / | / | / | 未检出 | 0.4 | 未检出 |
| 项目 | 总磷 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 氟化物 | 总大肠菌群 |  |
| 玉龙喀什河 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | / |  |

从上表的评价结果可以看出：评价范围内的各类污染物指标现状监测值均符合所执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准要求。

### 4.2.3声环境质量现状评价

#### 4.2.3.1声环境现状调查

（1）监测点位布设

本项目声环境现状监测分别在项目区的东、西、南、北四个方向的厂界处各设置1个监测点，共4个监测点，由新疆腾龙环境监测有限公司进行监测进行监测。监测点位见图4.2-1。

（2）监测因子

监测因子为等效连续A声级。

（3）监测时间及频率

噪声监测时间为2019年4月25日，分昼间和夜间两个时段监测。

（4）监测方法

环境噪声监测按《环境噪声监测技术规范》（HJ640-2012）等有关规定进行，昼间、夜间各监测一次。

#### 4.2.3.2声环境质量现状评价

声环境监测结果见表4.2-4。

表4.2-4    噪声现状监测及评价结果统计表    单位：dB(A)

| 编号测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | LAeq | LAeq |
| 1#厂界东侧 | 46.8 | 33.3 |
| 2#厂界南侧 | 46.7 | 34.1 |
| 3#厂界西侧 | 46.0 | 34.5 |
| 4#厂界北侧 | 49.2 | 35.3 |
| 标准限值 | 厂界噪声昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |  |

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））。由表4.3-6可看出，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

### 4.2.4区域生态环境现状调查与评价

#### 4.2.4.1 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属Ⅴ帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区、Ⅴ2 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区、74中昆仑山高寒荒漠草原保护生态功能区。保护要求为保护草地植被、保护野生动物。本项目生态功能区划见图4.2-2，生态功能区划见表4.2-5。

表4.2-5    项目区生态功能区划

| 生态区 | 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区 |
| --- | --- |
| 生态亚区 | 昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区 |
| 主要生态服务功能 | 土壤保持、生物多样性维护 |
| 主要生态问题 | 草原过牧退化、草场虫害鼠害严重、人畜饮用水缺乏、樵采破坏山地草场 |
| 保护措施 | 高寒草场退牧、对牧民实行生态搬迁 |
| 发展方向 | 实施高山牧民生态搬迁和定居舍饲，保持草地生态平衡，发挥涵养水源作用 |

#### 4.2.4.2 土壤环境现状及评价

1、土壤类型及分布

项目区土壤类型图可知项目区的土壤类型为高山草甸土，植被稀少，土地贫瘠，有机质含量低。项目区土壤类型图见图4.2-3。

高山草甸土形成条件：气候温凉而较湿润，年平均气温在-2-1℃左右，年降水量400毫米左右。高山草甸土的特征有：剖面由草皮层、腐殖质层、过渡层和母质层组成。土层薄，土壤冻结期长，通气不良，土壤呈中性反应。高山草甸土有明显的腐殖质积聚，腐殖质层厚 8～20厘米，呈灰棕至黑褐色粒状-扁核状结构。有机质含量10～20%，以富啡酸为主，胡敏酸/富啡酸 (H/F)比值为0.6～1.0。土壤复合胶体属高有机质低复合度型，以松结合态腐殖质为主。腐殖质层向下颜色迅速变淡。在亚高山带，土壤层次间过渡迅速而明显；而在高山（真高山）带则不甚明显，且AB层出现一个暗色层。剖面中水溶性盐类和碳酸钙已淋失，仅部分高山草甸土剖面的中、下部有碳酸钙积聚。粘粒和三二氧化物在剖面中变化不大，粘土矿物以水云母为主，并有少量高岭石和蛏石。呈酸性至中性反应。土层厚度仅40～50厘米，有明显的融冻微形态特征，底层有季节冻层或多年冻土。高山草甸土可作天然牧场。在亚高山带的有些地区配以防寒和肥水管理措施后可垦为旱作农田，种植青稞、油菜等耐寒作物。

2、土壤环境现状监测及评价

（1）土壤环境现状监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和项目区域土壤类型的特点，本次共布设3个土壤监测点，监测点位见图4.2-1。本次评价委托新疆新环监测检测研究院(有限公司)进行监测于2019年4月26日对区域内土壤进行土样采集及检测。监测结果见表4.2-6。

表4.2-6    土壤污染物监测结果    单位：监测值（mg/kg）

| 序号 | 监测项目 | 监测值 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 38 |
| 2 | 砷 | 10.8 | 10.3 | 9.08 | 60 |
| 3 | 铜 | 19.3 | 0.31 | 23.1 | 18000 |
| 4 | 镍 | 22.0 | 20.2 | 22.8 | 900 |
| 5 | 镉 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 65 |
| 6 | 铅 | 13.5 | 12.7 | 15.5 | 800 |
| 7 | 四氯化碳 | ＜0.0013 | / | / | 2.8 |
| 8 | 氯仿 | ＜0.0025 | / | / | 0.9 |
| 9 | 氯甲烷 | ＜0.001 | / | / | 37 |
| 10 | 1,1-二氯乙烷 | ＜0.0012 | / | / | 9 |
| 11 | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | / | / | 5 |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 | ＜0.001 | / | / | 66 |
| 13 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜0.0013 | / | / | 596 |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 | ＜0.0014 | / | / | 54 |
| 15 | 二氯甲烷 | ＜0.0026 | / | / | 616 |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 | ＜0.0011 | / | / | 5 |
| 17 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | / | / | 10 |
| 18 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | / | / | 6.8 |
| 19 | 四氯乙烯 | ＜0.0014 | / | / | 53 |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | ＜0.0013 | / | / | 840 |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | ＜0.0012 | / | / | 2.8 |
| 22 | 三氯乙烯 | ＜0.0012 | / | / | 2.8 |
| 23 | 1,2,3-三氯丙烷 | ＜0.0012 | / | / | 0.5 |
| 24 | 氯乙烯 | ＜0.001 | / | / | 0.43 |
| 25 | 苯 | ＜0.0019 | / | / | 4 |
| 26 | 氯苯 | ＜0.0012 | / | / | 270 |
| 27 | 1,2-二氯苯 | ＜0.0015 | / | / | 560 |
| 28 | 1,4-二氯苯 | ＜0.0015 | / | / | 20 |
| 29 | 乙苯 | ＜0.0012 | / | / | 28 |
| 30 | 苯乙烯 | ＜0.0011 | / | / | 1290 |
| 31 | 甲苯 | ＜0.0013 | / | / | 1200 |
| 32 | 间二甲苯+对二甲苯 | ＜0.0012 | / | / | 570 |
| 33 | 邻二甲苯 | ＜0.0012 | / | / | 640 |
| 34 | 2-氯酚 | ＜0.04 | / | / | 2256 |
| 35 | 苯并[α]蒽 | ＜0.004 | / | / | 15 |
| 36 | 苯并[α]芘 | ＜0.005 | / | / | 1.5 |
| 37 | 苯并[b]荧蒽 | ＜0.005 | / | / | 15 |
| 38 | 苯并[k]荧蒽 | ＜0.005 | / | / | 151 |
| 39 | 䓛 | ＜0.003 | / | / | 1293 |
| 40 | 二苯并[α，h]蒽 | ＜0.005 | / | / | 1.5 |
| 41 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.004 | / | / | 15 |
| 42 | 萘 | ＜0.003 | / | / | 70 |
| 43 | 六价铬 | ＜2 | / | / | 5.7 |
| 44 | 苯胺 | ＜0.1 | / | / | 260 |
| 45 | 硝基苯 | ＜0.09 | / | / | 76 |

- （2）土壤环境现状评价

- ①评价标准

土壤中重金属执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中的筛选值，本次监测的镉、铅、铜、砷等45项目基本因子为该区域的环境背景本底值，可作为以后进行土壤环境监测的标准。

②评价方法

评价方法采用单项污染指数法

P=Ci/C0

式中：P—污染指数

Ci—某污染物浓度

C0—环境标准

③评价结果

本项目土壤污染物指数评价结果见表4.2-7。

表4.2-7    土壤中污染物指数计算结果     单位：无量纲

| 序号 | 监测项目 | P污染指数% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 |
| 2 | 砷 | 18 |
| 3 | 铜 | 0.13 |
| 4 | 镍 | 2.53 |
| 5 | 镉 | 0.49 |
| 6 | 铅 | 1.94 |
| 7 | 四氯化碳 | / |
| 8 | 氯仿 | / |
| 9 | 氯甲烷 | / |
| 10 | 1,1-二氯乙烷 | / |
| 11 | 1,2-二氯乙烷 | / |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 | / |
| 13 | 顺-1,2-二氯乙烯 | / |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 | / |
| 15 | 二氯甲烷 | / |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 | / |
| 17 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | / |
| 18 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | / |
| 19 | 四氯乙烯 | / |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | / |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | / |
| 22 | 三氯乙烯 | / |
| 23 | 1,2,3-三氯丙烷 | / |
| 24 | 氯乙烯 | / |
| 25 | 苯 | / |
| 26 | 氯苯 | / |
| 27 | 1,2-二氯苯 | / |
| 28 | 1,4-二氯苯 | / |
| 29 | 乙苯 | / |
| 30 | 苯乙烯 | / |
| 31 | 甲苯 | / |
| 32 | 间二甲苯+对二甲苯 | / |
| 33 | 邻二甲苯 | / |
| 34 | 2-氯酚 | / |
| 35 | 苯并[α]蒽 | / |
| 36 | 苯并[α]芘 | / |
| 37 | 苯并[b]荧蒽 | / |
| 38 | 苯并[k]荧蒽 | / |
| 39 | 䓛 | / |
| 40 | 二苯并[α，h]蒽 | / |
| 41 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | / |
| 42 | 萘 | / |
| 43 | 六价铬 | / |
| 44 | 苯胺 | / |
| 45 | 硝基苯 | / |

从评价结果可以看出，项目区域土壤中基本污染物的值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理控制标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。

#### 4.2.4.3 植被现状及评价

由项目区植被类型图可知项目区域范围内为裸地，无植被覆盖。

由项目区土地利用类型图可知项目区范围属于裸岩石砾地及滩地，区域范围内无植被覆盖。项目区植被类型图见图4.2-4，土地利用类型图见图4.2-5。

#### 4.2.4.4 野生动物现状及评价

经现场调查，项目区范围内未见野生保护动物。经资料考证，该区域活动的野生动物约有8种，其中爬行纲2种，鸟纲4种，哺乳纲2种。其中以鸟类为主，鼠类、爬行类较少。项目区野生动物分布现状见表4.2-8。

表4.2-8    项目区主要脊椎动物种类及分布

| 序号 | 种名 | 拉丁文（学名） | 居留特性 | 分面与频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 爬行纲 |  |  |  |
| 1 | 荒漠麻蜥 | Eremias przewalskii |  | + |
| 2 | 快步麻蜥 | Eremias velox |  |  |
| 二 | 鸟纲 |  |  |  |
| 3 | 斑鸠 | Streptopelia | R | ++ |
| 4 | 苍鹰 | Accipiter gentilis | R | + |
| 5 | 小嘴乌鸦 | Corvus corone | W.R | ++ |
| 6 | 麻雀 | Passer | R | +++ |
| 三 | 哺乳纲 |  |  |  |
| 7 | 小家鼠 | Mus musculus |  | + |
| 8 | 灰家鼠 | Cricetulus migratorius |  | ++ |

该区域未发现国家及自治区级重点保护的稀有动物及受保护的野生植物种群，也不存在野生动物栖息地及迁移路线，属于生态环境非敏感区。

# 5.环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析与预测评价

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期间废气污染源主要为施工活动产生的扬尘以及施工机械燃油废气，施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。据类比调查某企业施工工地，工程施工期施工扬尘影响类比监测资料见表5.1-1。

表5.1-1  施工期扬尘类比监测结果

| 工程名称 | 围栏情况 | TSP浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向 |  |  |  |  |  | 上风向对照点 |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 甲 | 无 | 1.540 | 0.991 | 0.535 | 0.611 | 0.504 | 0.401 | 0.404 |
| 乙 | 无 | 1.457 | 0.963 | 0.568 | 0.570 | 0.519 | 0.411 |  |
| 平 均 |  | 1.503 | 0.922 | 0.602 | 0.591 | 0.512 | 0.406 |  |
| 丙 | 围金属板 | 0.943 | 0.577 | 0.416 | 0.424 | 0.417 | 0.420 | 0.419 |
| 丁 | 围彩条布 | 1.105 | 0.647 | 0.453 | 0.420 | 0.421 | 0.417 |  |
| 平 均 |  | 1.024 | 0.626 | 0.435 | 0.421 | 0.419 | 0.419 |  |

由上表可以看出：

（1）无围栏施工时，施工场地下风向距离20～200m，环境空气中TSP浓度为1.503～0.512mg/m3，均远大于上风向对照点浓度。在下风向距离250m处环境空气中TSP浓度趋近于上风向对照点浓度。

（2）有围栏施工时，施工场地下风向距离20～200m，环境空气中TSP为0.419～1.024mg/m3；在下风向距离200m处环境空气中TSP趋于上风向对照点浓度。

工程在建设施工时，施工场界设置围栏，辅以现场洒水防尘，能有效地减小施工扬尘的影响范围。扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向100m范围。

根据现状调查，项目拟建厂址整体地势呈东高西低，项目区周边无居民居住，项目所在地主导风向为西风，评价建议项目施工期间避开大风天气，并对原料堆等起尘点进行适量洒水，可不设置围栏，施工扬尘对当地空气环境影响是可接受的，随施工结束而消失。

施工期对大气环境产生影响的一个次要污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气。但由于施工期较短，施工场地相对较小，废气污染是小范围且短暂的。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。施工废水水质简单，主要污染物为SS，废水排放量小，当地蒸发量大，基本不会形成地表水径流，在施工区内设置一临时简易沉淀池收集后回用于施工，少部分自然蒸发，不外排。

施工高峰期间施工人员人数预计可能达到30人左右，生活污水中主要污染物是SS和CODcr，约有8m3/d，如随意排放，可能对外环境产生一定影响，必须统一收集处理，评价建议施工期间先修建防渗的集成式化粪池，收集施工人员的生活废水处理达标后用于绿化。项目区蒸发量大，施工期多在非采暖季节，禁止施工期废水随意排放，对环境影响轻微。

### 5.1.3施工期噪声响分析

施工活动一般为露天作业，无隔声与消音措施，声源较高，由于施工场地内设备大都属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，本次评价只预测各个声源单独作用时的影响范围，见表5.1-2。

表5.1-2    施工噪声影响预测结果

| 序号 | 声源名称 | 最高噪声级dB(A) | 评价标准dB（A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 推土机 | 85（15m） | 75 | 55 | 19 | 189 |
| 2 | 挖掘机 | 77（15m） | 75 | 55 | 9 | 90 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 89（1m） | 70 | 55 | 9 | 50 |
| 4 | 振捣机 | 93（1m） | 70 | 55 | 14 | 79 |
| 5 | 电锯 | 103（1m） | 70 | 55 | 38 | 251 |
| 6 | 吊车 | 73（15m） | 65 | 55 | 45 | 109 |
| 7 | 重型卡车、拖拉机 | 85（7.5m） | 70 | 55 | 42 | 237 |

从表5.3-1可以看出，在施工机械中，影响较大的噪声源推土机、挖掘机和电锯等，夜间最大影响范围在251m内，昼间影响在45m外噪声值才能满足《建筑施工场地噪声限值》要求，夜间影响范围大，应尽量避免夜间施工，项目区周围3km范围内无村庄等人群居住区，施工噪声产生的影响是可以接受的，不会出现噪声扰民的问题。

### 5.1.4施工期固体废弃物环境影响分析

施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土石方施工时开挖的渣土、碎石等，项目设计将选厂建设中的挖方用于尾矿坝的建设，自身做到土石方平衡；物料运送过程中的损耗，包括砂石、混凝土，铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的散漏与遗弃。拟建工程对固体废弃物定点堆放、管理，统一清运，对周围环境影响甚微。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

#### 5.1.5.1对区域生态环境的影响分析

项目建设的生态环境影响呈块状（如工业广场、采矿区）、线状（如矿山公路、运矿公路等）分布，在对生态环境各具体要素（如土壤、野生动物等）产生影响的同时，也对矿区范围内原有的地表景观格局和生态体系完整性产生一定影响。

该项目施工期的生态环境影响主要表现在采矿场、选矿厂、尾矿库及附属设施的建设时占地使土地利用格局发生变化、一定数量的植被受到损耗以及导致短时期的水土流失影响。同时，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，导致自然体系的生产能力降低，其恢复能力也受到一定影响。

#### 5.1.5.2占地影响分析

（1）工程永久性占地影响分析

本项目主要建设内容为露天采场、矿区道路、废石堆放场、选矿厂、生活辅助设施等，本工程总占地面积为836450m2，其中永久占地面积为831950m2。项目所在区域土壤类型为高山草甸土，植被稀少，土地贫瘠，有机质含量低。

项目具体占地面积见表5.1-3。

表5.1-3     工程占地情况

| 工程类别 | 名称 | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿场 | 567580 | 新建 |
|  | 废石堆场 | 21万 | 新建 |
|  | 选矿场 | 300 | 新建 |
|  | 尾矿库 | 3.5万 | 新建 |
| 辅助 工程 | 生产辅助设施 | 670 | 新建 |
|  | 道路 | 18400 | 新建 |
|  | 合计 | 831950 |  |

（2）工程临时性占地影响分析

施工期临时性占地是工程施工过程中施工人员活动，施工机械辗轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，其影响主要表现在两个个方面：一是取土或弃土、弃渣等造成对地表形态的影响；二是临时设施不及时拆除，影响植被的恢复。临时占地对生态的影响是暂时性的，采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，它未改变土地的利用形式，属可逆影响。但不采取一定的恢复措施，对生态环境所造成的破坏，则往往需要较长时间才能恢复，甚至可能产生水土流失，另外，工程项目的施工还会对土壤理化性质带来一定的影响，但影响范围不大。

#### 5.1.5.3施工期对植被的影响

施工期对植被的影响主要表现在工程占地对植被的影响以及施工时人员、机械等对植被的影响。人员、机械在施工时对矿区周围的植被造成踏踩和碾压，对原本就脆弱的植被带来很大的破坏。机械的碾压还使土层变的更紧实，植被的自然恢复较困难。项目所在区域土壤类型为高山草甸土，植被稀少，所以对植被的影响较小。

#### 5.1.5.4对野生动物的影响

项目施工过程中的各种噪声及人员和施工车辆活动容易对矿区附近的野生动物产生影响，具体表现在施工噪声对矿区附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等产生干扰作用。在该区域活动的动物以啮齿类和鸟类居多。工程施工活动对这些类群中的野生动物种类产生不同程度的影响。

根据活动规律查，不同类群的脊椎动物对外部环境因子的敏感性反应顺序为：大中型兽类﹥鸟类﹥小型兽类﹥爬行类﹥两栖类。

工程对野生动物的影响方式，就鸟类而言，主要是在施工过程惊吓所造成的间接不利影响使鸟类暂时远离施工地带。对两栖类动物而言，其敏感性反应较差，也无固定巢穴，施工活动对其影响不大。施工对啮齿类和爬行类动物的影响主要在于施工时破坏这些动物在施工地带的洞穴，同时施工人员的活动和来往机械的运动也会使其受到惊吓，其结果是迫使它们迁往别处。

由于该区活动的野生动物多为新疆的广布种，分布范围广，但群体数量不大，而且工程所占的面积毕竟是局部的，施工期也不长，因此造成的这些动物栖息地破坏仅是其生活区极小的部分。而且野生动物数量少，活动区域大，其活动不会因工程建设的少部分占地而有大的改变。所以，可以认为工程建设和人群活动对这些动物只产生很小的影响。

## 5.2运营期大气环境影响分析与预测评价

### 5.2.1气相特征

策勒县属暖温带内陆干旱行沙漠气候，气候干燥，昼夜温差大，年平均气温11.9ºC，极端最高气温40.1ºC，极端最低气温-23.9ºC，无霜期约200天。主导风向为西风，风沙大，光热资源充足，日照时间长，四季分明，降水量小，蒸发量大，无霜期长。

### 5.2.2大气污染源分析

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 5.2.2.1有组织排放量核算

本项目有组织大气污染物排放量核算情况如下：

表5.2-1    本项目有组织大气污染物排放量核算一览表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| P1 | 筛分工段选矿粉尘排气筒 | 粉尘 | 6 | 0.54 | 1.96 |

#### 5.2.2.2无组织排放量核算

本项目无组织大气污染物排放量核算情况如下：

表5.2-2    本项目无组织大气污染物排放量核算一览表

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| P2 | 运输扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘、碎石路面 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） | 1.0 | 1.05 |
| P3 | 废石场扬尘 | 粉尘 | 覆盖织物、洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） | 1.0 | 1.83 |
| P4 | 装卸扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘、降低装卸高度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） | 1.0 | 29.64 |

### 5.2.3大气环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1预测因子

根据工程分析，预测因子选取项目废气排放污染物粉尘作为预测因子。

#### 5.2.3.2预测模式及预测结果

本项目正常工况下，估算结果详见表5.2-3。

表5.2-3    污染物最大落地浓度统计表

| 序号 | 系统名称 | 最大落地浓度mg/m3 | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选矿粉尘 | 0.0105 | 1.17 |
| 2 | 废石场扬尘 | 0.0730 | 8.11 |

根据估算结果，项目选矿厂筛分工段产生的粉尘有组织废气排放源最大落地浓度0.0105mg/m3，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的标准限值，占标率为1.17%，项目废石场粉尘无组织废气排放源最大落地浓度0.0730mg/m3，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的标准限值，占标率为8.11%，根据估算预测结果可知，本项目运营期间产生的粉尘废气对大气环境质量的影响很小。

## 5.3运营期水环境影响分析

### 5.3.1项目区域污水排放情况及环境影响分析

#### 5.3.1.1项目区域污水排放情况

矿区生产区水污染物主要为废石场淋溶水和生产废水。

（1）废石场淋溶水

废石堆坑在晴天和旱季时无淋溶液产生，在雨天和雨季（4～6月份）才有淋溶液产生，其淋溶液产生量与废石堆场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。本项目所在区域平均降水量小于蒸发量，在施工期及运营期大部分废石用于平整工业场地，少部分废石临时堆放用于矿坑回填，因此本项目产生的废石堆场淋溶水很少。

（2）生产废水

本项目选矿用水为23330m3/d，选矿废水在正常生产情况下，排入尾矿库的废水除蒸发一部分外，尾矿库上清液由泵扬回选厂循环使用，另外还有部分尾矿水存于尾矿库中，保持尾矿库中的尾砂处于水封状态；生产回水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。一般情况下选矿废水不向外部环境排放。

#### 5.3.1.2项目区域污水环境影响分析

①本项目的选矿废水在正常生产情况下，经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。一般情况下选矿废水不向外部环境排放，对环境影响较小。

在正常工况下，选矿工艺为闭路循环供水系统，无废水排放，因此，由于选矿过程中的废水不排放，不会对区域地表、地下水产生影响。

在非正常工况下，若选矿工艺的闭路供水系统出现滴、漏等事故情况时，由于选矿废水的泄露将会对矿区的地表水及地下水水环境产生一定程度的影响，因此，应严格控制选矿工艺回水系统的封闭性，防止因回水系统的泄露对矿区水环境产生不利影响。

②废石堆坑在晴天和旱季时无废水外排，在雨天和雨季（4～6月份）有废水可能出现少量淋溶水，其产生量与废石堆场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。矿区北侧的地表水玉龙喀什河，河流距矿区的最近距离为1.5km，但矿区处于地势较低处，因此本项目废石堆产生少量场淋溶水，不会对当地水环境产生影响。

③尾矿废水对水环境的影响分析

- a、尾矿库库区水文地质条件

库区第四系表土层较薄，渗透性较差，为弱透水层。库区及坝基岩层中节理、裂隙发育不均，且多呈闭合状，连通性差，断层不发育。因此断层、节理的导水性较差，为弱透水层。

尾矿库库区沟谷中无地表水流，除在暴雨后有少量水流外，一般情况下无地表水流；经工程地质勘探，地下水位较深。

b、尾矿库库区防渗情况

为防止尾矿水渗漏，在上游坝面敷设土工膜，土工膜上下各敷设0.30～0.50m厚的砂砾石垫层；上游坡面采用干砌毛石护坡，厚度0.50m，护坡块石平均块径不小于310mm，尾矿库分区块铺设土工膜防渗。

c、尾矿废水对水环境的影响分析

在选矿过程中正常生产所产生的大量废水通过管线自流进入尾矿库，废水中主要的污染物因子是悬浮物、金属成分，一般情况下选矿厂生产废水中悬浮物浓度在200～400mg/L之间。

选矿工艺排出一定浓度的尾矿矿浆，为了提高水的重复利用率，设计将最终尾矿采用NT-15周边传动浓缩机厂前浓缩，浓缩机底流泵入尾矿库，回水返回选厂重复利用。选矿厂废水进入尾矿库及尾矿库回水的过程中，项目产生的废水不与外部水体产生直接的水利联系，如不发生泄漏等情况，对周围环境的影响是很小的。

d、尾矿库回水水质分析

尾矿库有广阔的水面，是天然的“曝气”净化设施，许多有害成分可以在尾矿库内得到净化。由于尾矿库中有大量的尾矿砂，尾矿砂的微粒很细，小于200目，尾矿砂对废水具有过滤作用，过滤后的渗漏水中的悬浮物的含量一般<10mg/L。

e、尾矿库回水

尾矿库的回水在选矿厂生产供水中常占较大的比重，尾矿库内经天然“曝气”、澄清后，用浮游泵输送至选矿厂循环使用，在确保尾矿库体安全的前提下，尾矿库应保持水封状态，以保证回水率和固水平衡性，增加其自净能力。

### 5.3.2生活污水排放环境影响分析

#### 5.3.2.1生活污水排放情况

根据项目实际情况，工作人员产生的生活污水是生活设施产污的主要来源，经地埋式一体化污水处理设施处理后污水可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后，可用于矿区周边的绿化。生活区生活污水产生量约为4.76m3/d（714t/a）。主要污染物有COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油等。同时，项目生活污水排放应达到如下要求：

①生活污水应尽可能减量化，包括削减排水量与降低水污染物排放量；

②生活污水的贮存应考虑到卫生、景观的要求。

#### 5.3.2.2生活污水的影响分析

生活污水经地埋式生活污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》二级后用于矿区绿化，由于污水不排入地表水体，同时用于美化周边环境用水，因此，不会对矿区周边的水环境构成影响。

### 5.3.3小结

本项目在选矿过程中所产生的废水一部分排入尾矿库自然蒸发，一部分回用于选矿，不外排；生活污水经过地埋式一体化污水处理设施处理后可用于厂区绿化洒水，不外排。在保证选矿生产线水循环系统密闭的前提下，本项目建成投产不会对周边水环境产生较大影响。

## 5.4声环境影响分析

### 5.4.1采选生产过程中噪声声源统计

（1）噪声源选择条件

①噪声源只统计85dB（A）以上的高噪声源；

②考虑声源所在厂房维护结构的屏蔽效应和消声作用；

③考虑声源至受声点的距离衰减；

④空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计；

（2）噪声源统计

本项目噪声源主要为各种机械设备，其中噪声源强大于85dB（A）的设备包括推土机、挖掘机、自卸汽车等采掘机械设备。采选矿各设备噪声声级详见表3.4-4，本次评价主要对以下设备对周围声环境的影响进行分析，见表5.4-1。

表5.4-1        参与预测噪声源声级表          单位：dB(A)

| 项 目 | 噪声源 | 数量 | 位置 | 工程治理措施 | 源强 |  | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 治理前 | 治理后 |  |
| 拟 建 选 厂 | 推土机 | 1 | 选矿厂、废石堆场 | 距离衰减 | 95 | 73 | 间断 |
|  | 挖掘机 | 1 | 选矿厂 | 距离衰减 | 110 | 88 | 间断 |
|  | 自卸汽车 | 1 | 选矿厂、废石堆场 | 距离衰减 | 90 | 68 | 间断 |
|  | 筛分机 | 1 | 选矿厂 | 厂房隔声 | 90 | 69 | 连续 |
|  | 柴油发电机 | 1 | 生活区 | 厂房隔声 | 105 | 83 | 连续 |

### 5.4.2预测内容

定量预测项目运行时各主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，计算贡献值与现状监测值叠加后的各厂界昼间及夜间噪声值，并按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求评价。

### 5.4.3预测模式

①噪声从室内向室外传播的声级差计算：

声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内、室外的声级分别为L1和L2。若声源所在室内声场近似扩散声场，则：

NR=L1-L2=TL+6

式中：TL为隔墙（或窗户）的传输损失。

其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算：

式中：LW—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级；

r1—某个室内声源在靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

L1—靠近围护结构处的倍频带声压级。

②室外噪声衰减模式为：             Lp=LW-20lgr-k

式中： Lp—距声源r（m）处的A声级；

LW—噪声源的A声级；

R—距声源的距离，m；

K—半自由空间常数，取值8。

③n个噪声源对同一受声点的声压级迭加：

SDO,j=DOf−DOjDOf−DOs DOj≥DOs

式中：SDO,j=10−9DOjDOs DOj<DOs——某预测受声点的总声压级，dB（A）；

DOf=468(31.6+T)——某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）；

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj>7.0  ——声源数量。

### 5.4.4预测结果

将贡献值与环境背景值进行叠加后，厂界噪声预测值见表5.4-2。

表5.4-2       厂界噪声影响预测结果     单位： dB(A)

| 预测厂界 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 贡献值 | 叠加值 | 现状值 | 贡献值 | 叠加值 |
| 东厂界 | 46.8 | 44.3 | 48.7 | 33.3 | 44.3 | 44.6 |
| 南厂界 | 46.7 | 42.6 | 48.1 | 34.1 | 42.6 | 43.2 |
| 西厂界 | 46.0 | 45.9 | 48.9 | 34.5 | 45.9 | 46.2 |
| 北厂界 | 49.2 | 42.1 | 50.0 | 35.3 | 42.1 | 42.9 |

由表5.4-2可知，该项目在生产运行过程中各噪声源噪声值经过房屋屏蔽、距离衰减后，各噪声叠加值后厂界影响值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。建设项目所在地区人烟稀少，地域开阔，也无明显的生活噪声源，拟建敏感目标为矿办公生活区，办公生活区位于选矿区西侧1.2km处，生产设备产生的噪声只会对现场作业人员产生影响，对办公生活区无影响。

## 5.5固废环境影响分析

### 5.5.1固废污染源

本项目所产生的固体废物由采矿废石、尾矿砂、生活垃圾和废机油四部分组成。其中采矿废石排放量约467m3/d（70050m3/a），选矿厂选矿产生的尾矿排放量（干矿量）为1866m3/d（279900m3/a），生活垃圾70kg/d（10.5t/a）。

### 5.5.2固废环境影响分析

（1）采矿废石

废石排放量约467m3/d（70050m3/a），其主要成份为石英、方解石、绿泥石和长石等，生产期废石运输至废石堆场与剥离的废石集中存放与处理，及时回填原采坑，对矿区环境影响较小。

（2）尾矿砂

选矿厂尾矿排放量为1866m3/d（279900m3/a）。含水尾矿砂用管道输送到尾矿库堆存。为防止尾砂表面干化（当降雨量小，蒸发量大时），造成尾砂二次飞扬对周围环境产生污染，可将本项目正常生产排水部分排入尾矿库，并充分斟酌回水比例，使尾矿库能够保持表面的水封状态。尾矿砂经鉴别如不属于危险废物，可定期清出用作回填采空区，对环境影响较小。

（3）生活垃圾

生活垃圾的产生量按1.0kg/d人计，本项目劳动定员70人，则生活垃圾产生量约为70kg/d（10.5t/a）。生活垃圾集中收集后统一清运至策勒县生活垃圾处理场进行处理。

- （4）废机油

矿区设有机械设备小型维修车间1座，运营期将产生少量废机油，属于HW08危险废物。根据建设单位提供资料，年均产生量为0.03t/a。环评要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求在矿区收集、暂存后交由有资质的单位处理处置，对环境影响较小。

## 5.6运营期生态环境影响分析

### 5.6.1生态环境影响特征

本项目建设的生态环境影响组分呈块状（如选矿厂、生活区）、线状（如矿区公路等）分布，在对生态环境各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对区内原有景观结构产生一定影响。

本项目的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，原有土地利用格局转化为矿区用地。工程建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动，如果生态破坏程度过大或者得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境的进一步衰退。

### 5.6.2工程对土壤环境的影响分析

- 工程占地对土壤的影响

工程占地主要发生在施工期，其影响施工期已进行表述。运营期的影响主要是尾矿量的增加，尾矿库的面积会逐渐扩大，直至最终达到设计面积，这部分土地在未恢复治理前暂时无使用功能。

- 工程运行对土壤环境的影响分析

矿区具有水土保持功能的地表砾幕、植被被铲除，地面裸露，即使没有被冲刷，表土的温度变幅将增加，对土壤的理化性质将会有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。另外，因施工破坏和机械挖运，可能使土壤富集过程受阻，破坏了部分土壤结构，使局部土壤生产能力和稳定性受到一定影响，使原有自然生态系统的生态功能完全损失或削弱，导致蓄水保土功能降低或丧失。

### 5.6.3工程对植物环境的影响分析

（1）对生物多样性的影响

本项目的开发，是矿区内的自然植被用地被工业用地、生活辅助用地所代替。已有的地表植被被清除，附近植被受到人为活动不同程度的影响。在矿区建设初期，由于植被的减少、退化，野生动物的栖息地遭到破坏，飞禽将转移到区内其他地方或暂时迁移出本地，区域内的野生动植物的整体数量将有减少的趋势。

（2）植被面积减少，生态结构改变

由于矿石开发，直接占用了一定面积的土地，使现有植被面积减少。系统中现有土地变为工业用地、生活用地，其土地使用功能发生了变化。现有植被资源的减少，土地的超载负荷，将新增加水土流失量，影响现有生态系统的稳定发展。

（3）大气污染物对植被的影响评价

本项目开采活动对植物生态有影响的大气污染物主要为颗粒物。在运输线路上两旁的植物叶片上，均由程度不同的颗粒物飘落，影响植物进行正常的呼吸作用和光合作用。

### 5.6.4对野生动物的影响分析

本工程的运行产生的噪声及人员活动的干扰，将使原来栖息在工程区及附近的各种野生动物因受到惊吓而迁移别处安身。矿区总面积为7.6213km2，,相对于当地野生动物的栖息地来说比例很小，因此对于野生动物的栖息和活动不会产生明显的影响，也不会导致某类野生动物因为丧失了栖息地而灭绝。环评要求矿山道路在矿区运营过程中应加强司机及工作人员的环保教育，在矿区设立警示标志，禁止猎杀野生动物。

### 5.6.5对自然景观的影响分析

矿区的开采将原有景观变为开采作业区、临时废石堆放场、运输道路、生活区等，使原地表形态发生直接的破坏，将施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的稀疏植被生态景观向着人工化、工业化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业厂房、道路、采矿场等人为景观，而且会对原来的景观进行分割，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。

矿区的开发将原来的景观变为开采作业区，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏，这些都将改变矿区的原有自然景观。

根据本项目特点，要求在矿山服务后期，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，对临时废砂堆放场整理、固化等，对危险地带设置围栏等保护措施。

### 5.6.6对地质结构影响分析

对地质结构的影响主要表现在临时废石堆放场。

临时废石堆放场造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其他自然环境的影响和破坏。这种影响和破坏的程度与临时废石堆放场所处的地理位置相关，规模越大，对自然景观的影响和破坏越严重。

项目的开发引起的局部区域地应力的不平衡，使地质构造遭受破坏。可能引发地面沉降、滑坡、水土流失、地表及地下水流向改变等地质灾害。地质灾害对生态环境构成严重威胁，可能造成严重的后果。

本项目矿体属疏松砂岩，存在诱发地质灾害的因素。项目开采设计采取了应有的预防塌落措施，项目区原生地质结构虽然发生改变，但通过预防措施设计使发生地质灾害的可能大幅度降低。

### 5.6.7 对地形地貌的影响

矿区周边5km范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市及主要交通干线，不存在对其有影响及破坏，今后对地形地貌景观产生破坏的主要为各类采矿工程建设，包括：矿区办公生活区、临时废石堆放场、采矿场、矿山公路等，其中：

矿山公路今后不会扩建，基本保持现状，对原生地形地貌景观影响及破坏程度较轻。

矿区办公生活区及临时废石堆放场等地表设施建设，主要是将原生地貌景观改造成矿区景观，建设规模较小，均易恢复（或基本恢复）原始的地形地貌景观。

露天开采产生的废料对采坑进行回填，基本恢复原始的地形地貌景观，对原生地形地貌景观影响及破坏程度较轻。

### 5.6.8生态环境影响综合分析

（1）生态系统稳定性及完整性分析

项目占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。整个评价区域，由于人为的活动影响和改造，生态系统结构的稳定性将发生一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性产生影响不明显。

（2）生态系统异质性影响分析

生态系统异质性是指一个生态系统区域内对一个钟或者更高级生物组织的存在起到决定性作用的资源在空间或时间上的变异程度。由于异质性组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。

本项目对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，评价区域内自然体系可以承受；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定影响，但对于植被分布的空间影响不大。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域自然体系的稳定性不造成影响。

（3）生态环境影响评价结论

综上，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，就整个区域来说，对生态系统的稳定和完整性不产生明显的影响。

## 5.7服务期满后的影响分析

本项目服务期满后，须用采矿废石回填采空区，对废石堆场覆土绿化，使其使用功能由工业用地转变为荒漠草地；对尾矿库进行封库处理，封库后对尾矿库进行覆土压实，防止尾砂产生扬尘，减少风蚀产生扬尘造成的环境影响。确保服务期满后所产生的环境影响逐步减少直到消失。

### 5.7.1闭库设计

（1）对停用的尾矿库应按正常库标准，进行闭库整治设计，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性系数满足本规程要求，维持尾矿库闭库后长期安全稳定。

（2）尾矿坝整治内容为：

①对坝体稳定性不足的，应采取削坡、压坡、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足本规程要求；

②完善坝面排水沟和土石覆盖、坝肩截水沟、观测设施等。

（3）排洪系统整治内容为：

①根据防洪标准复核尾矿库防洪能力，当防洪能力不足时，应采取扩大调洪库容或增加排洪能力等措施；必要时，可增设永久溢洪道。

②当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理；必要时，可新建永久性排洪设施。

### 5.7.2 尾矿库闭库后的维护

（1）闭库后的尾矿库，必须做好坝体及排洪设施的维护。未经论证和批准，不得储水蓄洪。严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。

（2）闭库后的尾矿库，未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。

### 5.7.3 闭库的污染防治措施

（1）为防止尾矿库闭库后沉积滩面尾矿飞扬对附近环境产生污染，可取当地土土覆盖于尾矿砂表面，并进行压实。

（2）禁止任何单位和个人在尾矿库区或其它设施任意挖掘、垦植、放牧、建筑及其他妨碍尾矿设施正常使用和可能造成污染危害的行为。

（3）尾矿贮存设施停止使用后必须进行处置，保证坝体安全，不污染环境，消除污染事故隐患。

（4）关闭尾矿设施必须经企业主管部门报当地省环境保护行政主管部门验收，批准。

（5）经验收移交后的尾矿设施其污染防治由接收单位负责。

（6）利用处置过的尾矿或其设施，需经地、市环境保护行政主管部门批准，并报省环境保护行政主管部门备案。

## 5.8环境风险影响预测与评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 5.8.1风险调查

#### 5.8.1.1风险源调查

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“物质危险性标准”，对本工程涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本工程主要涉及的风险评价因子为柴油，危险特性见下表。

表5.8-1    柴油理化性质及危险特性

| 品名 | 柴油 |  | 别名 | 油渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 闪电 | 38℃ | 沸点 | 170-390℃ |
|  | 相对密度（水=1） | 0.82-0.846 | Cas号 | 68334-30-5 |
|  | 外观性状：有色透明液体。 |  |  |  |
|  | 溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 稳定性：化学性质很稳定。 危险性：柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 燃烧产物：内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。 |  |  |  |
| 毒理学资料 | 侵入途径：皮肤吸收、呼吸道吸入。 健康：柴油有麻醉和刺激作用，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎，皮肤接触柴油可致接触性皮炎，可引起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。 |  |  |  |
| 安全防护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时建议佩戴自吸过滤式防毒面具，紧急事态抢救时应佩戴空气呼吸器；避免口腔和皮肤与柴油接触；维修柴油机场所应保持通风，操作者在上风口位置，尽量减少柴油蒸气吸入。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 身体防护 | 穿工作服（防腐材料制作） |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |
|  | 其他 | 工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯 |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱掉污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，出现皮炎要就医； 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动水或生理盐水冲洗，然后就医； 吸入：迅速撤离现场至空气清新处，保持呼吸通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：误食柴油者，可饮牛奶，尽快彻底洗胃，要送医院就医 |  |  |
|  | 泄露措施 | 首先切断泄露油罐附近的所有电源，熄灭油附近的所有明火，隔离泄露污染区，严禁携带火种靠近漏油区；在回收油品时，严禁使用铁制工具，以免发生撞击摩擦起火；待油迹清除后，确认无火灾隐患，方可开始继续进行；漏油处必须进行维修，确认无漏油方可开始继续使用 |  |  |
|  | 消防方法 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |

#### 5.8.1.2环境敏感目标调查

项目评价范围内无风险敏感保护目标。

### 5.8.2评价工作等级

（1）采、选矿区

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价等级判别确定见表5.8-2。

表5.8-2   评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.8-3确定环境风险潜势。

表5.8-3   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见风险导则附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

项目区周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，因此按照表5.8-4，本项目大气环境敏感程度分级为E3。

表5.8-4     大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目工艺废水“闭路循环，不外排”，按照表5.8-5、表5.8-6和表5.8-7，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

表5.8-5    地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.8-6    地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水源环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水源环境功能为类及以上，或海水水质分类第二类；或以上发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.8-7   环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等海滨湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；水产养殖区；天然渔场；森林工园；地质公园；海拔风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水留下）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目区不属于集中式饮用水源准保护区和补给径流区，按照表5.8-8、表5.8-9和表5.8-10地下水功能敏感性为G3，厂区内包气带最小厚度H为291m，包气带垂向平均渗透系数4.66×10-5cm/s，包气带防污性能为D2，因此地下水环境敏感程度分级为E3。

表5.8-8  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.8-9  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a 除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表5.8-10     包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带盐土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m， 1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：盐土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

本项目涉及的主要危险性物质主要为柴油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，柴油临界量为2500t，项目柴油储罐最大柴油储量为15t，由表5.8-11可知，本项目危险物质Q值0.006。

表5.8-11    危险物质Q值

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 68334-30-5 | 15 | 2500 | 0.006 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.006 |

项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.8-12评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.8-12        行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按战场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目为金矿采选项目，按照表5.8-12行业及生产工艺，本行业及生产工艺属于M4。

危险物质及工艺系统危险性等级判定情况见表5.8-13。

表5.8-13     危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.006，行业及生产工艺属于M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。

本项目大气环境敏感程度分级为E3，项目属于轻度危害（P4），建设项目环境风险潜势为Ⅰ，因此采选环境风险为简单分析。

（2）尾矿库

通过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《尾矿库环境风险评估技术导则(试行)》（HJ740-2015）以及《尾矿库重大危险源辨识与分级》、《尾矿库重大危险源辨识(征求意见稿) 》、《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）和《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令　第38号）来识别，识别方法如下：

满足下列3个条件之一者，即为矿山尾矿库重大危险源。

①全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即一、二、三等尾矿库。

②一旦发生最大限度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库。

③一旦发生失事，将会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。

尾矿库的等别为三级，尾矿库下游为荒地，一旦发生溃坝事故，不会造成下游居民死亡50人以上，不会对下游的工矿企业、交通运输造成严重危害，本项目尾矿库为重大危险源，识别周围环境敏感程度，按三级评价进行环境风险分析。

事故风险分析的目的就是通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围，为工程设计提供反馈意见。

### 5.8.3风险识别

根据采矿行业的工艺特点及开采的生产实践经验，本项目可能存在的事故主要有矿山开采过程中发生泥石流和柴油罐的泄漏等事故风险。

以上这些事故，对环境的危害主要表现为造成人员伤亡和财产损失等。下面逐一进行分析。

### 5.8.4风险分析

#### 5.8.4.1矿山开采风险分析

本项目露天开采采用单斗挖掘机进行沿自然地形缓倾斜分层采剥，剥离时挖掘机位于开采工作面上部，以反铲向下挖掘、铲装，剥离的废石由装载机装入自卸汽车，自卸汽车与挖掘机位于同水平，反铲挖掘机采用后退式采挖。在矿石运输、压气、排水、供电、防尘、安全设施等方面都按有关规定和技术规范设计，但在各生产工艺实施过程中仍存在着一些不安全因素，生产中应引起高度重视。风险因素如下：

①采场边坡不稳定：由于开采方式与方法不当，造成边坡过高、过陡，危石、浮石没有及时清除，或存在不分段开采、或从台阶下掏采现象，或由于矿石稳固性差或地质结构变化，在凿岩、雨水冲刷、强劲风流等外力作用下，引起边坡垮塌、滑坡等危及工作人员生命和设备财产安全的危险因素。

②坠落：在开采作业面上进行开采等作业中，由于无防护措施、防护措施不完备或损坏等原因，造成作业人员坠落等危及人员身体和生命安全的危险因素。

③触电：在电气设备设施运行、操作和检修过程中，作业人员缺乏安全用电知识、违反电气安全操作规程；电压、电气设备等方面选用与所处的环境条件不相符；使用了安全性能不合格的设备、器具，缺乏必要的保护装置；设备使用不当、超载运行；设备和线路的安装不合格、检查、维修不善，带病运行等引起的危及人员生命安全的危险因素。

④机械伤害：采掘、破碎、传输等机具的运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺、倾覆等人身伤害和设备事故。主要原因是因为人员操作失误或设备缺陷所导致的危害。

⑤物体打击：物体在重力或其它外力的作用下产生动力，打击人体造成人身伤亡事故。在露天采矿场因安全管理不善、安全教育不足、思想麻痹、作业时精力不集中、违章作业，或露天开采方式和方法不当，作业场所内存在伞檐、老鹰嘴等现象，或因作业场所工作面不平整等原因，造成设备、岩石从高处坠落击中人体和设备造成伤害。

⑥火灾：导火索以及机械、车辆燃油遇高温、明火，以及易燃、可燃物存放不当等，可能引发火灾，造成人员伤害和设备的损毁。

⑦水害：露天采矿场必须建立有效的防排水系统，并根据地表、地下水的渗漏采取必要的措施。采石场的总出入口、排水井口和作业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施。如果排水设施、设备施工不合理；排水设备的供电系统出现故障；没有采取防水措施；降雨量突然加大，造成采矿场积水增大等原因出现就会破坏边坡的稳定，形成滑坡和坍塌，使人员安全和机械设备遭到危害和损坏，造成经济损失。

⑧泥石流：矿石剥离后的碎石、泥土没有及时清理，以及没有采取排水、防冲刷措施，都有可能形成泥石流，从而造成严重的危害后果。

#### 5.8.4.2废石场风险分析

①崩塌

废石在排放过程中，形成大量临空面，在外力作用下易产生崩塌。本项目对于崩塌危害，只要加强排矿过程中的生产管理，其发生的几率较小，危险性小。

②滑坡

由于废石场废石与基岩间，有一层残坡积物，为软弱层，在地形坡度适合，残留坡积物含水量适宜时，有可能引起滑坡。

滑坡是因边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡引起岩体大规模位移的现象。按破坏形式，滑坡可分为塌落和倾倒式破坏。滑坡发生时对处于危险区的设备、设施可能造成破坏，对处于危险区人员可能构成伤亡。

引起滑坡的主要原因有：不良地质条件；地压过高；降水影响；维护加固不当；边坡过高过陡等。

#### 5.8.4.3洪灾对开采区产生的影响

矿山开采区产生大量的废石，不仅占用土地，破坏植被，堆放不当易被洪水冲刷挾带。山坡及山沟的废石场遇到暴雨时就会产生滑坡，废石场含有大量的沙石容易引起滑坡，产生的废石等松散物质极易促使矿山地区水土流失，人员伤亡，滑坡除了占用土地之外，造成植被及土壤结构的破坏。因此在作业当中如果发现悬浮大块矿岩、采场或废石场出现滑坡征兆时，应停止在危险区作业，并及时处理。

#### 5.8.4.4危险品风险分析

（1）油品储运过程风险分析

柴油发生泄漏的部位主要是从储存设施向使用燃油的机具和车辆加油的过程。泄漏的主要环节是输油管的脱落，导致柴油泄漏到环境中，一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会危及储油罐和运油车辆的安全，酿成风险事故。

根据对一些进出油品的场所和加油站的现场调查，在这两环节发生泄漏事故的概率是极小极小的，甚至不可能发生。其原因是：①油品的量是有限的，数量较少；②油品输送的管线是很短的，不可能因管线脱落和破裂发生泄漏事故；③油品的罐装、输出是在工作人员的监视管理下进行的；④油品的输出是在常压下进行的，所以基本不可能发生泄漏事故。通常情况下，油品的输出不是密封的，仅有极少量的烃类挥发，但不构成泄漏事故。在储存过程中，放置于密闭的储油罐中，在遇明火或静电情况下会发生火灾爆炸等风险，但其在使用期间发生泄漏事故的概率是极小的，对大气环境产生风险影响较小。

发生火灾时，火焰燃烧温度高、火势蔓延迅速，对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。由于油品燃烧会产生CO等有毒有害物质，这些有毒、有害物质均有可能引起人员中毒、窒息事故的发生，危害人身健康，并随着大气扩散影响下风向环境空气质量。

### 5.8.5源项分析

#### 5.8.5.1油品运输、储运环境风险

柴油发生泄漏的部位主要是从储存设施向使用燃油的机具和车辆加油的过程。泄漏的主要环节是输油管的脱落，导致柴油泄漏到环境中，一部分自然挥发进入大气环境，造成局部范围内烃类浓度升高；若遇明火燃烧，则会危及储油罐和运油车辆的安全，酿成风险事故。

发生火灾时，火焰燃烧温度高、火势蔓延迅速，对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。由于油品燃烧会产生CO等有毒有害物质，这些有毒、有害物质均有可能引起人员中毒、窒息事故的发生，危害人身健康，并随着大气扩散影响下风向环境空气质量。

风险可接受水平分析：

依据环境风险评价技术导则要求，风险可接受分析采用最大可信事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较：

Rmax≤RL：认为本项目的环境风险水平是可以接受的；

Rmax＞RL：需要进一步采取环境风险防范措施，以达到可接受水平；否则不可接受。

① 泄漏风险可接受水平

油罐泄漏风险值：1.0×10-8人死亡·a－1＜1.0×10-4死亡·a－1。

② 火灾风险可接受水平

油罐火灾风险值：8.7×10-7人死亡·（罐·a）-1＜1.0×10-4死亡·a－1。

由以上分析得：本项目发生泄漏、火灾事故的风险水平为可接受。

### 5.8.6环境风险防范与减缓措施

#### 5.8.6.1危险品事故防范及应急措施

（1）火灾爆炸防范措施

a明火

应在整个库区范围设置为“防火禁区”，加强对明火的管理，规定进入库区后，不许携带火种，严禁烟火；在油罐储区设置消防站，配备灭火设备；装卸车时运输车辆处于熄火状态；为保证矿区人员的安全同时保障油罐的安全，油罐附近禁止无关人员靠近。

b静电火花

为防止静电火花引发事故，在库区内铺设防静电接地网，接地电阻应小于 10Ω。工作人员进入岗位前必须进行静电释放，在输料管道的阀门处、流量计、过滤器、泵等连接处设静电跨接，装卸物料时要注意控制流速和装料方式，避免喷射、冲击等使物料面电位增加。

（2）物料泄漏防范措施

柴油储存区底部地表作水泥防渗处理，防止泄露的柴油下渗污染局部地表土壤；库区设置0.5m围堰，周围采用铁丝网围护，并悬挂相应的警示标志，配备消防设施等；加强职工的职业技能培训，提高生产意识，并制定规范的操作规程；定期检查装卸料泵、接口、阀门等部件，对存在隐患的部件做到及时更换，可以大大降低物料的泄漏。

#### 5.8.6.2废石场事故防范及应急措施

废石场应修建在边坡稳定境界250m以外，边坡台阶顶面应保持2%的方向坡度，在废石滚落范围内不允许修建道路和建筑物，竖警示牌。

#### 5.8.6.3洪水防范措施

项目区内无泉水出露，地下水补给条件差，无地表迳流，只有干沟谷系，冲沟形态比较宽缓，多为暴雨期的暂时洪流通道，冲沟往往切断交通。

矿山开采区产生大量的废石，在废石堆为了避免洪水冲刷挾带对周围生态环境带来影响采取堵水墙和导流措施，在降雨量较大时产生的洪水水流堵塞导流洞，冲垮堵水墙，对矿山的安全造成威胁。

为了边坡稳定及安全建议在边坡的台阶面挖排水沟，以加快融雪水量排出的速度，减少入渗量。废石场无洪水冲沟汇入。为防止暴雨洪水涌水灌入采空区，设计在矿区地形较高的来水方向挖掘截洪沟并建筑拦洪坝，以防止洪水对井下生产的影响。

#### 5.8.6.4其他措施

（1）总图布置的安全技术措施

①工业场地等所有固定建、构筑物及设施均布置在开采错动范围之外。并且均高出主地最高洪水位1m以上。

②矿区道路建设需符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）。办公区、生活区的建筑物之间的距离，应符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）的要求。

③在采错动圈周围应设有明显标志，防止无关人员进入。

（2）防排水措施

矿山应采取以下措施：

①矿区及附近积水或雨水有可能排入采空区时，应在容易积水的地方修筑排水沟。

②地面塌陷、裂隙区的周围，应设截水沟或挡水围堤。

③每年雨季前一个季度，由主管矿长组织一次防洪水检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工。

④雨季应有专人检查矿区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出采矿区，确保人员安全。

#### 5.8.6.5编制突发环境事件应急预案

应急预案一般包括几个部分内容：指挥机构、救援队伍、重大危险源的确定、编制救援方法和程序、准备救援设备器材和物资、通迅设施、预案的演习。

（1）建立指挥机构和救援队伍

矿区内可成立应急救援指挥部，要由主管领导负责（选厂主要领导为应急事故第一负责人），并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。

（2）重大危险源的确定

列为风险源的内容基本应列为重大危险源，根据生产实际情况，找出其它可能发生的会对环境产生重大污染的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。

（3）编制预案程序

应急预案程序包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援信息、应急状态终止及恢复等。

（4）准备救援设备器材和物资

包括现场抢修所需的编织袋，消毒用的漂白粉、人员医疗使用的医疗器械及药品等。

（5）通讯设施

规定应急状态下的通讯联络方式，通知方式和交通保障及交通管制方式。

（6）当事故发生时，由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（7）在事故现场、临近区域、控制区域设置控制和清除污染措施和相应设备。

（8）规定应急状态终止程序，做好事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及做好善后恢复工作。

（9）预案的演习

应定期进行事故设定，启动应急机构进行模拟演练，锻炼组织的厂内救援及厂外社会救援协调能力，并加强相关知识的定期教育。

#### 5.8.6.6应急救援方案及措施

（1）应急救援方案

预防是防止事故发生的根本措施，但也有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故漫延的范围，损失大小。

（2）应急处置措施

事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速补救。为采取有效行动，应有充分的处置措施。

①除装备有监控系统外，应设立事故处置领导指挥体系。

②事先制订有效处理事故的行动方案，方案要经有关部门认同，并能与矿山救护队、医务室、消防队充分配合，协调行动。

③应有制止事故漫延，控制和减少影响范围的程序救护的具体行动计划，包括救护措施、保护矿工、国家财产及周围环境安全所必须采取的措施和办法。

④矿区安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置直到事故结束。

（3）风险防范管理措施

①贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》关于建设项目安全“三同时”的规定以及《安全生产许可证条例》等的有关要求，确保建设项目以及与之配套的安全设施符合国家有关安全的规范和标准。进入项目设计阶段前建设方应委托具有安全预评价资质的单位开展安全预评价工作，试运行阶段还应该开展安全验收评价等工作。

②建设单位应重视工程监理工作，加强对施工安装质量的检验与检查，加强安全设施、消防设施及检测报警及控制仪表的定期检测与日常维护、保养，若发现质量缺陷或故障，应及时排除，确保运行状态良好。

③人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节，建立有关职业安全卫生管理体系认证的要求，制定准许作业手册，强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，提高工作人员的责任心和工作主动性。

#### 5.8.6.7环境风险评价的预期效果

项目在设计中充分考虑了职业安全卫生的要求，针对生产过程中各种不安全因素都采取了防范措施。本项目发生事故后的影响范围主要在矿区内部，在严格落实设计及隐患治理中的各项环境风险防范措施、强化和完善环境风险应急预案并持续改进、加强管理和培训教育、严格执行各种规章制度的前提下，能尽量避免上述事故的发生，可以将环境风险水平降低到一个较小的水平之内。

## 5.9清洁生产分析

### 5.9.1清洁生产分析与评述

清洁生产是联合国环境规划署提出的环境保护由末端治理转向生产的全过程控制的全新污染预防对策，不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术和设备、通过改善管理及采取综合利用措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其实质是一种物料和能源最少的人类生产生活的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或削减于生产过程中。它是实现经济和环境协调发展的最佳选择，可作为工业发展的一种目标模式。

依据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产定义为：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产是一种新的、创造性的思维方式，它以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，通过对生产全过程的排污审计、筛选并实施污染防治措施，以消除和减少工业生产对人类健康与生态环境的影响，达到防治污染、提高经济效益的双重目的。清洁生产对提高企业的科学管理水平、降低原材料和能源资源的消耗、减少污染物的产生量及排放量、减少污染物的处理费用、促进技术进步、提高职工素质、改善操作环境、提高效率、树立企业形象、扩大企业的影响方面都有着重大意义。

清洁生产不仅涉及到项目的初期设计，也涉及到建设项目的选择、项目建成后的管理以及生产产品的全生命周期。根据生命周期分析的原则，本环评主要从采矿工艺指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、劳动生产率等4项指标进行分析，确定本项目清洁生产水平，并提出清洁生产改进建议。

### 5.9.2资源利用指标

（1）矿石资源利用

本项目为金矿开采项目，矿区出露的地层为上太古-下元古界阿尔金岩群，矿石不含放射性及有毒有害物质，对使用者不会造成影响。

项目年产成色90%的砂金136.54kg/a。生产设备采用挖掘机、自卸汽车等设备，在开采过程中消耗能源强度小。资源利用属于国内清洁生产一般水平。

（2）能源利用

柴油发电机使用柴油量约60t/a；能源消耗对比同等条件矿山使用情况，属于国内清洁生产一般水平。

（3）水的重复利用率及固体废弃物的综合利用

本项目正常运营过程中预计总用水量为10m3/m3矿，新鲜水用水量为3418.45m3/d，循环水量为19947.15m3/d，水的重复利用率约为90%，重复利用率较高，最大限度的节约了新鲜水使用量。本项目的固体废弃物回填采坑，用于地表恢复，减少了固废的排放量。

（4）节能

本矿各类机械设备选型时均选用节能型设备，选矿废水经沉淀池净化后返回选矿生产使用，矿区全年耗电量132×104kWh，单位耗电量22kwh/t矿，与同类矿山耗电指标30～35kwh/t矿相比，本矿属于节能型矿山，清洁生产水平处于国内一般水平。

### 5.9.3污染物产生指标分析

本项目开采规模为35万吨/a，总服务年限6.4年。矿山排放的各项污染物见下表。

表5.9-1 矿山污染物排放情况

| 项目 |  | 主要污 染物 | 产生量 | 排放量 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装卸扬尘 | 扬尘 | 190.95t/a | 29.64t/a | 洒水抑尘、降低装卸高度 |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 10.54t/a | 1.05t/a | 洒水抑尘、碎石 路面 |
|  | 废石场扬尘 | 扬尘 | 18.33t/a | 1.83t/a | 表面覆盖织物、挡风网等 |
|  | 选矿粉尘 | 粉尘 | 980t/a | 1.96t/a | 布袋除尘器 |
|  | 柴油燃烧废气 | CO | 0.82t/a | 0.82t/a | 无组织排放 |
|  |  | 烃类 | 1.40t/a | 1.40t/a |  |
|  |  | NOx | 3.77t/a | 3.77t/a |  |
|  |  | SO2 | 0.24t/a | 0.24t/a |  |
| 废水 | 降尘 | 废水 | 20m3/d | 0 | 自然蒸发 |
|  | 选矿废水 | 废水 | 23330m3/d | 0 | 存于尾矿库 |
|  | 生活污水 714m3/a | SS | 268mg/L，0.19t/a | 10mg/L，0.007t/a | 地埋式一体化处理设施处理后冬储夏灌 |
|  |  | COD | 360mg/L，0.26t/a | 50mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | BOD | 150mg/L，0.11t/a | 10mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L，0.029t/a | 8mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L，0.029t/a | 1mg/L，0.0007t/a |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 10.5t/a | 10.5t/a | 定期拉运至策勒县生活垃圾处理场处理 |
|  | 尾矿砂 |  | 279900m3/a | / | 排入尾矿库 |
|  | 废石 |  | 70050m3/a | / | 废石场堆存，最终回填露天采坑 |
|  | 废机油 |  | 0.03t/a | / | 集中收集后交有资质的单位处理处置 |

据本项目工程分析影响预测结果表明，项目建成投产后排放废气、废水污染物、固废全部能够达到国家规定的排放标准。

对比同等开采条件矿山，均为国内清洁生产一般水平。

### 5.9.4全员劳动生产率

本项目劳动生产率见表5.9-2。

表5.9-2   全员劳动生产率

| 项目 | 人数（人） | 产量（kg/a） | 指标（kg/人·a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全员劳动处理率 | 70 | 136.54 | 1.95 |
| 采场劳动处理率 | 45 | 136.54 | 3.03 |

项目全员劳动处理率、采场劳动处理率对比同等开采条件矿山，均为国内清洁生产一般水平。

### 5.9.5清洁生产管理体系

（1）建立机构和组织培训

更新观念，把“预防”真正放在首位，把“末端治理”转向金矿生产全过程的污染控制。在金矿建立清洁生产机构，由矿长直接领导，有生产、技术、环保、安全、运销等部门参加，以推动项目清洁生产的顺利进行。适时开展组织培训，对金矿负责人及职工进行清洁生产目的、意义、政策、技术、实施方法和运行机制方面的学习和培训。通过培训，克服各种思想障碍，提高认识、增强清洁生产自觉性。

（2）建立有效的环境管理制度

以2003年1月1日开始实施的《中华人民共和国清洁生产促进法》为基础，参照有关要求，制定了金矿清洁生产的管理体系，主要包括清洁生产的推行、清洁生产的实施、鼓励措施及法律责任等方面内容，并切实将这些制度落实到企业的生产与建设中。

工程投产后，设专职环境保护管理人员，负责处理生产中的环境保护与清洁生产问题，领导和组织本单位的环境管理和环境监测，负责组织、落实、监督本单位的环境保护工作。

（3）清洁生产管理

工程投产后，尽快建立本项目原材料指标、产品指标、资源指标和污染物产生指标；制定从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环境保护管理的规章制度与管理人员岗位职责；提高管理水平，加强环境保护、清洁生产宣传、培训及对外交流；切实抓好原材料、产品质量、资源保护和污染物控制管理，保证生产的每道工序和每个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。

（4）矿区尚未建立完整的环境管理体系，应尽快建立以矿长为负责人的整套环境管理体系，设置1名兼职环境管理人员，随时监督矿区环境保护措施落实情况，随时向矿长回报环保工作情况，保证矿区环保工作的顺利开展和持续。

综合以上情况分析，本项目的清洁生产水平为国内一般水平。

### 5.9.6清洁生产的措施和建议

根据清洁生产审计的原则，我们对拟建项目生产全过程从工艺装备要求、资源能源利用指标、废物回收利用指标和环境管理要求四个重要环节进行了初步的清洁生产预审计，根据预评价结果，对其中一些环节的清洁生产潜力提出建议：

（1）采用先进的工艺设备、先进的开采工艺，提高资源回采率和劳动生产率；

（2）根据矿产储存情况和采矿工艺特点，选择恰当的采矿方法，降低矿石贫化率，提高回采率，尽可能地减少废石产生量；

（3）各岗位操作规程和设备检修制度完善，设有专人严格监督执行情况，设备运转完好连续，对生产过程中产生的粉尘有相应的控制措施，并满足规定要求；

（4）落实固体废物防治措施，采矿产生的废矿石全部排入规划的废石堆场，做好废石场的管理；

（5）提高设备生产率，对主要工作岗位进行节能培训，提高操作水平，建立完善节能的奖惩制度；

（6）清洁生产涉及企业生产、技术和管理的各个方面，需要全员参与，建议在全公司开展全员节能、降耗、减污、增效等清洁生产合理化建议活动，并制订切实可行的激励手段，鼓励员工提出合理化建议，组织力量研究、实施职工的合理化建议，争取尽快取得清洁生产成效，同时对职工进行清洁生产宣传教育和操作培训，提高员工的清洁生产意识和操作水平。

按《冶金行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0319-2018）的有关要求进行合理规划及建设，尽量减少占地；项目施工过程中，剥离的表土作为复垦用土；要求加强运输调度管理，要充分利用探矿道路，禁止任意开辟施工道路，禁止车辆在非工作道路上到处碾压；科学合理地进行施工组织设计，尽量少挖方，少填方，最大限度地保持原有地貌；施工作业结束后，因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施。

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施

工程建设土建和设备安装，施工期约5个月。从施工期环境影响分析看，施工噪声、扬尘对施工现场及附近环境有一定影响。工程开发利用方案中未提出施工期污染防治措施，为此，本报告书提出以下要求，并要求建设单位和施工方在制定施工计划时应具体落实污染防治措施。

### 6.1.1施工扬尘防治措施

施工期扬尘主要来自土方开挖、堆放、回填及建筑材料的运输、堆放和使用过程，对周围环境空气会造成不良影响，要求如下：

（1）对于施工场地内易起尘的物料要采取袋装、设置工棚等遮挡措施，减少施工扬尘对环境的影响。

（2）施工场地和施工道路定时洒水抑尘，减少物料露天堆放，运输易起尘物质的车辆遮盖蓬布，散落的物料及时清理。

（3）施工场地出入口，厂区路面、主要施工点周围应采取地面临时硬化措施。

（4）土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到拟建尾矿库坝体处或临近堆放在施工生活区主导风向的侧风向，减轻对施工生活区的影响，同时防止水土流失。

（5）制定合理的施工计划，采取集中力量逐项施工的方法，缩短施工周期，减少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对环境的影响。

### 6.1.2声环境保护与防治措施

从施工现场类比调查看，噪声源较多，大部分机械设备属高噪声设备，声级在85dB(A)以上，施工机械移动性大、难以采取具体降噪声措施，现就噪声控制提出以下要求：

（1）施工机械选用低声级设备，严格按照《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，禁止夜间施工，避免影响到矿部生活区。

（2）对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在工棚内。

（3）合理安排施工、运输计划，应尽可能避开夜间和昼间午休时间，以免产生扰民现象。

### 6.1.3水环境保护与防治措施

施工生活污水必须统一收集处理；可尽量在施工期间将生活污水先排入防渗干化池，施工结束后卫生填埋，以减轻对外环境影响。

### 6.1.4 固废处置措施

（1）地面施工过程中开挖产生的弃土、弃渣，不得将弃土弃渣任意裸露堆置，以免在大风和降水引起严重的水土流失。

（2）生活垃圾应在场区内分类收集、集中堆放、按照当地环卫部门的要求运送至策勒县生活垃圾填埋场进行填埋。

### 6.1.5生态保护措施

#### 6.1.5.1设计期

根据《全国生态环境保护纲要》要求，建设项目用地确需占用生态用地的应严格依法报批和补偿，实行“占一补一的制度”，确保恢复面积不少于占用面积，补偿方式可采用异地补偿或原地补偿。

借鉴现有露天矿的土地复垦方式和植被恢复措施，本项目采用原地补偿的方式，对工业场地和生活办公区进行绿化建设，土地复垦按年度进行，与永久性平台同步实施种植牧草与栽植灌木，随着植被的恢复，逐步形成与周边地貌相协调的生态环境。

#### 6.1.5.2施工期

(1)总体要求

①严格控制本项目永久用地和临时用地面积。本项目的永久占地主要为采矿区、废石堆场、选矿厂、道路、生活区等等单项工程占地引起的。这些单项工程的占地面积应严格控制在经批准的设计文件限定的范围内，若要扩大，必须报批后才能实施。临时占地包括施工期临时设施的占地、建筑材料临时堆场占地等。这些占地施工结束后必须恢复原有使用功能。

②废石堆放于废石堆场，严禁超范围的胡乱堆放。

废石堆场排渣过程中，汽车沿进矿道路和运渣公路将固体废弃物运到废石堆场堆放。

③环境管理要求

制定严格的施工规章制度，作到违规必惩，惩则必严。成立专门的施工管理小组，加强对施工活动的各项管理。

限定施工人员活动范围，禁止车辆在非工作道路上到处乱跑和随意碾压，尽可能保护原始地貌状态。

施工作业区、生活区固定点设置活动式生活垃圾收集箱，并在人员相对集中的施工点设置移动式垃圾桶。生活垃圾作到箱（桶）满即清，并及时运走。

科学合理地进行施工组织设计，尽量减少挖填方，最大限度地保持原有地貌。施工结束后恢复施工迹地。

建设部门在施工期要进行环保施工监督，监督人员应由环保部门派人员担任，费用由建设部门承担。

（2）主体工程

①采矿场、选矿厂和办公生活设施产生挖方全部用于回填平整场地，并对场地进行硬化处理。

②尾矿库堤坝两侧推挖的土方全部用于筑坝，坝体分层铺土、分层碾压，最后进行人工修坡。坝顶道路平整、压实。

（3）道路

①施工面用推土机粗平，路基进行碾压，然后在路面铺筑级配砂砾石面层，进行硬化处理。

②施工期主要以管理措施为主，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为，施工结束后对施工迹地进行土地平整。

## 6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.1营运期废气防治措施可行性论证

①有组织粉尘处理措施及效果

矿石运入选厂后，筛分工序产生的粉尘，是选厂主要的大气污染物，设计在产生粉尘的筛分工序设置集尘装置，安装一套布袋除尘器，除尘器除尘效率按99.8%计，粉尘除尘后经排气筒排放。经除尘器处理后排放量仅为粉尘产生量的0.2%，即1.96t/a。

通过以上措施，可以有效的降低选矿产生的粉尘浓度，使工作地点的含尘浓度控制在标准允许范围内。

②无组织粉尘治理措施及效果

项目产生的装卸扬尘、运输扬尘及废石场扬尘均为无组织排放的粉尘，通过采取及时洒水抑尘、遮挡、降低装卸高度等措施，粉尘排放量大大减小，对外环境影响较小。

### 6.2.2营运期废水防治措施可行性论证

（1）生活污水处理措施

矿区的生活废水采用地埋式一体化污水处理设施，处理达标后冬储夏灌用于绿化或道路降尘。

（2）选矿水的控制措施

选矿废水经沉淀后，通过水泵打回选矿厂循环使用，形成闭路循环系统，不外排。

（3）对暴雨洪流的防范与控制措施

①为确保矿区生产安全，必须防止矿区出现短暂的暴雨洪流对矿区的影响。做好废石场、尾矿库等关键设施的防护，防止遭受暴雨洪流冲刷：

②加强对排洪设施的检查管理，及时清理排洪沟的淤质物，防止洪流壅水冲刷；

③做好矿区地貌的恢复工作，在矿区发展绿化，或将局部地面硬化。

### 6.2.3噪声污染防治措施可行性论证

项目投入运营后，主要声源为机械设备噪声，包括选矿设备和车辆运输交通噪声，声压级在90～110dB（A）。因此，在设计中应选用低噪音设备，建设时采用隔声、消声、吸音和减振措施降低噪声，使厂界噪声达到标准要求，减少噪声对周围环境的影响。

（1）坚持源头把关的原则，对各种机电产品选型时，除满足工艺要求外，还必须考虑其具有良好的声学特征（高效低噪），或设计时建议厂方配套提供降噪设备。

（2）对噪声较大、设备较集中的生产场所设置隔声控制室或值班室。

（3）强噪设备的基础采取减震措施，各类水、气管道连接处安装橡胶减震接头。

（4）对无法采取措施的作业场所，工作时操作人员佩带耳塞、耳罩和头盔等个人防护用品。

### 6.2.4固体废弃物污染防治措施可行性论证

本项目投入生产之后，主要固体废弃物是采矿废石和选矿产生的尾矿砂，具体减缓措施如下：

（1）开发利用方案建议在采矿厂设置有废石堆场，将废石进行堆弃，评价建议生产期废石部分用于平整工业广场，部分临时堆放最终用于矿坑回填。

（2）无尾矿选矿工艺的研究：这是选矿工艺的最终方向，现在国内同类选矿厂已做到了“零排放”，或只排放出极少量的尾矿，消除了污染，矿石资源得到了充分利用。但针对本选矿厂的具体条件，近期只能进行尾矿综合利用的探索尝试。

（3）对尾矿采取固结和稳定措施。为减少尾矿的扬尘和流失，使尾砂长期稳定与固结是十分必要的。根据本项目周围环境特点，建议采取覆盖及化学法固结尾矿。

（4）有条件则可以将尾矿絮凝团聚处理：采用高出一般絮凝剂量2-3倍絮凝剂处理尾矿，然后用水力机械处理使尾矿成为团聚物，借助筛网使其从液相中脱出，得到的尾矿团聚物具有足够的固化程度，易于装卸或堆置，避免扬尘带来的污染。

选矿尾矿往往含多种物质，如能积极进行综合利用，不仅可以节约资源，变废为宝。还可降低其对环境的污染，最大限度地减少尾矿的堆存量。

本报告书建议本项目尾矿的综合利用，直接利用尾矿进行制砖、铺路、用作铸造砂等。

尾矿的再选回收一直是选矿技术发展的课题之一，亦是减少环境污染的根本途径。随着矿物原料品位的降低和生产率的提高，尾矿量越来越多，再选回收的工艺技术愈趋成熟。目前，对尾矿的再选回收，是选矿发展的方向之一。本项目应高度重视有价金属的回收。据此本报告推荐对尾矿砂进行暂时堆存，待技术进步后进行二次开发利用。

该矿产生的固体废物有综合利用价值的是尾矿，尾矿的综合利用有以下两种方式：

（1）制砖：以尾矿粉为主要原料，粉煤灰、磨细石灰、石膏激发剂。参考配比为65—67%：15—20%：8—12%：3%。工艺为按比例混合后经搅拌、轮碾、成型、蒸汽养护即成为墙体材料。

（2）制加气混凝土：原料为水泥、水淬渣、尾矿粉。参考配比为16—18%：32—34%：48—52%。工艺为原料加工制备，配料浇注，坯体静停和切割，蒸汽养护。

### 6.2.5生态环境保护措施及生态恢复建设

#### 6.2.5.1矿山生态保护措施

（1）施工期限制施工活动范围，减少施工临时占地，矿区道路尽可能利用已形成路线建设，对部分路段进行适当的拓宽；

（2）限定车辆行驶路线，禁止私开便道碾压破坏非施工区域原始地貌；

（3）施工结束后采取土地平整碾压措施，恢复施工迹地。

（4）运营期严格按照划定的开采范围进行开采；对矿区进行合理绿化；禁止猎杀野生动物；

（5）矿山开采应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，保护矿山生物多样性。减少开采和运输等活动对土壤结皮、砾幕及戈壁植被的破坏和扰动。

（6）沿预测塌陷区外围设置铁丝围栏、警示牌，派专人定期对采空区地表岩体移动范围进行地面变形监测，出现塌陷坑待其稳定后及时进行回填治理；塌陷区恢复治理应综合考虑景观恢复、生态功能恢复及水土流失控制，根据塌陷区稳定性采用生态环境恢复治理措施，按照《土地复垦技术标准（试行）》相关要求恢复沉陷区的土地用途和生态功能。

#### 6.2.5.2采矿场生态恢复

采矿场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，恢复后的采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

#### 6.2.5.3矿山公路生态恢复

矿区道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。本项目道路两侧不具备绿化条件。

#### 6.2.5.4闭矿后生态恢复建设

按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。

矿山开采闭坑后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，在塌陷趋于稳定后进行回填处理，恢复受破坏的地形地貌景观、恢复原土地利用状态。

#### 6.2.5.5闭矿后生态恢复方案

（1）生态恢复方案原则

①矿山企业要遵循在开发中保护、在保护中开发的理念，坚持“边开采、边治理”的原则，从源头上控制生态环境的破坏，减少对生态环境影响。对矿产资源开发造成的生态功能破坏和环境污染，通过生物、工程和管理措施及时开展恢复治理。

②根据矿山所处的区域、自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件，按“整体生态功能恢复”和“景观相似性”原则，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜景建景、注重成效，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，恢复矿区整体生态功能。

③坚持科学性、前瞻性和实用性相统一的原则，鼓励广泛应用新技术、新方法，选择适宜的保护与治理方案，努力提高矿山生态环境保护和恢复治理成效和水平。

（2）治理措施

①矿床开采过程中采出大量的矿石和岩石，必然会出现一定范围的采空区，将破坏采矿场地范围内的土地，使这部分土地失去原先的用途；同时对采矿场范围外的土地利用也会带来严重的危害。根据《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28）第三章第三十条规定，“采矿、取土后能够复垦的土地，用地单位或者个人应当负责复垦，恢复利用”。国务院还颁布了《土地复垦条列》（2011.3.5），制定了“谁损毁、谁复垦”的原则。

因此，必须做到生产期间尽可能不断地恢复被破坏的土地，消除各种污染源的危害，在采矿结束后（即矿山服务期满后）对被遗弃的土地进行全面的恢复工作。

②根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定矿山土地恢复计划。该计划要纳入矿山设计中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿恢复方法、回填岩石顺序等，且与生产建设统一规划，边开采边恢复。

③预留足够资金用于完成闭矿工作。闭矿后的资金问题是该期环境影响的关键，其资金因来源于开发利用该区域的生产企业。因此，企业对闭矿后的环境保护承担完全义务，在采矿运营阶段，应对闭矿后的环保资金预提，留足环保治理费用，用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在一定的范围内，保持区域生态环境的平衡。具体额度有设计部门核审。预留资金应设立专用账户，由相关部门监督使用。

④加强矿山的管理，矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落实到实处。首先要制定出生态补偿设计方案、实施计划和进度安排，并给予资金上的保证。其次是建立相应的监督管理制度，负责生态恢复计划的落实，对生态恢复的效果及时进行检查和总结，推广成绩，改正不足。

⑤矿山恢复费用，《土地复垦条列》第十五条指出：土地复垦义务人应当将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。

⑥矿山工业场地不再使用的厂房、生活区设施、管线等各项建(构)筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。具体拆除类别如下：

a.拆除无后期需要的建（构）筑物。

b.拆除矿山所有生产、生活设施，全场整理，自然恢复植被。

⑦闭矿后及时进行环境恢复治理和土地恢复工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。

# 7环境影响经济损益分析

本章节将通过对该工程的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，得出环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系；分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

## 7.1经济效益分析

新疆策勒县玉龙河西砂金矿矿区金矿为露天开采，项目建设投资全部自筹。矿山总投资2247.81万元，年净利润为525.43万元，年上缴税金397.05万元，投资还本期1.1年，经济效益较好。项目从经济角度评价是可行的，经济指标情况见表7.1-1。

表7.1-1    本项目经济指标表

| 序 号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |  |  |  |
| 1 | 地质储量 | 万m3 | 225.22 |  |
| 2 | 砂金矿品位 | g/m³ | 0.6 | 平均值 |
| 3 | 松散系数 |  | 1.2 | 平均值 |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 采出矿石量 | 万m3 | 225.22 | 贫化率6% |
| 2 | 采出砂金矿品位 | g/m³ | 0.5 |  |
| 3 | 采矿规模 | m3/a | 350000 | 2333m3/d |
| 4 | 贫化率 | ％ | 6 |  |
| 5 | 损失率 | ％ | 4 |  |
| 6 | 矿床开拓 |  |  | 公路开拓 |
| 7 | 采矿方法 |  |  | 露天分层采矿法 |
| 8 | 平均剥采比 | m³/ m³ | 1.74 |  |
| 9 | 挖掘机效率 | m³/台班 | 1200 | 卡特460 |
| 10 | 矿山服务年限 | a | 6.4 |  |
| 三 | 选矿 |  |  |  |
| 1 | 选矿处理量 | m3/a | 350000 | 2333m3/d |
| 2 | 选矿总回收率 | % | 62.25 |  |
| 3 | 砂金产量 | ㎏/a | 136.54 | 毛金 |
| 四 | 工作制度 | d/a | 150 | 2班/d |
| 五 | 劳动定员 | 人 | 70 | 全矿 |
| 1 | 采矿 | 人 | 45 |  |
| 2 | 选矿厂 | 人 | 20 |  |
| 六 | 项目总投资 | 万元 | 2247.81 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 2141.84 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 50 |  |
| 七 | 年成本费用 | 万元 | 1617.27 |  |
| 1 | 采矿成本 | 万元 | 1248 |  |
| 2 | 运输成本 | 万元 | 147.72 |  |
| 3 | 选矿成本 | 万元 | 221.55 |  |
| 八 | 经济效益 |  |  |  |
| 1 | 年销售收入 | 万元/a | 3781 |  |
| 2 | 年上缴税金总额 | 万元/a | 397.05 |  |
| 3 | 利润总额 | 万元/a | 922.48 |  |
| 4 | 税后净利润 | 万元/a | 525.43 |  |
| 5 | 静态投资回收期 | a | 1.1 |  |

## 7.2环保设施内容及投资估算

### 7.2.1环保投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中的有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。环保投资主要是防治污染、美化环境的资金投入。

通过前述章节分析，项目矿区环保设施配套较完善，主要增加的是针对工艺废水污染物治理设施的投入。本项目新增环保投资见表7.2-1。

表7.2-1    项目环保设施投资情况一览表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  | 投资概算(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 处理措施 | 除尘器 | 10 | 新增 |
| 2 |  | 洒水喷雾器 | 5 |  |
| 3 | 废水处理 | 地埋式一体化污水处理设施、集水池 | 60 | 新增 |
| 4 | 噪声 治理设施 | 减振、消声、建筑隔声等措施 | 10 | 新增 |
| 5 | 固废 | 垃圾收集系统 | 3 | 新增 |
| 6 | 环保标志牌 |  | 2 | 环评建议 |
| 合计 |  |  | 90 |  |

### 7.2.2环境经济损益分析

本项目属于砂金矿采选项目，在建设过程中和项目建成运行后，必然存在一定的环境影响。根据预测结果，项目建设的环境影响较小，是可以接受的，主要的环境影响表现在：废气中SO2、NOx、粉尘等排放对周围环境的影响；废水排放对周围环境的影响，以及固体废物、噪声、施工期等方面影响。

在污染物处理方面，将对生产过程中产生的“三废”进行合理化处置，对环境污染较小。

本项目总投资为2247.81万元，环保投资90万元，环保投资占总投资比例为4.0%。

## 7.3社会效益分析

本项目的建设将对当地的工业发展具有促进作用，带动一批相关工业、第三产业的发展，给当地的经济发展注入活力，可以解决当地部分居民的就业问题，改善当地居民的生活水平。同时，产品创造经济效益后，将为当地的税收做出很大的贡献，促进当地经济建设发展和繁荣，有利于新疆地区的稳定和民族团结。

## 7.4综合分析

根据以上的环境经济损益分析，该项目各项财务指标满足基准要求，具有明显竞争力和经济效益，经济收益明显大于环境损失，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 8.1.1环境管理机构及职责

企业管理采取总经理负责制，企业环境保护工作由总经理负责监督落实。企业下设安全环保部，配备专责工程师负责全厂环境保护监督管理工作，各生产装置设置1名兼职环境管理人员负责日常环保管理工作。采场负责人负责环保设备的运行管理和生产设备管理工作。安全环保部有专人负责企业安全与环保、节能减排等工作，还包括建设项目环境影响评价和“三同时”竣工验收、环保设施运行、环境监测、环境污染事故处理等工作，并配合当地生态环境部门开展本企业的相关环保执法工作等。

（1）主管总经理职责

a.负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

b.负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保部职责

a.贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

b.建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地生态环境行政主管部门汇报。

c.汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

d.制定环保考核制度和有关奖罚规定。

e.对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

f.负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。

g.对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

h.组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（3）相关职责

a.在公司领导下，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

b.按“门前三包卫生责任制”，检查、督促各部门做好卫生、绿化工作。

c组织做好垃圾的定点堆放和清运工作，以及道路的清扫工作。

（4）矿区环保人员职责

a.负责矿区的具体环境保护工作。

b.按照安全环保部的统一部署，提出矿区环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

c.负责矿区环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。矿区主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

d.参加矿区内环保会议和污染事故调查，并上报矿区出现的污染事故报告。

### 8.1.2环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，企业在环境管理方面采取以下措施：

（1）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（2）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

（3）加强环境监测数据的统计工作，建立全公司完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（4）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全公司完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（5）完善应急预案。

## 8.2各阶段的环境管理要求

### 8.2.1项目审批阶段的环境管理要求

本项目环境影响评价文件要按照生态环境部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，委托持有能力的机构编制。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。

### 8.2.2建设施工阶段的环境守法要求

项目建设中应根据环境影响评价报告中有关施工期污染防治措施的具体要求，进行规范管理，保证守法的规范性。建设单位应会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理，建档备查，以季报的形式将环保工程进度情况上报当地生态环境主管部门。

建设单位与施工单位负责落实生态环境主管部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施；主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻废气、污水、粉尘、噪声等对周围生活居住区的污染和危害。

### 8.2.3投产前的环境管理

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

（2）建设单位在工程竣工后，依据环评文件及其审批意见，建设单位或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，成立验收工作小组，形成验收意见，并对验收工作组提出的问题进行整改，合格后取得验收工作组出具的验收合格意见，并在取得合格意见后5个工作日内，通过网站或其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，并向生态环境主管部门备案。

### 8.2.4运行期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。

## 8.3总量控制

本项目不设总量控制指标。

## 8.4环境监测

### 8.4.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 8.4.2环境监测工作

（1）基本原则

根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放进行监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。

（2）监测内容

根据项目特点，主要监测内容包括：废气、废水、噪声污染源监测以及环境敏感点监测。

### 8.4.3监测项目

（1）施工期监测

本项目施工期环境监控计划分别见表8.4-1，监测结果每个季度上报策勒县环保局。

表8.4-1    施工期监控计划

| 类型 | 监测对象点位 | 监测项目 | 监测频率 | 委托方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地下风向 | TSP | 每季度一次 | 委托 |
| 施工噪声 | 施工区外围 | 等效A声级 | 每季度一次 | 委托 |

（2）运营期监测

①环境质量监测

本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对周围环境质量的监测，监测方案见表8.4-2。

表8.4-2    环境质量监测方案

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 | 监测单位 | 监察机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染源 | （1）监测项目：TSP、SO2、NO2 （2）监测频率：每年2次。 （3）监测点：项目开采区、生活区、矿区下风向各设1个点。 | 和田地区 环境监测站 | 策勒县环境保护监察大队 |
| 2 | 水污染源 | （1）监测项目：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。 （2）监测频率：每年1次。 （3）监测点：地埋式污水处理设施进出口。 | 和田地区 环境监测站 | 策勒县环境保护监察大队 |
| 3 | 噪声 | （1）监测项目：厂界噪声。 （2）监测频率：每年1次。 （3）监测点：厂界。 | 和田地区 环境监测站 | 策勒县环境保护监察大队 |
| 4 | 固体废物 | （1）监察项目：固体废物排放量及处置方式。 （2）监察频率：不定期。 （3）监察点：现有露天采坑、废石场、生活垃圾处置场。 | - | 策勒县环境保护监察大队 |
| 5 | 环保措施 | （1）监察项目：环保设施落实及运行情况。 （2）监察频率：不定期。 | - | 策勒县环境保护监察大队 |
| 6 | 事故监测 | （1）监察项目：事故发生的类型、原因、污染程度及采取的措施。 （2）监察频率：不定期。 （3）监察点：废石场。 | - | 策勒县环境保护监察大队 |

②污染源监测

运行期污染源监测包括废水污染源、废气污染源和噪声污染源，监测方案见表8.4-3。要求对厂界的无组织排放加强监控。

表8.4-3    污染源监测方案

| 类型 | 监测对象 | 监测项目 | 监测频率 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矿区下风向 | SO2、NO2、TSP | 每半年1次 (非正常加测) | 自备环境监测化验中心监测或委托监测 |
|  | 生活区下风向 | SO2、NO2、TSP | 每半年1次 (非正常加测) |  |
|  | 开采区下风向 | SO2、NO2、TSP | 每半年1次 |  |
|  | 厂界 | SO2、NO2、TSP | 每半年1次 | 委托监测 |
| 废水 | 地埋式污水处理设施进出口 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。 | 每半年1次 | 委托监测 |
| 噪声 | 主要设备 | 等效声级 | 每年2次 | 自备监测仪器 |

③事故应急监测与跟踪监测

项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。

事故状态下应启动应急监测程序，对项目区域进行监测控制，评价给出事故应急重点关注区的监测方案供参考，见表8.4-4。

表8.4-4    应急监测方案

| 事故类型 | 监测对象 | 监测项目 | 监测频率 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油品 泄漏 | 油罐 | 非甲烷总烃 | 事故发生5h内、10h、24h，其后间隔均为24h直至环境功能达标 | 配合策勒县应急监测机构 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |

为使事故应急监测方案及时有效，具体细化方案应与矿区及策勒县应急监测部门共同制订和实施。

## 8.5竣工验收管理

### 8.5.1竣工验收管理及要求

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》指出取消环保竣工验收行政许可。建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制。对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明，将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展施工期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向生态环境主管部门备案。竣工环境保护验收申请报告未经批准，不得颁发排污许可证。

### 8.5.2环保设施竣工验收

（1）环境工程设计

按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等项工作，确保三废达标排放；污染治理设置必须与主体工程实现“三同时”。

（2）验收标准与范围

①按照《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》（国令第682号）有关规定执行；

②与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置；

③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

（3）竣工验收

建设项目竣工后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

### 8.5.3“三同时”验收内容

“三同时”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表8.5-1。

表8.5-1    “三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 环保设施 | 治理效果 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 装卸扬尘 | 洒水抑尘、降低装卸高度 | 有效抑制扬尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的无组织排放标准 |
|  | 运输扬尘 | 洒水抑尘、遮盖、碎石路面 | 有效抑制扬尘 |  |
|  | 废石场扬尘 | 表面覆盖织物、挡风网等 | 有效抑制扬尘 |  |
|  | 选矿粉尘 | 布袋除尘器 | 有效减少粉尘排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的排放标准 |
| 废 水 | 生活污水 | 地埋式一体化污水处理设施 | 达到二级排放标准后绿化灌溉与降尘 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996），《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） |
|  | 生产废水 | 排至尾矿库沉淀后上清液泵回选矿厂 | 回用，不外排 | / |
| 噪 声 | 振动筛 | 隔声建筑 | 降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 柴油发电机组 | 消音器+减振+隔声建筑 | 降噪 |  |
|  | 交通噪声 | 运输矿石过程中减速、慢行 | 降低运输噪声值 |  |
| 固 废 | 废石 | 废石堆场 | 回填采空区或厂区道路 | / |
|  | 尾矿砂 | 尾矿库 | 尾矿安全贮存，定期清出晾干回填 | / |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集箱 | 统一拉运至策勒县生活垃圾处理场进行处理 | / |
|  | 废机油 | 集中收集 | 委托有资质的单位处理 | / |
| 生 态 恢 复 | 塌陷区 | 废石回填，表土覆盖复垦 | 逐步恢复地表植被 | / |
|  | 临时废石堆场、尾矿库 | 废石、废砂回填采空区，清理临时废石堆场挡石墙、排水沟迹地 | 防止水土流失，逐步恢复地表植被 | / |
|  | 矿山道路 | 在易于塌方路段修建挡土墙、开挖排水沟、撒播草籽 | 防止水土流失，恢复地表植被 | / |
|  | 生活区 | 闭矿后清理生活区迹地 | 恢复地表植被 | / |

# 9环境影响评价结论

## 9.1项目概况

项目名称：新疆策勒县玉龙河西砂金矿采选项目

建设单位：和田康联矿业投资有限公司

建设性质：新建

建设地点：本项目位于策勒县东南192°方向，直距116千米，行政区划属策勒县管辖。中心地理坐标：东经80°45′30″，北纬35°48′15″。项目区四周均为空地，玉龙喀什河在矿区北侧1.5km处通过；矿区周边无常住居民，且没有任何工矿企业。

项目建设规模：本项目规划占地面积为7.6213km2。新建露天采场、矿区道路、废石堆放场、选矿厂、生活辅助设施等。本次设计根据矿山资源条件及生产能力，确定矿山规模为2333m3/d（350000m3/a）。

项目投资：项目总投资2247.81万元，全部为企业自筹。其中，环境保护总投资为90万元，占该建设项目总投资的4.0%。

## 9.2环境质量现状结论

### 9.2.1环境空气质量现状

本项目位于新疆维吾尔自治区和田地区策勒县，和田地区2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为35ug/m3、26ug/m3、146ug/m3、60ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为3.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。项目所在区域为不达标区。

### 9.2.2水环境质量现状

玉龙喀什河的各项监测项目均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)I类标准，说明评价区地表水环境质量良好。

### 9.2.3声环境质量现状

项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

## 9.3环境影响分析与评价结论

### 9.3.1大气环境影响分析与评价结论

通过对筛分等工序产生的选矿粉尘进行除尘可以有效的降低选矿产生的粉尘浓度，使工作地点的含尘浓度控制在标准允许范围内。通过对废石场、运输道路等采取洒水抑尘等措施，可有效降低无组织粉尘排放量。

### 9.3.2水环境影响分析与评价结论

本项目的选矿废水在正常生产情况下，经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。一般情况下选矿废水不向外部环境排放，对环境影响较小。

生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后污水可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后外排，可用于矿区周边的绿化，对周边环境影响较小。

### 9.3.3声环境影响分析与评价结论

本项目主要噪声源为推土机、挖掘机、自卸汽车等采掘机械设备，噪声源强为90-110dB（A），在生产运行过程中各噪声源噪声值经过屏蔽、距离衰减后，各噪声值叠加后厂界影响值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。建设项目所在地周边无居民，不会出现噪声扰民的现象。

### 9.3.4固体废物影响分析与评价结论

本项目所产生的固体废物由采矿废石、尾矿砂、生活垃圾和废机油组成。生产期废石运输至废石堆场与剥离的废石集中存放与处理，回填原采坑；尾矿砂排入尾矿库，后续晾干回填；生活垃圾定期清运至策勒县垃圾填埋场处理；废机油收集后交由有资质的单位处理，对环境影响较小。

## 9.4项目采取的主要污染防治措施

### 9.4.1大气污染防治措施

本项目在设计中，为减少矿尘在空气中的传播，尽量加湿矿石，在振动筛的产尘点设防尘密闭罩，分区集中除尘，采用有效的除尘设备，除尘后通过15m高排气筒排至大气。筛分设备配置除尘机进行通风除尘。振动筛筛上采用密闭抽风除尘方式，筛下密闭罩，抽出的含尘空气经除尘器净化后排入大气，同时辅以喷雾抑尘措施。通过以上措施，可以有效的降低选矿产生的粉尘浓度，使工作地点的含尘浓度控制在标准允许范围内。

废石场、运输道路等产生的无组织粉尘，可通过采取洒水抑尘、遮盖等措施有效降低无组织粉尘排放量。

### 9.4.2废水污染防治措施

本项目的选矿废水在正常生产情况下，排入尾矿库的废水除蒸发一部分外，还有尾矿库上清液由泵扬回选厂循环使用，另外还有部分尾矿水存于尾矿库中，保持尾矿库中的尾砂处于水封状态；生产回水经排水沟集中至尾矿砂沉淀池，沉淀后由水泵抽至1000m3水池作重复利用。一般情况下选矿废水不向外部环境排放。

生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后污水可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后外排，可用于矿区周边的绿化。

### 9.4.3噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为推土机、挖掘机、自卸汽车等采掘机械设备，噪声源强为90-110dB（A）。采取的控制措施有：

选用低噪声设备，设备基础安装减震器；对部分设备安装消声器、隔声罩；对厂区进行合理布局；定期对高噪声设备进行检修，确保其工作时不会产生异常的噪声。

采取以上措施后，并综合考虑距离衰减等因素，经预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声环境功能区标准昼、夜间的限值要求。

### 9.4.4固体废物防治措施

采矿厂设置有废石堆场，将废石进行堆砌，评价建议生产期废石部分用于平整工业广场，部分临时堆放最终用于矿坑回填。

尾矿砂存于尾矿库中，表面保持水封可以防止尾矿库产生扬尘，此外，如尾矿砂鉴别后不属于危险废物，可定期清出晾干后回填矿坑。

生活区产生的生活垃圾集中堆放，统一清运至策勒县垃圾填埋场。废机油集中收集后由有资质的单位统一处置。

## 9.5风险评价结论

本项目无重大危险源，在风险防范措施和应急预案落实到位后，环境风险处于可接受水平。

## 9.6公众参与调查结论

环评单位接受项目环境影响评价委托后，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，于2019年1月18日在和田政府网（https://www.xjht.gov.cn/），进行了第一次网上公示，2019年2月18日在和田政府网（https://www.xjht.gov.cn/）进行了第二次网上公示。2019年2月18日在和田日报进行了报纸公示，在策勒县张贴了公告，公示期间建设单位及环评单位均未受到任何公众意见及反馈。

## 9.7总体结论

本项目符合国家相关产业政策及发展规划要求，满足环境功能区划要求，生产过程符合循环经济和清洁生产原则，环保措施可行，污染物能够达标排放，对环境的影响在可接受程度内。因此，在落实本报告所提出的环境保护措施基础上，本项目的建设从环境保护的角度是可行的。

## 9.8建议

（1）确保各项环保措施的正常运行，防止事故污染；

（2）加强绿化，尤其是下风向要大量种植树木，形成隔离带以减轻污染。

（3）加强环境管理，定期委托监测单位监测废气排放量，排放浓度，发现问题及时解决。同时厂内专职环保人员要负责全厂日常环境保护工作，做好自检自查工作。