2017年第四季度乌鲁木齐市集中式饮用水水源地

水质状况信息

- 监测情况

按照乌鲁木齐市水污染防治目标责任书内容，结合水源地监测规范及要求，乌鲁木齐市四季度参与评价的集中式饮用水源地共7个，其中地下水饮用水源地5个，地表水饮用水源地2个。

1、监测点位

各集中式饮用水水源地取样点位详见表1。

表1            乌鲁木齐市集中式饮用水水源地监测点位明细表

| 名称 | 水源地类型 | 水源地属性 | 地理位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |
| 三屯碑-燕儿窝水源地 | 地下水 | 城市 | 87°36′06.7″ | 43°45′28.5″ |
| 柴北水源地 | 地下水 | 城市 | 87°51′17.8″ | 43°33′51.3″ |
| 柴西水源地 | 地下水 | 城市 | 87°46′51.9″ | 43°32′15.2″ |
| 西山水源地 | 地下水 | 城市 | 87°26′24.4″ | 43°39′41.4″ |
| 水磨河水源地 | 地下水 | 城市 | 87°39′20.28″ | 43°49′35.8″ |
| 乌拉泊水库水源地 | 地表水 | 城市 | 87°35′31.1″ | 43°39′49.9″ |
| 米东二水厂水源地 | 地表水 | 城市 | 87°52′36.93″ | 43°54′18.88″ |

2、监测项目

集中式饮用水水源地水质监测项目详见表2。

表2            乌鲁木齐市集中式饮用水水源地水质监测项目

| 集中式生活饮用水源 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 地下水饮用水源 | pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、锰、铁、铜、锌、阴离子表面活性剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、溶解性总固体。 |
| 地表水饮用水源 | pH值、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、氨氮、五日生化需氧量、铜、锌、硒、砷、镉、六价铬、铅、汞、阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、化学需氧量、硫酸盐、氯化物、锰、铁、硝酸盐氮、水温、粪大肠菌群、总氮、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊。 |

3、监测频次

根据《2017年新疆维吾尔自治生态环境监测方案》要求，城市集中式饮用水源地每月监测1次，四季度共计监测3次。

4、质量保证及质量控制措施

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

（1）严格按照标准规范开展监测工作。

（2）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（3）监测人员持证上岗，测试仪器均按检定规程检定合格，并在有效期内使用。

（4）每月做一条校准曲线，用线性回归方程计算出校准曲线的相关系数、截距和斜率，所有项目标准曲线相关系数（r）＞0.999；水样分析过程中采取10%平行双样、10%加标回收样及加测标准曲线点等质控措施，其偏差均在合格范围内。

（5）采样记录和分析结果按国家标准监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

二、评价标准与方法

1、评价标准

集中式饮用水源地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)，集中式饮用水源地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 。

2、评价方法

(1)地下水评价方法

采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中规定的单项组分评价和综合评价(采用加附注的评分法)。

(2)地表水评价方法

依据《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号)执行。

三、水质评价结果

1、三屯碑-燕儿窝水源地、柴西水源地和西山水源地参与评价的24个项目达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅱ类标准限值，水质状况为优良。柴北水源地参与评价的24个项目达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类标准限值，水质状况为良好，水磨河水源受地质环境影响，总硬度、溶解性总固体和硫酸盐浓度分别超过标准0.24倍、0.24倍和0.90倍，但源水水质经水厂离子膜等措施处理软化后水厂供给居民饮用出水完全达到饮用水标准要求。详见表3。

2、乌拉泊水库水源地参与评价的21个基本项目达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准限值，5个补充项目全部达到集中式生活饮用水源地补充项目标准限值，水质状况为优。米东区二水厂水源地参与评价的21个基本项目达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类标准限值，5个补充项目全部达到集中式生活饮用水源地补充项目标准限值，水质状况为优。详见表4。

表3                2017年第四季度地下饮用水水源水质信息

| 水源地属性 | 水源地名称 | 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 三屯碑-燕儿窝水源地 | Ⅱ类 | 优良（I类） |
|  | 柴北水源地 | Ⅲ类 | 良好（I类） |
|  | 柴西水源地 | Ⅱ类 | 优良（I类） |
|  | 西山水源地 | Ⅱ类 | 优良（I类） |
|  | 水磨河水源地 | V类 | 较差（I类） |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别，括号内为细菌学指标评价类别

表4                2017年第四季度地表饮用水水源水质信息

| 水源地属性 | 水源地名称 | 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 乌拉泊水库水源地 | Ⅱ类 | 优 | 蓝色 |
|  | 米东二水厂水源地 | Ⅰ类 | 优 | 蓝色 |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别

| 表5 城市饮用水安全状况第四季度信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水厂出厂水水质信息 |  |  |  |
| 地州（市） | 水厂名称 |  | 水质合格率 |
| 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐水业集团有限公司三甬碑水厂 |  | 100% |
|  | 乌鲁木齐水业集团有限公司红雁池水厂 |  | 100% |
|  | 乌鲁木齐水业集团有限公司石墩子山水厂 |  | 100% |
|  | 乌鲁木齐水业集团有限公司甘泉堡第一水厂 |  | 100% |
|  | 乌鲁木齐水业集团有限公司新疆天源西城 水厂 |  | 100% |
|  | 乌鲁木齐水业集团有限公司柴窝堡水厂 |  | 100% |
|  | 乌鲁木齐水业集团有限公司甘河子水厂 |  |  |
| 备注：每季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数每次监测结果是否合格用单因子评价法评价 |  |  |  |
| 水业集团直供用户水龙头水质信息 |  |  |  |
| 地州（市） |  | 抽检比例 | 水质合格率 |
| 乌鲁木齐市 |  | 70个管网监测点（管网监测点选择依据为《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005)，标准要求每两万人设一个采样点，供水人达到100万以上时，可酌量增减） | 99.57%（1月份～12月份累计情况） |
|  |  | 3个管网末梢监测点 | 100.00% |