附件1

- 废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告

- （2019年第一季度）

企 业 名 称：   乌鲁木齐惠智通电子有限公司

审 核 单 位：   新疆维吾尔自治区生态环境厅

审核单位负责人（签名）：

审核单位公章：  新疆维吾尔自治区生态环境厅

2019年7月31日

一、基本情况

（一）企业基本情况

1.企业简介

乌鲁木齐惠智通电子有限公司（以下简称“惠智通公司”）成立于2010年7月12日，主要从事废旧家电的回收、拆解经营活动。2012年10月，惠智通公司首次取得原乌鲁木齐市环保局颁发的《废弃电器电子产品处理资格证书》（编号：E6501092）。2018年5月，惠智通公司根据实际处理能力向原发证机关申请调整处理规模，并取得了原乌鲁木齐市环保局换发的《废弃电器电子产品处理资格证书》，更换后核准处理废弃电器电子产品规模为50万台/年，其中：电视机28万台/年、电脑4万台/年、电冰箱9万台/年、洗衣机8万台/年、空调1万台/年。核定的主要处理废弃电器电子产品类别包括：电视机、电冰箱、洗衣机、空调、微型计算机、小家电。主要处理设施、设备及运行参数：废弃电器电子产品拆解线运行参数2000台/日，有效期限至2021年10月。

惠智通公司主要有废弃电器电子产品拆解生产线和塑料机壳破碎生产线。主要设备包括：车间除尘设备、工段除尘设备、荧光粉负压工作台以及CRT切割设备；同时，还有中央视屏监控系统、电子地磅、消防设施及运输工具等配套设施。

惠智通公司下设安全环境运营部，有专人负责厂区环境安全。

2.处理工艺简介

惠智通公司年回收处理废弃电器电子产品50万台，其中废旧电视机、电脑拆解线1条，废洗衣机拆解线1条，废冰箱拆解线1条，废空调拆解线1条，全部采用物理拆卸方法进行处理。废旧电器拆解基本工艺流程图如下所示：

图1-1  废电视机、废电脑拆解流程图

图1-2  废冰箱拆解流程图

图1-3  废洗衣机拆解流程图

图1-4  废空调拆解流程图

3.环境保护措施

惠智通公司每年委托具有检验检测机构资质认定证书的第三方检测公司对废水、废气、噪音进行2次监测；拆解过程中产生的一般固体废物统一外售或送至乌鲁木齐周边生活垃圾填埋场进行处理，危险废物委托有经营许可资质的单位进行安全处置。

4.拆解工作监督情况

惠智通公司按要求每季度将拆解处理数量和种类在公司网站http://www.hzt-xj.com上的“新闻中心-公司动态”版块上公示拆解处理基本情况。

5.近年来基金拨付使用情况

2013年12月，根据原环保部、财政部、国家发改委、工业和信息化部（财综〔2013〕109号）文件，惠智通公司被纳入第三批废弃电器电子产品处理基金补贴范围的处理企业名单。截至2019年3月31日，惠智通公司共计收到补贴基金64,707,122.00元。

（二）企业监管情况

自治区生态环境厅委托第三方审核机构（新疆驰远天合有限责任会计师事务所）每季度对惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理情况进行审核。

按照属地监管原则，乌鲁木齐市生态环境局经开区分局对惠智通公司进行了日常监管，并于2019年5月31日至6月3日期间，配合自治区生态环境厅开展对惠智通公司2019年第一季度废弃电器电子产品拆解处理情况的审核工作。

乌鲁木齐市生态环境局作为拆解处理企业资质颁发部门，是拆解处理企业第一监管责任单位，具体负责惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理资质和经营活动日常监督管理；配合自治区生态环境厅开展现场审查、核实企业废弃电器电子产品及其拆解产物出入库和处置、危险废物贮存和转移处置、视频监控系统运行、各类台账运行、环境保护情况等信息。

自治区生态环境厅日常监管主要借助视频在线监控系统，对惠智通公司开展远程监控，并定期对该公司进行现场检查。

2019年第一季度，惠智通公司日常监管情况如表1-1所示：

表1-1  审核时段内各级生态环境部门日常监管情况

| 单位 | 现场检查次数（次） | 远程视频检查次数（次） | 登录环保部信息系统查看频次 | 是否完善检查记录 | 处罚次数 | 处罚原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级生态环境部门 | 3 | 3 | 2 | 是 | 0 | 无 |
| 地市级生态环境部门 | 3 | 4 | 3 | 是 | 0 | 无 |
| 县级生态环境部门 | 2 | 2 | 3 | 是 | 0 | 无 |
| 需要补充说明的情况 | 无 |  |  |  |  |  |

二、拆解处理情况审核评价

- （一）回收数量和收购来源

2019年1月1日至2019年3月31日惠智通公司共回收废弃电器43,321台/套（45,635台），回收成本共计2,507,810.00元。其中：因缺少主要零部件等需单独管理的非基金业务的废电器1,561台/套（1,606台），回收成本9,095.00元；审核时段企业确认符合要求的废电器41,760台/套（44,029台），回收成本2,498,715.00元。全部来源于社会回收，具体回收情况见表2-1：

表2-1   2019年第一季度回收废弃电器电子产品总体情况表

| 废弃电器电子产品类别 | 回收量/台 |  | 回收成本/元 |  | 回收渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基金 | 非基金 | 基金 | 非基金 |  |
| 废电视机-1 | 14,885 | 1,420 | 625,922.00 | 7,490.00 | 社会回收 |
| 废电视机-2 | 11,298 |  | 785,468.00 |  | 社会回收 |
| 废冰箱 | 8,982 | 29 | 601,770.00 | 145.00 | 社会回收 |
| 废洗衣机-1 | 461 | 112 | 15,010.00 | 560.00 | 社会回收 |
| 废洗衣机-2 | 5,906 |  | 388,480.00 |  | 社会回收 |
| 废电脑显示器 | 2,269 | 45 | 73,681.00 | 900.00 | 社会回收 |
| 废电脑主机 | 228 | 0 | 8,384.00 | 0 | 社会回收 |
| 房间空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 房间空调器（壁挂式内机、柜式内机） | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 房间空调器（壁挂式外机、柜式外机） | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计(台) | 44,029 | 1,606 | 2,498,715.00 | 9,095.00 | - |
| 合计(台/套) | 41,760 | 1,561 | 2,498,715.00 | 9,095.00 | - |

因缺少主要零部件等需要单独管理的非基金业务的废电器的数量见下表2-2：

表2-2  2019年第一季度非基金业务废电器情况表

| 类别 | 非基金废电器数量 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 废电视机 | 1,420 | 缺损机 |
| 废冰箱 | 29 | 缺损机 |
| 废洗衣机 | 112 | 缺损机 |
| 废电脑显示器 | 45 | 缺损机 |
| 合计(台) | 1,606 | - |
| 合计(台/套) | 1,561 | - |

（二）拆解处理过程评价

2019年第一季度，惠智通公司主要开展了废电视机、废洗衣机和废冰箱的拆解处理活动。经核查，惠智通公司废弃电器电子产品拆解处理过程符合《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015年版）的有关要求。未发现有对黑白电视机CRT显示器进行手工破碎且未收集荧光粉、对彩色电视机CRT显示器未进行屏锥分离或者未收集荧光粉等不规范现象。

2019年第一季度，惠智通公司所有台账均按照相关要求进行认真记录，未发现有假记录或者漏记录情况发生。

2019年第一季度，惠智通公司按时将日拆解处理情况按照要求报送《环保部废弃电器电子产品处理管理信息系统》，未发现错报或者漏报情况。

2019年第一季度，惠智通公司视频监控系统运行正常，未发生故障。

2019年第一季度，惠智通公司运行正常，未发生较大环境污染事故或生产事故。

（三）拆解产物去向评价

1.废弃电器电子产品拆解产物产生情况

2019年1月1日至2019年3月31日惠智通公司共回收废弃电器电子产品（不包含非基金管理）41,760台/套（44,029台）,重量1,354.911吨；完成拆解量（不包含非基金管理）38,945台/套（38,945台）,重量1,214.957吨。具体回收拆解情况如表2-3所示：

表2-3    回收拆解处理情况

| 项目 | 型号 | 回收废弃电器电子产品 |  | 拆解废弃电器电子产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台） | 重量（吨） | 数量（台） | 重量（吨） |
| 废电视机-1 | 黑白14寸 | 538 | 4.528 | 180 | 1.503 |
|  | 黑白17寸 | 308 | 3.735 | 0 | 0 |
|  | 彩色14寸 | 1,090 | 11.427 | 0 | 0 |
|  | 彩色17寸 | 2,437 | 39.061 | 2,067 | 33.096 |
|  | 彩色21寸 | 10,512 | 220.969 | 9,268 | 194.718 |
|  | 小计 | 14,885 | 279.720 | 11,515 | 229.317 |
| 废电视机-2 | 彩色25寸 | 3,756 | 108.435 | 2,979 | 86.048 |
|  | 彩色29寸 | 6,620 | 278.575 | 5,468 | 230.086 |
|  | 彩色32寸及以上 | 917 | 56.785 | 813 | 50.282 |
|  | 背投 | 5 | 0.299 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 11,298 | 444.094 | 9,260 | 366.416 |
| 废冰箱 | 120升以下 | 169 | 6.185 | 89 | 3.284 |
|  | 120-220升 | 3,625 | 187.153 | 3,340 | 173.119 |
|  | R600A120-220升 | 3,744 | 191.813 | 3,603 | 184.585 |
|  | R600A120升以下 | 34 | 1.011 | 0 | 0 |
|  | 冰柜120-220升 | 859 | 40.101 | 840 | 39.227 |
|  | 冰柜R600A120-220升 | 551 | 24.761 | 482 | 21.646 |
|  | 小计 | 8,982 | 451.024 | 8,354 | 421.861 |
| 废电脑（显示器） | 14寸 | 508 | 5.574 | 0 | 0 |
|  | 17寸 | 1,761 | 26.021 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 2,269 | 31.595 | 0 | 0 |
| 废电脑（主机） | 主机 | 228 | 1.860 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 228 | 1.860 | 0 | 0 |
| 废洗衣机-1 | 单缸 | 461 | 5.699 | 2,520 | 30.594 |
|  | 小计 | 461 | 5.699 | 2,520 | 30.594 |
| 废洗衣机-2 | 滚筒 | 79 | 4.987 | 0 | 0 |
|  | 全自动 | 924 | 27.784 | 756 | 22.765 |
|  | 双缸 | 4,903 | 108.148 | 6,540 | 144.004 |
|  | 小计 | 5,906 | 140.919 | 7,296 | 166.769 |
| 合计（台） |  | 44,029 | 1,354.911 | 38,945 | 1,214.957 |
| 合计（台/套） |  | 41,760 | 1,354.911 | 38,945 | 1,214.957 |

2.关键拆解产物最近1年内处理情况

根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》“审核时段末日关键拆解产物的库存量应不大于最近1年内的产生量”的规定，计算方法如下：

（1）计算关键拆解产物最近1年内（本次审核时段为2019年1月1日至2019年3月31日，则最近1年为2018年4月1日至2019年3月31日）的累计产生量B。

（2）计算关键拆解产物的累计产生量D（自审核以来至审核时段末日的产生量）和累计处理数量E（自审核以来至审核时段末日的处理量），计算其差值F（即审核时段末日的库存量），即F=D－E。

（3）比较F 和B。如果F 大于B，则该审核时段及之后的审核结果暂不予纳入补贴核定范围，直至F 与B 的差值数量处理完毕。

表2-4   2018年4月1日至2019年3月31日关键拆解物产生量（B）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 电冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2018年第二季度 | 1,168.653 | 632.562 | 166.594 | 203.513 | 304.300 | 237.139 |
| 2018年第三季度 | 1,089.026 | 604.666 | 160.195 | 154.456 | 267.541 | 228.314 |
| 2018年第四季度 | 614.789 | 336.211 | 99.514 | 41.691 | 230.899 | 194.514 |
| 2019年第一季度 | 255.234 | 136.427 | 31.149 | 53.884 | 99.436 | 71.468 |
| 合计 | 3,127.702 | 1,709.866 | 457.452 | 453.544 | 902.176 | 731.435 |

表2-5   2014年3月26日至2019年3月31日关键拆解产物产生量（D）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 电冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年累计 | 3,902.967 | 2,036.537 | 805.328 | 132.136 | 98.278 | 103.881 |
| 2015年累计 | 2,568.767 | 1,364.863 | 476.915 | 365.81 | 396.142 | 435.12 |
| 2016年累计 | 2,942.027 | 1,563.366 | 523.637 | 521.091 | 460.834 | 664.791 |
| 2017年累计 | 3,228.303 | 1,780.222 | 488.181 | 481.581 | 661.414 | 517.52 |
| 2018年第一季度 | 310.184 | 167.385 | 38.514 | 74.167 | 76.342 | 64.527 |
| 2018年第二季度 | 1,168.653 | 632.562 | 166.594 | 203.513 | 304.300 | 237.139 |
| 2018年第三季度 | 1,089.026 | 604.666 | 160.195 | 154.456 | 267.541 | 228.314 |
| 2018年第四季度 | 614.789 | 336.211 | 99.514 | 41.691 | 230.899 | 194.514 |
| 2019年第一季度 | 255.234 | 136.427 | 31.149 | 53.884 | 99.436 | 71.468 |
| 合计 | 16,079.950 | 8,622.239 | 2,790.027 | 2,028.329 | 2,595.186 | 2,517.274 |

表2-6   2014年3月26日至2018年12月31日关键拆解产物处理量（E）汇总表

| 拆解时段 | 电视机及电脑 |  |  | 洗衣机 | 电冰箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT玻璃（吨） | CRT锥玻璃（吨） | 印刷电路板（吨） | 电动机（吨） | 保温层材料（吨） | 压缩机（吨） |
| 2014年累计 | 3,819.070 | 1,984.189 | 708.280 | 114.630 | 96.270 | 103.007 |
| 2015年累计 | 2,131.036 | 1,125.85 | 482.62 | 369.97 | 393.14 | 429.835 |
| 2016年累计 | 3,460.546 | 1,707.22 | 547.43 | 513.99 | 465.844 | 670.95 |
| 2017年累计 | 2,862.45 | 1,830.7 | 476.784 | 500.756 | 640.836 | 501.51 |
| 2018年第一季度 | 374.930 | 0 | 0 | 65.430 | 96.220 | 60.050 |
| 2018年第二季度 | 978.150 | 642.460 | 212.390 | 188.260 | 304.300 | 213.070 |
| 2018年第三季度 | 1,124.700 | 802.070 | 150.800 | 153.110 | 252.610 | 230.780 |
| 2018年第四季度 | 1,059.800 | 389.630 | 122.080 | 29.850 | 245.830 | 207.670 |
| 2019年第一季度 | 144.030 | 99.000 | 0 | 55.490 | 96.355 | 86.890 |
| 合计 | 15,954.712 | 8,581.119 | 2,700.384 | 1,991.486 | 2,591.405 | 2,503.762 |

表2-7     关键拆解产物产生量、处理情况表

| 关键拆解产物 | 审核时段产生量/吨 | 累计产生量D/吨 | 累计处理量E/吨 | 库存量F=D-E/吨 | 1年内累计产生量B/吨 | 是否在1年内处理完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT玻璃 | 255.234 | 16,079.950 | 15,954.712 | 125.238 | 3,127.702 | 是 |
| CRT锥玻璃 | 136.427 | 8,622.239 | 8,581.119 | 41.120 | 1,709.866 | 是 |
| 印刷电路板 | 31.149 | 2,790.027 | 2,700.384 | 89.643 | 457.452 | 是 |
| 电动机 | 53.884 | 2,028.329 | 1,991.486 | 36.843 | 453.544 | 是 |
| 保温层材料 | 99.436 | 2,595.186 | 2,591.405 | 3.781 | 902.176 | 是 |
| 压缩机 | 71.468 | 2,517.274 | 2,503.762 | 13.512 | 731.435 | 是 |

注: 从上表中可以看出，所有关键拆解产物均在1年内处理完毕。

3.拆解产物去向评价

2019年1月1日至2019年3月31日，惠智通公司共拆解废弃电器（包含非基金管理）39,702台/套（39,702台），共处理库存产物共计1,265.080吨，均按规范要求分类收集并妥善贮存、利用、处置。

表2-8  拆解产物去向情况表

| 序号 | 拆解产物名称 | 上一季度末库存量（吨） | 本季度产生量（吨） | 本季度销售/处置量（吨） | 本季度末库存量（吨） | 去向 | 备注 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑白电视机CRT玻璃 | 14.034 | 0.601 | 0 | 14.635 | - | - | 一般拆解物仓-CRT玻璃仓 |
| 2 | 彩色电视机CRT屏玻璃 | 0 | 254.633 | 144.030 | 110.603 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | - | 一般拆解物仓-CRT屏玻璃仓 |
| 3 | 彩色电视机CRT锥玻璃 | 3.693 | 136.427 | 99.000 | 41.120 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 具有原陕西省环保厅颁发的危险废物经营许可证，编号为HW6104250001；核准经营范围：HW49其他废物（900-044-49）阴极射线管，配套收集CRT屏锥分离、破碎过程中产生的荧光粉、（900-045-49）废电路板（包括电路板上附带的元器件、芯片、插件、脚贴等）；资质有限期：2014年4月14日至2019年4月13日。 | 危废仓-CRT锥玻璃仓 |
| 4 | 电动机 | 38.449 | 53.884 | 55.490 | 36.843 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | 2017年12月13日被原临沂市环保局列入电子废物拆解利用处置单位临时名录。经营范围包括：加工、销售金属制品。废旧金属、再生资源回收、销售及分检整理。汽车配件加工。废光驱、废硬盘、废电源盒、废摩托车、废电动车、废电机、废压缩机、废发动机、废电线电缆、废五金件回收分检。塑料、橡胶回收分检。 | 一般拆解物仓-电机仓 |
| 5 | 印刷电路板 | 58.494 | 31.149 | 0 | 89.643 | - | - | 危废仓-印刷电路板仓 |
| 6 | 电线电缆 | 18.937 | 5.439 | 6.510 | 17.866 | 天津爱德森金属制品有限公司 | 具有天津市静海区商务委员会颁发的再生资源回收备案登记证明，编号为12022300135；主要经营品种：废旧金属收购；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机拆解加工。有效期限自2018年6月8日至2022年6月7日。 | 一般拆解物仓-电线电缆仓 |
| 7 | 保温层材料 | 0 | 99.436 | 96.355 | 3.081 | 乌鲁木齐周边生活垃圾填埋场 | - | 一般拆解物仓-保温层材料仓 |
| 8 | 压缩机 | 28.934 | 71.468 | 86.890 | 13.512 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | 同序号4 | 一般拆解物仓-压缩机仓 |
| 9 | 铜及其合金 | 34.897 | 7.912 | 16.330 | 26.479 | 临沂恒昌金属制品有限公司、天津爱德森金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-铜及其合金仓 |
| 10 | 铝及其合金 | 26.089 | 12.396 | 6.840 | 31.645 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-铝及其合金仓 |
| 11 | 铁及其合金 | 226.928 | 234.705 | 248.420 | 213.213 | 天津胜荣金属制品有限公司、天津爱德森金属制品有限公司、乌鲁木齐鑫诚利成机械设备制造有限公司、新疆鹏丰伟业再生物资回收有限公司、临沂恒昌金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-铁及其合金仓 |
| 12 | 塑料 | 386.264 | 270.639 | 419.830 | 237.073 | 杭州骏华机械有限公司、湖北省华中再生资源有限公司、昆山坤楠高分子材料有限公司、临沂恒昌金属制品有限公司、天津胜荣金属制品有限公司、乌鲁木齐绿生源环保有限公司、新疆鑫胜龙达环保科技有限公司 | - | 一般拆解物仓-塑料类仓 |
| 13 | 荧光粉 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | - | - | 危废仓-荧光粉仓 |
| 14 | 制冷剂 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.018 | - | - | 危废仓-制冷剂仓 |
| 15 | 光驱 | 12.665 | 0 | 0 | 12.665 | - | - | 一般拆解物仓-光驱仓 |
| 16 | 软驱 | 4.986 | 0 | 0 | 4.986 | - | - | 一般拆解物仓-软驱仓 |
| 17 | 空调蒸发器 | 2.797 | 0.033 | 2.830 | 0 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-空调蒸发器仓 |
| 18 | 空调冷凝器 | 1.578 | 0.072 | 1.650 | 0 | 临沂恒昌金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-空调冷凝器仓 |
| 19 | 主机电源 | 0.641 | 0 | 0 | 0.641 | - | - | 一般拆解物仓-主机电源仓 |
| 20 | 硬盘 | 1.283 | 0 | 0 | 1.283 | - | - | 一般拆解物仓-硬盘仓 |
| 21 | 废矿物油 | 1.994 | 0.819 | 0 | 2.813 | - | - | 危废仓-废矿物油仓 |
| 22 | 废弃零部件 | 67.725 | 27.194 | 31.190 | 63.729 | 临沂恒昌金属制品有限公司、天津胜荣金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-废弃零部件仓 |
| 23 | 冰箱玻璃 | 5.761 | 14.494 | 14.830 | 5.425 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 24 | 冰箱橡胶（密封垫） | 0 | 11.951 | 10.840 | 1.111 | 临沂恒昌金属制品有限公司、天津胜荣金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 25 | 冰箱盐水 | 1.620 | 0.520 | 1.620 | 0.520 | 乌鲁木齐桑德水务公司 | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 26 | 木材 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | - | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 27 | 其它废料 | 52.923 | 1.349 | 18175 | 36.097 | 乌鲁木齐周边生活垃圾填埋场 | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 28 | 背投玻璃 | 1.808 | 1.802 | 3610 | 0 | 天津胜荣金属制品有限公司 | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 29 | 洗衣机水泥块 | 0 | 0.421 | 0 | 0.421 | - | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 30 | 洗衣机配重盐水 | 1.383 | 0.414 | 0.640 | 0.414 | 乌鲁木齐桑德水务公司 | - | 一般拆解物仓-其它拆解物仓 |
| 合计 |  | 993.895 | 1,238.183 | 1,265.080 | 966.255 | - | - | - |

- 注：上表中拆解产物-洗衣机配重盐水上一季度末账面库存量1.383吨，本季度实际产生量0.414吨，本季度实际销售量(处理量)0.640吨，截止2019年3月31日，洗衣机配重盐水账面库存量1.157吨，而实际库存量为0.414吨，账实相差0.743吨，账实相差形成原因为长期自然蒸发所致，差异0.743吨惠智通在本季度已做调整，因此上表中洗衣机配重盐水按照实际库存量列示。

- 上述拆解产物去向均符合国家法律法规的相关要求。其中，锥玻璃、荧光粉、废矿物油、印刷线路板等危险废物全部交由具有危险废物处理资质的企业进行处理，电动机、压缩机、电线电缆等拆解产物全部交由电子废物拆解利用处置单位名录内企业或者进口废五金电器、电线电缆和电机定点加工利用单位处理。

- 三、审核情况

- （一）审核资料

1.企业提交申请

处理企业按规定向第三方审核机构提交拆解处理季度情况表及相关附属材料。

2.第三方审查情况

第三方审核机构收到企业季度申请材料后，组织专业技术人员对企业提交的有关证明材料和原始凭证集中进行全时段资料审核，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等对企业申请数量进行核实与筛减。

- （二）审核方式、审核程序、审核要点和工作规范

1.审核工作机构

自治区生态环境厅成立了由生态环境厅固化处、新疆固体废物管理中心、乌鲁木齐市生态环境局、乌鲁木齐市生态环境局经开区分局、第三方审核机构（新疆驰远天合有限责任会计师事务所）等相关单位组成的废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作机构。

2.审核方式

由新疆固体废物管理中心组织乌鲁木齐市生态环境局、乌鲁木齐市生态环境局经开区分局和第三方审核机构（新疆驰远天合有限责任会计师事务所）共同赴企业驻场，采取资料审核、现场审核、查看财务记录、实地查看生产线、抽查监控录像历史记录、询问、数据测算等方式，对拆解企业的“物流、资金流、信息流”的一致性、逻辑性和真实性进行审核，并通过查看视频记录，扣减不规范拆解处理数量。资料审核和现场审核同时进行，四方共同参与审核工作。

3.审核工作程序

参与审核人员：自治区审核工作人员；市、区审核工作人员；审核组委托的第三方审核人员；处理企业负责人以及有关管理人员于2019年5月31日至6月3日对惠智通公司进行资料审查和现场审核。

（1）宣读现场检查廉政和纪律要求

（2）审核时段处理企业情况介绍

（3）审核工作对企业资料的审核

（4）审核工作对废电器拆解处理情况的审核

（5）现场审核小组内部讨论

（6）审核工作检查情况反馈

（7）情况记录

（8）信息公开与情况反馈

自治区生态环境厅和乌鲁木齐市生态环境局近期将最终审核结果，拟在单位网站进行公布。

- （三）对拆解处理类别和数量的审核

1.台账、资金往来规范性审核情况

惠智通公司2019年第一季度现场审核于2019年5月31日开展,审核人员共计4人,每人每天至少8小时工作时长,6月3日结束现场工作,共5日；现场选取13天为抽查日,分别为3月2日、3月3日、3月4日、3月6日、3月9日、3月12日、3月19日、3月21日、3月22日、3月24日、3月26日、3月28日、3月31日。

其中：CRT彩色电视机共拆解29天，抽查日为3月2日、3月6日、3月9日、3月19日、3月28日、3月31日，共6天；

CRT黑白电视机共拆解2天，抽查日为3月3日，共1天；

电冰箱共拆解29天，抽查日为3月4日、3月21日、3月24日、3月26日、3月31日，共5天；

洗衣机共拆解29天，抽查日为3月12日、3月22日、3月26日、3月28日，共4天；

据统计，惠智通公司第一季度共拆解29天，抽查天数为13天，抽查率为44.83%，符合拆解审核标准。

审核组在收到惠智通公司2019年第一季度申请材料后，重点审核处理企业回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流等相关信息，对各种报表和凭证之间的数据匹配和逻辑性进行核查，结合数据之间的差异率、视频情况、不规范行为等对企业申请数量进行核实与筛减。具体审核过程如下：

（1）报表、票据审查过程及结论

①废弃电器电子产品回收情况表与财务记录的匹配情况

2019年1月1日至2019年3月31日财务账面入库的原材料共计2,507,810.00元，其中:本季审核范围内回收原材料2,498,715.00元，回收非基金原材料9,095.00元。

为确定财务账面记录回收成本的准确性和完整性，审核小组根据惠智通公司财务部提供的纸质及电子版原材料入库单进行核实及统计，2019年1月1日至2019年3月31日入库的原材料（不含非基金）共41,760台/套（44,029台），共回收1,354.911吨、回收成本2,498,715.00元，与财务账面回收成本记录一致。

为确定废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表记录的台数与吨数的准确性及财务账面入库成本的相关性，审核小组分别对各类废弃电器电子产品进行统计，并与原材料入库单逐一核实。2019年1月1日至2019年3月31日废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表共回收（不含非基金）废弃电子产品41,760台/套（44,029台），共回收1,354.911吨，与原材料入库单、废弃电器电子产品入库出库日报表的数量和吨数一致。

②废弃电器电子产品拆解情况统计表与出库交接记录的匹配情况

通过对各类废弃电器电子产品的汇总，2019年1月1日至2019年3月31日共出库（不含非基金）废弃电器电子产品38,945台/套（38,945台），共拆解1,214.957吨，与财务账面记录、废弃电器电子产品入库出库日报表、生产仓储笼原料标签卡（领料单）的台数、吨数核对一致。

③废弃电器电子产品回收情况统计表与入库基础记录表记录的匹配情况

通过对各类废弃电器电子产品的汇总，2019年1月1日至2019年3月31日共回收（不含非基金）废弃电器电子产品41,760台/套（44,029台）、1,354.911吨，与财务账面记录、废弃电器电子产品入库基础记录表、业务收货单及生产仓储笼原料标签卡（领料单）的台数、吨数核对一致。

④废弃电器电子产品拆解产物情况表与销售处理台账的匹配情况

2019年1月1日至2019年3月31日，惠智通公司销售处理台账记录的总数量1,265.080吨，全部属于本次审核范围。废弃电器电子产品产物出库基础记录表记录的销售处理数量1,265.080吨，全部属于本次审核范围，并与废弃电器电子产品拆解产物出库基础记录表的销售处理数量一致。

⑤废弃电器电子产品拆解产物去向表与拆解产物出库表的匹配情况

通过销售台账、废弃电器电子产品拆解产物出库表、危废转移联单与销售出库单、过磅单的吨数核对，拆解产物去向表准确。

审核组通过对惠智通公司提供的原始记录及相关资料进行审核后发现，惠智通公司回收和拆解处理废弃电器电子产品的物流、信息流和资金流“三流”基本统一，各种报表和凭证之间的数据相互匹配并符合逻辑，未发现不规范行为。

（2）核算过程的描述

惠智通公司将废弃电器电子产品回收后，由仓储部根据点交的数量及过磅称重的计量表办理原材料入库手续；财务部门根据仓储部门提供的原材料入库单记入“原材料”、“应付账款”科目；生产车间领用废弃电器电子产品上线拆解后，使用仓储笼卡袋中的标识卡办理原材料领料手续；财务部门根据仓储部门提供的原材料领料单记账，将“原材料”转入“生产成本”；废弃电器电子产品拆解后，生产部按拆解产物的种类、包装称重后移出拆解车间送至仓储部成品库（一般拆解物库房和危险废物库房），填写拆解物入库记录基础表；财务部门根据拆解过程消耗的材料、人工及水电费等结转“产成品”；拆解产物对外销售时，先与客户签订销售合同，客户支付货款，销售部门下达出货通知，仓储部备料、称重，打印拆解物出库基础记录表，销售部门依据称重磅单和拆解物出库基础记录表发货，客户根据磅单数量和销售单价到财务部门结算货款；由财务部门按照客户名称、销售重量、单价开具增值税专用发票，结转相应的收入、成本及税金。

审核组通过对惠智通公司财务记账凭证进行抽凭审核发现，惠智通公司账务处理与单据流转流程一致，未发现不规范处理。

2.物料核算情况

2019年1月1日至2019年3月31日惠智通公司共拆解(不含非基金)废弃电器38,945台/套（38,945台）、1,214.957吨。其中：废电视机-1拆解11,515台，废电视机-2拆解9,260台，废洗衣机-1拆解2,520台，废洗衣机-2拆解7,296台，废电冰箱拆解8,354台。具体拆解数量审核过程如下：

审核小组根据审定的废弃电器电子产品的拆解数量A1、规格型号、关键拆解产物的重量，参照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》关键拆解产物单台平均重量和物料系数，测算拆解数量A2，具体的测算情况如下：

- 根据原环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定按黑白CRT玻璃、彩色屏玻璃和锥玻璃、保温层材料、电机测算（表3-1）：

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 抽查日 | 产生量（kg） | 台账记录拆解数量A1（台） | 单台平均重量（kg） | 物料系数 | 系数核算拆解量A2（台）A2=产生量/（单台平均重量×物料系数） | 差异数量（A1-A2） | 差异率（%） （A1-A2）/A2 | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 | 黑白CRT玻璃 | 3月9日 | 601.00 | 180 | 9. | 0.45 | 148 | 32 | 21.62 | 180 |
| 小 计 |  |  |  | 601.00 | 180 | - | - | 148 | 32 | - | 180 |
| CRT彩色电视机 | 17寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 3月9日 | 3,538.00 | 378 | 16 | 0.56 | 395 | -17 | -4.30 | 378 |
|  | 21寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 3月2日 | 3,383.00 | 247 | 22 | 0.66 | 233 | 14 | 6.01 | 247 |
|  | 25寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 3月6日 | 3,278.00 | 183 | 30 | 0.65 | 168 | 15 | 8.93 | 183 |
|  | 29寸 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 3月2日 | 4,529.00 | 167 | 40 | 0.71 | 159 | 8 | 5.03 | 167 |
|  | 32寸及以上 | 彩色屏玻璃和锥玻璃 | 3月9日 | 6,033.00 | 149 | 61 | 0.71 | 139 | 10 | 7.19 | 149 |
| 小计 |  |  |  | 20,761.00 | 1,124 | - | - | 1,094 | 30 | - | 1,124 |
| 电冰箱 | 120升以下 | 保温层材料 | 3月31日 | 433.00 | 89 | 40 | 0.16 | 68 | 21 | 30.88 | 89 |
|  | 120-220升 | 保温层材料 | 3月4日 | 1,116.00 | 66 | 45 | 0.16 | 155 | -89 | -57.42 | 66 |
|  | 冰柜R600A120-220升 | 保温层材料 | 3月24日 | 1,136.00 | 97 | 45 | 0.16 | 158 | -61 | -38.61 | 97 |
|  | 冰柜120-220升 | 保温层材料 | 3月21日 | 1,137.00 | 103 | 45 | 0.16 | 158 | -55 | -34.81 | 103 |
|  | 电冰箱R600A120-220升 | 保温层材料 | 3月26日 | 2,639.00 | 243 | 45 | 0.16 | 367 | -124 | -33.79 | 243 |
| 小计 |  |  |  | 6,461.00 | 598 | - | - | 906 | -308 | - | 598 |
| 洗衣机 | 单缸 | 电机 | 3月28日 | 2,224.00 | 640 | 5.7 | 0.38 | 1,027 | -387 | -37.68 | 640 |
|  | 双缸 | 电机 | 3月12日 | 2,018.00 | 311 | 5.7 | 0.38 | 932 | -621 | -66.63 | 311 |
|  | 双缸 | 电机 | 3月26日 | 2,888.00 | 445 | 24 | 0.23 | 523 | -78 | -14.91 | 445 |
|  | 全自动 | 电机 | 3月22日 | 717.00 | 203 | 31 | 0.13 | 178 | 25 | 14.04 | 203 |
| 小计 |  |  |  | 7,847.00 | 1,599 | - | - | 2,660 | -1,061 | - | 1,599 |
| 合计 |  |  |  | 35,670.00 | 3,501 | - | - | 4,808 | -1,307 | - | 3,501 |

- 根据原环保部发布的《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》相关规定按电视机电路板、显示器电路板、主机电路板、压缩机测算（表3-2）：

| 名称 | 规格型号 | 拆解物名称 | 抽查日 | 产生量（kg） | 台账记录拆解数量A1（台） | 单台平均重量（kg） | 物料系数 | 系数核算拆解量A2（台）A2=产生量/（单台平均重量×物料系数） | 差异数量（A1-A2） | 差异率（%） （A1-A2）/A2 | 处理数量A(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT黑白电视机 | 14寸 | 电路板 | 3月3日 | 118 | 180 | 9 | 0.07 | 187 | -7 | -3.74 | 180 |
| 小 计 |  |  |  | 118 | 180 | - | - | 187 | -7 | - | 180 |
| CRT彩色电视机 | 17寸 | 电路板 | 3月9日 | 480 | 378 | 16 | 0.07 | 429 | -51 | -11.89 | 378 |
|  | 21寸 | 电路板 | 3月2日 | 264 | 247 | 22 | 0.06 | 200 | 47 | 23.50 | 247 |
|  | 25寸 | 电路板 | 3月6日 | 290 | 183 | 30 | 0.06 | 161 | 22 | 13.66 | 183 |
|  | 29寸 | 电路板 | 3月2日 | 319 | 167 | 40 | 0.05 | 160 | 7 | 4.38 | 167 |
|  | 32寸及以上 | 电路板 | 3月9日 | 340 | 149 | 61 | 0.06 | 93 | 56 | 60.22 | 149 |
| 小 计 |  |  |  | 1,693 | 1,124 | - | - | 1,043 | 81 | - | 1,124 |
| 电冰箱 | 120升以下 | 压缩机 | 3月31日 | 780 | 89 | 40 | 0.19 | 103 | -14 | -13.59 | 89 |
|  | 120-220升 | 压缩机 | 3月4日 | 603 | 66 | 45 | 0.19 | 71 | -5 | -7.04 | 66 |
|  | 冰柜R600A120-220升 | 压缩机 | 3月24日 | 780 | 97 | 45 | 0.19 | 91 | 6 | 6.59 | 97 |
|  | 冰柜120-220升 | 压缩机 | 3月21日 | 924 | 103 | 45 | 0.19 | 108 | -5 | -4.63 | 103 |
|  | 电冰箱R600A120-220升 | 压缩机 | 3月26日 | 2,150 | 243 | 45 | 0.19 | 251 | -8 | -3.19 | 243 |
| 小 计 |  |  |  | 5,237 | 598 | - | - | 624 | -26 | - | 598 |
| 合 计 |  |  |  | 7,048 | 1,902 | - | - | 1,854 | 48 | - | 1,902 |

3.测算说明

（1）CRT彩色电视机

①32寸及以上彩色电视机：本次核定的废弃32寸及以上彩色电视机2019年3月9日的拆解量A1为149台、9.220吨，拆解的电路板0.340吨。按照核定的32寸以上彩色电视机电路板的重量除以拆解物单台平均重量与电路板的物料系数的乘积，测算出的32寸以上彩色电视机拆解量A2为93台，A1大于A2，差异率60.22%，差异率大于25.00%(已通过对2019年第一季度拆解32寸及以上彩色电视机抽查日的全部视频进行核查，企业申报数量无误)，因此处理数量取A1。

（2）电冰箱

①120升以下电冰箱：本次核定的废弃120升以下电冰箱2019年3月31的拆解量A1为89台、3.284吨，拆解的120升以下电冰箱保温层材料为0.433吨。按照核定120升以下电冰箱保温层材料的重量除以拆解物平均重量与保温层材料的物料系数的乘积，测算出的120升以下电冰箱的拆解量A2为68台，A1大于A2，差异率为30.88%，大于25.00%（已通过视频对2019年第一季度120升以下电冰箱抽查日的全部视频进行核查，企业申报数量无误），因此处理数量取A1。

4.视频抽查情况

视频抽查审核主要是对所有类型家电拆解的上料端数量进行核实，其中：电视机的拆解要查看核实屏锥分离和吸取荧光粉工段的拆解数量，并查看其拆解规范性；洗衣机查看核实电动机拆解工段的拆解数量。电视机视频抽查比例为审核时段拆解天数的25.71%、洗衣机视频抽查比例为审核时段拆解天数的13.79%、电冰箱视频抽查比例为审核时段拆解天数的17.24%。

如果发现电视机拆解过程中发现未吸取荧光粉、或者屏锥分离工段破屏现象较为严重，将进行一定比例的扣减，同样，如果发现洗衣机未按照要求拆解的也按照相应比例进行扣减。具体视频抽查情况如下表3-3、3-4所示：

表3-3  废电视机视频抽查情况表

| 类别 | 抽查时段 | 企业申报数量 | 上料端审核数量 | 拆解数量 | 屏锥分离数量 | 屏玻璃破碎数量 | 收集荧光粉不符合规范数量 | 破屏率 | 视频差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电视机-1 | 2019/3/3 17:59-19:02 | 180 | 180 | 180 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0% |
|  | 2019/3/9 16:29-17:31 | 378 | 378 | 378 | 23 | 3 | 0 | 13.04% | 0% |
|  | 2019/3/30 16:26-17:30 | 247 | 247 | 247 | 24 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 废电视机-2 | 2019/3/6 15:48-16:50 | 183 | 183 | 183 | 19 | 2 | 0 | 7% | 0% |
|  | 2019/3/2 11:55-12:56 | 167 | 167 | 167 | 13 | 2 | 0 | 13% | 0% |
|  | 2019/3/9 10:32-11:41 | 149 | 149 | 149 | 12 | 2 | 0 | 8.33% | 0% |
|  | 2019/3/19 11:20-12:25 | 189 | 189 | 189 | 10 | 1 | 0 | 10% | 0% |
|  | 2019/3/28 12:08-13:09 | 243 | 243 | 243 | 13 | 0 | 0 | 10% | 0% |
|  | 2019/3/31 10:39-11:42 | 232 | 232 | 232 | 11 | 2 | 0 | 2% | 0% |

表3-4  废洗衣机视频抽查情况表

| 类别 | 抽查时段 | 企业申报数量 | 上料端审核数量 | 不符合规范数量 | 视频差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废洗衣机-1 | 2019/3/28 10:13-13:50 | 640 | 640 | 1 | 0% |
| 废洗衣机-2 | 2019/3/12 10:06-14:33 | 311 | 311 | 0 | 0% |
|  | 2019/3/26 14:52-18:13 | 445 | 445 | 0 | 0% |
|  | 2019/3/22 10:05-17:59 | 203 | 640 | 0 | 0% |

表3-5  废冰箱视频抽查情况表

| 类别 | 抽查时段 | 企业申报数量 | 上料端审核数量 | 企业拆解数量 | 不符合规范数量 | 视频差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废冰箱 | 2019/3/4 15:35-18:53 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0% |
|  | 2019/3/31 17:45-18:50 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0% |
|  | 2019/3/24 16:40-19:00 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0% |
|  | 2019/3/21 17:20-20:35 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0% |
|  | 2019/3/26 10:05-11:05 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0% |

通过视频抽查，惠智通公司2019年1月1日至2019年3月31日共申报回收（不含非基金）废弃电器41,760台/套（44,029台），其中：废电视机-1回收量14,885台、废电视机-2回收量11,298台、废洗衣机-1回收量461台、废洗衣机-2回收量5,906台、台式计算机回收量2,497（其中台式计算机主机回收量228台、台式计算机显示器回收量2,269台）、废冰箱8,982台；拆解（不含非基金）废弃电器38,945台/套（38,945台），其中：废电视机-1拆解量11,515台、废电视机-2拆解量9,260台、废洗衣机-1拆解量2,520台、废洗衣机-2拆解量7,296台、废冰箱拆解量8,354台；惠智通公司经过自查后共发现并扣减157台，其中：电视机-1扣减66台、废电视机-2扣减53台、废洗衣机-1扣减6台、废洗衣机-2扣减7台、废冰箱扣减25台，具体扣减明细及原因见表3-6；审核无扣减。

表3-6  2019第一季度企业自查扣减情况明细表

| 废电器名称 | 扣减原因 | 扣减数量（台） | 规格型号 | 所在位置 | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电视机-1 | 机壳破损严重 | 2 | 17寸彩色电视机 | 电视机上料端 | 2019/3/9 16:37 16:38 |
|  |  | 6 | 21寸彩色电视机 | 电视机上料端 | 2019/3/2 16:43 16:54 17:11 18:48；2019/3/13 12:35；2019/3/22 12:30 |
|  | 锥玻璃破损 | 2 | 17寸彩色电视机 | 吸荧光粉15号工位 | 2019/3/9 15:55 17:25 |
|  |  | 2 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/11 16:15；2019/3/13 18:56 |
|  |  | 3 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉15号工位 | 2019/3/8 16:31 19:12 19:13 |
|  |  | 2 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/18 18:44；2019/3/22 11:36 |
|  | 荧光粉沾上面处理不彻底 | 1 | 17寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/19 16:13 |
|  |  | 1 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/11 12:18 |
|  |  | 1 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉14号工位 | 2019/3/30 16:55 |
|  | 切屏之前玻璃破损 | 1 | 17寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/9 17:11 |
|  |  | 3 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/2 17：46；2019/3/24 10：24；2019/3/26 12:47 |
|  |  | 2 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉14号工位 | 2019/3/18 11:29；2019/3/24 11:09 |
|  |  | 9 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/2 17:47；2019/3/6 17:44 17:45 18:35；2019/3/8 10:41 11:18 13:45 14:41 16:51 |
|  |  | 14 | 21寸彩色电视机 | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/11 10:31 10:36 10:53 12:22 13:36 13:49 17:43 18:07；2019/3/13 11:25；2019/3/18 10:58 17:38 20:24；2019/3/22 19:07；2019/3/24 11:52 |
|  | 破屏碎片未吸荧光粉 | 1 | 17寸彩色电视机. | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/28 16:54 |
|  | 无电子枪 | 1 | 17寸彩色电视机. | 电视机拆解2号工位 | 2019/3/28 16:21 |
|  | 无线路板、无偏转 | 2 | 17寸彩色电视机. | 电视机拆解6号工位 | 2019/3/28 15:55 |
|  |  |  |  | 电视机拆解3号工位 | 2019/3/31 17:09 |
|  |  | 10 | 21寸彩色电视机 | 电视机拆解1号工位 | 2019/3/22 12:53；2019/3/26 10:53 13:53 16:05；2019/3/30 14:40 |
|  |  |  |  | 电视机拆解2号工位 | 2019/3/24 10:19 |
|  |  |  |  | 电视机拆解3号工位 | 2019/3/24 10:13 12:33 16:57；2019/3/26 18:28 |
|  | 上料端/监控自查误差 | 3 | 17寸彩色电视机 | 电视机上料端 | 2019/3/19 全天 |
|  | 小计 | 66 | - | - | - |
| 废电视机-2（CRT） | 机壳破损 | 1 | 32寸彩色电视机 | 电视机上料端 | 2019/3/19 11:16 |
|  | 切屏之前玻璃破损 | 3 | 25寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/21 17:28；2019/3/27 14:52 15:57 |
|  |  | 2 | 25寸彩色电视机 | 吸荧光粉14号工位 | 2019/3/12 13:21；2019/3/21 15:46 |
|  |  | 4 | 25寸彩色电视机 | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/3 14:58；2019/3/12 10:14 13:30 14:35 |
|  |  | 6 | 29寸彩色电视机 | 吸荧光粉13号工位 | 2019/3/2 11:11 11:26 12:31;2019/3/5 14:11；2019/3/7 17:30;2019/3/25 14:47 |
|  |  | 3 | 29寸彩色电视机 | 吸荧光粉14号工位 | 2019/3/20 13:12 13:42 14:33 |
|  |  | 6 | 29寸彩色电视机 | 吸荧光粉15号工位 | 2019/3/2 12:53 13:18 13:40 14:44；2019/3/15 17:14;2019/3/20 12:00 |
|  |  | 14 | 29寸彩色电视机 | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/5 11:12 12:13； 2019/3/10 10:30 14:42 15:12 16:35 17:35；2019/3/14 10:49 11:27 17:59;2019/3/15 11:25；2019/3/20 10:27 11:23；2019/3/23 11:26 |
|  |  | 4 | 32寸彩色电视机 | 吸荧光粉16号工位 | 2019/3/9 11:11 11:24 13:32;2019/3/28 13:18 |
|  | 上料端/监控自查误差 | 2 | 32寸彩色电视机 | 电视机上料端 | 2019/3/19；2019/3/28 |
|  | 上料碰破屏玻璃 | 1 | 29寸彩色电视机 | 电视机上料端 | 2019/3/23 17:41 |
|  | 无线路板 | 2 | 25寸彩色电视机 | 电视机拆解1号工位 | 2019/3/27 10:35 15:05 |
|  |  | 1 | 25寸彩色电视机 | 电视机拆解3号工位 | 2019/3/27 13:16 |
|  |  | 2 | 29寸彩色电视机 | 电视机拆解2号工位 | 2019/3/29 10:18 19:18 |
|  |  | 1 | 29寸彩色电视机 | 电视机拆解3号工位 | 2019/3/25 10:48 |
|  |  | 1 | 29寸彩色电视机 | 电视机拆解7号工位 | 2019/3/23 10:48 |
|  | 小计 | 53 | - | - | - |
| 废冰箱 | 缺冰箱门板 | 1 | 冰箱R600A120-220L | 冰箱上料端 | 2019/3/16 19:01 |
|  | 无压缩机 | 1 | 冰箱120-220L | 冰箱上料端 | 2019/3/3 12:54 |
|  | 压缩机与冰箱不相连 | 6 | 冰箱120-220L | 冰箱拆解工位 | 2019/3/12 13:49;2019/3/14 12:33; 2019/3/18 10:39 11:44；2019/3/23 16:33 18:31； |
|  | 制冷剂外冒 | 3 | 冰箱120-220L | 冰箱抽氟工位 | 2019/3/10 15:37； 2019/3/14 10:57/13:05； |
|  |  | 13 |  | 冰箱拆解工位 | 2019/3/18 13:50 14：47；2019/3/21 10：24 16:27；2019/3/23 18:41； 2019/3/27 11:29 11:42 12:00 18:00； 2019/3/29 12:28 15:45 15:51 16:48 |
|  |  | 1 | 冰箱120-220L | 冰箱抽氟工位 | 2019/3/13 17:14 |
|  | 小计 | 25 | - | - | - |
| 废洗衣机-1 | 破损严重 | 5 | 单缸 | 洗衣机上料端 | 2019/3/3 10:16 11:37 15:12；2019/3/20 13:21；2019/3/28 12:12； |
|  | 缺电机 | 1 | 单缸 | 洗衣机拆解9号工位 | 2019/3/30 15:27 |
|  | 小计 | 6 | - | - | - |
| 废洗衣机-2 | 缺电机 | 1 | 全自动 | 洗衣机拆解5号工位 | 2019/3/22 13:12 |
|  |  | 1 | 全自动 | 洗衣机拆解7号工位 | 2019/3/25 10:33 |
|  |  | 2 | 全自动 | 洗衣机拆解9号工位 | 2019/3/27 13:15 16:53 |
|  | 监控自查误差 | 1 | 双缸 | 洗衣机上料端 | 2019/3/24 |
|  | 外壳破损 | 2 | 双缸 | 洗衣机上料端 | 2019/3/14 10:36；2019/3/15 15:45 |
|  | 小计 | 7 | - | - | - |
| 合计（台） |  | 157 | - | - | - |
| 合计（台/套） |  | 157 | - | - | - |

根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》“审核时段内彩色CRT电视机屏锥分离过程中屏面玻璃破碎（分离成两块及以上）的比例超过20%的部分应该予以扣减；冰箱拆压缩机前未回收属于臭氧层耗损物质的制冷剂进行扣除”。视频审核中发现电视机的拆解过程中，存在因人工操作不当致使屏玻璃破碎至两块及以上，导致主要零部件CRT屏玻璃破损，但荧光粉能够吸取干净，其中抽查拆解电视机破屏数66台，破屏比例8.54%,由于电视机破屏率未超过20%，故审核无扣减。

最终参加基金补贴申报的为38,788台/套（38,788台）。具体视频抽查情况如表3-7所示。

表3-7      惠智通公司废电器拆解处理类别和数量审核情况

| 废弃电器电子产品名称 | 审核时段实际拆解天数（天） | 抽查比例（%） | 抽查天数（天） | 抽查视频总时长（小时） | 是否超年许可能力生产 | 拆解处理企业申报情况 |  |  |  |  | 审核情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 回收数量（台/套） | 实际拆解量（台/套） | 信息系统记录拆解量（台/套） | 自查扣减量（台/套） | 申请补贴量（台/套） | 扣减拆解量（台/套） | 扣减原因 | 核定拆解量（台/套） |
| 1.1废电视机-1 | 15 | 20.00% | 3 | 7.87 | 否 | 14,885 | 11,515 | 11,515 | 66 | 11,449 | 0 | - | 11,449 |
| 1.2废电视机-2 | 20 | 30.00% | 6 | 3.20 | 否 | 11,298 | 9,260 | 9,260 | 53 | 9,207 | 0 | - | 9,207 |
| 其中：1.2.1CRT电视机 | 35 | 25.71% | 9 | 11.07 | 否 | 11,298 | 9,260 | 9,260 | 53 | 9,207 | 0 | - | 9,207 |
| 其中：1.2.2非CRT电视机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.废冰箱 | 29 | 17.24% | 5 | 1.95 | 否 | 8,982 | 8,354 | 8,354 | 25 | 8,329 | 0 | - | 8,329 |
| 3.1废洗衣机-1 | 4 | 25.00% | 1 | 3.61 | 否 | 461 | 2,520 | 2,520 | 6 | 2,514 | 0 | - | 2,514 |
| 3.2废洗衣机-2 | 25 | 12.00% | 3 | 15.70 | 否 | 5,906 | 7,296 | 7,296 | 7 | 7,289 | 0 | - | 7,289 |
| 4废空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1废台式电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 其中：5.1.1台式电脑主机（台） | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 其中：5.1.2CRT显示器（台） | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 其中：5.1.3液晶电脑显示器（台） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2其他废电脑（台） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计（台/套） | - | - | - | - | - | 41,760 | 38,945 | 38,945 | 157 | 38,788 | 0 | - | 38,788 |

填写说明：

1.“废电视机-1”指14寸及以上且25寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机；“废电视机-2”指25寸以上阴极射线管（黑白、彩色）电视机，等离子电视机、液晶电视机、OLED电视机和背投电视机。

2.“废洗衣机-1”指单桶洗衣机和脱水机（3公斤＜干衣量≤10公斤）；“废洗衣机-2”指双桶洗衣机和滚筒式全自动洗衣机（3公斤＜干衣量≤10公斤）。

3.“其他电脑”指主机显示器一体形式的台式微型计算机和便携式微型计算机。

5.能耗核算拆解量

电视机及台式计算机拆解处理采用人工流水线和屏锥分离切割设备，其中屏锥分离切割设备为主要用电设备；洗衣机拆解处理采用人工流水线，空压机和除尘设备为主要用电设备。2019年第一季度，惠智通公司通过信息系统上报（不包含非基金）废电视机拆解量20,775台，废冰箱拆解量8,354台，废洗衣机拆解量9,816台。电视机、电冰箱、洗衣机拆解用电量基本保持在稳定浮动的状态。详细情况如表3-8所示：

表3-8  2019年第一季度用电量使用情况

| 类别 | 月份 | 拆解量（台） | 拆解用电（度） | 单台平均用电（度） | 上季度单台平均用电（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 1月 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2月 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3月 | 20,775 | 10,747 | 0.520 | - |
|  | 小计 | 20,775 | 10,747 | 0.520 | 0.259 |
| 电冰箱 | 1月 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2月 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3月 | 8,354 | 13,962 | 1.670 | - |
|  | 小计 | 8,354 | 13,962 | 1.670 | 1.730 |
| 洗衣机 | 1月 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2月 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3月 | 9,816 | 1,634 | 0.170 | - |
|  | 小计 | 9,816 | 1,634 | 0.170 | 0.544 |
| 合计 |  | 38,945 | 26,343 | - | - |

6.工资核算拆解量

拆解人员工资审核主要是通过了解企业工资发放标准，抽查拆解工人的工资等信息及其拆解处理情况，根据抽查信息对拆解数量进行推算，推断工资发放情况和拆解情况二者相一致。

根据惠智通公司提供的2019年1月至3月计件工资发放标准、考勤表、计件工资汇总表、废弃电器电子产品拆解处理基础记录表、废弃电子产品入库出库日报表，第三方对惠智通公司2019年1月至3月电视机拆解组拆解组工人拆解工资的计算数量及计件工资进行了抽查核对、测算，通过核对和测算，2019年1月至3月惠智通公司拆解工人工资的计件数量与记录的拆解废弃电器数量一致。

四、审核结论

2019年第一季度，惠智通公司通过信息系统上报总计38,945台/套（38,945台），自查扣减157台/套（157台），申报38,788台/套（38,788台），其中：废电视机-1拆解量11,449台，废电视机-2拆解量9,207台，废洗衣机-1拆解量2,514台，废洗衣机-2拆解量7,289台，废冰箱拆解量8,329台。

通过第三方审核部门审核得出企业可获得废旧家电拆解基金补贴数量为38,788台/套（38,788台），其中：废电视机-1拆解量11,449台，废电视机-2拆解量9,207台，废洗衣机-1拆解量2,514台，废洗衣机-2拆解量7,289台，废冰箱拆解量8,329台。省级对第三方审核部门的审核结果进行抽查复核，复核无扣减，认可第三方审核部门的审核结论。审核最终认定的详细情况如表4-1所示：

表4-1    省级审核最终认定情况

| 废电器名称 | 企业回收量 （台/套） | 企业实际拆解量 （台/套） | 企业申请补贴拆解量（台/套） | 第三方审核认定拆解量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电视机-1 | 14,885 | 11,515 | 11,449 | 11,449 |
| 废电视机-2 | 11,298 | 9,260 | 9,207 | 9,207 |
| 废冰箱 | 8,982 | 8,354 | 8,329 | 8,329 |
| 废洗衣机-1 | 461 | 2,520 | 2,514 | 2,514 |
| 废洗衣机-2 | 5,906 | 7,296 | 7,289 | 7,289 |
| 废电脑 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 废空调 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计（台/套） | 41,760 | 38,945 | 38,788 | 38,788 |

附1

废弃电器电子产品拆解处理情况表

申报审核时段：  2019年1月1日～2019年3月31日

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |  |  |  |  |  | 资格证书编号 |  |  |  | E6501092 |  |  |
| 发证机关 |  | 乌鲁木齐市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 资格证书有效期 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |
| 处理设施地址 |  | 乌鲁木齐经济技术开发区金湖路599号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 任风霞 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13369638568 |  |  |  |
| 联系人 |  | 罗辉 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13619938588 |  |  |  |
| 二、处理企业资格许可年处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机/台 | 废冰箱/台 |  |  |  | 废洗衣机/台 |  | 废空调/台 |  |  |  | 废电脑/套 |  |  |  | 合计处理能力/台 |
| 28万台/年 | 9万台/年 |  |  |  | 8万台/年 |  | 1万台/年 |  |  |  | 4万台/年 |  |  |  | 50万台/年 |
| 许可年处理能力变更情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、拆解处理数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  |  |  | 回收量/台 |  | 实际拆解处理量/台 |  |  |  | 自查扣减量/台 |  |  |  | 申报补贴的规范拆解处理量/台 |  |
| 废电视机-1 |  |  |  | 14,885 |  | 11,515 |  |  |  | 66 |  |  |  | 11,449 |  |
| 废电视机-2(CRT) |  |  |  | 11,298 |  | 9,260 |  |  |  | 53 |  |  |  | 9,207 |  |
| 废电视机-2(非CRT) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 废冰箱 |  |  |  | 8,982 |  | 8,354 |  |  |  | 25 |  |  |  | 8,329 |  |
| 废洗衣机-1 |  |  |  | 461 |  | 2,520 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2,514 |  |
| 废洗衣机-2 |  |  |  | 5,906 |  | 7,296 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7,289 |  |
| 废空调 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 废台式电脑主机 |  |  |  | 228 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 废CRT电脑显示器 |  |  |  | 2,269 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 废液晶电脑显示器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 其他废电脑 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 申报单位确认： 法定代表人： 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、省级生态环境主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 |  |  | 核定规范拆解处理量/台（套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机1 |  |  | 11,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电视机2 |  |  | 9,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废冰箱 |  |  | 8,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废洗衣机1 |  |  | 2,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废洗衣机2 |  |  | 7,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废空调 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废电脑 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级生态环境主管部门确认： 经办人： 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.“废电视机-1”指14寸及以上且25寸以下阴极射线管（黑白、彩色）电视机；“废电视机-2”指25寸及以上阴极射线管（黑白、彩色）电视机，各尺寸等离子电视机、液晶电视机、OLED电视机和背投电视机；“废电视机-2（CRT）”指属于“废电视机-2”类别的CRT电视机；“废电视机-2（非CRT）”指属于“废电视机-2”类别的非CRT电视机。

2.“废洗衣机-1”指单桶洗衣机和脱水机（3公斤＜干衣量≤10公斤）；“废洗衣机-2”指双桶洗衣机、波轮式全自动洗衣机、滚筒式全自动洗衣机（3公斤＜干衣量≤10公斤）。

3.“其他废电脑”指主机显示器一体形式的台式微型计算机和便携式微型计算机；“废电脑”的核定规范拆解处理量指主机显示器分体形式的台式微型计算机（以套数计）及“其他废电脑”的数量之和。

附2

废弃电器电子产品拆解处理情况审核确认表

| 一、审核单位信息 |  |
| --- | --- |
| 受审单位名称 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司（盖章） |
| 组织审核单位 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅（盖章） |
| 参与审核单位 | 新疆维吾尔自治区固体废物管理中心（盖章） 乌鲁木齐市生态环境局（盖章） 新疆驰远天合有限责任会计师事务所（盖章） |

| 审核专家 | 、 、 （签字） |  |
| --- | --- | --- |
| 审核时段 | 2019年5月31日～ 2019年6月3日 |  |
| 书面审核时间 | 2019年5月31日～ 2019年6月3日 |  |
| 书面审核地点 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |
| 现场审核时间 | 2019年5月31日～ 2019年6月3日 |  |
| 现场审核地点 | 乌鲁木齐惠智通电子有限公司 |  |
| 二、审核确认结果 |  |  |
| 类别 | 申请拆解数量/台 | 审核确认拆解数量/台 |
| 废电视机1 | 11,449 | 11,449 |
| 废电视机2 | 9,207 | 9,207 |
| 废冰箱 | 8,329 | 8,329 |
| 废洗衣机1 | 2,514 | 2,514 |
| 废洗衣机2 | 7,289 | 7,289 |
| 废空调 | 0 | 0 |
| 废电脑 | 0 | 0 |
| 备注： |  |  |