附件二

《清洁生产标准  燃气发电行业》

（修订稿）起草说明

一、修订的背景及意义

- 任务来源

自治区质监局、经信委、环保厅联合印发《关于加快落实生态环保相关地方标准制（修）订任务的通知》（新质监标〔2018〕32号）将《清洁生产标准  燃气发电行业》（DB65/T3251-2011）列入2018年度标准修订计划。

标准修订项目的承担单位：新疆正天华能环境工程技术有限公司  新疆环境工程评估中心。

（二）修订必要性

《清洁生产标准  燃气发电行业》（DB65/T3251-2011）自发布实施以来，通过连续7年的标准宣贯及评价，有力地促进了燃气发电企业环境管理水平的提高。但是，随着行业环境的发展变化、生态环境部相关标准的发布与实施（如《火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）），对污染物排放浓度提出了新的要求。为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、保护生态环境，为新疆燃气发电企业开展清洁生产提供技术支持和导向，促进新疆燃气发电企业可持续发展，亟需对标准进行修订。2018年7月开始，新疆正天华能环境工程技术有限公司和新疆环境工程评估中心组织人员将对《清洁生产标准  燃气发电行业》（DB65/T3251-2011）进行修订。

二、修订的指导思想及原则

- （一）修订的指导思想

1.以科学发展观为指导，以有效利用资源能源和减少环境污染为主题，鼓励企业再节能减排、环境保护等方面采取技术创新措施，积极创建“资源集约型、环境友好型”行业。

2.修订后标准应与燃气发电行业、生态环境部、新疆环保厅发布的相关文件相协调，考虑环保部门对燃气发电行业进行清洁生产审核及相关评价等情况，标准的修订应以《清洁生产标准  燃气发电行业》（DB65/T3251-2011）为基础，结合燃气发电行业的特点，进一步优化和细化。

- （一）修订的基本原则

“清洁生产标准”要符合产品生命周期分析理论的要求，能够体现全过程污染预防思想，并覆盖从原材料的选取到生产过程和产品的处理处置的各个环节。

具体原则如下：

1.符合清洁生产思路，即体现全过程的污染预防；

2.针对典型工艺设定清洁生产标准，该典型工艺应能基本反映企业的总体生产状况，从而避免针对某一单项技术建立标准；

3.依据适用范围确定各个指标的基准值分级；

4.基准值设定时应考虑疆内外的现有技术水准和管理水平，考虑其相对性，并要有一定的激励作用；

5.对难以定量化的指标，不宜设定基准值，但应给出明确的限定或说明。

6.力求实用和可操作，尽量选燃气发电行业和环境保护部门常用的指标，以易于企业和审核人员的理解和掌握。

三、修订的技术路线

通过对标准相关应用单位（环境管理部门、清洁生产审核文件编制单位、燃气发电企业等主要建设单位）进行调研，分析疆内燃气发电行业生产现状，结合我区在清洁生产审核验收、排污许可等环境管理应用过程中对标准的相关需求及本次标准的修订思路，提出《清洁生产标准  燃气发电行业修订》的编制方案，整体技术路线如Error: Reference source not found所示。

标准修订启动

文献检索

专家咨询

专题调研

环境管理部门

最新政策预期

清洁生产审核单位

同步修订标准

规范

标准修订初步方案

相关行业单位

环境管理趋势

标准修订

相关单位反馈

专家研讨

项目验证

标准修订初稿

修改完善

标准修订征求意见稿动

修改完善

标准修订送审稿

图1  标准修订技术路线图

四、修订内容及工作安排

（一）修订内容

1. 对前言进行了规范性表述。

2.结合《火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011）等相关规范标准，对清洁生产指标进行优化完善。

3.更新完善规范引用文件。

4.进一步规范标准的文字内容。

（二）工作安排

1.时间安排

2018年7月20日－8月20日：开展文献检索、调研、专家咨询工作。

2018年8月20日-9月25日：完成标准修订初稿。

2018年9月26日-10月30日：完成专家研讨、征求意见、项目验证。

2018年11月1日-11月30日：修改完善，报批发布。

五、修订的内容说明

（一）规范性引用文件中修订了《固定污染源废气氮氧化物的测定  定电位电解法》（HJ/693）；《固定污染源排气中二氧化硫的测定  定电位电解法》（HJ/T57）。删除了《固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法》（HJ/T42-1999）；《固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ/T43-1999）；《固定污染源排气中二氧化硫的测定  碘量法》（HJ/T56-2000）。

（二）表1燃气污染物产生指标中修改内容。

对废气二氧化硫、氮氧化物和烟尘产生量（mg/KW·h）≤145、≤331、≤21分别改为二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度（mg/m3）≤35、≤50、≤5。原有标准中是根据发电量和污染物排放总量折算每度电污染物产生量，实际应用不方便，所以修订后直接改为污染物排放浓度，修订后数据直观明了，方便应用。

- （三）表2中大气污染物监测方法更新。

- 大气污染物指标采样及监测

| 污染源 | 监测项目 | 监测点 | 采样方法 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烟尘 | 排烟烟囱 | / | GB/T16157 |
|  | 氮氧化物 |  | GB/T16157 | HJ/693 |
|  | 二氧化硫 |  |  | HJ/T57 |

(四)5.2计算方法中删除单位发电量二氧化硫产生量、单位发电量氮氧化物产生量和单位发电烟尘产生量。原因为：原有标准中是根据发电量和污染物排放总量折算每度电污染物产生量，实际应用不方便，所以修订后直接改为污染物排放浓度，修订后数据直观明了，方便应用。修订后由于不需要计算，计算方法直接删除。