附件1

环境影响后评价技术导则

Technical Guideline for Post Environmental Impact Assessment

（征求意见稿）

ICS13.020.01

DB65

Z00

备案号：XXXX-XXXX

新疆维吾尔自治区地方标准

DB65/ T3016—XXXX

代替DB65/T3016-2009

环境影响后评价技术导则

Technical Guideline for Post Environmental Impact Assessment

（征求意见稿）

2018-XX-XX 发布

2019-XX-XX实施

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 发布

前    言

DB65/ T3016—XXXX

本标准依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）、《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》等进行修订。

本标准是对《环境影响后评价技术导则》（DB65/T3016-2009）的修订，主要修改内容如下：

——更新完善了规范引用文件。

——增加了总则。

——增加了附录建设项目环境影响后评价报告书编制内容。

——对环境影响后评价范围进行补充界定。

——分阶段对后评价主要内容提出了具体技术要求。

——进一步规范了技术导则的文字描述。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由新疆维吾尔自治区生态环境厅环境影响评价与排放管理处组织修订。

本标准起草单位：新疆环境工程评估中心。

本标准主要起草人：董亚明，蔡炜，白雁斌，李爱英，阿依古丽·库尔班，王海燕，孙红叶，王长胜，杨跃辉，谢辉，张晨。

本标准由新疆维吾尔自治区生态环境厅解释。

DB65/T3016-XXXX

环境影响后评价技术导则

1 范围

本标准规定了环境影响后评价的术语和定义、工作程序、评价内容和报告书的编写等。

本标准适用于新疆（包括兵团）建设项目环境影响后评价。规划环境影响跟踪评价工作亦可参照本标准所规定的原则和方法使用。

2 规范性引用文件

HJ 2.1 《环境影响评价技术导则 总纲》

HJ 2.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》

HJ 2.3 《环境影响评价技术导则 地面水环境》

HJ610 《环境影响评价技术导则 地下水环境》

HJ 2.4 《环境影响评价技术导则 声环境》

HJ 19  《环境影响评价技术导则 生态影响》

HJ 169 《建设项目环境风险评价技术导则》

HJ964 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》

《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》

《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1环境影响后评价（Post Environmental Impact Assessment）

是指编制环境影响报告书的建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后，对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和环境风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施，提高环境影响评价有效性的方法与制度。

3.2环境保护措施有效性（Effectiveness analysis of environmental protection measures）

分析建设项目采取的污染防治、生态保护和环境风险防范的措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求，并提出环境补救方案和改进措施。

3.3环境影响预测验证（Verification of environmental impact prediction）

对比建设项目运行对各环境要素的实际影响与预测影响的差异，分析差异的原因，核实环境影响报告书内容和结论有无重大漏项或者明显错误，必要时应对预测模型的选择和相关参数选取提出修正。

3.4区域环境变化 （Regional environmental quality changes）

建设项目后评价范围内的环境保护目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状

和变化趋势分析。

4总则

4.1 一般性原则

4.1.1建设项目环境影响后评价原则上在通过环境保护设施竣工验收且正式投入生产运行三至五年内进行，原审批环境影响报告书的生态环境保护主管部门也可以根据建设项目的环境影响和环境要素变化特征，确定开展环境影响后评价的时限。

4.1.2下列建设项目应当开展环境影响后评价，鼓励其它类型的项目开展环境影响后评价。

4.1.2.1水利、水电、采掘、港口、铁路行业中实际环境影响程度和范围较大，且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的建设项目，以及其他行业中穿越重要生态环境敏感区的建设项目；

4.1.2.2冶金、石化和化工行业中有重大环境风险，建设地点敏感，且持续排放重金属或者持久性有机污染物的建设项目；

4.1.2.3审批环境影响报告书的环境保护主管部门认为应当开展环境影响后评价的其他建设项目。

4.1.3 应当遵循科学、客观、公正的原则，综合考虑宏观与微观、整体与局部，全面反映建设项目的实际环境影响，评价各项环境保护措施的实施效果。

4.1.4 应充分收集环境和相关规划等各方面资料，突出建设项目环境影响的特点，分析验证环境影响评价预测影响的正确性和环境保护措施有效性，必要时对预测模型选择和相关参数选取进行修正，明确项目实施对环境质量的影响，针对项目运行中存在的环境问题，对相关环保措施提出补救方案和改进建议。

4.1.5环境影响后评价宜进行动态、分阶段评价。

4.1.6除应符合本导则外，还应符合国家现行的法律法规及有关标准的规定。

4.2工作程序

环境影响后评价工作程序分为准备阶段，调查分析与评价阶段和报告书编制阶段，参见图1。

4.2.1准备阶段

收集拟开展后评价项目相关的环境保护法律法规及政策标准，相关规划，工程设计及环评阶段相关文件，竣工环保验收（或调查）相关文件，项目日常运行过程中的环境监测、环境管理相关资料，在充分研读的基础上，开展现场踏勘，对项目建设情况、环保设施建设及运行情况、周边环境变化情况等进行实地调查和验证，确定评价对象、评价范围、识别环境敏感目标。

4.2. 2调查分析与评价阶段

采用相应的标准和方法，开展现状监测，分析验证环境影响评价预测的正确性和环境保护措施有效性，识别项目运行中存在的环境问题，提出整改措施。

4.2.3报告编制阶段

通过相符性评价和有效性评价，得出结论，以报告书形式反映建设项目环境影响后评价的成果。

4.3评价范围

4.3.1建设项目环境影响后评价范围原则上应与环境影响评价文件的评价范围一致。

4.3.2 当工程实际建设内容发生变更，工程运用方式、生态敏感目标、环境保护要求发生变化，或环境影响评价文件未能全面反映工程运行的实际影响时，应根据区域生态环境特征、工程实际影响情况，结合现场调查对评价范围进行适当调整。

4.4评价内容

根据建设项目特点和区域环境特征，结合环境影响评价文件及管理要求，合理确定评价内容。环境影响后评价的主要内容应包括但不限：建设项目过程回顾、建设项目工程评价、区域环境变化评价、环境保护措施有效性评估及环境影响预测验证、环境保护补救方案和改进措施、环境影响后评价结论等。

4.5评价标准

4.5.1 建设项目环境保护措施的有效性评价和环境质量评价采用现行环境保护标准，并满足现阶段环境管理要求。

4.5.2 现阶段还没有环境保护标准的，可按照行业与区域实际情况类比评价。

5 建设项目工程概况

5.1 工程基本情况

应说明工程建设目标、工程类型、工程任务、项目组成、建设规模、建设内容、建设过程，以及工程总投资与环境保护投资等主要技术经济指标，附工程特性表、工程位置图、工程平面布置图等。

5.2 工程实施情况

应说明工程建设实施情况；工程实际建设内容发生变更的，应予以说明。

5.3 工程运行情况

5.3.1 应说明工程投产运行准备、竣工验收、运行方式、运行管理等情况。出现特殊运行工况的，应予以说明。不符合环境影响审批文件批复规模的，应对工程实际规模予以说明。

5.3.2 应说明环境保护设施运行情况。

生态影响为主的建设项目应说明为满足生态敏感目标要求，提出的工程调度运行方案及运行情况。

5.4 环境保护工作回顾

5.4.1 应回顾环境影响评价工作情况，包括工程主要生态环境影响、环境影响预测内容和评价结论、

环境影响评价审批文件的要求等。

5.4.2 应回顾环境保护“三同时”制度、环境监测、环境管理、竣工环境保护验收等工作的执行情况。回顾排污许可证执行情况，在国家排污许可证管理信息平台，查阅排污单位台账记录和执行报告。

5.4.3 应根据环境影响评价文件及审批文件、环境保护专项设计文件及审查文件、环境保护设施施工图设计文件及审查文件、竣工环境保护验收文件及施工期环境监理报告等，回顾环境保护设施落实情况、新增及变更情况。

5.4.4 应回顾工程运行期的环境保护工作情况。包括：

a）环境管理机构建立及运行情况。

b）环境保护设施的运行管理情况。

c）环境监测计划落实情况。

6 区域环境变化评价

6.1 一般规定

6.1.1 调查自然环境变化情况；在历史资料和现状调查资料的基础上，对区域环境变化进行评价，主要包括环境保护目标变化、污染源或其他影响源变化、环境质量现状及变化趋势分析等。

6.1.2 应对评价范围内建设项目运行对大气环境、水环境、声环境、土壤环境等环境要素产生的影响开展现状及变化趋势分析。

6.1.3 评价采用的监测与调查资料应包含能够反映后评价期间或近期环境现状的数据；环境质量现状监测布点位置及监测因子原则上与环境影响报告书相衔接，可根据工程实际情况和相关规范进行必要的调整，监测频次、采样要求和监测分析方法按相关规范执行。

6.2 环境保护目标变化

利用现场调查、资料收集、遥感解译等方法，分析项目评价范围内的环境保护目标分布，并与环境影响评价文件和竣工环境保护验收时相比，说明评价范围内环境保护目标的变化情况及采取的保护措施。

6.3 污染源或其它影响源变化

利用现场调查、资料收集等方法，分析项目评价范围内的污染源分布，并与环境影响评价文件和竣工环境保护验收文件相比，说明评价范围内污染源、其它影响源的变化情况及防治措施。

6.4 区域环境质量现状及变化趋势分析

6.4.1 生态环境

生态环境调查可采用资料收集、现场勘察与遥感解译等方法。遥感调查影像数据宜采用高分辨率卫星影像数据或航空遥感数据，影像获取时间为当地具有代表性的季节。

6.4.2其它环境要素环境质量调查

包括环境空气质量调查、水环境质量、土壤环境质量、声环境质量调查等。主要通过收集资料或监测手段对项目所在区环境质量现状进行调查，分析环境质量变化情况等。

7 环境保护措施有效性评价与环境影响预测验证

7.1  生态环境

7.1.1生态影响回顾

a)回顾项目建设影响范围内生态系统类型、结构和功能的变化，主要包括土地利用类型、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀、植被生产力和物种多样性等变化分析，并给出相应图件。

b）回顾范围内植被生产力和物种多样性变化情况，可采用样方实测数据作对比分析，并给出样方调查路线和点位分布图。样方调查应涵盖影响区内所有的地貌类型和植被类型，并在未影响区设置相同类型的样方作为对照。

7.1.2生态环境保护措施有效性评价

分析建设项目已采取的生态保护设施及生态恢复治理措施的有效性。

7.1.3生态环境影响预测验证

根据后评价阶段项目实际产生的生态影响程度和范围，验证环境影响预测结果，必要时应对预测模型的选择和相关参数选取提出修正。

7.2地下水环境

回顾分析工程实施对潜水及周边地下水环境保护目标的水质的影响。

分析建设项目已采取的地下水保护措施的有效性。根据项目实际产生的地下水水质影响程度和范围，验证环境影响预测结果，必要时应对预测模型的选择和相关参数选取提出修正。

7.3 地表水环境

回顾污废水的产生、综合利用和达标排放情况，分析污废水排放对受纳水体环境影响，分析现有污染防治设施的有效性，验证环境影响评价文件预测结果。

7.4 大气环境

回顾大气污染源及污染物的产排情况，回顾分析主要污染物达标排放情况，分析现有污染防治设施的有效性，验证环境影响评价文件预测结果。

7.5 声环境

回顾厂界噪声达标排放情况，评价范围内声环境敏感目标达标情况；分析现有污染防治设施的有效性，验证环境影响评价文件预测结果。

7.6 固体废物

回顾固体废物的产生量、综合利用处置措施及排放情况，分析固体废物处置措施与污染防治措施的有效性，验证环境影响评价文件预测结果。

7.8 环境风险

回顾建设项目环境风险源、源强及风险源类别，分析环境风险防范措施有效性，验证环境影响评价文件预测结果。

7.9 环境管理

回顾建设单位环境管理机构建设、环境管理制度制定情况、环保设施运行记录、排污口规范化管理及排污许可手续、建设项目环境影响评价文件及竣工环境保护验收调查报告提出的跟踪监测方案的实施情况、档案管理情况等，分析环境管理体系的完整性。

7.10 公众参与及信息公开

建设单位对公众意见收集调查，了解项目运营后公众的反应。咨询环境管理部门是否有关于本项目的投诉等。建设单位或者生产经营单位完成环境影响后评价后，应当依法公开环境影响评价文件，接受社会监督。

8 环境保护补救方案和改进措施

8.1 根据建设项目运行后环境影响和环境保护措施有效性评价结果，以区域环境质量改善为目标，提出环境保护补救方案和改进措施。

8.2 补救方案或改进措施应包括生态保护、地下水保护、水污染防治、大气污染防治、噪声污染防治、固体废物污染防治、环境风险防范等，并满足现行环境保护管理要求，技术、经济可行。

8.3 明确补救方案或改进措施的实施进度安排、投资估算和环境保护效果等。

8.4 建设单位或者生产经营单位应落实补救方案和改进措施，并将其作为后续建设项目环境影响后评价的依据。

9 结论及建议

9.1 结论

给出建设项目对生态、地下水、地表水、环境空气、噪声、固废等要素产生的影响，概括总结现有环境保护措施的有效性、存在的问题、补救方案或改进措施。

9.2 建议

针对项目特点与区域环境特征以及已产生的环境影响，提出进一步开展环境影响后评价的工作建议。

接受委托

环境现状初步调查与资料收集

收集环评、验收与监督检查资料，例行监测与监控资料

收集项目设计资料，生产现状与生产管理资料，环境特征资料

环境管理现状，污染物产生与防治现状、生态影响现状及生态整治现状调查

前期准备阶段

确定评价范围、内容和重点

确定后评价方法与监测、调查工作

调查分析阶段

工程概况调查

生态现状与环境质量调查

污染防治设施与生态保护措施调查

环境管理现状调查

环保投诉及处理情况调查

建设工程回顾与工程评价

区域环境变化评价

环保措施有效性评价与预测验证

环境保护补救方案与改进措施

环境影响后评价报告书编制

项目环境管理决策

图1 建设项目环境影响后评价技术工作程序

报告编制阶段

附录A

（规范性附录）

建设项目环境影响后评价报告书编制内容

A.1 总则

A.1.1 评价目的与依据

A.1.2 评价内容及评价范围

A.1.3 评价标准

A.1.4 环境保护目标

A.1.5 工作程序

A.2 建设项目工程评价

A.2.1 建设项目基本情况

A.2.2 环保措施建设及运行情况

A.3 建设项目过程回顾

A.3.1 环境影响评价回顾

A.3.2 环境保护措施落实回顾

A.3.3 环境保护设施竣工验收回顾

A.3.4 环境监测情况回顾

A.3.5 公众意见收集调查回顾

A.4 区域环境质量变化评价

A.4.1 自然环境变化

A.4.2 环境保护目标变化

A.4.2 污染源或其他影响源变化

A.4.3 区域环境质量现状及变化分析

A.5 生态环境影响后评价

A.5.1 生态环境影响回顾

A.5.2 已采取的生态保护措施有效性评价

A.5.3 生态环境影响预测验证

A.6 地下水环境影响后评价

A.6.1 评价区水文地质条件评价

A.6.2 地下水环境影响回顾

A.6.3 已采取的地下水保护措施有效性评价

A.6.4 地下水环境影响预测验证

A.7 大气环境影响后评价

A.7.1 大气环境影响回顾

A.7.2 已采取的大气污染防治设施有效性评价

A.7.3 大气环境影响预测验证

A.8 地表水环境影响后评价

A.8.1 地表水环境影响回顾

A.8.2 已采取的水污染防治设施有效性评价

A.8.3 地表水环境影响预测验证

A.9 声环境影响后评价

A.9.1 声环境影响回顾

A.9.2 已采取的声环境污染防治设施有效性评价

A.9.3 声环境影响预测验证

A.10 固体废物环境影响后评价

A.10.1 固体废物环境影响回顾

A.10.2 已采取的固体废物处置措施有效性评价

A.10.3 固体废物环境影响预测验证

A.11 环境风险影响评价

A.11.1 环境风险回顾

A.11.2 环境风险防范措施有效性评价

A.11.3 环境风险影响预测验证

A.12 环境保护措施补救方案及改进措施

A.12.1 生态保护措施补救方案和改进措施

A.12.2 地下水保护措施补救方案和改进措施

A.12.3 大气污染防治设施补救方案及改进措施

A.12.4 水污染防治设施补救方案及改进措施

A.12.5 声环境污染防治设施补救方案及改进措施

A.12.6 固体废物处置措施补救方案及改进措施

A.12.7 环境风险防范补救方案及改进措施

A.13 后评价结论与建议

A.13.1 评价结论

A.13.2 要求及建议

备注：污染型项目在编写时对环境要素的顺序可进行调整